УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минтранса России

от ________________ № ___

Требования к оборудованию автовокзалов

- I. Общие положения

1. Требования к оборудованию автовокзалов разработаны в соответствии с пунктом 20 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства   Российской    Федерации    от   14  февраля   2009 г.   № 112  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1102).

2. Требования к оборудованию автовокзалов (далее – Требования) обязательны для выполнения  юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, владеющими автовокзалами на правах собственности или ином законном основании (далее – Владельцы автовокзалов).

3. Владельцы автовокзалов с целью повышения качества услуг, оказываемых пассажирам и перевозчикам, вправе устанавливать дополнительные  требования к оборудованию автовокзалов. Эти  требования не должны противоречить настоящим Требованиям и не снижать уровень качества услуг, оказываемых пассажирам и перевозчикам.

4. Владельцы автовокзалов выполняют наряду с настоящими Требованиями иные обязательные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами, техническими требованиями и санитарными нормами и правилами.

- II. Требования к оборудованию автовокзалов

помещениями для оказания услуг  пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа

5. Автовокзал, на территории которого размещается остановочный пункт, входящий в состав одного или нескольких маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, по которому (ым) максимальный интервал отправления транспортных средств превышает 2 часа, а общее количество отправляемых из остановочного пункта пассажиров по этому (этим) маршруту (ам) больше 1 тысячи человек в сутки, для оказания услуг пассажирам и перевозчикам имеет в своем составе помещения:

для организации работы билетных касс;

для оборудования выделенных линий связи и нахождения оборудования хранения персональных данных пассажиров (возможно совмещение с кассами);

для организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей;

для  ожидания пассажирами прибытия или отправления транспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала;

для организации работы по приему и выдаче багажа и ручной клади пассажиров (камер хранения);

для размещения комнаты матери и ребенка;

для размещения общественных туалетов;

для размещения пункта общественного питания;

для организации работы диспетчерской службы по регулированию движения автотранспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала;

для отдыха водителей  автотранспортных средств, следующих по регулярным маршрутам перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала.

6. Автовокзал, на территории которого размещается остановочный пункт, входящий в состав одного или нескольких маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, по которому (ым) максимальный интервал отправления транспортных средств не превышает 2 часов и (или) общее количество отправляемых из остановочного пункта пассажиров по этому (этим) маршруту (ам) до 1 тысячи (включительно) человек в сутки, оборудуется помещениями для оказания услуг пассажирам и перевозчикам:

для организации работы билетных касс;

для оборудования выделенных линий связи и нахождения оборудования хранения персональных данных пассажиров (возможно совмещение с  билетными кассами);

для организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей;

для ожидания пассажирами прибытия или отправления автотранспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала  (возможно совмещение с помещением для организации работы билетных касс);

для размещения общественных туалетов;

для организации работы диспетчерской службы по регулированию движения автотранспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала;

для отдыха водителей  автотранспортных средств, следующих по регулярным маршрутам перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала  (возможно совмещение с помещением для диспетчерской службы).

7. Помещения автовокзалов, предназначенные для оказания услуг  пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа, должны соответствовать требованиям согласно приложению № 1 к настоящим Требованиям .

8. Помещения, предназначенные для оказания услуг пассажирам и перевозчикам, запрещается использовать для целей, не связанных с их обслуживанием.

9. При организации продажи билетов вне автовокзала количество касс возможно уменьшать в соответствии с объемами продажи билетов вне автовокзала.

III. Требования к оборудованию автовокзалов

перронами отправления, перронами прибытия, посадочными площадками, площадками для высадки

- 10. Автовокзалы оборудуются перронами отправления, перронами прибытия, посадочными площадками и площадками для высадки пассажиров.

- 11. Количество перронов отправления и перронов прибытия должно соответствовать требованиям согласно приложению № 2 к настоящим Требованиям.

- 12. Посадочные площадки и площадки для высадки пассажиров размещаются в примыкании к перронам.

13. Перроны отправления, перроны прибытия, посадочные площадки и площадки для высадки пассажиров должны иметь асфальтобетонное или бетонное покрытие.

- 14. Если на территории автовокзала размещается остановочный пункт, входящий в состав только  пригородных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, возможно совмещение перронов отправления и перронов прибытия.

- 15. На территории автовокзала наносится специальная разметка для организации движения транспортных средств и пассажиров.

- 16. Перроны отправления, перроны прибытия, посадочные площадки и площадки для высадки пассажиров, а также залы ожидания оборудуются системами громкой связи и информации.

Приложение № 1

к Требованиям к оборудованию

автовокзалов (п. 7)

Требования

к оборудованию автовокзалов

помещениями для оказания услуг  пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа

| № п/п | Помещения для оказания услуг пассажирам и перевозчикам при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа | Общее расчетное суточное отправление пассажиров, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 | до 500 | до 1000 | 1001-2000 | 2001-3000 | 3001-4000 | 4001-6000 | 6001-8000 | 8001-10000 | 10001-15000 | 15001- 20000 | 20001-25000 | свыше 25000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Помещение для организации работы билетных касс, количество билетных касс | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 2 | Помещение для ожидания пассажирами прибытия или отправления автотранспортных средств, число мест для сидения | 9 | 15 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь помещения в м2: климатическая зона «А» | - |  |  | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 | 330 | 410 | 490 | 580 | 650 |
|  | климатическая зона «Б» | - |  |  | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 3 | Помещение для организации работы по приему и выдаче багажа и ручной клади пассажиров, количество мест хранения | - |  |  | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 165 | 200 | 240 | 280 | 320 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Помещение для размещения комнаты матери и ребенка, количество индивидуальных детских спальных мест | - |  |  | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  |  |  |  |  | Площадь комнаты устанавливается из расчета 1,5 м2 на одно индивидуальное детское спальное место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Помещение для размещения общественных туалетов, количество отдельных кабин с санитарными приборами | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 34 | 38 |
| 6 | Помещение для размещения пункта общественного питания, число мест для приема пищи | - |  |  | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 44 | 52 | 64 | 72 | 84 |
| 7 | Помещение для организации работы диспетчерской службы, м2 | Площадь комнаты устанавливается из расчета 4,5 м2 на одно рабочее место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Помещение для отдыха водителей, м2 | Площадь комнаты устанавливается из расчета 1,7 м2 на одно индивидуальное место для отдыха водителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Помещение для организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей, кол-во комнат | Количество комнат не менее двух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: зона  «А» - все климатические районы, кроме отнесенных к климатической зоне «Б»; зона  «Б» - климатические районы с продолжительностью периода со среднесуточной температурой наружного воздуха 0°С менее 100 дней.

Приложение № 2

к Требованиям к оборудованию

автовокзалов (п. 11)

Требования

к оборудованию автовокзалов

перронами отправления и перронами прибытия

| № п/п | Общее расчетное суточное отправление пассажиров, человек | Количество перронов для автобусов междугородных маршрутов: |  | Количество перронов для автобусов пригородных маршрутов: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отправления | прибытия | отправления | прибытия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 1000 | 1- 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | от 1 001 до 4 000 | 5-7 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | от 4 001 до 10 000 | 8-10 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Свыше 10 000 | +1 перрон на каждые 2 000 пассажиров | +1 перрон на каждые 4 000 пассажиров | +1 перрон на каждые 4 000 пассажиров | +1 перрон на каждые 4 000 пассажиров |

Вступает в силу с 1 июня 2011 г.

 Вступает в силу с 1 июня 2011 г.