УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минтранса России

от ______________ № _____

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА

«Правила и условия предоставления метеорологической информации, а также обеспечения полетов воздушных судов метеорологической информацией»

I. Общие положения

1. Федеральные авиационные правила «Правила и условия предоставления метеорологической информации, а также обеспечения полетов воздушных судов метеорологической информацией» (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (часть I), ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075, № 50, ст. 6239, ст. 6244, 6245; 2008, № 29 (часть I), ст. 3418, № 30 (часть II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616), Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №   , ст.   ), стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации.

2. Правила являются нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность по предоставлению метеорологической информации пользователям воздушного пространства, а также обеспечению полетов воздушных судов метеорологической информацией в воздушном пространстве Российской Федерации.

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами, независимо от организационно – правовых форм, осуществляющими предоставление метеорологической информации, а также обеспечение полетов воздушных судов метеорологической информацией в воздушном пространстве Российской Федерации, в том числе пользователями воздушного пространства в части, их касающейся.

4. Возмещение расходов по предоставлению метеорологической информации для полетов воздушных судов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же нормативными актами Министерства транспорта Российской Федерации.

Цели и задачи обеспечения полетов воздушных судов  метеорологической информацией

5. Метеорологическое обеспечение полетов осуществляется в целях обеспечения безопасности, регулярности и эффективности полетов путем предоставления требуемой метеорологической информации пользователям воздушного пространства, органам, осуществляющим организацию воздушного движения.

6. Обеспечение полетов воздушных судов метеорологической информацией на конкретном аэродроме (вертодроме) осуществляется согласно инструкции по метеорологическому обеспечению полетов воздушных судов, которая разрабатывается аэродромным метеорологическим органом совместно с органом обслуживания воздушного движения (далее – ОВД), согласовывается с заинтересованными пользователями и утверждается старшим авиационным начальником.

7. Предоставление метеорологической информации оперативным органам Единой системы организации воздушного движения (далее – ЕС ОрВД), в том числе районным центрам Единой системы организации воздушного движения (далее - РЦ ЕС ОрВД), Главному (далее – ГЦ ЕС ОрВД), зональным (далее - ЗЦ ЕС ОрВД), центрам ЕС ОрВД осуществляется согласно инструкции, которая разрабатывается метеорологическим органом совместно с органом ОВД и утверждается руководителем соответствующего центра ЕС ОрВД.

8. Передача метеорологической информации авиационным пользователям осуществляется в соответствии с авиационными метеорологическими кодовыми формами, в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации.

Информация, необходимая от эксплуатантов для метеорологического обеспечения полетов

9. Эксплуатант, нуждающийся в метеорологическом обеспечении полетов воздушных судов или в изменении его характера, своевременно предоставляет в соответствующий метеорологический орган информацию:

а) о расписании полетов;

б) о выполнении нерегулярных рейсов;

в) о тех случаях, когда рейсы задерживаются, выполняются раньше назначенного времени или отменяются;

г) о планируемом открытии новых маршрутов или выполнении новых видов полетов.

10. Уведомление об отдельных рейсах, направляемое аэродромному метеорологическому органу, должно содержать следующую информацию:

а) аэропорт вылета и расчетное время вылета;

б) пункт назначения и расчетное время прибытия;

в) маршрут полета и расчетное время прибытия на промежуточный аэродром;

г) запасные аэродромы;

д) эшелон полета;

е) тип полета по правилам визуальных полетов (далее – по ПВП) и правилам полетов по приборам (далее – по ППП).

Обеспечение полетов воздушных судов метеорологической информацией на аэродромах совместного базирования и совместного использования

11. Обеспечение полетов воздушных судов метеорологической информацией на аэродромах совместного базирования и аэродромах совместного использования осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил, а также нормативных документов гражданской, государственной и экспериментальной авиации о порядке использования аэродромов и о порядке организации обеспечения полетов метеорологической информацией на аэродромах совместного базирования и аэродромах совместного использования.

12. Предоставление метеорологической информации экипажам воздушных судов на аэродромах совместного базирования осуществляется аэродромными метеорологическими органами по их ведомственной принадлежности.

Вопросы взаимодействия метеорологических органов различных ведомств отражаются в инструкции по организации метеорологического обеспечения полетов воздушных судов на аэродроме совместного базирования.

Примечание. По согласованию между командиром подразделения государственной авиации, базирующегося на аэродроме, и соответствующим метеорологическим органом, информация авиационного метеорологического центра/авиационной метеорологической станции гражданской (далее - АМЦ/АМСГ) может быть использована при обеспечении полетов воздушных судов государственной авиации.

13. При наличии на аэродроме метеорологического органа одного ведомства, предоставление метеорологической информации экипажам воздушных судов осуществляется этим органом независимо от ведомственной принадлежности воздушных судов.

14. Предоставление метеорологической информации экипажам воздушных судов гражданской авиации на аэродромах совместного использования, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, осуществляется метеорологическими органами авиационных частей (подразделений) в соответствии с нормативными документами государственной авиации. Особенности предоставления метеорологической информации экипажам воздушных судов гражданской авиации на аэродромах совместного использования, на которые выполняются регулярные полеты, указываются в инструкции по производству полетов в районе аэродрома, а при необходимости, в отдельной инструкции по метеорологическому обеспечению, согласованной с уполномоченным представителем пользователя воздушного пространства.

II. Порядок и объем предоставления метеорологической информации пользователям воздушного пространства.

Общие требования к метеорологической информации

15. На аэродромах обеспечивается проведение регулярных, специальных и других наблюдений за состоянием погоды.

16. Состав, размещение, технические характеристики метеорологических приборов и оборудования аэродромов, а также объем передаваемой на средства отображения метеорологической информации должны соответствовать требованиям к метеорологическому оборудованию гражданских аэродромов.

17. На аэродромах с взлетно-посадочными полосами (далее - ВПП), предназначенными для выполнения точных заходов на посадку по категориям I, II и III, устанавливаются автоматизированные метеорологические измерительные системы (далее - АМИС), обеспечивающие измерение, обработку, распространение и отображение в реальном режиме времени метеорологических параметров (приземного ветра, видимости, дальности видимости на ВПП, высоты нижней границы облаков, температуры воздуха, температуры точки росы и атмосферного давления), для обеспечения заходов на посадку, посадки и взлета воздушных судов (далее – ВС). Метеорологические параметры должны отображаться на выносных индикаторах АМИС, установленных на авиаметеорологических станциях и диспетчерских пунктах оперативных органов воздушного движения (далее – ОВД).

18. Органы ОВД незамедлительно ставятся в известность об изменении эксплуатационной надежности используемой системы.

# 19. Обеспечивается точность измерения или наблюдения, желательная с точки зрения эксплуатации, которая представлена в приложении № 1 к настоящим Правилам.

Данные регулярных наблюдений на аэродроме

20. Передача данных регулярных наблюдений пользователям воздушного пространства обеспечивается в круглосуточном режиме через 30 мин. (в сроки 00 и 30 минут каждого часа), а при отсутствии полетов – через 1 час (в 00 каждого часа).

21. На аэродромах с некруглосуточной работой (по регламенту) данные местных сводок и регулярных сводок (далее по метеорологической кодовой форме – METAR) передаются пользователям за 2 часа до начала полетов и в течение всего периода полетов, включая время, когда аэродром является запасным.

22. Метеорологическая информация, используемая для службы автоматической передачи информации в районе аэродрома (далее – ATIS), берется из местной регулярной и специальной сводки в соответствии с инструкцией.

23. В случаях, когда для взлета или посадки воздушного судна необходима самая последняя метеорологическая информация, она передается аэродромным метеорологическим органом по запросу диспетчера ОВД.

24. При наличии на пунктах ОВД средств отображения метеорологических элементов, их показания используются диспетчерами для передачи данных на борт воздушных судов перед взлетом или посадкой.

Данные специальных наблюдений на аэродроме

25. Данные специальных наблюдений предоставляются пользователям в виде:

а) местных специальных сводок открытым текстом с принятыми сокращениями для распространения только на данном аэродроме;

б) специальных сводок (далее по метеорологическому коду – SPECI) для распространения за пределами аэродрома.

26. Критерии для предоставления специальных наблюдений определяются по согласованию с соответствующим органом ОВД и пользователем воздушного пространства и включают:

а) величины, которые соответствуют эксплутационным минимумам данного аэродрома по видимости/дальности видимости на ВПП и высоте нижней границы облаков/вертикальной видимости;

б) величины, которые удовлетворяют другим местным требованиям органов ОВД и эксплуатантов, в том числе характеризующие ограничения по параметрам ветра;

в) пороговые значения температуры воздуха, согласованные с органами ОВД и эксплуатантами;

г) имеющуюся дополнительную информацию, касающуюся возникновения в зонах захода на посадку и набора высоты особых метеорологических условий;

д) величины, которые являются критериями для составления сводок SPECI.

Данные  приземного ветра

27. Данные приземного ветра сообщаются пользователям в истинных градусах и в м/с и содержат значения  среднего направления и средней скорости, а также значительные изменения направления и скорости.

28. На аэродромах, где магнитное склонение составляет 5 градусов и более, в данные направления ветра вводится поправка для включения в местные сводки. При положительном значении магнитного склонения это значение вычитается из отсчета направления ветра, при отрицательном – прибавляется.

29. В сводках METAR и SPECI направление ветра указывается без поправки на магнитное склонение.

30. На посадочных площадках и аэродромах местных воздушных линий (далее – МВЛ) в сводках, распространяемых за пределы аэродрома открытым текстом, направление ветра может указываться с поправкой на магнитное склонение, при этом перед группой ветра должна указываться отличительная буква М (по согласованию с органом ОВД).

31. На аэродромах, где из-за местных условий наблюдаются значительные различия в приземном ветре на различных участках ВПП, устанавливаются дополнительные датчики.

32. В местные сводки включаются данные о ветре, репрезентативные для зоны приземления. Информация о ветре вдоль ВПП включается в местные сводки по согласованию с органом ОВД.

33. Дисплеи приземного ветра (средства отображения), связанные с каждым датчиком, установленные у наблюдателя и диспетчера стартового диспетчерского пункта (далее – СДП) на других диспетчерских пунктах по согласованию с органом ОВД, четко маркируются с указанием ВПП и участка ВПП, которые контролируются каждым датчиком.

Данные о видимости

34. Для вылетающих ВС данные о видимости передаются для условий вдоль ВПП, а для прибывающих ВС – для зоны приземления.

35. В тех случаях, когда для измерения видимости используются автоматизированная метеорологическая система (далее - АМИС), необходимо обеспечить передачу данных пользователям каждые 60 секунд (по согласованию с органом ОВД).

36. Для обеспечения взлетов и посадок вертолетов в условиях различной видимости на ВПП, по запросу диспетчера ОВД предоставляется значение видимости в определенной части ВПП при наличии установленных там приборов.

37. Данные о преобладающей видимости предоставляются по согласованию с пользователями.

Данные о дальности видимости на ВПП

38. Данные дальности видимости на ВПП предоставляются пользователям для выполнения заходов на посадку и посадок по приборам, где используются светосигнальные системы огней высокой интенсивности (далее - ОВИ) и/или огни малой интенсивности (далее – ОМИ).

39. Средства отображения метеорологической информации, которые должны быть установлены на метеорологической станции и в местах расположения органов ОВД, четко маркируются для обозначения ВПП и участка ВПП, контролируемого каждым датчиком.

40. В местных регулярных и специальных сводках передаются:

а) единицы измерения;

б) если наблюдения за дальностью видимости на ВПП ведутся для нескольких мест на ВПП (при инструментальных измерениях), в начале сводки указывается величина, репрезентативная для зоны приземления, а затем указываются величины, репрезентативные для середины (при длине ВПП более 2000 м) и конца ВПП с обозначением места, для которых эти величины являются репрезентативными;

в) в тех случаях, когда используются несколько ВПП, включаются значения дальности видимости для каждой ВПП и указываются полосы, к которым относятся эти значения;

41. В сводках METAR и SPECI передается:

а) значение дальности видимости на ВПП, репрезентативное для зоны приземления;

б) там, где для выполнения посадки имеются несколько ВПП, для каждой из них, но не более чем для четырех, передаются значения дальности видимости на ВПП в зоне приземления и указываются полосы, к которым относятся эти значения.

42. Органы ОВД немедленно ставятся в известность об изменении эксплуатационной надежности автоматизированного оборудования, используемого для оценки дальности видимости на ВПП.

Данные о текущей погоде

43. Данные об особых явлениях текущей погоды и их характеристики передаются в соответствии с кодовой таблицей, которая представлена в приложении № 2 к настоящим Правилам.

Данные об облачности

44. Передаются данные о количестве, форме и высоте нижней границы облаков, значимых для полетов.

45. Данные о высоте нижней границы облаков передаются по данным  датчиков, установленных в районе радиомаячной системы ближнего привода (далее – БПРМ) рабочего курса или в зоне захода на посадку на расстоянии 850–1200 м от порога ВПП.

46. В сводках METAR и SPECI, а так же местных регулярных и специальных сводках передается:

а) количество облаков с использованием сокращений: незначительно - FEW (1-2 октанта), рассеянные - SCT (3-4 октанта), значительные облака - BKN (5-7 октантов), сплошная облачность - OVC (8 октантов);

б) кучево-дождевые и мощные кучевые облака указываются с помощью сокращений СВ и TCU;

в) высота нижней границы облаков сообщается в величинах, кратных 30 м;

г) вертикальная видимость сообщается в величинах, кратных 30 м;

д) если нет облаков, значимых для полетов, отсутствуют кучево-дождевые облака и вертикальная видимость неограниченна, а сокращение CAVOK не подходит для описания условий погоды, то используется сокращение NSC- нет существенной облачности.

Данные по температуре воздуха и температуре точки росы

47. Данные по температуре воздуха и температуре точки росы передаются с точностью до ближайшего целого числа градусов Цельсия.

Данные по атмосферному давлению

48. Данные передаются об измеренном атмосферном давлении, а так же вычисленные  с точностью до десятых долей гектопаскаля (гПа) или миллиметра ртутного столба (мм. рт. ст.) величины стандартного (далее - QNE) - 760 мм рт. и на уровне рабочего порога ВПП (далее - QFE);

49. Значение QNH передается в сводках METAR/SPECI.

2.10.3. В местных регулярных и специальных сводках передается:

а) информация о QFE;

б) информация о QNH;

в) информация об используемых для значений QFE и QNH единицах измерений;

г) если значения QFE необходимы для нескольких ВПП, включаются требуемые значения QFE для каждой ВПП, к которой эти значения относятся.

Дополнительная информация

50. Дополнительная информация о недавних явлениях погоды передается в местных регулярных и специальных сводках и в сводках METAR/SPECI.

Вулканическая деятельность и сообщение о ней

51. Данные о вулканической деятельности включают следующую информацию, изложенную в указанном ниже порядке:

а) тип сообщения: VOLCANIC ACTIVITY REPORT - СВОДКА О ВУЛКАНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

б) обозначение станции, индекс местоположения или название станции;

в) дата/время сообщения;

г) местоположение вулкана и его название, если известно;

д) краткое описание явления, включающее, в соответствующих случаях, уровень интенсивности вулканической деятельности, факт извержения и его дату и время, а также присутствие облака вулканического пепла в данном районе вместе с информацией о направлении движения облака вулканического пепла и его высоте.

52. Данные о наличии в атмосфере вулканического пепла, который ухудшает видимость на данном аэродроме, передаются в местных сводках и сводках METAR/SPECI.

Данные радиолокационных наблюдений

53. Данные метеорологических радиолокаторов (далее - МРЛ) передаются о  распределении облачных образований, явлениях с ними связанных, зонах осадков, их перемещении и эволюции.

54. При наличии автоматизированного метеорологического радиолокационного комплекса (далее - АМРК) данные передаются ежечасно. При наличии радиоэха кучево-дождевой облачности с сильными ливневыми осадками, грозоопасными (градоопасными) очагами данные передаются не реже, чем через 30 минут. При отсутствии радиоэха данные могут передаваться через 3 часа (по согласованию с органом ОВД).

55. Результаты наблюдений АМРК предоставляются в виде различных электронных карт радиолокационной обстановки (высот, интенсивностей, явлений и др.) для отображения на видеомониторах: абонентских пунктов АМРК, автоматизированном рабочем месте (далее – АРМ) специалистов метеорологических органов, органов ОВД и других рабочих местах (при наличии соответствующих технических средств) или на бумажных носителях (бланках).

Примечание: При отсутствии автоматизированных средств обработки и передачи данных, радиолокационная метеорологическая информация предоставляется пользователям по имеющимся средствам связи (громко - говорящей, телефону).

56. На аэродромах, не оборудованных МРЛ, для получения метеорологической радиолокационной информации могут использоваться:

а) индикаторы аэродромных радиолокаторов;

б) МРЛ, используемые другими метеорологическими органами на удалении до 50 км от аэродрома.

Данные ветра на высотах в приземном слое

57. Прогноз ветра на высоте круга передается не реже, чем через 3 часа (в период полетов).

58. Использование дополнительных датчиков ветра, установленных на зданиях и сооружениях, расположенных на аэродроме, производятся в соответствии с инструкцией по метеорологическому обеспечению полетов.

Передача метеорологической информации, поступающей от автоматических систем наблюдения

59. Сводки МЕТАR и SPECI, получаемые от автоматических систем наблюдения обозначаются словом AUTO и используются в период, когда аэродром (вертодром) не работает, а также в часы работы аэродрома (вертодрома) по согласованию аэродромного метеорологического органа с пользователями.

Прогнозы по  аэродрому

60. Прогноз по аэродрому (в радиусе 8 км от КТА) передается в установленное время и состоит из краткого сообщения об ожидаемых метеорологических условиях на аэродроме в течение определенного периода времени.

Примечание. Прогнозы кучево-дождевой облачности и грозы подразумевают наличие в облаках умеренного и сильного обледенения, умеренной и сильной турбулентности.

61. Прогнозы по аэродрому и коррективы к ним выпускаются в виде прогнозов по метеорологическому коду – TAF/TAF AMD (уточненный) и включают следующую информацию в указанном ниже порядке:

а) тип прогноза: TAF/TAF AMD;

б) указатель местоположения;

в) дата и время выпуска прогноза;

г) дата и период действия прогноза;

д) идентификатор аннулированного прогноза - CNL, когда это применимо;

е) приземный ветер;

ж) видимость;

и) особые явления погоды;

к) облачность;

л) максимальная и минимальная температуры воздуха (включается в соответствии с эксплутационными требованиями);

м) ожидаемые значительные изменения одного или нескольких из этих элементов в течение периода действия.

62. Прогнозы TAF предоставляются каждые 3 часа с заблаговременностью не менее  1 часа до начала периода действия данного прогноза. Период действия TAF составляет или 6 часов, или 9 часов, или 24 часа, или 30 часов.

63. В случае, когда TAF AMD выпущен в связи с фактически наблюдаемыми элементами погоды, началом действия данного прогноза следует считать время его выпуска.

64. В аэропортах с некруглосуточной работой начало периода действия первого прогноза по аэродрому TAF может незначительно отклоняться от стандартного, и заблаговременность выпуска может составлять менее 1 часа до начала действия.

65. В прогнозах погоды TAF по горным аэродромам во всех случаях передаются  данные об облачности среднего яруса, если ожидается появление такой облачности на высотах 2000 м и менее над уровнем аэродрома.

66. Предоставление нового прогноза погоды или корректива к нему означает, что ранее действующий прогноз автоматически отменяется.

67. Прогнозы, в период действия которых произошли связанные с метеорологическими условиями нарушения регулярности и безопасности полетов (отмены, задержки рейсов, возвраты, посадки ВС не на аэродромах назначения и др.), оцениваются совместно с представителем органа ОВД при предъявлении претензий органами ОВД или эксплуатантами.

68. Оценка оправдываемости прогнозов, осуществляется в соответствии с данными таблицы, указанной в приложении 3 к настоящим правилам.

Прогнозы для посадки

69. Прогнозы погоды для посадки (по метеорологическому коду далее - TREND) передаются местным потребителям, а также экипажам воздушных судов, находящихся в пределах 1 часа полетного времени от аэродрома.

70. В прогнозе TREND передаются ожидаемые значительные изменения метеорологических условий на данном аэродроме (на период 2 часа), прилагаемые к местной регулярной или специальной сводке и к сводкам METAR/SPECI.

71. Оценка оправдываемости прогнозов, осуществляется в соответствии с  данными таблицы, указанной в приложении 3 к настоящим правилам.

Прогнозы для взлета

72. Прогнозы для взлета передаются по согласованию между аэродромным метеорологическим органом и эксплуатантами.

73. Прогноз для взлета предоставляется эксплуатантам по запросу в течение трех часов до ожидаемого времени вылета, по согласованию с эксплуатантом.

74. Оценка оправдываемости прогнозов, осуществляется в соответствии с  данными таблицы, указанной в приложении 3 к настоящим правилам.

Прогнозы погоды по районам полетов на малых высотах

75. Прогнозы по районам полетов на малых высотах представляются пользователям воздушного пространства в виде карт или в форме прогноза (по метеорологическому коду далее – GAMET) с использованием принятых Международной организацией гражданской авиации сокращений.

76. Если прогнозы составляются в виде карт, они представляют собой карты особых явлений погоды (далее – SIGWX) низкого уровня, карты ветра и температуры на высотах, по крайней мере, для следующих абсолютных высот: 600, 1500 и 3000 м и 4500 м в горных районах.

77. Прогнозы для полетов на малых высотах передаются каждые 
3 часа, передаются не позднее, чем за 1 час до начала периода действия, при этом период их действия составляет 6 часов.

78. По согласованию с пользователями воздушного пространства прогнозы могут передаваться в формате GAMET с использованием сокращений на русском языке.

79. В качестве прогнозов по посадочным площадкам по согласованию с пользователями воздушного пространства могут использоваться прогнозы по районам полетов, в границах которых расположены эти посадочные площадки.

80. Оценка оправдываемости прогнозов, осуществляется в соответствии с  данными таблицы, указанной в приложении 3 к настоящим правилам.

Сообщения SIGMET

81. Краткое описание фактических или ожидаемых определенных явлений погоды по маршруту полета, которые могут повлиять на безопасность полета ВС , указываются в сообщении SIGMET.

82. Сообщения SIGMET составляются от земли для всех эшелонов полета.

83. Период действия сообщения SIGMET составляет не более 4 часов, за исключением SIGMET, выпускаемого в отношении облака вулканического пепла, период действия которого составляет не более 6 часов.

Информация AIRMET

84. Краткое описание фактических или ожидаемых явлений погоды по маршруту полета ниже эшелона полета 3000 м. (FL100) или ниже эшелона полета 4500 м. (FL150)  в горных районах (или, при необходимости, выше), которые могут повлиять на безопасность полетов ВС на малых высотах, а также эволюции данных явлений во времени и в пространстве, указывается в информации  AIRMET.

85. Период действия сообщения AIRMET составляет не более 4 часов.

86. Сообщения AIRMET передаются для каждого района полетной информации                (далее – РПИ)/диспетчерского района в своей зоне ответственности.

Предупреждения по аэродрому

87. В предупреждении по аэродрому передается информация о метеорологических условиях, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на ВС на земле, в том числе, на воздушные суда на местах стоянки, а также на аэродромное оборудование, средства и службы. Предупреждения  передаются эксплуатантам, аэродромным службам и другим пользователям воздушного пространства в соответствии с инструкцией по метеорологическому обеспечению полетов в районе аэродрома.

Предупреждения о сдвиге ветра

88. В предупреждении о сдвиге ветра предоставляется информация о наблюдаемом или ожидаемом сдвиге ветра, который может оказать неблагоприятное воздействие на ВС на траектории захода на посадку или взлета в слое между уровнем ВПП и 500 м над этим уровнем, или на ВС на ВПП во время послепосадочного пробега или разбега при взлете.

89. Информация о сдвиге ветра передается в местныхрегулярных и специальных сводках и в сводках METAR/SPECI в соответствии с установленными правилами.

90. Экипажи ВС в донесениях о сдвиге ветра могут использовать такие классифицирующие термины, как “умеренный”, “сильный” или “очень сильный”, основанные в значительной степени на их субъективной оценке интенсивности наблюдающегося сдвига ветра. Такие донесения включаются в предупреждения о сдвиге ветра без изменений.

91. Порядковый номер отражает количество предупреждений, выпущенных с 00.01 UTC текущих суток.

III. Метеорологическое обеспечение эксплуатантов и членов летного экипажа

Общие положения

92. Эксплуатантам и членам летного экипажа метеорологическая информация  предоставляется для:

а) осуществляемого эксплуатантами предполетного планирования;

б) осуществляемого эксплуатантами перепланирования в полете с использованием системы централизованного руководства производством полетов;

в) использования членами летного экипажа перед вылетом;

г) воздушных судов, находящихся в полете.

93. Метеорологическая информация, которой обеспечиваются и члены летного экипажа, должна отвечать полетным требованиям в отношении времени и высоты полета, а так же географической протяженности маршрута. Эта информация относится к определенному моменту или периоду времени и является достаточной для обеспечения полета до аэродрома намеченной посадки и запасным аэродромам.

94. Эксплуатанты и члены летного экипажа обеспечиваются метеорологической информацией в том месте, которое устанавливается аэродромным метеорологическим органом по согласованию с эксплуатантами. Порядок предоставления  метеорологической информации на аэродромах (вертодромах, посадочных площадках), не имеющих метеорологических органов, устанавливается по согласованию между метеорологическим органом и эксплуатантом.

95. Предоставление метеорологической информации экипажам вылетающих ВС производится на основании суточных планов полетов, передаваемых эксплуатантом аэродромному метеорологическому органу, а отдельных рейсов, не указанных в плане, на основании дополнительных заявок, подаваемых органом ОВД или эксплуатантом, по возможности, не позднее 3 часов от планируемого времени вылета, которые должны содержать следующие сведения:

а)	планируемое время вылета;

б)	пункт назначения и расчетное время прибытия;

в)	маршрут полета, вид авиационных работ;

г)	запасные аэродромы;

д)	эшелон или высота полета;

е)	правила полета (по ПВП или ППП).

96. Метеорологическая информация для представления эксплуатантам и членам экипажей ВС, должна включать следующую информацию:

а) прогнозы:

1) ветра и температуры на высотах;

2) особых явлений погоды (верхнего уровня -SWH, среднего уровня - SWM);

б) METAR, SPECI (включая прогнозы TREND) для аэродромов вылета и намеченной посадки, для запасных аэродромов вылета, на маршруте и назначения;

в) TAF и коррективы TAF для аэродромов вылета и намеченной посадки, для запасных аэродромов вылета, на маршруте и назначения;

г) прогнозы для взлета;

д) информация SIGMET и/или соответствующие специальные донесения с борта, касающиеся всего маршрута;

е) зональные прогнозы GAMET и/или зональные прогнозы для полетов на малых высотах в форме карты - SWL и информация AIRMET для полетов на малых высотах, которые относятся ко всему маршруту;

ж) предупреждения по аэродрому для аэродрома вылета;

и) данные метеорологических спутников;

к) данные наземных метеорологических радиолокаторов.

Брифинг, консультация и показ информации

97. Брифинг и/или консультация членов летного экипажа и/или другого персонала, связанного с производством полетов, проводится метеорологическим органом по запросу эксплуатанта.

98. Целью брифинга и/или консультации является предоставление последней информации о фактических и ожидаемых метеорологических условиях по заданному маршруту полета, на аэродромах вылета, посадки и запасных аэродромах для пояснения и дополнения информации, содержащейся в полетной документации.

99. В тех случаях, когда местные условия аэродрома не позволяют проводить личный брифинг или консультацию, метеорологический орган предоставляет такое обслуживание дистанционно по согласованию с пользователями воздушного пространства.

Полетная документация

100. При полетах продолжительностью более 2-х часов полетная документация включает информацию, перечисленную в подпунктах «а», «б», «в», «д» и, при необходимости, «е» пункта 96 настоящих Правил.

101. При полетах продолжительностью менее 2-х часов в полетной документации во всех случаях, как минимум, содержатся следующая метеорологическая информация:

а) METAR, SPECI (включая прогнозы TREND) по аэродромам вылета, посадки и запасным аэродромам вылета, на маршруте и назначения;

б) TAF и коррективы TAF по аэродромам вылета, посадки и запасным аэродромам вылета, на маршруте и назначения;

в) сообщение SIGMET, которое относятся ко всему маршруту полетов, и/или соответствующие специальные донесения с борта, касающиеся всего маршрута;

г) прогнозы GAMET и/или зональные прогнозы в форме карты и информация AIRMET, которые относятся ко всему маршруту полетов на малых высотах.

102. Полетная документация предоставляется экипажу ВС не позднее, чем за 1 час до запланированного времени вылета.

103. Прогнозы по аэродрому, полученные от других метеорологических органов, включаются в полетную документацию без каких-либо смысловых изменений. В тех случаях, когда прогноз по аэродрому не получен, метеорологический орган аэродрома вылета обязан принять меры для его получения.

104. Если метеорологические условия в районе аэродрома назначения и/или запасных существенно отличаются от включенного в полетную документацию прогноза по аэродрому, необходимо обратить внимание членов летного экипажа на данное расхождение.

105. Прогнозы особых явлений погоды SIGWX и ветра/температуры на высотах, составленные на фиксированный срок, действительны для полетов за три часа до и три часа после фиксированного срока и представляются в полетную документацию в виде карты.

106. В оптимальный комплект карт для полетов между эшелоном полета 250 и эшелоном полета 630 предоставляется карта особых явлений погоды SIGWX высокого уровня (FL250 – FL630), прогностическая карта ветра и температуры для уровня 250 hPa и уровня, близкого к фактическому уровню полета (если это не 250 hPa).

107. В оптимальный комплект карт для полетов между эшелоном полета 100 и эшелоном полета 250 предоставляют карту особых явлений погоды SIGWX среднего уровня (FL100 – FL250), прогностическую карту ветра и температуры для уровня 500 hPa и уровня, близкого к фактическому уровню полета (если это не 500 hPa).

Примечание. По требованию экипажа ВС (эксплуатанта) в полетную документацию включаются дополнительные прогнозы по высотам (прогнозы особых явлений погоды и/или ветра/температуры).

108. Фактические карты, предоставляемые для предполетного планирования, планирования в полете и для полетной документации, согласовываются между аэродромными метеорологическими органами и заинтересованными пользователями воздушного пространства.

109. В том случае, если прогнозы для полетов на малых высотах представляются в форме карт, в полетную документацию, в том числе для полетов по ПВП, предоставляется:

а) сообщение SIGMET и AIRMET;

б) карты ветра и температуры воздуха, по крайней мере, для абсолютных высот 600 м (FL020), 1500 м (FL050), 3000 м (FL100) и 4500 м (FL150) в горных районах;

в) прогноз особых явлений погоды низкого уровня SWL.

110. В том случае, если прогнозы представляются не в форме карт, в полетную документацию для полетов на малых высотах, в том числе, полетов по ПВП до эшелона полета 100 (эшелона 150 или выше в горных районах) включается:

а) сообщение SIGMET и AIRMET;

б) прогнозы в форме GAMET.

111. Если маршрут полета не укладывается полностью на прогностической карте, экипажу на оставшийся участок дополнительно выдается прогностическая карта смежного района (или, при необходимости, прогноз в форме GAMET для смежного района).

112. В тех случаях, когда корректив к прогнозам возникает непосредственно перед вылетом воздушного судна, аэродромный метеорологический орган предоставляет скорректированный прогноз органу ОВД для передачи на борт воздушного судна.

113. При задержке вылета более чем на 20 минут от запланированного времени метеорологический орган, обслуживающий данный аэродром, предоставляет по запросу повторное оформление полетной документации и/или проведение консультации.

114. Полетная документация дополнительно размещается на специальных витринах или стендах, устанавливаемых в помещениях, где проводится предполетная подготовка экипажей.

Автоматизированные системы предполетной подготовки

115. Представление и показ метеорологической информации пользователям воздушного пространства и членам летного экипажа, может осуществляться с использованием автоматизированных систем, а документация представляется в соответствии с требованиями пунктов 92 – 111 настоящих Правил.

116. Автоматизированные системы предполетной информации, предоставляющие пользователям воздушного пространства и другому заинтересованному авиационному персоналу унифицированный общий терминал доступа к метеорологической информации, устанавливаются по согласованию между аэродромным метеорологическим органом и пользователем  воздушного пространства.

117. При использовании автоматизированных систем предполетной информации для самостоятельного инструктажа предусматривается, при необходимости, доступ пользователей воздушного пространства и членов летного экипажа для консультации с аэродромным метеорологическим органом по телефону или с использованием других средств связи.

Информация для экипажей воздушных судов, находящихся в полете

118. Воздушные суда, находящиеся в полете, обеспечиваются метеорологической информацией через соответствующий орган ОВД, а также посредством существующих  радиовещательных передач (VOLMET, ATIS, D-ATIS, D-VOLMET), ОВЧ - радиоканалы метеовещания.

119. Органам ОВД передается метеорологическая информация, предназначенная для ВС, находящихся в полете, в соответствии с требованиями, изложенными в главе V настоящих Правил.

IV. Особенности обеспечения метеорологической информацией полетов по выполнению авиационных работ

Общие положения

120. Для метеорологического обеспечения полетов по выполнению авиационных работ (авиационно-химические работы, воздушные съемки, лесоавиационные работы, строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы, работы с целью оказания медицинской помощи, летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации) предоставляются прогнозы по районам полетов в виде карты или форме GAMET.

121. При работе на посадочных площадках, где не производятся метеорологические наблюдения, экипаж ВС через органы ОВД сообщает метеорологическому органу сведения о фактической погоде.

122. Порядок метеорологического обеспечения авиационных работ отражается в инструкции по метеорологическому обеспечению, которая составляется метеорологическим органом, согласовывается с органом ОВД и утверждается старшим авиационным начальником.

123. В инструкцию, регламентирующую метеорологическое обеспечение авиационных работ (вида авиационных работ), включаются следующие сведения:

а) перечень районов, по которым составляются прогнозы погоды, в том числе, смежных метеорологических органов;

б) критерии для выпуска коррективов к прогнозам  по районам полетов;

в) перечень станций (пунктов), где производятся метеорологические наблюдения, период их работы;

г) доведение метеорологической информации до экипажей ВС при предполетной подготовке и во время выполнения полетов;

д) получение метеорологической информации от экипажей ВС;

е) доведение метеорологической информации до органов ОВД.

В инструкцию могут включаться и другие сведения в зависимости от местных условий и характера выполняемых работ (например, получение суточных прогнозов и другой гидрометеорологической информации).

Обеспечение метеорологической информацией полетов по выполнению авиационных работ

124. Перед началом полетов на аэродроме (посадочной площадке) экипаж ВС проводит наблюдения за состоянием погоды и по имеющимся каналам связи передает информацию о погоде в опорный пункт авиационных работ или базовый аэродром. Если экипаж не имеет возможности передать (получить) информацию по наземным средствам связи, обмен метеорологической информацией производится по каналам связи очень высоких частот (далее – ОВЧ) или высоких частот (далее – ВЧ) после взлета ВС.

125. В процессе выполнения работ экипаж ВС следит за изменениями погоды. При возникновении неблагоприятных условий и явлений погоды экипаж сообщает об этом диспетчеру ОВД (диспетчеру опорного пункта авиационных работ).

126. Доведение метеорологической информации до экипажей ВС, находящихся на аэродромах (посадочных площадках), производится на основании инструкции по метеорологическому обеспечению авиационных работ, разработанных с учетом местных условий.

127. В целях предварительного планирования, по заявке авиапредприятия дополнительно предоставляются суточные прогнозы погоды по районам выполнению авиационных работ с разделением на два 12-часовых периода.

128. Диспетчеры ОВД (опорного пункта авиационных работ) передают информацию о фактической погоде, полученную от экипажей ВС, в метеорологический орган, обслуживающий авиационные работы.

129. Организацию связи с опорными пунктами авиационных работ, обеспечение экипажей ВС анемометрами, установку ветровых конусов и выбор ориентиров видимости осуществляют пользователи воздушного пространства.

Обеспечение метеорологической информацией полетов вертолетов с борта морских судов и морских буровых установок

130. Метеорологическое обеспечение полетов вертолетов с борта морских судов и морских буровых установок производится на основании заявок, подаваемых с борта морского судна (платформы) в адрес аэродромного метеорологического органа, в районе прогнозирования которого находится судно (платформа).

131. Заявка на метеорологическую информацию составляется командиром ВС и передается через судовую радиостанцию аэродромному метеорологическому органу не менее, чем за 4 часа до начала полетов. В заявке указывается местоположение морского судна, состояние погоды, время начала и окончания полетов, минимум погоды для выполнения полетов, районы (акватории), по которым необходимы прогнозы погоды.

132. Для проведения метеорологических наблюдений морское судно (платформа) оснащается измерителями параметров ветра, высоты облаков, атмосферного давления, температуры воздуха. Наблюдения за погодой  производится членами экипажа судна (платформы), прошедшими специальную подготовку.

133. Обеспечение обмена метеорологической информацией между морским судном (платформой) и метеорологическим органом возлагается на экипаж морского судна (платформы). Схемы обмена информацией в районах предстоящего плавания разрабатываются заранее с привлечением заинтересованных организаций.

134. Экипаж вертолета при выполнении полетов должен следить за всеми изменениями погоды и при возникновении неблагоприятных условий или явлений погоды сообщать о них на борт морского судна (платформы) и диспетчеру ОВД, в районе ответственности которого выполняются полеты.

135. Диспетчер ОВД при установлении связи с экипажем вертолета при необходимости передает ему прогнозы погоды по соответствующим районам (акваториям) и другую метеорологическую информацию по запросу.

136. Если на борту морского судна (платформы) обеспечивается прием аэросиноптического материала и прогнозов погоды от каких-либо метеорологических центров, эта информация может быть использована экипажем вертолета в консультативных целях. При принятии решения на выполнение полетов экипаж вертолета должен руководствоваться прогнозами погоды того аэродромного метеорологического органа, в районе прогнозирования которого будут производиться полеты.

137. Вопросы метеорологического обеспечения полетов вертолетов с борта морского судна (платформы), в том числе, критерии для выпуска специальных сводок, отражаются в инструкции по производству полетов вертолетов с борта конкретного морского судна (платформы).

V. Информация для органов обслуживания воздушного движения и других служб, обеспечивающих полеты ВС

Общие положения

138. Метеорологическая информация, предоставляемая органам ОВД, включает:

а) информацию для выполнения функций, связанных с управлением воздушным движением;

б) информацию для воздушных судов при полете по маршруту, при заходе на посадку/посадке и перед взлетом.

139. Метеорологическую информацию органы ОВД получают от метеорологических органов, с борта воздушных судов на маршруте полета и в зонах взлета (посадки) аэродромов. В аэропортах МВЛ, на вертодромах и вертолетных площадках с низкой интенсивностью полетов, где отсутствуют метеорологические органы, диспетчеры контрольно-диспетчерских пунктов (далее - КДП МВЛ) и диспетчеры-информаторы могут привлекаться к проведению метеорологических наблюдений.

140. Средства связи между оперативными органами ОВД и метеорологическими органами должны обеспечивать оперативную передачу метеорологической информации и запросов на ее передачу. При передаче метеорологической информации следует максимально использовать электронные средства (по возможности исключить перепечатывание и доставку сообщений нарочным). При отсутствии технических средств передачи метеорологическая информация вручается диспетчерам ОВД на бумажном носителе под роспись.

141. Для визуализации погодных условий аэродрома/аэродромов на пунктах ОВД размещаются средства отображения метеорологической информации. Необходимо, чтобы эти средства отображения были связаны с теми же пунктами регистрации или подключены к тем же датчикам, что и соответствующие дисплеи в метеорологическом органе.

142. Заступающей на дежурство смены диспетчеров органа ОВД предоставляется метеорологическая консультация, в которой сообщается следующая информация:

а) общая характеристика метеорологической обстановки в контролируемых районах ОВД;

б) фактические и ожидаемые метеорологические условия на воздушных трассах и в районах полетов, аэродромах вылета, посадки и запасных;

в) предполагаемые траектории смещения радиозондов, которые будут запущены в период работы смены в контролируемых районах ОВД;

г) последние данные о состоянии погоды на местном аэродроме, значение атмосферного давления и тенденция его изменения;

д) значение минимального приведенного к среднему уровню моря давления и тенденция его изменения;

е) любая дополнительная информация по согласованию с органом ОВД;

ж) техническое состояние метеорологического оборудования, средств связи, готовность дежурной смены метеорологического органа к работе.

Примечание. По согласованию с соответствующим органом ОВД консультации могут проводиться с использованием дистанционных средств.

Информация для органов воздушного движения

143. Объем и порядок предоставления метеорологической информации для органов ОВД определяется инструкцией по метеорологическому обеспечению.

144. Метеорологическая информация для аэродромного диспетчерского пункта (далее – АДП):

а) местные регулярные и специальные сводки (включая прогнозы TREND);

б) METAR/SPECI (включая прогнозы TREND) по аэродромам посадки и запасным;

в) TAF и коррективы TAF по аэродромам вылета, посадки и запасным;

г) информация SIGMET и AIRMET, предупреждения о сдвиге ветра и предупреждения по своему аэродрому;

д) полученная информация об облаке вулканического пепла, в отношении которого не было выпущено соответствующего сообщения SIGMET;

е) любая дополнительная метеорологическая информация на основе местного соглашения.

145. Метеорологическая информация для диспетчерских пунктов руления и старта (далее - ДПР и СДП), а на аэродромах, где они совмещены, для контрольно-диспетчерского пункта «КДП»:

а) местные регулярные и специальные сводки (включая прогнозы TREND);

б) прогнозы для взлета;

в) предупреждения о сдвиге ветра;

г) данные МРЛ.

146. Метеорологическая информация для диспетчерских пунктов посадки и круга (далее – ПДП и ДПК), а на аэродромах, где они совмещены, для диспетчерской службы планирования  (далее – ДПСП):

а) местные регулярные и специальные сводки (включая прогнозы TREND);

б) METAR и SPECI (включая прогнозы TREND) по аэродромам посадки и запасным (по запросу);

в) данные МРЛ;

г) данные о ветре на высоте круга (при отсутствии фактических данных о ветре сообщается прогноз ветра на высоте круга);

д) предупреждения о сдвиге ветра, предупреждения по аэродрому.

147. Метеорологическая информация для диспетчерского пункта подхода  (далее – ДПП):

а) местные регулярные и специальные сводки (включая прогнозы TREND);

б) METAR/SPECI (включая прогнозы TREND) по аэродромам посадки и запасным (по запросу);

в) TAF и коррективы TAF по своему аэродрому и запасным (по запросу);

г) данные МРЛ;

д) сообщение SIGMET и AIRMET, соответствующие специальные донесения с борта, не включенные в данные сообщения;

е) предупреждения по аэродрому и предупреждения о сдвиге ветра;

ж) любая дополнительная метеорологическая информация, по согласованию на местах;

и) полученная информация об облаке вулканического пепла, которая не была включена к этому моменту в сообщение SIGMET.

148. Метеорологическая информация для местного диспетчерского пункта (далее – МДП) и контрольно-диспетчерского пункта местных воздушных линий (далее – КДП МВЛ:

а) местные регулярные и специальные сводки;

б) METAR и SPECI (включая прогнозы TREND) по аэродромам посадки и запасным;

в) TAF и коррективы TAF по своему аэродрому, прогнозы по районам полетов;

г) предупреждения по аэродрому, предупреждения о сдвиге ветра;

д) TAF и коррективы TAF по аэродромам посадки и запасным;

е) прогнозы по районам полетов;

ж) данные МРЛ;

и) сообщение SIGMET (когда содержащаяся в сообщении SIGMET информация может повлиять на безопасность полетов на малых высотах) и/или AIRMET, соответствующие специальные донесения с борта, не включенные в данные сообщения;

к) полученная информация об облаке вулканического пепла, которая не была включена к этому моменту в сообщение SIGMET и/или AIRMET;

л) любая дополнительная метеорологическая информация по согласованию с органом ОВД.

149. Метеорологическая информация для районного центра (далее – РЦ) (вспомогательного центра - ВРЦ) или центр полетной информации (далее – ЦПИ):

а) сводки METAR/SPECI (включая прогнозы TREND), прогнозы TAF (включая коррективы к этим прогнозам), охватывающие данный РЦ или ЦПИ), а также, по согласованному перечню смежных районов ОВД;

б) прогнозы ветра, температуры и особых явлений на высотах, сообщение SIGMET, AIRMET и соответствующие донесения с борта, охватывающие данный РЦ (МДП) и, если это необходимо, соседние РЦ (МДП);

в) данные МРЛ;

г) спутниковая информация;

д) полученная информация об облаке вулканического пепла, которая не была включена к этому моменту в сообщение SIGMET;

е) консультативная информация о вулканическом пепле, выпускаемая соответствующим консультативным центром по вулканическому пеплу (далее – VAAC);

ж) информация об аварийном выбросе радиоактивных материалов в атмосферу (по соглашению с полномочным метеорологическим органом).

Примечание: Спутниковая информация и данные МРЛ предоставляются при наличии соответствующего оборудования.

150. Сводки METAR/SPECI, прогнозы TAF для других аэродромов, а также сообщение SIGMET и AIRMET для других районов полетной информации (далее - РПИ), которые должны предоставляться ЦПИ/РЦ, определяются по согласованию с органом ОВД. Сообщение SIGMET распространяется на расстояния, превышающие 2 часа полета для того, чтобы охватить маршруты полета по всей их протяженности.

151. Персонал служб ОВД пользуется авиационными метеорологическими буквенно-цифровыми кодами. В сообщениях, составленных открытым текстом с сокращениями, должны использоваться принятые ИКАО сокращения и не требующие пояснений цифровые значения.

152. Обеспечение метеорологической информацией ГЦ ЕС ОрВД, ЗЦ/ВЗЦ ЕС ОрВД осуществляется в соответствии со специальными инструкциями.

153. Метеорологическое обеспечение автоматизированных систем управления воздушным движением (далее - АС УВД) и комплекса средств автоматизации управления воздушным движением (далее - КСА УВД) различного уровня осуществляется в соответствии с инструкцией, разрабатываемой на основе требований органов ОВД, в объеме, необходимом для выполнения их функций.

Информация для органов оперативного управления производством

154. Производственно-диспетчерская служба организаций гражданской авиации обеспечивается метеорологической информацией аэродромным метеорологическим органом на основании соответствующего раздела инструкции по метеорологическому обеспечению полетов в районе аэродрома.

Информация для поисково-спасательной службы

(аварийно-спасательных работ)

155. Метеорологическая информация, необходимая экипажам воздушных судов, вылетающих для выполнения поисково-спасательных работ, предоставляется метеорологическим органом в кратчайший срок по запросу руководителя полетов или другого должностного лица, руководящего поисково-спасательными работами.

156. Информация, которой снабжаются координационные центры поиска и спасания, включает сведения о метеорологических условиях по аэродромам, необходимым для выполнения поисково-спасательных работ, а также сведения о метеорологических условиях по намеченному маршруту данного воздушного судна с указанием:

а) приземного ветра и ветра на высотах;

б) видимости и явлений, вызывающих ухудшение видимости;

в) особых явлений погоды по маршруту полета;

г) количества и вида облаков (кучево-дождевых и мощных кучевых), высоты нижней и верхней границ облаков;

д) состояния поверхности земли, в частности наличия снежного покрова или воды;

е) температуры поверхности моря, состояния моря, ледового покрова, при наличии такового, и океанических течений (в случае необходимости при указании района поиска);

ж) давления, приведенного к среднему уровню моря.

Информация для органов службы аэронавигационной информации

157. Службам аэронавигационной информации предоставляют:

а) информацию о метеорологическом обслуживании международной аэронавигации, предназначенную для включения в сборники аэронавигационной информации;

б) информацию, необходимую для подготовки извещения об информации имеющей важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов    (далее – NОТАМ), включающую:

данные о введении, прекращении и значительных изменениях в предоставлении авиационного метеорологического обслуживания (информация предоставляется заблаговременно, до даты вступления в силу, с тем, чтобы имелась возможность подготовки и выпуска NОТАМ);

данные о возникновении вулканической деятельности;

данные об аварийном выбросе радиоактивных материалов в атмосферу (по региональному соглашению);

в) информацию, необходимую для подготовки циркуляров аэронавигационной информации, включая сведения об ожидаемых важных изменениях в авиационном метеорологическом обслуживании, правилах и средствах его предоставления.

VI. Обеспечение линиями связи

Обеспечение линиями связи

158. Обеспечивается наличие соответствующих средств электросвязи, для передачи необходимой метеорологической информации в оперативные органы ОВД (районный диспетчерский центр (РДЦ/ВРДЦ), зональный  центр (ЗЦ/ВЗЦ), Главный центр (ГЦ) ЕС ОрВД, ЦПИ, органы поисково-спасательной службы, координационные центры поиска и спасания и соответствующие центры авиационной электросвязи.

159. Между оперативными органами ЕС ОрВД и оперативными метеорологическими органами обеспечивается возможность связи по прямому речевому каналу. Скорость установления связи должна быть не более 15 секунд.

Распространение метеорологической информации через радиовещательные передачи в районе аэродрома

160. Метеорологическая информация для автоматической аэродромной службы информации (далее – ATIS) и радиовещательных передач ОВЧ – диапазона (не относящихся к передачам типа ATIS) в требуемом формате берется из местных регулярных и местных специальных сводок.

Примечание. Состав информации, включаемой в радиовещательные передачи ОВЧ - диапазона (не относящихся к передачам типа ATIS), определяет соответствующий орган ОВД.

161. Организация и ведение радиовещательных передач ATIS на русском и английском языках определены специальной инструкцией.

162. Необходимые для организации радиовещательных передач технические средства и их обслуживание предоставляются предприятиями по ОВД.

163. При наличии линии передачи данных «вверх» на борт воздушных судов, находящихся в полете, организация и ведение передач D-ATIS должны определяться специальной инструкцией.

Распространение метеорологической информации через радиовещательные передачи VOLMET

164. Для обеспечения экипажей воздушных судов, находящихся в полете, необходимой метеорологической информацией организуются радиовещательные передачи VOLMET в ОВЧ или ВЧ - диапазонах.

165. Требования по организации и использованию радиовещательных передач VOLМЕТ в аэропортах гражданской авиации по ОВЧ и ВЧ радиоканалам на русском и английском языках определены специальной инструкцией.

166. Органу ОВД, обеспечивающему непрерывные радиовещательные передачи VOLMET ОВЧ и ВЧ - диапазонов, предоставляются необходимые сводки METAR (по согласованию с органом ОВД – SPECI) с прогнозом на посадку TREND, сообщение SIGMET.

167. Радиовещательные передачи VOLMET организуются и ведутся в соответствии со специальной инструкцией. Необходимые для организации передач технические средства и их обслуживание предоставляются органом ОВД.

168. Аэродромы, включенные в передачу, должны располагаться, как правило, в пределах 800 км от места, с которого ведется передача, а их общее количество не должно превышать девяти.

169. Сообщение SIGMET включается в передачу VOLMET ОВЧ и ВЧ - диапазонов по району полетной информации органа ОВД, которому поручено обеспечение радиовещательной передачи VOLMET (по согласованию с органом ОВД).

170. Сообщение VOLМЕТ ОВЧ и ВЧ - диапазонов включает:

а) наименование передающей станции, после которой следует слово VOLМЕТ;

б) наименование аэродрома;

в) время наблюдения (UTC);

г) сообщение SIGMET или сообщение об его отсутствии,

д) сводки METAR (по согласованию с органом ОВД – SPECI) с прогнозами на посадку TREND.

171. При наличии линии передачи данных «вверх» на борт воздушных судов, находящихся в полете, организация и ведение передач D-VOLMET должны определяться специальной инструкцией.

VII. Авиационная климатологическая информация

Общие положения

172. Авиационная климатологическая информация, требующаяся для планирования полетов, подготавливается в виде аэродромных климатологических таблиц и аэродромных климатологических описаний. Пользователи воздушного пространства снабжаются такой информацией по соглашению между ними и аэродромным метеорологическим органом.

173. Авиационная климатологическая информация основывается на наблюдениях, проводившихся в течение по крайней мере пяти лет. Используемый период следует указывать в предоставляемой информации. Авиационную климатологическую информацию следует периодически обновлять или увеличивать климатический ряд путем добавления более новых данных.

174. Данные метеорологических наблюдений на базовом и приписных аэродромах следует собирать и хранить в установленном формате.

175. Климатологические данные для дополнительных ВПП на существующих аэродромах следует собирать как можно раньше, до ввода в эксплуатацию этих ВПП.

176. Аэродромный метеорологический орган по запросу и по мере возможности предоставляет данные метеорологических наблюдений за определенный период необходимые для исследований, технических расследований или эксплуатационного анализа, любому другому полномочному метеорологическому органу, эксплуатантам и прочим лицам, связанным с использованием метеорологии в интересах международной аэронавигации.

Аэродромные климатологические таблицы

177. Климатологические таблицы предоставляются эксплуатанту по соглашению между полномочным метеорологическим органом и этим эксплуатантом.

178. Аэродромные климатологические таблицы содержат статистические данные о результатах наблюдений за одним или несколькими метеорологическими элементами на аэродроме.

179. Аэродромные климатологические таблицы включают следующую информацию:

а) повторяемость параметров ветра в установленных диапазонах;

б) повторяемость значений видимости, в том числе, дальности видимости на ВПП в указанное время нижеуказанных значений в метрах;

в) повторяемость значений дальности видимости на ВПП/видимости и/или высоты нижней границы самого низкого слоя SCT, BKN или OVC облачности нижеуказанных пороговых значений в определенные моменты времени;

г) повторяемость явлений, их продолжительности и среднее число дней с особыми явлениями погоды;

д) повторяемость различных градаций высоты нижней границы облаков, имеющих значение с эксплуатационной точки зрения;

е) повторяемость нижней границы самого низкого слоя облаков SCT, BKN или OVC нижеуказанных значений в определенные моменты времени;

ж) повторяемость приземной температуры воздуха через интервалы 5°С в определенные моменты времени;

и) средние и экстремальные значения атмосферного давления на уровне порога ВПП;

к) средние, максимальные и минимальные значения метеорологических элементов, необходимых для целей планирования полетов;

л) повторяемость сочетаний двух или более метеорологических элементов и их продолжительность.

Климатологическое описание аэродрома

180. Климатологическое описание аэродрома, включающее аэродромную климатологическую информацию, указанную в пункте 180,  настоящих Правил, подготавливается по согласованию с эксплуатантом.

181. Климатологическое описание аэродрома содержит сведения о рельефе, гидрографии, растительном покрове, наличии населенных пунктов, промышленных объектов, а также об основных циркуляционных процессах, типичных синоптических ситуациях и связанных с ними опасных для авиации явлениях погоды, общих климатических данных. Указанные сведения могут представляться в виде кратких изложений, таблиц, графиков, картографического материала.

182. Необходимые сведения из климатологического описания включаются в инструкцию по производству полетов в районе аэродрома.

Климатологическое описание обслуживаемого района полетов воздушных судов

183. Климатологическое описание обслуживаемого района полетов воздушных судов подготавливается по запросу и по согласованию с эксплуатантом и основывается на результатах наблюдений сетевых наблюдательных органов за основными метеорологическими элементами, проводившихся в течение, по крайней мере, пяти лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к Правилам (п. 19.)

# Точность измерения или наблюдения,

# желательная с точки зрения эксплуатации

| ### Элемент | Точность измерений или наблюдений, желательная с точки зрения эксплуатации |
| --- | --- |
| Средняя величина приземного ветра | Направление: ±10° Скорость: ±0,5 м/с до 5 м/с ±10% свыше 5 м/с |
| Отклонения от средней величины приземного ветра (порывы) | ±1 м/с с учетом продольных и боковых составляющих |
| Видимость | ±50 м до 600 м ±10% в интервале 600-1500м ±20% свыше 1500 м |
| Дальность видимости на ВПП | ±10 м до 400 м ±25 м в интервале 400-800 м ±10% свыше 800 м |
| Количество облаков | ±1 октант |
| Высота облаков | ±10 м до 100 м ±10% свыше 100 м |
| Температура воздуха и точки росы | ±1°С |
| Давление (QNH, QFE) | ±0,5 гПа |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам (п. 43.)

Кодовая таблица особых явлений текущей погоды

| Характеристики |  | ###### Метеорологические явления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Интенсивность или близость | ###### Дескриптор | ###### Осадки | ###### Явления, ухудшающие видимость | ###### Прочие явления |
| – Light Слабая | ## MI Shallow Тонкий (поземный) | ## DZ Drizzle Морось | ## BR Mist Дымка | ## PO Dust/sand whirls (dust devils) Пыльные/песча-ные вихри (пыльные бури) |
| Moderate (no qualifier) Умеренная (не указывать) | ## ВС Patches Обрывки, клочья | ## RA Rain Дождь | ## FG Fog Туман | ## SQ Squalls Шквалы |
| + Heavy (well-developed in the case of dust/sand whirls (dust devils) and funnel clouds) Сильная (четко выраженная в случае пыльных /песчаных вихрей (пыльных бурь) и воронкообразных облаков | PR Partial (covering part of the aerodrome) Частичный (покрывающий часть аэродрома) | ## SN Snow Снег | ## FU Smoke Дым | ## FC Funnel cloud(s) (tornado or water spout) Воронкообразное (ые) облако(а) (торнадо или водяной смерч) |
|  | ## DR Low drifting Поземок | ## SG Snow grains Снежные зерна | ## VA Volcanic ash Вулканический пепел | ## SS Sandstorm Песчаная буря |
|  | ## BL Blowing Низовая (пыльная, песчаная или снежная метель) | ## IC Ice crystals (Diamond dust) Ледяные кристаллы/иглы (алмазная пыль) | ## DU Widespread dust Пыль обложная | ## DS Duststorm Пыльная буря |
|  | ## SH Shower (s) Ливень (ливни) | ## PL Ice pellets Ледяной дождь | ## SA Sand Песок |  |
| VC In the vicinity Вблизи (окрестности) | ## TS Thunderstorm Гроза | ## GR Hail Град | ## HZ Haze Мгла |  |
|  | ## FZ Freezing (Supercooled) Замерзающий (переохлажденный) | ## GS Small hail and/or snow pellets Мелкий град и/или снежная крупа |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

# к Правилам (п.п. 68, 71, 74, 80.)

Точность прогнозов, желательная с точки зрения эксплуатации

| Прогнозируемый элемент |  | Точность прогнозов, желательная с точки зрения эксплуатации | Минимальный процент случаев в пределах диапазона |
| --- | --- | --- | --- |
| # TAF |  |  |  |
| Направление ветра |  | ± 20 градусов | 80% случаев |
| Скорость ветра |  | ± 3 м/с | 80% случаев |
| Видимость |  | ± 200 м до 800 м ± 30% от 800 до 10 км | 80% случаев |
| Осадки, гроза |  | Наличие или отсутствие | 80% случаев |
| Количество облаков |  | ± Одна категория ниже 450м Наличие или отсутствие BKN или OVC между 450 м и выше | 70 % случаев |
| Высота облаков |  | ± 30 м до 300 м ± 30% от 300 и выше | 70% случаев |
| Температура воздуха |  | ± 1°С | 70% случаев |
| # TREND |  |  |  |
| Направление ветра |  | ± 20 градусов | 90% случаев |
| Скорость ветра |  | ± 3 м/с | 90% случаев |
| Видимость |  | ± 200 м до 800 м ± 30% от 800 до 10 км | 90% случаев |
| Осадки, гроза |  | Наличие или отсутствие | 90% случаев |
| Количество облаков |  | ± Одна категория ниже 450м Наличие или отсутствие BKN или OVC между 450 м и выше | 90% случаев |
| Высота облаков |  | ± 30 м до 300 м ± 30% от 300 до и выше | 90% случаев |
| # Прогноз для взлета |  |  |  |
| Направление ветра |  |  20 | 90 случаев |
| Скорость ветра |  | 3 м/с до 13 м/с 20 свыше 13 м/с | 90 случаев |
| Температура воздуха |  | 1С | 90 случаев |
| Величина давления воздуха (QNH) |  | 1 гПа | 90 случаев |
| # Зональный прогноз (прогноз по районам полетов), прогноз по маршруту |  |  |  |
| Температура воздуха на высотах | ± 2°С (средняя для 900 км) |  | 90% случаев |
| Относительная влажность | 20 |  | 90% случаев |
| Ветер на высотах | ± 20 км/ч (модуль векторной разности для 900 км/ч) |  | 90% случаев |
| Прогнозируемый элемент | Точность прогнозов, желательная с точки зрения эксплуатации |  | Обеспеченность |
| Особые явления погоды по маршруту полета и облачность | Наличие или отсутствие Местонахождение: 100 км Вертикальная протяженность: 300 м Высота тропопаузы 300 м Высота максимального ветра 300 м |  | 80% случаев 70% случаев 70% случаев 80% случаев 80% случаев |