Приложение

к приказу Минтранса России

от__________2010  №______

Федеральные авиационные правила

«Организация воздушного движения в Российской Федерации»

- Общие положения

  - Федеральные авиационные правила «Организация воздушного движения в Российской Федерации» (далее – Правила), разработаны во исполнение пункта 134 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138, с учетом национальной практики в области организации воздушного движения, Стандартов и Рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), содержащихся в Приложении 11 «Обслуживание воздушного движения» к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944), Doc 4444 ATM/501 «Правила аэронавигационного обслуживания «Организация воздушного движения».

1.2.	Настоящие Правила обязательны для исполнения в Российской Федерации пользователями воздушного пространства Российской Федерации, органами обслуживания воздушного движения (далее – орган ОВД), осуществляющими обслуживание воздушного движения в установленных для них зонах и районах, за исключением органов ОВД пользователей воздушного пространства районов государственных и экспериментальных аэродромов, где настоящие Правила применяются в обязательном порядке для обслуживания воздушного движения гражданских воздушных судов, а также иными органами и организациями, участвующими в обеспечении полётов воздушных судов, в части, их касающейся.

1.3.	В воздушном пространстве за пределами территории Российской Федерации, где ответственность за организацию воздушного движения возложена на Российскую Федерацию, организация воздушного движения осуществляется в соответствии со Стандартами, установленными Конвенцией о международной гражданской авиации, подписанной в г. Чикаго 7 декабря 1944 г.

1.4. Организация воздушного движения при полётах гражданских воздушных судов на аэродромах совместного базирования и аэродромах совместного использования, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

1.5.	Организация воздушного движения на аэродромах государственной и экспериментальной авиации определяется соответствующими ведомственными нормативными правовыми актами.

1.6.	В случаях, когда это необходимо, для предотвращения авиационных происшествий, преступлений, гибели и нанесения вреда здоровью людей, разрешается допускать отступление от требований настоящих Правил.

1.7.	В настоящих Правилах используются термины и определения, которые приведены в Приложении к настоящим  Правилам.

II. Обеспечение безопасностИ полетов при обслуживании воздушного движения

2.1. Общие положения

2.1.1. Для обеспечения безопасности полетов при обслуживании воздушного движения (далее – безопасность полётов) организация, предоставляющая государственные услуги по аэронавигационному обслуживанию пользователей воздушного пространства Российской Федерации (далее – поставщик аэронавигационного обслуживания) утверждает системы управления безопасностью полетов (СУБП) для органов ОВД, находящихся в её юрисдикции.

2.2. Цели и деятельность по управлению безопасностью полетов при обслуживании воздушного движения

2.2.1. Целями управления безопасностью полетов при ОВД являются:

  - соблюдение установленного приемлемого уровня безопасности полетов при предоставлении обслуживания воздушного движения;

  - внедрение, при необходимости, изменений в систему ОВД, нацеленных на повышение уровня безопасности полетов.

2.2.2. Система управления безопасностью полетов при обслуживании воздушного движения должна предусматривать:

  - контроль за уровнями безопасности полетов и выявление любых неблагоприятных тенденций;

  - анализ деятельности органов ОВД, связанный с безопасностью полетов;

  - оценку безопасности полётов в связи с планируемой реорганизацией воздушного пространства, внедрением новых систем оборудования или средств и в связи с введением новых или измененных правил обслуживания воздушного движения;

  - механизм определения необходимости введения мер повышения безопасности полетов.

2.2.3. Деятельность в рамках СУБП при обслуживании воздушного движения должна документироваться.

2.3. Контроль за уровнем безопасности полетов при обслуживании воздушного движения

2.3.1. Сбор информации о фактических или потенциально опасных для безопасности полетов ситуациях или недостатках, связанных с обслуживанием воздушного движения осуществляется при помощи обязательной и добровольной (конфиденциальной) систем сообщений.

2.3.2. Информация, связанная с безопасностью полетов, включая отчеты об инцидентах, систематически рассматривается структурными подразделениями органа ОВД, ответственными за управление безопасностью полетов в целях выявления отрицательных тенденций.

2.3.3. Информация об отказах и ухудшении характеристик систем и оборудования связи, наблюдения и других систем, имеющих важное значение для безопасности полетов, систематически анализируются структурными подразделениями органа ОВД, ответственными за управление безопасностью полетов в целях выявления тенденций которые могут оказать влияние на безопасность полетов.

2.4. Анализ и оценка безопасности полетов при обслуживании воздушного движения

2.4.1. Анализ безопасности полетов в органах ОВД должен осуществляться на регулярной и систематической основе квалифицированными специалистами, прошедшими подготовку, имеющими опыт, навыки и полное представление о соответствующих Стандартах и Рекомендуемой практики ИКАО, Правилах аэронавигационного обслуживания, практики безопасной эксплуатации, аспектах человеческого фактора и нормативных правовых актах по обслуживанию воздушного движения в Российской Федерации.

2.4.2. Анализу безопасности полетов в органах ОВД должны подвергаться как минимум следующие вопросы:

1) Вопросы регламентации для обеспечения того, чтобы:

а) руководства, технологии, инструкции, связанные с деятельностью по обслуживанию воздушного движения и процедуры координации были полными, отвечающими требованиям и актуальными;

б) структура маршрутов обслуживания воздушного движения (маршрут ОВД) в соответствующих случаях предусматривала надлежащее разделение маршрутов и пункты пересечения маршрутов ОВД, расположенные таким образом, чтобы свести к минимуму необходимость вмешательства диспетчера и координации действий в рамках органа ОВД и между органами ОВД;

в) минимумы эшелонирования, используемые в данном воздушном пространстве или на соответствующем аэродроме, были приемлемыми, и при этом соблюдались все положения, применимые к этим минимумам;

г) в соответствующих случаях осуществлялся адекватный контроль площади маневрирования и были внедрены правила и меры, нацеленные на сведение к минимуму потенциальной опасности непреднамеренного выезда на взлётно-посадочную полосу (ВПП). Такой контроль может осуществляться визуально или с помощью системы наблюдения обслуживания воздушного движения (система наблюдения ОВД);

д) были внедрены соответствующие процедуры эксплуатации аэродромов в условиях ограниченной видимости;

е) объемы движения и соответствующая рабочая нагрузка на диспетчеров не превышали установленных уровней безопасности полетов и, когда это необходимо, применялись правила регулирования объема движения;

ж) правила на случай отказа или ухудшения характеристик систем наблюдения ОВД, включая системы связи, применялись на практике и обеспечивали приемлемый уровень безопасности полетов;

з) вводились правила представления отчетов об инцидентах и других событиях, имеющих отношение к безопасности полетов, поощрялось представление отчетов об инцидентах и проводился анализ таких отчетов с целью определения необходимости предпринятия соответствующих действий для устранения недостатков.

2) Эксплуатационные и технические вопросы для обеспечения того, чтобы:

а) рабочие условия соответствовали установленным уровням температуры, влажности, вентиляции, шума окружающего освещения и отрицательно не сказывались на работоспособности диспетчера;

б) автоматизированные системы формировали и отображали план полета, данные управления и координации своевременно, точно и легко распознаваемым образом, а также с учетом аспектов человеческого фактора;

в) оборудование, включая устройства ввода/вывода автоматизированных систем, были спроектированы и размещены на рабочем месте в соответствии с принципами эргономики;

г) системы связи, навигации, наблюдения и другие системы и оборудование, имеющие важное значение для безопасности полетов:

регулярно проверялись в штатных эксплуатационных условиях;

отвечали установленным требуемым уровням надежности и готовности;

обеспечивали своевременное и надлежащее выявление и предупреждение об отказах и ухудшениях характеристик систем;

сопровождались документацией о последствиях отказа и ухудшения характеристик системы, подсистемы и оборудования;

предусматривали меры контроля вероятности отказов и ухудшения характеристик;

предусматривали надлежащие резервные средства и/или правила в случае отказа или ухудшения характеристик работы системы;

д) велась и постоянно анализировалась документация по регистрации эксплуатационного состояния систем и оборудования.

3) Вопросы выдачи свидетельств и подготовки персонала для обеспечения того, чтобы:

а) диспетчеры были надлежащим образом подготовлены и имели соответствующие свидетельства с действующими квалификационными отметками;

б) уровень компетентности диспетчера поддерживался посредством прохождения надлежащей и отвечающей требованиям подготовки, повышения квалификации, переподготовки, включая приобретение навыков предпринятия действий в аварийной обстановке и пилотирования воздушного судна в условиях отказа или ухудшения работы средств и систем;

в) диспетчеры органа ОВД или диспетчерского пункта (сектора), укомплектованного группой специалистов, имели соответствующую и надлежащую подготовку для обеспечения эффективной работы в коллективе;

г) внедрение новых или измененных правил, а также новых или усовершенствованных систем связи, наблюдения и других важных для безопасности полетов систем и оборудования осуществлялось наряду с соответствующей подготовкой и инструктажем;

д) диспетчер обладал удовлетворительными знаниями английского языка для предоставления обслуживания воздушного движения воздушным судам, выполняющим международные полеты;

е) использовалась установленная фразеология.

2.5. Необходимость оценки безопасности полетов

2.5.1. Оценка безопасности полетов проводится в связи с предложениями в отношении существенной реорганизации воздушного пространства, значительных изменений правил предоставления обслуживания воздушного движения в воздушном пространстве или на аэродроме и внедрения нового оборудования, систем или средств, как минимум в следующих случаях:

а) сокращенный минимум эшелонирования, подлежащий применению в воздушном пространстве или на аэродроме;

б) новые эксплуатационные правила, включая процедуры обслуживания воздушного движения, подлежащие применению в воздушном пространстве или на аэродроме;

в) реорганизация структуры маршрутов ОВД;

г) ресекторизация воздушного пространства;

д) физические изменения конфигурации ВПП и/или рулежных дорожек (РД) на аэродроме;

е) внедрение новых систем или оборудования связи, наблюдения и других, имеющих важное значение для безопасности полетов систем и оборудования, в том числе обеспечивающих новые функции и/или возможности.

2.5.2. Изменения должны внедряться только в том случае, если результаты оценки свидетельствуют об обеспечении приемлемого уровня безопасности полетов.

2.5.3. При оценке безопасности полетов учитываются все факторы, которые считаются важными с точки зрения безопасности полетов, включая:

  - типы воздушных судов и их летно-технические характеристики, включая навигационные возможности;

  - плотность и распределение воздушного движения;

  - сложность воздушного пространства, структуру маршрутов ОВД и классификацию воздушного пространства;

  - конфигурацию аэродрома, включая конфигурацию ВПП, их размеры и конфигурацию рулежных дорожек;

  - тип связи "воздух – земля" и временные параметры ведения диалогов в процессе связи, включая возможность вмешательства диспетчера;

  - тип и возможности системы наблюдения, а также наличие систем, позволяющих диспетчеру осуществлять вспомогательные функции и функции предупреждения, любые особые местные метеорологические условия.

2.6. Меры повышения безопасности полётов

2.6.1. Любая фактическая или потенциальная опасность, связанная с предоставлением обслуживания воздушного движения в воздушном пространстве или на аэродроме, выявленная в процессе деятельности по обеспечению безопасности полетов при обслуживании воздушного движения или каким-либо другим способом, оценивается и классифицируется с точки зрения приемлемого уровня риска.

2.6.2. За исключением случаев, когда риск может быть классифицирован как приемлемый, поставщик аэронавигационного обслуживания обязан принять соответствующие меры для исключения риска или его снижения до приемлемого уровня.

2.6.3. В случае, снижения уровня безопасности полетов в конкретном воздушном пространстве или на аэродроме до значений ниже приемлемого, поставщик аэронавигационного обслуживания обязан принять соответствующие корректирующие меры.

2.6.4. Принятие любых корректирующих мер должно сопровождаться оценкой их эффективности с точки зрения исключения или уменьшения риска.

III. Организация воздушного движения

3.1. Общие положения

3.1.1. Организация воздушного движения (ОрВД) представляет собой динамичный и комплексный процесс обслуживания воздушного движения, организации потоков и воздушного пространства, осуществляемый безопасным, экономичным и эффективным образом путем предоставления средств и непрерывного обслуживания в сотрудничестве и взаимодействии всех заинтересованных сторон (органов ОВД, пользователей воздушного пространства, аэропортов и других участников ОрВД) и с использованием бортовых и наземных функций.

3.1.2. Организация воздушного движения, включает:

обслуживание (управление) воздушного движения;

организацию потоков воздушного движения;

организацию воздушного пространства.

3.2. Организация воздушного пространства

3.2.1.Задачей организации воздушного пространства является планирование его использования на основе динамичного распределения по времени, а в отдельных случаях – в резервировании воздушного пространства для различных категорий пользователей в целях удовлетворения краткосрочных потребностей.

3.2.2. Деятельность по организации воздушного пространства предназначена для гибкого и скоординированного его использования всеми пользователями воздушного пространства при обеспечении приемлемого уровня безопасности полётов при обслуживании воздушного движения.

3.2.3. Организация воздушного пространства, установление элементов воздушного пространства и их классификация, регламентируются Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138.

3.3. Организация потоков воздушного движения

3.3.1. Организация потоков воздушного движения представляет собой деятельность по организации безопасных, упорядоченных и ускоренных потоков воздушного движения для обеспечения максимально возможного использования пропускной способности органов ОВД и соответствия объемов воздушного движения пропускной способности, заявленной соответствующим органом ОВД.

3.3.2. Основными целями организации потоков воздушного движения являются:

максимальное удовлетворение запросов пользователей на использование воздушного пространства;

защита органов ОВД от превышений пропускной способности;

обеспечение необходимого уровня безопасности полетов при обслуживании воздушного движения.

3.3.3. Деятельность по организации потоков воздушного движения подразделяется на стратегическую, предтактическую и тактическую.

3.3.4. Организация потоков воздушного движения осуществляется в соответствии с федеральными авиационными правилами, регламентирующими организацию планирования использования воздушного пространства.

3.3.5. Меры по регулированию организации потоков воздушного движения не применяются:

к воздушным судам, подвергшимся незаконному вмешательству;

к воздушным судам, выполняющим поисково-спасательные полеты, полеты с целью оказания помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в медицинских и других гуманитарных целях;

к полетам воздушных судов под литером;

к воздушным судам выполняющим полеты специально заявленные государственными органами.

3.3.6. Руководящий орган Единой системы, центры Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, осуществляющие стратегическое, предтактическое и тактическое (текущее) планирование использования воздушного пространства, а также поставщики аэронавигационного обслуживания, принимают все необходимые меры для обеспечения достаточной пропускной способности, рассчитанной на нормальные и пиковые уровни воздушного движения. При этом должно обеспечиваться, чтобы приемлемый уровень безопасности полетов не снижался.

3.3.7. Пропускная способность для диспетчерских пунктов (секторов) выражается количеством воздушных судов в час, которые обслуживаются в данном воздушном пространстве.

3.3.8. При оценке (расчете) пропускной способности учитываются следующие факторы:

  - вид предоставляемого обслуживания воздушного движения;

  - сложность структуры диспетчерского района, диспетчерского пункта (сектора);

  - рабочая нагрузка на диспетчера, включая выполняемые задачи по обслуживанию воздушного движения и координации;

  - типы используемых систем связи, навигации и наблюдения, степень их технической надежности и готовности, а также готовности резервных систем;

  - наличие автоматизированных систем и комплексов обслуживания воздушного движения, а также функций предупреждения;

  - любой другой фактор или элемент, обуславливающий рабочую нагрузку на диспетчера.

3.3.9. Количество воздушных судов, обслуживаемых органом ОВД, не должно превышать числа воздушных судов, управление полетом которых может безопасно обеспечиваться органом ОВД в превалирующих условиях.

С тем чтобы определить максимальное количество воздушных судов, которое может безопасно обслуживаться, соответствующему поставщику аэронавигационного обслуживания следует оценить и заявить пропускную способность для диспетчерских районов, диспетчерских пунктов (секторов).

3.3.10. Нормативы пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов), рассчитываются по методике, утверждаемой руководящим органом Единой системы.

3.3.11. Руководящий орган Единой системы, при необходимости, организует проведение работ по уточнению методики расчета нормативов пропускной способности для диспетчерских пунктов (секторов) в целях повышения эффективности производства полетов и обеспечения гибкого использования воздушного пространства.

3.3.12. Органы ОВД периодически проводят оценку пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов). При проведении оценки пропускной способности органы ОВД рассчитывают нормативы пропускной способности для диспетчерских пунктов (секторов). Нормативы пропускной способности рассчитываются с целью регулирования нагрузки и недопущения случаев систематических перегрузок персонала обслуживания воздушного движения. Нормативы пропускной способности используются на этапах планирования использования воздушного пространства и при обслуживании воздушного движения для принятия оперативных решений по устранению возможных перегрузок органов ОВД.

3.3.13. В том случае, когда потребности воздушного движения регулярно превышают пропускную способность органов ОВД, вызывая продолжительные и частые задержки, органы ОВД применяют:

  - меры, нацеленные на максимальное использование пропускной способности;

  - мероприятия по повышению пропускной способности, рассчитанные на фактические или прогнозируемые потребности.

3.3.14. Орган ОВД при фактическом превышении пропускной способности имеет право ограничить вход в свое воздушное пространство.

3.3.15. В целях обеспечения безопасности полётов при ОВД не допускается планирование использования воздушного пространства с превышением заявленной органом ОВД пропускной способности.

IV. Обслуживание воздушного движения

4.1.Задачи обслуживания воздушного движения

4.1.1. Задачами обслуживания воздушного движения, в зависимости от вида обслуживания, являются:

  - предотвращение столкновений между воздушными судами;

  - предотвращение столкновений воздушных судов, находящихся на площади маневрирования, с препятствиями на этой площади;

  - ускорение и поддержание упорядоченного потока воздушного движения;

  - предоставление консультаций и информации, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного производства полетов;

  - уведомление соответствующих организаций о воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб, и оказание таким организациям необходимого содействия.

4.2. Виды обслуживания воздушного движения

4.2.1. Обслуживание воздушного движения состоит из следующих трех видов обслуживания: диспетчерского обслуживания, полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.

4.2.2. Диспетчерское обслуживание, предназначено для решения задач, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 4.1.1., и подразделяется, в зависимости от этапа полета, на:

а) районное диспетчерское обслуживание: обеспечение диспетчерского обслуживания контролируемых полетов, кроме тех этапов каждого из таких полетов, которые указаны в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, для решения задач «а» и «в» пункта 4.1.1;

б) диспетчерское обслуживание подхода: обеспечение диспетчерского обслуживания этапов контролируемых полетов, которые связаны с прибытием и вылетом, для решения задач «а» и «в» пункта 4.1.1;

в) аэродромное диспетчерское обслуживание: обеспечение диспетчерского обслуживания аэродромного движения, кроме этапов полетов, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, для решения задач «а», «б» и «в» пункта 4.1.1.

4.2.3 Полетно-информационное обслуживание предназначено для решения задачи, указанной в подпункте «г» пункта 4.1.1.

4.2.4. Аварийное оповещение, которое предназначено для решения задачи указанной в подпункте «д» пункта 4.1.1.

4.2.5. Районное диспетчерское обслуживание, диспетчерское обслуживание подхода, аэродромное диспетчерское обслуживание, предоставляются в границах элементов воздушного пространства, предусмотренных для каждой из частей диспетчерского обслуживания Федеральными авиационными правилами «Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации Российской Федерации», утверждёнными приказом Минтранса России от 31 июля 2009 года № 128 (зарегистрирован Минюстом России 31 августа 2009 г., регистрационный № 14645).

4.2.6. Потребность в обслуживании воздушного движения определяется с учетом следующего:

а) типов соответствующего воздушного движения;

б) плотности воздушного движения;

в) метеорологических условий;

г) других факторов, которые могут иметь к этому отношение.

4.2.7. В случае принятия решения о введении обслуживания воздушного движения в конкретных частях воздушного пространства или на конкретных аэродромах, эти части воздушного пространства или эти аэродромы определяются исходя из вида обслуживания воздушного движения, которое должно обеспечиваться, следующим образом:

  - районы полетной информации. Части воздушного пространства, в которых принято решение обеспечивать полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение, определяются как районы полетной информации;

  - диспетчерские районы и диспетчерские зоны. Части воздушного пространства, в которых принято решение обеспечивать полеты диспетчерским обслуживанием, определяются как диспетчерские районы или диспетчерские зоны;

  - Контролируемые аэродромы. Аэродромы, на которых принято решение обеспечивать диспетчерское обслуживание движения в районе аэродрома, определяются как контролируемые аэродромы.

4.2.8. Оснащение бортовыми системами предупреждения столкновений (БСПС) воздушных судов, выполняющих полеты в конкретном районе, не учитывается при определении потребности во введении обслуживания воздушного движения в данном районе.

4.2.9. При обслуживании воздушного движения в воздушном пространстве Российской Федерации основным режимом вторичной радиолокации является режим «RBS». В случае отсутствия на воздушном судне бортового ответчика, работающего в режиме «RBS», или если вторичный радиолокатор, обеспечивающий радиолокационной информацией орган ОВД, не работает в режиме «RBS», по указанию диспетчера органа ОВД обслуживание воздушного движения осуществляется с использованием режима «УВД».

4.2.10. Обслуживание воздушного движения осуществляются по Всемирному координированному времени (УТЦ).

4.2.11. Обслуживание воздушного движения осуществляется путем передачи органами ОВД экипажам воздушных судов диспетчерских указаний, разрешений, рекомендаций и информации.

4.2.12. Диспетчерское обслуживание осуществляется в пределах контролируемого воздушного пространства, установленного в соответствии с классификацией воздушного пространства, и на контролируемых аэродромах.

4.2.13. Орган ОВД, осуществляющий диспетчерское обслуживание должен располагать информацией о предполагаемом движении каждого воздушного судна или его изменениях, а также последней информацией о фактическом ходе полета каждого воздушного судна, в соответствии с которой:

определяет сравнительное местоположение воздушных судов (о которых он оповещен) относительно друг друга;

принимает решения по обеспечению установленных интервалов эшелонирования и предотвращению столкновений воздушных судов в воздухе и на земле;

при необходимости согласовывает свои действия с диспетчерами смежных органов ОВД, в случаях, когда обслуживаемое воздушное судно может создать конфликтную ситуацию с другими воздушными судами, выполняющими полет под контролем диспетчеров смежных органов ОВД, а также перед передачей воздушного судна им на обслуживание воздушного движения.

4.3. Органы обслуживания воздушного движения

4.3.1. Обслуживание воздушного движения обеспечивается органами, которые создаются и определяются следующим образом:

  - органы диспетчерского обслуживания создаются для предоставления диспетчерского обслуживания, полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения в пределах диспетчерских районов, диспетчерских зон и контролируемых аэродромов.

  - органы полетно-информационного обслуживания создаются для обеспечения полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения в пределах районов полетной информации, если ответственность за обеспечение такого обслуживания не возлагается на орган диспетчерского обслуживания воздушного движения.

4.3.2. Обслуживание воздушного движения осуществляется центрами обслуживания воздушного движения или отдельными диспетчерскими пунктами (секторами). С целью равномерного распределения нагрузки на диспетчеров воздушное пространство, в котором орган ОВД предоставляет диспетчерское обслуживание, разделяется на диспетчерские пункты (секторы), при этом:

а) для каждого диспетчерского пункта (сектора) определяется своя зона ответственности по обслуживанию воздушного движения;

б) диспетчерский пункт (сектор) состоит из одного или нескольких рабочих мест.

4.3.3. Организационная структура органа ОВД, включая количество диспетчерских пунктов (секторов) и рабочих мест, утверждается поставщиком аэронавигационного обслуживания, при этом указанные действия относительно структурных подразделений, на базе которых образован орган ОВД, отнесенный пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 1998 года № 605 (с изменениями от 26 июля 2004 года, от 14 декабря 2006) к оперативному органу Единой системы, осуществляются по согласованию с руководящими органами Единой системы.

4.3.4. Количество диспетчерских пунктов (секторов) и рабочих мест в организационной структуре органа ОВД, определяется с учетом обоснования обеспечения приемлемого уровня безопасности полетов при обслуживании воздушного движения.

4.3.5. Структура органов ОВД по количеству диспетчерских пунктов, секторов ОВД и рабочих мест, а также численность персонала органов ОВД должны обеспечивать выполнение задач обслуживания воздушного движения в установленной части воздушного пространства при обеспечении приемлемого уровня безопасности полетов при обслуживании воздушного движения с соблюдением требований Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации Российской Федерации, утверждённого приказом Минтранса России от 30 января 2004 г. № 10 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2004 г., регистрационный № 5580) и учетом типовых нормативов численности руководящего и диспетчерского состава оперативных органов Единой системы, утверждаемых руководящим органом Единой системы.

4.3.6. Во всех случаях, для работы на объединённых диспетчерских пунктах (секторах), персонал обслуживания воздушного движения должен иметь допуск к самостоятельной работе на каждом из совмещаемых диспетчерских пунктов (секторов).

4.3.7. Объединение диспетчерских пунктов (секторов) допускается по решению руководителя полётов дежурной смены в период малой интенсивности воздушного движения и низкой рабочей нагрузке на диспетчеров органа ОВД, при условии, если зоны ответственности диспетчерских пунктов (секторов) являются смежными и имеют одинаковое (однотипное) радиотехническое оборудование.

4.3.8. Порядок и условия временного объединения зон ответственности диспетчерских пунктов (секторов), а также особенности обслуживания воздушного движения на объединённом диспетчерском пункте (секторе), регламентируются локальным нормативным актом соответствующего органа ОВД.

4.3.9. Не допускается возложение на диспетчеров, занятых районным диспетчерским обслуживанием и/или диспетчерским обслуживанием подхода, и/или аэродромным диспетчерским обслуживанием функциональных обязанностей, не имеющих прямого отношения к диспетчерскому обслуживанию и решаемым при этом задачам.

4.3.10. Режим работы органов ОВД на аэродромах должен обеспечивать постоянно действующий регламент работы данного аэродрома (аэродромов аэроузла).

4.3.11. Районное диспетчерское обслуживание предоставляется круглосуточно.

4.3.12. Руководящий состав органов ОВД разрабатывает технологии работы диспетчеров на конкретных диспетчерских пунктах (секторах), рабочих местах диспетчеров на основе положений настоящих Правил с учётом местных условий и местных особенностей обслуживания воздушного движения, методик использования соответствующих технических средств и возможности обмена данными о движении воздушных судов в режиме реального времени.

При наличии на рабочем месте диспетчера электронных средств процедурного контроля за движением воздушных судов технология работы диспетчера разрабатывается с учётом технических условий на данное оборудование.

4.3.13. Наряду с технологией работы диспетчеров для каждого диспетчерского пункта (сектора), разрабатываются технологии работы диспетчеров при объединении функций диспетчерских пунктов (секторов).

4.3.14. Обслуживание воздушного движения (управление полётами) при одновременных полетах государственных и гражданских воздушных судов на аэродроме совместного базирования или аэродроме совместного использования осуществляет объединенная группа обслуживания (управления) воздушного движения, состоящая из группы руководства полётами государственной авиации и дежурной смены диспетчеров гражданской авиации.

4.3.15. На аэродроме совместного базирования или аэродроме совместного использования объединенная группа обслуживания (управления) воздушного движения может не создаваться. В этом случае обслуживание воздушного движения (управление полётами) осуществляется группой руководства полётами государственной авиации либо дежурной сменой диспетчеров гражданской авиации.

4.3.16. В случае, предусмотренном пунктом 4.3.15 настоящих Правил, все должностные лица группы руководства полётами должны быть допущены к обслуживанию воздушного движения гражданских воздушных судов в соответствии с требованиями, установленными для гражданской авиации, а должностные лица дежурной смены службы движения гражданской авиации – к управлению государственными воздушными судами в соответствии с требованиями, установленными для государственной авиации.

4.3.17. Требование, предусмотренное пунктом 4.3.16 настоящих Правил, не распространяется на аэродромы совместного базирования, находящихся в ведении уполномоченного органа в области гражданской авиации.

4.3.18. Порядок подготовки должностных лиц группы руководства полётами государственной авиации к обслуживанию воздушного движения гражданских воздушных судов, а должностных лиц дежурной смены диспетчеров гражданской авиации – к управлению полётами государственных воздушных судов определяется совместным приказом заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

4.3.19 Органы обслуживания воздушного движения оснащаются часами, которые показывают время в часах, минутах и секундах и хорошо видны с каждого рабочего места в соответствующем органе.

4.3.20 Часы и другие регистрирующие время приборы в органах обслуживания воздушного движения по мере необходимости проверяются для обеспечения того, чтобы они показывали время с точностью в пределах ±30 с от УТЦ. В тех случаях, когда орган обслуживания воздушного движения использует линию передачи данных, часы и другие регистрирующие время приборы по мере необходимости проверяются для обеспечения того, чтобы они показывали время с точностью в пределах 1 с от УТЦ.

4.4. Органы диспетчерского обслуживания

4.4.1. Диспетчерским обслуживанием обеспечиваются:

a) все полеты по правилам полётов по приборам (ППП) в воздушном пространстве классов А и С;

б) все полеты по правилам визуальных полётов (ПВП) в воздушном пространстве класса С;

в) все виды аэродромного движения на контролируемых аэродромах.

4.4.2. Органы диспетчерского обслуживания подразделяются на органы районного диспетчерского обслуживания, диспетчерского обслуживания подхода и аэродромного диспетчерского обслуживания.

4.4.3. Районное диспетчерское обслуживание обеспечивают:

а) районный диспетчерский центр (РДЦ), районный центр (РЦ), местные диспетчерские пункты (МДП);

в) органом, предоставляющим диспетчерское обслуживание подхода (диспетчерский пункт подхода) в диспетчерском районе ограниченных размеров, который установлен главным образом для обеспечения диспетчерского обслуживания подхода, когда не создан районный диспетчерский центр, районный цент и/или МДП;

4.4.4. Диспетчерское обслуживание подхода обеспечивают:

а) диспетчерским пунктом аэродрома или районным диспетчерским центром, или районным центром, когда необходимо или желательно объединить в рамках ответственности одного органа функции диспетчерского обслуживания подхода с функциями аэродромного диспетчерского обслуживания или районного диспетчерского обслуживания;

б) диспетчерский органом подхода (диспетчерский пункт подхода) в том случае, когда необходимо или желательно создать отдельный орган.

4.4.5. Аэродромное диспетчерское обслуживание обеспечивает диспетчерский пункт(ы) аэродрома или аэродромные диспетчерские центры.

4.4.6. Районный диспетчерский центр осуществляет обслуживание в установленных границах. РДЦ состоит из одного или нескольких секторов. Функции каждого отдельного сектора РДЦ могут выполняться на одном или нескольких рабочих местах диспетчеров в зависимости от рабочей загрузки (радиолокационное управление, процедурный контроль/планирование, координация).

4.4.7. Диспетчерский пункт подхода осуществляет обслуживание воздушного движения в установленных границах. Диспетчерский пункт подхода состоит из одного или нескольких секторов. Функции каждого отдельного сектора могут выполняться на одном или нескольких рабочих местах диспетчеров в зависимости от рабочей загрузки (радиолокационное управление, процедурный контроль/планирование, координация).

4.4.8. Диспетчерский пункт(ы) аэродрома осуществляет обслуживание воздушного движения на аэродроме и вблизи аэродрома в границах диспетчерской зоны аэродрома:

4.4.9. Диспетчерский пункт аэродрома (в зависимости от интенсивности воздушного движения) осуществляет обслуживание воздушного движения, как с одного рабочего места, так и с самостоятельных рабочих мест, для:

обслуживания воздушного движения по аэродромному кругу полетов;

обслуживания воздушного движения на предпосадочной прямой и/или ВПП;

обслуживания наземного движения на площади маневрирования, исключая ВПП.

4.4.10. В случае одновременного использования нескольких ВПП на аэродроме при необходимости организуются рабочие места диспетчеров на каждую ВПП.

4.4.11. Диспетчерский пункт (сектор), осуществляющий обслуживание воздушного движения на ВПП, при выполнении работ на лётной полосе:

даёт разрешение на выезд технических и других автотранспортных средств на летную полосу только с разрешения руководителя полетов;

информирует руководителя полетов и, при наличии, диспетчера, осуществляющего обслуживание воздушного движения на предпосадочной прямой, о начале и окончании работ на летной полосе;

заблаговременно, до расчетного (уточненного) времени посадки воздушного судна, а также непосредственно перед взлетом воздушного судна, даёт команду на освобождение летной полосы от технических и других автотранспортных средств и контролирует выполнение этой команды;

немедленно докладывает руководителю полетов о прекращении (неустойчивой) связи с руководителем работ на летной полосе и недостатках в работе светосигнального оборудования летной полосы.

4.4.12. В аварийной обстановке и/или в случае прекращения (неустойчивой) связи с руководителем работ на летной полосе мигание огнями ВПП, является сигналом о необходимости немедленного освобождения ВПП.

4.4.13. На крупных аэродромах с большой площадью перрона, когда орган, предоставляющий аэродромное диспетчерское обслуживание не может наблюдать за всем перроном из-за сложности его конфигурации, поручать ему осуществление управления на перроне нецелесообразно. В таких случаях желательно возложить ответственность за обеспечение управления на перроне на специальное подразделение, которое может создаваться по решению главного оператора аэропорта.

Если упомянутое выше специальное подразделение создано и осуществляет управление на перроне, следует обязательно заключить конкретные соглашения между соответствующим органом ОВД и главным оператором аэропорта и подробно оговорить соответствующие зоны ответственности на аэродроме, а также процедуры, которые необходимо соблюдать при обслуживании наземного движения.

4.4.14. На небольших и средних аэродромах, где орган, предоставляющий аэродромное диспетчерское обслуживание может вести наблюдение за всем перроном, организация управления на перроне, как правило, осуществляется этим органом, так как это позволяет сохранить единство обслуживания и избежать смены ответственности за обслуживание в переходной зоне между перроном и площадью маневрирования.

4.4.15. При интенсивном воздушном движении и сложной организации воздушного пространства в районе аэродрома (аэроузла) может быть дополнительно организован пункт обслуживания вылета («Деливери») с выделением отдельной частоты радиосвязи и возложением функциональных обязанностей по выдачи информации о маршруте выхода; оперативной информации об ограничениях, запретах по коридорам, трассам и аэродромам назначения и запасным; информации о режиме; информации об изменении на аэродроме вылета (назначения, запасном или по маршруту полета) метеоусловий, которые не соответствуют правилам принятия решения на вылет или влияют на правила движения по маршруту; предупреждения об опасных явлениях погоды; код индивидуального опознавания ВРЛ (при необходимости) и иной информации, связанной с безопасным выполнением полета.

4.4.16. На диспетчерских пунктах (секторах), в зависимости от рабочей нагрузки могут, дополнительно могут организовываться рабочие места диспетчеров-ассистентов по планированию и координации.

4.4.17. Органы диспетчерского обслуживания  следует оснащать устройствами, регистрирующими внутренние переговоры и звуковой фон на рабочих местах диспетчеров управления воздушным движением, способными сохранять записанную информацию, по крайней мере, в течение последних 24 часов работы.

4.5. Органы полетно-информационного обслуживания

воздушного движения

4.5.1.Полетно-информационное обслуживание воздушного движения и аварийное оповещение обеспечивают:

а)	в пределах воздушного пространства класса G районов полетной информации: центры полетной информации (ЦПИ), если ответственность за обеспечение такого обслуживания не возложена на орган диспетчерского обслуживания воздушного движения, имеющий необходимые средства для осуществления таких функций;

б)	в пределах контролируемого воздушного пространства классов A и C (диспетчерских районов и диспетчерских зон) и на контролируемых аэродромах: соответствующие органы диспетчерского обслуживания.

4.6. Распределение ответственности и передача обслуживания воздушного движения между органами обслуживания

воздушного движения

4.6.1. Руководящими органами Единой системы по представлению соответствующего поставщика аэронавигационного обслуживания определяются границы зон ответственности для каждого органа обслуживания воздушного движения.

4.6.2. Границы отдельных секторов, в структуре одного органа обслуживания воздушного движения устанавливаются поставщиками аэронавигационного обслуживания.

В тех случаях, когда в одном органе ОВД или диспетчерском пункте (секторе) имеется несколько рабочих мест диспетчеров, определяются обязанности для каждого диспетчера.

4.6.3. Рубежи передачи обслуживания воздушного движения устанавливаются, как правило, на границах диспетчерских зон и районов в пределах устойчивого поля радиосвязи и наблюдения и указываются в технологиях работы диспетчеров, Инструкциях по производству полетов в районах аэродромов (аэроузлов) или Аэронавигационных паспортах аэродромов, и публикуются в документах аэронавигационной информации.

4.6.4. Обслуживание воздушного движения начинается при входе воздушного судна в закрепленное за органом ОВД воздушное пространство и заканчивается при выходе воздушного судна из него.

В отдельных случаях рубеж передачи обслуживания воздушного движения может быть смещен в каждом конкретном случае по времени или в такую точку, которые были согласованы между двумя смежными органами ОВД.

4.6.5. Рубежи передачи обслуживания воздушного движения между смежными органами районного диспетчерского обслуживания, а также между районными диспетчерскими центрами (районными центрами) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации с органами ОВД сопредельных государств, определяются в соответствующих Соглашениях о процедурах взаимодействия между этими органами ОВД.

В отдельных случаях, установленным порядком (отражаемым в соглашениях о процедурах взаимодействия) допускается делегирование полномочий по обслуживанию воздушного движения от одного органа ОВД, другому.

4.6.6. Обслуживание воздушным движением передается одним органом ОВД другому следующим образом:

  - между двумя органами, обеспечивающими районное диспетчерское обслуживание: обслуживание воздушного движения передается органом районного диспетчерского обслуживания в одном диспетчерском районе, органу районного диспетчерского обслуживания в соседнем диспетчерском районе, при пересечении общей границы диспетчерских районов в точке (пункте), на эшелоне и в момент времени, которые согласованы, которые согласованы между этими двумя органами.

  - между органом, обеспечивающим районное диспетчерское обслуживание, и органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода: обслуживание воздушного движения передается органом районного диспетчерского обслуживания органу диспетчерского обслуживания подхода, и наоборот, в точке, на эшелоне или в момент времени, которые согласованы между этими двумя органами.

  - между органом, обеспечивающим диспетчерское обслуживание подхода, и органом, обеспечивающим аэродромное диспетчерское обслуживание:

обслуживание воздушного движения прибывающего воздушного судна, передается органом диспетчерского обслуживания подхода органу аэродромного диспетчерского обслуживания, когда это воздушное судно:

находится на рубеже передачи обслуживания воздушного движения и считается, что оно сможет завершить заход на посадку и выполнить посадку визуально по наземным ориентирам;

воздушное судно достигло устойчивых визуальных метеорологических условий;

находится в установленной (согласованной) основной точке (предписанном пункте) или на предписанном эшелоне, как это определено в технологии работы диспетчера органа ОВД и/или в Инструкции по производству полётов в районе аэродрома.

Передача связи диспетчеру должна осуществляться в таком пункте, на таком эшелоне или в такое время, чтобы воздушному судну можно было своевременно выдать разрешение на посадку или дать другие указания, а также информацию об основном местном движении.

Обслуживание воздушного движения вылетающего воздушного судна передается органом аэродромного диспетчерского обслуживания органу диспетчерского обслуживания подхода:

если в районе аэродрома преобладают визуальные метеорологические условия – перед выходом воздушного судна из района аэродрома, перед переходом воздушного судна к полету в метеорологических условиях полета по приборам, или когда воздушное судно находится в установленной (согласованной) основной точке (в предписанном пункте), или на предписанном эшелоне, как это указано в технологии работы диспетчера органа ОВД и/или в Инструкции по производству полётов в районе аэродрома;

если на аэродроме преобладают метеорологические условия полета по приборам – непосредственно после отрыва воздушного судна от поверхности или когда воздушное судно находится в предписанном пункте, или на предписанном эшелоне, как это указано в технологии работы диспетчера органа ОВД и/или в Инструкции по производству полётов в районе аэродрома;

Между диспетчерскими пунктами (секторами) или рабочими местами диспетчеров в одном органе ОВД – обслуживание воздушного движения передается от одного диспетчерского сектора (с одного рабочего места диспетчера) в другой диспетчерский сектор (на другое рабочее место диспетчера) в одном органе ОВД в пункте, на эшелоне или в момент времени, определяемые технологиями работы диспетчеров органа ОВД, Инструкциями по производству полетов в районах аэродромов (аэроузлов) или Аэронавигационных паспортах аэродромов, и публикуемыми документами аэронавигационной информации.

4.6.7. Ответственность за обслуживание воздушного движения не передается одним органом диспетчерского обслуживания воздушного движения (управления воздушным движением) другому без согласия принимающего органа, которое получают в соответствии с подпунктами 4.6.8, 4.6.9, 4.6.10, 4.6.11.

4.6.8. Передающий орган направляет по каналам связи принимающему органу соответствующие части текущего плана полета и любую диспетчерскую информацию, относящуюся к запрошенной передаче управления.

4.6.9.При осуществлении передачи контроля с использованием радиолокационных данных или данных АЗН-В диспетчерская информация, относящаяся к данной передаче, включает информацию, касающуюся положения и, при необходимости, линии пути и скорости воздушного судна

согласно радиолокационным данным или данным АЗН-В, полученным непосредственно перед передачей контроля.

4.6.10 При осуществлении передачи контроля с использованием данных ADS-С диспетчерская информация, относящаяся к данной передаче, включает данные о местоположении в четырех измерениях и, при необходимости, другую информацию.

4.6.11 Принимающий диспетчерский орган:

а) заявляет о своей способности принять управление движением воздушного судна на условиях, указанных передающим диспетчерским органом, если заключенным ранее между двумя соответствующими органами соглашением не предусматривается, что отсутствие любого такого заявления рассматривается как согласие с указанными условиями, либо сообщает о любых необходимых изменениях к этим условиям; и

б) указывает любую другую информацию или разрешение в отношении последующей части полета, которые, по его мнению, необходимо иметь

воздушному судну в момент передачи управления.

4.6.12 Когда принимающий диспетчерский орган устанавливает двустороннюю речевую связь и/или связь по линии передачи данных с соответствующим воздушным судном и берет на себя управление его движением, ему не требуется уведомлять передающий орган об установлении связи и/или связи для передачи данных с передаваемым воздушным судном и о принятии управления движением этого воздушного судна, если между двумя соответствующими органами ОВД не достигнута иная договоренность. Принимающий орган ОВД уведомляет передающий орган в том случае, когда связь с воздушным судном, как ожидалось, не установлена

4.7. Организация работы органов ОВД

4.7.1. В органах ОВД устанавливается сменная работа персонала обслуживания воздушного движения в соответствии с графиками сменности с учетом требований, изложенных в пункте 4.3.5 настоящих Правил.

4.7.2. Смены диспетчеров управления воздушным движением возглавляют старшее должностные лица – руководители полётов (старший диспетчер), которые исполняет свои функциональные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и назначаются на должность поставщиком аэронавигационного обслуживания.

4.7.3. Руководителю полетов (старшему диспетчеру) в оперативном отношении подчиняются старшие должностные лица объектов и служб, обеспечивающих производство полетов и обслуживание воздушного движения по вопросам, связанным с обеспечением безопасности полетов воздушных судов.

4.7.4. В целях обеспечения безопасности полётов при обслуживании воздушного движения руководитель полётов (старший диспетчер) организует проведение инструктажа, возглавляемой им диспетчерской смены, перед заступлением на дежурство и разбора по результатам работы за период дежурства, обеспечивает качественную организацию работы возглавляемой им диспетчерской смены в период дежурства.

4.7.5. В процессе подготовки к дежурству на инструктаже до диспетчерского состава соответствующими специалистами доводится:

необходимая метеорологическая информация;

информация об орнитологической обстановке на своем аэродроме (при наличии);

информация о готовности и использовании средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи;

информация о состоянии аэродрома и проводимых на нем работах (состояние летной полосы, маршрутов руления и их пригодности к эксплуатации);

информация по имеющимся ограничениям и запретам;

информация о наличии литерных рейсов;

указания (распоряжения) по обслуживанию воздушного движения;

информация об особенностях обслуживания воздушного движения на период дежурства.

4.7.6. Принимая дежурство на рабочем месте, диспетчер:

Уточняет (уясняет) у сдающего дежурство диспетчера:

ограничения и запреты;

наличие литерных рейсов;

местоположение воздушных судов, находящихся на связи у сменяемого диспетчера, и переданные им диспетчерские указания (разрешения) экипажам, которые еще не выполнены;

Проверить:

работу индикаторов (при наличии) сигнализации исправности средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи;

качество радиосвязи (за исключением аварийной частоты), средств громкоговорящей и телефонной связи путем прослушивания радиообмена (переговоров) или контрольных вызовов корреспондентов;

работу резервной радиостанции.

Доложить о приеме дежурства в порядке определённом технологией работы.

4.7.7. В период сдачи-приема дежурства радиосвязь с экипажами воздушных судов осуществляет диспетчер, сдающий дежурство, до момента записи на магнитофон доклада заступающего диспетчера о приеме дежурства:

«Диспетчер (фамилия) дежурство принял».

Данное требование распространяется и при подмене диспетчера.

4.7.8. В особых случаях и условиях полета прием и сдача дежурства решением руководителя полетов могут быть перенесены до момента нормализации воздушной обстановки.

- 4.7.9. Радиообмен между органами ОВД и летными экипажами воздушных судов, переговоры диспетчеров органов ОВД, метеорологические консультации летных экипажей и диспетчеров, предполетный контроль, метеорологическая информация, передаваемая по радиоканалам, а также радиолокационная и плановая информация должна регистрироваться специальной аппаратурой. Материалы регистрации должны храниться и использоваться для целей ОВД при использовании аналоговых средств документирования в течение 14 суток, а цифровых средств документирования в течение 30 суток.

- 4.7.10. Средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи включаются по указанию руководителя полетов в следующем порядке:

системы посадки (радиомаячная система посадки, оборудование системы посадки, посадочный радиолокатор) – не позднее, чем за 15 минут до расчетного времени посадки воздушного судна, при этом, посадочный радиолокатор включается и используется для контроля захода на посадку для легких и сверхлегких самолетов и вертолетов по требованию летного экипажа, для других воздушных судов - при высоте нижней границы облаков 200 м и ниже и/или видимости менее 2000 м;

остальные средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи аэродрома - не позднее, чем за 30 минут до расчетного времени посадки (пролета) воздушного судна;

по требованию летных экипажей - независимо от метеорологических условий.

- 4.7.11. После включения средств радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи, в том числе в случае изменения курса посадки, от уполномоченных должностных лиц по технической эксплуатации радиотехнических средств должен поступить доклад руководителю полетов о готовности радиотехнических средств к работе.

- 4.7.12. Средства радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи могут быть выключены по решению руководителя полетов:

при отсутствии прилетов и вылетов воздушных судов;

по окончании руления прибывшего на аэродром воздушного судна;

по  окончании  связи  вылетевшего воздушного судна с органом диспетчерского обслуживания подхода.

- 4.7.13. В целях информирования летных экипажей воздушных судов о неисправностях или отказах средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, а также их выключении по этой причине, должностные лица службы эксплуатации средств радиотехнического обеспечения полетов и связи  обязаны немедленно  сообщить  об этом руководителю полетов и зафиксировать в журнале отказ или неисправность.

- 4.7.14. По указанию руководителя полетов экипажами, выполняющими полеты, осуществляются ежесменные проверки качества работы средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи. Результаты проверки командир воздушного судна обязан записать в журнал отзывов командиров воздушных судов о работе посадочного и навигационного оборудования аэропорта, в котором также отмечаются принятые службой эксплуатации средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи меры по устранению выявленных замечаний.

4.8. Представление плана полета в органы ОВД

4.8.1 С целью обеспечения диспетчерским и\или полетно-информационном обслуживанием, аварийным оповещением план полета должен быть представлен пользователем воздушного пространства или его представителем в органы ОВД в соответствии с табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации.

4.8.2. В случае задержки на 30 мин. после расчетного времени  выполнения контролируемого полета или на один час выполнения неконтролируемого полета, в отношении которых представлен план полета,

соответственно этот план полета должен быть изменен или представлен новый план полета, а прежний план полета аннулирован в зависимости от того, что применимо.

4.8.3 При подаче плана в ходе полета, он должен передаваться органу ОВД, контролирующему данное воздушное пространство или на его станцию авиационной электросвязи. Если это практически неосуществимо, то план должен передаваться другому органу ОВД или на другую станцию авиационной электросвязи для ретрансляции соответствующему органу ОВД.    В отдельных случаях, например если это касается органов ОВД, обслуживающих воздушное пространство с высокой или средней плотностью движения, соответствующему полномочному органу ОВД следует предписывать условия и/или ограничения в отношении представления органам ОВД планов полета в ходе полета.

Если план полета представляется в целях получения диспетчерского обслуживания, воздушному судну необходимо дождаться диспетчерского разрешения, прежде чем переходить к полету в условиях, требующих соблюдения диспетчерских правил.

4.9 Диспетчерские разрешения

4.9.1 Диспетчерские разрешения выдаются в целях ускорения и эшелонирования воздушного движения, с учетом  известных условий движения, которые влияют на безопасность полетов воздушных судов. К таким условиям движения относятся находящиеся в воздухе, на площади маневрирования воздушные суда, движение которых контролируется, а также движение наземных транспортных средств или иные препятствия, не размещенные постоянно на площади маневрирования.

4.9.2 Если диспетчерское разрешение не удовлетворяет экипаж воздушного судна, он может запросить изменение ранее выданного диспетчерского разрешения.

4.9.3 Диспетчерские разрешения не предоставляют право экипажу воздушного судна нарушать какие-либо правила, установленные в целях обеспечения безопасности полетов, и не освобождают экипаж воздушного судна от ответственности за нарушения установленных правил.

4.9.4 Диспетчерские разрешения должны выдаваться по возможности заблаговременно, чтобы экипаж воздушного судна имел необходимое время для их выполнения.

4.9.5 При представлении планов полета по маршруту, который проходит через несколько диспетчерских районов, диспетчерские разрешения выдаются на весь маршрут.

4.9.6 После выдачи экипажу воздушного судна диспетчерского разрешения на вылет в пункте отправления, органы ОВД по всему маршруту полета обеспечивают своевременную выдачу, а, при необходимости, изменения диспетчерского разрешения, а также передачу информации об аэронавигационной, воздушной и метеообстановке.

4.9.7. Граница действия разрешения должна определяться указанием названия контрольной точки, аэродрома или границы контролируемого воздушного пространства.

4.9.8. При выполнении полетов в воздушном пространстве класса G для пересечения районов аэродромов и маршрутов обслуживания воздушного движения (маршрут ОВД) класса «С» необходимо получить диспетчерское разрешение соответствующего органа ОВД.

4.10. Управление скоростью

4.10.1. Для обеспечения безопасности и эффективности воздушного движения экипажам воздушных судов могут быть даны указания определенным образом скорректировать скорость полета.

4.10.2. Для установления желаемого интервала между двумя или несколькими следующими друг за другом воздушными судами диспетчеру следует в первую очередь, либо уменьшить скорость следующего позади воздушного судна, либо увеличить скорость следующего впереди воздушного судна, а затем скорректировать, при необходимости, скорости других воздушных судов.

4.10.3. Управление горизонтальной скоростью не применяется в отношении воздушных судов, входящих или находящихся в зоне ожидания.

4.10.4. На высотах 7600 м (ЭП 250) или выше корректировка скорости должна выражаться в величинах, кратных 0,01 Маха, а на высотах ниже 7600 м (ЭП 250) - величинами приборной скорости (IAS), кратными 20 км/ч 
(10 уз).

4.10.5. Для обеспечения безопасности и эффективности воздушного движения экипажам воздушных судов могут быть даны указания определенным образом скорректировать скорость набора высоты или скорость снижения.

4.10.6. Управление вертикальной скоростью может применяться в отношении двух воздушных судов, осуществляющих набор высоты и/или снижающихся, с тем, чтобы установить или выдержать конкретный минимум вертикального эшелонирования.

4.10.7. После получения соответствующей команды органа ОВД экипаж должен включать текущее число Маха в последующие сеансы радиосвязи.

При наличии ограничений по числу Маха, экипаж должен сообщать назначенное число Маха органу ОВД при каждом выходе на связь до тех пор, пока не получит указание о снятии ограничения по скорости.

4.10.8. Экипажи воздушных судов должны выдерживать установленное органом ОВД число Маха и запрашивать разрешение на какое-либо изменение этой скорости.

Если экипаж временно изменил число Маха, например, вследствие турбулентности, он должен сообщить об этом органу ОВД.

4.10.9. Как только необходимость в дальнейшем ограничении в отношении управлении скоростью отпадает, соответствующие воздушные суда информируются об этом.

4.11. Категории турбулентности в следе

Классификация воздушных судов и минимумы эшелонирования при наличии турбулентности в следе зависят от типов воздушных судов, которые подразделяются на три категории в соответствии с максимальной сертифицированной взлетной массой:

тяжелые – воздушные суда массой 136000 кг или более;

средние – воздушные суда массой менее 136000 кг, но более 7000 кг;

легкие – воздушные суда массой 7000 кг или менее.

4.12. Зоны ожидания

4.12.1. Для регулирования воздушного движения устанавливаются зоны ожидания.

4.12.2. Полет в зоне ожидания разрешается только по установленным схемам и на эшелонах в соответствии с правилами эшелонирования.

4.12.3. В том случае, когда соответствующие воздушные суда входят в одну схему ожидания или находятся в ней, внимание следует уделять воздушным судам, снижающимся с явно разными скоростями и, если необходимо, следует принимать дополнительные меры, такие, как указание максимальной скорости снижения для воздушных судов, находящихся выше, и минимальной скорости снижения для воздушных судов, находящихся ниже, для обеспечения выдерживания требуемого эшелонирования.

4.12.4. Правила полетов в зоне ожидания и порядок внеочередного выхода из зоны ожидания для захода на посадку устанавливаются инструкцией по производству полетов в районе аэродрома (аэроузла) или аэронавигационным паспортом аэродрома и публикуются в документах аэронавигационной информации.

4.13. Эшелон перехода

4.13.1 Расчет эшелона перехода производится уполномоченным лицом аэродрома (аэроузла).

4.13.2 Соответствующий орган ОВД при необходимости устанавливает на надлежащий период времени на основании данных об атмосферном давлении, а при необходимости  и прогнозируемого давления эшелон перехода, используемый вблизи соответствующего(их) аэродрома(ов), и, в надлежащих случаях, в соответствующем узловом диспетчерском районе.

4.13.3 Эшелоном перехода является самый нижний эшелон полета, используемый выше абсолютной высоты перехода, установленной для соответствующего(их) аэродрома(ов). Там, где для двух или более аэродромов, расположенных настолько близко друг от друга, что требуется координация действий по управлению воздушным движением, устанавливается общая абсолютная высота перехода, соответствующие органы ОВД устанавливают общий эшелон перехода, используемый в любой момент времени вблизи соответствующего аэродрома или, в надлежащих случаях, в соответствующем  узловом диспетчерском районе.

4.14. Минимальный крейсерский эшелон

4.14.1. Самым нижним используемым эшелоном полета является тот эшелон полета, который соответствует установленной минимальной абсолютной высоте полета или находится непосредственно над ней.

4.14.2 Часть диспетчерского района, в которой применяется конкретный самый нижний используемый эшелон полета, определяется в соответствии с потребностями обслуживания воздушного движения.

4.14.3. Задачи диспетчерского обслуживания воздушного движения, не включают предотвращение столкновений с землей, и в связи с этим предписываемые в настоящем документе правила не освобождают пилота от ответственности за обеспечение того, чтобы любое выданное органами диспетчерского обслуживания разрешение в этом отношении было безопасным. Когда осуществляется векторение воздушного судна, выполняющего полет по ППП, или ему указывается спрямленный маршрут, предусматривающий уход воздушного судна с маршрута ОВД, применяются правила, изложенные в пункте 8.8.2 настоящих Правил.

4.15. Предоставление информации для установки высотомера

4.15.1. Органы ОВД должны иметь в своем распоряжении для передачи на борт воздушных судов текущих значений  для установки высотомера,  а РДЦ и центры полетной информации, при необходимости, прогнозы атмосферного давления в своем районе и в соседних районах.

4.15.2. Эшелон перехода сообщается летному экипажу до достижения им этого эшелона во время снижения. Такие сообщения могут передаваться с помощью речевой связи, радиовещательных передач ATИС или по линии передачи данных.

4.15.3.  В первое разрешение на снижение до высоты ниже эшелона перехода, разрешения на заход на посадку или разрешения на выход в аэродромный круг движения, а также в разрешения на руление, выдаваемые вылетающим воздушным судам, включаются данные для установки высотомера, за исключением тех случаев, когда известно, что воздушное судно уже получило эту информацию.

4.16. Передача речевых донесений о местоположении

4.16.1. На маршрутах, определяемых установленными основными точками, донесения воздушного судна о его местоположении передаются при пролете или как можно раньше после пролета каждого установленного пункта обязательной передачи донесений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.16.3.

В тех случаях, когда это необходимо в целях обслуживания воздушного движения, соответствующий орган ОВД может требовать передачи дополнительных донесений при пролете других точек.

4.16.2. На маршрутах, не определяемых установленными основными точками, донесения воздушного судна о его местоположении передаются как можно раньше по истечении первых 30 мин полета, а затем через каждый час полета, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.16.3.

В целях обслуживания воздушного движения соответствующий орган ОВД может требовать передачи дополнительных донесений через более короткие промежутки времени.

4.16.3. В тех случаях, когда имеется достаточная информация о ходе выполнения полёта от используемой системы наблюдения обслуживания воздушного движения (система наблюдения ОВД), воздушные суда могут освобождаться от передачи донесений о местоположении в каждом установленном пункте обязательной передачи донесений или через установленные промежутки времени. При этом следует учитывать метеорологическое требование, предъявляемое к выполнению текущих наблюдений с борта воздушных судов и представлению соответствующих данных.

При необходимости возобновления экипажем воздушного судна передачи о местоположении орган ОВД назначает ему очередной контрольный пункт для доклада.

4.16.4. Содержание речевых донесений о местоположении и условия освобождения экипажа воздушного судна от речевых донесений о местоположении регламентируются Федеральными авиационными правилами «Осуществление радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации, утверждёнными приказом Росаэронавигации от 14 ноября 2007 г. № 109 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2007 г., регистрационный № 10627).

4.17. Передача донесений контрактного автоматического

зависимого наблюдения

4.17.1. При использовании контрактного автоматического зависимого наблюдения (далее – АЗН-К) донесения о местоположении автоматически передаются органу ОВД, обслуживающему воздушное пространство, в котором воздушное судно выполняет полет. Требования к передаче и содержанию донесений АЗН-К устанавливаются органом ОВД на основе действующих условий эксплуатации, сообщаются на борт воздушного судна и подтверждаются посредством соглашения АЗН-К.

4.17.2. Донесения АЗН-К составляются из блоков данных, выбранных из следующих элементов:

  - опознавательный индекс воздушного судна;

  - основное донесение АЗН-К, включающее широту, долготу, высоту, время, а также показатель качества;

  - вектор путевой скорости, включающий путевую скорость и скорость набора высоты или снижения;

  - вектор воздушной скорости, включающий курс, число Маха или приборную скорость (IAS), скорость набора высоты или снижения;

  - прогнозируемый профиль, включающий следующие точки маршрута (4-е и более) с указанием расчетных высот и времен пролета;

  - метеорологическая информация, включающая данные о скорости и направлении ветра, температуре, влажности и турбулентности;

  - другие дополнительные данные.

4.18. Передача донесений вещательного автоматического

зависимого наблюдения

4.18.1. Донесения вещательного автоматического зависимого наблюдения (далее – АЗН-В) включает следующие блоки данных:

  - идентификационной информации, состоящей из позывного, 24-х битного кода и категории воздушного судна;

  - вектора состояния, состоящего из трехмерных координат, горизонтальной и вертикальной скоростей воздушного судна, времени измерения этих параметров, признака наличия разворота;

  - статуса, определяемого состоянием аварийности или наличием приоритета в обслуживании;

  - намерения, которое определяется последующими (4-мя и более) точками изменения траектории (ТИТ).

Дополнительно, система АЗН-В передает на борт воздушного судна следующую информацию:

  - номера «забракованных» спутников глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС);

  - дифференциальные поправки к псевдодальностям;

  - блок посадочных данных (FAS);

  - другую навигационную/посадочную информацию.

4.19. Передача оперативной и метеорологической информации, содержание текущих донесений с борта

4.19.1. В том случае, когда воздушное судно, выполняющее полет по маршруту, должно представлять оперативную и/или текущую метеорологическую информацию в пунктах или в моменты времени, предусмотренные для передачи донесений о местоположении в соответствии с подпунктами 4.16.1. и 4.16.2 настоящих Правил, донесение о местоположении передается в форме текущего донесения с борта. Данные специальных наблюдений с борта передаются в виде специальных донесений с борта. Все донесения с борта передаются по возможности незамедлительно.

4.19.2. При применении АЗН-К текущие донесения с борта составляются в соответствии с пунктом 4.17.2 настоящих Правил.

4.19.3. В аварийных и/или срочных донесениях АЗН-К в дополнение к соответствующей информации донесений АЗН-К указывается статус аварийности и/или срочности.

4.19.4. В текущих донесениях с борта воздушного судна, передаваемых с использованием речевой связи или линии передачи данных в тех случаях, когда АЗН-К не применяется, содержится следующая информация:

  - информация о местоположении, включающая позывной, местоположение, время, эшелон или абсолютная высота полета, следующее местоположение, высота и время его пролета, следующая основная точка;

  - оперативная информация включающая расчетное время прибытия, запас топлива.

  - метеорологическая информация, включающая температуру, скорость и направление ветра, осадки (если имеются данные), данные о турбулентности и обледенении воздушного судна.

Раздел «б»   донесения с борта или любая его часть передается только по запросу эксплуатанта или назначенного им представителя, либо в том   случае, когда это сочтет необходимым командир воздушного судна. Раздел «в» донесения с борта передается в соответствии с пунктом 5.3.2 Приложения 3 ИКАО.

4.20. Содержание специальных донесений с борта

4.20.1. Специальные донесения с борта воздушного судна составляются всеми воздушными судами, когда имеют место или наблюдаются следующие условия:

  - сильная турбулентность;

  - сильное обледенение;

  - сильная горная волна;

  - грозы без града, скрытые в облачности, обложные или со шквалами;

  - грозы с градом, скрытые в облачности, обложные или со шквалами;

  - сильная пыльная буря или сильная песчаная буря;

  - облако вулканического пепла;

  - вулканическая деятельность, предшествующая извержению;

  - вулканическое извержение.

Кроме того, при полетах на околозвуковых или сверхзвуковых скоростях:

  - умеренная турбулентность;

  - град;

  - кучево-дождевые облака.

4.20.2. При использовании линии передачи данных "воздух – земля" специальное донесение с борта содержит следующие элементы:

  - индекс типа сообщения;

  - позывной и/или опознавательный индекс воздушного судна;

  - данные о местоположении (широта, долгота, барометрическая высота, время);

  - метеорологические данные (направление и скорость ветра, температура, осадки, наличие турбулентности);

  - условия, требующие передачи специального донесения с борта.

4.20.3. При использовании речевой связи специальные донесения с борта содержат следующие элементы:

  - индекс типа сообщения;

  - информация о местоположении, включающая позывной, опознавательный индекс воздушного судна, координаты местоположения, эшелон или абсолютная высота полета, время;

  - метеорологические условия, требующие передачи специального донесения с борта.

4.20.4. Органы ОВД при получении донесений с борта по каналам речевой связи, АЗН-К или специальных донесений с борта по линии передачи данных, которые содержат блок метеорологической информации, информируют органы метеорологического обеспечения.

4.21. Отказ или сбои систем и оборудования

4.21.1. Органы ОВД должны незамедлительно информировать пользователей воздушного пространства и соответствующие службы о любом отказе или неполадках средств радиотехнического обеспечения полетов, средств и систем связи, навигации, наблюдения и посадки, имеющих существенное значение для обеспечения безопасности и/или эффективности производства полетов и/или предоставлении диспетчерского обслуживания воздушного движения.

V. Правила диспетчерского обслуживания

5.1. Общие правила, касающиеся диспетчерского обслуживания

5.1.1. Диспетчерское обслуживание  осуществляется органами ОВД в установленных для них диспетчерских районах и зонах во взаимодействии и координации со смежными органами ОВД.

5.1.2. Правила координации и взаимодействия между смежными органами районного диспетчерского обслуживания, с учетом особенностей структуры воздушного пространства, определяются соответствующими двухсторонними Соглашениями о процедурах взаимодействия между ними, с учётом возможности использования процедуры обмен данными в режиме реального времени и/или применения автоматизированного информационного сопровождения полёта воздушного судна.

5.1.3. Правила координации и взаимодействия между смежными диспетчерскими пунктами (секторами) органа ОВД, с учетом особенностей структуры воздушного пространства, определяются соответствующими положениями их технологий работы с учётом возможности использования процедуры обмен данными в режиме реального времени и/или применения автоматизированного информационного сопровождения полёта воздушного судна.

5.1.4. Передача/прием диспетчерского обслуживания между смежными органами ОВД (диспетчерскими пунктами, секторами) осуществляется на установленных рубежах. Перед этим должно быть проведено согласование условий передачи (входа) воздушного судна согласно процедурам описанным в главе XII настоящих Правил.

5.1.5. При приеме воздушного судна на обслуживание орган ОВД производит опознавание воздушного судна и получает от его экипажа необходимую информацию, состав которой приведен в Федеральных авиационных правилах «Осуществление радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», утверждённых приказом Росаэронавигации от 14 ноября 2007г. № 109 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2007 г., регистрационный № 10627).

5.1.6. Диспетчерское обслуживание  считается принятым, когда принимающий орган ОВД установил двухстороннюю радиосвязь с воздушным судном, выполнил опознавание воздушного судна.

5.1.7. В процессе диспетчерского обслуживания орган ОВД обязан выполнять установленные правила и процедуры обслуживания, давать необходимые указания и разрешения, предоставлять экипажам имеющуюся у него информацию об условиях выполнения полётов в целях обеспечения безопасности полётов воздушных судов и соблюдения установленных интервалов эшелонирования.

5.1.8. По запросу экипажа воздушного судна орган ОВД принимает меры для получения и последующего предоставления данному экипажу воздушного судна необходимой метеорологической информации на маршрутах ОВД, в районах авиационных работ, аэродромах назначения и запасных аэродромов, а также информации об их техническом состоянии.

5.1.9. Орган ОВД информирует экипажи воздушных судов о взаимном местоположении воздушных судов при возможности возникновения конфликтной ситуации. Информация о взаимном местоположении воздушных судов может не передаваться, если конфликтные ситуации между ними не прогнозируются.

5.1.10. При получении сведений об ухудшении метеоусловий или прекращении приема воздушных судов на аэродроме назначения (запасном аэродроме) орган ОВД сообщает соответствующим экипажам воздушных судов, находящихся в его зоне ответственности.

5.1.11. Решение о следовании на выбранный запасной аэродром принимает командир воздушного судна.

5.1.12. После принятия командиром воздушного судна решения о следовании на выбранный запасной аэродром орган ОВД:

  - по запросу экипажа сообщает маршрут, эшелон (высоту) полета, погоду по маршруту и другие необходимые данные;

  - передает смежному органу ОВД по маршруту полета или запасного аэродрома необходимые данные о воздушном судне, следующим на запасной аэродром;

  - контролирует полет данного воздушного судна до момента передачи диспетчерского обслуживания воздушного движения органу ОВД по маршруту полета или запасного аэродрома;

  - при необходимости обеспечивает полёт воздушного судна на запасной аэродром с оптимальным профилем и по кратчайшему расстоянию.

5.1.13. При направлении воздушного судна (по решению его командира) на запасной аэродром государственной или экспериментальной авиации орган ОВД согласовывает разрешение на его посадку через диспетчера соответствующего диспетчерского пункта.

5.2. Указания при управлении поступательной скоростью

5.2.1. Для установления или выдерживания безопасных интервалов эшелонирования экипажам воздушных судов органом ОВД могут быть даны указания определенным образом скорректировать скорость полета.

5.2.2. Органу ОВД запрещается применять управление поступательной скоростью в отношении ВС, входящих или находящихся в зоне ожидания.

5.2.3. Орган ОВД должен ограничивать корректировку скорости пределами, необходимыми для установления и/или выдерживания требуемого минимума или интервала эшелонирования.

5.2.4. При невозможности выдерживания заданной скорости, экипаж воздушного судна информирует орган ОВД. При этом орган ОВД обязан применить другие методы эшелонирования.

5.2.5. Орган ОВД, при необходимости, дает указание экипажам прибывающих воздушных судов на выдерживание: максимальной скорости, минимальной скорости или конкретного значения скорости.

5.2.6. На начальном этапе снижения с крейсерского эшелона для турбореактивных воздушных судов орган ОВД не может назначать уменьшение скорости до значения менее 460 км/ч (250 узлов) без согласования с экипажем.

5.2.7. Орган ОВД не должен давать указание экипажу на одновременное выдерживание увеличенной скорости снижения и уменьшенной скорости полета.

5.2.8. Орган ОВД регулирует скорости полета прибывающих воздушных судов таким образом, чтобы выполнение полета с убранными механизацией и шасси происходило в течение максимально возможного времени. Рекомендуется использовать уменьшение скорости ниже высоты 4550 м (FL150) для турбореактивных ВС до значений не менее 410 км/ч (220 узлов), что соответствует минимальной скорости с убранными механизацией и шасси.

5.2.9. На промежуточном и конечном этапе захода на посадку органу ОВД следует использовать лишь незначительное изменение скорости, не превышающее ±40 км/ч (20 узлов).

5.2.10. Управление скоростью не применяется в отношении ВС находящихся на удалении 7 км (4 м. мили) и менее от начала ВПП на конечном этапе захода на посадку.

5.3. Указания по управлению вертикальной скоростью

5.3.1. Для обеспечения безопасного и упорядоченного потока воздушного движения орган ОВД может давать воздушным судам указания скорректировать скорость набора высоты или скорость снижения.

5.3.2. Управление вертикальной скоростью применяется в отношении воздушных судов, осуществляющих набор высоты или снижение для выдерживания установленного минимума вертикального эшелонирования.

5.3.3  Воздушному судну может быть дано указание ускорить соответственно набор высоты или снижение для достижения или пересечения установленного эшелона или же уменьшить скорость набора высоты или снижения.

5.3.4 Воздушному судну, осуществляющему набор высоты (выполняющему снижение), может быть дано указание выдерживать установленную скорость набора высоты (снижения), скорость набора высоты (снижения), равную или превышающую установленное значение, или скорость набора высоты (снижения), равную или меньшую, чем установленное значение.

5.3.5. Корректировку вертикальной скорости орган ОВД должен ограничивать пределами, необходимыми для установления и/или выдерживания желаемого минимума эшелонирования.

5.3.6 При применении управления вертикальной скоростью диспетчеру следует убедиться в том, до какого эшелона(ов) воздушное судно может выдерживать установленную скорость набора высоты или, в случае выполняющего снижение воздушного судна, установленную скорость снижения, при этом, в случае необходимости, он гарантирует возможность своевременного применения альтернативных методов обеспечения эшелонирования.

5.3.7. При невозможности обеспечить заданную скорость набора высоты или снижения экипаж обязан доложить об этом органу ОВД. В этом случае орган ОВД должен применить другой метод эшелонирования.

5.3.8. При отсутствии необходимости в дальнейшем ограничении скорости набора высоты или снижения, орган ОВД должен информировать об этом экипаж воздушного судна.

5.4. Полет по маршруту обслуживания воздушного движения

5.4.1. Полеты по маршрутам ОВД выполняются на заданных эшелонах (высотах) полета.

5.4.2. По мере практической возможности воздушным судам, выполняющим полет в один и тот же пункт назначения, крейсерские эшелоны назначаются таким образом, чтобы они согласовывались с очередностью захода на посадку в пункте назначения.

5.4.3. Воздушное судно, уже находящееся на каком-либо крейсерском эшелоне, как правило, пользуется правом первоочередности по отношению к другим воздушным судам, запрашивающим этот крейсерский эшелон.

В том случае, когда на одном крейсерском эшелоне находятся несколько воздушных судов, правом первоочередности, как правило, пользуется воздушное судно, следующее впереди.

5.4.4. Орган ОВД, в зоне ответственности которого меняется общее направление полета, сообщает экипажу о необходимости смены эшелона в поворотном пункте маршрута ОВД и согласовывает с экипажем желаемый эшелон полёта.

Орган ОВД, самостоятельно или по запросу экипажа, дает указание на смену эшелона. Занятие назначенного эшелона экипаж воздушного судна осуществляет не менее, чем за 20 км. до выхода на поворотный пункт маршрута.

5.4.5. Вход на маршрут ОВД и выход за его пределы производятся воздушными судами в режиме горизонтального полета на эшелонах (высотах), определенных для их полета органами ОВД.

5.4.6. Орган ОВД должен задавать условия занятия эшелона (высоты) входа на маршрут ОВД с таким условием, чтобы переменный профиль полета воздушное судно завершило не менее чем за 10 км до его границы. После выхода с маршрута ОВД изменение эшелона (высоты) полета орган ОВД может разрешать на удалении не менее 10 км от границы маршрута ОВД.

5.4.7. При наличии системы наблюдения ОВД, орган ОВД может разрешить вход воздушного судна на маршрут ОВД в переменном профиле полета, если позволяет воздушная обстановка. В этом случае в районе пересечения маршрута ОВД необходимый диапазон эшелонов (высот) полёта должен быть свободен.

5.4.8. Орган ОВД разрешает пересечение маршрута ОВД воздушным судам в режиме горизонтального полета на назначенных эшелонах (высотах). При последовательном пересечении нескольких маршрутов орган ОВД может дать экипажу воздушного судна одно разрешение на пересечение нескольких маршрутов ОВД.

5.4.9. Эшелон (высота) пересечения маршрута ОВД должен быть занят воздушным судном не менее чем за 10 км. После пересечения маршрута ОВД изменение эшелона (высоты) полета может производиться на удалении не менее 10 км от границы маршрута ОВД.

5.4.10. При наличии системы наблюдения ОВД, орган ОВД может разрешить воздушному судну пересечь маршрут ОВД в переменном профиле полета, если позволяет воздушная обстановка. В этом случае в районе пересечения маршрута ОВД необходимый диапазон эшелонов (высот) полета должен быть свободен.

5.5. Эшелонирование воздушных судов

5.5.1. Вертикальное эшелонирование применяется между воздушными судами, выполняющими единые требования правил установки высотомеров и совершающими полет на различных уровнях, выражаемых в эшелонах полета (высотах).

5.5.2. Минимумы вертикального эшелонирования в воздушном пространстве Российской Федерации приведены в Федеральных правилах использования воздушного пространства Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 марта 2010г. № 138.

5.5.3. В целях предупреждения конфликтных ситуаций органу ОВД, исходя из воздушной обстановки, разрешается кратковременно использовать эшелон (высоту) полёта независимо от его направления.

5.5.4. Орган ОВД принимает меры по сохранению установленных вертикальных норм эшелонирования между воздушными судами при переменном профиле полета в случае отсутствия продольного и/или бокового эшелонирования.

5.5.6. Орган ОВД может разрешать воздушному судну занятие эшелона, который ранее был занят другим воздушным судном, только после того, как это воздушное судно доложило о его освобождении, за исключением случаев, когда:

  - известно о наличии сильной турбулентности;

  - находящееся выше воздушное судно выполняет набор высоты в крейсерском режиме;

  - различия в летно-технических характеристиках воздушных судов таковы, что возможно уменьшение применяемого минимума эшелонирования.

При этом, выдача разрешения задерживается до тех пор, пока воздушное судно, освобождающее эшелон, не сообщит о занятии или пересечении  другого эшелона.

5.5.7. Пилотам, поддерживающим друг с другом прямую связь, может выдаваться с их согласия разрешение на выдерживание предусмотренного интервала вертикального эшелонирования между их воздушными судами при

наборе высоты или снижении.

5.5.8. Минимальные интервалы бокового эшелонирования при полетах воздушных судов по ППП с использованием системы наблюдения ОВД и минимальные интервалы бокового эшелонирования при полетах воздушных судов по ПВП приведены в Федеральных правилах использования воздушного пространства Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010г. 
№ 138.

5.5.9. Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах воздушных судов по ППП с использованием системы наблюдения ОВД приведены в Федеральных правилах использования воздушного пространства Российской Федерации от 11 марта 2010г. № 138.

5.5.10. При применении минимума продольного эшелонирования орган ОВД должен уделять особое внимание тем воздушным судам, которые следуют в попутном направлении по одной линии пути, в случае, когда у последующего воздушного судна скорость полета выше, чем у предыдущего.

5.5.11. Для обеспечения продольного эшелонирования может потребоваться, чтобы воздушные суда вылетали в установленное время, прибывали к определенному географическому месту или точке маршрута в установленное время или выполняли полет в режиме ожидания над определенным географическим местом, точкой до наступления установленного времени.

5.5.12. Регулирование интервалов продольного эшелонирования между воздушными судами, следующими по одним и тем же линиям пути, орган ОВД может обеспечивать путем применения методов управления поступательной скоростью или установлением числа Маха в пределах летно-технических характеристик этих воздушных судов.

5.5.13. Орган ОВД обеспечивает эшелонирование воздушных судов путём применения конкретного вида эшелонирования (вертикальное эшелонирование, продольное эшелонирование, боковое эшелонирование) или путём применения комбинированного эшелонирования, представляющего собой сочетание вертикального эшелонирования и продольного эшелонирования, за счет использования соответствующих минимумов эшелонирования, которые могут быть ниже, но не более чем наполовину минимумов эшелонирования, используемых для каждого из суммарных элементов при их отдельном применении.

5.5.14. Эшелонирование, основанное на использовании контрактного автоматического зависимого наблюдения и связи «диспетчер – пилот» по линии передачи данных, применяется таким образом, чтобы расстояние между рассчитанными местоположениями воздушных судов никогда не было бы менее предписанного минимума за исключением случаев, когда между ВС обеспечен минимальный интервал эшелонирования.

Данное расстояние определяется:

- между воздушными судами, следующими на одном эшелоне (высоте) в попутном направлении или при пересечении попутного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном как расстояние между рассчитанными местоположениями воздушных судов;

- при пересечении встречного эшелона (высоты), занятого другим воздушным судном, как расстояние между рассчитанными местоположениями воздушных судов.

- Воздушным судам может разрешаться набор высоты или снижение только после того, как обеспечен установленный минимальный интервал продольного эшелонирования при наличии минимального интервала вертикального эшелонирования для полетов на расходящихся или будет обеспечен установленный минимальный интервал продольного эшелонирования при наличии минимального интервала вертикального эшелонирования для полетов на сходящихся курсах:

- между воздушными судами, следующими по пересекающимся маршрутам (при углах пересечения от 0 до 45 и от 315 до 360) на одном эшелоне (высоте), как разность между расстояниями воздушных судов до точки пересечения маршрутов, пока оба не достигли этой точки, и как сумма расстояний воздушных судов до точки пересечения маршрутов, когда хотя бы одно из воздушных судов общую точку пролетело;

- между воздушными судами, следующими по пересекающимся маршрутам (при углах пересечения от 45 до 135 и от 225 до 315) на одном эшелоне (высоте), как разность между расстояниями воздушных судов до точки пересечения маршрутов, пока оба не достигли этой точки, и как сумма расстояний воздушных судов до точки пересечения маршрутов, когда хотя бы одно из воздушных судов общую точку пролетело.

При обеспечении минимумов эшелонирования система связи должна обеспечивать диспетчеру возможность в пределах 4 мин вмешаться и разрешить потенциальную конфликтную ситуацию посредством установления связи с воздушным судном с использованием обычных средств связи. В случае отказа обычных средств связи диспетчеру должны предоставляться альтернативные средства связи, позволяющие ему вмешаться и разрешить потенциальную ситуацию в пределах 10, 5 мин.

Если периодическое донесение контрактного автоматического зависимого наблюдения о местоположении или изменении точки пути не получено через 3 минуты с того момента, когда оно должно быть передано, это донесение считается просроченным, и диспетчер должен предпринять действия по скорейшему получению донесения, обычно с помощью контрактного автоматического зависимого наблюдения или связи «диспетчер – пилот» по линии передачи данных.

Если донесение не получено в течение 6 минут после первоначального донесения и существует вероятность потери эшелонирования относительно других воздушных судов, диспетчер должен предпринять действия по скорейшему разрешению любой потенциальной конфликтной(ых) ситуации(й). Средства связи должны позволить обеспечивать альтернативное эшелонирование через последующие 7,5 минут.

5.6. Полет в зоне ожидания

5.6.1. Зона ожидания, как правило, устанавливается над радионавигационной точкой.

5.6.2. Правила полетов в зоне ожидания и порядок выхода из зоны ожидания для захода на посадку публикуются в документах аэронавигационной информации.

5.6.3. Полеты в зоне ожидания производятся в соответствии с правилами эшелонирования. Нижним эшелоном зоны ожидания является эшелон перехода.

5.6.4. Если воздушному судну, находящемуся в зоне ожидания, требуется немедленная посадка, экипаж воздушного судна сообщает об этом органу ОВД, который, с учетом воздушной обстановки, должен обеспечить этому воздушному судну внеочередную посадку, указав экипажу порядок снижения и захода на посадку.

5.6.5. Для упорядочения потока воздушного движения орган ОВД может дать воздушному судну указание выполнять полет над точкой его текущего местоположения или над любой другой точкой при условии сохранения требуемого запаса высоты над препятствиями.

5.6.6. Орган ОВД, по возможности, информирует экипаж воздушного судна об ожидаемой задержке.

5.6.7. При направлении воздушного судна в зону ожидания орган ОВД, по возможности, информирует экипаж воздушного судна о предполагаемом времени захода на посадку или времени разрешения на выход из зоны ожидания.

5.6.8. Если правила входа и полета в зоне ожидания неизвестны экипажу воздушного судна, орган ОВД должен сообщить ему:

  - наименование места, точки или навигационного средства, над которой установлена зона ожидания;

  - линию пути приближения к зоне ожидания,

  - МПУ зоны ожидания;

  - направление разворотов в зоне ожидания;

  - эшелон (высоту) в зоне ожидания;

  - время на участке удаления или расстояние, в пределах которого осуществляется ожидание.

5.6.9. Эшелоны в зоне ожидания назначаются с таким расчетом, чтобы обеспечить выдачу каждому воздушному судну разрешение на заход на посадку с соблюдением очередности. Как правило, воздушное судно, входящее в зону ожидания первым, должно быть на самом нижнем эшелоне, а прибывающие после него воздушные суда располагаются последовательно на верхних эшелонах.

5.6.10. В зоне ожидания вертикальное эшелонирование устанавливается независимо от направления полета воздушного судна.

5.6.11. В зоне ожидания на одном эшелоне (высоте) должно находиться не более одного воздушного судна.

5.6.12. Воздушные суда, находящиеся в смежных зонах ожидания, эшелонируются с учетом применяемого минимума вертикального эшелонирования. Исключение составляют случаи, когда эти зоны отделены друг от друга в горизонтальной плоскости на достаточные расстояния для обеспечения безопасности полетов, о чем указывается в Инструкции по производству полетов на аэродроме или аэронавигационном паспорте аэродрома. Соответствующая информация должна быть опубликована в документах аэронавигационной информации.

5.7. Применение зональной навигации при районном диспетчерском обслуживании

5.7.1. Орган ОВД разрешает использовать маршрут зональной навигации, траектории стандартного маршрута вылета (СИД) или стандартного маршрута прибытия (СТАР) зональной навигации при наличии информации, в том числе информации, указанной в плане полёта об оснащении воздушного судна оборудованием для выполнения полётов с применением зональной навигации.

5.7.2. Орган ОВД для решения тактических задач по обслуживанию воздушного движения может потребовать от экипажа воздушного судна выполнения полета по смещенной траектории полета с использованием зональной навигации, то есть по линии пути параллельной оси маршрута на заданном расстоянии слева или справа до 35 км (20 миль). Значения смещений должны соответствовать утвержденным минимумам эшелонирования.

5.7.3. Процедура выполнения полета по смещенной траектории разрешается при наличии системы наблюдения ОВД.

5.7.5. Органы ОВД могут применять метод выполнения полета по смещенной траектории путём назначения смещения на всем протяжении маршрута или временно, на определённом участке маршрута.

5.7.6. При получении доклада экипажа о возникновении неисправности или отказе бортового оборудования зональной навигации и невозможности продолжать полет по маршруту зональной навигации, орган ОВД предпринимает меры по выводу воздушного судна на маршрут ОВД с применением средств обычной навигации.

5.8. Применение процедур оперативного бокового смещения в океаническом и удалённом континентальном воздушном пространстве

5.8.1. Оперативные боковые смещения (SLOP) разрешаются в океаническом воздушном пространстве при полете по маршруту или в удаленном континентальном воздушном пространстве. Процедуры применяются с целью снижения риска столкновения при потере вертикального эшелонирования между воздушными судами, выполняющими полет по одному и тому же маршруту, в условиях применения высокоточных навигационных систем (таких, как глобальная навигационная спутниковая система – ГНСС).

5.8.2. SLOP являются утвержденными процедурами, обеспечивающими возможность выполнения воздушным судном полета по параллельному треку справа от осевой линии по отношению к направлению полета.

Использование воздушным судном этой процедуры не оказывает влияния на применение предписанных стандартов эшелонирования.

5.8.3. При внедрении процедуры оперативного бокового смещения в конкретном воздушном пространстве, необходимо учитывать следующее:

а) оперативные боковые смещения разрешаются в океаническом воздушном пространстве при полете по маршруту или в удаленном континентальном воздушном пространстве. В тех случаях, когда часть рассматриваемого воздушного пространства обеспечивается обслуживанием воздушного движения с использованием систем наблюдения ОВД, пролетающим воздушным судам можно разрешать инициировать или продолжать выдерживать смещение;

б) оперативные боковые смещения не оказывают влияния на минимумы бокового эшелонирования и могут разрешаться для перечисленных ниже типов маршрутов (включая воздушное пространство, где маршруты или системы маршрутов пересекаются):

маршруты в одном или двух направлениях и

системы параллельных маршрутов, где расстояние между осевыми линиями маршрутов составляет не менее 60 км (30 м. миль);

в) по причинам, связанным с пролетом препятствий, могут быть введены ограничения на использование оперативных боковых смещений;

г) процедуры полетов с оперативными боковыми смещениями над открытым морем должны внедряться на региональной основе после согласования со смежными государствами (органами ОВД);

д) информация о маршрутах или воздушном пространстве, где разрешено применять оперативные боковые смещения, и процедурах, подлежащих выполнению экипажем, публикуется в документах аэронавигационной информации.ъ

5.8.4. Решение о применении оперативного бокового смещения входит в компетенцию экипажа. Экипаж применяет оперативные боковые смещения в воздушном пространстве, где такие смещения санкционированы и когда воздушное судно оснащено оборудованием, располагающим возможностями автоматического выдерживания смещения.

5.8.5. Оперативное боковое смещение устанавливается на расстоянии 
2 км (1 м. миля) или 4 км (2 м. мили) вправо от осевой линии относительно направления полета.

5.8.6. Для согласования смещений экипажи воздушных судов могут выходить на связь с другими воздушными судами на частоте 123,45 МГц, предназначенной для связи "воздух - воздух" между экипажами воздушных судов.

5.8.7. Процедура полета с оперативным боковым смещением применяется таким образом, чтобы охватить смещение в целях парирования последствий попадания в турбулентность в следе от следующего впереди воздушного судна. Если необходимо избежать турбулентность в следе, используется один из трех имеющихся вариантов (полет по осевой линии, смещение на 2 км (1 м. миля) или 4 км (2 м. мили) вправо.

5.8.8. Экипажам воздушных судов не требуется информировать орган ОВД о том, что полет выполняется с оперативным боковым смещением.

5.9. Применение процедур радиовещания информации о движении воздушными судами

Радиовещательная передача воздушными судами информации о движении (TIBA) осуществляется для того, чтобы экипажи воздушных судов могли передавать донесения и дополнительную информацию консультативного характера на установленной радиотелефонной ОВЧ-связи для сведения других воздушных судов находящихся поблизости. (Инструктивный материал о процедурах TIBA содержится в Дополнении В, Приложения 11 ИКАО).

VI. ПРИБЫВАЮЩИЕ И ВЫЛЕТАЮЩИЕ ВОЗДУШНЫЕ СУДА

6.1. Общие требования

6.1.1. В тех случаях, когда представляется возможным, должны быть установлены стандартные процедуры обслуживания воздушного движения и использования стандартных разрешений для прибывающих и вылетающих воздушных судов.

6.1.2. Предварительная координация разрешений должна требоваться только в том случае, когда необходимо внести изменение в стандартное разрешение или стандартные процедуры передачи управления.

6.1.3. Орган ОВД информирует экипажи воздушных судов об изменении МПУ используемой ВПП.

6.1.4. Орган ОВД дает разрешение на снижение воздушного судна с крейсерского эшелона (высоты). Снижение производится по маршруту полета, установленной схеме захода на посадку или, при наличии обоснованной необходимости, по траекториям задаваемым органом ОВД.

6.1.5. Воздушному судну, которому требуется немедленная посадка, обеспечивается внеочередной заход на посадку.

6.1.6. Стандартные разрешения для прибывающих воздушных судов содержат следующие элементы:

а) опознавательный индекс воздушного судна;

б) номер заданного стандартного маршрута прибытия (СТАР);

в) используемая ВПП, если эта информация отсутствует в описании СТАР;

г) заданный эшелон, если этот элемент отсутствует в описании СТАР;

д) любые другие необходимые указания или информацию, не включенные в описание СТАР, например изменение связи.

6.1.7. Когда прибывающему по СТАР воздушному судну выдается диспетчерское разрешение на снижение до эшелона, расположенного ниже первоначально назначенного эшелона или эшелона(ов), указанного(ых) в СТАР, воздушное судно следует по опубликованному вертикальному профилю СТАР, если только такие ограничения непосредственно не отменены органом ОВД. Всегда применяются опубликованные минимальные эшелоны, основанные на высоте пролета над местностью.

6.1.8. В целях оптимизации траекторий полётов воздушных судов, наряду с применением процедуры векторения, для воздушных судов, следующих по траекториям стандартных маршрутов вылета (СИД) или СТАР, СИД или СТАР зональной навигации, орган ОВД может применять процедуру «ПРЯМО НА». Процедура «ПРЯМО НА» используется для направления воздушного судна на точку, принадлежащую текущей стандартной траектории СИД или СТАР, СИД или СТАР зональной навигации. При достижении этой точки воздушное судно продолжает полет по используемой стандартной траектории или маршруту полёта.

6.2. Заход на посадку по приборам

6.2.1. Орган ОВД сообщает прибывающему воздушному судну используемую схему захода на посадку по приборам. Экипаж воздушного судна может запросить другую схему. В случае, если позволяют условия, орган ОВД должен разрешить ее использование.

6.2.2. По запросу экипажа воздушного судна, когда он незнаком с порядком захода на посадку по приборам, орган ОВД информирует его о таком порядке, сообщает высоту полета на начальном участке захода на посадку, пункт (в минутах полета от соответствующей контрольной точки), в котором будет начат стандартный разворот, высоту, на которой стандартный разворот будет завершен, или линию пути на конечном участке захода на посадку. При необходимости, орган ОВД указывает частоту(ы) навигационного(ых) средства (средств), а также порядок ухода на второй круг.

6.2.3. В тех случаях, когда визуальный контакт с местностью устанавливается до окончания захода на посадку, вся схема должна быть тем не менее соблюдена, если воздушное судно не запрашивает и не получает разрешения на визуальный заход на посадку.

6.3. Очередность захода на посадку

6.3.1. Орган ОВД должен очередность захода на посадку устанавливать с таким расчетом, чтобы обеспечить прибытие максимального числа воздушных судов с наименьшей средней задержкой.

6.3.2. При определении очередности посадки органу ОВД следует исходить из необходимости предоставления посадки воздушным судам:

  - выполняющим вынужденную (экстренную) посадку;

  - имеющим ограниченный запас топлива;

  - на борту которых находятся лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи;

  - экипажи которых в случае ухудшения метеорологических условий не подготовлены к полетам в ожидаемых условиях;

  - выполняющим полет в составе группы;

  - с пассажирами.

6.3.3. При определении временного интервала или продольного расстояния, подлежащих использованию между воздушными судами, выполняющими заход на посадку одно за другим, учитываются относительные скорости этих воздушных судов, расстояние от установленной точки до ВПП, необходимость применения эшелонирования с учетом турбулентности в следе, время занятости ВПП, фактические метеорологические условия, а также любые другие условия, которые могут повлиять на обеспечение безопасности полетов.

6.3.4. В случае предполагаемой задержки по времени прибытия воздушного судна на 10 мин. и более экипаж воздушного судна информируется об этом. Данная информация передается воздушному судну заблаговременно, и не позднее времени начала снижения при его уходе с крейсерского эшелона. Дальнейшая информация о задержках передается воздушному судну немедленно во всех случаях, когда это время отличается от ранее переданного на 5 мин или более.

Vii. Правила аэродромного диспетчерского обслуживания

7.1. Общие положения

7.1.1. Аэродромное диспетчерское обслуживание предоставляется на аэродроме и вблизи аэродрома в границах диспетчерской зоны. Полёты воздушных судов в диспетчерской зоне аэродрома выполняются в соответствии с Инструкцией по производству полётов в районе аэродрома (Аэронавигационным паспортом аэродрома).

7.1.2. За полетами, выполняемыми в зоне ответственности органа аэродромного диспетчерского обслуживания, включая движение воздушных судов и транспортных средств на площади маневрирования, осуществляется контроль.

7.1.3. Диспетчер, контролирующий движение воздушных судов визуальным наблюдением, должен обеспечиваться полным визуальным обзором контролируемого воздушного движения со своего рабочего места.

При невозможности обеспечения визуального наблюдения контролируемого воздушного движения в полном объеме с конкретного диспетчерского места, должны быть предусмотрены технические средства контроля или дополнительные (вспомогательные) диспетчерские пункты (сектора).

7.1.4. Для обеспечения максимального количества вылетов с минимальной средней задержкой орган ОВД может вносить изменения в порядок, основанный на расчетном времени вылета.

В случаях, когда предполагается, что ожидаемая задержка взлета может превысить 30 мин, орган ОВД информируют об этом экипаж воздушного судна.

7.1.5. Орган ОВД обеспечивает приоритет в движении расчета аварийно-спасательной команды, следующей для оказания помощи на аэродроме, перед остальными участниками движения на площади маневрирования.

7.1.6. В категорированных метеорологических условиях вводятся процедуры обслуживания в условиях ограниченной видимости определенные Инструкцией по производству полетов в районе аэродрома (Аэронавигационным паспортом аэродрома).

7.1.7. Орган ОВД не несет ответственности за несанкционированное наличие на площади маневрирования и летной полосе препятствий.

7.1.8 При аэродромном диспетчерском обслуживании орган ОВД должен:

  - обеспечивать соблюдение безопасных интервалов между воздушными судами при взлете и посадке;

  - вести визуальное наблюдение за воздушными судами в пределах видимости и в случае обнаружения внешних признаков неисправности немедленно информировать об этом экипаж воздушного судна;

  - контролировать санкционированное занятие летной полосы и площади маневрирования;

  - знать фактическую погоду на аэродроме;

  - информировать о пригодности летной полосы, работоспособности средств посадки, навигации, связи, светотехнического оборудования.

7.1.9. Если иное не предписывается Инструкцией по производству полётов в районе аэродрома (Аэронавигационным паспортом аэродрома), в тех случаях, когда разрешение на взлет основывается на местоположении прибывающего воздушного судна, применяется следующее эшелонирование:

а) если прибывающее воздушное судно выполняет заход на посадку полностью по приборам, вылетающее воздушное судно может выполнять взлет:

в любом направлении до момента начала выполнения прибывающим воздушным судном своего стандартного разворота или разворота на посадочный курс с выходом на конечный участок захода на посадку;

в направлении, которое по крайней мере на 45° отличается от направления, обратного направлению захода на посадку, после того как прибывающее воздушное судно приступило к выполнению стандартного разворота или разворота на посадочный курс с выходом на конечный участок захода на посадку, при условии, что взлет будет выполнен по крайней мере за 3 мин до расчетного времени выхода прибывающего воздушного судна на начало оборудованной ВПП;

б) если прибывающее воздушное судно выполняет заход на посадку с прямой, вылетающее воздушное судно может выполнять взлет:

в любом направлении не позднее чем за 5 мин до расчетного времени выхода прибывающего воздушного судна на начало оборудованной ВПП;

в направлении, которое по крайней мере на 45° отличается от направления, обратного направлению захода на посадку прибывающего воздушного судна не позднее чем за 3 мин до расчетного времени выхода прибывающего воздушного судна на начало оборудованной ВПП или до пролета прибывающим воздушным судном установленной контрольной точки на линии пути захода на посадку местонахождение такой контрольной точки определяется в инструкции по производству полетов после проведения консультаций с эксплуатантами.

7.1.10. Не применяется эшелонирование по причине турбулентности в следе:

  - в отношении прибывающих воздушных судов, выполняющих посадку по ПВП на одну и ту же ВПП, что и следующие впереди воздушные суда, и

  - между прибывающими воздушными судами по ППП, выполняющими визуальный заход на посадку, когда экипаж воздушного судна сообщил о наличии в поле видимости предшествующего воздушного судна и получил указание продолжать заход на посадку и выдерживать самостоятельно эшелонирование относительно данного воздушного судна;

  - в отношении вылетающих воздушных судов при пересекающихся ВПП, когда существует точка пересечения расчетных траекторией воздушных судов и в этой точке расчетная высота второго воздушного судна меньше расчетной высоты первого воздушного судна на 300м и более;

  - в отношении вылетающих воздушных судов с параллельных ВПП, расстояние между которыми 1000 и более метров, когда существует точка пересечения расчетных траекторией воздушных судов и в этой точке расчетная высота второго воздушного судна меньше расчетной высоты первого воздушного судна на 300 м и более.

7.1.11. Орган ОВД в отношении воздушных судов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 7.1.10., а также в любых других необходимых случаях, выдаёт предупреждение о возможной турбулентности в следе. Командир соответствующего воздушного судна несёт ответственность за обеспечение приемлемого интервала относительно предшествующего воздушного судна, относящегося к категории более тяжёлого с учётом турбулентности в следе. Если считается необходимым увеличить интервал эшелонирования, экипаж воздушного судна соответственно информирует об этом орган ОВД, а также о своих требованиях.

7.1.12. При посадке воздушных судов за исключением случаев, оговоренных подпунктах «а» и «б» пункта 7.1.10., применяется следующие минимумы эшелонирования по причине турбулентности в следе:

  - для легких воздушных судов, следующих за тяжелыми или средними воздушными судами - 3 мин;

  - для средних воздушных судов, следующих за тяжелыми воздушными судами - 2 мин;

  - во всех остальных случаях - 1 мин.

7.1.13. При взлете воздушных судов применяется за исключением случаев, оговоренных подпунктах «в» и «г» пункта 7.1.10 следующие минимумы эшелонирования по причине турбулентности в следе:

  - для легких воздушных судов, следующих за средними воздушными судами, или средних воздушных судов, следующих за тяжелыми воздушными судами или легких воздушных судов, следующими за тяжелыми воздушными судами – 2 мин;

  - для легких или средних воздушных судов следующих за тяжелыми воздушными судами, или легких воздушных судов следующих за средними воздушными судами – 3 мин в случае их взлета:

со средней части одной и той же ВПП или

со средней части параллельных ВПП, расположенных на расстоянии менее 1000 м  одна от другой.

7.1.14. В случае использования ВПП для взлета в противоположном направлении, когда более тяжелое воздушное судно выполняет заход на посадку или уход на второй круг для легких и средних воздушных судов, взлетающих после тяжелых воздушных судов, или для легких воздушных судов, взлетающих после средних  воздушных судов – 2 мин.

7.1.15. Орган аэродромного диспетчерского обслуживания должен всегда информировать орган диспетчерского обслуживания подхода о порядке вылета воздушных судов, а также МПУ  используемой ВПП.

7.2. Процедуры при вылете

7.2.1. В диспетчерских разрешениях на вылет воздушного судна содержится рабочая ВПП, порядок маневрирования после взлета, первоначально разрешенный эшелон (высота). На аэродромах, где установлены стандартные маршруты вылета (СИД), воздушным судам выдается разрешение выдерживать соответствующий СИД.

7.2.2. Если установлены стандартные разрешения на вылет, аэродромный орган ОВД выдает разрешения без предварительной координации с органами диспетчерского обслуживания  подхода или района или получения от них подтверждения.

7.2.3. Предварительная координация разрешений должна требоваться только в том случае, когда необходимо внести изменение в стандартное разрешение или стандартные процедуры передачи обслуживания воздушного движения.

7.2.4. Стандартные разрешения для вылетающих воздушных судов содержат следующие элементы:

  - опознавательный индекс воздушного судна;

  - пределы действия разрешений, как правило аэродром назначения;

  - обозначение назначенного СИД (если применимо);

  - первоначальный эшелон (высота), за исключением случаев, когда данный элемент включен в описание СИД;

  - распределенный код ВОРЛ;

  - любые другие необходимые указания или информация, не включенные в описание СИД.

7.2.5. Орган ОВД назначает выход воздушного судна из района аэродрома по установленной схеме или по назначенным траекториям (векторение).

7.2.6. По запросу экипажа орган ОВД дает разрешение на буксировку, запуск двигателей и руление воздушного судна на предварительный старт и сообщает его экипажу магнитный путевой угол (МПУ) ВПП, маршрут и условия руления.

7.2.7. Орган ОВД получает от экипажа воздушного судна:

  - опознавательный индекс;

  - категорию воздушного судна (только для тяжелых);

  - информации о прослушивании АТИС;

  - дополнительную информацию по запросу органа ОВД.

7.2.8. Орган ОВД должен передать экипажу информацию, отличающуюся от передаваемой по АТИС или МВ-каналу.

7.2.9. По запросу экипажа воздушного судна орган ОВД сообщает ему предполагаемое время взлета.

7.2.10. Если ожидается задержка вылетающего воздушного судна, орган ОВД назначает экипажу, запрашивающему запуск двигателей, новое время запуска двигателей.

7.2.11. В том случае, если орган ОВД не дает разрешение на запуск двигателей, он информирует экипаж о причине запрета.

7.2.12. Перед выдачей разрешения на руление диспетчер определяет место стоянки воздушного судна. Разрешение на руление содержит четкие указания и соответствующую информацию, с тем чтобы летный экипаж мог придерживаться надлежащих маршрутов руления, избежать столкновения с другими воздушными судами или объектами и свести к минимуму возможный непреднамеренный выезд воздушного судна на действующую ВПП.

7.2.13. В том случае, если в разрешении на руление указывается граница руления, расположенная за ВПП, оно включает недвусмысленное разрешение на пересечение ВПП или указание ожидать перед данной ВПП.

7.2.14. При отсутствии на аэродроме информационного вещания АТИС (МВ канала) перед началом руления, орган ОВД сообщает экипажу курс взлета, метеоинформацию на ВПП и по курсу взлета.

7.2.15. Орган ОВД информирует экипаж о движении воздушных судов и спецтехники по площади маневрирования и близи нее.

7.2.16. При получении от экипажа ВС информации о наличии препятствий на площади маневрирования орган ОВД принимает меры для обеспечения безопасности движения воздушного судна и удаления препятствий.

7.2.17. Если в документах аэронавигационной информации опубликованы стандартные маршруты руления, то орган ОВД использует в разрешении на руление соответствующие обозначения стандартных маршрутов руления.

7.2.18. Если стандартные маршруты руления не опубликованы, орган ОВД указывает маршрут руления с использованием обозначений РД и ВПП.

7.2.19. Орган ОВД при выдаче разрешения на выруливание ВС на исполнительный старт (или выруливание и взлет без остановки на исполнительном старте) сообщает экипажу условия взлета, номер стандартного маршрута вылета СИД, порядок выполнения маневра выхода и порядок бесступенчатого набора высоты, в случае его применения. При наличии автоматической передачи информации в районе аэродрома (АТИС) условия взлета, порядок выполнения выхода не указывается.

7.2.20. Орган ОВД дает разрешение на выруливание воздушного судна на исполнительный старт (или выруливание и взлет без остановки на исполнительном старте) с учетом оценки воздушной обстановки.

7.2.21. Перед взлётом на борт воздушного судна сообщается информация о изменении метеорологических условий: направления или скорости приземного ветра, видимости, дальности видимости на ВПП или температуры воздуха (для воздушных судов с газотурбинными двигателями), а также наличия грозы или кучево-дождевой облачности, умеренной или сильной турбулентности, сдвига ветра, града, умеренного или сильного обледенения, линии сильных шквалов, переохлажденных осадков, сильных горных волн, песчаных или пыльных бурь, общей метели, торнадо или смерча в зоне аэродрома (аэроузла), за исключением тех случаев, когда известно, что это воздушное судно уже получило такую информацию.

7.2.22. Разрешение на выполнение взлета не от начала ВПП выдается при условии, если это предусмотрено Инструкцией по производству полетов в районе аэродрома или Аэронавигационным паспортом аэродрома и экипаж воздушного судна доложил о готовности к взлету не от начала ВПП.

7.2.23. При одновременных полетах с нескольких ВПП занятие их воздушными судами и разрешение на взлет производится по согласованию между органами ОВД соответствующих направлений ВПП.

7.2.24. Разрешение органа ОВД на взлет воздушного судна означает, что:

  - безопасный интервал для вылетающего воздушного судна обеспечен;

  - препятствия на летной полосе отсутствуют;

  - экипаж воздушного судна имеет информацию о состоянии ВПП, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов, фактической погоде в сложных метеоусловиях, если она отличается от информации АТИС или погоды, вещаемой по МВ-каналу, а также о явлениях, угрожающих безопасности взлета;

  - экипажу воздушного судна разрешено занять высоту круга или высоту, предусмотренную стандартной схемой вылета (СИД).

7.2.25. В тех случаях, когда вылетающему по СИД воздушному судну выдается диспетчерское разрешение на набор высоты до эшелона, находящегося выше первоначально назначенного эшелона или эшелона(ов), указанного(ых) в СИД, воздушное судно следует по опубликованному вертикальному профилю СИД, если только такие ограничения непосредственно не отменены органом ОВД.

7.2.26. Разрешение на взлет выдается, когда воздушное судно готово выполнить взлет и находится на ВПП вылета или приближается к ней, и условия движения позволяют выполнить взлет. Для уменьшения риска недопонимания разрешение на взлет включает обозначение ВПП для вылетающих воздушных судов.

7.2.27. В целях ускорения движения воздушному судну может выдаваться разрешение на немедленный взлет до того, как оно выйдет на ВПП. По получении такого разрешения воздушное судно выруливает на ВПП и, не прерывая движения, взлетает.

7.2.28. Диспетчерское разрешение на взлет не является принуждением экипажа воздушного судна к его совершению и, в случае принятия экипажем решения о производстве взлета при метеоусловиях ниже минимума или не соответствующих для взлета, ответственность за его исход орган ОВД не несёт.

7.2.29. В случаях необходимости длительного занятия ВПП (более 1 мин), экипаж воздушного судна до ее занятия, сообщает органу ОВД о необходимом времени для подготовки к взлету. Если после выдачи разрешения на взлет прошло более 1 мин, то экипаж воздушного судна обязан запросить повторное разрешение на взлет.

7.2.30. В случае невозможности выполнения взлета по различным причинам (занята ВПП, другое воздушное судно уходит на второй круг и т.д.), орган ОВД передает указание о запрещении взлета.

7.2.31. Выруливание на исполнительный старт и взлет вылетающему воздушному судну разрешается, если между ним и заходящим на посадку воздушным судном обеспечивается безопасный интервал, рассчитанный для данного аэродрома.

7.2.32. Если воздушное судно, которому разрешен взлет, не начало разбег, а заходящее на посадку воздушное судно находится на удалении 4 км., то орган ОВД дает команду о запрещении взлета, а ВС заходящее на посадку направляется на второй круг.

7.2.33. Если после выдачи разрешения на взлёт воздушное судно начало разбег, но возникла угроза безопасности взлёта, орган ОВД срочно информирует об этом его экипаж.

7.2.34. Запрещается давать разрешение на взлет, если:

  - другое ВС взлетает или уходит на второй круг или его местоположение не обеспечивает безопасный интервал;

  - на летной полосе имеются препятствия;

  - экипаж ВС не имеет информацию о состоянии ВПП, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов, фактической погоде в сложных метеоусловиях, если она отличается от информации АТИС или погоды, вещаемой по МВ-каналу, а также о явлениях, угрожающих безопасности взлета (скоплениях птиц, опасных метеоявлениях).

7.2.35. Органу ОВД запрещается вызывать экипаж по радиосвязи с начала взлета и до набора высоты 200 м или высоты установленной Инструкцией по производству полетов в районе аэродрома или Аэронавигационным паспортом аэродрома, за исключением случаев, когда необходимо срочно информировать экипаж об угрозе безопасности полетов.

7.3. Процедуры при заходе на посадку и посадке

7.3.1. Орган ОВД после установления связи с воздушным судном должен передать ему следующую информацию:

  - тип захода на посадку и МПУ ВПП;

  - направление и скорость приземного ветра с учетом порывов;

  - видимость и/или дальность видимости на ВПП (RVR);

  - наблюдаемые метеоявления;

  - облачность ниже 1500 м, кучево-дождевая облачность, если небо затенено - вертикальная видимость;

  - температура воздуха;

  - давление для установки высотомера;

  - любая имеющаяся информация об опасных метеорологических явлениях в зоне захода на посадку;

  - прогноз для посадки типа "тренд";

  - текущие данные о состоянии поверхности ВПП;

  - данные об изменении эксплуатационного состояния визуальных и невизуальных средств, имеющих важное значение для захода на посадку и посадки.

Перечисленная выше информация передается при отсутствии на аэродроме радиовещательных передач АТИС (МВ канал).

7.3.2. При заходе экипажа воздушного судна на посаду по системе, указанной в АТИС, диспетчер  разрешает заход на посадку при:

подходе ВС к предпосадочной прямой, если выполняется заход по схеме захода на посадку (стандартной схеме прибытия – СТАР);

назначении курса выхода на предпосадочную прямую, если осуществляется векторение.

Если запрошен заход по системе отличающей от вещания в АТИС воздушное судно информируется о возможности(невозможности) выполнения такого захода.

7.3.3. О неисправностях и отказах средств радиотехнического обеспечения полетов (наземных и\или спутниковых), систем посадки орган ОВД обязан немедленно информировать экипаж и давать ему рекомендации по использованию других систем обеспечения захода на посадку или выполнении повторного захода.

7.3.4. При заходе воздушного судна на посадку по минимумам I, II и III категорий перед заходящим на посадку ВС на предпосадочной прямой, а также в критических зонах радиомаяков не должны находиться воздушные суда и транспортные средства.

7.3.5. Орган ОВД запрещает посадку ВС и дает указание экипажу воздушного судна об уходе на второй круг, если:

  - в воздушном пространстве на пути снижения ВС и на летной полосе имеются препятствия;

  - на конечном этапе захода на посадку возникла угроза нарушения безопасного интервала между ВС;

  - при заходе на посадку по РСП или РСП+ОСП отклонения ВС по курсу и (или) глиссаде между ДПРМ и БПРМ превышают предельно допустимые.

7.3.6. Орган ОВД обязан своевременно информировать экипаж о:

  - изменении состояния поверхности ВПП;

  - превышении ВС предельно допустимых отклонений по курсу и (или) глиссаде (при использовании посадочного радиолокатора) на участке между ДПРМ и БПРМ;

  - изменениях видимости на ВПП (видимости) и нижней границы облаков в соответствии с критериями установленными ИПП аэродрома (АНПА) и опубликованных в документах аэронавигационной информации;

  - опасных метеоявлениях;

  - изменениях направления и скорости ветра у земли с учетом его порывов.

7.3.7. Окончательное решение о производстве посадки принимает командир воздушного судна.

7.3.8. Диспетчерское разрешение на посадку означает, что лётная полоса и воздушное пространство на пути снижения воздушного судна свободны. Для уменьшения риска недопонимания разрешение на посадку включает обозначение ВПП для прибывающих воздушных судов.

Диспетчерское разрешение на посадку не является принуждением к её совершению, и в случае принятия экипажем воздушного судна решения о производстве посадки при погоде ниже минимума ответственность за её исход диспетчер не несет. В этом случае за исход посадки воздушного судна ответственность возлагается на экипаж воздушного судна.

7.3.9. В случаях занятости ВПП (отсутствие от смежного диспетчерского пункта (сектора ОВД), осуществляющего обслуживание воздушного движения на ВПП, доклада "Полоса свободна") и/или воздушного пространства на пути снижения, орган ОВД сообщает экипажу ВС: "Посадка дополнительно". В этом случае разрешение на посадку должно быть дано не позднее пролета ВС высоты принятия решения (ВПР), но в любом случае на удалении не менее 1000 м от порога ВПП.

7.3.10. В тех случаях, когда необходимо или желательно ускорить движение, воздушному судну, выполняющему посадку, может быть дано указание:

а) ожидать при пробеге после посадки у пересекающей ВПП;

б) выполнить посадку за пределами зоны приземления ВПП;

в) освободить ВПП через указанную выходную РД;

г) ускорить освобождение ВПП.

7.3.11. При выдаче указания осуществляющему посадку воздушному судну выполнить конкретный маневр посадки и/или послепосадочного пробега учитывается тип воздушного судна, длина ВПП, месторасположение выходных РД, эффективность торможения на ВПП и РД, а также превалирующие метеорологические условия. Воздушному судну категории ТЯЖЕЛОЕ не дается указание выполнить посадку за пределами зоны приземления ВПП.

7.3.12. В том случае, если командир воздушного судна считает, что он не может выполнить требуемую операцию, об этом незамедлительно информируется диспетчер.

7.3.13. После посадки орган ОВД обязан по докладу экипажа либо при помощи системы наблюдения ОВД (при её наличии), и/или визуально убедиться в освобождении воздушным судном ВПП.

7.4. Визуальный заход на посадку

7.4.1. Разрешение воздушному судну, выполняющему полет по ППП, на выполнение визуального захода на посадку может быть запрошено экипажем ВС или инициировано органом ОВД. В последнем случае требуется согласование с экипажем.

7.4.2. При инициировании визуальных заходов на посадку орган ОВД должен учитывать воздушную обстановку и метеорологические условия.

7.4.3. Органом ОВД может выдаваться разрешение на выполнение визуального захода на посадку, воздушному судну, выполняющему полет по ППП, при условии:

  - что экипаж имеет возможность поддерживать визуальный контакт с ВПП и ее ориентирами;

  - сообщаемая нижняя граница облаков соответствует или превышает высоту, на которой начинается начальный участок захода на посадку воздушного судна, получившего такое разрешение;

  - экипаж сообщает, что метеорологические условия позволяют выполнять визуальный заход на посадку и посадку.

7.4.4. Орган ОВД должен обеспечивать эшелонирование между ВС, получившим разрешение на выполнение визуального захода на посадку, и другими прибывающими и вылетающими воздушными судами.

7.4.5. Эшелонирование следующих одно за другим воздушных судов обеспечивается органом ОВД до того момента, когда экипаж следующего позади воздушного судна докладывает о том, что он видит находящееся впереди воздушное судно. Воздушному судну затем дается указание продолжать заход на посадку и самостоятельно выдерживать эшелонирование относительно находящегося впереди воздушного судна.

Если оба воздушных судна относятся к категории тяжелых с учетом турбулентности в следе, или находящееся впереди воздушное судно относится к категории более тяжелого с учетом турбулентности в следе, чем следующее за ним воздушное судно, и дистанция между воздушными судами меньше соответствующей минимуму турбулентности в следе, диспетчер выдает предупреждение о возможной турбулентности в следе.

Экипаж воздушного судна несет ответственность за обеспечение приемлемого интервала эшелонирования относительно предшествующего воздушного судна, относящегося к категории более тяжелого с учетом турбулентности в следе.

Если экипаж воздушного судна считает необходимым увеличить интервал эшелонирования, то он информирует об этом орган ОВД.

7.5. Обслуживание воздушного движения на параллельных или почти параллельных ВПП

7.5.1. На контролируемых аэродромах с непересекающимися ВПП, имеющими угол схождения осевых линий 15º или менее (далее параллельные ВПП), органом ОВД могут обеспечиваться следующие виды операций:

  - раздельные операции – одна ВПП используется для взлетов, а другая ВПП – для посадок;

  - полусмешанные операции – одна ВПП используется для взлетов или посадок, а другая ВПП – для посадок и взлетов;

  - смешанные операции – обе ВПП используются как для взлетов, так и для посадок.

7.5.2. Раздельные операции с параллельных ВПП осуществляются при следующих условиях:

  - угол расхождения траекторий взлетевшего и уходящего на второй круг воздушного судна составляет не менее 30º до момента достижения установленного продольного эшелонирования для аэродромного диспетчерского обслуживания;

  - имеется оборудование для обеспечения захода на посадку по приборам, технические средства наблюдения, средства захода на посадку по наземным ориентирам;

  - на аэродроме обеспечивается передача информации в сводке АТИС о работе аэродрома с параллельных ВПП.

7.5.3. Одновременные независимые параллельные взлеты могут выполняться с параллельных ВПП при условии, если:

  - расстояние между осевыми линиями ВПП 1000 м и более;

  - линии пути непосредственно после взлета расходятся не менее чем на 15° (при расхождении линий пути на 45° и более – радиолокационный контроль не обязателен);

  - имеется средства наблюдения ОВД, позволяющее опознать взлетевшие воздушные суда на расстоянии 2 км от рабочего порога ВПП и процедура обслуживания воздушного движения обеспечивает установленное расхождение линии пути воздушных судов;

  - схема ухода на второй круг исключает возникновение конфликтных ситуаций (угол между установленной траекторией набора высоты после взлета и установленной траекторией ухода на второй круг составляет не менее 15°).

7.5.4. При взлете легких или средних воздушных судов со средней части ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, за тяжелыми воздушными судами, взлетающими от ее начала, минимальный временной интервал устанавливается 3 мин.

7.5.5. Условиями для выполнения одновременных зависимых параллельных заходов на посадку являются:

  - наличие системы наблюдения ОВД, обеспечивающего наблюдение за воздушными судами, заходящими на посадку отдельно для каждой ВПП;

  - обеспечивается расстояние между воздушными судами, заходящими на параллельные ВПП, не менее 4 км при расстоянии между продолжениями осей параллельных ВПП 1000 м и более;

  - заходы на посадку на обе ВПП выполняются по точным системам захода на посадку, и траектории ухода на второй круг расходятся не менее 30°;

  - входы в зоны действия курсовых маяков КГС (ИЛС) соседних ВПП производятся на продольных интервалах, установленных для аэродромного диспетчерского обслуживания, или с разницей по высотам не менее 300 м с углом приближения к предпосадочной прямой не более 45°;

  - обеспечивается сообщение АТИС о работе аэродрома в режиме зависимых заходов на посадку;

  - процедуры ОВД опубликованы в сборниках аэронавигационной информации.

7.5.6. Условия для выполнения одновременных независимых параллельных заходов на посадку:

  - расстояние между параллельными ВПП 1000 м и более, имеется радиолокатор с требуемой дискретностью обновления информации;

  - заходы на посадку на обе ВПП выполняются по системе посадки по приборам и/или микроволновой системе посадки, а  траектории ухода на второй круг расходятся не менее чем на 30°;

  - входы в зоны действия курсовых маяков КГС (ИЛС)  соседних ВПП эшелонированы по высоте не менее чем на 300 м с углом приближения к предпосадочной прямой не более 45°;

  - обеспечивается сообщение АТИС о работе аэродрома в режиме независимых заходов на посадку;

  - процедуры ОВД опубликованы в документах аэронавигационной информации;

  - организована промежуточная защитная зона.

7.5.7. Орган ОВД обеспечивает минимальный временной интервал между взлетом и посадкой воздушных судов:

  - при полетах с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м – не менее 45 секунд;

  - при взлете с одной ВПП или параллельных ВПП, расстояние между осями которых менее 1000 м, устанавливаются:

для легких воздушных судов за средними и тяжелыми воздушными судами – 3 мин;

для тяжелых воздушных судов за тяжелыми, а также средних воздушных судов, следующих за тяжелыми – 2 мин;

во всех остальных случаях – 1 мин.

7.6. Особенности применение зональной навигации при аэродромном диспетчерском обслуживании

7.6.1. При получении доклада от экипажа воздушного судна о невозможности выполнять полет по СИД ЗНАВ (отказ оборудования ЗНАВ, аномалия ГНСС, метеоусловия и др.) и принятии экипажем решения продолжать выполнение полетного задания, орган ОВД обязан принять меры к назначению маршрута без применения ЗНАВ.

7.6.2. При заходе на посадку с использованием ГНСС орган ОВД, осуществляющий управление на конечном этапе захода на посадку, информируется экипажем воздушного судна об основной и резервной системах захода на посадку.

7.6.3. При невозможности выполнять посадку по ГНСС (отказ оборудования, аномалия ГНСС и др.) экипажа воздушного судна информирует орган ОВД, осуществляющий управление на конечном этапе захода на посадку, о решении на продолжение захода на посадку по резервной системе или об уходе на второй круг.

7.6.4. При получении информации об отказах технических средств, обеспечивающих посадку по ЗНАВ (аномалии ГНСС) орган ОВД, осуществляющий управление на конечном этапе захода на посадку информирует об этом экипажи воздушных судов, находящиеся у него на обслуживании и, использующие ЗНАВ и, рекомендует заход на посадку по выбранной резервной системе.

7.7. Нестандартные ситуации

7.7.1. В том случае, если орган ОВД после выдачи разрешения на взлет или посадку устанавливает факт несанкционированного выезда на ВПП или его неизбежность, или наличие какого-либо препятствия на ВПП или вблизи нее, что может создать угрозу безопасности взлетающему или выполняющему посадку воздушному судну, предпринимаются следующие надлежащие действия:

а) аннулируется разрешение на взлет вылетающего воздушного судна;

б) дается указание совершающему посадку воздушному судну уйти на второй круг;

в) во всех случаях воздушное судно информируется о несанкционированном выезде на ВПП или наличии препятствия и его местонахождении относительно ВПП.

7.7.2. В том случае, когда органу ОВД становится известно о том, что воздушное судно или транспортное средство потеряло ориентировку или не уверено в своем местоположении на летном поле, немедленно предпринимаются соответствующие действия по обеспечению безопасности операций и оказанию помощи соответствующему воздушному судну или транспортному средству в определении его местоположения.

7.7.3. В случае обнаружения внешних признаков неисправности воздушного судна, орган ОВД информирует об этом его экипаж.

7.7.4. При получении сообщения от экипажа вылетающего воздушного судна, о получении повреждений при взлете, орган ОВД информирует главного оператора аэропорта.

7.8  Временное приостановление полетов

по правилам визуальных полетов

7.8.1 Любое движение или все полеты ПВП на аэродроме или вблизи аэродрома могут временно приостанавливаться любым из следующих органов, лиц или полномочных органов во всех случаях, когда этого требуют соображения безопасности:

а) диспетчерским органом подхода или соответствующим РДЦ;

б) аэродромным диспетчерским пунктом;

7.8.2 Любое такое временное приостановление полетов по ПВП осуществляется через аэродромный диспетчерский пункт или о нем сообщается этому пункту.

7.8.3 Во всех случаях, когда временно приостанавливаются полеты по ПВП, аэродромный диспетчерский пункт соблюдает следующие правила:

а) задерживает все вылеты по ПВП;

б) соответственно уведомляет диспетчерский орган подхода или РДЦ о предпринятых действиях;

в) при необходимости или по запросу уведомляет всех эксплуатантов или назначенных ими представителей о причине предпринятия таких действий.

VIII. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ

8.1. Общие положения

8.1.1. Системы наблюдения ОВД, такие как первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ), вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ), включая использование моноимпульсного метода или режима S, автоматическое зависимое наблюдение в режиме радиовещания (АЗН-В) применяются при обслуживании воздушного движения самостоятельно, либо в сочетании, в том числе для обеспечения эшелонирования воздушных судов, при условии, что:

  - в пределах конкретного района обеспечивается надежное перекрытие (поле наблюдения);

  - вероятность обнаружения, точность и целостность системы наблюдения ОВД являются удовлетворительными;

  - в случае использования АЗН-В доступность данных от участвующих воздушных судов является приемлемой.

8.2. Назначение кодов ВОРЛ и использование приемоответчиков ВОРЛ и передатчиков АЗН-В

8.2.1. В целях индивидуального опознавания воздушных судов каждому воздушному судну присваивается код ВОРЛ, который должен сохраняться в течение всего полета.

8.2.2. Коды 7700, 7600 и 7500 резервируются на международной основе для использования экипажами воздушных судов в условиях аварийной ситуации, отказа радиосвязи или незаконного вмешательства.

8.2.3. При назначении кода следует исключать его использование другим ВС в пределах зоны действия ВОРЛ.

8.2.4. Для снижения рабочей нагрузки на экипаж и орган ОВД, а также для уменьшения потребностей в связи «диспетчер – пилот», число изменений кодов, которые необходимо осуществлять экипажу, должно сводиться к минимуму.

8.2.5. Если после установки экипажем ВС на бортовом приемоответчике кода ВОРЛ на экране средств наблюдения наблюдается код отличный от заданного, экипажу дается указание повторно установить заданный код и подтвердить правильность его установки.

Если принятые ранее меры не принесли ожидаемого результата, экипажу ВС дается указание прекратить работу бортового приемоответчика в режиме «А». Информация об ограничении работы приемоответчика передается принимающему органу ОВД по направлению полета.

8.2.6. Воздушные суда, оборудованные приемоответчиками режима S или передатчиками АЗН-В, и имеющие возможность опознавания воздушного судна, передают опознавательные индексы воздушных судов в соответствии с опознавательным индексом, указанном в поле 7 плана полета или, когда план полета не представлен, регистрационные знаки воздушных судов.

8.2.7. Во всех случаях, когда отображаемый на индикаторе воздушной обстановки опознавательный индекс воздушного судна, переданный с борта воздушного судна, оснащенного оборудованием, работающим в режиме S или передатчиками АЗН-В, отличается от ожидаемого индекса данного воздушного судна, орган ОВД предлагает экипажу подтвердить и, при необходимости, повторно ввести правильный опознавательный индекс воздушного судна.

8.2.8. Если после подтверждения экипажем правильности установки опознавательного индекса воздушного судна несоответствие по-прежнему сохраняется, орган ОВД принимает следующие меры:

  - информирует экипаж о сохраняющемся несоответствии;

  - по возможности исправляет формуляр, отображающий опознавательный индекс воздушного судна на индикаторе воздушной обстановки;

  - уведомляет следующий орган ОВД, использующий режим S или средства АЗН-В об ошибке в опознавательном индексе воздушного судна, переданном с борта воздушного судна.

8.3. Опознавание воздушных судов

8.3.1. Прежде чем принять какое-либо воздушное судно на обслуживание на основе системы наблюдения ОВД, орган ОВД осуществляет его опознавание, о чем информирует экипаж воздушного судна. После этого опознавание сохраняется до прекращения обслуживания на основе системы наблюдения.

8.3.2. В случае последующей потери опознавания орган ОВД должен проинформировать об этом экипаж воздушного судна.

8.3.3. При использовании ПОРЛ опознавание ВС осуществляется одним из следующих способов:

  - путем установления взаимосвязи между конкретным радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, которое сообщает о своем местоположении над точкой, отображенной на индикаторе воздушной обстановки, или о пеленге и расстоянии от этой точки, и путем установления факта совпадения линии пути конкретного радиолокационного отображения местоположения с траекторией полета или сообщаемым курсом воздушного судна.

  - путем установления взаимосвязи между наблюдаемым радиолокационным отображением местоположения и воздушным судном, в отношении которого известно, что оно только что вылетело, при условии, что опознавание устанавливается в пределах 2 км от конца используемой ВПП. Особое внимание следует уделять тому, чтобы не спутать его с воздушными судами, которые выполняют полет в зоне ожидания над аэродромом или пролетают над ним, либо с воздушными судами, вылетающими с соседних ВПП или выполняющими над ними уход на второй круг;

  - путем передачи опознавания;

  - путем определения, если этого требуют обстоятельства, курса воздушного судна и наблюдения в течение определенного периода времени за линией пути:

давая экипажу указание выполнить одно или несколько изменений курса в пределах 30° или более и устанавливая взаимосвязь между изменениями одного конкретного радиолокационного отображения местоположения и подтвержденным выполнением воздушным судном данных ему указаний или

устанавливая взаимосвязь между изменениями конкретного радиолокационного отображения местоположения и только что выполненными воздушным судном маневрами, о которых было доложено.

При использовании этих методов орган ОВД должен убедиться, что изменения не более чем одного радиолокационного отображения местоположения соответствуют перемещению воздушного судна.

8.3.4. При использовании ВОРЛ опознавание ВС осуществляется одним из следующих способов:

  - распознаванием позывного ВС, или дискретного кода ВОРЛ, включая режим S в формуляре сопровождения;

  - передачей опознавания ВС;

  - контролем за выполнением указания об установлении конкретного кода ВОРЛ;

  - контролем за выполнением указания о включении режима приемоответчика в режиме «ОПОЗНАВАНИЕ».

8.3.5. Орган ОВД осуществляет проверку того, что установленный экипажем код соответствует коду, присвоенному данному воздушному судну. Дискретный код используется в качестве основы для опознавания только после проведения такой проверки.

8.3.6. При использовании АЗН-В опознавание ВС осуществляется одним из следующих способов:

  - прямое распознавание опознавательного индекса воздушного судна в формуляре АЗН-В;

  - передача опознавания АЗН-В;

  - наблюдение за выполнением указания ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ АЗН-В В РЕЖИМЕ ОПОЗНАВАНИЕ.

8.4. Процедура передачи опознавания

8.4.5. Передача опознавания одним органом ОВД другому осуществляется только в том случае, когда воздушное судно находится в зоне действия средств наблюдения принимающего органа ОВД.

8.4.6. Передача опознавания осуществляется одним из следующих способов:

  - путем обозначения отображения местоположения с помощью автоматизированных средств при условии, что таким образом обозначается только одно отображение местоположения и не может возникнуть сомнение относительно правильности опознавания;

  - путем уведомления о дискретном коде ВОРЛ или адресе воздушного судна;

  - путем уведомления о том, что воздушное судно, находящееся в зоне действия режима S ВОРЛ, оборудовано устройством опознавания воздушных судов, работающим в режиме S ВОРЛ;

  - путем уведомления о том, что воздушное судно, находящееся в зоне действия совместимого АЗН-В, оборудовано системой АЗН-В с функцией опознавания воздушных судов;

  - путем обозначения отображения местоположения посредством соотношения его с географическим местом и навигационным средством, точно указанными на обоих индикаторах воздушной обстановки, или посредством использования данных о пеленге и расстоянии от этого места или средства вместе с данными о линии пути наблюдаемого отображения местоположения, если маршрут воздушного судна не известен обоим органам ОВД;

  - где применимо, путем выдачи указания передающим органом ОВД воздушному судну изменить код ВОРЛ и путем наблюдения принимающим органом ОВД за этим изменением или

  - путем выдачи передающим органом ОВД указания воздушному судну задействовать режим приемоответчика "ОПОЗНАВАНИЕ"/передать сигнал "ОПОЗНАВАНИЕ" и путем наблюдения принимающим органом ОВД за исполнением.

8.5. Передача обслуживания воздушного движения

8.5.1. В тех случаях, когда используется ВОРЛ и/или АЗН-В и обеспечивается отображение на индикаторе местоположений воздушных судов с соответствующими формулярами, передача обслуживания воздушного движения может осуществляться между соседними диспетчерскими пунктами или между соседними органами ОВД без предварительной координации при условии, что:

  - принимающему органу ОВД до передачи обслуживания воздушного движения предоставляется обновленная информация о плане полета воздушного судна, управление которым подлежит передаче, включая присвоенный дискретный код ВОРЛ или опознавательный индекс воздушного судна в случае использования режима S ВОРЛ или АЗН-В;

  - зона действия средств АЗН-В или радиолокатора, имеющихся в распоряжении принимающего органа ОВД, позволяет ему видеть воздушное судно на индикаторе воздушной обстановки до передачи обслуживания воздушного движения и опознавать его по получении или, желательно, до получения первоначального вызова;

  - в соглашениях о процедурах взаимодействия между двумя соседними органами ОВД предусматриваются точка или точки передачи обслуживания воздушного движения и все другие подлежащие соблюдению условия;

принимающий орган ОВД информируется о любых указаниях в отношении высоты полета (эшелона), скорости или векторов наведения, которые даются воздушному судну перед передачей обслуживания воздушного движения и в соответствии с которыми изменяется его предполагаемый ход полета в точке передачи управления. .

8.5.2 В том случае, когда управление движением опознанного воздушного судна передается в диспетчерский сектор, который применительно к данному воздушному судну будет обеспечивать процедурное эшелонирование, перед передачей управления передающий диспетчер обеспечивает между этим воздушным судном и любыми другими контролируемыми воздушными судами соответствующее процедурное эшелонирование.

8.6. Проверка информации о высоте полёта и определение занятости эшелона

8.6.1. В воздушном пространстве с применением сокращенных минимумов вертикального эшелонирования (RVSM) значение допуска, используемое для определения того, что отображаемая диспетчеру информация о высоте полета, полученная на основе данных о барометрической высоте, является точной, составляет ± 60м (± 200 фут).

В другом воздушном пространстве без применения RVSM оно составляет ±90 м (±300 фут).

8.6.2. Проверка информации о высоте полета, получаемой на основе данных о барометрической высоте и выводимой на индикатор диспетчера, осуществляется по крайней мере один раз каждым органом ОВД, оснащенным соответствующим оборудованием, при первоначальном установлении связи с соответствующим воздушным судном или, если это не представляется возможным, как можно скорее после этого.

Проверка осуществляется путем одновременного сравнения с данными о высоте полета по показаниям высотомера, получаемыми по каналам радиотелефонной связи от данного воздушного судна. О такой проверке не требуется информировать экипаж воздушного судна, информация о высоте полета которого, полученная на основе данных о барометрической высоте находится в пределах установленного допустимого значения.

8.6.3. Если отображаемая информация о высоте полета выходит за пределы установленного допустимого значения или в ходе проверки выявляется несоответствие, превышающее установленные допустимые значения, экипаж воздушного судна ставится об этом в известность, и ему дается указание проверить установку величины давления и подтвердить высоту полета воздушного судна.

8.6.4. Если после подтверждения правильности установки величины давления несоответствие сохраняется, в зависимости от обстоятельств должно предприниматься одно из нижеперечисленных действий:

а) экипажу воздушного судна дается указание прекратить передачу данных о высоте в режиме С или AЗН-B при условии, что это не приведет к потере информации о местоположении и опознавании;

б) экипаж воздушного судна  информируется о несоответствии, и ему дается указание продолжать соответствующую передачу, с тем чтобы не допустить потери информации о местоположении и опознавательного индекса воздушного судна, или скорректировать отображаемую в формуляре информацию о высоте полёта передачи данных о высоте.

Следующие диспетчерские пункты или орган ОВД, имеющие отношение к данному воздушному судну, информируются о предпринятых действиях.

8.6.5. Критерием, который используется при определении занятости конкретного эшелона воздушным судном, является ±60 м (±200 фут) в воздушном пространстве с RVSM. В воздушном пространстве без применения RVSM критерий составляет ±90 м (±300 фут).

8.6.6. Если полученная на основе данных о барометрической высоте информация о высоте полета свидетельствует о том, что воздушное судно находится относительно заданного эшелона в пределах соответствующих допусков, указанных в пункте 8.6.5., оно рассматривается как выдерживающее заданный эшелон.

8.6.7. Воздушное судно, получившее разрешение на освобождение эшелона, рассматривается как приступившее к выполнению этого маневра и освободившее занимавшийся им ранее эшелон, когда полученная на основе данных о барометрической высоте информация о его высоте полета свидетельствует о перемещении данного воздушного судна в ожидаемом направлении более чем на 90 м (300 фут) по отношению к ранее заданному эшелону.

8.6.8. Набирающее высоту или снижающееся воздушное судно рассматривается как пересекшее эшелон, когда получаемая на основе данных о барометрической высоте информация о его высоте полета свидетельствует о том, что оно прошло этот эшелон в нужном направлении и удалилось от него более чем на 90 м (300 фут).

8.6.9. Воздушное судно рассматривается как занявшее указанный в разрешении эшелон, если после получения основанной на данных о барометрической высоте информации о высоте полета, свидетельствующей о том, что оно находится относительно заданного эшелона в пределах соответствующих допусков, указанных в пункте 8.6.5., прошло три обновления индицируемой на экране индикатора информации, три обновления данных датчика или 15 секунд, в зависимости от того, какая величина больше.

8.6.10. Вмешательство диспетчера необходимо только в том случае, если расхождение между данными о высоте полета на индикаторе диспетчера и данными, используемыми в целях управления, превышает указанные выше значения.

8.7. Информирование экипажа воздушного судна

о местоположении

8.7.1. Воздушное судно, которому предоставляется обслуживание воздушного движения на основе наблюдения, информируется органом ОВД о местоположении при следующих обстоятельствах:

  - после опознавания, за исключением случаев, когда опознавание устанавливается:

на основе донесения экипажа о местоположении воздушного судна или в пределах 2 км от ВПП после вылета и наблюдаемое на индикаторе воздушной обстановки местоположение соответствует времени вылета воздушного судна, или

посредством использования функции опознавания воздушного судна, оборудованного АЗН-В, ВОРЛ режима S или присвоенных дискретных кодов ВОРЛ и позиция наблюдаемого отображения местоположения соответствует текущему плану полета воздушного судна, либо

посредством передачи опознавания;

  - когда экипаж запрашивает эту информацию;

  - когда расчетные данные пилота существенно отличаются от расчетных данных органа ОВД, основанных на наблюдаемом местоположении;

  - когда пилоту дается указание перейти к самостоятельному самолетовождению после векторения, если в соответствии с действующими указаниями воздушное судно отклонилось от ранее заданного маршрута;

  - непосредственно перед прекращением обслуживания ОВД на основе наблюдения, если отмечается, что воздушное судно отклонилось от своего заданного маршрута.

8.7.2. Информация о местоположении передается органом ОВД воздушным судам в одной из следующих форм:

  - как известное географическое место;

  - магнитный путевой угол и расстояние до основной точки, навигационного средства или средства захода на посадку;

  - направление (по компасу) и расстояние от известного места;

  - расстояние от начала ВПП, если воздушное судно находится на конечном этапе захода на посадку, или

  - расстояние и направление от осевой линии маршрута ОВД.

  - значение географических координат.

8.7.3. Во всех случаях, когда это представляется возможным, информация о местоположении увязывается органом ОВД с точками или маршрутами, имеющими отношение к навигации соответствующих воздушных судов и индицированными на карте индикатора воздушной обстановки.

8.7.4. Получив соответствующее сообщение от органа ОВД, экипаж воздушного судна может не передавать донесения о местоположении в пунктах обязательной передачи донесений или передавать донесения только при пролете пунктов передачи донесений, указанных соответствующим органом ОВД, включая пункты, в которых необходимо передавать донесения с борта в метеорологических целях. Если не задействована функция передачи донесения о местоположении в автоматическом режиме (например, АЗН-К), экипажи воздушных судов возобновляют передачу донесений о местоположении с использованием средств речевой связи или связи «диспетчер-пилот линии передачи данных» (ДПЛПД):

  - когда им дается соответствующее указание,

  - когда им сообщается о прекращении обслуживания ОВД на основе наблюдения или

  - когда им сообщается о потере опознавания.

8.8. Векторение

8.8.1. Векторение обеспечивается посредством указания экипажу воздушного судна конкретных курсов, которые позволят воздушному судну выдерживать необходимую линию пути. Необходимость векторения определяется органом ОВД из анализа воздушной обстановки. Векторение применяется для обеспечения установленных интервалов эшелонирования, упорядочения потока воздушных судов, регулирования очередности захода на посадку, оказания навигационной помощи экипажу воздушного судна.

При векторении воздушного судна диспетчер придерживается следующего порядка:

а) во всех случаях, когда это представляется возможным, векторение воздушного судна осуществляется по линиям пути, на которых пилот может следить за местоположением воздушного судна, используя для данной цели показания навигационных средств, интерпретируемые пилотом (это позволит свести к минимуму объем необходимого навигационного содействия и уменьшить серьезность последствий отказа системы наблюдения ОВД.

б) когда воздушное судно начинает наводиться с отклонением от ранее заданного маршрута, пилоту сообщается о целях такого наведения;

в) за исключением случаев передачи ОВД, векторение не выполняется на удалении менее половины установленного интервала эшелонирования от границы зоны ответственности, если в местных технологиях работы не определены правила обеспечения эшелонирования между воздушными судами, выполняющими полеты в смежных районах;

г) воздушные суда, выполняющие контролируемые полеты, не наводятся в неконтролируемое воздушное пространство, за исключением случаев, когда возникает аварийная обстановка или необходимо обойти район с неблагоприятными метеорологическими условиями, или имеется специальный запрос экипажа воздушного судна;

8.8.2. В том случае, когда воздушное судно, выполняющее полет по ППП, наводится и когда воздушному судну, выполняющему полет по ППП, указывается спрямленный маршрут, который предусматривает уход воздушного судна с маршрута ОВД, диспетчер выдает такие диспетчерские разрешения, чтобы всегда сохранялся предписанный запас высоты над препятствиями до тех пор, пока воздушное судно не достигнет точки, где пилот перейдет к самостоятельному самолетовождению.

8.8.3. Векторение в районе аэродрома (аэроузла) разрешается на эшелонах (высотах) не ниже минимальных, определенных Инструкцией по производству полетов в районе аэродрома (аэроузла) или аэронавигационным паспортом аэродрома и опубликованных в документах аэронавигационной информации (АНИ). С учетом рельефа местности зона векторения может делиться на сектора, в каждом из которых устанавливается минимальный эшелон (высота) векторения. Границы указанных секторов векторения отображаются на индикаторе воздушной обстановки.

8.8.4. При прекращении векторения воздушного судна орган ОВД дает указание его экипажу возобновить самостоятельное самолетовождение, сообщая ему местоположение воздушного судна, и, при необходимости, курс следования для выхода воздушного судна на установленный маршрут, если в результате векторения воздушное судно отклонилось от ранее назначенного маршрута.

8.9. Навигационная помощь

8.9.1. Опознанному воздушному судну, полет которого наблюдается со значительным отклонением от заданного маршрута или заданной схемы ожидания, передается об этом соответствующая информация. Соответствующие действия также предпринимаются в том случае, если, по мнению диспетчера, такое отклонение может повлиять на предоставляемое обслуживание.

8.9.2. По запросу экипажа воздушного судна орган ОВД осуществляет векторение в целях оказания ему навигационной помощи.

Экипаж воздушного судна, обращающийся в орган ОВД, обеспечивающий обслуживание на основе наблюдения, за содействием в навигации, указывает причину и сообщает максимально возможный в данных обстоятельствах объем информации

8.10. Прерывание или прекращение обслуживания воздушного движения на основе наблюдения

8.10.1. Воздушное судно, которое обслуживается на основе системы наблюдения ОВД, должно немедленно информироваться, если такое обслуживание прервано или прекращено.

8.10.2. В том случае, когда управление движением опознанного воздушного судна передается органу ОВД, который будет обеспечивать эшелонирование при предоставлении процедурного обслуживания, перед передачей управления передающий орган ОВД обеспечивает интервалы между этим воздушным судном и любыми другими контролируемыми воздушными судами с целю предоставления соответствующего процедурного обслуживания полетов.

8.11. Векторение для захода на посадку

8.11.1. Орган ОВД, как правило,  информирует экипаж воздушного судна, обеспечиваемого векторением для захода на посадку по приборам, о его местоположении по крайней мере один раз до начала полета на конечном участке захода на посадку.

8.11.2. При передаче информации о расстоянии орган ОВД указывает пункт или навигационное средство, к которому данная информация относится.

8.11.3. При векторении для захода на посадку по приборам орган ОВД задает воздушному судну курс или несколько курсов для вывода воздушного судна на линию пути конечного этапа захода на посадку. При выполнении захода на посадку по ИЛС и/или МЛС или радиолокатору последний заданный курс обеспечивает выход воздушного судна на линию пути конечного этапа захода на посадку под углом не более 45 градусов в режиме горизонтального полета как минимум за 2 км. (как правило за 3-5 км.) до входа в глиссаду.

8.11.4. Если воздушному судну задается курс для пересечения линии пути конечного этапа захода на посадку, орган ОВД информирует экипаж об этом с указанием причин такого маневра. Последующий вывод воздушного судна на линию пути конечного этапа захода на посадку выполняется с соблюдением требований пункта 8.11.3.

8.11.5. При векторении воздушного судна на радиотехническое средство обеспечения конечного этапа захода на посадку орган ОВД дает экипажу указание доложить о выходе на линию пути конечного участка захода на посадку. Разрешение на заход выдается одновременно с последним заданным курсом. Векторение прекращается в тот момент, когда воздушное судно отклоняется от последнего заданного курса с тем, чтобы выйти на линию пути конечного этапа захода на посадку.

8.11.6. Интервалы эшелонирования между воздушными судами на конечном этапе захода на посадку обеспечивает орган диспетчерского обслуживания подхода, за исключением случаев, когда эти функции возложены на орган аэродромного диспетчерского обслуживания при условии, что орган аэродромного диспетчерского обслуживания использует систему наблюдения ОВД.

8.11.7. Орган ОВД передает управление воздушными судами, следующими одно за другим на конечном участке захода на посадку, диспетчеру аэродромного обслуживания в соответствии с технологией работы органа ОВД.

8.11.8. Передача связи аэродромному диспетчеру осуществляется в таком пункте или в такое время, чтобы воздушному судну можно было своевременно выдать разрешение на посадку или дать другие указания.

8.11.9. Орган ОВД может начать векторение воздушного судна для выполнения визуального захода на посадку при условии, что сообщаемая нижняя граница облачности выше установленной минимальной высоты векторения и метеорологические условия позволяют полагать, что визуальный заход на посадку и посадка могут быть выполнены.

8.11.10. Разрешение на выполнение визуального захода на посадку выдается только после доклада экипажа об установлении визуального контакта с ВПП и/или ее ориентирами, после чего векторение прекращается.

8.12. Обслуживание воздушного движения при заходе на посадку по посадочному радиолокатору

8.12.1. Воздушные суда, обеспечиваемые обслуживанием при выполнении захода на посадку по посадочному радиолокатору (заход по РСП), передаются под управление диспетчеру, отвечающему за точный заход на посадку, на установленном рубежей передачи обслуживания воздушного движения, но в любом случае на расстоянии не менее 2 км (1 м. миля) от точки входа в глиссаду.

8.12.2. При заходе на посадку по посадочному радиолокатору  или по посадочному локатору с контролем по приводным маякам (заход по РСП+ОСП) орган ОВД обязан обеспечить соответствующими командами выполнение четвертого разворота и выход воздушного судна на заданную траекторию.

8.12.3. Экипажу воздушного судна через определенные промежутки времени сообщается о местоположении воздушного судна относительно продолжения осевой линии ВПП. При необходимости даются поправки к курсу, с тем, чтобы вернуть воздушное судно на продолжение осевой линии ВПП.

8.12.4. В случае отклонений по курсу экипаж воздушного судна не должен предпринимать корректирующие действия без специального указания об этом.

8.12.5. Воздушное судно информируется о подходе к точке входа в глиссаду и непосредственно перед входом в глиссаду ему дается указание начать снижение. После этого через определенные промежутки времени воздушное судно информируется о его местоположении относительно глиссады. При отсутствии необходимости в поправках воздушное судно через определенные промежутки времени должно информироваться о том, что оно находится на глиссаде. Информация об отклонении от глиссады передается на борт воздушного судна вместе с указанием по изменению скорости снижения, если представляется, что предпринятые воздушным судном действия по исправлению отклонения недостаточны. На борт воздушного судна сообщается, когда оно начинает возвращаться на глиссаду, и непосредственно перед его занятием глиссады.

8.12.6. В случае отклонений от глиссады, экипаж воздушного судна должен предпринять корректирующие действия на основе предоставляемой диспетчером информации даже в том случае, когда конкретных указаний об этом не поступает.

8.12.7. Прежде чем воздушное судно достигнет точки, находящейся от начала ВПП на расстоянии 4 км (2 м. мили), или на большем расстоянии, необходимом для скоростных воздушных судов, следует допускать определенные отклонения от глиссады, и при этом нет необходимости указывать конкретное число метров (или футов) выше или ниже глиссады, если это не требуется для того, чтобы особо подчеркнуть скорость смещения или степень отклонения. После этого о любых отклонениях от глиссады воздушному судну следует сообщать предпочтительно с указанием конкретного расстояния (в метрах или футах) выше или ниже глиссады. Использование эмфатических выражений при передаче информации, как правило, бывает достаточным для того, чтобы при необходимости ускорить предпринятие действий экипажем воздушного судна (например, "ВСЕ ЕЩЕ на 20 м (60 фут) ниже").

8.12.8. Информацию об удалении от порога ВПП передавать экипажу воздушного судна до его пролета ДПРМ не реже чем через 2 км, а после пролета ДПРМ через 1 км;

8.12.9. При отклонениях воздушного судна от курса и глиссады на участке траектории полета от ДПРМ до БПРМ за пределы, превышающие предельно допустимые, дать команду его экипажу об уходе на второй круг.

8.12.10. До выдачи разрешения на производство посадки, получить от диспетчера, осуществляющего аэродромное диспетчерское обслуживание на ВПП доклада: «Полоса свободна» (при разделении диспетчерских пунктов, секторов ОВД) и убедиться, что световое табло «ВПП занята» выключено.

8.12.11. При заходе на посадку по РСП или РСП плюс ОСП на обслуживании у органа ОВД не должно быть более одного воздушного судна.

8.12.12. Заход на посадку по ПРЛ (заход РСП, РСП+ОСП) выполняется под руководством диспетчера до пролета БПРМ, а после пролета БПРМ диспетчер информирует экипаж воздушного судна об удалении воздушного судна до начала ВПП (при наличии технической возможности). В тех случаях, когда из-за помех на индикаторе посадочного радиолокатора диспетчер не может наблюдать отметку от воздушного судна до БПРМ, он сообщает экипажу воздушного судна то удаление, до которого может выполняться заход на посадку по радиолокатору под руководством диспетчера.

8.12.13. В том случае, когда продолжение выполнения заходов на посадку по ПРЛ невозможно вследствие любых причин, воздушные суда следует немедленно информировать о том, что заход на посадку по радиолокатору или продолжение такого захода не представляется возможным. Заход на посадку следует продолжать, если это представляется возможным, используя нерадиолокационные средства или если экипаж воздушного судна сообщает, что заход на посадку можно выполнить визуально, в противном случае должно выдаваться альтернативное разрешение и при этом прекращается обеспечение захода на посадку по ПРЛ.

8.12.14. Независимо от выбранной системы захода на посадку диспетчер посадочного радиолокатора, при осуществлении контроля с использованием ПРЛ, обязан своевременно информировать экипаж воздушного судна о грубых отклонениях воздушного судна от курса и/или глиссады до БПРМ для принятия командиром воздушного судна решения о прекращении захода на посадку.

8.13 Применение систем наблюдения ОВД при аэродромном диспетчерском обслуживании

8.13.1. Системы наблюдения ОВД используются при аэродромном диспетчерском обслуживании для выполнения следующих функций:

а) контроля за траекторией полета воздушных судов на конечном участке захода на посадку;

б) контроля за траекторией полета других воздушных судов, находящихся в диспетчерской зоне аэродрома и его окрестностях и установлению предусмотренного эелонирования;

в) оказания содействия в навигации воздушным судам, выполняющим полет по ПВП.

8.13.2. При векторении воздушных судов, выполняющих полет по ПВП, необходимо проявлять осторожность, с тем чтобы соответствующие воздушные суда случайно не оказались в приборных метеорологических условиях.

8.13.3. Предписывая условия и правила использования систем наблюдения ОВД при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания, поставщик аэронавигационных услуг обеспечивает, чтобы имеющаяся система наблюдения ОВД использовалась не в ущерб визуальному наблюдению за аэродромным движением.

8.14. Применение радиолокатора управления наземным движением (SMR)

8.14.1 SMR следует использовать в дополнение к визуальному наблюдению за движением на площади маневрирования и для обеспечения наблюдения за движением на тех участках площади маневрирования, которые не могут просматриваться визуально.

8.14.2. Информация, отображаемая на индикаторе SMR используется для:

а) обеспечении контроля за воздушными судами и транспортными средствами на площади маневрирования в части выполнения ими разрешений и указаний;

б) определении незанятости ВПП перед посадкой или взлетом;

в) получении информации об основном местном движении на площади маневрирования или вблизи нее;

г) определении местоположения воздушных судов и транспортных средств на площади маневрирования;

д) передаче воздушным судам информации о направлении руления по запросу пилота или на усмотрение диспетчера. За исключением особых обстоятельств, например аварийной обстановки, такую информацию не следует передавать в форме специальных указаний о направлении движения;

е) предоставлении помощи и рекомендаций аварийно-спасательным транспортным средствам.

8.15 Применение систем наблюдения ОВД

при полетно-информационном обслуживании

8.15.1. Информация, отображаемая на индикаторе воздушной обстановки, может быть использована для предоставления опознанным воздушным судам:

а) информации о любых наблюдаемых воздушных судах, которые следуют по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации с другими опознанными воздушными судами, а также предложений или рекомендаций в отношении действий по предотвращению столкновения;

б) информации о местоположении особых явлений погоды и, если это целесообразно, рекомендаций воздушным судам в отношении наилучших вариантов обхода любых таких районов с неблагоприятными погодными условиями;

в) информации, призванной помочь пилоту воздушного судна в выполнении его функций по самолетовождению.

8.15.2  Применение систем наблюдения ОВД при предоставлении полетно-информационного обслуживания не освобождает командира воздушного судна ни от каких его обязанностей, в том числе принятия окончательного решения по какому-либо предлагаемому изменению плана полета.

IХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВАМИ КОНТРАКТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

9.1. Общие положения

9.1.1. Для осуществления обслуживания воздушного движения с использованием для наблюдения средств контрактного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-К), орган ОВД устанавливает контракт (соглашение) с воздушным судном на передачу с борта воздушного судна периодических или нерегулярных донесений о местоположении. Контракт с воздушным судном устанавливается до достижения пункта передачи обслуживания воздушного движения. Последующие изменения в отдельные контракты вносятся на усмотрение диспетчера с учетом превалирующих условий воздушного движения и сложности воздушного пространства.

9.1.2. В том случае, если применение конкретных норм эшелонирования зависит от интервала передачи периодических донесений о местоположении, орган УВД не устанавливает периодические контракты с интервалом передачи донесений, превышающим требуемый интервал.

9.1.3. Воздушное судно АЗН-К информируется о значительном его отклонении от разрешенного профиля полета. Кроме того, предпринимаются соответствующие действия в том случае, если, по мнению диспетчера, такое отклонение, по всей видимости, повлияет на представляемое обслуживание воздушного движения.

9.1.4. Передача обслуживания воздушного движения между соседними органами ОВД, предоставляющими обслуживание АЗН-К, осуществляется таким образом, чтобы такое обслуживание не нарушалось. Если принимающий орган ОВД не в состоянии установить контракт, передающий орган ОВД уведомляется об этом.

9.1.5. В органах ОВД обеспечивается отображение текущей информации донесений АЗН-К, а также информацию наблюдения от других источников ПОРЛ, ВОРЛ, АЗН-В, системы обработки полетных данных и/или ДПЛПД.

9.1.6. Для отображения отметок о местоположении воздушного судна в зависимости от источника используются разные символы, полученные на основе:

  - донесений АЗН-К о местоположении;

  - комбинированных данных донесений АЗН-К с информацией из других источников наблюдения, или

  - экстраполяции данных АЗН-К.

9.1.7. Устанавливается очередность представления донесений АЗН-К:

  - аварийные и/или срочные донесения АЗН-К;

  - нерегулярные донесения АЗН-К или донесения АЗН-К по запросу;

  - периодические донесения АЗН-К.

9.1.8. Наземная система АЗН-К органа ОВД должна определять возможности АЗН-К воздушных судов и обеспечивать реализацию контрактов АЗН с воздушными судами, оснащенными средствами АЗН-К.

9.1.9. Контракт АЗН должен предусматривать предоставление на периодической основе базовых донесений АЗН-К, включая дополнительные данные с конкретной информацией, которая может передаваться или не передаваться в каждом периодическом донесении.

9.1.10. Контракт АЗН должен предусматривать предоставление на периодической основе базовых донесений АЗН-К, включая дополнительные данные с конкретной информацией, которая может передаваться или не передаваться в каждом периодическом донесении.

9.1.11. Если ожидаемое донесение о местоположении не получено в течение предписанного времени, орган ОВД предпринимает меры по установлению местоположения воздушного судна посредством использования контракта АЗН по запросу, средств ДПЛПД, по речевой связи или по получении последующего периодического донесения.

9.1.12. Информация АЗН-К не используется для векторения воздушного судна.

9.1.13. При запланированном выключении наземной системы АЗН-К:

а) публикуется NOTAM для информирования всех заинтересованных сторон о продолжительности нерабочего состояния;

б) оговаривается передача донесений о местоположении с использованием речевой связи или ДПЛПД;

в) при необходимости, устанавливается альтернативное эшелонирование.

9.1.14. В случае незапланированного выключения наземной системы АЗН-К соответствующий поставщик АНО:

а) информирует об этом все воздушные суда, которых это касается, а также о необходимости передачи донесений о местоположении с использованием речевой связи или ДПЛПД;

б) при необходимости предпринимает надлежащие действия по установлению альтернативного эшелонирования;

в) информирует соседний(ие) орган(ы) ОВД посредством осуществления координации напрямую;

г) в соответствующих случаях информирует все другие соответствующие стороны посредством публикаций NOTAM.

9.2. Применение линии передачи данных "диспетчер - пилот"

9.2.1. ДПЛПД представляет собой средство связи в целях обслуживания воздушного движения между диспетчером и пилотом с использованием линии передачи данных.

9.2.2. Такая связь основывается на использовании набора элементов сообщений, содержащих диспетчерское разрешение/информацию/запрос, которые соответствуют фразеологии, используемой при ведении радиотелефонной связи.

9.2.3. Диспетчеру предоставляется возможность отвечать на сообщения, включая аварийные, выдавать диспетчерские разрешения, указания и рекомендации, а также, при необходимости, запрашивать и предоставлять информацию.

9.2.4. Пилоту предоставляется возможность отвечать на сообщения, запрашивать диспетчерские разрешения и информацию, предоставлять информацию и объявлять о возникновении или аннулировании аварийной ситуации.

9.2.5. Пилоту и диспетчеру предоставляется возможность вести обмен сообщениями, которые не соответствуют установленным форматам (т. е. сообщения, содержащие произвольный текст). Диспетчер или пилот составляет сообщения ДПЛПД с использованием установленного набора сообщений, сообщений, содержащих произвольный текст, либо посредством сочетания обоих методов.

9.2.6. Наземные и бортовые системы обеспечивают соответствующие отображения и, при необходимости, распечатку сообщений, а также их хранение, осуществляющееся таким способом, который позволяет своевременно и удобно восстановить эти сообщения в случае возникновения такой необходимости.

9.2.7. В тех случаях, когда требуется представление сообщений в виде текста при отображении, как минимум, используется английский язык.

9.2.8. Связь между воздушным судном и органом ОВД устанавливается до входа воздушного судна в воздушное пространство, где органом ОВД требуется применение линии передачи данных, с тем, чтобы зарегистрировать воздушное судно и начать применение линии передачи данных.

9.2.9. Информация относительно того, когда и где бортовые или наземные системы должны устанавливать ДПЛПД, публикуется в сборниках аэронавигационной информации.

9.2.10. Экипаж воздушного судна инициирует процедуру установления связи по линии передачи данных и орган ОВД получает сообщение об инициировании. В том случае, когда орган ОВД отклоняет запрос ДПЛПД, он сообщает пилоту о причине отказа, используя соответствующее сообщение ДПЛПД. Орган ОВД должен иметь возможность установить связь ДПЛПД.

9.2.11. За исключением случаев аварийного сообщения ДПЛПД, если орган ОВД или экипаж воздушного судна осуществляет связь с использованием ДПЛПД, ответ следует передавать с помощью ДПЛПД. В тех случаях, когда орган ОВД или экипаж осуществляет связь с использованием речевой связи, ответ следует передавать с помощью речевой связи.

9.2.12. При получении сообщения ДПЛПД, требующего оперативного ответа, допускается согласование с использованием речевой связи.

9.2.13. При передаче связи ДПЛПД между органами ОВД передача речевой связи и связи ДПЛПД осуществляется одновременно. Если ОВД передается органом ОВД, имеющим ДПЛПД, органу ОВД, не имеющему ДПЛПД, то ДПЛПД завершается одновременно с передачей речевой связи.

9.2.14. При приеме аварийного сообщения ДПЛПД орган ОВД подтверждает получение сообщения, используя имеющиеся средства. При передаче ответа с использованием ДПЛПД на донесение о незаконном вмешательстве, на все аварийные или срочные сообщения используется сообщение по линии связи «вверх».

9.2.15. В том случае, если сообщение ДПЛПД требует подтверждения и/или оперативного ответа и такой ответ не получен, соответственно экипаж воздушного судна или орган ОВД предупреждается об этом.

9.2.16. Орган ОВД и экипаж воздушного судна предупреждаются об отказе ДПЛПД после его обнаружения.

9.2.17. При запланированном выключении системы в сети связи или наземной системы ДПЛПД публикуется NOTAM для информирования всех заинтересованных сторон о продолжительности нерабочего состояния и, при необходимости, деталях использования частот речевой связи.

9.2.18. Воздушные суда, находящиеся на связи с органом ОВД, информируются с использованием речевой связи или ДПЛПД о любом предстоящем прерывании обслуживания ДПЛПД.

9.2.19. В том случае, когда орган ОВД предлагает всем станциям или конкретному воздушному судну избегать передачи запросов ДПЛПД в течение ограниченного периода времени, используется соответствующая фразеология.

9.2.20. Информация о возобновлении нормального использования ДПЛПД передается посредством соответствующей фразеологии.

X. Полетно-информационное обслуживание

10.1. Общие положения

10.1.1. Полетно-информационным обслуживанием обеспечиваются все воздушные суда, на полет которых эта информация может оказать влияние и которые:

а) обеспечиваются диспетчерским обслуживанием воздушного движения или

б) иным образом известны соответствующим органам обслуживания воздушного движения (подали уведомление (план полёта).

10.1.2. В том случае, когда органы обслуживания воздушного движения обеспечивают одновременно полетно-информационное обслуживание и диспетчерское обслуживание, предоставление диспетчерского обслуживания  осуществляется на первоочередной основе по отношению к предоставлению полетно-информационного обслуживания во всех случаях, когда этого требует предоставление диспетчерского обслуживания.

10.1.3 Полетно-информационное обслуживание предоставляется:

  - в границах района полетной информации - центром полетной информации;

  - в пределах контролируемого воздушного пространства и на контролируемых аэродромах - соответствующими органами ОВД.

10.1.4. Полетно-информационное обслуживание включает предоставление соответствующей информации:

  - SIGМЕТ и AIRMET;

  - относительно вулканической деятельности, вулканических извержений, а также облаков вулканического пепла;

  - относительно выбросов в атмосферу радиоактивных веществ или токсических химических веществ;

  - об изменении эксплуатационного состояния навигационных средств;

  - об изменении состояния аэродромов и связанных с ними средств, включая информацию о состоянии рабочих площадей аэродрома, когда они покрыты снегом, льдом или значительным слоем воды;

  - о беспилотных неуправляемых аэростатах;

  - любой другой информации, могущей повлиять на безопасность полетов.

10.1.5. При полетно-информационном обслуживании воздушным судам предоставляется дополнительная информация:

  - о действующих или прогнозируемых погодных условиях на аэродромах вылета, назначения и запасных аэродромах;

  - об опасности столкновения для воздушных судов, выполняющих полет в воздушном пространстве классов С и G;

  - для выполнения полета над водной поверхностью по просьбе пилота и при возможности предоставляется любая имеющаяся информация, например о радиопозывном, местоположении, истинной линии пути, скорости и т. д., надводных судах в данном районе.

10.1.6. Полетно-информационное обслуживание, предоставляемое воздушным судам, выполняющим полеты по ПВП, включает предоставление имеющейся информации относительно движения и погодных условий по маршруту полета, в которых полет по ПВП может оказаться невыполнимым.

10.1.7. При полетно-информационном обслуживании информация, отображаемая на индикаторе воздушной обстановки органа ОВД, может быть использована для предоставления опознанным воздушным судам:

  - информации о любых других наблюдаемых воздушных судах, которые следуют по траектории, ведущей к возникновению конфликтной ситуации с ними, а также предложений или рекомендаций в отношении действий по предотвращению столкновения;

  - информации о местоположении особых явлений погоды и, если это целесообразно, рекомендаций воздушным судам в отношении наилучших вариантов обхода любых таких районов с неблагоприятными погодными условиями;

  - информации, которая может помочь пилоту воздушного судна в выполнении его функций по самолетовождению.

10.1.8. Орган обслуживания воздушного движения, обслуживающий район полетной информации, регистрирует информацию о фактическом ходе полетов воздушных судов, тяжелых и средних беспилотных неуправляемых аэростатах, которые не обеспечиваются диспетчерским обслуживанием, в справочных целях для:

  - поиска и спасания;

  - передачи другим органам обслуживания воздушного движения.

10.2. Передача информации и донесений с борта воздушных судов при полётно-информационном обслуживании воздушного движения

10.2.1. Орган, обеспечивающий полетно-информационное обслуживание (ПИО), передает на борт воздушных судов информацию с использованием одного или нескольких определяемых им способов:

  - направленная передача информации воздушному судну по инициативе органа ПИО с обязательным подтверждением приема (этот способ является предпочтительным);

  - общий вызов, передача информации всем соответствующим воздушным судам с подтверждением приема;

  - радиовещательная передача информации;

  - передача информации по линии передачи данных.

10.2.2. Общие вызовы используются только в тех случаях, когда до нескольких воздушных судов необходимо незамедлительно довести важную информацию, например информацию о неожиданном возникновении опасных явлений, изменении используемой ВПП или отказе основного средства захода на посадку.

10.2.3. Специальные донесения, полученные с бортов воздушных судов, передаются органами ОВД и ПИО другим соответствующим воздушным судам в течение 60 мин после их получения.

10.2.4. В целях предупреждения столкновения экипажи ВС при полетно-информационном обслуживании осуществляют передачу информации, на частоте органа полетно-информационного обслуживании о своем движении и местонахождении.

10.2.5. Информация SIGMET и AIRMET, а также специальные донесения с бортов воздушных судов, которые не использовались при подготовке информации SIGMET, передаются на борт воздушных судов с использованием одного или нескольких способов, указанных в пункте 10.2.1.

10.2.6. Информация SIGMET и AIRMET и специальные донесения с бортов воздушных судов, направляемые воздушным судам, должны охватывать часть маршрута в пределах до 1 ч полетного времени по направлению полета воздушного судна.

10.2.7. Информация о вулканической деятельности, вулканических извержениях и информация об облаках вулканического пепла (местоположение облаков и затронутые эшелоны полета) передается на борт воздушных судов путем использования одного или нескольких способов, указанных в пункте 10.2.1.

10.2.8.Информация о выбросе в атмосферу радиоактивных материалов и токсических химических веществ, который может затронуть воздушное пространство, находящееся в зоне обслуживания данного органа ОВД, передается на борт воздушных судов с использованием одного или нескольких способов, приведенных в пункте 10.2.1.

10.2.9. Специальные сводки в кодовой форме SPECI и скорректированные TAF передаются по запросу и дополняются следующими способами передачи информации:

  - направленной передачей органом обслуживания воздушного движения выборочных специальных сводок и скорректированных TAF по аэродромам вылета, назначения и запасным аэродромам, указанным в плане полета;

  - общим вызовом воздушных судов и подтверждения ими получения выборочных специальных сводок и скорректированных TAF;

  - непрерывной или повторяемой через короткие промежутки времени радиовещательной передачей или передачей с использованием линии передачи данных текущих METAR и TAF в районах с высокой интенсивностью воздушного движения.

Для этой цели должны использоваться радиовещательные передачи VOLMET.

10.2.10. Передача органом обслуживания воздушного движения информации о неуправляемых аэростатах передается на борт воздушных судов с применением одного или нескольких способов, указанных в пункте 10.2.1.

10.2.11. На последних стадиях полета в пределах конечного участка захода на посадку или при других затруднительных обстоятельствах, воздушные суда могут не подтверждать прием направленных передач.

10.3. Координация обеспечения полетно-информационного обслуживания воздушного движения

10.3.1. Между смежными органами ОВД, обеспечивающими полетно-информационное обслуживание, осуществляется координация действий в отношении полетов.

10.3.2. В целях обеспечения непрерывного полетно-информационного обслуживания ВС при координации действий передается информация о полете:

  - пункты текущего плана полета;

  - время, когда в последний раз велась связь с воздушным судном.

Эта информация передается смежному органу ОВД, ответственному за ПИО в следующем РПИ, до входа воздушного судна в район полетной информации.

10.4. Радиовещательные передачи при оперативном полетно-информационном обслуживании воздушного движения

10.4.1. При оперативном полетно-информационном обслуживании (OFIS) радиовещательные передачи должны быть трех основных типов ВЧ, ОВЧ и АТIS. Они должны содержать объединенную информацию об отдельных эксплуатационных и метеорологических элементах по различным этапам полета.

10.4.2. Метеорологическая информация и оперативная информация (при наличии таковой) о навигационных средствах и аэродромах, включаемая в полетно-информационное обслуживание, предоставляется в объединенном с эксплуатационной точки зрения виде.

10.4.3. При ВЧ- и ОВЧ-радиовещательном  скорость передачи сообщения не должна ухудшать качество приема, а продолжительность передачи не должна превышать 5 мин.

10.4.4. ВЧ и ОВЧ сообщения должны подготавливаться и распространяться органом ПИО. Каждое сообщение по аэродрому содержит название аэродрома, к которому относится информация.

10.4.5. Включаемая в радиовещательную передачу информация должна обновляться немедленно, если происходит существенное ее изменение.

10.4.6. В сообщения, входящие в ВЧ-радиовещательные передачи при оперативном полетно-информационном обслуживании, должна включаться следующая информация, передаваемая в указанной последовательности:

  - информация о погоде на маршруте;

  - информацию об особых явлениях погоды на маршруте передается по имеющейся форме SIGМЕТ;

  - информация по аэродрому, в том числе:

название аэродрома;

время наблюдения;

важная оперативная информация;

направление и скорость приземного ветра; если целесообразно, максимальная скорость ветра;

видимость и, в соответствующем случае, дальность видимости на ВПП (RVR);

текущая погода;

облачность ниже 1500 м (5000 фут) или ниже наибольшей минимальной абсолютной высоты в секторе в зависимости от того, какое значение больше; кучево-дождевая облачность; если облачность сплошная, вертикальная видимость, когда такие данные имеются;

прогноз по аэродрому.

10.4.7. В сообщения, входящие в ОВЧ - радиовещательные передачи, при оперативном полетно-информационном обслуживании, должна включаться следующая информация, передаваемая в указанной последовательности:

  - название аэродрома;

  - время наблюдения;

  - используемая для посадки ВПП;

  - особые условия на поверхности ВПП и, если целесообразно, коэффициент сцепления;

  - если целесообразно, изменения эксплуатационного состояния навигационных средств;

  - если целесообразно, задержка в зоне ожидания;

  - направление и скорость приземного ветра; если целесообразно, максимальная скорость ветра;

  - видимость и, в соответствующем случае, дальность видимости на ВПП (RVR);

  - текущая погода;

  - облачность ниже 1500 м (5000 фут) или ниже наибольшей минимальной абсолютной высоты в секторе в зависимости от того, какое значение больше; кучево-дождевая облачность; если облачность сплошная – вертикальная видимость, когда такие данные имеются;

  - температура воздуха;

  - температура точки росы;

  - данные для установки высотомера по QNН;

  - дополнительная информация о недавних явлениях погоды, влияющих на производство полетов и, при необходимости, о сдвиге ветра;

  - прогноз типа “тренд”, когда он имеется; и

  - уведомление о текущих сообщениях SIGМЕТ.

10.5. Аварийное оповещение при полётно-информационном обслуживании

10.5.1. В тех случаях, когда план полёта воздушного судна (уведомление об использовании воздушного пространства) был активизирован, экипаж воздушного судна обязан, не позднее 30 минут после планируемого времени прибытия, отменить, указать новое время прибытия или закрыть план полета. Активизация, отмена, изменение и закрытие плана полёта воздушного судна производится любым доступным способом, включая сообщение с борта воздушного судна, сеть Интернет либо с использованием телефонной сети связи общего пользования. При посадке на контролируемый аэродром закрытие плана полёта осуществляется органом ОВД, предоставляющим диспетчерское обслуживание на данном аэродроме.

10.5.2. Воздушные суда, оборудованные средствами двусторонней радиосвязи, передают донесение в период между 20 и 40 мин после времени последнего сеанса связи, независимо от цели такого сеанса, для доклада о том, что полет проходит в соответствии с планом; такое донесение включает государственный и/или регистрационный опознавательный знак воздушного судна и слова «полет проходит нормально» или сигнал QRU (ЩРУ).

10.5.3. Сообщение, содержащее фразу «полет проходит нормально», передается по каналу двусторонней связи соответствующему органу обслуживания воздушного движения (как правило, станции авиационной электросвязи, обслуживающей орган обслуживания воздушного движения, в РПИ, где выполняет полет данное воздушное судно, либо другой станции авиационной электросвязи для надлежащей ретрансляции органу обслуживания воздушного движения, отвечающему за данный РПИ).

10.5.4. При нахождении воздушного судна в аварийных условиях или при получении с борта воздушного судна сообщения о наличии минимального запаса топлива, или в любой другой ситуации, когда безопасность полета воздушного судна не гарантируется, информация о типе аварийной ситуации и обстоятельствах, в которых находится воздушное судно, передающим органом ОВД сообщается принимающему органу или любому другому органу ОВД, который может иметь отношение к данному полету, и, соответствующим координационным центрам поиска и спасания.

10.5.5. При проведении длительной поисково-спасательной операции целесообразно распространить, по согласованию с Главным авиационным координационным центром поиска и спасания, сообщение NOTAM с указанием боковых и вертикальных границ района проведения поисково-спасательных операций и предупредить воздушные суда, не занятые в выполнении поисково-спасательных операций и неконтролируемые диспетчерской службой, о том, чтобы они не заходили в такие районы без разрешения соответствующего органа ОВД.

10.5.6. В случае отсутствия от ВС доклада «полет проходит нормально» после наступления запланированного или расчетного времени представления донесения, орган ОВД незамедлительно информирует координационный центр поиска и спасания и в течение периода времени продолжительностью 30 мин принимает меры для получения такого донесения. При безуспешности принятых мер орган ОВД имеет право применить положения, касающиеся «стадии неопределенности».

10.5.7. Положения, касающиеся стадии неопределенности наступают тогда, когда:

  - от воздушного судна не получено никаких сообщений по прошествии 30 мин после того времени, когда должно было быть получено сообщение или после первой неудачной попытки установить связь с таким воздушным судном, в зависимости от того, что наступает раньше;

  - воздушное судно не прибывает в течение 30 мин после расчетного времени прибытия, сообщенного им в последней передаче или рассчитанного органами обслуживания воздушного движения, в зависимости от того, какое из них позднее.

10.5.8. При отсутствии уверенности в местоположении воздушного судна, выполняющего полет через несколько РПИ или диспетчерских районов, ответственность за координацию аварийного оповещения возлагается на орган ОВД РПИ и диспетчерского района:

  - в пределах которого воздушное судно выполняло полет во время последнего выхода на связь «воздух – земля»;

  - в который данное воздушное судно собиралось войти в момент последнего выхода на связь «воздух – земля», находясь на границе двух РПИ или диспетчерских районов или вблизи нее;

  - в пределах которого расположен пункт промежуточной посадки или назначения данного воздушного судна:

если воздушное судно не оснащено соответствующим оборудованием двусторонней радиосвязи, или

не было обязано передавать донесения о местоположении.

10.5.9. Орган, который является ответственным за аварийное оповещение:

  - кроме уведомления связанного с ним координационного центра поиска и спасания, уведомляет о введении аварийной стадии или стадий органы, обеспечивающие аварийное оповещение в других соответствующих РПИ или диспетчерских районах;

  - используя все надлежащие средства, в том числе средства связи, просит эти органы оказать помощь в поисках любой полезной информации о воздушном судне, которое, как предполагается, находится в аварийном положении;

  - собирает информацию, накопленную на каждой аварийной стадии, и после проведения необходимых уточнений передает ее в координационный центр поиска и спасания;

  - сообразно с обстоятельствами объявляет об отмене аварийного положения.

10.5.10. До объявления стадии бедствия орган обслуживания воздушного движения, ответственный за аварийное оповещение, должен получить необходимую ему информацию о ВС, которая отсутствовала на момент передачи уведомления координационному центру, уделив особое внимание  аварийным частотам, которые могут быть использованы оставшимися в живых и которые указываются в графе 19 плана полета, но которые обычно не передаются.

XI. Аварийное оповещение

11.1. Общие положения

11.1.1. Аварийным оповещением обеспечиваются:

а) все  воздушные суда, обеспечиваемые диспетчерским обслуживанием;

б) по возможности, все другие воздушные суда, представившие план полета или известные органам обслуживания воздушного движения из других источников;

в) любые воздушные суда, в отношении которых известно или предполагается, что они являются объектом незаконного вмешательства.

11.1.2. Центры полетной информации и органы районного диспетчерского обслуживания являются главными пунктами для сбора всей полетной информации, относящейся к аварийному положению воздушного судна, выполняющего полет в пределах соответствующего района полетной информации или диспетчерского района, и для передачи такой информации соответствующему координационному центру поиска и спасания.

11.1.3. При возникновении аварийной ситуации с воздушным судном, находящимся под управлением органа диспетчерского обслуживания подхода или органа аэродромного диспетчерского обслуживания, данный орган ОВД немедленно уведомляет об этом соответствующий орган районного диспетчерского обслуживания, который, в свою очередь уведомляет координационный центр поиска и спасания.

11.1.4. В отдельных случаях, когда это безотлагательно требуется в связи с создавшейся обстановкой, соответствующий аэродромный диспетчерский пункт или диспетчерский пункт подхода сначала оповещает все соответствующие местные аварийно-спасательные службы, которые могут оказать необходимую немедленную помощь, а затем принимает другие необходимые меры для введения их в действие.

11.2. Уведомление координационных центров поиска и спасания

11.2.1. Органы ОВД, за исключением случаев, указанных в пункте 11.5.1. немедленно уведомляют координационные центры поиска о том, что воздушное судно находится в одной из стадий аварийного положения:

  - Стадия неопределенности характеризуется состоянием, когда:

после первой неудачной попытки установить связь с таким воздушным судном, либо от воздушного судна не получено никаких сообщений по прошествии 30 мин после того времени, когда должно было быть получено сообщение или когда

от воздушного судна не получено никаких сообщений по прошествии 30 мин после того времени, когда должно было быть получено сообщение, либо после первой неудачной попытки установить связь с таким воздушным судном, в зависимости от того, что наступает раньше; или когда

воздушное судно не прибывает в течение 30 мин после расчетного времени прибытия, сообщенного им в последней передаче или рассчитанного органами обслуживания воздушного движения, в зависимости от того, какое из них позднее, за исключением случаев, когда не имеется никаких сомнений относительно безопасности воздушного судна и находящихся на его борту лиц.

  - Стадия тревоги характеризуется состоянием, когда:

после наступления стадии неопределенности и при последующих попытках установить связь с воздушным судном или запросах в другие соответствующие источники не удалось получить какие-либо сведения о воздушном судне; или когда

воздушное судно, получившее разрешение на посадку, не производит посадки по прошествии 5 мин после расчетного времени посадки и связь с данным воздушным судном вновь не установлена; или когда

получена информация, указывающая на то, что эксплуатационное состояние воздушного судна ухудшилось, но не настолько, что возможна вынужденная посадка, за исключением случаев, когда имеются данные, устраняющие опасения относительно безопасности воздушного судна и находящихся на его борту лиц, или когда

известно или предполагается, что воздушное судно стало объектом незаконного вмешательства.

  - Стадия бедствия характеризуется состоянием, когда:

после наступления стадии тревоги, дополнительные безуспешные попытки установить связь с воздушным судном и безрезультатные запросы в более широком масштабе указывают на вероятность того, что воздушное судно терпит бедствие; или когда

считается, что запас топлива на борту израсходован или недостаточен для достижения безопасного места; или когда

получена информация, указывающая на то, что эксплуатационное состояние воздушного судна ухудшилось настолько, что возможна вынужденная посадка; или когда

получена информация или имеется обоснованная уверенность в том, что воздушное судно собирается выполнить или выполнило вынужденную посадку, за исключением тех случаев, когда имеется обоснованная уверенность в том, что воздушному судну и находящимся на его борту лицам не угрожает серьезная и непосредственная опасность и требуется немедленная помощь.

11.2.2. Уведомление содержит следующую имеющуюся информацию в указанном порядке:

  - аварийная стадия;

  - орган распространяющий аварийное оповещение;

  - характер аварийной обстановки;

  - существенная информация из плана полёта;

  - орган, который был на связи в последний раз, время и использованная частота;

  - последнее донесение о местоположении и способ определения последнего;

  - окраска и отличительная маркировка воздушного судна;

  - любые действия, предпринятые органом, передающим уведомление;

  - другие, относящиеся событию сведения.

11.2.3. После получения уведомления координационный центр поиска и спасания обеспечивает получение дополнительной информации от собственника воздушного судна и перевозчика, уточняет стадии аварийного положения, или отмену действий по аварийному оповещению.

11.2.4. Кроме уведомления указанного в пункте 11.2.1. координационному центру незамедлительно передается любая дополнительная поступающая полезная информация, особенно об изменении аварийных стадий, или информация об отмене аварийной обстановке.

11.2.5. За отмену действий, предпринятых координационным центром поиска и спасания, ответственным является сам центр.

11.3. Использование средств связи

11.3.1. Органы обслуживания воздушного движения используют все имеющиеся средства связи для установления и поддержания связи с воздушным судном, находящимся в аварийном положении, и для запроса сведений об этом воздушном судне.

11.4. Прокладка маршрута полета воздушного судна, находящегося в аварийном положении

11.4.1. В случае уверенности или при предположении, что воздушное судно находится в аварийном положении, маршрут его полета органом ОВД прокладывается на карте для определения вероятного последующего местоположения этого воздушного судна и его максимального удаления от последнего известного местоположения.

11.4.2. На карте также прокладываются маршруты полетов других воздушных судов, о которых известно, что они находятся вблизи соответствующего воздушного судна, для определения их вероятного последующего местоположения и максимальной продолжительности полета.

11.5. Передача информации эксплуатанту

11.5.1. В том случае, когда районный диспетчерский центр или центр полетной информации решает, что воздушное судно находится в стадии неопределенности или в стадии тревоги, он, когда это практически возможно, сообщает об этом эксплуатанту до уведомления координационного центра поиска и спасания.

11.5.2. Если воздушное судно находится в стадии бедствия, координационный центр спасания необходимо в соответствии с пунктом 11.2.1. уведомлять немедленно.

11.5.3. Вся информация, направляемая районным диспетчерским центром или центром полетной информации направляемая координационному центру поиска и спасания, при наличии практической возможности, незамедлительно передается также эксплуатанту.

11.6. Передача информации воздушным судам, выполняющим полет вблизи воздушного судна, находящегося в аварийном положении

Орган ОВД установивший, что воздушное судно находится в аварийном положении, по возможности в кратчайшие сроки информирует другие воздушные суда, находящиеся вблизи этого воздушного судна, о характере его аварийного положения, за исключением случаев, когда орган ОВД знает или предполагает, что воздушное судно является объектом незаконного вмешательства.

XII. Координация в процессе обслуживания воздушного движения

12.1. Общие положения

12.1.1. Координация и передача управления полетом между последовательно расположенными органами ОВД и диспетчерскими секторами осуществляется посредством диалога, состоящего из следующих этапов:

а) уведомление о полете в целях подготовки к координации, по мере необходимости;

б) координация условий передачи обслуживания воздушного движения передающим органом ОВД;

в) координация, по мере необходимости, и принятие условий передачи обслуживания воздушного движения принимающим органом ОВД;

г) передача обслуживания воздушного движения принимающему органу ОВД или диспетчерскому сектору.

12.1.2. Органам ОВД следует, насколько это возможно, устанавливать и применять стандартные правила координации и передачи управления полетом, с тем чтобы, в частности, свести к минимуму необходимость координации с использованием речевой связи. Такие правила координации соответствуют процедурам, сформулированным в нижеприведенных положениях, и оговариваются соответственно в соглашениях и местных технологиях работы.

12.1.3. В зависимости от обстоятельств, такие соглашения и инструкции включают следующие элементы:

а) определение районов ответственности и общих интересов, структуры воздушного пространства и классификации (классов) воздушного пространства;

б) любой вид делегирования ответственности за обеспечение ОВД;

в) правила обмена планами полетов и диспетчерскими данными, включая использование сообщений по координации, передаваемых с помощью автоматизированных и/или речевых средств связи;

г) средства связи;

д) требования и правила в отношении запросов утверждения;

е) основные точки, эшелоны или время передачи управления, связи;

ж) условия передачи и принятия управления, такие как установленные высоты/эшелоны полета, конкретные минимумы или интервалы эшелонирования, устанавливаемые в момент передачи управления, и использование автоматизированных средств;

з) правила координации при использовании систем наблюдения ОВД;

и) правила присвоения кодов ВОРЛ;

к) правила для вылетающих воздушных судов;

л) установленные контрольные точки ожидания и правила для прибывающих воздушных судов;

м) применяемые правила на случай непредвиденных обстоятельств;

н) любые другие положения или информация, касающиеся координации и передачи управления полетами.

12.2. Координация между смежными органами районного диспетчерского обслуживания

12.2.1. Координация и передача ОВД между смежными органами районного диспетчерского обслуживания осуществляется в соответствии с Соглашениями о процедурах взаимодействия.

12.2.2. При возникновении особых случаев в полете и/или полете воздушного судна в особых условиях, в сообщение, касающееся координации, включается информация об условиях, в которых находится воздушное судно.

12.3. Координация между органом районного диспетчерского обслуживания и органом диспетчерского обслуживания подхода

12.3.1. Орган диспетчерского обслуживания подхода представляет органу районного диспетчерского обслуживания информацию:

  - используемая(ые) ВПП и схема захода на посадку если отличаются от записанной в АТИС информации;

  - нижний свободный эшелон в зоне ожидания, который может использовать орган районного диспетчерского обслуживания (при необходимости);

  - временной интервал (или интервал продольного эшелонирования) между прибывающими воздушными судами (при необходимости);

  - опознавательный индекс воздушного судна;

  - аэродром первой посадки;

  - литер рейса;

  - номер коридора;

  - эшелон, высоту и расчетное время пролета рубежа передачи обслуживания воздушного движения;

  - эшелон (высота) полета по трассе;

  - информацию о задерживающихся воздушных судах (при необходимости);

  - информацию об уходах на второй круг, которые могут отразиться на деятельности органа районного диспетчерского обслуживания.

12.3.2. Орган районного диспетчерского обслуживания представляет органу диспетчерского обслуживания подхода информацию:

  - номер коридора;

  - эшелон (высота) и расчетное время пролета рубежа передачи обслуживания воздушного движения;

  - литер рейса;

  - опознавательный индекс и тип воздушного судна;

  - аэродром посадки;

  - расчетное время прилета;

  - предполагаемое время задержки вылетов воздушных судов в связи с перегрузкой воздушного пространства и/или превышении пропускной способности органа районного диспетчерского обслуживания.

12.4. Координация между органом диспетчерского обслуживания подхода и органом аэродромного диспетчерского обслуживания

12.4.1. Орган аэродромного диспетчерского обслуживания представляет органу диспетчерского обслуживания подхода информацию:

  - аэродром первой посадки;

  - время вылета;

  - литер рейса;

  - опознавательный индекс и тип воздушного судна;

  - эшелон (высота) полета по трассе;

  - при необходимости информацию о том, что воздушное судно, первым заходящее на посадку, установило связь с органом аэродромного диспетчерского обслуживания, контролируется им и отсутствуют причины, по которым посадка не может быть выполнена;

  - информацию о задерживающихся или перенесенных рейсах;

  - информацию об уходах на второй круг, которые могут отразиться на деятельности диспетчерского органа подхода;

12.4.2. Орган диспетчерское обслуживание подхода предоставляет органу аэродромного диспетчерского обслуживания следующие данные, относящиеся к контролируемому движению:

а) опознавательный индекс и тип воздушного судна;

б) литер рейса;

в) информацию о расчетном времени и предлагаемом эшелоне полета прибывающего воздушного судна над аэродромом;

д) предлагаемое время задержки вылетающих воздушных судов из-за чрезмерной плотности движения.

12.5. Координация между секторами (пунктами) в составе одного органа ОВД

12.5.1. Координация между диспетчерскими пунктами (секторами) в составе одного органа ОВД осуществляется в соответствии с технологиями работы.

XII. Особые случаи и особые условия в полете

13.1. Общие положения

13.1.1. О возникновении особых случаев в полете экипаж воздушного судна незамедлительно сообщает органу ОВД. При затруднении ведения радиосвязи по основному каналу экипаж переходит на аварийную частоту 121,5 МГц.

13.1.2. Потерей радиосвязи считается, если в течение 5 мин при использовании имеющихся каналов не удается установить радиосвязь с воздушным судном.

При потере радиосвязи с экипажем воздушного судна орган ОВД обязан:

задействовать все имеющиеся средства РТОП;

известить смежные органы ОВД (которые могут иметь отношение к данному полёту) и органы ПВО о потере радиосвязи с воздушным судном;

используя все имеющиеся каналы связи, в том числе частоту ДПРМ и аварийную частоту 121,5 МГц, передавать информацию об условиях полета и погоде на аэродроме назначения и запасных аэродромах;

определить характер потери связи путем подачи команд об изменении курса или включения (выключения) сигнала бедствия;

к расчетному времени прибытия воздушного судна на аэродром назначения освободить в районе аэродрома воздушное пространство от высоты круга до заданного эшелона.

Выполнение полетов при отказе радиосвязи осуществляется в соответствии с Федеральными авиационными правилами «Правила полетов в воздушном пространстве Российской Федерации» от 31 марта 2002 года 
№ 136/42/51.

13.1.3. При получении информации об акте незаконного вмешательства на борту воздушного судна орган ОВД принимает все меры для безопасного продолжения полета и уведомляет органы, включая органы поиска и спасания, в соответствии с правилами аварийного оповещения.

13.1.4. При получении от экипажа информации о попадании в особые условия в полете орган ОВД основываясь на докладе и решении экипажа о дальнейшем выполнении полета предпринимает действия на обеспечение обхода опасных метеоявлений, смене эшелона высоты полета, направлении воздушного судна на запасной аэродром (аэродром вылета), при необходимости, путем подачи команд выводит его на линию заданного пути.

13.1.5. При потере ориентировки вблизи государственной границы орган ОВД обязан принять все возможные меры для направления ВС вглубь территории Российской Федерации, информирует смежные органы ОВД и ПВО об изменении маршрута полета.

13.2. Отказ систем наблюдения ОВД

13.2.1. При отказе систем наблюдения ОВД орган ОВД обязан:

применять временные интервалы эшелонирования воздушных судов, применяемые без использования системы наблюдения ОВД;

сообщить экипажам воздушных судов об отказе и, по возможности, информировать экипажи воздушных судов, находящихся в зоне ответственности, о воздушной обстановке;

сообщить всем смежным органам ОВД об отказе системы наблюдения ОВД.

13.3. Обслуживание воздушного движения в отношении воздушных судов, оборудованных БСПС

13.3.1. При поступлении с борта ВС сообщения о получении рекомендации бортовой системой предупреждения столкновений (БСПС) по разрешению угрозы столкновения (RA) орган ОВД не должен предпринимать попыток изменить траекторию полета ВС до тех пор, пока экипаж ВС не сообщит о разрешении конфликтной ситуации, или о возвращении к заданным в последнем диспетчерском указании условиям.

13.3.2. После разрешения конфликтной ситуации, связанной со срабатыванием БСПС, экипаж воздушного судна по разрешению органа ОВД осуществляет дальнейшее выполнение полета в соответствии с планом.

13.4. Слив топлива

13.4.1. Слив топлива применяется в аварийной обстановке, когда требуется уменьшение максимального посадочного веса для выполнения экстренной безопасной посадки. Экипаж производит согласование с органом ОВД о месте и высоте слива топлива. Слив топлива производится как правило по маршруту полета воздушного судна в стороне от населенных пунктов и в стороне от районов грозовой деятельности (при ее наличии). Слив топлива производится на эшелоне не менее 3000 м.

13.4.2. Другие ВС должны быть эшелонированы относительно ВС, осуществляющего слив топлива на расстояние:

по горизонтали 20 км впереди и в обе стороны от линии пути, 100 км или 15 мин полета позади ВС, сливающего топливо;

по вертикали 300 м выше или 900 м ниже при условии сохранения горизонтального эшелонирования.

13.5. Режим радиомолчания

13.5.1. Режим радиомолчания может быть введен органом ОВД для конкретной зоны (района, сектора, направления) в случаях:

если интенсивность воздушного движения или обстановка не позволяют (затрудняют) осуществлять радиообмен с экипажами воздушных судов с необходимой оперативностью, а также выдача указаний диспетчером затруднена (из-за занятости эфира, частоты);

если имеется необходимость постоянно иметь возможность получать доклад (информацию) от отдельных воздушных судов (особые случаи).

13.5.2. Режим радиомолчания предусматривает следующее:

экипаж воздушного судна, находящегося (переходящего) на определенной частоте, первым не осуществляет доклады, за исключением воздушных судов, определенных органом ОВД или при возникновении особых случаев;

орган ОВД определяет приоритет связи с воздушными судами и первым выдает соответствующие необходимые указания (информацию);

указания органа ОВД относительно изменения эшелона, высоты, курса, частоты, скорости подтверждаются экипажами воздушных судов с указанием своих позывных.

13.5.3. Орган ОВД, в зоне ответственности которого действует режим радиомолчания, сообщает об этом смежным органам ОВД, а те, в свою очередь, доводят эту информацию до соответствующих экипажей воздушных судов.

13.5.4. После нормализации воздушной обстановки, когда отпала необходимость, орган ОВД отменяет режим радиомолчания соответствующим указанием экипажам воздушных судов и смежным органам ОВД. Далее радиообмен осуществляется  в обычном порядке.

13.5.5. Порядок ввода и отмены режима радиомолчания, регламентируется Федеральными авиационными правилами «Осуществление радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации, утверждённых приказом Росаэронавигации от 14 ноября 2007 г. № 109 (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2007 г., регистрационный 
№ 10627).

Приложение
к Правилам

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах употребляются термины и определения, приведенные:

а) в Воздушном кодексе Российской Федерации

б) в Федеральных правилах использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138;

в) следующие термины и определения:

Аэродром запасной – аэродром, предназначенный для посадки воздушного судна в случае, когда использование аэродрома назначения невозможно. Запасным может быть также и аэродром вылета.

Аэродром назначения – аэродром, на котором посадка воздушного судна предусмотрена планом полета или заданием на полет. Аэродромы назначения подразделяются на аэродромы промежуточной и конечной посадки.

Аэродромное движение – движение на площади маневрирования аэродрома, а также полеты воздушных судов в районе аэродрома.

Аэродромное диспетчерское обслуживание – диспетчерское обслуживание аэродромного движения.

Аэронавигационное обслуживание – обслуживание пользователей воздушного пространства включающее организацию и обслуживание воздушного движения, радиотехническое обеспечение полетов и авиационную электросвязь, предоставление аэронавигационной и метеорологической информации, авиационный поиск и спасание, предоставляемое на всех этапах полета воздушного судна.

Аэродромный круг полетов – установленный маршрут (схема) в районе аэродрома, по которому или части которого выполняется набор высоты после взлета, заход на посадку, ожидание посадки, полет на аэродромом или выход воздушного судна за пределы аэродрома.

Аэронавигационная обстановка – совокупность условий выполнения полета, определяемых временем года и суток, характером пролетаемой местности, степенью обеспеченности маршрута техническими средствами, расположением запасных аэродромов, наличием запретов и ограничений использования воздушного пространства и взаимным расположением воздушных судов.

Барометрическая высота – показания барометрического высотомера, не имеющего инструментальных и аэродинамических погрешностей и отградуированного в соответствии со стандартной атмосферой.

Безопасная высота полета – высота полета, исключающая столкновение воздушного судна с земной (водной) поверхностью или препятствиями на ней.

Бортовая система предупреждения столкновений (БСПС) – бортовая система, основанная на использовании сигналов приемоответчика вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ), которая функционирует независимо от наземного оборудования и предоставляет пилоту информацию о конфликтной ситуации, которую могут создать воздушные суда, оснащенные приемоответчиками ВОРЛ.

Векторение – обеспечение навигационного наведения воздушных судов посредством указания определенных курсов на основе использования системы наблюдения ОВД.

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) – часть аэродрома, предназначенная для разбега при взлете и пробега после посадки воздушных судов.

Видимость вертикальная – максимальное расстояние от поверхности земли до уровня, с которого вертикально вниз видны объекты на земной поверхности.

Видимость метеорологическая – горизонтальная видимость, определяемая метеорологической службой с помощью технических средств или визуально по ориентирам видимости.

Визуальные метеорологические условия (ВМУ) – метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости, расстояния до облаков и высоты нижней границы облаков, соответствующих установленным минимумам или превышающих их.

Визуальный заход на посадку – заход на посадку при полете по ППП, когда схема захода на посадку по приборам частично или полностью не соблюдается и заход выполняется по визуальным наземным ориентирам.

Воздушное пространство ОВД – воздушное пространство определенных размеров с буквенным обозначением, в пределах которого могут выполняться конкретные виды полетов и для которого определены обслуживание воздушного движения и правила полетов.

Воздушная обстановка – одновременное взаимное расположение по вертикали и горизонтали воздушных судов и других материальных объектов в определенном районе воздушного пространства.

Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды.

Вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ) – радиолокационная система наблюдения, использующая передатчики/приемники (запросчики) и приемоответчики, в которой переданный радиолокационной станцией радиосигнал вызывает передачу ответного радиосигнала другой станцией.

Вынужденная посадка – посадка на аэродроме (кроме посадки на запасном аэродроме) или вне аэродрома, по причинам, не позволяющим выполнить полет согласно плану.

Высота – расстояние по вертикали от уровня, принятого за начало отсчета, до данной точки. Абсолютная высота измеряется от среднего уровня моря (геоида), относительная высота — от выбранного уровня, истинная высота – от уровня рельефа местности в точке отсчета.

Высота нижней границы облаков (ВНГО) – расстояние по вертикали между земной (водной) поверхностью и нижней границей самого низкого слоя облаков.

Высота перехода – установленная в районе аэродрома (аэроузла) высота для перевода шкалы давления барометрического высотомера на значение относительно давления 760 мм рт. ст. (1013 мбар, 1013 гПа) при наборе заданного эшелона.

Высота принятия решения – высота, установленная для точного захода на посадку, на которой должен быть начат маневр ухода на второй круг в случае, если до достижения этой высоты экипажем воздушного судна не был установлен необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку или положение воздушного судна в пространстве, или параметры его движения не обеспечивают безопасности посадки (ВПР). ВПР отсчитывается от уровня порога ВПП.

Глиссада – профиль снижения, установленный для вертикального наведения на конечном этапе захода на посадку.

Граница действия разрешения – рубеж (пункт), до которого действительно диспетчерское разрешение, выданное воздушному судну.

Давление атмосферное стандартное – установленное значение давления 1013,25 гектопаскаля (760 мм ртутного столба или 1013,25 мбар).

Давление аэродрома (пункта), приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNH) – атмосферное давление, при установке которого на шкале давления барометрического высотомера барометрическая высота аэродрома (пункта) совпадает с его абсолютной высотой.

Давление на аэродроме (QFE) – атмосферное давление на уровне рабочего порога ВПП.

Дальность видимости на ВПП – расстояние, в пределах которого пилот воздушного судна, находящегося на осевой линии ВПП, может видеть маркировочные знаки на поверхности ВПП или огни, ограничивающие ВПП или обозначающие ее осевую линию.

Диспетчерская зона – контролируемое воздушное пространство в пределах района полетной информации, от земной или водной поверхности до высоты нижней границы диспетчерского района или высоты второго эшелона включительно, как правило, в радиусе не менее 10 км от контрольной точки аэродрома.

Диспетчерская рекомендация — рекомендация экипажу по принятию мер, касающихся выполнения полета, и используемая по усмотрению экипажа.

Диспетчерский орган подхода – орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полетов воздушных судов, прибывающих на один или несколько аэродромов или вылетающих с них.

Диспетчерский район – контролируемое воздушное пространство выше 200 м от земной или водной поверхности в пределах района полетной информации.

Диспетчерское указание — директивные указания органа ОВД, предписывающие экипажу воздушного судна выполнить конкретное действие.

Донесение с борта (воздушного судна) – донесение с борта воздушного судна, находящегося в полете, которое составлено в соответствии с требованиями в отношении сообщения данных о местоположении, ходе выполнения полета и (или) метеорологических условиях.

Зависимые параллельные заходы на посадку – одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда установлены минимумы радиолокационного эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий смежных ВПП.

Задание на полет – письменное распоряжение эксплуатанта на выполнение полетов с указанием типа и бортового номера воздушного судна, состава экипажа, цели, аэродрома назначения (района), вида работ и времени выполнения полетов.

Заход на посадку по приборам – этап полета, на котором выполняется процедура захода на посадку по приборам, выполняемая по установленной схеме, с использованием радиотехнических средств наведения.

Заход на посадку по радиолокатору (РСП) – заход на посадку, конечный этап которого выполняется под руководством диспетчера, использующего радиолокатор.

Заявленная пропускная способность – меры способности системы УВД или каких-либо ее подсистем или пунктов управления предоставлять обслуживание воздушным судам в период нормальной деятельности. Она выражается в виде количества воздушных судов, входящих в конкретную часть воздушного пространства в данный период времени, с должным учетом погодных условий, конфигурации органа ОВД, имеющегося персонало и оборудования, а также любых других факторов, которые могут оказывать влияние на рабочую нагрузку диспетчера, отвечающего за это воздушное пространство.

зона аэродромная (пилотажная) – воздушное пространство установленных размеров для отработки техники пилотирования и других полетных заданий.

Зональная навигация – метод навигации, позволяющий воздушным судам выполнять полет по любой желаемой траектории в пределах зоны действия радиомаячных навигационных средств или в пределах, определяемых возможностями автономных средств, или их комбинации.

Зона ожидания – воздушное пространство установленных размеров, расположенное, как правило, над радионавигационной точкой аэродрома (района аэродрома, аэроузла), предназначенное для ожидания воздушными судами своей очереди захода на посадку или подхода к аэродрому.

Индикатор воздушной обстановки – электронный индикатор, на котором отображаются местоположение и движение воздушных судов, а также другая необходимая информация.

Индикация местоположения – визуальное отображение в несимволической или символической форме на индикаторе воздушной обстановки местоположения воздушного судна, аэродромного транспортного средства или другого объекта.

Информация о движении – информация, исходящая от органа обслуживания воздушного движения для предупреждения пилота о других известных или наблюдаемых воздушных судах, которые могут находиться вблизи его местоположения или намеченного маршрута полета, и помогающая пилоту предотвратить столкновение.

Информация органа обслуживания воздушного движения – информация, передаваемая органом обслуживания воздушного движения экипажу воздушного судна о метеоусловиях, движении, изменении эксплуатационного состояния навигационных средств, состоянии аэродромов и связанных с ним средств, и другие сведения, которые могут повлиять на безопасность полета.

Конечный этапа захода на посадку – часть схемы захода на посадку по приборам, который начинается в установленной контрольной точке конечного этапа захода на посадку или при отсутствии такой точки: в конце последнего стандартного разворота, в точке выхода на предпосадочную прямую и заканчивается в точке вблизи аэродрома, по прохождении которой может быть выполнена посадка или начат маневр по прекращении захода на посадку.

Контрактное автоматическое зависимое наблюдение (АЗН-К) – вид наблюдения, при котором осуществляется обмен условиями соглашения АЗН-К между наземной системой и воздушным судном (по линии передачи данных) и оговариваются условия, в которых будет инициироваться передача донесений АЗН-К, и данные, которые будут содержаться в этих донесениях.

Контролируемый полет – любой полет, который выполняется при наличии диспетчерского разрешения.

Контрольная высота – высота, которую должен показывать барометрический высотомер воздушного судна на эшелоне перехода после перевода шкалы высотомера на давление аэродрома или минимальное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере.

Контрольная точка аэродрома (КТА) – точка, определяющая местоположение аэродрома в выбранной системе координат.

Контроль траектории полета – использование систем наблюдения ОВД в целях предоставления воздушным судам информации и сообщений, касающихся значительных отклонений от номинальной траектории полета, включая отклонения от условий, оговоренных в выданных им диспетчерских разрешениях.

Курс – направление, в котором находится продольная ось воздушного судна, выраженная обычно в градусах угла, отсчитываемого от северного направления истинного, магнитного, компасного или условного меридианов.

Летная полоса – часть летного поля аэродрома, включающая ВПП и концевые полосы торможения, если они предусмотрены, предназначенная для взлета и посадки воздушных судов, уменьшения риска повреждения воздушных судов при выкатывании за пределы ВПП и обеспечения безопасности воздушных судов, пролетающих над ней во время взлета или посадки.

Летное поле – часть аэродрома, включающая в себя одну или несколько взлетно-посадочных полос, рулежные дорожки, перроны и площадки специального назначения.

Литерность рейса – указание о том, требуется ли данному воздушному судну особое внимание со стороны органов ОВД.

Линия пути – проекция траектории полета воздушного судна на поверхность земли, направление которой в любой ее точке обычно выражается в градусах угла, отсчитываемого от северного направления (истинного, магнитного или условного меридианов).

Магнитный путевой угол рабочего направления взлетно-посадочной полосы (МПУ ВПП) – угол, заключенный между рабочим направлением взлетно-посадочной полосы и магнитным меридианом, проходящим через середину ВПП, с учетом магнитного склонения, отсчитывается по часовой стрелке.

Маршрут зональной навигации – маршрут ОВД, установленный для воздушных судов, которые могут применять зональную навигацию.

Маршрут обслуживания воздушного движения – установленный маршрут, который предназначен для направления потока движения в целях обеспечения обслуживания воздушного движения. Маршрут ОВД в соответствующих случаях обозначает воздушную трассу, маршрут зональной навигации, местную воздушную линию.

Маршруты полетов воздушных судов – в контролируемом воздушном пространстве для выполнения полетов вне маршрутов обслуживания воздушного движения полеты воздушных судов выполняются по маршрутам.

Метеорологическая информация – метеорологическая сводка, анализ, прогноз и любое другое сообщение, касающееся фактических или ожидаемых метеорологических условий.

Метод числа «Маха» – выполнение полетов воздушных судов с числами «Маха», назначенными органами ОВД для обеспечения выдерживания на маршрутах ОВД установленных интервалов продольного эшелонирования.

Минимальное приведенное давление (Pприв.мин) – расчетное значение минимального приведенного к уровню моря атмосферного давления по местной воздушной линии, маршруту или району полета.

Минимум воздушного судна — минимально допустимые значения видимости на ВПП (видимости) и ВПР (ВНГО), позволяющие безопасно производить взлет и посадку на воздушном судне данного типа.

Минимум командира воздушного судна — минимально допустимые значения видимости на ВПП (видимости) и ВПР (ВНГО), при которых командиру разрешается выполнять взлет, посадку или полет по ПВП на воздушном судне данного типа.

Навигация, основанная на характеристиках (PBN) – зональная навигация, основанная на требованиях к характеристикам воздушных судов, выполняющих полет по маршруту ОВД, схему захода на посадку по приборам или полет в установленном воздушном пространстве.

Начальный участок захода на посадку – участок схемы захода на посадку по приборам между контрольной точкой начального этапа захода на посадку и контрольной точкой промежуточного этапа захода на посадку или, в соответствующих случаях, контрольной точкой (или точками) конечного этапа захода на посадку.

Независимые параллельные вылеты – одновременные вылеты с параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП.

Независимые параллельные заходы на посадку – одновременные заходы на посадку на параллельные или почти параллельные оборудованные ВПП в тех случаях, когда не установлены минимумы радиолокационного эшелонирования воздушных судов, находящихся на продолжении осевых линий смежных ВПП.

Неконтролируемый аэродром – аэродром, на котором не предоставляется диспетчерское обслуживание аэродромного движения.

Неконтролируемый полет – полет воздушного судна, который не обеспечивается диспетчерским обслуживанием (управлением) воздушного движения.

Неопознанное воздушное судно – воздушное судно, полет которого в данном районе наблюдается или о полете которого в данном районе сообщается, но принадлежность которого не установлена.

Обслуживание воздушного движения на основе наблюдения – термин, используемый в отношении одного из видов обслуживания, обеспечиваемого непосредственно с помощью системы наблюдения ОВД.

Опасное сближение – не предусмотренное заданием на полет сближение воздушных судов между собой или с другими материальными объектами на интервалы менее половины установленных интервалов продольного, бокового и вертикального эшелонирования.

Опознавание – условия, при которых отметка местоположения конкретного воздушного судна видна на индикаторе воздушной обстановки и однозначно опознана диспетчером.

Опознавательный индекс воздушного судна – группа букв, цифр или их комбинация, которая идентична позывному воздушного судна или представляет собой кодовый эквивалент его позывного для двусторонней связи "воздух-земля" и которая применяется для опознавания воздушного судна в сети наземной связи обслуживания воздушного движения.

Организация воздушного движения (ОрВД) – динамичный и комплексный процесс обслуживания воздушного движения, организации потоков и воздушного пространства, осуществляемый безопасным, экономичным и эффективным образом путем предоставления средств и непрерывного (бесшовного) обслуживания в сотрудничестве и взаимодействии всех заинтересованных сторон (органов ОВД, пользователей, аэропортов и других участников ОрВД) и использованием бортовых и наземных функций.

Организация воздушного пространства – деятельность представляющая собой процесс планирования, направленный на обеспечение максимального использования имеющегося воздушного пространства на основе динамичного распределения по времени и в отдельных случаях в резервировании воздушного пространства для различных категорий пользователей в целях удовлетворения краткосрочных потребностей.

Организация использования воздушного пространства – обеспечение безопасного, экономичного и регулярного воздушного движения, а также другой деятельности по использованию воздушного пространства, включающее в себя:

установление структуры воздушного пространства;

планирование и координирование использования воздушного пространства;

обеспечение разрешительного или уведомительного порядка использования воздушного пространства;

организацию воздушного движения;

контроль за соблюдением ФП ИВП;

Организация потоков воздушного движения (ОПВД) – служба, создаваемая с целью содействия безопасному, упорядоченному и ускоренному потоку воздушного движения для обеспечения максимально возможного использования пропускной способности УВД и соответствия объема воздушного движения пропускной способности, заявленной соответствующим полномочным органом ОВД.

Особый случай в полете – ситуация, которая возникает в результате отказа авиационной техники или попадания воздушного судна в опасные условия.

Отметка ПОРЛ – визуальное отображение в несимволической форме на индикаторе воздушной обстановки местоположения воздушного судна, полученного с помощью первичного радиолокатора.

Относительная высота – расстояние по вертикали от указанного исходного уровня до уровня, точки или объекта, принятого за точку.

Очередность захода на посадку – последовательность, в которой двум или более воздушным судам разрешено заходить на посадку на аэродром.

Первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ) – радиолокационная система наблюдения, использующая отраженные радиосигналы.

Переходный слой – воздушное пространство между абсолютной высотой перехода и эшелоном перехода.

Перрон – определенная площадь сухопутного аэродрома, предназначенная для размещения воздушных судов в целях посадки или высадки пассажиров, погрузки или выгрузки почты или грузов, заправки, стоянки или технического обслуживания.

План полета – определенные сведения о намеченном полете или части полета воздушного судна, представляемые органам обслуживания воздушного движения.

Площадь маневрирования – часть аэродрома, исключая перрон (стоянку), предназначенная для взлета, посадки и руления воздушных судов.

Полет по ПВП – полет, выполняемый в соответствии с правилами визуальных полетов.

Полет по ППП – полет, выполняемый в соответствии с правилами полетов по приборам.

Полетно-информационное обслуживание воздушного движения – обслуживание, целью которого является предоставление консультаций и информации для обеспечения безопасного и эффективного выполнения полетов.

Правила визуальных полетов – порядок выполнения полетов в условиях, позволяющих определить местоположение и пространственное положение воздушного судна по наземным ориентирам и естественному горизонту.

Правила полетов по приборам – порядок выполнения полетов в условиях, при которых местонахождение и пространственное положение воздушного судна определяются по пилотажным и навигационным приборам.

Превышение аэродрома – абсолютная высота наивысшей точки ВПП.

Превышение порога ВПП – абсолютная высота порога ВПП.

Предпосадочная прямая – установленная траектория движения воздушных судов на заключительном этапе схемы захода на посадку после выхода на посадочный курс и до точки приземления.

Препятствие – рельеф местности, естественные и искусственные объекты на ней, представляющие угрозу безопасности воздушного движения.

Прерванный заход на посадку (уход на второй круг) – установленный порядок маневрирования воздушного судна при заходе на посадку, выполняемый летным экипажем при отсутствии возможности произвести посадку.

Приборные метеорологические условия – метеорологические условия, выраженные в величинах дальности видимости и высоты нижней границы облаков, при которых полет выполняется по правилам полетов по приборам.

Продольное эшелонирование – рассредоточение воздушных судов на одной высоте на установленные интервалы по времени или расстоянию вдоль линии пути.

Процедура ожидания – установленный порядок маневрирования, позволяющий воздушному судну оставаться в пределах определенного воздушного пространства.

Процедурное управление – термин, используемый для обозначения того, что полученная с помощью системы наблюдения ОВД информация не требуется для предоставления диспетчерского обслуживания воздушного движения.

Процедурное эшелонирование – эшелонирование, которое применяется при обеспечении процедурного управления.

Пункт обязательного донесения – установленная точка на воздушной трассе, местной воздушной линии, маршруте полета, схеме вылета или захода на посадку, пролет которой летный экипаж воздушного судна сообщает органу ОВД.

Радиовещательное автоматическое зависимое наблюдение (АЗН-В) – вид наблюдения, при котором воздушные суда, аэродромные транспортные средства и другие объекты могут автоматически передавать и/или принимать такую информацию, как опознавательный индекс, данные о местоположении и, при необходимости, дополнительные данные, используя радиовещательный режим линии передачи данных.

Радиолокационный курс – магнитный курс, передаваемый диспетчером ОВД экипажу воздушного судна на основе полученной с помощью радиолокатора информации.

Раздельные параллельные операции – одновременное использование параллельных или почти параллельных оборудованных ВПП, при котором одна ВПП используется исключительно для заходов на посадку, а другая ВПП используется исключительно для вылетов.

Рабочая площадь аэродрома – часть аэродрома, состоящая из площади маневрирования и перрона (стоянки).

Разрешение на использование воздушного пространства – предоставление пользователю воздушного пространства права действовать в соответствии с условиями, доведенными центрами Единой системы.

Районное диспетчерское обслуживание – диспетчерское обслуживание контролируемых полетов в диспетчерских районах.

Районный диспетчерский центр – орган, предназначенный для обеспечения диспетчерского обслуживания контролируемых полетов в диспетчерских районах, находящихся под его юрисдикцией.

Район полярный – часть земного шара, прилегающая к северному и южному географическим полюсам, ограниченная полярными кругами.

Расчетное время прилета (прибытия) – при полетах по приборам - это расчетное время прибытия воздушного судна в намеченную точку, обозначенную навигационными средствами, с которой предполагается выполнение маневра захода на посадку по приборам, или, при отсутствии навигационного средства, связанного с этим аэродромом, - время прибытия воздушного судна в точку над аэродромом. При выполнении полетов по ПВП - расчетное время прибытия воздушного судна в точку над аэродромом.

- Расчетное время уборки колодок – расчетное время, когда воздушное судно начнет движение, связанное с вылетом.

- Режим «RBS» - международный режим работы системы вторичной радиолокации, работает на частотах 1030 МГц (запрос с радиолокатора) и 1090 МГц (ответ с воздушного судна).

- Режим «УВД» - отечественный режим работы системы вторичной радиолокации, работает на частотах 1030 МГц (запрос с радиолокатора) и 740 МГц (ответ с воздушного судна).

Рубеж передачи обслуживания воздушного движения – рубеж, установленный на маршруте руления или на траектории полета воздушного судна, на котором обслуживание движением данного воздушного судна передается от одного органа ОВД другому.

Сближение воздушных судов – ситуация, в которой, по мнению пилота или персонала органа обслуживания воздушного движения, расстояние между воздушными судами, а также их относительное местоположение и скорость таковы, что безопасность данных воздушных судов может быть поставлена под угрозу. Сближение воздушных судов классифицируется следующим образом:

Риск столкновения – категория ситуаций, когда в результате сближения воздушных судов возникала серьезная опасность столкновения.

Безопасность полета не гарантировалась – категория ситуаций, когда в результате сближения воздушных судов безопасность этих воздушных судов могла быть поставлена под угрозу.

Риск столкновения отсутствовал – категория ситуаций, когда в результате сближения воздушных судов не существовало опасности столкновения.

Риск не определен – категория ситуаций со сближением воздушных судов, когда отсутствие достаточно полной информации не позволяет определить существовавший риск столкновения, или нет достаточно убедительных данных или же имеющиеся данные противоречат друг другу и это не позволяет определить степень риска.

Сборник аэронавигационной информации (АИП) – официальный документ, издаваемый государством или с его санкции и содержащий аэронавигационную информацию, необходимую для обеспечения полетов воздушных судов в пределах воздушного пространства данного государства.

Связь "диспетчер - пилот" по линии передачи данных (ДПЛПД) – средство связи между диспетчером и пилотом в целях УВД с использованием линии передачи данных.

Связь по линии передачи данных. Вид связи, предназначенный для обмена сообщениями по линии передачи данных.

Символ местоположения – визуальное отображение в символической форме на индикаторе воздушной обстановки местоположения воздушного судна, аэродромного транспортного средства или другого объекта, полученное после автоматической обработки данных о местоположении, поступивших из любого источника.

Система наблюдения ОВД – общий термин, под которым в отдельности понимаются системы первичного обзорного радиолокатора (ПОРЛ), вторичного обзорного радиолокатора (ВОРЛ), радиовещательного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В) или любая другая сопоставимая наземная система, позволяющие опознать воздушное судно.

Система организации воздушного движения – система, обеспечивающая ОрВД путем комплексного объединения возможностей людей, информации, технологии, средств и служб на основе использования бортовых, наземных и/или космических систем связи, навигации и наблюдения.

Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома (АТИС) – автоматическое предоставление круглосуточно или в определенное время суток текущей установленной информации для прибывающих и вылетающих воздушных судов:

Служба организации деятельности на перроне – обслуживание, обеспечиваемое для регулирования деятельности и движения воздушных судов и транспортных средств на перроне.

Соглашение АЗН-К – план передачи донесений, который определяет условия передачи донесения АЗН-К (т. е. данных, необходимых органу обслуживания воздушного движения, и частоту передачи донесений АЗН-К, что должно быть согласовано до использования АЗН-К при представлении обслуживания воздушного движения).

Стандартный маршрут вылета по приборам (СИД) – установленный маршрут вылета по правилам полетов по приборам (ППП), связывающий аэродром или определенную ВПП аэродрома с назначенной основной точкой, обычно на заданном маршруте ОВД, в которой начинается этап полета по маршруту ОВД.

Стандартный маршрут прибытия по приборам (СТАР) – установленный маршрут прибытия по правилам полетов по приборам (ППП), связывающий основную точку, обычно на маршруте ОВД, с точкой, от которой может начинаться полет по опубликованной схеме захода на посадку по приборам.

Суточный план – план, сформированный на основании заявок (расписаний, графиков) на использование воздушного пространства, для планирования использования воздушного пространства на 24-часовой период.

Схема полета в зоне ожидания – заранее определенный маневр, позволяющий воздушному судну оставаться в пределах определенного воздушного пространства в ожидании последующего разрешения.

Схема ухода на второй круг – порядок, которого следует придерживаться в случае невозможности продолжения захода на посадку.

Точный заход на посадку – заход на посадку по приборам с навигационным наведением по азимуту и глиссаде, формируемым с помощью электронных средств.

Требуемые навигационные характеристики (RNP) – перечень навигационных характеристик, необходимых для выполнения полетов в пределах установленного воздушного пространства.

Требуемые характеристики связи (RCP) – перечень требований к характеристикам оперативной связи для обеспечения конкретных функций ОрВД.

Узловой диспетчерский район (УДР) – диспетчерский район, создаваемый обычно в местах схождения маршрутов ОВД в окрестностях одного или нескольких крупных аэродромов.

Управление потоком – меры, предназначенные для направления потока движения в определенную часть воздушного пространства, по определенному маршруту или к определенному аэродрому с целью обеспечения наиболее эффективного использования воздушного пространства.

Уровень – общий термин, относящийся к положению в вертикальной плоскости находящегося в полете воздушного судна и означающий в соответствующих случаях относительную высоту, абсолютную высоту или эшелон полета.

Центр полетной информации – орган, предназначенный для обеспечения полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.

Эксплуатационные минимумы – минимумы для взлета и посадки, устанавливаемые эксплуатантом по типам воздушных судов и утверждаемые в установленном порядке.

Эшелонирование – вертикальное, продольное или боковое рассредоточение воздушных судов в воздушном пространстве на установленные интервалы.

Эшелон полета – установленная поверхность постоянного атмосферного давления, отнесенная к давлению 760,0 мм ртутного столба (1013,2 гектопаскаля) и отстоящая от других таких поверхностей на величину установленных интервалов.

Эшелон нижний (минимальный безопасный) – ближайший к минимально допустимой высоте полета установленный эшелон полета, расположенный выше этой высоты, гарантирующей воздушное судно от столкновения с земной (водной) поверхностью или с препятствиями на ней.