Проект

| # Министерство транспорта Российской Федерации ### (МИНТРАНС РОССИИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### ПРИКАЗ |  |  |
| __________________________ | Москва | № __________________________ |
| ###### Об утверждении Правил перевозок грузов на внутреннем водном транспорте |  |  |

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256; № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30) и пунктом 5.2.1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612; № 24, ст. 2601; № 52, ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740; № 11, ст. 1029; № 17, ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 738), приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила перевозок грузов на внутреннем водном транспорте.

Министр И.Е. Левитин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса России

от  _____________ № ______

## Правила перевозок грузов на внутреннем водном транспорте

Глава 1. Общие положения.

1. Настоящие правила устанавливают порядок осуществления перевозок грузов на внутреннем водном транспорте, формы и порядок заполнения транспортных документов, сроки доставки грузов и порядок исчисления таких сроков, а также иные вопросы, отнесенные к предмету регулирования правил Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

2. Термины и определения используемые в настоящих соответствуют терминам и определениям, содержащимся в Кодексе внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

3. Положения правил являются обязательными для применения всеми лицами, участвующими в регулируемых правилами правоотношениях.

В случаях, когда отдельны правоотношения в сфере перевозок грузов на внутреннем водном транспорте Российской Федерации регулируются диспозитивной нормой настоящих правил, стороны могут своим соглашением исключить применение этой нормы, либо установить условие, отличное от предусмотренного в этой норме.

Глава 2. Сроки навигации, ограничение или

запрещение движения судов

4. Перевозка грузов на внутреннем водном транспорте осуществляется в пределах сроков навигации.

Федеральный орган исполнительной власти в области транспорта ежегодно устанавливает сроки открытия и закрытия навигации по отдельным бассейнам на основании среднемноголетних данных о продолжительности навигации и долгосрочного прогноза с последующим их опубликованием на сайте федерального органа в сети Интернет.

5. Федеральный орган исполнительной власти в области транспорта вправе продлить ранее установленный срок закрытия навигации на основании фактических данных.

Бассейновые органы государственного регулирования на внутреннем водном транспорте информируют находящиеся в бассейне организации, осуществляющие перевозку грузов, о сроках открытия, закрытия и продления навигации, а также обеспечивают функционирование средств навигационного оборудования и судоходных гидротехнических сооружений в пределах установленных сроков навигации.

6. Бассейновый орган государственного управления на внутреннем водном транспорте, принимающий решение об ограничении или запрещении движения судов, а также об ограничении их осадки, по основаниям, предусмотренным статьей 77 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, информирует перевозчиков, буксировщиков, юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в портах, а также смежные бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транспорте по каналам распространения оперативной путевой информации (радиобюллетень, навигационное сообщение или путевой лист) в день введения такого ограничения или запрещения.

Смежные бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транспорте включают информацию об введенных ограничениях или запрещениях в распространяемую ими оперативную путевую информацию.

8. Извещения об ограничении или запрещении движения судов, а также об ограничении их осадки должны содержать:

а) причину вводимого ограничения, (подъем или падение уровня воды, мелководье, штормовое предупреждение, карантин и т.п.), с указанием ссылки на соответствующие решения государственных органов, источник и детализацию прогноза погоды  и т.п.

б) характер ограничения (прекращение приема или погрузки грузов, движения судов и т.п.);

в) район ограничения или запрещения (участок внутреннего водного пути, порт и т.п.);

г) дату введения ограничения или запрещения и срок, на который они вводятся.

### Глава 2. Правила приема грузов для перевозки

9. Суда и контейнеры должны подаваться под погрузку в состоянии, пригодном для перевозки предъявляемого груза. Заинтересованные стороны составляют совместный акт, подтверждающий пригодность контейнера или судна к перевозке.

Грузоотправитель определяет пригодность в коммерческом отношении судов, когда погрузка является его обязанностью, а контейнеров - во всех случаях, грузоотправитель проверяет наличие и соответствие обязательной маркировки контейнеров, а также наличие и действительность сроков освидетельствования контейнера;

Пригодность в коммерческом отношении судов и контейнеров (состояние грузовых помещений судна или контейнера, а также отсутствие в них постороннего запаха, других неблагоприятных факторов, влияющих на состояние груза при погрузке, выгрузке и в пути следования, особенности внутренних конструкций грузовых помещений судна и т. д.) для перевозки предъявляемого груза определяется на основании требований, установленных техническими регламентами и (или)  договором перевозки груза.

Перед началом погрузки грузоотправитель или его представитель, совместно с капитаном судна производят осмотр трюмов. Если иное не предусмотрено договором перевозки, на основании осмотра составляется акт о готовности трюмов к погрузке, который подписывается грузоотправителем или его представителем, а также капитаном судна.

10. Грузоотправитель, до предъявления груза для перевозки, должен подготовить его таким образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки, сохранность груза, судна или контейнера.

Подготовка груза для перевозки должна учитывать требования максимального использования грузоподъемности и грузовместимости судов и удобства погрузочно-разгрузочных работ. Штучные грузы, предъявляемые мелкими местами, грузоотправитель объединяет в более крупные места путем увязки в пакеты, связки и упаковки в соответствующую тару.

Необходимые для погрузки крепления и перевозки груза приспособления и материалы предоставляются грузоотправителем одновременно с предъявлением груза в порту или на судне, а также устанавливаются и снимаются им за свой счет.

11. Грузы, нуждающиеся в защите их от повреждения, порчи и утраты должны предъявляться для перевозки в исправной  транспортной таре, соответствующей требованиям технических регламентов и (или) договору перевозки груза.

12. До предъявления для перевозки тарных и штучных грузов, а также грузов в транспортных пакетах грузоотправитель обязан нанести маркировку каждого грузового места.

Транспортная маркировка должна обеспечивать возможность идентификации груза при его приеме от грузоотправителя и выдаче грузополучателю, а также доставки груза в соответствии с условиями договора перевозки.

Содержание транспортной маркировки, место и способ ее нанесения, порядок расположения на грузовых местах, размеры маркировочных ярлыков и надписей должны соответствовать требованиям технических регламентов.

13. Если при перевозке груза применяется тара, бывшая в употреблении, то прежняя транспортная маркировка должна быть удалена грузоотправителем.

14. В случаях, если грузы перевозятся по одному транспортному документу, судовыми или изолированными трюмными отправками, без перегрузки в пути, в адрес одного грузополучателя,  с погрузкой и выгрузкой силами грузовладельца, а также при перевозке грузов в контейнерах или в сопровождении представителей грузоотправителя или грузополучателя стороны договора перевозки своим соглашением определяют необходимость нанесения транспортной маркировки.

15. Прием грузов для перевозки осуществляется по транспортной накладной или другому транспортному документу (например коносамент). К транспортной накладной грузоотправителем прилагаются документы, предусмотренные санитарными, таможенными, карантинными и иными правилами в соответствии с требованиями международных договоров Российской Федерации и законодательства Российской Федерации.

16. Ответственность за подготовку, оформление и выпуск грузовых и сопровождающих груз документов лежит на грузоотправителе. Время, затраченное в портах погрузки/выгрузки на оформление грузовых и таможенных документов, считается как время грузовой обработки, данное время считается независимо от погодных условий, при этом:

- Грузоотправитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает разработку Деклараций и Сертификатов на груз, требуемых портовыми властями для оформления выхода судна в море, оформление грузовых и таможенных документов.

- Согласовывает перевозку груза на всем пути следования с природоохранными, инспектирующими или другими компетентными органами,

- Грузоотправитель обязан предоставлять капитану судна перед погрузкой груза сертификат качества, декларацию о транспортных характеристиках и условиях безопасной перевозки навалочного груза

- Перед погрузкой на судно груза находящегося под таможенным контролем, грузоотправитель обязан оформить в таможенном органе отправления поручение на погрузку каждого теплохода в полном соответствии с нормативно-правовой базой РФ.

- Грузоотправитель обязан перед погрузкой груза передать капитану судна оригинал поручения на погрузку.

- Грузоотправитель обеспечивает и проводит за свой счет таможенное оформление, включая транзит и транзитные документы, согласование таможенного сопровождения груза по территории РФ и оплачивает стоимость сопровождения, включая прочие меры таможенного обеспечения, если такие меры будут необходимы.

- Грузоотправитель оформляет таможенные документы самостоятельно или через экспедитора. Таможенные документы, включая транзитные, не должны оформляться от имени капитана или судовладельца.

- Для оформления груза в таможенном отношении, включая оформление таможенного транзита, в таможенные органы предоставляются коносаменты “ copy non negotiable ”. На оригиналах коносаментов ссылки на номера ГТД не должны допускаться.

- Не должно допускаться использование Коносамента или других грузовых, товаросопроводительных документов в качестве транзитной декларации при оформлении перевозки товара под таможенным контролем в режиме транзита. В качестве транзитной декларации должна использоваться таможенная декларация установленной ГТК формы.

- После окончания погрузки груза, грузоотправитель своими силами и за свой счет удаляет остатки груза с палубы судов.

17. Груз принимается для перевозки:

а) в порту, когда погрузка является обязанностью перевозчика;

б) непосредственно на судне, если погрузка является обязанностью грузоотправителя.

В случае если погрузка является обязанностью грузоотправителя. Грузоотправитель заключает договор погрузки с портом. Грузоотправитель отвечает перед перевозчиком за погрузку судов портом, включая ответственность за повреждения судна во время грузовых операций по вине порта. Грузоотправитель, или по его договоренности порт обязаны ремонтировать любые повреждения судна, нанесенные по вине порта. Если такие повреждения влияют на мореходность судна или класс, грузоотправитель или порт обязаны отремонтировать судно до выхода из порта, в котором такие повреждения причинены или обнаружены. В данном случае все понесенные дополнительные расходы относятся за счет фрахтователей, и любое потерянное в результате этого время относится на счет грузоотправителя

18. Груз принимается для перевозки по наружному осмотру транспортной тары, контейнера или самого груза, если он перевозится без транспортной тары в момент предъявления груза для перевозки.

Наружным осмотром устанавливается:

а) соответствие транспортной тары и контейнера, предъявляемым к ним требованиям;

б) пригодность для перевозки груза, перевозимого без транспортной тары и соответствие его состояния предъявляемым к нему требованиям;

в) наличие транспортной маркировки на грузе и ее соответствие предъявляемым к ней требованиям;

г) техническое состояние контейнеров и транспортной тары, а также возможность их безопасной перевозки, перегрузки и крепления;

д) наличие и надлежащее состояние наложенных грузоотправителем запорно-пломбировочных устройств, а также соответствие оттисков пломб данным, указанным в перевозочных документах. Состояние запорно-пломбировочных устройств должно соответствовать требованиям правил пломбирования грузовых помещений судов и контейнеров. Состояние груза и  транспортной тары в этом случае не проверяется.

Если при наружном осмотре контейнера, транспортной тары или груза, перевозимого без транспортной тары, будут обнаружены недостатки, вызывающие опасения утраты, недостачи или повреждения (порчи) груза, груз для перевозки не принимается до приведения его в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Об обнаруженных в процессе осмотра недостатках контейнера, транспортной тары или груза, не вызывающих опасения утраты, недостачи или повреждения (порчи) груза (мешки с заплатами, транспортная тара, бывшая в употреблении, ржавчина на грузе, деформация и т.п.), грузоотправитель обязан сделать отметку в транспортной накладной или коносаменте. Грузоотправитель не должен препятствовать внесению капитаном судна оговорок о реальном состоянии груза в транспортные грузовые документы. В случае, если грузоотправителю необходимы так называемые «чистые» (без оговорок) грузовые документы, грузоотправитель обязан заменить груз не соответствующий условию «чисто на борту» по первому требованию капитана судна.

19. Вскрытие транспортной тары производится грузоотправителем по требованию перевозчика при сдаче груза для перевозки в целях проверки достоверности сведений о грузе, указанных грузоотправителем в транспортной накладной.

Тарно-штучные (пакетированные) грузы, грузы упакованные в транспортную тару принимаются к перевозке по наружному виду. За внутреннее состояние груза (качество, количество груза) перевозчик ответственности не несет.

20. К перевозке допускаются технически исправные контейнеры, снабженные табличкой о допущении по безопасности в соответствии с КБК с действующими датами освидетельствования на ней.

Примечание: Максимально допустимые повреждения контейнеров в соответствии с циркуляром Международной морской организации (ИМО) CSC/Circ.134.

Контейнеры массой брутто 10 т и более должны соответствовать требованиям Международной конвенции по безопасным контейнерам 1972 года, Российского морского регистра судоходства или другой уполномоченной должным образом Администрацией страны, присоединившейся к конвенции, компетентной организации.

Груз, перевозимый в контейнере, должен быть уложен и закреплен внутри него в соответствии с Правилами перевозки грузов в контейнерах морским транспортом (РД 31.11.21.18-96, ЦНИИМФ, 1997), так, чтобы предотвратить в течение всего рейса повреждение контейнера или груза, причинение вреда судну или членам экипажа.

Грузоотправитель вправе отказаться от поданного под загрузку непригодного в коммерческом отношении судна или контейнера. В этом случае грузоотправитель составляет акт общей формы согласно правилам составления актов.

21. При предъявлении грузов для перевозки грузоотправитель указывает в транспортной накладной или таможенном поручении на груз их массу, а в отношении тарных и штучных грузов и количество грузовых мест.

Контейнеры должны загружаться исходя из их весовых характеристик, указанных на дверях.

22. Масса груза определяется согласно трафарету, в соответствии со стандартом или путем взвешивания.

В случаях, установленных правилами перевозок грузов, масса груза может быть определена расчетным путем (посредством обмера груза, по осадке судна или условно).

23. Массу грузов согласно трафарету и в соответствии со стандартом, определяет грузоотправитель.

Перевод объемных мер в меры массы приведены в приложении 1 к настоящим правилам.

24. Масса грузов путем взвешивания определяется грузоотправителем совместно с перевозчиком на весовых приборах грузоотправителя, перевозчика или осуществляющей погрузку груза в порту отправления организации за счет грузоотправителя.

Взвешивание грузов на неисправных или нетарированных весах не допускается. В случае если при проверке будет установлено, что взвешивание производилось на неисправных или нетарированных весах грузоотправителя, то масса таких грузов считается определенной грузоотправителем, в транспортные документы вносится оговорка «за весом отправителя», в случае, если в транспортные документы внесена такая оговорка, перевозчик освобождается от ответственности за количество погруженного, выгруженного груза.

Подача грузов на весы и уборка их с весов производится силами и средствами грузоотправителя.

Определение массы навалочного груза на борту судна в порту погрузки/выгрузки должно производиться одинаковым способом, в случае, если нет возможности определения массы груза в порту выгрузки, способом определения массы груза в порту погрузки, масса груза на борту судна определяется расчетным путем через осадки данного судна, как в порту погрузки, так и в порту выгрузки.

Если масса груза определяется расчетным путем по осадкам судна, то производится совместный расчет массы груза представителем судна и представителем грузоотправителя. В случае если расчетная масса груза не совпадает с данными грузоотправителя полученные другим способом определения массы груза, грузоотправитель может внести в транспортные документы свой вес груза, в данном случае в транспортные документы обязательно вносится оговорка «Вес по заявлению отправителя», при этом судно, судовладелец освобождается от ответственности за количество погруженного, выгруженного груза.

25. Без участия перевозчика определяется масса грузов, перевозимых в опломбированных грузоотправителем грузовых помещениях судна и контейнерах, а также с проводниками грузоотправителя или грузополучателя. В данном случае перевозчик освобождается от ответственности за количество погруженного, выгруженного груза.

26. Количество мест грузов, предъявляемых для перевозки, во всех случаях определяет грузоотправитель.

При приеме для перевозки грузов перевозчик сверяет количество мест с указанным грузоотправителем в транспортной накладной, кроме случаев перевозки грузов в опломбированных грузовых помещениях судов и контейнерах, а также с проводниками грузоотправителя или грузополучателя. В случае расхождений в счете мест между перевозчиком и грузоотправителем, в транспортных документах вносится оговорка «Количество мест по заявлению грузоотправителя». В данном случае перевозчик освобождается от ответственности за количество погруженного, выгруженного груза.

27. Погрузка грузов в судно грузоотправителями оформляется актами о погрузке-выгрузке грузов, формы ВВТ-2 (приложение 2). Эти акты подтверждают фактически принятое количество груза и являются основанием для окончательного оформления перевозочных документов при приеме груза. В них также фиксируется время простоя судна с момента его прибытия к месту погрузки до ее окончания с целью установления ответственности грузоотправителя за сверхнормативный простой судна.

28. Определение массы грузов по осадке судна производиться грузоотправителем совместно с перевозчиком в соответствии с правилами определения массы грузов по осадке судна.

29. Масса грузов, перевозимых наливом, определяется грузоотправителем в соответствии с замерами береговых резервуаров, для которых имеются утвержденные в установленном порядке калибровочные таблицы, а также на основании показаний счетчиков или замеров грузовых емкостей судов. В случаях, если такие грузы перевозятся  с перегрузкой в пути с судна на судно или на одном судне  в адрес нескольких получателей, масса грузов определяется грузоотправителем с участием перевозчика.

30. Груз считается принятым для перевозки с момента подписания капитаном судна выпущенных грузоотправителем транспортных документов, которыми являются транспортная накладная или коносамент. Данные документы вручаются грузоотправителю после внесения перевозчику провозной платы и иных причитающихся ему платежей, если иной порядок расчетов не предусмотрен договором перевозки груза.

Дата приема груза для перевозки удостоверяется проставлением перевозчиком печати и даты выпуска документа на перевозочных документах.

31. Груз может быть принят портом с условием хранения его на складах в порту перевалки до открытия навигации, или перевозчиком с условием хранения в судах в пункте отправления, до открытия навигации.

Сроки начала и условия приема грузов на хранение до открытия навигации объявляются портом или перевозчиком соответственно.

32. В перевозочных документах на грузы, принятые на хранение до открытия навигации, кроме печати и даты составления документа, делается отметка, предусмотренная правилами заполнения перевозочных документов.

33. Грузы, не отправленные по транспортной накладной с основной отправкой на одном судне из-за недостаточной его вместимости, при условии если погрузка груза в судно являлась обязанностью перевозчика, перевозятся в адрес грузополучателя по досылочной дорожной ведомости, которая выписывается одновременно с окончанием погрузки  груза основной отправки и на лицевой стороне которой крупными буквами делается отметка “ДОСЫЛКА”.

На оборотной стороне дорожной ведомости основной отправки в реквизите 5 «Отметки перевозчика» указываются количество мест, масса фактически отгруженного груза и номер досылочной дорожной ведомости, по которой оставшаяся часть груза будет доставлена в пункт назначения.

Доставка части груза, не отправленного с основной отправкой, в случае, если погрузка груза в судно осуществлялась грузоотправителем, производится перевозчиком по новым перевозочным документам, оформляемым грузоотправителем в порядке, установленном правилами заполнения перевозочных документов, доставка осуществляется, только в случае, если подписан новый договор на перевозку данной части груза.

34. В части, не предусмотренной настоящими правилами, прием грузов для перевозки производится в соответствии с условиями договора перевозки грузов.

### Глава 4. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки

(ст.  69 КВВТ РФ)

35. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки устанавливаются с целью:

обеспечения доставки грузов в навигационный период;

определения ответственности перевозчика за сроки доставки грузов, которая заканчивается днем прекращения обязательного приема грузов для перевозки;

определения порядка доставки грузов в связи с длительным препятствием к продолжению рейса согласно пункта 2 и 3 статьи 84 КВВТ РФ

обеспечения своевременного возврата судна к месту зимнего отстоя до закрытия навигации.

36. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки устанавливаются в зависимости от навигационных условий.

37. При перевозке грузов в самоходных судах сроки прекращения обязательного приема устанавливаются для:

а) рек Центрального и Северо-Западного бассейнов - в приложении 3 к настоящим правилам;

б) бассейнов рек Северная Двина, Вычегда, Мезень, Сухона - в приложении 3 к настоящим правилам;

в) бассейна реки Печора - в приложении 3 к настоящим правилам;

г) бассейна реки Амур - в приложении 3 к настоящим правилам;

д) бассейнов рек Иртыш, Тура, Обь - в приложении 3 к настоящим правилам;

е) бассейнов рек Обь, Томь - в приложении 6 к настоящим правилам;

ж) бассейнов рек Ангара, Селенга и оз. Байкал - в приложении 3 к настоящим правилам;

з) бассейна реки Енисей - в приложении 8 к настоящим правилам;

и) бассейнов рек Лена, Яна, Вилюй, Колыма - в приложении 3  к настоящим правилам;

к) бассейнов рек Нижняя и Верхняя Преголя, Дейма - 1 ноября;

л) бассейна реки Кубань - 15 ноября.

38. Для пунктов, не поименованных в приложении 3  к настоящим правилам, сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки устанавливаются следующим порядком:

а) если в таблицах не поименован пункт отправления или назначения, - по ранней дате ближайшего пункта. Например, при перевозке груза из Череповца в Ульяновск, который не поименован в приложении 1 к настоящим правилам, дата прекращения обязательного приема определяется по пункту Самара - 15 октября, а при перевозке из Волгодонска в этот же пункт назначения - по Камскому Устью, т.е. 20 октября. При перевозке груза из Чебоксар до Рыбинска дата прекращения обязательного приема устанавливается по пункту Казань, т.е. 25 октября, а при перевозке до Перми - по пункту Н.Новгород - 12 октября;

б) если в таблицах не поименованы пункты отправления и назначения, - по дате прекращения обязательного приема ближайших за ними пунктов. Например, перевозка осуществляется из Шалы в Тольятти. Принимается дата прекращения обязательного приема при перевозке из Петрозаводска до Самары - 4 октября, а из Тольятти в Шалу - 3 октября.

39. В случае, когда перевозка грузов осуществляется далее конечных пунктов (Уфы, Перми, Ростова - на - Дону, Беломорска и т.д.), указанных в  приложениях 1 - 10 к настоящим правилам, сроки прекращения обязательного приема грузов в эти пункты уменьшаются на семь суток против сроков, установленных для конечных пунктов. Так, при перевозке грузов из Москвы до Березников обязательный прием грузов прекращается 3 октября (10-7).

Такой порядок исчисления сроков прекращения обязательного приема применяется также при перевозке грузов от пунктов на малых или боковых реках до пунктов, расположенных на магистральных водных путях или обратно. Например, при перевозке грузов из Кирова в Н.Новгород дата прекращения обязательного приема в пункте Киров - 17октября.

40. При перевозке грузов в несамоходных судах сроки прекращения обязательного приема устанавливаются ранее сроков, указанных в п.3 настоящих Правил, а именно, для грузов, транспортируемых на расстояния до 500 км - на 5 сут., от 501 до 1000 км - на 10 сут. и свыше 1000 км - на 15 сут.

41. Если перевозчик, по каким либо причинам, определяет, что не сможет выполнить перевозку груза приняв его на борт судна даже до наступления срока обязательного приема грузов для перевозки, перевозчик имеет право отказаться от перевозки данного груза.

### Глава 4. Правила заполнения перевозочных документов

(статья 67 КВВТ РФ)

1.Общие положения.

42. Правила заполнения перевозочных документов (далее - Правила) обязательны для выполнения грузоотправителями, грузополучателями, перевозчиками (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями), осуществляющими перевозочную деятельность на внутреннем водном транспорте и устанавливают порядок заполнения следующих форм перевозочных документов:

ВВТ–3 - на перевозку сухогрузов и грузов в контейнерах;

ВВТ–4 - на перевозку грузов наливом.

Формы перевозочных документов приведены в приложениях 4 и 5 к настоящим Правилам.

Оформление перевозок грузов производится с использованием форм перевозочных документов, установленных настоящими Правилами.

Особенности заполнения перевозочных документов устанавливаются в правилах перевозок грузов.

Порядок заполнения перевозочных документов на буксировку судов, плотов и иных плавучих объектов и их формы приведены в правилах буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов.

Порядок заполнения перевозочных документов на перевозку грузов в прямом смешанном сообщении и их формы приведены в правилах перевозок грузов в соответствующем виде смешанного сообщения.

Порядок заполнения перевозочных документов на перевозку грузов в экспортном сообщении и их формы определяются положениями главы VIII Кодекса Торгового Мореплавания РФ и международным морским правом.

Перевозка грузов может оформляться с использованием электронных перевозочных документов. Электронные перевозочные документы заполняются и передаются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

43. К перевозочным документам относятся транспортная накладная,  коносамент и штурманские расписки, которые в равной степени подтверждают заключение договора перевозки груза, независимо от наличия такого договора, составленного в письменной форме.

44. Оформленные в соответствии с настоящими Правилами:

а) Один из оригиналов транспортной накладной выдается в пункте отправления отправителю груза, или его представителю, в качестве подтверждения приема груза к перевозке. Второй оригинал транспортной накладной следует на борту судна до пункта назначения и предъявляется получателю груза, получатель груза расписывается в графе 6 на обороте транспортной накладной, чем подтверждает доставку и получение груза

б) Вместо транспортной накладной ведомости, может быть использован коносамент или штурманские расписки.

45. Грузоотправитель несет перед перевозчиком ответственность за достоверность сведений о грузе, внесённых в перевозочные документы, а также за последствия, возникшие вследствие недостоверности, неточности или неполноты сведений, указанных грузоотправителем в перевозочных документах.

Перевозчик имеет право  проверить достоверность и полноту сведений, указанных грузоотправителем в перевозочных документах.

46. Грузоотправители должны обеспечивать наличие у себя бланков перевозочных документов, изготовленных типографским способом или самостоятельно, при условии строгого соблюдения их форм, установленных настоящими Правилами.

Оформление приема груза для перевозки на бланках, не соответствующих установленным настоящими Правилами формам не допускается.

47. Грузоотправитель заполняют перевозочные документы, в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком на каждую отправку груза, направляемую одному грузополучателю в один пункт назначения.

48. По одному транспортному документу не допускается оформление перевозки:

а) скоропортящихся грузов с другими грузами;

б) грузов, хранение которых по их свойствам не допускается совместно с другими грузами;

в) грузов, перевозимых с соблюдением особых условий, с грузами, перевозимыми на общих основаниях;

г) грузов навалочных или насыпных с тарно-штучными грузами;

д) грузов, которые по своим свойствам не допускаются к совместной перевозке;

е) грузов, требующих соблюдения санитарных, ветеринарных или иных особых норм и правил, вместе с грузами, не требующими соблюдения таких норм и правил;

ж) грузов, имеющих разные предельные сроки хранения, установленные Правилами хранения грузов в портах.

з) разных партий грузов предъявленных к перевозке и отличающихся друг от друга маркировкой и имеющие другие виды отличия.

49. Бланки перевозочных документов заполняются ясно и отчётливо машинописным способом или вручную чернильными (шариковыми) ручками, компьютерным способом.

Подчистки и помарки в перевозочных документах не допускаются. При необходимости внесения изменений сведений в перевозочные документы, грузоотправитель заполняет новые бланки перевозочных документов, только после уничтожения ранее выпущенных. Изменения и дополнения сведений, внесённые в перевозочные документы перевозчиком, должны оговариваться с грузоотправителем и заверяться подписями лиц, уполномоченных перевозчиком или грузоотправителем на оформление перевозочных документов и судовой печатью.

Перевозчик имеет право, без согласования с грузовладельцем, грузоотправителем, фрахтователем, внести в перевозочные документы оговорки о качестве, состоянии груза или упаковки, отражающие их реальное состояние.

50. Переданные перевозчику грузоотправителем документы, требуемые санитарными, ветеринарными и другими правилами, должны быть прочно подшиты к  транспортному документу.

Перевозчик не несет ответственности за убытки, возникшие вследствие несвоевременной передачи, неправильности, неполноты или недостаточности этих документов.

51. Перевозчик, по просьбе грузоотправителя, может заполнять реквизиты перевозочных документов, которые должен заполнять грузоотправитель, в соответствии с заявкой на перевозку груза, принятой к исполнению или договором за отдельную плату. В этом случае грузоотправитель проверяет правильность заполнения перевозочных документов перевозчиком и подписывает их.

52. При оформлении перевозочных документов в пункте отправления, грузоотправитель присваивает им общий номер, соответствующий номеру отправки. Порядок учета отправок грузов из пунктов отправления определяется грузоотправителем самостоятельно внутренними нормативными документами (положениями, регламентами, инструкциями и т.д.).

53. При составлении перевозочных документов грузоотправитель заполняет следующие реквизиты:

1) “№ контейнера”, “Грузоподъемность контейнера”, “Владелец контейнера” - указываются номер контейнера, владелец контейнера и грузоподъемность контейнера в килограммах. Данная группа реквизитов заполняется только при составлении перевозочных документов на перевозку грузов в универсальных и специализированных контейнерах. Перевозочные документы формы ВВТ-3 или коносаменты составляются на один или группу гружёных контейнеров, отгружаемых в один пункт назначения одному грузополучателю или группу порожних контейнеров, направляемых в один пункт назначения.

2) “Место для особых отметок и штемпелей” - по грузам, требующим соблюдения особых мер предосторожности при перевозке и хранении, в верхнем правом углу перевозочных документов грузоотправителем делаются надписи, в том числе в виде штемпелей, иные отметки, характеризующие особые свойства груза.

3) “Отправитель (полное наименование)” - указывается точное и полное наименование грузоотправителя, в соответствии с документом о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Если груз отправляется физическим лицом, указываются фамилия, имя и отчество (полностью) лица, отправляющего груз, а вместо ИНН указываются его паспортные данные (серия, номер, наименование учреждения, выдавшего паспорт, дата выдачи).

4) “Почтовый адрес” - указывается почтовый (с индексом) адрес грузоотправителя с названием города (селения), улицы и номера дома.

Не допускается указывать сокращённые или условные адреса.

5)  “Получатель (полное наименование)”, “Почтовый адрес” - заполняются в порядке, аналогичном предусмотренном в подпунктах 3), 4) настоящего пункта. Паспортные данные получателя (физического лица) могут не указываться.

6) При заполнении реквизитов “Отправитель” и “Получатель” указываются по одному наименованию юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя.

7) “Пункт отправления” - указывается точное наименование порта, портопункта (пристани), терминала, иного перегрузочного комплекса (далее - порт) отправления в соответствии с официальным названием порта.

8). “Пункт назначения” - заполняется в порядке, аналогичном предусмотренному в подпункте 7) настоящего пункта.

54. По грузам, принимаемым для перевозки в пункте отправления или следующих в пункт назначения, не внесённых в Перечень портов, указанный в подпункте 7 пункта 53 настоящих Правил, в перевозочных документах указывается географическое наименование пункта, в котором принимается груз или будет выдаваться груз.

Условия приема груза в пункте отправления или его выдача в пункте назначения, не внесённых в Перечень портов, указанный в подпункте 7 пункта 53 настоящих Правил, определяются договором перевозки грузов.

55. При оформлении перевозочных документов на перевозку сухогрузов и грузов в контейнерах:

1) “Наименование груза” - в случае предъявления для перевозки опасного груза, грузоотправитель указывает наименование груза в соответствии с номенклатурой опасных грузов, приведённой в Правилах перевозки опасных грузов.

Если предъявляемый для перевозки груз не является опасным, грузоотправитель указывает наименование груза, позволяющее точно определить его вид и идентифицировать груз при его приёме для перевозки и выдаче грузополучателю в соответствии с наименованием груза, указанном в государственных стандартах или технических условиях на продукцию.

При перевозке груза в контейнере в перевозочных документах записывается наименование груза, которым загружен контейнер.

При недостатке в перевозочных документах места для перечисления всех предъявляемых для перевозки грузов или группы контейнеров (с указанием наименования грузов, которыми они загружены) грузоотправителем составляется Перечень грузов (контейнеров) по форме ВВТ-3а, приведенной в приложении ????? к настоящим Правилам, с заполнением реквизитов, предусмотренных  данной формой. Перечень составляется в, в том количестве, соответствующем количеству выпущеных оригиналов перевозочных документов, каждый из которых заверяется подписью лица, уполномоченного грузоотправителем (с указанием должности, фамилии, инициалов) и печатью либо подписью этого лица с приложением доверенности, которая выдается грузоотправителем указанному лицу на право подписания перевозочных документов. На всех экземплярах Перечня должен проставляться номер перевозочных документов, к которым он составлен. Один экземпляр Перечня прикрепляется к накладной, другой - к дорожной ведомости, третий - выдаётся с квитанцией грузоотправителю, перечень прикрепляется к каждому оригиналу перевозочного документа. При этом, общее количество мест и масса грузов (контейнеров), указанные в Перечне, переносятся в соответствующие реквизиты перевозочных документов, а в реквизите “Наименование груза” указывается, например, для грузов: “Сборная отправка. Прилагается Перечень по форме ВВТ-3а на___ листах”, для контейнеров: “Группа контейнеров. Прилагается Перечень по форме ВВТ-3а на___ листах”.

Под наименованием груза на оригинальных копиях перевозочных документов также указывается:

при отправлении грузов в опломбированных грузоотправителем судах или контейнерах - “За пломбами отправителя”;

при отправлении грузов в сопровождении проводников - “Проводник отправителя (получателя)”, фамилия, имя, отчество проводника, паспортные данные, а также номер командировочного удостоверения;

при перевозке грузов с объявленной ценностью грузоотправитель указывает прописью сумму объявленной ценности груза в рублях.

Кроме того, в данном реквизите могут указываться необходимые сведения о прокладочных, увязочных и других материалах и приспособлениях, перевозимых как груз.

2) “Тара, упаковка (тара контейнера), кг” - указывается сокращенно род тары груза, например, “ящ.”, “кор.”, “боч.”, “корз.” и т.п. при упаковке грузов соответственно в ящики, коробки, бочки, корзины. При перевозке грузов в контейнерах указывается сокращённо “конт.” и масса порожнего контейнера в килограммах.

При предъявлении для перевозки неупакованного штучного груза в этом реквизите пишется сокращённо “н/у”. При предъявлении груза для перевозки навалом или насыпью указывается “навалом” или “насыпью”.

3) “Количество мест” - указывается количество мест груза отдельно по каждому его наименованию, роду упаковки и общее количество мест.

При перевозке грузов транспортными пакетами на поддонах в этом реквизите указывается дробью: в числителе - количество пакетов, сформированных на поддонах, в знаменателе - общее количество мест в пакетах.

4) “Масса груза; кг” - указывается масса навалочных и насыпных грузов, определённая грузоотправителем или грузоотправителем совместно с перевозчиком в соответствии с Правилами приема грузов для перевозки. В случае определения количества только грузоотправителем, в перевозочный документ вносится оговорка «По заявлению отправителя».

При перевозке грузов транспортными пакетами или контейнерами в этом реквизите указывается масса брутто груза вместе с пакетирующими средствами или контейнером.

При перевозке тяжеловесных и длинномерных грузов в этом реквизите указывается их масса и размеры.

При предъявлении для перевозки по одному перевозочному документу тарно-штучных грузов разных наименований и в разной упаковке должна указываться масса брутто груза каждого наименования отдельно по каждому роду упаковки и общая масса брутто грузов, предъявленных по данному документу.

5) “Знаки и надписи (оттиск с пломбы)” - указываются отличительные знаки или порядковые номера, нанесённые на грузовые места грузоотправителем, а также кем опломбированы трюмы судов и контейнеры с указанием контрольных знаков на пломбах и количества навешанных пломб.

6) “Итого мест (прописью)” - указывается общее количество грузовых мест прописью.

7) “Итого масса (прописью)” - указывается прописью общая масса предъявляемого для перевозки груза. При предъявлении грузов в транспортных пакетах или контейнерах - общая масса брутто груза вместе с пакетирующими средствами или контейнерами.

8) “Способ определения массы” - указывается, каким способом определена масса груза в соответствии с Правилами приёма груза для перевозки. При взвешивании на весах указывается тип весов. Если масса груза определена по стандарту, в этом реквизите указывается стандартная масса брутто и нетто одного грузового места.

9) “Приложены документы” - указываются документы, переданные перевозчику грузоотправителем, предусмотренные санитарными, ветеринарными и другими правилами (удостоверение о качестве, сертификат, ветеринарное свидетельство и т. п.).

В этом реквизите может быть указано состояние груза и транспортной тары (мешки с заплатами, тара, бывшая в употреблении и т. п.).

10) “Должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво” - лицо, уполномоченное грузоотправителем, заверяет своей подписью правильность сведений, внесённых им в перевозочные документы с указанием своей должности, фамилии, инициалов и либо проставляет печать, либо прикладывает к дорожной ведомости доверенность, которая выдана грузоотправителем указанному лицу на право подписания перевозочных документов. В данном реквизите указывается номер доверенности.

Если грузоотправитель является физическим лицом, то он в данном реквизите указывает только свою фамилию, инициалы и разборчиво расписывается.

11) На оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 3 “Погрузка назначена на «    »_________ 20__г.” – заполняется при приеме груза (контейнера) для перевозки ранее назначенного дня его погрузки в судно (если погрузка является обязанностью перевозчика) для исчисления сроков доставки.

“Погрузка осуществляется _______________________.” - указывается, чьими средствами произведена погрузка груза (контейнера).

“ Груз  (контейнер) погружен, размещён и закреплён на судне согласно  Технических условий погрузки и крепления грузов правильно” - заполняется в соответствии с требованиями Технических условий погрузки и крепления грузов. Эти сведения заверяются подписью уполномоченного лица перевозчика или грузоотправителя в зависимости от того, кто осуществлял погрузку груза (контейнера) с указанием должности, фамилии, инициалов этого лица.

12) В реквизите 4 оборотной стороны перевозочных документов “Особые заявления и отметки грузоотправителя” грузоотправителем делаются заявления по:

наименованию и количеству предоставляемых и установленных грузоотправителем или перевозчиком приспособлений и материалов, которые должны быть выданы в пункте назначения грузополучателю или остаться у перевозчика соответственно;

профилактическим мерам, принятым грузоотправителем для предохранения груза от смерзания и т.п.

В этом реквизите, в необходимых случаях делается отметка:

“Перевозка в открытых судах, на палубе с грузополучателем согласована, копия разрешения прилагается к дорожной ведомости”.

56. При оформлении перевозочных документов на перевозку грузов наливом.

1)“Наименование груза” - заполняется в порядке, аналогичном предусмотренном подпунктом 1) пункта 55 настоящих Правил.

2) “Плотность при t0 = 0C”, “Температура вспышки, 0С”, “Вязкость и t0, застывания,0С”, - указываются физико-химические свойства и пожароопасность груза на основании паспорта качества груза, выданного лабораторией грузоотправителя. В реквизите “Плотность при t0 = 0C” - указывается плотность груза и температура груза при наливе. Реквизит “Температура вспышки, 0С” не заполняется для неопасных, а также для опасных наливных грузов, если данный показатель не определяет опасность груза.

3) “Масса, т” - указывается масса груза определённая грузоотправителем или грузоотправителем совместно с перевозчиком в соответствии с Правилами приема груза для перевозки.

4) “Итого масса (прописью)” - указывается прописью масса груза.

5) “Остаток до налива ____, прибывший из _____ по акту № ____” - данные сведения вносятся в перевозочные документы на основании Акта на остаток наливного груза в судне, составленный в предыдущем рейсе, или на основании замеров остатка до налива, если они производились.

6) “Масса определена ____ по замерам ____ ” - указывается, кем определена масса и каким способом, например: Масса определена совместно грузоотправителем и перевозчиком по замерам судна и т.п.

7) “Судно опломбировано пломбами ___ со знаками ___ в количестве___ шт.” - указывается, кем произведено пломбирование (грузоотправителем или перевозчиком), количество пломб и знаки на них.

8) “Приложен паспорт качества №___ от _______ г.” - указывается номер паспорта качества груза и дата его выдачи лабораторией грузоотправителя. По одному экземпляру паспорта качества должно быть приложено (подшито) к накладной и дорожной ведомости.

9) “Капитанская проба в ___ - х бутылках” - указывается количество бутылок капитанской пробы груза, отобранной из грузовых емкостей (танков) судна.

10) “Должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво” - лицо, уполномоченное грузоотправителем, заверяет своей подписью правильность сведений, внесённых им в перевозочные документы с указанием своей должности, фамилии, инициалов и либо проставляет печать, либо прикладывает к дорожной ведомости доверенность, которая выдана грузоотправителем указанному лицу на право подписания перевозочных документов. В данном реквизите указывается номер доверенности.

11) На оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 3 “Замеры и расчёт количества груза” - делаются отметки о произведённых замерах груза грузоотправителем или грузоотправителем совместно с перевозчиком и указывается масса груза, принимаемая в расчёт провозной платы.

12) На оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 4 “Особые заявления и отметки грузоотправителя” – вносятся сведения для грузополучателя, не относящиеся к деятельности транспорта, например, ссылка на договор поставки и т. п.

57. При составлении перевозочных документов в пункте отправления, перевозчик заполняет следующие реквизиты:

1) “Накладная №____”, “Дорожная ведомость №____”, “Квитанция №___” - указывается соответствующий порядковый номер отправки, присваиваемый и регистрируемый перевозчиком с начала навигационного периода.

2) “Вид отправки” - указывается, какой отправкой (судовой, сборной или мелкой) принимается груз для перевозки.

3) “Название или номер судна” - указывается точное наименование или номер судна, на котором перевозится груз.

4) “Дата составления” - указывается дата составления перевозочных документов.

5) “Перевозчик” - указывается точное и полное наименование перевозчика, в соответствии с документом о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

6) “Почтовый адрес” - указывается почтовый (с индексом) адрес перевозчика с наименованием города (селения), улицы и номера дома. Не допускается указывать сокращённые или условные адреса.

7) “Условия оплаты” - указываются условия внесения грузоотправителем платы за перевозку груза и иных причитающихся перевозчику платежей.

8) “Платежи и сборы. При отправлении” - перевозчик, производящий начисление или взимание платежей за перевозку груза, обязан указать, сборы за проезд проводника, сбор за объявленную ценность груза и другие отметки о платежах и сборах.

9) “Сумма платежей взысканных при отправлении” - указывается прописью сумма, взысканная при отправлении с грузоотправителя.

10) “Получено (наличными, по счёту №)” - указывается, по какой форме производится расчёт, наличным или безналичным путём. Если расчёт производится безналичным путём, то указывается номер оплаченного грузоотправителем счёта.

11) “Получил (должность, подпись разборчиво)” - указывается должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного перевозчиком на получение платежей от грузоотправителя.

Реквизиты, указанные в подпунктах 7-11 настоящего пункта Правил, могут не заполняться при отсутствии полной информации у представителя перевозчика.

Здесь же делаются оговорки перевозчика по качеству груза или несогласию с внесенными грузоотправителем сведениями.

12) На оборотной стороне перевозочных документов форм ВВТ-3; ВВТ-4 в реквизите 1 “Условия выполнения договора перевозки груза” - указывается одно из перечисленных ниже условий, на которых будет осуществлена перевозка груза:

а) на стандартных условиях перевозчика;

б) в соответствии с правилами перевозок грузов;

в) по условиям договора перевозки груза.

Если перевозка груза осуществляется в соответствии с правилами перевозок грузов, то указывается, в соответствии с какими Правилами будет осуществлена перевозка груза.

Если груз принят на хранение до открытия навигации, в данном реквизите, перевозчиком, делается отметка: “Груз принят на условиях хранения и отгрузки после открытия навигации”.

13) На оборотной стороне перевозочных документов форм ВВТ-3; ВВТ-4 в реквизите 2 “Ответственность участников перевозки груза” устанавливается ответственность, согласованная перевозчиком с грузоотправителем, но не противоречащая законодательству внутреннего водного транспорта.

В случае приема груза для перевозки после наступления сроков прекращения обязательного приема грузов для перевозки, перевозчиком в данном реквизите делается отметка: “Груз принят к перевозке после наступления сроков прекращения обязательного приема”.

14) “Условия выполнения договора перевозки груза” и “Ответственность участников перевозки груза” заверяются подписями лиц, уполномоченных перевозчиком и грузоотправителем на составление перевозочных документов.

15) В пункте отправления все предусмотренные правилами перевозок грузов отметки делаются перевозчиком на оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 5 «Отметки перевозчика».

16) После приёма груза для перевозки перевозчиком ставится судовая печать подтверждающая приёма груза для перевозки в нижней части оборотной стороны перевозочных документов с обозначением даты оформления перевозки груза.

58. В пути следования все предусмотренные правилами перевозок грузов отметки делаются перевозчиком на оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 5 “Отметки перевозчика”.

При составлении актов, относящихся к данной отправке, указываются номер акта, дата его составления, о чём составлен акт.

59. При изменении пункта назначения и грузополучателя с оформлением новых перевозочных документов в случаях,  предусмотренных правилами изменения порта назначения и (или) грузополучателя, в реквизите 5 делаются отметки следующего содержания:

в первоначальных перевозочных документах - “Изменение пункта назначения и грузополучателя произведено по заявлению _________ (фамилия, должность лица, подавшего заявление) от _______ г. №_____ в пункт ________________ (наименование нового пункта назначения), грузополучателю____________ (наименование нового грузополучателя)”;

в новых перевозочных документах - “Изменение пункта назначения и грузополучателя произведено по заявлению _________ (фамилия, должность лица, подавшего заявление) от _______ г. №_____, первоначальная накладная № _____, пункт отправления _________, пункт назначения __________, грузополучатель ___________________”.

Отметки удостоверяются подписью лица, уполномоченного перевозчиком на оформление изменения пункта назначения и грузополучателя и штемпелем перевозчика.

60. В случае необходимости внесения изменений в коносаменты, новый комплект документов перевыпускается заново, с уничтожением предыдущего комплекта документов, данное условие не относится к передаче права владения грузом по условиям передаточной надписи.

61. При изменении пункта назначения или грузополучателя без оформления новых перевозочных документов, в случаях,  предусмотренных правилами изменения порта назначения и (или) грузополучателя, наименование пункта назначения и (или) грузополучателя в перевозочных документах зачёркиваются (так, чтобы при необходимости можно было прочитать зачёркнутое) и указываются новые данные в соответствии с заявлением об изменении пункта назначения и (или) грузополучателя.

Кроме того, в реквизите 5. оборотной стороны перевозочных документов делается отметка “Изменение пункта назначения и (или) грузополучателя произведено по заявлению _________ (фамилия, должность лица, подавшего заявление) от _______ г. №_____ в пункт ______ (наименование нового пункта назначения), грузополучателю ___________ (наименование нового грузополучателя)”.

Сделанные исправления заверяются подписью лица, уполномоченного перевозчиком на оформление изменения пункта назначения и (или) грузополучателя и штемпелем перевозчика.

62. В случае полной перегрузки груза в пути следования в другое судно в перевозочных документах зачёркиваются название или номер судна и другие сведения о нём (так, чтобы при необходимости можно было прочитать зачёркнутое), а затем проставляются новые данные о судне, в которое перегружен груз. Это исправление должно быть заверено подписью лица, уполномоченного перевозчиком на производство перегрузочных работ или судовой печатью перевозчика.

Замену судна в перевозочных документам можно не производить, если составлен акт перевалки или акт общей формы указывающий на перевалку.

63. При перегрузке прибывшего по одним перевозочным документам груза в несколько судов, перевозчиком в реквизите 5. оборотной стороны перевозочных документов делается отметка о названиях или номерах судов, количестве перегруженного в каждое судно груза и номерах досылочных дорожных ведомостей, оформленных на бланках дорожных ведомостей, в верхней части лицевой стороны, которых делается отметка “Досылка”. В номере досылочной дорожной ведомости указывается: в числителе - номер основной дорожной ведомости, в знаменателе - порядковый номер досылочной дорожной ведомости по данной отправке.

64. Заполнение перевозочных документов перевозчиком и грузополучателем в пункте назначения осуществляется в следующем порядке:

1) “Платежи и сборы при выдаче” – указываются  , дополнительные сборы, взысканные по перевозочным документам в пункте назначения, общая сумма всех дополнительных сборов.

2) “Сумма платежей взысканных при выдаче” - указывается прописью сумма платежей, взысканная при выдаче с грузополучателя.

3) “Получено” - указывается, по какой форме производится расчёт, наличным или безналичным путём. Если расчёт производится безналичным путём, то указывается номер оплаченного грузополучателем счёта.

4) “Получил” - указывается должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного перевозчиком.

Реквизиты, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта Правил, могут не заполняться при отсутствии полной информации у представителя перевозчика

5) На оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 6. “Отметки о выдаче груза” делаются отметки о выдаче груза грузополучателю, предусмотренные правилами выдачи грузов, а также отметки о выданных актах.

.6) “Календарный штемпель о времени прибытия груза в пункт назначения” – перевозчиком проставляется судовая печать и дата прибытия груза в пункт назначения, с одновременным уведомлением грузополучателя о прибывшем в его адрес грузе.

65. В подтверждение получения груза грузополучатель и перевозчик заполняют следующие реквизиты дорожной ведомости на оборотной стороне:

1) “Груз получил __ числа ______ месяца ____ г.” - заполняется грузополучателем.

2) “По доверенности № ____ от ___________20__ г.” - заполняется перевозчиком с указанием номера представленной уполномоченным лицом грузополучателя доверенности на получение груза и даты её выдачи.

Данный реквизит может не заполняться, если уполномоченное лицо грузополучателя заверяет свою подпись печатью.

Данный реквизит не заполняется, если груз получает сам грузополучатель (физическое лицо) без посредников.

3) “Паспорт серии____ №______ прописан в г._________ ул. ________ дом №___ кв.№____” - перевозчиком указывается серия и номер паспорта уполномоченного лица грузополучателя или получателя (физического лица) и адрес, по которому зарегистрирован владелец паспорта.

Внесённые в дорожную ведомость сведения заверяются подписями перевозчика и грузополучателя.

66. Поручение на отгрузку экспортных грузов

Перед погрузкой груза, находящегося под таможенным контролем, грузоотправитель обязан выпустить таможенное поручение на погрузку и заверить его надлежащим образом в таможне.

Документ должен содержать:

а) четкую и разборчивую отметку таможенного органа «Погрузка разрешена».

б) название грузоотправителя, его почтовый адрес, телефон, факс.

в) номер грузовой таможенной декларации (ГТД).

г) спецификацию (приложение) к поручению.

### Глава 5. Правила определения массы груза по осадке судна

(ст. 70 КВВТ РФ)

67. По осадке судна масса груза определяется в случаях:

- невозможности ее определен я другими способами, в соответствии с Правилами приема грузов для перевозки (взвешиванием, согласно трафарету, в соответствии со стандартом, посредством обмера груза, условно);

- проверки перевозчиком правильности определения массы груза грузоотправителем посредством обмера груза, условно или согласно трафарету;

- установленных договором перевозки груза.

68. Масса груза по осадке судна определяется перевозчиком совместно с грузоотправителем, или его представителем.

69. Масса груза по осадке судна определяется по разнице его  ащих вод. Водоизмещение порожнем определяется по судну с полными балластными цистернами, обычно используемыми для приема балласта на данном судне, при этом не используемые балластные цистерны должны быть пустыми.

G = (Dг– gг) – (Dп – gп),

где G – масса груза, т;

gг и gп – суммарное количество балласта, судовых запасов, хозяйственно-бытовых, сточных и нефтесодержащих вод соответственно в груженом и порожнем состоянии, т;

Dг и Dп – водоизмещение груженого и порожнего судна, т.

При определении массы груза по осадкам необходимо учитывать плотность воды в которой производятся замеры.

70. Самоходные суда должны иметь грузовую шкалу, составленную с учетом натурных обмеров реек осадок; схемы расположения и калибровочные таблицы балластных и топливных цистерн. На судах смешанного плавания должны быть также денсиметры (ареометры) для определения плотности морской воды.

71. Водоизмещение судна в зависимости от средней осадки определяется по грузовой шкале. При определении водоизмещения судна в морской воде нужно учитывать плотность этой воды.

72. Замеры осадок производятся в трех точках по каждому борту (визуально по рейкам осадок, переносным прибором для измерения высоты надводного борта или с использованием приборов дистанционного замера осадки судна): в носовой части судна по рейке форштевня (Тлн; Тпн), в средней части на миделе (Тлс; Тпс) и в корме по рейке ахтерштевня (Тлк; Тпк).

Средняя осадка определяется делением на 8 суммы всех замеров, причем значения осадок судна в средней части (у миделя) удваиваются,

Тср = (Тлн + 2Тлс + Тлк + Тпн + 2Тпс + Тпк)/8.

73. Масса балласта, а при необходимости топлива, определяется по результатам замеров уровней заполнения цистерн градуированными метроштоками (футштоками) и соответствующим калибровочным таблицам.

74. Для определения массы груза в судне допускается использование фиксированного (индивидуального) значения водоизмещения порожнего судна без учета количества балласта.

Фиксированное (индивидуальное) значение водоизмещения порожнего судна определяется один раз за навигацию или на усмотрение судовладельца. При этом балластные цистерны должны быть осушены (допускается лишь полное заполнение носовой балластной цистерны). Результат отражается в грузовой шкале.

Водоизмещение загруженного судна в этих случаях определяется в порядке, регламентируемом п.п.3-6, причем к моменту окончания погрузки, балласт должен быть полностью откачан, а масса топлива до и после погрузки определяется в соответствии с п.7 настоящих Правил.

75. Результаты замеров осадок, определения количества балласта и судовых запасов, а также расчет массы груза указываются в Акте погрузки-выгрузки груза (форма Акта приведена в прилож. 2 к Правилам приема грузов для перевозки) в порядке, приведенном ниже в качестве примера. Если грузоотправитель или другое заинтересованное лицо привлекли на договорных основаниях в качестве независимого эксперта стороннюю организацию (сюрвейера) для определения массы груза в судне по его осадкам, то по результатам замеров осадок, определения количества балласта и судовых запасов, а также расчета массы груза, произведенные сюрвейером, составляется соответствующий акт, который подписывается представителем судна и сюрвейером. В случае разногласий в расчетах между представителем судна и сюрвейером, представитель судна вправе отказаться от подписи акта и предъявить свой расчет груза. Если грузоотправитель или другое заинтересованное лицо не согласен с судовым расчетом, то в этом случае количество груза указывается в соответствии с актом сюрвейера и в грузовые документы вносится оговорка «Вес груза по заявлению грузоотправителя или другого заинтересованного лица», при этом судовладелец освобождается от ответственности за погруженное и выгруженное количество груза.

Фрагмент Акта погрузки – выгрузки груза

| 8. Осадка судна, м | Левый борт |  |  | Правый борт |  |  | Средняя осадка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нос | сере- дина | корма | нос | сере- дина | корма |  |
| до начала погрузки/ выгрузки | 1,31 | 1,35 | 1,38 | 1,30 | 1,34 | 1,37 | 1,34 |
| по окончании погрузки / выгрузки | 2,83 | 2,89 | 2,84 | 2,83 | 2,88 | 2,88 | 2,87 |

Масса топлива    50 / 48 т.   , Запасы    15 / 15 т.   , Балласт      445 / 25 т.__

Расчет массы груза G = (2800 - 88) – (1235 - 510) = 1987 т.

водоизмещение груженого и порожнего судна определено по грузовой шкале

Примечание. В числителе указана масса переменных нагрузок (топливо, запасы, балласт) до начала, а в знаменателе – по окончании погрузки.

76. При выгрузке груза в пункте назначения и выдаче его одному грузополучателю масса груза по осадке судна определяется в порядке, предусмотренном пунктами 69-75 настоящих Правил.

При частичной выгрузке груза из судна необходимо по грузовой шкале предварительно определить среднюю осадку, до которой следует произвести отгрузку. Обмер осадок перед началом и по окончании грузовых операций, а также определение массы оставшегося и отгруженного груза производятся в соответствии с пунктами 69-75 настоящих Правил.

77. При отсутствии грузовой шкалы на несамоходном грузовом судне масса находящегося на нем груза определяется расчетным путем, т.е. умножением величины среднего погружения судна от принятого груза, рассчитанной как разность между осадкой судна с грузом и осадкой порожнем, на количество груза, принимаемого данным судном на 1 см осадки, или по объему погруженной в воду части корпуса судна, который определяется как произведение длины на ширину, на изменение осадки судна и на коэффициент полноты водоизмещения.

Данные о длине, ширине и коэффициенте полноты водоизмещения берутся из паспорта судна.

Пример. Длина судна 75м, ширина 14м, осадка порожнем 0,45м, осадка после погрузки 2,30м, коэффициент полноты водоизмещения 0,88. Масса погруженного груза составит: 75 х 14 х (2,30 – 0,45) х 0,88 = 1709т.

Указанный выше способ расчета применяется при определении массы груза для барж с прямыми штевнями во всех случаях, а для барж с санообразной кормой или ложкообразным носом – только при выгрузке всего груза в одном пункте назначения и одному грузополучателю.

Возможно также определение количества груза в соответствии с методикой принятой сюрвейерскими компаниями, с выпуском драфт - сюрвейерского акта, где учитываются различные поправки (на дифферент, прогиб судна и т.д.).

При всех вышеуказанных способах определения количества погруженного/выгруженного груза по осадке судна, допускается погрешность определения осадки судна на неспокойной воде +\- 1 см. по рейке осадки, т.е. количество груза, сданного в пределах количества груза указанного в транспортных документах +/- количество груза определенного следующим образом: 2 см. рейки осадок, умноженные на количество груза, принимаемого данным судном на 1 см. осадки, является сдачей груза в соответствии с грузовыми документами, без претензий грузополучателя, грузовладельца, или любой другой стороны договора на перевозку.

Глава 6. Технические (тарифные)  нормы загрузки судов

(статья 73 КВВТ)

78. Настоящая глава устанавливает порядок расчета норм загрузки судов (технические нормы загрузки судов) при перевозке грузов на внутреннем водном транспорте и применяется в случае, если иное не предусмотрено соглашением между перевозчиком и грузоотправителем.

Технические нормы загрузки судов, установленные настоящими правилами, применяются в случае, если погрузка груза в судно является обязанностью грузоотправителя и распространяются на перевозки грузов  судовыми отправками.

79. Технические нормы загрузки судов, определенные в соответствии с настоящими правилами, не применяются, если нормы загрузки судов установлены техническими условиями погрузки и крепления грузов в судах, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Настоящие правила не применяются, если в соответствии со статьей 77 КВВТ установлены ограничения осадки судов,   вследствие низких уровней воды на определенных участках или определенных направлениях внутренних водных путей. В этих случаях условия загрузки судов грузами устанавливаются соглашением между перевозчиком и грузоотправителем.

80. Количество груза, соответствующее технической норме загрузки, определяется как произведение грузоподъемности судна на приведенные в Приложении 1 к настоящим правилам осредненные, независимо от типа судна, нормы использования грузоподъемности судов.

81. Для расчета количества груза, соответствующего технической норме загрузки, применяются сведения о грузоподъемности судов, указанные в паспорте судна.

82. При перевозке грузов в специализированных судах (автомобилевозы, овощевозы, лесовозы, рудовозы, нефтеналивные суда, суда для перевозки скота и т.д.) техническая норма загрузки судна принимается равной максимальному количеству груза, допускаемому к загрузке в судно, указанному в его паспорте.

83. При отсутствии данных о полной грузоподъемности судна, а также при использовании специализированного судна для перевозки грузов, не соответствующих его специализации,  техническая норма загрузки устанавливается соглашением между перевозчиком и грузоотправителем.

84. Для грузов, в отношении которых технические нормы загрузки настоящими правилами не установлены, загрузка судна производится до его полной грузоподъемности/грузовместимости.

85. При перевозке грузов транспортными пакетами и на поддонах установленные настоящими правилами технические нормы загрузки судов понижаются на 10 %. Указанное снижение технических норм загрузки не применяется к перевозкам грузов, для которых установлены особые нормы при перевозке их на поддонах и транспортными пакетами.

### Глава 7. Правила пломбирования грузовых помещений судов и контейнеров.

(статья 74 КВВТ РФ)

86. Правила пломбирования грузовых помещений судов и контейнеров обязательны для выполнения грузоотправителями, перевозчиками, транспортно – экспедиторскими и агентскими организациями.

Настоящие глава устанавливает требования к опломбированию грузовых помещений (трюмов) судов, контейнеров, а также перечень грузов, допускаемых к перевозке в грузовых помещениях (трюмах) судов без опломбирования и в открытых судах, и регламентируют порядок навешивания и снятия запорно – пломбировочных устройств, пломб.

87. Грузоотправитель обязан опломбировать грузовые помещения (трюмы) судов, если погрузка грузов осуществлялась им и перевозка отвечает следующим условиям:

а) под перевозку партии груза отводится целое судно или отдельное грузовое помещение (трюм) судна;

б) вся партия груза, подлежащего опломбированию, следует в один пункт назначения.

88. Пломбирование грузовых помещений (трюмов) судов осуществляется перевозчиком по его усмотрению, в целях исключения доступа к грузу во время рейса, если погрузка грузов осуществлялась перевозчиком.

89. Пломбирование контейнеров, загруженных грузоотправителем, осуществляется им, а контейнеров с грузами для личных (бытовых) нужд при оказании услуг физическим лицам осуществляется перевозчиком или транспортно – экспедиторской организацией по усмотрению и за счет грузоотправителей.

90. Пломбирование грузовых помещений (трюмов) судов, контейнеров загруженных грузами, находящимися под таможенным контролем осуществляется в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими перевозку грузов, находящихся под таможенным контролем.

91. Особенности перевозки грузов без опломбирования грузовых помещений определяется договором перевозки.

92. Грузовые помещения (трюмы) судов, контейнеры, предназначенные для опломбирования, должны быть технически исправными и оборудованы приспособлениями для навешивания запорно – пломбировочных устройств, пломб.

93. Для опломбирования грузовых помещений (трюмов) судов, контейнеров применяются запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) ГОСТ 31281-2004 "Устройства запорно-пломбировочные для транспорта и контейнеров общего и специального назначения. Общие технические требования".

Пломбы, по своей конструкции и способу наложения оттисков, должны исключать возможность снятия их без нарушения целостности.

94. Для навешивания пломб с камерой или двумя параллельными отверстиями применяется термически обработанная (отожженая) проволока диаметром 0,6 – 0,7 мм.

Проволока, применяемая для навешивания свинцовых пломб, предварительно скручивается в две нити из расчета четырех витков на сантиметр длины.

Для навешивания одной пломбы используется отрезок двойной (скрученной) проволоки длиной 380 мм.

Опломбирование грузовых помещений (трюмов) судов, контейнеров грузоотправителем производится своими тисками, пломбами (запорно – пломбировочными устройствами) и проволокой.

При применении ЗПУ, отличных от описанных выше, их установка производится согласно инструкциям завода-изготовителя ЗПУ.

95. Пломбы, навешиваемые перевозчиком или транспортно – экспедиторской организацией должны иметь следующие знаки: с одной стороны – наименование перевозчика или транспортно – экспедиторской организации, с другой стороны –контрольные знаки.

Пломбы, навешиваемые грузоотправителем, должны иметь следующие контрольные знаки: с одной стороны – наименование грузоотправителя и пункта отправления, с другой стороны – контрольные знаки.

Оттиски знаков на пломбах (буквенные и цифровые обозначения) должны быть четкими и ясными, длиной не менее 2 мм.

Контрольные знаки должны меняться для каждого судна в последовательном порядке, начиная с открытия навигации, от 001 до 999.

96. Перед опломбированием все двери и крышки люков загруженных грузовых помещений (трюмов) судна должны быть плотно закрыты.

Перед опломбированием контейнеров рукоятка, вставленная в скобу (у контейнеров с запорным устройством шпингалетного типа) или закрытая защелкой (у контейнеров с запорным устройством кулачкового типа), укрепляется закруткой из оттоженной проволоки диаметром 4 мм, длиной 240 – 250 мм с запорным устройством.

Пломбы навешиваются у контейнеров массой брутто:

3 и 5 т, оборудованных замками шпингалетного типа – по одной пломбе на рукоятку замка вставленного в скобу, а оборудованных кулачковыми замками – по одной пломбе на закрытую защелкой рукоятку замка правой створки двери, закрывающейся последней;

10 т и более – по одной пломбе на закрытую защелкой рукоятку, расположенную слева правой двери, закрывающейся последней.

У контейнеров массой брутто:

3 и 5 т с запорным устройством шпингалетного типа проволока пропускается через горизонтально расположенные отверстия скобы под рукояткой и закручивается вверх до конца;

3 и 5 т с запорным устройством кулачкового типа проволока пропускается через отверстия в правой части рукоятки и правое отверстие защелки (в закрытом положении) и закручивается вверх до конца.

10 т и более проволока пропускается через отверстия в рукоятке и защелке (в закрытом положении) и закручивается с правой стороны вниз до конца.

Закручивание проволоки должно производиться специальной металлической пластинкой с двумя отверстиями диаметром 6 мм каждое и расстоянием между ними 30 – 35 мм.

Проволочная закрутка снимается с помощью кусачек или указанной специальной пластинкой.

97. При навешивании на крышки люков грузовых помещений (трюмов) судов и контейнеры свинцовых пломб с двумя параллельными отверстиями проволока пропускается в два оборота сквозь ушки накладки крышки люка грузового помещения (трюма) судна или отверстия запорного устройства контейнера, а затем через каждое отверстие пломбы, после чего пломба зажимается тисками (рис. 1).

Рис. 1. Способ навешивания свинцовых пломб с двумя параллельными отверстиями.

98. При навешивании свинцовых пломб с камерой концы проволоки пропускаются через входные отверстия пломбы, скручиваются в 2 – 3 витка, после чего витки втягиваются в камеру пломбы и зажимаются тисками (рис. 2).

99. При навешивании полиэтиленовых пломб с камерой концы проволоки пропускаются через входные отверстия пломбы, затем эти концы скручиваются двумя витками, один конец проволоки закручивается вокруг второго, а второй вокруг первого в последовательном порядке, указанном на рис. 3. После этого образовавшийся узел втягивается до отказа в камеру пломбы и пломба зажимается тисками.

Рис. 2. Способ навешивания свинцовых пломб с камерой.

Скоба

Рис. 3. Способ навешивания полиэтиленовых пломб с камерой.

100. Петля между ушками накладки крышки люка грузового помещения (трюма) судна или отверстием запорного устройства контейнера и пломбой должна быть не более 45 мм. Концы проволоки не должны выходить из пломбы более чем на 10 – 15 мм.

101. При навешивании полиэтиленовой пломбы с лепестком в ушки накладки крышки люка грузового помещения (трюма) судна или отверстие запорного устройства контейнера продевается лепесток, после чего он изгибается и головкой плотно вставляется в камеру пломбы до отказа, затем пломба зажимается тисками (рис. 4).

Рис. 4. Способ навешивания полиэтиленовой пломбы с лепестком.

102. Сжатие пломбы тисками должно быть произведено так, чтобы оттиски с обеих сторон ее были вполне отчетливы и чтобы проволоку нельзя было вытащить из пломбы.

103. После опломбирования грузовых помещений (трюмов) судов, контейнеров грузоотправителем, транспортно – экспедиторской организацией, перевозчик или лицо, уполномоченное им обязан проверить наличие, исправность пломб, правильность их наложения, ясность оттисков на них, полностью ли сжаты пломбы по всей поверхности, не движется ли проволока внутри полиэтиленовой пломбы и плотно ли прижаты друг к другу обе стороны камеры, а при применении пломб с лепестком – прочно ли зажата головка лепестка в пломбе.

При обнаружении дефектов, пломбы должны быть заменены.

104. При необходимости вскрытия опломбированного грузоотправителем или транспортно – экспедиторской организацией контейнера в пункте отправления для осуществления перевозчиком контрольной проверки груза должен присутствовать представитель грузоотправителя или транспортно – экспедиторской организации, который по окончании проверки осуществляет его пломбирование.

О результатах такой проверки составляется акт общей формы с участием представителя грузоотправителя.

105. Перевозчик обеспечивает сохранность пломб с момента:

а) опломбирования грузоотправителем грузовых помещений (трюмов) судов в пункте отправления и до момента начала выдачи груза в пункте назначения;

б) передачи ему опломбированных грузоотправителем или транспортно – экспедиторской организацией контейнеров в пункте отправления и до момента начала выдачи контейнеров в пункте назначения.

106. При опломбировании грузовых помещений (трюмов) судов и контейнеров грузоотправителем, перевозчиком или транспортно – экспедиторской организацией в накладной, дорожной ведомости и квитанции под наименованием груза указывается, кем произведено опломбирование, а в реквизите «Оттиск с пломбы» и в Акте погрузки – выгрузки груза – контрольные знаки на пломбах и количество навешенных пломб. В случае использования других перевозочных документов (коносамент и т.д.), составляется акт пломбировки/распломбировки общей формы, который подписывается лицом производящим пломбирование и капитаном судна.

При перевозке нескольких груженых контейнеров по одной накладной все контейнеры должны быть опломбированы пломбами с одинаковыми контрольными знаками.

107. Снятие пломб с грузовых помещений (трюмов) судов в пути следования производится перевозчиком только в случае аварии или аварийного происшествия (посадка на мель, пролом корпуса судна, его водотечность и т.п.) с обязательным участием представителя грузоотправителя (грузополучателя) или представителя Бассейнового управления государственного надзора на внутреннем водном транспорте, а также при паузке и перегрузке с обязательным участием представителя грузоотправителя (грузополучателя) или представителя Бассейнового органа государственного управления на внутреннем водном транспорте.

Снятие пломб с грузовых помещений (трюмов) судов в этих случаях оформляется актом общей формы с указанием причин снятия и приложением к нему снятых пломб.

Вызов представителя грузоотправителя (грузополучателя) или представителей Бассейнового управления государственного надзора на внутреннем водном транспорте или Бассейнового органа государственного управления на внутреннем водном транспорте осуществляется за счет перевозчика.

Выдача груза в этом случае осуществляется в соответствии со статьей 80 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

108. В аварийных случаях, при угрозе гибели судна или экипажа или груза, когда необходима паузка или выгрузка груза с аварийного судна, снятие пломб осуществляется комиссией состоящей из администрации судна, либо судов или плавкранов участвующих в операции перевалки/выгрузки, комиссия может включать в себя представителя ФГУ ГБУВПиС, или представителя другого государственного органа присутствующего на месте происшествия..

В случае согласованной с фрахтователем или грузополучателем или с грузовладельцем паузки судна или перегрузки груза в пути, снятие пломб осуществляется комиссией состоящей из администрации судна, либо судов или плавкранов участвующих в операции перевалки/выгрузки.

Распломбирование в пути следования грузовых помещений (трюмов) судов во всех остальных случаях запрещается.

109. По прибытии в пункт назначения судна с опломбированными грузоотправителем грузовыми помещениями (трюмами) или контейнерами, перевозчик или лицо, уполномоченное им и грузополучатель или лицо, уполномоченное им обязаны до начала выгрузки произвести наружный осмотр судна, контейнера, проверить исправность навешенных пломб и соответствие контрольных знаков пломб, контрольным знакам, указанным в накладной.

Исправность пломб подтверждается отметкой в Акте погрузки – выгрузки груза, а также на оборотной стороне накладной и дорожной ведомости, В случае использования других перевозочных документов (коносамент и т.д.), составляется акт распломбировки общей формы, который подписывается капитаном судна и грузополучателем или лицом, уполномоченным им.

Если при снятии пломб одна или несколько из них оказались неисправными, то составляется акт общей формы, к которому должны быть приложены неисправные пломбы.

Оформление выдачи грузов, прибывших в опломбированных судах, контейнерах, осуществляется в соответствии с Правилами выдачи грузов на внутреннем водном транспорте.

### Глава 8. Сроки доставки грузов и правила их исчисления

(ст. 76 КВВТ РФ)

110. Сроки доставки грузов исчисляются с 24 часов дня приема груза для перевозки, определяемого согласно календарному штемпелю перевозчика  на перевозочных документах или дня их составления.

При перевозках грузов в составах из барж, секций и грузовыми теплоходами с приставками, срок доставки грузов исчисляется с 24 часов дня окончания оформления последней грузовой единицы.

В случае задержки отправления загруженного судна, вследствие несвоевременного внесения отправителем провозной платы и иных причитающихся перевозчику платежей, срок доставки груза исчисляется с 24 часов дня внесения соответствующих платежей.

При приеме груза для перевозки ранее назначенного дня его погрузки в судно (если погрузка груза является обязанностью перевозчика), срок доставки исчисляется с 24-00 часов дня, когда груз должен быть погружен в судно. Об этом делается соответствующая отметка в реквизите 3 оборотной стороны перевозочных документов «Погрузка назначена на___».

111. Сроки доставки грузов  исчисляются за все расстояние от пункта отправления до пункта назначения.

При перевозке грузов по внутренним водным путям, в пределах которых установлены разные сроки доставки, общий срок доставки определяется как сумма сроков, исчисленных отдельно для каждого участка.

112. Сроки доставки грузов, исчисленные с учетом дополнительного времени, округляются до целых суток. При этом остаток менее 0,5 суток отбрасывается, а равный или превышающий 0,5 суток принимается за целые сутки. Время прибытия груза   в пункт назначения удостоверяется календарным штемпелем перевозчика  в транспортной накладной и дорожной ведомости, либо подачей нотиса в письменной форме, по телефону с записью в вахтенном журнале, либо по электронной почте, факсу.

113. Ответственность  перевозчиков за несоблюдение сроков доставки грузов, установленная статьей 116 КВВТ РФ, наступает  в период с момента  официального открытия навигации на всем протяжении пути следования от пункта отправления до пункта назначения до дня прекращения обязательного приема грузов для перевозки.

Сроки официального открытия навигации и прекращения обязательного приема грузов для перевозки устанавливаются в соответствии с требованиями правил перевозок грузов.

114. Сроки доставки грузов исчисляются  из расчета одних суток на каждое начавшееся расстояние в километрах (норма пробега). Суточные нормы пробега грузов (средние путевые скорости движения судов) по отдельным участкам внутренних водных приведены в пункте 8  настоящих правил.

115. Сроки доставки грузов, исчисленные по установленным нормам пробега, увеличиваются:

а) на 2 сут. – на накопление и отправление грузов, перевозимых мелкими отправками массой до 20 т по одной транспортной накладной;

б) на 0,5 сут. – на накопление и оформление состава, а также в самоходных судах, работающих с приставками;

в) на 1 сут. – при прохождении судами мостов в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также засемафоренных (при одностороннем движении) участков р. Белой;

г) на 12 ч. – для грузов, перевозимых в самоходных судах, и на 1 сут. – для грузов, перевозимых в несамоходных судах, при прохождении Новосибирского гидроузла;

д) на 10 ч. – для грузов, перевозимых в самоходных судах, и на 20 ч. – для грузов, перевозимых в несамоходных судах, при прохождении Воткинского, Нижнекамского, Самарского, Чебоксарского, Саратовского, Волгоградского, Угличского, Павловского, Рыбинского, Верхне-Свирского и Нижне- Свирского гидроузлов;

е) в связи с регулированием сбросных режимов Горьковского гидроузла в суточном режиме, при установлении размера сброса 1200 куб.м/сек и менее, общий срок доставки увеличивается на фактическое время прохождения участка Нижний Новгород – средний бьеф Горьковской ГЭС или в обратном направлении, принимаемое по вахтенным журналам судов».

ж) на 1 сут. – для грузов, перевозимых в самоходных судах, и на 1,5 сут. – для грузов, перевозимых в несамоходных судах, при прохождении Пермского гидроузла, Волго-Донского канала имени В.И. Ленина, Волго-Балтийского и Беломорско-Балтийского каналов, канала имени Москвы, Москворецкой и Северо-Двинской систем.

В случае остановки судов на Волго-Балтийском канале диспетчерским аппаратом ГБУВПиС в связи с большим количеством судов на время, равное или больше половины, предусмотренного пунктом «ж)», срок доставки грузов увеличивается сверх величин, предусмотренных пунктом «ж)» на величину времени фактической остановки судна.

з) на 12 ч. – для грузов, перевозимых в самоходных судах, и на 36 ч. – для грузов, перевозимых в несамоходных судах, при прохождении судами Приладожского канала;

и) на 12 ч. –при прохождении Казачинского и Осиновского порогов на р. Енисей;

к) на время догрузки, разгрузки или паузки судов (перевалки грузов)  в пути по судо-часовым нормам при перевозке однородных грузов.

116. При перевозке внутренним водным транспортом грузов (угля, соли, нерудных строительных материалов) в порты для последующей их отправки в межнавигационный период из этих портов другими видами транспорта сроки доставки грузов не применяются.

117. На внутренних водных путях устанавливаются следующие суточные нормы пробега судов с грузами:

| Наименование водных путей | Одни сутки на каждое начавшееся расстояние в км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сухогрузы |  |  |  | Нефтеналивные грузы |  |  |  |
|  | в само- ходных судах |  | в несамо- ходных судах |  | в само- ходных судах |  | в несамо- ходных судах |  |
|  | вниз | вверх | вниз | вверх | вниз | вверх | вниз | вверх |
| р.Волга ( Тверь - Астрахань), р. Кама (Тюлькино - Камское Устье), канал имени Москвы (Большая Волга - Московский Южный порт), Волго-Донской канал имени В.И.Ленина и р. Дон (Красноармейск - Ростов), р. Белая (Уфа - Дербешка), Рыбинское водохранилище (Коприно - Рыбинск, Коприно - Череповец), Волго-Балтийский водный путь имени В.И.Ленина (Череповец – Санкт – Петербург)…………………… | 300 | 220 | 220 | 140 | 340 | 280 | 230 | 120 |
| Реки Москва и Ока (Московский Южный порт - Нижний Новгород).................. | 240 | 160 | 160 | 100 | 210 | 165 | 165 | 100 |
| Озера Ладожское и Онежское, Беломорско-Балтийский канал (Беломорск – Повенец) | 230 | 230 | 120 | 120 | 230 | 230 | 120 | 120 |
| Оз. Ильмень............................... | 130 | 130 | 60 | 50 | - | - | - | - |
| р,Волхов (Новгород Новая Ладога) и реки Паша, Оять, Сясь | 150 | 130 | 60 | 50 | - | - | 130 | 90 |
| р.Северный Донец (Каменск-устье р.Северного Донца) и р.Маныч...................................... | 180 | 130 | 130 | 110 | - | - | - | 100 |
| р.Дон (Лиски - Калач) | 150 | 110 | 120 | 90 | - | - | 150 | 100 |
| р.Кубань (Васюринская - Темрюк), р. Протока, судоходный канал, канал, Ахтырский лиман | 160 | 75 | 120 | 60 | - | - | - | - |
| Реки Северная Двина и Вычегда (Сыктывкар - Архангельск)............................ | 270 | 180 | 130 | 90 | 320 | 210 | 140 | 100 |
| Северо-Двинская система, оз. Кубенское, реки Сухона, Вологда, Малая Северная Двина (Топорная – Вологда – Тотьма, Великий Устюг - Котлас)...........………………… | 170 | - | 140 | 80 | - | - | 140 | 80 |
| р. Печора (порт Печора – Нарьян-Мар)………………….. | 200 | 130 | 140 | 80 | 180 | 180 | 120 | 140 |
| р. Печора (Троицко-Печорск – порт Печора, до 1 июля)……... | 150 | 100 | 120 | 50 | - | - | - | 65 |
| р. Печора (Лемтыбож – порт Печора с 1 июля до 20 сентября) и р. Уса (Усть-Уса – Адьзва до 1 июня)…………. | 120 | 100 | 100 | 55 | - | 100 | - | 60 |
| Система водных путей (Калининград – Советск)……. | 110 | 90 | 80 | 60 | - | - | - | - |
| р. Иртыш (Омск – устье), р. Обь (Новосибирск - Салехард)……………………. | 280 | 175 | 220 | 105 | 340 | 230 | 220 | 105 |
| р. Иртыш (Клин – Омск)…… | 210 | 110 | 130 | 65 | 210 | 170 | 180 | 75 |
| Реки Тура, Тобол, Иртыш, (Тюмень – Тобольск)………… | 200 | 150 | 120 | 70 | 200 | 170 | 120 | 70 |
| р. Тобол (Каратунка – Тобольск)……………………… | 180 | 140 | 120 | 60 | - | - | - | - |
| Реки Бия, Обь (Бийск-Камень), р. Томь (Томск – устье р. Томи)…………………………. | 190 | 80 | 175 | 70 | 250 | 170 | 190 | 75 |
| р.Чулым (Тегульдет – устье р. Чулыма)…………………… | 200 | 100 | 180 | 80 | 250 | 170 | 190 | 75 |
| р. Кеть (устье р. Кеть – Белый Яр) и р. Васюган (устье р. Васюган – средний Васюган)... | 200 | 120 | 160 | 70 | - | - | - | - |
| Новосибирское водохранилище (Камень – Новосибирск)…….. | 100 | 100 | 60 | 60 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| р. Енисей (Красноярск – Дудинка)……………………… | 300 | 175 | - | 90 | - | - | 120 | 90 |
| р. Енисей (Означенная – Красноярск) (действие временно приостанавливается) | 210 | 75 | 190 | 65 | 270 | 130 | 190 | 65 |
| р.Ангара (Иркутск – Свирск)……………………….. | 230 | 110 | - | 75 | 250 | - | - | - |
| Братское водохранилище (Свирск - Братск, устье р. Оки, Илир – устье р.Ия)…………… | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 230 | - | - |
| Оз. Байкал (Байкал – Нижне-Ангарск – Северобайкальск)……………. | 150 | 150 | - | - | 210 | 210 | 190 | 190 |
| Реки Илим, Чуна, Бирюса, Баргузин, В. Ангара, Чикой, Хилок………………………… | 150 | 120 | 130 | 100 | - | - | 130 | 70 |
| р.Амур (Благовещенск – Николаевск-на-Амуре)……. | 270 | 170 | 195 | 100 | 330 | 210 | 190 | 100 |
| р.Селенга (Наушки-Харауз)………………………… | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
| р. Амур (Покровка-Благове- щенск)………………………… | 200 | 110 | 160 | 100 | - | - | - | 90 |
| р. Зея (Бомнак–Благовещенск)………………... | 210 | 120 | 160 | 87 | 220 | 130 | 140 | 80 |
| р. Лена (Осетрово – Тикси)… | 250 | 150 | 180 | 85 | - | - | 170 | 85 |
| р. Алдан (Учур – устье р. Алдана), р. Витим (Бодайбо – устье р. Витима), р. Вилюй (Сунтар – устье р. Вилюя)…… | 180 | 80 | 140 | 60 | - | 120 | - | 60 |

118. На каналах имени Москвы и Волго – Донском им. В.И.Ленина применяются нормы суточного пробега судов с грузами в зависимости от направления перевозки по смежному магистральному участку пути, например, при перевозке грузов с волжских пунктов в Москву применяется норма пробега для направления вверх и при перевозке из московских портов в волжские – норма пробега в направлении вниз.

119. Сроки доставки грузов на участках Рыбинского водохранилища и Череповец - Санкт-Петербург рассчитываются по нормам суточного пробега, установленным для направления вверх.

120. При перевозке грузов в самоходных судах с приставками (несамоходными судами) применяются повышенные на 15% суточные нормы пробега грузов в несамоходных судах.

121. При перевозке лесных грузов в одиночной несамоходной отдельно толкаемой барже от Стрелки до Красноярска суточная норма пробега составляет 95 км.

### Глава 9. Правила изменения грузополучателя и (или) порта назначения

(ст.78 КВВТ)

122. Настоящие правила определяют порядок изменения порта назначения и (или) грузополучателя в пунктах отправления, в пути следования груза, а также в пункте назначения.

Изменение порта назначения и (или) грузополучателя производится по требованию грузоотправителя, грузополучателя, в зависимости от того, кому из них принадлежит право распоряжения грузом, в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 78 КВВТ. Изменение порта назначения производится только с согласия перевозчика и на согласованных сторонами условиях. Изменение порта назначения, если груз таможенный, производится грузовладельцем только после согласования данного изменения с таможней отправления.

123. Изменение порта назначения и (или) грузополучателя осуществляется перевозчиком, в случае его согласия, на основании письменного заявления грузоотправителя с момента приема груза для перевозки до момента вручения перевозчиком грузоотправителю транспортного документа, владельца груза указанного в транспортных документах с момента получения им от перевозчика транспортного документа до момента начала выдачи груза. При этом, грузоотправитель обязан уведомить перевозчика о передаче права распоряжения грузом новому грузовладельцу.

124. В заявлении об изменении порта назначения и (или) грузополучателя  должны быть указаны:

наименование и масса груза;

номер транспортного документа ;

наименование грузоотправителя и порт отправления;

наименование первоначального порта назначения и первоначального грузополучателя;

наименование порта нового назначения и (или) нового грузополучателя.

125. Заявление об изменении порта назначения и (или) грузополучателя  подписывается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, заявляющих о соответствующем изменении (далее - заявитель) и заверяется их печатью.

126. Переоформление грузовых документов производится за счет и время грузоотправителя/грузовладельца. Изменение порта назначения и (или) грузополучателя на основании заявления, поданного заявителем до отправления судна (во избежание задержки судна все необходимые документы могут быть переданы судовладельцу по почте) с грузом из порта отправления, производится в следующем порядке:

1) заявитель представляет перевозчику новый комплект перевозочных документов, оформленный в соответствии с правилами заполнения перевозочных документов, первоначальную квитанцию о приеме груза для перевозки и документ, подтверждающий внесение платежей, согласованных с перевозчиком и внесением соответствующих изменений в договор перевозки, связанных с изменением порта назначения и (или) грузополучателя. Все первоначальные перевозочные документы возвращаются перевозчику и уничтожаются им.

2) перевозчик, после проверки представленных заявителем документов, оформляет новые перевозочные документы в соответствии с правилами их заполнения и выдает грузоотправителю новую квитанцию о приеме груза для перевозки.

127. Изменение порта назначения и (или) грузополучателя на основании заявления, поданного грузовладельцем в отношении груза, находящегося в пути следования, производится в следующем порядке:

1) Грузовладелец предоставляет перевозчику первоначальную квитанцию о приеме груза для перевозки и документ, подтверждающий внесение платежей согласованных с перевозчиком и внесением соответствующих изменений в договор перевозки, связанных с изменением порта назначения и (или) грузополучателя

2) При изменении получателя (без изменения пункта назначения) дальнейшая перевозка груза осуществляется без оформления новых перевозочных документов путем внесения изменений в первоначальные перевозочные документы. Перевозчик в этом случае вносит соответствующие изменения в первоначальную квитанцию о приеме груза для перевозки и возвращает ее отправителю. После этого, перевозчик с использованием имеющихся средств связи, направляет капитану судна, перевозящего груз, уведомление о разрешении соответствующего изменения с указанием сведений об изменениях, которые необходимо внести в следующие с грузом  транспортную накладную и дорожную ведомость. Соответствующие изменения в первоначальную транспортную накладную и дорожную ведомость вносятся капитаном судна по прибытии судна в пункт назначения в порядке, предусмотренном правилами заполнения  перевозочных документом. В случае перевозки, осуществляемой по коносаментам, если коносамент ордерный, грузовладелец делает соответствующие передаточные надписи на оригиналах коносаментов, измененный таким образом оригинал коносамента предъявляется капитану судна в порту выгрузки. Капитан или агент судна проверяет правильность внесения передаточных надписей и полномочия лица предъявившего данный коносамент, после выяснения данных обстоятельств, если предъявитель коносамента признается законным, ему выдается груз с борта судна. В случае, если коносамент именной, перевозчику предъявляется весь комплект грузовых, транспортных документов, выпущенных ранее, которые уничтожаются перевозчиком и взамен выписывается новый комплект документов.

3) При изменении пункта назначения дальнейшая перевозка грузов осуществляется по новым перевозочным документам. Новая квитанция о приеме груза для перевозки оформляется перевозчиком и выдается отправителю после разрешения перевозчиком соответствующего изменения. После этого, перевозчик с использованием имеющихся средств связи, направляет капитану судна, перевозящего груз, уведомление о разрешении соответствующего изменения с указанием сведений об изменении пункта назначения. Оформление новой транспортной накладной и дорожной ведомости производится перевозчиком в новом пункте назначения. В первоначальных перевозочных документах в этом случае делаются отметки, предусмотренные правилами заполнения перевозочных документов.

128. Изменение порта назначения и (или) грузополучателя на основании заявления, поданного грузовладельцем в отношении груза, находящегося в первоначальном порту назначения, оформляется в следующем порядке:

1) Грузовладелец представляет перевозчику первоначальную транспортную накладную или транспортный документ включающий в себя соответствующие передаточные надписи ( в случае изменения получателя без изменения пункта назначения) или новый комплект транспортных документов для подписания, а старый комплект документов для уничтожения, в случае изменения пункта назначения;

2) Перевозчик, после уплаты грузополучателем всех платежей, связанных с изменением порта назначения и (или) грузополучателя, осуществляет переоформление перевозочных документов в соответствии правилами заполнения перевозочных документов.

129. Одновременно с оформлением изменения порта назначения и (или) грузополучателя грузовладелец уведомляет об этом первоначального и (или) нового грузополучателя за счет грузовладельца.

130. Изменение порта назначения и (или) грузополучателя в случае аварий или аварийных происшествий с судами, а также в случае введения ограничений или запрещений, предусмотренных статьей 77 КВВТ, осуществляется перевозчиком по заявлению грузовладельца. В этом случае, дальнейшая перевозка груза осуществляется без оформления новых перевозочных документов путем внесения изменений в первоначальные перевозочные документы. Изменения в перевозочные документы вносятся в порядке, предусмотренном правилами заполнения перевозочных документов. При отсутствии заявления грузовладельца перевозка грузов в указанных случаях  осуществляется в соответствии с правилами доставки грузов в связи с препятствием к продолжению рейса. В случае, если груз находится под таможенным контролем, и судно, на которое перевален груз, выходит за границу, выпускается новый комплект транспортных документов, а старый комплект уничтожается.

131. Изменение порта назначения и (или) грузополучателя  запрещается  в случаях:

невозможности доставки скоропортящегося груза в новый порт назначения в сроки, указанные в удостоверении о качестве или сертификате;

невозможности доставки груза  в новый порт назначения вследствие действия непреодолимой силы, иных явлений стихийного характера, чрезвычайных ситуаций, военных действий, а также ограничения или запрещение движения судов в определенном направлении, объявленного в порядке, установленном статьей 77 КВВТ;

если в новом порту назначения не осуществляются операции с перевозимыми грузами;

если судно, на котором осуществляется перевозка груза,  по своим характеристикам не может осуществлять плавание в районе, в котором расположен новый порт назначения, или если следование в новый порт назначения требует плавания по такому району.

132. Перевозчик может отказать в изменении порта назначения груза в случаях:

- недостижения согласования новых размеров ставки фрахта до нового порта назначения или не согласования каких-либо других условий договора перевозки до нового порта;

- приближающегося завершения сроков навигации, закрытия шлюзовой системы, наступления похолоданий и других гидрометеоявлений, которые могут помешать перевозчику, вернуть судно к месту планового ремонта;

- истечения к моменту получения перевозчиком заявления об изменении порта назначения и (или) грузополучателя сроков обязательного приема грузов для перевозки.

Глава 11. Правила хранения грузов в портах (статья 79 КВВТ)

133. Настоящие правила устанавливают сроки хранения грузов в портах и вывоза их из портов, порядок хранения грузов, прибывших в порт назначения и выгруженных перевозчиком в ожидании приема грузополучателем, а также принятых для перевозки в пункте отправления.

Порядок хранения опасных грузов в порту определяется правилами перевозок опасных грузов, утвержденными в установленном порядке.

134. Грузы, завезенные грузоотправителем в порт отправления ранее срока предъявления груза для перевозки, хранятся в порту отправления в течение сроков, установленных договором хранения заключенным с портом.

Грузы, принятые для перевозки с условием хранения их в складах порта до открытия навигации, хранятся в соответствии с условиями приема грузов на хранение до открытия навигации, установленными договором с портом.

Не принимаются на  хранение до открытия навигации скоропортящиеся и подверженные замерзанию грузы.

135. Грузы, задержанные в пути, по основаниям, предусмотренным п.п. 2 и 3 статьи 84 КВВТ и сданные перевозчиком на хранение, хранятся в порту до появления возможности продолжения рейса бесплатно.

Хранение грузов, принятых для перевозки до наступления сроков прекращения их обязательного приема для перевозки осуществляется за счет грузоотправителя или грузополучателя.

После истечения срока доставки грузов, принятых до наступления сроков прекращения их обязательного приема к перевозке их хранение осуществляется за счет грузоотправителя или грузополучателя.

Хранение грузов принятых после наступления сроков прекращения их обязательного приема к перевозке осуществляется за счет грузоотправителя или грузополучателя».

Хранение грузов в порту, задержанных в пути, по причинам, перечисленным в статье 77 КВВТ осуществляется за счет грузоотправителя или грузополучателя.

136. Прибывший груз храниться в порту назначения бесплатно в течение 30 суток, не считая дня прибытия груза. Днем прибытия груза считается день выгрузки груза перевозчиком в порту назначения. По истечении срока бесплатного хранения прибывший груз хранится в порту за счет получателя.

137. Сроки хранения и востребования грузов в порту назначения или в порту вынужденной выгрузки груза исчисляются с момента окончания выгрузки груза. Сроки хранения грузов в порту отправления исчисляются с момента фактической сдачи груза на хранение отправителем или перевозчиком.

138. По истечении сроков, установленных в договорах, и при соблюдении условий предусмотренных правилами учета реализуемых грузов перевозчик/порт вправе реализовать груз, как невостребованный в порядке, предусмотренном ст. 85 КВВТ РФ.

Если грузополучатель в указанные сроки, не востребует доставленный груз, на него возлагается ответственность за возникшее по этой причине изменение качества груза (его порчу). Кроме того, грузополучатель оплачивает перевозчику или порту расходы по хранению грузов по день их приема грузополучателем (грузоотправителем) или их реализации, а также расходы на проведение дополнительных работ по их перекладке, перемещению и сортировке.

139. Хранение грузов в портах осуществляется на основании договоров хранения, заключаемых грузоотправителями, грузополучателями или перевозчиками с портовыми организациями с соблюдением требований, установленных для таких договоров гражданским законодательством Российской Федерации.

140. Складирование грузов производится портовыми организациями с учетом правил перевозок грузов, а также специализации складских помещений, с соблюдением:

а) обеспечения сохранности грузов;

б) рационального использования складов;

в) мер, обеспечивающих удобство производства погрузочно-разгрузочных работ и складских операций, сокращение излишних перемещений грузов при хранении;

г) техники безопасности и мер противопожарной охраны.

141. При укладке грузов портовая организация должна следить, чтобы один груз по своим свойствам не мог быть причиной порчи другого груза и не затруднил свободного доступа к ранее сложенному грузу.

142. При складировании грузов портовой организацией должны соблюдаться следующие правила:

а) все места одной отправки укладываются в штабель, марками наружу так, чтобы их было видно и можно было легко установить принадлежность груза к данной отправке и подсчитать количество грузовых мест; отдельные отправки в необходимых случаях должны быть отсепарированы друг от друга;

б) не допускается пользование отдельными грузовыми местами в качестве подкладок и подставок для хождения грузчиков, установки лотков и т.п.;

в) необходимо группировать грузы при хранении по их однородности, направлениям и грузоотправителям в целях улучшения их обслуживания и удобства производства грузовых работ.

143. Для предупреждения порчи грузов амбарными вредителями - грызунами, птицами и хлебными вредителями необходимо:

а) не допускать прием и хранение в общих складах грузов, зараженных вредителями;

б) проводить регулярное проветривание, просушку и очистку складских помещений, с тем, чтобы не допустить появления сырости и скоплений пыли и мусора;

в) заделывать вентиляционные трубы, отверстия и поврежденные места в полах и стенах складов; окна исправлять и ограждать металлическими сетками; при хранении хлебных грузов все световые точки, имеющие стеклянные колпаки, ограждать сетками во избежание попадания стекла в зерно;

г) применять соответствующие средства борьбы с амбарными вредителями с учетом свойств находящихся на хранении грузов.

144. Правила и сроки хранения грузов, находящихся под таможенным контролем, в портах и вывоза их из портов, порядок хранения таких грузов, прибывших в порт назначения и выгруженных перевозчиком в ожидании приема грузополучателем, а также принятых для перевозки в пункте отправления определяются таможенным законодательством РФ.

### Глава 12. Правила выдачи грузов (статьи 79 и 80 КВВТ)

145. Настоящие правила устанавливают порядок извещения грузополучателей о прибывших в их адрес грузах, о прибытии судов в порт назначения для выгрузки и общие требования к порядку выдачи грузов.

146. Если выгрузка груза является обязанностью перевозчика, последний извещает грузополучателя о прибывших в его адрес грузах не позднее 12 часов дня, следующего за днем их прибытия. В этом случае днем прибытия груза считается день, когда груз выгружен на складе порта.

147. Если выгрузка груза является обязанностью грузополучателя, перевозчик извещает его о времени прибытия судна в порт выгрузки груза не позднее, чем за 24 часа до прибытия судна, а также о времени подачи судна под выгрузку не позднее, чем за 6 часов до подачи судна.

148. Направление извещений осуществляется перевозчиком в порядке, согласованном им с грузоотправителем при заключении договора перевозки груза или с грузополучателем.

Способ уведомления о прибытии грузов для личных (бытовых) нужд  физических лиц устанавливается перевозчиком в соответствии с  правилами оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте.

В извещениях должны быть указаны дата и время их  передачи.

149. Груз выдается грузополучателю:

а) непосредственно на судне в процессе его выгрузки, если выгрузка является обязанностью грузополучателя;

б) в порту назначения, если выгрузка является обязанностью перевозчика.

150. Груз выдается грузополучателю, указанному в транспортной накладной, или в коносаменте в графе “грузополучатель” (в случае, если коносамент “именной”); или иному грузополучателю, если такое изменение было оформлено в соответствии с правилами изменения грузополучателя и (или) порта назначения, то есть грузополучателю, данные которого фигурируют в передаточной надписи (в случае, если коносамент “ордерный”).

151. Грузополучатель может выдать доверенность на право получения грузов, прибывающих в его адрес в течение определенного срока своему представителю, или доверенность на право получения груза, прибывшего по конкретной транспортной накладной или коносаменту.

152. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью этой организации.

Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение груза должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации.

Доверенность на получение груза от имени индивидуального предпринимателя подписывается им собственноручно и заверяется его печатью.

153. Оригинал разовой доверенности на получение груза прикладывается к транспортному документу и остается у перевозчика.

Постоянная доверенность хранится у перевозчика, а у представителя грузополучателя, получающего грузы по этой доверенности, должна быть ее копия, заверенная перевозчиком.

154. Лицо, получающее грузы, обязано предъявить документ, удостоверяющий его личность. Представитель получателя должен иметь доверенность от получателя груза указанного в коносаментах или лица, данные которого, фигурируют в передаточной надписи (в случае, если коносамент “ордерный”). Данная доверенность должны удостоверять полномочия лица, требующего выдачу груза. До начала выгрузки груза, представитель получателя обязан предъявить капитану судна оригинал коносамента и копию доверенности, заверенную перевозчиком.

155. Груз выдается грузополучателю по транспортной накладной или оригиналу коносамента. Накладная или оригинал коносамента выдается грузополучателю после внесения перевозчику платы за перевозку груза и  иных причитающихся ему платежей ( если не в договоре на перевозку не оговорено иное) с указанием даты получения груза, а также номера и даты выдачи доверенности на получение груза. После выгрузки груза, получатель обязан расписался в получении груза (подпись должна быть разборчиво расшифрована, заверена печатью) на оборотной стороне судового экземпляра накладной или на лицевой стороне оригинала коносамента, подписанных капитаном судна при погрузке груза.

Внесение платы за перевозку груза, а также иных причитающихся перевозчику платежей, подтверждается соответствующей отметкой перевозчика в перевозочных документах.

В случае перевозки груза по коносаменту, выгрузка груза начинается после возврата оригинала коносамента Капитану, подписанного им в порту погрузки, после выгрузки груза, грузополучатель обязан поставить на данном оригинале коносамента отметку о получении груза «ACCOMPLISHED (погашен)- Груз выгружен полностью. Претензий к количеству и качеству нет».

156. Выгрузка грузов непосредственно получателем или за его счет оформляется актом о погрузке-выгрузке грузов, форма которого приведена в приложении к правилам приема грузов для перевозки. Эти акты подтверждают фактически сданное количество груза.

157. В пункте назначения проверка количества прибывшего груза производиться в соответствии со статьей 80 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации.

Грузы, прибывшие в пункт назначения в исправных судах и контейнерах с неповрежденными запорно-пломбировочными устройствами (пломбами) или доставленные без признаков недостачи или повреждения (порчи) в судах без запорно-пломбировочных устройств (пломб) выдаются грузополучателю без проверки массы.

Перевозчик не отвечает за количество выгруженного груза, в случае если грузовые помещения были опломбированы в порту погрузки, и судно прибыло в порт выгрузки с неповрежденными запорно-пломбировочными устройствами (пломбами). Факт пломбировки и снятия пломб фиксируется актом.

При выдаче таких грузов перевозчиком по требованию грузополучателя, заявленному в письменной форме, на оборотной стороне  транспортной накладной в реквизите 6 «Отметки о выдаче груза» делаются отметки следующего содержания:

а) для грузов, прибывших в исправных судах с неповрежденными запорно-пломбировочными устройствами, - «Груз по настоящей транспортной накладной прибыл в исправном судне с неповрежденными запорно-пломбировочными устройствами и выдан согласно статье 80 КВВТ без проверки массы»;

б) для грузов, прибывших без признаков недостачи или повреждения (порчи) в судах без запорно-пломбировочных устройств, - «Груз по настоящей транспортной накладной прибыл в исправном судне без признаков недостачи или повреждения (порчи) и выдан согласно статье 80 КВВТ без проверки массы».

Отметки должны быть удостоверены подписью перевозчика и заверены его печатью.

158. Масса груза считается правильной, если разница между массой груза, определенной в порту отправления, и массой груза, определенной в порту назначения, не превышает норм естественной убыли массы данного груза и норм расхождений в показаниях весовых приборов. Способ учета массы груза в порту отправления и в порту назначения должен быть одинаковым, по одному и тому же судну.

Нормы расхождений в показаниях весовых приборов исчисляются:

от массы брутто - при взвешивании на товарных, автомобильных и вагонных весах;

от массы нетто - при взвешивании зерна на элеваторных весах.

В случае определения количества выгруженного груза по осадкам судна, допускается погрешность определения осадки судна на неспокойной воде +\- 1 см. по рейке осадки, т.е. количество груза, сданного в пределах количества груза указанного в транспортных документах +/- количество груза определенного следующим образом : 2 см. рейки осадок, умноженные на количество груза, принимаемого данным судном на 1 см. осадки, является сдачей груза в соответствии с грузовыми документами, без претензий грузополучателя, грузовладельца, или любой другой стороны договора на перевозку.

159. При определении массы грузов в порту назначения отдельно от норм естественной убыли и норм расхождений в показаниях весовых приборов должно учитываться изменение их влажности за время перевозки, в соответствии с правилами пересчета массы грузов при изменении их влажности за время перевозки.

Для грузов, в удостоверении о качестве на которые указан процент влажности, а по хлебным грузам насыпью - и сорности, грузополучатель обязан по требованию перевозчика произвести в пункте назначения лабораторный анализ в соответствии с требованиями государственных стандартов. Результаты изменения процента влажности (сорности) необходимо зафиксировать в коммерческом акте, если последний должен быть составлен при данных обстоятельствах.

160. В случае обнаружения недостачи или излишка груза, при использовании коносамента в качестве перевозочного документа, обнаруженная недостача или излишки груза оформляются актом-извещением, при использовании в качестве перевозочного документа транспортной накладной, на оборотной стороне  транспортной накладной в реквизите 6 «Отметки о выдаче груза» перевозчиком делаются отметки следующего содержания:

а) при недостаче массы груза, не превышающей норм естественной убыли, снижения влажности и сорности, а также норм расхождений в показаниях весовых приборов, - “При выдаче груза установлена недостача массы ____ кг, не превышающая норм естественной убыли, снижения влажности, сорности и расхождений в показаниях весовых приборов»;

б) при недостаче или излишке груза, прибывшего в исправном судне с неповрежденными запорно-пломбировочными устройствами (пломбами), - «При выдаче груза, прибывшего в исправном судне с неповрежденными запорно-пломбировочными устройствами, фактически оказалось: ________ мест, массой _______ кг»;

в) при излишке массы груза во всех случаях, - «При выдаче груза установлена фактическая масса груза в количестве _______ кг. Груз выдан с излишком массы в количестве ________ кг»;

г) при недостаче или излишке груза, прибывшего с сопровождающим грузоотправителя или грузополучателя, - «Груз прибыл с сопровождающим и сдан им непосредственно грузополучателю»;

д) при недостаче или излишке однородных грузов, перевозимых навалом и насыпью, отправка которых осуществляется в соответствии с договором об организации перевозок грузов, и расчеты за перевозку которых производятся после закрытия навигации или по истечении срока выдачи всех грузов, - «При выдаче фактически оказалось ______ кг. Окончательный расчет с грузополучателем за принятое к перевозке и сданное количество груза будет произведен по окончании навигации (истечении срока выдачи всех грузов)».

161. О признаках недостачи или повреждения (порчи) груза с указанием их общего характера грузополучатель обязан заявить перевозчику в письменной форме до выдачи или в процессе выдачи груза. В противном случае груз считается доставленным полностью.

162. Обнаруженные при выгрузке перевозчиком излишки груза (мест и массы) задерживаются в порту выгрузки до выяснения их принадлежности. Излишки грузов (мест и массы), обнаруженные при выгрузке грузополучателем, выдаются грузополучателю под сохранную расписку с указанием об этом в коммерческом акте.

163. Грузополучатель не может отказаться от приема груза, если его качество вследствие повреждения (порчи) изменилось настолько, насколько исключается возможность полного или частичного использования такого груза. Грузополучатель на основании составленного коммерческого акта о повреждении (порче) груза производит независимую экспертизу в порядке, установленном правилами составления актов. Перевозчик заказывает независимую экспертизу самостоятельно или участвует в экспертизе организованной грузополучателем, если это ему необходимо.

В случае остатков груза, независимо от причин их вызвавших, Грузополучатель обязан принять все меры для очистки судна. Грузополучатель обязан освободить судно от груза и его остатков (включая сепарацию), и вернуть грузовые помещения Судовладельцу с зачисткой под лопату силами, средствами и за свой счет;

По окончании погрузки выгрузки Фрахтователь своими силами и за свой счет удаляет остатки груза с палубы судов.

164. Грузы, не принятые и не вывезенные грузополучателем из порта в установленные правилами хранения грузов сроки, а также грузы, от приема которых грузополучатель отказался, реализуются в порядке, установленном правилами реализации грузов.

165. При выдаче груза вскрытие транспортной тары производится комиссией в составе: перевозчик, грузополучатель, представитель таможни, если выдается груз, находящийся по таможенным контролем, в следующих случаях:

а) когда у груза нарушена транспортная тара или имеются признаки недостачи или повреждения (порчи) груза при выдаче его грузополучателю (по его требованию);

б) когда о вскрытии транспортной тары имеются ранее составленные акты;

в) когда на грузе, прибывшем в порт назначения без перевозочных документов, отсутствует транспортная маркировка, вследствие чего невозможно установить точное наименование и (или) принадлежность груза к какой - либо отправке.

166. Вскрытие мест груза в других случаях не допускается. Также не производится вскрытие исправных мест при выдаче груза, сданного для перевозки в таре, бывшей в употреблении, если об этом имеется соответствующая отметка в транспортной накладной.

Вскрытие мест груза и проверка содержимого оформляются коммерческим актом с указанием причины вскрытия с подробным описанием обнаруженных неисправностей транспортной тары и несоответствия груза данным, указанным в перевозочных документах.

167. Выдача груза, часть из которого перевезена по досылочным документам, производится:

а) прибывшей части груза с основными перевозочными документами, - под расписку на оборотной стороне  дорожной ведомости в реквизите 6 «Отметки о выдаче груза» с выдачей грузополучателю транспортной накладной и коммерческого акта на недостающую часть груза, в котором перевозчиком делается отметка: “Недостающая часть груза будет дослана”;

б) прибывшей недостающей части груза по досылочным документам, - под расписку на оборотной стороне  дорожной ведомости в реквизите 6 «Отметки о выдаче груза» после предъявления грузополучателем выданных ранее транспортной накладной и коммерческого акта, который грузополучателем должен быть возвращен перевозчику.

Все причитающиеся перевозчику платежи взимаются по транспортной накладной до начала выдачи грузополучателю первой части прибывшего груза. О выдаче груза, прибывшего по досылочным документам, перевозчиком делается отметка в транспортной накладной.

168. В случае прибытия груза по досылочным документам ранее, чем прибыл груз по основным перевозочным документам, выдача производится под расписку грузополучателя в досылочной дорожной ведомости с указанием в ней, что полученная часть груза выдана в счет основной отправки. При выдаче части груза, прибывшей с основными перевозочными документами, на оборотной стороне  транспортной накладной и дорожной ведомости в реквизите 6 «Отметки о выдаче груза» делается отметка “ Остальная часть груза в количестве. ___ мест, массой ___ кг. выдана ___________ 200…г. по досылочной дорожной ведомости номер _____”.

169. В тех случаях, когда из-за утери перевозочных документов весь груз доставлен в порт назначения по досылочной дорожной ведомости, перевозчик по предъявленной грузополучателем квитанции о приеме груза для перевозки составляет копию транспортной накладной взамен утраченной, по которой и оформляет выдачу груза в изложенном выше порядке.

170. В случае неприбытия груза в пункт назначения в установленный срок доставки перевозчик на основании письменного заявления грузополучателя или грузоотправителя удостоверяет факт неприбытия груза путем проставления отметки в реквизите 5 квитанции о приеме груза для перевозки «Отметки перевозчика» следующего содержания: «Груз не прибыл».

Глава 13. Правила очистки судов (статья 81 КВВТ)

171. Настоящие правила устанавливают условия и порядок проведения очистки судов по окончании выгрузки грузов, а также условия и порядок оплаты работ по очистке судов.

172. По окончании выгрузки груза судно должно быть тщательно очищено от остатков перевозимого в нем груза.

173. В случаях, установленных, техническими регламентами, санитарными и иными правилами, а также договоренностями сторон, суда должны быть также вымыты, подвергнуты дезинфекции, дезинсекции, дегазации и дератизации.

174. Работы по очистке судна производятся силами и средствами грузовладельца (грузоотправителя или грузополучателя) либо, при согласии перевозчика, по договору между перевозчиком и грузовладельцем, силами и средствами перевозчика. При этом, до начала очистки с судна должны быть сняты, за счет грузовладельца (грузоотправителя или грузополучателя), съемные приспособления для крепления груза, предоставленные в пункте отправления грузоотправителем.

Дезинфекция, дезинсекция и дегазация грузовых помещений судов после выгрузки грузов производятся за счет грузовладельца (грузоотправителя или грузополучателя) при необходимости под контролем государственных органов, которые в соответствии с санитарными правилами, иными нормативными правовыми актами уполномочены осуществлять государственный санитарный и ветеринарный надзор

175. Грузовладелец обязан обеспечить проведение работ по очистке судна в порту назначения собственными силами и средствами либо при согласии перевозчика, за свой счет силами и средствами перевозчика или организации, оказывающей соответствующие услуги в порту назначения.

176. Условия и порядок оплаты работ по очистке судов, ответственность сторон за выполнение работ по очистке и за время стоянки судов во время очистки устанавливаются договором перевозки, заключаемым грузовладельцем и перевозчиком..

В случае оказания услуг по очистке в порту назначения организацией (индивидуальным предпринимателем) по договору с грузовладельцем, ответственность перед перевозчиком за очистку и за время стоянки судов во время очистки несет грузовладелец, заключивший договор перевозки

177. Способы очистки судов, должны обеспечивать пригодность судна для перевозки любого груза в последующем рейсе, а также не должны допускать загрязнения окружающей природной среды.

178. За неочистку, и/или некачественную очистку судна после выгрузки грузов грузовладелец несет ответственность, установленную пунктом 4 статьи 120 КВВТ. Под неочисткой судна следует понимать, отказ грузополучателя или грузоотправителя от очистки судна собственными силами и средствами, необеспечение грузовладельцем очистки судна силами и средствами организации (индивидуального предпринимателя), оказывающих соответствующие услуги в порту назначения, недостижения грузовладельцем договоренности с перевозчиком об очистке судна силами и средствами перевозчика или его контрагентов, а также необеспечение грузовладельцем проведения работ по дезинфекции, дезинсекции, дегазации и дератации грузовых помещений судна, если их проведение является обязательным, и/или предусмотрено условиями договора перевозки.

179. Если по причине неочистки, либо по причине ожидания и/или очистки судна имел место сверхнормативный простой судна, грузовладелец несет ответственность, предусмотренную пунктом 2 статьи 120 КВВТ, и заключенного на перевозку договора.

180. В случае невыполнения грузовладельцем обязанности по очистке судна, перевозчиком составляется акт общей формы в порядке, установленном правилами составления актов.

Грузовладелец, либо по условиям договора перевозки грузополучатель, не в праве отказаться от подписания акта, а в случае отказа от подписания, отказ актируется капитаном судна с соответствующей записью в вахтенном журнале.

Отказ от подписания акта неочистки является признанием факта неочистки судна»

### Глава 14. Правила пересчета массы грузов при изменении их влажности за время перевозки

181. Настоящие правила устанавливают порядок пересчета массы грузов при изменении их влажности, а также влажности и сорности за время перевозки внутренним водным транспортом

Настоящие правила применяются для пересчета массы грузов, которые в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями на продукцию относятся к  гигроскопичным или легковоспринимающими влагу, а также для пересчета массы зерновых грузов.

182. Масса гигроскопичных, легковоспринимающих влагу, а также зерновых  грузов пересчитывается при их выдаче грузополучателю на основании сведений о :

массе груза, определенной в пункте назначения в порядке, установленном статьей 70 КВВТ и правилами приема груза для перевозки;

фактической массе груза, определенной в пункте назначения в порядке, установленном статьей 80 КВВТ и правилами выдачи грузов;

влажности (сорности) груза, определяемых в пункте отправления и пункте назначения в порядке, установленном настоящими правилами.

183. Влажность гигроскопичного или легковоспринимающего влагу груза, а также влажность и сорность зернового груза в пункте отправления определяется грузоотправителем путем отбора проб и проведения лабораторного анализа, проводимых в порядке, установленном государственными стандартами или техническими условиями на продукцию.

184. Влажность гигроскопичного или легковоспринимающего влагу груза, а также влажность и сорность зернового груза в пункте назначения определяется грузополучателем до начала выдачи груза тем же способом, что и в пункте отправления.

185. Сведения о влажности гигроскопичного и легковоспринимающего влагу груза, а также о влажности и сорности зернового груза, указываются в сертификате качества или ином документе, подтверждающем качество груза в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документ, подтверждающий качество гигроскопичного, легковоспринимающего влагу  и зернового груза прикладывается грузоотправителем к транспортной накладной или коносаменту.

186. Для пересчета массы гигроскопичного и легковоспринимающего влагу груза в связи с изменением его влажности за время перевозки применяется формула:

G=G∗1+W−W100.

где  - масса груза, пересчитанная на влажность груза в пункте отправления, кг;

Gф- фактическая масса груза, определенная  в пункте назначения в соответствии со статьей 80 КВВТ, кг;

Wн- влажность груза, определенная в пункте в пункте отправления, %

Wф - влажность груза, определенная  в пункте назначения, %

187. Для пересчета массы зернового груза в пункте назначения в связи с изменением его влажности и сорности за время перевозки применяется формула:

G=G100−W+S100−W+S1+0,44∗10−5∗Òð,

где Gф – масса груза, пересчитанная на изменение влажности и сорности, кг;

Gф - фактическая масса груза , определенная в пункте назначения в соответствии со статьей 80 КВВТ в кг;

Wф Wн - влажность зерна, определенная  в пункте назначения и отправления, %;

Sa Sy - -сорность зерна в пункте, определенная в пункте назначения и отправления. %

Тфтр - фактический срок перевозки в сутки.

188. Размер недостачи или излишек груза, определяется как разница между пересчитанной массой груза в связи с изменением его влажности либо влажности и сорности за время перевозки и массой груза, определенной в пункте назначения в соответствии со статьей 70 КВВТ и указанной грузоотправителем в транспортной накладной или коносаменте.

Глава 15. Правила установления и применения судо – часовых норм времени загрузки - разгрузки судов.

- Судо-часовые нормы и правила их применения распространяются на грузовые суда и составы, обрабатываемые в портах (на пристанях) и на причалах общего и необщего пользования, принадлежащих частным лицам или компаниям, независимо от их организационно-правовой формы, включая бортовую перевалку, производимую на акватории и вне акваторий портов (пристаней), с грузами, следующими в прямом водном и смешанном сообщениях.

- Судо-часовые нормы загрузки-разгрузки судов предназначаются для определения нормативного времени стоянки судов под обработкой в порту.

Нормативное время стоянки судов под обработкой в порту включает в себя: время ожидания грузовых операций, время под грузовыми и сопутствующими им операциями, время оформления документов.

Судо-часовые нормы загрузки-разгрузки судов подразделяются следующим образом:

а) Судо-часовые – устанавливают число тонн груза, подлежащего погрузке в судно (выгрузке из судна) в течение единицы времени – часа либо суток;

б) Единые временные – устанавливают общее время нахождения судна в порту для погрузки – разгрузки согласованного на данный рейс вида и количества груза.

- Размер судо-часовых норм и единых временных норм загрузки-разгрузки судов устанавливается по взаимному согласованию сторон при заключении договоров. Наряду с этим может устанавливаться число одновременно обрабатываемых судов по типам.

- Судо-часовые и единые временные нормы загрузки-разгрузки судов устанавливаются с учетом конструкций судов, их грузоподъемности, рода и характеристик перегружаемого груза, вида упаковки, объема перегружаемого за конкретный период груза, технологии перегрузочных работ.

- В установленное нормативное время стоянки судов под обработкой в порту включается время, необходимое для выполнения непосредственно грузовых работ, принятия пищи, отдыха и смены бригад портовых рабочих, а также для выполнения следующих подготовительных, заключительных и других работ, связанных с загрузкой-разгрузкой судов:

а) установки и уборки мостков, перегрузочных механизмов, стоек, подкладок, прокатных дорожек, добавочного настила на слани, шлангов, временных вентиляционных и других приспособлений, открытие, закрытие люковых закрытий;

б) перестановки с рейда к причалу обработки грузовых судов и несамоходных грузовых судов, работающих в составах с тяговыми средствами, перестановки вагонов, механизмов и судов у причалов во время выполнения грузовых работ;

в) Пломбировка, распломбировка грузовых помещений судов, определения массы грузов, сепарации и крепления грузов в трюмах и на палубах, сооружения крыш, тентов и навесов, снятия проб грузов и произведения экспертиз с целью определения их качества, зачистки трюмов и палуб сухогрузных судов от остатков грузов, откачки воды при погрузке грузов русловой добычи, оформления транспортных документов.

г) оформления прихода/отхода судна портовыми властями.

д) ожидания прибытия судна (судов) для перевалки.

- В нормативное время стоянки судов под обработкой в порту включаются праздничные и выходные дни.

- В случае требования грузовладельца, его представителя или любой стороны договора об откачке балласта до замера осадок (до начала погрузки), время на откачку балласта учитывается как нормативное время стоянки судов под обработкой в порту. В случае, если после замера осадок, откачка балласта не позволяет вести погрузку, об этом обязательно вносится запись в таймшит и время на откачку балласта не учитывается как нормативное время стоянки судов под обработкой в порту с полной фиксацией в таймшите.

- Учет времени на загрузку (разгрузку) судов ведут по каждому причалу и судну отдельно.

- Нормативное время стоянки судов под обработкой в порту исчисляется с момента подачи нотиса (извещения) о готовности к погрузке/выгрузке капитаном судна или судовладельцем.

Нотис (извещение) о готовности к погрузке/выгрузке в порту погрузки/выгрузки подается грузоотправителям/грузополучателям, или представителю порта, по прибытии на рейд порта погрузки/выгрузки или к причалу порта погрузки/выгрузки, если судно сразу поставлено к причалу. Нотис (извещение) о готовности к погрузке/выгрузке подается независимо от разрешения на производство коммерческих и грузовых операций, после выполнения формальностей, предписываемых судну таможенными и санитарными властями. Учет времени стоянки в таких случаях ведется так, как если бы судно находилось у причала, и было во всех отношениях готово к погрузке или выгрузке. Нотис (извещение) о готовности к погрузке подается не ранее согласованной сторонами договора даты - позиции приема судна под погрузку.

Начало погрузки судна пришедшего позднее согласованной даты - позиции или графика, или начало погрузки судна, не включенного в график, является подтверждением приема судна к погрузке с даты его прихода в порт погрузки или на рейд порта погрузки. В данном случае, дата прихода судна в порт или на рейд порта погрузки считается позицией приема судна – вновь согласованной сторонами договора.

В случае остановки судна, по решению портовой администрации или диспетчера движения на подходах к порту погрузки или выгрузки, например по причине занятости причала погрузки/выгрузки или по другой причине, нотис (извещение) о готовности к погрузке подается с момента постановки в месте указанном портовой администрацией или диспетчером движения.

Нотис (извещение) о готовности к погрузке подается по электронной почте, или факсу, или телефону, затем после постановки к причалу в письменном виде.

- Нормативное время стоянки судов под обработкой в порту определяют делением количества фактически погруженного (выгруженного) груза на соответствующую судо-часовую норму с округлением до 15 минут (например, при времени загрузки 10 ч. 08 мин. Принимают 10ч. 15 мин, при времени загрузки 10ч. 07 мин. – 10 ч.).

- При перевозке грузов в одном судне двум и более грузополучателям время на погрузку (выгрузку) груза для каждого грузополучателя определяют отдельно делением количества прибывшего для него груза на установленную судо-часовую норму для данного судна и рода груза.

- При грузовой обработке судна с различными грузами или грузами в разной таре, нормативное время на загрузку (разгрузку) судна определяют путем сложения нормативных времен загрузки (разгрузки) каждого груза, или устанавливаются единые временные нормы (в сутках) - общее время нахождения судна в порту для погрузки или выгрузки установленного договором вида и количества груза.

- В нормативное время стоянки судов под обработкой в порту не входит время:

а) простоя по вине судовладельца из-за технической неисправности,   неготовности судна, препятствующей загрузке (разгрузке);

б) на полную зачистку судна от остатков предыдущего груза;

в) на мойку, дезинфекцию и дегазацию судна, после выгрузки предыдущего груза.

- Стоянка судна по метеорологическим причинам вследствие прекращения грузовых работ из-за сильного ветра, ледовой обстановки, ливня и тумана при работе кранами, а также, когда выполнение грузовых работ запрещается вследствие возникновения возможности порчи груза (гигроскопичные грузы, грузы, боящиеся подмочки и др.), должна быть подтверждена справкой территориального управления по гидрометеорологии, отражена в Акте загрузки-разгрузки судна, в акте учета стояночного времени в порту (таймшите) и оплачена грузовладельцем (грузоотправителем) по действующим ставкам оплаты штрафов за сверхнормативные простои судов.

Силу ветра, ливня и густоту тумана, ограничивающих видимость, при которых работа кранов должна быть прекращена, устанавливают владельцы причалов с учетом местных условий и правил техники безопасности;

- При погрузке (выгрузке) смерзшихся грузов, в зависимости от рода груза и процента смерзания, согласовываются и устанавливаются пониженные нормы.

- При погрузке (разгрузке) несамоходных грузовых судов, работающих в составах с тяговыми средствами, и грузовых теплоходов с приставками, учет нормативного времени стоянки судов под обработкой в порту и судо-часовые нормы применяют по каждому грузовому судну отдельно независимо от способа обработки: на одном причале последовательно или на нескольких причалах одновременно.

Расчет общего нормативного времени стоянки под обработкой в порту погрузки (разгрузки) составов несамоходных грузовых судов и грузовых теплоходов с приставками производится путем суммирования нормативных времен грузовой обработки последовательно обрабатываемых грузовых судов с учетом установленного числа одновременно обрабатываемых судов.

При одновременной грузовой обработке двух и более грузовых судов одного состава или грузового теплохода с приставкой в качестве общего нормативного времени принимается наибольшее нормативное время обработки одного из судов.

### Глава 16. Правила учета реализуемых грузов  и расчетов по ним

(статья 85 КВВТ)

205. Настоящие правила определяют порядок учета реализуемых грузов, а также расчетов за них при осуществлении перевозок внутренним водным транспортом.

Данные правила не применяются в отношении:

грузов, изъятых из оборота и ограниченных в обороте, признаваемых таковыми в соответствии с федеральными законами;

грузов, предназначенных для удовлетворения государственных и оборонных нужд;

опасных грузов, а также грузов, находящихся под таможенным, санитарным, ветеринарным контролем и иных специальных грузов, реализация которых в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации допускается только по разрешению и под наблюдением государственных надзорных и контрольных органов.

Порядок реализации указанных грузов, определяется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

206. Реализация грузов допускается в следующих случаях:

1) Если груз не был выгружен из судна, не принят грузополучателем или не вывезен из порта (невостребованный груз).

а) Реализация невостребованного груза в этом случае допускается при условии если:

истекли сроки востребования грузов в порту, установленные правилами хранения грузов;

от грузовладельца, по истечении четырех суток с момента направления ему уведомления о том, что груз не востребован получателем, не поступили указания о том, как следует поступить с грузом;

б). Перевозчик вправе реализовать невостребованный получателем груз ранее указанных в настоящем пункте сроков, если груз является скоропортящимся или, если расходы по хранению груза превышают его стоимость.

2). Если грузоотправитель уклоняется от оплаты перевозчику причитающихся ему платежей, согласно норм  КВВТ и  договора перевозки груза, и перевозчик удерживает груз в пункте его выдачи.

Право на реализацию удерживаемого груза в этом случае возникает у перевозчика при условии, если удерживаемый груз является скоропортящимся или расходы на хранение груза или причитающихся перевозчику платежей  с учетом пеней за несвоевременную оплату превышают его стоимость.

3). В случае отказа грузополучателя от получения груза, ранее признанного утраченным в соответствии со статьей 117 КВВТ, и прибывшего в пункт назначения после того, как перевозчик возместил отправителю или получателю груза  стоимость утраченного груза  в порядке, установленном статьей 119 КВВТ.

4). Если вследствие непреодолимой силы, военных действий, запрещений властей или иных независящих от перевозчика причин, дальнейшая перевозка груза  и выдача их получателю, указанному в транспортных документах невозможна.

В указанных случаях груз может быть реализован перевозчиком при условии, если грузовладелец по истечении четырех суток с момента направления перевозчиком в его адрес  извещения о невозможности доставки груза не распорядятся им.

5). В случае если  груз,  принятый для перевозки до наступления срока прекращения обязательного приема груза для перевозки, был задержан в пути следования в связи с длительным препятствием к продолжению рейса (по причинам, которые зависят от перевозчика), при условии получения перевозчиком письменного согласия грузовладельца  на реализацию груза.

Если указанные в настоящем пункте грузы были приняты для перевозки после наступления сроков прекращения обязательного приема грузов для перевозки, они могут быть реализованы перевозчиком при условии, если по истечении четырех суток с момента направления грузовладельцу извещения о невозможности доставки груза (вследствие возникновения длительного препятствия к продолжению рейса) от него не поступит  распоряжение о том, как перевозчику следует поступить с грузом.

6). Если перевозчиком, в течение срока востребования груза, не будет установлен владелец бездокументного груза. При обнаружении в порту назначения бездокументных грузов  перевозчиком составляется коммерческий акт в порядке, установленном правилами составления актов и организуется розыск грузовладельца. Если по наружному осмотру нельзя установить наименование бездокументного груза, перевозчик вправе  произвести вскрытие транспортной тары в порядке, предусмотренном правилами выдачи грузов.

207. Реализация грузов  в случаях, указанных в пунктах  2.1. - 2.7. настоящих правил, производится на основании решения перевозчика, оформляемого в письменной форме и подписываемого руководителем организации или индивидуальным предпринимателем - перевозчиками.

В решении о реализации груза  указываются:

основание для реализации груза ;

сумма оценки стоимости подлежащего реализации груза , а также способ определения цены реализуемого груза а;

место реализации груза .

208. Решение о реализации груза  оформляется перевозчиком в двух экземплярах, один из которых остается у перевозчика, а второй- передается или направляется  в адрес грузовладельца

Решение о реализации бездокументного груза оформляется перевозчиком в одном экземпляре.

209. Реализация груза  осуществляется перевозчиком путем его продажи на условиях договора купли-продажи, заключаемого между перевозчиком (продавцом) и покупателем в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

210. Груз  реализуется перевозчиком по цене, определенной договором купли-продажи, но не менее цены:

подтвержденной документами об оплате стоимости груза  (например, счет-фактура, чек, оплаченные платежные поручения и т.п.);

указанной в договоре на поставку товара, заключенном между поставщиком (грузоотправителем) и покупателем (грузополучателем) товара.

При отсутствии вышеуказанных документов груз  реализуется по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичный товар с учетом необходимых расходов по выгрузке, хранению, погрузке, укрытию и другим необходимым операциям с грузом. Для определения цены подлежащего реализации груза  перевозчиком может быть назначена экспертиза.

211. Цена  подлежащего реализации груза, подвергшегося повреждению (порче), определяется  перевозчиком исходя из рыночной цены за минусом суммы, на которую снизилась стоимость груза, устанавливаемой перевозчиком согласно статьи 80 КВВТ, в том числе и  по результатам независимой экспертизы качества груза.

В цену подлежащего реализации груза  также включаются :

стоимость транспортной тары, в которой перевозился груз, если она включена в стоимость товара.

суммы налогов и других понесенных перевозчиком расходов, подлежащих уплате перевозчиком в связи с реализацией им грузов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

212. Договор купли-продажи груза  составляется в трех экземплярах, из которых первый - остается у перевозчика, второй - передается покупателю, а третий - направляется перевозчиком в адрес грузовладельца. Порядок контроля и учета договоров купли-продажи реализуемых грузов устанавливается перевозчиком.

213. Фактическая передача реализуемого груза  покупателю осуществляется после поступления денежных средств перевозчику, если иное не установлено договором купли-продажи.

214. В транспортной накладной и дорожной ведомости на груз  после его реализации перевозчиком в реквизите 5 “Отметки перевозчика” делается запись  о реализации груза  с указанием номера, даты и места заключения договора купли-продажи, документа, подтверждающего передачу реализованного груза покупателю, произведенную покупателем оплату за реализованный груз.

В случае реализации бездокументного груза  указанные в настоящем пункте записи вносятся перевозчиком в составляемый им коммерческий акт.

215. Порядок расчетов между перевозчиком и покупателем за реализуемый груз  определяется в договоре купли-продажи.

216. Порядок расчетов между перевозчиком и грузовладельцем реализованного груза    определяется настоящими правилами.

1)  Суммы, вырученные перевозчиком за счет реализации груза а (кроме бездокументного), за вычетом причитающихся перевозчику платежей и расходов, понесенных им в связи с реализацией грузов, подлежат перечислению указанному в перевозочных документах  получателю груза, если стоимость груза была им оплачена,  отправителю груза - во всех остальных случаях.

2) Суммы, вырученные перевозчиком от реализации бездокументного груза, за вычетом затрат, понесенных перевозчиком при его хранении и реализации, выплачиваются предъявителю квитанции о приеме груза для перевозки по его требованию. Требование о выплате стоимости реализованного груза в указанном случае может быть заявлено перевозчику в течение срока исковой давности, исчисляемого в порядке, установленном статьей 164 КВВТ.

Суммы, вырученные от реализации бездокументного груза, невостребованные грузовладельцем в течение срока исковой давности, обращаются в собственность перевозчика в порядке, установленном гражданским законодательством.

217. В расходы перевозчика по реализации грузов, учитываемые при расчете с грузовладельцем, включаются документально подтвержденные:

затраты перевозчика на  выгрузку груза  в порту назначения, в случае, если выгрузка не является его обязанностью по договору перевозки;

расходы на перевозку невостребованного получателем груза  в другой ближайший порт (если такой груз адресован в порт назначения, в котором нет помещений, пригодных для его  хранения), в том числе расходы на выгрузку груза, плата за хранение груза в порту его вынужденной выгрузки, а также расходы на дополнительную перевозку груза.;

убытки перевозчика, возникшие по вине  грузополучателя, в том числе связанные с простоем судна и ожиданием распоряжений грузоотправителя или грузополучателя относительно того, как перевозчику следует поступить с грузом;

плата за хранение груза  в порту сверх срока бесплатного хранения;

выплаты за проведение экспертизы, направление извещений грузоотправителю и грузополучателю;

другие расходы, понесенные перевозчиком в связи с реализацией груза.

218. В случае, если вырученной от реализации грузов  суммы недостаточно для возмещения перевозчику причитающейся ему провозной платы, а также покрытия понесенных им расходов по хранению и реализации груза, перевозчик вправе взыскать недополученную сумму с грузоотправителя.

Взыскание с грузоотправителя недополученной суммы производится в порядке, установленном гражданским законодательством.

219. Если по причине отсутствия спроса на товар или по иным, независящим от перевозчика причинам, груз или  (кроме бездокументного) не были реализованы и истекли сроки исковой давности, установленные статьей 164 КВВТ, перевозчик вправе по согласованию с грузовладельцем распорядиться ими иным способом.

Бездокументные грузы, нереализованные перевозчиком в течение срока исковой давности по указанным в настоящем пункте причинам, могут быть обращены в собственность перевозчика при условии признания их бесхозяйным имуществом в порядке, установленном гражданским законодательством.

220. Перевозчик ведет учет подлежащих реализации и реализованных им грузов  в Книге  реализации грузов  по форме ВВТ-5, приведенной в приложении 1 к настоящим правилам.

221. Хранение грузов, подлежащих реализации, производится в выделенных для этой цели складах или секциях отдельно от прочих грузов  на основании договоров, заключаемых между перевозчиком и организацией, осуществляющей хранение грузов в порту.

### Глава 17. Правила составления актов

(статьи 79, 80, 160 КВВТ)

222. Настоящие правила устанавливают порядок составления и выдачи коммерческих актов, актов общей формы и актов независимой экспертизы при осуществлении на внутреннем водном транспорте перевозок грузов.

223. Коммерческий акт составляется стороной имеющей претензии по осуществляемой или осуществленной перевозке.

Акты общей формы составляются организацией инициирующей составление данного акта.

Акты независимой экспертизы составляются независимыми экспертами, за счет стороны заказавшей независимую экспертизу.

224. Для удостоверения обстоятельств, являющихся основанием для имущественной ответственности перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей при осуществлении перевозок грузов составляются коммерческие акты и акты общей формы.

Акты независимой экспертизы составляются для удостоверения результатов независимой экспертизы, проводимой в случаях, установленных пунктом 5 статьи 79  КВВТ.

225. Коммерческие акты, акты общей формы и рекомендуемые акты независимой экспертизы составляются на специальных бланках по формам ВВТ-6, ВВТ-7 и ВВТ-8 соответственно, приведенным в приложениях ??? к настоящей главе Правилам.

Коммерческий акт, акт общей формы и акт независимой экспертизы составляются в двух экземплярах и заполняются на компьютере, пишущей машинке или от руки четко, без помарок, подчисток. Все дополнения или исправления в актах должны быть оговорены и скреплены подписями участвующих в их составлении лиц.

Первый экземпляр актов, указанных в пункте 223 настоящей главы, остается у перевозчика и используется им для расследования обстоятельств, послуживших основанием для составления соответствующего акта.

Второй экземпляр - выдается получателю и (или) отправителю, по их заявлению не позднее трех дней с момента предъявления стороне подготовившей соответствующий акт ъ требования о выдаче соответствующего акта.

При необходимости, стороной, подготовившей коммерческий акт, по требованию грузоотправителя (грузополучателя) может быть составлен третий экземпляр соответствующего акта.

Выдача коммерческого акта, акта общей формы и акта независимой экспертизы производится под роспись получателя или отправителя в экземпляре акта, остающегося у перевозчика.

226. Коммерческий акт составляется для удостоверения следующих, предусмотренных пунктом 2 статьи 160 КВВТ обстоятельств, в случае их обнаружения в пункте назначения при выдаче груза:

а) несоответствие фактического наименования груза, массы груза, количества грузовых мест данным, указанным в перевозочном документе;

б) повреждения (порчи) груза;

в) обнаружения груза без перевозочного документа (далее также - бездокументный груз), а также перевозочного документа без груза;

г) возвращение перевозчику похищенного груза.

227. Коммерческий акт не составляется:

при недостаче массы груза, в случае, если такая недостача не превышает норм естественной убыли, норм снижения процента влажности или сорности при перевозке, норм расхождения в показаниях весовых приборов, разницы в массе груза, принятого для перевозки исходя из условий расчетов по итогам за навигацию.

при недостаче массы груза, принятого для перевозки исходя из массы, определенной грузоотправителем без участия перевозчика

в случае прибытия груза в исправном судне, с исправными пломбами или без признаков частичной утраты, повреждения (порчи), а также в сопровождении представителя грузоотправителя или грузополучателя.

228. Недостача массы груза в пределах норм естественной убыли, норм снижения процента влажности или сорности при перевозке, норм расхождения в показаниях весовых приборов, а также разницы в массе груза, принятого для перевозки исходя из условий расчетов по итогам за навигацию, удостоверяется отметками в транспортной накладной, предусмотренными парвилами выдачи грузов.

229. Коммерческий акт составляется:

в день выдачи грузов получателю - когда выгрузка груза является обязанностью перевозчика;

в день выгрузки грузов - когда выгрузка является обязанностью грузополучателя. При этом проверка груза должна проводиться в процессе их выгрузки или непосредственно после выгрузки грузов.

Коммерческий акт составляется до выхода судна из порта, если планируется направить претензию перевозчику.

230.  Коммерческие акты составляются лицами, уполномоченными на это заявителем.

К составлению актов привлекается лицо, обнаружившее удостоверяемое актом обстоятельство.

В случае если обстоятельство, послужившее основанием для составления коммерческого акта, было обнаружено в период нахождения груза на складе в порту, к составлению акта привлекается лицо, на которое организацией, осуществляющей хранение грузов в порту, возложена материальная ответственность за сохранность хранящихся на складе грузов.

231.  Коммерческий акт подписывают представитель получателя, представитель стороны, к которой предъявляется претензия. В случае предъявления претензии перевозчику, сторона, подготовившая коммерческий акт, обязана подписать данный акт у капитана судна, в случае если капитан не согласен с претензиями указанными в акте, он вносит в акт соответствующие замечания.

Коммерческий акт без подписи капитана судна не является юридическим документом, для предъявления претензии перевозчику. В случае отказа капитаном подписывать предложенный акт, сторона, подготовившая коммерческий акт, обязана немедленно (в любом случае, до выхода судна из порта) известить об этом судовладельца.

232. В коммерческом акте указываются сведения о составленных в процессе перевозки актах общей формы, удостоверяющих неисправность судна (контейнера).

Кроме того, в коммерческом акте должны быть отмечены, при их наличии, признаки умышленного повреждения контейнеров, а также признаки, позволяющие установить время и место повреждения. При вскрытии груженого контейнера в коммерческом акте должна быть указана причина вскрытия

233. В случае прибытия груза в судне (контейнере) с неисправными пломбами, в коммерческом акте указываются сведения о количестве, месте, способе наложения пломб, а также о контрольных знаках. При недостаточно четких оттисках пломб в коммерческом акте необходимо точно описать знаки, которые можно прочитать на обеих сторонах пломбы. Не допускается запись об этом в акте одним словом “Неясные”. Снятые с трюмов судов и контейнеров пломбы должны быть приложены к коммерческому акту.

234. При прибытии груза в исправном судне, с пломбами, но с признаками частичной утраты, повреждения (порчи) груза, в коммерческом акте указывают по каким признакам установлено повреждение (порча) груза (звук разбитого стекла, следы протечки, россыпи и т.д.).

235. В случае определения массы груза по стандарту или по трафарету недостачу определяют взвешиванием только неисправных мест. В коммерческом акте, при этом, указывают число исправных мест, масса которых не проверялась, отдельно число поврежденных мест, их массу по стандарту или трафарету и фактически оказавшуюся массу.

236.  В случае загрязнения груза в коммерческом акте указывают степень его загрязнения (весь ли груз загрязнен или только верхний слой, или слой, соприкасающийся с днищем, бортами суда либо стенками контейнера), а также были ли очищены днище и борта судна или контейнера до их загрузки.

237. При обнаружении несохранности груза в процессе выгрузки с одновременной его выдачей, в коммерческом акте должно быть указано, правильно ли был погружен и размещен на судне груз. Если, при этом, будет обнаружено нарушение требований к погрузке и размещению грузов на судах, в коммерческом акте указывается ссылка на нормативный правовой акт или технические условия погрузки и размещения грузов, требования которых были нарушены.

238. В коммерческом акте, составляемом на бездокументный груз, указывают, кем, когда, где (название судна, номер склада, секции и т.д.) и при каких обстоятельствах обнаружен груз, число грузовых мест, их маркировку, в том числе содержание основных, дополнительных и информационных надписей, состояние транспортной тары или контейнера, наличие и состояние пломб и оттисков пломб.

239. Обстоятельства, вызвавшие составление коммерческого акта, должны быть описаны с точным изложением всех фактических данных без внесения в описание предположений, догадок, выводов и заключений. В актах не допускается запись о состоянии груза, и транспортной тары в общих выражениях, например: “Груз поврежден”, “Тара слабая”, “Ящик разбит”, “Бочки текут”, “Нарушены правила пломбирования”, “Погрузка неправильная”.

240. Основные данные в коммерческом акте указываются на основании перевозочных и иных документов, по которым производилась проверка количества и качества перевозимого груза.

В коммерческом акте должны быть полностью указаны сведения, предусмотренные соответствующими графами его формы, подробно описано состояние груза и обстоятельства, послужившее основанием для его составления.

О составлении коммерческого акта в транспортной накладной и дорожной ведомости в реквизите 5 «Отметки перевозчика» делаются отметки, предусмотренные правилами заполнения перевозочных документов.

241. Порядок учета составленных и выданных грузоотправителям, грузополучателями, коммерческих актов устанавливается стороной подготовившей Коммерческий акт самостоятельно.

242. Акт общей формы составляется организацией инициирующей составление данного акта, в зависимости от вида и места обнаружения обстоятельств, фиксируемых в акте.

243. Акт общей формы подписывается не менее чем двумя лицами, участвующими в удостоверении обстоятельств, послуживших основанием для его составления.

244. Акт общей формы составляется для удостоверения обстоятельств, не удостоверяемых коммерческим актом. Актами общей формы, в частности, удостоверяются обстоятельства, являющиеся основанием для имущественной ответственности перевозчиков, отправителей и получателей грузов в случае их обнаружения в пунктах отправления, в пути следования или в пункте назначения до начала выдачи грузов получателям.

Акт общей формы также составляется при обнаружении обстоятельств, являющихся основанием для составления коммерческого акта, если такие обстоятельства были обнаружены до выдачи груза в пункте назначения.

В случае если обстоятельства, удостоверенные актом общей формы, не подтвердятся при выдаче груза или грузовладелец не заявит о составлении коммерческого акта, коммерческий акт не составляется.

245. О составлении акта общей формы в транспортной накладной и дорожной ведомости в реквизите 5 «Отметки перевозчика» делаются отметки, предусмотренные правилами заполнения перевозочных документов.

В тех случаях, когда в транспортной накладной имеется отметка о составлении указанного акта, а при перевозочных документах, прибывших с грузом, его не оказалось, в пункте назначения, по требованию получателя и при наличии оснований для этого, составляется коммерческий акт.

246. В акте общей формы об обнаружении неисправности контейнера подробно описываются выявленные неисправности, которые могли вызвать утрату, повреждение (порчу) груза (щели и отверстия в полу, стенках и крыше, выход из строя запорно-пломбировочных устройств и др.), а также точное место расположения обнаруженной неисправности, возможность доступа к дверям и запорно-пломбировочным устройствам контейнера, подготовленность контейнера к перевозке находящегося в нем груза.

247. Акт независимой экспертизы составляется экспертом, назначенным для проведения соответствующей экспертизы в соответствии с договором, заключаемым между организацией, проводящей экспертизу (экспертом-предпринимателем) и стороной заказавшей независимую экспертизу.

248. Акт экспертизы составляется при выдаче груза для удостоверения результатов независимой экспертизы, проводимой в целях:

а) установления правильного наименования груза;

б) определения размеров фактической недостачи груза;

в) определение степени повреждения (порчи) грузов,  а также суммы, на которую снизилась их стоимость;

д) установления причин, вызвавших недостачу груза, повреждение (порчу) груза.

249. Независимая экспертиза (далее – экспертиза) назначается стороной заказавшей независимую экспертизу

В качестве экспертов к проведению экспертизы привлекаются специалисты государственных и негосударственных организаций, владеющие необходимыми для проведения экспертизы знаниями.

В качестве эксперта не может быть привлечено лицо, состоящее в трудовых отношениях с перевозчиком, отправителем или получателем.

250. Одновременно с вызовом эксперта, сторона заказывающая независимую экспертизу уведомляет о времени и месте проведения экспертизы перевозчика, получателя или другую сторону заинтересованную в данной экспертизе, которые вправе принять участие в проведении экспертизы.

Экспертиза, проведенная без участия представителя перевозчика, считается недействительной.

251. Выводы экспертизы должны отвечать на вопрос о причинах повреждения или порчи груза, их размерах, а также на какую сумму снизилась стоимость груза. Выводы экспертизы должны быть мотивированы и не могут основываться на предположении. Эксперт обязан указать в заключение, может ли поврежденный груз быть восстановлен и какова стоимость восстановления повреждения, а также степень порчи груза.

Кроме того, указываются причины, по которым могли произойти повреждение (порча) груза.

252. Акт независимой экспертизы подписывается экспертом, проводившим экспертизу, перевозчиком, а также, грузополучателем в случае участия их в проведении соответствующей экспертизы.

253. О проведенной экспертизе делается отметка в коммерческом акте.

254. Расходы по проведению экспертизы указываются в акте экспертизы и относятся на счет перевозчика или получателя, в зависимости от того, по чьей инициативе назначалось ее проведение с последующим возмещением понесенных в связи с проведением такой экспертизы расходов с виновной стороны.

Независимая экспертиза по установлению размера фактической недостачи, повреждения (порчи) груза, а также по определению суммы, на которую снизилась их стоимость, во всех случаях проводится на счет стороны заказавшей независимую экспертизу с возможностью последующего возмещения понесенных в связи с проведением такой экспертизы расходов с виновной стороны.

### Глава 18. Правила предъявления и рассмотрения претензий

(статьи 161-163 КВВТ)

255. До предъявления иска к перевозчику по требованиям, вытекающим из перевозки, обязательно предъявление претензии.

К требованиям, вытекающим из перевозки, по которым обязательно предъявление претензии, относятся требования о:

возмещении ущерба за утрату, недостачу, повреждение (порчу) груза;

возврате излишне уплаченных провозной платы и иных причитающихся перевозчику платежей;

о несоблюдении сроков доставки принятого для перевозки груза.

256. Право на предъявление претензии имеют: грузоотправитель, грузополучатель

- в случае утраты груза;

- в случае уплаты провозной платы и иных платежей в размере выше установленного.

Грузополучатель:

- в случае недостачи или повреждения (порчи) груза;

- в случае несоблюдения сроков доставки груза.

К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие предъявленные требования.

257. Лицо, которому принадлежит право на предъявление претензии, вправе передать указанное право другим юридическим и физическим лицам в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации об уступке права требования.

258. При передаче права на предъявление претензии (уступки права требования к перевозчику) на документе, подтверждающем право на предъявление претензии, лицом, которое передало указанное право, совершается переуступочная надпись, следующего содержания:

“Право на предъявление претензии передано _____________________________________________________________________

(наименование организации или физического лица, которому передается право на предъявление претензии)

на основании договора №______ от _______________.

Переуступочная надпись удостоверяется:

подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя, заверяемой печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя;

подписью гражданина, передающего право на предъявление претензии, заверяемой в нотариальном порядке.

259. Копия договора, на основании которого право на предъявление претензии было передано другому лицу, прикладывается к претензионному заявлению наряду с документами, подтверждающими право на предъявление претензии в соответствии с настоящими правилами.

260. В порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, право на предъявление претензии (право требования) к перевозчику переходит к страховщику, который в соответствии с договором страхования выплатил грузовладельцу или грузополучателю, страховое возмещение ущерба, нанесенного в связи с ненадлежащим выполнением перевозчиком обязательств по перевозке груза. Порядок предъявления претензий страховщиком аналогичен порядку, установленному в отношении предъявления претензий грузоотправителем, грузополучателем.

261. В претензии должны быть указаны:

а) наименование заявителя претензии – юридического лица или индивидуального предпринимателя, с указанием сведений о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя либо фамилии, имени и отчества заявителя – физического лица, с указанием данных документа, подтверждающего его личность;

б) местонахождение заявителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя либо местожительство заявителя физического лица, с указанием их почтовых адресов, по которым следует направлять ответ на претензию;

в) банковские реквизиты лица, заявляющего претензию;

г) основание для предъявления претензии (полная или частичная утрата, повреждение (порча), недостача груза, просрочка в доставке или другие основания);

д) сумма претензии и расчет этой суммы по каждому отдельному виду требования и по каждому отдельному документу (транспортной накладной, коммерческому акту и другим документам.);

е) по претензии на весовую недостачу груза - расчет суммы претензии, составленный с учетом норм естественной убыли массы груза, норм расхождений в показаниях весовых приборов, а также норм изменения влажности груза при перевозке;

ж) перечень документов, приложенных в подтверждение претензии.

262. Претензионное заявление подписывается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем - заявителями.

Претензионное заявление от имени физического лица, подписывается собственноручно гражданином.

263. К претензии в зависимости от заявленного в ней требования прилагаются следующие подтверждающие претензию документы:

в случае утраты груза - квитанция о приеме груза для перевозки с отметкой о неприбытии груза;

в случае недостачи, повреждения (порчи) груза - транспортная накладная и коммерческий акт, либо перевозочный документ при перевозке грузов наливом, либо транспортная накладная и документ об обжаловании отказа в составлении коммерческого акта при отказе перевозчика от его составления;

в случае просрочки доставки груза - транспортная накладная;

в случае уплаты провозной платы и иных платежей в размере выше установленного - транспортная накладная».

264. Если  претензия подается уполномоченным лицом от имени лица, которому принадлежит право на ее предъявление в соответствии со статьей 162 КВВТ, к ней прилагается доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

265. К претензии об утрате, о недостаче или о повреждении (порче) груза, заявителем помимо документов, указанных в пункте 9 настоящих правил, прикладывается документ, удостоверяющий количество и стоимость отправленного груза.

Документами, подтверждающими количество и стоимость отправленного груза, являются счет поставщика либо договор, если в нем указана цена груза или буксируемого объекта, а также другие документы, позволяющие определить стоимость груза.

266. В случае предъявления претензии страховщиком, выплатившим страховое возмещение, и к которому перешло право на предъявление претензии, к претензии, помимо документов, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящих правил, должны быть приложены договор страхования, а также документ, удостоверяющий выплату страховщиком страхового возмещения.

267. Документы, подтверждающие право на предъявление претензии, а также удостоверяющие количество и стоимость отправленного груза, прилагаются к претензионному заявлению в подлинниках либо в надлежаще заверенных копиях.

268. Претензии в отношении утраты, недостачи, повреждения (порчи) груза, должны предъявляться по каждой отправке в отдельности.

В отношении утраты, недостачи, повреждения (порчи) однородных грузов, перевозимых навалом, насыпью или наливом, расчеты за перевозку которых производятся после закрытия навигации или по истечении срока выдачи всех грузов, допускается предъявление претензии на общее количество отправок, указанных в одном коммерческом акте.

259. Претензии к перевозчику могут быть предъявлены в установленный статьей 164 КВВТ срок – один год. Указанный срок предъявления претензий в соответствии статьи 161 КВВТ исчисляется в отношении:

возмещения ущерба за утрату груза – по дней со дня окончания срока доставки груза;

возмещения ущерба за недостачу, повреждение (порчу) груза – со дня выдачи груза;

несоблюдение срока доставки груза – со дня выдачи груза;

возмещение ущерба за недостачу однородных грузов, перевозки которых осуществляются навалом, насыпью или наливом и отправки которых осуществляются в соответствии с договором об организации перевозок грузов – со дня подписания акта сверки расчетов за количество принятых для перевозки и сданных грузополучателям грузов».

Днем предъявления претензии считается день сдачи претензионного заявления организации связи (согласно штемпелю почты) или день его вручения перевозчику лично согласно расписке.

Если последний день срока предъявления претензии приходится на нерабочий день, указанный срок считается не пропущенным, в случае, если претензионное заявление будет подано в первый после указанного нерабочего дня рабочий день.

260. Перевозчик обязан рассмотреть претензию и направить заявителю письменное уведомление о результатах рассмотрения не позднее 30 дней с даты ее получения.

В уведомлении о результатах рассмотрения претензии перевозчик заявляет об удовлетворении претензии либо о полном или частичном отказе в ее удовлетворении.

Перевозчик вправе отказать в удовлетворении претензии если:

к претензии не приложены документы, подтверждающие право заявителя претензии на ее предъявление;

к претензии об утрате, недостаче или повреждении (порче) груза, не приложен документ, удостоверяющий количество и стоимость отправленного груза;

претензия предъявлена позже установленных КВВТ сроков;

заявленные в претензии требования не подлежат удовлетворению перевозчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором.

В данном случае перевозчик может предложить лицу, подающему заявление, пополнить недостаток документов и до представления недостающих документов не принимать заявления.

В случае поступления претензионного заявления с недостающими документами по почте оно также по существу не рассматривается и немедленно возвращается заявителю с указанием причины возвращения.

В уведомлении о полном удовлетворении претензии перевозчиком указывается срок, в течение которого причитающиеся заявителю суммы будут выплачены.

В уведомлении о частичном удовлетворении претензии перевозчиком указывается: сумма, в пределах которой удовлетворяются требования заявителя к перевозчику; срок, в течение которого она будет выплачена заявителю, а также причина, по которой претензия не была удовлетворена перевозчиком в полном объеме, с указанием нормативного правового акта, являющегося основанием для частичного отклонения претензии.

В случае полного отказа в удовлетворении претензии, перевозчик в направляемом заявителю уведомлении обязаны обосновать причину отказа с указанием нормативного правового акта, являющегося основанием для отклонения претензии.

Уведомление подписывается руководителем организации или индивидуальным предпринимателем - перевозчиком и скрепляется их печатью.

261. При полном удовлетворении претензии приложенные к ней документы заявителю претензии не возвращаются.

При частичном удовлетворении или отказе удовлетворить претензию в полном объеме приложенные к претензии подлинные документы возвращаются перевозчиком заявителю, если поступит соответствующий запрос от заявителя.

262. Если при рассмотрении претензии будет установлено, что страховая компания частично возместила заявленный ущерб от перевозки грузов заявителю претензии, то перевозчик возмещает ущерб в размере действительной стоимости утраченного, недостающего, поврежденного (испорченного) груза с вычетом суммы, полученной заявителем претензии от страховой компании.

### Глава 19. Правила перевозки грузов с проводниками грузоотправителей или грузополучателей.

(статья 83 КВВТ)

I. Общие правила

263. Настоящие правила устанавливают перечень грузов, перевозимых в сопровождении представителей грузоотправителей или грузополучателей, порядок перевозки таких  грузов, а также особенности перевозки автомобилей в сопровождении водителей.

264. Сопровождение грузов осуществляется проводниками, в качестве которых могут выступать грузоотправитель, грузополучатель, либо уполномоченные ими лица, а также представители юридического лица или индивидуального предпринимателя, с которым грузоотправитель или грузополучатель заключили соглашение о сопровождении груза.

Полномочия проводника, подтверждаются командировочным удостоверением или доверенностью, выдаваемой грузоотправителем или грузополучателем.

Полномочия проводника, в качестве которого выступает работник юридического лица или индивидуального предпринимателя, с которыми грузоотправитель или грузополучатель заключил соглашение о сопровождении груза, подтверждаются доверенностью, выдаваемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. К указанной доверенности должна быть приложена копия соглашения на сопровождение груза, заключенного между грузоотправителем (грузополучателем) и указанным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем).

265. В сопровождении проводников в обязательном порядке перевозятся грузы, включенные в Перечень грузов, перевозимых в сопровождении представителей грузоотправителей или грузополучателей, приведенный в приложении 1 к настоящим Правилам. Грузы, не поименованные в указанном Перечне, могут перевозиться в сопровождении проводников по соглашению между грузоотправителем или грузополучателем  и перевозчиком.

Настоящие правила не распространяются на перевозки воинских грузов, порядок сопровождения которых  определяется положениями о воинских перевозках, утверждаемых в соответствии со статьей 87 КВВТ.

266. Проводник обязан предъявить перевозчику паспорт (иной документ, удостоверяющий его личность согласно законодательству Российской Федерации) и документы, подтверждающие его полномочия на сопровождение груза.

Капитан судна, на основании указанных документов, выдает проводнику удостоверение по форме ВВТ-9, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам.

Удостоверение  подписывается перевозчиком и заверяется его  печатью. При получении удостоверения проводник знакомится с изложенными в удостоверении основными обязанностями проводника и расписывается об этом в удостоверении. При этом проводником в дорожной ведомости под печатью должна быть сделана запись "Удостоверение получил. С обязанностями проводника ознакомлен." и поставлена подпись с указанием фамилии, имени и отчества.

267. При перевозке груза с проводником в перевозочных документах, под наименованием груза, указывается, что груз следует в сопровождении проводника грузоотправителя или грузополучателя с указанием фамилии, имя и отчество проводника и данных документа, удостоверяющего его личность.

268. В обязанности проводников входят: прием грузов для сопровождения, охрана сопровождаемых грузов, наблюдение за их креплением и состоянием, принятие необходимых мер для предохранения грузов от повреждения (порчи), выдача грузов получателю.

При сопровождении грузов, имеющих особые физико-химические свойства (самовозгорающиеся, скоропортящиеся, пылящиеся и др.), а также грузов, перевозка которых осуществляется под контролем органов государственного ветеринарного и  фитосанитарного надзора, проводником должны соблюдаться положения технических регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к перевозке указанных грузов.

269. Прием грузов для перевозки, следующих с сопровождением, осуществляется перевозчиком на общих основаниях, предусмотренных правилами приема грузов для перевозки с участием проводника, который выступает от имени грузоотправителя.

У проводника, сопровождающего груз, должны быть дубликаты документов, предусмотренных санитарными, таможенными, карантинными и иными правилами и прикладываемых к транспортной накладной, для предоставления их в пути следования.

270. Погрузка груза, перевозимого с проводником, во всех случаях производится в присутствии проводника, принимающего груз для сопровождения, с укладкой такого груза в отдельное грузовое помещение судна.

271. Грузы, прибывшие в пункт назначения в сопровождении проводников, остаются под их охраной и наблюдением до момента выдачи их получателю. Выдачу груза получателю осуществляет перевозчик с участием проводника. Перевозчиком в этом случае делаются отметки, предусмотренные правилами выдачи грузов.

272. Проводник имеет право провозить с собой бесплатно принадлежащую ему ручную кладь в пределах норм, устанавливаемых правилами оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд.

При наличии у проводника ручной клади свыше установленных указанными правилами норм, с грузовладельца за излишнюю массу ручной клади взимается провозная плата в размере, определяемом перевозчиком в соответствии со статьей 6 КВВТ.

273. Количество проводников, необходимое для сопровождения груза определяется соглашением между перевозчиком и грузоотправителем (грузополучателем) и должно обеспечивать возможность постоянного  наблюдения за состоянием груза и его сохранностью на всем пути следования. При определении количества проводников, необходимых для сопровождения грузов учитываются требования к продолжительности рабочего времени, установленные трудовым законодательством. По соглашению между перевозчиком и грузоотправителем (грузополучателем) допускается перевозка грузов в отдельных грузовых помещениях за пломбами грузоотправителя (грузополучателя), без проезда назначенных ими проводников на судне, но с обязательной выдачей ими грузов получателям в пункте назначения.

274. Грузоотправитель или грузополучатель обязан проинструктировать проводника о правилах поведения на судах и  в портах, а также о его обязанностях по обеспечению сохранности сопровождаемого им груза, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области внутреннего водного транспорта.

Проводники обязаны соблюдать на судах и в портах действующие на внутреннем водном транспорте правила поведения, а также требования пожарной и личной безопасности и не вправе вмешиваться в распоряжения администрации судна, если они не создают угрозы несохранности  сопровождаемого ими груза.

275. В случае совершения проводником действий, создающих угрозу безопасности судна или находящихся на нем людей и имущества, не содержащих признаков уголовно наказуемого деяния, капитан судна вправе изолировать его и удалить его с судна в ближайшем порту или населенном пункте.

О нарушении проводником действующих на внутреннем водном транспорте правил и требований капитан судна составляет акт с участием  не менее двух членов судового экипажа или независимых свидетелей совершения проводником противоправных действий и извещает об этом перевозчика.

Перевозчик извещает о составлении акта грузоотправителя или грузополучателя. (в зависимости от того интересы кого из них представляет проводник).

276. При совершении проводником действий, содержащих признаки уголовно наказуемого деяния капитан судна обязан задержать его до передачи компетентным органам в ближайшем порту или населенном пункте с обязательным извещением об этом грузоотправителя или грузополучателя (в зависимости от того интересы кого из них представляет проводник).

277. При возникновении, во время сопровождения груза обстоятельств, при которых проводники не могут осуществлять сопровождение (например, из-за болезни, в случае удаления проводника с судна), грузоотправитель или грузополучатель обязаны обеспечить замену проводника в указанное перевозчиком время и месте.

До прибытия новых проводников представитель перевозчика на судне  совместно с ранее сопровождавшим груз проводником (при возможности) или самостоятельно, при участии не менее двух членов судового экипажа либо независимых свидетелей, проводит осмотр груза, проверяет его наличие, о чем составляется акт общей формы.

В случае неприбытия нового проводника в указанное перевозчиком место и время перевозчик не несет ответственности за несохранность груза, если грузоотправитель или грузополучатель не докажут, что отсутствие проводников произошло по вине перевозчика.

278. Грузоотправитель или грузополучатель несет установленную статьей 120 КВВТ ответственность перед перевозчиком за повреждение судна, контейнера или средств пакетирования по вине назначенного им проводника. В случае возникновения указанных обстоятельств перевозчиком составляется акт общей формы в порядке, установленном правилами перевозок грузов.

279. В случае если грузу, перевозимому в сопровождении проводника, угрожает повреждение (порча), либо возникает иное препятствие к его доставке в сохранности в пункт назначения, указанный в транспортной накладной, проводник принимает меры по обеспечению сохранности груза и доставке его в пункт назначения в соответствии с указаниями или полномочиями, предоставленными ему грузовладельцем.

Глава 20. Особенности перевозки внутренним водным транспортом автомобилей в сопровождении водителей

280. Водитель, до погрузки автомобиля в судно:

проверяет работу тормозной системы автомобиля;

обеспечивает автомобиль необходимыми приспособлениями и материалами (клинья, стопоры, «башмаки» и др.) для удержания автомобиля от случайной подвижки;

закрепляет груз в кузове автомобиля.

281. Перевозка автомобилей с опасными грузами не допускается. Не допускаются для перевозки автомобили с течью топлива и масла, а также наличие на автомобилях емкостей (кроме штатных баков) с запасом горюче-смазочных жидкостей. Горловины топливных баков должны быть плотно закрыты штатными крышками

282. Сохранность автомобилей и находящихся в них грузов за время перевозки обеспечивают водители.

283.  Порядок и очередность погрузки и выгрузки автомобилей на судно определяет капитан судна. Погрузка на судно и выгрузка из него автомобилей производятся на оборудованном для этих целей причале или берегу.

284. Погрузка на судно и выгрузка из него автомобилей может производиться перегрузочной техникой или своим ходом водителями.

285. При погрузке автомобилей на судно своим ходом водитель, с разрешения капитана судна, въезжает по аппарели на судно и устанавливает его в указанном месте, выключает двигатель, включает первую передачу и приводит в действие ручной тормоз. Водитель находится в кабине автомобиля до окончания погрузки судна. При необходимости по команде капитана судна водитель производит маневры по перестановке автомобиля.

286.  Автомобили в грузовом помещении судна расставляют с таким расчетом, чтобы обеспечить свободный доступ ко всем палубным механизмам и устройствам, входам в трюмы, приводам запорной арматуры, мерительным трубкам, пожарному оборудованию и инвентарю. Расстояние между автомобилями должно быть не менее 700 мм по периметру, а свободная площадка у механизмов и устройств - не менее 1м2 со стороны осуществления управления их действием.

287. По окончании погрузки водитель, в присутствии уполномоченных представителей экипажа, судна закрепляет автомобиль с использованием приспособлений и материалов в соответствии с техническими условиями, обеспечивает надежное закрытие окон и дверей кабины на ключ, отключает аккумуляторные батареи. Корпус груженого автомобиля заземляется на корпус судна.

288. Количество водителей на судне не должно быть более одного на один автомобиль.

При погрузке, выгрузке и перевозке автомобилей нахождение на судне лиц, кроме экипажа судна и водителей, не допускается.  Водители обязаны выполнять распоряжения капитана и (или) вахтенного начальника судна, соблюдать распорядок дня на судне, правила пожарной и личной безопасности.

289. Водители не имеют права покидать судно во время остановок в промежуточных пунктах без разрешения капитана и (или) вахтенного начальника судна.

При самовольном оставлении водителем сопровождаемого им автомобиля капитан судна составляет об этом акт установленной формы.

290. На всем пути следования водителям запрещается:

находиться в кабинах автомобилей;

запускать двигатели автомобилей;

включать наружные осветительные приборы автомобилей;

производить ремонт, мойку автомобилей;

заправлять автомобили топливом или маслом;

переливать топливо или масло из одной емкости в другую;

курить в не отведенных для этих целей местах;

пользоваться открытым огнем или нагревательными приборами, не  предусмотренными оснащением судна вмешиваться в работу экипажа судна.

### Глава 21. Правила перевозок грузов с объявленной ценностью

(статья 83 КВВТ)

291. Настоящие правила устанавливают порядок предъявления для перевозки грузов с объявлением их ценности.

292. Объявление грузоотправителем ценности обязательно при предъявлении для перевозки следующих грузов:

драгоценных металлов, камней и изделий из них;

музейных и антикварных ценностей;

предметов искусства и иных художественных изделий;

При отказе отправителя объявить ценность указанных грузов перевозчик вправе отказать в приеме их для перевозки.

Транспортная тара, в которой перевозятся грузы с объявленной ценностью, должна быть опломбирована или опечатана грузоотправителем.

293. Не допускается объявление ценности:

а) однородных массовых грузов, перевозимых навалом, насыпью и наливом;

б) скоропортящихся и опасных грузов;

в) грузов, перевозимых в сопровождении проводников грузоотправителя (грузополучателя);

г) грузов, перевозимых в судах (контейнерах), опломбированных грузоотправителем;

д) грузов, перевозимых в открытых судах.

Не допускается объявление ценности части грузов, перевозимых по одному транспортному документу. В этом случае грузоотправитель объявляет ценность всех предъявляемых им для перевозки грузов, включенных в данную отправку.

294. Ценность грузов объявляется грузоотправителем исходя из их действительной стоимости и не должна ее превышать.

Перевозчик вправе проверить достоверность указанных грузоотправителем в перевозочных документах сведений об объявленной ценности груза. С этой целью перевозчик вправе запросить от грузоотправителя документы, подтверждающие действительную стоимость груза либо за счет отправителя назначить экспертизу.

295. При предъявлении для перевозок грузов с объявленной ценностью грузоотправитель вместе с перевозочными документами передает перевозчику опись грузов (грузовых мест) с объявленной ценностью, по форме ВВТ-10, приведенной в приложении 1 к настоящим правилам.

При предъявлении для перевозки по одному транспортному документу грузов различной объявленной ценности, их отличительные признаки, количество мест и объявленная ценность указываются в описи грузов отдельной строкой.

Опись грузов с объявленной ценностью составляется в трех экземплярах. Один из экземпляров описи после ее оформления возвращается грузоотправителю. Другой экземпляр описи остается у перевозчика. Оставшийся экземпляр прикрепляется к транспортному документу и выдается вместе с ней грузополучателю.

Перевозчик проверяет соответствие количества груза (грузовых мест), предъявляемого для перевозки,  с данными описи грузов.

296. При предъявлении для перевозки груза с объявленной ценностью в перевозочных документах,  под наименованием груза, указывается прописью сумма объявленной ценности груза в рублях.

При оформлении представленных грузоотправителем перевозочных документов перевозчик должен проверить правильность заполнения грузоотправителем описи грузов, указать в ней номер транспортного документа , расписаться в строке "Опись принята" и проставить в описи грузов печать. Если опись грузов составлена на нескольких листах, печать и подписи грузоотправителя и перевозчика проставляются на каждом листе.

297. В случае утраты груза, предъявленного для перевозки с объявлением ценности, перевозчик возмещает грузовладельцу причиненный в связи с этим ущерб в размере объявленной ценности груза. Если перевозчик докажет, что объявленная ценность превышает действительную стоимость груза - ущерб за утрату такого груза возмещается перевозчиком в размере действительной стоимости.

При недостаче, повреждении (порче) груза, предъявленного для перевозки с объявлением ценности, перевозчик возмещает грузоотправителю или грузополучателю причиненный в связи с этим ущерб в размерах, предусмотренных статьей 119 КВВТ.

### Глава 22. Правила доставки грузов при возникновении длительного препятствия к продолжению рейса

(статья 84 КВВТ)

298. Настоящие правила устанавливают порядок перевозки грузов при возникновении препятствия к продолжению рейса (невозможности доставки груза внутренним водным транспортом в порт назначения или выдачи указанному в транспортной накладной грузополучателю по причинам, независящим от перевозчика) и при задержке судна в пути в связи с длительным препятствием к продолжению рейса по причинам, зависящим от перевозчика.

299. Невозможность доставки груза в порт назначения или выдачи указанному в транспортной накладной получателю признается произошедшей по независящим от перевозчика причинам, если она вызвана :

действием непреодолимой силы, под которой понимаются обстоятельства, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело (стихийное бедствие,  чрезвычайные ситуации и т.п.).

военными действиями;

введением на определенной территории в установленном законодательством Российской Федерации порядке карантина;

объявлением ограничения или запрещения движения судов в порядке, предусмотренном статьей 77 КВВТ. При этом бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транспорте в день принятия решения об ограничении или о запрещении движения судов обязаны письменно известить всех заинтересованных судовладельцев, органы государственного управления смежных бассейнов и разместить объявление на сайте

другими обстоятельствами, наступление которых не могли быть предвидены перевозчиком и устранение которых от него не зависит.

300. Перевозчик уведомляет грузовладельца о невозможности доставки груза в порт назначения или выдачи указанному в транспортной накладной получателю в течение суток с момента возникновения обстоятельства,  препятствующего доставке груза в порт назначения или выдаче его получателю, либо с момента получения соответствующего решения бассейнового органа государственного управления об ограничении или запрещении движения судов.

Перевозчик, в этом случае, также уведомляет организации или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы в портах отправления и назначения, если погрузка и выгрузка груза является его обязанностью.

В уведомлении перевозчиком указываются причина невозможности доставки груза или выдачи его получателю, пункт его местонахождения, род груза и его и количество, номер транспортного документа, пункты отправления и назначения. Перевозчиком также запрашиваются распоряжения грузовладельца о том, как поступить с грузом.

Уведомление направляется перевозчиком грузовладельцу с использованием имеющихся в его распоряжении средств связи.

301. Перевозчик, по требованию грузовладельца, заявленному в письменной форме, обязан представить доказательства, подтверждающие возникновение обстоятельств, указанных в пункте 2 настоящих правил (справки о возникновении на определенной территории чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия, распоряжений или решений, вынесенных уполномоченными органами об объявлении карантина либо запрещения, ограничения движения судов и т.п.).

Грузовладелец, по получении от перевозчика уведомления, в течение двух суток обязан дать перевозчику распоряжение о том, как следует поступить с грузом.

302. Перевозчик, в случае неполучения в установленный срок распоряжений грузовладельца о том как следует поступить с грузом или невозможности выполнения распоряжений грузовладельца, по независящим от него причинам, вправе возвратить груз грузоотправителю в пункт отправления или реализовать его в порядке, предусмотренном статьей 85 КВВТ.

303. О возврате груза перевозчик извещает грузоотправителя с использованием имеющихся у него средств связи. Возврат груза грузоотправителю производиться перевозчиком, путем его доставки в пункт отправления и выдачи груза указанному в транспортной накладной грузоотправителю. О времени прибытия судна с грузом в пункт отправления перевозчик извещает грузоотправителя в порядке, предусмотренном статьей 73 КВВТ. Выдача возвращенных грузов грузоотправителю в пункте отправления производиться в порядке, предусмотренном правилами выдачи грузов Грузовладелец не в праве отказывать в приеме возвращенного груза.

Расходы по перевозке указанных грузов от пункта вынужденной задержки до пункта отправления, а также по выгрузке их в пункте отправления возмещаются грузоотправителем. Перевозчик вправе удерживать груз в пункте отправления и задержать выдачу груза его отправителю в случае неуплаты грузоотправителем причитающихся перевозчику платежей.

304. В случае, если перевозчиком принято решение о реализации груза, уведомление грузовладельца об этом решении производится перевозчиком в порядке, предусмотренном правилами учета реализуемых грузов  (багажа) и расчетов за них.

305. В  случае, если груз был принят для перевозки до наступления срока прекращения обязательного приема грузов для перевозки и судно задержано в пути в связи с длительным препятствием к продолжению рейса, за исключением причин, указанных в пункте 2 настоящих Правил, перевозчик  в течение суток с момента задержки судна в пути извещает о его задержке грузовладельца.»

306. Перевозчик согласовывает с грузовладельцем условия доставки груза  в порт назначения  исходя из вновь сложившихся обстоятельств, а также необходимый  для этого вид транспорта.

307. Грузовладелец,  в течение двух суток с момента получения им уведомления от перевозчика, обязан согласовать предложенные перевозчиком меры по его доставке, либо дать перевозчику собственные распоряжения по его доставке или разрешить реализацию груза в порядке, предусмотренном статьей 85 КВВТ.

308. Выгрузка и хранение грузов в пункте вынужденной задержки судна до передачи их на другой вид транспорта или до реализации производиться за счет перевозчика. Провозная плата за непройденное расстояние возвращается грузоотправителю или грузополучателю, оплатившим перевозку.

Сдачу груза для перевозки на другой вид транспорта производит перевозчик в порядке, установленном законодательством о перевозках грузов соответствующим видом транспорта.

Расходы по доставке груза другими видами транспорта от пункта передачи на другой вид транспорта до пункта назначения несет грузовладелец.

309. Перевозчик, при неполучении от грузовладельца согласия на перевозку груза в другой порт или пункт другим видом транспорта в установленный срок, а также при невозможности осуществления такой перевозки, вправе реализовать груз в порядке, предусмотренном статьей 85 КВВТ.

310. В случае, если груз был принят для перевозки после наступления срока прекращения обязательного приема грузов для перевозки и судно задержано в пути в связи с длительным препятствием к продолжению рейса, за исключением причин, указанных в пункте 2 настоящих Правил. Перевозчик запрашивает распоряжений грузовладельца о том, как следует поступить с грузом.

311. Если в течение двух суток от грузовладельца не поступят распоряжения о том, как поступить с грузом, либо данные грузовладельцем распоряжения  не могут быть выполнены перевозчиком, по независящим от него причинам, перевозчик, по своему усмотрению, вправе оставить груз на хранение в пункте вынужденной задержки (до появления возможности продолжения рейса) или на судне в зимнее время года до открытия навигации, либо реализовать груз в порядке, предусмотренном статьей 85 КВВТ.

312. Об оставлении груза на хранение до появления возможности продолжения рейса, в том числе на судне в зимнее время до открытия навигации, перевозчик извещает грузовладельца в письменной форме с указанием следующих сведений:

пункта отправления и назначения;

номера транспортного документа

наименования грузоотправителя и грузополучателя;

даты приема груза для перевозки;

род и количество груза;

время прибытия и наименование пункта зимовки;

время отправления извещения грузовладельцу, а также названий судов, в которых оставлены на хранение грузы.

313. Выгрузка  и хранение грузов оставленных перевозчиком на хранение до появления возможности продолжения рейса производится перевозчиком за счет грузовладельца.

С грузовладельца, помимо расходов по хранению груза, взыскиваются расходы по дополнительным работам, проводимым в отношении груза в процессе его   хранения (перекладка, просушивание, отепление и т.п.)

В случае, если расходы по хранению грузов превышают их стоимость перевозчик вправе реализовать груз в порядке, предусмотренном статьей 85 КВВТ.

314. Перевозка грузов, оставленных перевозчиком на хранение, с появлением возможности продолжения рейса, осуществляется по новым перевозочным документам, оформляемым перевозчиком при отправлении из пункта задержки. Первоначальные транспортные документы служат основанием для выписки новых перевозочных документов и прилагаются к ним. Доставка груза от пункта зимовки до пункта назначения осуществляется за счет грузовладельца.

Приложение 1

к Правилам приема грузов для перевозки

#### Перевод объемных мер в меры массы

| № п.п. | Наименование груза | Объемная складочная мера | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтовая мастика | м3 | 1200 |
| 2 | Кирпич-половняк | м3 | 1300 |
| 3 | Кирпич разных размеров | м3 | 1650 |
| 4 | Руда фосфорная | м3 | 1700 |
| 5 | Сланец сухой горючий | м3 | 720 |
| 6 | Сланец шиферный (аспид) | м3 | 2500 |
| 7 | Сланец сырой горючий | м3 | 950 |
| 8 | Торф | м3 | 500 |
| 9 | Уголь древесный | м3 | 200 |
| 10 | Лесные материалы: | м3 |  |
|  | лес круглый и кряжи всякие |  | 800* |
|  | пиломатериалы |  | 600* |
|  | балансы, пропсы, рудостойка (в разделанном виде) |  | 470 |
|  | клепка дубовая сухая |  | 800* |
|  | клепка осиновая сухая |  | 600 |
|  | обруч |  | 370 |
|  | кол обручной |  | 420 |
|  | пиломатериалы | Стандарт | 2800 |
| 11 | Дрова: | м3 |  |
|  | хвойный |  | 470 |
|  | твердолиственные и дубовые, экстрактовое сырье, разделанные в дрова |  | 520 |
|  | смешанные |  | 470 |

Примечание. При перевозке в судах считаются сырыми: вся древесина и дрова, сплавленные в текущую навигацию; древесина (в том числе пиломатериалы всех размеров) и дрова, заготовки текущего сезона (после 1 октября предыдущего года, погружаемые с берега); погружаемые в суда непосредственно из воды. Масса этой древесины и дров повышается на 10 %.

Приложение 2

К Правилам приема грузов для перевозки

ВВТ-2

Акт №

Погрузки-выгрузки груза

(ненужное зачеркнуть)

от «____»___________ _____ г.

- Судно _______________________, грузоподъемностью ___________т.  типа_________________________

( название и номер) 					(полуоткр., откр., площадка, закрытый)

- Прибыло на рейд порта (пристани) ______________________________«___»_____________  _________г.,

( наименование порта)

- О прибытии судна сообщено  «____»___________ __________г. в _____ часов

- Подано к причалу «____»___________ __________г. в _____ часов

- Судно не подавалось к причалу _____ часов

__________________________________________________________________________________________

( причины неподачи судна)

- Погрузка/выгрузка начата	«____»___________ __________г. в _____ часов

- Погрузка/выгрузка окончена	«____»___________ __________г. в _____ часов

- Погрузка-выгрузка осуществляется ___________________________________________________________

(название или № причала и организации, осуществляющей погрузочно-разгрузочные работы)

- Погружено/выгружено:

| Наименование груза | Количество грузовых мест, шт. | Масса груза, т. |
| --- | --- | --- |

- Способ определения массы груза______________________________________________________________

(взвешиванием или расчетным путем)

- Судно зачищено после выгрузки средствами ____________________________________________________

(порта, пароходства)

- Замеры осадок:

| Осадка судна, м | Левый борт |  |  | Правый борт |  |  | Средняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нос | Середина | Корма | Нос | Середина | Корма | осадка |
| до начала погрузки или выгрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| по окончании погрузки или выгрузки |  |  |  |  |  |  |  |

- Запасы до начала погрузки/выгрузки:

Масса топлива ______________т., запасы ____________т. балласт __________т. прочие ____________т.

- Запасы по окончании погрузки/выгрузки:

Масса топлива ______________т., запасы ____________т. балласт __________т. прочие ____________т.

- Расчет массы груза G = (Dг– gг) – (Dп – gп),

Dг и Dп – водоизмещение груженого и порожнего судна, т.

gг и gп – запасы в груженом и порожнем состоянии, т.

G= (________________-_______________)-(________________-________________)=_______________т.

- Отметки о состоянии судна и пломб___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Подписи:

Капитан судна 			_______________________ (_____________________________)

Представитель грузоотправителя/получателя

(если находятся в порту)	 	 _______________________ (_____________________________)

(должность Ф.И.О.)

Представитель

Порта или Агент судна		 _______________________ (_____________________________)

(должность Ф.И.О.)

Вышеуказанные стороны не могут оказаться от подписания акта, в случае отказа ставится соответствующая отметка. В случае отсутствия в порту/на причале представителя грузоотправителя/получателя, представитель порта расписался за получателя, с оговоркой « от имени и по поручению такого-то получателя» представитель порта такого-то.

Акт составляется в 3-х экз.: 1-й экз. для судовладельца, 2-й экз. выдается грузовладельцу (если необходимо), 3-й экз. для порта (если необходимо)

Приложение 3

к Срокам прекращения обязательного

приема грузов для перевозки

1. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по рекам  Центрального и Северо-Западного бассейнов

| № п/п | Пункты Отправления | Пункты назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Астра-хань | Волго-град | Сара-тов | Сама-ра | Казань | Камское Устье | Сокол-ки | Н.Нов-город | Ярос-лавль | Рыбинск | Большая Волга | Москва | Чере-повец | Топор-ня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Астрахань | - | 11.11 | 04.11 | 26.10 | 19.10 | 18.10 | 16.10 | 18.10 | 16.10 | 15.10 | 11.10 | 07.10 | 03.10 | 01.10 |
| 2. | Волгоград | 11.11 | - | 06.11 | 30.10 | 22.10 | 20.10 | 17.09 | 19.10 | 18.10 | 15.10 | 13.10 | 10.10 | 08.10 | 06.10 |
| 3. | Саратов | 05.11 | 07.11 | - | 04.11 | 26.10 | 25.10 | 18.10 | 22.10 | 20.10 | 18.10 | 15.10 | 13.10 | 10.10 | 08.10 |
| 4. | Самара | 30.10 | 01.11 | 06.11 | - | 02.11 | 28.10 | 20.10 | 26.10 | 23.10 | 20.10 | 18.10 | 15.10 | 13.10 | 10.10 |
| 5. | Казань | 20.10 | 21.10 | 26.10 | 01.11 | - | 04.11 | 22.10 | 01.11 | 26.10 | 25.10 | 24.10 | 19.10 | 18.10 | 16.10 |
| 6. | Камское Устье | 20.10 | 24.10 | 28.10 | 03.11 | 04.11 | - | 22.10 | 30.10 | 26.10 | 23.10 | 21.10 | 18.10 | 15.10 | 13.10 |
| 7. | Соколки | 20.10 | 20.10 | 24.10 | 29.10 | 01.11 | 01.11 | - | 24.10 | 21.10 | 20.10 | 18.10 | 14.10 | 12.10 | 09.10 |
| 8. | Н. Новгород | 19.10 | 21.10 | 24.10 | 29.10 | 01.11 | 26.10 | 16.10 | - | 28.10 | 25.10 | 24.10 | 21.10 | 20.10 | 18.10 |
| 9. | Ярославль | 18.10 | 20.10 | 22.10 | 25.10 | 27.10 | 22.10 | 15.10 | 29.10 | - | 01.11 | 28.10 | 26.10 | 24.10 | 22.10 |
| 10. | Рыбинск | 16.10 | 18.10 | 20.10 | 23.10 | 25.10 | 20.10 | 14.10 | 27.10 | 01.11 | - | 30.10 | 29.10 | 26.10 | 24.10 |
| 11. | Большая Волга | 13.10 | 15.10 | 17.10 | 20.10 | 22.10 | 16.10 | 11.10 | 25.10 | 28.10 | 30.10 | - | 04.11 | 26.10 | 24.10 |
| 12. | Москва | 11.10 | 13.10 | 16.10 | 18.10 | 20.10 | 15.10 | 10.10 | 24.10 | 27.10 | 29.10 | 04.11 | - | 21.10 | 20.10 |
| 13. | Череповец | 07.10 | 10.10 | 12.10 | 15.10 | 18.10 | 17.10 | 14.10 | 23.10 | 26.10 | 28.10 | 26.10 | 21.10 | - | 30.10 |
| 14. | Топорня | 05.10 | 09.10 | 11.10 | 14.10 | 17.10 | 14.10 | 10.10 | 22.10 | 25.10 | 26.10 | 25.10 | 20.10 | 30.10 | - |
| 15. | Вытегра | 02.10 | 03.10 | 06.10 | 12.10 | 14.10 | 11.10 | 06.10 | 18.10 | 22.10 | 24.10 | 21.10 | 16.10 | 20.10 | 24.10 |
| 16. | Вознесенье | 01.10 | 02.10 | 05.10 | 09.10 | 11.10 | 08.10 | 05.10 | 14.10 | 17.10 | 19.10 | 16.10 | 13.10 | 16.10 | 19.10 |
| 17. | Свирица | 01.10 | 02.10 | 04.10 | 07.10 | 08.10 | 06.10 | 01.10 | 11.10 | 15.10 | 17.10 | 14.10 | 11.10 | 14.10 | 17.10 |
| 18. | Санкт-Петербург | 01.10 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 01.10 | 24.09 | 06.10 | 09.10 | 08.10 | 10.10 | 08.10 | 14.10 | 15.10 |
| 19. | Петрозаводск | 22.09 | 24.09 | 02.10 | 04.10 | 08.10 | 04.10 | 02.10 | 10.10 | 14.10 | 16.10 | 18.10 | 14.10 | 18.10 | 20.10 |
| 20. | Беломорск | 20.09 | 23.09 | 30.09 | 02.10 | 04.10 | 01.10 | 30.09 | 08.10 | 10.10 | 15.10 | 10.10 | 08.10 | 16.10 | 15.10 |
| 21. | Дербешка | 15.10 | 16.10 | 19.10 | 23.10 | 25.10 | 26.10 | 30.10 | 20.10 | 16.10 | 15.10 | 13.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 |
| 22. | Уфа | 10.10 | 11.10 | 18.10 | 20.10 | 16.10 | 21.10 | 21.10 | 16.10 | 10.10 | 10.10 | 09.10 | 06.10 | 05.10 | 01.10 |
| 23. | Пермь | 10.10 | 11.10 | 16.10 | 15.10 | 17.10 | 20.10 | 21.10 | 16.10 | 11.10 | 10.10 | 08.10 | 04.10 | 03.10 | 02.10 |
| 24. | Красноармейск | 11.11 | 12.11 | 06.11 | 30.10 | 20.10 | 22.10 | 14.10 | 19.10 | 17.10 | 15.10 | 13.10 | 10.10 | 08.10 | 06.10 |
| 25. | Калач | 06.11 | 11.11 | 06.11 | 29.10 | 14.10 | 21.10 | 06.10 | 16.10 | 12.10 | 11.10 | 06.10 | 04.10 | 01.10 | 01.10 |
| 26. | Волгодонск | 06.11 | 11.11 | 06.11 | 29.10 | 16.10 | 20.10 | 09.10 | 15.10 | 11.10 | 10.10 | 06.10 | 03.10 | 02.10 | 01.10 |
| 27. | Ростов-на-Дону | 01.11 | 06.11 | 02.11 | 28.10 | 14.10 | 16.10 | 04.10 | 11.10 | 10.10 | 10.10 | 06.10 | 05.10 | 29.09 | 23.09 |
| 28. | Киров | 13.10 | 13.10 | 17.10 | 22.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 17.10 | 14.10 | 13.10 | 11.10 | 07.10 | 05.10 | 02.10 |

| № п/п | Пункты отправления | Пункты назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вытег-ра | Возне-сенье | Сви-рица | С-Пе-тер-бург | Петро-заводск | Бело-морск | Дер-бешка | Уфа | Пермь | Красно-армейск | Калач | Волго-донск | Ростов-на-Дону | Киров |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1. | Астрахань | 26.09 | 23.09 | 22.09 | 21.09 | 24.09 | 19.09 | 10.10 | 06.10 | 05.10 | 13.09 | 09.11 | 12.11 | 30.10 | 09.10 |
| 2. | Волгоград | 01.10 | 28.09 | 25.09 | 22.09 | 30.09 | 25.09 | 10.10 | 06.10 | 06.10 | - | 16.11 | 14.11 | 02.11 | 10.09 |
| 3. | Саратов | 04.10 | 01.10 | 27.09 | 24.09 | 01.10 | 25.09 | 11.10 | 10.10 | 11.10 | 05.09 | 01.11 | 03.11 | 27.10 | 11.10 |
| 4. | Самара | 08.10 | 04.10 | 01.10 | 27.09 | 03.10 | 01.10 | 18.10 | 13.10 | 10.10 | 03.11 | 30.10 | 02.11 | 26.10 | 13.10 |
| 5. | Казань | 10.10 | 06.10 | 05.10 | 02.10 | 05.10 | 01.10 | 17.10 | 12.10 | 12.10 | 20.10 | 19.10 | 18.10 | 15.10 | 15.10 |
| 6. | Камское Устье | 10.10 | 06.10 | 03.10 | 01.10 | 05.10 | 01.10 | 19.10 | 13.10 | 15.10 | 23.10 | 22.10 | 21.10 | 17.10 | 15.10 |
| 7. | Соколки | 04.10 | 01.10 | 30.09 | 26.09 | 01.10 | 26.09 | 24.10 | 19.10 | 16.10 | 17.10 | 16.10 | 15.10 | 10.10 | 15.10 |
| 8. | Н. Новгород | 13.10 | 08.10 | 06.10 | 02.10 | 10.10 | 05.10 | 14.10 | 13.10 | 11.10 | 22.10 | 21.10 | 20.10 | 16.10 | 09.10 |
| 9. | Ярославль | 16.10 | 11.10 | 09.10 | 04.10 | 10.10 | 05.10 | 13.10 | 12.10 | 06.10 | 21.10 | 17.10 | 16.10 | 15.10 | 08.10 |
| 10. | Рыбинск | 21.10 | 14.10 | 11.10 | 06.10 | 10.10 | 05.10 | 12.10 | 10.10 | 03.10 | 20.10 | 17.10 | 16.10 | 15.10 | 07.10 |
| 11. | Большая Волга | 21.10 | 15.10 | 10.10 | 06.10 | 10.10 | 01.10 | 11.10 | 06.10 | 03.10 | 10.10 | 08.10 | 07.10 | 06.10 | 04.10 |
| 12. | Москва | 16.10 | 09.10 | 06.10 | 03.10 | 05.10 | 30.09 | 10.10 | 05.10 | 29.09 | 10.10 | 07.10 | 06.10 | 05.10 | 03.10 |
| 13. | Череповец | 20.10 | 15.10 | 12.10 | 09.10 | 15.10 | 10.10 | 09.10 | 04.10 | 28.09 | 06.10 | 01.10 | 02.10 | 30.09 | 07.10 |
| 14. | Топорня | 24.10 | 19.10 | 15.10 | 11.10 | 20.10 | 15.10 | 06.10 | 03.10 | 27.09 | 03.10 | 30.09 | 30.09 | 28.09 | 29.09 |
| 15. | Вытегра | - | 22.10 | 19.10 | 16.10 | 25.10 | 20.10 | 05.10 | 02.10 | 26.09 | 05.10 | 30.09 | 29.09 | 27.09 | 28.09 |
| 16. | Вознесенье | 22.10 | - | 24.10 | 20.10 | 25.10 | 20.10 | 02.10 | 01.10 | 20.09 | 02.10 | 30.09 | 28.09 | 26.09 | 24.09 |
| 17. | Свирица | 19.10 | 24.10 | - | 25.10 | 20.10 | 10.10 | 30.09 | 24.09 | 16.09 | 01.10 | 28.09 | 27.09 | 25.09 | 17.09 |
| 18. | Санкт-Петербург | 17.10 | 20.10 | 25.10 | - | 20.10 | 10.10 | 26.09 | 22.09 | 15.09 | 01.10 | 27.09 | 26.09 | 25.09 | 25.09 |
| 19. | Петрозаводск | 25.10 | 25.10 | 19.10 | 14.10 | - | 19.10 | 29.09 | 19.09 | 21.09 | 24.09 | 21.09 | 19.09 | 16.09 | 23.09 |
| 20. | Беломорск | 10.10 | 16.10 | 11.10 | 05.10 | 19.10 | - | 26.09 | 14.09 | 14.09 | 21.09 | 20.09 | 18.09 | 16.09 | 23.09 |
| 21. | Дербешка | 03.10 | 01.10 | 30.09 | 25.09 | 30.09 | 22.09 | - | 26.10 | 21.10 | 16.10 | 12.10 | 11.10 | 10.10 | 14.09 |
| 22. | Уфа | 26.09 | 20.09 | 16.09 | 15.09 | 21.09 | 18.09 | 25.10 | - | 15.10 | 10.10 | 08.10 | 06.10 | 05.10 | 14.10 |
| 23. | Пермь | 01.10 | 25.09 | 21.09 | 20.09 | 26.09 | 19.09 | 26.10 | 20.10 | - | 12.10 | 11.10 | 10.10 | 10.10 | 07.10 |
| 24. | Красноармейск | 01.10 | 28.09 | 25.09 | 22.09 | 30.09 | 25.09 | 10.10 | 05.10 | 07.10 | - | 16.11 | 14.11 | 02.11 | 29.09 |
| 25. | Калач | 25.09 | 20.09 | 16.09 | 15.09 | 23.09 | 16.09 | 06.10 | 02.10 | 06.10 | 10.11 | - | 09.11 | 05.11 | 02.10 |
| 26. | Волгодонск | 26.09 | 21.09 | 19.09 | 16.09 | 24.09 | 19.09 | 08.10 | 03.10 | 05.10 | 10.11 | 09.11 | - | 05.11 | 27.10 |
| 27. | Ростов-на-Дону | 19.09 | 17.09 | 16.09 | 15.09 | 19.09 | 09.09 | 01.10 | 30.09 | 05.10 | 06.11 | 08.11 | 09.11 | - | 27.10 |
| 28. | Киров | 27.10 | 24.09 | 23.09 | 19.09 | 24.09 | 19.09 | 17.10 | 12.10 | 02.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 | 03.10 | - |

2. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по бассейнам рек Северная Двина, Вычегда, Мезень, Сухона

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Сык-тыв-кар | Кот-лас | Вели-кий Устюг | Топор-ня | Двинс-кий Берез-ник | Архан-гельск | Бело-морск | Мезень | Нарьян-Мар |
| Сыктывкар | - | 13.10 | 10.10 | 06.10 | 08.10 | 04.10 | 01.10 | 22.08 | - |
| Котлас | 12.10 | - | 15.10 | 04.10 | 07.10 | 09.10 | 03.10 | 24.08 | - |
| Великий Устюг | 08.10 | 15.10 | - | 06.10 | 08.10 | 11.10 | 04.10 | 23.08 | - |
| Топорня | 02.10 | 04.10 | 06.10 | - | 04.10 | 06.10 | - | - | - |
| Двинский Березник | 06.10 | 09.10 | 10.10 | 02.10 | - | 10.10 | 08.10 | 29.08 | - |
| Архангельск | 03.10 | 10.10 | 11.10 | 04.10 | 10.10 | - | 11.10 | 01.09 | 25.08 |
| Беломорск | 01.10 | 05.10 | 05.10 | - | 08.10 | 11.10 | - | 01.09 | - |
| Мезень | 22.08 | 24.08 | 23.08 | - | 29.08 | 01.09 | 01.09 | 01.09 | - |

3. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по бассейну реки Печора

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Троицко- Печорск | Подчерье | Печора | Усть-Уса | Щельяюр | Нарьян- Мар |
| Троицко- Печорск | - | 03.10 | 01.10 | 28.09 | 26.09 | 24.09 |
| Подчерье | 28.09 | - | 04.10 | 01.10 | 26.09 | 25.09 |
| Печора | 24.09 | 04.10 | - | 03.10 | 29.09 | 28.09 |
| Усть-Уса | 22.09 | 01.10 | 03.10 | - | 02.10 | 29.09 |
| Щельяюр | 20.09 | 25.09 | 28.09 | 02.10 | - | 01.10 |
| Нарьян- Мар | 20.09 | 20.09 | 26.09 | 30.09 | 01.10 | - |

4. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по бассейну реки Амур

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Сретенск | Покровка | Благове-щенск | Хаба-ровск | Комсо-мольск-на-Амуре | Никола-евск-на-Амуре | Москальво и пункты Татарского пролива |
| Сретенск | - | 09.10 | 05.10 | 03.10 | 02.10 | 01.10 | 18.09 |
| Покровка | 06.10 | - | 11.10 | 09.10 | 07.10 | 03.10 | 21.09 |
| Благовещенск | 29.09 | 06.10 | - | 16.10 | 04.10 | 10.10 | 20.09 |
| Хабаровск | 26.09 | 30.09 | 15.10 | - | 17.10 | 10.10 | 20.09 |
| Комсомольск-на-Амуре | 24.09 | 28.09 | 13.10 | 16.10 | - | 10.10 | 20.09 |
| Николаевск-на-Амуре | 20.09 | 24.09 | 10.10 | 12.10 | 14.10 | - | 09.10 |
| Москальво и пункты Татарского пролива | 15.09 | 18.09 | 26.09 | 01.10 | 04.10 | 07.10 | - |

5. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по бассейнам  рек Иртыш, Тура, Обь

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Клин | Омск | То-больск | Тю-мень | Ханты – Ман-сийск | Соснино | Сале-хард | Обская и Тазовская губы |
| Клин | - | 15.10 | 05.10 | 25.09 | 25.09 | 10.09 | 01.09 | 01.08 |
| Омск | 10.10 | - | 05.10 | 01.10 | 25.09 | 20.09 | 10.09 | 05.08 |
| Тобольск | 30.09 | 05.10 | - | 01.10 | 01.10 | 20.09 | 05.09 | 05.08 |
| Тюмень | 30.09 | 01.10 | 01.10 | - | 25.09 | 20.09 | 05.09 | 05.08 |
| Ханты - Мансийск | 25.09 | 01.10 | 01.10 | 25.09 | - | 20.09 | 05.09 | 05.08 |
| Соснино | 01.09 | 15.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | - | 05.09 | 01.08 |
| Салехард | 01.09 | 15.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | 20.09 | - | 05.08 |
| Обская и Тазовская губы | 30.08 | 01.09 | 10.09 | 10.09 | 16.09 | 02.09 | 10.09 | - |

6. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по бассейнам  рек Обь, Томь

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Бийск | Барнаул | Новосибирск | Томск | Каргасок | Соснино |
| Бийск | - | 12.10 | 01.10 | 27.09 | 21.09 | 14.09 |
| Барнаул | 10.10 | - | 04.10 | 02.10 | 27.09 | 20.09 |
| Новосибирск | 01.10 | 03.10 | - | 18.10 | 10.10 | 03.10 |
| Томск | 28.09 | 03.10 | 16.10 | - | 12.10 | 06.10 |
| Каргасок | 20.10 | 24.09 | 05.10 | 06.10 | - | 10.10 |
| Соснино | 10.09 | 14.09 | 04.10 | 02.10 | 05.10 | - |

7. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по бассейнам

рек Ангара, Селенга и озеро Байкал

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Иркутская ГЭС | Култук | Улан - Удэ | Усть - Баргузин | Нижнеангарск |
| Озеро Байкал, Иркутское водохранилище |  |  |  |  |  |
| Иркутская ГЭС | - | 24.10 | 16.10 | 25.10 | 22.10 |
| Култук | 23.10 | - | 15.10 | 24.10 | 21.10 |
| Улан - Удэ | 18.10 | 15.10 | - | 16.10 | 15.10 |
| Усть - Баргузин | 21.10 | 24.10 | 16.10 | - | 15.10 |
| Нижнеангарск | 15.10 | 21.10 | 15.10 | 16.10 | - |

8. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по Братскому и Усть - Илимскому водохранилищам

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Иркутск | Усть - Уда | Братск | Усть – Илимск |
| Иркутск | - | 24.10 | 19.10 | - |
| Усть - Уда | 25.10 | - | 22.10 | - |
| Братск | 20.10 | 22.10 | - | 07.10 |
| Усть - Илимск | - | - | 06.10 | - |

9. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по бассейну реки Енисей

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Абакан | Красноярск | Лесосибирск | Игарка | Дудинка | о. Диксон |
| Абакан | - | 25.09 | 25.09 | 15.09 | 15.09 | 01.09 |
| Красноярск | 20.09 | - | 01.10 | 28.09 | 25.09 | 10.09 |
| Лесосибирск | 15.09 | 28.09 | - | 28.09 | 25.09 | 05.09 |
| Игарка | 12.09 | 02.10 | 02.10 | - | 25.09 | 05.09 |
| Дудинка | 10.09 | 01.10 | 01.10 | 04.10 | - | 05.09 |
| о. Диксон | 01.09 | 08.09 | 08.09 | 10.09 | 10.09 | - |

10. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по бассейнам  рек Лена, Яна, Вилюй

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Осетрово | Ленск | Якутск | Устье р.Вилюй | Жиганск | Тикси | Нижне – Янск |
| Осетрово | - | 25.09 | 11.09 | 02.09 | 23.08 | 16.08 | 06.08 |
| Ленск | 23.09 | - | 20.09 | 12.09 | 06.09 | 20.08 | 15.08 |
| Якутск | 14.09 | 23.09 | - | 24.09 | 09.09 | 01.09 | 19.08 |
| Устье р.Вилюй | 09.09 | 13.09 | 21.09 | - | 11.09 | 06.09 | 24.08 |
| Жиганск | 03.09 | 11.09 | 19.09 | 21.09 | - | 04.09 | 01.09 |
| Тикси | 01.09 | 04.09 | 11.09 | 16.09 | 18.09 | - | 03.09 |
| Нижне - Янск | 23.08 | 29.08 | 03.09 | 09.09 | 12.09 | 17.09 | - |
| р. Вилюй (Сунтар - устье р. Вилюй) | По отправлению из пунктов р. Вилюй - 05.07, назначением в эти пункты - 05.06 (при отправлении из п. Осетрово) и 10.06 (при отправлении из п. Якутск) |  |  |  |  |  |  |
| р. Алдан (устье р. Алдан - Джебарики - Хая включительно) | По отправлению - 20.09, назначением в эти пункты - 01.09 (при отправлении из п. Осетрово), 05.09 (при отправлении из п. Якутск) |  |  |  |  |  |  |
| р. Алдан (Джебарики - Хая - Учур) | По отправлению - 20.08, назначением в эти пункты - 20.07 |  |  |  |  |  |  |
| Тайлымыр, Юрюнг - Хая | При перевозке нефтегрузов наливом назначением в эти пункты - 25.07 |  |  |  |  |  |  |
| Хатанга, Зеленый Мыс, пункты реки Индигирки | По отправлению из этих пунктов - 30.08, назначением в эти пункты - 25.07 (при отправлении из п. Осетрово), 08.08 (при отправлении из п. Якутск) |  |  |  |  |  |  |

11. Сроки прекращения обязательного приема грузов для перевозки по бассейну реки Колыма

| Пункты | Пункты назначения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отправления | Устье р. Колыма | Анюйск | Зырянка | Нижний Сеймчан | Среднекан |
| Устье р. Колыма | - | 15.09 | 15.09 | 20.08 | 15.08 |
| Зырянка | 10.09 | - | - | 01.09 | 25.08 |
| Среднекан | 25.08 | - | 10.09 | 10.09 | - |

Приложение 4.1

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАКЛАДНАЯ №___________

на перевозку внутренним водным транспортом сухогрузов и грузов в контейнерах

________________________     __________________________                       Место для особых отметок и штемпелей

(№ контейнера)                            (вид отправки)

________________________     __________________________

(грузоподъёмность конт-ра)      (название или номер судна)

________________________   “___”_________________20___г.

(владелец контейнера)                      (дата составления)

| Перевозчик (полное наименование) | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН_____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Отправитель (полное наименование) | _____________________________________________________________________ИНН_____________ | Получатель (полное наименование) | ________________________________________________________________ИНН_____________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Наименование груза |  | Тара, упаковка (Тара контейнера, кг) | Количество мест | Масса груза, кг | Знаки и надписи (оттиск с пломбы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого мест (прописью) |  |  |  |  |  |
| Итого масса (прописью) |  |  |  |  |  |
| Способ определения массы |  |  |  |  |  |
| Приложены документы |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы и подпись грузоотправителя разборчиво) |  |  |  |  |  |

Условия оплаты:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Платежи и сборы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При отправлении |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор за проезд, проводника, руб. | Сбор за объяв- ленную цен- ность, руб. |  |  | Итого при отправлении, руб. |
| Сумма платежей взысканных при отправлении ________________________________________________________________ (прописью) |  |  |  |  |  |  |
| Получено ___________________________________________ Получил ___________________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |  |  |  |  |  |  |
| При выдаче |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбор за проезд, проводника, руб. | Сбор за объяв- ленную цен- ность, руб. |  |  | Итого при выдаче, руб. |
| Сумма платежей взысканных при выдаче ____________________________________________________________________ (прописью) |  |  |  |  |  |  |
| Получено ___________________________________________ Получил _____________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложение 4.1.

ВВТ-3 (оборотная сторона)

- Условия выполнения договора перевозки:

- а) по стандартным условиям перевозчика ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- б) в соответствии с Правилами перевозок грузов ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ответственность участников перевозки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного перевозчиком _________________________________________________________________________

Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного грузоотправителем _____________________________________________________________________

| 3. Погрузка назначена на « » ____________ 20__г. Погрузка осуществляется__________________________ Груз (контейнер) погружен, размещён и закреплён на судне согласно Технических условий погрузки и крепления грузов правильно. Должность, фамилия и подпись лица, уполномоченного перевозчиком __________________________________________________________________________________________________ Должность, фамилия и подпись лица, уполномоченного грузоотправителем __________________________________________________________________________________________________ | 4. Особые заявления и отметки грузоотправителя. |
| --- | --- |
| 5. Отметки перевозчика. | 6. Отметки о выдаче груза. |

Груз получил ______ числа _______________ месяца _______г. по доверенности № _________ от _______________г.

Паспорт серии______ № __________ прописан

в г.________________________________ ул.___________________________________ дом № ______ кв. № _________

Должности и подписи лиц, уполномоченных:

_____________________________________________                 _______________________________________________

(перевозчиком)                                                                                      (грузополучателем)

судовая печать, дата времени

| приёма груза к перевозке | прибытия груза в пункт назначения |
| --- | --- |

Приложение 4.2.

ВВТ-3 (лицевая сторона)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ №___________

на перевозку внутренним водным транспортом сухогрузов и грузов в контейнерах

________________________     __________________________                       Место для особых отметок и штемпелей

(№ контейнера)                            (вид отправки)

________________________     __________________________

(грузоподъёмность конт-ра)      (название или номер судна)

________________________   “___”_________________20___г.

(владелец контейнера)                      (дата составления)

| Перевозчик (полное наименование) | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН_____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Отправитель (полное наименование) | _____________________________________________________________________ИНН_____________ | Получатель (полное наименование) | ________________________________________________________________ИНН_____________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Наименование груза |  | Тара, упаковка (Тара контейнера, кг) | Количество мест | Масса груза, кг | Знаки и надписи (оттиск с пломбы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого мест (прописью) |  |  |  |  |  |
| Итого масса (прописью) |  |  |  |  |  |
| Способ определения массы |  |  |  |  |  |
| Приложены документы |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы и подпись грузоотправителя разборчиво) |  |  |  |  |  |

Условия оплаты:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Платежи и сборы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При отправлении |  |  |  |  |  |  |  |
| Провозная плата, руб. | Сбор за проезд, проводника, руб. | Сбор за объяв- ленную цен- ность, руб. |  |  |  |  | Итого при отправлении, руб. |
| Сумма платежей взысканных при отправлении ________________________________________________________________ (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |
| Получено ___________________________________________ Получил ___________________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |  |  |  |  |  |  |  |
| При выдаче |  |  |  |  |  |  |  |
| Провозная плата, руб. | Сбор за проезд, проводника, руб. | Сбор за объяв- ленную цен- ность, руб. |  |  |  |  | Итого при выдаче, руб. |
| Сумма платежей взысканных при выдаче ____________________________________________________________________ (прописью) |  |  |  |  |  |  |  |
| Получено ___________________________________________ Получил _____________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложение 4.2.

ВВТ-3 (оборотная сторона)

1.Условия выполнения договора перевозки:

а) по стандартным условиям перевозчика ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) в соответствии с Правилами перевозок грузов ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Ответственность участников перевозки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного перевозчиком __________________________________________________________________________

Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного грузоотправителем _____________________________________________________________________

| 3. Погрузка назначена на « » ____________ 20__г. Погрузка осуществляется__________________________ Груз (контейнер) погружен, размещён и закреплён на судне согласно Технических условий погрузки и крепления грузов правильно. Должность, фамилия и подпись лица, уполномоченного перевозчиком __________________________________________________________________________________________________ Должность, фамилия и подпись лица, уполномоченного грузоотправителем __________________________________________________________________________________________________ | 4. Особые заявления и отметки грузоотправителя. |
| --- | --- |
| 5. Отметки перевозчика. | 6. Отметки о выдаче груза. |

Груз получил ______ числа _______________ месяца _______г. по доверенности № _________ от _______________г.

Паспорт серии______ № __________ прописан

в г.________________________________ ул.___________________________________ дом № ______ кв. № _________

Должности и подписи лиц, уполномоченных:

_____________________________________________                 _______________________________________________

(перевозчиком)                                                                                      (грузополучателем)

Календарные штемпеля о времени

| приёма груза к перевозке | прибытия груза в пункт назначения |
| --- | --- |

Приложение 4.3.

ВВТ-4 (лицевая сторона)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАКЛАДНАЯ №________

на перевозку внутренним водным транспортом грузов наливом

________________________                            Место для особых отметок и штемпелей

(вид отправки)

________________________

(название или номер судна)

“___”________________20__г.

(дата составления)

| Перевозчик (полное наименование) | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН_____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Отправитель (полное наименование) | _____________________________________________________________________ИНН_____________ | Получатель (полное наименование) | ________________________________________________________________ИНН_____________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Наименование груза | Плотность при t0 = 0C | Вязкость и t0 застывания, 0C | Температура вспышки, 0C | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого масса (прописью) |  |  |  |  |
| Остаток до налива т, прибывший из по акту № |  |  |  |  |
| Масса определена по замерам |  |  |  |  |
| Судно опломбировано пломбами со знаками в кол-ве шт. |  |  |  |  |
| Приложен паспорт качества № от “__”______________20__г. Капитанская проба в ___-х бутылках |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы и подпись грузоотправителя разборчиво) |  |  |  |  |

Условия оплаты:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Платежи и сборы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При отправлении |  |  |  |  |  |  |
| Провозная плата, руб. |  | Сбор за проезд, проводника, руб. |  |  |  | Итого при отправлении, руб. |
| Сумма платежей взысканных при отправлении ________________________________________________________________ (прописью) |  |  |  |  |  |  |
| Получено ___________________________________________ Получил ___________________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |  |  |  |  |  |  |
| При выдаче |  |  |  |  |  |  |
| Провозная плата, руб. |  | Сбор за проезд, проводника, руб. |  |  |  | Итого при выдаче, руб. |
| Сумма платежей взысканных при выдаче ____________________________________________________________________ (прописью) |  |  |  |  |  |  |
| Получено ___________________________________________ Получил _____________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 4.3.

ВВТ-4 (оборотная сторона)

- Условия выполнения договора перевозки:

- а) по стандартным условиям перевозчика ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- б)в соответствии с Правилами перевозок грузов ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ответственность участников перевозки

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Должность, фамилия и подпись

- лица, уполномоченного перевозчиком __________________________________________________________________________

- Должность, фамилия и подпись

- лица, уполномоченного грузоотправителем _____________________________________________________________________

| 3. Замеры и расчёт количества груза (вносятся грузоотправителем). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Масса налитого груза _______ т. | 4. Особые отметки и заявления грузоотправителя. |
| --- | --- |
| 5. Отметки перевозчика | 6. Отметки о выдаче груза |

7. Замеры и расчёт количества груза (вносятся грузополучателем)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Масса сданного груза _________ т. Остаток в судне после выдачи _________ т.

Календарные штемпеля о времени

| приёма груза к перевозке | прибытия в пункт назначения |
| --- | --- |

Приложение 4.4.

ВВТ-4 (лицевая сторона)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ №________

на перевозку внутренним водным транспортом грузов наливом

________________________                            Место для особых отметок и штемпелей

(вид отправки)

________________________

(название или номер судна)

“___”________________20__г.

(дата составления)

| Перевозчик (полное наименование) | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН_____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Отправитель (полное наименование) | _____________________________________________________________________ИНН_____________ | Получатель (полное наименование) | ________________________________________________________________ИНН_____________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Наименование груза | Плотность при t0 = 0C | Вязкость и t0 застывания, 0C | Температура вспышки, 0C | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого масса (прописью) |  |  |  |  |
| Остаток до налива т, прибывший из по акту № |  |  |  |  |
| Масса определена по замерам |  |  |  |  |
| Судно опломбировано пломбами со знаками в кол-ве шт. |  |  |  |  |
| Приложен паспорт качества № от “__”______________20__г. Капитанская проба в ___-х бутылках |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы и подпись грузоотправителя разборчиво) |  |  |  |  |

Условия оплаты:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Платежи и сборы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При отправлении |  |  |  |  |  |  |
| Провозная плата, руб. |  | Сбор за проезд, проводника, руб. |  |  |  | Итого при отправлении, руб. |
| Сумма платежей взысканных при отправлении ________________________________________________________________ (прописью) |  |  |  |  |  |  |
| Получено ___________________________________________ Получил ___________________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |  |  |  |  |  |  |
| При выдаче |  |  |  |  |  |  |
| Провозная плата, руб. |  | Сбор за проезд, проводника, руб. |  |  |  | Итого при выдаче, руб. |
| Сумма платежей взысканных при выдаче ____________________________________________________________________ (прописью) |  |  |  |  |  |  |
| Получено ___________________________________________ Получил _____________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 4.4.

ВВТ-4 (оборотная сторона)

- Условия выполнения договора перевозки:

- а) по стандартным условиям перевозчика ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- б)в соответствии с Правилами перевозок ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ответственность участников перевозки

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Должность, фамилия и подпись

- лица, уполномоченного перевозчиком __________________________________________________________________________

- Должность, фамилия и подпись

- лица, уполномоченного грузоотправителем _____________________________________________________________________

| 3. Замеры и расчёт количества груза (вносятся грузоотправителем). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Масса налитого груза _________ т. | 4. Особые отметки и заявления грузоотправителя. |
| --- | --- |
| 5. Отметки перевозчика | 6. Отметки о выдаче груза |

7. Замеры и расчёт количества груза (вносятся грузополучателем)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Масса сданного груза ________ т. Остаток в судне после выдачи _________ т.

Груз получил ______ числа _______________ месяца _______г. по доверенности № _________ от _______________г.

Паспорт серии______ № __________ прописан

в г.________________________________ ул.___________________________________ дом № ______ кв. № _________

Должности и подписи лиц, уполномоченных:

_____________________________________________                 _______________________________________________

(перевозчиком)                                                                                      (грузополучателем)

Календарные штемпеля о времени

| приёма груза к перевозке | прибытия в пункт назначения |
| --- | --- |

Продолжение 4.5.

ВВТ-4 (лицевая сторона)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КВИТАНЦИЯ №________

на перевозку внутренним водным транспортом грузов наливом

________________________                            Место для особых отметок и штемпелей

(вид отправки)

________________________

(название или номер судна)

“___”________________20__г.

(дата составления)

| Перевозчик (полное наименование) | ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ИНН_____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Отправитель (полное наименование) | _____________________________________________________________________ИНН_____________ | Получатель (полное наименование) | ________________________________________________________________ИНН_____________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Наименование груза | Плотность при t0 = 0C | Вязкость и t0 застывания, 0C | Температура вспышки, 0C | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого масса (прописью) |  |  |  |  |
| Остаток до налива т, прибывший из по акту № |  |  |  |  |
| Масса определена по замерам |  |  |  |  |
| Судно опломбировано пломбами со знаками в кол-ве шт. |  |  |  |  |
| Приложен паспорт качества № от “__”______________20__г. Капитанская проба в ___-х бутылках |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы и подпись грузоотправителя разборчиво) |  |  |  |  |

Условия оплаты:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Платежи и сборы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При отправлении |  |  |  |  |  |
| Провозная плата, руб. | Сбор за проезд, проводника, руб. |  |  |  | Итого при отправлении, руб. |
| Сумма платежей взысканных при отправлении ________________________________________________________________ (прописью) |  |  |  |  |  |
| Получено ___________________________________________ Получил ___________________________________________ (наличными, по счёту № и т.п.) (должность, фамилия, инициалы и подпись) |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения 4.5.

ВВТ-4 (оборотная сторона)

- Условия выполнения договора перевозки:

- а) по стандартным условиям перевозчика ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- б)в соответствии с Правилами перевозок грузов ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ответственность участников перевозки

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Должность, фамилия и подпись

- лица, уполномоченного перевозчиком __________________________________________________________________________

- Должность, фамилия и подпись

- лица, уполномоченного грузоотправителем _____________________________________________________________________

| 3. Замеры и расчёт количества груза (вносятся грузоотправителем). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Масса налитого груза _________ т. | 4. Особые отметки и заявления грузоотправителя. |
| --- | --- |
| 5. Отметки перевозчика. |  |

Календарный штемпель о времени

приёма груза к перевозке

Приложение 4.6.

ВВТ-3а

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) К ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ДОКУМЕНТАМ №___________

Дата составления “___”_____________20__г.

| № п/п | Наименование груза | Тара, упаковка (Тара контейнера, кг) | Количество мест | Масса груза, кг | Знаки и надписи (оттиск с пломбы) | № контейнера. Владелец контейнера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Грузоотправитель _________________________________________________________________________ИНН_____________

(полное наименование)

Перечень составил ____________________________          _______________________________        ______________________

(должность)                                               (фамилия, инициалы)                                  (подпись)

Приложение 5

Нормы использования грузоподъемности судов.

| Наименование груза | Норма использования грузоподъемности судна, % |
| --- | --- |
| А |  |
| Автомобили (при перевозке в неспециализированных судах) в не разобранном виде | 20 |
| Апатиты | 100 |
| Б |  |
| Битум | 100 |
| Бумага | 80 |
| В |  |
| Воды минеральные | 50 |
| Г |  |
| Гидроизоляционные рулонные материалы | 80 |
| Гипс | 100 |
| Глина: строительная и сырье промышленное (формовочное, каолиновое, сукновальное) | 100 |
| Гудрон и полугудрон | 100 |
| Д |  |
| Дома деревянные и их детали (рамы, двери, паркет) | 70 |
| Дощечка ящичная в пакетах | 70 |
| Дрова всякие | 80 |
| Е |  |
| Емкости и тара металлические | 90 |
| Ж |  |
| Животные живые при перевозке не в специализированных судах | 20 |
| Жмых | 80 |
| З |  |
| Земля: строительная и сырье промышленное (формовочное, каолиновое, сукновальное) | 100 |
| Зерно насыпью и в таре, кроме овса и ячменя | 100 |
| Зола | 100 |
| И |  |
| Известь | 100 |
| Изделия асфальтовые строительные | 100 |
| Изделия деревянные, кроме мебели, паркета и тары деревянной | 70 |
| Изделия из черных и цветных металлов, кроме радиаторов чугунных отопительных при перевозке пакетами | 90 |
| Изделия огнеупорные | 100 |
| К |  |
| Кабели всякие | 50 |
| Камни природные: строительные и поделочные, сырье промышленное | 100 |
| Картон | 80 |
| Картофель свежий навалом в спецконтейнерах | 100 90 |
| Каучук и изделия из него | 70 |
| Керамзит | 75 |
| Кирпич огнеупорный | 100 |
| Кирпич строительный на поддонах | 100 80 |
| Кокс каменноугольный | 80 |
| Комбикорм | 80 |
| Конструкции сборные железобетонные | 90 |
| Корма растительные | 40 |
| Кровельные рулонные материалы | 80 |
| Кукуруза зерно насыпью и в таре | 100 |
| Л |  |
| Лес круглый, пиленый и крепежный: навалом в пакетах | 90 70 |
| М |  |
| Машины (оборудование) всякие, кроме сельскохозяйственных и тракторов | 80 |
| Машины сельскохозяйственные | 50 |
| Металлы черные и цветные всякие | 100 |
| Мука доломитовая | 100 |
| Мука известняковая | 100 |
| Н |  |
| Напитки алкогольные и безалкогольные, кроме спирта | 50 |
| Нефтепродукты светлые в таре | 90 |
| О |  |
| Овес: насыпью в таре | 80 70 |
| Огарки сланцевые | 100 |
| Озокерит природный | 100 |
| Опилки древесные | 50 |
| Отруби и отходы мукомольного производства | 80 |
| П |  |
| Пек нефтяной | 100 |
| Песок: строительный и сырье промышленное (формовочное, каолиновое, сукновальное) | 100 |
| Песчано-гравийная смесь | 100 |
| Природные битуминозные материалы | 100 |
| Продукты мукомольного производства (мука, крупа и т.д.), кроме отрубей и отходов | 100 |
| Прокат черных и цветных металлов | 100 |
| Пшеница насыпью и в таре | 100 |
| Р |  |
| Радиаторы чугунные отопительные при перевозке пакетами | 95 |
| Ракушка кормовая | 100 |
| Резина и изделия из нее | 70 |
| Рис насыпью и в таре | 100 |
| Рожь насыпью и в таре | 100 |
| Руды всякие | 100 |
| С |  |
| Сахар | 100 |
| Свекла сахарная | 100 |
| Сено и солома прессованные | 40 |
| Семена масличные (кроме подсолнечника) | 70 |
| Семена подсолнечника | 75 |
| Сланцы горючие | 75 |
| #### Смолы природные и синтетические | 80 |
| Соль (поваренная, каменная, морская и озерная) | 100 |
| Средства транспортирования (при перевозке в неспециализированных судах) в не разобранном виде | 20 |
| Стружка древесная | 50 |
| Т |  |
| Тара деревянная всякая | 40 |
| Торф | 75 |
| Тракторы | 50 |
| У |  |
| Уголь древесный | 45 |
| Уголь каменный | 100 |
| Удобрения азотные | 90 |
| Удобрения калийные | 100 |
| Удобрения минеральные всякие, кроме азотных, калийных, муки известняковой | 70 |
| Удобрения органические | 70 |
| Ф |  |
| Фанера | 70 |
| Х |  |
| Хлопок – волокно, Хлопок – сырец | 60 |
| Ц |  |
| Цемент | 100 |
| Ч |  |
| Части железнодорожного подвижного состава и верхнего строения пути | 90 |
| Черепица | 90 |
| Ш |  |
| Шифер | 90 |
| Шлаки гранулированные | 100 |
| Шлаки металлургические для переплавки | 100 |
| Шлаки строительные | 100 |
| Шкуры невыделанные и ее обрезки: сухие и вяленые сырые и мокросоленые | 70 80 |
| Шпалы деревянные всякие навалом | 90 |
| Щ |  |
| Щебень | 100 |
| Щепа | 50 |
| Я |  |
| Ячмень: насыпью в таре | 80 70 |

Приложение 6

ВВТ-6

место для штемпелей и отметок о регистрации акта

КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ № ______________

Составлен “____”______________ ________ г.

В

(наименование порта , в котором производилась выдача груза и составлялся коммерческий акт

В дополнение к акту

№ ______от “_____”__________ ______ г.

(о чем)

____________________________________

____________________________________

К акту прилагаются:

- Запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ)

а) перевозчика ____________________

б) отправителя____________________

- Копия акта ___________________

- _____________________________

- _____________________________

- _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

На отправку _________________ по транспортной накладной № _________ от “___”______ _______ г.

Пункт отправления _____________________________________________________

Пункт назначения ______________________________________________________

Отправитель ___________________________________________________________

Получатель ____________________________________________________________

Раздел А Сведения о судне (контейнере), ЗПУ, отметки в транспортной накладной

Судно (контейнер) тип ___________, грузоподъемностью (грузовместимостью)_________________

прибыл(о) “__” __________ _________ г. в сопровождении ______________________________---

за ЗПУ в количестве _______________, наложенными:

| Где установлены ЗПУ | Чьи ЗПУ (перевозчика, отправителя) | Тип ЗПУ | Контрольные знаки (оттиски пломб) |
| --- | --- | --- | --- |

Имеют ли ЗПУ следы вскрытия или повреждения __________________________________________________

Судно (контейнер) в техническом состоянии оказался ______________________________________________

о чем составлен акт общей формы № ___________________ от “___”____________ _________ г.

В транспортной накладной имеются отметки отправителя о состоянии транспортной тары или груза ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объявленная ценность_________________________________ руб. _____________ коп.

Погрузка осуществлялась средствами ___________________________ масса груза при погрузке определена

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(кем и каким способом)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

| Наименование груза | Род упаковки (род груза) | Количество мест | Масса одного грузового места | Общая масса в кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел Б. Значится по документам:

Раздел В. В действительности оказалось:

в том числе поврежденных грузовых мест

Раздел Г. Описание повреждения ( порчи) груза с указанием суммы, на которую снизилась его стоимость

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Раздел Д. Описание оказавшегося груза с указанием фактической недостачи.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Раздел Е. Сведения о проведенных экспертизах, лабораторных и иных исследованиях.

| Дата проведения экспертизы | Номер Акта экспертизы | Заключение эксперта |
| --- | --- | --- |

Результаты лабораторных анализов (по влажности, сорности и др):

а) в пункте отправления ______________________________________________________________________________________

б) в пункте назначения ______________________________________________________________________________________

Подписи:

Сторона инициировавшая составление акта.

_______________________________

(название организации)

_______________________ ________________

(Ф.И.О., должность)		(подпись)

Сторона к которой предъявляется претензия

_______________________________

(название организации)

____________________ ___________________

(Ф.И.О., должность)		(подпись

Коммерческий акт получил

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, получающего коммерческий акт)

по доверенность № ________________ от ________________________________

“____”______________ __________г.

Приложение 7

ВВТ-7

АКТ ОБЩЕЙ ФОРМЫ

Место составления ____________________________________________________________

(порт, судно и т.д.)

“_______”______________ ______________ г.

Настоящий акт составлен о _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Описание обстоятельств, вызвавших составление акта

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Подписи лиц участвующих в составлении акта:

_____________________________________                       ___________________________________

_____________________________________                       ___________________________________

_____________________________________                       ___________________________________

Должность, Ф.И.О.							(подпись)

Приложение 8

ВВТ-8

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ

Место проведения экспертизы __________________________________ “__”________ ______г.

Настоящий акт составлен ________________________________________________________

(Ф.И.О. место работы и должность эксперта)

действующим на основании доверенности от “___” __________ ________ № _______________.

Экспертиза проведена по заявке ______________ от “___” _________ _____ г. № ____________

в присутствии следующих представителей:

| Организация | Должность | Фамилия, имя, отчество |
| --- | --- | --- |

1. Объект экспертизы

| Номер отправки | Тип судна (номер контейнера) | Пункт отправления | Дата отправления | Дата прибытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

а) Наименование груза__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

б) Количество, масса полученного груза

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

в) Количество предъявленного к экспертизе груза ___________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2. Цель экспертизы

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3. Наименование получателя груза и его адрес

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

4. Наименование отправителя груза его адрес

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5. Счета -фактуры, накладные, спецификации поставщика ___________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6. Местонахождение груза, условия хранения и в каком виде предъявлен груз эксперту __________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7. Соответствие груза требованиям государственных стандартов и тех. условиям ________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8. Соответствие транспортной тары, маркировки требованиям государственных стандартов и

технических условий

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9. Количество осмотренного экспертом груза _______________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- При осмотре предъявленной партии груза оказалось ______________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Размер уценки ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Стоимость восстановления ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Дополнительные вопросы сторон к эксперту ____________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

14. Отбор образцов : дата отбора, номер ГОСТа, тех. условий, в соответствии с которыми отобрана проба, количество груза, взятого для образца, или лабораторного анализа ______________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Результаты лабораторного анализа ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

- Документы, прилагаемые к акту _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании данных пункта 10 настоящего акта и результатов осмотра (проверки) установлено, что причиной повреждения (порчи) груза ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ЭКСПЕРТ 		_______________________ 		_______________________________

Перевозчик		_______________________		_______________________________

Представитель

получателя 		_______________________		_______________________________

Лица, участвующие

в экспертизе		____________________ 		______________________________

______________________		______________________________

должность Ф.И.О				(подпись)

Приложение 9

Перечень грузов, перевозимых в сопровождении представителей грузоотправителей или грузополучателей

Грузы, перевозимые под контролем органов государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора.

Плодоовощная продукция, перевозимая навалом без опломбирования судов.

Скоропортящиеся и продовольственные  грузы,  требующие защиты от заморозков при перевозке, а также применения при их перевозки особых мер защиты.

Зерно с повышенной влажностью и масса которого определяется расчетным путем по обмеру.

Автомобили, тракторы, экскаваторы, бульдозеры, сельскохозяйственные и другие самоходные машины.

На усмотрение грузоотправителя:

Крупногабаритное и тяжеловесное оборудование, требующее специального наблюдения за его состоянием;

Вино-водочные изделия, спирт, пиво в открытых ящиках Опасные  грузы, обязательное  сопровождение которых предусмотрено правилами перевозок опасных грузов.

Грузы гуманитарной помощи .

Грузы,  следующие в адреса  посольств и постоянных   представительств иностранных  государств и отправляемые ими.

Приложение 10

____________________________

(наименование перевозчика)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПРОВОДНИКУ ГРУЗА (ВОДИТЕЛЮ)

Выдано ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

на сопровождение груза ________________________________________________________

автомобиля ____________________________________________________________

(марка, государственный регистрационный номер)

по транспортной накладной N ___________________________________________________

до порта (пункта)  _____________________________________________________________

в судне ______________________________________________________________________

Удостоверение действительно для проезда только на том судне, на котором следует указанный груз.

Предъявлены документы:

паспорт серии ____________ номер______________ выдан___________________________

_____________________________________________________________________________

командировочное удостоверение № _________ от _____________________________

доверенность №_________________________ от ______________________________

Календарный штемпель

перевозчика

Представитель перевозчика                        _______________

(подпись)

Продолжение приложения 10

(Оборотная сторона)

ПРОВОДНИКУ ГРУЗА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Вмешиваться в распоряжения администрации судна, если они не создают угрозы сохранности вверенного груза.

- Курить на судне в грузовых помещениях или других местах, особо для этого не выделенных.

- Пользоваться не предусмотренными для использования на судне, а также не отвечающими требованиям противопожарной безопасности нагревательными и осветительными приборами.

- Допускать к сопровождаемому грузу посторонних лиц.

- Провозить на судне грузы, не указанные в транспортной накладной.

- Употреблять спиртные напитки».

ПРОВОДНИК:

1. Участвует в приемке груза  от грузоотправителя. Обеспечивает сохранность сопровождаемых грузов, наблюдает за состоянием крепления и устойчивостью грузов в судне, принимает меры по предохранению грузов от порчи, восстановлению крепления грузов.

- Кормит и поит сопровождаемых животных и птиц.

- Заявляет капитану судна, о заболевании животных в пути следования.

3. Обеспечивает очистку грузовых помещений судна от навоза и мусора в местах, установленных перевозчиком.

4. Обеспечивает соблюдение технических регламентов и положений иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к перевозке сопровождаемого им груза.

5. При перевозке скоропортящихся грузов обеспечивает вентилирование грузовых помещений,  если это требуется для сопровождаемого им груза, проводит утепление грузов при заморозках.

- Участвует в выдаче груза ополучателю.

- _________________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________________

( указываются  другие обязанности проводника, предусмотренные договором перевозки)

ПРОВОДНИК ГРУЗА НЕСЕТ В УСТАНОВЛЕННОМ

ПОРЯДКЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

за утрату, повреждение (порчу) сопровождаемого груза;

за повреждение судна (контейнера), происшедшее по его вине;

за пропажу и повреждение оборудования и инвентаря судна;

Ознакомился и обязуюсь выполнять требования, изложенные в настоящем удостоверении.

Проводник 						______________

(подпись)

Приложение 11

ОПИСЬ

на перевозку грузов с объявленной ценностью

Номер транспортной накладной  ________________________

Пункт  отправления ___________________________________

Пункт назначения _____________________________________

Грузоотправитель _____________________________________

Грузополучатель ______________________________________

| Род упаковки | Сумма объявленной ценности каждого места (руб.) | Наименование предметов, упакованных в каждом месте | Количество предметов | Объявленная ценность отдельных предметов (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Всего мест ___ на общую сумму ________ руб. __ коп.

Подпись грузоотправителя _____________

Опись принята _________________________________

(должность и фамилия перевозчика)

Календарный штемпель перевозчика

 Настоящие нормы массы относятся к кубическому метру плотной древесины (фестметр). При предъявлении таких грузов в объемной складочной мере их масса определяется путем умножения условной массы, установленной для 1 м 3 плотной древесины, на 0.64. При обратном переводе массы применяется коэффициент 1,56.

Акты общей формы составляются в случаях, предусмотренных Правилами составления актов, в том числе для удостоверения обстоятельств, удостоверяемых коммерческим актом, в случае если такие обстоятельства были обнаружены до выдачи груза получателю.