|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от____________№_________ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Сочи

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Сочи (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 261- ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о морских портах), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (далее – КТМ Российской Федерации), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Сочи (далее – морской порт); правила захода судов и выхода судов из морского порта; плавания судов в акватории морского порта; описанию зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этих зонах; правилам стоянки судов в морском порту и указанию мест их стоянки; обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта, а также сведения о границах морского порта; границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; технических возможностях морского порта в части приема судов; периоде навигации; районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; глубинах акватории морского порта; передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту Сочи и на подходах к нему, стоянка судов на акватории осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в Черном море, акватория морского порта включает в себя участки водной поверхности в устье реки Мзымта, в районах Аше, Адлер, Вардане, Дагомыс, Имеретинка, Кудепста, Кургородок, Курпарк, Лазаревское, Лоо, Мамайка, Мацеста, Новые Сочи, Псоу, Хоста.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2009 № 393-р «Об установлении границ морского порта Сочи (Краснодарский край)» и приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт является незамерзающим.

- Морской порт открыт для навигации круглый год.

- Судоходство в морском порту с ноября по апрель осуществляется в сложных гидрометеорологических условиях, характеризующихся периодическими резонансными горизонтальными колебаниями масс воды (далее – тягун), частым изменением направления и скорости подводных течений от 0,6 до 1,2 узла в зависимости от направления и силы ветра, интенсивности осадков, воздействия рек, впадающих в акваторию морского порта, и рельефа морского дна, а также видимостью менее 2 миль.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением района акватории морского порта, ограниченного прямой линией, соединяющей оконечности Северного и Южного молов морского порта (далее – Гавань) в отношении судов валовой вместимостью не более 500.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно и имеет пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

- Движение судов на акватории морского порта регулируется службой управления движением судов (далее – СУДС).

- Морской порт входит в морской район А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Морской порт открыт для осуществления пассажирских перевозок.

- В морском порту осуществляется охрана судов и портовых средств в соответствии с требованиями главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств (далее – Кодекс ОСПС).

- В районе акватории морского порта в координатах 43°35,00 северной широты и 039°41,22 восточной долготы находится затонувшая носовая часть судна с глубиной над ним 11 метров, плавание судов над которой должно осуществляться с особой осторожностью.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с пунктами 47 – 48, 50 – 51 Общих правил по адресу www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов  из  морского порта осуществляется круглосуточно.

Оформление судов на рейде морского порта осуществляется при силе ветра не выше  8 метров в секунду и высоты волны не более 1 метра.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов.

- Заход в морской порт суда осуществляют по подходному каналу с Сочинским осевым створом (176,8 - 356,8).

- Движение судов по подходному каналу является односторонним, направление движения судов регулируется СУДС.

- Движение судов в Гавани морского порта осуществляется при скорости ветра не более 12 метров в секунду, высоте волны не более 1,5 метров, и видимости не менее 0,5 морских мили.

- При неблагоприятных гидрометеорологических условиях, указанных в пункте 9 настоящих Обязательных постановлений в морском порту и невозможности движения и швартовки судов на акватории морского порта суда по указанию СУДС становятся на якорь в районе якорных мест № 419 или дрейфуют, не заходя в район № 419 и на подходной канал.

- Судоходство вблизи морских пассажирских терминалов Адлер, Кургородок, Хоста, Лоо осуществляется с особой осторожностью.

- Скорость движения судов в Гавани морского порта должна быть минимальной, обеспечивающей управляемость судна, но не более 5 узлов.

- Суда с динамическим принципом поддержания  при заходе и выходе из Гавани в радиусе 0,5 морских мили от входа в Гавань должны следовать в водоизмещенном состоянии.

- Подход судов валовой вместимостью не более 500 к необорудованной причальными сооружениями береговой полосы морского порта не допускается.

- При выходе из Гавани суда валовой вместимостью не более 500 следуют между Северным молом и осью подходного канала согласно рекомендациям СУДС, не приближаясь к ней ближе, чем на 60 метров.

После прохождения оконечности Северного мола судну валовой вместимостью не более 500 следует повернуть вправо и далее следовать заданным курсом, при этом пересечение подходного канала не допускается.

- Заход в Гавань суда валовой вместимостью не более 500 осуществляют между осью подходного канала и внутренней стороной Северного мола.

- На акватории морского порта суда валовой вместимостью не более 500 не должны:

осуществлять плавание на акватории морского порта при скорости ветра более 12 метров в секунду и (или) видимости менее 2 кабельтовых;

создавать помехи судам при их маневрировании на акватории морского порта, а также при заходе в морской порт и выходе из морского порта;

подходить к причалам морского порта без разрешения капитана морского порта, а также швартоваться к судам, стоящим у причалов морского порта.

- Судам с неисправными средствами связи ОВЧ, плавание на акватории морского порта не допускается.

- Судам валовой вместимостью не более 500, не имеющим средств связи ОВЧ  плавание разрешено на участке акватории порта Сочи, ограниченного дугой окружности 2 морских мили и радиусами, проведенными по направлениям 151°  и 180 °  с центром в точке 43°34,8¢ северной широты и 039°43,3¢ восточной долготы (маяк Сочинский).

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- Район действия СУДС  ограничен  дугой окружностью радиусом 5,3 морских мили,  с центром в точке  43° 34,9´ северной широты и 039° 43,2´ восточной долготы  и радиусами, проведенными из указанной точки по направлениям 151° и 295°.

В зоне действия СУДС находятся подходной канал к морскому порту, район якорной стоянки № 419 в морском порту, карантинное якорное место.

- Связь с СУДС в морском порту осуществляется на 14 рабочем канале ОВЧ, позывной «Сочи трафик контроль», а также на каналах ОВЧ в соответствии с приложением № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Суда, находящиеся в зоне действия СУДС, несут постоянную радиовахту в соответствии с пунктом 43 Общих правил, а также на предписанном 14 рабочем канале СУДС.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на рейде в районе якорной стоянки № 419, а также у причалов морского порта.

- Район якорной стоянки в районе № 419 ограничен прямыми линиями, соединяющими точки в географических координатах:

№ 1 43°34,18¢ северной широты и 39°41,63¢ восточной долготы;

№ 2 43°34,55¢ северной широты и 39°41,20¢ восточной долготы;

№ 3 43°34,68¢ северной широты и 39°42,40¢ восточной долготы;

№ 4 43°34,40¢ северной широты и 39°42,57¢ восточной долготы.

- Постановка судов на якорь в районе якорной стоянки № 419 производится в соответствии с рекомендациями СУДС в порядке, предусмотренном пунктами 45, 74 и 75 Общих правил.

- Суда, находящиеся на якоре на рейде морского порта в районах якорных стоянок, несут радиовахту на каналах ОВЧ  14 и  16.

- Главные двигатели судов, находящихся на якоре на рейде морского порта в районе якорной стоянки № 419, должны находиться в постоянной готовности.

- Посадка и высадка пассажиров с судов производится на причалах  №№ 1 - 10 морского порта, а также в морских пассажирских терминалах на участках акватории морского порта в районах Адлер, Кургородок, Лазаревское, Лоо, Хоста.

У причала № 1 морского порта может осуществляться посадка и высадка пассажиров с накатных судов (типа Ро-Ро).

- Готовность причала к приему судна подтверждается оператором причала.

- Морские пассажирские терминалы на участках акватории морского порта в районах Адлер, Кургородок, Хоста, Лоо и Лазаревское принимают суда при волнении моря не выше 2 баллов и скорости ветра не более 3-5 метров в секунду.

- Швартовные операции в морском порту для всех судов вместимостью 500 и более выполняются с обязательным буксирным обеспечением.

При швартовных операциях судов вместимостью 1500 и более обязательно использование двух буксиров.

- Швартовку судна к причалу осуществляют швартовщики из расчета:

для судна вместимостью 200 -  1 швартовщик;

для судна вместимостью от 200 до 1500 -  2 швартовщика;

для судна вместимостью от 1500 до 2500 -  3 швартовщика;

для судна вместимостью от 2500 до 10000 -  4 швартовщика;

для судна вместимостью от 10000 до 20000 -  6 швартовщиков;

для судна вместимостью свыше 20000 -  8 швартовщиков,

а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с лоцманом или капитаном судна.

- Швартовные операции к причалам морского порта осуществляются при скорости ветра не более 12 метров в секунду, высоте волны не более 1,5 метров и видимости не менее 5 кабельтовых.

- Перевозка пассажиров на акватории морского порта, при обслуживании судов на рейде, разрешается при скорости ветра не более 5 метров в секунду, высоте волны не более 1 метра и видимости не менее 5 кабельтовых.

- Суда, стоящие у причалов морского порта в ожидании перешвартовки к другим причалам, с получением штормового предупреждения должны выйти в район якорной стоянки № 419.

- В случае фактического увеличения скорости ветра свыше 12 метров в секунду суда портового флота и технического флота, приписанные к морскому порту и осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов на акватории морского порта (далее – суда портового флота), прекращают работу и следуют в места укрытия в морском порту в районе Гавани.

- При скорости ветра свыше 12 метров в секунду суда, стоящие у причалов морского порта, отходят от причалов на рейды на акватории морского порта в целях предотвращения повреждения причальных сооружений и судов.

- В морском порту в соответствии с пунктом 10 настоящих Обязательных постановлений не допускается длительная стоянка судов, за исключением Гавани.

В Гавани допускается длительная стоянка судов  валовой вместимостью не более 500, судов портового флота, пассажирских судов, осуществляющих плавание исключительно между участками акватории морского порта.

- Бункеровка судов осуществляется у причала № 15 морского порта на основании письменного уведомления капитана морского порта в соответствии с требованиями пункта 89 Общих правил.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту с судов осуществляется прием бытовых отходов, за исключением пищевых.

- Судам, оформившим заход в морской порт, предоставляются контейнеры для бытовых отходов, которые принимаются по заявке капитана судна либо его представителя оператором причала.

Объем контейнера составляет 1,1 метров3. Количество предоставляемых контейнеров согласовывается капитаном судна с оператором причала.

- Вода, загрязненная нефтью или  нефтепродуктами, а также нефтяные остатки с судов сдаются на причале № 15 морского порта, оборудованного двумя  емкостями объемом 50 метров3 и 3 метра3 , закрытым способом по заявке капитана судна либо его представителя оператору причала.

- Количество и способ принимаемых судовых отходов определяется капитаном судна по согласованию с оператором причала.

- На акватории морского порта судно может производить слив изолированного балласта, если не будет происходить изменения цвета морской воды и сливаемый изолированный балласт принят в Черном море, о чем  в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- Морской порт имеет санитарный рейд, ограниченный окружностью радиуса 2,5 кабельтовых с центром в точке, расположенной по пеленгу 212º и дистанции 1,2 мили от маяка Сочинский, на котором  размещаются суда, прибывшие из района с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой или на борту которых имеются инфекционные больные.

- Для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в морском порту используется санитарный причал № 1.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь с судами, находящимися на рейдах на акватории и у причалов морского порта осуществляется по радио на каналах ОВЧ или по телефону.

Сведения о рабочих каналах ОВЧ даны в приложении №2 к настоящим Обязательным постановлениям

- Связь с судами в районе А1 ГМССБ обеспечивается базовой станцией «Сочи-Ахун», позывной Базовая станция «Сочи-Ахун».

- Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах: 9, 11, 14, 16, 17, 65, 68, 74 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Суда, находящиеся у нетелефонизированных причалов и на рейде, несут постоянную радиовахту на 14, 16 каналах ОВЧ и на 70 канале цифрового избирательного вызова.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

- Морской порт принимает суда с осадкой до 8 метров, длиной до 205 метров и шириной до 28 метров.

- Сведения о длине причальных сооружений и глубине у  причальных сооружений в морском порту, а также сведения о глубинах на акватории морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта, а также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно в установленном порядке или по мере изменения.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- В морском порту в соответствии с  Кодексом ОСПС определены следующие охраняемые зоны:

свободная зона – территория причалов №№ 3- 10, помещения  для обслуживания пассажиров  на территории, прилегающей к причалу № 8 и привокзальная площадь, территория морских пассажирских терминалов;

контролируемая зона – территория северного мола и причала № 15, здание портофлота, ангар для хранения катеров, территория причала № 12 и здание для ремонта судов, складские и производственные помещения на территории морского порта,  здание морского вокзала;

режимная зона - территория пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, которая делится на следующие зоны ограниченного доступа:

1 зона – суда заграничного плавания;

2 зона – причалы № 1 и № 2 морского порта;

3 зона – причалы № 13 и № 14 морского порта.

В пределах границы морского порта Сочи в устье реки Мзымта определена  следующая охраняемая зона:

4 зона – режимная территория  морского порта Сочи в устье реки Мзымта.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного  проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке акций диверсионно-террористического характера, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют  капитана морского порта на рабочих каналах ОВЧ, указанных в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям, или по телефонам, которые объявляются капитаном морского порта.

- При получении тревожного оповещения от капитана судна, находящегося в морском порту, базовая станция «Сочи Ахун» ГМССБ либо представитель судна немедленно информируют  об оповещении капитана морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно в 12.00 по московскому времени (далее - МСК) на 14 канале ОВЧ.

- На участке акватории морского порта в устье реки Мзымта передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется  ежедневно в 12.30 МСК на 17 канале ОВЧ.

- В случае получения капитаном морского порта штормового предупреждения об ожидаемом увеличении скорости ветра свыше 12 метров в секунду, суда, находящиеся в морском порту, оповещаются об этом на 14 и 16 каналам ОВЧ, а также на 17 каналу ОВЧ.

- Суда, находящиеся у причалов морского порта об ожидаемом увеличении скорости ветра свыше 12 метров в секунду  оповещаются в письменном виде.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к Обязательным постановлениям (п. 6)

Сведения о границах морского порта

1. Границы территории морского порта Сочи ограничены:

а) участок № 1 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°57'18,2" северной широты и 39°16'08,4" восточной долготы;

№ 2 43°57'19,1" северной широты и 39°16'09,4" восточной долготы;

№ 3 43°57'18,2" северной широты и 39°16'10,9" восточной долготы;

№ 4 43°57'17,3" северной широты и 39°16'10,0" восточной долготы;

б) участок № 2 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°41'53,4" северной широты и 39°35'15,2" восточной долготы;

№ 2 43°41'54,5" северной широты и 39°35'17,5" восточной долготы;

№ 3 43°41'54,5" северной широты и 39°35'18,3" восточной долготы;

№ 4 43°41'53,4" северной широты и 39°35'19,3" восточной долготы;

№ 5 43°41'52,1" северной широты и 39°35'16,4" восточной долготы;

в) участок № 3 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°39'09,7" северной широты и 39°38'54,8" восточной долготы;

№ 2 43°39'10,7" северной широты и 39°38'56,5" восточной долготы;

№ 3 43°39'10,5" северной широты и 39°38'56,8" восточной долготы;

№ 4 43°39'11,1" северной широты и 39°38'57,6" восточной долготы;

№ 5 43°39'10,7" северной широты и 39°38'58,3" восточной долготы;

№ 6 43°39'10,0" северной широты и 39°38'57,5" восточной долготы;

№ 7 43°39'09,6" северной широты и 39°38'57,9" восточной долготы;

№ 8 43°39'09,3" северной широты и 39°38'57,6" восточной долготы;

№ 9 43°39'08,5" северной широты и 39°38'56,2" восточной долготы;

г) участок № 4 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°37'32,4" северной широты и 39°41'45,7" восточной долготы;

№ 2 43°37'32,9" северной широты и 39°41'46,6" восточной долготы;

№ 3 43°37'31,7" северной широты и 39°41'47,7" восточной долготы;

№ 4 43°37'31,4" северной широты и 39°41'46,9" восточной долготы;

№ 5 43°37'31,8" северной широты и 39°41'46,3" восточной долготы;

№ 6 43°37'31,8" северной широты и 39°41'46,1" восточной долготы;

д) участок № 5 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°36'37,9" северной широты и 39°42'18,4" восточной долготы;

№ 2 43°36'38,1" северной широты и 39°42'19,5" восточной долготы;

№ 3 43°36'38,0" северной широты и 39°42'19,5" восточной долготы;

№ 4 43°36'37,9" северной широты и 39°42'19,3" восточной долготы;

№ 5 43°36'37,8" северной широты и 39°42'19,3" восточной долготы;

№ 6 43°36'37,6" северной широты и 39°42'19,4" восточной долготы;

№ 7 43°36'37,6" северной широты и 39°42'19,5" восточной долготы;

№ 8 43°36'37,6" северной широты и 39°42'19,7" восточной долготы;

№ 9 43°36'37,0" северной широты и 39°42'19,9" восточной долготы;

№ 10 43°36'36,7" северной широты и 39°42'18,8" восточной долготы;

е) участок № 6 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°35'02,6" северной широты и 39°42'59,7" восточной долготы;

№ 2 43°35'03,1" северной широты и 39°42'59,8" восточной долготы;

№ 3 43°35'03,1" северной широты и 39°42'59,9" восточной долготы;

№ 4 43°35'06,4" северной широты и 39°43'00,4" восточной долготы;

№ 5 43°35'09,0" северной широты и 39°43'01,1" восточной долготы;

№ 6 43°35'09,2" северной широты и 39°43'02,8" восточной долготы;

№ 7 43°35'08,8" северной широты и 39°43'03,1" восточной долготы;

№ 8 43°35'05,4" северной широты и 39°43'06,5" восточной долготы;

№ 9 43°35'03,2" северной широты и 39°43'07,8" восточной долготы;

№ 10 43°35'00,3" северной широты и 39°43'09,1" восточной долготы;

№ 11 43°34'59,4" северной широты и 39°43'09,2" восточной долготы;

№ 12 43°34'59,4" северной широты и 39°43'09,1" восточной долготы;

№ 13 43°34'55,6" северной широты и 39°43'11,9" восточной долготы;

№ 14 43°34'49,8" северной широты и 39°43'16,6" восточной долготы;

№ 15 43°34'49,2" северной широты и 39°43'16,3" восточной долготы;

№ 16 43°34'48,6" северной широты и 39°43'15,6" восточной долготы;

№ 17 43°34'47,7" северной широты и 39°43'14,2" восточной долготы;

№ 18 43°34'47,3" северной широты и 39°43'13,3" восточной долготы;

№ 19 43°34'47,1" северной широты и 39°43'13,1" восточной долготы;

№ 20 43°34'46,4" северной широты и 39°43'11,5" восточной долготы;

№ 21 43°34'44,2" северной широты и 39°43'06,9" восточной долготы;

№ 22 43°34'44,3" северной широты и 39°43'05,8" восточной долготы;

ж) участок № 7 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°34'02,9" северной широты и 39°44'09,7" восточной долготы;

№ 2 43°34'03,3" северной широты и 39°44'10,1" восточной долготы;

№ 3 43°34'03,5" северной широты и 39°44'10,3" восточной долготы;

№ 4 43°34'03,3" северной широты и 39°44'10,9" восточной долготы;

№ 5 43°34'03,4" северной широты и 39°44'11,0" восточной долготы;

№ 6 43°34'03,0" северной широты и 39°44'12,4" восточной долготы;

№ 7 43°34'02,2" северной широты и 39°44'11,9" восточной долготы;

з) участок № 8 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°32'39,1" северной широты и 39°47'23,6" восточной долготы;

№ 2 43°32'39,5" северной широты и 39°47'23,3" восточной долготы;

№ 3 43°32'40,5" северной широты и 39°47'24,2" восточной долготы;

№ 4 43°32'39,6" северной широты и 39°47'26,3" восточной долготы;

№ 5 43°32'38,3" северной широты и 39°47'25,2" восточной долготы;

и) участок № 9 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°30'42,7" северной широты и 39°51'50,0" восточной долготы;

№ 2 43°30'43,6" северной широты и 39°51'51,1" восточной долготы;

№ 3 43°30'42,9" северной широты и 39°51'52,1" восточной долготы;

№ 4 43°30'43,4" северной широты и 39°51'52,6" восточной долготы;

№ 5 43°30'42,3" северной широты и 39°51'54,1" восточной долготы;

№ 6 43°30'41,2" северной широты и 39°51'52,7" восточной долготы;

к) участок № 10 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°29'09,9" северной широты и 39°53'18,5" восточной долготы;

№ 2 43°29'10,5" северной широты и 39°53'18,3" восточной долготы;

№ 3 43°29'10,7" северной широты и 39°53'19,6" восточной долготы;

№ 4 43°29'10,1" северной широты и 39°53'19,8" восточной долготы;

л) участок № 11 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°28'12,2" северной широты и 39°53'41,0" восточной долготы;

№ 2 43°28'12,4" северной широты и 39°53'42,1" восточной долготы;

№ 3 43°28'11,8" северной широты и 39°53'42,2" восточной долготы;

№ 4 43°28'11,7" северной широты и 39°53'42,3" восточной долготы;

№ 5 43°28'11,8" северной широты и 39°53'42,4" восточной долготы;

№ 6 43°28'11,2" северной широты и 39°53'42,6" восточной долготы;

№ 7 43°28'11,1" северной широты и 39°53'42,7" восточной долготы;

№ 8 43°28'11,1" северной широты и 39°53'42,6" восточной долготы;

№ 9 43°28'10,4" северной широты и 39°53'42,8" восточной долготы;

№ 10 43°28'10,2" северной широты и 39°53'42,1" восточной долготы;

№ 11 43°28'10,1" северной широты и 39°53'41,5" восточной долготы;

м) участок № 12 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°25'20,1" северной широты и 39°55'07,1" восточной долготы;

№ 2 43°25'20,3" северной широты и 39°55'07,5" восточной долготы;

№ 3 43°25'19,7" северной широты и 39°55'08,0" восточной долготы;

№ 4 43°25'20,2" северной широты и 39°55'08,9" восточной долготы;

№ 5 43°25'19,9" северной широты и 39°55'09,1" восточной долготы;

№ 6 43°25'19,0" северной широты и 39°55'09,7" восточной долготы;

№ 7 43°25'18,6" северной широты и 39°55'08,7" восточной долготы;

н) участок № 13 - прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°24'53,1" северной широты и 39°55'37,9" восточной долготы;

№ 2 43°24'53,9" северной широты и 39°55'38,4" восточной долготы;

№ 3 43°24'55,3" северной широты и 39°55'39,5" восточной долготы;

№ 4 43°24'55,3" северной широты и 39°55'39,6" восточной долготы;

№ 5 43°24'55,4" северной широты и 39°55'40,1" восточной долготы;

№ 6 43°24'55,5" северной широты и 39°55'40,2" восточной долготы;

№ 7 43°24'55,3" северной широты и 39°55'40,2" восточной долготы;

№ 8 43°24'55,2" северной широты и 39°55'40,3" восточной долготы;

№ 9 43°24'55,0" северной широты и 39°55'40,5" восточной долготы;

№ 10 43°24'54,8" северной широты и 39°55'40,7" восточной долготы;

№ 11 43°24'54,4" северной широты и 39°55'41,5" восточной долготы;

№ 12 43°24'53,0" северной широты и 39°55'45,0" восточной долготы;

№ 13 43°24'52,9" северной широты и 39°55'45,3" восточной долготы;

№ 14 43°24'51,9" северной широты и 39°55'48,2" восточной долготы;

№ 15 43°24'51,7" северной широты и 39°55'49,0" восточной долготы;

№ 16 43°24'51,2" северной широты и 39°55'50,8" восточной долготы;

№ 17 43°24'51,1" северной широты и 39°55'51,1" восточной долготы;

№ 18 43°24'50,6" северной широты и 39°55'52,9" восточной долготы;

№ 19 43°24'50,2" северной широты и 39°55'54,3" восточной долготы;

№ 20 43°24'49,8" северной широты и 39°55'55,6" восточной долготы;

№ 21 43°24'49,2" северной широты и 39°55'57,1" восточной долготы;

№ 22 43°24'48,1" северной широты и 39°55'58,6" восточной долготы;

№ 23 43°24'47,4" северной широты и 39°55'59,6" восточной долготы;

№ 24 43°24'45,5" северной широты и 39°56'02,7" восточной долготы;

№ 25 43°24'45,2" северной широты и 39°56'03,3" восточной долготы;

№ 26 43°24'44,9" северной широты и 39°56'03,0" восточной долготы;

№ 27 43°24'44,5" северной широты и 39°56'03,7" восточной долготы;

№ 28 43°24'44,8" северной широты и 39°56'04,0" восточной долготы;

№ 29 43°24'43,0" северной широты и 39°56'07,6" восточной долготы;

№ 30 43°24'42,2" северной широты и 39°56'08,9" восточной долготы;

№ 31 43°24'41,1" северной широты и 39°56'10,5" восточной долготы;

№ 32 43°24'39,8" северной широты и 39°56'12,3" восточной долготы;

№ 33 43°24'36,0" северной широты и 39°56'17,6" восточной долготы;

№ 34 43°24'35,3" северной широты и 39°56'18,6" восточной долготы;

№ 35 43°24'34,3" северной широты и 39°56'20,2" восточной долготы;

№ 36 43°24'33,3" северной широты и 39°56'20,8" восточной долготы;

№ 37 43°24'31,5" северной широты и 39°56'21,3" восточной долготы;

№ 38 43°24'31,1" северной широты и 39°56'20,5" восточной долготы;

№ 39 43°24'32,7" северной широты и 39°56'19,0" восточной долготы;

№ 40 43°24'33,1" северной широты и 39°56'18,1" восточной долготы;

№ 41 43°24'36,2" северной широты и 39°56'15,0" восточной долготы;

№ 42 43°24'36,8" северной широты и 39°56'14,3" восточной долготы;

№ 43 43°24'36,9" северной широты и 39°56'14,1" восточной долготы;

№ 44 43°24'37,0" северной широты и 39°56'14,0" восточной долготы;

№ 45 43°24'37,2" северной широты и 39°56'13,7" восточной долготы;

№ 46 43°24'37,6" северной широты и 39°56'13,3" восточной долготы;

№ 47 43°24'37,2" северной широты и 39°56'12,8" восточной долготы;

№ 48 43°24'37,3" северной широты и 39°56'12,7" восточной долготы;

№ 49 43°24'37,6" северной широты и 39°56'13,2" восточной долготы;

№ 50 43°24'38,6" северной широты и 39°56'12,1" восточной долготы;

№ 51 43°24'39,8" северной широты и 39°56'10,5" восточной долготы;

№ 52 43°24'39,3" северной широты и 39°56'09,7" восточной долготы;

№ 53 43°24'39,3" северной широты и 39°56'09,6" восточной долготы;

№ 54 43°24'39,8" северной широты и 39°56'10,4" восточной долготы;

№ 55 43°24'41,0" северной широты и 39°56'08,0" восточной долготы;

№ 56 43°24'40,7" северной широты и 39°56'07,6" восточной долготы;

№ 57 43°24'40,8" северной широты и 39°56'07,6" восточной долготы;

№ 58 43°24'41,1" северной широты и 39°56'07,9" восточной долготы;

№ 59 43°24'42,5" северной широты и 39°56'05,8" восточной долготы;

№ 60 43°24'42,1" северной широты и 39°56'05,5" восточной долготы;

№ 61 43°24'42,1" северной широты и 39°56'05,4" восточной долготы;

№ 62 43°24'42,5" северной широты и 39°56'05,7" восточной долготы;

№ 63 43°24'44,0" северной широты и 39°56'03,4" восточной долготы;

№ 64 43°24'43,6" северной широты и 39°56'02,7" восточной долготы;

№ 65 43°24'43,6" северной широты и 39°56'02,6" восточной долготы;

№ 66 43°24'44,1" северной широты и 39°56'03,2" восточной долготы;

№ 67 43°24'45,6" северной широты и 39°56'00,8" восточной долготы;

№ 68 43°24'45,1" северной широты и 39°56'00,2" восточной долготы;

№ 69 43°24'45,2" северной широты и 39°56'00,1" восточной долготы;

№ 70 43°24'45,6" северной широты и 39°56'00,7" восточной долготы;

№ 71 43°24'46,8" северной широты и 39°55'58,5" восточной долготы;

№ 72 43°24'46,2" северной широты и 39°55'57,9" восточной долготы;

№ 73 43°24'46,2" северной широты и 39°55'57,7" восточной долготы;

№ 74 43°24'46,9" северной широты и 39°55'58,4" восточной долготы;

№ 75 43°24'47,4" северной широты и 39°55'57,0" восточной долготы;

№ 76 43°24'47,7" северной широты и 39°55'57,1" восточной долготы;

№ 77 43°24'48,0" северной широты и 39°55'56,6" восточной долготы;

№ 78 43°24'47,4" северной широты и 39°55'56,2" восточной долготы;

№ 79 43°24'47,8" северной широты и 39°55'54,3" восточной долготы;

№ 80 43°24'48,1" северной широты и 39°55'54,5" восточной долготы;

№ 81 43°24'48,11" северной широты и 39°55'54,47" восточной долготы;

№ 82 43°24'48,0" северной широты и 39°55'54,4" восточной долготы;

№ 83 43°24'48,0" северной широты и 39°55'54,3" восточной долготы;

№ 84 43°24'48,1" северной широты и 39°55'54,4" восточной долготы;

№ 85 43°24'48,4" северной широты и 39°55'52,6" восточной долготы;

№ 86 43°24'51,0" северной широты и 39°55'46,0" восточной долготы;

№ 87 43°24'52,6" северной широты и 39°55'40,9" восточной долготы;

№ 1 43°24'53,1" северной широты и 39°55'37,9" восточной долготы;

о) участок № 14 - прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°23'43,66" северной широты и 39°58'27,97" восточной долготы;

№ 2 43°23'44,04" северной широты и 39°58'28,36" восточной долготы;

№ 3 43°23'44,81" северной широты и 39°58'29,50" восточной долготы;

№ 4 43°23'44,41" северной широты и 39°58'30,03" восточной долготы;

№ 5 43°23'44,72" северной широты и 39°58'30,33" восточной долготы;

№ 6 43°23'44,50" северной широты и 39°58'30,76" восточной долготы;

№ 7 43°23'48,19" северной широты и 39°58'32,51" восточной долготы;

№ 8 43°23'48,90" северной широты и 39°58'30,26" восточной долготы;

№ 9 43°23'49,95" северной широты и 39°58'30,77" восточной долготы;

№ 10 43°23'45,29" северной широты и 39°58'51,22" восточной долготы;

№ 11 43°23'45,11" северной широты и 39°58'50,92" восточной долготы;

№ 12 43°23'44,43" северной широты и 39°58'50,38" восточной долготы;

№ 13 43°23'41,46" северной широты и 39°58'48,84" восточной долготы;

№ 14 43°23'41,38" северной широты и 39°58'49,07" восточной долготы;

№ 15 43°23'37,84" северной широты и 39°58'47,33" восточной долготы;

№ 16 43°23'38,33" северной широты и 39°58'45,53" восточной долготы;

№ 17 43°23'34,92" северной широты и 39°58'43,46" восточной долготы;

№ 18 43°23'36,24" северной широты и 39°58'37,70" восточной долготы;

№ 19 43°23'36,49" северной широты и 39°58'37,07" восточной долготы;

№ 20 43°23'38,34" северной широты и 39°58'34,33" восточной долготы;

№ 21 43°23'39,04" северной широты и 39°58'35,02" восточной долготы;

№ 22 43°23'39,60" северной широты и 39°58'33,38" восточной долготы;

№ 23 43°23'41,33" северной широты и 39°58'34,40" восточной долготы;

№ 24 43°23'41,88" северной широты и 39°58'32,74" восточной долготы;

№ 25 43°23'41,70" северной широты и 39°58'32,45" восточной долготы;

№ 26 43°23'41,56" северной широты и 39°58'32,38" восточной долготы;

№ 27 43°23'41,59" северной широты и 39°58'32,24" восточной долготы;

№ 28 43°23'40,75" северной широты и 39°58'31,70" восточной долготы;

№ 29 43°23'40,34" северной широты и 39°58'31,34" восточной долготы;

№ 1 43°23'43,66" северной широты и 39°58'27,97" восточной долготы;

п) участок № 15 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°23'17,1" северной широты и 39°59'11,9" восточной долготы;

№ 2 43°23'18,2" северной широты и 39°59'12,9" восточной долготы;

№ 3 43°23'17,3" северной широты и 39°59'15,1" восточной долготы;

№ 4 43°23'16,1" северной широты и 39°59'14,1" восточной долготы.

2. Границы акватории морского порта Сочи ограничены:

а) участок № 1 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°57'18,2" северной широты и 39°16'08,4" восточной долготы;

№ 2 43°57'16,1" северной широты и 39°16'06,3" восточной долготы;

№ 3 43°57'15,1" северной широты и 39°16'08,4" восточной долготы;

№ 4 43°57'17,3" северной широты и 39°16'10,0" восточной долготы;

б) участок № 2 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°54'21,8" северной широты и 39°19'36,9" восточной долготы;

№ 2 43°54'20,0" северной широты и 39°19'34,8" восточной долготы;

№ 3 43°54'19,0" северной широты и 39°19'35,6" восточной долготы;

№ 4 43°54'20,8" северной широты и 39°19'37,7" восточной долготы;

в) участок № 3 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°45'40,2" северной широты и 39°30'20,2" восточной долготы;

№ 2 43°45'37,3" северной широты и 39°30'15,7" восточной долготы;

№ 3 43°45'35,9" северной широты и 39°30'17,7" восточной долготы;

№ 4 43°45'38,7" северной широты и 39°30'22,2" восточной долготы;

г) участок № 4 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°41'53,4" северной широты и 39°35'15,2" восточной долготы;

№ 2 43°41'51,4" северной широты и 39°35'10,1" восточной долготы;

№ 3 43°41'49,7" северной широты и 39°35'11,5" восточной долготы;

№ 4 43°41'52,1" северной широты и 39°35'16,4" восточной долготы;

д) участок № 5 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°39'09,7" северной широты и 39°38'54,8" восточной долготы;

№ 2 43°39'07,4" северной широты и 39°38'50,7" восточной долготы;

№ 3 43°39'06,0" северной широты и 39°38'52,3" восточной долготы;

№ 4 43°39'08,3" северной широты и 39°38'56,3" восточной долготы;

е) участок № 6 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°37'32,4" северной широты и 39°41'45,7" восточной долготы;

№ 2 43°37'31,3" северной широты и 39°41'43,2" восточной долготы;

№ 3 43°37'29,8" северной широты и 39°41'44,5" восточной долготы;

№ 4 43°37'31,4" северной широты и 39°41'46,9" восточной долготы;

ж) участок № 7 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°36'38,7" северной широты и 39°42'18,3" восточной долготы;

№ 2 43°36'37,6" северной широты и 39°42'14,2" восточной долготы;

№ 3 43°36'35,9" северной широты и 39°42'15,1" восточной долготы;

№ 4 43°36'36,9" северной широты и 39°42'18,9" восточной долготы;

з) участок № 8 - береговой линией и дугой окружности радиусом 2 морских мили и двумя радиусами по направлениям 151° и 295°, проведенными к концам этой дуги из точки 43°34'48,0" северной широты и 39°43'18,0" восточной долготы;

и) участок № 9 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°34'02,9" северной широты и 39°44'09,7" восточной долготы;

№ 2 43°33'58,4" северной широты и 39°44'07,6" восточной долготы;

№ 3 43°33'57,8" северной широты и 39°44'10,1" восточной долготы;

№ 4 43°34'02,2" северной широты и 39°44'11,9" восточной долготы;

к) участок № 10 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°32'39,5" северной широты и 39°47'23,3" восточной долготы;

№ 2 43°32'36,9" северной широты и 39°47'21,3" восточной долготы;

№ 3 43°32'36,0" северной широты и 39°47'23,4" восточной долготы;

№ 4 43°32'38,3" северной широты и 39°47'25,2" восточной долготы;

л) участок № 11 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°30'42,7" северной широты и 39°51'50,0" восточной долготы;

№ 2 43°30'38,8" северной широты и 39°51'44,3" восточной долготы;

№ 3 43°30'37,6" северной широты и 39°51'46,9" восточной долготы;

№ 4 43°30'41,2" северной широты и 39°51'52,7" восточной долготы;

м) участок № 12 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°29'10,5" северной широты и 39°53'18,32" восточной долготы;

№ 2 43°29'10,5" северной широты и 39°53'13,2" восточной долготы;

№ 3 43°29'08,7" северной широты и 39°53'13,7" восточной долготы;

№ 4 43°29'09,9" северной широты и 39°53'18,46" восточной долготы;

н) участок № 13 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°28'12,2" северной широты и 39°53'41,0" восточной долготы;

№ 2 43°28'10,7" северной широты и 39°53'35,2" восточной долготы;

№ 3 43°28'08,8" северной широты и 39°53'35,8" восточной долготы;

№ 4 43°28'10,1" северной широты и 39°53'41,5" восточной долготы;

о) участок № 14 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°25'20,1" северной широты и 39°55'07,1" восточной долготы;

№ 2 43°25'16,2" северной широты и 39°55'01,3" восточной долготы;

№ 3 43°25'14,7" северной широты и 39°55'03,3" восточной долготы;

№ 4 43°25'18,6" северной широты и 39°55'08,7" восточной долготы;

п) участок № 15 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°24'52,1" северной широты и 39°55'37,3" восточной долготы;

№ 2 43°23'57,0" северной широты и 39°54'25,0" восточной долготы;

№ 3 43°23'15,0" северной широты и 39°55'27,0" восточной долготы;

№ 4 43°24'00,0" северной широты и 39°56'20,5" восточной долготы;

№ 5 43°24'30,4" северной широты и 39°56'19,1" восточной долготы;

р) участок № 16 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°23'45,5" северной широты и 39°58'17,0" восточной долготы;

№ 2 43°22'45,0" северной широты и 39°56'51,0" восточной долготы;

№ 3 43°21'42,0" северной широты и 39°59'09,0" восточной долготы;

№ 4 43°22'54,0" северной широты и 39°59'09,0" восточной долготы;

№ 5 43°23'32,3" северной широты и 39°58'39,1" восточной долготы;

с) участок № 17 - береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 43°23'17,1" северной широты и 39°59'11,9" восточной долготы;

№ 2 43°23'14,9" северной широты и 39°59'09,8" восточной долготы;

№ 3 43°23'13,9" северной широты и 39°59'11,8" восточной долготы;

№ 4 43°23'16,1" северной широты и 39°59'14,1" восточной долготы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

- к Обязательным постановлениям (п. 34, 60, 68)

Сведения о рабочих каналах очень высокой частоты морского порта

| Абонент | Позывной | Рабочий канал | Резервный канал |
| --- | --- | --- | --- |
| Диспетчер арендатора причалов | Сочи-2 | 12 |  |
| Служба управления движением судов | Сочи-Трафик-Контроль | 14 | 11 |
| Администрация морского порта Сочи | Сочи-5 | 09 | 16, 74 |
| Администрация морского порта Сочи в устье реки Мзымта | Сочи-7 | 17 |  |
| Лоцман | Сочи-Пайлот | 14 |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

- к Обязательным постановлениям (п. 65)

Сведения о глубинах акватории морского порта

| № п/п | Наименование | Площадь (кв.км.)* Длина (м) | Глубина в метрах (проектная) | Параметры расчетного судна Водоизмещение (т)/ Длина наибольшая (м)/ Ширина (м)/ Осадка в грузу (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район якорной стоянки № 419 | 1.19* |  |  |
| 2 | Подходной канал | 2778 | 9.2 |  |
| 3 | акватория морского порта | 0.19* | 10.0 |  |
| 4 | акватория морского порта, в районе, ограниченном прямой линией, соединяющей оконечности Северного и Южного молов морского порта | 0.01* | 5.0 |  |
| 5 | Причал № 1 | 193 | 8.25 | 21410/205,5/28,0/7,2 |
| 6 | Причал № 2 | 140.7 | 7.5 | 6500/105,0/16,0/6,0 |
| 7 | Причал № 3 | 172 | 7.5 | 9000/137,0/20,0/6,0 |
| 8 | Причал № 4 | 86.5 | 5.5 | 600/62,0/10,0/4,2 |
| 9 | Причал № 5 | 60.3 | 5.5 | 58,6/35,1/11,0/3,6 |
| 10 | Причал № 5А Южная сторона | 46.9 | 5.0 | 58,6/35,1/11,0/3,6 |
| 11 | Причал № 5А Северная сторона | 52 | 5.0 | 58,6/35,1/11,0/3,6 |
| 12 | Причал № 6 | 52.15 | 5.5 | 58,6/35,1/11,0/3,6 |
| 13 | Причал № 7 | 49.62 | 4.0 | 58,6/35,1/11,0/3,6 |
| 14 | Причал № 8 | 85.15 | 3.2 | 250/65,0/-/2,2 |
| 15 | Причал № 9 | 59.87 | 1.2 | 53/27,2/4,8/0,9 |
| № п/п | Наименование | Длина (м) | Глубина в метрах (проектная) | Параметры расчетного судна Водоизмещение (тс)/ Длина наибольшая (м)/ Ширина (м)/ Осадка в грузу (м) |
| 16 | Причал № 10 | 92.69 | 4.1 | 400/51,5/9,0/3,1 |
|  | Причал №10 (от причала №11 до излома причала №10 ) | 61.5 | 4.1 |  |
|  | Причал №10 (от излома причала до причала №9) | 31.19 | 4.1 |  |
| 17 | Причал № 12 | 83.53 | 4.0 | 100/28,7/7,0/3,0 |
| 18 | Причал № 13 | 145 | 6.5 | 7000/110,0/16,0/5,2 |
| 19 | Причал № 14 (от причала № 13 до швартовного кнехта № 1) | 20 | 6.0 | 3739/105,0/17,5/5,5 |
| 20 | Причал № 15 | 105.3 | 5,5 | 5000/95,5/15,0/4,1 |
| 21 | Пассажирский терминал «Лазаревское» | 160,0 (115,7- 44,3) | 2,8-5,9 | 58,0/35,2/11,0/3,6 |
| 22 | Пассажирский терминал «Лоо» | 153,6 | 3,8-5,03 | 102,9/37,6/6,9/2,2 |
| 23 | Пассажирский терминал «Хоста» | 170,0 | 2,8-5,0 | 102,9/37,6/6,9/2,2 |
| 24 | Пассажирский терминал «Кургородок» | 127,3 | 2,9-5,20 | 58,0/35,2/11,0/3,6 |
|  | Пассажирский терминал «Адлер» | 151,8 | 1,1-5,65 | 102,9/37,6/6,9/2,2 |

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425.

Приказ Минтранса России № 140 от 20.08.2009 г. «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских морского портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22.03.2010 № 69 «О внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 140» (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 № 17054).

Статья 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских морского портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1729.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р «О пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 «О реализации положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).