|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от_________________№____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Восточный

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Восточный (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261- ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о морских портах), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г.      № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (далее – КТМ Российской Федерации), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Восточный (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на юго-востоке залива Находка.

Акватория морского порта включает в себя участки водной поверхности в бухте Врангеля, устье реки Хмыловка, бухте Козьмина и озере Втором.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. № 420-р.

- Морской порт открыт для навигации круглый год, осуществляет работу круглосуточно, имеет пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

- Судоходство в морском порту значительный период времени осуществляется в сложных гидрометеорологических условиях, характеризующихся периодическими тайфунами с нулевой видимостью, резкой, до 180 градусов, сменой направления ветра и существенными различиями этих направлений в зависимости от района акватории морского порта.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду, за исключением танкеров.

- Движение судов на акватории морского порта регулируется службой управления движением судов (далее – СУДС).

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

- Морской порт открыт для осуществления грузовых операций с грузами в контейнерах, в упакованном виде, навалом, наливом, лесных, химических удобрений, включая опасные грузы.

В морском порту можно пополнить запасы продовольствия, топлива, пресной воды и произвести необходимый ремонт оборудования и водолазный осмотр.

- Судоходство в районе № 367 акватории морского порта не допускается.

- В районах акватории морского порта № 95 и № 98 не допускается постановка судов на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, придонное траление, подводные и дноуглубительные работы, плавание судов с вытравленной якорь-цепью.

- Плавание судов в районе № 301 акватории морского порта осуществляется с особой осторожностью.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с пунктами 47 – 48, 50 – 51 Общих правил по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов  из  морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов в акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов (постановка на якорь, снятие с якоря, подход и швартовка к причалу, отшвартовка и отход от него, перешвартовка и т.п. осуществляется только с разрешения СУДС).

- Регулирование движения судов на акватории морского порта осуществляется СУДС на вызывном канале 16 очень высокой частоты            (далее – ОВЧ), позывной «Находка-Трафик» и рабочем канале 13 ОВЧ.

- На рейде морского порта в районе бухты Врангеля регулирование движения судов осуществляется СУДС на  рабочем канале  13 ОВЧ и  администрацией морского порта на вызывном и рабочем канале 14 ОВЧ, позывной «Восточный-5».

В районе акватории морского порта в бухте Козьмина регулирование движения судов осуществляется СУДС, а в озере Второе регулирование движения судов осуществляется администрацией морского порта на вызывном и рабочем канале 29 ОВЧ, позывной «Козьмина-АМП Восточный».

- При плавании в акватории морского порта суда должны придерживаться установленных систем разделения движения судов и соблюдать следующие ограничения по скорости движения судов:

на двухсторонних фарватерах № 2 и 7, приведенных в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям, скорость судна не должна превышать 10 узлов для судов длиной до 150 метров и 8 узлов - для судов длиной более 150 метров;

на одностороннем фарватере № 3, приведенном в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям, скорость судна не должна превышать 6 узлов;

на акватории морского порта в районах бухт Врангеля и Козьмина скорость судна должна быть минимальной, достаточной для обеспечения управляемости судном.

- Суда с динамическим принципом поддержания в акватории морского порта должны следовать в водоизмещающем состоянии.

- На акватории морского порта не допускается обгон судов и пересечение их курса по носу судна.

- Танкеры дедвейтом 80000 – 150000 тонн (далее – крупнотоннажные танкеры), следующие в район акватории морского порта в бухте Козьмина, при подходе к месту приема лоцмана уменьшают скорость до минимальной, достаточной для удержания судна на курсе.

После приема лоцмана танкер с использованием буксирного обеспечения выполняет поворот вправо, и следует направлением 90 – 95 (по створу знаков мыса Козьмина), ведущим к разворотному кругу.

- Танкер, находящийся на якоре в точке с координатами 42°44,97′ северной широты и 132°57,50′ восточной долготы района № 211 на акватории морского порта, для постановки к причалу в бухте Козьмина, снявшись с якоря, с лоцманом на борту, следует в направлении 130–135 в разворотный круг для разворота и последующей швартовки с использованием буксирного обеспечения не менее двух буксиров.

- Маневрирование танкера при снятии с якоря и движении к причалу в бухте Козьмина не должно затруднять движение судов по фарватеру № 2.

- При возникновении гидрометеорологических условий, указанных в пункте 8 настоящих Обязательных постановлений, и невозможности продолжения операций по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов, капитан танкера прекращает операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов, и по распоряжению капитана морского порта выходит в территориальное море Российской Федерации для ожидания разрешения капитана морского порта на заход в бухту Козьмина или на якорное место  района № 211.

- Танкер, находящийся на якорной стоянке в районе № 211, при возникновении сложных гидрометеорологических условий, указанных в пункте 8 настоящих Обязательных постановлений, по распоряжению капитана морского порта выходит из акватории морского порта для ожидания разрешения капитана морского порта на заход в бухту Козьмина или в район № 211 морского порта.

- Танкер при следовании от причала в бухте Козьмина на выход из морского порта отходит от причала с лоцманом на борту и использованием буксирного обеспечения, входит в разворотный круг и далее без использования буксирного обеспечения следует направлением 275.5° (на створ знаков мыса Козьмина), оставляя буй № 1 по левому борту.

- Суда, следующие по фарватерам на акватории морского порта, уступают дорогу танкерам, следующим к нефтеналивным причалам в бухте Козьмина или от них, либо для постановки на якорь в районе № 211 акватории морского порта, а также выходящим из района якорной стоянки № 211.

- По заявлению капитана движение танкера на выход из морского порта от места якорной стоянки в районе № 211 может осуществляться без лоцмана на борту и буксирного обеспечения.

При выходе из залива Находка танкер должен оставить буй № 1 с левого борта.

- Перевозка пассажиров в морском порту допускается при скорости ветра не более 10 метров в секунду, высоте волны не более 1 метра и видимости не менее 5 кабельтовых.

- Перевозка пассажиров на буксирах допускается при невозможности их доставки другим образом по погодным условиям на основании разрешения капитана морского порта.

- Суда с главными двигателями мощностью менее чем 55 киловатт, спортивные и прогулочные суда, следуя вдоль причалов морского порта, должны держаться на безопасном расстоянии от них и иметь скорость, исключающую волнение.

- При плавании в акватории морского порта судам с главными двигателями мощностью менее чем 55 киловатт, спортивным и прогулочным судам не допускается:

плавание в районах якорных стоянок и судоходных фарватеров, создающее помехи судам;

плавание при скорости ветра более 10 метров в секунду и (или) видимости менее 5 кабельтовых;

подход к судам, стоящим на якоре и у причалов;

лов рыбы с маломерных судов в акватории морского порта;

пересекать курсы впереди по носу и маневрировать в непосредственной близости от находящихся на ходу судов, земснарядов, плавучих кранов;

подходить к причалам морского порта без разрешения капитана морского порта;

швартовка к плавучим и стационарным средствам навигационного оборудования и постановка на якорь вблизи от них;

постановка на якорь на фарватерах и каналах акватории морского порта и вблизи от них.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах

- На акватории морского порта действует региональная служба управления движением судов залива Петра Великого (далее - РСУДС).

Зона действия РСУДС распространяется на внутренние морские воды залива Петра Великого, включает залив Находка с прилегающей частью залива Петра Великого, ограниченной с юга линией, соединяющей мыс Поворотный и мыс Лихачева (далее - сектор № 2).

- В секторе № 2 РСУДС действует как СУДС морского порта.

- Связь с судами в морском порту осуществляется на канале 14 ОВЧ, позывной «Восточный-5».

В бухте Козьмина и озере Второе морского порта регулирование движения судов осуществляется на канале 29 ОВЧ, позывной «Козьмина-АМП Восточный».

- На подходах к заливу Находка в секторе № 1Б, который ограничен с юга границей территориального моря, с запада  меридианом 132°28,00' восточной долготы, с востока меридианом 133°43,00' восточной долготы, связь с РСУДС осуществляется на канале 9 ОВЧ.

- Связь с РСУДС в заливе Находка осуществляется на дежурном канале 16 ОВЧ и рабочем канале 13 ОВЧ, позывной «Находка-Трафик», а также на каналах ОВЧ в соответствии с приложением № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Суда, следующие в залив Находка, при пересечении линии мыс Лихачева – мыс Поворотный устанавливают связь с СУДС на канале 13 ОВЧ.

- Суда, выходящие из залива Находка, при пересечении линии, соединяющей мысы Лихачева и Поворотный, получают разрешение СУДС на прекращение радиовахты на канале 13 ОВЧ и переход к несению постоянной радиовахты на канале 9 ОВЧ.

- Танкеры, следующие к нефтеналивному терминалу в районе морского порта в бухте Козьмина, получают разрешение СУДС на вход в залив Находка.

В случае отсутствия свободных причальных сооружений и места якорной стоянки на акватории морского порта танкерам следует ожидать разрешения СУДС на вход в район морского порта в бухте Козьмина.

- В зоне действия СУДС осуществляется деятельность Тихоокеанского флота Российской Федерации.

На время проведения маневров и учений участки акватории морского порта или специально выделенные районы морского порта временно закрываются для плавания судов, о чем суда информируются капитаном морского порта в Извещениях мореплавателям и средствами Всемирной системы навигационных предупреждений (НАВТЕКС, САФЕТИНЕТ).

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на рейдах морского порта на якорных стоянках № 5, 6, 7, 8, 9 и 211, а также на якорных местах, приведенных в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Кратковременная стоянка судов на якорных местах № 1, 2 и 3 осуществляется при оформлении прихода либо выхода судна при неблагоприятной гидрометеорологической обстановке и невозможности оформления судов в других районах акватории морского порта.

При штормовых ветрах стоянка судов в указанных районах запрещается.

- Якорные стоянки  крупнотоннажных танкеров на акватории морского порта объявляются капитаном морского порта в зависимости от гидрометеорологических условий в морском порту.

- Постановка судов на якорных стоянках осуществляется СУДС таким образом, чтобы корпус судна не выходил за границу якорного места.

- Стоянка на якоре на акватории морского порта несамоходных судов без экипажа и судов с неисправными главными двигателями, рулевым, якорным устройствами, неисправной ОВЧ-радиостанцией допускается с разрешения капитана морского порта при наличии постоянного буксирного обеспечения.

- Суда, стоящие на якоре в акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на каналах 14 и 16 ОВЧ.

- Заход судов в морской порт с ядерной энергетической установкой (далее – ЯЭУ) осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 № 14-р.

- Суда с ЯЭУ для выполнения необходимых операций осуществляют стоянку на якорной стоянке № 9 (304).

- Суда с ЯЭУ должны выйти из морского порта не более чем через час после получения распоряжения капитана морского порта покинуть акваторию морского порта.

- При скорости ветра более 14 метров в секунду в акватории морского порта запрещается:

стоянка на якоре буксирных судов с отшвартованными к борту несамоходными судами;

бункеровка судов, стоящих на якоре, топливом и горюче-смазочными материалами.

- Танкер в балласте до постановки к причалу в бухте Козьмина для  погрузки нефти и нефтепродуктов с разрешения капитана морского порта может встать на якорь в районе № 211 акватории морского порта. В этом случае танкер без лоцмана на борту следует к якорному месту в районе № 211.

- В случае если танкер по окончании операций по наливу нефти и нефтепродуктов не закончил операции по бункеровке, не прошел контроль в соответствии с требованиями пунктов 57 – 59 Общих правил, либо не оформил выход из морского порта в соответствии с пунктом 56 Общих правил, он отходит от причала и следует с лоцманом на борту и буксирным обеспечением к разворотному кругу, откуда в направлении 310°-315° следует к месту якорной стоянки в районе   № 211 акватории морского порта.

- Капитан морского порта извещается о готовности причала к швартовке судна за один час до начала швартовной операции.

- В период зимней навигации, до подхода судна к причалу, лед в причальной зоне взламывается, припай льда откалывается. При дрейфе льда буксиры должны измельчать его проходами до мелкобитого.

- Выполнение швартовки, отшвартовки, перешвартовки, перетяжки судна более чем на 50 метров допускается с использованием не менее двух буксиров.

Допускается выполнение операций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с использованием одного буксира, с судами длиной не более 100 метров, имеющих развитый пропульсивный комплекс и исправное носовое подруливающее устройство при следующих условиях:

используемое исправное носовое подруливающее устройство располагается ниже ватерлинии судна;

во время осуществления швартовой операции скорость ветра составляет не более 14 метров в секунду, а ветровое волнение – не более двух баллов.

- При выполнении швартовых операций скорость сближения судна с причалом не должна превышать при водоизмещении судов:

до 2000 тонн – 0,22 метра в секунду;

до 5000 тонн – 0,15 метра в секунду;

до 10000 тонн – 0,13 метра в секунду;

до 20000 тонн – 0,10 метра в секунду;

до 40000 тонн – 0,09 метра в секунду;

до 100000 и более тонн – 0,08 метра в секунду.

- Швартовые операции судов в морском порту допускаются при скорости ветра до 14 метров в секунду, в устье реки Хмыловка и озере Второе – до 10 метров в секунду, а также видимости в акватории морского порта не менее 5 кабельтовых, а в бухте Козьмина видимости не менее 10 кабельтовых.

- Швартовка танкеров к нефтеналивным причалам в бухте Козьмина осуществляется лагом, носом танкера на выход из бухты Козьмина.

Место для разворота танкеров при подходе к нефтеналивным причалам в бухте Козьмина (далее – разворотный круг) установлено в районе акватории морского порта радиусом 1,5 кабельтовых c центром в точке с координатами 42°43,38′ северной широты и 133°00,16′ восточной долготы.

- Разворот и швартовка танкеров к нефтеналивным причалам в бухте Козьмина осуществляются с использованием буксирного обеспечения согласно заявке капитана, согласованной с лоцманом, но не менее двух буксиров.

- Швартовные тросы с судов на нефтеналивные причалы в бухте Козьмина заводятся с использованием судов портового флота.

- Суда, стоящие у борта танкеров, несут постоянную радиовахту на каналах 14 и 29 ОВЧ и незамедлительно по распоряжению капитана морского порта отходят от борта танкера.

- На баке и на корме танкера с морского борта должны быть приспущены до воды и закреплены стальные буксирные тросы с заплетенными огонами.

- Одновременное проведение швартовных операций на смежных причалах в морском порту не допускается.

- Швартовку судна к причалу осуществляют швартовщики из расчета:

для судна вместимостью 300 – 1 швартовщик;

для судна вместимостью от 300 до 1500 – 2 швартовщика;

для судна вместимостью от 1500 до 2500 – 3 швартовщика;

для судна вместимостью от 2500 до 5000 – 4 швартовщика;

для судна вместимостью от 5000 до 10000 – 6 швартовщиков;

для судна вместимостью свыше от 10000 до 20000 – 8 швартовщиков;

для судна вместимостью свыше 20000 – 10 швартовщиков,

а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с лоцманом или капитаном судна.

- Стоянка танкеров у причалов морского порта допускается в один корпус.

- Стоянка судов у причалов морского порта более чем в два корпуса не допускается.

- Перед швартовкой судна с ЯЭУ к причалу смежные причалы освобождаются от пришвартованных к ним судов.

- На судне с ЯЭУ, осуществляющего стоянку в акватории морского порта или у причалов морского порта, должно находиться достаточное количество членов экипажа судна для незамедлительного вывода судна из морского порта по распоряжению капитана морского порта.

В случае возникновения на судне с ЯЭУ аварийной ситуации капитан судна незамедлительно сообщает об этом капитану морского порта.

- При получении штормового предупреждения о возможном усилении скорости ветра свыше 20 метров в секунду судно с ЯЭУ должно выйти в район № 9 (304) акватории морского порта.

- Швартовка судов и плавсредств к эстакаде причальной зоны нефтеналивного терминала не допускается.

- Швартовка судов к причальным сооружениям должна производиться неметаллическими канатами только за швартовные устройства.

- Суда, стоящие на якоре на акватории морского порта, обязаны держать судовые энергетические установки (далее – СЭУ) в постоянной готовности и быть готовыми к снятию с якоря при обнаружении дрейфа судна либо по распоряжению капитана морского порта.

- Буксировка судов на акватории морского порта разрешается способами: «за кормой», «лагом» и «методом толкания». Длина буксирного троса при буксировке судов способом «за кормой» не должна превышать 100 метров.

- Буксировка судов с выведенными из строя главными двигателями или неисправными якорными устройствами в пределах акватории морского порта осуществляется с разрешения капитана морского порта при скорости ветра не более 14 метров в секунду с лоцманским обеспечением.

- Выполнение водолазных работ в акватории морского порта не допускается при:

скорости ветра более 10 метров в секунду и (или) волнении моря более двух баллов;

глубине под килем осматриваемого судна менее двух метров;

видимости менее 5 кабельтовых;

выполнении на судне грузовых операций.

- С приближением глубокого циклона, тайфуна или при фактическом увеличении скорости ветра более 25 метров в секунду и высоте волны более 1,5 метра судно по распоряжению капитана морского порта выходит из акватории морского порта.

- При увеличении скорости ветра более 15 метров в секунду стоянка судов на якорных местах № 1-3 акватории морского порта не допускается.

При увеличении скорости ветра более 15 метров в секунду суда покидают якорные места  № 1-3 на основании распоряжения капитана морского порта.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- Судно сдает сточные воды, нефтесодержащие воды, мусор, пищевые и иные отходы в приемные сооружения на основании заявления, которое подается за 12 часов до сдачи отходов.

- Сброс изолированного балласта судном производится на основании разрешения капитана морского порта.

На судах, имеющих танки для изолированного балласта, прием и слив балласта производится по трубопроводам, отделенным от иных трубопроводов и не используемым для перекачки нефтесодержащих и (или) сточных вод.

- Операции по очистке и мойке судовых грузовых танков осуществляются нефтезачистными станциями по заявлению капитана судна.

- В районе причалов № 9 и № 39, указанных в приложении № 4 к настоящим Обязательным постаонвлениям, а также нефтеналивных причалов в бухте Козьмина при осуществлении операций по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов, по периметру указанных районов устанавливаются боновые заграждения.

В зимнее время боновое заграждение выставляется с учетом ледовой и метеорологической обстановки на акватории морского порта.

- Для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий судно ставится на якорь на якорных стоянках № 9, 5 и 6 (304, 306, 307).

- Операции по передаче бункера судну судном-бункеровщиком допускаются при совокупности условий:

бункеровщик надежно ошвартован;

бункеровочные шланги находятся в рабочем состоянии;

шпигаты грузовой палубы надежно закрыты;

неиспользуемые трубопроводы для подачи бункера надежно заглушены;

бункеровочные шланги имеют соответствующую опору;

бункеровочные шланги имеют достаточную подвижность;

обеспечена постоянная герметизация бункеровочного соединения;

соединительные фланцы бункеровочного трубопровода надежно затянуты на все болты;

под соединением(ями) бункеровочного трубопровода установлена емкость на случай перелива;

обеспечена связь с бункерующим судном.

- Бункеровка судна при неисправности стационарных систем пожаротушения не допускается.

- Производство огневых работ на судах, стоящих на рейде и у причалов, допускается только по разрешению капитана морского порта и по согласованию с оператором причала.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда, стоящие на якоре на акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на каналах 14 и 16 ОВЧ.

- Все суда, находящиеся на участке акватории морского порта в бухте Врангеля, а также стоящие у причалов морского порта, не имеющих телефонной связи, несут постоянную радиовахту на канале 14 ОВЧ морского порта.

- Все суда, находящиеся у причалов морского порта в бухте Козьмина несут постоянную радиовахту на каналах 14 и 29 ОВЧ морского порта.

Сведения о рабочих каналах ОВЧ приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах 13, 14 и 29 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Акватория морского порта находится в зоне действия морских районов А1 и А2 ГМССБ, информационно связанных с морским спасательно-координационным центром (далее - МСКЦ) Владивосток.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой трех базовых станций с зоной действия на акватории залива Петра Великого и прилегающем территориальном море, а также акватории (от 10 до 20 миль) за его пределами.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Туманная (42°34,00΄ северной широты и 131°11,00΄ восточной долготы), составляет 70 миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной на горе Горсоветская (43°07,00΄ северной широты и 131°55,00΄ восточной долготы), составляет 55 миль.

Радиус действия базовой станции, расположенной на телевышке города Находка (42°51,00΄ северной широты и 132°50,00΄ восточной долготы), составляет 45 миль.

- Рабочая зона морского района А2 ГМССБ покрывает акваторию Японского моря радиусом 150 миль с центром на мысе Поворотный, от побережья Корейского полуострова до точки с координатами: 42°33΄00 северной широты и 136°25΄00 восточной долготы и далее до мыса Оларовского.

- Сведения о глубинах акватории морского порта и технических возможностях морского порта в части приема судов

- Морской порт принимает суда водоизмещением до 182 тысяч тонн с осадкой до 17 метров.

- Сведения о глубинах на акватории морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Грузовые операции в морском порту разрешаются после оформления прихода судна в морской порт.

- Грузовые операции в морском порту допускаются при скорости ветра до 15 метров в секунду.

- Бункеровка судов в морском порту допускается при скорости ветра не более 14 метров в секунду.

- Выполнение грузовых операций с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных машин разрешается при скорости ветра не более 15 метров в секунду, а с использованием плавкрана – при скорости ветра не более 14 метров в секунду.

- Не допускается складирование грузов в пределах полосы, шириной не менее двух метров от линии кордона причала.

- Погрузочные операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов в морском порту по схеме судно-причал (причал-судно) производятся у причалов  № 9, 39 и в бухте Козьмина.

- Танкер, выполняющий грузовые операции у нефтеналивного причала, должен быть готов к немедленному отходу от причала.

- Под шланговыми соединениями должны быть установлены емкости, исключающие попадание нефти и нефтепродуктов из шланговых соединений на палубу.

- При появлении зыби на акватории морского порта необходимо контролировать продольные и вертикальные колебания судна.

При появлении угрозы повреждения грузовых стендеров грузовые операции прекращаются и стендеры отсоединяются.

- Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта, а также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно в установленном порядке или по мере изменения.

- Сведения о переработке опасных грузов

- В морском порту осуществляется перевалка опасных грузов всех классов опасности Международной морской организации (далее – классы опасности ИМО), кроме класса 7 опасности ИМО  (радиоактивные материалы).

- Выполнение грузовых операций в морском порту с опасными грузами класса 1 опасности ИМО (кроме класса 1.4 опасности ИМО), классов 2.1 и 2.3 опасности ИМО в контейнерах-цистернах, класса 6.1 опасности ИМО в контейнерах-цистернах, класса 6.2 опасности ИМО производится только по прямому варианту.

- Грузовые операции с опасными грузами класса 1.1 опасности ИМО выполняются в светлое время суток.

- Судно, закончив грузовые операции с опасными грузами классов 1.1, 5.2, 6.2, опасности ИМО незамедлительно выходит из морского порта.

- Суда, выполняющие грузовые операции по прямому варианту с опасными грузами классов 1, 5.2, 6.2, опасности ИМО должны выполнить все операции по бункеровке и снабжению до начала грузовых операций.

Бункеровка судов, совершающих грузовые операции с опасными грузами класса 5.1 опасности ИМО, не допускается.

- Выполнение грузовых операций с опасными наливными грузами допускается при скорости ветра не более 14 метров в секунду и высоте волны не более одного метра.

- При грозовой метеорологической обстановке в морском порту все грузовые операции с опасными наливными и иными опасными грузами прекращаются.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- В зимнее время года при отсутствии льдообразования либо при незначительном льдообразовании в акватории морского порта плавание судами осуществляется самостоятельно либо с использованием буксирного обеспечения.

- Начало и окончание зимней навигации в морском порту, ограничения для судов по режиму ледового плавания, а также периода ледокольной проводки судов устанавливаются капитаном морского порта в соответствии с пунктом 172 Общих правил.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту Восточный, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском портукапитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указывается:

тип, название судна;

местонахождение судна;

характер угрозы;

источник получения информации об угрозе;

предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке акций диверсионно-террористического характера, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, приведенных в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям, а также используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- На рабочих каналах ОВЧ, приведенных в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям, передаются:

оповещения капитана морского порта о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна;

оповещения лиц командного состава, ответственных за охрану судна, и должностных лиц портовых средств, ответственных за охрану, о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств капитаном морского порта.

Оповещение и подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно на каналах ОВЧ, приведенных в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, производится по каналам ОВЧ либо в письменном виде немедленно.

- Передача гидрометеорологической и навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС, осуществляется СУДС на рабочем канале 13 ОВЧ.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений передается СУДС оповещением на каналах 13 и 16 ОВЧ.

Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 22, 100)

Сведения о глубинах на акватории морского порта

| Наименование | Расположение | Длина и ширина | Глубины |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| Фарватер № 2 | Фарватер № 2 ведет от границы акватории морского порта в заливе Находка к району повышенной осторожности плавания у входа в бухту Врангеля. Ось фарватера проходит через точки с координатами: 4243,83’ северной широты и 13257,06’ восточной долготы; 4246,00’ северной широты и 13300,60’ восточной долготы | 3,05 мили; 4 кабельтовых | ____ |
| Фарватер б.Козьмино № 2A | Фарватер № 2A ведет от восточной границы фарватера № 2 в бухту Козьмино. Границы фарватера обозначены створами светящих знаков; направление оси фарватера 133,6- 313,6. Ось фарватера проходит через точки с координатами: 4244,46’ северной широты и 13258,55’ восточной долготы; 4243,38’ северной широты и 13300,08’ восточной долготы | 1,4 мили; 3,2 кабельтовых | ____ |
| Фарватер б.Козьмино№ 2Б | Фарватер № 2Б для танкеров, следующих от нефтеналивного причала бухты Козьмино ведет от рейда бухты Козьмино до границы акватории | 1,92 мили; 3,2 кабельтовых | ____ |
|  | морского порта в заливе Находка. Направление оси фарватера 275,5- 95,5. Ось фарватера проходит через точки с координатами: 4243,36’ северной широты и 13300,40’ восточной долготы; 4243,58’ северной широты и 13257,27 ’восточной долготы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фарватер № 3 | Фарватер № 3 ведет от района повышенной осторожности плавания на акватории морского порта в бухту Врангеля | 1,04 мили; 1,4 кабельтовых | 18,8 метра |
|  | Направление оси фарватера 297117. Ось фарватера проходит через точки с координатами: 4245,60’ северной широты и 13301,57’ восточной долготы; 4245,15’ северной широты и 13302,83’ восточной долготы |  |  |
| Фарватер № 7 | Фарватер № 7 соединяет фарватер № 1 с районом повышенной осторожности плавания на акватории морского порта. Направление оси фарватера 297117. Ось фарватера проходит через точки с координатами: 4247,58’ северной широты и 13256,26’ восточной долготы; 4246,00’ северной широты и 13300,60’восточной долготы | 3,32 мили; 4 кабельтовых | 21,5 метра |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 41, 93, 123, 124, 125)

Сведения о каналах очень высокой частоты морского порта

| Службы морского порта | Каналы |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дежурный | рабочий |  |
| Портовый контроль в порту Восточный | 14 | 14 | Восточный-5 |
| Портовый контроль в бухте Козьмина | 14, 29 | 14, 29 | Козьмина-АМП Восточный |
| Лоцманы порта Восточный | 14 | 14 | Лоцман Восточный |
| Инспекторы по ОСПС | 14 | 14 | Восточный-5 |
| Инспекторы по охране судов и портовых средств | 14 | 14 | Восточный-5 |
| Диспетчер в морском порту Восточный | 14 | 14 | Восточный-2 |
| СУДС | 16 | 13 | Находка-Трафик |
| Трансфес | 35 | 35 | Восточный-7 |
| Диспетчер портового флота | 14 | 95 | Восточный-6 |
| Главная диспетчерская нефтеналивного терминала в бухте Козьмина | 10 | 10 | Козьмина-1 |
| Морская диспетчерская нефтеналивного терминала в бухте Козьмина | 10 | 10 | Козьмина-2 |
| Диспетчерская в бухте Врангель | 69 | 69 | Врангель-Терминал |

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

- к Обязательным постановлениям

- (п. 46)

- Сведения о якорных стоянках морского порта

Якорные стоянки на акватории морского порта ограничены прямыми линиями, соединяющими точки в географических координатах:

Якорная стоянка № 5 (306):

№ 1 42°46.15 северной широты и 132°56.65 восточной долготы;

№ 2 42°47.17¢ северной широты и 132°56.65¢ восточной долготы;

№ 3 42°46.37¢ северной широты и 132°58.70¢ восточной долготы;

№ 4 42°46.17¢ северной широты и 132°58.70¢ восточной долготы,

Якорная стоянка № 6 (307):

№ 1 42°47.08′ северной широты и 132°58.50 восточной долготы;

№ 2 42°47.80¢ северной широты и 132°58.50¢ восточной долготы;

№ 3 42°47.80¢ северной широты и 132°58.80¢ восточной долготы;

№ 4 42°46.79¢ северной широты и 132°59.67¢ восточной долготы;

№ 5 42°46.68¢ северной широты и 132°59.53¢ восточной долготы,

Якорная стоянка № 7 (302):

№ 1 42°46.38′ северной широты и 133°00.55 восточной долготы;

№ 2 42°46.96¢ северной широты и 133°00.13¢ восточной долготы;

№ 3 42°47.35¢ северной широты и 133°00.57¢ восточной долготы;

№ 4 42°46.79¢ северной широты и 133°01.35¢ восточной долготы;

№ 5 42°46.09¢ северной широты и 133°01.28¢ восточной долготы,

Якорная стоянка № 8 (303):

№ 1 42°46.09′ северной широты и 133°01.28 восточной долготы;

№ 2 42°46.38¢ северной широты и 133°01.90¢ восточной долготы;

№ 3 42°45.92¢ северной широты и 133°02.52¢ восточной долготы;

№ 4 42°45.75¢ северной широты и 133°02.22¢ восточной долготы,

Якорная стоянка № 9 (304):

№ 1 42°44.50′ северной широты и 132°59.07 восточной долготы;

№ 2 42°45.56¢ северной широты и 132°00.75¢ восточной долготы;

№ 3 42°45.18¢ северной широты и 132°01.78¢ восточной долготы;

№ 4 42°44.37¢ северной широты и 132°00.68¢ восточной долготы,

район № 211:

№ 1 42°44٫18′ северной широты и 132°56٫69 восточной долготы;

№ 2 42°46٫08¢ северной широты и 132°56٫69¢ восточной долготы;

№ 3 42°46٫09¢ северной широты и 132°59٫51¢ восточной долготы;

№ 4 42°45٫74¢ северной широты и 132°59٫51¢ восточной долготы;

№ 5 42°44٫12' северной широты и 132°56٫89¢ восточной долготы,

район № 301:

№ 1 42°46,26′ северной широты и 133°00,50′ восточной долготы;

№ 2 42°46,04′ северной широты и 133°01,09′ восточной долготы;

№ 3 42°45,68′ северной широты и 133°01,63′ восточной долготы;

№ 3 42°45,56′ северной широты и 133°01,55′ восточной долготы;

№ 5 42°45,63′ северной широты и 133°00,45′ восточной долготы;

№ 6 42°45,95′ северной широты и 133°00,10′ восточной долготы,

Якорное место:

42°44٫97’ северной широты и 132°57٫50¢ восточной долготы,

Якорное место № 1:

42°44٫50′ северной широты и 133°04٫10 восточной долготы,

Якорное место № 2:

42°45.00′ северной широты и 133°03.70 восточной долготы,

Якорное место № 3:

42°45.45′ северной широты и 133°03.46 восточной долготы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 86, 101)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение причала (географические координаты) |  |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Назначение причала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | северная широта | восточная долгота |  | длина причала (метров) | глубина (проектная) у причала (метров) | параметры расчетного судна |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | водоизмещение (тысяч тонн) | длина наибольшая (метров) |  | ширина (метров) |  | осадка в грузу (метров) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| бухта Врангеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 5 | 42°44,3’ |  | 133°05,2’ | 300 | 13,0 | 62000 | 270 |  | 35 |  | 11,7 | Контейнерный |
| № 6 | 42°44,21’ |  | 133°05,0’ | 312 | 13,0 | 62000 | 270 |  | 35 |  | 11,7 | Контейнерный |
| № 7 | 42°44,13’ |  | 133°04,8’ | 264 | 11,5 | 37000 | 230 |  | 32,2 |  | 10,4 | Контейнерный |
| № 8 | 42°44,06’ |  | 133,04,6’ | 408 | 11,5 | 37000 | 230 |  | 32,2 |  | 10,4 | Контейнерный |
| № 9: участок 1 участок 2 | 42°43,96’ 42°43,93’ |  | 133°04,36’ 133°04,38’ | 35 60 | 11,5 11,5 | 37000 5000 | 230 78 |  | 32,2 14 |  | 10,4 6 | Обработка судов типа «РО-РО» нефтеналивной |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| № 10 | 42°43,96’ |  | 133°04,31’ | 218 | 11,5 | 42000 | 185 |  | 28 |  | 10,4 | Перегрузка калийных солей |
| № 11 | 42°44,03’ |  | 133°04,2’ | 189,7 | 11,5 | 30000 | 165 |  | 24 |  | 10,4 | Переработка лесных грузов |
| № 12 | 42°44,11’ |  | 133°04,1’ | 190,2 | 11,5 | 30000 | 165 |  | 24 |  | 10,4 | Переработка грузов открытого хранения |
| № 13 | 42°44,18’ |  | 133°03,98’ | 210 | 13,1 | 54450 | 190 |  | 32,3 |  | 11,4 | Универсальный |
| № 14 | 42°44,25’ |  | 133°03,88’ | 210 | 13,1 | 30000 | –– |  | –– |  | 11,3 | Переработка генеральных грузов |
| № 31 | 42°45,05’ |  | 133°04,93’ | 150 | 6,5 | 5000 | 136 |  | 17 |  | 5,7 | Перегрузка леса, лесоматериалов и угля |
| № 32 | 42°44,96’ |  | 133°04,9’ | 150 | 8,25 | 7500 | 110 |  | 12 |  | 7,35 | Вспомогательное хозяйство порта |
| № 33 | 42°44,9’ |  | 133°04,83’ | 101,5 | 8,5 | 30000 | 135 |  | 23 |  | 8 | Переработка генеральных грузов, перегрузка угля |
| № 34 | 42°44,85’ |  | 133°04,81’ | 125,4 | 8,5 | 30000 | 150 |  | 25 |  | 8 | Переработка генеральных грузов, перегрузка угля |
| № 35 | 42°44,87’ |  | 133°04,79’ | 126,4 | 8,5 | 30000 | 150 |  | 25 |  | 8 | Переработка генеральных грузов, перегрузка угля |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| № 39 | 42°44,98’ 42°45,08’ |  | 133°04,26’ 133°04,23’ | 206,1 | 8,35 | 16306 | 137,7 |  | 22,4 |  | 7,5 | Наливные нефтехимические грузы |
| № 49 | 42°45,08’ 42°45,11’ |  | 133°03,95’ 133°04,22’ | 381,4 | 16,5 | 125000 | 280 |  | 36 |  | 16 | Погрузка угля в суда |
| № 50 | 42°45,11’ 42°45,15’ |  | 133°03,95’ 133°04,21’ | 381,4 | 16,5 | 125000 | 280 |  | 36 |  | 16 | Погрузка угля в суда |
| Временный причал (хозпирс) | 42°44,55’ 42°44,59’ |  | 133°03,41’ 133°03,36’ | 100,5 | 6,0 | ___ | 90 |  | __ |  | 5 | Универсальный |
| Причал для отстоя, обслуживания судов, обслуживающих морской порт | 42°45,12’ 42°45,15’ |  | 133°04,96’ 133°04,99’ | 58,25 | 5,1 | 477 | 29,2 |  | –– |  | 3,1 | Для отстоя и обслуживания судов экологического |
| Бункеровочная нефтебаза Участок А-Б | 42°44,74’ |  | 133°05,23’ | 169,3 | 11,50 | 15430 | 140 |  | 20,5 |  | 8,2 | Перегрузка нефтепродуктов |
| Бункеровочная нефтебаза Участок Б-В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перегрузка нефтепродуктов |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| участок 1 участок 2 | 42°44,65’ 42°44,66’ |  | 133°05,22’ 133°05,15’ | 80,9 180,0 | 11,5 13,0 | 2291 38290 | 59,8 179 |  | 10,5 25,3 |  | 4,8 11 |  |
| Бункеровочная нефтебаза Участок В-Г | 42°44,67’ |  | 133°05,03’ | 232,7 | 13,0 | 38290 | 179 |  | 25,3 |  | 11 | Перегрузка нефтепродуктов |
| Бункеровочная нефтебаза Участок Г-Д | 42°44,7’ |  | 133°04,86’ | 38,9 | 6,55 | __ | ___ |  | ___ |  | 5,0 | Причал портового флота |
| бухта Козьмина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Причал № 1 нефтепирса | 42°43,0’ 42°43,17’ |  | 133°00,6’ 133°00,38’ | 441,9 | 19,76 | 182600 | 274,5 |  | 48 |  | 17 | Перегрузка нефтепродуктов |
| Причал № 1 портового флота | 42°42,83’ |  | 133°00,85’ | 153,0 | 6,26 | 1900 | 54,2 |  | 12,6 |  | 5,4 | Стоянка судов портового флота |
| Причал № 2 портового флота | 42°42,89’ |  | 133°00,53’ | 145,0 | 6,26 | 1900 | 54,2 |  | 12,6 |  | 5,4 | Стоянка судов портового флота |
| Северная набережная | 42°43,0’ 42°43,0’ |  | 133°01,39’ 133°01,54’ | 212 | 9,65 | ___ | ___ |  | ___ |  | 6,8 | Универсальный |
| Причал № 2 | 42°43,0’ 42°43,01’ |  | 133°01,56’ 133°01,51’ | 80+83 | 7,8 | ___ | ___ |  | ___ |  | 6,8 | Универсальный |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Склиз №1 | 42°43,1’ |  | 133°01,53’ | 210 | 8,80-0,00 | –– | 84,7 |  | 14 |  | 5,27 | Судоразделка и переработка металла |
| Склиз №2 | 42°43,06’ |  | 133°01,63’ | 100 | 6,80-0,00 | –– | 84,7 |  | 14 |  | 5,27 | Судоразделка и переработка металла |
| Южная набережная | 42°42,95’ 42°42,95’ |  | 133°01,36’ 133°01,48’ | 163,5 | 9,65 | 6659 | 104,2 |  | –– |  | 6,58 | Универсальный |
| Хозяйственный причал | 42°42,90’ |  | 133°01,54’ | 80 | 9,65 | ___ | ___ |  | ___ |  | 5,5 | Универсальный |

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425.

Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

Статья 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1748.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 396; 2008, № 8, ст. 806; 2010, № 14, ст. 1680.