|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от______________ № ____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Пригородное

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Пригородное (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о морских портах), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. 
№ 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» (далее – КТМ Российской Федерации), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Пригородное (далее – морской порт), правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на южном побережье острова Сахалин в заливе Анива к востоку от устья реки Мерея между мысами Томари-Анива и Юноны вблизи села Пригородное.

- Морской порт предназначен для отгрузки сжиженного природного газа (далее – СПГ) и сырой нефти.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г. № 658-р.

- Судоходство в морском порту значительный период времени осуществляется в сложных гидрометеорологических условиях, характеризующихся резкой сменой направления ветров, постоянными приливо-отливными и переменными ветровыми течениями, появлением на акватории в зимний и весенний периоды дрейфующих льдов из Охотского моря.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично.

- Морской порт осуществляет свою деятельность круглосуточно.

- Морской порт имеет пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

- Морской порт входит в границы морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Морской порт принимает суда с осадкой до 17,5 метра, длиной до 300 метров и шириной до 50 метров.

- В морском порту осуществляется охрана судов и портовых средств в соответствии с требованиями главы  XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Информация о заходе судна в морской порт и выходе судна из морского порта передается в информационную систему государственного портового контроля по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Правила плавания судов в акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов.

- Движение судов на акватории морского порта осуществляется с использованием службы управления движением судов (далее – СУДС).

- Судно, следующее в морской порт, обязано установить радиосвязь с СУДС на канале 74 очень высокой частоты (далее – ОВЧ) в соответствии с приложением № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Скорость движения судов валовой вместимостью свыше 1000 на акватории морского порта не должна превышать 7 узлов.

- Обгон судов на акватории морского порта не допускается.

- Не допускается нахождение и передвижение судов, не участвующих в работах по обеспечению швартовых операций, во время выполнения швартовых операций в следующих зонах:

в зоне, ограниченной окружностью радиусом 2500 метров от южной оконечности причала № 1 и границей акватории морского порта;

в зоне, ограниченной окружностью радиусом 2500 метров от центра причала № 2.

- Не допускается нахождение и передвижение судов, за исключением судов, обеспечивающих безопасность стоянки, грузовых операций и проведение аварийно-спасательных работ в следующих зонах при следующих случаях:

в зоне, ограниченной окружностью радиусом 200 метров из точки с координатами 46º37'07" северной широты и 142º53'53,5" восточной долготы, при стоянке газовоза у причала № 1;

в зоне, ограниченной окружностью радиусом 500 метров от центра причала  № 2, при стоянке танкера у причала № 2.

- В морском порту в районе расположения трубопровода терминала отгрузки нефти (далее – трубопровода ТОН), ограниченном прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46°37'16"северной широты и 142°55'37" восточной долготы;

№ 2 46°34'56"северной широты и 142°55'41"восточной долготы;

№ 3 46°34'56"северной широты и 142°55'18" восточной долготы;

№ 4 46°37'21"северной широты и 142°55'13" восточной долготы;

не допускается постановка судов на якорь либо протаскивание якорей по дну.

- Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- Зона действия СУДС ограничена береговой линией и линией, соединяющей по порядку точки с координатами:

№ 1 46º37,5' северной широты и  142º26,0' восточной долготы;

№ 2 46º25,0' северной широты и  142º30,0' восточной долготы;

№ 3 46º25,0' северной широты и  143º04,0' восточной долготы;

№ 4 46º35,7' северной широты и  143º04,0' восточной долготы.

- Связь с СУДС в морском порту осуществляется на каналах 74 или 67 ОВЧ, позывной «Анива-Траффик», а также на каналах ОВЧ в соответствии с приложением № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Судно, выходящее из зоны действия СУДС, уведомляет у оператора СУДС разрешение на окончание радиовахты на каналах 74 или 67 ОВЧ.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов на акватории морского порта осуществляется у причалов № 1, 2, 3 и 4 и на якорных стоянках № 1 – для газовозов и № 2 – для танкеров, сведения о которых приведены в приложении № 2.

- Сведения о причалах приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- При получении прогноза об увеличении скорости ветра свыше 20 метров в секунду или высоты волны свыше 2 метров осуществление грузовых операций у причала № 1 прекращается и суда отходят от причала на якорные стоянки.

- При скорости ветра более 12 метров в секунду суда, стоящие у причалов морского порта, должны быть готовы к незамедлительному отходу на якорные стоянки.

- Осуществление грузовых операций у причала № 2 при скорости ветра свыше 15 метров в секунду не допускается.

Суда, погрузочно-разгрузочные операции на которых производятся через носовую часть, при скорости ветра свыше 15 метров в секунду остаются пришвартованными к причалу № 2, а шланги, соединяющие судовой трубопровод со сливоналивными устройствами причала, подсоединенными к ним.

- При скорости ветра более 20 метров в секунду шланги, соединяющие судовой трубопровод со сливоналивным устройством причала № 2, отсоединяются.

- При скорости ветра более 25 метров в секунду, либо превышении нагрузки на швартовый бридель выше установленной оператором терминала, либо высоте волны более 3 метров, либо невозможности работы удерживающего танкер буксирного судна, танкер, стоящий у причала № 2, отходит от него на безопасное расстояние.

- Для судов, стоящих у причалов морского порта, перед отходом от причала по согласованию с лоцманом допускается кратковременное (на 5–10 секунд) проворачивание винтов фиксированного шага на минимальных оборотах главного двигателя.

Суда с винтом регулируемого шага проворачивают двигатель при нулевом угле атаки лопастей винта.

Проворачивание двигателей допускается только при отсоединенных грузовых шлангах, стендерах и убранном береговом трапе.

- Постановка к причалам морского порта судов с неисправностями движителей, судовых энергетических установок и рулевых устройств не допускается.

- Швартовные операции в морском порту судов валовой вместимостью более 1000 выполняются с обязательным буксирным обеспечением.

При швартовных операциях судов валовой вместимостью более 2000 обязательно использование не менее двух буксиров.

При швартовке к причалу № 1 газовозов валовой вместимостью более 20 000 обязательно использование не менее двух буксиров с общим тяговым усилием не менее 80 тонн.

При швартовке к причалу № 1 газовозов валовой вместимостью более 50 000 обязательно использование не менее трех буксиров с общим тяговым усилием не менее 150 тонн.

При швартовке к причалу № 2 (ВПУ) обязательно использование не менее одного буксира с тяговым усилием не менее 40 тонн.

- Швартовку судна осуществляют швартовщики в количестве:

к причалу № 1 – не менее 6 швартовщиков;

к причалам № 2, 3 и 4 – не менее 2 швартовщиков,

а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с лоцманом или капитаном судна.

При использовании на швартующемся судне прибора дистанционного управления лебедками причала № 2 (ВПУ), присутствие швартовщиков на ВПУ не требуется.

- В случае получения капитаном морского порта штормового предупреждения суда оповещаются об этом на каналах 13 или 74 ОВЧ.

- Дежурный буксир для оказания помощи в случае возникновения аварийной ситуации на судне должен находиться на расстоянии не менее 200 и не более 500 метров от судна, стоящего у причала № 1, и на расстоянии не более 500 метров от танкера, стоящего у причала № 2.

- Бункеровка судов, стоящих на якорных стоянках, осуществляется при скорости ветра не более 10 метров в секунду и высоте волны не более 1 метра.

- Бункеровка судов у причалов № 3 и 4 допускается при наличии бонового заграждения, выставленного вокруг судов до начала бункеровки.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту не осуществляется приём нефтесодержащих и сточных вод.

Суда, стоящие в морском порту, должны иметь достаточные судовые емкости для сбора и хранения нефтесодержащих и сточных вод, сухого мусора и пищевых отходов до места их возможной сдачи, либо сброса.

Суда, постоянно работающие на акватории порта, сдают сухой мусор и пищевые отходы на причалах № 3 и 4.

На причалах № 3 и 4 расположены 6 контейнеров общей ёмкостью 7,2 кбм для приема сухого мусора и пищевых отходов.

- Нефтесодержащие воды сдаются с судов на судно, несущее аварийно-спасательное дежурство в порту, только в аварийных случаях.

- К постановке к причалам № 1 и 2 допускаются суда, снабженные системой изолированного балласта в соответствии с правилом 13 Приложения 1 к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года.

- На акватории морского порта судно может производить слив изолированного балласта при условии, что его замена была произведена в Японском, Охотском морях или Тихом океане до входа в залив Анива, о чем в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- Для проведения карантинных, санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в морском порту используется якорная точка № 1 с координатами 46°34'01" северной широты и 142°51'15" восточной долготы.

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь с судами на акватории морского порта осуществляется по радио на каналах ОВЧ или по телефону.

Сведения о каналах ОВЧ даны в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Суда, осуществляющие движение или стоящие на якоре на акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на каналах 74 или 67 ОВЧ.

- Связь с судами в районах А1 и А2 ГМССБ обеспечивается базовой станцией «Южно-Сахалинск», позывной «СПЦ-Южно-Сахалинск», MMSI 002733733.

- Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах 8, 13, 16, 67, 69, 73, 74 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, доводится до сведения капитаном морского порта.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

- Морской порт принимает суда:

у причала № 1 – длиной не более 300 метров и осадкой до 12 метров;

у причала № 2 – длиной не более 300 метров и осадкой до 17,5 метра;

у причалов № 3 и 4 – длиной не более 96 и 50 метров соответственно и осадкой до 6,6 метров.

- Сведения о длине причалов и глубинах у причалов морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о глубинах акватории морского порта

- Сведения о проектных глубинах у причалов морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно в установленном порядке или при изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- В морском порту осуществляется перевалка опасных грузов 2 и 3 классов опасности Международной морской организации.

- При грозе, сопровождающейся молниями над акваторией морского порта, все грузовые операции с опасными грузами в морском порту прекращаются.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- В период зимней навигации плавание судов в морском порту осуществляется с ледокольной проводкой ледокольными буксирами из состава портового флота или линейным ледоколом за исключением судов, имеющих категорию ледовых усилений не ниже «Айс 2» Российского морского регистра судоходства или эквивалентный класс других классификационных обществ.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке акций диверсионно-террористического характера, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта на каналах ОВЧ, указанных в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям, или по телефонам, которые доводятся до сведения мореплавателей капитаном морского порта.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации при возникновении актов незаконного вмешательства в морском порту доводится до сведения лиц командного состава, ответственных за охрану судна, и должностных лиц, ответственных за охрану портового средства капитаном морского порта.

- На каналах ОВЧ, указанных в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям, передаются:

оповещения лиц командного состава, ответственных за охрану судна, и должностных лиц, ответственных за охрану портового средства, о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств капитаном морского порта;

оповещение и подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется ежедневно на канале 13 ОВЧ в 07 часов 00 минут, в 10 часов 00 минут, в 16 часов 30 минут и в 22 часа 00 минут по местному времени.

- Передача гидрометеорологической и навигационной информации судам, находящимся в зоне действия СУДС, осуществляется СУДС на канале 74 ОВЧ.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к Обязательным постановлениям

- (п. 20, 27, 49, 61, 63)

Сведения о каналах очень высокой частоты

морского порта Пригородное

| Абонент | Позывной | Рабочий канал | Резервный канал |
| --- | --- | --- | --- |
| Спасательно-координационный подцентр | Сахалин-радио-СПЦ | 16 | 16 |
| СУДС | Анива-Траффик | 74 | 67 |
| Инспекция государственного портового контроля | Пригородное-радио-3 | 13 | 69 |
| Диспетчерская и лоцманская службы порта, мастера по швартовке | Пригородное-радио-2 | 69 | 73 |
| Оператор причала № 1 | Причал СПГ | 69 | - |
| Оператор причала № 2 | ТОН | 69 | - |
| Связь при швартовных операциях в порту | - | 69 | 08 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

- к Обязательным постановлениям

- (п. 29)

Сведения о якорных стоянках судов

Район якорной стоянки № 1 для судов-газовозов:

№ 1 46°34'30" северной широты и 142°50'30" восточной долготы;

№ 2 46°34'30" северной широты и 142°52'00" восточной долготы;

№ 3 46°32'30" северной широты и 142°52'00" восточной долготы;

№ 4 46°32'30" северной широты и 142°50'30" восточной долготы;

№ 1 46°34'30" северной широты и 142°50'30" восточной долготы.

Якорное место № 1 – 46º34'01" северной широты и 142º51'15" восточной долготы.

Якорное место № 2 – 46º33'02" северной широты и 142º51'15" восточной долготы.

Район  якорной стоянки № 2 для танкеров:

№ 1 46°32'30" северной широты и 142°55'40" восточной долготы;

№ 2 46°32'30" северной широты и 142°58'30" восточной долготы;

№ 3 46°31'30" северной широты и 142°58'30" восточной долготы;

№ 4 46°31'30" северной широты и 142°55'40" восточной долготы;

№ 1 46°32'30" северной широты и 142°55'40" восточной долготы.

Якорное место № 3 – 46º32'00" северной широты и 142º56'24" восточной долготы.

Якорное место № 4 – 46º32'00" северной широты и 142º57'46" восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к Обязательным постановлениям

- (п. 30, 56)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Географические координаты расположения причала | Технические характеристики |  |  |  |  | Назначение причла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина причала (метров) | Глубина у причала (метров) | Параметры расчетного судна |  |  |  |
|  |  |  |  | длина наибольшая (метров) | ширина (метров) | осадка в грузу (метров) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Причал № 1 (Терминал отгрузки СПГ) | Центр причала: 46º37'07" северной широты 142º53'53,5" восточной долготы | 805,0 (эстакада) | 13,8 | 300 | 50 | 12,0 | Причал предназначен для отгрузки СПГ |
| Причал № 2 (Выносное погрузочное устройство–ВПУ) | Центр причала: 46º34'42" северной широты. 142О55'30" восточной долготы. | - | 17,5 | 300 | без ограничений | 17,5 | Причал предназначен для отгрузки сырой нефти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Причал № 3 | Центр причала: 46°37'22" северной широты 142°54'26" восточной долготы | 96 | 7,3 | 96 | 30 | 7,3 | Универсальный |
| Причал № 4 отгрузки сырой нефти | Центр причала: 46º34'42" северной широты 142О55'30" восточной долготы | 59 | 7,3 | 59 | 30 | 7,3 | Универсальный |

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425.

Приказ Минтранса России № 140 от 20 августа 2009 г. «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г. № 17054).

Статья 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г.  № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 «О реализации положений главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).

Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановление Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).