ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Минтранса России

от ________________№ ____

1.  В наименовании и абзаце первом пункта 1.1. Инструкции слова «… метрополитенов СССР» заменить словами «… метрополитенов в Российской Федерации».

2.  В абзаце третьем пункта 1.1. Инструкции слова «согласовываться со вторым Управлением МПС» заменить словами «согласовываться с федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта».

3.  Пункт 1.1. Инструкции дополнить абзацем пятым следующего содержания: «Инструкция соответствует требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», 
СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

4.  Абзац первый пункта 1.4. Инструкции изложить в следующей редакции «Световая маскировка (затемнение) проводится на всех объектах железнодорожного транспорта и наземных объектах метрополитенов, расположенных в зоне светомаскировки с режимами частичного и полного затемнения, включающей территории субъектов Российской Федерации».

5.  В абзаце первом пункта 1.6. Инструкции слова «… по решению Правительства СССР» заменить словами «… в случаях, предусмотренных пунктом 3, статьи 4 Федерального закона» от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне».

6.  Абзац пятый пункта 1.9. Инструкции исключить.

7.  Абзац 7 пункта 2.1. Инструкции изложить в следующей редакции: «освещение неохраняемых переездов и пассажирских платформ остановочных пунктов, оснащенные устройствами дистанционного отключения, выключается».

8.  В абзаце втором пункта 2.1. Инструкции слова «одновременно с переводом сигналов светофоров на маскировочный режим» исключить.

9.  В предложении первом пункта 4.4. Инструкции после слова «… автомотрис …» добавить слова «рельсовых автобусов».

10.  Пункт 5.2. Инструкции изложить в следующей редакции:

«Маскировка светофоров всех типов обеспечивается применением защитных козырьков, предусмотренных конструкцией светофора:

на мачтовых светофорах – длиной 690 мм, козырьки устанавливаются под углом 2°30' к горизонту (вниз);

на карликовых светофорах – длиной 300 мм, козырьки устанавливаются под углом 3° к горизонту (вниз);

на зеленых светящихся полосах – длиной 300 мм, установленных под углом 7° к горизонту (вниз); при этом положение головок зеленых светящихся полос должно быть горизонтальное».

11.  Пункт 5.3 Инструкции изложить в следующей редакции:
«Светофоры переездной сигнализации с красными сигнальными огнями маскируются применением защитных козырьков длиной 400 мм, установленных под углом 4° к горизонту (вниз)».

12.  Пункт 5.4 исключить.

13.  Подпункты а), б), в), г), д), з) пункта 5.15. Инструкции исключить, а последний абзац изложить в следующей редакции: «Типы сигнальных приборов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, на который законодательством Российской Федерации возложены соответствующие функции».

14.  В подпункте б) пункта 7.3. Инструкции исключить слова «или по специальному указанию МПС».

15.  В подпункте а) пункта 7.5. Инструкции слова «… утвержденным МПС» заменить словами «… утвержденным федеральным органом исполнительной власти, на который законодательством Российской Федерации возложены соответствующие функции», а подпункт в) - исключить.

16.  Подпункт в) пункта 7.6. Инструкции изложить в следующей редакции: «изготовлены приспособления и устройства для маскировки производственных огней паровозов и отопительных печей пассажирских и грузовых вагонов, предназначенных к использованию в спецформированиях федеральных органов исполнительной власти, на которые законодательством Российской Федерации возложены соответствующие функции;».

17.  В подпункте г) пункта 7.6. Инструкции исключить слова «или по специальному указанию МПС».

18.  В абзаце первом пункта 8.1. Инструкции слова «… возлагается на начальников железных дорог и метрополитенов, начальников служб дороги метрополитенов, начальников отделений дорог, а также на руководителей линейных и промышленных предприятий …» заменить словами «… возлагаются на владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцев железнодорожных путей необщего пользования …».

19.  Пункт 8.2. Инструкции изложить в следующей редакции: «Контроль за проведением мероприятий по светомаскировке подведомственных объектов в условиях режима светомаскировки осуществляют владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцы железнодорожных путей необщего пользования».

20.  В пункте 8.3. Инструкции слова «… а также штабы гражданской обороны отделений дорог» заменить словами «… владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцы железнодорожных путей необщего пользования».

21.  Пункт 9.3. изложить в следующей редакции: «Ежегодно владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и владельцами железнодорожных путей необщего пользования на всех объектах производится комиссионная проверка наличия и состояния светомаскировочных приспособлений и устройств».

22.  Дополнить Инструкцию пунктом 9.4. следующего содержания: 
«По сигналу «Воздушная тревога» движение поездов на метрополитене прекращается, включая его открытые участки. Маскировка сигнальных приборов не требуется, так как движение поездов метрополитена после сигнала «Воздушная тревога» уже не осуществляется».

23.  Дополнить Инструкцию пунктом 9.5. следующего содержания: «Освещение наземных вестибюлей и входов в подземные вестибюли, надземных и наземных станций, метромостов, рамп, открытых площадок депо метрополитенов после сигнала «Воздушная тревога» полностью отключается».

 Опубликован в газете «Российская газета», № 32-33, от 19.02.1998.