|  | УТВЕРЖДЕНО приказом Минтранса России от __________ 2010 г. № _____ |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и устанавливает виды, периодичность и сроки проведения технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов локомотивной тяги (далее – пассажирские вагоны), эксплуатирующихся на железнодорожных путях общего и (или) необщего пользования на территории Российской Федерации со скоростями движения до 200 км/ч включительно, независимо от их форм собственности.

1.2. Требования настоящего Положения распространяются на пассажирские вагоны следующих типов:

мягкие (в том числе типа СВ, габарита РИЦ, «Люкс»);

купейные (в том числе жесткие, жесткие с буфетом, жесткие с радиокупе);

некупейные (открытые);

межобластные (в том числе межобластные с буфетом, межобластные с радиокупе);

вагоны-рестораны (в том числе с плитой на твердом топливе, с плитой на жидком топливе, с плитой на газовом топливе, с электроплитой);

электростанции (в том числе дизель – электростанции);

почтовые (в том числе почтовые для перевозки контейнеров, габарита РИЦ);

багажные (в том числе габарита РИЦ; переоборудованные из других типов вагонов);

багажно-почтовые (в том числе габарита РИЦ);

для перевозки спецконтингента;

служебные (в том числе для перевозки Высших должностных лиц государства);

специально-технические (тормозоизмерительные, врачебно-санитарные, путеобследовательские, вагоны-лаборатории, вагоны восстановительных и пожарных поездов, вагоны быта, вагоны путевых машинных станций, вагоны-клубы, динамометрические вагоны, вагоны-дефектоскопы, путеизмерительные вагоны, рельсошлифовальные вагоны, мостообследовательские, вагоны-магазины, вагоны-лаборатории службы пути, вагоны-камеры хранения, вагоны для турных перевозок, вагоны религиозного культа и другие специально-технические);

специальные (банковские, в том числе габарита РИЦ).

1.3. Организация работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту пассажирских вагонов возлагается на руководителей соответствующих служб владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования (далее – владелец инфраструктуры) или владельцев путей необщего пользования, обеспечивающих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов, а также на владельцев пассажирских вагонов и руководителей организаций, имеющих лицензию на право производства перевозочной деятельности и (или) допущенных в установленном порядке к выполнению технического обслуживания и (или) ремонта пассажирских вагонов (далее – организаций).

1.4. Неисправными считаются пассажирские вагоны, которые по своему техническому состоянию не могут быть допущены к эксплуатации на железнодорожных путях общего и (или) необщего пользования и требуют технического обслуживания, ремонта или списания с последующей утилизацией.

1.5. Неисправность пассажирского вагона устанавливается работниками соответствующих служб владельца инфраструктуры или путей необщего пользования, владельцев пассажирских вагонов и организаций, обеспечивающих эксплуатацию, техническое обслуживание и (или) ремонт пассажирских вагонов.

1.6. Техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов производится в соответствии с требованиями настоящего Положения, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, регламентирующие вопросы технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов.

1.7. Ответственность за своевременное направление пассажирского вагона в плановые виды технического обслуживания и ремонта несет владелец пассажирского вагона.

Ответственность за своевременное устранение выявленных в процессе эксплуатации неисправностей пассажирских вагонов и направление их в неплановые виды технического обслуживания и ремонта несет владелец инфраструктуры или путей необщего пользования.

1.8. По истечении назначенного срока службы эксплуатация пассажирского вагона должна быть прекращена независимо от его технического состояния, после чего должно быть принято решение об его списании или продлении срока службы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

- 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Модернизация пассажирского вагона – комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик существующего пассажирского вагона путём замены его составных частей на более совершенные.

Назначенный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации пассажирского вагона, при достижении которой эксплуатация пассажирского вагона должна быть прекращена независимо от его технического состояния.

Неплановое техническое обслуживание – техническое обслуживание пассажирского вагона, постановка на который осуществляется без предварительного назначения.

Неплановый ремонт – ремонт пассажирского вагона, постановка на который осуществляется без предварительного назначения.

Оборот пассажирского вагона – время, исчисляемое от момента отправления пассажирского вагона в рейс в составе пассажирского поезда из пункта формирования, до следующего его отправления в рейс с этого же пункта.

Периодичность технического обслуживания (ремонта) – интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом или другим большей сложности.

Плановое техническое обслуживание – техническое обслуживание пассажирского вагона, постановка на которое осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Плановый ремонт – ремонт пассажирского вагона, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности пассажирского вагона и восстановлению его ресурсов или его составных частей.

Ремонт по техническому состоянию – ремонт пассажирского вагона, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в нормативно-технической документации, а объем и момент начала ремонта определяется техническим состоянием пассажирского вагона.

Сезонное техническое обслуживание – техническое обслуживание пассажирского вагона, выполняемое для его подготовки к использованию в осенне-зимних или весенне-летних условиях.

Система технического обслуживания и ремонта – совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества пассажирских вагонов.

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности пассажирского вагона при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

- 3. ВИДЫ И КРИТЕРИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

3.1. Настоящее Положение устанавливает следующие виды технического обслуживания и ремонта пассажирских вагонов:

техническое обслуживание – ТО;

текущий ремонт – ТР;

деповской ремонт – ДР;

капитальный ремонт – КР.

3.2. Техническое обслуживание (ТО) в зависимости от периодичности и назначения подразделяется на следующие виды:

техническое обслуживание ТО-1 – техническое обслуживание пассажирского вагона при подготовке в рейс на пунктах технического обслуживания (ПТО) станций формирования и оборота пассажирских вагонов, а также в пути следования;

техническое обслуживание ТО-2 – сезонное техническое обслуживание пассажирского вагона для его подготовки к использованию в осенне-зимних или весенне-летних условиях;

техническое обслуживание ТО-3 – техническое обслуживание (единая техническая ревизия основных узлов) пассажирского вагона в период между плановыми ремонтами.

3.3. Текущий ремонт (ТР) – ремонт пассажирского вагона для обеспечения или восстановления его работоспособности с заменой или восстановлением отдельных составных частей.

По состоянию пассажирского вагона, месту обнаружения его отказа и месту устранения, текущий ремонт подразделяется на следующие виды:

текущий отцепочный ремонт (ТОР) – ремонт пассажирского вагона с его отцепкой от состава или поезда;

текущий безотцепочный ремонт (ТБР) – ремонт пассажирского вагона без его отцепки от состава или поезда.

3.4. Деповской ремонт (ДР) – ремонт пассажирского вагона, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса пассажирского вагона с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей.

3.5. Капитальный ремонт (КР) – ремонт пассажирского вагона, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса пассажирского вагона с заменой или восстановлением любых его составных частей, включая базовые.

В зависимости от объема ремонтных работ и уровня восстановления ресурса капитальный ремонт подразделяется на следующие виды:

капитальный ремонт первого объёма (КР-1) – ремонт пассажирского вагона для восстановления его исправности и ресурса путем замены или ремонта изношенных и поврежденных узлов и деталей. В зависимости от продолжительности эксплуатации пассажирского вагона, очередности производства и объема ремонтных работ подразделяется на КР-11 и КР-12;

капитальный ремонт второго объема (КР-2) – ремонт пассажирского вагона для восстановления его исправности и ресурса с частичным вскрытием кузова до металла, заменой теплоизоляции на вскрытых местах и заменой электропроводки;

капитальный ремонт повышенного объема с модернизацией (КРМ) - ремонт пассажирского вагона с продлением срока службы, включающий контроль технического состояния всех несущих элементов конструкции пассажирского вагона с восстановлением их назначенного ресурса, заменой или восстановлением любых его составных частей, включая базовые, и проведения комплекса работ по модернизации пассажирского вагона, включая обновление внутреннего оборудования и интерьера;

капитально-восстановительный ремонт (КВР) – ремонт, выполняемый для продления установленного срока службы пассажирских вагонов с использованием восстановленных конструкций кузовов и тележек, обновлением внутреннего оборудования и созданием современного интерьера.

3.6. Техническое обслуживание ТО-1, ТО-2, ТО-3, деповской ремонт ДР и капитальные ремонты КР-1, КР-2 являются плановыми видами технического обслуживания и ремонта, постановка в которые осуществляется по предварительному назначению в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.7. Текущие ремонты ТР являются неплановыми видами ремонта пассажирского вагона.

Постановка пассажирского вагона в текущий ремонт ТР осуществляется по его техническому состоянию, без предварительного назначения, по решению работников соответствующих служб владельца инфраструктуры или путей необщего пользования.

3.8. Капитальный ремонт повышенного объема с модернизацией КРМ и капитально-восстановительный ремонт КВР являются специализированными видами ремонта пассажирского вагона.

Постановка пассажирского вагона в капитальный ремонт повышенного объема с модернизацией КРМ осуществляется по решению владельца пассажирского вагона.

Постановка пассажирского вагона в капитально-восстановительный ремонт КВР производится по истечении назначенного срока службы по решению владельца пассажирского вагона.

3.9. Учет исполненного пробега пассажирского вагона начинается после производства ему очередного планового деповского или капитального ремонта. Для пассажирского вагона после постройки учет пробега начинается с момента эксплуатации при условии, что разрешение на эксплуатацию предшествовало началу его эксплуатации.

3.10. Нормативы периодичности проведения плановых технического обслуживания ТО-3 и деповского ремонта ДР установлены в зависимости от типа и назначения пассажирского вагона по комбинированному критерию, учитывающему фактически выполненный объем работ, выраженный в километрах пробега, и календарную продолжительность использования пассажирского вагона от постройки, планового технического обслуживания или ремонта до момента подачи пассажирского вагона в первый или последующий виды планового технического обслуживания или ремонта.

Вывод пассажирского вагона из эксплуатации для производства очередного планового вида технического обслуживания ТО-3 или деповского ремонта ДР осуществляется когда выработан один (любой) из двух нормативов: или норматив межремонтного пробега, или норматив календарной продолжительности межремонтного периода.

3.11. Производство капитальных ремонтов КР-1, КР-2 осуществляется по критерию календарной продолжительности эксплуатации пассажирского вагона от постройки (капитального ремонта) до момента его подачи в первый или последующий капитальные ремонты. Владелец пассажирского вагона по своему усмотрению имеет право замены проведения капитального ремонта 
КР-2 капитальным ремонтом повышенного объема с модернизацией КРМ.

4. НОРМАТИВЫ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

4.1. Техническое обслуживание ТО-1 производится в пунктах формирования и оборота пассажирских вагонов через 3 000 км пробега, но не более чем через 6 суток; пассажирским вагонам, эксплуатирующимся в составах с оборотом 6 и более суток – перед каждым отправлением в рейс.

4.2. Техническое обслуживание ТО-2 производится при подготовке пассажирского вагона к использованию его в осенне-зимних или весенне-летних условиях в сроки, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта с учетом географических и климатических условий станций формирования и назначения, а также маршрута следования пассажирских вагонов.

4.3. Нормативы периодичности проведения плановых технического обслуживания ТО-3 и деповского ремонта ДР по комбинированному критерию установлены с учетом оборудования пассажирских вагонов деталями и узлами повышенного ресурса в соответствии с перечнем, приведенным в приложении № 3 к настоящему Положению.

4.4. Техническое обслуживание ТО-3, деповской ДР и капитальные ремонты КР производятся на специализированных рабочих местах соответствующих подразделений владельца инфраструктуры или путей необщего пользования, владельца пассажирского вагона или организаций, обеспечивающих техническое обслуживание и ремонт пассажирских вагонов.

В случаях совпадения срока проведения технического обслуживания 
ТО-3, деповского или капитального ремонта со сроками проведения технического обслуживания ТО-2 выполняется соответствующий вид технического обслуживания или ремонта с проведением работ, связанных с подготовкой пассажирских вагонов к эксплуатации в летний или зимний период.

4.5. Нормативы периодичности производства технического обслуживания ТО-3 и деповского ремонта ДР пассажирских вагонов приведены в приложении № 1 к настоящему Положению.

4.6. Нормативы периодичности производства капитальных ремонтов пассажирских вагонов установлены по критерию календарной продолжительности эксплуатации пассажирского вагона от постройки до момента подачи пассажирского вагона в капитальный ремонт.

4.7. Нормативы периодичности производства капитальных ремонтов КР-1, КР-2 пассажирских вагонов приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.

4.8. Периодичность производства технических обслуживаний ТО, деповского ремонта ДР и капитальных ремонтов КР1 пассажирских вагонов после проведения капитального ремонта повышенного объема с модернизацией КРМ устанавливается в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему Положению. По истечении 36 лет эксплуатации от постройки пассажирский вагон подлежит исключению из инвентарного парка его владельца.

Периодичность производства технических обслуживаний ТО, деповского ремонта ДР и капитальных ремонтов КР1 пассажирских вагонов после проведения капитально-восстановительного ремонта КВР устанавливается в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему Положению как для пассажирских вагонов в период от постройки до производства капитального ремонта КР2 (КРМ). По истечении 40 лет эксплуатации от постройки пассажирский вагон подлежит исключению из инвентарного парка его владельца.

4.9. Досрочная постановка пассажирского вагона в плановый вид технического обслуживания или ремонта производится по решению владельца пассажирского вагона.

4.10. Эксплуатация пассажирского вагона с выработанным нормативом периодичности проведения плановых технического обслуживания ТО-3, деповского ремонта ДР или капитальных ремонтов КР-1, КР-2 не допускается.

4.11. При истечении норматива периодичности проведения плановых видов технического обслуживания ТО-3, деповского ремонта ДР или капитальных ремонтов КР-1, КР-2 пассажирского вагона в пути следования пассажирский вагон подлежит изъятию из состава пассажирского поезда и направлению к месту производства технического обслуживания или ремонта.

4.12. Владелец пассажирского вагона вправе устанавливать отличающуюся периодичность плановых видов технического обслуживания и ремонта при условии, что численные значения нормативов межремонтных пробега и/или календарного срока не превышают численных значений, приведенных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению.

4.13. При производстве деповского ремонта ДР или капитальных ремонтов КР-1, КР-2, КРМ, КВР на торце кузова пассажирского вагона наносится трафарет “Пробег”, дата проведения ремонта, дата окончания межремонтного срока, межремонтный пробег в тыс. км., место проведения ремонта, сокращенное наименование предприятия и дороги приписки, согласно условному обозначению, например:

ДР

10.06.2010 - 10.06.2013

Пробег 500

ЛВЧД-4

приписан ЛВЧД-7 МСК