- УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от ______________ № ______

НОРМЫ

допускаемых скоростей движения электропоездов ЭВС «Аллегро»

по железнодорожным путям колеи 1520 мм участка

Санкт-Петербург – Бусловская – Санкт-Петербург

1. Настоящие Нормы разработаны в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и Положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, и определяют допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» по железнодорожным путям колеи 1520 мм участка Санкт-Петербург – Бусловская – Санкт-Петербург.

2. Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» предусматриваются для участков бесстыкового железнодорожного пути в соответствии с требованиями технических указаний по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового железнодорожного пути при условии обеспечения прочности рельсов.

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» определяются их конструкционной скоростью, условиями прохождения кривых участков железнодорожного пути, показателями взаимодействия железнодорожного подвижного состава и железнодорожного пути.

Конструкционные скорости, осевые нагрузки в служебном состоянии с учетом номинальной заселенности пассажирами электропоездов ЭВС «Аллегро» приведены в приложении № 1 к настоящим Нормам.

В приложении № 2 к настоящим Нормам приведены допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» в кривых участках железнодорожного пути для максимального возвышения наружного рельса в кривых, равного 150 мм, при непогашенных ускорениях 1,0 м/с2 и 
1,5 м/с2 при включенном или выключенном режиме принудительного наклона кузова соответственно.

В приложении № 3 к настоящим Нормам приведены нормы допускаемых скоростей движения электропоездов ЭВС «Аллегро», обусловленные показателями взаимодействия железнодорожного подвижного состава и железнодорожного пути.

3. Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» по кривым промежуточных радиусов по сравнению с приведенными в приложениях №2 и № 3 к настоящим Нормам устанавливаются путем линейной интерполяции с округлением в меньшую сторону до величины, кратной 5 км/ч.

4. Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» по кривым и сопряжениям кривых в плане устанавливаются, исходя из условия не превышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения, а также скорости подъема колеса по отводу возвышения наружного рельса.

5. Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» по стрелочным переводам, уложенных в прямых участках железнодорожного пути, устанавливаются в соответствии с их конструкторской документацией.

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» по стрелочным переводам, уложенным в кривых участках железнодорожного пути, устанавливаются, исходя из условия не превышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения.

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» на боковое направление стрелочных переводов приведены в приложении № 4 к настоящим Нормам.

6. Пересылка в недействующем состоянии электропоездов ЭВС «Аллегро» производится в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

7. Применяется следующий порядок определения допускаемых скоростей движения электропоездов ЭВС «Аллегро».

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» в прямых участках железнодорожного пути определяются в соответствии с нормами допускаемых скоростей движения электропоездов ЭВС «Аллегро», приведенными в приложении № 2 к настоящим Нормам.

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» в несопряженных кривых (при длине прямой вставки между ними более 25 м) определяются в соответствии с нормами допускаемых скоростей движения электропоездов ЭВС «Аллегро», приведенными в приложениях № 2 и № 3 к настоящим Нормам при установленном в круговых кривых возвышении наружного рельса. Затем эти скорости сопоставляются с допускаемыми скоростями по переходным кривым, определяемым в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, исходя из условия не превышения допускаемого непогашенного ускорения и скорости его изменения, а также скорости подъема колеса по отводу возвышения наружного рельса. За окончательную скорость принимается наименьшая из определенных.

8. Скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро» по перегонам, главным и приемо-отправочным железнодорожным путям железнодорожных станций устанавливаются владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования исходя из настоящих Норм и фактического состояния железнодорожного пути на участках обращения.