ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Нормам (п. 2, 3, 7)

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро»

при непогашенном ускорении 1,0 м/с2

и возвышении наружного рельса в кривых 150 мм

(режим принудительного наклона кузова выключен)

Таблица 1

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм; категория рельсов, число шпал на 1 км; род балласта | Допускаемые скорости, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямая | радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 и более | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| Р65(6), В, Т1, 1840, Щ | Н-200 | Н-200 | Н-200 | Н-185 | Н-170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р65(6), В, Т1, 2000, Щ | Н-200 |  |  |  |  | Н-155 | Н-140 | Н-130 | Н-120 | Н-110 | Н-100 | Н-85 |

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро»

при непогашенном ускорении 1,5 м/с2

и возвышении наружного рельса в кривых 150 мм

(режим принудительного наклона кузова включен)

Таблица 2

| Тип рельсов, их приведенный износ, мм; категория рельсов, число шпал на 1 км; род балласта | Допускаемые скорости, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямая | радиус кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1600 и более | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 |
| Р65(6), В, Т1, 1840, Щ | Н-200 | Н-200 | Н-200 | Н-190 |  |  |  |  |  |  |  |
| Р65(6), В, Т1, 2000, Щ | Н-200 |  |  |  | Н-175 | Н-155 | Н-145 | Н-135 | Н-125 | Н-110 | Н-95 |

В таблицах 1, 2 приложения № 2 к Нормам приняты следующие буквенные обозначения:

Н – максимальная допускаемая скорость движения электропоездов ЭВС «Аллегро» в кривых участках железнодорожного пути для максимального возвышения наружного рельса в кривых, равного 150 мм, при непогашенных ускорениях 1,0 м/с2 и 1,5 м/с2 при включенном или выключенном режиме принудительного наклона кузова соответственно.

В характеристиках конструкции железнодорожного пути буквы и цифры обозначают следующее:

Р65 – тип рельса;

В – рельсы термоупрочненные высшего качества;

Т1 – рельсы термоупрочненные;

(6) – приведенный износ рельса в миллиметрах, для которого рассчитаны допускаемые скорости электропоездов ЭВС «Аллегро». Коэффициент приведения бокового износа к вертикальному при этом принят равным 0,5;

1840, 2000 – число шпал на 1 км железнодорожного пути;

Щ – род балласта – щебень.

Рельсы Р65 должны иметь сертификат соответствия требованиям норм безопасности, применяемыми при эксплуатации железнодорожного транспорта при скоростях движения более 200 км/ч.