ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- к Нормам (п. 5)

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС «Аллегро»

на боковое направление стрелочных переводов

| № пп | Тип стрелочного перевода и глухого пересечения | Скорость, км/ч |
| --- | --- | --- |
| Обыкновенные стрелочные переводы |  |  |
| 1 | Р65 марки 1/11 с гибкими остряками и крестовиной с гибким подвижным сердечником | 50 |
| 2 | Р65 марки 1/11 с гибкими остряками и усиленным поворотным сердечником | 50 |
| 3 | Р65 марки 1/22 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным сердечником | 120 |
| 4 | Р65 марки 1/18 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным сердечником или цельнолитой крестовиной | 80 |
| 5 | Р65 марки 1/11 с гибкими остряками и крестовиной с поворотным сердечником или литым сердечником | 50 |
| 6 | Р65 марки 1/11 с гибкими остряками и крестовиной с литым сердечником на железобетонных брусьях | 50 |
| 7 | Р65 марки 1/11 с поворотными остряками и литой крестовиной на деревянных брусьях | 40 |
| 8 | Р65 марки 1/9 с поворотными или гибкими остряками и литой крестовиной на деревянных брусьях | 40 |
| 9 | Р65 марки 1/11 и 1/9 с поворотными остряками и литой крестовиной на железобетонных брусьях | 40 |
| 10 | Р50 марки 1/18 с литыми сердечниками из высокомарганцовистой стали | 80 |
| 11 | Р50 марки 1/11 с поворотными остряками и литой крестовиной | 40 |
| 12 | Р50 марки 1/9 с поворотными остряками и литой крестовиной | 40 |
| 13 | Р50 марки 1/11 и 1/9 со шкворневым креплением остряка | 25 |
| Симметричные стрелочные переводы с поворотными остряками и литой крестовиной |  |  |
| 14 | Р65, Р50 марки 1/11 | 70 |
| 15 | Р65, Р50 марки 1/9 | 50 |
| 16 | Р65, Р50 марки 1/6 | 40 |
| Перекрестные стрелочные переводы с поворотными остряками и тупой литой крестовиной |  |  |
| 17 | Р65, Р50 марки 1/9 | 40 |