ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Минтранса России

от ______________ № ______

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ 04-98 «Электровозы. Нормы безопасности»:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:

«1 Область применения

Настоящие нормы безопасности (далее - Нормы) распространяются на электровозы, предназначенные для эксплуатации на сети железных дорог Российской Федерации общего пользования, и применяются при проведении сертификации в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте».

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

### «2 Нормативные ссылки

В настоящих Нормах использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.056-81 Электровозы и тепловозы колеи 1520 мм. Требования безопасности

ГОСТ 25.502-79 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость

ГОСТ 166 -89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические требования

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия

ГОСТ 1452-2003 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия

ГОСТ 2582-81 Машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 6962-75 Транспорт электрифицированный с питанием от контактной сети. Ряд напряжений

ГОСТ 7217-87 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация

ГОСТ 9219-88 Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия

ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний

ГОСТ 12766.2-90 Лента из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. Технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18142.1-85 Выпрямители полупроводниковые мощностью свыше 5 кВт. Общие технические условия

ГОСТ 18855-94 Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъемность и расчетный ресурс (долговечность)

ГОСТ 21447-75 Контур зацепления автосцепки. Размеры

ГОСТ 26445-85 Провода силовые изолированные. Общие технические условия

ГОСТ 26918-86 Шум. Методы измерения шума железнодорожного подвижного состава

ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испытаний

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 50810-95 Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация

ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно

ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот

ГОСТ Р МЭК 60754-2-99 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему

СП 2.5.1336-2003 Санитарные правила по проектированию, изготовлению и реконструкции локомотивов и специального подвижного состава

ГН 2.2.5.1313-2003 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

НПБ 248-97 Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний

СТ ССФЖТ ЦУО 082-2000 Подвижной состав и специальный подвижной состав. Система обнаружения и тушения пожара. Типовая методика испытаний

СТ ССФЖТ ЦУО 105-2000 Тяговый подвижной состав. Экспериментальное определение и расчет концентрации водорода в аккумуляторных ящиках подвижного состава. Типовая методика испытаний на взрывозащищенность

СТ ССФЖТ ЦТ 15-98 Тяговый подвижной состав. Типовая методика динамико-прочностных испытаний локомотивов

СТ ССФЖТ ЦТ 019-99 Локомотивы и моторвагонный подвижной состав федерального и промышленного железнодорожного транспорта. Типовая методика испытаний по определению уровней звука и звукового давления, внешнего шума (звука) и вибрации (средних квадратических значений виброускорений)

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 127-2003 Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по санитарно-химическим показателям

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128-2003 Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по показателям микроклимата

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129–2003 Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по показателям систем обеспечения микроклимата

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175-2003 Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методики испытаний по эргономическим показателям

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177–2003 Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по определению уровней инфразвука

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178-2003 Локомотивы, моторвагонный и специальный подвижной состав железных дорог. Кабины, салоны, служебные и бытовые помещения. Методика испытаний по оценке уровней электромагнитных излучений.

ТУ ВНИПП.072-01 Подшипники качения для железнодорожного подвижного состава повышенного качества

Примечание:

При пользовании настоящими Нормами целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Нормами следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

3) дополнить главой 3 в следующей редакции:

### «3 Термины и определения:

В настоящих Нормах применены следующие термины с соответствующими определениями:

Электровоз – неавтономный самоходный управляемый железнодорожный подвижной состав, состоящий из одной или нескольких секций, получающий электроэнергию от внешнего источника через контактную сеть и служащий для перевозки грузовых или пассажирских поездов.

Кабина машиниста – огороженная перегородками часть кузова электровоза, в которой расположены рабочие места локомотивной бригады и органы управления электровозом.

Конструкционная скорость – наибольшая скорость движения, заявленная в технической документации.

Расчетный режим движения – предельный по допустимым температурам нагрева оборудования и сцеплению, а также расчетной загрузкой и/или другими параметрами, заявленными в технической документации.

Масса электровоза в экипированном состоянии – масса электровоза с заполненными на 2/3 песком бункерами, укомплектованного запасным инструментом и приспособлениями, установленным количеством тормозных и накаточных башмаков.

Включенная блокировка органов управления – положение ключа блокировочного устройства, при котором органы управления электровозом находятся в неработоспособном состоянии и приведение их в действие невозможно.

Непогашенное ускорение - доля поперечного горизонтального ускорения, действующая на единицу подвижного состава в плоскости оси колесной пары при движении в круговой кривой, некомпенсированная возвышением наружного рельса.

Модернизация - внесение в принятую типовую конструкцию железнодорожного подвижного состава существенных изменений, требующих проведения типовых или приемочных испытаний.

Блокировка - функция механического, электрического или другого устройства, которая при определенных условиях обеспечивает фиксацию рабочих частей (элементов) аппарата, машины или схемы (электрической, пневматической) в определенном состоянии, которое сохраняется до момента поступления сигнала о разрешении перехода в другое рабочее состояние.

Страховочное устройство - элемент, выполняющий несущую функцию при отказе первичных элементов крепления.

Механическая безопасность - свойство электровоза выполнять свои функции без причинения травм эксплуатационному и ремонтному персоналу от механического движения деталей и узлов электровоза.

Фрикционный тормоз - тормоз, при действии которого замедление подвижного состава обеспечивается тормозным усилием в точке сцепления колес с рельсами, возникающим в результате трения между двумя поверхностями, одна из которых движется (вращается), а другая неподвижна.

Электрический тормоз - тормоз, при действии которого замедление подвижного состава обеспечивается тормозным усилием в точке сцепления колес с рельсами, возникающим в результате взаимодействия магнитных полей и токов в тяговых электродвигателях. При рекуперативном электрическом торможении генерируемая электрическая энергия передается в питающую сеть или в бортовые накопители энергии для возможного повторного использования.

Экипаж - тележки, кузов и узлы связи кузова с тележками.

Аварийный выход - устройства, обеспечивающие безопасную эвакуацию локомотивной бригады на любую сторону электровоза в чрезвычайной ситуации».

4) дополнить главой 4 в следующей редакции:

«4 Требования безопасности

Параметры, характеристики и функциональные требования, обеспечивающие безопасность конструкции электровозов, и методы их подтверждения приведены в таблице 1 и Приложении  А».

5) Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности электровозов

#### Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя |  | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие габаритных размеров строительному очертанию (*) | ГОСТ 9238 | Контур очертания габарита | Приложение А (п. А.1) | Экспертиза расчета, испытания |
| 1.2 | Разность нагрузок по колесам колесной пары, %, не более | Вводится настоящими Нормами | 4 | Приложение А (п.А.2) | Испытания |
| 1.3 | Разность нагрузок по осям в одной тележке, %, не более | Вводится настоящими Нормами | 3 |  | Испытания |
| 1.4 | Разность нагрузок по сторонам электровоза (секции электровоза), %, не более | Вводится настоящими Нормами | 3 |  | Испытания |
| 1.5 | Наличие и прочность страховочных устройств для предотвращения падения подвесного оборудования на путь (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.3.1) | Приложение А (п.А.3.2) | Визуальный Контроль, экспертиза документации и расчета |
| 1.6 | Допустимое воздействие электровоза на путь типовой конструкции (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.4.1) | Приложение А (п.А.4.2) | Испытания |
| 1.7 | Коэффициент конструктивного запаса пружинных комплектов, не менее (*): | Вводится настоящими Нормами |  | Приложение А (п.А.5) | Экспертиза расчета |
| 1.7.1 | Первой ступени рессорного подвешивания при отсутствии упругих упоров, ограничивающих вертикальные перемещения буксы относительно рамы тележки; |  | 1,6 |  |  |
| 1.7.2 | Первой ступени рессорного подвешивания при наличии упругих упоров, ограничивающих вертикальные перемещения буксы относительно рамы тележки: |  |  |  |  |
| 1.7.2.1 | при включении в схему нагружения упругого упора; |  | 1,6 |  |  |
| 1.7.2.2 | до включения в схему нагружения упругого упора |  | 1,4 |  |  |
| 1.7.3 | Второй ступени рессорного подвешивания |  | 1,4 |  |  |
| 1.8 | Коэффициент запаса устойчивости против схода колеса с рельса, не менее (*) | Вводится настоящими Нормами | 1,4 | Приложение А (п.А.6) | Испытания |
| 1.9 | Коэффициент горизонтальной динамики, не более (*) | Вводится настоящими Нормами | 0,3 | Приложение А (п.А.7) | Испытания |
| 1.10 | Коэффициент вертикальной динамики первой ступени рессорного подвешивания, не более (*) | Вводится настоящими Нормами |  | Приложение А (п.А.8) | Испытания |
| 1.10.1 | для пассажирского электровоза с конструкционной скоростью 160 км/ч и менее; |  | 0,35 |  |  |
| 1.10.2 | для пассажирского электровоза с конструкционной скоростью более 160 км/ч; |  | 0,30 |  |  |
| 1.10.3 | для грузового электровоза |  | 0,40 |  |  |
| 1.11 | Коэффициент вертикальной динамики второй ступени рессорного подвешивания, не более (*) | Вводится настоящими Нормами |  | Приложение А (п.А.8) | Испытания |
| 1.11.1 | для пассажирского электровоза; |  | 0,20 |  |  |
| 1.11.2 | для грузового электровоза |  | 0,25 |  |  |
| 1.12 | Отсутствие касания элементов экипажа, не предусмотренного конструкторской документацией | Вводится настоящими Нормами | Отсутствие касания или следов касания | СТ ССФЖТ ЦТ 15 | Визуальный контроль |
| 1.13 | Коэффициенты запаса сопротивления усталости конструкций экипажа, за исключением колесных пар, валов тягового привода, зубчатых колес, листовых рессор и пружин рессорного подвешивания, не менее (*): | Вводится настоящими Нормами |  | Приложение А (п.А.9) | Испытания |
| 1.13.1 | для стальных конструкций; |  | 2,0 |  |  |
| 1.13.2 | для конструкций из алюминиевых сплавов |  | 2,2 |  |  |
| 1.14 | Структурная прочность рам тележек и промежуточных рам (балок) второй ступени рессорного подвешивания (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | Отсутствие усталостных трещин после 10 миллионов циклов нагружения | Приложение А (п.А.10) | Испытания (***). |
| 1.15 | Прочность элементов кузова при действии нормативной силы соударения, приложенной по осям сцепных устройств (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.11) | СТ ССФЖТ ЦТ 15 | Испытания |
| 1.16 | Расчетный ресурс подшипников колесно-моторного блока, км, не менее (*) | Вводится настоящими Нормами |  | Приложение А (п. А.12) | Экспертиза расчета |
| 1.16.1 | для подшипников буксовых узлов; |  | 3∙106 |  |  |
| 1.16.2 | для якорных подшипников тягового электродвигателя при посадке шестерни на хвостовике вала якоря; |  | 2∙106 |  |  |
| 1.16.3 | для якорных подшипников тягового электродвигателя при разделении ведущей шестерни и вала якоря; |  | 3∙106 |  |  |
| 1.16.4 | для подшипников шестерни тягового редуктора; |  | 2∙106 |  |  |
| 1.16.5 | для опорных подшипников тяговых редукторов, для подшипников зубчатого колеса (при передаче с полым валом) и моторно-осевых подшипников качения |  | 5∙106 |  |  |
| 1.17 | Тормозной путь при экстренном торможении фрикционным тормозом (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.13.1) | Приложение А (п.А.13.2) | Испытания |
| 1.18 | Удержание стояночным тормозом на уклоне, не менее, о/оо (*) | Вводится настоящими Нормами | 30 | Приложение А (п.А.14) | Испытания |
| 1.19 | Оснащенность устройствами, обеспечивающими безопасность движения (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.15.1) | Приложение А (п.А.15.2) | Визуальный контроль, испытания |
| 1.20 | Очистка лобовых стекол кабины машиниста | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.16.1) | Приложение А (п.А.16.2) | Испытания |
| 1.21 | Доступ к лобовой части кабины машиниста (для электровозов с конструкционной скоростью не более 160 км/ч) | ГОСТ 12.2.056 Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.17.1) | Приложение А (п.А.17.2) | Экспертиза документации, визуальный контроль |
| 1.22 | Работа светосигнальных приборов в соответствии со схемами обозначения подвижного состава | ГОСТ 12.2.056 Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.18.1) | Приложение А (п.А.18.2) | Визуальный контроль |
| 1.23 | Осевая сила света лобового прожектора, кд (*) | ГОСТ 12.2.056 |  | Приложение А (п.А.19) | Испытания |
|  | яркий свет, не менее |  | (6,4-9,6)х105 |  |  |
|  | тусклый свет |  | (0,7-1,2)х105 |  |  |
| 1.24 | Звуковой сигнал тифона | ГОСТ 12.2.056 |  | Приложение А (п.А.20) | Испытания |
|  | общий уровень звукового давления, дБ (Лин) |  | 120±5 |  |  |
|  | частота основного тона, Гц |  | 360-380 |  |  |
| 1.25 | Звуковой сигнал свистка (*) | ГОСТ 12.2.056 Вводится настоящими Нормами |  | Приложение А (п.А.21) | Испытания |
|  | общий уровень звукового давления, дБ (Лин) |  | 105+10 |  |  |
|  | частота основного тона, Гц |  | 600-700 |  |  |
| 1.26 | Положение полоза токоприемника (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.22.1) | Приложение А (п.А.22.2) | Экспертиза расчета |
| 1.27 | Поперечная жесткость токоприемника, Н/мм, не менее (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | 17 | Приложение А (п.А.23) | Испытание |
| 1.28 | Продольная жесткость токоприемника, Н/мм, не менее (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | 5 | Приложение А (п.А.24) | Испытание |
| 1.29 | Аварийное опускание токоприемника при наезде на препятствие, расположенное ниже поверхности трения контактного провода (для электровозов с конструкционной скоростью более 160 км/ч) (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.25.1) | Приложение А (п.А.25.2) | Экспертиза конструкторской документации |
| 1.30 | Отношение аэродинамической составляющей нажатия полоза токоприемника на контактный провод к статическому нажатию не более, при скорости движения (для электровозов с конструкционной скоростью более 160 км/ч) (*) (**): | Вводится настоящими Нормами |  | Приложение А (п.А.26) | Испытания |
| 1.30.1 | 160 км/ч; |  | 0,55 |  |  |
| 1.30.2 | 200 км/ч |  | 0,60 |  |  |
| 2 | МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка сцепных (автосцепных) устройств (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.27.1) | Приложение А (п. А.27.2) | Испытания |
| 2.2 | Обеспечение фиксации в открытом положении дверей распашного типа в кабину машиниста | ГОСТ 12.2.056 | Приложение А (п. А.28.1) | Приложение А (п. А.28.2) | Испытания |
| 3 | ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |
| 3.1 | Электрическая прочность изоляции электрических цепей | ГОСТ 9219 | Приложение А (п.А.29.1) | Приложение А (п.А.29.2) | Испытания |
| 3.2 | Защитное заземление (**) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.30.1) | Приложение А (п. А.30.2) | Испытания |
| 3.3 | Недоступность открыто установленных токоведущих частей электрооборудования без изоляции для людей, находящихся на посадочной платформе | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.31.1) | Приложение А (п.А.31.2) | Испытания |
| 3.4 | Исключение доступа к силовому оборудованию, расположенному в высоковольтной камере и шкафах, при наличии напряжения на токоприемнике и исключение возможности подъема токоприемника при открытых дверях высоковольтных камер и шкафов | ГОСТ 12.2.056 | Наличие блокировочных устройств | Приложение А (п.А.32) | Испытания |
| 3.5 | Недоступность токоведущих частей, подключенных к электрооборудованию, способному удерживать электрическую энергию после отключения | ГОСТ 12.2.056 | Приложение А (п.А.33.1) | Приложение А (п.А.33.2) | Визуальный контроль, испытания |
| 3.6 | Расстояние от сетчатых ограждений токоведущих частей электрооборудования до токоведущих частей без изоляции (при наличии сетчатых ограждений) | ГОСТ 12.2.056 | Приложение А (п.А.34.1) | Приложение А (п.А.34.2) | Испытания |
| 4 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень мешающего влияния электрооборудования электровоза на рельсовые цепи, путевые устройства сигнализации (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.35.1) | Приложение А (п.А.35.2) | Испытания |
| 4.2 | Мешающее напряжение, наведенное в контрольной цепи связи, мВ, не более (*) | Вводится настоящими Нормами | 1,2 | Приложение А (п.А.36) | Испытания |
| 4.3 | Уровень напряженности поля радиопомех в установившихся режимах (*) | ГОСТ 29205 | Приложение А (п.А.37) | ГОСТ 29205 (р.2) | Испытания |
| 4.4 | Уровень радиопомех, создаваемых на частотах технологической радиосвязи и передачи данных (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.38.1) | Приложение А (п.А.38.2) | Испытания |
| 5 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |
| 5.1 | Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы электровоза при номинальных, граничных и нестационарных значениях напряжения на токоприемнике (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.39.1) | Приложение А (п.А.39.2) | Испытания |
| 5.2 | Соответствие компонентов тягового и вспомогательного электрооборудования режимам работы электровоза при переходных процессах (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.40.1) | Приложение А (п.А.40.2) | Испытания |
| 5.3 | Резервирование питания вспомогательного электрооборудования (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.41.1) | Приложение А (п.А.41.2) | Испытания |
| 5.4 | Скорость изменения ускорения или замедления движения при автоматическом управлении (кроме аварийных режимов и экстренного торможения), м/с3, не более (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | 0,6 | Приложение А (п.А.42) | Испытания |
| 5.5 | Блокирование исполнения команды изменения направления движения при нахождении контроллера машиниста в одной из рабочих позиций | ГОСТ 12.2.056 | Приложение А (п.А.43.1) | Приложение А (п.А.43.2) | Испытания |
| 5.6 | Блокирование управления пневматическими тормозами в кабине машиниста | Вводится настоящими Нормами | Наличие блокирования | Приложение А (п.А.44) | Испытания |
| 5.7 | Недопустимость приведения в движение электровоза: | Вводится настоящими Нормами | Недопустимость приведения в движение | Приложение А (п.А.45) | Испытания |
| 5.7.1 | при заблокированных органах управления пневматическими тормозами; |  |  |  |  |
| 5.7.2 | при заблокированных органах управления движением на пульте управления; |  |  |  |  |
| 5.7.3 | при нахождении органов управления направлением движения в нейтральном положении; |  |  |  |  |
| 5.7.4 | при повышении давления сжатого воздуха в тормозной магистрали до величины менее 4,4 кгс/см2 (0,44 МПа) |  |  |  |  |
| 5.8 | Плотность пневматической сети тормозных цилиндров, за одну минуту не более, кгс/см2 (МПа) | Вводится настоящими Нормами | 0,2 (0,02) | Приложение А (п.А.46) | Испытания |
| 5.9 | Изменение времени наполнения тормозных цилиндров при экстренном торможении, вызванном различными управляющими воздействиями, по сравнению с экстренным торможением от органа управления автотормозами, %, не более | Вводится настоящими Нормами | + 10 | Приложение А (п.А.47) | Испытания |
| 5.10 | Сигнализация наличия сжатого воздуха в тормозных цилиндрах каждой тележки на пульте управления в кабине машиниста (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.48.1) | Приложение А (п.А.48.2) | Испытания |
| 5.11 | Сигнализация о минимальном давлении в главных резервуарах на пульте управления в кабине машиниста (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.49.1) | Приложение А (п.А.49.2) | Испытания |
| 5.12 | Проверка работы датчика состояния тормозной магистрали грузового поезда | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.50.1) | Приложение А (п.А.50.2) | Испытания |
| 5.13 | Увеличение тормозного пути при работе противоюзной защиты (при ее наличии) в условиях пониженного уровня сцепления колес с рельсами, %, не более (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | 10 | Приложение А (п.А.51) | Испытания |
| 5.14 | Автоматическое отключение противоюзной защиты (при ее наличии) при единичном отказе ее цепей управления (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | Автоматическое отключение | Приложение А (п.А.52) | Испытания |
| 5.15 | Относительное скольжение колесных пар при фрикционном торможении (при наличии противоюзной защиты), %, не более (*) (**) | Вводится настоящими Нормами | 90 | Приложение А (п.А.53) | Испытания |
| 5.16 | Автоматическое замещение электрического торможения фрикционным при истощении или отказе электрического (при наличии системы электрического торможения) | Вводится настоящими Нормами | Включение фрикционного торможения при замещении | Приложение А (п.А.54) | Испытания |
| 5.17 | Блокировка устройств управления токоприемниками при подаче напряжения питания от внешних источников | ГОСТ 12.2.056 | Наличие блокировки | Приложение А (п.А.55) | Экспертиза документации |
| 5.18 | Восстанавливаемость функционирования прожектора во время движения после отказа | ГОСТ 12.2.056 | Приложение А (п.А.56.1) | Приложение А (п.А.56.2) | Визуальный контроль, испытания |
| 5.19 | Резервирование управления исполнительными устройствами внешних звуковых сигналов (*) | Вводится настоящими Нормами | Работоспособность звуковых сигналов при одиночном отказе цепей управления | Приложение А (п.А.57) | Испытания |
| 6 | ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |
| 6.1 | Защита главных резервуаров от превышения давления | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.58.1) | Приложение А (п.А.58.2) | Испытания |
| 6.2 | Размещение аккумуляторных батарей (*) | ГОСТ 12.2.056 | Размещение вне кабины машиниста (не под кабиной и не над кабиной) | Приложение А (п.А.59) | Визуальный контроль |
| 6.3 | Концентрация водорода в объеме аккумуляторных ящиков (отделений), %, не более | Вводится настоящими Нормами | 0,7 | СТ ССФЖТ ЦУО 105 | Испытания |
| 7 | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |
| 7.1 | Нагрев и теплостойкость тягового и вспомогательного электрооборудования: (*) |  | Приложение А (п.А.60.1) | Приложение А (п.А.60) | Испытания |
| 7.1.1 | провода и кабели; | ГОСТ 26445 |  | Приложение А (п.А.60.2.1) |  |
| 7.1.2 | контактные соединения на ток более 50 А, конденсаторы, резисторы мощностью 200 Вт и более, дроссели, реакторы низковольтных цепей на ток 50 А и более и цепей напряжением выше 1000 В; | ГОСТ 9219 |  | Приложение А (п.А.60.2.2) |  |
| 7.1.3 | машины электрические вращающиеся (тяговые и нетяговые) мощностью более 5 кВт; | ГОСТ 2582 |  | Приложение А (п.А.60.2.3) |  |
| 7.1.4 | трансформаторы мощностью более 5 кВА; | ГОСТ 11677 |  | Приложение А (п.А.60.2.4) |  |
| 7.1.5 | статические преобразователи электроэнергии | ГОСТ 18142.1 |  | Приложение А (п.А.60.2.5) |  |
| 7.2 | Защита от аварийных процессов тягового электрооборудования (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.61.1) | Приложение А (п.А.61.2) | Испытания |
| 7.2.1 | при коротких замыканиях в силовых цепях; |  |  |  |  |
| 7.2.2 | при коротких замыканиях на землю в силовых цепях - тягового электропривода; |  |  |  |  |
| 7.2.3 | при коротких замыканиях в тяговой сети постоянного тока при рекуперативном торможении |  |  |  |  |
| 7.3 | Защита от аварийных процессов при коротких замыканиях во вспомогательных цепях и цепях управления электрооборудования (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.62.1) | Приложение А (п.А.62.2) | Испытания |
| 7.4 | Предел огнестойкости огнезадерживающих конструкций (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А, (п.А.63.1) | Приложение А (п.А.63.2) | Экспертиза документации |
| 7.5 | Огнезащищенность материалов конструкций и внутренней отделки кабины машиниста | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.64.1) | Приложение А (п.А.64.2) | Экспертиза документации |
| 7.6 | Огнезащищенность электрических кабелей (проводов) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.65.1) | Приложение А (п.А.65.2) | Экспертиза документации |
| 7.7 | Температура на поверхности конструкций, обращенных к теплоизлучающим поверхностям электронагревательных приборов | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.66.1) | Приложение А (п.А.66.2) | Испытания |
| 7.8 | Показатели системы пожарной сигнализации и пожаротушения; оповещение локомотивной бригады о пожаре | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.67) | СТ ССФЖТ ЦУО 082 | Испытания |
| 7.9 | Оборудование аварийных выходов устройствами для эвакуации локомотивной бригады | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п. А.68.1) | Приложение А (п. А.68.2) | Испытания, экспертиза документации |
| 8 | ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ |  |  |  |  |
| 8.1 | Размещение знаков безопасности | ГОСТ 12.2.056 | Приложение А (п.А.69.1) | Приложение А (п.А.69.2) | Визуальный контроль |
| 8.2 | Ширина поперечного прохода (служебного тамбура), примыкающего к кабине машиниста, мм, не менее | ГОСТ 12.2.056 | 500 | Приложение А (п.А.70) | Испытания |
| 8.3 | Обеспечение безопасного доступа в кабину машиниста, машинное отделение и обслуживания крышевого оборудования | ГОСТ 12.2.056 Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.71.1) | Приложение А (п.А.71.2) | Испытания, визуальный контроль |
| 8.4 | Количество наружного воздуха, подаваемого в кабину машиниста на 1 человека | СП 2.5.1336 | Приложение А (п. А.72) | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129 | Испытания |
| 8.5 | Параметры микроклимата в кабине машиниста | СП 2.5.1336 | Приложение А (п. А.73) | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128 СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129 | Испытания |
| 8.6 | Коэффициент теплопередачи ограждений кабины (средний), Вт/(м2·К), не более | СП 2.5.1336 | 1,7 | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129 | Испытания |
| 8.7 | Уровни звука и звукового давления в октавных полосах частот в кабине машиниста | СП 2.5.1336 | Приложение А (п. А.74) | СТ ССФЖТ ЦТ 019 | Испытания |
| 8.8 | Уровни инфразвука в кабине машиниста | СП 2.5.1336 | Приложение А (п. А.75) | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 177 | Испытания |
| 8.9 | Уровни вибрации (средние квадратические значения виброускорений в третьоктавных полосах частот) в кабине машиниста | СП 2.5.1336 | Приложение А (п. А.76) | СТ ССФЖТ ЦТ 019 | Испытания |
| 8.10 | Показатели искусственного освещения кабины машиниста и машинного отделения | ГОСТ 12.2.056 СП 2.5.1336 | Приложение А (п.А.77.1) | Приложение А (п.А.77.2) | Испытания |
| 8.11 | Уровни загрязнения воздушной среды кабины машиниста продуктами деструкции полимерных материалов при температуре воздуха от 20 до 40ºС | СП 2.5.1336 | - ГН 2.2.5.1313-03 (ПДК №1-№2259) | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 127 | Испытания |
| 8.12 | Подпор воздуха (избыточное давление) в кабине машиниста, Па, не менее: | СП 2.5.1336 |  | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129 | Испытания |
| 8.12.1 | для электровозов с конструкционной скоростью менее 160 км/ч; |  | 15 |  |  |
| 8.12.2 | для электровозов с конструкционной скоростью 160 км/ч и более |  | 30 |  |  |
| 8.13 | Уровни электромагнитного излучения в кабине машиниста | СП 2.5.1336 | Приложение А (п. А.78) | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 178 | Испытания |
| 8.14 | Санитарно-бытовое обеспечение для локомотивной бригады | ГОСТ 12.2.056 | Приложение А (п.А.79.1) | Приложение А (п.А.79.2) | Визуальный контроль |
| 9 | ЭРГОНОМИКА |  |  |  |  |
| 9.1 | Планировка кабины машиниста (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.80) | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175 | Испытания |
| 9.2 | Компоновка органов управления и средств отображения информации на пульте управления (*) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А, (п.А.81) | СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 175 | Испытания, экспертиза документации |
| 10 | ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |
| 10.1 | Уровень внешнего шума, дБА, не более (*) | ГОСТ 12.2.056 | Приложение А (п.А.82) | СТ ССФЖТ ЦТ 019 ГОСТ 26918 | Испытания |
| 10.2 | Герметичность емкостей и/или трактов для охлаждающей и/или изоляционной жидкости силового электрооборудования | Вводится настоящими Нормами | Отсутствие течи | Приложение А (п.А.83) | Визуальный контроль |
| 10.3 | Утечка жидкости при ее заливе (сливе) | Вводится настоящими Нормами | Приложение А (п.А.84.1) | Приложение А (п.А.84.2) | Визуальный контроль, испытания |
| Примечания: (*) – Подтверждение соответствия электровоза требованиям осуществляется только при первичной сертификации. (**) – Требования распространяются только на электровозы, для которых техническое задание (или заменяющий документ) утверждено после даты введения Изменения №2. (***) - Допускается проведение экспертизы результатов ранее проведенных сертификационных испытаний рам тележек и промежуточных рам (балок) аналогичных конструкций в случае, если: нагрузки, прикладываемые к рассматриваемой конструкции, не превышают 3% от значений, реализованных при испытаниях; испытания проведены в соответствии с методом проверки показателя, установленным настоящими нормами безопасности. При передаче изготовления рам тележек и промежуточных рам (балок) на другое производство проведение испытаний является обязательным. Протокол испытаний должен дополняться схемой приложения нагрузок с указанием значений приложенных сил. |  |  |  |  |  |