проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __________________ г.  № ______

МОСКВА

О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог

и (или) объектов дорожного сервиса

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса.

2. Часть вторую пункта 3 Правил установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 года № 233 «О порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог» («Собрание законодательства Российской Федерации», 23.04.2007, № 17, ст. 2049) изложить в следующей редакции:

«Границы полосы отвода федеральной автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории, подготавливаемой с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

4. В отношении проектной документации, утвержденной до вступления в силу настоящего постановления, Нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса не применяются.

| Председатель Правительства Российской Федерации | В. Путин |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства
Российской Федерации
от                       200__ г.  №

#### Н О Р М Ы

отвода земель для размещения автомобильных дорог

и (или) объектов дорожного сервиса

1. Настоящие Нормы устанавливают предельные минимальные размеры земельных участков, необходимых для установления границ полосы отвода автомобильной дороги.

2. В настоящих Нормах под полосой отвода автомобильной дороги понимаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, включая элементы обустройства автомобильных дорог, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

3. Предельные минимальные размеры земельных участков, необходимых для установления границ полосы отвода автомобильной дороги учитываются в этих целях при подготовке документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, а также используются в том числе при:

подготовке документов территориального планирования;

проведении работ по резервированию земельных участков для государственных (муниципальных) нужд в целях размещения автомобильных дорог;

обосновании размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, в установленном законодательством порядке для государственных (муниципальных) нужд в целях размещения автомобильных дорог;

образовании земельных участков и их предоставлении для строительства (размещения) автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса;

выполнении работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий для строительства (реконструкции) автомобильных дорог;

предварительном определении необходимого объема бюджетных средств, требуемых для выкупа земельных участков, а также для возмещения убытков собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей и арендаторов, в связи с изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением их прав или ухудшением качества земель;

обосновании размеров границ полосы отвода существующих автомобильных дорог при их реконструкции, влекущей за собой изменение границ полосы отвода автомобильной дороги.

4. Предельные минимальные размеры земельных участков, необходимых для установления границ полосы отвода автомобильной дороги, (далее – ширина полосы отвода) в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия боковых резервов, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости, других условий устанавливают для автомобильных дорог, располагаемых:

на насыпях – согласно таблицам 1-7 приложения № 1 к настоящим Нормам;

в выемках	– согласно таблицам 8-14 приложения № 1 к настоящим Нормам.

5. Определение предельных минимальных размеров земельных участков в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящим Нормам не производится применительно к участкам автомобильных дорог:

требующих в соответствии с действующими нормами проектирования автомобильных дорог индивидуальных проектных решений земляного полотна, включая автомобильные дороги необщего пользования, а также в случаях, когда максимальная высота одного из откосов насыпи или глубина выемки превышает 12 м;

располагаемых на подходах к мостам и путепроводам, тоннелям;

располагаемых на затопляемых пойменных участках, пересечениях водоемов;

располагаемых в первой дорожно-климатической зоне, а также в пересеченной с уклоном более 20 % и в горной местностях.

На указанных участках автомобильных дорог ширина полосы отвода определяется расчетным путем при подготовке документации по планировке территории, проектной документации и результатов инженерных изысканий.

6. Для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильных дорог дополнительно к ширине полосы отвода, устанавливаемой согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящим Нормам,  с каждой стороны автомобильной дороги предусматриваются земельные участки шириной не менее 3 м.

7. Дополнительно к ширине полосы отвода, устанавливаемой согласно приложению № 1 к настоящим Нормам, расчетным путем при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации и проведении кадастровых работ определяются размеры и местоположение земельных участков, предоставляемых для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, не включенных в приложение № 1 к настоящим Нормам (транспортных развязок, укреплений русел у водопропускных труб, струенаправляющих дамб и траверсов, спрямлений русел и срезок у мостов, устройства берм для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна, срезок грунта и рубок лесных насаждений для обеспечения видимости, испарительных бассейнов, раскрываемых выемок глубиной более 1 метра, автобусных остановок, подъездов, съездов, примыканий, дорог, носящих временный характер использования, пешеходных и велосипедных дорожек, переходно-скоростных и дополнительных полос движения устраиваемых в соответствии с нормативными требованиями, проездов для местного транспорта, защитных и декоративных лесных насаждений и устройств, дублирующих участков дорог с необходимыми сооружениями, противооползневых, противоселевых, противолавинных, противошумовых и других защитных сооружений, закюветных полок, дополнительных полок или обочин шириной не менее 4 метров, элементов обустройства автомобильных дорог, зданий и сооружений линейной дорожной службы, объектов дорожного сервиса и других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дорог, иных сооружений, предусмотренных требованиями и условиями, включенными в проектную документацию, при подготовке проекта акта выбора земельного участка или выполнении кадастровых работ).

8.	Предельные минимальные размеры земельных участков для размещения пересечений и примыканий автомобильных дорог в разных уровнях устанавливают согласно приложению № 2 к настоящим Нормам.

9.	Ширина полосы отвода, предоставляемой, в случае необходимости, для размещения снегозащитных лесонасаждений и устройств, устанавливается в зависимости от объема снегоприноса с учетом предельного минимального расстояния от бровки земляного полотна автомобильной дороги до внешней границы снегозащитных лесонасаждений согласно приложению № 3 к настоящим Нормам.

10.	Предельные минимальные размеры земельных участков для размещения производственных объектов, отдельных элементов обустройства автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, устанавливаются согласно приложению № 4 к настоящим Нормам.

11.	Размеры земельных участков, предназначенных для размещения карьеров (сосредоточенных резервов) грунта и предоставляемых во временное пользование, определяются расчетным путем при подготовке проектной документации с учетом потребного объема грунта, возможной глубины разработки карьера, толщины вскрыши, вероятного недобора грунта в карьере, а также с учетом проекта рекультивации земель.

12. До подготовки документации по планировке территории и разработки проектной документации для укрупненного определения предельных минимальных размеров земельных участков для размещения планируемых к строительству и реконструкции автомобильных дорог могут быть использованы осредненные показатели предельных минимальных размеров земельных участков, необходимых для определения границ полосы отвода автомобильной дороги, согласно приложению № 5 к настоящим Нормам.

13. Определение предельных минимальных размеров земельных участков применительно к автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог), входящим в состав маршрутов международных автомобильных дорог, осуществляется с учетом требований, установленных:

Европейским соглашением о международных автомагистралях (СМА) (Сборник международных договоров СССР. Выпуск XXXIX, М., 1985, с. 250 - 256);

Межправительственным соглашением по сети азиатских автомобильных дорог (Бюллетень международных договоров, 2006, № 11, с. 3 - 20);

Протоколом о международных автомобильных дорогах Содружества Независимых Государств (Бюллетень международных договоров, 2000, № 12, с. 15 - 35).

_______________

Приложение № 1 к Нормам отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса

Предельные минимальные размеры земельных участков

для установления полосы отвода автомобильной дороги

Таблица 1

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог I категории

с восьмиполосным движением, располагаемых на насыпях (м)

|  | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
| насыпи | постоянным |  | переменной крутизны |  | постоянным |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1.5, 1:1.75 | 1:1.75, 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 |
| 1 | 80/67/86 | - | - | - | 116/147 | - | - | - |
| 1.5 | 80/71/98 | - | - | - | 120/151 | - | - | - |
| 2 | 80/66/110 | - | - | - | 124/155 | - | - | - |
| 3 | 80/74 | - | - | - | 132 | - | - | - |
| 4 | - | 80/66 | - | - | - | 88 | - | - |
| 5 | - | 80/70 | - | - | - | 89 | - | - |
| 6 | - | 80/74 | - | - | - | 94 | - | - |
| 7 | - | - | 80/71 | 80/75 | - | - | 92 | 97 |
| 8 | - | - | 80/75 | 80/79 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | 80/78 | 83 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 82 | 87 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 85 | 91 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 89 | 95 | - | - | - | - |

Таблица 2

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог I категории

с шестиполосным движением, располагаемых на насыпях (м)

|  | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
| насыпи | постоянным |  | переменной крутизны |  | постоянным |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 |
| 1 | 73/59/78 | - | - | - | 102/133 | - | - | - |
| 1.5 | 73/63/90 | - | - | - | 106/137 | - | - | - |
| 2 | 73/67/102 | - | - | - | 110/141 | - | - | - |
| 3 | 73/66 | - | - | - | 118 | - | - | - |
| 4 | - | 73/58 | - | - | -- | 78 | - | - |
| 5 | - | 73/62 | - | - | - | 81 | - | - |
| 6 | - | 73/66 | - | - | - | 86 | - | - |
| 7 | - | - | 73/64 | 73/67 | - | - | 85 | 89 |
| 8 | - | - | 73/67 | 71 | - | - | 86 | 91 |
| 9 | - | - | 73/71 | 75 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 74 | 79 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 78 | 83 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 81 | 87 | - | - | - | - |

Таблица 3

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог I и II категории

с четырехполосным движением, располагаемых на насыпях (м)

|  | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
| насыпи | постоянным |  | переменной крутизны |  | постоянным |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 |
| 1 | 65/52/71 | - | - | - | 87/119 | - | - | - |
| 1.5 | 65/56/83 | - | - | - | 91/123 | - | - | - |
| 2 | 65/51/95 | - | - | - | 95/127 | - | - | - |
| 3 | 65/59 | - | - | - | 103 | - | - | - |
| 4 | - | 65/51 | - | - | - | 68 | - | - |
| 5 | - | 65/55 | - | - | - | 73 | - | - |
| 6 | - | 65/59 | - | - | - | 79 | - | - |
| 7 | - | - | 65/56 | 65/60 | - | - | 74 | 78 |
| 8 | - | - | 65/58 | 65/64 | - | - | 79 | 84 |
| 9 | - | - | 65/63 | 65/68 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 67 | 72 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 70 | 76 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 74 | 80 | - | - | - | - |

Таблица 4

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог II категории

с двухполосным движением, располагаемых на насыпях (м)

|  | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
| насыпи | постоянным |  | переменной крутизны |  | постоянным |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 |
| 1 | 58/38/57 | - | - | - | 62/81 | - | - | - |
| 1.5 | 58/42/69 | - | - | - | 66/85 | - | - | - |
| 2 | 58/37/81 | - | - | - | 70/89 | - | - | - |
| 3 | 58/45 | - | - | - | 79 | - | - | - |
| 4 | - | 58/37 | - | - | - | 58/51 | - | - |
| 5 | - | 58/41 | - | - | - | 58/56 | - | - |
| 6 | - | 58/45 | - | - | - | 58/61 | - | - |
| 7 | - | - | 58/43 | 58/46 | - | - | 58/55 | 59 |
| 8 | - | - | 58/46 | 58/50 | - | - | 59 | 63 |
| 9 | - | - | 58/50 | 58/54 | - | - | 63 | 68 |
| 10 | - | - | 58/53 | 58/58 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 58/57 | 62 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 60 | 66 | - | - | - | - |

Таблица 5

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог III категории

с двухполосным движением, располагаемых на насыпях (м)

|  | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насыпи | постоянным |  |  | переменной крутизны |  | постоянным |  |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 |
| 1 | 57/35/54 | 57/31/50 | - | - | - | 57/56/75 | 59/73 | - | - | - |
| 1.5 | 57/39/66 | 57/34/59 | - | - | - | 60/79 | 61/76 | - | - | - |
| 2 | 57/34/78 | 57/30/68 | - | - | - | 64/83 | 63/78 | - | - | - |
| 3 | 57/42 | 57/36 | 57/30 | - | - | 73 | 68 | 57/46 | - | - |
| 4 | - | - | 57/34 | - | - | - | - | 57/47 | - | - |
| 5 | - | - | 57/38 | - | - | - | - | 57 | - | - |
| 6 | - | - | 57/42 | - | - | - | - | 58 | - | - |
| 7 | - | - | - | 57/40 | 57/43 | - | - | - | 57/52 | 57/56 |
| 8 | - | - | - | 57/43 | 57/47 | - | - | - | 57/56 | 60 |
| 9 | - | - | - | 57/47 | 57/51 | - | - | - | 60 | 64 |
| 10 | - | - | - | 57/50 | 57/55 | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | 57/54 | 57/59 | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | 57 | 63 | - | - | - | - | - |

Таблица 6

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог IV категории

с двухполосным движением, располагаемых на насыпях (м)

|  | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
| насыпи | постоянным |  | переменной крутизны |  | постоянным |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 |
| 1 | 36/29/48 | - | - | - | 36/34/40 | - | - | - |
| 1.5 | 36/32/57 | - | - | - | 37/48 | - | - | - |
| 2 | 36/28/66 | - | - | - | 41/55 | - | - | - |
| 3 | - | 36/28 | - | - | - | 39 | - | - |
| 4 | - | 36/32 | - | - | - | 43 | - | - |
| 5 | - | 36/36 | - | - | - | 47 | - | - |
| 6 | - | 36/40 | - |  | - | 51 | - | - |
| 7 | - | - | 36/38 | 41 | - | - | 49 | 52 |
| 8 | - | - | 41 | 45 | - | - | 51 | 55 |
| 9 | - | - | 45 | 49 | - | - | 53 | 58 |
| 10 | - | - | 48 | 53 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 52 | 57 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 55 | 61 | - | - | - | - |

Таблица 7

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог V категории

с однополосным движением, располагаемых на насыпях (м)

|  | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
| насыпи | постоянным |  | переменной крутизны |  | постоянным |  | переменной крутизны |  |
|  | 1:3 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1.5 и 1:1.75 | 1:1.75 и 1:2 |
| 1 | 35/27/36 | - | - | - | 35/32/38 | - | - | - |
| 1.5 | 35/30/55 | - | - | - | 35/52 | - | - | - |
| 2 | 35/26/64 | - | - | - | 39/54 | - | - | - |
| 3 | - | 35/26 | - | - | - | 37 | - | - |
| 4 | - | 35/30 | - | - | - | 41 | - | - |
| 5 | - | 35/34 | - | - | - | 45 | - | - |
| 6 | - | 35/38 | - | - | - | 49 | - | - |
| 7 | - | - | 36 | 39 | - | - | 46 | 49 |
| 8 | - | - | 39 | 43 | - | - | 49 | 52 |
| 9 | - | - | 43 | 47 | - | - | 52 | 56 |
| 10 | - | - | 46 | 51 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 50 | 55 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 53 | 59 | - | - | - | - |

Таблица 8

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог I категории

с восьмиполосным движением, располагаемых в выемках (м)

| Глубина | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выемки | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 |
| 1 | 87 | 114 | - | - | - | - | 113 | 107 |
| 2 | - | - | 89 | 87 | - | - | 106 | 99 |
| 3 | - | - | 93 | 90 | - | - | 103 | 95 |
| 4 | - | - | 97 | 93 | - | - | 112 | 104 |
| 5 | - | - | 101 | 96 | - | - | 114 | 105 |
| 6 | - | - | 101 | 95 | - | - | - | 108 |
| 7 | - | - | 105 | 98 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | 109 | 101 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | 113 | 104 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 117 | 107 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 121 | 110 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 125 | 113 | - | - | - | - |

Таблица 9

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог I категории

с шестиполосным движением, располагаемых в выемках (м)

| Глубина | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выемки | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 |
| 1 | 79 | 105 | - | - | - | - | 99 | 93 |
| 2 | - | - | 77 | 80 | - | - | 89 | 83 |
| 3 | - | - | 86 | 83 | - | - | 98 | 91 |
| 4 | - | - | 90 | 86 | - | - | 107 | 99 |
| 5 | - | - | 94 | 89 | - | - | 106 | 97 |
| 6 | - | - | 94 | 88 | - | - | - | 100 |
| 7 | - | - | 98 | 91 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | 102 | 94 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | 106 | 97 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 110 | 100 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 114 | 103 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 118 | 106 | - | - | - | - |

Таблица 10

Ширина полосы для автомобильных дорог I и II категории

с четырехполосным движением, располагаемых в выемках (м)

| Глубина | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выемки | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 |
| 1 | 70 | 95 | - | - | - | - | 84 | 79 |
| 2 | - | - | 74 | 72 | - | - | 83 | 77 |
| 3 | - | - | 78 | 75 | - | - | 92 | 86 |
| 4 | - | - | 82 | 78 | - | - | 93 | 86 |
| 5 | - | - | 86 | 81 | - | - | 98 | 89 |
| 6 | - | - | 86 | 80 | - | - | 102 | 92 |
| 7 | - | - | 90 | 83 | - | - | - | 95 |
| 8 | - | - | 94 | 86 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | 98 | 89 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 102 | 92 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 106 | 95 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 110 | 98 | - | - | - | - |

Таблица 11

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог II категории

с двухполосным движением, располагаемых в выемках (м)

| Глубина | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выемки | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 |
| 1 | 58/56 | 80 | - | - | - | - | 64 | 60 |
| 2 | - | - | 61 | 59 | - | - | 73 | 69 |
| 3 | - | - | 65 | 62 | - | - | 74 | 68 |
| 4 | - | - | 69 | 65 | - | - | 78 | 71 |
| 5 | - | - | 73 | 68 | - | - | 83 | 75 |
| 6 | - | - | 73 | 67 | - | - | 87 | 78 |
| 7 | - | - | 77 | 70 | - | - | 92 | 81 |
| 8 | - | - | 81 | 73 | - | - | - | 84 |
| 9 | - | - | 85 | 76 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 89 | 79 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 93 | 82 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 97 | 85 | - | - | - | - |

Таблица 12

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог III категории

с двухполосным движением, располагаемых в выемках (м)

| Глубина | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выемки | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 |
| 1 | 57/52 | 75 | - | - | - | - | 62 | 58 |
| 2 | - | - | 58 | 56 | - | - | 71 | 67 |
| 3 | - | - | 62 | 59 | - | - | 71 | 65 |
| 4 | - | - | 66 | 62 | - | - | 75 | 68 |
| 5 | - | - | 70 | 65 | - | - | 79 | 71 |
| 6 | - | - | 70 | 64 | - | - | 84 | 75 |
| 7 | - | - | 74 | 67 | - | - | 88 | 78 |
| 8 | - | - | 78 | 70 | - | - | 93 | 81 |
| 9 | - | - | 82 | 73 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | 86 | 76 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 90 | 79 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 94 | 82 | - | - | - | - |

Таблица 13

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог IV категории

с двухполосным движением, располагаемых в выемках (м)

| Глубина | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выемки | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 |
| 1 | 47 | 70 | - | - | - | - | 40 | 37 |
| 2 | - | - | 38 | 36/34 | - | - | 44 | 40 |
| 3 | - | - | 42 | 37 | - | - | 48 | 43 |
| 4 | - | - | 46 | 40 | - | - | 52 | 46 |
| 5 | - | - | 50 | 43 | - | - | 56 | 49 |
| 6 | - | - | 54 | 46 | - | - | 60 | 52 |
| 7 | - | - | 58 | 49 | - | - | 63 | 55 |
| 8 | - | - | 62 | 52 | - | - | 67 | 58 |
| 9 | - | - | 66 | 55 | - | - | 71 | 61 |
| 10 | - | - | 70 | 58 | - | - | - | 64 |
| 11 | - | - | 74 | 61 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 78 | 64 | - | - | - | - |

Таблица 14

Ширина полосы отвода для автомобильных дорог V категории

с однополосным движением, располагаемых в выемках (м)

| Глубина | На равнинной местности с поперечными уклонами от 0% до 9% |  |  |  | На пересеченной местности с поперечными уклонами свыше 9% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выемки | с заложением откосов земляного полотна |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 | 1:5 | 1:10 | 1:2 | 1:1.5 |
| 1 | 44 | 66 | - | - | - | - | 37 | 35/34 |
| 2 | - | - | 35/35 | 35/32 | - | - | 41 | 37 |
| 3 | - | - | 39 | 35 | - | - | 45 | 40 |
| 4 | - | - | 43 | 38 | - | - | 49 | 43 |
| 5 | - | - | 47 | 41 | - | - | 53 | 46 |
| 6 | - | - | 51 | 44 | - | - | 56 | 49 |
| 7 | - | - | 55 | 47 | - | - | 60 | 52 |
| 8 | - | - | 59 | 50 | - | - | 64 | 55 |
| 9 | - | - | 63 | 53 | - | - | - | 58 |
| 10 | - | - | 67 | 56 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | 71 | 59 | - | - | - | - |
| 12 | - | - | 75 | 62 | - | - | - | - |

Примечания:

1. Ширина полосы отвода, определяемая согласно данным таблиц 1-14 настоящего приложения, предназначена для определения предельных минимальных размеров земельных участков, необходимых для размещения:

земляного полотна между низовыми кромками откосов насыпей или верховыми кромками откосов выемок;

двусторонних кюветов при высоте насыпей до 1,5 м в условиях равнинной местности и до 2 м в условиях пересеченной местности либо односторонних кюветов, располагаемых с верховой стороны насыпей при поперечном уклоне местности 
свыше 9 %;

нагорных канав и банкетов, располагаемых с верховой стороны выемки при поперечном уклоне местности свыше 9 %;

земельных участков, предназначенных для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию автомобильных дорог в пределах полосы отвода, шириной не менее 3 м с каждой стороны дороги, откладываемых от подошвы насыпи или бровки выемки, либо от внешней кромки откоса водоотводной канавы (кювета) или иных элементов (сооружений), указанных в пункте 7 настоящих Норм.

Предельные минимальные размеры земельных участков, не учтенные таблицами 1-14 настоящего приложения, определяются в соответствии с пунктом 7 настоящих Норм.

2. В таблицах 1-7 в графе 2 при высоте насыпи до 2-х метров:

1-я цифра – ширина полосы отвода с учётом обеспечения боковой видимости (включает в себя прилегающие с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 25 м на автодорогах I-III категории и по 15 м на автодорогах IV, V категории),

2-я цифра - ширина полосы отвода с учётом устройства кюветов,

3-я цифра - ширина полосы отвода с учётом устройства боковых резервов шириной 10 м и глубиной 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м соответственно, если они являются постоянным конструктивным элементом земляного полотна.

Принятые в расчёте параметры кюветов: кюветы трапецеидальные, ширина дна кювета 0,4 м, глубина кювета 0,5 м, заложение внутреннего и внешнего откосов кюветов и боковых резервов соответствует заложению откосов насыпи.

В графе 3 и далее 1-я цифра – ширина полосы отвода с учётом обеспечения боковой видимости (включает в себя прилегающие с каждой стороны к кромке проезжей части полосы шириной по 25 м на автодорогах I-III категории и по 15 м на автодорогах IV, V категории).

3. Ширина полосы отвода для автомобильных дорог, имеющих крутизну откосов насыпей высотой до 3 м на дорогах I-III категорий и до 2 м на дорогах IV-V категорий, отличная от указанных в таблицах 1-7 настоящего приложения, определяется расчетным путем при подготовке проектной документации.

4. Ширина полосы отвода для автомобильных дорог, указанная в таблицах 1-14 настоящего приложения, учитывает устройство двусторонних кюветов при высоте насыпи до 1,5 м в условиях равнинной местности и до 2 м в условиях пересечённой местности.

Принятые в расчёте параметры кюветов для автомобильных дорог размещаемых на насыпях: трапецеидальной формы, ширина дна кювета 0,4 м, глубина кювета 0,5 м, заложение внутреннего и внешнего откосов кюветов и боковых резервов соответствует заложению откосов насыпи.

В выемках глубина кюветов принята 1,2 м от бровки земляного полотна, ширина дна кювета 0,4 м, заложение внутреннего откоса кювета соответствует заложению откосов насыпи для соответствующей категории.

При других значениях глубины кювета и крутизны его откосов ширину полосы отвода, приведённую в таблицах 1-14 настоящего приложения, следует соответственно изменять в соответствии с пунктом 7 настоящих Норм.

5. Ширина полосы отвода для автомобильных дорог I категории с полосами движением более восьми определяется расчетным путем с учетом требований настоящих Норм.

##### Приложение № 2 к Нормам отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса

Предельные минимальные размеры земельных участков для размещения пересечений и примыканий автомобильных дорог

в разных уровнях, (га)

| Количество полос | На пересечениях при количестве полос движения |  |  |  | На примыканиях при количестве полос движения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| движения | 8 | 6 | 4 | 2 |  | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 50 | 45 | 41 | 38 |  | 35 | 25 | 23 | 21 |
| 6 | 45 | 41 | 38 | 35 |  | 25 | 23 | 21 | 19 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 32 |  | 23 | 21 | 19 | 17 |
| 2 | 38 | 35 | 32 | 29 |  | 21 | 19 | 17 | 15 |

Примечания:

1. Представленные в таблице значения размеров земельных участков установлены для размещения транспортных развязок на пересечениях и примыканиях двух автомобильных дорог между собой. При необходимости размещения транспортных развязок на пересечениях и примыканиях трех и более автомобильных дорог размеры земельных участков определяются расчетным путем при подготовке проектной документации.

2. При необходимости размещения на транспортных развязках спрямлений, срезок и укреплений русел у водопропускных труб и мостов, берм для обеспечения устойчивости откосов, срезок грунта и вырубки леса, древесно-кустарниковой растительности для обеспечения видимости, раскрываемых выемок глубиной более 1 м, автобусных остановок, съездов, пешеходных и велосипедных дорожек, переходно-скоростных и дополнительных полос движения, защитных и декоративных лесонасаждений, противооползневых, противоселевых, противолавинных и других защитных сооружений, иных сооружений размеры земельных участков для их размещения определяются в соответствии с пунктом 7 настоящих Норм.

Приложение № 3 к Нормам отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса

Предельное минимальное расстояние от бровки земляного полотна автомобильных дорог до внешней границы снегозащитных лесонасаждений, (м)

| Расчетный годовой снегопринос, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до внешней границы снегозащитных лесонасаждений |
| --- | --- |
| от 10 до 25 включит. | 19 – 29 |
| св. 25 до 50 включит. | 39 |
| св. 50 до 75 включит. | 52 |
| св. 75 до 100 включит. | 64 |
| св. 100 до 125 включит. | 77 |
| св. 125 до 150 включит. | 84 |
| св. 150 до 200 включит. | 92 |
| св. 200 до 250 включит. | 156 |

Примечания:

1. При расчетном снегоприносе более 250 м3/м расстояние от бровки земляного полотна до внешней границы снегозащитных лесонасаждений и их конструкция определяются расчетным путем при подготовке проектной документации.

2. При расчетном снегоприносе 10-25 м3/м меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до внешней границы снегозащитных лесонасаждений принимаются для дорог IV и V категорий, большие значения – для дорог I-III категорий.

Приложение № 4 к Нормам отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса

Предельные минимальные размеры земельных участков для размещения производственных объектов, отдельных элементов обустройства автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса

| Наименование | Площадь участков, га |
| --- | --- |
| Производственные объекты и элементы обустройства автомобильных дорог |  |
| Комплекс зданий и сооружений линейной дорожной службы (административно-бытовой корпус, гаражи, навесы, стоянки, ремонтно-механические мастерские, склады, автозаправочные колонки, проходная, ограда и ворота, комплексы инженерных коммуникаций и т.п.) | 2,8 |
| Здания и сооружения линейной дорожной службы – отдельно стоящие (административный корпус, бытовые помещения, склады, производственные площадки и хранилища, асфальто-смесительные установки, гаражи, навесы, стоянки, мастерские, проходная, ограда и ворота, вагон-столовая, вагон-баня, вагон-душевая, подъездной железнодорожный тупик, весовая, лаборатория, скважина, комплексы инженерных коммуникаций и т.п.) | 1,0 |
| Пескобаза, солебаза, база противогололедных материалов (в том числе производственная площадка, подъездной железнодорожный тупик, ограда, ворота и т.п) | 0,5 |
| Автобусная остановка (открытый, полузакрытый или закрытый автопавильон, посадочная площадка, информационный стенд и мусоросборник): - с переходно-скоростной полосой; - без переходно-скоростной полосы. | 0,15 0,03 |
| Пункт весового и габаритного контроля (без площадок для стоянки грузового транспорта) | 0.10 |
| Стационарный пост дорожно-патрульной службы (с площадкой-стоянкой) | 0.10 |
| Объекты дорожного сервиса |  |
| Автовокзал (пассажирское здание, внутренняя территория с перронами для посадки и высадки пассажиров и площадками отстоя автобусов, привокзальная площадь с подъездами и стоянками городского пассажирского транспорта) | 1,0 |
| Автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов) | 0,5 |
| Автогостиница (корпус, открытая охраняемая площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) | 1,0 |
| Кемпинг (легкие неотапливаемые помещения, место для приготовления пищи, туалет, душевая, административно-бытовые помещения, павильон бытового обслуживания, открытая стоянка для легковых автомобилей) | 1,0 |
| Мотель (гостиница специальной планировки, открытая индивидуальная стоянка легковых автомобилей) | 1,0 |
| Площадка отдыха (переходно-скоростные полосы, подъезд и выезд, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей, туалеты, осмотровая эстакада, столы, скамейки, мусоросборники) | 0,2 |
| Пункт общественного питания (переходно-скоростные полосы, площадка для стоянки легковых и грузовых автомобилей) | 0,2 |
| Автозаправочная станция (здание с помещением для оператора, торговым павильоном, туалетом, островки с раздаточными колонками, внутренние проезды, площадка, стоянка, подземные резервуары) | 0,4 |
| Станция технического обслуживания (здание для производства мелкого аварийного ремонта, технического обслуживания автомобилей, мойка автомобилей, торговый павильон, туалет, площадка-стоянка) | 0,4 |
| Моечный пункт (как отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) | 0,05 |
| Автомагазин (как отдельный объект с площадкой-стоянкой, туалетом) | 0,05 |

Примечания:

1. Предельные минимальные размеры земельных участков, указанных в настоящем приложении, в зависимости от категории автомобильной дороги и интенсивности движения могут быть увеличены при проведении инженерных изысканий и подготовки проектной документации.

2. Дополнительно к предельным минимальным размерам земельных участков, указанным в настоящем приложении, определяются размеры и местоположение земельных участков, необходимых для размещения внешних инженерных сетей, артезианских скважин, очистных сооружений, котельных, защитных сооружений, противопожарных полос, путепроводов, пешеходных переходов, иных зданий и сооружений, предусмотренных требованиями и условиями, включенными в проектную документацию при подготовке акта выбора земельного участка (на стадии предварительного согласования мест размещения автомобильных дорог и дорожных сооружений, при проведении кадастровых работ).

При необходимости:

водоснабжения указанного в настоящем приложении комплекса от проектируемой артезианской скважины установленные размеры земельных участков комплекса подлежат увеличению на 1,0 га;

сброса канализационных стоков в проектируемые очистные сооружения установленные размеры земельных участков комплекса подлежат увеличению на величину от 0,4 га до 1,0 га в зависимости от типа очистных сооружений;

теплоснабжения комплекса от проектируемой котельной установленные размеры земельных участков комплекса подлежат увеличению на величину от 0,4 га до 0,7 га в зависимости от типа котельной.

3. Размеры земельных участков для размещения комбинаций сооружений и комплексов, не указанных в настоящем приложении, определяются сочетанием по отдельным комплексам с учетом обеспечения соблюдения санитарных норм и правил по установлению разрывов между зданиями, размещению пожарных проездов.

Приложение № 5 к Нормам отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса

Осредненные показатели предельных минимальных размеров земельных участков для установления границ полосы отвода автомобильных  дорог

|  |  | Общая площадь полосы отвода, гектаров на 1 линейный км автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на особо ценных угодьях земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  | необходимая |  |  |  |
| Категория дороги | Количество полос движения | поперечный уклон местности не более 1:20 |  | поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10 |  | поперечный уклон местности не более 1:20 |  | поперечный уклон местности свыше 1:20 до 1:10 |  |
|  |  | ДД | ВП | ДД | ВП | ДД | ВП | ДД | ВП |
| I | 8 | 7.5 | 1.8 | 7.6 | 1.8 | 8.1 | 2.3 | 8.2 | 2.3 |
|  | 6 | 6.8 | 1.7 | 6.9 | 1.7 | 7.2 | 2.2 | 7.3 | 2.2 |
| I, II | 4 | 6.1 | 1.6 | 6.2 | 1.6 | 6.5 | 2.1 | 6.6 | 2.1 |
| II | 2 | 4.4 | 1.4 | 4.5 | 1.4 | 4.9 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| III | 2 | 4.0 | 1.3 | 4.2 | 1.3 | 4.6 | 2.0 | 4.8 | 2.0 |
| IV | 2 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | 2.0 | 3.6 | 2.0 |
| V | 1 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.3 | 2.0 | 3.4 | 2.0 |

где: 	ДД – для осуществления дорожной деятельности (для размещения автомобильной дороги и (или) объектов дорожного сервиса, установления полос отвода);

## ВП – временное пользование для нужд строительства (на период строительства).

Примечания:

1. Осредненные показатели предельных минимальных размеров земельных участков указаны без учета размеров земельных участков, необходимых для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений,  перечисленных в пункте 7 настоящих Норм.

2. Указанные осредненные показатели предельных минимальных размеров земельных участков, предоставляемых во временное пользование, учитывают только размеры земельных участков для размещения отвалов снимаемого растительного грунта и для проезда технологического транспорта.

3. Участки земель, предоставляемые во временное пользование для других нужд строительства (временные объезды, строительные площадки и так далее), следует учитывать дополнительно по данным проектной документации.