- УТВЕРЖДЕН

- приказом Минтранса России

- от______________№_______

- ПОРЯДОК

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств

- I. Общие положения

1. Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 31 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»* и устанавливает основные принципы  организации и проведения весового и габаритного контроля за движением транспортных средств, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам  Российской Федерации.

2. Весовой и габаритный контроль транспортных средств на автомобильных дорогах Российской Федерации осуществляется  уполномоченными контрольными органами (далее – уполномоченные органы) в рамках предоставленной действующим законодательством Российской Федерации компетенции:

на автомобильных дорогах федерального значения – Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения – уполномоченным органом субъекта Российской Федерации и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

на автомобильных дорогах местного значения – уполномоченными органами местного самоуправления и Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и организациями,;

на частных автомобильных дорогах – физическим или юридическим лицом, являющимся собственником частных автомобильных дорог.

________________________________________________________________________________

* Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2007,  № 46,  ст. 5553;   2008, № 20,  ст. 2251,  № 30  (ч.1),  ст. 3597,  № 30 (ч.2), ст. 3616,  № 49,  ст. 5744;   2009, № 29, ст. 3582.

- II.  Осуществление весового и габаритного контроля транспортных средств

3. Контроль за соблюдением весовых и габаритных параметров транспортных средств осуществляется на специально обустроенных и оборудованных стационарных пунктах весового контроля. При введении временных ограничений на движение грузовых транспортных средств, а также на выездах из грузообразующих предприятий и в случаях отсутствия на автомобильной дороге стационарных пунктов весового и габаритного контроля допускается осуществление контроля  весовых и габаритных параметров транспортных средств  передвижными пунктами весового контроля, организованными на  площадках, расположенных в полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог.

4. Осуществление весового и габаритного контроля транспортных средств не должно создавать препятствий для движения транспортных средств по автомобильной дороге.

5.  При проведении весового и габаритного контроля  осуществляется:

1)  определение весовых и габаритных параметров транспортных средств в движении (в динамике);

2)  направление транспортных средств, в отношении которых есть показания автоматизированных средств контроля об отклонении весовых или габаритных параметров от установленных нормативными правовыми актами, на контрольное взвешивание и замеры габаритов;

3)  остановка транспортных средств и проверка наличия  у водителя документов, установленных законодательством Российской Федерации;

4) проведение контрольного взвешивания  и замеров габаритов остановленного транспортного средства (в статике);

5) сравнение реальных весовых и габаритных параметров транспортного средства параметрам, указанным в специальном разрешении, а также  установленного в специальном разрешении маршрута фактическому маршруту следования транспортного средства;

6) выполнение перевозчиком указанных в специальном разрешении специальных требований к перевозке, а также срока действия специального  разрешения;

6. В случае обнаружения при осуществлении весового и габаритного контроля превышения максимального веса или нагрузки на ось транспортного средства или превышения его габарита относительно норм, установленных на территории Российской Федерации, или указанных в специальном разрешении, водитель или перевозчик (должностное и юридическое лицо) привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях*. Водитель или перевозчик обязан принять меры для устранения нарушения или получения специального разрешения.

___________________________________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2708; 2004, № 34, ст. 3533; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 175; 36, ст. 636; № 19, ст. 2066; № 31, ст. 3438; 2007, № 31, ст. 4007; 2008, № 30, ст.3582; № 52, ст. 6236; 2009, 37, ст. 777.

7. Нарушением не является расхождение между фактическими весовыми параметрами транспортного средства и предельно допустимыми на территории Российской Федерации или указанным в разрешении, если они не превышают величину погрешности измерительного прибора, установленную заводом-изготовителем, но не более чем на 2%.

8. При предъявлении  водителем транспортного средства международного сертификата взвешивания транспортных средств (MCBTC) контрольное взвешивание транспортных средств не осуществляется, за исключением случаев несоответствия показаний динамического взвешивания весовым характеристикам, указанным в сертификате, согласно пункта 1 статьи 5  Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств*.

9. Для размещения транспортных средств на период устранения выявленных нарушений используется существующие ближайшие специализированные стоянки.

- III. Организация пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств

10. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание стационарных пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных  дорогах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Участки автомобильных дорог на подходах к стационарным пунктам весового и габаритного контроля транспортных средств должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектом организации движения на данном участке дороги для обеспечения заблаговременного перестроения транспортных средств и заезда на территорию контрольного пункта.

12. Участки автомобильных дорог, где установлено весовое оборудование, позволяющее определять весовые и габаритные параметры без снижения установленной Правилами дорожного движения** скорости, оборудуются техническими средствами организации дорожного движения  с учетом выборочного направления на контрольное взвешивание и измерение габаритов транспортных средств, в отношении которых есть показания автоматизированных средств контроля об отклонении весовых или габаритных параметров от установленных  нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13. Стационарный пункт весового и габаритного контроля размещается в пределах полосы отвода автомобильной дороги и должен обеспечивать возможность контроля весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств в двух направлениях движения.

________________________________________

*  Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 № 30, ст. 3393.

**  Собрание законодательства Российской Федерации, от 08.01.1996 N 3, от 31.10.1998 N 1272, от 21.04.2000 N 370, от 24.01.2001 N 67, от 21.02.2002 N 127, от 28.06.2002 N 472, от 07.05.2003 N 265, от 25.09.2003 N 595, от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84, от 19.04.2008 N 287, от 29.12.2008 N 1041, от 27.01.2009 N 28.

14. Стационарный пункт весового и габаритного контроля включает:

дополнительную полосу движения с переходно-скоростной полосой с параметрами и типом покрытия проезжей части, соответствующим параметрам и типу покрытия проезжей части автомобильной дороги, имеющей размеры и уклоны в соответствии с паспортом размещенного на ней весового оборудования для динамического взвешивания;

динамические весы;

систему  видеоконтроля;

площадку для остановки, оборудованную весами для контрольного  взвешивания;

измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

наружное освещение зоны стационарного пункта весового контроля;

стационарное помещение, предназначенное и оборудованное для работы персонала стационарного пункта весового контроля   в круглосуточном режиме, где должно быть предусмотрено наличие:

системы жизнеобеспечения персонала;

средства связи;

автоматизированной системы сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры;

необходимый комплект нормативной правовой и справочной литературы, рабочей документации;

терминал для приема платежей.

15. Площадки, на которых организуется передвижной пункт весового и габаритного контроля должны отвечать следующим требованиям:

наличие переходно-скоростной полосы;

параметры и тип покрытия площадки,  размеры и уклоны должны  соответствовать  паспорту применяемого весового оборудования;

наружное освещение переходно-скоростных полос и  территории площадки.

16. Передвижной пункт весового и габаритного контроля включает:

переносное весовое оборудование;

измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

автоматизированную систему сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры;

комплект необходимых дорожных знаков;

17. Взаимодействие уполномоченных органов, предусмотренного пунктом 2 настоящего порядка,  при проведении весового и габаритного контроля осуществляется на основании соответствующего совместного регламента, утверждаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.