| # Министерство транспорта Российской Федерации ### (МИНТРАНС РОССИИ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### П Р И К А З |  |  |  |  |
|  | __________________ | Москва | №____________________________ |  |

Об утверждении Перечня воздушных трасс

Российской Федерации

В соответствии с пунктом 5.2.53.8 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612; № 24, ст. 2601;
№ 52 (часть III), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740; № 11 (часть I), ст. 1029; № 17, ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; № 42, ст.4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 13, ст. 1558; № 18 (часть II), ст. 2249; № 32, ст. 4046; № 33, ст. 4088, № 36, ст. 4361), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень воздушных трасс Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 02 марта 2009 г. № 31 «Об утверждении Перечня воздушных трасс Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2009 г., регистрационный № 13598).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 19 ноября 2009 г.

Министр                                                                                                           И.Е. Левитин

Клименко Эдуард Алексеевич

(499) 231 63 76

УТВЕРЖДЕН

приказом Минтранса Росcии

от __________ № ______

#### ПЕРЕЧЕНЬ

ВОЗДУШНЫХ ТРАСС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Сокращения и условные обозначения

| 1…4...7 д.н. | - | участки воздушных трасс (далее – ВТ), используемые по определенным дням недели. В остальные дни – только по согласованию с соответствующими центрами Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (далее – ЕС ОрВД); |
| --- | --- | --- |
| CNS/ATM | - | участки ВТ, используемые для полетов воздушных судов оборудованных, ФАНС-1 по технологии CNS/ATM, под управлением Магаданского районного центра; |
| ВЭ | - | участки ВТ, на которых использование указанных эшелонов разрешается только воздушным судам Российской Федерации; |
| ВНР | - | участки ВТ, временно не используемые для полетов воздушных судов; |
| ВП | - | участки ВТ, используемые по выходным и праздничным дням. В остальные дни - по согласованию с соответствующими центрами ЕС ОрВД; |
| И | - | участки ВТ, на которых установлено вертикальное эшелонирование по нормам ИКАО; |
| СУ | - | участки ВТ, используемые только по согласованию с соответствующими центрами ЕС ОрВД; |
| СЭ | - | участки ВТ, на которых использование указанных эшелонов разрешается только по согласованию с соответствующими центрами ЕС ОрВД; |
| ТМА | - | воздушное пространство, в котором обслуживание (управление) воздушным движением осуществляется органом обслуживания воздушного движения (управления полетами) (далее – орган ОВД (управления полетами) аэродрома; |
|   | - | разрешенное направление движения воздушных судов между точками участка ВТ на соответствующих эшелонах; |
| ▲ | - | пункт обязательного донесения; |
| ∆ | - | пункт донесения по запросу; |
| RVSM | - | участки ВТ, на которых используется сокращенный интервал эшелонирования; |
|  | - | внесенные изменения, в соответствии с очередной поправкой |

II. Общие положения

1. Перечень воздушных трасс Российской Федерации (далее именуется Перечень) разработан в соответствии с пунктом 5.2.53.8 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004  395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,  32, ст. 3342; 2006,  15, ст. 1612;  24, ст. 2601;  52 (часть III), ст.5587; 2008, № 8, ст. 740; № 11 (часть I), ст. 1029; № 17, ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; № 42, ст.4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст.378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 739; № 13, ст. 1558).

2. Настоящим Перечнем определяются воздушные трассы над территорией Российской Федерации, а также за ее пределами, где ответственность за организацию воздушного движения и контроль за соблюдением внутригосударственных и международных стандартов, норм и процедур в области использования воздушного пространства и деятельности в области авиации возложена на Российскую Федерацию.

3. По всем участкам  воздушных трасс установлено двустороннее движение. На некоторых участках воздушных трасс и отдельных эшелонах на воздушных трассах может устанавливаться одностороннее движение.

4. Спрямленные воздушные трассы (далее – СВТ) используются воздушными судами Российской Федерации, независимо от ведомственной принадлежности, по согласованию с соответствующими центрами ЕС ОрВД.

III. Порядок пользования Перечнем

- Описание воздушных трасс в Перечне дано в виде таблиц, имеющих 9 граф.

- В графе 1 Перечня указываются наименования точек воздушных трасс. Наименования маркированных точек ВТ соответствуют названиям аэродромов или наименованиям пунктов размещения радионавигационных средств, при этом названия аэродромов указываются в Перечне прописными буквами, а если название состоит из двух слов – прописными и строчными буквами (пример: КУРГАН, КОСТРОМА (Сокеркино), наименование пунктов размещения радионавигационных средств  – строчными буквами (например: Карманово).

В случае использования КТА аэродрома в качестве транзитной точки на маршруте, ему присваивается пятибуквенный код.

Например:

| Наименование | Координаты | Код |
| --- | --- | --- |
| Р о с н и | 4715,5с 03949,1в | УРРР |

Немаркированные точки ВТ обозначаются пятибуквенными условными наименованиями и указываются в Перечне строчными буквами в разрядку (например: Б а д у н).

- В графе 2 указываются географические координаты точек ВТ по широте и долготе, обозначаемые пятизначными и шестизначными цифрами с одним десятичным разрядом. Первые две цифры для широты (три – для долготы) означают градусы, вторые две – минуты, десятичный разряд – десятые доли минут. Буква "с" означает северную широту, буквы "в" и "з" – восточную или западную долготу.

- В графе 3 указываются коды точек ВТ, которые используются для составления формализованных заявок и планов полетов.

Например:

| Точка ВТ | Маркировка | Код | Пояснение кода |
| --- | --- | --- | --- |
| Белый | ОПРС | ТУ | ТУ- позывной ОПРС Белый |
| Санкт-Петербург (Пулково) | ВОР/ДМЕ | СПБ | СПБ – позывной ВОР/ДМЕ Санкт-Петербург (Пулково) |
| ПАЛАНА | Аэродром | УХПЛ | УХПЛ – код аэродрома Палана |
| А б а г о | нет | АБАГО | АБАГО – код немаркированной точки ВТ |

Если КТА аэродрома используется в качестве транзитной точки на маршруте, для составления формализованных заявок используется его пятибуквенный код, указанный в графе 1.

- В графе 4 указывается четырехбуквенный код аэродрома и значение эшелона верхней границы района обслуживания (управления) воздушного движения аэродрома (далее – ОВД (управление) аэродрома) в десятках метров. В горизонтальной плоскости границы района ОВД (управления) аэродрома соответствуют протяженности участка ВТ (например: УСТР 480 означает, что ниже участка ВТ расположен район ОВД аэродрома ТЮМЕНЬ (Рощино) с верхней границей соответствующей эшелону 4800 м).

- В графе 5 указывается обозначение участка ВТ, определяющее его принадлежность к ВТ. Обозначение участка включает от 2 до 6 знаков (букв и цифр).

#### В условном обозначении участка ВТ (первая буква) «У»  - означает, что участок расположен в верхнем воздушном

пространстве (от высоты 8100 м включительно и  выше), отсутствие буквы «У» – означает, что участок имеет эшелоны  в пределах нижнего и верхнего воздушного пространства.

В качестве букв обозначения участков ВТ (вторая буква) используются:

- для внутренних ВТ – буква «В»;

- для спрямленных ВТ – буква «П»;

- для международных ВТ – буквы «А», «Б», «Г», «Р».

- В графе  6 указывается протяженность участков ВТ по ортодромии в километрах.

- В графе 7 указывается ширина участков ВТ в километрах.

- В графе 8 указываются диапазоны эшелонов  или эшелоны в десятках метров, выделенные для полетов на участках ВТ. Знак «Х» означает, что участок ВТ используется как для горизонтального полета, так и для снижения и набора высоты.

- В графе 9 указываются особенности использования участков ВТ или эшелонов полета на этих участках.

Например:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суходол |  | СЛ |  | В91 | 133 | 10 | 150-420 450-1210 | СЭ |
| БУГУЛЬМА |  | УВКБ |  |  |  |  |  |  |

Обозначения в графе 9 означают, что на участке ВТ В91 Суходол – Бугульма диапазон эшелонов 1500-4200 м используется без согласования с соответствующим центром ЕС ОрВД, а диапазон эшелонов 4500-12100 м только по согласованию с соответствующим центром ЕС ОрВД.

11. В разделе 4 представлена сравнительная таблица вертикального эшелонирования по нормам, принятым в Российской Федерации и ИКАО.

IV. Таблица вертикального эшелонирования

| 000- 179 |  |  |  | 180- 359 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Россия | ИКАО |  |  | Россия | ИКАО |  |  |
| ППП | ППП |  |  | ППП | ППП |  |  |
| эшелон (м) | эшелон | высота |  | эшелон (м) | эшелон | высота |  |
|  |  | (м) | (фут) |  |  | (м) | (фут) |
| - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| - | 10 | 300 | 1000 | - | 20 | 600 | 2000 |
| 900 | 30 | 900 | 3000 | 1200 | 40 | 1200 | 4000 |
| 1500 | 50 | 1500 | 5000 | 1800 | 60 | 1800 | 6000 |
| 2100 | 70 | 2150 | 7000 | 2400 | 80 | 2450 | 8000 |
| 2700 | 90 | 2750 | 9000 | 3000 | 100 | 3050 | 10000 |
| 3300 | 110 | 3350 | 11000 | 3600 | 120 | 3650 | 12000 |
| 3900 | 130 | 3950 | 13000 | 4200 | 140 | 4250 | 14000 |
| 4500 | 150 | 4550 | 15000 | 4800 | 160 | 4900 | 16000 |
| 5100 | 170 | 5200 | 17000 | 5400 | 180 | 5500 | 18000 |
| 5700 | 190 | 5800 | 19000 | 6000 | 200 | 6100 | 20000 |
| 6300 | 210 | 6400 | 21000 | 6600 | 220 | 6700 | 22000 |
| 6900 | 230 | 7000 | 23000 | 7200 | 240 | 7300 | 24000 |
| 7500 | 250 | 7600 | 25000 | 7800 | 260 | 7900 | 26000 |
| 8100 | 270 | 8250 | 27000 | 8600 | 280 | 8550 | 28000 |
| 9100 | 290 | 8850 | 29000 |  | 300 | 9150 | 30000 |
|  | 310 | 9450 | 31000 | 9600 | 320 | 9750 | 32000 |
| 10100 | 330 | 10050 | 33000 | 10600 | 340 | 10350 | 34000 |
|  | 350 | 10650 | 35000 |  | 360 | 10950 | 36000 |
| 11100 | 370 | 11300 | 37000 | 11600 | 380 | 11600 | 38000 |
| 12100 | 390 | 11900 | 39000 |  | 400 | 12100 | 40000 |
|  | 410 | 12500 | 41000 | 13100 | 430 | 13100 | 43000 |
| 14100 | 450 | 13700 | 45000 | 15100 | 470 | 14350 | 47000 |
| 16100 | 490 | 14950 | 49000 | 17100 | 510 | 15550 | 51000 |

Воздушное пространство RVSM расположено между эшелонами FL290-FL410 включительно.