УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Российской Федерации

от ____________ № ________

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий технический регламент принимается в целях:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

Требования настоящего технического регламента обязательны при проектировании, производстве, оценке соответствия железнодорожного подвижного состава и его составных частей.

2. Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются вновь разрабатываемые (модернизируемые), изготавливаемые железнодорожный подвижной состав и его составные части, выпускаемые в обращение для использования на железнодорожных путях общего и необщего пользования шириной колеи 1520 мм на территории Российской Федерации со скоростями движения до 200 км/ч включительно.

Железнодорожный подвижной состав включает в себя:

1) локомотивы;

2) мотор-вагонный подвижной состав и его вагоны;

3) пассажирские вагоны локомотивной тяги (далее – пассажирские вагоны);

4) грузовые вагоны;

5) специальный железнодорожный подвижной состав.

Перечень объектов технического регулирования приведен в приложении № 1 к настоящему техническому регламенту.

Действие настоящего технического регламента не распространяется на железнодорожный подвижной состав технологического железнодорожного транспорта организаций, предназначенный для перемещения товаров на территории организаций и выполнения начально-конечных операций с железнодорожным подвижным составом для собственных нужд организаций.

3. Требования настоящего технического регламента обязательны для применения и исполнения:

федеральными органами исполнительной власти в соответствии с полномочиями, установленными Правительством Российской Федерации;

юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование, производство железнодорожного подвижного состава и его составных частей, производящими оценку соответствия;

владельцами инфраструктуры, владельцами путей необщего пользования, обеспечивающими допуск железнодорожного подвижного состава на инфраструктуру.

4. Правовой основой технического регулирования в области безопасности железнодорожного подвижного состава являются международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О железнодорожном транспорте», Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также настоящий технический регламент.

Требования к железнодорожному подвижному составу и его составным частям при эксплуатации, хранении, перевозке и утилизации регулируются Федеральным законом «О железнодорожном транспорте», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти Российской Федерации в области железнодорожного транспорта.

5. В настоящем техническом регламенте используются следующие основные понятия:

аварийная крэш-система – энергопоглощающие устройства для защиты пассажиров и обслуживающего персонала в случае столкновения железнодорожного подвижного состава;

авария на железнодорожном транспорте – столкновение пассажирских, почтово-багажных, грузо-пассажирских, людских, хозяйственных, грузовых или иных поездов с другими поездами или железнодорожным подвижным составом, сход железнодорожного подвижного состава в пассажирских, почтово-багажных грузо-пассажирских, грузовых или иных поездах на перегонах и станциях, в результате которых поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта; столкновение и сход железнодорожного подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, в результате которых: погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря, либо поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта; либо нарушены условия нормальной жизнедеятельности ста и более человек;

автоматическая локомотивная сигнализация – система передачи в кабину машиниста сигналов путевых светофоров, к которым приближается железнодорожный подвижной состав;

автоматический тормоз – устройство, автоматически обеспечивающее остановку поезда при разъединении или разрыве воздухопроводной магистрали и (или) при открытии крана экстренного торможения;

безопасность железнодорожного подвижного состава – состояние железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;

валидация – подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены;

верифицированная методика – методика, прошедшая проверку на подтверждение получаемых с её помощью данных фактическими результатами испытаний;

выпуск в обращение – стадия жизненного цикла продукции от изготовления до её ввода в эксплуатацию;

габарит железнодорожного подвижного состава – поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом горизонтальном пути, при наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний, как в порожнем, так и в нагружённом состоянии не только новый железнодорожный подвижной состав, но и железнодорожный подвижной состав, имеющий максимально нормируемые износы;

гидродинамический тормоз – устройство, в котором сила торможения создается путем преобразования кинетической энергии поезда в энергию потока жидкости;

динамический тормоз – устройство, в котором не используется механическое трение, а сила торможения создается путем преобразования кинетической энергии поезда в электрическую или гидродинамическую энергию;

изотермические вагоны – вагоны крытые с термоизоляцией, предназначенные для перевозки грузов, требующих поддержания в определенном диапазоне температуры груза в течение ограниченного интервала времени его доставки;

инновационная продукция – железнодорожный подвижной состав и его составные части, характеристики которых изменены за счёт применения новых технологий и технических решений, не увеличивающих степень риска, отдельные требования к которым не регламентированы национальными стандартами и (или) сводами правил;

инструкция по монтажу [пуску] [регулированию] [обкатке] – документ, содержащий сведения, необходимые для монтажа [пуска] [регулирования] [обкатки] железнодорожного подвижного состава и его составных частей перед вводом в эксплуатацию на месте его применения;

кабина машиниста – огороженная перегородками часть кузова, в которой расположены рабочие места локомотивной бригады, приборы и устройства для управления локомотивом, мотор-вагонным подвижным составом, специальным железнодорожным подвижным составом;

капитальный ремонт – ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые;

конструкционная скорость железнодорожного подвижного состава – наибольшая скорость движения, заявленная в технической документации на проектирование в состоянии поставки;

кран экстренного торможения – рукоятка или кнопка специального органа тормозной системы, служащего для непосредственного выпуска воздуха из тормозной пневматической магистрали и приведения в действие автотормозов в случае необходимости экстренной остановки;

крушение – столкновение пассажирских, почтово-багажных, грузо-пассажирских, людских, хозяйственных, грузовых или иных поездов с другими поездами или железнодорожным подвижным составом, сход железнодорожного подвижного состава в пассажирских, почтово-багажных, грузо-пассажирских, грузовых или иных поездах на перегонах и станциях, в результате которых: погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди, или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря; либо нарушены условия нормальной жизнедеятельности ста и более человек;

локомотив – железнодорожный подвижной состав, предназначенный для передвижения по рельсовым путям поездов или отдельных вагонов;

магниторельсовый тормоз – тормоз, создающий тормозное усилие путем электромагнитного притяжения тормозного башмака к рельсу;

модернизация железнодорожного подвижного состава – комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик железнодорожного подвижного состава путём замены его составных частей на более совершенные;

модернизация железнодорожного подвижного состава с продлением срока службы – комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик железнодорожного подвижного состава путем внесения в базовую конструкцию изменений для продления срока службы;

модернизированный железнодорожный подвижной состав – полученный в результате модернизации, путем внесения в базовую конструкцию ограниченных изменений и имеющий в своем обозначении индекс, отражающий данный статус;

мотор-вагонный подвижной состав – моторные и немоторные вагоны, из которых формируются электропоезда, дизель-поезда, автомотрисы, рельсовые автобусы, дизель-электропоезда, электромотрисы, предназначенные для перевозки пассажиров и (или) багажа, почты;

назначенный ресурс – суммарная наработка железнодорожного подвижного состава и (или) его составной части, при достижении которой их эксплуатация должна быть прекращена независимо от технического состояния;

назначенный срок службы железнодорожного подвижного состава – календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация железнодорожного подвижного состава должна быть прекращена независимо от его технического состояния;

назначенный срок хранения железнодорожного подвижного состава – календарная продолжительность хранения железнодорожного подвижного состава или его составных частей, при достижении которой их хранение должно быть прекращено независимо от их технического состояния;

пассажирские вагоны – вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров;

П р и м е ч а н и е: К пассажирским вагонам относятся также почтовые, багажные, вагоны-рестораны, служебно-технические, служебные, клубы, санитарные, испытательные и измерительные лаборатории, специальные вагоны пассажирского типа;

паспорт – эксплуатационный документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик и (или) свойств железнодорожного подвижного состава и его составных частей, а также сведения о сертификации и утилизации железнодорожного подвижного состава и его составных частей;

пневматический тормоз – устройство торможения с пневматическим управлением;

подконтрольная эксплуатация – эксплуатация заданного числа изделий в соответствии с действующей эксплуатационной документацией, сопровождающаяся дополнительным контролем и учётом технического состояния изделий с целью получения более достоверной информации об изменении качества изделий данного типа в условиях эксплуатации;

поезд – сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы.

П р и м е ч а н и е: Локомотивы без вагонов, отправляемые на перегон, и специальный самоходный железнодорожный подвижной состав являются поездом;

приёмочный контроль – форма проверки исполнения требований безопасности, установленных настоящим техническим регламентом к железнодорожному подвижному составу и его составным частям, производству;

почтовые отправления – адресованные письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые контейнеры;

продукция – железнодорожный подвижной состав и (или) его составные части;

руководство по ремонту – документ, содержащий указания по организации ремонта, правила и порядок выполнения капитального, среднего и текущего ремонта, контроля, регулирования, испытаний, консервации, транспортирования и хранения железнодорожного подвижного состава, его составных частей после ремонта, монтажа и испытания, значения показателей и норм которым должен удовлетворять железнодорожный подвижной состав после ремонта;

руководство по эксплуатации железнодорожного подвижного состава – эксплуатационный документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках железнодорожного подвижного состава, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации железнодорожного подвижного состава и его составных частей;

П р и м е ч а н и е: Руководство по эксплуатации железнодорожного подвижного состава содержит также указания об использовании по назначению, техническом обслуживании , текущем ремонте, хранении и транспортирования; оценки его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по способам утилизации;

скоростной железнодорожный подвижной состав – локомотивы, вагоны пассажирские, мотор-вагонный подвижной состав, предназначенные для обеспечения осуществления перевозок со скоростями движения в интервалах: от 141 до 160 км/ч и от 161 до 200 км/ч;

составная часть железнодорожного подвижного состава – деталь, сборочная единица, комплекс и комплект, входящие в его конструкцию и обеспечивающие безопасную эксплуатацию железнодорожного подвижного состава;

специальный железнодорожный подвижной состав – вид железнодорожного подвижного состава, предназначенный для обеспечения строительства и функционирования инфраструктуры и включающий в себя несъёмные самоходные и несамоходные подвижные единицы на железнодорожном ходу;

П р и м е ч а н и я:

1. Специальный самоходный железнодорожный подвижной состав включает в себя мотовозы, дрезины, специальные автомотрисы, предназначенные для перевозки материалов для производства работ или доставки работников предприятий к месту работы, а также железнодорожно-строительные машины, имеющие автономный двигатель с тяговым приводом в транспортном режиме.

2. К специальному несамоходному железнодорожному подвижному составу железнодорожно-строительные машины без тягового привода в транспортном режиме, прицепы и специальный железнодорожный подвижной состав, включаемый в хозяйственные поезда и предназначенный для производства работ по содержанию, обслуживанию и ремонту сооружений и устройств железных дорог.

степень риска – сравнительная относительная величина, характеризующая риск;

стояночный тормоз – устройство с ручным или автоматическим приводом, расположенное на единице железнодорожного подвижного состава и предназначенное для её закрепления на стоянке от самопроизвольного ухода, а также для принудительной аварийной остановки при наличии ручного или автоматического привода внутри единицы железнодорожного подвижного состава;

техническая совместимость – способность железнодорожного подвижного состава к взаимодействию друг с другом и с функциональными подсистемами железнодорожной линии в соответствии с установленными настоящим техническим регламентом требованиями;

торможение железнодорожного подвижного состава – воздействие на приборы и устройства для управления тормозной системы  для снижения скорости или остановки движущегося поезда или единицы железнодорожного подвижного состава;

тормозной путь – расстояние, проходимое поездом за время от момента воздействия на приборы и устройства для управления тормозной системы, в том числе срабатывания крана экстренного торможения, до полной остановки;

установленный срок эксплуатации железнодорожного подвижного состава – календарная продолжительность эксплуатации, включающая в себя назначенный срок службы железнодорожного подвижного состава и продлённый срок службы после модернизации;

формуляр – эксплуатационный документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров, характеристик железнодорожного подвижного состава и срока его службы, утилизации железнодорожного подвижного состава и его составных частей, а также сведения о подтверждении соответствия;

П р и м е ч а н и е: В формуляре также отражают техническое состояние железнодорожного подвижного состава и его составных частей и вносят сведения в период эксплуатации – длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт, номера узлов и (или) деталей;

фрикционный тормоз – устройство, в котором сила торможения создается путем прижатия специальных фрикционных элементов – тормозных колодок или накладок дисковых тормозов к вращающимся поверхностям – колёсам или специальным тормозным дискам;

экспертиза – форма подтверждения соответствия представленной технической документации  требованиям технического регламента;

экспертный совет – орган, предназначенный для проведения оценки безопасности инновационной продукции, а также для решения спорных технических вопросов, возникающих при сертификации железнодорожного подвижного состава и его составных частей, формируемый федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта на паритетных началах из аккредитованных экспертов: федеральных органов исполнительной власти, разработчика, изготовителя, научных организаций, испытательных лабораторий (центров), саморегулируемых организаций, общественных объединений предпринимателей и потребителей;

эксплуатационный документ – конструкторский документ, который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила эксплуатации железнодорожного подвижного состава и его составных частей и (или) отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик, гарантии и сведения по эксплуатации в течение установленного срока службы;

экстренное торможение – торможение, применяемое в случаях, требующих немедленной остановки поезда, путем реализации максимальной тормозной силы;

электродинамический тормоз – устройство, в котором сила торможения создаётся при преобразовании кинетической энергии поезда в электрическую энергию путём перевода тяговых электродвигателей в генераторный режим;

П р и м е ч а н и е:

Различают два вида электродинамического тормоза: рекуперативный, реостатный. При рекуперативном тормозе электрическая энергия передаётся в тяговую сеть. При реостатном тормозе электрическая энергия рассеивается в резисторах;

электропневматический тормоз – устройство торможения с электрическим управлением пневматическими тормозами.

6. Железнодорожный подвижной состав и его составные части, которые подвергаются процедурам обязательного подтверждения соответствия согласно положениям настоящего технического регламента, должны быть идентифицированы.

В целях настоящего технического регламента под идентификацией продукции понимается установление тождественности характеристик продукции, представленной для подтверждения соответствия, её существенным признакам. Для проведения идентификации железнодорожного подвижного состава и его составных частей могут использоваться характеристики, приведенные в соответствующих национальных стандартах, общероссийском классификаторе продукции, конструкторской документации, в том числе технических условиях.

Настоящий технический регламент с учётом степени риска причинения вреда устанавливает минимально необходимые требования к железнодорожному подвижному составу и его составным частям, выполнение которых обеспечивает:

безопасность излучений;

биологическую безопасность;

взрывобезопасность;

механическую безопасность;

пожарную безопасность;

термическую безопасность;

химическую безопасность;

электрическую безопасность;

электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования;

единство измерений.

При производстве железнодорожного подвижного состава и его составных частей изготовитель обязан выполнить весь комплекс мер по исполнению требований безопасности, определённых технической документацией, на основе обеспечения контроля исполнения технологических операций, влияющих на безопасность.

После изготовления перед выпуском в обращение железнодорожный подвижной состав и его составные части, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, проходят приемочный контроль исполнения требований безопасности в порядке, установленном органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

### II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КО ВСЕМ ТИПАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ЕГО СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ

7. При проектировании должны оцениваться степени риска расчётным, экспериментальным, экспертным путем или по данным эксплуатации аналогичных типов железнодорожного подвижного состава и его составных частей. Методы оценки степени риска устанавливаются в национальных стандартах и (или) сводах правил.

Безопасность железнодорожного подвижного состава и его составных частей с учётом степени риска должна обеспечиваться:

1) комплексом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке и проектировании железнодорожного подвижного состава и его составных частей;

2) применения апробированных технических решений;

3) установлением обоснованных сроков службы и (или) ресурсов, проведением технических обслуживаний и ремонтов с необходимой периодичностью;

4) проведением комплекса необходимых расчётов, основанных на верифицированных методиках;

5) выбором материалов и веществ, применяемых на железнодорожном подвижном составе и его составных частях, в зависимости от параметров и условий эксплуатации;

6) установлением адекватных критериев предельных состояний;

7) определением условий и способов утилизации;

8) оценкой соответствия.

8. Железнодорожный подвижной состав и его составные части по прочности, устойчивости и техническому состоянию должны обеспечивать безопасность движения поездов с наибольшими скоростями, установленными федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

9. Проектируемый железнодорожный подвижной состав должен удовлетворять требованиям габарита подвижного состава, условиям эксплуатации с учётом внешних климатических и механических воздействий, технической совместимости, в том числе с инфраструктурой железнодорожного транспорта.

10. При проектировании железнодорожного подвижного состава и его составных частей должны выбираться решения, обеспечивающие необходимое снижение уровня опасных воздействий.

11. Выбранные конструкции железнодорожного подвижного состава и его составных частей должны быть безопасны в течение назначенного срока службы и (или) ресурса, назначенного срока хранения, выдерживать воздействия и нагрузки, которым они могут подвергаться в процессе эксплуатации.

По истечении назначенного срока службы железнодорожный подвижный состав должен быть выведен из эксплуатации и утилизирован в установленном порядке.

12. При проектировании железнодорожного подвижного состава и его составных частей должны использоваться технические решения, обеспечивающие:

1) безопасность пассажиров и обслуживающего персонала при посадке и высадке, при стоянке и движении железнодорожного подвижного состава;

2) безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации, в том числе при погрузке и разгрузке, и ремонте железнодорожного подвижного состава;

3) габарит железнодорожного подвижного состава;

4) устойчивость от схода колеса с рельса;

5) устойчивость железнодорожного подвижного состава от опрокидывания в кривых участках пути;

6) предотвращение самопроизвольного ухода с места стоянки;

7) надёжное сцепление железнодорожного подвижного состава в поездах для передачи динамических усилий на режимах тяги и торможения;

8) допускаемый тормозной путь;

9) непревышение погонных нагрузок, предельно допустимых сил по воздействию на путь, расчётных осевых нагрузок;

10) предотвращение падения составных частей железнодорожного подвижного состава на железнодорожный путь;

11) не превышение предельно допустимых сил тяги, торможения и величин ускорения;

12) экологическую безопасность;

13) электромагнитную совместимость электрооборудования в части обеспечения безопасности работы приборов и оборудования,

14) электромагнитную совместимость электрооборудования с устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи железнодорожной линии;

15) выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

16) необходимую прочность при предусмотренных режимах нагружения и воздействиях;

17) отсутствие пластических деформаций при приложении продольных и вертикальных расчётных динамических нагрузок;

18) усталостную прочность при малоцикловых и многоцикловых режимах нагружения;

19) безопасность и надёжность работы электрооборудования во всём диапазоне эксплуатационных режимов (при номинальных и граничных режимах электроснабжения);

20) безопасность конструкции грузовых, почтовых и багажных вагонов при погрузке и разгрузке с применением средств механизации;

21) надёжное сцепление вагонов при роспуске с горок и проходу по аппарельному съезду парома;

22) отсутствие касания составных частей железнодорожного подвижного состава, не предусмотренного конструкторской документацией;

23) сцепляемость железнодорожного подвижного состава в кривых участках железнодорожного пути, проход вагонов в сцепе и одиночного вагона на путях необщего пользования;

24) повышение энергетической эффективности.

13. Требования к железнодорожному подвижному составу и его составным частям при проектировании и производстве установлены в разделе III настоящего технического регламента.

14. Проектирование железнодорожного подвижного состава должно предусматривать энергопоглощающие устройства (аварийные крэш – системы) для защиты пассажиров и обслуживающего персонала в случае столкновения железнодорожного подвижного состава.

15. Используемые программные средства должны обеспечивать безопасность функционирования железнодорожного подвижного состава и его составных частей.

У программных средств, предназначенных для комплектования составных частей железнодорожного подвижного состава, проверяется наличие действующих документов об их соответствии предъявляемым требованиям безопасности настоящего технического регламента.

16. Разработанное в процессе проектирования техническое задание на железнодорожный подвижной состав утверждается разработчиком после согласования с федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, владельцем инфраструктуры и заказчиком.

Разработанные в процессе проектирования техническое задание на составные части железнодорожного подвижного состава, конструкторская документация, эксплуатационные документы и ремонтная документация утверждаются разработчиком после согласования с владельцем инфраструктуры и заказчиком.

17. При внесении изменений в конструкцию железнодорожного подвижного состава и его составных частей не должны быть снижены установленные при проектировании требования безопасности. Изменения в конструкцию железнодорожного подвижного состава и его составных частей разработчик может внести только после их согласования с владельцем инфраструктуры.

18. В случае внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления железнодорожного подвижного состава и (или) его составных частей, влияющих на безопасность, а также при модернизации с продлением срока службы, должна быть проведена обязательная сертификация или декларирование соответствия в порядке, установленном в разделах IV и V настоящего технического регламента.

19. Железнодорожный подвижной состав и его составные части должны иметь хорошо различимые идентификационные и предупреждающие надписи и маркировку, которые должны быть повторены и пояснены в руководстве по эксплуатации. Идентификационные надписи должны содержать:

наименование изготовителя и (или) его товарный знак;

наименование изделия и (или) обозначение серии, или типа, номер;

основные показатели назначения;

дату изготовления.

20. Каждая единица железнодорожного подвижного состава и ее составные части, в соответствии с конструкторской документацией, должны иметь следующую маркировку (маркировка должна обеспечивать идентификацию продукции независимо от года выпуска этой продукции):

знак обращения на рынке;

номер;

табличку изготовителя;

дату изготовления;

массу тары (кроме локомотивов, специального самоходного железнодорожного подвижного состава и их составных частей).

Кроме того, должны быть нанесены следующие надписи:

на локомотивах, вагонах пассажирских, мотор-вагонном подвижном составе и специальном самоходном железнодорожном подвижном составе – конструкционная скорость, серия, модель, таблички и надписи о проведенных ремонтах, освидетельствовании резервуаров, контрольных приборов и котла;

на пассажирских вагонах, мотор-вагонном подвижном составе и специальном самоходном железнодорожном подвижном составе, на котором предусматривается доставка работников к месту производства работ и обратно, – число мест;

на грузовых, почтовых и багажных вагонах – модель, грузоподъемность, последние проведенные ремонты и освидетельствования резервуаров.

На каждой колёсной паре должны быть нанесены знаки маркировки и клеймения, установленные в технической документации.

На рамах и балках тележек грузовых вагонов должны быть отлиты следующие знаки маркировки:

условный номер или товарный знак изготовителя;

две последние цифры года изготовления;

порядковый номер рам и балок по системе нумерации изготовителя;

условное обозначение марки стали;

а также должны быть нанесены знаки клеймения:

в соответствии с технической документацией;

отдела технического контроля изготовителя;

сварщика (в случае исправления дефекта рам и балок сваркой).

На стёклах кабины машиниста, пассажирского вагона и вагонов мотор-вагонного подвижного состава должна быть маркировка, содержащая следующую информацию:

торговый знак предприятия – изготовителя;

обозначения вида стекла;

класс защиты;

сведения о сертификации.

Другие знаки и надписи на железнодорожном подвижном составе наносятся в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ПОДВИЖНОМУ СОСТАВУ И ЕГО СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ

21. Железнодорожный подвижной состав и его составные части независимо от их принадлежности должны соответствовать требованиям настоящего технического регламента.

22. Конструкция железнодорожного подвижного состава, расположение и монтаж его оборудования должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации, осмотре, техническом обслуживании, ремонте.

Железнодорожный подвижной состав должен иметь специальные подножки, поручни или приспособления, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации, осмотре, техническом обслуживании, ремонте.

23. Системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава должны обеспечивать безопасность во всех предусмотренных режимах работы и при всех внешних воздействиях, предусмотренных в руководстве по эксплуатации.

Системы управления и контроля должны исключать создание опасных ситуаций при возможных логических ошибках и из-за нарушения обслуживающим персоналом правильности управляющих действий.

24. Системы управления, контроля и безопасности должны включать средства предупредительной сигнализации и средства информирования, предупреждающие о нарушениях нормального функционирования железнодорожного подвижного состава и его составных частей, которые могут привести к возникновению опасных ситуаций.

Все программные средства железнодорожного подвижного состава, как встраиваемые в другие технические средства, так и поставляемые на материальных носителях:

должны сохранять работоспособность после перезагрузок, вызванных сбоями/отказами технических средств, и целостность при собственных сбоях;

должны быть защищены от компьютерных вирусов, от несанкционированного доступа, от последствий отказов и ошибок при хранении, вводе, выводе, возникновении сбоев при обработке информации и от возможности случайных изменений;

не должны иметь свойств и характеристик, не описанных в сопроводительной документации.

На каждой единице железнодорожного подвижного состава проверяют соответствие версии установленного на ней программного обеспечения версии, указанной в документе о соответствии программного обеспечения предъявляемым к нему требованиям безопасности.

Система управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, работа тягового привода и другого оборудования при любых неисправностях аппаратов электрической, гидравлической и (или) пневматической частей, сбоях программного обеспечения не должна допускать изменений характеристик и режимов работы, которые могут привести к нарушению безопасного состояния железнодорожного подвижного состава. Сбой системы управления при исправной работе бортовых устройств безопасности не должен приводить к остановке железнодорожного подвижного состава и к нарушению реализации проектных характеристик железнодорожного подвижного состава.

Программное обеспечение, используемое в бортовых системах безопасности железнодорожного подвижного состава, должно быть протестировано и пройти валидацию в организациях, аккредитованных на выполнение этих работ.

25. Приборы и устройства для управления железнодорожного подвижного состава должны быть:

снабжены надписями, символами или обозначены другими способами;

сконструированы и размещены так, чтобы исключалось непроизвольное их перемещение;

размещены с учётом значимости функций, последовательности и частоты использования.

26. Грузовые локомотивы и специальный самоходный железнодорожный подвижной состав должны быть оборудованы средствами поездной радиосвязи, приборами контроля скорости движения, регистраторами параметров движения, автоматической локомотивной сигнализацией, устройством контроля плотности пневматической тормозной магистрали, а также могут оборудоваться и другими устройствами безопасности, не оказывающими отрицательного влияния на работу смежных систем управления и контроля в соответствии с перечнем и порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта.

Грузовые локомотивы, предназначенные для эксплуатации на участках с интенсивными размерами движения для вождения соединённых поездов, оборудуются автоматизированной системой управления, обеспечивающей контроль скорости движения и речевую информацию при подъездах к входным и выходным светофорам, переездам и станциям, а также автоматическую пожарную сигнализацию.

Маневровые локомотивы должны быть оборудованы устройствами дистанционной отцепки их от вагонов, средствами маневровой радиосвязи, совместимой с маневровой радиосвязью участков обращения, а обслуживаемые одним машинистом, кроме того, вторым пультом управления, зеркалами заднего вида и устройствами, обеспечивающими автоматическую остановку на случай внезапной потери машинистом способности к ведению локомотива.

Локомотивы при обслуживании одним машинистом должны быть дополнительно оборудованы следующими средствами и устройствами безопасности:

системой автоматического управления торможением поезда или комплексным локомотивным устройством безопасности, а также системой контроля бодрствования машиниста;

зеркалами заднего вида или другими аналогичными устройствами;

блокировкой тормоза;

системой пожаротушения.

Пассажирские локомотивы должны быть оборудованы устройствами поездной радиосвязи, автоматизированной системой управления с обеспечением контроля скорости движения, речевой информации при подъездах к входным и выходным светофорам, переездам и станциям, автоматической пожарной сигнализацией, регистраторами параметров движения, автоматической локомотивной сигнализацией, управления электропневматическим торможением, а также могут оборудоваться и другими устройствами безопасности, не оказывающими отрицательного влияния на работу смежных систем управления и контроля в соответствии с перечнем и порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта.

Мотор-вагонный подвижной состав оборудуется устройствами поездной радиосвязи, автоматизированной системой управления с обеспечением контроля скорости движения и речевой информации при подъездах к входным и выходным светофорам, переездам и станциям, регистраторами параметров движения, автоматической локомотивной сигнализацией, управления электропневматическим торможением, связью «пассажир-машинист», сигнализацией контроля закрытия дверей, автоматической пожарной сигнализацией, а также могут оборудоваться и другими устройствами безопасности, не оказывающими отрицательного влияния на работу смежных систем управления и контроля в соответствии с перечнем и порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере железнодорожного транспорта.

27. Локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав, используемые для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Другие типы железнодорожного подвижного состава, подлежащие оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, определяются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с полномочиями, установленными Правительством Российской Федерации.

28. Автоматическая локомотивная сигнализация на локомотивах, мотор-вагонных поездах и специальном самоходном железнодорожном подвижном составе должна дополняться устройствами безопасности, обеспечивающими контроль установленных скоростей движения, самопроизвольного ухода поезда и периодической проверки бдительности машиниста. В случаях потери машинистом способности управления локомотивом, мотор-вагонным поездом, специальным самоходным железнодорожным подвижным составом, а водителем дрезины – дрезиной, указанные устройства должны обеспечивать автоматическую остановку поезда перед путевым светофором с запрещающим показанием.

29. Конструкция кабины машиниста локомотива, мотор-вагонного подвижного состава и специального самоходного железнодорожного подвижного состава должна обеспечивать беспрепятственный обзор локомотивной бригаде, находящейся в положении «сидя» и «стоя», пути следования, напольных сигналов, соседних путей, составов, контактной сети, а также видимость в положении «стоя» одного из работников локомотивной бригады при подъезде к составу вагонов и рабочей зоны персонала, участвующего в манёврах. Должна быть обеспечена обзорность из кабины машиниста в любое время года и суток, при любых погодных условиях, на всех скоростях движения.

Ветровые стекла кабины машиниста должны быть надежно закреплены в окнах и иметь уплотнения.

Планировка кабины, компоновка рабочего места, приборов и устройств управления, систем отображения информации, конструкция кресла машиниста должны отвечать требованиям эргономики и системотехники.

При проектировании пульта управления и рабочего места машиниста и его помощника должны учитываться требования эргономики, обеспечивающие удобство управления из положения «сидя» и «стоя».

Должна быть обеспечена на пульте управления видимость приборов и устройств управления, измерительных приборов, световых индикаторов, как в дневное время, так и ночное, при отсутствии бликов от прямого или отражённого света.

Кабина машиниста должна быть оборудована системами общего, местного и аварийного освещения. Параметры освещенности в кабине машиниста, яркость шкал измерительных приборов должны соответствовать требованиям технической документации. Система аварийного освещения должна автоматически переключаться к автономному источнику питания (аккумуляторной батарее) при отсутствии напряжения в основном источнике питания. При этом также должна быть предусмотрена возможность ручного включения аварийного освещения.

Аварийное покидание кабины машиниста должно быть предусмотрено через боковые окна с использованием вспомогательных приспособлений.

30. В пассажирских вагонах, изотермических вагонах с автономной энергетической установкой, на мотор-вагонном подвижном составе, специальном железнодорожном подвижном составе и локомотивах должна быть предусмотрена система аварийного освещения. Остекление внутренних помещений железнодорожного подвижного состава, предназначенных для пассажиров и обслуживающего персонала, должно обеспечивать безопасность обслуживающего персонала и пассажиров в случае ударных воздействий на него на стоянках или в пути следования. Должны быть предусмотрены пути и средства аварийной эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала из вагонов.

31. Внутренние части и полости железнодорожного подвижного состава, требующие частого осмотра, настройки и технического обслуживания и, при необходимости наружное рабочее оборудование, должны иметь дополнительное освещение.

32. Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован автоматическими тормозами, обеспечивающими при торможении состава замедление или остановку в пределах расчётного тормозного пути.

Автоматические тормоза железнодорожного подвижного состава должны обладать необходимой функциональностью и надёжностью в различных условиях эксплуатации, обеспечивать плавность торможения, а также остановку поезда при нарушении целостности тормозной магистрали или при несанкционированном расцеплении единиц железнодорожного подвижного состава.

33. Автоматические тормоза должны обеспечивать возможность применения различных режимов торможения в зависимости от загрузки грузовых вагонов, длины состава и профиля железнодорожного пути.

Стоп-краны в пассажирских вагонах и мотор-вагонном подвижном составе устанавливаются в тамбурах, внутри пассажирских вагонов и пломбируются.

Стоп-краны в изотермических вагонах с автономной энергетической установкой устанавливаются в служебных помещениях и пломбируются.

В специальном самоходном железнодорожном подвижном составе при необходимости устанавливаются стоп-краны или другие устройства для экстренного торможения.

34. Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован стояночными тормозами. По нормам федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта, часть грузовых вагонов от общего числа выпускаемых должна иметь переходную площадку со стоп-краном и стояночным тормозом.

Стояночные тормоза железнодорожного подвижного состава должны обеспечивать установленное федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта расчётное тормозное нажатие и удержание единицы железнодорожного подвижного состава на уклоне 30 %, если иное не предусмотрено технической документацией.

Штурвал ручного стояночного тормоза должен быть оснащён устройством, исключающим самопроизвольное вращение штурвала.

Допускается применение автоматических стояночных тормозов.

35. Части рычажной тормозной передачи, разъединение или излом которых может вызвать выход из габарита железнодорожного подвижного состава или падение на железнодорожный путь, должны иметь предохранительные устройства, которые должны быть рассчитаны на двойной вес защищаемого ими оборудования.

36. Главные воздушные резервуары и аккумуляторные батареи должны быть установлены вне кабины машиниста, пассажирских салонов и помещений для обслуживающего персонала.

37. При наличии на локомотивах и мотор-вагонном подвижном составе динамического (электрического или гидродинамического) тормоза его действие должно быть согласовано во всех случаях с работой пневматических и электропневматических тормозов при осуществлении служебного или экстренного торможения. При отказе динамического (электрического или гидродинамического) тормоза должно обеспечиваться его автоматическое замещение пневматическим тормозом.

38. На скоростных пассажирских вагонах должны быть предусмотрены дополнительные меры по повышению эффективности торможения и безопасности движения (например, применение дисковых, магниторельсовых тормозов).

39. Автотормозное оборудование грузовых вагонов должно устойчиво работать при температурах окружающего воздуха от плюс 55 °С до минус 55 °С и сохранять работоспособность при кратковременных (до двух суток) повышении температуры до плюс 80 °С и понижении до минус 60 °С.

40. Железнодорожный подвижной состав должен быть оборудован автосцепным устройством (сцепкой).

Автосцепное устройство должно исключать самопроизвольное разъединение железнодорожного подвижного состава. В состав автосцепного устройства должен входить энергопоглощающий аппарат.

Вагоны пассажирские и мотор-вагонный подвижной состав должны быть оборудованы буферными устройствами.

41. Колёса, оси и бандажи колесных пар должны иметь запас статической прочности и необходимый коэффициент сопротивления усталости, которые обеспечивают стойкость к образованию и развитию дефектов (трещин) в течение указанного в технической документации срока полного освидетельствования.

Механические свойства, ударная вязкость и остаточное напряженное состояние колёс, осей и бандажей должны обеспечивать механическую безопасность в течение указанного в паспорте срока службы.

42. Железнодорожный подвижной состав в целом и его составные части проектируются так, чтобы материалы и вещества, используемые при их изготовлении и эксплуатации, были безопасны для людей и окружающей среды.

Системы жизнеобеспечения (система кондиционирования воздуха – отопление, вентиляция, охлаждение), системы освещения, шумо - и виброзащиты, воздухоочистки, защиты от инфразвука и ультразвука, электромагнитных излучений) кабин машинистов, внутренних помещений пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава, служебных и бытовых помещений специального железнодорожного подвижного состава и изотермических вагонов с автономной энергетической установкой должны быть спроектированы, изготовлены, отрегулированы и установлены таким образом, чтобы характеристики систем (показатели микроклимата, уровни шума, вибрации, ультразвука, электромагнитного излучения, освещения, состава воздушной среды) не должны превышать допустимых значений в соответствии с законодательством Российской Федерации для исключения  вредного влияния на  пассажиров и обслуживающий персонал.

Уровень внешнего шума от железнодорожного подвижного состава не должен превышать допустимых значений, установленных в соответствующей технической документации.

В тех случаях, когда необходимо использовать жидкости (кислоты, щелочи, сжиженные газы) и горюче-смазочные материалы, железнодорожный подвижной состав и его составные части должны быть сконструированы и изготовлены и подготовлены для эксплуатации таким образом, чтобы исключить опасности, которые могут возникнуть в процессе заправки, использования, регенерации или удаления жидкостей и горюче-смазочных материалов.

43. Части железнодорожного подвижного состава, разъединение или излом которых может вызвать выход из габарита железнодорожного подвижного состава или падение на железнодорожный путь, должны иметь предохранительные (страховочные) устройства, которые должны быть рассчитаны на двойной вес предохраняемого ими оборудования.

44. Подножки и поручни всех назначений должны располагаться в пределах габарита железнодорожного подвижного состава. Подножки, поручни, лестницы железнодорожного подвижного состава должны прикрепляться к кузову болтами или заклепками. Использование сварных соединений не допускается. Поверхность ступенек, площадок, подножек и настилов должна препятствовать скольжению.

У лестниц, ведущих на крышу вагонов, специального железнодорожного подвижного состава должны быть нанесены предупреждающие об опасности знаки.

Лестницы для подъёма на крышу локомотивов и моторных вагонов электропоездов должны быть заблокированы в закрытом состоянии и открываться с помощью специального устройства.

45. В конструкции железнодорожного подвижного состава должны быть предусмотрены места для его подъёма домкратами. Поверхность, предназначенная для соприкосновения с головками домкратов, должна препятствовать их скольжению.

Должна быть предусмотрена возможность подъёма единицы железнодорожного подвижного состава при сходе колесных пар с рельсов с помощью кранов и домкратов, а также возможность ее транспортирования при заклиненной колесной паре.

46. В железнодорожном подвижном составе, выступающие детали конструкции и оборудования не должны иметь острых рёбер, кромок и углов, которые могут травмировать пассажиров и обслуживающий персонал.

Применяемые для отделки внутренних поверхностей салонов пассажирских вагонов, вагонов мотор-вагонного подвижного состава, кабин машиниста локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, специального железнодорожного подвижного состава, служебных и вспомогательных помещений изотермических вагонов с автономной энергетической установкой материалы и средства обеспечения пожарной безопасности должны быть устойчивы к возгоранию и иметь сертификат пожарной безопасности.

Для подшивки изоляции крыши, воздуховода вентиляционной установки, потолков, каркасов полок, диванов и кресел должны применяться негорючие материалы.

Для термоизоляции кузова, футляров аккумуляторов, перегородок, багажных полок, диванов и кресел, мебели, обшивки стен и дверей, закладных деталей, обрешетки стен, обрешетки потолков и крыши, теплоизоляции труб и баков водоснабжения, труб отопления, резиновых баллонов суфле для ограждения переходных площадок вагонов и локомотивов, а также для гидроизоляции, диффузоров, компенсирующих вставок и звукоизолирующих элементов вентиляционных установок, звукоизоляции потолков пассажирских вагонов, вагонов мотор-вагонного подвижного состава, кабин машиниста локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава, специального железнодорожного подвижного состава, служебных и вспомогательных помещений изотермических вагонов с автономной энергетической установкой должны применяться негорючие или трудногорючие материалы.

Пассажирские вагоны должны быть оборудованы огнезадерживаюшей перегородкой между купе проводников и пассажирским салоном, а в купейных вагонах и между купе, разделяющих пассажирский салон не менее чем на три блока. Надпотолочное пространство в вагонах некупейного типа и над большим коридором вагона купейного типа должно быть разделено не менее чем на три зоны путем установки огнезадерживающих фрамуг.

На локомотивах с кузовом вагонного типа, мотор-вагонном подвижном составе кабина машиниста должна быть отделена огнезадерживающей перегородкой, а боковые окна кабины машиниста оборудованы под аварийные выходы.

47. Конструкции пассажирских вагонов и моторвагонного подвижного состава должны обеспечивать безопасный проход пассажиров и обсуживающего персонала из вагона в вагон и не иметь выступающих частей, которые могут привести к травмам. Переходные площадки должны иметь поручни.

В пассажирских вагонах, вагонах специального железнодорожного подвижного состава и изотермических вагонах с автономной энергетической установкой конструкция и крепление верхних спальных полок должны исключать возможность падения или наклона, приводящих к травмированию пассажиров и обслуживающего персонала. Верхние спальные полки должны быть оборудованы заградительными ремнями или бортиками.

Кресла и диваны пассажирских вагонов и мотор-вагонного подвижного состава должны иметь прочное крепление к полу и конструкцию, исключающую возможность их опрокидывания.

Места размещения и крепления личного багажа пассажиров и обслуживающего персонала должны быть выполнены с таким расчётом, чтобы не травмировать пассажиров и обслуживающего персонала при экстренном торможении и аварийной эвакуации.

48. Многосекционные локомотивы должны быть оборудованы закрытыми переходными площадками для обеспечения безопасного перехода локомотивной бригады из одной секции в другую.

49. Вращающиеся части дизеля, электрических машин, вентиляторов, компрессоров и другого оборудования железнодорожного подвижного состава должны быть ограждены.

50. Локомотивы с кузовом капотного типа должны иметь боковые и торцевые площадки. На наружной стороне боковых и торцевых площадок должны быть установлены поручни – барьеры с промежуточным ограждением. По наружному периметру пола площадок должны быть установлены ограничительные планки.

51. Электрооборудование локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава и специального железнодорожного подвижного состава, пассажирских и изотермических вагонов должно быть рассчитано на возможные в предусмотренных условиях эксплуатации электрические, термические и механические нагрузки.

Электрооборудование локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава пассажирских и изотермических вагонов должно иметь защиту и сигнализацию, срабатывающую при перегрузках, коротких замыканиях, замыканиях на землю, при возникновении перенапряжений, а также при снятии напряжения в контактной сети при рекуперативном торможении, при буксовании и юзе колесных пар. Срабатывание защиты должно исключать повреждение электрооборудования и не должно приводить к опасным последствиям: недопустимому нагреву, приводящему к задымлению или возгоранию, перенапряжениям, приводящим к пробою изоляции электрооборудования.

52. Должен быть предотвращен несанкционированный доступ обслуживающего персонала и пассажиров к незащищённым (неизолированным) частям электрооборудования железнодорожного подвижного состава, находящимся под напряжением и могущим стать источником поражения электрическим током.

Металлические оболочки электрооборудования, а также все ограждения (включая трубы), конструкции для крепления токоведущих частей, которые в случае неисправности могут оказаться под напряжением свыше 42 В переменного тока и свыше 110 В постоянного тока, должны быть заземлены на корпус железнодорожного подвижного состава.

В конструкциях локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава и специального железнодорожного подвижного состава должны быть предусмотрены специальные места для хранения комплекта электрозащитных средств, а также другого специального оборудования, необходимого для технического обслуживания и безопасного использования.

53. Уровень воздействия электрооборудования железнодорожного подвижного состава на рельсовые цепи, путевые устройства сигнализации не должен превышать допустимого уровня в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. Уровень воздействия электрооборудования локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава и специального железнодорожного подвижного состава на проводные линии связи не должен превышать допустимого уровня в соответствии с законодательством Российской Федерации.

55. Аккумуляторный бокс должен быть взрывобезопасным. Должна быть обеспечена взрывобезопасность аккумуляторных батарей за счет недопущения опасных концентраций газов и снижения избыточного давления.

56. Локомотивы, мотор-вагонный подвижной состав, специальный железнодорожный подвижной состав, пассажирские и изотермические вагоны должны быть оборудованы системами пожарной сигнализации, установками пожаротушения, специальными местами для размещения огнетушителей, противопожарного инвентаря.

Системы пожарной сигнализации должны выдавать акустическую и (или) оптическую информацию с указанием места возникновения загорания, автоматически определять неисправности (короткое замыкание, обрыв) в линиях связи извещателей с приёмно-контрольным прибором, а также должна быть обеспечена возможность периодической проверки исправности всей системы пожарной сигнализации.

На локомотивах и изотермических вагонах с автономной энергетической установкой, дизель-поездах, дизель-электропоездах, рельсовых автобусах, специальном самоходном железнодорожном подвижном составе должны быть установлены искрогасители.

57. Локомотивы с кузовом вагонного типа должны иметь световую и звуковую сигнализацию для вызова помощника машиниста из машинного (дизельного) помещения в кабину машиниста.

58. На локомотивах с автономной энергетической установкой, дизель-поездах, рельсовых автобусах, изотермических вагонах с автономной энергетической установкой и специальном самоходном подвижном составе система вентиляции должна исключать возможность попадания выхлопных газов в кабину машиниста, в помещения для обслуживающего персонала и пассажирские салоны. В машинном помещении должны предусматриваться вентиляционные устройства, обеспечивающие при эксплуатации нормальное состояние воздушной среды.

59. Конструкция системы охлаждения дизелей тепловозов с кузовом вагонного типа и изотермических вагонов с автономной энергетической установкой должна обеспечивать возможность дозаправки системы без необходимости подъёма обслуживающего персонала на крышу тепловоза или вагона.

60. Пассажирские вагоны должны быть оборудованы: системами кондиционирования воздуха (отопления, охлаждения, вентиляции), системами питьевого и хозяйственного водоснабжения, экологически чистыми туалетными комплексами замкнутого типа, а также средствами внутрипоездной телефонной связи, системой контроля нагрева букс, установкой поездного радиовещания. Скоростные пассажирские вагоны должны быть оборудованы централизованным электроснабжением всех потребителей электроэнергии.

Скоростной мотор-вагонный подвижной состав должен быть оборудован системой кондиционирования воздуха (отопления, охлаждения, вентиляции), средствами внутрипоездной телефонной связи, системой контроля нагрева букс, системами питьевого и хозяйственного водоснабжения, экологически чистыми туалетными комплексами замкнутого типа.

Головные вагоны пригородного мотор-вагонного поезда должны быть оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами замкнутого типа.

Изотермические вагоны с автономной энергетической установкой должны быть оборудованы: системой кондиционирования воздуха (вентиляция, отопление, охлаждение), системами питьевого и хозяйственного водоснабжения, экологически чистыми туалетными комплексами замкнутого типа, системой контроля нагрева букс.

Изотермические вагоны, предназначенные для перевозки скоропортящихся пищевых продуктов должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы температура и влажность воздуха, показатели воздухообмена находились в пределах значений, указанных в соответствующей технической документации.

61. В пассажирских вагонах и вагонах мотор-вагонного подвижного состава, обслуживаемых без проводников, должны быть предусмотрены устройства для пассажиров, с помощью которых можно проинформировать о возникшей опасности машиниста или других членов поездной бригады и попросить о помощи.

62. Входные двери пассажирского вагона и вагона мотор-вагонного подвижного состава должны быть оснащены системами (устройствами) открывания/закрывания и системой контроля, гарантирующими безопасность пассажиров и обслуживающего персонала.

63. В каждом пассажирском вагоне, вагоне мотор-вагонного подвижного состава, изотермическом вагоне с автономной энергетической установкой должны быть предусмотрены аварийные выходы с каждой стороны вагона с использованием оконных проёмов. Должна быть обеспечена возможность открывания любого аварийного выхода одним человеком. Расположение аварийных выходов должно обозначаться указателем и соответствующей инструкцией. Аварийные выходы должны оборудоваться, при необходимости, вспомогательными приспособлениями.

Аварийное открытие входных дверей должно осуществляться по штатной схеме с фиксацией дверей в открытом положении. Должно быть предусмотрено ручное аварийное открытие дверей прислонного типа вагона при скоростях движения поезда не более 5 км/ч.

64. В вагонах мотор-вагонного подвижного состава должны быть предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с детьми.

В конструкции пассажирских вагонов и вагонов мотор-вагонного подвижного состава, предназначенных для проезда инвалидов с ограниченной подвижностью, должны быть предусмотрены устройства для быстрого подъёма, спуска и надёжного крепления инвалидных колясок, специальные санузлы большей площади и увеличенная ширина прохода.

65. На обеих лобовых частях локомотива с кузовом вагонного типа, на торцевых частях локомотива с кузовом капотного типа, на лобовой части головного вагона мотор-вагонного подвижного состава и специального самоходного железнодорожного подвижного состава должны быть установлены прожектор и два сигнальных буферных фонаря с правой и левой стороны. Сигнальные фонари должны быть установлены также на задней торцевой стенке каждой из секций локомотива, которая может использоваться как самостоятельная единица.

Прожектор должен быть установлен по продольной оси симметрии локомотива и головного вагона мотор-вагонного подвижного состава. Осевой луч прожектора должен быть направлен параллельно горизонтальной плоскости железнодорожного пути. Схема включения прожектора должна предусматривать возможность включения яркого света, обеспечивающего номинальную осевую силу света, и тусклого света.

Должна быть обеспечена возможность замены лампы прожектора из кабины машиниста и регулировки направления светового луча.

Пассажирский вагон должен быть оборудован тремя сигнальными фонарями, установленными на обеих торцевых стенках.

Грузовые вагоны должны оборудоваться кронштейнами для установки знаков ограждения.

66. Локомотивы, мотор-вагонный подвижной состав и специальный самоходный железнодорожный подвижной состав должны быть оборудованы звуковыми сигнальными устройствами – большой громкости (тифоны) и малой громкости (свистки). Устройство для включения тифона и свистка должно располагаться в удобной зоне рабочего места машиниста и помощника машиниста. Система управления звуковыми сигналами локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава должна иметь дублирование – включать в себя устройства для непосредственного прямого управления воздушным клапаном тифона.

67. Машинное (дизельное) помещение на тепловозах с кузовом вагонного типа, дизель-поездах, автомотрисах (рельсовых автобусов), изотермических вагонах с автономной энергетической установкой, специальном самоходном железнодорожном подвижном составе должно быть отделено от кабины машиниста или помещений для обслуживающего персонала тамбуром. Должен быть обеспечен свободный проход из тамбура в кабину машиниста или помещение для обслуживающего персонала.

68. Грузовые вагоны и их составные части должны сохранять работоспособность в интервале температур окружающего воздуха от плюс 55 °С до минус 55 °С, если не установлено иное в нормативных правовых актах Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 настоящего технического регламента.

69. Боковые двери крытого грузового и изотермического вагона, почтового и багажного вагонов должны быть оборудованы устройствами для ограничения перемещения двери при полном ее открывании. Двери, крышки люков и их запоры должны открываться усилием одного человека. Крытые грузовые вагоны, имеющие боковые двери, должны оборудоваться несъемным оборудованием  для установки нар, оконных рам, дверных закладок и печных комплектов.

Крытые грузовые вагоны, имеющие на крыше люки для загрузки сыпучих грузов, должны оборудоваться помостами на крыше вагона и лестницами для подъёма на эти помосты.

70. Цистерны по обеим сторонам снаружи котла должны быть оборудованы лестницами с рифлеными ступеньками и поручнями. В зависимости от назначения котлы и рамы цистерн должны иметь быть оборудованы системами заземления соответствующей конструкции.

Котел цистерны должен оборудоваться нижним или верхним сливным устройством, сливо-наливной арматурой, предохранительными впускными – выпускными клапанами и другой необходимой арматурой, а также внутренней лестницей, а котлы для сжиженных газов – предохранительными мембранами.

Для отдельных типов вагонов-цистерн котлы должны оборудоваться запорной и запорно-регулирующей арматурой, а также иметь возможность установки приборных средств контроля.

Котёл цистерны должен быть оборудован предохранительными устройствами, предотвращающих при сходе вагона излом сливо-наливной арматуры и вытекание перевозимых жидкостей.

71. Конструкция железнодорожного подвижного состава и его составных частей, применяемые материалы и вещества должны быть рассчитаны на возможность их безопасной переработки или утилизации по истечении назначенного срока службы железнодорожного подвижного состава.

### IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

### ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

72. Оценку соответствия железнодорожного подвижного состава и его составных частей проводят в формах: экспертизы, испытаний, обязательного подтверждения соответствия, производственного контроля, государственного контроля (надзора).

73. Необходимые испытания и измерения параметров железнодорожного подвижного состава и его составных частей при осуществлении обязательной сертификации проводятся испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее – аккредитованные испытательные лаборатории (центры)).

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит исследования (испытания) и измерения продукции в пределах своей области аккредитации на условиях договора с органом по сертификации. Аккредитованные испытательные лаборатории (центры) оформляют результаты исследований (испытаний) и измерений соответствующими протоколами испытаний и передают в орган по сертификации. В соответствии с порядком проведения сертификации, изложенном в разделе V, орган по сертификации принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата соответствия. При этом в зависимости от конкретного вида железнодорожного подвижного состава, предназначенного для проезда людей, обязательно наличие санитарно-эпидемиологического заключения на соответствие санитарным правилам.

Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и поверены.

74. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

обязательной сертификации;

принятия декларации о соответствии (далее – декларирование соответствия).

Обязательная сертификация железнодорожного подвижного состава и его составных частей осуществляется участниками системы сертификации на железнодорожном транспорте в соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

Обязательная сертификация железнодорожного подвижного состава, его составных частей осуществляется органом по сертификации, аккредитованным  в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее – орган по сертификации).

75. Применение на добровольной основе включенных в перечень, опубликованный в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, национальных стандартов и (или) сводов правил, в которых установлены значения проверяемых показателей, является достаточным условием соблюдения требований настоящего технического регламента.

При обязательном подтверждении соответствия железнодорожного подвижного состава и его составных частей заявитель должен указать в технической документации на продукцию отличия в их конструкции от требований национальных стандартах и (или) сводах правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего технического регламента, а также обоснование безопасности, подтверждающее, что имеющиеся отличия не увеличивают степень риска.

76. Перечень видов железнодорожного подвижного состава, подлежащих обязательной сертификации, приведен в приложении № 2 к настоящему техническому регламенту.

Перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих обязательной сертификации, приведен в приложении № 3 к настоящему техническому регламенту.

Перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих декларированию соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованного органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (далее – третья сторона), приведен в приложении № 4 к настоящему техническому регламенту.

Перечень составных частей железнодорожного подвижного состава, подлежащих декларированию соответствия на основании собственных доказательств, приведен в приложении № 5 к настоящему техническому регламенту.

Порядок проведения обязательной сертификации приведен в разделе V настоящего технического регламента.

77. Перечень схем, которые могут быть использованы при проведении обязательной сертификации железнодорожного подвижного состава и составных частей, приведен в приложении № 6 к настоящему техническому регламенту.

Перечень требований безопасности, применяемых при оценке соответствия железнодорожного подвижного состава, приведен в приложении № 7 к настоящему техническому регламенту.

Перечень требований безопасности, применяемых при оценке соответствия составных частей железнодорожного подвижного состава, приведен в приложении № 8 к настоящему техническому регламенту.

Перечень требований безопасности, применяемых при декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств с участием третьей стороны составных частей железнодорожного подвижного состава приведен в приложении № 9 к настоящему техническому регламенту.

Перечень требований безопасности, применяемых при декларировании соответствия на основании собственных доказательств составных частей железнодорожного подвижного состава приведен в приложении № 10 к настоящему техническому регламенту.

78. После изготовления опытных образцов железнодорожного подвижного состава и его составных частей проводят в соответствии с требованиями настоящего технического регламента по верифицированным методикам следующие обязательные виды испытаний: приёмо-сдаточные, предварительные, приёмочные. Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и поверены.

При решении приёмочной комиссии, изложенном в акте, о необходимости подконтрольной эксплуатации опытного образца продукции, заказчик принимает решение о вводе опытных образцов в подконтрольную эксплуатацию. Количество опытных образцов продукции определяют разработчик, изготовитель и заказчик. Решение о допуске опытных образцов к подконтрольной эксплуатации принимает владелец инфраструктуры при положительных результатах приёмо-сдаточных, предварительных, приёмочных испытаниях в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Срок подконтрольной эксплуатации опытных образцов продукции определяется необходимостью получения достоверных результатов и экономической целесообразностью их проведения.

Подконтрольная эксплуатация опытных образцов продукции осуществляется эксплуатирующей организацией, в соответствии с правилами безопасности, разработанными изготовителем на установленном владельцем инфраструктуры полигоне при обязательном участии изготовителя, разработчика. Проведение всех видов испытаний опытных образцов продукции в период подконтрольной эксплуатации производится при обязательном участии аккредитованных испытательных лабораторий (центров).

79. Для проверки соответствия серийно выпускаемых железнодорожного подвижного состава и его составных частей обязательным требованиям, установленным в настоящем техническом регламенте, изготовитель проводит по верифицированным методикам приёмо-сдаточные, периодические и типовые испытания. Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и поверены.

После изготовления и перед вводом в эксплуатацию каждая единица железнодорожного подвижного состава проходит производственный контроль.

80. Обязательная сертификация железнодорожного подвижного состава и его составных частей осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем.

При обязательной сертификации железнодорожного подвижного состава и его составных частей заявителем может быть:

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо, являющееся изготовителем, продавцом, поставщиком;

иностранное юридическое лицо, являющееся изготовителем (официальным дилером изготовителя) при условии включения в соглашение между ним и органом по сертификации обязательств об обеспечении соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и принятия ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанное соглашение является неотъемлемой частью сертификата соответствия;

зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов

81. На железнодорожный подвижной состав и его составные части, прошедшие модернизацию с продлением срока службы, распространяются те же процедуры оценки соответствия, что и на вновь изготовленный железнодорожный подвижной состав и его составные части.

82. Виды и объём испытаний железнодорожного подвижного состава и его составных частей определяются соответствующим национальным стандартом и (или) сводом правил, содержащим виды и объём испытаний и проверок железнодорожного подвижного состава после изготовления и перед вводом в эксплуатацию.

Срок выдачи сертификата соответствия не должен превышать одного месяца с даты получения органом по сертификации протоколов испытаний и при необходимости, документов об устранении выявленных при сертификации несоответствий.

Срок действия сертификата соответствия составляет не более пяти лет.

83. При декларировании соответствия заявителем может быть зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов.

84. При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель, принимающий декларацию, самостоятельно формирует комплект доказательственных материалов, содержащий:

учредительные документы;

конструкторскую и технологическую документацию;

обоснование безопасности;

акт отбора типовых образцов продукции;

протоколы испытаний продукции, полученные в собственной лаборатории заявителя;

стандарт организации или технические условия, по которым производится продукция;

документы, подтверждающие безопасность составных частей, влияющих на безопасность продукции;

иные документы (результаты расчетов по верифицированным методикам, эксплуатации аналогов), использованные заявителем для подтверждения соответствия продукции;

предоставляет сертификат системы качества, в отношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации.

85. При декларировании соответствия составных частей железнодорожного подвижного состава на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием третьей стороны доказательств заявитель в дополнение к собственным доказательствам, сформированным в порядке, предусмотренном пунктом 84 настоящего технического регламента включает в доказательственные материалы протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

При декларировании соответствия идентификацию составных частей железнодорожного подвижного состава проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр). Отбор образцов продукции для испытаний проводится в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Образцы продукции, отобранные для испытаний, по конструкции, составу и технологии изготовления должны быть идентичны продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

Схемы декларирования соответствия составных частей железнодорожного подвижного состава приведены в приложении № 11 к настоящему техническому регламенту.

86. Срок действия декларации о соответствии не может превышать пяти лет.

87. Копии заверенных изготовителем деклараций о соответствии и сертификатов соответствия прилагаются к сопроводительной документации железнодорожного подвижного состава и его составных частей.

88. В случае, если заявитель при подтверждении соответствия железнодорожного подвижного состава и его составных частей не применяет или применяет частично национальные стандарты и (или) своды правил из опубликованного перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента, то вместе с заявкой он представляет:

доказательства соответствия численных показателей безопасности, содержащихся в иных документах, представленных заявителем, и отличных от численных показателей безопасности, содержащихся в национальных стандартах и сводах правил, минимально необходимым требованиям безопасности;

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах);

сертификат соответствия системы качества;

обоснование безопасности.

89. Для инновационной продукции заявитель (изготовитель) направляет заявку в орган по сертификации и представляет техническую документацию, включая обоснование безопасности технических решений предлагаемой инновационной продукции. Орган по сертификации рассматривает представленные материалы, при наличии отклонений от нормируемых показателей направляет в федеральный орган исполнительной власти в области железнодорожного транспорта заключение о необходимости создания экспертного совета.

Экспертный совет проводит анализ представленной технической документации, уточняет перечень требований безопасности, устанавливает  методы контроля и определяет объём испытаний, необходимых для доказательства безопасности инновационной продукции. Предлагаемые экспертным советом изменения нормативных показателей и методов контроля утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. Орган по сертификации привлекает для проведения сертификационных испытаний аккредитованную испытательную лабораторию (центр).

Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) передаёт результаты испытаний в орган по сертификации. На основании положительных результатов испытаний инновационной продукции орган по сертификации принимает решение и выдаёт заявителю сертификат соответствия на партию инновационной продукции, предназначенной для опытной (подконтрольной) эксплуатации.

90. Заявитель вправе обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

91. Процедура проведения сертификации включает:

представление заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации продукции;

оценку заявки органом по сертификации, принятие решения по ней и направление решения по заявке заявителю;

проведение испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) по договору с органом по сертификации;

проверку состояния производства или сертификацию системы качества или производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

экспертизу результатов испытаний, проверки состояния производства или сертификации системы качества или производства (при их проведении) и других доказательственных материалов, принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия, либо обоснование отказа в выдаче сертификата соответствия;

оформление, регистрацию и выдачу сертификата соответствия, либо направление заявителю обоснованного отказа в выдаче сертификата;

в соответствии со схемами сертификации осуществление инспекционного контроля за сертифицированной продукцией, применением сертификата, знака обращения на рынке;

информацию о процедуре сертификации.

92. Заявка на проведение сертификации оформляется заявителем на русском языке и должна содержать:

1) наименование, местонахождение и реквизиты заявителя;

2) наименование, местонахождение и реквизиты изготовителя в случае, если заявитель не является изготовителем продукции;

3) сведения о продукции и идентифицирующие ее признаки (наименование, код по общероссийскому классификатору продукции или код импортной продукции в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, применяемой в Российской Федерации), техническое описание продукции, инструкцию по ее применению (эксплуатации) и другую техническую документацию, описывающую продукцию, а также декларируемое количество (серийное производство, партия или единица продукции);

4) указание на нормативные документы;

5) схему сертификации;

6) обязательства заявителя о выполнении правил и условий сертификации;

7) дополнительные сведения по усмотрению заявителя;

8) перечень прилагаемых к заявке документов.

93. Вместе с заявкой заявителем представляется в орган по сертификации следующая документация.

Для вновь разрабатываемой продукции:

1) Техническое задание на создание образца продукции.

2) Технические условия на продукцию.

3) Программа предварительных испытаний.

4) Протокол предварительных испытаний.

5) Комплект учтенной эксплуатационной документации.

6) Акт готовности образца продукции к проведению приемочных испытаний.

7) План-график проведения приемочных испытаний.

8) Программа приемочных испытаний.

9) Протокол приёмочных испытаний.

10) Акт приемочной комиссии.

11) План мероприятий по устранению выявленных приемочной комиссией недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию.

12) Уведомление о завершении проверки и утверждении в установленном порядке контрольного комплекта конструкторской документации на серийное производство продукции.

13) Предложение о способе и месте нанесения знака обращения на рынке.

Для серийно выпускаемой продукции:

1) Технические условия на продукцию.

2) Конструкторская и технологическая документация (в объеме, согласованном с органом по сертификации).

3) Протокол квалификационных испытаний.

4) Акт квалификационной комиссии, а в случае первичной сертификации и акт приемочной комиссии.

5) План мероприятий по устранению выявленных приемочной комиссией недостатков (при наличии) и документы, подтверждающие его реализацию.

6) Отчеты о проведении периодических и типовых испытаний.

7) Анкета – вопросник для оценки состояния производства.

8) Объем выпуска продукции; перечень организаций, которым она поставляется.

9) Сведения о рекламациях.

10) Предложение о способе и месте нанесения знака обращения на рынке.

Все представленные доказательственные документы должны быть оформлены в установленном порядке (наличие необходимых реквизитов, утверждающих и согласующих подписей, идентификационного номера).

Копии доказательственных документов должны быть прошиты и заверены подписью и печатью заявителя. При отсутствии прошивки должен быть заверен каждый лист документа. Все доказательственные документы подлежат хранению в соответствующих делах в органе по сертификации на конфиденциальной основе.

94. При сертификации железнодорожного подвижного состава и его составных частей учитываются результаты приемочных и других испытаний при условии, что они проводились в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) по согласованным с органом по сертификации программам. В этом случае заявитель должен подать заявку на сертификацию до начала проведения испытаний и представить в орган по сертификации график проведения испытаний. О начале и ходе проведения испытаний испытательная лаборатория (центр) должен информировать орган по сертификации. Указанные испытания могут быть учтены при сертификации только в том случае, если по их результатам в конструкцию продукции и технологию его изготовления не были внесены существенные изменения, требующие проведения повторных испытаний.

95. Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее одного месяца после ее получения сообщает заявителю решение.

Положительное решение по заявке на проведение сертификации должно включать в себя основные условия сертификации, в том числе информацию:

1) о схеме сертификации;

2) о сроках проведения сертификации;

3) о нормативных документах, на основании которых будет проводиться сертификация соответствия продукции требованиям безопасности;

4) об организации, которая будет проводить проверку состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

5) о порядке отбора образцов продукции;

6) о порядке проведения испытаний образцов продукции;

7) о порядке оценки стабильности условий производства, если оценка системы менеджмента качества включена в схему сертификации;

8) о критериях оценки соответствия продукции требованиям безопасности;

9) об условиях проведения инспекционного контроля.

Отрицательное решение по заявке на проведение сертификации должно содержать мотивированный отказ в проведении сертификации.

96. При осуществлении обязательной сертификации идентификацию железнодорожного подвижного состава и его составных частей, отбор образцов проводит орган по сертификации. Отбор образцов продукции для испытаний проводится в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Образцы продукции, отобранные для испытаний, должны быть по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю (заказчику).

97. Акт отбора образцов должен содержать:

номер и дату составления акта отбора образцов;

наименование и адрес организации, где производился отбор образцов;

наименование продукции;

единицу величины измерений;

размер (объем) партии, из которой производился отбор;

результат наружного осмотра партии (внешний вид, состояние упаковки и маркировки, результаты оценки сертификационных показателей, определяемых визуальным контролем);

дата выработки партии;

обозначение и наименование нормативного документа, в соответствии с которым отобраны образцы;

количество и номера отобранных образцов;

место отбора образцов;

реквизиты и подписи представителей органа по сертификации и заявителя.

Для железнодорожного подвижного состава и его составных частей составляют и прикладывают к акту отбора образцов перечень сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на составные части, подлежащие обязательному подтверждению соответствия, и чертежей, по которым они изготавливаются.

Отобранные образцы продукции маркируют, с сопроводительным письмом и актом передачи направляют на испытания. При необходимости может производиться пломбирование, а также маркировка отдельных составных частей отобранной продукции.

98. При проведении идентификации сравнивают основные характеристики образцов продукции, указанные в заявке на проведение сертификации, с фактическими, приведенными в маркировке и в сопроводительной документации, в том числе:

наименование, тип, модель, модификация;

наименование изготовителя или данные о происхождении продукции;

документ, по которому выпускается продукция;

показатели назначения и другие основные показатели;

принадлежность к данной партии;

принадлежность к данному технологическому процессу.

99. Соответствие железнодорожного подвижного состава и его составных частей требованиям настоящего технического регламента устанавливают на основании результатов необходимых видов и категорий испытаний, проводимых в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах).

100. Результаты испытаний для образцов железнодорожного подвижного состава и образцов составных частей железнодорожного подвижного состава давностью более пяти лет для целей сертификации не рассматриваются.

101. Вновь разрабатываемая продукция, конструкторской документации на которую присвоена литера «О», предназначенную для подконтрольной эксплуатации, обязательной сертификации не подлежит.

Для продукции с любой литерой, кроме литеры «О», присвоенной конструкторской документации и выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, наличие сертификата соответствия требованиям технического регламента является обязательным.

102. При отсутствии на момент проведения сертификации испытательных лабораторий (центров) аккредитованных на проведение испытаний заявленной на сертификацию продукции, порядок проведения сертификационных испытаний определяет федеральный орган исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.

103. Протокол испытаний должен содержать:

наименование и обозначение документа, при этом обозначение документа повторяется на каждой странице;

наименование и адрес аккредитованной испытательной лаборатории (центра), сведения об её аккредитации (номер, дата выдачи и срок действия аттестата аккредитации);

сведения об органе по сертификации, поручившем проведение испытаний;

наименование и адрес заявителя;

обозначение (описание, маркировку), дату изготовления продукции;

дату получения продукции на испытания;

проверяемые показатели и требования к ним, сведения о нормативных документах, содержащих эти требования;

дату проведения испытаний;

сведения об использованных при испытаниях стандартных и нестандартных методах и методиках испытаний;

сведения о хранении продукции до проведения  испытаний, условиях окружающей среды, подготовке продукции к испытаниям;

сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании и средствах измерений;

сведения об испытаниях, выполненных другой аккредитованной испытательной лабораторией (центром);

результаты испытаний, подкрепленные при необходимости таблицами, графиками, фотографиями и другими материалами;

заявление о том, что протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям;

все доказательные материалы по полученным результатам, включая  первичные зарегистрированные данные в виде таблиц и (или) графиков;

процедуру проведения обработки первичных данных с указанием всех критериев обработки и полученных промежуточных данных;

утверждающую подпись руководителя аккредитованной испытательной лаборатории (центра), заверенную печатью организации;

подписи и должности ответственных исполнителей, проводивших испытания;

подпись и должность лица (лиц), ответственного за подготовку протокола от имени аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (при необходимости);

подпись представителя органа по сертификации – в случае совмещения приемочных и сертификационных испытаний;

дату выпуска протокола (отчета);

указание о том, что внесение исправлений и дополнений в протокол (отчет) допускается только в дополнительном документе (в приложении к отчету, в новом протоколе, отменяющем и заменяющем предыдущий, на исправленных страницах с новой датой выпуска, заменяющих старые страницы);

заявление, исключающее возможность частичной перепечатки протокола испытаний без разрешения аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

К протоколу должна быть приложена заверенная копия акта отбора образцов и копия акта о готовности к испытаниям железнодорожного подвижного состава.

Протокол испытаний не должен содержать рекомендаций или предложений, вытекающих из полученных результатов испытаний.

104.	Оригиналы протоколов испытаний, оформленные в соответствии с требованиями пункта 103, представляют в орган по сертификации в двух экземплярах: один направляется в дело по сертификации, второй – заявителю. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) не менее срока действия сертификата, если иное не установлено соответствующими нормативными документами и документами аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

105. Проверка производства проводится с целью установления необходимых условий для изготовления продукции со стабильными характеристиками, проверяемыми при сертификации.

106. Проверка состояния производства должна выполняться не ранее чем за 12 месяцев до дня выдачи сертификата, если данная проверка указана в схеме сертификации.

107. При проведении проверки состояния производства должны проверяться:

1) технологические процессы;

2) технологическая документация;

3) средства технологического оснащения;

4) технологические режимы;

5) управление средствами технологического оснащения;

6) управление метрологическим оборудованием;

7) методики испытаний и измерений;

8) порядок проведения контроля сырья и комплектующих изделий;

9) порядок проведения контроля продукции в процессе ее производства;

10) управление несоответствующей продукцией;

11) порядок работы с рекламациями.

108. По итогам проверки составляется акт о результатах проверки состояния производства сертифицируемой продукции. В акте указываются:

1) результаты проверки;

2) дополнительные материалы, использованные при проверке состояния производства сертифицируемой продукции;

3) общая оценка состояния производства;

4) необходимость и сроки выполнения корректирующих мероприятий.

109. Акт о результатах проверки состояния производства сертифицируемой продукции хранится органом по сертификации, а его копия направляется заявителю.

110. Орган по сертификации учитывает результаты проверки состояния производства наряду с протоколом испытаний (отчетом об испытаниях) при принятии решения о возможности и об условиях выдачи сертификата.

111. Орган по сертификации после анализа протокола испытаний (отчета об испытаниях), результатов проверки состояния производства (если это установлено схемой сертификации), других документов о соответствии продукции требованиям безопасности железнодорожного подвижного состава и его составных частей готовит решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата.

112. На основании решения о выдаче сертификата соответствия продукции требованиям безопасности железнодорожного подвижного состава и его составных частей орган по сертификации оформляет сертификат, регистрирует его в едином реестре в установленном порядке и выдает заявителю. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера.

113. При отрицательных результатах оценки соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причин.

114. Сертификаты соответствия вступают в силу с даты их регистрации в едином Реестре, если в сертификате не указан более поздний срок введения его в действие.

Сертификат соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента может иметь приложение, содержащее перечень конкретных видов и типов продукции, на которые распространяется его действие.

115. Сертификат соответствия на серийно выпускаемый железнодорожный подвижной состав, в состав которого входят составные части, подлежащие обязательной сертификации, может быть выдан только при наличии сертификатов соответствия на эти составные части. В приложении к сертификату соответствия делают запись о том, что маркирование продукции знаком соответствия осуществляется только при наличии сертификатов соответствия на подлежащие обязательной сертификации составные части. Опытные образцы железнодорожного подвижного состава, не имеющие сертификата соответствия на отдельные составные части, допускается выпускать в подконтрольную эксплуатацию до получения сертификата на опытные составные части.

116. При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям технических регламентов, заявитель заранее извещает об этом орган по сертификации, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или проверки состояния производства этой продукции.

117. В эксплуатационной документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, ярлык, этикетка и др.), а также в товаросопроводительной документации заявитель наносит знак обращения на рынке и делает запись о проведенной сертификации и указывает учетный номер бланка сертификата, его регистрационный номер, дату выдачи и срок действия.

118. Действие сертификата соответствия по заявлению держателя сертификата может быть продлено на срок до одного года для завершения работ по повторной сертификации при отсутствии внесения изменений в конструкцию и технологию изготовления продукции, рекламаций и претензий от потребителей, а также при положительных результатах последнего инспекционного контроля.

119. Держатель сертификата имеет право выдавать заверенные им копии сертификата соответствия для использования их на территории Российской Федерации. Порядок заверения копий сертификатов соответствия для целей таможенного оформления  продукции при ввозе на территорию Российской Федерации устанавливает федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации по таможенному делу.

120. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, если это предусмотрено схемой сертификации, осуществляет орган по сертификации, проводивший ее сертификацию. Инспекционный контроль проводится в форме периодических и внеплановых проверок, обеспечивающих получение информации о сертифицированной продукции в виде результатов испытаний и проверки состояния производства, о соблюдении условий и правил применения сертификата и знака обращения на рынке в целях подтверждения того, что продукция в течение времени действия сертификата продолжает соответствовать требованиям настоящего технического регламента.

121. Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, результаты проведенной сертификации продукции, стабильность производства, объем выпуска продукции, наличие сертифицированной системы качества производства и стоимость проведения инспекционного контроля.

122. Объем, периодичность, содержание и порядок проведения инспекционного контроля устанавливаются в решении органа по сертификации о выдаче сертификата.

123. Внеплановый инспекционный контроль проводится в случае поступления информации и подтверждающих документов о претензиях к безопасности продукции от потребителей, владельца инфраструктуры, а также от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) за безопасностью продукции, на которую выдан сертификат.

124. Инспекционный контроль включает в себя:

1) анализ материалов сертификации продукции;

2) анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

3) проверку соответствия документов на сертифицированную продукцию требованиям настоящего технического регламента;

4) отбор и идентификацию образцов, проведение испытаний образцов и анализ полученных результатов;

5) проверку отсутствия внесения в конструкцию и технологию изготовления продукции, зафиксированных при проведении сертификации, изменений, влияющих на показатели безопасности продукции;

6) проверку состояния производства, если это предусмотрено схемой сертификации;

7) проверку корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий;

8) проверку правильности маркировки продукции  и сопроводительной документации знаком обращения продукции на рынке;

9) анализ рекламаций на сертифицированную продукцию.

125. Содержание, объем и порядок проведения испытаний при проведении инспекционного контроля определяет орган по сертификации, проводящий контроль.

126. Результаты инспекционного контроля оформляют актом о проведении инспекционного контроля.

В акте о проведении инспекционного контроля делается заключение о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента, стабильности их выполнения и возможности сохранения действия выданного сертификата или о приостановлении (об отмене) действия сертификата.

127. По результатам инспекционного контроля может быть принято одно из следующих решений:

сертификат продолжает действовать, продукция соответствует требованиям настоящего технического регламента;

действие сертификата приостановлено до устранения причин, вызвавших обнаруженные несоответствия настоящему техническому регламенту;

действие сертификата прекращено и последующая сертификация будет начата после устранения причин, вызвавших несоответствие настоящему техническому регламенту.

128. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимает орган по сертификации в том случае, если путем корректирующих мероприятий заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия. В противном случае орган по сертификации принимает решение о прекращении действия сертификата соответствия. Прекращение действия сертификата вступает в силу с момента внесения соответствующей записи в единый Реестр выданных сертификатов соответствия.

129. В случае, если держатель сертификата соответствия не производит сертифицированную продукцию в течение срока, превышающего полгода, поставка продукции может осуществляться только после проведения внеочередного инспекционного контроля.

130. В случае приостановления действия сертификата соответствия:

Орган по сертификации:

информирует об этом орган государственного контроля (надзора) в сфере железнодорожного транспорта и заинтересованные организации;

устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и контролирует их выполнение держателем сертификата.

Держатель сертификата:

определяет количество и дислокацию отправленной потребителям продукции с отклонением от установленных требований;

уведомляет потребителей и иные заинтересованные организации о приостановлении использования продукции и сообщает порядок устранения выявленных недостатков;

устраняет выявленные недостатки на месте или обеспечивает возврат продукции для доработки у изготовителя.

131. Информацию о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия, а также возобновлении действия сертификата соответствия орган по сертификации доводит до сведения органа государственного контроля (надзора) в сфере железнодорожного транспорта и заинтересованных организаций.

132. Продукция, действие сертификата соответствия на которую было прекращено, может быть повторно заявлена на сертификацию после проведения заявителем необходимых корректирующих действий. При проведении работ по повторной сертификации орган по сертификации может учитывать положительные результаты предыдущей сертификации.

133. Информация о результатах сертификации может включать:

перечень сертифицированной продукции с указанием номеров сертификатов соответствия и сроков их действия;

перечень организаций, выпускающих сертифицированную продукцию;

перечень организаций, имеющих сертифицированное производство или сертификат системы качества;

сведения о приостановлении и об отмене сертификатов соответствия;

сведения о претензиях и рекламациях к сертифицированной продукции;

перечень аккредитованных испытательных лабораторий (центров), проводивших сертификационные испытания.

VI. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

134. Государственный контроль (надзор) в установленной законодательством Российской Федерации области деятельности за соблюдением требований настоящего технического регламента осуществляется федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с полномочиями, установленными Правительством Российской Федерации.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

135. Со дня вступления в силу настоящего технического регламента обязательное подтверждение соответствия осуществляется в отношении железнодорожного подвижного состава и его составных частей, выпускаемых в обращение на территории Российской Федерации.

136. Для железнодорожного подвижного состава и составных частей, произведенных до вступления в силу настоящего технического регламента, сертификаты соответствия сохраняют силу в течение указанного в них срока действия.

Приложение № 1

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Перечень объектов технического регулирования технического регламента

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Наименование объектов технического регулирования

Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор)

Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава

Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания

Балка надрессорная грузового вагона

Бандажи для железнодорожного подвижного состава

Башмаки магниторельсового тормоза

Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава

Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава

Блокировка тормозов

Вагоны бункерного типа

Вагоны изотермические

Вагоны крытые

Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги

Вагоны-самосвалы

Вагоны-цистерны

Вагоны широкой колеи для промышленности

Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава

Воздухораспределители

Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт)

Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава

Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов

Высокопрочные изделия остекления безопасные железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста тягового и мотор-вагонного подвижного состава)

Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава

Дизель-поезда, автомотрисы (рельсовые автобусы), их вагоны

Дизель- электропоезда, их вагоны

Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава железных дорог

Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители клапанов, прокладки)

Карданные валы главного привода тепловозов и дизель-поездов, рельсовых автобусов, дизель-электропоездов

Клин тягового хомута автосцепки

Компрессоры для железнодорожного подвижного состава

Колёса составные чистовые колёсных пар железнодорожного подвижного состава

Колёса цельнокатаные для железнодорожного подвижного состава

Колёсные пары вагонные

Колёсные пары локомотивные и мотор-вагонного подвижного состава

Колесные пары для специального железнодорожного подвижного состава

Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава

Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава

Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава

Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные; высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель)

Корпус автосцепки

Корпус буксы для железнодорожного подвижного состава

Кресла машинистов для локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава и специального железнодорожного подвижного состава

Кресла пассажирские электроподвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги

Кузова локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава

Механизм клещевой дискового тормоза

Накладки дискового тормоза

Оси вагонные чистовые

Оси локомотивные и мотор-вагонного подвижного состава чистовые

Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава

Оси черновые для железнодорожного подвижного состава

Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов

Передний и задний упоры автосцепки

Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава

Платформы

Поглощающий аппарат автосцепки, сцепки

Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава

Полувагоны

Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава

Преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного подвижного состава

Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава

Привод магниторельсового тормоза

Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава

Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава

Рама боковая тележки грузового вагона

Рама тележки пассажирского вагона

Реакторы и реакторное оборудование для электровозов и электропоездов

Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог

Резервуары воздушные для тягового подвижного состава

Резино-кордные оболочки муфт тягового привода электропоездов

Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные

Реле электромагнитные и электронные: промежуточные, тока, в том числе дифференциальные, напряжения, времени, перегрузки, релейные датчики контроля неэлектрических параметров (температуры, давления, уровня);

Рессоры листовые для железнодорожного подвижного состава

Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава

Системы остекления железнодорожного подвижного состава

Специальный железнодорожный подвижной состав для строительства, ремонта и технического обслуживания объектов инфраструктуры железных дорог

Стеклоочистители для локомотивов, самоходного и мотор-вагонного подвижного состава

Сцепка, включая автосцепку

Тележки двухосные для грузовых вагонов

Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов мотор-вагонного подвижного состава

Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные

Тифоны для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава

Тормозные краны машиниста

Транспортеры железнодорожные

Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог

Тяговые электродвигатели для электровозов и электропоездов

Тяговый хомут автосцепки

Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим)

Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава

Центры колёсные катаные дисковые для железнодорожного подвижного состава

Центры колёсные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки, чистовые)

Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава

Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог

Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (переменного и постоянного тока), прочие

Электродвигатели и генераторы главного привода и тягового оборудования для тепловозов

Электрокалориферы для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов

Электронагреватели высоковольтные для систем жидкостного отопления пассажирских вагонов

Электрооборудование для тепловозов, дизель-поездов, рельсовых автобусов и автомотрис

Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры низковольтные для подвижного состава; выключатели; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные)

Электрооборудование пассажирских вагонов; электропоездов

Электропечи для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов

Электропоезда: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны

Элементы систем освещения пассажирских вагонов

Приложение № 2

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Железнодорожный подвижной состав, подлежащий обязательной сертификации

| Наименование продукции | Код позиции продукции по ОК 005-93 (ОКП) |
| --- | --- |
| 1) Локомотивы |  |
| Электровозы магистральные: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (переменного и постоянного тока), прочие | 34 5110 34 5120 34 5130 34 5140 |
| Тепловозы, газотурбовозы: магистральные, маневровые и промышленные | 31 8100 31 8110 31 8140 |
| 2) Мотор-вагонный подвижной состав |  |
| Электропоезда: постоянного тока, переменного тока, двухсистемные (постоянного и переменного тока), их вагоны | 31 8352 |
| Дизель-поезда, автомотрисы (рельсовые автобусы), их вагоны | 31 8353 |
| Дизель- электропоезда, их вагоны | 31 8352 31 8353 |
| 3) Вагоны пассажирские |  |
| Вагоны пассажирские магистральные локомотивной тяги | 31 8351 |
| 4) Вагоны грузовые |  |
| Полувагоны | 31 8035 31 8036 32 8220 |
| Платформы | 31 8037 31 8230 |
| Вагоны крытые | 31 8210 |
| Транспортеры железнодорожные | 31 8240 |
| Вагоны-цистерны | 31 8250 |
| Вагоны изотермические | 31 8260 |
| Вагоны бункерного типа | 31 8270 |
| Вагоны широкой колеи для промышленности | 31 8310 |
| Вагоны-самосвалы | 31 8320 |
| 5) Специальный железнодорожный подвижной состав |  |
| Специальный железнодорожный подвижной состав для строительства, ремонта и технического обслуживания объектов инфраструктуры железных дорог | 31 8600 |

Приложение № 3

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Составные части железнодорожного подвижного состава,

подлежащие обязательной сертификации

| Наименование продукции | Код позиции продукции по ОК 005-93 |  |
| --- | --- | --- |
| Бандажи для железнодорожного подвижного состава | 09 4100 |  |
| Колёса цельнокатаные для железнодорожного подвижного состава | 09 4300 |  |
| Колёсные пары локомотивные и мотор-вагонного подвижного состава | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |  |
| Оси локомотивные и мотор-вагонного подвижного состава чистовые | 31 8100 34 5100 |  |
| Колёса составные чистовые локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |  |
| Центры колёсные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки, чистовые) | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |  |
| Центры колёсные катаные дисковые | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |  |
| Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов мотор-вагонного подвижного состава | 31 8350 |  |
| Резино-кордные оболочки муфт тягового привода электропоездов | 31 8352 31 8380 |  |
| Колёсные пары вагонные | 31 8381 |  |
| Оси черновые для железнодорожного подвижного состава | 31 8381 |  |
| Оси вагонные чистовые | 31 8381 |  |
| Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава | 31 8381 |  |
| Балка надрессорная грузового вагона | 31 8381 |  |
| Рама боковая тележки грузового вагона | 31 8381 |  |
| Тележки двухосные для грузовых вагонов | 31 8381 |  |
| Сцепка, включая автосцепку | 31 8382 |  |
| Корпус автосцепки | 31 8382 |  |
| Тяговый хомут автосцепки | 31 8382 |  |
| Поглощающий аппарат автосцепки | 31 8382 |  |
| Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава | 31 8383 31 8100 34 5100 |  |
| Механизм клещевой дискового тормоза | 31 8400 |  |
| Накладки дискового тормоза | 31 8400 |  |
| Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава | 31 8400 25 7120 |  |
| Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава | 31 8400 |  |
| Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава | 31 8400 25 7120 |  |
| Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава | 31 8400 |  |
| Колесные пары для специального железнодорожного подвижного состава | 31 8600 31 8383 |  |
| Тяговые электродвигатели для электровозов и электропоездов | 33 5511 33 5512 |  |
| Электродвигатели и генераторы главного привода и тягового оборудования для тепловозов | 33 5513 |  |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава | 34 1432 34 1433 |  |
| Тормозные краны машиниста | 31 8412 |  |
| Воздухораспределители | 31 8421 |  |
| Компрессоры для железнодорожного подвижного состава | 31 8431 |  |
| Преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного подвижного состава | 34 5600 |  |
| Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные | 34 5700 34 1486 34 5600 34 1496 |  |
| Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава | 34 1481 34 5700 |  |
| Электронагреватели высоковольтные для систем жидкостного отопления пассажирских вагонов | 34 5600 |  |
| Электрокалориферы для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов | 34 5600 |  |
| Электропечи для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов | 34 5600 |  |
| Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: аппараты высоковольтные защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов короткого замыкания | 34 5700 34 1486 34 5600 |  |
| Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава | 46 2860 |  |
| Высокопрочные изделия остекления безопасные железнодорожного подвижного состава (кабины машиниста тягового и мотор-вагонного подвижного состава) | 59 2344 |  |

Приложение № 4

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Составные части железнодорожного подвижного состава,

подлежащие декларированию соответствия на основании доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (третьей стороной)

| Наименование продукции | Код позиции продукции по ОК 005-93 |
| --- | --- |
| Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава |  |
| Кузова локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |
| Карданные валы главного привода тепловозов и дизель-поездов, рельсовых автобусов, дизель-электропоездов | 31 8100 31 8353 |
| Клин тягового хомута автосцепки | 31 8382 |
| Кресла машинистов для локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава и специального железнодорожного подвижного состава | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |
| Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов | 31 8100 |
| Кресла пассажирские электроподвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги | 31 8350 |
| Рессоры железнодорожного подвижного состава | 31 8383 31 8100 34 5100 |
| Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители клапанов, прокладки) | 31 8400 |
| Башмаки магниторельсового тормоза | 31 8400 |
| Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог | 31 8432 |
| Резервуары воздушные для тягового подвижного состава | 31 8432 |
| Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава | 31 8442 |
| Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог | 31 8445 |
| Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт) | 33 5531 33 5532 34 5600 |
| Тифоны для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |
| Преобразователи электромашинные для железнодорожного подвижного состава | 33 7300 |
| Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 34 1482 34 5700 |
| Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 34 1485 34 5700 |
| Реакторы и реакторное оборудование для электровозов и электропоездов | 34 1488 34 5700 |
| Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 34 5700 34 1491 |
| Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры низковольтные; выключатели; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные) | 34 5400 34 5500 34 5600 34 5700 |
| Электрооборудование для тепловозов, дизель-поездов, рельсовых автобусов и автомотрис | 34 5540 34 5550 34 5590 |
| Электрооборудование пассажирских вагонов; электропоездов | 34 5651 34 5660 |
| Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель) | 34 5700 34 1486 34 5600 34 1496 |
| реле электромагнитные, дифференциальные, боксования; реле перегрузки; | 34 5700 34 1480 34 5400 34 5700 |
| резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные | 34 1480 34 5700 34 5400 34 5660 |
| Рама тележки пассажирского вагона | 31 8381 |
| Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава | 31 8383 34 5000 |
| Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава | 31 8423 |
| Привод магниторельсового тормоза | 31 8400 |
| Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава | 31 8500 |

Приложение № 5

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Составные части железнодорожного подвижного состава, подлежащие декларированию соответствия на основании собственных доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (третья сторона)

| Наименование продукции | Код позиции продукции по ОК 005-93 |
| --- | --- |
| Передний и задний упоры автосцепки | 31 8382 |
| Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава | 31 8400 |
| Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава | 31 8400 |
| Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава |  |
| Блокировка тормозов |  |
| Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор) |  |
| Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим) |  |
| Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог | 31 8449 |
| Стеклоочистители для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 31 8100 31 8352 31 8353 34 5100 |
| Элементы систем освещения пассажирских вагонов | 31 8300 |
| Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов | 34 5600 |

Приложение № 6

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Перечень схем, которые могут быть использованы при

проведении обязательной сертификации

| Обозначение схемы | Содержание схемы и ее исполнители |
| --- | --- |
| 1с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит исследования, испытания и измерения (далее – испытания) образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации Выдает заявителю сертификат соответствия на образец, подвергшийся испытаниям, при положительных результатах испытаний. |
| 2с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации 1) Проводит проверку состояния производства 2) Выдает заявителю сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию при положительных результатах испытаний и анализа состояния производства. |
| 3с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации 1) Выдает заявителю сертификат соответствия при положительных результатах испытаний. 2) Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с периодичностью не менее 1 раз в год путем испытания образцов железнодорожного подвижного состава и составных частей в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). 3) Приостанавливает или прекращает действие сертификата соответствия в случае отрицательных результатов инспекционного контроля. |
| 4с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации 1) Проводит проверку состояния производства. 2) Выдает заявителю сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию при положительных результатах испытаний и анализа состояния производства. 3) Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с периодичностью не менее 1 раз в год путем проведения анализа состояния производства и испытания образцов железнодорожного подвижного состава и составных частей с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 4) Приостанавливает или прекращает действие сертификата соответствия в случае отрицательных результатов инспекционного контроля. |
| 5с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания типового образца железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации 1) Проводит сертификацию системы качества или производства. 2) Выдает заявителю сертификат соответствия на всю серийно выпускаемую продукцию при положительных результатах испытаний и сертификации системы качества или производства. 3) Осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с периодичностью не менее 1 раз в год путем контроля системы качества (производства) и испытания образцов железнодорожного подвижного состава и составных частей с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра). 4) Приостанавливает или прекращает действие сертификата соответствия в случае отрицательных результатов инспекционного контроля. |
| 6с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит испытания образца (образцов) железнодорожного подвижного состава и составных частей, отобранного из представленной на сертификацию партии продукции. Орган по сертификации Выдает заявителю сертификат соответствия на всю представленную на сертификацию партию продукции при положительных результатах испытаний. |
| 7с | Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) Проводит исследования, испытания и измерения каждой единицы железнодорожного подвижного состава и составных частей. Орган по сертификации Выдает заявителю сертификат соответствия на образец, подвергшийся испытаниям при положительных результатах исследований и испытаний. |

Схему 1с применяют при ограниченном, заранее говоренном, объеме реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их серийного производства (для импортной продукции – при краткосрочных контрактах; для отечественной продукции – при ограниченном объеме выпуска). Срок действия сертификата соответствия составляет 1 год.

Схему 2с применяют для серийно выпускаемых составных частей железнодорожного подвижного состава на основе проверки состояния производства и испытания типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре). Сертификат соответствия выдается на один год.

Схему 3с применяют для серийно выпускаемых составных частей железнодорожного подвижного состава, стабильность серийного производства которых не вызывает сомнения. Сертификат соответствия выдается на срок до трех лет.

Схему 4с применяют для серийно выпускаемых железнодорожного подвижного состава и составных частей, требующих всестороннего и жесткого контроля. Сертификат соответствия выдается на срок до трех лет.

Схему 5с применяют для серийно выпускаемых железнодорожного подвижного состава и составных частей:

реальный  объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки выпускаемой продукции;

технологические процессы чувствительны к внешним факторам;

установлены повышенные требования к стабильности характеристик;

характерна частая смена модификаций продукции;

испытания могут быть проведены только после монтажа у потребителя.

Сертификат соответствия выдается на срок до пяти лет.

Схему 6с применяют для партии железнодорожного подвижного состава и составных частей.

Схему 7с рекомендуется применять тогда, когда производство или реализация данной продукции носит разовый характер (единичные изделия).

Для продукции, выпускаемой единично или партиями (схемы 6с, 7с), срок действия выданного сертификата соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента устанавливается до окончания срока службы указанной продукции, в течение которого изготовитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязуется обеспечивать потребителям возможность использования продукции по назначению. По истечении указанного срока продукция может перестать удовлетворять требованиям настоящего технического регламента.

Если такой срок изготовителем не установлен, срок действия сертификата составляет 1 год.

Приложение № 7

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Перечень требований безопасности, применяемых при

оценке соответствия железнодорожного подвижного состава

Обозначения: ТР – технический регламент;  Э – электровозы; ЭП – электропоезда; с АЭУ – с автономной энергетической установкой; ДП – дизель-поезда; РА – рельсовые автобусы; ВГ – вагоны грузовые; ВП – вагоны пассажирские; ВИ – вагоны изотермические; СПС – специальный железнодорожный подвижной состав; «+» – показатель проверяется; «-» – показатель не проверяется; «(+)» – показатель проверяется, если оборудование установлено; «+/-» – числитель – самоходный СПС, знаменатель – несамоходный СПС.

| Обозначение пункта ТР | Локомотивы |  | МВПС |  |  | Вагоны |  |  | СПС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Э | с АЭУ | ЭП |  | ДП РА | ВГ | ВП | ВИ |  |
| 1 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 6 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 7 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 8 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 9 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.1 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.2 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.3 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.4 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.5 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.6 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.7 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.8 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.9 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.10 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.11 | + | + | + |  | + | - | - | - | + |
| 12.12 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.13 | + | + | + |  | + | - | + | (+) | + |
| 12.14 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 12.15 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.16 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.17 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.18 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.19 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 12.20 | - | - | - |  | - | + | + | + | - |
| 12.21 | - | - | - |  | - | + | + | - | - |
| 12.22 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 12.23 | - | - | + |  | + | + | + | + | - |
| 12.24 | + | + | + |  | + | - | + | + | +/- |
| 14 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 15 | + | + | + |  | + | - | (+) | (+) | (+)/- |
| 19 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 20 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 22 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 23 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 24 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 25 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 26 | + | + | + |  | + | - | - | - | +/- |
| 27 | + | + | + |  | + | - | - | - | - |
| 28 | + | + | + |  | + | - | - | - | +/- |
| 29 | + | + | + |  | + | - | - | - | +/- |
| 30 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 31 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 32 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 33 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 34 | + | + | + |  | + | (+) | + | + | + |
| 35 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 36 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 37 | + | + | + |  | + | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - |  | - | - | + | - | - |
| 39 | - | - | - |  | - | + | - | - | - |
| 40 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 41 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 42 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 43 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 44 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 45 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 46 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 47 | - | - | + |  | + | - | + | + | + |
| 48 | + | + | - |  | - | - | - | - | - |
| 49 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 50 | + | + | - |  | - | - | - | - | + |
| 51 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 52 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 53 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 54 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 55 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 56 | + | + | + |  | + | - | + | + | + |
| 57 | - | + | - |  | - | - | - | - | - |
| 58 | - | + | - |  | + | - | - | + | + |
| 59 | - | + | - |  | - | - | - | + | - |
| 60 | - | - | + |  | + | - | + | + | - |
| 61 | - | - | + |  | + | - | + | - | - |
| 62 | - | - | + |  | + | - | + | - | - |
| 63 | - | - | + |  | + | - | + | + | - |
| 64 | - | - | + |  | + | - | + | - | - |
| 65 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| 66 | + | + | + |  | + | - | - | - | + |
| 67 | - | + | - |  | + | - | - | + | + |
| 68 | - | - | - |  | - | + | - | + | - |
| 69 | - | - | - |  | - | + | - | + | - |
| 70 | - | - | - |  | - | + | - | - | - |
| 71 | + | + | + |  | + | + | + | + | + |
| Приложение № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к техническому регламенту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «О безопасности железнодорожного подвижного состава» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень функциональных требований безопасности, применяемых при обязательной сертификации составных частей железнодорожного подвижного состава

| Наименование составных частей железнодорожного подвижного состава | Обозначение пункта ТР |
| --- | --- |
| Бандажи для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 41 |
| Колёса цельнокатаные для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 41 |
| Колёсные пары локомотивные и мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.9, 12.10, 12.18, 19, 20, 41 |
| Оси локомотивные и мотор-вагонного подвижного состава чистовые | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 41 |
| Колёса составные чистовые колёсных пар локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.9, 12.18, 19. 20, 41 |
| Центры колёсные литые для железнодорожного подвижного состава (отливки, чистовые) | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 41 |
| Центры колёсные катаные дисковые | 1, 6, 7, 12.18, 19. 20, 41 |
| Тележки пассажирских вагонов и прицепных вагонов мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.9, 12.10, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.22, 19, 20, 35 |
| Резино-кордные оболочки муфт тягового привода электропоездов | 1, 6, 7, 12.2, 12.11, 12.16, 19, 20 |
| Колёсные пары вагонные | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.9, 12.18, 19, 20, 41 |
| Оси черновые для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 41 |
| Оси вагонные чистовые | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 41 |
| Оси чистовые для специального железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.18, 19, 20, 41 |
| Балка надрессорная грузового вагона | 1, 6, 7, 12.4, 12.5, 12.11, 12.17, 12.18, 19, 20 |
| Рама боковая тележки грузового вагона | 1, 6, 7, 12.4, 12.5, 12.11, 12.17, 12.18, 19, 20 |
| Тележки двухосные для грузовых вагонов | 1, 6, 7, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.9, 12.10, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.22, 19, 20, 35 |
| Сцепка, включая автосцепку | 1, 6, 7, 12.2, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20, 40 |
| Корпус автосцепки | 1, 6, 7, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Тяговый хомут автосцепки | 1, 6, 7, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Поглощающий аппарат автосцепки | 1, 6, 7, 12.2, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.9, 12.16, 12.17, 12.18, 19, 20 |
| Механизм клещевой дискового тормоза | 1, 5, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Накладки дискового тормоза | 1, 6, 7, 12.6, 19, 20 |
| Колодки тормозные композиционные для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.8, 12.11, 19, 20 |
| Колодки тормозные чугунные для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.8, 12.11, 19, 20 |
| Колодки тормозные составные (чугунно-композиционные) для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.8, 12.11, 19, 20 |
| Диски тормозные для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20 |
| Колесные пары для специального железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.9, 12.10, 12.18, 19, 20, 41 |
| Тяговые электродвигатели для электровозов и электропоездов | 1, 6, 7, 9, 12.2, 12.9, 12.11, 12.13, 12.14, 12.19, 12.24, 19, 20, 53, 54 |
| Электродвигатели и генераторы главного привода и тягового оборудования для тепловозов | 1, 6, 7, 9, 12.2, 12.9, 12.11, 12.13, 12.14, 12.19, 12.24, 19, 20, 53, 54 |
| Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений для электроподвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Тормозные краны машиниста | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 32, 33 |
| Воздухораспределители | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 32, 33, 39 |
| Компрессоры для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.8, 19, 20, 32, 33 |
| Преобразователи статические тяговые и нетяговые железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 12.24, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Контакторы электропневматические и электромагнитные высоковольтные | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Выключатели автоматические быстродействующие и главные выключатели для электроподвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 53, 54 |
| Электронагреватели высоковольтные для систем жидкостного отопления пассажирских вагонов | 1, 6, 7, 12.1, 12.2, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.19, 12.24, 19, 20, 53, 54 |
| Электрокалориферы для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов | 1, 6, 7, 12.1, 12.2, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.19, 12.24, 19, 20, 53, 54 |
| Электропечи для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов | 1, 6, 7, 12.1, 12.2, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.19, 12.24, 19, 20, 53, 54 |
| Аппараты электрические тяговые для электровозов и электропоездов: аппараты высоковольтные защиты и контроля подвижного состава от токов короткого замыкания | 1, 6, 7, 12.2, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 23, 24, 53, 54 |
| Подшипники качения роликовые для букс железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.16, 12.17, 12.18, 19, 20 |
| Высокопрочные изделия остекления безопасные железнодорожного подвижного состава железных дорог (кабины машиниста тягового и мотор-вагонного подвижного состава) | 1, 6, 7, 12.1, 12.16, 19, 20, 29 |

Приложение № 9

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Перечень функциональных требований безопасности, применяемых при декларировании соответствия на основании собственных доказательств, доказательств с участием третьей стороны составных частей железнодорожного подвижного состава

| Наименование составных частей железнодорожного подвижного состава | Обозначение пункта ТР |
| --- | --- |
| Автоматический стояночный тормоз железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 19, 20, 34, 51 |
| Кузова локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.3, 12.5, 12.9, 12.11, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.22, 12.23, 14, 19, 20, 22, 35, 40, 44, 45, 47, 48 |
| Карданные валы главного привода тепловозов и дизель-поездов, рельсовых автобусов, дизель-электропоездов | 1, 6, 7, 12.2, 12.10, 12.11, 12.17, 12.18, 12.22, 19, 20 |
| Клин тягового хомута автосцепки | 1, 6, 7, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Кресла машинистов для локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава и специального подвижного состава | 1, 6, 7, 12.1, 12.12, 12.15, 19, 20, 29, 42 |
| Кресла пассажирские электроподвижного состава и пассажирских вагонов локомотивной тяги | 1, 6, 7, 12.1, 12.12, 12.15, 19, 20, 42, 47 |
| Рессоры железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.9, 12.16, 12.17, 12.18, 19, 20 |
| Изделия резиновые уплотнительные для тормозных пневматических систем железнодорожного подвижного состава (диафрагмы, манжеты, воротники, уплотнители клапанов, прокладки) | 1, 6, 7, 12.6, 19, 20, 32, 33, 39 |
| Резервуары воздушные для автотормозов вагонов железных дорог | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 32, 33, 39 |
| Резервуары воздушные для тягового подвижного состава | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 32, 33 |
| Рукава соединительные для тормозов железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 32, 33, 39 |
| Триангели тормозной рычажной передачи тележек грузовых вагонов магистральных железных дорог | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20, 35 |
| Башмаки магниторельсового тормоза | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Вспомогательные электрические машины для железнодорожного подвижного состава (более 1 кВт) | 1, 6, 7, 9, 12.2, 12.9, 12.11, 12.13, 12.14, 12.19, 12.24, 19, 20, 53, 54 |
| Тифоны для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 19, 20 |
| Передачи гидравлические для тепловозов и дизель-поездов | 1, 6, 7, 12.2, 12.10, 12.11, 12.17, 12.18, 12.22, 19, 20 |
| Преобразователи электромашинные для подвижного состава железных дорог | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 12.24, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители высоковольтные для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.19, 19, 20, 51 |
| Переключатели и отключатели высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Реакторы и реакторное оборудование для электровозов и электропоездов | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Предохранители высоковольтные для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.19, 19, 20, 51 |
| Электрооборудование низковольтное для железнодорожного подвижного состава: контроллеры низковольтные; выключатели; реле электромагнитные (защиты, промежуточные, времени и дифференциальные) | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Электрооборудование для тепловозов, дизель-поездов, рельсовых автобусов и автомотрис | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Электрооборудование: пассажирских вагонов; Электропоездов | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Высоковольтные межвагонные соединения (совместно розетка и штепсель) | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Реле электромагнитные, дифференциальные, боксования; реле перегрузки; | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |
| Резисторы пусковые, электрического тормоза, демпферные | 1, 6, 7, 12.19, 19, 20, 51 |
| Рама тележки пассажирского вагона | 1, 6, 7, 12.4, 12.5, 12.9, 12.16, 12.17, 12.18, 19, 20 |
| Гидравлические демпферы железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.1, 12.2, 12.5, 12.9, 12.17, 19. 20 |
| Цилиндры тормозные для железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 12.11, 19, 20, 32, 33, 39 |
| Привод магниторельсового тормоза | 1, 6, 7, 12.4, 12.5, 12.6, 19, 20, 32, 33, 51, 53, 54 |
| Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 23, 24, 51, 53, 54 |

Приложение № 10

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Перечень функциональных требований безопасности, применяемых при декларировании соответствия на основании собственных доказательств составных частей железнодорожного подвижного состава

| Наименование составных частей железнодорожного подвижного состава | Обозначение пункта ТР |
| --- | --- |
| Передний и задний упоры автосцепки | 1, 6, 7, 12.5, 12.7, 12.9, 12.11, 12.16, 12.17, 12.18, 12.21, 12.23, 19, 20 |
| Башмаки тормозных колодок железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Башмаки тормозных накладок дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Противоюзное устройство железнодорожного подвижного состава | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 23, 24, 51, 53, 54 |
| Блокировка тормозов | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 19, 20, 32, 33 |
| Автоматический регулятор тормозной рычажной передачи (авторегулятор) | 1, 6, 7, 12.6, 12.8, 19, 20, 32, 33 |
| Устройство автоматического регулирования тормозной силы в зависимости от загрузки (авторежим) | 1, 6, 7, 9, 12.4, 12.5, 12.8, 12.11, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 23, 24, 32, 33, 51, 53, 54 |
| Чеки тормозных колодок для вагонов магистральных железных дорог | 1, 6, 7, 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.11, 19, 20 |
| Стеклоочистители для локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава | 1, 6, 7, 19, 20, 29 |
| Элементы систем освещения пассажирских вагонов | 1, 6, 7, 9, 12.12, 12.13, 12.14, 12.19, 12.15, 19, 20, 30, 32, 51, 53, 54 |
| Высоковольтные аппаратные ящики для пассажирских вагонов | 1, 6, 7, 9, 12.13, 12.14, 12.19, 19, 20, 51, 53, 54 |

Приложение № 11

к техническому регламенту

«О безопасности железнодорожного подвижного состава»

Перечень схем декларирования соответствия

составных частей железнодорожного подвижного состава

Декларирование соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента проводится по следующим схемам:

1) для серийно выпускаемой продукции:

а) декларация соответствия заявителя на основе собственных  доказательств (схема 1д);

б) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) (схема 2д);

в) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств, испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и сертификации системы качества применительно к производству продукции (схема 3д);

г) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств, испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), сертификации системы качества применительно к производству продукции, инспекционный контроль органа по сертификации за системой качества (схема 4д).

2) для ограниченной партии продукции:

а) декларация соответствия заявителя на основе собственных доказательств, испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) представительной выборки образцов из партии продукции (схема 5д).