ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# ВРЕМЯ НАПОЛНЕНИЯ ГЛАВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЛОКОМОТИВОВ И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С 7,0 ДО 8,0 кгс/см2

| Серия локомотива или моторвагонного подвижного состава | Тип компрессора или паровоздушного насоса |  | Объем главных резервуаров, л | Время наполнения главных резервуаров, с, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОВОЗЫ |  |  |  |  |
| 2ЭС5К | ВУ-3,5/10-1450 |  | 2100 | 40 |
| ВЛ22 | Э-500 |  | 1000 – 1040 | 40 |
| ВЛ23 | Э-500 |  | 1000 – 1040 | 40 |
| ВЛ23 | КТ6 эл |  | 1000 | 23 |
| ВЛ60 (всех индексов) | Э-500 |  | 1200 – 1290 | 45 |
| ВЛ60 (всех индексов) | КТ6 эл |  | 1200 – 1290 | 27 |
| ВЛ8 | КТ6 эл |  | 1440 | 35 |
| ВЛ80 (всех индексов), ВЛ82, ВЛ82М | КТ6 эл |  | 1800 | 45 |
| ВЛ10(№ 1–18) | КТ6 эл |  | 1960 | 45 |
| ВЛ10 (с № 19), ВЛ10у, ВЛ11 | КТ6 эл |  | 1500 | 30 |
| ВЛ10К (УК) | КТ6 эл |  | 2400 | 50 |
| ВЛ11М | КТ6 эл |  | 2000 | 40 |
| ВЛ15 | КТ6 эл |  | 2500 | 50 |
| ВЛ10К, ВЛ10УК | КТ6 эл |  | 2400 | 50 |
| ВЛ85 | КТ6 эл |  | 2100 | 40 |
| ВЛ65, ЭП1(№1–25) | ВУ-3,5/10-1450 |  | 1020 | 25 |
| ЭП1, ЭП1М | ВУ-3,5/10-750 |  | 1100 | 40 |
| ЭП10 | ВУ-3,5/10-1000 |  | 1000 | 40 |
| ЭП2К | ПК-5,25 |  | 1000 | 20 |
| ЧС2К | ВУ-3,5/10-1450 |  | 1000 | 25 |
| ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т | К2 |  | 980 – 1080 | 35 |
| ЧС6, ЧС200, ЧС7, ЧС8 | К3 |  | 1010 | 35 |
| ЧС1,ЧС3 | К1 |  | 930 – 1010 | 42 |
| EL21 | КТ6 эл |  | 1650 | 40 |
| ТЕПЛОВОЗЫ |  |  |  |  |
| ТЭ3, ТЭ7 | КТ6 |  | 2160 | 50 |
| 2ТЭ10, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2ТЭ121 | КТ7 |  | 2040 – 2160 | 50 |
| 2ТЭ10У, 2ТЭ10УТ | КТ7 |  | 2500 | 63 |
| ТЭП60 | КТ6 |  | 1030 | 27 |
| ТЭ10, ТЭП10, М62 |  | КТ7 | 1020 – 1110 | 27 |
| ТЭП70, ТЭП75, ТЭП80 |  | ПК-5,25 | 1060 | 20 |
| 2ТЭ70 |  | ПК-5,25 | 2000 | 20 |
| ТЭП70БС |  | ПК-5,25 | 1000 | 20 |
| ТЭП70У |  | ПК-5,25 | 1000 | 20 |
| 2ТЭ70У |  | РВ-45/1Л | 2510 | 30 |
| ТЭМ21 |  | ВУ 3,5-1450 | 1000 | 25 |
| 2ТЭ116, 2ТЭ116УП |  | КТ6 эл | 2000 | 38 |
| ТГ102 |  | ВП 3−49 | 2000 | 46 |
| ТГМ4 |  | ВП 3−49 | 900 | 35 |
| ТГМ4 |  | ПК 3,5 | 900 | 35 |
| ТГМ6 |  | ПК 5,25 | 1000 | 25 |
| ТГМ6 |  | ПК 3,5 | 1000 | 35 |
| ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ2У |  | КТ6 | 1000 | 31 |
| ТЭМ7 |  | ПК-5,25/9-1450 ПК-5,25/9-1000 | 1020 1020 | 17 24 |
| ЧМЭ3 |  | К2 | 1000 | 35 |
| ЧМЭ2 |  | К2 | 650 | 24 |
| ЭЛЕКТРОПОЕЗДА |  |  |  |  |
| ЭР2 |  | ЭК7Б | 1700 | 60 |
| ЭР9П, ЭР2Р, ЭР2Т. |  | ЭК7В | 1700 | 60 |
| ЭТ2, ЭД2Т, ЭД4, ЭД4М, ЭД9Т, ЭД4МК, ЭД9М, ЭД9МК, ЭД4Э, ЭД9Э |  | ЭК7В | 1700 | 50 |
| ЭД4МКМ |  | АКВ-0,65/8 | 1700 | 60 |
| ЭД4МКМ-АЭРО |  | ВКУ-0,6-ЭП | 1360 | 60 |
| ЭР200 |  | ЭК7В | 2720 | 80 |
| ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА |  |  |  |  |
| Д, Д1 |  | МК135 | 1000 | 56 |
| ДР1, ДР1П, ДР1А |  | ВВ1,75/9 | 680 | 41 |
| РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ |  |  |  |  |
| РА-1 |  | LP-100 | 300 | 60 |
| РА-2 |  | LP-100 | 900 | 85 |
|  |  | Wabco BLP | 900 | 60 |
| АВТОМОТРИСЫ |  |  |  |  |
| АЧ-2 |  | 3DSK100 | 400 | 65 |
| ПАРОВОЗЫ |  |  |  |  |
| ФД, ФДп |  | Компаунд-насос | 900 – 920 | 100 |
| Л В, П36, СО, Э (всех индексов) |  | То же | 1000 | 110 |
| Л |  | ” | 800 | 90 |
| Су |  | ” | 480 | 60 |
| СО, Э (всех индексов) |  | Тандем-насос | 1000 | 190 |
| Су |  | ” | 480 | 115 |

Примечания:

1. Время наполнения главных резервуаров проверять: на электровозах и электропоездах при номинальном напряжении; на тепловозах и дизель-поездах – при работе дизеля на нулевой позиции контроллера; на паровозах – при давлении пара 10 – 11 кгс/см2 . На моторвагонном подвижном составе и локомотивах со схемой тормоза, обеспечивающей автоматическое торможение секций при их саморасцепе – после полной зарядки питательной сети.

2. Время наполнения главных резервуаров на локомотивах указано для одного компрессора.

3. Объем питательной сети (общий объем главных и питательных резервуаров) электропоездов ЭР указан для составов из десяти вагонов.

4. При изменении количества секций локомотивов или количества локомотивов, работающих по системе многих единиц, когда главные резервуары соединены в общий объем, указанное время увеличить или уменьшить пропорционально изменению объема главных резервуаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

# НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЕЗДОВ ТОРМОЗАМИ И ДОПУСКАЕМЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

1 Нормы единого наименьшего тормозного нажатия.

Для максимальных скоростей движения поездов по участкам с наибольшими руководящими спусками устанавливаются нормы единого наименьшего тормозного нажатия в пересчете на чугунные тормозные колодки на каждые 100 тс веса поезда (или состава) и соответствующие расстояния ограждения мест внезапно возникших препятствий, указанные в таблице 1 настоящих Норм.

2 Скорости движения пассажирских поездов.

2.1 Если в составе пассажирского поезда имеются вагоны габарита РИЦ и вагоны других стран с включенными пневматическими тормозами, но не оборудованные электропневматическими тормозами, то разрешается отправлять такие поезда на пневматическом торможении и эксплуатировать со скоростями, указанными в п.п. 5 и 6 таблицы 1 настоящих Норм, при условии обеспечения необходимым тормозным нажатием.

2.2 Пассажирским поездам по п.1 таблицы 1 настоящих Норм при отказе электропневматического тормоза в пути следования и переходе на пневматическое торможение, а также в исключительных случаях при ведении их грузовыми локомотивами, не оборудованными электропневматическими тормозами, разрешается следовать без уменьшения максимально допустимой скорости, пассажирским поездам со скоростями движения до 160 км/ч включительно (п.п. 2, 3, 4 таблицы 1 настоящих Норм) в случае отказа электропневматического тормоза в пути следования разрешается следовать с уменьшением максимально допустимой скорости на 10 км/ч, а со скоростями движения свыше 160 км/ч (п. 7 таблицы 1 настоящих Норм) уменьшением максимально допустимой скорости на 20 км/ч, если тормозное нажатие отвечает требованиям соответствующих пунктов настоящих Норм.

2.3 Пассажирские поезда при наличии в составе одного вагона габарита РИЦ с выключенным тормозом, оборудованного пролетной магистралью электропневматического тормоза, разрешается эксплуатировать со скоростями, установленными п.п. 1, 2 таблицы 1 настоящих Норм при условии обеспечения необходимым тормозным нажатием.

3 Скорости движения грузовых поездов и специального подвижного состава.

3.1 Грузовые груженые, а также порожние длиной от 400 до 520 осей поезда, обеспеченные тормозным нажатием не менее 33 тс на 100 тс веса состава могут следовать со скоростью до 90 км/ч включительно по участкам, оборудованным автоблокировкой с трехзначной сигнализацией, при зеленом огне локомотивного светофора автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН), разрешающем движение с указанной максимальной скоростью. При этом допускается движение с максимальной скоростью более 80 до 90 км/ч включительно, если крутизна руководящего спуска, по которому следует поезд, не превышает 0,010, а расстояние ограждения мест внезапно возникших препятствий соответствует значениям, приведенным в скобках пунктов 10 и 12.2 таблицы 1 настоящих Норм.

На линиях, оборудованных автоблокировкой с четырехзначной сигнализацией, на участках с полуавтоматической блокировкой максимальная скорость поездов грузовых груженых, а также порожних длиной от 400 до 520 осей не должна превышать 80 км/ч.

3.2 При соблюдении условий, предусмотренных п. 3.1 настоящих Норм для максимальной скорости 90 км/ч грузовых груженых поездов, скорости движения грузовых поездов повышенного веса и соединенных по п.п. 12.3, 12.5 и 12.6 таблицы 1 настоящих Норм увеличиваются на 10 км/ч, если крутизна руководящего спуска, по которому следует поезд, не превышает 0,010, а расстояния ограждения мест внезапно возникших препятствий соответствуют значениям, приведенным в скобках указанных пунктов таблицы 1 настоящих Норм.

3.3 Грузовые груженые поезда, в составе которых имеются вагоны с осевой нагрузкой более 21 тс и автотормоза все включены, могут следовать со скоростью до 80 км/ч включительно:

с тормозным нажатием менее 33 тс, но не менее 31 тс на 100 тс веса состава – при наличии в составе не менее 75% вагонов, оборудованных композиционными тормозными колодками, с воздухораспределителями, включенными на средний режим;

с тормозным нажатием менее 31 тс, но не менее 30 тс на 100 тс веса состава – при наличии в составе 100 % вагонов, оборудованных композиционными тормозными колодками, с воздухораспределителями, включенными на средний режим.

Процент наличия вагонов, оборудованных композиционными колодками, указывать в справке о тормозах формы ВУ-45 по образцу:

К-75%, К-100%.

3.4 Допускаемые скорости движения специального подвижного состава устанавливаются в соответствии с Нормами, утвержденными Приказом МПС России от 12.11.2001 г. № 41.

4 Порядок пропуска и отправления поездов при невозможности обеспечения единого наименьшего тормозного нажатия.

4.1 При невозможности обеспечения единого наименьшего тормозного нажатия в соответствии с данными таблицы 1 разрешается пропускать или отправлять поезда в случаях, указанных в п.п. 4.2 и 4.3, при тормозном нажатии не менее приведенного в таблице 2 настоящих Норм.

4.2 В случае снижения тормозного нажатия поездов менее требуемого согласно таблицы 1 настоящих Норм вследствие выключения в пути следования неисправных автотормозов у отдельных вагонов разрешается пропускать поезда до первой станции, где имеется пункт технического обслуживания вагонов.

4.3 Если указанные в таблице 1 настоящих Норм наименьшие тормозные нажатия не могут быть обеспечены, разрешается отправлять поезда в следующих случаях:

пассажирские поезда – при включении в них пассажирских вагонов длиной менее 20,2 м, вагонов служебно-технического назначения, а также вагонов, занятых багажом и грузобагажом;

грузопассажирские поезда – при постановке в них груженых грузовых вагонов сверх определенной нормы при включенных автотормозах у всех вагонов;

грузовые поезда с составом из порожних вагонов длиной до 350 осей – при наличии в них вагонов с весом тары более 26 тс и величиной нажатия тормозных колодок на ось по п. 7 таблицы 3 настоящих Норм при включенных автотормозах всех вагонов;

грузовые поезда – при наличии в составах специального подвижного состава с выключенными автотормозами или с пролетной магистралью, вагонов с разрядными грузами, пассажирских вагонов с выключенными автотормозами в соответствии с установленным порядком;

грузовые поезда с составами, сформированными из вагонов хоппер-дозаторов;

грузовые сборные, вывозные, передаточные и хозяйственные поезда;

грузовые груженые поезда, составы которых имеют нагрузку от колесных пар вагонов на рельсы не более 23,5 тс при наличии 100% вагонов, оборудованных композиционными тормозными колодками и при всех включенных автотормозах вагонов на средний режим воздухораспределителей.

4.4 При тормозном нажатии на 100 тс веса поезда (или состава) превышающем значение, указанное в таблице 2, но менее значения приведенного в таблице 1 настоящих Норм, максимальная скорость движения поездов по п.п. 4.2 и 4.3, указанная в таблице 1 настоящих Норм (без скобок), должна быть уменьшена:

для грузовых, рефрижераторных и хозяйственных поездов на 2 км/ч на каждую недостающую тонну тормозного нажатия по сравнению с данными таблицы 1 с учетом пункта 3.3 настоящих Норм;

для пассажирских, рефрижераторных, обращающихся со скоростями более 90 км/ч, и грузопассажирских поездов на 1 км/ч для руководящих спусков до 0,006 включительно и на 2 км/ч для руководящих спусков круче 0,006 до 0,015 включительно на каждую недостающую тонну тормозного нажатия по сравнению с данными таблицы 1 настоящих Норм.

Определенную таким образом не кратную 5 км/ч скорость округлять до кратного пяти ближайшего меньшего значения скорости.

Для скоростных пассажирских поездов, обращающихся со скоростями до 200 км/ч включительно, максимальная скорость поезда уменьшается на 1 км/ч на каждую недостающую 1 тс нажатия на 100 тс веса поезда с округлением в меньшую сторону до ближайшего значения скорости кратной 10 км/ч.

4.5 Для пассажирских поездов, обращающихся со скоростями более 120 км/ч, в случае отказа электропневматического тормоза в пути следования установление допускаемой максимальной скорости движения производить указанным в п. 4.4 порядком с уменьшенной в соответствии с п. 2.2 настоящих Норм максимальной скорости поезда.

5 Порядок установления допускаемых скоростей движения поездов в исключительных случаях.

5.1 В исключительных случаях при тормозном нажатии менее указанного в таблице 2 настоящих Норм допускаемые скорости движения поездов устанавливаются владельцем инфраструктуры или владельцем путей необщего пользования, руководствуясь номограммами, приведенными в Правилах тяговых расчетов для поездной работы, и исходя из местных условий. При этом устанавливаемые скорости движения поездов должны быть на 20% меньше скоростей, определяемых по номограммам. При обеспечении тормозных нажатий, менее указанных в номограммах, скорости движения поездов устанавливаются опытным путем.

5.2 При руководящих спусках, круче указанных в таблице 1 настоящих Норм, допускаемые скорости движения поездов устанавливаются владельцем инфраструктуры или владельцем путей необщего пользования, руководствуясь номограммами, приведенными в Правилах тяговых расчетов для поездной работы, и исходя из местных условий, а для руководящих спусков, круче 0,020 допускаемые скорости определяются опытным путем.

6 Определение расчетных сил нажатия тормозных колодок на оси подвижного состава и специального подвижного состава, учетного веса локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава и специального подвижного состава.

6.1 При определении расчетных сил нажатия тормозных колодок пассажирских и грузовых вагонов руководствоваться данными таблицы 3, локомотивов, мотор-вагонного подвижного состава и тендеров – таблицы 4, а специального подвижного состава – таблицы 5 настоящих Норм.

6.2 Расчетные силы нажатия композиционных тормозных колодок на оси цельнометаллических пассажирских вагонов в поездах, обращающихся со скоростями до 120 км/ч включительно, принимать в пересчете на чугунные колодки одинаковыми с чугунными, а при более высоких скоростях в следующем отношении:

со скоростями свыше 120 до 140 км/ч включительно – на 25% больше, а со скоростями свыше 140 до 160 км/ч включительно – на 30% больше, чем для чугунных колодок.

При определении расчетных сил нажатия композиционных тормозных колодок на ось пассажирских вагонов ВЛ-РИЦ на тележках ТВЗ-ЦНИИ-М с тормозом "КЕ" руководствоваться пунктом 3 таблицы 3 настоящих Норм.

При определении расчетных сил нажатия (в пересчете на чугунные колодки) дискового тормоза, магниторельсового тормоза (МРТ) и дискового тормоза с включенным МРТ на ось пассажирских вагонов моделей 61-4170, 
61-4188, 61-4189, 61-4192 и Р-9255 (постройки Тверского вагоностроительного завода) скоростных поездов, обращающихся со скоростями до 200 км/ч включительно, руководствоваться пунктом 4 таблицы 3 настоящих Норм.

6.3 При подсчете обеспечения поездов тормозами учетный вес локомотива, мотор-вагонного подвижного состава и количество тормозных осей определять по данным таблицы 6, а учетный вес специального подвижного состава и общее количество осей, в том числе и тормозных – по данным таблицы 7 настоящих Норм.

При подсчете обеспечения тормозами грузовых поездов вес локомотива и его тормозное нажатие не учитываются.

В случае прицепки к одиночно следующему локомотиву вагонов служебно-технического назначения максимальная скорость движения этого поезда, по обеспеченности тормозным нажатием, определяется по фактическому тормозному нажатию с учетом веса и тормозных средств локомотива. При этом необходимо руководствоваться нормами единого наименьшего тормозного нажатия для максимально допустимых скоростей движения таких поездов, указанными в п.п. 8, 9, 10, 11 таблицы 1 настоящих Норм.

6.4 При 100% включенных и исправно действующих тормозов допускается принимать расчетные нажатия без подсчета:

60 тс на 100 тс веса поезда при скорости движения до 120 км/ч включительно для мотор-вагонных поездов, пассажирских поездов с пассажирскими локомотивами всех серий и грузовыми локомотивами серий ВЛ80 всех индексов, ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ65, ВЛ82, ВЛ82М и составами из цельнометаллических вагонов для перевозки пассажиров, в том числе вагонов габарита РИЦ, кроме межобластных тарой до 48 тс;

33 тс на 100 тс веса состава при скорости движения до 75 км/ч включительно для сплоток из вагонов метрополитена, пересылаемых по путям общего пользования.

В этих случаях в справке формы ВУ-45 таблицы тормозных нажатий не заполняются, а в строке "Всего" указывается величина потребного нажатия тормозных колодок (в пересчете на чугунные колодки).

7 Определение необходимого количества ручных тормозов и тормозных башмаков.

Необходимое количество ручных тормозов вагонов или ручных тормозных башмаков для удержания состава грузового, рефрижераторного, хозяйственного, грузопассажирского и почтово-багажного поездов и специального подвижного состава на месте в случае неисправности или невозможности приведения в действие автоматических тормозов определяется на каждые 100 тс веса состава в зависимости от крутизны уклона по таблице 8 настоящих Норм.

Единое наименьшее количество ручных тормозов на каждые 100 тс веса состава грузового, рефрижераторного, хозяйственного, грузо-пассажирского, почтово-багажного поезда и специального подвижного состава, следующего в пределах двух или более дорог, принимается 0,6 тормозной оси. При потребности ручных тормозов более установленного единого наименьшего количества, а также, если в составе грузового, рефрижераторного, хозяйственного поездов и на специальном подвижном составе не может быть обеспечено единое наименьшее количество ручных тормозов, недостающее их количество заменяется ручными тормозными башмаками.

Для поездов, следующих в пределах одной дороги, а также при уклонах круче 0,012 потребность в ручных тормозах и тормозных башмаках на каждые 100 тс веса состава устанавливается владельцем инфраструктуры или владельцем путей необщего пользования в соответствии с нормативами, указанными в таблице 8 настоящих Норм.

Таблица 1

Нормы единого наименьшего тормозного нажатия тормозных колодок (в пересчете на чугунные колодки) для максимально допустимых скоростей движения поездов и расстояния ограждения мест внезапно возникших препятствий на перегонах с руководящими спусками крутизной до 0,015 включительно

| № п/п | Категория поезда | Тип тормоза (тип тормозных колодок/накладок) | Единое наименьшее тормозное нажатие колодок на каждые 100 тс веса поезда (состава), тс | Максимальная допускаемая скорость движения поезда, км/ч | Расстояние ограждения мест внезапно возникших препятствий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский поезд | Электро-пневматический, пневматический (чугунные, композиционные) | 60 | 120110 | 13001300 |
| 2 | Пассажирский поезд | Электро-пневматический (композиционные) | 68 | 130− | 1300− |
| 3 | Пассажирский поезд | Электро-пневматический (композиционные) | 78 | 140− | 1300− |
| 4 | Пассажирский поезд | Электро-пневматический (композиционные) | 80 | 160− | 1700− |
| 5 | Пассажирский поезд, в состав которого включены вагоны габарита РИЦ с тормозом КЕ | Пневматический (чугунные, композиционные) | 70 | 140− | 1600− |
| 6 | Пассажирский поезд, в состав которого включены вагоны габарита РИЦ с тормозом КЕ | Пневматический (чугунные, композиционные) | 80 | 160− | 1800− |
| 7 | Скоростной пассажирский поезд с составом из вагонов моделей 61-4170, 61-4188, 61-4189, 61-4192, Р-9255 | Электро-пневматический, дисковый и магниторельсовый | 120 | 200− | 18001900 |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Категория поезда | Тип тормоза (тип тормозных колодок/накладок) | Единое наименьшее тормозное нажатие колодок на каждые 100 тс веса поезда (состава), тс | Максимальная допускаемая скорость движения поезда, км/ч | Расстояние ограждения мест внезапно возникших препятствий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Рефрижераторный поезд, состав порожнего грузового поезда длиной до 350 осей | Пневматический (композиционные) | 55 | 10090 | 12001200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Рефрижераторный поезд | Пневматический (композиционные) | 60 | 120100 | 13001300 |
| 10 | Составы груженого грузового, рефрижераторного и хозяйственного поезда | Пневматический (чугунные, композиционные) | 33 | 80(90)70 | 1200(1500)1200 |
| 11 | Грузо-пассажирский поезд | Пневматический (чугунные, композиционные) | 44 | 9080 | 12001200 |
| 12 Составы грузовых поездов повышенных длины и веса и соединенных |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Состав порожнего поезда длиной от 350 до 400 осей включительно | Пневматический (чугунные, композиционные) | 44 | 9080 | 12001200 |
| 12.2 | Состав порожнего поезда длиной более 400 осей до 520 осей включительно | Пневматический (чугунные, композиционные) | 33 | 80(90)70 | 1200(1500)1200 |
| 12.3 | Составы соединенного поезда весом до 12 тыс. тс с объединенной тормозной магистралью | Пневматический (чугунные, композиционные) | 33 | 65(75)60 | 1200(1300)1200 |
| 12.4 | Составы соединенного поезда весом до 12 тыс. тс с необъединенной тормозной магистралью | Пневматический (чугунные, композиционные) | 33 | 6060 | 13001300 |
| 12.5 | Состав поезда весом до 12 тыс.тс с локомотивами в голове и хвосте поезда; хвостовой локомотив включен в тормозную магистраль для управления автотормозами | Пневматический (чугунные, композиционные) | 33 | 75(85)65 | 1200(1400)1200 |

Окончание таблицы 1

| № п/п | Категория поезда | Тип тормоза (тип тормозных колодок/накладок) | Единое наименьшее тормозное нажатие колодок на каждые 100 тс веса поезда (состава), тс | Максимальная допускаемая скорость движения поезда, км/ч | Расстояние ограждения мест внезапно возникших препятствий, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 12.6 | Составы поезда весом до 16 тыс. тс с объединенной тормозной магистралью и локомотивами в голове и последней трети поезда | Пневматический (чугунные, композиционные) | 33 | 70(80)65 | 1200(1400)1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

1. В числителе – для участков с руководящими спусками крутизной до 0,010 включительно, в знаменателе – круче 0,010 до 0,015 включительно, кроме поездов по п.п. 12.3 – 12.6, для которых в знаменателе – круче 0,010 до 0,012 включительно.

2. В скобках приведены значения максимальной скорости и соответствующие расстояния ограждения мест внезапно возникших препятствий на линиях, оборудованных автоблокировкой с трехзначной сигнализацией при зеленом огне локомотивного светофора АЛСН, разрешающем следование поездов с указанной максимальной скоростью.

3. Тормозная система рефрижераторных вагонов для обращения рефрижераторных поездов со скоростями до 120 км/ч включительно должна отвечать специальным техническим условиям.

4. Для скоростного пассажирского поезда по п. 7 в графе 6 указаны расстояния ограждения: в числителе – для участков с руководящими спусками крутизной до 0,006 включительно, в знаменателе – круче 0,006 до 0,010.

Таблица 2

Нормы допускаемого минимального тормозного нажатия

на 100 тс веса поезда (состава) и максимальные скорости движения поездов при этом тормозном нажатии на участках с руководящими спусками до 0,015 включительно

| № п/п | Категория поезда | Допускаемое минимальное тормозное нажатие на 100 тс веса поезда (состава), тс | Максимальная скорость при допускаемом минимальном тормозном нажатии, км/ч, при руководящем спуске |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,006 включи-тельно | круче 0,006 до 0,010 включи-тельно | круче 0,010 до 0,015 (0,012) включи-тельно |
| 1 | Пассажирские поезда, обращающиеся со скоростями до 120 км/ч включительно | 45 | 105 | 90 | 80 |
| 2 | Пассажирские поезда, обращающиеся со скоростями более 120 до 130 км/ч включительно | 60 | 120 | 110 | - |
| 3 | Пассажирские поезда, обращающиеся со скоростями более 130 до 140 км/ч включительно | 68 | 130 | 120 | - |
| 4 | Пассажирские поезда, обращающиеся со скоростями более 140 до 160 км/ч включительно | 70 | 150 | 140 | - |
| 5 | Скоростной пассажирский поезд с составом из вагонов моделей 61-4170, 61-4188, 61-4189, 61-4192, Р-9255 | 80 | 160 | 160 | - |
| 6 | Рефрижераторные поезда, обращающиеся со скоростями более 90 до 100 км/ч включительно | 50 | 95 | 90 | 80 |
| 7 | Рефрижераторные поезда, обращающиеся со скоростями более 100 до 120 км/ч включительно | 50 | 110 | 100 | 90 |
| 8 | Грузо-пассажирские поезда, обращающиеся со скоростями до 90 км/ч включительно | 38 | 80 | 75 | 65 |

Окончание таблицы 2

| № п/п | Категория поезда | Допускаемое минимальное тормозное нажатие на 100 тс веса поезда (состава), тс | Максимальная скорость при допускаемом минимальном тормозном нажатии, км/ч, при руководящем спуске |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,006 включи-тельно | круче 0,006 до 0,010 включи-тельно | круче 0,006 до 0,010 включи-тельно |

| 9 | Составы груженого грузового, хозяйственного и рефрижераторного поездов, обращающихся со скоростями до 80 км/ч включительно | 28 | 70 | 70 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | Составы порожних грузовых поездов длиной до 350 осей, обращающихся со скоростями более 90 до 100 км/ч включительно | 50 | 90 | 90 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Составы соединенных грузовых поездов весом до 12 тыс. тс с объединенной тормозной магистралью | 28 | 55 | 55 | (50) |
| 12 | Составы соединенных грузовых поездов весом до 12 тыс. тс с необъединенной тормозной магистралью | 28 | 50 | 50 | (50) |
| 13 | Состав грузового поезда весом до 12 тыс. тс с локомотивами в голове и хвосте поезда; хвостовой локомотив включен в тормозную магистраль для управления автотормозами | 28 | 65 | 65 | (55) |
| 14 | Состав грузового поезда весом до 16 тыс. тс с объединенной тормозной магистралью и локомотивами в голове и последней трети поезда | 28 | 60 | 60 | (55) |

Примечания:

1. При руководящих спусках круче, указанных в настоящей таблице, а также для пассажирских поездов по п.п. 2, 3 и 4 при их следовании по руководящим спускам круче 0,010, допускаемые скорости движения поездов устанавливает владелец инфраструктуры или владелец путей необщего пользования, руководствуясь номограммами в Правилах тяговых расчетов для поездной работы и исходя из местных условий, а для спусков круче 0,020 допускаемые скорости определяются опытным путем.

2. Для поездов по п.п. 11 – 14 в графе 6 указаны в скобках максимальные скорости движения для руководящих спусков круче 0,010 до 0,012 включительно.

Таблица 3

Расчетные нажатия тормозных колодок (в пересчете на чугунные колодки) на ось пассажирских и грузовых вагонов

| № п/п | Тип вагона | Нажатие тормозных колодок на ось, тс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цельнометаллические пассажирские вагоны с колодочным тормозом с тарой весом: – 53 тс и более ………………………………………………….. – 48 тс и более, но менее 53 тс ……………………………….. – 42 тс и более, но менее 48 тс ……………………………….. | 10,0 9,0 8,0 |
| 2 3 4 5 6 7 8 | Цельнометаллические пассажирские вагоны габарита РИЦ с тормозом КЕ и чугунными тормозными колодками: – на пассажирском режиме …………………………………… – на скоростном режиме ……………………………………… Цельнометаллические пассажирские вагоны ВЛ-РИЦ на тележках ТВЗ-ЦНИИ "М" с тормозом КЕ и композиционными тормозными колодками (в пересчете на чугунные колодки): – на пассажирском режиме …………………………………... – на скоростном режиме ……………………………………… Цельнометаллические пассажирские вагоны моделей 61-4170,61-4188, 61-4189, 61-4192, Р-9255 с дисковым и магниторельсовым тормозами: – с дисковым тормозом и включенным MPT ……………….. – с дисковым тормозом и выключенным MPT ……………... – МРТ ………………………………………………………….. Пассажирские вагоны длиной 20,2 м и менее ……………… Остальные вагоны пассажирского парка……………………. Грузовые вагоны с чугунными тормозными колодками при включении: – на груженый режим …………………………………………. – на средний режим …………………………………………… – на порожний режим ………………………………………… Все грузовые вагоны, оборудованные композиционными тормозными колодками (в пересчете на чугунные колодки), при включении: – на груженый режим …………………………………………. – на средний режим …………………………………………… – на порожний режим ………………………………………… | 10,0 15,0 10,0 13,0 21,0 13,0 8,0 9,0 6,5 7,0 5,0 3,5 8,5 7,0 3,5 |

Продолжение таблицы 3

| № п/п | Тип вагона | Нажатие тормозных колодок на ось, тс |
| --- | --- | --- |
| 9 10 11 12 13 14 15 16 | Четырехосные изотермические и багажные цельно-металлические вагоны с односторонним торможением …… Вагоны рефрижераторного подвижного состава с чугунными тормозными колодками при включении: – на груженый режим …………………………………………. – на средний режим …………………………………………… – на порожний режим ………………………………………… Вагоны рефрижераторного подвижного состава с композиционными тормозными колодками при включении: – на средний режим …………………………………………… – на порожний режим ………………………………………… Хоппер-дозаторы ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 (колодки чугунные) при включении: – на груженый режим …………………………………………. – на порожний режим ………………………………………… Хоппер-дозаторы ЦНИИ-2 и ЦНИИ-3 (колодки композиционные) при включении: – на груженый режим …………………………………………. – на порожний режим ………………………………………… Хоппер-дозаторы ЦНИИ-ДВЗ и хоппер-цементовозы постройки до 1973 года (колодки чугунные) при включении: – на груженый режим …………………………………………. – на порожний режим …………………………………………. Хоппер-дозаторы ЦНИИ-ДВЗ (колодки композиционные) при включении: – на средний режим ……………………………………………. – на порожний режим …………………………………………. Хоппер-дозаторы ЦНИИ-ДВЗМ (колодки чугунные) при включении: – на груженый режим …………………………………………. – на порожний режим …………………………………………. | 6,0 9,0 6,0 3,5 7,0 4,5 3,5 1,25 7,0 3,5 6,0 2,5 7,0 3,0 7,0 3,0 |

Окончание таблицы 3

| № п/п | Тип вагона | Нажатие тормозных колодок на ось, тс |
| --- | --- | --- |
| 17 18 19 | Думпкары ЗВС50, 4ВС50, 5ВС60 (колодки чугунные) при включении: – на груженый режим …………………………………………. – на средний режим …………………………………………… – на порожний режим …………………………………………. Думпкары 6ВС60, 7ВС60, ВС66, ВС95, 2ВС105 (колодки чугунные) при включении: – на груженый режим …………………………………………. – на средний режим …………………………………………… – на порожний режим …………………………………………. Хоппер-дозаторы ЦНИИ-ДВЗМ, 55-76, 55-76М и думпкары 6ВС60, 7ВС60, ВС66, 3ВС50, 4ВС50, 5ВС60, 2ВС105 (колодки композиционные) при включении: – на средний режим ……………………………………………. – на порожний режим …………………………………………. | 6,0 4,5 3,0 7,0 4,5 3,5 7,0 3,5 |

Примечания:

1. Для вагонов, оборудованных грузовым авторежимом, принимать силу нажатия тормозных колодок в соответствии с загрузкой на ось при порожнем, среднем и груженом режимах.

2. Для рефрижераторных вагонов, удовлетворяющих специальным техническим условиям для скорости движения до 120 км/ч, тормозное нажатие на ось композиционных тормозных колодок в пересчете на чугунные принимать: на среднем режиме 14 тс, на порожнем – 8,5 тс.

3. Для грузовых вагонов, оборудованных композиционными колодками, при наличии трафарета нажатия колодок на ось порожнего и груженого вагона нажатие принимать в соответствии с указанной на трафарете величиной. При наличии на вагонах трафарета нажатия колодок на ось только порожнего вагона нажатие на ось колодок груженого вагона принимать в соответствии с п. 8 таблицы с учетом включенного режима торможения (средний или груженый).

Таблица 4

Величины расчетных сил нажатия чугунных тормозных колодок на ось локомотивов, моторвагонного подвижного состава и тендеров

| Тип и серия локомотива | Нажатие тормозных колодок на ось, тс |  |
| --- | --- | --- |
|  | Груженый режим | Порожний режим |
| ЭЛЕКТРОВОЗЫ |  |  |
| ЧС3 ……………………………………………………………. | 14,0 | – |
| ЧС2,ЧС2К, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200 на скоростном режиме ………………………………………….. | 16,0 | – |
| ЧС2, ЧС2К, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200 на скоростном режиме при скоростях менее 60 км/ч и пассажирском режиме ………………………………………. | 12,0 | – |
| ВЛ80, ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80С, ВЛ80Р, ВЛ82, ВЛ82М, ВЛ85, ВЛ10, ВЛ10У, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ11К, ВЛ15, ВЛ65, Э13 ….. | 14,0 | 6,0 (1) |
| ВЛ23, ВЛ60 всех индексов ………………………………….. | 11,0 | 5,0 (1) |
| ЭП1, ЭП1М, ЭП2К на скоростном режиме ………………... | 18,0 | – |
| ЭП1, ЭП1М, ЭП2К на скоростном режиме при скоростях менее 55 км/ч и пассажирском режиме …………………….. | 14,0 | – |
| ЭП10 ………………………………………………………….. | 16,0 | – |
| Э5К …………………………………………………………… | 14,0 | 6,0 |
| 2ЭС4К ………………………………………………………… | 14,0 | 6,0 |
| 2ЭС5К ………………………………………………………… | 14,0 | 6,0 (1) |
| 3ЭС5К ………………………………………………………… | 14,0 | 6,0 (1) |
| 2ЭС6 ………………………………………………………….. | 14,0 | 6,0 |
| ЧС1 ……………………………………………………………. | 14,0 | – |
| EL21 | 12,6 | – |
| Остальные серии электровозов ……………………………... | 10,0 | 5,0 (1) |
| ТЕПЛОВОЗЫ |  |  |
| 2ТЭ70…………………………………………………………. | 14,0 | 6,0 |
| ТЭП60, ТЭ1, 2ТЭ116, 2ТЭП60, ТЭП70, 2ТЭ10В, 3ТЭ10М, 4ТЭ10С, 2ТЭ121, 2М62У, ЗМ62У, 2М62, 2ТЭ10У, 2ТЭ10УТ ………………………………………………………. | 12,0 | 5,0 (1) |
| ТЭП10, ТЭ7 ………………………………………………….. | 11,5 | – |
| ТГМ6 | 10,0 | – |
| ТГМ6А | 13,5 | – |
| ТЭМ2 | 11,0 | – |
| ТГМ4 | 13,5 | – |
| ТГМ4А | 9,7 | – |
| ТЭМ7, ТЭМ7А ……………………………………………….. | 13,0 | 5,5 |
| ТЭ2, ТГ102 …………………………………………………… | 9,0 | 4,0 |
| ЧМЭ3, ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э, ТЭМ2УМ, ТЭМ2У, ТЭМ16, ТЭМ17, ТЭМ18, ТЭМ2А ……………………………………. | 11,0 | 5,0 |
| ТГ21, ТГ22, ТЭП70 на пассажирском режиме …………….. | 14,0 | 5,0 (1) |
| ТГМ3А ………………………………………………………... | 8,0 | 4,0 |
| ТЭП 70 БС, ТЭП70У на скоростном режиме ..…………….. | 19,0 | - |

Окончание таблицы 4

| Тип и серия локомотива | Нажатие тормозных колодок на ось, тс |  |
| --- | --- | --- |
|  | Груженый режим | Порожний режим |
| ТЭП 70 БС, ТЭП70У на скоростном режиме при скоростях менее 60 км/ч и пассажирском режиме …………………….. | 14,0 | - |
| 2ТЭ25К, 2ТЭ25А …………………………………………….. | 14,3/14,4 | 5,0 |
| ДМ62 ..………………………………………………………... | 12,0 | 5,0 (1) |
| Остальные серии тепловозов ……………………………….. | 10,0 | 5,0 (1) |
| ПАРОВОЗЫ |  |  |
| ФДП, СУ, П36 …………………………………………………. | 8,0 | – |
| Е, Э, СО (для всех индексов указанных серий), Л, ЛВ …… | 6,0 | 3,0 |
| ФД …………………………………………………………….. | 7,0 | – |
| ТЭ ……………………………………………………………... | 9,0 | – |
| Остальные серии паровозов ………………………………… | 5,0 | 2,0 (1) |
| ТЕНДЕРЫ ПАРОВОЗОВ |  |  |
| ФДП …………………………………………………………… | 11,0 | – |
| П36 ……………………………………………………………. | 10,0 | – |
| ЛВ, ФД, ТЭ …………………………………………………... | 8,0 | 4,0 |
| Л, СУ ………………………………………………………….. | 7,0 | 3,0 (2) |
| Тендеры остальных серий паровозов ………………………. | 5,0 | 3,0 |
| ЭЛЕКТРОПОЕЗДА |  |  |
| Моторный вагон (кроме ЭД9Т) …………………………….. | 10,0 | – |
| Моторный вагон ЭД9Т ……………………………………… | 12,0 | – |
| Прицепной и головной вагоны ……………………………... | 9,0 | – |
| Моторный и головной вагоны ЭР200 ……………………… | 15,0 | – |
| Моторный вагон ЭМ4 ……………………………………….. | 11,0 | – |
| ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА |  |  |
| Дизель-поезд серии Д |  |  |
| Моторный вагон ……………………………………………... | 12,0 | – |
| Прицепной вагон …………………………………………….. | 9,0 | – |
| Дизель-поезда серий ДР1, ДР1А, ДР1П, Д1 |  |  |
| Моторный вагон ……………………………………………... | 10,0 | – |
| Прицепной вагон …………………………………………….. | 8,0 | – |
| Дизель-поезд ДЛ2 |  |  |
| Тяговая секция ……………………………………………….. | 15,0 | – |
| Прицепной вагон …………………………………………….. | 9,0 | – |
| Дизель-поезд МДП4 |  |  |
| Головной вагон ………………………………………………. | 11,0 | – |
| Прицепной вагон | 6,0 | – |
| АВТОМОТРИСА АЧ2 |  |  |
| Моторный вагон ……………………………………………... | 12,0 | – |
| Прицепной вагон …………………………………………….. | 9,0 | – |
| РЕЛЬСОВЫЙ АВТОБУС РА-1 …………………………... | 9,0 | – |
| РЕЛЬСОВЫЙ АВТОБУС РА-2 …………………………... | 10,0 | – |

(1) При наличии порожнего режима.

(2) Для тендеров паровозов серии Л.

Примечания:

1. Расчетные силы нажатия чугунных тормозных колодок с повышенным содержанием фосфора на ось мотор-вагонного подвижного состава принимать на 10 % больше.

2. При переключении воздухораспределителей грузового типа на средний режим торможения расчетное нажатие колодок на ось локомотивов принимать равным 70 % расчетного нажатия при груженом режиме.

3. Для тепловозов ТЭП70 и ТЭП80 при применении гребневых высокофосфористых чугунных тормозных колодок расчетную силу нажатия на ось принимать 16 тс при скоростях до 120 км/ч и 18 тс – свыше 120 до 160 км/ч включительно (без включения скоростного режима).

4. Для электровоза ВЛ65 при включении воздухораспределителя пассажирского типа расчетную силу нажатия на ось принимать 14 тс.

Таблица 5

Величины расчетных сил нажатия тормозных колодок

(в пересчете на чугунные колодки) на ось

специального подвижного состава (СПС)

| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Величины сил нажатия тормозных колодок на ось, тс |  |  | Тип воздухорасп- ределителя (усл. N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режимы торможения |  |  |  |
|  |  | груженый | средний | порожний |  |
| Моторно-рельсовый транспорт (служебные автомотрисы, мотовозы, дрезины и прицепы к ним) |  |  |  |  |  |
| АГД-1 АГД-1А АГД-1М | Автомотриса грузовая дизельная | 5,0 | – | – | 292 |
| АГМС | Автомотриса грузовая | 5,0 | – | – | 292 |
| АГС-1 | Автомотриса грузо-пассажирская | 5,0 | – | – | 292 |
| АДМ-1М | Автомотриса дизельная монтажная | 9,5 | 7,5 | – | 483 |
| АДМс | Автомотриса дизельная монтажно-строительная | 9,5 | 7,5 | – | 483 |
| АДМскм | Автомотриса дизельная монтажная для контактной сети | 9,5 | 7,5 | – | 483 |
| АДЭ-1 | Автомотриса дефектоскопная | 7,0 | 5,0 | – | 270-6 |
| АМ-1 | Автомотриса служебная | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 483 |
| АМ-2, АМ-3 | Автомотриса служебная | 6,5 | 4,5 | – | 483 |
| АМД-2 АМД-3 | Автомотриса дефектоскопная | 6,5 | – | – | 483 |
| АРВ-1 | Автомотриса ремонтно-восстановительная | 5,0 | – | – | 292 |
| АС-1, АС-1А | Автомотриса служебная | 3,0 | – | – | 292 |
| АС-1М | Автодрезина служебная модернизированная | 4,0 | – | – | 292 |
| АС-3М АС-4 АС-4А | Автомотриса служебная | 10,5 | 8,5 | 5,0 | 483 |
| АСГ | Автомотриса служебная | 10,0 | – | – | 292 |
| АВМ |  | – | – | 8,0 | 483 |
| АДЭ-2С |  | 4,0Д | – | – | 292 |
| АКС-М |  | – | – | –/8,0 | 483 |
| АС-4МУ |  | – | 9,0 | – | 483 |
| АСГ-3ОП |  | 5,0 | – | – | 483 |
| ДГК ДГКУ ДГКУ-5 | Дрезина грузовая крановая | 7,5 | 6,0 | – | 483 |
| МД-РУ | Автомотриса путеизмерительная | 11,0 | 9,5 | 5,0 | 483 |

Продолжение таблицы 5

| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Величины сил нажатия тормозных колодок на ось, тс |  |  | Тип воздухорасп- ределителя (усл. N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режимы торможения |  |  |  |
|  |  | груженый | средний | порожний |  |
| МПТ-4 МПТ-6.2 | Мотовоз погрузочно-транспортный | 9,0 | 7,5 | – | 483 |
| МПТ-6 | Мотовоз погрузочно-транспортный | 9,0 | 7,5 | 4,5 | 483 |
| УП3, УП4 | Прицеп-платформа | 4,0 | – | – | 292 |
| Тягово-энергетические установки (модули) |  |  |  |  |  |
| ПТМ-630 | Путевой тяговый модуль | 10,5 | 8,5 | 5,0 | 483 |
| ТЭМ-3МК | Тяговый агрегат КРШ | 15,0 | 9,0 | 5,5 | 483 |
| ТЭУ-400 | Тягово-энергетическая установка | 9,0 | 7,0 | 4,5 | 483 |
| ТЭУ-630 | Тягово-энергетическая установка | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 483 |
| ТЭС-1000 | Станция | 10,0 | 8,0 | – | 483 |
| УТМ-1 УТМ-1А | Универсальный тяговый модуль | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 483 |
| УТМ-2 УТМ-2М | Универсальный тяговый модуль | 10,5 | 8,5 | 5,0 | 483 |
| УТМ-3 |  | 14,0 | 11,0 | – | 483 |
| Самоходные железнодорожно-строительные машины |  |  |  |  |  |
| АХМ-801 | Машина для вырезки балласта | 8,0 | 6,5 | – | 483 (2) |
| БУМ БУМ-1М | Балластоуплотнительная машина | 6,0/– | 4,5/8,5 | –/5,0 | 483 |
| РБ | Машина для балластировки пути | 3,5 | – | – | 270-6 |
| ВПР-1200 | Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина с платформой | 4,0/– | 3,0/5,5 | –/3,5 | 483 (2) |
| ВПР-02 | Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина с платформой | 4,5/– | –/5,5 | –/3,5 | 270-6 |
| ВПРС-02 | Выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная машина | 4,5/– | –/5,5 | –/3,5 | 270-6 |
| ВПРС-500 | Выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная машина с платформой | 4,0/– | 3,0/5,5 | –/3,5 | 483 (2) |
| ГВМ-110 | Машина для шлифовки стыков | – | –/14,0 | –/7,0 | 270-6 |
| ДГС-62Н | Динамический стабилизатор пути | – | –/12,5 | – | КЕ |
| ДСП ДСП-С | Динамический стабилизатор пути | 4,5/– | –/6,5 | – | 483 |
| МДС | Динамический стабилизатор пути | – | 9,0 | 6,5 | 483 |

Продолжение таблицы 5

| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Величины сил нажатия тормозных колодок на ось, тс |  |  | Тип воздухорасп- ределителя (усл. N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режимы торможения |  |  |  |
|  |  | груженый | средний | порожний |  |
| ДУОМАТИК 09-32 ЦСМ ПМА-1 | Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина Машина для выправки пути | – – – | –/8,0 –/8,0 – | – –/4,5 –/4,5 | КЕ 270-6 483 |
| КРШ (БМ3) | Рельсошлифовальный секционный поезд: - энерговагон - рабочий вагон | – – | – – | –/9,0 –/8,0 | 483 483 |
| МБ | Машина для обработки балластного слоя | 4,5/– | –/5,5 | –/3,5 | 483 |
| МПРС | Машина для выправки рельсовых стыков | 4,5/7,5 | –/5,5 | – | 270-6 |
| МПТ-ВК5 | Машина для разработки котлованов | 9,0 | 7,5 | – | 483 |
| ОТ-400 | Щебнеочистительная машина: - головная секция - платформа прикрытия | 8,5 – | 7,0 – | – 3,0 | 483 483 |
| ПБ, ПБ-01, ПБГ | Планировщик бвлласта | 6,0/– | 4,5/8,0 | –/5,0 | 483 |
| ПМГ | Путевой моторный гайковерт | 11,0 | 8,5 | – | 483 |
| ПРСМ-3 | Машина путевая рельсосварочная самоходная | 5,0 | – | – | 292 |
| ПРСМ-4 | Машина путевая рельсосварочная самоходная | 10,0 | – | – | 292 |
| ПРСМ-5 | Машина путевая рельсосварочная самоходная | 4,5 | – | – | 292 |
| Р-02 | Рихтовочная машина | 7,0 | 5,5 | – | 483 |
| Р-2000 | Рихтовочная машина | 4,0/– | 3,0/5,5 | –/3,5 | 483 (2) |
| РМ-80 | Щебнеочистительная машина | – – | –/12,0 –/12,0 | – –/7,0 | КЕ 270-6 |
| РОМ-3, РОМ-3М РОМ-4 | Рельсоочистительная машина | 8,5 9,0 | 7,0 7,5 | – – | 483 483 |
| РШП-48 | Рельсошлифовальный секционный поезд: - тягово-энергетическая секция - шлифовальные секции В, С1, С2 | 10,5 11,0 | 8,5 9,0 | – – | 483 483 |

Продолжение таблицы 5

| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Величины сил нажатия тормозных колодок на ось, тс |  |  | Тип воздухорасп- ределителя (усл. N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режимы торможения |  |  |  |
|  |  | груженый | средний | порожний |  |
| СМ-3 | Самоходный снегоуборочный поезд: - головной полувагон - промежуточный полувагон - концевой полувагон | – – – | –/9,5 –/5,5 –/9,0 | –/5,5 –3,0 –/5,5 | 483 483 483 |
| УРР112-5А СПЕНО | Рельсошлифовальный поезд | – | 5,0 | – | 483 |
| СМ-5 СМ-6 | Самоходная снегоуборочная машина | 8,0/– | 6,0/12,0 | –/7,0 | 483 |
| СП-93Р | Кусторез | 10,0 | 8,0 | – | 483 |
| СПЕНО РР-16 | Рельсошлифовальная машина | – | 10,0 | 6,5 | 270-6 |
| СПЕНО РР-48 | Рельсошлифовальный 3-секционный поезд | – | 10,0 | 6,5 | 270-6 (3) |
| ССП-103 | Скоростной планировщик балласта | – | –/8,5 | – | КЕ |
| ТГМ-40С | Снегоочиститель однопутный плунжерный самоходный (на базе тепловоза ТГМ40) | 6,0 | 4,5 | – | 483 |
| УМ-С | Машина уборочная самоходная | 11,5 | 9,0 | 5,0 | 483 |
| УНИМАТ 08-475/4С | Выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная машина | – | –/11,0 | – | КЕ |
| УНИМАТ КОМПАКТ 08-32/3С | Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина | – | –/11,0 | – | КЕ |
| УНИМАТ КОМПАКТ 08-275/3С-16 | Выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная машина | – | –/13,0 | –/7,0 | 270-6 |
| УНИМАТ КОМПАКТ 08-16 СТРАЙТ | Машина для выправки стыков | – | –/9,5 | –/5,0 | 270-6 |
| ЩОМ-3У | Щебнеочистительная машина | 5,5/13,0 | –/10,5 | –/6,0 | 483 |
| Несамоходные железнодорожно-строительные машины, специальные платформы |  |  |  |  |  |
| АВФ-1 | Агрегат для вибропогружения фундаментов | 7,0 | – | – | 483 |
| ВПО-3-3000 | Выправочно-подбивочно-отделочная машина | 7,5/– | –/14,0 | –/8,0 | 483 |

Продолжение таблицы 5

| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Величины сил нажатия тормозных колодок на ось, тс |  |  | Тип воздухорасп- ределителя (усл. N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режимы торможения |  |  |  |
|  |  | груженый | средний | порожний |  |
| МКТ | Машина для нарезки кюветов | – | – | –/9,5 | 483 |
| МНК-1 | Машина для нарезки кюветов | 8,0/– | – | –/8,0 | 483 |
| МПД | Платформа моторная | 5,0 | – | – | 292 |
| МПД-2 | Платформа моторная | 5,5/– | 4,5/– | –/6,0 | 483 |
| МЩ | Машина щебнеочистительная | – | – | 5,5/5,0 | 483 |
| МРКС-1А | Машина для ремонта контактной сети | 7,0 | 5,0 | – | 483 |
| ППК-2Б ППК-2В | Платформа для перевозки стрелочных переводов | – | 7,0 | 4,0 | 483 |
| ПРБ | Путерихтовочная машина Балашенко | 5,0 | – | – | 292 |
| ПРЛ-3 ПРЛ-3/2 | Путеремонтная летучка | 4,5 | – | – | 292 |
| ПРЛ-4 | Путеремонтная летучка | – | – | 3,5/3,5 | 483 |
| РШВ-ЦМВ-2 | Рельсошлифовальный вагон | 9,0 | – | – | 292 |
| РШВ-3 | Рельсошлифовальный вагон | 7,0 | 5,5 | – | 483 |
| РШЦ-2 | Рельсошлифовальная цистерна | 7,0 | 5,5 | – | 483 |
| СЗ-240-6 СЗ-310-10 | Полувагоны для засорителей | 7,0/8,5 | 5,0/7,0 | 3,5/3,5 | 483 |
| СЗП-600 | Машина для нарезки кюветов | –/8,5 | –/7,5 | – | 483 |
| СМ-2Б | Снегоуборочный поезд: - головная машина - промежуточный и концевой полувагоны | 6,5/– 4,5/– | – 3,5/6,0 | –/7,0 –/3,5 | 483 483 |
| СМ-2М | Снегоуборочный поезд: - головная машина - промежуточный полувагон - концевой полувагон | – – – | –/11,0 5,0/– 6,5/– | – 3,0/5,5 4,0/6,0 | 483 483 483 |
| СПС | Состав для перевозки стрелочных переводов | – | 5,0 | 3,5/5,0 | 483 (8) |
| СПУ-Н | Снегоочиститель плужный универсальный | –/10,0 | –/8,0 | – | 483 |
| ПСС-1 | Поезд снегоуборочный: - головная машина - промежуточный полувагон | 5,5 4,0 | – – | – – | 483 483 |

Продолжение таблицы 5

| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Величины сил нажатия тормозных колодок на ось, тс |  |  | Тип воздухорасп- ределителя (усл. N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режимы торможения |  |  |  |
|  |  | груженый | средний | порожний |  |
| СС-1, СС-1М | Струг-снегоочиститель | 7,0 | – | – | 483 |
| СЧ-600 СЧ-601 | Машина щебнеочистительная | 6,5/– | –/12,0 | –/7,0 | 483 |
| СЧУ-800 | Универсальная щебнеочистительная машина: - добывающая секция ТС-800 - очищающая секция ЦС-800 - концевой полувагон МВК - промежуточный полувагон МВП | 6,5/– 6,5/– 7,0 7,0 | –/12,0 5,5/– 5,0 5,0 | –/7,0 –/6,5 3,5 3,5 | 483 483 483 483 |
| УМ-1 | Уборочная машина | 6,0/– | –/12,0 | –/7,0 | 483 |
| УК-25/9 УК-25/9-18 | Укладочный кран | 8,5 | – | – | 292 |
| УК-25/20 | Укладочный кран | 11,0 | – | – | 292 |
| УК-25СП | Кран для укладки стрелочных переводов | 11,0 | – | – | 292 |
| ФРЭС-2 | Фрезерно-роторный электрический снегоочиститель | 6,5/– | –/11,5 | –/6,0 | 483 |
| ЩОМ-Д ЩОМ-ДО ЩОМ-4 ЩОМ-4М | Щебнеочистительная машина | 4,5 | – | – | 483 (2) |
| ЩОМ-6Б ЩОМ-6БМ ЩОМ-6Р | Щебнеочистительная машина роторная | 8,0/– | –/14,0 | –/8,5 | 483 |
| ЩОМ-6У | Щебнеочистительная машина универсальная | – | – | 5,5/5,5 | 483 |
| ЩОМ-700 | Щебнеочистительная машина | – | –/9,0 | – | 483 |
| ЩОМ-1200ПУ | Щебнеочистительная машина | – | –/9,5 | – | 483 |
| ЩОМ-1200 | ДРМ – добычный модуль ОМ – очистной модуль | – – | –/7,0 –/11,0 | – – | 483 483 |
| ЭЛБ-1 ЭЛБ-3 ЭЛБ-3МК ЭЛБ-4 ЭЛБ-4К | Электробалластер | 4,5 – | – –/9,0 | – –/5,0 | 483 (2) 483 (2) |

Окончание таблицы 5

| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Величины сил нажатия тормозных колодок на ось, тс |  |  | Тип воздухорасп- ределителя (усл. N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Режимы торможения |  |  |  |
|  |  | груженый | средний | порожний |  |
| СС-3 | Машина для ремонта и содержания земляного полотна | – | –/10,0 | – | 483 |
| ФАТРА-17000 | Машина для ремонта и содержания земляного полотна | – | – | –/7,0 | 483 |
| УК-25/28СП | Машина для замены путевой решетки и стрелочных переводов | 10,5Д | – | – | 292 |
| ППК-3В | Специализированные платформы | – | –/10,0 | –/5,5 | 483 |
| ППК-2В | Специализированные платформы | – | –/9,0 | –/5,0 | 483 |
| Краны железнодорожные |  |  |  |  |  |
| КДЭ-161 КЖДЭ-16 КДЭ-253 | Кран железнодорожный | 5,0/– | –/8,0 | –/5,0 | 483 |
| КЖС-16 КДЭ-251 КЖДЭ-25 | Кран железнодорожный | 5,0/– | –/9,0 | –/5,5 | 483 |
| КЖ-971 | Кран железнодорожный | 10,0 | – | – | 483 |
| Сокол-60.1 | Кран железнодорожный | – | –/13,0 | – | 483 |
| КЖ-1471 | Кран железнодорожный | – | 10,0 | – | 483 |
| РС-800.3 | Рельсовый состав | – | –/7,0 | – | 483 |

Примечания:

1. В числителе и без знаменателя – при чугунных колодках, в знаменателе – при композиционных.

2. В скобках – количество воздухораспределителей.

3. Для СПС с тормозом КЕ указанные силы нажатия соответствуют давлению в тормозных цилиндрах 3 кгс/кв.см.

4. Для СПС, вновь поступающего в эксплуатацию, силы нажатия принимаются в соответствии с указаниями федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта об условиях транспортирования конкретных машин.

Таблица 6

Учетный вес локомотивов, моторвагонного подвижного состава и наличие у них фактического числа тормозных осей

| Серия локомотива | Количество автотормозных осей |  | Количество осей ручного тормоза |  | Учетный вес локомотивов, тс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | локомо-тивов | тенде- ров | локомо-тивов | тенде- ров | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |  |
| ЭЛЕКТРОВОЗЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ8, ВЛ8М, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ11М, ВЛ80К, Э13 …… | 8 | – | 4 | – | 184 |  | 180 |  |
| ВЛ22М ……………………… | 6 | – | 6 | – | 132 |  | 130 |  |
| ВЛ23, ВЛ60 всех индексов ………………… | 6 | – | 6 | – | 138 |  | 136 |  |
| ВЛ41 …………………….. | 4 | – | 4 | – | 92 |  | 90 |  |
| ВЛ65 ……………………. | 6 | – | 2 | – | 138 |  | 135 |  |
| ВЛ80Р, ВЛ80С, ВЛ80Т, ВЛ82 ………..…………... | 8 | – | 4 | – | 192 |  | 188 |  |
| ВЛ82М, ВЛ10У …………… | 8 | – | 4 | – | 200 |  | 196 |  |
| ВЛ15, ВЛ85 …………….. | 12 | – | 4 | – | 288 |  | 282 |  |
| ЧС1 ……………………… | 4 | – | 4 | – | 84 |  | 83 |  |
| ЧС2 ………………………. | 6 | – | 2 | – | 120 |  | 119 |  |
| ЧС2К …………………….. | 6 | – | 2 | – | 126 |  | 125 |  |
| ЧС2Т ……………………… | 6 | – | 2 | – | 128 |  | 127 |  |
| ЧС3 ………………………. | 4 | – | 4 | – | 84 |  | 83 |  |
| ЧС4, ЧС4Т………………. | 6 | – | 2 | – | 126 |  | 125 |  |
| ЧС6 ………………………. | 8 | – | 2 | – | 164 |  | 162 |  |
| ЧС7 ………………………. | 8 | – | 2 | – | 172 |  | 168 |  |
| ЧС8 ………………………. | 8 | – | 2 | – | 175 |  | 173 |  |
| ЧС200 ………………….. | 8 | – | 2 | – | 156 |  | 154 |  |
| Э5К ……………………… | 4 | – | 2 | – | 102 |  | 101 |  |
| 2ЭС4К …………………... | 8 | – | 4 | – | 192 |  | 188 |  |
| 2ЭС6 ……………………. | 8 | – | 2 | – | 204 |  | 202 |  |
| ЭП1, ЭП2К ……………… | 6 | – | 2 | – | 135 |  | 132 |  |
| EL21 ………………………. | 6 | – | 4 | – | 151 |  | 150 |  |
| ТЕПЛОВОЗЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМ62 ………………….. | 6 | – | 2 | – | 126 | 119 |  |  |
| М62 ……………………….. | 6 | – | 2 | – | 120 | 116 |  |  |
| 2М62 ………………………... | 12 | – | 4 | – | 240 | 232 |  |  |
| 2М62У ……………………… | 12 | – | 4 | – | 252 | 238 |  |  |
| 3М62У …………………… | 18 | – | 6 | – | 378 | 360 |  |  |
| ТГМ3А, ТГМ4А, ТГМ4БЛ .. | 4 | – | 2 | – | 68 | 65 |  |  |
| ТГМ4, ТГМ4Б ………... | 4 | – | 2 | – | 80 | 77 |  |  |
| ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ6В, ТГМ6Д …………………. | 4 | – | 2 | – | 90 | 86 |  |  |
| ТГМ11, ТГМ11А ………… | 4 | – | 2 | – | 88 | 84,8 |  |  |
| ТГ21, ТГ22 ……………….. | 4 | – | 2 | – | 91,2 | 85,6 |  |  |
| ТГМ23 ……………………… | 3 | – | 3 | – | 48 | 46 |  |  |
| ТЭ1, ТЭМ1, ТЭМ1М .. | 6 | – | 2 | – | 123 |  | 114 |  |
| ТЭ2 ……………………. | 8 | – | 4 | – | 170 |  | 162 |  |

Продолжение таблицы 6

| Серия локомотива | Количество автотормозных осей |  |  | Количество осей ручного тормоза |  | Учетный вес локомотивов, тс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | локомо-тивов | тенде- ров |  | локомо-тивов | тенде- ров | расчет-ный | в порожнем состоянии |  |  |
| ТЭ3 ……………………. | 12 | – |  | 4 | – | 248 |  | 236 |  |
| 2ТЭ10Л ………………… | 12 | – |  | 4 | – | 258 |  | 243 |  |
| 2ТЭ10 всех индексов, кроме «Л» ………………. | 12 | – |  | 4 | – | 276 |  | 260 |  |
| 3ТЭ10М, 3ТЭ10У …….. | 18 | – |  | 6 | – | 414 |  | 390 |  |
| 4ТЭ10С ………………... | 24 | – |  | 8 | – | 552 |  | 528 |  |
| 2ТЭ25А ………………….. | 12 | – |  | 4 | – | 288 | 284 |  |  |
| 2ТЭ121 ………………….. | 12 | – |  | 4 | – | 300 |  | 282 |  |
| ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2УМ | 6 | – |  | 2 | – | 123 | 114 |  |  |
| ТЭМ3, ТЭМ16, ТЭМ17, ТЭМ18 …………………..…. | 6 | – |  | 2 | – | 123 | 121 |  |  |
| ТЭМ7, ТЭМ7А ………......... | 8 | – |  | 2 | – | 180 | 173 |  |  |
| ТЭП10 ……………………… | 6 | – |  | 4 | – | 129 | 126 |  |  |
| ТЭП60 одна секция, ТЭП10Л ……………….. | 6 | – |  | 2 | – | 129 | 123 |  |  |
| 2ТЭП60 ……………….. | 12 | – |  | 4 | – | 258 | 252 |  |  |
| ТЭП70 ………………… | 6 | – |  | 2 | – | 136 |  | 132 |  |
| ТЭП70БС …………….. | 6 | – |  | 2 | – | 138,5 |  | 130,5 |  |
| ЧМЭ2 …………………......... | 4 | – |  | 1 | – | 74 | 70 |  |  |
| ЧМЭ3, ЧМЭ3Э, ЧМЭ3Т, ТЭМ2А …………………… | 6 | – |  | 2 | – | 123 | 116 |  |  |
| ЭЛЕКТРОПОЕЗДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головной вагон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭР1, ЭР2(до № 1027) …... | 4 | – |  | 4 | – | 47,8 | 38,5 |  |  |
| ЭР2(с № 1028) …………... | 4 | – |  | 4 | – | 48,7 | 40 |  |  |
| ЭР9, ЭР9П (до № 344) …… | 4 | – |  | 4 | – | 48,3 | 39 |  |  |
| ЭР9П (с № 345), ЭР9М ….. | 4 | – |  | 4 | – | 48,7 | 40 |  |  |
| ЭР2Р ……………………….. | 4 | – |  | 2 | – | 52,3 | 43,5 |  |  |
| ЭР2Т ……………………….. | 4 | – |  | 2 | – | 51,3 | 43,5 |  |  |
| ЭД2Т ……………………….. | 4 | – |  | 2 | – | 54 | 45 |  |  |
| ЭД4, ЭД4М ……………...... | 4 | – |  | 2 | – | 53,2 | 44,2 |  |  |
| ЭД4МК ……………………. | 4 | – |  | 2 | – | 53,2 | 45 |  |  |
| ЭТ2 ………………………... | 4 | – |  | 2 | – | 50,8 | 43 |  |  |
| ЭТ2Л ………………………... | 4 | – |  | 2 | – | 50,6 | 43 |  |  |
| ЭР9Е ………………………... | 4 | – |  | 4 | – | 47,7 | 39 |  |  |
| ЭР9Т ………………………... | 4 | – |  | 4 | – | 46,3 | 38,5 |  |  |
| ЭД9Т ………………………... | 4 | – |  | 2 | – | 49,4 | 41 |  |  |
| ЭР200 с МРТ* ……………. | 4 |  | – | 1 | – | 52,3 | 48,7 |  |  |
| ЭР200 без МРТ* …………. | 4 |  | – | 1 | – | 51,1 | 47,5 |  |  |
| ЭР9ПК ……………………... | 4 | – |  | 4 | – | 48,5 | 39,2 |  |  |

Продолжение таблицы 6

| Серия локомотива | Количество автотормозных осей |  | Количество осей ручного тормоза |  | Учетный вес локомотивов, тс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | локомо-тивов | тенде- ров | локомо-тивов | тенде- ров | расчет-ный | в порожнем состоянии |
| ЭМ2И ……………………… | 4 | – | 4 | – | 50,1 | 43,0 |
| ЭТ2М ……………………….. | 4 | – | 2 | – | 52,5 | 44,7 |
| ЭТ2МЛ ……………………... | 4 | – | 2 | – | 49,1 | 44,7 |
| ЭМ4 (№ 1 – 6) ……………….. | 4 | – | 2 | – | 47,2 | 44 |
| ЭМ4 ( с № 7) ……………….. | 4 | – | 2 | – | 47,3 | 43,4 |
| Моторный вагон |  |  |  |  |  |  |
| ЭР1, ЭР2 (до № 513) …….. | 4 | – | 4 | – | 64,1 | 52,5 |
| ЭР2 (с № 514) …………….. | 4 | – | 2 | – | 66,2 | 54,6 |
| ЭР9, ЭР9П (до № 125) …… | 4 | – | 4 | – | 70,6 | 59,0 |
| ЭР9П (с № 126) …………... | 4 | – | 4 | – | 71,6 | 60,0 |
| ЭР22 ………………………. | 4 | – | 2 | – | 80,2 | 66,0 |
| ЭР9М …………………............ | 4 | – | 2 | – | 71,3 | 60,0 |
| ЭР2Р …………………............ | 4 | – | 4 | – | 69,6 | 58 |
| ЭР2Т ……………………….. | 4 | – | 2 | – | 65,8 | 55,5 |
| ЭД2Т ………………………... | 4 | – | 2 | – | 70,7 | 58,5 |
| ЭД4, ЭД4М ………………… | 4 | – | 2 | – | 70 | 57,8 |
| ЭД4МК ……………………... | 4 | – | 2 | – | 69,4 | 57,8 |
| ЭТ2 ………………………... | 4 | – | 2 | – | 68,4 | 57,5 |
| ЭТ2Л ……………………… | 4 | – | 2 | – | 67,9 | 57,5 |
| ЭР9Е ………………………. | 4 | – | 4 | – | 70,8 | 59,5 |
| ЭР9Т ………………………. | 4 | – | 2 | – | 70,9 | 60,0 |
| ЭД9Т ……………………… | 4 | – | 2 | – | 74,9 | 63,1 |
| ЭМ2И ……………………….. | 4 | – | 2 | – | 68,6 | 58,1 |
| ЭМ4 (№ 1 – 6) ……………… | 4 | – | 2 | – | 63,8 | 59,6 |
| ЭМ4 (с № 7) ………………… | 4 | – | 2 | – | 63,5 | 58,7 |
| ЭР9ПК ……………………. | 4 | – | 2 | – | 71,9 | 60,7 |
| ЭТ2М ……………………... | 4 | – | 2 | – | 69,3 | 58,8 |
| ЭТ2МЛ ……………………. | 4 | – | 2 | – | 63,6 | 58,8 |
| ЭР200 с МРТ* ……….......... | 4 | – | 2 | – | 64,3 | 57,5 |
| ЭР200 без МРТ* …………. | 4 | – | 2 | – | 63,1 | 56,3 |
| Прицепной вагон |  |  |  |  |  |  |
| ЭР1, ЭР2 …………………. | 4 | – | 4 | – | 49,9 | 38,3 |
| ЭР9, ЭР9П ………………… | 4 | – | 4 | – | 50,4 | 39 |
| ЭР9М ………………………... | 4 | – | 4 | – | 48,3 | 37 |
| ЭР2Р ……………………….. | 4 | – | 2 | – | 52,8 | 41,5 |
| ЭР2Т ………………………... | 4 | – | 2 | – | 51,8 | 41,5 |
| ЭД2Т ………………………... | 4 | – | 2 | – | 53,7 | 41,5 |
| ЭД4, ЭД4М ………….......... | 4 | – | 2 | – | 53,3 | 41,1 |
| ЭД4МК …………………… | 4 | – | 2 | – | 52,7 | 41,1 |
| ЭТ2 ………………………... | 4 | – | 2 | – | 51 | 40,5 |
| ЭТ2Л …………………............ | 4 | – | 2 | – | 50,9 | 40,5 |
| ЭР9Е ………………………. | 4 | – | 4 | – | 48,3 | 37 |
| ЭР9Т ………………………. | 4 | – | 4 | – | 50,3 | 39 |
| ЭД9Т ………………………... | 4 | – | 2 | – | 50,2 | 38 |
| ЭР9ПК ……………………… | 4 | – | 4 | – | 47,5 | 36,2 |

- Окончание таблицы 6

| Серия локомотива | Количество автотормозных осей |  | Количество осей ручного тормоза |  | Учетный вес локомотивов, тс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | локомо-тивов | тенде- ров | локомо-тивов | тенде- ров | расчет-ный | в порожнем состоянии |
| ЭМ2И ………………………. | 4 | – | 4 | – | 50,2 | 40,3 |
| ЭТ2М ………………………. | 4 | – | 2 | – | 53,3 | 42,8 |
| ЭТ2МЛ ……………………... | 4 | – | 2 | – | 47,6 | 42,8 |
| ЭМ4 (№ 1 – 6) ………………. | 4 | – | 2 | – | 45,8 | 41,6 |
| ЭМ4 (с № 7) ………………… | 4 | – | 2 | – | 46,4 | 41,6 |
| ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА, АВТОМОТРИСЫ, РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ |  |  |  |  |  |  |
| Моторный вагон |  |  |  |  |  |  |
| Д1 ………………………….. | 4 | – | 2 | – | 79 | 68 |
| ДЛ2 (тяговая секция) ……... | 4 | – | 2 | – | 90 | 86 |
| ДР1, ДР1А ………………… | 4 | – | 1 | – | 71 | 59 |
| АЧ2 ………………………... | 4 | – | 2 | – | 70 | 59 |
| Рельсовый автобус РА-1 ….. | 4 | – | 4 | – | 50,3 | 42,5 |
| Головной вагон РА-2 ……... | 4 | – | 4 | – | 51,9 | 44,8 |
| Промежуточный вагон РА2 | 4 | – | 4 | – | 45,5 | 36,5 |
| Прицепной вагон |  |  |  |  |  |  |
| Д1 ………………………….. | 4 | – | 2 | – | 56 | 37 |
| ДЛ2 ………………………... | 4 | – | 2 | – | 53,5 | 42 |
| ДР1 ………………………… | 4 | – | 1 | – | 56 | 37 |
| ДР1А ………………………. | 4 | – | 1 | – | 54 | 36 |
| АЧ2 ………………………... | 4 | – | 1 | – | 46 | 37 |
| ПАРОВОЗЫ |  |  |  |  |  |  |
| ЛВ с шестиосным тендером ………………….. | 5 | 6 | – | 3 | 224 | 165 |
| Л …………………………... | 5 | 4 | – | 4 | 169 | 128 |
| ЭМ,ЭУ ……………………... | 5 | 4 | – | 4 | 130 | 99 |
| ЭР …………………….......... | 5 | 4 | – | 4 | 150 | 110 |
| 9П …………………………. | 3 | – | 3 | – | 55 | 45 |
| ТЕНДЕРЫ |  |  |  |  |  |  |
| Шестиосные ………………. | – | 6 | – | 6 | 101 | 55 |
| Четырехосные Л ………….. | – | 4 | – | 4 | 66 | 36 |
| Четырехосные ЭМ, У …........... | – | 4 | – | 4 | 57 | 24 |
| Четырехосные ЭР …………. | – | 4 | – | 4 | 67 | 35 |

* – МРТ – магниторельсовый тормоз.

| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество тормозных осей и учетный вес |  |  |  |  |  |  |  |
| специального подвижного состава (СПС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Количество осей |  |  | Учетный вес, тс |  |  |
|  |  | автотор-мозных |  | ручного тормоза | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |
| Моторно-рельсовый транспорт (служебные автомотрисы, мотовозы, дрезины и прицепы к ним) |  |  |  |  |  |  |  |
| АВМ | Автомотриса восстановительная монтажная | 2 |  | 1 | 25 |  | 24 |
| АГД-1 | Автомотриса грузовая дизельная | 2 |  | 1 | 25 |  | 22 |
| АГД-1А |  |  |  |  |  |  |  |
| АГД-1М |  |  |  |  |  |  |  |
| АГМС | Автодрезина грузовая | 2 |  | 1 | 23 |  | 18 |
| АГС-1 | Автомотриса грузо-пассажирская | 2 |  | 1 | 25 |  | 22 |
| АДМ-1М | Автомотриса дизельная монтажная | 2 |  | 1 | 42 |  | 36 |
| АДМс | Автомотриса дизельная монтажно-строительная | 2 |  | 1 | 38 |  | 36 |
| АДМскм | Автомотриса дизельная монтажная для контактной сети | 2 |  | 1 | 35 |  | 33 |
| АДЭ-1 | Автомотриса дефектоскопная | 4 |  | 1 | 45 |  | 43 |
| АДЭ-2С | Автомотриса дефектоскопная | 4 |  | 1 | 51 |  | 50 |
| АМ | Автомотриса служебная | 2(4) |  | 2 | 17 |  | 16 |
| АМ-1 | Автомотриса служебная | 4 |  | 2 | 24 |  | 22 |
| АМ-2 | Автомотриса служебная | 4 |  | 2 | 41 |  | 37 |
| АМ-3 | Автомотриса служебная | 4 |  | 2 | 45 |  | 43 |
| АМД-2 | Автомотриса дефектоскопная | 2(4) |  | 2 | 40 |  | 38 |
| АМД-3 | Автомотриса дефектоскопная | 2(4) |  | 2 | 45 |  | 43 |
| АКС-М | Автомотриса | 2 |  | 1 | 38 |  | 37 |
| АС-4МУ | Автомотриса служебная | 4 |  | 2 | 58 |  | 52 |
| АСГ-30П | Автомотриса служебная грузовая | 4 |  | 2 | 57 |  | 46 |
| АС-1, АС-1А | Автодрезина служебная | 2 |  | 2 | 12 |  | 10 |
| АС-1М | Автодрезина служебная модернизированная | 2 |  | 2 | 16 |  | 14 |
| АС-3М | Автомотриса служебная | 2 |  | 1 | 39 |  | 35 |
| АС-4 | Автомотриса служебная | 2 |  | 1 | 41 |  | 36 |
| АС-4а | Автомотриса служебная | 4 |  | 2 | 85 |  | 80 |
| АСГ | Автодрезина служебная | 2 |  | 1 | 34 |  | 31 |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Количество осей |  |  | Учетный вес, тс |  |  |
|  |  | автотор-мозных |  | ручного тормоза | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |
| АРВ-1 | Автомотриса ремонтно-восстановительная | 2 |  | 1 | 25 |  | 24 |
| ДГК | Дрезина грузовая крановая | 2 |  | 1 | 37 |  | 31 |
| ДГКу |  |  |  |  |  |  |  |
| ДГКУ-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ДМ | Дрезина | 2 |  | 2 | 17 |  | 16 |
| ДМС |  |  |  |  |  |  |  |
| МД-РУ | Автомотриса путеизмерительная | 2 |  | 1 | 38 |  | 35 |
| МПТ-4 | Мотовоз погрузочно-транспортный | 2 |  | 1 | 38 |  | 30 |
| МПТ-4М |  |  |  |  |  |  |  |
| МПТ-6 | Мотовоз погрузочно-транспортный | 2 |  | 1 | 39 |  | 27 |
| МПТ-6.2 | Мотовоз погрузочно-транспортный | 2 |  | 1 | 40 |  | 28 |
| МЭС | Мотовоз-электростанция | 2 |  | 1 | 41 |  | 40 |
| УП-2 | Прицеп | 2 |  | 1 | 17 |  | 7 |
| УП-3 | Прицеп-платформа | 2 |  | 1 | 26 |  | 14 |
| УП-4 | Прицеп-платформа | 2 |  | 1 | 26 |  | 14 |
| Тягово-энергетические установки (модули) |  |  |  |  |  |  |  |
| ПА-300 | Передвижной агрегат машины СЧУ-600 | 4 |  | 2 | 55 |  | 54 |
| ПТМ-630 | Путевой тяговый модуль | 4 |  | 2 | 66 |  | 65 |
| ТЭМ-3МК | Тяговый агрегат КРШ | 6 |  | 2 | 117 |  | 115 |
| ТЭУ-400 | Тягово-энергетическая установка | 4 |  | 1 | 56 |  | 55 |
| ТЭУ-630 | Тягово-энергетическая установка | 4 |  | 4 | 89 |  | 88 |
| УТМ-1 | Универсальный тяговый модуль | 4 |  | 2 | 77 |  | 76 |
| ТЭС-1000 | Тягово-энергетическая секция (ЩОМ-1200) | 4 |  | 4 | 90 |  | 87 |
| ТЭС-630 | То же (ПСС-1) | 4 |  | 4 | 85 |  | 82 |
| МГ ПСС-1 | Головная машина | 4 |  | 4 | 100 |  | 65 |
| ПП ПСС-1 | Промежуточный полувагон | 4 |  | 4 | 89 |  | 39 |
| ПК ПСС-1 | Концевой полувагон | 4 |  | 4 | 94 |  | 49 |
| УТМ-1А | Универсальный тяговый модуль | 4 |  | 2 | 79 |  | 78 |
| УТМ-2 | Универсальный тяговый модуль | 4 |  | 2 | 91 |  | 90 |
| УТМ-2М |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Количество осей |  |  | Учетный вес, тс |  |  |
|  |  | автотор-мозных |  | ручного тормоза | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |
| УТМ-3 | Универсальный тяговый модуль | 4 |  | 2 | 100 |  | 97 |
| Самоходные железнодорожно-строительные машины |  |  |  |  |  |  |  |
| АХМ-801 | Машина для врезки балласта | 12 |  | 4 | 232 |  | 229 |
| БУМ | Балластоуплотнительная машина | 2 |  | 1 | 28 |  | 27 |
| БУМ-1М | Балластоуплотнительная машина | 2 |  | 1 | 25 |  | 24 |
| ВПР-1200 | Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина с платформой | 6 |  | 2 | 53 |  | 52 |
| ВПР-02 | Выправочно-подбивочно- рихтовочная машина с платформой | 5 |  | 2 | 56 |  | 55 |
| ВПР-02М |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПРС-02 | Выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная машина | 5 |  | 2 | 55 |  | 54 |
| ВПРС-02М |  |  |  |  |  |  |  |
| ВПРС-500 | Выправочно-подбивочно- рихтовочная машина с платформой | 6 |  | 2 | 54 |  | 53 |
| ПМА-1 | Подбивочная машина-автомат | 5 |  | 2 | 76 |  | 74 |
| РБ | Распределитель балласта | 4 |  | 2 | 52 |  | 42 |
| ГВМ-110 | Машина для шлифовки стыков | 2 |  | 1 | 32 |  | 31 |
| ДГС-62Н | Динамический стабилизатор пути | 4 |  | 2 | 57 |  | 56 |
| ДСП | Динамический стабилизатор пути | 4 |  | 2 | 43 |  | 42 |
| ДСП-С | Динамический стабилизатор пути | 4 |  | 2 | 56 |  | 55 |
| МДС | Машина динамической стабилизации | 4 |  | 1 | 63 |  | 62 |
| ДУОМАТИК | Выправочно-подбивочно - рихтовочная машина | 5(6) |  | 2 | 70 |  | 69 |
| 09-32ЦСМ |  |  |  |  |  |  |  |
| КРШ | Рельсошлифовальный | 42 |  | 4 | 700 |  | 680 |
| (БМЗ) | 10-секционный поезд |  |  |  |  |  |  |
| МБ | Машина для обработки балластного слоя | 4 |  | 2 | 46 |  | 45 |
| МПРС | Машина для выправки рельсовых стыков | 2 |  | 1 | 34 |  | 32 |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Количество осей |  |  | Учетный вес, тс |  |  |
|  |  | автотор-мозных |  | ручного тормоза | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |
| МПТ-ВК-5 | Машина для разработки котлованов | 2 |  | 1 | 39 |  | 38 |
| ОТ-400 | Щебнеочистительная машина | 8 |  | 6 | 92 |  | 91 |
| ПБ | Планировщик балласта | 2 |  | 1 | 28 |  | 27 |
| ПБ-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПБГ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПМГ | Путевой моторный гайковерт | 2 |  | 1 | 38 |  | 37 |
| ПРСМ-3 | Машина путевая рельсосварочная самоходная | 4 |  | 2 | 63 |  | 62 |
| ПРСМ-4 | Машина путевая рельсосварочная самоходная | 2 |  | 1 | 38 |  | 37 |
| ПРСМ-5 | Машина путевая рельсосварочная самоходная | 4 |  | 2 | 46 |  | 45 |
| Р-02 | Рихтовочная машина | 2 |  | 1 | 33 |  | 32 |
| Р-2000 | Рихтовочная машина | 6 |  | 2 | 43 |  | 42 |
| РМ-76 | Щебнеочистительная машина | 4 |  | 4 | 69 |  | 68 |
| РМ-80 | Щебнеочистительная машина | 4 |  | 4 | 88 |  | 87 |
| РОМ-3 | Рельсоочистительная машина (без цистерны) | 2 |  | 1 | 32 |  | 31 |
| РОМ-3М |  |  |  |  |  |  |  |
| РОМ-4 | Рельсоочистительная машина (без цистерны) | 2 |  | 1 | 29 |  | 28 |
| РШП-48 | Рельсошлифовальный | 16 |  | 8 | 290 |  | 289 |
|  | 4-секционный поезд |  |  |  |  |  |  |
| СМ-3 | Самоходный снегоуборочный поезд: |  |  |  |  |  |  |
|  | - головной полувагон | 6 |  | - | 128 |  | 96 |
|  | - промежуточный полувагон | 4 |  | - | 85 |  | 41 |
|  | - концевой полувагон | 6 |  | 2 | 124 |  | 95 |
| СМ-5 | Самоходная снегоуборочная машина | 4 |  | 2 | 98 |  | 78 |
| СМ-6 | Самоходная снегоуборочная двухвагонная машина | 8 |  | 4 | 198 |  | 128 |
| СП-93Р | Кусторез | 2 |  | 1 | 38 |  | 37 |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Количество осей |  |  | Учетный вес, тс |  |  |
|  |  | автотор-мозных |  | ручного тормоза | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |
| СПЕНО | Рельсошлифовальная машина | 4 |  | 2 | 78 |  | 74 |
| РР-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| СПЕНО | Рельсошлифовальный | 12 |  | 2 | 198 |  | 197 |
| РР-48 | 3-секционный поезд |  |  |  |  |  |  |
| ССП-103 | Скоростной планировщик балласта | 2 |  | 1 | 26 |  | 25 |
| ТГМ-40С | Снегоочиститель однопутный плужный самоходный (на базе маневрового тепловоза ТГМ 40) | 4 |  | 2 | 42 |  | 41 |
| УНИМАТ | Выправочно-подбивочно-рихтовочная стрелочная машина | 6 |  | 2 | 102 |  | 101 |
| 08-475/4С |  |  |  |  |  |  |  |
| УНИМАТ КОМПАКТ | Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина | 4 |  | 2 | 59 |  | 58 |
| 08-32/3С |  |  |  |  |  |  |  |
| УНИМАТ КОМПАКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-275/3С-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| УНИМАТ | Машина для выправки стыков | 4 |  | 2 | 54 |  | 53 |
| КОМПАКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 08-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| СТРАЙТ |  |  |  |  |  |  |  |
| УБРМ | Универсальная балласто-распределительная машина | 4 |  | 2 | 37 |  | 36 |
| УМ-С | Машина уборочная самоходная | 6 |  | 2 | 140 |  | 138 |
| УРР96-10/Б | Рельсошлифовальный | 40 |  | 4 | 630 |  | 512 |
| СПЕНО | 10-секционный поезд |  |  |  |  |  |  |
| УРР112-5А СПЕНО | Рельсошлифовальный поезд | 20 |  | 10 | 316 |  | 313 |
| ЩОМ-3У | Щебнеочистительная машина | 4 |  | 2 | 85 |  | 84 |
| Несамоходные железнодорожно-строительные машины, специальные платформы |  |  |  |  |  |  |  |
| АВФ-1 | Агрегат для вибропогружения фундаментов | 4 |  | 4 | 68 |  | 68 |
| БРС | Снегоочиститель | 5 |  | 2 | 100 |  | 100 |
| ВПО-3000 | Выправочно-подбивочно-отделочная машина | 5 |  | 2 | 107 |  | 107 |

| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Количество осей |  |  | Учетный вес, тс |  |  |
|  |  | автотор-мозных |  | ручного тормоза | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |
| ВПО-3000М | Выправочно-подбивочно-отделочная машина | 5 |  | 2 | 95 |  | 95 |
| ВПО-3-3000 | Выправочно-подбивочно-отделочная машина | 4 |  | 2 | 85 |  | 85 |
| ВЭС-3ГВ | Вагон-электростанция | 4 |  | 4 | 32 |  | 32 |
| ВЭС-3А | Вагон-электростанция | 2 |  | 1 | 22 |  | 22 |
| ЗУБ | Землеуборочная машина Балашенко: |  |  |  |  |  |  |
|  | - головная машина | 4 |  | 2 | 85 |  | 85 |
|  | - промежуточный полувагон | 2 |  | - | 39 |  | 19 |
|  | - концевой полувагон | 2 |  | 1 | 37 |  | 25 |
| КВЛП-1МП | Вагон-путеизмеритель | 4 |  | 2 | 58 |  | 58 |
| МКТ | Машина для нарезки кюветов | 4 |  | 2 | 85 |  | 85 |
| МНК-1 | Машина для нарезки кюветов | 4 |  | 2 | 83 |  | 83 |
| МОП | Мощный отвальный плуг | 4 |  | 2 | 63 |  | 63 |
| МПД | Платформа моторная | 4 |  | 2 | 38 |  | 38 |
| МПД-2 | Платформа моторная | 4 |  | 2 | 42 |  | 42 |
| МРКС-1А | Машина для ремонта контактной сети | 4 |  | 4 | 44 |  | 44 |
| МСП | Машина для смены стрелочных переводов | 8 |  | 4 | 140 |  | 80 |
| МЩ | Машина щебнеочистительная | 4 |  | 4 | 50 |  | 50 |
| ПКД-2 | Погрузочный кран | 4 |  | 2 | 45 |  | 45 |
| ПЛ-ТЛС | Платформа с тяговой лебедкой | 4 |  | 4 | 23 |  | 23 |
| ППК-2Б | Платформа для перевозки стрелочных переводов | 4 |  | 2 | 56 |  | 36 |
| ППК-2В |  |  |  |  |  |  |  |
| ППК-3В | Платформа для перевозки стрелочный переводов | 4 |  | 4 | 85 |  | 51 |
| ПРБ | Путерихтовочная машина Балашенко | 4 |  | 2 | 53 |  | 53 |
| ПРЛ-3 | Путеремонтная летучка | 6 |  | 2 | 53 |  | 53 |
| ПРЛ-3/2 | Путеремонтная летучка | 6 |  | 2 | 58 |  | 58 |
| ПРЛ-4 | Путеремонтная летучка | 8 |  | 4 | 130 |  | 65 |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Количество осей |  |  | Учетный вес, тс |  |  |
|  |  | автотор-мозных |  | ручного тормоза | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |
| ПРСМ-1 | Передвижная рельсосварочная машина | 4 |  | 2 | 52 |  | 52 |
| ПРСМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| РУ-2 | Рельсоукладчик | 4 |  | 2 | 33 |  | 33 |
| РШВ- | Рельсошлифовальный вагон | 4 |  | 2 | 60 |  | 60 |
| ЦМВ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| РШВ-3 | Рельсошлифовальный вагон | 6 |  | 2 | 61 |  | 61 |
| РШЦ-2 | Рельсошлифовальная цистерна | 4 |  | - | 88 |  | 38 |
| СДП | Снегоочиститель плужный двухпутный | 4 |  | 2 | 84 |  | 84 |
| СДП-М |  |  |  |  |  |  |  |
| СЗП-600 | Машина для нарезки кюветов | 6 |  | 3 | 101 |  | 101 |
| С3-240-6 | Состав для засорителей: |  |  |  |  |  |  |
|  | - универсальный полувагон | 4 |  | 4 | 98 |  | 39 |
|  | - концевой полувагон | 4 |  | 4 | 35 |  | 35 |
| С3-310-10 | Состав для засорителей: |  |  |  |  |  |  |
|  | - универсальный полувагон | 4 |  | 4 | 96 |  | 35 |
|  | - концевой полувагон | 4 |  | 4 | 35 |  | 35 |
| СМ-2Б | Снегоуборочный поезд: |  |  |  |  |  |  |
|  | - головная машина | 4 |  | 4 | 72 |  | 72 |
|  | - промежуточный полувагон | 4 |  | - | 96 |  | 38 |
|  | - концевой полувагон | 4 |  | - | 81 |  | 47 |
| СМ-2М | Снегоуборочный поезд |  |  |  |  |  |  |
|  | - головная машина | 4 |  | 4 | 83 |  | 72 |
|  | - промежуточный полувагон | 4 |  | - | 96 |  | 38 |
|  | - концевой полувагон | 4 |  | - | 81 |  | 47 |
| СПС | Состав для перевозки стрелочных переводов | 32 |  | 32 | 384 |  | 224 |
| СПУ-Н | Снегоочиститель плужный универсальный | 4 |  | 4 | 76 |  | 76 |
| СС-1 | Струг-снегоочиститель | 5 |  | 2 | 96 |  | 96 |
| СС-1М | Струг-снегоочиститель | 5 |  | 2 | 100 |  | 100 |
| СС-3 | Струг-снегоочиститель | 5 |  | 2 | 102 |  | 102 |
| ФАТРА | Машина уборочная вакуумная | 5 |  | 3 | 83 |  | 80 |
| 2-17000 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЧ-600 | Машина щебнеочистительная | 4 |  | 2 | 80 |  | 80 |
| СЧ-601 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Количество осей |  |  | Учетный вес, тс |  |  |
|  |  | автотор-мозных |  | ручного тормоза | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |
| СЧУ-800 | Универсальная щебнеочистительная машина: |  |  |  |  |  |  |
|  | - добывающая секция ТС-800 | 4 |  | 4 | 89 |  | 89 |
|  | - очищающая секция ЦС-800 | 4 |  | 4 | 59 |  | 59 |
|  | - концевой полувагон МВК | 4 |  | 4 | 90 |  | 47 |
|  | - промежуточный полувагон МВП | 4 |  | 4 | 90 |  | 38 |
| УК-25/9 | Укладочный кран | 4(6) |  | 2 | 78 |  | 78 |
| УК-25/9-18 | Укладочный кран | 4(6) |  | 2 | 102 |  | 102 |
| УК-25/20 | Укладочный кран | 4(6) |  | 2 | 127 |  | 127 |
| УК-25/28СП | Укладочный кран | 4(6) |  | 2 | 131 |  | 130 |
| УК-25СП | Кран для укладки стрелочных переводов | 4(6) |  | 2 | 97 |  | 97 |
| УМ-1 | Уборочная машина | 4 |  | 2 | 81 |  | 81 |
| ФРЭС-1 | Фрезерно-роторный электрический снегоочиститель | 4 |  | 2 | 80 |  | 80 |
| ФРЭС-2 | Фрезерно-роторный электрический снегоочиститель | 4 |  | 4 | 76 |  | 76 |
| ЦНИИ-2 | Путеизмеритель | 4 |  | 2 | 68 |  | 68 |
| ЦНИИ-4 | Путеизмеритель | 4 |  | 2 | 58 |  | 58 |
| ЩОМ-4 | Щебнеочистительная машина | 8 |  | 2 | 160 |  | 160 |
| ЩОМ-4М | Щебнеочистительная машина | 8 |  | 2 | 186 |  | 186 |
| ЩОМ-6Р | Щебнеочистительная машина роторная | 4 |  | 2 | 100 |  | 100 |
| ЩОМ-6Б | Щебнеочистительная машина баровая | 4 |  | 2 | 91 |  | 91 |
| ЩОМ-6БМ |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩОМ-Д | Щебнеочистительная машина | 8 |  | 2 | 148 |  | 148 |
| ЩОМ-ДО | Щебнеочистительная машина | 8 |  | 2 | 160 |  | 160 |
| ЩОМ-6У | Щебнеочистительная машина универсальная | 5 |  | 2 | 97 |  | 97 |
| ЩОМ-700 | Щебнеочистительная машина | 5 |  | 2 | 106 |  | 105 |
| Окончание таблицы 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и серия СПС | Наименование СПС | Количество осей |  |  | Учетный вес, тс |  |  |
|  |  | автотор-мозных |  | ручного тормоза | расчет-ный |  | в порожнем состоянии |
| ЩОМ-1200ПУ | То же | 6 |  | 3 | 132 |  | 131 |
| ДРМ | Добывающее-распределительный модуль | 6 |  | 3 | 130 |  | 129 |
| ОМ | Очистной модуль | 4 |  | 2 | 80 |  | 80 |
| ЭЛБ-1 | Электробалластер | 6 |  | 2 | 102 |  | 102 |
| ЭЛБ-3 | Электробалластер | 8 |  | 2 | 120 |  | 120 |
| ЭЛБ-3МК | Электробалластер | 8 |  | 2 | 140 |  | 140 |
| ЭЛБ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛБ-4К | Электробалластер | 8 |  | 2 | 141 |  | 140 |
| ЭСО-3 | Трехроторный снегоочиститель | 5 |  | 2 | 100 |  | 100 |
| ЭСО-Щ | Двухроторный снегоочиститель | 5 |  | 2 | 98 |  | 98 |
|  | Вагон-дефектоскоп магнитный в ЦМВ | 4 |  | 2 | 58 |  | 58 |
|  | Вагон-дефектоскоп магнитный в ЦМВ | 6 |  | 2 | 66 |  | 66 |
| Краны железнодорожные |  |  |  |  |  |  |  |
| КДЭ-161 |  | 4 |  | 2 | 52 |  | 52 |
| КДЭ-163 |  | 4 |  | 2 | 60 |  | 60 |
| КДЭ-251 |  | 4 |  | 2 | 67 |  | 67 |
| КДЭ-253 |  | 4 |  | 2 | 64 |  | 64 |
| КЖДЭ-16 |  | 4 |  | 2 | 54 |  | 54 |
| КЖДЭ-25 |  | 4 |  | 2 | 67 |  | 67 |
| КЖ-971 |  | 4(6) |  | 2 | 118 |  | 118 |
| КЖС-16 |  | 4 |  | 2 | 66 |  | 66 |
| Сокол 60.1 | Кран железнодорожный | 4 |  | 2 | 82 |  | 81 |
| КЖ-1471 | То же | 6(8) |  | 6 | 168 |  | 165 |
| РС-800/3 | Рельсовозный состав | 244 |  | 20 | 2945 |  | 1385 |
| Примечания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В скобках – общее количество осей с учетом нетормозных. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. В расчетном весе СПС учтен допускаемый вес перевозимого груза. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Потребное количество ручных тормозов и тормозных башмаков для

удержания на месте после остановки на перегоне в случае неисправности автотормозов на каждые 100 тс веса состава грузового,

грузопассажирского, почтово-багажного, рефрижераторного,

хозяйственного поездов и специального подвижного состава

в зависимости от крутизны уклона

| Крутизна уклона | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число тормозных башмаков | 0,2 0,4 | 0,2 0,4 | 0,2 0,4 | 0,2 0,4 | 0,2 0,6 | 0,3 0,8 | 0,4 1,0 |
| Количество тормозных осей | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Продолжение таблицы 8

| Крутизна уклона | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число тормозных башмаков | 0,4 1,2 | 0,5 1,4 | 0,6 1,6 | 0,6 1,8 | 0,7 2,0 | 0,8 2,2 | 0,8 2,4 |
| Количество тормозных осей | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | - | - | - |

Продолжение таблицы 8

| Крутизна уклона | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число тормозных башмаков | 0,9 2,6 | 1,0 2,8 | 1,0 3,0 | 1,1 3,2 | 1,2 3,4 | 1,2 3,6 | 1,3 3,8 |
| Количество тормозных осей | - | - | - | - | - | - | - |

Примечания:

1. В числителе – при нагрузке на ось 10 тс и более, в знаменателе – при нагрузке на ось менее 10 тс.

2. При подсчете числа осей ручного торможения учитывать ручные тормоза грузовых и специальных вагонов, имеющих боковой привод без сквозной тормозной площадки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

| Наименование владельца инфраструктуры или владельца путей необщего пользования | # Форма ВУ-45 |
| --- | --- |
| Штемпель станции | Время выдачи _________ ч ________ м |

СПРАВКА

об обеспечении поезда тормозами и исправном их действии

Локомотив серия № _________ «      » _________ 20 __________ г.

Поезд № ________ весом ________ тс. Всего осей _________

Требуемое нажатие колодок (накладок) в тс ________________________

Ручных тормозов в осях _______________________________

| Тормозное нажатие на ось, тс | Количество осей | Нажатие колодок (накладок), тс | Другие данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,25 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 8,5 9,0 10,0 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 14,0 15,0 16,0 18,0 19,0 20,0 21,0 |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

Наличие ручных тормозных осей ______________________________

Плотность тормозной сети поезда при II/IV положениях

ручки крана машиниста______________________________________

Плотность питательной сети поезда ____________________________

Напряжение в хвосте поезда___________________________________

Хвостовой вагон № __________________________________________

Подпись ______________________Фамилия______________________

Оборот ф. ВУ-45

Отметка о производстве опробования тормозов в пути следования

| Станция или место опробования тормозов | Вид опробо- вания | При изменении состава и веса поезда |  |  |  | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вес поезда | Всего осей | Нажатие колодок (накладок), тс |  |  |
|  |  |  |  | требу- емое | факти- ческое |  |

Примечание. Справка составляется в двух экземплярах: подлинник справки вручается машинисту, а копия остается в книжке справок о тормозах

Дополнительные данные, вносимые в справку

| Условное обозначение данных, вносимых в справку | Содержание условного обозначения |
| --- | --- |
| К-100, К-75, К-50 | В составе поезда соответственно 100%, 75%, 50% вагонов, оборудованных композиционными колодками |
| ЭПТ | В поезде включены электропневматические тормоза (ЭПТ) |
| ЭПП | В поезде включены электропневматические тормоза, в составе поезда имеются один-два вагона с включенными автотормозами без ЭПТ |
| ДТ | В составе поезда имеются вагоны с включенными дисковыми тормозами |
| МРТ | В составе поезда имеются вагоны с включенными магниторельсовыми тормозами |
| П | В грузовой поезд включены пассажирские вагоны или локомотивы |
| В10 | Выполнено полное опробование с 10-минутной выдержкой автотормозов в заторможенном состоянии на горном режиме |
| РИЦ | В составе поезда имеются вагоны с включенными автотормозами западноевропейского типа со ступенчатым отпуском |
| ТЦПВ | Указать в мм – выход штока тормозного цилиндра последнего вагона |
| Встр. | Номер вагона встречи осмотрщиков вагонов при полном опробовании тормозов |
| ДПВ | Указать в кгс/см2 – давление в тормозной магистрали последнего вагона |
| ВО2ХВ | Время отпуска двух хвостовых вагонов |
| ТЦПВТР | Выход штока тормозного цилиндра вагона с раздельным потележечным торможением |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

# АКТ

# контрольной проверки тормозов

________ 20 _______ г.                                                      Станция _________________

1. Поезд №  ____________, весом ___________ тс, всего осей ___________ локомотив серия __________ № _________.

2. Станция, где производилось полное опробование тормозов и выдана справка о тормозах формы ВУ-45__________________________________________________________

3. Зарядное давление в тормозной магистрали локомотива ______________ и хвостового вагона___________ кгс/см2.

4. Плотность питательной сети ________, тормозной сети ________ локомотива, плотность уравнительного резервуара крана машиниста _________

5. Темп перехода с повышенного на нормальное зарядное давление _________ с.

6. Стабильность поддержания давления в тормозной магистрали при поездном положении ручки и перекрыше с питанием после ступени торможения__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Завышение давления в уравнительном резервуаре после снижения давления в нем на 1,5 кгс/см2 и перевода ручки в перекрышу с питанием _________ с.

8. Пределы давления в главных резервуарах: верхний __________, нижний _________________кгс/см2.

9. Проходимость воздуха через блокировочное устройство № 367.

10. Плотность тормозной сети поезда: пассажирского ________с, грузового при поездном положении ручки _________с и при перекрыше с питанием после ступени торможения ________с.

11*. На грузовых вагонах включение грузовых режимов в соответствии с загрузкой, горного и равнинного режимов; на пассажирских вагонах включение короткосоставного и длинносоставного режимов___________________________________________________________

12*. Установка композиционных и чугунных колодок в соответствии с положением валиков в отверстиях затяжек горизонтальных рычагов и расположение колодок на поверхности катания колес ____________________________________________________________________

13*. Вагоны с выключенным тормозом.

14*. Вагоны, тормоза которых включены, но не пришли в действие или самопроизвольно отпустили_________________________________________________________________________

15*. Величина выхода штока тормозных цилиндров при полном служебном торможении (мм) ___________; на пассажирских вагонах тип привода авторегулятора рычажной передачи (стержневой, рычажный) ____________, размер А __________ мм при отпущенном тормозе после полного служебного торможения, вес тары вагона (т)___________

16. Время отпуска хвостового вагона ______________ с.

17. Действие электропневматического тормоза, с проверкой целостности электрической цепи ЭПТ в составе, напряжения постоянного тока при тормозных положениях ручки крана машиниста на локомотиве и в цепи хвостового вагона ____________ В.

18. В пассажирских поездах, в составе которых находятся вагоны с воздухораспределителями западноевропейского типа, проверить исправность противоюзных устройств и скоростных регуляторов.

19. Тормозное нажатие на 100 тс веса поезда: данные по справке формы ВУ-45 _________ тс; фактическое __________тс, определенное в результате контрольной проверки.

20. Другие данные, полученные по результатам контрольной проверки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи работников____________________________________________________

локомотивного и вагонного хозяйства, _____________________________________

проводивших контрольную проверку ______________________________________

Примечание.

Акт контрольной проверки составляется в количестве экземпляров, установленном комиссией.

При выявлении и устранении неисправностей тормозного оборудования машинисту локомотива выдается новая справка формы ВУ-45, ранее выданный подлинник справки передается в локомотивное депо.

В пунктах акта, отмеченных значком *, указывать показатели и номера вагонов, тормозное оборудование которых не соответствует требованиям настоящих Правил.