ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

# ТАБЛИЦЫ

# ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ПУТИ

# В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСЧЕТНОГО

# ТОРМОЗНОГО КОЭФФИЦИЕНТА (В ПЕРЕСЧЕТЕ

# НА ЧУГУННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ),

# СКОРОСТИ НАЧАЛА ТОРМОЖЕНИЯ

# И КРУТИЗНЫ СПУСКА

Грузовой поезд, i = 0

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 10 | 38 | 32 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 15 | 74 | 60 | 52 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 20 | 125 | 97 | 83 | 74 | 71 | 69 | 66 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| 25 | 192 | 146 | 122 | 108 | 101 | 98 | 94 | 91 | 86 | 82 | 78 | 76 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 |
| 30 | 275 | 206 | 170 | 148 | 139 | 133 | 127 | 123 | 115 | 109 | 104 | 100 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 |
| 35 | 377 | 278 | 228 | 196 | 183 | 175 | 166 | 160 | 149 | 140 | 133 | 127 | 122 | 118 | 115 | 112 | 109 |
| 40 | 499 | 365 | 295 | 253 | 235 | 224 | 211 | 204 | 188 | 176 | 167 | 159 | 152 | 146 | 141 | 137 | 134 |
| 45 | 640 | 465 | 374 | 318 | 294 | 281 | 264 | 254 | 233 | 217 | 205 | 194 | 185 | 178 | 171 | 166 | 161 |
| 50 | 802 | 579 | 463 | 392 | 362 | 344 | 323 | 310 | 284 | 264 | 247 | 234 | 223 | 213 | 205 | 198 | 191 |
| 55 | 985 | 708 | 564 | 476 | 438 | 416 | 389 | 373 | 340 | 315 | 295 | 278 | 264 | 252 | 242 | 233 | 225 |
| 60 | 1189 | 853 | 677 | 569 | 522 | 496 | 462 | 443 | 403 | 372 | 347 | 326 | 309 | 295 | 282 | 271 | 262 |
| 65 | 1416 | 1013 | 801 | 672 | 615 | 584 | 543 | 520 | 472 | 435 | 404 | 380 | 359 | 341 | 326 | 313 | 301 |
| 70 | 1663 | 1188 | 938 | 784 | 717 | 680 | 632 | 605 | 548 | 503 | 467 | 437 | 413 | 392 | 374 | 358 | 345 |
| 75 | 1933 | 1379 | 1087 | 907 | 829 | 785 | 729 | 696 | 630 | 577 | 535 | 500 | 471 | 447 | 426 | 407 | 391 |
| 80 | 2224 | 1586 | 1249 | 1040 | 949 | 898 | 833 | 796 | 718 | 657 | 608 | 568 | 534 | 506 | 481 | 460 | 441 |
| 85 | 2537 | 1808 | 1422 | 1183 | 1079 | 1020 | 946 | 903 | 813 | 743 | 687 | 641 | 602 | 569 | 541 | 516 | 494 |
| 90 | 2872 | 2047 | 1609 | 1337 | 1218 | 1151 | 1066 | 1017 | 915 | 836 | 771 | 718 | 674 | 636 | 604 | 576 | 551 |
| 95 | 3227 | 2301 | 1807 | 1500 | 1366 | 1291 | 1195 | 1139 | 1024 | 934 | 861 | 801 | 751 | 708 | 672 | 640 | 612 |
| 100 | 3603 | 2571 | 2019 | 1675 | 1524 | 1440 | 1332 | 1269 | 1140 | 1038 | 957 | 889 | 833 | 785 | 743 | 708 | 676 |
| 105 | 4000 | 2856 | 2242 | 1859 | 1692 | 1597 | 1477 | 1407 | 1263 | 1149 | 1058 | 982 | 919 | 865 | 819 | 779 | 744 |
| 110 | 4416 | 3156 | 2478 | 2054 | 1868 | 1764 | 1630 | 1553 | 1392 | 1266 | 1164 | 1081 | 1010 | 951 | 899 | 855 | 815 |
| 115 | 4852 | 3472 | 2726 | 2259 | 2054 | 1939 | 1791 | 1706 | 1529 | 1389 | 1277 | 1184 | 1106 | 1040 | 983 | 934 | 891 |
| 120 | 5307 | 3802 | 2987 | 2475 | 2250 | 2123 | 1961 | 1867 | 1672 | 1519 | 1395 | 1293 | 1207 | 1135 | 1072 | 1017 | 969 |

Грузовой поезд, i = -0,002

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 10 | 43 | 35 | 31 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 15 | 84 | 65 | 56 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 |
| 20 | 142 | 106 | 89 | 79 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 |
| 25 | 219 | 160 | 131 | 114 | 107 | 103 | 98 | 95 | 89 | 85 | 81 | 78 | 76 | 73 | 72 | 70 | 69 |
| 30 | 316 | 226 | 183 | 157 | 147 | 141 | 133 | 129 | 120 | 113 | 107 | 103 | 99 | 96 | 93 | 91 | 89 |
| 35 | 435 | 308 | 246 | 209 | 194 | 185 | 174 | 168 | 155 | 146 | 138 | 131 | 126 | 121 | 118 | 114 | 111 |
| 40 | 578 | 404 | 320 | 270 | 249 | 237 | 222 | 214 | 197 | 183 | 173 | 164 | 157 | 150 | 145 | 141 | 137 |
| 45 | 746 | 516 | 405 | 340 | 312 | 297 | 278 | 267 | 244 | 226 | 212 | 201 | 191 | 183 | 176 | 170 | 165 |
| 50 | 939 | 645 | 504 | 420 | 385 | 365 | 340 | 326 | 297 | 274 | 257 | 242 | 230 | 219 | 211 | 203 | 196 |
| 55 | 1158 | 791 | 615 | 510 | 466 | 442 | 411 | 393 | 357 | 328 | 306 | 288 | 272 | 260 | 249 | 239 | 231 |
| 60 | 1404 | 955 | 739 | 611 | 557 | 527 | 489 | 467 | 423 | 388 | 361 | 338 | 319 | 304 | 290 | 279 | 268 |
| 65 | 1676 | 1137 | 876 | 722 | 657 | 621 | 575 | 549 | 495 | 454 | 421 | 393 | 371 | 352 | 336 | 322 | 309 |
| 70 | 1976 | 1337 | 1027 | 845 | 767 | 724 | 670 | 639 | 575 | 525 | 486 | 454 | 427 | 404 | 385 | 368 | 354 |
| 75 | 2304 | 1555 | 1192 | 978 | 887 | 837 | 773 | 736 | 661 | 603 | 557 | 519 | 488 | 461 | 439 | 419 | 402 |
| 80 | 2658 | 1792 | 1371 | 1123 | 1017 | 958 | 884 | 842 | 755 | 687 | 634 | 590 | 553 | 522 | 496 | 473 | 453 |
| 85 | 3040 | 2047 | 1564 | 1279 | 1157 | 1090 | 1004 | 956 | 856 | 778 | 716 | 666 | 623 | 588 | 558 | 531 | 508 |
| 90 | 3449 | 2321 | 1771 | 1446 | 1307 | 1231 | 1133 | 1078 | 964 | 875 | 804 | 747 | 699 | 658 | 623 | 593 | 567 |
| 95 | 3884 | 2614 | 1993 | 1625 | 1468 | 1381 | 1271 | 1208 | 1079 | 979 | 898 | 833 | 779 | 733 | 693 | 659 | 629 |
| 100 | 4345 | 2924 | 2228 | 1815 | 1639 | 1541 | 1418 | 1347 | 1201 | 1089 | 998 | 925 | 864 | 812 | 767 | 729 | 696 |
| 105 | 4831 | 3253 | 2478 | 2017 | 1820 | 1711 | 1573 | 1494 | 1331 | 1205 | 1104 | 1022 | 954 | 896 | 846 | 803 | 765 |
| 110 | 5342 | 3600 | 2741 | 2230 | 2012 | 1891 | 1737 | 1649 | 1469 | 1329 | 1216 | 1125 | 1049 | 984 | 929 | 881 | 839 |
| 115 | 5877 | 3964 | 3018 | 2455 | 2214 | 2080 | 1910 | 1813 | 1614 | 1458 | 1334 | 1233 | 1149 | 1077 | 1016 | 963 | 917 |
| 120 | 6435 | 4345 | 3310 | 2691 | 2426 | 2279 | 2092 | 1986 | 1766 | 1595 | 1458 | 1347 | 1254 | 1175 | 1108 | 1049 | 998 |

Грузовой поезд, i = -0,004

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 10 | 48 | 37 | 33 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 15 | 95 | 71 | 59 | 53 | 50 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| 20 | 162 | 116 | 95 | 83 | 78 | 75 | 72 | 70 | 66 | 63 | 60 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 |
| 25 | 251 | 175 | 141 | 121 | 113 | 108 | 103 | 99 | 93 | 88 | 84 | 80 | 78 | 75 | 73 | 72 | 70 |
| 30 | 366 | 250 | 197 | 167 | 155 | 148 | 139 | 135 | 125 | 117 | 111 | 106 | 102 | 98 | 95 | 93 | 91 |
| 35 | 508 | 340 | 265 | 223 | 205 | 195 | 183 | 176 | 162 | 151 | 142 | 135 | 130 | 125 | 121 | 117 | 114 |
| 40 | 680 | 449 | 346 | 288 | 264 | 251 | 234 | 225 | 205 | 190 | 179 | 169 | 161 | 155 | 149 | 144 | 140 |
| 45 | 883 | 576 | 441 | 364 | 332 | 314 | 292 | 280 | 255 | 235 | 220 | 207 | 197 | 188 | 181 | 175 | 169 |
| 50 | 1119 | 723 | 549 | 450 | 409 | 387 | 359 | 343 | 311 | 286 | 266 | 250 | 237 | 226 | 216 | 208 | 201 |
| 55 | 1390 | 891 | 671 | 548 | 497 | 469 | 434 | 414 | 373 | 342 | 318 | 298 | 281 | 267 | 256 | 245 | 237 |
| 60 | 1695 | 1079 | 809 | 657 | 594 | 560 | 517 | 493 | 443 | 405 | 375 | 350 | 330 | 313 | 299 | 286 | 275 |
| 65 | 2036 | 1288 | 962 | 778 | 703 | 661 | 609 | 580 | 520 | 474 | 437 | 408 | 384 | 363 | 346 | 331 | 317 |
| 70 | 2413 | 1520 | 1130 | 912 | 821 | 772 | 710 | 675 | 604 | 549 | 506 | 471 | 442 | 417 | 397 | 379 | 363 |
| 75 | 2827 | 1773 | 1314 | 1057 | 951 | 893 | 820 | 779 | 695 | 631 | 580 | 539 | 505 | 476 | 452 | 431 | 413 |
| 80 | 3276 | 2049 | 1514 | 1215 | 1092 | 1024 | 940 | 892 | 794 | 719 | 660 | 612 | 573 | 540 | 511 | 487 | 466 |
| 85 | 3762 | 2347 | 1731 | 1386 | 1244 | 1166 | 1068 | 1013 | 901 | 815 | 747 | 692 | 646 | 608 | 575 | 547 | 522 |
| 90 | 4284 | 2667 | 1963 | 1570 | 1407 | 1318 | 1207 | 1144 | 1015 | 917 | 839 | 776 | 724 | 680 | 643 | 611 | 583 |
| 95 | 4841 | 3009 | 2212 | 1766 | 1582 | 1481 | 1355 | 1283 | 1137 | 1026 | 938 | 866 | 807 | 758 | 715 | 679 | 647 |
| 100 | 5432 | 3374 | 2478 | 1975 | 1768 | 1654 | 1512 | 1432 | 1268 | 1142 | 1043 | 962 | 896 | 840 | 792 | 751 | 715 |
| 105 | 6057 | 3761 | 2759 | 2198 | 1965 | 1839 | 1679 | 1589 | 1406 | 1265 | 1154 | 1064 | 990 | 927 | 874 | 828 | 788 |
| 110 | 6714 | 4169 | 3056 | 2432 | 2174 | 2033 | 1856 | 1756 | 1552 | 1395 | 1272 | 1172 | 1089 | 1019 | 960 | 908 | 864 |
| 115 | 7402 | 4598 | 3370 | 2680 | 2395 | 2239 | 2042 | 1932 | 1706 | 1533 | 1396 | 1285 | 1193 | 1116 | 1050 | 993 | 944 |
| 120 | 8120 | 5048 | 3699 | 2940 | 2626 | 2454 | 2238 | 2116 | 1868 | 1677 | 1526 | 1404 | 1303 | 1218 | 1145 | 1083 | 1028 |

Грузовой поезд, i = -0,006

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 10 | 53 | 40 | 35 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 15 | 107 | 77 | 63 | 56 | 53 | 51 | 49 | 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 |
| 20 | 185 | 127 | 102 | 88 | 82 | 79 | 75 | 73 | 68 | 65 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 |
| 25 | 291 | 193 | 151 | 128 | 119 | 114 | 107 | 104 | 96 | 91 | 86 | 83 | 80 | 77 | 75 | 73 | 72 |
| 30 | 430 | 276 | 212 | 178 | 163 | 156 | 146 | 141 | 130 | 121 | 114 | 109 | 105 | 101 | 98 | 95 | 93 |
| 35 | 604 | 379 | 287 | 237 | 217 | 206 | 192 | 184 | 169 | 157 | 147 | 140 | 133 | 128 | 124 | 120 | 116 |
| 40 | 818 | 503 | 376 | 308 | 280 | 265 | 246 | 236 | 214 | 198 | 185 | 175 | 166 | 159 | 153 | 148 | 143 |
| 45 | 1075 | 649 | 480 | 390 | 353 | 333 | 308 | 294 | 266 | 245 | 228 | 214 | 203 | 194 | 186 | 179 | 173 |
| 50 | 1377 | 818 | 600 | 483 | 436 | 411 | 379 | 361 | 325 | 298 | 276 | 259 | 244 | 233 | 222 | 214 | 206 |
| 55 | 1727 | 1013 | 736 | 590 | 530 | 498 | 458 | 436 | 391 | 357 | 330 | 308 | 290 | 275 | 263 | 252 | 242 |
| 60 | 2128 | 1233 | 890 | 709 | 636 | 596 | 547 | 520 | 464 | 422 | 389 | 363 | 341 | 323 | 307 | 294 | 282 |
| 65 | 2580 | 1479 | 1061 | 841 | 753 | 705 | 646 | 612 | 545 | 495 | 455 | 423 | 397 | 374 | 356 | 340 | 326 |
| 70 | 3084 | 1752 | 1251 | 987 | 882 | 825 | 754 | 714 | 634 | 574 | 526 | 488 | 457 | 431 | 409 | 389 | 373 |
| 75 | 3643 | 2053 | 1459 | 1147 | 1023 | 955 | 872 | 825 | 731 | 660 | 604 | 559 | 523 | 492 | 466 | 443 | 424 |
| 80 | 4255 | 2381 | 1685 | 1321 | 1176 | 1097 | 1000 | 946 | 836 | 753 | 688 | 636 | 593 | 557 | 527 | 501 | 478 |
| 85 | 4920 | 2738 | 1931 | 1510 | 1342 | 1251 | 1139 | 1076 | 949 | 854 | 779 | 719 | 669 | 628 | 593 | 563 | 537 |
| 90 | 5638 | 3122 | 2195 | 1713 | 1520 | 1416 | 1288 | 1216 | 1071 | 962 | 876 | 807 | 751 | 704 | 663 | 629 | 599 |
| 95 | 6408 | 3534 | 2479 | 1930 | 1711 | 1593 | 1447 | 1365 | 1201 | 1077 | 980 | 902 | 838 | 784 | 739 | 700 | 666 |
| 100 | 7229 | 3974 | 2782 | 2162 | 1915 | 1782 | 1617 | 1525 | 1339 | 1199 | 1090 | 1000 | 930 | 869 | 818 | 774 | 736 |
| 105 | 8098 | 4442 | 3103 | 2408 | 2131 | 1982 | 1797 | 1694 | 1486 | 1330 | 1207 | 1108 | 1028 | 960 | 903 | 853 | 811 |
| 110 | 9014 | 4936 | 3444 | 2669 | 2360 | 2194 | 1988 | 1873 | 1642 | 1467 | 1331 | 1221 | 1131 | 1056 | 992 | 937 | 889 |
| 115 | 9975 | 5457 | 3803 | 2944 | 2602 | 2418 | 2190 | 2063 | 1806 | 1613 | 1461 | 1340 | 1240 | 1156 | 1086 | 1025 | 972 |
| 120 | — | 6003 | 4181 | 3234 | 2857 | 2654 | 2402 | 2262 | 1979 | 1766 | 1599 | 1464 | 1354 | 1262 | 1184 | 1117 | 1059 |

Грузовой поезд, i = -0,008

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 10 | 59 | 43 | 37 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 15 | 122 | 83 | 67 | 59 | 55 | 53 | 51 | 50 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 20 | 215 | 139 | 109 | 93 | 86 | 83 | 78 | 76 | 71 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 |
| 25 | 344 | 212 | 162 | 136 | 125 | 119 | 112 | 108 | 100 | 94 | 89 | 85 | 82 | 79 | 77 | 75 | 73 |
| 30 | 518 | 307 | 229 | 189 | 173 | 164 | 153 | 147 | 135 | 125 | 118 | 112 | 108 | 104 | 100 | 97 | 95 |
| 35 | 742 | 425 | 311 | 253 | 230 | 217 | 202 | 193 | 176 | 163 | 152 | 144 | 137 | 132 | 127 | 123 | 119 |
| 40 | 1024 | 568 | 410 | 329 | 297 | 280 | 259 | 247 | 223 | 205 | 192 | 180 | 171 | 163 | 157 | 151 | 146 |
| 45 | 1371 | 738 | 525 | 418 | 376 | 353 | 325 | 309 | 278 | 254 | 236 | 221 | 209 | 199 | 191 | 183 | 177 |
| 50 | 1790 | 938 | 659 | 520 | 465 | 436 | 400 | 380 | 340 | 310 | 286 | 268 | 252 | 239 | 228 | 219 | 211 |
| 55 | 2287 | 1169 | 813 | 636 | 567 | 530 | 485 | 460 | 410 | 372 | 343 | 319 | 300 | 284 | 270 | 259 | 248 |
| 60 | 2867 | 1433 | 986 | 767 | 681 | 636 | 580 | 549 | 487 | 441 | 405 | 376 | 352 | 333 | 316 | 302 | 289 |
| 65 | 3537 | 1731 | 1181 | 913 | 809 | 753 | 686 | 648 | 573 | 517 | 473 | 438 | 410 | 386 | 366 | 349 | 334 |
| 70 | 4299 | 2064 | 1397 | 1074 | 949 | 883 | 802 | 757 | 667 | 600 | 548 | 507 | 473 | 445 | 421 | 400 | 383 |
| 75 | 5158 | 2432 | 1635 | 1251 | 1103 | 1025 | 929 | 876 | 770 | 691 | 630 | 581 | 541 | 508 | 480 | 456 | 435 |
| 80 | 6114 | 2838 | 1895 | 1444 | 1271 | 1179 | 1067 | 1005 | 881 | 789 | 718 | 661 | 615 | 576 | 543 | 515 | 491 |
| 85 | 7170 | 3280 | 2178 | 1654 | 1453 | 1347 | 1217 | 1145 | 1002 | 895 | 813 | 747 | 694 | 649 | 612 | 580 | 552 |
| 90 | 8323 | 3759 | 2484 | 1880 | 1649 | 1527 | 1378 | 1295 | 1131 | 1009 | 915 | 840 | 779 | 728 | 685 | 648 | 616 |
| 95 | 9572 | 4276 | 2812 | 2122 | 1859 | 1720 | 1550 | 1456 | 1270 | 1131 | 1024 | 939 | 869 | 811 | 763 | 721 | 685 |
| 100 | — | 4829 | 3164 | 2382 | 2084 | 1926 | 1734 | 1628 | 1418 | 1261 | 1140 | 1044 | 965 | 900 | 845 | 798 | 757 |
| 105 | — | 5419 | 3539 | 2658 | 2323 | 2146 | 1930 | 1811 | 1575 | 1399 | 1264 | 1156 | 1068 | 994 | 933 | 880 | 834 |
| 110 | — | 6045 | 3937 | 2951 | 2576 | 2379 | 2138 | 2005 | 1741 | 1545 | 1394 | 1274 | 1175 | 1094 | 1025 | 966 | 916 |
| 115 | — | 6705 | 4357 | 3261 | 2844 | 2625 | 2357 | 2210 | 1917 | 1700 | 1532 | 1398 | 1289 | 1199 | 1123 | 1057 | 1001 |
| 120 | — | 7400 | 4800 | 3587 | 3127 | 2884 | 2588 | 2425 | 2102 | 1862 | 1677 | 1529 | 1409 | 1309 | 1225 | 1153 | 1091 |

Грузовой поезд, i=-0,010

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 10 | 67 | 47 | 39 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 15 | 141 | 90 | 72 | 62 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
| 20 | 255 | 152 | 116 | 98 | 90 | 86 | 82 | 79 | 73 | 69 | 66 | 63 | 61 | 59 | 58 | 56 | 55 |
| 25 | 421 | 236 | 175 | 144 | 132 | 125 | 117 | 113 | 104 | 97 | 92 | 87 | 84 | 81 | 79 | 76 | 75 |
| 30 | 653 | 344 | 248 | 201 | 182 | 172 | 160 | 154 | 140 | 130 | 122 | 116 | 110 | 106 | 103 | 99 | 97 |
| 35 | 967 | 481 | 339 | 270 | 243 | 229 | 212 | 202 | 183 | 169 | 157 | 148 | 141 | 135 | 130 | 125 | 122 |
| 40 | 1383 | 650 | 449 | 353 | 316 | 296 | 273 | 259 | 233 | 213 | 198 | 186 | 176 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| 45 | 1922 | 855 | 578 | 449 | 400 | 374 | 343 | 325 | 290 | 265 | 245 | 229 | 216 | 205 | 196 | 188 | 181 |
| 50 | 2608 | 1098 | 730 | 561 | 497 | 464 | 423 | 401 | 356 | 323 | 297 | 277 | 260 | 246 | 235 | 225 | 216 |
| 55 | 3470 | 1382 | 905 | 689 | 608 | 566 | 514 | 486 | 429 | 388 | 356 | 330 | 309 | 292 | 278 | 265 | 255 |
| 60 | 4539 | 1711 | 1104 | 833 | 733 | 680 | 616 | 581 | 511 | 460 | 421 | 389 | 364 | 343 | 325 | 310 | 297 |
| 65 | 5847 | 2087 | 1328 | 995 | 872 | 807 | 729 | 687 | 602 | 540 | 492 | 455 | 424 | 398 | 377 | 359 | 343 |
| 70 | 7430 | 2512 | 1578 | 1175 | 1026 | 948 | 855 | 803 | 702 | 628 | 571 | 526 | 489 | 459 | 433 | 412 | 393 |
| 75 | 9321 | 2988 | 1856 | 1372 | 1195 | 1103 | 992 | 931 | 812 | 724 | 657 | 603 | 560 | 524 | 494 | 469 | 447 |
| 80 | — | 3517 | 2161 | 1589 | 1380 | 1272 | 1142 | 1070 | 931 | 828 | 749 | 687 | 637 | 595 | 560 | 530 | 505 |
| 85 | — | 4099 | 2494 | 1825 | 1581 | 1456 | 1304 | 1221 | 1059 | 940 | 849 | 778 | 719 | 671 | 631 | 597 | 567 |
| 90 | — | 4736 | 2856 | 2080 | 1799 | 1654 | 1479 | 1384 | 1197 | 1061 | 957 | 875 | 808 | 753 | 707 | 667 | 633 |
| 95 | — | 5427 | 3247 | 2354 | 2032 | 1866 | 1667 | 1558 | 1346 | 1190 | 1072 | 978 | 902 | 840 | 787 | 743 | 704 |
| 100 | — | 6172 | 3667 | 2649 | 2283 | 2094 | 1868 | 1745 | 1504 | 1328 | 1194 | 1088 | 1003 | 932 | 873 | 823 | 779 |
| 105 | — | 6972 | 4115 | 2962 | 2549 | 2337 | 2082 | 1943 | 1672 | 1475 | 1324 | 1206 | 1110 | 1031 | 964 | 908 | 859 |
| 110 | — | 7824 | 4593 | 3296 | 2833 | 2594 | 2309 | 2154 | 1851 | 1630 | 1462 | 1330 | 1223 | 1134 | 1060 | 997 | 943 |
| 115 | — | 8728 | 5098 | 3649 | 3133 | 2867 | 2549 | 2376 | 2040 | 1794 | 1607 | 1460 | 1342 | 1244 | 1161 | 1092 | 1031 |
| 120 | — | 9682 | 5632 | 4022 | 3449 | 3155 | 2802 | 2611 | 2239 | 1967 | 1761 | 1598 | 1467 | 1359 | 1268 | 1191 | 1124 |

Грузовой поезд, i=-0,012

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 10 | 76 | 50 | 41 | 36 | 34 | 33 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
| 15 | 167 | 99 | 76 | 65 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 47 | 45 | 44 | 43 | 41 | 41 | 40 | 39 |
| 20 | 315 | 168 | 125 | 103 | 95 | 90 | 85 | 82 | 76 | 71 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 56 |
| 25 | 548 | 264 | 188 | 152 | 139 | 131 | 122 | 117 | 107 | 100 | 94 | 90 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 |
| 30 | 904 | 391 | 270 | 214 | 193 | 182 | 168 | 160 | 146 | 134 | 126 | 119 | 113 | 109 | 105 | 102 | 99 |
| 35 | 1441 | 555 | 371 | 289 | 258 | 242 | 223 | 212 | 191 | 175 | 163 | 153 | 145 | 139 | 133 | 128 | 124 |
| 40 | 2255 | 761 | 494 | 379 | 336 | 314 | 287 | 272 | 243 | 222 | 205 | 192 | 181 | 172 | 165 | 159 | 153 |
| 45 | 3512 | 1016 | 642 | 485 | 428 | 398 | 362 | 342 | 304 | 275 | 253 | 236 | 222 | 211 | 201 | 193 | 185 |
| 50 | 5546 | 1326 | 816 | 608 | 533 | 495 | 448 | 422 | 373 | 336 | 308 | 286 | 268 | 253 | 241 | 230 | 221 |
| 55 | 9184 | 1697 | 1019 | 750 | 654 | 605 | 546 | 513 | 450 | 405 | 369 | 342 | 319 | 301 | 285 | 272 | 261 |
| 60 | — | 2134 | 1251 | 911 | 791 | 729 | 655 | 615 | 538 | 481 | 438 | 404 | 376 | 353 | 334 | 318 | 304 |
| 65 | — | 2645 | 1516 | 1092 | 944 | 868 | 778 | 729 | 634 | 565 | 513 | 472 | 438 | 411 | 388 | 368 | 352 |
| 70 | — | 3235 | 1814 | 1295 | 1114 | 1023 | 914 | 855 | 741 | 658 | 595 | 546 | 506 | 474 | 446 | 423 | 403 |
| 75 | — | 3908 | 2147 | 1518 | 1302 | 1193 | 1063 | 993 | 857 | 759 | 685 | 627 | 580 | 542 | 510 | 482 | 459 |
| 80 | — | 4670 | 2515 | 1765 | 1508 | 1379 | 1226 | 1143 | 984 | 870 | 783 | 715 | 660 | 615 | 578 | 546 | 519 |
| 85 | — | 5525 | 2921 | 2034 | 1733 | 1582 | 1403 | 1307 | 1122 | 989 | 888 | 810 | 746 | 695 | 651 | 614 | 583 |
| 90 | — | 6476 | 3364 | 2326 | 1977 | 1801 | 1594 | 1484 | 1270 | 1117 | 1001 | 911 | 839 | 779 | 730 | 688 | 651 |
| 95 | — | 7524 | 3845 | 2641 | 2239 | 2038 | 1800 | 1673 | 1429 | 1254 | 1123 | 1020 | 938 | 870 | 814 | 766 | 725 |
| 100 | — | 8670 | 4365 | 2981 | 2521 | 2291 | 2021 | 1877 | 1600 | 1401 | 1252 | 1136 | 1043 | 966 | 903 | 849 | 802 |
| 105 | — | 9915 | 4923 | 3344 | 2822 | 2562 | 2256 | 2093 | 1781 | 1558 | 1390 | 1259 | 1154 | 1069 | 997 | 936 | 885 |
| 110 | — | — | 5519 | 3731 | 3143 | 2850 | 2507 | 2324 | 1974 | 1723 | 1536 | 1389 | 1273 | 1177 | 1097 | 1029 | 971 |
| 115 | — | — | 6154 | 4142 | 3483 | 3156 | 2772 | 2568 | 2177 | 1899 | 1690 | 1527 | 1397 | 1291 | 1202 | 1127 | 1063 |
| 120 | — | — | 6826 | 4577 | 3843 | 3478 | 3052 | 2825 | 2392 | 2083 | 1852 | 1672 | 1529 | 1411 | 1313 | 1230 | 1159 |

Грузовой поезд, i = -0,014

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 10 | 89 | 54 | 43 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 15 | 207 | 108 | 81 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| 20 | 425 | 187 | 134 | 109 | 99 | 95 | 88 | 85 | 78 | 73 | 70 | 67 | 64 | 62 | 60 | 59 | 57 |
| 25 | 831 | 300 | 204 | 162 | 146 | 138 | 128 | 122 | 111 | 103 | 97 | 92 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 |
| 30 | 1653 | 453 | 294 | 228 | 204 | 191 | 176 | 168 | 151 | 139 | 130 | 122 | 116 | 112 | 107 | 104 | 101 |
| 35 | 3938 | 657 | 409 | 310 | 274 | 256 | 234 | 222 | 198 | 181 | 168 | 158 | 149 | 142 | 136 | 131 | 127 |
| 40 | — | 923 | 550 | 409 | 359 | 333 | 303 | 286 | 254 | 230 | 212 | 198 | 187 | 177 | 169 | 162 | 157 |
| 45 | — | 1263 | 721 | 526 | 458 | 424 | 383 | 361 | 318 | 286 | 263 | 244 | 229 | 217 | 206 | 197 | 190 |
| 50 | — | 1693 | 926 | 663 | 574 | 529 | 475 | 446 | 391 | 350 | 320 | 296 | 277 | 261 | 248 | 236 | 227 |
| 55 | — | 2228 | 1166 | 822 | 707 | 649 | 580 | 544 | 473 | 422 | 384 | 354 | 330 | 310 | 293 | 279 | 267 |
| 60 | — | 2886 | 1447 | 1004 | 858 | 785 | 699 | 654 | 566 | 503 | 455 | 418 | 389 | 364 | 344 | 327 | 312 |
| 65 | — | 3690 | 1769 | 1210 | 1028 | 938 | 832 | 776 | 669 | 592 | 534 | 489 | 453 | 424 | 399 | 379 | 361 |
| 70 | — | 4662 | 2137 | 1441 | 1218 | 1108 | 980 | 912 | 782 | 690 | 621 | 567 | 524 | 489 | 460 | 435 | 414 |
| 75 | — | 5827 | 2553 | 1699 | 1429 | 1297 | 1143 | 1062 | 907 | 798 | 716 | 652 | 601 | 560 | 525 | 496 | 471 |
| 80 | — | 7211 | 3019 | 1984 | 1662 | 1504 | 1322 | 1226 | 1043 | 915 | 818 | 744 | 685 | 636 | 596 | 562 | 533 |
| 85 | — | 8843 | 3537 | 2297 | 1916 | 1731 | 1517 | 1404 | 1191 | 1041 | 930 | 843 | 775 | 719 | 672 | 633 | 599 |
| 90 | — | — | 4108 | 2639 | 2193 | 1976 | 1728 | 1597 | 1351 | 1178 | 1049 | 950 | 871 | 807 | 754 | 709 | 670 |
| 95 | — | — | 4735 | 3010 | 2492 | 2242 | 1956 | 1806 | 1523 | 1325 | 1178 | 1065 | 975 | 901 | 841 | 790 | 746 |
| 100 | — | — | 5419 | 3410 | 2815 | 2528 | 2200 | 2029 | 1707 | 1481 | 1315 | 1187 | 1085 | 1002 | 933 | 875 | 826 |
| 105 | — | — | 6158 | 3841 | 3161 | 2834 | 2462 | 2267 | 1903 | 1649 | 1461 | 1316 | 1202 | 1109 | 1032 | 967 | 911 |
| 110 | — | — | 6955 | 4302 | 3530 | 3161 | 2740 | 2522 | 2112 | 1826 | 1616 | 1454 | 1326 | 1222 | 1136 | 1063 | 1001 |
| 115 | — | — | 7808 | 4793 | 3923 | 3508 | 3036 | 2791 | 2333 | 2014 | 1779 | 1599 | 1457 | 1341 | 1245 | 1165 | 1096 |
| 120 | — | — | 8717 | 5314 | 4339 | 3875 | 3349 | 3076 | 2566 | 2213 | 1952 | 1753 | 1595 | 1467 | 1361 | 1272 | 1195 |

Грузовой поезд, i = -0,016

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| 10 | 108 | 59 | 46 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 15 | 284 | 119 | 86 | 71 | 66 | 63 | 59 | 57 | 53 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| 20 | 734 | 212 | 144 | 115 | 104 | 99 | 92 | 88 | 81 | 76 | 72 | 68 | 66 | 63 | 61 | 60 | 58 |
| 25 | 4728 | 348 | 222 | 172 | 154 | 145 | 134 | 127 | 116 | 107 | 100 | 95 | 90 | 87 | 84 | 81 | 79 |
| 30 | — | 542 | 324 | 244 | 216 | 202 | 185 | 175 | 157 | 144 | 134 | 126 | 120 | 114 | 110 | 106 | 103 |
| 35 | — | 815 | 455 | 334 | 292 | 271 | 246 | 233 | 207 | 188 | 174 | 162 | 153 | 146 | 140 | 134 | 130 |
| 40 | — | 1192 | 620 | 443 | 384 | 354 | 320 | 301 | 265 | 239 | 220 | 204 | 192 | 182 | 173 | 166 | 160 |
| 45 | — | 1711 | 824 | 574 | 493 | 453 | 406 | 380 | 332 | 298 | 272 | 252 | 236 | 223 | 212 | 202 | 194 |
| 50 | — | 2423 | 1071 | 729 | 620 | 567 | 505 | 472 | 410 | 365 | 332 | 306 | 285 | 268 | 254 | 242 | 232 |
| 55 | — | 3406 | 1369 | 909 | 768 | 699 | 619 | 577 | 498 | 441 | 399 | 366 | 340 | 319 | 302 | 287 | 274 |
| 60 | — | 4780 | 1722 | 1118 | 937 | 849 | 749 | 696 | 596 | 526 | 474 | 434 | 402 | 376 | 354 | 335 | 320 |
| 65 | — | 6746 | 2137 | 1356 | 1128 | 1019 | 894 | 829 | 706 | 620 | 557 | 508 | 469 | 437 | 411 | 389 | 370 |
| 70 | — | 9675 | 2619 | 1626 | 1344 | 1209 | 1056 | 977 | 828 | 725 | 648 | 589 | 543 | 505 | 474 | 447 | 425 |
| 75 | — | — | 3174 | 1930 | 1584 | 1421 | 1236 | 1141 | 962 | 839 | 748 | 678 | 623 | 579 | 542 | 510 | 484 |
| 80 | — | — | 3809 | 2268 | 1850 | 1654 | 1434 | 1320 | 1109 | 964 | 857 | 775 | 711 | 658 | 615 | 579 | 548 |
| 85 | — | — | 4529 | 2643 | 2143 | 1910 | 1650 | 1516 | 1269 | 1099 | 974 | 880 | 805 | 744 | 694 | 652 | 616 |
| 90 | — | — | 5339 | 3055 | 2463 | 2190 | 1885 | 1729 | 1442 | 1245 | 1101 | 992 | 906 | 836 | 779 | 731 | 689 |
| 95 | — | — | 6243 | 3505 | 2812 | 2493 | 2140 | 1959 | 1628 | 1402 | 1238 | 1113 | 1014 | 935 | 869 | 814 | 768 |
| 100 | — | — | 7245 | 3995 | 3189 | 2820 | 2414 | 2207 | 1828 | 1570 | 1383 | 1241 | 1130 | 1040 | 966 | 904 | 851 |
| 105 | — | — | 8347 | 4524 | 3595 | 3172 | 2708 | 2472 | 2042 | 1750 | 1539 | 1378 | 1253 | 1151 | 1068 | 998 | 939 |
| 110 | — | — | 9553 | 5094 | 4030 | 3549 | 3022 | 2755 | 2269 | 1941 | 1703 | 1524 | 1383 | 1270 | 1176 | 1098 | 1032 |
| 115 | — | — | — | 5704 | 4495 | 3951 | 3356 | 3056 | 2511 | 2143 | 1878 | 1678 | 1521 | 1394 | 1291 | 1204 | 1130 |
| 120 | — | — | — | 6355 | 4989 | 4377 | 3711 | 3375 | 2767 | 2357 | 2063 | 1840 | 1666 | 1526 | 1411 | 1315 | 1234 |

Пассажирский поезд, i = 0, пневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 52 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 25 | 77 | 70 | 65 | 61 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 |
| 30 | 108 | 97 | 89 | 83 | 78 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 | 62 | 62 | 60 | 59 | 57 | 56 |
| 35 | 145 | 130 | 119 | 110 | 103 | 98 | 93 | 89 | 85 | 82 | 81 | 80 | 77 | 75 | 73 | 71 |
| 40 | 189 | 169 | 154 | 142 | 132 | 125 | 118 | 113 | 108 | 104 | 101 | 100 | 97 | 94 | 91 | 89 |
| 45 | 240 | 214 | 194 | 178 | 166 | 156 | 147 | 140 | 133 | 128 | 125 | 123 | 119 | 115 | 112 | 109 |
| 50 | 298 | 265 | 240 | 220 | 204 | 191 | 180 | 170 | 162 | 155 | 152 | 149 | 144 | 139 | 135 | 131 |
| 55 | 364 | 323 | 291 | 266 | 246 | 230 | 216 | 205 | 195 | 186 | 181 | 178 | 171 | 165 | 160 | 155 |
| 60 | 438 | 387 | 349 | 318 | 294 | 274 | 257 | 243 | 230 | 220 | 214 | 210 | 202 | 195 | 188 | 182 |
| 65 | 519 | 458 | 412 | 376 | 346 | 322 | 302 | 285 | 270 | 257 | 250 | 246 | 236 | 227 | 219 | 212 |
| 70 | 608 | 536 | 481 | 438 | 404 | 375 | 351 | 330 | 313 | 298 | 289 | 284 | 272 | 262 | 252 | 244 |
| 75 | 705 | 621 | 557 | 507 | 466 | 432 | 404 | 380 | 360 | 342 | 332 | 326 | 312 | 300 | 288 | 278 |
| 80 | 810 | 713 | 639 | 581 | 533 | 495 | 462 | 434 | 410 | 389 | 378 | 371 | 355 | 340 | 328 | 316 |
| 85 | 923 | 812 | 727 | 660 | 606 | 561 | 524 | 492 | 465 | 441 | 428 | 420 | 401 | 384 | 369 | 356 |
| 90 | 1044 | 918 | 822 | 745 | 684 | 633 | 590 | 554 | 523 | 495 | 481 | 471 | 450 | 431 | 414 | 399 |
| 95 | 1173 | 1031 | 922 | 836 | 767 | 710 | 661 | 620 | 585 | 554 | 537 | 527 | 503 | 481 | 462 | 445 |
| 100 | 1310 | 1151 | 1029 | 933 | 855 | 791 | 737 | 691 | 651 | 616 | 597 | 586 | 559 | 534 | 513 | 493 |
| 105 | 1454 | 1278 | 1143 | 1036 | 949 | 877 | 817 | 765 | 721 | 682 | 661 | 648 | 618 | 591 | 566 | 545 |
| 110 | 1607 | 1412 | 1262 | 1144 | 1047 | 968 | 901 | 844 | 794 | 751 | 728 | 713 | 680 | 650 | 623 | 599 |
| 115 | 1767 | 1552 | 1388 | 1257 | 1151 | 1064 | 990 | 927 | 872 | 825 | 799 | 783 | 746 | 713 | 683 | 656 |
| 120 | 1934 | 1700 | 1520 | 1377 | 1260 | 1164 | 1083 | 1013 | 954 | 901 | 873 | 855 | 815 | 778 | 745 | 716 |
| 125 | 2109 | 1854 | 1658 | 1501 | 1375 | 1269 | 1180 | 1105 | 1039 | 982 | 951 | 932 | 887 | 847 | 811 | 779 |
| 130 | 2291 | 2015 | 1801 | 1632 | 1494 | 1379 | 1282 | 1200 | 1128 | 1066 | 1032 | 1011 | 962 | 919 | 880 | 844 |
| 135 | 2481 | 2182 | 1951 | 1768 | 1618 | 1494 | 1389 | 1299 | 1222 | 1154 | 1117 | 1094 | 1041 | 994 | 951 | 913 |
| 140 | 2677 | 2355 | 2107 | 1909 | 1747 | 1613 | 1500 | 1403 | 1319 | 1245 | 1206 | 1181 | 1123 | 1072 | 1026 | 984 |
| 145 | 2880 | 2535 | 2268 | 2055 | 1881 | 1737 | 1615 | 1510 | 1420 | 1341 | 1298 | 1271 | 1209 | 1153 | 1104 | 1058 |
| 150 | 3090 | 2721 | 2435 | 2207 | 2021 | 1865 | 1734 | 1622 | 1524 | 1439 | 1393 | 1364 | 1297 | 1238 | 1184 | 1136 |
| 155 | 3306 | 2913 | 2608 | 2364 | 2164 | 1998 | 1858 | 1737 | 1633 | 1541 | 1492 | 1461 | 1389 | 1325 | 1268 | 1215 |
| 160 | 3529 | 3111 | 2786 | 2526 | 2313 | 2135 | 1985 | 1857 | 1745 | 1647 | 1594 | 1561 | 1484 | 1416 | 1354 | 1298 |

Пассажирский поезд, i = 0, электропневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| 25 | 63 | 56 | 51 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 |
| 30 | 91 | 81 | 73 | 67 | 62 | 58 | 54 | 52 | 49 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 |
| 35 | 125 | 111 | 100 | 91 | 84 | 78 | 73 | 69 | 66 | 63 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
| 40 | 167 | 147 | 132 | 120 | 110 | 102 | 96 | 90 | 85 | 81 | 79 | 78 | 74 | 72 | 69 | 67 |
| 45 | 215 | 189 | 169 | 153 | 141 | 131 | 122 | 115 | 108 | 103 | 100 | 98 | 94 | 90 | 87 | 84 |
| 50 | 271 | 237 | 212 | 192 | 176 | 163 | 152 | 143 | 135 | 128 | 124 | 121 | 116 | 111 | 107 | 103 |
| 55 | 334 | 292 | 261 | 236 | 216 | 200 | 186 | 174 | 164 | 155 | 151 | 148 | 141 | 135 | 129 | 125 |
| 60 | 404 | 354 | 315 | 285 | 261 | 241 | 224 | 209 | 197 | 186 | 181 | 177 | 169 | 161 | 155 | 149 |
| 65 | 483 | 422 | 376 | 339 | 310 | 286 | 266 | 249 | 234 | 221 | 214 | 210 | 200 | 191 | 183 | 175 |
| 70 | 569 | 497 | 442 | 399 | 365 | 336 | 312 | 292 | 274 | 259 | 250 | 245 | 233 | 223 | 213 | 205 |
| 75 | 663 | 579 | 515 | 465 | 424 | 391 | 363 | 339 | 318 | 300 | 290 | 284 | 270 | 258 | 247 | 237 |
| 80 | 766 | 669 | 594 | 536 | 489 | 450 | 417 | 390 | 366 | 345 | 334 | 327 | 310 | 296 | 283 | 271 |
| 85 | 876 | 765 | 680 | 613 | 559 | 514 | 477 | 445 | 417 | 393 | 380 | 372 | 354 | 337 | 322 | 309 |
| 90 | 994 | 868 | 772 | 695 | 634 | 583 | 540 | 504 | 473 | 445 | 431 | 421 | 400 | 381 | 364 | 349 |
| 95 | 1120 | 978 | 869 | 784 | 714 | 657 | 609 | 567 | 532 | 501 | 484 | 474 | 450 | 429 | 409 | 392 |
| 100 | 1254 | 1095 | 974 | 878 | 800 | 735 | 681 | 635 | 595 | 560 | 542 | 530 | 503 | 479 | 457 | 438 |
| 105 | 1396 | 1220 | 1084 | 977 | 890 | 819 | 758 | 707 | 662 | 624 | 603 | 589 | 559 | 532 | 508 | 486 |
| 110 | 1545 | 1351 | 1201 | 1082 | 986 | 907 | 840 | 783 | 733 | 690 | 667 | 652 | 619 | 589 | 562 | 538 |
| 115 | 1703 | 1489 | 1324 | 1193 | 1087 | 1000 | 926 | 863 | 808 | 761 | 735 | 719 | 682 | 649 | 619 | 592 |
| 120 | 1867 | 1633 | 1453 | 1310 | 1194 | 1097 | 1016 | 947 | 887 | 835 | 806 | 789 | 748 | 711 | 679 | 649 |
| 125 | 2040 | 1785 | 1588 | 1432 | 1305 | 1200 | 1111 | 1035 | 970 | 912 | 881 | 862 | 817 | 777 | 742 | 709 |
| 130 | 2219 | 1943 | 1729 | 1560 | 1422 | 1307 | 1210 | 1128 | 1056 | 994 | 960 | 939 | 890 | 847 | 807 | 772 |
| 135 | 2406 | 2107 | 1876 | 1693 | 1543 | 1419 | 1314 | 1224 | 1147 | 1079 | 1042 | 1019 | 966 | 919 | 876 | 838 |
| 140 | 2599 | 2278 | 2029 | 1831 | 1669 | 1535 | 1422 | 1325 | 1241 | 1168 | 1128 | 1103 | 1046 | 994 | 948 | 906 |
| 145 | 2800 | 2455 | 2188 | 1975 | 1801 | 1656 | 1534 | 1430 | 1339 | 1260 | 1217 | 1190 | 1128 | 1073 | 1023 | 978 |
| 150 | 3007 | 2638 | 2352 | 2124 | 1937 | 1782 | 1651 | 1538 | 1441 | 1356 | 1310 | 1281 | 1214 | 1154 | 1101 | 1052 |
| 155 | 3220 | 2827 | 2522 | 2278 | 2078 | 1912 | 1772 | 1651 | 1547 | 1455 | 1406 | 1375 | 1303 | 1239 | 1181 | 1129 |
| 160 | 3440 | 3022 | 2697 | 2437 | 2224 | 2047 | 1896 | 1768 | 1656 | 1558 | 1505 | 1472 | 1396 | 1327 | 1265 | 1209 |

Пассажирский поезд, i = -0,002, пневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 54 | 49 | 46 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 25 | 80 | 73 | 67 | 63 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
| 30 | 113 | 101 | 93 | 86 | 81 | 76 | 73 | 70 | 67 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 58 | 57 |
| 35 | 152 | 136 | 124 | 114 | 107 | 100 | 95 | 91 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 76 | 74 | 73 |
| 40 | 199 | 176 | 160 | 147 | 137 | 128 | 121 | 115 | 110 | 106 | 103 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 |
| 45 | 253 | 224 | 202 | 185 | 171 | 160 | 151 | 143 | 137 | 131 | 128 | 126 | 121 | 117 | 114 | 111 |
| 50 | 315 | 277 | 250 | 228 | 211 | 197 | 185 | 175 | 166 | 159 | 155 | 152 | 147 | 142 | 137 | 133 |
| 55 | 384 | 338 | 303 | 277 | 255 | 237 | 223 | 210 | 200 | 190 | 185 | 182 | 175 | 169 | 163 | 158 |
| 60 | 463 | 406 | 364 | 331 | 304 | 283 | 265 | 249 | 236 | 225 | 219 | 215 | 206 | 199 | 192 | 185 |
| 65 | 549 | 481 | 430 | 390 | 359 | 333 | 311 | 293 | 277 | 263 | 256 | 251 | 241 | 231 | 223 | 216 |
| 70 | 644 | 564 | 503 | 456 | 418 | 387 | 362 | 340 | 321 | 305 | 296 | 291 | 278 | 267 | 257 | 248 |
| 75 | 748 | 653 | 583 | 528 | 483 | 447 | 417 | 391 | 369 | 350 | 340 | 334 | 319 | 306 | 294 | 284 |
| 80 | 860 | 751 | 669 | 605 | 554 | 512 | 477 | 447 | 422 | 400 | 388 | 380 | 363 | 348 | 334 | 322 |
| 85 | 981 | 856 | 762 | 688 | 629 | 581 | 541 | 507 | 478 | 452 | 439 | 430 | 410 | 393 | 377 | 363 |
| 90 | 1110 | 968 | 861 | 778 | 711 | 656 | 610 | 571 | 538 | 509 | 493 | 483 | 461 | 441 | 423 | 407 |
| 95 | 1248 | 1088 | 967 | 873 | 797 | 735 | 683 | 639 | 602 | 569 | 551 | 540 | 515 | 492 | 472 | 454 |
| 100 | 1394 | 1215 | 1080 | 974 | 890 | 820 | 762 | 712 | 670 | 633 | 613 | 601 | 572 | 547 | 524 | 504 |
| 105 | 1549 | 1350 | 1200 | 1082 | 987 | 909 | 844 | 789 | 742 | 701 | 679 | 665 | 633 | 605 | 579 | 556 |
| 110 | 1713 | 1493 | 1326 | 1195 | 1090 | 1004 | 932 | 871 | 818 | 772 | 748 | 732 | 697 | 665 | 637 | 612 |
| 115 | 1884 | 1642 | 1459 | 1315 | 1199 | 1104 | 1024 | 957 | 898 | 848 | 821 | 804 | 764 | 730 | 698 | 670 |
| 120 | 2064 | 1799 | 1598 | 1440 | 1313 | 1209 | 1121 | 1047 | 983 | 927 | 897 | 878 | 835 | 797 | 763 | 732 |
| 125 | 2252 | 1963 | 1743 | 1571 | 1432 | 1318 | 1222 | 1141 | 1071 | 1010 | 977 | 957 | 910 | 868 | 830 | 796 |
| 130 | 2447 | 2134 | 1896 | 1708 | 1557 | 1433 | 1328 | 1240 | 1164 | 1097 | 1061 | 1039 | 987 | 941 | 900 | 863 |
| 135 | 2650 | 2312 | 2054 | 1851 | 1687 | 1552 | 1439 | 1343 | 1260 | 1188 | 1149 | 1125 | 1068 | 1019 | 974 | 933 |
| 140 | 2861 | 2496 | 2218 | 1999 | 1823 | 1677 | 1554 | 1450 | 1360 | 1282 | 1240 | 1214 | 1153 | 1099 | 1050 | 1007 |
| 145 | 3079 | 2688 | 2389 | 2153 | 1963 | 1806 | 1674 | 1562 | 1465 | 1380 | 1335 | 1306 | 1241 | 1182 | 1130 | 1083 |
| 150 | 3304 | 2885 | 2565 | 2313 | 2109 | 1940 | 1798 | 1677 | 1573 | 1482 | 1433 | 1403 | 1332 | 1269 | 1213 | 1162 |
| 155 | 3536 | 3090 | 2748 | 2478 | 2259 | 2078 | 1926 | 1797 | 1685 | 1588 | 1535 | 1502 | 1427 | 1359 | 1298 | 1244 |
| 160 | 3775 | 3300 | 2936 | 2648 | 2415 | 2222 | 2059 | 1921 | 1801 | 1697 | 1641 | 1606 | 1524 | 1452 | 1387 | 1328 |

Пассажирский поезд, i = -0,002, электропневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 42 | 38 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 |
| 25 | 66 | 58 | 53 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
| 30 | 95 | 84 | 75 | 69 | 64 | 59 | 56 | 53 | 50 | 48 | 47 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 |
| 35 | 132 | 115 | 103 | 94 | 87 | 80 | 75 | 71 | 67 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 |
| 40 | 175 | 153 | 137 | 124 | 114 | 105 | 98 | 93 | 88 | 83 | 81 | 79 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| 45 | 226 | 197 | 176 | 159 | 145 | 134 | 125 | 118 | 111 | 105 | 102 | 100 | 96 | 92 | 88 | 85 |
| 50 | 285 | 248 | 221 | 199 | 182 | 168 | 156 | 146 | 138 | 130 | 127 | 124 | 118 | 113 | 109 | 105 |
| 55 | 352 | 306 | 272 | 245 | 223 | 206 | 191 | 179 | 168 | 159 | 154 | 151 | 144 | 138 | 132 | 127 |
| 60 | 427 | 371 | 329 | 296 | 270 | 248 | 230 | 215 | 202 | 191 | 185 | 181 | 172 | 165 | 158 | 152 |
| 65 | 511 | 443 | 392 | 353 | 321 | 295 | 274 | 255 | 240 | 226 | 219 | 214 | 204 | 195 | 186 | 179 |
| 70 | 603 | 523 | 462 | 415 | 378 | 347 | 322 | 300 | 281 | 265 | 257 | 251 | 239 | 228 | 218 | 209 |
| 75 | 703 | 609 | 539 | 484 | 440 | 404 | 374 | 348 | 327 | 308 | 297 | 291 | 276 | 263 | 252 | 241 |
| 80 | 812 | 704 | 622 | 558 | 507 | 466 | 431 | 401 | 376 | 354 | 342 | 335 | 318 | 302 | 289 | 277 |
| 85 | 930 | 806 | 712 | 639 | 580 | 532 | 492 | 458 | 429 | 404 | 390 | 382 | 362 | 345 | 329 | 315 |
| 90 | 1056 | 915 | 808 | 725 | 659 | 604 | 558 | 519 | 486 | 457 | 442 | 432 | 410 | 390 | 372 | 356 |
| 95 | 1191 | 1032 | 912 | 818 | 742 | 680 | 629 | 585 | 547 | 515 | 497 | 486 | 461 | 438 | 418 | 400 |
| 100 | 1335 | 1156 | 1022 | 916 | 832 | 762 | 704 | 655 | 612 | 576 | 556 | 544 | 515 | 490 | 467 | 447 |
| 105 | 1487 | 1288 | 1138 | 1021 | 926 | 849 | 784 | 729 | 682 | 641 | 619 | 605 | 573 | 545 | 519 | 497 |
| 110 | 1647 | 1427 | 1261 | 1131 | 1026 | 940 | 869 | 808 | 755 | 709 | 685 | 670 | 634 | 603 | 575 | 549 |
| 115 | 1816 | 1574 | 1391 | 1248 | 1132 | 1037 | 958 | 890 | 832 | 782 | 755 | 738 | 699 | 664 | 633 | 605 |
| 120 | 1992 | 1728 | 1527 | 1370 | 1243 | 1139 | 1052 | 978 | 914 | 858 | 829 | 810 | 767 | 729 | 694 | 663 |
| 125 | 2177 | 1889 | 1670 | 1498 | 1360 | 1246 | 1150 | 1069 | 999 | 939 | 906 | 885 | 838 | 796 | 759 | 725 |
| 130 | 2369 | 2057 | 1819 | 1632 | 1481 | 1357 | 1253 | 1165 | 1089 | 1023 | 987 | 965 | 913 | 867 | 826 | 789 |
| 135 | 2569 | 2231 | 1974 | 1772 | 1609 | 1474 | 1361 | 1265 | 1182 | 1110 | 1072 | 1047 | 991 | 942 | 897 | 857 |
| 140 | 2777 | 2413 | 2136 | 1917 | 1741 | 1595 | 1473 | 1369 | 1280 | 1202 | 1160 | 1134 | 1073 | 1019 | 971 | 927 |
| 145 | 2992 | 2601 | 2303 | 2068 | 1878 | 1722 | 1590 | 1478 | 1381 | 1297 | 1252 | 1223 | 1158 | 1100 | 1047 | 1000 |
| 150 | 3214 | 2796 | 2477 | 2225 | 2021 | 1853 | 1711 | 1591 | 1487 | 1396 | 1347 | 1317 | 1246 | 1183 | 1127 | 1076 |
| 155 | 3443 | 2997 | 2656 | 2387 | 2169 | 1988 | 1837 | 1707 | 1596 | 1499 | 1446 | 1414 | 1338 | 1270 | 1210 | 1155 |
| 160 | 3679 | 3205 | 2841 | 2554 | 2321 | 2129 | 1967 | 1828 | 1709 | 1605 | 1549 | 1514 | 1433 | 1361 | 1296 | 1237 |

Пассажирский поезд, i = -0,004, пневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 56 | 51 | 47 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 |
| 25 | 84 | 75 | 69 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 30 | 118 | 105 | 96 | 89 | 83 | 78 | 75 | 71 | 69 | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 |
| 35 | 160 | 142 | 128 | 118 | 110 | 103 | 98 | 93 | 89 | 86 | 84 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 |
| 40 | 209 | 184 | 166 | 152 | 141 | 132 | 124 | 118 | 113 | 108 | 106 | 104 | 101 | 97 | 95 | 92 |
| 45 | 266 | 234 | 210 | 192 | 177 | 165 | 155 | 147 | 140 | 134 | 130 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 |
| 50 | 332 | 291 | 260 | 236 | 218 | 203 | 190 | 179 | 170 | 163 | 158 | 156 | 150 | 144 | 140 | 135 |
| 55 | 406 | 355 | 317 | 287 | 264 | 245 | 229 | 216 | 205 | 195 | 190 | 186 | 179 | 172 | 166 | 161 |
| 60 | 490 | 426 | 380 | 344 | 315 | 292 | 273 | 256 | 243 | 231 | 224 | 220 | 211 | 203 | 195 | 189 |
| 65 | 582 | 506 | 450 | 406 | 372 | 344 | 321 | 301 | 284 | 270 | 262 | 257 | 246 | 236 | 228 | 220 |
| 70 | 684 | 593 | 526 | 475 | 434 | 401 | 373 | 350 | 330 | 313 | 304 | 298 | 285 | 273 | 263 | 253 |
| 75 | 795 | 689 | 610 | 550 | 502 | 463 | 430 | 403 | 380 | 360 | 349 | 342 | 326 | 313 | 300 | 289 |
| 80 | 915 | 792 | 701 | 631 | 575 | 530 | 492 | 460 | 433 | 410 | 397 | 390 | 372 | 356 | 341 | 329 |
| 85 | 1044 | 903 | 799 | 718 | 654 | 602 | 559 | 522 | 491 | 464 | 450 | 441 | 420 | 402 | 385 | 371 |
| 90 | 1183 | 1023 | 904 | 812 | 739 | 680 | 630 | 589 | 553 | 522 | 506 | 496 | 472 | 451 | 432 | 416 |
| 95 | 1332 | 1151 | 1016 | 912 | 830 | 762 | 707 | 660 | 619 | 585 | 566 | 554 | 527 | 504 | 482 | 463 |
| 100 | 1489 | 1286 | 1135 | 1019 | 926 | 851 | 788 | 735 | 690 | 651 | 630 | 616 | 586 | 560 | 536 | 514 |
| 105 | 1656 | 1430 | 1262 | 1132 | 1028 | 944 | 874 | 815 | 764 | 721 | 697 | 682 | 649 | 619 | 592 | 568 |
| 110 | 1832 | 1582 | 1395 | 1251 | 1136 | 1043 | 965 | 899 | 843 | 794 | 768 | 752 | 715 | 681 | 652 | 625 |
| 115 | 2017 | 1741 | 1536 | 1377 | 1250 | 1147 | 1061 | 988 | 926 | 872 | 843 | 825 | 784 | 747 | 714 | 685 |
| 120 | 2210 | 1908 | 1683 | 1509 | 1369 | 1256 | 1161 | 1082 | 1013 | 954 | 922 | 902 | 857 | 816 | 780 | 748 |
| 125 | 2413 | 2083 | 1837 | 1647 | 1495 | 1370 | 1267 | 1180 | 1105 | 1040 | 1005 | 983 | 933 | 889 | 849 | 814 |
| 130 | 2623 | 2266 | 1999 | 1791 | 1625 | 1490 | 1377 | 1282 | 1200 | 1130 | 1092 | 1068 | 1013 | 965 | 922 | 883 |
| 135 | 2843 | 2456 | 2166 | 1941 | 1762 | 1615 | 1492 | 1389 | 1300 | 1223 | 1182 | 1156 | 1097 | 1044 | 997 | 955 |
| 140 | 3070 | 2653 | 2341 | 2098 | 1904 | 1745 | 1612 | 1500 | 1404 | 1321 | 1276 | 1248 | 1184 | 1127 | 1076 | 1030 |
| 145 | 3305 | 2857 | 2521 | 2260 | 2051 | 1880 | 1737 | 1616 | 1512 | 1422 | 1374 | 1344 | 1274 | 1213 | 1157 | 1108 |
| 150 | 3547 | 3068 | 2709 | 2428 | 2203 | 2019 | 1866 | 1736 | 1624 | 1528 | 1476 | 1443 | 1368 | 1302 | 1242 | 1189 |
| 155 | 3798 | 3286 | 2902 | 2602 | 2361 | 2164 | 2000 | 1860 | 1741 | 1637 | 1581 | 1546 | 1466 | 1394 | 1330 | 1273 |
| 160 | 4055 | 3511 | 3101 | 2781 | 2524 | 2314 | 2138 | 1989 | 1861 | 1750 | 1690 | 1652 | 1566 | 1490 | 1421 | 1360 |

Пассажирский поезд, i = -0,004, электропневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
| 25 | 69 | 60 | 54 | 50 | 46 | 43 | 41 | 38 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 30 | 100 | 87 | 78 | 71 | 65 | 61 | 57 | 54 | 51 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 |
| 35 | 138 | 120 | 107 | 97 | 89 | 83 | 77 | 73 | 69 | 65 | 64 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 |
| 40 | 184 | 160 | 142 | 128 | 117 | 108 | 101 | 95 | 90 | 85 | 83 | 81 | 77 | 74 | 72 | 69 |
| 45 | 238 | 206 | 183 | 165 | 150 | 139 | 129 | 121 | 114 | 108 | 104 | 102 | 98 | 94 | 90 | 87 |
| 50 | 301 | 260 | 230 | 207 | 188 | 173 | 161 | 150 | 141 | 134 | 129 | 127 | 121 | 116 | 111 | 107 |
| 55 | 372 | 321 | 283 | 254 | 231 | 212 | 197 | 184 | 172 | 163 | 158 | 154 | 147 | 140 | 134 | 129 |
| 60 | 452 | 390 | 343 | 308 | 279 | 256 | 237 | 221 | 207 | 196 | 189 | 185 | 176 | 168 | 161 | 154 |
| 65 | 541 | 466 | 410 | 367 | 333 | 305 | 282 | 263 | 246 | 232 | 224 | 219 | 208 | 199 | 190 | 182 |
| 70 | 640 | 550 | 484 | 433 | 392 | 359 | 332 | 309 | 289 | 272 | 263 | 257 | 244 | 232 | 222 | 213 |
| 75 | 747 | 642 | 564 | 504 | 457 | 418 | 386 | 359 | 336 | 316 | 305 | 298 | 283 | 269 | 257 | 246 |
| 80 | 864 | 742 | 652 | 582 | 527 | 482 | 445 | 413 | 386 | 363 | 351 | 343 | 325 | 309 | 295 | 282 |
| 85 | 991 | 851 | 747 | 667 | 603 | 551 | 508 | 472 | 441 | 414 | 400 | 391 | 371 | 352 | 336 | 321 |
| 90 | 1126 | 967 | 849 | 757 | 685 | 626 | 577 | 535 | 500 | 470 | 453 | 443 | 420 | 399 | 380 | 363 |
| 95 | 1271 | 1091 | 958 | 854 | 772 | 706 | 650 | 603 | 563 | 529 | 510 | 499 | 472 | 448 | 427 | 408 |
| 100 | 1426 | 1224 | 1074 | 958 | 866 | 791 | 728 | 676 | 631 | 592 | 571 | 558 | 528 | 501 | 478 | 456 |
| 105 | 1589 | 1364 | 1197 | 1068 | 965 | 881 | 811 | 752 | 702 | 659 | 635 | 621 | 587 | 558 | 531 | 507 |
| 110 | 1762 | 1513 | 1327 | 1184 | 1070 | 976 | 899 | 834 | 778 | 730 | 704 | 687 | 650 | 617 | 588 | 561 |
| 115 | 1943 | 1669 | 1464 | 1306 | 1180 | 1077 | 992 | 920 | 858 | 804 | 776 | 758 | 717 | 680 | 647 | 618 |
| 120 | 2133 | 1833 | 1609 | 1435 | 1297 | 1184 | 1090 | 1010 | 942 | 883 | 852 | 832 | 787 | 746 | 710 | 678 |
| 125 | 2332 | 2005 | 1760 | 1570 | 1419 | 1295 | 1192 | 1105 | 1031 | 966 | 931 | 910 | 860 | 816 | 776 | 741 |
| 130 | 2540 | 2184 | 1918 | 1711 | 1546 | 1411 | 1299 | 1204 | 1123 | 1053 | 1015 | 991 | 937 | 889 | 846 | 807 |
| 135 | 2755 | 2370 | 2082 | 1858 | 1679 | 1533 | 1411 | 1308 | 1220 | 1143 | 1102 | 1077 | 1018 | 965 | 918 | 876 |
| 140 | 2979 | 2564 | 2253 | 2011 | 1818 | 1660 | 1528 | 1416 | 1321 | 1238 | 1193 | 1165 | 1102 | 1045 | 994 | 948 |
| 145 | 3211 | 2765 | 2431 | 2171 | 1962 | 1792 | 1649 | 1529 | 1426 | 1336 | 1288 | 1258 | 1189 | 1128 | 1073 | 1023 |
| 150 | 3450 | 2973 | 2615 | 2335 | 2112 | 1928 | 1776 | 1646 | 1535 | 1439 | 1387 | 1354 | 1280 | 1214 | 1154 | 1101 |
| 155 | 3697 | 3188 | 2805 | 2506 | 2266 | 2070 | 1906 | 1767 | 1648 | 1545 | 1489 | 1454 | 1374 | 1303 | 1239 | 1182 |
| 160 | 3951 | 3409 | 3001 | 2682 | 2426 | 2217 | 2041 | 1893 | 1765 | 1655 | 1595 | 1558 | 1472 | 1396 | 1328 | 1266 |

Пассажирский поезд, i = -0,006, пневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 59 | 53 | 49 | 46 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 25 | 88 | 78 | 72 | 66 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| 30 | 124 | 110 | 100 | 92 | 86 | 81 | 76 | 73 | 70 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 |
| 35 | 168 | 148 | 133 | 122 | 113 | 106 | 100 | 95 | 91 | 87 | 86 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 |
| 40 | 220 | 193 | 173 | 157 | 145 | 136 | 128 | 121 | 115 | 110 | 108 | 106 | 102 | 99 | 96 | 93 |
| 45 | 281 | 245 | 219 | 199 | 183 | 170 | 160 | 151 | 143 | 137 | 133 | 131 | 126 | 122 | 118 | 114 |
| 50 | 351 | 305 | 271 | 245 | 225 | 209 | 195 | 184 | 175 | 166 | 162 | 159 | 153 | 147 | 142 | 138 |
| 55 | 430 | 373 | 330 | 298 | 273 | 253 | 236 | 222 | 210 | 199 | 194 | 190 | 183 | 176 | 169 | 164 |
| 60 | 519 | 449 | 397 | 357 | 326 | 301 | 281 | 264 | 249 | 236 | 229 | 225 | 215 | 207 | 199 | 192 |
| 65 | 618 | 533 | 470 | 423 | 385 | 355 | 330 | 310 | 292 | 277 | 268 | 263 | 252 | 241 | 232 | 224 |
| 70 | 728 | 626 | 551 | 495 | 450 | 414 | 385 | 360 | 339 | 321 | 311 | 305 | 291 | 279 | 268 | 258 |
| 75 | 847 | 727 | 640 | 573 | 521 | 479 | 444 | 415 | 390 | 369 | 357 | 350 | 334 | 320 | 307 | 295 |
| 80 | 976 | 837 | 736 | 659 | 598 | 549 | 508 | 474 | 446 | 421 | 408 | 399 | 380 | 364 | 349 | 335 |
| 85 | 1116 | 956 | 839 | 750 | 681 | 624 | 578 | 539 | 505 | 477 | 461 | 452 | 430 | 411 | 394 | 378 |
| 90 | 1266 | 1083 | 950 | 849 | 769 | 705 | 652 | 607 | 569 | 537 | 519 | 508 | 483 | 461 | 442 | 424 |
| 95 | 1426 | 1220 | 1069 | 955 | 864 | 791 | 731 | 681 | 638 | 601 | 581 | 569 | 540 | 515 | 493 | 473 |
| 100 | 1596 | 1365 | 1196 | 1067 | 965 | 883 | 816 | 759 | 711 | 669 | 647 | 633 | 601 | 573 | 548 | 525 |
| 105 | 1777 | 1519 | 1330 | 1186 | 1072 | 981 | 905 | 842 | 788 | 741 | 716 | 701 | 665 | 634 | 606 | 580 |
| 110 | 1967 | 1681 | 1471 | 1312 | 1186 | 1084 | 1000 | 929 | 869 | 817 | 790 | 772 | 733 | 698 | 667 | 639 |
| 115 | 2167 | 1852 | 1620 | 1444 | 1305 | 1192 | 1099 | 1021 | 955 | 898 | 867 | 848 | 804 | 766 | 731 | 700 |
| 120 | 2377 | 2031 | 1777 | 1583 | 1430 | 1306 | 1200 | 1118 | 1045 | 982 | 949 | 928 | 879 | 837 | 799 | 764 |
| 125 | 2596 | 2218 | 1941 | 1729 | 1562 | 1426 | 1314 | 1220 | 1140 | 1071 | 1034 | 1011 | 958 | 911 | 870 | 832 |
| 130 | 2825 | 2414 | 2112 | 1881 | 1699 | 1551 | 1429 | 1327 | 1239 | 1164 | 1123 | 1098 | 1040 | 989 | 944 | 903 |
| 135 | 3062 | 2617 | 2290 | 2040 | 1842 | 1682 | 1549 | 1438 | 1343 | 1261 | 1217 | 1189 | 1126 | 1071 | 1021 | 977 |
| 140 | 3308 | 2829 | 2476 | 2205 | 1991 | 1817 | 1674 | 1553 | 1450 | 1361 | 1314 | 1284 | 1216 | 1156 | 1102 | 1054 |
| 145 | 3563 | 3048 | 2668 | 2376 | 2146 | 1959 | 1804 | 1673 | 1562 | 1466 | 1415 | 1383 | 1309 | 1244 | 1186 | 1134 |
| 150 | 3826 | 3274 | 2867 | 2554 | 2306 | 2105 | 1938 | 1798 | 1679 | 1575 | 1520 | 1485 | 1406 | 1336 | 1273 | 1217 |
| 155 | 4097 | 3508 | 3072 | 2738 | 2472 | 2256 | 2078 | 1927 | 1799 | 1688 | 1629 | 1591 | 1506 | 1431 | 1363 | 1303 |
| 160 | 4376 | 3748 | 3284 | 2927 | 2644 | 2413 | 2222 | 2061 | 1924 | 1805 | 1741 | 1701 | 1610 | 1529 | 1457 | 1392 |

Пассажирский поезд, i = -0,006, электропневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 46 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| 25 | 72 | 63 | 56 | 51 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 30 | 105 | 91 | 81 | 73 | 67 | 63 | 59 | 55 | 52 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 41 |
| 35 | 145 | 126 | 111 | 101 | 92 | 85 | 79 | 74 | 70 | 67 | 65 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 |
| 40 | 194 | 167 | 148 | 133 | 121 | 112 | 104 | 97 | 92 | 87 | 84 | 83 | 79 | 76 | 73 | 70 |
| 45 | 252 | 216 | 190 | 171 | 155 | 143 | 132 | 124 | 116 | 110 | 107 | 105 | 100 | 95 | 92 | 88 |
| 50 | 318 | 273 | 240 | 214 | 195 | 179 | 165 | 154 | 145 | 137 | 132 | 130 | 123 | 118 | 113 | 109 |
| 55 | 394 | 337 | 296 | 264 | 239 | 219 | 203 | 189 | 177 | 167 | 161 | 158 | 150 | 143 | 137 | 132 |
| 60 | 480 | 410 | 359 | 320 | 289 | 265 | 244 | 227 | 213 | 200 | 194 | 189 | 180 | 172 | 164 | 157 |
| 65 | 575 | 491 | 429 | 382 | 345 | 315 | 291 | 270 | 253 | 238 | 230 | 225 | 213 | 203 | 194 | 186 |
| 70 | 681 | 580 | 507 | 451 | 407 | 371 | 342 | 318 | 297 | 279 | 269 | 263 | 250 | 237 | 227 | 217 |
| 75 | 797 | 678 | 592 | 526 | 474 | 433 | 398 | 369 | 345 | 324 | 313 | 305 | 289 | 275 | 262 | 251 |
| 80 | 923 | 785 | 684 | 608 | 548 | 499 | 459 | 426 | 397 | 373 | 360 | 351 | 333 | 316 | 301 | 288 |
| 85 | 1059 | 900 | 785 | 697 | 627 | 571 | 525 | 487 | 454 | 426 | 410 | 401 | 379 | 360 | 343 | 328 |
| 90 | 1205 | 1024 | 892 | 792 | 713 | 649 | 596 | 552 | 515 | 482 | 465 | 454 | 430 | 408 | 388 | 371 |
| 95 | 1362 | 1157 | 1008 | 894 | 805 | 732 | 673 | 623 | 580 | 543 | 524 | 512 | 484 | 459 | 437 | 417 |
| 100 | 1529 | 1299 | 1131 | 1003 | 902 | 821 | 754 | 698 | 650 | 608 | 586 | 573 | 541 | 513 | 488 | 466 |
| 105 | 1705 | 1449 | 1262 | 1119 | 1006 | 915 | 840 | 777 | 724 | 678 | 653 | 637 | 602 | 571 | 543 | 518 |
| 110 | 1892 | 1608 | 1400 | 1241 | 1116 | 1015 | 932 | 862 | 802 | 751 | 723 | 706 | 667 | 632 | 601 | 573 |
| 115 | 2089 | 1775 | 1545 | 1370 | 1232 | 1120 | 1028 | 951 | 885 | 828 | 798 | 779 | 735 | 697 | 662 | 632 |
| 120 | 2295 | 1951 | 1699 | 1506 | 1354 | 1231 | 1130 | 1045 | 972 | 909 | 876 | 855 | 807 | 765 | 727 | 693 |
| 125 | 2510 | 2134 | 1859 | 1648 | 1482 | 1348 | 1236 | 1143 | 1064 | 995 | 958 | 935 | 883 | 836 | 795 | 758 |
| 130 | 2735 | 2327 | 2027 | 1797 | 1616 | 1469 | 1348 | 1246 | 1159 | 1085 | 1044 | 1019 | 962 | 911 | 866 | 825 |
| 135 | 2969 | 2527 | 2202 | 1953 | 1756 | 1597 | 1465 | 1354 | 1260 | 1178 | 1135 | 1107 | 1045 | 990 | 940 | 896 |
| 140 | 3211 | 2734 | 2383 | 2114 | 1902 | 1729 | 1587 | 1467 | 1364 | 1276 | 1229 | 1199 | 1131 | 1071 | 1018 | 970 |
| 145 | 3462 | 2950 | 2572 | 2282 | 2053 | 1867 | 1713 | 1584 | 1473 | 1378 | 1327 | 1295 | 1222 | 1157 | 1099 | 1047 |
| 150 | 3722 | 3173 | 2768 | 2457 | 2210 | 2010 | 1845 | 1705 | 1586 | 1484 | 1428 | 1394 | 1315 | 1245 | 1183 | 1127 |
| 155 | 3989 | 3403 | 2970 | 2637 | 2373 | 2158 | 1981 | 1831 | 1704 | 1593 | 1534 | 1497 | 1412 | 1337 | 1270 | 1210 |
| 160 | 4264 | 3640 | 3178 | 2823 | 2541 | 2312 | 2122 | 1962 | 1825 | 1707 | 1643 | 1600 | 1513 | 1433 | 1361 | 1296 |

- Пассажирский поезд, i = -0,008, пневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 61 | 55 | 50 | 47 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 25 | 92 | 81 | 74 | 68 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 51 | 50 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 |
| 30 | 130 | 114 | 103 | 95 | 88 | 83 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 |
| 35 | 176 | 154 | 138 | 126 | 117 | 109 | 103 | 98 | 93 | 89 | 87 | 86 | 83 | 81 | 78 | 76 |
| 40 | 232 | 201 | 180 | 163 | 150 | 140 | 131 | 124 | 118 | 113 | 110 | 108 | 104 | 101 | 98 | 95 |
| 45 | 297 | 257 | 228 | 206 | 189 | 175 | 164 | 155 | 147 | 140 | 136 | 134 | 129 | 124 | 120 | 116 |
| 50 | 372 | 320 | 283 | 255 | 233 | 215 | 201 | 189 | 179 | 170 | 166 | 163 | 156 | 150 | 145 | 140 |
| 55 | 457 | 392 | 345 | 310 | 283 | 261 | 243 | 228 | 215 | 204 | 198 | 195 | 186 | 179 | 173 | 167 |
| 60 | 552 | 472 | 415 | 372 | 338 | 311 | 289 | 271 | 255 | 242 | 235 | 230 | 220 | 211 | 203 | 196 |
| 65 | 659 | 562 | 493 | 441 | 400 | 367 | 341 | 319 | 300 | 284 | 275 | 269 | 257 | 246 | 237 | 228 |
| 70 | 777 | 661 | 578 | 516 | 468 | 429 | 397 | 371 | 348 | 329 | 319 | 312 | 298 | 285 | 273 | 263 |
| 75 | 905 | 769 | 672 | 599 | 542 | 496 | 459 | 428 | 401 | 379 | 366 | 359 | 342 | 327 | 313 | 301 |
| 80 | 1045 | 887 | 773 | 688 | 622 | 569 | 525 | 489 | 458 | 432 | 418 | 409 | 389 | 372 | 356 | 342 |
| 85 | 1197 | 1014 | 883 | 785 | 709 | 647 | 597 | 555 | 520 | 490 | 474 | 464 | 440 | 420 | 402 | 386 |
| 90 | 1360 | 1151 | 1001 | 889 | 802 | 732 | 674 | 627 | 586 | 552 | 533 | 522 | 495 | 472 | 451 | 433 |
| 95 | 1534 | 1297 | 1127 | 1000 | 901 | 822 | 757 | 703 | 657 | 618 | 597 | 584 | 554 | 528 | 504 | 483 |
| 100 | 1719 | 1452 | 1262 | 1119 | 1007 | 918 | 845 | 784 | 732 | 688 | 664 | 650 | 616 | 587 | 560 | 537 |
| 105 | 1915 | 1617 | 1404 | 1244 | 1120 | 1020 | 938 | 870 | 812 | 763 | 736 | 720 | 682 | 649 | 619 | 593 |
| 110 | 2122 | 1792 | 1555 | 1377 | 1239 | 1128 | 1037 | 961 | 897 | 841 | 812 | 794 | 752 | 715 | 682 | 653 |
| 115 | 2340 | 1975 | 1714 | 1517 | 1364 | 1241 | 1141 | 1057 | 986 | 925 | 892 | 872 | 825 | 785 | 748 | 716 |
| 120 | 2569 | 2168 | 1881 | 1664 | 1496 | 1361 | 1250 | 1157 | 1079 | 1012 | 976 | 954 | 903 | 858 | 818 | 782 |
| 125 | 2808 | 2370 | 2055 | 1819 | 1634 | 1486 | 1364 | 1263 | 1177 | 1104 | 1064 | 1040 | 984 | 934 | 890 | 851 |
| 130 | 3057 | 2580 | 2238 | 1980 | 1778 | 1617 | 1484 | 1374 | 1280 | 1200 | 1157 | 1130 | 1069 | 1015 | 967 | 924 |
| 135 | 3316 | 2800 | 2428 | 2148 | 1929 | 1754 | 1610 | 1489 | 1387 | 1300 | 1253 | 1224 | 1157 | 1098 | 1046 | 999 |
| 140 | 3585 | 3027 | 2626 | 2323 | 2086 | 1896 | 1740 | 1610 | 1499 | 1404 | 1353 | 1322 | 1250 | 1186 | 1129 | 1078 |
| 145 | 3863 | 3263 | 2831 | 2504 | 2249 | 2044 | 1875 | 1735 | 1615 | 1513 | 1458 | 1424 | 1346 | 1277 | 1215 | 1160 |
| 150 | 4149 | 3507 | 3043 | 2692 | 2418 | 2197 | 2016 | 1864 | 1736 | 1625 | 1566 | 1530 | 1445 | 1371 | 1305 | 1246 |
| 155 | 4445 | 3759 | 3262 | 2887 | 2593 | 2356 | 2162 | 1999 | 1861 | 1742 | 1679 | 1639 | 1549 | 1469 | 1398 | 1334 |
| 160 | 4749 | 4018 | 3488 | 3087 | 2773 | 2520 | 2312 | 2138 | 1990 | 1863 | 1795 | 1753 | 1656 | 1570 | 1494 | 1426 |

- Пассажирский поезд, i = -0,008, электропневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 48 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| 25 | 75 | 65 | 58 | 53 | 49 | 45 | 43 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 110 | 95 | 84 | 76 | 69 | 64 | 60 | 57 | 54 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 |
| 35 | 153 | 131 | 116 | 104 | 95 | 87 | 81 | 76 | 72 | 68 | 66 | 65 | 62 | 60 | 58 | 56 |
| 40 | 205 | 175 | 154 | 138 | 125 | 115 | 107 | 100 | 94 | 89 | 86 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 |
| 45 | 266 | 227 | 199 | 177 | 161 | 147 | 136 | 127 | 119 | 113 | 109 | 107 | 102 | 97 | 93 | 90 |
| 50 | 337 | 287 | 250 | 223 | 201 | 184 | 170 | 158 | 148 | 140 | 135 | 132 | 126 | 120 | 115 | 111 |
| 55 | 419 | 355 | 309 | 275 | 248 | 226 | 209 | 194 | 181 | 171 | 165 | 161 | 153 | 146 | 140 | 134 |
| 60 | 511 | 432 | 376 | 333 | 300 | 274 | 252 | 234 | 218 | 205 | 198 | 194 | 184 | 175 | 167 | 160 |
| 65 | 614 | 518 | 450 | 398 | 358 | 326 | 300 | 278 | 260 | 244 | 235 | 230 | 218 | 207 | 198 | 189 |
| 70 | 728 | 613 | 532 | 471 | 423 | 385 | 353 | 327 | 305 | 286 | 276 | 270 | 255 | 243 | 231 | 221 |
| 75 | 853 | 718 | 622 | 550 | 493 | 448 | 411 | 381 | 355 | 332 | 320 | 313 | 296 | 281 | 268 | 256 |
| 80 | 989 | 832 | 720 | 636 | 570 | 518 | 475 | 439 | 409 | 383 | 369 | 360 | 341 | 323 | 308 | 294 |
| 85 | 1136 | 955 | 826 | 729 | 653 | 593 | 543 | 502 | 467 | 437 | 421 | 411 | 389 | 369 | 351 | 335 |
| 90 | 1295 | 1088 | 940 | 829 | 743 | 674 | 617 | 570 | 530 | 496 | 478 | 466 | 440 | 417 | 397 | 379 |
| 95 | 1465 | 1231 | 1063 | 937 | 839 | 761 | 697 | 643 | 598 | 559 | 538 | 525 | 496 | 470 | 447 | 426 |
| 100 | 1647 | 1383 | 1194 | 1052 | 942 | 853 | 781 | 721 | 670 | 626 | 603 | 588 | 555 | 525 | 499 | 476 |
| 105 | 1839 | 1544 | 1333 | 1174 | 1051 | 952 | 871 | 803 | 746 | 697 | 671 | 655 | 618 | 585 | 556 | 529 |
| 110 | 2043 | 1715 | 1480 | 1304 | 1166 | 1056 | 966 | 891 | 827 | 773 | 744 | 726 | 684 | 648 | 615 | 586 |
| 115 | 2257 | 1895 | 1635 | 1440 | 1288 | 1167 | 1067 | 984 | 913 | 853 | 821 | 800 | 755 | 714 | 678 | 646 |
| 120 | 2481 | 2084 | 1798 | 1584 | 1417 | 1283 | 1173 | 1081 | 1004 | 937 | 901 | 879 | 829 | 784 | 744 | 709 |
| 125 | 2717 | 2282 | 1969 | 1734 | 1551 | 1404 | 1284 | 1184 | 1098 | 1025 | 986 | 962 | 907 | 858 | 814 | 775 |
| 130 | 2962 | 2488 | 2148 | 1892 | 1692 | 1532 | 1401 | 1291 | 1198 | 1118 | 1075 | 1049 | 988 | 935 | 887 | 844 |
| 135 | 3217 | 2704 | 2335 | 2057 | 1839 | 1665 | 1522 | 1403 | 1302 | 1215 | 1169 | 1140 | 1074 | 1015 | 963 | 917 |
| 140 | 3481 | 2927 | 2529 | 2228 | 1993 | 1804 | 1649 | 1520 | 1410 | 1316 | 1266 | 1234 | 1163 | 1100 | 1043 | 993 |
| 145 | 3755 | 3159 | 2730 | 2406 | 2152 | 1949 | 1781 | 1642 | 1523 | 1421 | 1367 | 1333 | 1256 | 1187 | 1126 | 1072 |
| 150 | 4038 | 3400 | 2939 | 2590 | 2318 | 2099 | 1919 | 1768 | 1641 | 1531 | 1472 | 1436 | 1352 | 1278 | 1213 | 1154 |
| 155 | 4330 | 3647 | 3154 | 2781 | 2489 | 2254 | 2061 | 1899 | 1762 | 1645 | 1581 | 1542 | 1452 | 1373 | 1303 | 1239 |
| 160 | 4630 | 3903 | 3377 | 2978 | 2666 | 2415 | 2208 | 2035 | 1888 | 1762 | 1695 | 1653 | 1556 | 1471 | 1396 | 1328 |

- Пассажирский поезд, i = -0,010, пневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 64 | 57 | 52 | 48 | 46 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 |
| 25 | 96 | 85 | 77 | 71 | 66 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 51 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 |
| 30 | 136 | 119 | 107 | 98 | 91 | 85 | 80 | 76 | 73 | 70 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 61 |
| 35 | 186 | 161 | 144 | 130 | 120 | 112 | 105 | 100 | 95 | 91 | 89 | 88 | 85 | 82 | 80 | 77 |
| 40 | 245 | 211 | 187 | 169 | 155 | 144 | 135 | 127 | 121 | 115 | 112 | 111 | 106 | 103 | 100 | 97 |
| 45 | 314 | 269 | 237 | 214 | 195 | 180 | 169 | 159 | 150 | 143 | 139 | 137 | 131 | 126 | 122 | 118 |
| 50 | 394 | 336 | 295 | 265 | 241 | 222 | 207 | 194 | 183 | 174 | 169 | 166 | 159 | 153 | 148 | 143 |
| 55 | 4S6 | 413 | 361 | 323 | 293 | 269 | 250 | 234 | 221 | 209 | 203 | 199 | 190 | 183 | 176 | 170 |
| 60 | 589 | 499 | 435 | 388 | 351 | 322 | 298 | 279 | 262 | 248 | 240 | 236 | 225 | 216 | 207 | 200 |
| 65 | 705 | 594 | 517 | 460 | 415 | 380 | 352 | 328 | 308 | 291 | 282 | 276 | 263 | 252 | 241 | 232 |
| 70 | 8321 | 700 | 608 | 539 | 486 | 444 | 410 | 382 | 358 | 338 | 327 | 320 | 305 | 291 | 279 | 268 |
| 75 | 972 | 816 | 707 | 626 | 564 | 514 | 474 | 441 | 413 | 389 | 376 | 368 | 350 | 334 | 320 | 307 |
| 80 | 1124 | 942 | 815 | 720 | 648 | 590 | 543 | 504 | 472 | 444 | 429 | 420 | 399 | 380 | 364 | 349 |
| 85 | 1289 | 1079 | 931 | 823 | 739 | 672 | 618 | 573 | 536 | 503 | 486 | 475 | 451 | 430 | 411 | 394 |
| 90 | 1467 | 1226 | 1057 | 932 | 836 | 760 | .698 | 647 | 604 | 567 | 548 | 535 | 508 | 483 | 462 | 442 |
| 95 | 1657 | 1383 | 1192 | 1050 | 941 | 855 | 784 | 726 | 677 | 635 | 613 | 599 | 568 | 540 | 516 | 494 |
| 100 | I860 | 1551 | 1335 | 1175 | 1052 | 955 | 876 | 810 | 755 | 708 | 683 | 667 | 632 | 601 | 573 | 548 |
| 105 | 2075 | 1729 | 1487 | 1308 | 1171 | 1062 | 973 | 900 | 838 | 785 | 757 | 740 | 700 | 665 | 634 | 606 |
| 110 | 2303 | 1918 | 1648 | 1449 | 1296 | 1175 | 1076 | 994 | 925 | 867 | 835 | 816 | 772 | 733 | 698 | 667 |
| 115 | 2542 | 2116 | 1818 | 1598 | 1428 | 1294 | 1184 | 1094 | 1018 | 953 | 918 | 896 | 847 | 804 | 766 | 732 |
| 120 | 2793 | 2324 | 1996 | 1754 | 1567 | 1419 | 1299 | 1199 | 1115 | 1043 | 1005 | 981 | 927 | 880 | 837 | 800 |
| 125 | 3056 | 2543 | 2183 | 1917 | 1713 | 1550 | 1418 | 1309 | 1217 | 1138 | 1096 | 1070 | 1011 | 958 | 912 | 871 |
| 130 | 3330 | 2770 | 2378 | 2088 | 1865 | 1688 | 1544 | 1424 | 1323 | 1237 | 1191 | 1163 | 1098 | 1041 | 990 | 945 |
| 135 | 3614 | 3008 | 2582 | 2267 | 2024 | 1831 | 1674 | 1544 | 1435 | 1341 | 1291 | 1260 | 1189 | 1127 | 1072 | 1023 |
| 140 | 3910 | 3254 | 2794 | 2453 | 2190 | 1981 | 1811 | 1670 | 1551 | 1449 | 1395 | 1361 | 1285 | 1217 | 1157 | 1104 |
| 145 | 4215 | 3510 | 3013 | 2645 | 2362 | 2136 | 1952 | 1800 | 1671 | 1562 | 1503 | 1467 | 1384 | 1311 | 1246 | 1188 |
| 150 | 4530 | 3774 | 3241 | 2845 | 2540 | 2297 | 2099 | 1935 | 1797 | 1678 | 1615 | 1576 | 1487 | 1408 | 1338 | 1276 |
| 155 | 4855 | 4046 | 3476 | 3052 | 2724 | 2464 | 2252 | 2075 | 1927 | 1800 | 1732 | 1690 | 1594 | 1509 | 1434 | 1367 |
| 160 | 5189 | 4327 | 3718 | 3265 | 2915 | 2636 | 2409 | 2220 | 2061 | 1925 | 1852 | 1807 | 1704 | 1613 | 1533 | 1461 |

- Пассажирский поезд, i = -0,010, электропневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 50 | 44 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
| 25 | 79 | 68 | 60 | 55 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 |
| 30 | 116 | 99 | 87 | 78 | 72 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 |
| 35 | 161 | 137 | 120 | 108 | 98 | 90 | 84 | 78 | 74 | 70 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 56 |
| 40 | 217 | 184 | 160 | 143 | 129 | 118 | 110 | 102 | 96 | 91 | 88 | 86 | 82 | 79 | 75 | 73 |
| 45 | 282 | 238 | 207 | 184 | 166 | 152 | 140 | 130 | 122 | 115 | 111 | 109 | 104 | 99 | 95 | 91 |
| 50 | 359 | 302 | 262 | 232 | 209 | 190 | 175 | 163 | 152 | 143 | 138 | 135 | 129 | 123 | 117 | 113 |
| 55 | 446 | 374 | 324 | 286 | 257 | 234 | 215 | 199 | 186 | 175 | 169 | 165 | 157 | 149 | 142 | 136 |
| 60 | 546 | 457 | 394 | 347 | 312 | 283 | 260 | 241 | 224 | 210 | 203 | 198 | 188 | 179 | 171 | 163 |
| 65 | 657 | 548 | 472 | 416 | 372 | 338 | 310 | 286 | 267 | 250 | 241 | 235 | 223 | 212 | 202 | 193 |
| 70 | 780 | 650 | 559 | 492 | 440 | 398 | 365 | 337 | 314 | 294 | 283 | 276 | 261 | 248 | 236 | 226 |
| 75 | 916 | 762 | 655 | 575 | 514 | 465 | 425 | 393 | 365 | 341 | 329 | 321 | 303 | 287 | 274 | 261 |
| 80 | 1065 | 885 | 759 | 666 | 594 | 537 | 491 | 453 | 421 | 393 | 379 | 369 | 349 | 331 | 314 | 300 |
| 85 | 1226 | 1017 | 872 | 764 | 682 | 616 | 563 | 518 | 481 | 449 | 433 | 422 | 398 | 377 | 358 | 342 |
| 90 | 1399 | 1161 | 994 | 870 | 776 | 701 | 639 | 589 | 546 | 510 | 491 | 479 | 451 | 427 | 406 | 387 |
| 95 | 1585 | 1314 | 1124 | 984 | 877 | 791 | 722 | 665 | 616 | 575 | 553 | 539 | 508 | 481 | 457 | 435 |
| 100 | 1784 | 1478 | 1264 | 1106 | 985 | 888 | 810 | 745 | 691 | 644 | 620 | 604 | 569 | 538 | 511 | 486 |
| 105 | 1995 | 1652 | 1412 | 1235 | 1099 | 991 | 904 | 831 | 770 | 718 | 690 | 673 | 634 | 599 | 569 | 541 |
| 110 | 2218 | 1836 | 1569 | 1372 | 1221 | 1101 | 1003 | 922 | 854 | 796 | 765 | 746 | 702 | 664 | 630 | 599 |
| 115 | 2453 | 2031 | 1735 | 1517 | 1349 | 1216 | 1108 | 1019 | 943 | 879 | 845 | 823 | 775 | 732 | 694 | 661 |
| 120 | 2700 | 2235 | 1910 | 1670 | 1485 | 1338 | 1219 | 1120 | 1037 | 966 | 928 | 905 | 851 | 804 | 762 | 725 |
| 125 | 2959 | 2450 | 2093 | 1829 | 1627 | 1466 | 1335 | 1227 | 1135 | 1057 | 1016 | 990 | 931 | 880 | 834 | 793 |
| 130 | 3228 | 2673 | 2284 | 1997 | 1775 | 1600 | 1457 | 1338 | 1239 | 1153 | 1108 | 1080 | 1016 | 959 | 909 | 864 |
| 135 | 3509 | 2907 | 2484 | 2171 | 1931 | 1740 | 1584 | 1455 | 1347 | 1254 | 1204 | 1174 | 1104 | 1042 | 988 | 939 |
| 140 | 3800 | 3149 | 2692 | 2353 | 2093 | 1885 | 1717 | 1577 | 1459 | 1359 | 1300 | 1272 | 1196 | 1129 | 1070 | 1017 |
| 145 | 4101 | 3400 | 2908 | 2542 | 2261 | 2037 | 1855 | 1704 | 1577 | 1468 | 1410 | 1374 | 1291 | 1219 | 1155 | 1098 |
| 150 | 4412 | 3660 | 3131 | 2739 | 2436 | 2195 | 1998 | 1836 | 1698 | 1581 | 1519 | 1480 | 1391 | 1313 | 1244 | 1182 |
| 155 | 4733 | 3929 | 3162 | 2941 | 2616 | 2358 | 2147 | 1972 | 1825 | 1699 | 1632 | 1590 | 1495 | 1411 | 1336 | 1270 |
| 160 | 5062 | 4205 | 3601 | 3151 | 2803 | 2527 | 2301 | 2114 | 1956 | 1821 | 1749 | 1700 | 1602 | 1512 | 1432 | 1361 |

- Пассажирский поезд, i = -0,012, пневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 |
| 25 | 100 | 88 | 79 | 73 | 68 | 64 | 60 | 58 | 55 | 53 | 52 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| 30 | 143 | 124 | 111 | 101 | 93 | 87 | 82 | 78 | 75 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 |
| 35 | 196 | 168 | 149 | 135 | 124 | 115 | 108 | 102 | 97 | 93 | 91 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 |
| 40 | 259 | 221 | 195 | 175 | 160 | 148 | 138 | 130 | 124 | 118 | 115 | 113 | 108 | 105 | 101 | 98 |
| 45 | 333 | 283 | 248 | 222 | 202 | 186 | 173 | 163 | 154 | 146 | 142 | 140 | 134 | 129 | 124 | 120 |
| 50 | 420 | 354 | 309 | 275 | 250 | 229 | 213 | 199 | 188 | 178 | 173 | 170 | 162 | 156 | 150 | 145 |
| 55 | 519 | 436 | 378 | 336 | 304 | 278 | 258 | 241 | 226 | 214 | 208 | 204 | 194 | 186 | 179 | 173 |
| 60 | 631 | 528 | 456 | 404 | 364 | 333 | 308 | 287 | 269 | 254 | 246 | 241 | 230 | 220 | 211 | 203 |
| 65 | 756 | 630 | 543 | 480 | 432 | 394 | 363 | 338 | 316 | 298 | 288 | 282 | 269 | 257 | 246 | 237 |
| 70 | 895 | 744 | 640 | 564 | 506 | 460 | 424 | 393 | 368 | 346 | 335 | 328 | 312 | 297 | 285 | 273 |
| 75 | 1048 | 868 | 745 | 655 | 587 | 533 | 490 | 454 | 424 | 399 | 385 | 377 | 358 | 341 | 326 | 313 |
| 80 | 1215 | 1004 | 860 | 755 | 675 | 613 | 562 | 521 | 486 | 456 | 440 | 430 | 408 | 389 | 371 | 356 |
| 85 | 1397 | 1152 | 985 | 863 | 771 | 699 | 640 | 592 | 552 | 517 | 499 | 488 | 462 | 440 | 420 | 402 |
| 90 | 1592 | 1311 | 1119 | 980 | 874 | 791 | 724 | 669 | 623 | 583 | 563 | 550 | 520 | 495 | 472 | 452 |
| 95 | 1802 | 1481 | 1263 | 1104 | 984 | 890 | 813 | 751 | 698 | 654 | 630 | 616 | 582 | 553 | 527 | 504 |
| 100 | 2026 | 1663 | 1416 | 1237 | 1101 | 995 | 909 | 838 | 779 | 729 | 702 | 686 | 648 | 615 | 586 | 560 |
| 105 | 2264 | 1857 | 1579 | 1379 | 1226 | 1107 | 1011 | 931 | 865 | 809 | 779 | 760 | 718 | 681 | 649 | 620 |
| 110 | 2516 | 2061 | 1752 | 1528 | 1358 | 1225 | 1118 | 1030 | 956 | 893 | 860 | 839 | 792 | 751 | 715 | 682 |
| 115 | 2781 | 2277 | 1934 | 1686 | 1498 | 1350 | 1231 | 1134 | 1052 | 982 | 945 | 922 | 870 | 825 | 785 | 749 |
| 120 | 3059 | 2504 | 2126 | 1852 | 1645 | 1482 | 1351 | 1243 | 1153 | 1076 | 1035 | 1010 | 953 | 902 | 858 | 818 |
| 125 | 3350 | 2741 | 2327 | 2026 | 1799 | 1620 | 1476 | 1357 | 1258 | 1174 | 1129 | 1102 | 1039 | 984 | 935 | 891 |
| 130 | 3654 | 2990 | 2537 | 2209 | 1960 | 1764 | 1607 | 1478 | 1369 | 1277 | 1228 | 1198 | 1129 | 1069 | 1015 | 968 |
| 135 | 3970 | 3248 | 2756 | 2399 | 2128 | 1915 | 1744 | 1603 | 1485 | 1385 | 1331 | 1298 | 1223 | 1157 | 1099 | 1047 |
| 140 | 4298 | 3517 | 2984 | 2597 | 2303 | 2072 | 1887 | 1734 | 1606 | 1497 | 1439 | 1403 | 1322 | 1250 | 1187 | 1131 |
| 145 | 4637 | 3795 | 3220 | 2802 | 2485 | 2236 | 2035 | 1870 | 1731 | 1613 | 1551 | 1512 | 1424 | 1347 | 1278 | 1217 |
| 150 | 4987 | 4083 | 3465 | 3015 | 2674 | 2406 | 2189 | 2011 | 1862 | 1735 | 1667 | 1625 | 1530 | 1447 | 1373 | 1307 |
| 155 | 5347 | 4380 | 3718 | 3236 | 2869 | 2581 | 2349 | 2157 | 1997 | 1860 | 1788 | 1743 | 1641 | 1551 | 1471 | 1401 |
| 160 | 5718 | 4686 | 3979 | 3463 | 3071 | 2763 | 2514 | 2309 | 2137 | 1990 | 1913 | 1864 | 1755 | 1659 | 1573 | 1497 |

- Пассажирский поезд, i = -0,012, электропневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 53 | 46 | 41 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 |
| 25 | 83 | 71 | 63 | 56 | 52 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 43 |
| 30 | 122 | 103 | 91 | 81 | 74 | 68 | 63 | 59 | 56 | 53 | 52 | 51 | 48 | 47 | 45 |  |
| 35 | 170 | 144 | 125 | 112 | 101 | 93 | 86 | 80 | 75 | 71 | 69 | 68 | 65 | 62 | 60 | 57 |
| 40 | 230 | 193 | 167 | 148 | 134 | 122 | 113 | 105 | 98 | 93 | 90 | 88 | 84 | 80 | 77 | 74 |
| 45 | 300 | 751 | 716 | 191 | 172 | 157 | 144 | 134 | 125 | 118 | 114 | 111 | 106 | 101 | 97 | 93 |
| 50 | 383 | 318 | 774 | 241 | 216 | 196 | 180 | 167 | 156 | 147 | 142 | 138 | 131 | 125 | 119 | 115 |
| 55 | 477 | 396 | 339 | 298 | 267 | 242 | 222 | 205 | 191 | 179 | 173 | 169 | 160 | 152 | 145 | 139 |
| 60 | 585 | 484 | 414 | 363 | 324 | 293 | 268 | 248 | 230 | 216 | 208 | 203 | 192 | 183 | 174 | 166 |
| 65 | 706 | 587 | 497 | 435 | 387 | 350 | 320 | 295 | 274 | 256 | 247 | 241 | 228 | 216 | 206 | 197 |
| 70 | 841 | 697 | 589 | 515 | 458 | 413 | 377 | 347 | 323 | 301 | 290 | 283 | 267 | 253 | 241 | 230 |
| 75 | 990 | 812 | 691 | 603 | 535 | 483 | 440 | 405 | 376 | 351 | 337 | 329 | 310 | 294 | 279 | 266 |
| 80 | 1153 | 944 | 802 | 699 | 620 | 558 | 509 | 468 | 433 | 404 | 389 | 379 | 357 | 338 | 321 | 306 |
| 85 | 1330 | 1088 | 973 | 803 | 712 | 640 | 583 | 536 | 496 | 462 | 444 | 433 | 408 | 386 | 366 | 349 |
| 90 | 1521 | 1242 | 1053 | 915 | 811 | 729 | 663 | 609 | 563 | 525 | 504 | 492 | 463 | 437 | 415 | 395 |
| 95 | 1726 | 1409 | 1193 | 1036 | 917 | 824 | 749 | 687 | 636 | 592 | 569 | 554 | 521 | 493 | 467 | 445 |
| 100 | 1946 | 1587 | 1342 | 1165 | 1031 | 926 | 841 | 771 | 713 | 664 | 637 | 621 | 584 | 352 | 323 | 497 |
| 105 | 2179 | 1776 | 1501 | 1303 | 1152 | 1034 | 939 | 861 | 795 | 740 | 710 | 692 | 651 | 614 | 582 | 553 |
| 110 | 2426 | 1976 | 1670 | 1448 | 1280 | 1149 | 1043 | 956 | 883 | 821 | 788 | 768 | 721 | 681 | 645 | 613 |
| 115 | 2687 | 2188 | 1848 | 1602 | 1416 | 1270 | 1153 | 1056 | 975 | 906 | 870 | 847 | 796 | 751 | 711 | 676 |
| 120 | 2961 | 7410 | 7036 | 1765 | 1559 | 1398 | 1268 | 1162 | 1072 | 997 | 956 | 931 | 875 | 825 | 781 | 742 |
| 125 | 3248 | 7644 | 7733 | 1935 | 1709 | 1532 | 1390 | 1273 | 1175 | 1091 | 1047 | 1020 | 958 | 903 | 855 | 812 |
| 130 | 3547 | 2888 | 7439 | 7113 | 1867 | 1673 | 1517 | 1389 | 1282 | 1191 | 1143 | 1113 | 1044 | 985 | 932 | 885 |
| 135 | 3859 | 3147 | 7653 | 2799 | 2031 | 1820 | 1651 | 1511 | 1394 | 1295 | 1242 | 1210 | 1135 | 1070 | 1013 | 961 |
| 140 | 4182 | 3406 | 2877 | 7493 | 2202 | 1974 | 1790 | 1638 | 1511 | 1404 | 1346 | 1311 | 1230 | 1160 | 1097 | 1041 |
| 145 | 4516 | 3680 | 3109 | 7695 | 7380 | 2133 | 1934 | 1771 | 1633 | 1517 | 1455 | 1416 | 1329 | 1253 | 1185 | 1125 |
| 150 | 4862 | 1964 | 3350 | 2904 | 2565 | 2299 | 2085 | 1908 | 1760 | 1634 | 1568 | 1526 | 1432 | 1330 | 1276 | 1211 |
| 155 | 5217 | 4256 | 3599 | 3121 | 2757 | 2471 | 2241 | 2051 | 1892 | 1757 | 1685 | 1640 | 1539 | 1450 | 1372 | 1301 |
| 160 | 5583 | 4558 | 3856 | 3344 | 2955 | 2649 | 2402 | 2199 | 2028 | 1883 | 1806 | 1758 | 1650 | 1334 | 1470 | 1395 |

- Пассажирский поезд, i = -0,014, пневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 69 | 61 | 56 | 51 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 25 | 105 | 92 | 82 | 75 | 70 | 65 | 62 | 59 | 56 | 54 | 53 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 |
| 30 | 151 | 130 | 115 | 104 | 96 | 90 | 84 | 80 | 76 | 73 | 71 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |
| 35 | 207 | 176 | 155 | 140 | 128 | 118 | 111 | 105 | 99 | 95 | 93 | 91 | 88 | 85 | 82 | 80 |
| 40 | 275 | 232 | 203 | 182 | 165 | 152 | 142 | 134 | 126 | 120 | 117 | 115 | 111 | 107 | 103 | 100 |
| 45 | 355 | 298 | 259 | 230 | 209 | 192 | 178 | 167 | 157 | 149 | 145 | 143 | 137 | 131 | 127 | 122 |
| 50 | 449 | 374 | 323 | 286 | 259 | 237 | 219 | 205 | 193 | 182 | 177 | 174 | 166 | 159 | 153 | 148 |
| 55 | 556 | 461 | 397 | 350 | 315 | 288 | 266 | 247 | 232 | 219 | 212 | 208 | 199 | 190 | 183 | 176 |
| 60 | 678 | 560 | 480 | 422 | 379 | 345 | 317 | 295 | 276 | 260 | 252 | 247 | 235 | 225 | 215 | 207 |
| 65 | 816 | 670 | 572 | 502 | 449 | 408 | 375 | 348 | 325 | 306 | 296 | 289 | 275 | 262 | 251 | 241 |
| 70 | 969 | 793 | 675 | 590 | 527 | 478 | 438 | 406 | 378 | 356 | 343 | 336 | 319 | 304 | 291 | 279 |
| 75 | 1137 | 927 | 787 | 687 | 612 | 554 | 507 | 469 | 437 | 410 | 395 | 387 | 366 | 349 | 333 | 319 |
| 80 | 1322 | 1075 | 910 | 793 | 705 | 637 | 582 | 538 | 500 | 469 | 452 | 442 | 418 | 398 | 379 | 363 |
| 85 | 1523 | 1235 | 1044 | 908 | 806 | 727 | 663 | 612 | 569 | 532 | 513 | 501 | 474 | 450 | 429 | 411 |
| 90 | 1741 | 1408 | 1188 | 1031 | 914 | 823 | 751 | 692 | 642 | 600 | 578 | 565 | 534 | 506 | 482 | 461 |
| 95 | 1974 | 1594 | 1342 | 1164 | 1031 | 927 | 844 | 777 | 721 | 673 | 648 | 633 | 597 | 567 | 539 | 515 |
| 100 | 2224 | 1792 | 1508 | 1306 | 1155 | 1038 | 944 | 868 | 805 | 751 | 723 | 705 | 665 | 631 | 600 | 573 |
| 105 | 2490 | 2004 | 1683 | 1456 | 1287 | 1155 | 1050 | 965 | 894 | 834 | 802 | 782 | 737 | 699 | 664 | 634 |
| 110 | 2772 | 2228 | 1870 | 1616 | 1427 | 1280 | 1163 | 1067 | 988 | 921 | 886 | 864 | 814 | 770 | 732 | 698 |
| 115 | 3069 | 2464 | 2066 | 1784 | 1574 | 1411 | 1282 | 1176 | 1088 | 1013 | 974 | 950 | 894 | 846 | 804 | 766 |
| 120 | 3381 | 2713 | 2273 | 1962 | 1730 | 1550 | 1407 | 1290 | 1193 | 1110 | 1067 | 1040 | 979 | 926 | 879 | 837 |
| 125 | 3708 | 2973 | 2490 | 2148 | 1893 | 1695 | 1538 | 1409 | 1303 | 1212 | 1165 | 1135 | 1068 | 1010 | 958 | 912 |
| 130 | 4049 | 3246 | 2717 | 2343 | 2064 | 1848 | 1675 | 1535 | 1418 | 1319 | 1267 | 1235 | 1161 | 1097 | 1041 | 991 |
| 135 | 4404 | 3530 | 2954 | 2546 | 2242 | 2007 | 1819 | 1666 | 1538 | 1431 | 1374 | 1339 | 1259 | 1189 | 1128 | 1073 |
| 140 | 4772 | 3825 | 3201 | 2758 | 2428 | 2173 | 1969 | 1802 | 1664 | 1547 | 1485 | 1447 | 1360 | 1285 | 1218 | 1158 |
| 145 | 5153 | 4131 | 3456 | 2978 | 2622 | 2345 | 2125 | 1945 | 1795 | 1668 | 1601 | 1560 | 1466 | 1384 | 1312 | 1248 |
| 150 | 5546 | 4447 | 3721 | 3207 | 2822 | 2524 | 2286 | 2092 | 1931 | 1794 | 1722 | 1677 | 1576 | 1487 | 1409 | 1340 |
| 155 | 5950 | 4773 | 3995 | 3443 | 3030 | 2710 | 2454 | 2245 | 2071 | 1925 | 1847 | 1799 | 1690 | 1595 | 1511 | 1436 |
| 160 | 6366 | 5109 | 4277 | 3686 | 3244 | 2901 | 2627 | 2404 | 2217 | 2060 | 1976 | 1925 | 1808 | 1706 | 1616 | 1536 |

- Пассажирский поезд, i = -0,014, электропневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 55 | 47 | 42 | 38 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 25 | 87 | 74 | 65 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 |
| 30 | 128 | 108 | 94 | 84 | 76 | 70 | 65 | 61 | 57 | 54 | 53 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 |
| 35 | 180 | 151 | 131 | 116 | 104 | 95 | 88 | 82 | 77 | 73 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 |
| 40 | 244 | 203 | 174 | 154 | 138 | 126 | 116 | 108 | 101 | 95 | 92 | 90 | 85 | 82 | 78 | 75 |
| 45 | 320 | 264 | 226 | 199 | 178 | 162 | 148 | 137 | 128 | 121 | 116 | 114 | 108 | 103 | 99 | 95 |
| 50 | 410 | 337 | 287 | 251 | 224 | 203 | 186 | 172 | 160 | 150 | 145 | 142 | 134 | 128 | 122 | 117 |
| 55 | 513 | 420 | 357 | 311 | 277 | 250 | 229 | 211 | 196 | 184 | 177 | 173 | 164 | 155 | 148 | 142 |
| 60 | 631 | 514 | 436 | 379 | 337 | 303 | 277 | 255 | 237 | 221 | 213 | 208 | 196 | 186 | 177 | 170 |
| 65 | 764 | 620 | 524 | 455 | 403 | 363 | 331 | 304 | 282 | 263 | 253 | 247 | 233 | 221 | 210 | 201 |
| 70 | 912 | 738 | 623 | 540 | 477 | 429 | 390 | 358 | 332 | 310 | 298 | 290 | 274 | 259 | 246 | 235 |
| 75 | 1076 | 869 | 731 | 633 | 559 | 502 | 456 | 418 | 387 | 360 | 346 | 338 | 318 | 301 | 285 | 272 |
| 80 | 1257 | 1012 | 850 | 735 | 648 | 581 | 527 | 483 | 447 | 416 | 399 | 389 | 366 | 346 | 328 | 313 |
| 85 | 1453 | 1168 | 979 | 845 | 745 | 667 | 605 | 554 | 511 | 476 | 457 | 445 | 418 | 395 | 375 | 356 |
| 90 | 1666 | 1337 | 1119 | 965 | 849 | 760 | 688 | 630 | 581 | 540 | 519 | 505 | 475 | 448 | 425 | 404 |
| 95 | 1895 | 1518 | 1270 | 1093 | 962 | 860 | 778 | 712 | 656 | 610 | 585 | 570 | 535 | 505 | 478 | 454 |
| 100 | 2140 | 1712 | 1430 | 1231 | 1082 | 966 | 874 | 799 | 737 | 684 | 656 | 639 | 600 | 565 | 535 | 508 |
| 105 | 2401 | 1919 | 1602 | 1377 | 1210 | 1080 | 977 | 892 | 822 | 763 | 732 | 712 | 668 | 630 | 596 | 566 |
| 110 | 2678 | 2139 | 1784 | 1533 | 1346 | 1201 | 1085 | 991 | 913 | 847 | 812 | 790 | 741 | 698 | 661 | 627 |
| 115 | 2970 | 2371 | 1976 | 1697 | 1490 | 1329 | 1200 | 1096 | 1009 | 935 | 897 | 873 | 818 | 771 | 729 | 692 |
| 120 | 3278 | 2615 | 2179 | 1871 | 1641 | 1463 | 1322 | 1206 | 1110 | 1029 | 986 | 960 | 900 | 847 | 801 | 760 |
| 125 | 3600 | 2871 | 2392 | 2053 | 1800 | 1605 | 1449 | 1322 | 1217 | 1127 | 1080 | 1051 | 985 | 927 | 876 | 831 |
| 130 | 3936 | 3139 | 2615 | 2244 | 1967 | 1753 | 1583 | 1444 | 1328 | 1231 | 1179 | 1147 | 1075 | 1012 | 956 | 906 |
| 135 | 4286 | 3418 | 2847 | 2443 | 2142 | 1909 | 1723 | 1571 | 1445 | 1339 | 1282 | 1248 | 1169 | 1100 | 1039 | 985 |
| 140 | 4650 | 3709 | 3089 | 2651 | 2324 | 2070 | 1869 | 1704 | 1567 | 1451 | 1390 | 1352 | 1267 | 1192 | 1126 | 1067 |
| 145 | 5026 | 4010 | 3341 | 2867 | 2513 | 2239 | 2021 | 1842 | 1694 | 1569 | 1503 | 1462 | 1369 | 1288 | 1216 | 1153 |
| 150 | 5414 | 4321 | 3601 | 3091 | 2709 | 2414 | 2179 | 1986 | 1826 | 1691 | 1620 | 1575 | 1475 | 1388 | 1311 | 1242 |
| 155 | 5813 | 4643 | 3871 | 3322 | 2913 | 2596 | 2342 | 2136 | 1963 | 1818 | 1741 | 1694 | 1586 | 1492 | 1409 | 1335 |
| 160 | 6224 | 4975 | 4149 | 3562 | 3123 | 2783 | 2512 | 2290 | 2106 | 1950 | 1867 | 1816 | 1700 | 1599 | 1510 | 1431 |

- Пассажирский поезд, i = -0,016, пневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 72 | 64 | 57 | 53 | 49 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| 25 | 110 | 95 | 85 | 77 | 72 | 67 | 63 | 60 | 58 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 |
| 30 | 159 | 135 | 119 | 108 | 99 | 92 | 86 | 82 | 78 | 74 | 73 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| 35 | 219 | 185 | 161 | 145 | 132 | 122 | 114 | 107 | 102 | 97 | 94 | 93 | 89 | 86 | 84 | 81 |
| 40 | 292 | 244 | 212 | 188 | 171 | 157 | 146 | 137 | 129 | 123 | 120 | 117 | 113 | 108 | 105 | 101 |
| 45 | 379 | 314 | 271 | 239 | 216 | 198 | 183 | 171 | 161 | 153 | 148 | 146 | 139 | 134 | 129 | 124 |
| 50 | 481 | 396 | 339 | 298 | 268 | 245 | 226 | 210 | 198 | 187 | 181 | 177 | 169 | 162 | 156 | 150 |
| 55 | 599 | 489 | 417 | 366 | 327 | 298 | 274 | 254 | 238 | 225 | 217 | 213 | 203 | 194 | 186 | 179 |
| 60 | 734 | 596 | 505 | 441 | 394 | 357 | 328 | 304 | 284 | 267 | 258 | 253 | 240 | 229 | 220 | 211 |
| 65 | 885 | 715 | 604 | 526 | 468 | 423 | 387 | 358 | 334 | 314 | 303 | 296 | 281 | 268 | 256 | 246 |
| 70 | 1055 | 848 | 714 | 619 | 550 | 496 | 453 | 418 | 389 | 365 | 352 | 344 | 326 | 311 | 297 | 284 |
| 75 | 1243 | 995 | 835 | 722 | 640 | 576 | 525 | 484 | 450 | 421 | 406 | 397 | 375 | 357 | 340 | 326 |
| 80 | 1450 | 1156 | 967 | 835 | 738 | 663 | 604 | 555 | 515 | 482 | 464 | 453 | 428 | 407 | 388 | 371 |
| 85 | 1675 | 1331 | 1110 | 957 | 844 | 757 | 688 | 633 | 586 | 548 | 527 | 514 | 486 | 461 | 439 | 419 |
| 90 | 1920 | 1521 | 1266 | 1089 | 958 | 859 | 780 | 716 | 663 | 618 | 595 | 580 | 547 | 519 | 493 | 471 |
| 95 | 2184 | 1725 | 1433 | 1230 | 1081 | 968 | 878 | 805 | 744 | 694 | 667 | 650 | 613 | 581 | 552 | 527 |
| 100 | 2466 | 1943 | 1611 | 1381 | 1213 | 1084 | 982 | 900 | 831 | 774 | 744 | 725 | 683 | 646 | 614 | 586 |
| 105 | 2768 | 2176 | 1802 | 1543 | 1353 | 1208 | 1093 | 1001 | 924 | 860 | 826 | 805 | 758 | 716 | 680 | 648 |
| 110 | 3087 | 2423 | 2004 | 1714 | 1501 | 1339 | 1211 | 1108 | 1022 | 950 | 913 | 889 | 836 | 790 | 750 | 714 |
| 115 | 3425 | 2685 | 2217 | 1894 | 1658 | 1478 | 1336 | 1221 | 1126 | 1046 | 1004 | 978 | 920 | 869 | 824 | 784 |
| 120 | 3780 | 2960 | 2442 | 2085 | 1824 | 1624 | 1467 | 1340 | 1235 | 1147 | 1100 | 1072 | 1007 | 951 | 901 | 857 |
| 125 | 4153 | 3248 | 2678 | 2285 | 1997 | 1778 | 1605 | 1465 | 1350 | 1253 | 1202 | 1170 | 1099 | 1037 | 983 | 934 |
| 130 | 4541 | 3550 | 2925 | 2494 | 2179 | 1939 | 1750 | 1596 | 1470 | 1364 | 1308 | 1273 | 1195 | 1128 | 1068 | 1015 |
| 135 | 4946 | 3865 | 3183 | 2713 | 2369 | 2107 | 1901 | 1733 | 1595 | 1480 | 1419 | 1381 | 1296 | 1222 | 1157 | 1099 |
| 140 | 5366 | 4192 | 3451 | 2941 | 2567 | 2283 | 2058 | 1876 | 1726 | 1601 | 1534 | 1493 | 1401 | 1321 | 1250 | 1187 |
| 145 | 5800 | 4531 | 3730 | 3177 | 2773 | 2465 | 2222 | 2025 | 1863 | 1727 | 1655 | 1610 | 1510 | 1423 | 1347 | 1279 |
| 150 | 6248 | 4882 | 4018 | 3423 | 2987 | 2654 | 2392 | 2180 | 2005 | 1857 | 1780 | 1732 | 1624 | 1530 | 1447 | 1374 |
| 155 | 6709 | 5244 | 4317 | 3677 | 3208 | 2851 | 2568 | 2340 | 2152 | 1993 | 1910 | 1858 | 1742 | 1641 | 1552 | 1473 |
| 160 | 7182 | 5616 | 4624 | 3939 | 3437 | 3054 | 2751 | 2506 | 2304 | 2134 | 2044 | 1989 | 1864 | 1756 | 1660 | 1575 |

- Пассажирский поезд, i = -0,016, электропневматическое торможение

| V, км/ч | Расчетный тормозной коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 20 | 58 | 49 | 43 | 39 | 36 | 33 | 3185 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| 25 | 92 | 77 | 67 | 60 | 55 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 30 | 136 | 113 | 98 | 87 | 78 | 72 | 66 | 62 | 58 | 55 | 54 | 53 | 50 | 48 | 46 | 45 |
| 35 | 192 | 159 | 136 | 120 | 108 | 98 | 90 | 84 | 79 | 74 | 72 | 71 | 67 | 64 | 62 | 59 |
| 40 | 260 | 214 | 182 | 160 | 143 | 130 | 119 | 110 | 103 | 97 | 94 | 92 | 87 | 83 | 80 | 76 |
| 45 | 343 | 280 | 237 | 207 | 184 | 167 | 153 | 141 | 132 | 123 | 119 | 116 | 110 | 105 | 100 | 96 |
| 50 | 441 | 357 | 302 | 262 | 233 | 210 | 192 | 177 | 164 | 154 | 148 | 145 | 137 | 130 | 124 | 119 |
| 55 | 554 | 446 | 375 | 325 | 288 | 259 | 236 | 217 | 201 | 188 | 181 | 177 | 167 | 159 | 151 | 144 |
| 60 | 684 | 548 | 460 | 397 | 351 | 315 | 286 | 263 | 243 | 227 | 218 | 213 | 201 | 190 | 181 | 173 |
| 65 | 831 | 663 | 554 | 478 | 421 | 377 | 342 | 314 | 290 | 270 | 260 | 253 | 239 | 226 | 215 | 204 |
| 70 | 996 | 792 | 660 | 567 | 499 | 446 | 404 | 370 | 342 | 318 | 305 | 298 | 280 | 265 | 251 | 239 |
| 75 | 1179 | 934 | 776 | 666 | 584 | 522 | 472 | 432 | 399 | 370 | 356 | 346 | 326 | 308 | 292 | 278 |
| 80 | 1381 | 1090 | 904 | 774 | 678 | 605 | 547 | 500 | 461 | 428 | 410 | 400 | 375 | 354 | 336 | 319 |
| 85 | 1602 | 1261 | 1043 | 892 | 781 | 695 | 628 | 573 | 528 | 490 | 470 | 457 | 429 | 405 | 383 | 364 |
| 90 | 1842 | 1446 | 1194 | 1020 | 891 | 793 | 715 | 652 | 600 | 557 | 534 | 519 | 487 | 459 | 434 | 413 |
| 95 | 2100 | 1646 | 1357 | 1157 | 1010 | 898 | 809 | 738 | 678 | 629 | 602 | 586 | 549 | 517 | 489 | 465 |
| 100 | 2378 | 1860 | 1531 | 1304 | 1138 | 1011 | 910 | 829 | 762 | 705 | 676 | 657 | 616 | 580 | 548 | 520 |
| 105 | 2674 | 2088 | 1717 | 1461 | 1274 | 1130 | 1018 | 926 | 851 | 787 | 754 | 733 | 687 | 646 | 611 | 579 |
| 110 | 2989 | 2330 | 1914 | 1628 | 1418 | 1258 | 1132 | 1029 | 945 | 874 | 837 | 814 | 762 | 717 | 677 | 642 |
| 115 | 3321 | 2587 | 2123 | 1804 | 1571 | 1393 | 1252 | 1139 | 1045 | 966 | 925 | 899 | 842 | 791 | 747 | 708 |
| 120 | 3672 | 2857 | 2344 | 1990 | 1732 | 1535 | 1380 | 1254 | 1150 | 1063 | 1018 | 989 | 926 | 870 | 821 | 778 |
| 125 | 4039 | 3141 | 2575 | 2186 | 1901 | 1684 | 1514 | 1375 | 1261 | 1166 | 1115 | 1084 | 1014 | 953 | 899 | 852 |
| 130 | 4423 | 3438 | 2818 | 2391 | 2079 | 1841 | 1654 | 1503 | 1378 | 1273 | 1218 | 1184 | 1107 | 1040 | 981 | 929 |
| 135 | 4822 | 3748 | 3071 | 2605 | 2265 | 2006 | 1801 | 1636 | 1500 | 1385 | 1325 | 1288 | 1204 | 1131 | 1067 | 1010 |
| 140 | 5237 | 4070 | 3335 | 2829 | 2459 | 2177 | 1955 | 1775 | 1627 | 1502 | 1437 | 1396 | 1305 | 1226 | 1156 | 1094 |
| 145 | 5666 | 4405 | 3609 | 3061 | 2661 | 2355 | 2115 | 1920 | 1759 | 1625 | 1554 | 1510 | 1411 | 1325 | 1249 | 1182 |
| 150 | 6109 | 4751 | 3893 | 3302 | 2870 | 2541 | 2281 | 2071 | 1897 | 1752 | 1675 | 1628 | 1521 | 1428 | 1346 | 1274 |
| 155 | 6565 | 5108 | 4187 | 3552 | 3087 | 2733 | 2453 | 2227 | 2040 | 1884 | 1801 | 1750 | 1635 | 1535 | 1447 | 1369 |
| 160 | 7033 | 5475 | 4490 | 3810 | 3312 | 2932 | 2632 | 2389 | 2189 | 2021 | 1932 | 1877 | 1754 | 1646 | 1552 | 1468 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Перечень

пассажирских вагонов с дисковыми тормозами

для скоростей движения до 140 - 160 км/ч

постройки ОАО «ТВЗ»

| №№ п/п | Модель вагона | Тип вагона | Модели тележек | Масса тары вагона, т | Количество мест для пассажиров | Ручной или стояночный тормоз | Полный выход штока тормозных цилиндров, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 61-4441 | Купейный с местами для сидения | 4095-2 4096-2 | 54,5 | 48 | Стояночный | 92 (165) |
| 2. | 61-4442 | Купейный штабной | 4095-2 4096-2 | 57,7 | 14 | Стояночный | 92 (165) |
| 3. | 61-4443 | Купейный «СВ» | 4095-2 4096-2 | 56 | 16 | Стояночный | 92 (165) |
| 4. | 61-4444 | Ресторан | 4095-2 4096-2 | 60,2 | 48 | Стояночный | 92 (165) |
| 5. | 61-4452 | Купейный «СВ» | 4095-1 4096-1 | 55 | 16 | Ручной | 92 |
| 6. | 61-4453 | Купейный | 4095-1 4096-1 | 55,8 | 32 | Ручной | 92 |
| 7. | 61-4454 | Купейный штабной | 4095-1 4096-1 | 57,6 | 22 | Ручной | 92 |
| 8 | 61-4455 | Ресторан | 4095-1 4096-1 | 59,4 | 34 | Ручной | 92 |

| №№ п/п | Модель вагона | Тип вагона | Модели тележек | Масса тары вагона, т | Количество мест для пассажиров | Ручной или стояночный тормоз | Полный выход штока тормозных цилиндров, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | 61-4174Э | Купейный «СВ» | 4095-2 4095-4 | 57 | 16 | Стояночный | 92 (165) |
| 10. | 61-4179 | Купейный | 4095-2 4095-4 | 59,2 | 36 | Стояночный | 92 (165) |
| 11 | 61-4186Э | Купейный штабной | 4095-2 4095-4 | 58,8 | 26 | Стояночный | 92 (165) |
| 12. | 61-4194Э | Некупейный (плацкартный) | 4095 4096 | 57,9 | 54 | Стояночный | 92 (165) |
| 13. | 61-4179ЭМС | Купейный | 4095 4096 | 57,7 | 36 | Ручной | 92 |

Примечание: Значения полного выхода штока, приведенные в скобках, относятся к тормозным цилиндрам со встроенным стояночным (пружинным) тормозом.