Приложение №

к приказу Минтранса России

от ______________ № _____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦШ 120-2003 «Перемычки дроссельные. Нормы безопасности»:

1) раздел 1 «Область применения» изложить в следующей редакции:

«1 Область применения.

Настоящие нормы безопасности распространяются на перемычки дроссельные (дроссельные, междроссельные, электротяговые соединители) и применяются при проведении сертификации в системе сертификации, созданной федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта»

2)  таблицу 1 изложить в следующей редакции:

# «Нормы безопасности перемычек дроссельных.

# Таблица 1

| № п/п | Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентирующий способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переходное электрическое сопротивление в местах соединения провода с болтом и клеммой до и после приложения 150 тысяч циклов вертикальных вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 50 Гц и ускорении до 0,3g, мкОм, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 44 | СТ ССФЖТ ЦШ 156-2003 | Испытания |
| 2 | Переходное электрическое сопротивление в местах соединения провода с болтом и клеммой до и после 500 циклов нагрева-охлаждения номинальным током до установившейся температуры, мкОм, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 44 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 3 | Температура нагрева перемычки при пропуске максимально допустимого длительного тока,°С, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 120 | СТ ССФЖТ ЦШ 156-2003 | Измерения |
| 4 | Деформация или разрушение при статической механической нагрузке на растяжение не менее 6,0 кН | Устанавливается настоящими Нормами | Не допускается | СТ ССФЖТ ЦШ 156-2003 | Испытания |
| 5 | Момент при изгибе провода на 90 градусов, кН·м, не более | Устанавливается настоящими Нормами | 0,25 | СТ ССФЖТ ЦШ 156-2003 | Испытания |

»

2) дополнить таблицей 2 и изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативных документов

Таблица 2

| Обозначение НД | Наименование НД | Кем утвержден Год издания |
| --- | --- | --- |
| СТ ССФЖТ ЦШ 156-2003 | «Перемычки дроссельные. Типовая методика испытаний» | Утверждены указанием МПС России от 25.06.2003 №Р-634у |

»

| РАЗРАБОТАНО ОАО "ВНИИЖТ" Барбарич С.С. | СОГЛАСОВАНО Департамент автоматики и телемеханики ОАО "РЖД" | Департамент технической политики ОАО"РЖД" Рязанов Ю.В. | Федеральное агентство ж.д.транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Лушников А.В. | Регистр сертификации на федеральном ж.д.транспорте Бубнов В.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |