Приложение №

к приказу Минтранса России

от ______________ № _____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦЛ 132-2003 «Калориферы электрические для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов. Нормы безопасности» (далее – Нормы):

# 1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Калориферы электрические для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее, при нормальных климатических условиях для калориферов с рабочим напряжением: Свыше 1000 В в начале испытаний после наработки 320 ч при наибольшей мощности 1) До 1000 В в начале испытаний после наработки 320 ч при наибольшей мощности 1) | Устанавливается настоящими нормами | 3000 1000 200 100 | СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003 | Испытания |
| 2.Электрическая прочность изоляции: пробой и перекрытие по поверхности изоляции при испытательном одноминутном напряжении, согласно приложению А в начале испытаний в рабочем режиме 2) | ГОСТ 9219 ГОСТ 1516.1 | не допускается не допускается | СТ ССФЖТ ЦЛ 193-2003 | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Электрическое сопротивление постоянному току нагревателей калорифера (RН) 3) при нормальных климатических условиях 1) : изменение сопротивления постоянному току после наработки 320 ч при наибольшей мощности, %, не более | Устанавливается настоящими нормами | ± 3 | СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003 | Испытания |
| 4. Безотказность при наработке в течение 320 ч и включении по схеме, применяемой на подвижном составе, при наибольшей мощности (наибольшем напряжении) 1) : пробой изоляции перегорание нагревательной спирали | Устанавливается настоящими нормами | не допускается не допускается | СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003 | Испытания |
| 5. Устойчивость в аварийных режимах 5.1.При замыкании на заземленные части корпуса: время перегорания нагревателя, с, не менее сквозной прожог кожуха калорифера размером, мм, не более возгорание элементов конструкции калорифера 5.2.При перегорании спирали одного из нагревательных элементов: повреждение других нагревательных элементов сквозной прожог кожуха калорифера размером, мм, не более 5.3. При пропадании воздушного потока: срабатывание защитного термодатчика перегорание нагревателей, задымление, возгорание элементов конструкции калорифера в течение времени срабатывания защитного термодатчика | Устанавливается настоящими нормами | 0,3 0,5 не допускается не допускается 0,5 срабатывание не допускается | СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003 | Испытания |
| 6. Нагрев элементов калорифера: температура клемм подключения проводов, °С, не более; температура горючих элементов конструкции. | Устанавливается настоящими нормами | 60 2) 60 2) | Аттестованная методика испытательного центра | Испытания |
| 7. Температура воздуха на выходе из калорифера при работе под контролем встроенных термодатчиков, °С, не более; | Устанавливается настоящими нормами | 120 2) | Аттестованная методика испытательного центра | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Наличие заземляющего устройства корпуса калорифера (для калориферов с рабочим напряжением более 110 В) | Устанавливается настоящими нормами | Наличие |  | Экспертиза конструкторской документации |
| Примечания: 1 – проводится при первичной сертификации; 2 – после прогрева калорифера до установившейся температуры рабочим током, соответствующим режиму наибольшей мощности (при наибольшем рабочем напряжении); 3 – RН – номинальное сопротивление в соответствии с технической документацией на калорифер |  |  |  |  |

# 2)   таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативных документов

Таблица 2

| Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа | Кем утверждён и год издания |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 1516.1-97 | Электрооборудование переменного тока на напряжение 3кВ до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции | 1997 |
| СТ ССФЖТ ЦЛ 194-2003 | Калориферы электрические для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов. Электрические испытания. Типовая методика | МПС России 2003 |

# 3) дополнить приложением А в следующей редакции:

# «Приложение А

# (обязательное)

# Одноминутное испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции

# в нормальных климатических условиях

| Номинальное напряжение изоляции | Испытательное напряжение (действующее значение), В, не менее |  |
| --- | --- | --- |
| U, В | для цепей постоянного тока | для цепей переменного тока |
| До 30 | 750 | 750 |
| Свыше 30 до 300 | 1500 | 2250 |
| Свыше 300 до 660 | 2,0U + 1500 | 2(2,0U+1500) |
| Свыше 660 до 3000 | 2,5U + 2000 | 2(2,5U+2000) |

Допустимые отклонения напряжения от номинальных значений, %,    ± 5.

При испытаниях в рабочем режиме величина испытательного напряжения снижается на 20 %»

| РАЗРАБОТАНО | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ВНИИЖТ» | Департамент технической политики ОАО «РЖД» | Департамент пассажирских сообщений ОАО «РЖД» | Федеральное агентство ж.д. транспорта Министерства транспорта Российской Федерации | Регистр сертификации на федеральном ж.д. транспорте |
| Барбарич С.С. | Рязанов Ю.В. |  | Лушников А.В. | Бубнов В.П. |