Приложение №

к приказу Минтранса России

от ______________ № _____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦЛ 133-2003 «Печи электрические для систем отопления электропоездов. Нормы безопасности» (далее – Нормы):

# 1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности печей  электрических для систем отопления электропоездов

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Электрическое сопротивление изоляции, при нормальных климатических условиях, МОм, не менее Свыше 1000 В в начале испытаний после наработки 320 ч при наибольшей мощности 1) До 1000 В в начале испытаний после наработки 320 ч при наибольшей мощности 1) | Устанавливается настоящими Нормами | 3000 1000 200 100 | СТ ССФЖТ ЦЛ 195-2003 | Испытания |
| 2. Электрическая прочность изоляции: пробой и перекрытие по поверхности изоляции при испытательном одноминутном напряжении согласно приложению А в начале испытаний в рабочем режиме 2) | Устанавливается настоящими Нормами | Не допускается Не допускается | СТ ССФЖТ ЦЛ 195-2003 | Испытания |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Электрическое сопротивление постоянному току нагревателей печи (RН)3) при нормальных климатических условиях 3.1.Отклонение сопротивления от номинального значения до испытаний, %, не более 4) 3.2. Изменение сопротивления постоянному току после наработки 320 ч при наибольшей мощности1), %, не более | Устанавливается настоящими Нормами |  | ± 5 ± 3 | СТ ССФЖТ ЦЛ 195-2003 | Испытания |  |
| 4. Нагрев элементов печи: температура кожуха печи, доступного для прикосновения,°С, не более; температура клемм подключения проводов, °С, не более | Устанавливается настоящими Нормами |  | 60 2 60 2 | СТ ССФЖТ ЦЛ 195-2003 | Экспертиза документации, испытания |  |
| 5. Безотказность при наработке в течение 320 ч и включении по схеме, применяемой на подвижном составе, при наибольшей мощности (наибольшем напряжении) 1) пробой изоляции перегорание нагревательной спирали | Устанавливается настоящими Нормами |  | не допускается не допускается | СТ ССФЖТ ЦЛ 195-2003 | Испытания |  |
| 6. Устойчивость в аварийных режимах 6.1. При подаче полного напряжения питающей сети на одну печь 4): | Устанавливается настоящими Нормами |  |  | СТ ССФЖТ ЦЛ 195-2003 | Испытания |  |
| время перегорания электронагревателя печи, с, не менее |  |  | 0,3 |  |  |  |
| сквозной прожог кожуха размером, мм, не более |  |  | 0,5 |  |  |  |
| возгорание элементов конструкции печи (появление открытого пламени) |  |  | не допускается |  |  |  |
| 6.2При перегорании электронагревателя печи: сквозной прожог кожуха размером, мм, не более возгорание элементов конструкции печи |  |  | 0,5 не допускается |  | Испытания |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Наличие заземляющего устройства корпуса печи (для печей с рабочим напряжением более 110 В) | Устанавливается настоящими Нормами |  | Наличие |  | Экспертиза конструкторской документации |  |
| Примечания: 1) – проводится при первичной сертификации; 2) – после прогрева печи до установившейся температуры рабочим током, соответствующим режиму наибольшей мощности (при наибольшем рабочем напряжении); 3) – RН – номинальное сопротивление в соответствии с технической документацией на электрические печи; 4) – проводится если напряжение питающей сети больше номинального напряжения печи и при эксплуатации печей предусматривается их последовательное соединение |  |  |  |  |  |  |

# 2)   таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативных документов

Таблица 2

| Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа | Кем утверждён и год издания |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 1516.1-97 | Электрооборудование переменного тока на напряжение 3кВ до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции | 1997 |
| СТ ССФЖТ ЦЛ 195-2003 | Печи электрические для систем отопления электропоездов. Электрические испытания. Типовая методика | МПС России 2003 |

# 3) дополнить приложением А в следующей редакции:

# «Приложение А

# (обязательное)

# Одноминутное испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции

# в нормальных климатических условиях

| Номинальное напряжение изоляции | Испытательное напряжение (действующее значение), В, не менее |  |
| --- | --- | --- |
| U, В | для цепей постоянного тока | для цепей переменного тока |
| До 30 | 750 | 750 |
| Свыше 30 до 300 | 1500 | 2250 |
| Свыше 300 до 660 | 2,0U + 1500 | 2(2,0U+1500) |
| Свыше 660 до 3000 | 2,5U + 2000 | 2(2,5U+2000) |

Допустимые отклонения напряжения от номинальных значений, %,    ± 5.

При испытаниях в рабочем режиме величина испытательного напряжения снижается на 20 %»

| РАЗРАБОТАНО | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ВНИИЖТ» | Департамент технической политики ОАО «РЖД» | Департамент пассажирских сообщений ОАО «РЖД» | Федеральное агентство ж.д. транспорта Министерства транспорта Российской Федерации | Регистр сертификации на федеральном ж.д. транспорте |
| Барбарич С.С. | Рязанов Ю.В. |  | Лушников А.В. | Бубнов В.П. |