Приложение №

к приказу Минтранса России

от ____________ № _____

В нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ 07-99 «Тепловозы, дизель-поезда и автомотрисы (рельсовые автобусы). Электрооборудование тяговое. Нормы безопасности на железнодорожном транспорте»:

1) название изложить в следующей редакции: «Тепловозы, газотурбовозы, дизель-поезда и автомотрисы (рельсовые автобусы). Электрооборудование тяговое. Нормы безопасности»;

2) главу 1 изложить в следующей редакции:

«Настоящие Нормы безопасности устанавливают обязательные для  применения в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ)  технические требования для  сертификации  тягового электрооборудования*, предназначенного для тепловозов, газотурбовозов, дизель-поездов и автомотрис (рельсовых автобусов), и распространяются на машины электрические вращающиеся тяговые и вспомогательные (генераторы и агрегаты тяговые, электродвигатели тяговые, генераторы и электродвигатели вспомогательные), преобразователи силовые (выпрямители и инверторы тяговые и вспомогательные), аппараты электрические тяговые (контакторы электромагнитные и электропневматические, переключатели пневматические кулачковые (реверсоры и тормозные переключатели), резисторы для силовых цепей (обдуваемые и необдуваемые), реле заземления и дифференциальные, электромагниты тяговые).

Настоящие Нормы безопасности обязательны для соблюдения всеми юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, осуществляющими разработку, изготовление, поставку, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию тягового электрооборудования  тепловозов, газотурбовозов, дизель-поездов и автомотрис (рельсовых автобусов).

___________

* Тяговое электрооборудование – электрооборудование, специально сконструированное и изготовленное для подвижного состава железных дорог, позволяющее с высокой надежностью работать в условиях изменения питающего напряжения, вибраций и ударов, широкого диапазона изменения окружающей температуры, повышенного воздействия влаги и пыли.

3) главу 2  изложить в следующей редакции:

Нормы безопасности, предъявляемые к тяговому электрооборудованию подвижного состава приведены в таблице 1.

Сведения о нормативных документах,  применяемых в графе 3-5 таблицы 1, приведены в таблице 2;

# 4) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

# «Нормы безопасности тягового электрооборудования  подвижного состава»

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВРАЩАЮЩИЕСЯ ТЯГОВЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |
| 1.1 Степень искрения, баллов, не более | ГОСТ 2582 | 1,5 | ГОСТ 2582 (п. 5.7.1) | Экспертиза технической документации |
| 1.2 Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических условиях: |  |  |  |  |
| 1.2.1 относительно корпуса и между обмотками | ГОСТ 2582 | Отсутствие пробоя изоляции при приложении испытательного напряжения Приложение 1 | ГОСТ 11828 (п. 7) | Испытания |
| 1.2.2 междувитковой изоляции обмоток: | ГОСТ 2582 | Отсутствие повреждений междувитковой изоляции при приложении напряжения кратностью к наибольшему номинальному | ГОСТ 11828 ( п. 8) | Испытания |

| - электродвигателей тяговых |  | 1,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - генераторов и агрегатов тяговых |  | 1,12 |  |  |
| - асинхронных электродвигателей вспомогательных |  | 1,3 |  |  |
| - электрических машин других типов |  | 1,5 |  |  |
| 1.3 Сопротивление изоляции обмоток, МОм, не менее: |  |  |  |  |
| - в нормальных климатических условиях в практически холодном состоянии | Устанавливается настоящими нормами безопасности | 20 | ГОСТ 2582 (п.5.12а.1, п.5.12а.3) ГОСТ 11828 (п. 6) | Испытания |
| - в нагретом состоянии | ГОСТ 2582 | Приложение 2 | ГОСТ 2582 (п.5.12а.1, п.5.12а.3) ГОСТ 11828 (п. 6) | Испытания |
| 1.4 Стойкость к воздействию внешних механических факторов*) : |  |  |  |  |
| 1.4.1 Генераторов и агрегатов тяговых |  |  |  |  |
| – вибропрочность при воздействии синусоидальной вертикальной вибрации с максимальной амплитудой ускорений 30 м/с2 (суммарный вектор) в диапазоне частот от 10 до 100 Гц в объеме 25 млн. циклов вибрационного нагружения | ГОСТ 2582 | Отсутствие повреждений, требующих замены их сборочных единиц или деталей, а также ремонта со снятием их с подвижного состава | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| 1.4.2 Вспомогательных электрических машин: |  |  |  |  |
| – вибропрочность при воздействии синусоидальной вертикальной вибрации с максимальной амплитудой ускорений 30 м/с2 (суммарный вектор) в диапазоне частот от 10 до 100 Гц в объеме 25 млн. циклов вибрационного нагружения | ГОСТ 2582 | Отсутствие повреждений, требующих замены их сборочных единиц или деталей, а также ремонта со снятием их с подвижного состава | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| – стойкость при воздействии механических ударов одиночного действия в горизонтальном направлении (направление движения) с пиковым ударным ускорением 30 м/с2 длительностью 2 – 20 мс, 3 удара | ГОСТ 2582 | Отсутствие повреждений, требующих замены их сборочных единиц или деталей, а также ремонта со снятием их с подвижного состава | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| 1.4.3 Тяговых электродвигателей: |  |  |  |  |
| 1.4.3.1 В опорно-рамном исполнении |  |  |  |  |
| – вибропрочность при воздействии синусоидальной вертикальной вибрации с максимальной амплитудой ускорений 30 м/с2 (суммарный вектор) в диапазоне частот от 10 до 100 Гц в объеме 50 млн. циклов вибрационного нагружения | ГОСТ 2582 | Отсутствие повреждений, требующих замены их сборочных единиц или деталей, а также ремонта со снятием их с подвижного состава | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| 1.4.3.2 В опорно-осевом исполнении |  |  |  |  |
| – вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации с максимальными амплитудами ускорений 120 м/с2 (вертикальная составляющая) при суммарном векторе 155 м/с2 в диапазоне частот от 5 до 700 Гц в объеме 50 млн. циклов вибрационного нагружения | ГОСТ 2582 | Отсутствие повреждений, требующих замены их сборочных единиц или деталей, а также ремонта со снятием их с подвижного состава | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| – стойкость при воздействии механических ударов многократного действия в вертикальном направлении с пиковым ударным ускорением 220 м/с2 длительностью 2– 20 мс, 12 000 ударов | ГОСТ 2582 | Отсутствие повреждений, требующих замены их сборочных единиц или деталей, а также ремонта со снятием их с подвижного состава | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |

| – стойкость при воздействии механических ударов одиночного действия в вертикальном направлении с пиковым ударным ускорением 280 м/с2 длительностью 2– 20 мс, 1000 ударов | ГОСТ 2582 | Отсутствие повреждений, требующих замены их сборочных единиц или деталей, а также ремонта со снятием их с подвижного состава | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Устойчивость к воздействию климатических факторов*): |  |  |  |  |
| 1.5.1 Устойчивость к воздействию повышенной влажности: |  |  | ГОСТ 16962.1 метод 207 |  |
| - сопротивление изоляции, МОм, не менее | Устанавливается настоящими нормами безопасности | 0,5 | ГОСТ 2582 (п.5.12а.1, п.5.12а.3) ГОСТ 11828 (п.6) | Испытания |
| - состояние лакокрасочных покрытий и металлических деталей, имеющих защитные покрытия | ГОСТ 16962.1 | Отсутствие отслоения и растрескивания лакокрасочных покрытий и отсутствие коррозии на металлических деталях, имеющих защитные покрытия |  | Визуальный контроль |
| - электрическая прочность изоляции при приложении ½ испытательного напряжения в соответствии с Приложением 1 | ГОСТ 2582 | Отсутствие пробоя изоляции | ГОСТ 11828 (п.7) | Испытания |

| 1.5.2 Устойчивость к воздействию нижнего рабочего значения температуры окружающей среды и последующей выдержки в нормальных климатических условиях: | ГОСТ 15150 ГОСТ 15543 | От категории климатического исполнения | ГОСТ 20.57.406 метод 203 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - сопротивление изоляции обмоток, МОм, не менее (после выдержки электрической машины в нормальных климатических условиях до достижения теплового равновесия и отсутствия капельной влаги на токоведущих частях) | Устанавливается настоящими нормами безопасности | 20 | ГОСТ 2582 (п.5.12а.1, п.5.12а.3) ГОСТ 11828 (п.6) | Испытания |
| - состояние лакокрасочных покрытий | ГОСТ 16962.1 | Отсутствие отслоения и растрескивания лакокрасочных покрытий, влияющих на работоспособность |  | Визуальный контроль |
| 1.5.3 Устойчивость к воздействию верхнего рабочего значения температуры окружающей среды: | ГОСТ 15150 ГОСТ 15543 | От категории климатического исполнения | ГОСТ 20.57.406 метод 201 |  |
| - сопротивление изоляции в нагретом состоянии, МОм, не менее | Устанавливается настоящими нормами безопасности | 1,0 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| - состояние лакокрасочных покрытий | ГОСТ 16962.1 | Отсутствие отслоения и растрескивания лакокрасочных покрытий, влияющих на работоспособность | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Визуальный контроль |
| 1.6 Температуры частей электрических машин: |  |  | ГОСТ 11828 (п.9) |  |
| - превышение температуры обмоток и коллектора (или контактных колец) над температурой окружающей среды | ГОСТ 2582 | Приложение 3 | ГОСТ 11828 (п.9) | Испытания |
| - предельно допускаемая температура подшипников качения (скольжения) | ГОСТ 183 | 100 °С (80 °С) |  |  |
| 1.7 Степень защиты от проникновения твердых тел и влаги в соответствии с технической документацией | ГОСТ 14254 | Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 | ГОСТ 14254 (п.п. 12, 13, 14) Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Экспертиза технической документации |
| 2 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИЛОВЫЕ |  |  |  |  |
| 2.1 Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических условиях в соответствии с технической документацией | ГОСТ 9219 | Отсутствие пробоя или перекрытия изоляции после приложения испытательного напряжения по Приложению 7 | ГОСТ 26567 метод 102 | Испытания |
| 2.2 Сопротивление изоляции между корпусом и вводами силовых цепей, цепей управления и корпусом цепей управления и силовыми цепями при нормальных климатических условиях, МОм, не менее | Устанавливается настоящими нормами безопасности | 100 | ###### ГОСТ 26567 метод 101 | Испытания |
| 2.3 Работоспособность блокировочных устройств, обеспечивающих электробезопасность персонала | Устанавливается настоящими нормами безопасности | Сохранение работоспособности | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| 2.4 Допускаемое превышение температуры частей над температурой окружающей среды, ºС, не более: |  |  |  |  |
| - радиатора охлаждения силовых полупроводниковых приборов | Устанавливается настоящими | 50 | ГОСТ 9219 (п.6.6) | Испытания |
| - силовых шин | нормами безопасности | 90 |  |  |
| 2.5 Степень защиты от проникновения твердых тел и влаги в соответствии с технической документацией | ГОСТ 14254 | Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 | ГОСТ 14254 (п.п. 12, 13, 14) Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Экспертиза технической документации |
| 3 АППАРАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫЕ |  |  |  |  |
| 3.1 Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических условиях в соответствии с технической документацией | ГОСТ 9219 | Отсутствие пробоя изоляции или перекрытия по поверхности изоляции после приложения испытательного напряжения в соответствии с Приложением 7 | ГОСТ 2933, (п.4.1) | Испытания |
| 3.2 Сопротивление изоляции между токоведущими цепями и металлическим основанием, на котором устанавливается аппарат, при нормальных климатических условиях, МОм, не менее | Устанавливается настоящими нормами безопасности | # 100 | ГОСТ 2933 ( п.4.2) | ### Испытания |
| 3.3 Стойкость к воздействию внешних механических факторов*) : |  |  |  |  |
| 3.3.1 Виброустойчивость при воздействии синусоидальной вибрации с максимальной амплитудой ускорения 10 м/с2 в диапазоне частот от 10 до 100 Гц (кроме резисторов для силовых цепей) | ГОСТ 9219 | Сохранение работоспособности и отсутствие самопроизвольных срабатываний (замыканий, размыканий контактов) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| 3.3.2 Вибропрочность при воздействии синусоидальной вибрации с максимальной амплитудой ускорения 10 м/с2 в диапазоне частот от 10 до 100 Гц в объеме 10 млн. циклов или 80 часов вибрационного нагружения в соответствии с методом испытаний | ГОСТ 9219 | Отсутствие видимых повреждений и сохранение работоспособности | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| 3.3.3 Стойкость при воздействии механических ударов одиночного действия в горизонтальном направлении (направление движения) с пиковым ударным ускорением 30 м/с2 длительностью 2– 20 мс, 3 удара | ГОСТ 9219 | Отсутствие видимых повреждений и сохранение работоспособности | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | Испытания |
| 3.4 Устойчивость к воздействию климатических факторов*) : | ГОСТ 15150 |  |  |  |
| 3.4.1 Устойчивость к воздействию повышенной влажности: |  |  | ГОСТ 16962.1 метод 207 |  |
| - сопротивление изоляции, МОм, не менее | Устанавливается настоящими нормами безопасности | 0,5 | ##### ГОСТ 2933 (п. 4.2) | Испытания |
| - состояние лакокрасочных покрытий и металлических деталей, имеющих защитные покрытия | ГОСТ 16962.1 | Отсутствие отслоения лакокрасочных покрытий и отсутствие коррозии на металлических деталях, имеющих защитное покрытие |  | Визуальный контроль |
| 3.4.2 Устойчивость к воздействию нижнего рабочего значения температуры окружающей среды: | ГОСТ 15150 ГОСТ 15543 | От категории климатического исполнения | ГОСТ 20.57.406, метод 203 |  |
| - подтверждение срабатывания (для аппаратов с пневмо- и электромагнитным приводом) в соответствии с технической документацией | Устанавливается настоящими нормами безопасности | Срабатывание |  | Испытания |
| - состояние лакокрасочных покрытий | ГОСТ 16962.1 | Отсутствие отслоения и растрескивания лакокрасочных покрытий |  | Визуальный контроль |
| - целостность деталей |  | Отсутствие трещин и поломок деталей |  | Визуальный контроль |
| 3.4.3 Устойчивость к воздействию верхнего рабочего значения температуры окружающей среды: | ГОСТ 15150 ГОСТ 15543 | От категории климатического исполнения | ГОСТ 16962.1, метод 201 |  |
| - подтверждение срабатывания (для аппаратов с пневмо- и электромагнитным приводом) в соответствии с технической документацией | Устанавливается настоящими нормами безопасности | Срабатывание |  | Испытания |
| - сопротивление изоляции, МОм, не менее |  | 20 | ГОСТ 2933 (п. 4.2) | Испытания |
| - состояние лакокрасочных покрытий | ГОСТ 16962.1 | Отсутствие отслоений и растрескиваний лакокрасочных покрытий |  | Визуальный контроль |
| 3.5 Предельная коммутационная способность при токах, напряжениях и активно-индуктивной нагрузке, установленных в технической документации и количестве циклов включений-отключений, не менее: - для главных цепей – 6; - для вспомогательных цепей – 10 | # ГОСТ 9219 | Отсутствие сваривания контактов, переброса дуги на соседние токоведущие части | ГОСТ 2933 (п. 8) | Испытания |
| 3.6 Допустимые превышения частей аппаратов над температурой окружающей среды, С, не более: | ГОСТ 9219 |  | ГОСТ 2933 (п. 5) | Испытания |
| - коммутирующих контактов из меди, сплавов меди и композиций на основе меди |  | 75 |  |  |
| - коммутирующих контактов на основе серебра |  | 100 (если иное не оговорено в технической документации) |  |  |
| - обмотки катушек |  | 105 |  |  |
| - контакты цепей управления |  | 65 |  |  |
| - резистивных элементов (для резисторов силовых цепей) |  | 800 |  |  |
| 3.7 Степень защиты от проникновения твердых тел и влаги для следующих аппаратов в соответствии с технической документацией: - реле заземления - электромагнитов тяговых | ГОСТ 14254 | Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 | ГОСТ 14254, (п.п. 12, 13, 14) | Экспертиза технической документации |
| 3.8 Работоспособность блокирующего устройства реле заземления | Устанавливается настоящими нормами безопасности | Срабатывание | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра | # Испытания |

*)  Испытания проводятся при первичной сертификации

5) из таблицы 2 – «Перечень нормативной документации»  исключить следующие нормативные документы :                     ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 12.2.056-81, ГОСТ 2990-78, ГОСТ 3345-76, ГОСТ 12176-89, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 24376-91, ГОСТ 24607-88, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 26692-93, ГОСТ 29205-91, ОСТ 32.50-95,  ЦТ-6-95;

6) ввести приложения 1-7 и изложить их в следующей редакции:

# Приложение 1.  Испытательное напряжение для проверки электрической прочности изоляции обмоток тяговых и вспомогательных электрических машин

Изоляция электрических машин относительно корпуса и между обмотками должна выдерживать в течение 1 минуты испытательное практически синусоидальное действующее напряжение в вольтах Uисп частотой 50 Гц, значение которого устанавливается не менее 1500 В и определяется по формуле:     Uисп = 0,85·(2U + 1000),   В,

где  U – наибольшее номинальное напряжение, В.

# Приложение 2. Сопротивление изоляции обмоток в нагретом состоянии тяговых и вспомогательных электрических

# машин

Сопротивление  изоляции обмоток нагретой электрической машины относительно ее корпуса и сопротивление изоляции между обмотками, измеренное в последовательности п. 4.2 ГОСТ 2582, в зависимости от наибольшего номинального напряжения U относительно заземленных частей, должно быть:

| при: U до 400 В | не менее: 1,0 МОм |
| --- | --- |
| U свыше 400 до 1000 В | 2,5 МОм |
| U свыше 1000 до 1500 В | 3,0 МОм |
| U свыше 1500 до 2000 В | 4,0 МОм |
| U свыше 2000 до 3000 В | 5,0 МОм |

| Класс нагревостойкости изоляции | ## Режим работы | Части электрической машины | Метод измерения температуры | Предельное допускаемое превышение температуры, °С, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Продолжительный, повторнократковременный, часовой, кратковременный | Обмотки якоря | Метод сопротивления | 120 |
|  |  | Обмотки возбуждения |  | 130 |
|  |  | Коллектор (контактные кольца) | #### Метод термометра | 95 |
| F |  | Обмотки якоря | Метод сопротивления | 140 |
|  |  | Обмотки возбуждения |  | 155 |
|  |  | Коллектор (контактные кольца) | #### Метод термометра | 95 |
| H |  | Обмотки якоря | Метод сопротивления | 160 |
|  |  | Обмотки возбуждения |  | 180 |
|  |  | Коллектор (контактные кольца) | #### Метод термометра | 105 |

Приложение 3. Предельные допускаемые превышения температур частей электрических машин

Приложение 4. Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой кода IP

| Первая характеристическая цифра | Степень защиты |  | Условия испытания, номер пункта ГОСТ 14254-96 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краткое описание | Определение |  |
| 0 | Нет защиты | - | - |
| 1 | Защищено от доступа к опасным частям тыльной стороной руки | Щуп доступности – сфера диаметром 50 мм – должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей | 12.2 |
| 2 | Защищено от доступа к опасным частям пальцем | Испытательный шарнирный палец диаметром 12 мм и длиной 80 мм должен оставаться на достаточном расстоянии от опасных частей | 12.2 |
| 3 | Защищено от доступа к опасным частям инструментом | Щуп доступности диаметром 2,5 мм не должен проникать внутрь оболочки | 12.2 |
| 4 | Защищено от доступа к опасным частям проволокой | Щуп доступности диаметром 1,0 мм не должен проникать внутрь оболочки | 12,2 |
| 5 | Защищено от доступа к опасным частям проволокой | Щуп доступности диаметром 1,0 мм не должен проникать внутрь оболочки | 12.2 |
| Примечание – Для первых характеристических цифр 3, 4, 5 защита от доступа к опасным частям считается удовлетворительной, если сохраняется достаточный промежуток. Термин «не должен проникать» дан в таблице с учетом увязки с параллельными требованиями приложения 5 |  |  |  |

Приложение 5. Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой кода IP

| Первая характеристическая цифра | Степень защиты |  | Условия испытания, номер пункта ГОСТ 14254-96 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краткое описание | Определение |  |
| 0 | Нет защиты | - | - |
| 1 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм | Щуп-предмет – сфера диаметром 50 мм – не должен проникать полностью1) | 13.2 |
| 2 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм | Щуп-предмет – сфера диаметром 12,5 мм – не должен проникать полностью1) | 13.2 |
| 3 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2,5 мм | Щуп-предмет – сфера диаметром 2,5 мм – не должен проникать полностью ни частично1) | 13.2 |
| 4 | Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм | Щуп-предмет – сфера диаметром 1,0 мм – не должен проникать полностью ни частично1) | 13.2 |
| 5 | Пылезащищено | Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности | 13.4, 13.5 |
| 1) Наибольший диаметр щупа-предмета не должен проходить через отверстие в оболочке |  |  |  |

Приложение  6. Степени защиты от воды, обозначаемые с помощью второй характеристической цифры кода IP

| Вторая характеристическая цифра | Степень защиты |  | Условия испытания, номер пункта ГОСТ 14254-96 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краткое описание | Определение |  |
| 0 | Нет защиты | - | - |
| 1 | Защищено от вертикально падающих капель воды | Вертикально падающие капли воды не должны оказывать вредного воздействия | 14.2.1 |
| 2 | Защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол до 15° | Вертикально падающие капли не должны оказывать вредного воздействия, когда оболочка отклонена от вертикали в любую сторону на угол до 15° включительно | 14.2.2 |
| 3 | Защищено от воды, падающей в виде дождя | Вода, падающая в виде брызг в любом направлении, составляющем угол до 60° включительно с вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия | 14.2.3 |
| 4 | Защищено от сплошного обрызгивания | Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия | 14.2.4 |
| 5 | Защищено от водяных струй | Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия | 14.2.5 |
| 6 | Защищено от сильных водяных струй | Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия | 14.2.6 |

Приложение 7. Испытательное напряжение при проверке электрической прочности изоляции

преобразователей силовых и аппаратов электрических тяговых

| Номинальное напряжение изоляции, Uн, В |  | Испытательное напряжение (действующее значение), В, не менее |
| --- | --- | --- |
| Постоянный ток | Переменный ток |  |
| # До 30 | # До 30 | 750 |
| Свыше 30 до 300 | Свыше 30 до 100 | 1500 |
| Свыше 300 до 660 | Свыше 100 до 660 | 0,85(2,0 Uн + 1500) |
| Свыше 660 до 3000 | Свыше 660 до 3000 | 0,85(2,5 Uн + 2000) |

ОАО «ВНИКТИ»                          ОАО «РЖД»                                           Федеральное агентство                           Регистр сертификации

ж.д. транспорта                                        на федеральном ж.д.

транспорте

| Грек В.И. | Главный инженер Департамента локомотивного хозяйства А.В.Петрунин | Лушников А.В. | Бубнов В.П. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель начальника Департамента технической политики С.А.Левин Начальник отдела сертификации и лицензирования Ю.В Рязанов |  |  |