ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу Минтранса России

от ________________ № ____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦШ 082-2003 «Приводы стрелочные электромеханические. Нормы безопасности» (далее Нормы):

- главу 1 «Область применения» изложить в следующей редакции:

«Настоящие нормы безопасности распространяются:

- на невзрезной стрелочный электромеханический привод, обеспечивающий при крайнем положении стрелки плотное прилегание прижатого остряка к рамному рельсу и подвижного сердечника крестовины к усовику,

- на стрелочный электромеханический привод для работы с внешними замыкателями остряков (подвижного сердечника крестовины),

и устанавливают обязательные для применения в системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ) технические требования для сертификации стрелочных электромеханических приводов».

- главу 2 «Нормативные ссылки» изложить в следующей редакции:

«В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты и руководящие документы:

ОСТ 32.41-95 Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы доказательства безопасности систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

ОСТ 32.146-2000  Аппаратура  железнодорожной  автоматики, телемеханики  и связи. Общие технические условия

Примечание - При пользовании настоящими нормами целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3) 	главу 3 изложить в следующей редакции:

3 Определения, обозначения и сокращения

3.1.Привод стрелочный электромеханический (СЭП): устройство, предназначенное для дистанционного и ручного (курбелем) перевода, запирания и контроля положения железнодорожной стрелки

3.2.Рабочий шибер (РШ): элемент СЭП, предназначенный для перемещения и запирания стрелк.

3.3. Контрольные линейки (КЛ): элементы СЭП, фиксирующие совместно с КМ фактическое положение остряков (подвижного сердечника крестовины)

3.4. Редуктор (Р): силовой узел СЭП, служащий для преобразования движения вращения вала электродвигателя (Д) в поступательное линейное плавное движение РШ

3.5.Запирающий механизм (ЗМ): силовой узел СЭП, исключающий самопроизвольное перемещение РШ в направлении обратного хода (в сторону, обратную предшествующему переводу, т.е. на размыкание)

3.6. Контрольный механизм (КМ): электромеханический узел СЭП, фиксирующий соответствие взаимоположения КЛ и РШ, а так же контролирующий запирание и взрез СЭП

3.7 СЭП с внутренним замыканием: конструкция СЭП, при которой ЗМ размещен в его корпусе

3.8 СЭП с внешним замыканием: конструкция СЭП, который работает совместно с внешними замыкателями

3.9 Фрикционный механизм (ФМ): силовой узел СЭП, ограничивающий механическое усилие, развиваемое РШ при переводе

4) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности для стрелочных электромеханических приводов

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертифицируемого показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки сертификационного показателя | Регламенти-руемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Качественные требования |  |  |  |  |
| 1.1 Взаимосвязь КМ и ЗМ | Устанавливаются настоящими Нормами | Возможность снятия ЗМ запирания с РШ только после отключения контроля КМ, а получение контроля КМ - только после запирания ЗМ РШ | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Визуальный контроль Испытания |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Восприятие динамических воздействий | Устанавливаются настоящими Нормами |  | Исключение самопроизвольного отпирания ЗМ и потери контроля КМ при механических нагрузках по п.5.1 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |  |
| 1.3 Исключение движения запертого РШ | Устанавливаются настоящими Нормами | Исключение движения запертого РШ в направлении обратного хода (на размыкание) под действием инерционных сил, возникающих в СЭП по окончании перевода РШ |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |  |
| 1.4 Ручной перевод и блокировка Д | Устанавливаются настоящими Нормами | Наличие ручного (курбельной рукояткой) перевода РШ. Отключение Д от внешней цепи питания во время ручного перевода |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Визуальный контроль Испытания |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Несанкциони-рованный доступ | Устанавливаются настоящими Нормами |  | Наличие запирания крышки СЭП внутренним механическим замком |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) |  | Визуальный контроль |  |  |
| 1.6 Обогрев СЭП | Устанавливаются настоящими Нормами |  | Наличие электрического обогрева контактов открытого типа в КМ |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) |  | Визуальный контроль |  |  |
| 2 Количественные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Усилие запирания РШ, кН, не менее |  | Устанавливаются настоящими нормами |  | 50 |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) |  | Испытания |  |
| 2.2 Усилие перевода, кН, не более |  | Устанавливаются настоящими нормами |  | 7,5 |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) |  | Испытания |  |
| 2.3 Время перевода РШ, с для СЭП ЭЦ, не более для СЭП ГАЦ, не более |  | Устанавливаются настоящими нормами |  | 6 0,6 |  | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) |  | Испытания |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 Допустимые отклонения хода РШ от номинального значения, мм | Устанавливаются настоящими нормами | ±2 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 2.5 Ход КЛ, при котором обеспечивается снятие контроля КМ, мм не более | Устанавливаются настоящими нормами | 3 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 2.6 Свободный ход запертого РШ в направлении прямого хода (к рамному рельсу), мм не менее не более | Устанавливаются настоящими нормами | 10 20 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 2.7 Коммутация цепей схемы управления СЭП | Устанавливаются настоящими нормами | Наличие в КМ элементов осуществляющих электрическую коммутацию рабочих и контрольных цепей схемы управления СЭП | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Требования устойчивости к воздействию механических нагрузок и климатических факторов |  |  |  |  |
| 3.1 Устойчивость к воздействию механических нагрузок | ОСТ 32.146 п. 4.3.1 Приложение Б (Таблица Б.3) | Устойчивое функционирование для классификационной группы МС4 | ОСТ 32.146 п. 7.2. | Испытания |
| 3.2 Устойчивость к воздействию климатическим факторам внешней среды | ОСТ 32.146 п. 4.3.1 Приложение Б (Таблица Б.4) | Устойчивое функционирование для классификационной группы К4 | ОСТ 32.146 п. 7.2. | Испытания |
| 4 Требования к электробезопасности |  |  |  |  |
| 4.1 Электрическая прочность изоляции: 4.1.1 При нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 4.1.2 При воздействии верхнего значения относительной влажности воздуха | ОСТ 32.146 п. 4.5.1 б) | ОСТ 32.146 Приложение Г (Таблица Г.1) | ОСТ 32.146 п. 7.4 | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 Электрическое сопротивление изоляции: 4.2.1 При нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 4.2.2 При воздействии верхнего значения рабочей температуры 4.2.3 При воздействии верхнего значения относительной влажности воздуха | ОСТ 32.146 п. 4.5.1 в) | ОСТ 32.146 Приложение Г (Таблица Г.1) | ОСТ 32.146 п. 7.4 | Испытания |
| 5 Маркировка | ОСТ 32.146 п. 4.11.1, п. 4.11.4, п. 4.11.6 | Соответствие требованиям КД | ОСТ 32.146 п. 7.7.7 п. 7.7.3 | Испытания. Визуальный контроль |
| Примечание - Обязательным требованием для проведения сертификации является наличие документа “Доказательство безопасности”, соответствующего требованиям ОСТ 32.41. Соответствие документа “Доказательство безопасности” требованиям ОСТ 32.41 подтверждается наличием заключения экспертизы аккредитованного испытательного центра и оформляется в виде отдельного документа. |  |  |  |  |