Приложение №  2
к приказу Минтранса России 
от _____________№_______

В нормах безопасности НБ ЖТ ЦШ 075-2001 «Аппаратура системы автоматического управления торможением поездов САУТ-ЦМ. Нормы безопасности» (далее - Нормы):

- главу 1 изложить в следующей редакции:

«1 Область применения

Настоящие Нормы безопасности по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте распространяются на аппаратуру системы автоматического управления торможением поездов САУТ-ЦМ и её модификации, подлежащую обязательной сертификации в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ), и являются обязательными для всех юридических и физических лиц, осуществляющих разработку, изготовление и сертификацию указанной аппаратуры.

Нормы безопасности распространяются на аппаратуру САУТ-ЦМ в составе следующих блоков или их модификаций: блока электроники и коммутации БЭК-САУТ-ЦМ, блока коммутации БК-САУТ-ЦМ, блоков связи БС-ДПС, БС-ЦКР, БС- КЛУБ или БС-АЛС, пульта машиниста ПМ-САУТ-ЦМ/485, пульта управления ПУ-САУТ-ЦМ/485, антенны АН-САУТ-УМ, датчиков ДПС-У, унифицированного путевого генератора ГПУ-САУТ-ЦМ и станционных устройств САУТ-ЦМ/НСП в составе следующих блоков и их модификаций: блока контроля и питания БКП, устройства ввода сигналов УВС, блока поездных маршрутов БПМ и унифицированного путевого генератора ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ (ШМ)».

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

«2 Использованные нормативные документы

В настоящих Нормах использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ Р 50656 —2001 Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.2-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.4-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51317.4.5-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 513174.11-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения питания. Требования и методы испытаний

ОСТ 32.18-92 Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие правила нормирования показателей безопасности

ОСТ 32.41-95 Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы доказательства безопасности систем и устройств железнодорожной автоматики и телемеханики

ОСТ 32.146-2000 Аппаратура железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Общие технические условия

ЦРБ/756 от 26.05.2000 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации

ЦТ/902 от 17 мая 2002 г. Инструкция по техническому обслуживанию локомотивной аппаратуры системы автоматического управления торможением поездов

РД 32 ЦШ 1115842.01-93 Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы испытаний на безопасность»

3) главу 3 изложить в следующей редакции:

«3 Определения, обозначения, сокращения

В настоящих Нормах безопасности применяют следующие термины:

3.1. Автоматическое торможение — автоматическое снижение скорости поезда до требуемой величины с использованием его тормозных средств.

3.2. Автоматическая остановка — автоматическое торможение до полной остановки поезда.

3.3. Точка прицельной остановки — расчетная точка пути, в которой должна производиться автоматическая остановка поезда.

3.4. Локомотивные устройства САУТ-ЦМ — размещенный на локомотиве комплекс аппаратуры, предназначенный для управления автоматическим торможением в соответствии с заложенными в эту аппаратуру алгоритмами.

3.5. Программная скорость — допустимая скорость, вычисленная локомотивным устройством САУТ-ЦМ/485 для данной точки пути.

3.6. Путевой шлейф САУТ-ЦМ — размещенный на пути индуктивный передающий контур, с размерами определяемыми конкретным проектом оборудования.

3.7. Станционные устройства САУТ-ЦМ/НСП - комплекс аппаратуры с расширенными возможностями передачи номера маршрута следования поезда, состоящий из путевых устройств САУТ-ЦМ и постовых устройств САУТ-ЦМ/НСП.

3.8. Путевое устройство САУТ-ЦМ — путевой шлейф САУТ-ЦМ с подключенным к нему путевым генератором ГПУ-САУТ-ЦМ или ГПУ-САУТ-ЦМ-НМ (ШМ), предназначенный для передачи на локомотив информации о местоположении и маршруте следования поезда.

3.9. Постовое устройство САУТ-ЦМ/НСП — аппаратура, расположенная на посту ЭЦ, в составе следующих блоков и их модификаций: блока контроля и питания БКП, устройства входных сигналов УВС, блока поездных маршрутов БПМ.»

4) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности аппаратуры автоматического управления торможением поездов САУТ-ЦМ

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Способ подтвержде-ния соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Локомотивные устройства САУТ-ЦМ |  |  |  |  |
| 1. Остановка поезда перед светофором с запрещающим показанием | Настоящие нормы | Автоматическая остановка поезда | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Контроль скорости движения в любой точке пути | Настоящие нормы | Автоматическое торможение при превышении программной скорости на 2км/ч. | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 3. Точность автоматической остановки поезда относительно точки прицельной остановки), м | Настоящие нормы | (+30) – (-100) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 4. * Интенсивность опасных отказов локомотивной аппаратуры САУТ-ЦМ, 1/ч, не более | Настоящие нормы | 5,4 x 10-8 | Документ «Система автоматического управления торможением поездов. Доказательство безопасности» | Экспертное заключение |
| 5. Электрическая прочность изоляции локомотивных устройств САУТ-ЦМ, В, не менее | Настоящие нормы | 500 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 6. Электрическое сопротивление изоляции локомотивных устройств САУТ-ЦМ, Мом, не менее | Настоящие нормы | 100 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 7. Устойчивость функционирования локомотивной аппаратуры САУТ-ЦМ при воздействии наносекундных импульсных помех 7.1. Порт электропитания, защитного заземления - амплитудой 2 кВ 7.2. Порт ввода/вывода, данных, управления — амплитудой 1 кВ | Настоящие нормы | Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Устойчивость функционирования локомотивной аппаратуры САУТ-ЦМ при воздействии микросекундных импульсных помех 8.1. Линия электропитания по схеме «провод- провод» - амплитудой 1 кВ, по схеме «провод- земля» - амплитудой 2 кВ 8.2. Линия связи, передачи данных по схеме «провод-земля» - амплитудой 1 кВ | Настоящие нормы | Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 9. Устойчивость функционирования локомотивной аппаратуры САУТ-ЦМ при воздействии электростатических разрядов испытательным напряжением 9.1. Контактный разряд испытательным напряжением 4 кВ 9.2. Воздушный разряд испытательным напряжением 1 кВ | Настоящие нормы | Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| Станционные устройства САУТ-ЦМ |  |  |  |  |
| 10. Несущая частота выходного тока путевого генератора ГПУ-САУТ-ЦМ, Гц | Настоящие нормы | 19600±40 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 11. Автоматически поддерживаемый ток в шлейфе, А | Настоящие нормы | 0,5±0,1 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Напряжение на контрольных выводах путевого генератора ГПУ-САУТ-ЦМ в режиме «исправно», В | Настоящие нормы | 12±3 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 13. * Интенсивность опасных отказов станционной аппаратуры САУТ-ЦМ/НСП, 1/ч, не более | Настоящие нормы | 2x10-11 | Документ «Доказательство безопасности» | Экспертное заключение |
| 14. Электрическое сопротивление изоляции генератора ГПУ-САУТ-ЦМ, Мом, не менее | Настоящие нормы | 200 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 15. Электрическая прочность изоляции генератора ГПУ-САУТ-ЦМ, В, не менее | Настоящие нормы | 1880 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 16. Устойчивость функционирования станционной аппаратуры САУТ-ЦМ/НСП при воздействии наносекундных импульсных помех 16.1. Входные и выходные порты электропитания, порты заземления - амплитудой 2 кВ 16.2. Порты ввода-вывода сигнала - амплитудой 1 кВ | Настоящие нормы | Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Устойчивость функционирования станционной аппаратуры САУТ-ЦМ/НСП при воздействии микросекундных импульсных помех 17.1. Входные и выходные порты электропитания при подаче помехи «провод-провод» амплитудой 1 кВ 17.2. Входные и выходные порты электропитания при подаче помехи «провод-земля» амплитудой 2 кВ 17.3 Порты ввода-вывода сигнала при подаче помехи амплитудой 1 кВ | Настоящие нормы | Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 18. Устойчивость функционирования станционной аппаратуры САУТ-ЦМ/НСП при воз действии электростатических разрядов 18.1. Контактный разряд испытательным напряжением 6 кВ 18.2. Воздушный разряд испытательным напряжением 8 кВ | Настоящие нормы | Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Устойчивость функционирования станционной аппаратуры САУТ-ЦМ/НСП к динамическим изменениям напряжения сети электропитания 19. 1. Провалы напряжения 70/50(1000) 19.2. Прерывания напряжения 19.3. Выбросы напряжения 120/50 (1000); 19.4. Прерывания напряжения 0/65 (1300). Где: % Uн / Длительность изменения напряжения, периоды (мс) | Настоящие нормы | Нормальное функционирование в соответствии с установленными требованиями (пп. 19.1-19.3) Временное снижение качества функционирования или работоспособности с самовосстановлением (п.19.4) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 20. Маркировка | ОСТ 32.146-2000 | Соответствие чертежам | ОСТ 32.146-2000 | Визуальный контроль |
| * определяется только при первичной сертификации |  |  |  |  |