| # Министерство транспорта Российской Федерации ### (МИНТРАНС РОССИИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### ПРИКАЗ |  |  |
| ___________________________ | Москва | №_________________________ |

П Р О Е К Т

О внесении изменений в приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 20Ц «Об утверждении Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте»

В целях совершенствования нормативной правовой базы Министерства транспорта Российской Федерации, на основании статьи 3 Федерального закона  «Устав  железнодорожного  транспорта  Российской  Федерации»      п р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 20Ц «Об утверждении Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте» прилагаемые изменения.

Министр                                                                                               И.Е. Левитин

Лихачев Сергей Сергеевич

т. 542-71-28

Приложение к приказу Министерства транспорта Российской Федерации

П Р О Е К Т

от «__» ________2008 г. г. № ___

Изменения, вносимые в приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. № 20 Ц «Об утверждении Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте

1. Наименование Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте (далее - Правила) изложить в следующей редакции:

«Правила перевозок железнодорожным транспортом смерзающихся грузов».

2. Раздел I Правил дополнить новым пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Настоящие Правила регулируют условия перевозок смерзающихся грузов железнодорожным транспортом.».

3. Пункт 1.1 Правил считать пунктом 1.2 Правил и в нем слова «указанные в приложении 1 к настоящим Правилам» и «кузова» исключить.

4. Пункт 1.2 Правил считать пунктом 1.3 Правил, изложив его в следующей редакции:

«1.3. Профилактические меры и средства от смерзания грузов определяются грузоотправителем по согласованию с грузополучателями этих грузов. Грузы, отнесенные к смерзающимся, указаны в приложении 1 к настоящим Правилам.».

5. Пункт 1.3 Правил считать пунктом 1.4 Правил, пункт 1.4 Правил исключить.

6. Пункт 1.5 Правил изложить в следующей редакции:

«1.5. Перевозчик имеет право выборочно проверять в местах погрузки соблюдение грузоотправителем правил и других нормативных документов по подготовке смерзающихся грузов к перевозке. В случае, если грузоотправителем не были применены согласованные с грузополучателем профилактические меры и средства от смерзания грузов, перевозчик вправе отказать в приеме груза к перевозке. В этом случае перевозчик составляет акт общей формы в соответствии с Правилами составления актов при перевозках грузов железнодорожным транспортом».

7. Пункт 1.6 Правил исключить.

8. Пункты 2.1, 2.2 Правил исключить.

9. Пункт 2.3 Правил считать пунктом 2.1 Правил и изложить его в следующей редакции:

«2.1. Профилактические меры против смерзания перевозимых грузов применяются в периоды, указанные в приложении 2 к настоящим Правилам. В зависимости от складывающихся климатических условий в конкретных регионах периоды применения профилактических мер против смерзания грузов могут изменяться перевозчиком по согласованию с грузоотправителем и грузополучателем».

10. Пункт 2.4 Правил считать пунктом 2.2 Правил и изложить его в следующей редакции:

«2.2. В тех случаях, когда примененные средства профилактики оказались недостаточно эффективными или не применялись, грузополучатель обязан принять меры по сохранности железнодорожного подвижного состава и иных технических средств при выгрузке смерзающихся грузов».

11. Пункт 3.1 Правил изложить в следующей редакции:

«3.1. К числу профилактических мер, предохраняющих грузы от смерзания (далее – профилактические меры), относятся:

предварительное просушивание грузов до безопасной в отношении смерзания влажности;

промораживание грузов до их погрузки;

равномерное обрызгивание грузов, а также пола и стенок полувагонов и платформ каменноугольными и минеральными маслами, профилактическими жидкостями ниогрином и северином, раствором хлористого кальция;

пересыпка груза сухими древесными опилками;

оборудование пола и стен вагона полимерными, ткаными и неткаными материалами.

12. Пункты 3.2, 3.3, 3,4, 3.5 Правил исключить.

13. Пункт 3.6 Правил считать пунктом 3.2 Правил и в нем:

в первом предложении слова «Выбор различных» заменить словами «Применение конкретных»;

во втором предложении слова «предусмотренные соответствующими ГОСТами или техническими условиями на продукцию» заменить словами «установленные в соответствующих нормативных документах на продукцию».

Дополнить пункт предложением следующего содержания: «Не допускается применение солей (хлоридов натрия, калия и др.), обладающих коррозионными свойствами и отрицательно влияющих на состояние подвижного состава, контейнеров и железнодорожного пути.».

14. Пункт 3.7 Правил  исключить.

15. Пункт 3.8 Правил считать пунктом 3.3 Правил и изложить его в следующей редакции:

«3.3. Места необщего пользования оборудуются сооружениями и устройствами, обеспечивающими, в том числе восстановление сыпучести смерзшихся грузов, очистку, промывку вагонов после их выгрузки, а также сохранность вагонов. Восстановление сыпучести грузов механическим рыхлением, разогревом или другими способами, обеспечивающими выгрузку смерзшихся грузов, должны производиться в порядке, устанавливаемом грузополучателем и согласованном с перевозчиком, в котором указаны рабочие параметры и технология использования этих средств, правила техники безопасности и меры предохранения подвижного состава, контейнеров и железнодорожного пути от повреждений».

16. В пункте 4.1 Правил слова «Пересыпано известью в колич. . . . %» заменить словами «обработано хлористым кальцием в колич. . . . %»

17. Пункт 4.2 Правил изложить в следующей редакции:

«4.2. При наличии у грузоотправителя письменного согласия грузополучателя на прием смерзающегося груза, перевозимого без применения профилактических мер в накладной в графе «Особые заявления и отметки отправителя» грузоотправитель делает отметку: «С согласия получателя - без профилактики».

18. Пункт 4.3 Правил исключить,

19. Пункт 4.4 Правил считать пунктом 4.3 Правил и изложить его в следующей редакции:

«4.3. В случае прибытия груза в смерзшемся состоянии (без согласия грузополучателя на прием груза без применения профилактических мер) перевозчик по требованию грузополучателя составляет акт общей формы.».

20. В названии приложения 2 к Правилам слово «Сроки» заменить словами «Периоды применения», слова «в холодный период года» исключить.

В тексте приложения 2 к Правилам слова «железных дорог и их участков» заменить словами «регионов и их участков»

21. Приложение 3 к Правилам исключить.