ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# ВРЕМЯ НАПОЛНЕНИЯ ГЛАВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЛОКОМОТИВОВ И МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С 7,0 ДО 8,0 кгс/см2

| Серия локомотива или моторвагонного подвижного состава | Тип компрессора или паровоздушного насоса | Объем главных резервуаров, л | Время наполнения главных резервуаров, с, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОВОЗЫ |  |  |  |
| 2ЭС5К | ВУ-3,5/10-1450 | 2100 | 40 |
| ВЛ22 | Э-500 | 1000 – 1040 | 40 |
| ВЛ60 (всех индексов) | Э-500 | 1200 – 1290 | 45 |
| ВЛ60 (всех индексов) | КТ6 эл | 1200 – 1290 | 27 |
| ВЛ8 | КТ6 эл | 1440 | 35 |
| ВЛ80 (всех индексов), ВЛ82, ВЛ82М | КТ6 эл | 1800 | 45 |
| ВЛ10(№ 1–18) | КТ6 эл | 1960 | 45 |
| ВЛ10 (с № 19), ВЛ10у, ВЛ11 | КТ6 эл | 1500 | 30 |
| ВЛ10К (УК) | КТ6 эл | 2400 | 50 |
| ВЛ11М | КТ6 эл | 2000 | 40 |
| ВЛ15 | КТ6 эл | 2500 | 50 |
| ВЛ10К, ВЛ10УК | КТ6 эл | 2400 | 50 |
| ВЛ85 | КТ6 эл | 2100 | 40 |
| ВЛ65, ЭП1(№1–25) | ВУ-3,5/10-1450 | 1020 | 25 |
| ЭП1(с №26) | ВУ-3,5/10-750 | 1100 | 40 |
| ЭП10 | ВУ-3,5/10-1000 | 1000 | 40 |
| ЭП2К | ПК-5,25 | 1000 | 20 |
| ЧС2К | ВУ-3,5/10-1450 | 1000 | 25 |
| ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т | К2 | 980 – 1080 | 35 |
| ЧС6, ЧС200, ЧС7, ЧС8 | К3 | 1010 | 35 |
| ЧС1,ЧС3 | К1 | 930 – 1010 | 42 |
| ЧС2К | ВУ-3,5/10-1450 |  |  |
| ТЕПЛОВОЗЫ |  |  |  |
| ТЭ3, ТЭ7 | КТ6 | 2160 | 50 |
| 2ТЭ10, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В, 2ТЭ10М, 2ТЭ121 | КТ7 | 2040 – 2160 | 50 |
| 2ТЭ10У, 2ТЭ10УТ | КТ7 | 2500 | 63 |
| ТЭП60 | КТ6 | 1030 | 27 |
| ТЭ10, ТЭП10, М62 | КТ7 | 1020 – 1110 | 27 |
| ТЭП70, ТЭП75, ТЭП80 | ПК-5,25 | 1060 | 20 |
| 2ТЭ70 | ПК-5,25 | 2000 | 20 |
| ТЭП70БС | ПК-5,25 | 1000 | 20 |
| ТЭП70У | ПК-5,25 | 1000 | 20 |
| 2ТЭ70У | РВ-45/1Л | 2510 | 30 |
| ТЭМ21 | ВУ 3,5-1450 | 1000 | 25 |
| 2ТЭ116, 2ТЭ116УП | КТ6 эл | 2000 | 38 |
| ТГ102 | ВП 3−49 | 2000 | 46 |
| ТЭМ1, ТЭМ2, ТЭМ2У | КТ6 | 1000 | 31 |
| ТЭМ7 | ПК-5,25/9-1450 ПК-5,25/9-1000 | 1020 1020 | 17 24 |
| ЧМЭ3 | К2 | 1000 | 35 |
| ЧМЭ2 | К2 | 650 | 24 |
| ЭЛЕКТРОПОЕЗДА |  |  |  |
| ЭР2 | ЭК7Б | 1700 | 60 |
| ЭР9П, ЭР2Р, ЭР2Т. | ЭК7В | 1700 | 60 |
| ЭТ2, ЭД2Т, ЭД4, ЭД4М, ЭД9Т | ЭК7В | 1700 | 50 |
| ЭР200 | ЭК7В | 2720 | 80 |
| ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА |  |  |  |
| Д, Д1 | МК135 | 1000 | 56 |
| ДР1, ДР1П, ДР1А | ВВ1,75/9 | 680 | 41 |
| РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ |  |  |  |
| РА-1 | LP-100 | 300 | 60 |
| ПАРОВОЗЫ |  |  |  |
| ФД, ФДп | Компаунд-насос | 900 – 920 | 100 |
| Л В, П36, СО, Э (всех индексов) | То же | 1000 | 110 |
| Л | ” | 800 | 90 |
| Су | ” | 480 | 60 |
| СО, Э (всех индексов) | Тандем-насос | 1000 | 190 |
| Су | ” | 480 | 115 |

Примечания: 1 Время наполнения главных резервуаров проверять: на электровозах и электропоездах при номинальном напряжении; на тепловозах и дизель-поездах – при работе дизеля на нулевой позиции контроллера; на паровозах – при давлении пара 10 – 11 кгс/см2 . На моторвагонном подвижном составе и локомотивах со схемой тормоза, обеспечивающей автоматическое торможение секций при их саморасцепе – после полной зарядки питательной сети.

2. Время наполнения главных резервуаров на локомотивах указано для одного компрессора.

3. Объем питательной сети (общий объем главных и питательных резервуаров) электропоездов ЭР указан для составов из десяти вагонов.

4. При изменении количества секций локомотивов или количества локомотивов, работающих по системе многих единиц, когда главные резервуары соединены в общий объем, указанное время увеличить или уменьшить пропорционально изменению объема главных резервуаров.