Приложение 1.4

Изменения и дополнения

в Приложение 2 к Предисловию ГНГ

На странице 15 добавить пункт 2 после второго абзаца, изложив его в следующей редакции:

«2. В позициях 2729, 2731, 2739, 2746 и 2749, соответствующих субпозиции 2710 19 ГС, термин «масла» означает нефтяные масла - смеси высокомолекулярных углеводородов, получаемые из нефти и применяемые в основном в качестве смазочных материалов. Масла используются также как гидравлические и смазочно-охлаждающие жидкости, электроизоляционные среды, поверхностно-активные вещества, мягчители, компоненты пластичных смазок, лекарственных препаратов и т.д.

По областям применения масла разделяются на:

смазочные масла:

- моторные масла;

- трансмиссионные масла;

- индустриальные масла;

- цилиндровые масла (для паровых машин);

несмазочные масла:

- электроизоляционные масла;

- технологические масла;

- «белые масла», используемые в медицине и парфюмерии.

Практически все масла содержат присадки или их композиции в количестве от 0,5-1,0 до 25 % и более.

Для каждого вида масел нормируется перечень физико-химических свойств, зависящий от условий использования, основными из которых выступают:

А) Вязкость (или внутреннее трение), измеряемая обычно при температурах 50 и 100 °С. Диапазон колебания вязкостей масел от 2,0-2,5 сст (1 сст = 10-6 м2/сек) при 100°С у лёгких индустриальных масел, до 60-70 сст у тяжёлых цилиндровых. Для масел, используемых в арктических условиях («северные масла»), вязкость определяется также и при отрицательных температурах, -40°С и ниже.

Б) Индекс вязкости, характеризующий температурную зависимость вязкости. Температура застывания масел может быть от 17°С у тяжёлых цилиндровых до минус 45-60°С у некоторых моторных и индустриальных.

В) Допустимый высокотемпературный предел использования масел косвенно характеризующийся температурой вспышки.

В зависимости от вязкости масла подразделяют на лёгкие, средние и тяжёлые:

- лёгкие масла (вязкость при 50 °С 5-10 сст , tзаст до -25 °C) используют для смазки высокоскоростных малонагруженных механизмов;

- масла средней вязкости (вязкость при 50 °С 10-50 сст, tзаст до -30 °С) используют для смазки механизмов, работающих при средних режимах скоростей и нагрузок;

- тяжёлые масла (вязкость при 100 °С 10-30 сст, сравнительно высокие температуры застывания) применяют для смазывания промышленного оборудования, работающего при малых скоростях и больших нагрузках, например кузнечно-прессового оборудования, червячных и зубчатых передач и т. п.»

На странице 15 второй пункт Примечаний к позициям 2721-2729 изложить в следующей редакции:

«2. Грузы, относящиеся к позициям 2721-2729, соответствуют товарам, относящимся к субпозициям 2710 11 или 2710 19 (масла) ГС.»

На странице 16 второй пункт Примечаний к позициям 2731-2739 изложить в следующей редакции:

"2. Грузы, относящиеся к позициям 2731-2739, соответствуют товарам, входящим в субпозицию 2710 19 ГС.»

На странице 17 второй пункт Примечаний к позициям 2741-2744 изложить в следующей редакции:

«2. Грузы, относящиеся к позициям 2741-2744, соответствуют товарам, входящим в субпозицию 2710 19 ГС.

На странице 19 после таблицы Примерные характеристики для тяжелых мазутов  добавить текст:

«Примечания к позиции 2745:

1. В данную позицию включаются отработанные смазочные масла: моторные масла, трансмиссионные масла, индустриальные масла или цилиндровые масла для паровых машин.

2. Грузы, относящиеся к позиции 2745, соответствуют товарам, входящим в субпозиции 2710 91 или 2710 99 ГС.

Примечания к позиции 2746:

1. В данную позицию включаются неотработанные тяжелые смазочные масла: моторные масла, трансмиссионные масла, индустриальные масла или цилиндровые масла для паровых машин.

2. Грузы, относящиеся к позиции 2746, соответствуют товарам, входящим в субпозицию 2710 19 ГС.

Примечания к позиции 2749:

1. В данную позицию включаются тяжелые масла, кроме смазочных: электроизоляционные масла, включая трансформаторные, технологические масла и прочие.

2. Грузы, относящиеся к позиции 2749, соответствуют товарам, входящим в субпозиции 2710 19, 2710 91 или 2710 99 ГС.

На странице 19 во втором абзаце  Примечания к позиции 9980 :

После слов «Приложении 8.1 к СМГС» убрать символ  ”»”.