Приложение 2

к Предисловию

ПРИМЕЧАНИЯ

к Главе 27

1. В позициях 2721-2749, соответствующих позиции 2710 ГС, термин «нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород» означает не только нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, но и нефть и нефтепродукты, состоящие главным образом из смешанных ненасыщенных углеводородов, полученных любым способом, при условии, что масса неароматических составных частей превышает массу ароматических.

Однако сюда не включаются жидкие синтетические полиолефины, менее 
60 об.% которых перегоняется при температуре 300ºС и давлении 1013 мбар методом дистилляции под низким давлением (Глава 39).

Примечания к позициям 2721-2729:

1. В данные позиции включаются легкие дистилляты и продукты. Здесь термин «легкие дистилляты и продукты» означает нефтепродукты, 90 об.% или более которых (включая потери) перегоняется при температуре 210ºС (по методу ASTM D 86).

2. Грузы, относящиеся к позициям 2721-2729, соответствуют товарам, относящимся к позиции 2710 11 ГС.

3. В позиции 2721 и 2722 включаются специальные бензины. Термин «специальные бензины [special spirits, industrial spirit, SBP]» означает легкие дистилляты и продукты без каких-либо антидетонационных присадок и с разницей температур, при которых перегоняется 5 об.% и 90 об.% (включая потери), не превышающей 60ºC. Диапазон температур, при котором перегоняется данные продукты, составляет от 30ºC до 200ºC.

4. В позицию 2721 включается уайт-спирит. Термин «уайт-спирит [white spirit]» означает специальные бензины, с температурой вспышки более 21ºC (около 30ºC) по методу Абеля-Пенске. Диапазон температур, при котором перегоняется данный продукт, составляет от 135ºC до 200ºC.

5. В позицию 2722 включаются прочие специальные бензины (кроме уайт-спирита).

6. В позиции 2723-2725 включаются моторные бензины [motor spirit]. Моторные бензины разделяются на авиационный бензин [aviation spirit, aviation gasoline] и прочие моторные бензины [motor gasoline].

7. В позиции 2723 термин «бензин авиационный» означает особо чистый бензин с высоким октановым числом, представляющий собой смесь бензина двухступенчатого каталитического крекинга или прямогонного бензина нафтеновых нефтей с алкилбензином и ароматическими компонентами с добавкой антидетонаторов и антиокислителей.

8. В позиции 2724 грузы, именуемые как «бензин моторный с содержанием свинца максимум 0,013 г/л [Motor spirit, lead free (lead maximum 0,013 g per litre)])», подразделяются на следующие группы:

- бензины моторные с содержанием свинца не более 0,013 г/л и с октановым числом менее 95;

- бензины моторные с содержанием свинца не более 0,013 г/л и с октановым числом 95 или более, но не более 98;

- бензины моторные, с содержанием свинца не более 0,013 г/л и с октановым числом 98 или более.

9. В позиции 2725 грузы, именуемые как «бензин моторный с содержанием свинца более 0,013 г/л [Motor spirit, leaded (lead exceeding 0,013 g per litre)]», подразделяются на следующие группы:

- бензины моторные с содержанием свинца более 0,013 г/л и с октановым числом менее 98;

- бензины моторные с содержанием свинца более 0,013 г/л и с октановым числом 98 или более.

10. В позиции 2726 грузы, именуемые как «топливо авиационное, легкое [топливо бензиновое реактивное, spirit type jet fuel, light]», представляют топливо для реактивных двигателей следующего фракционного состава, определенного по методу ASTM D86: 5 об.% перегоняется при температуре порядка 157ºС, 90 об.% перегоняется при температуре порядка 205ºС.

11. В позицию 2729 включаются грузы, представляющие прочие легкие дистилляты, в т.ч. легкие масла.

Примечания к позициям 2731-2739:

1. В данные позиции включаются средние дистилляты и продукты. Здесь термин «средние дистилляты и продукты» означает нефтяные фракции и другие нефтепродукты, у которых менее 90 об.% (с потерями) перегоняется при 210ºC и 
65 об.% или более (включая потери) перегоняется при 250ºC (по методу ASTM D 86).

2. Грузы, относящиеся к позициям 2731-2732, соответствуют товарам, входящими в позицию 2710 19 ГС.

3. В позициях 2731 и 2732 термин «керосин» означает светлый прозрачный дистиллят, у которого 10 об.% перегоняется при не выше 205ºС, конец кипения не выше при 300ºС, температура вспышки не ниже 38ºС.

4. В позиции 2731 грузы, именуемые как «масло среднетяжелое, топливо авиационное турбинное, топливо реактивное [Medium oils, type jet fuel]», подразделяются на следующие группы:

- авиационный турбинный керосин;

- топливо для реактивных двигателей;

- масла среднетяжелые, предназначенные для использования преимущественно в авиационной и космической технике.

5. В позицию 2732 включаются грузы, представляющие прочий керосин, отличный от авиационного топлива.

6. В позицию 2739 включаются грузы, представляющие прочие среднетяжелые масла, кроме используемых преимущественно в авиационной и космической технике.

Примечания к позициям 2741-2744:

1. В данные позиции включаются жидкие тяжелые дистилляты и продукты. Здесь термин «тяжелые дистилляты и продукты» означает нефтяные фракции и другие нефтепродукты, менее 65 об.% которых (включая потери) перегоняется при 250ºC по методу ASTM D 86, или фракции, процент перегонки которых при 250ºC не может быть определен данным методом.

2. Грузы, относящиеся к позициям 2741-2744, соответствуют товарам, входящими в позицию 2710 19 ГС.

3. В описании позиций 2741 и 2742 термин «газойли» означает тяжелые дистилляты, 85 об.% которых (включая потери) или более перегоняется при 350ºC (по методу ASTM D 86).

4. В описании позиций 2741-2744 термин «топлива жидкие» означает тяжелые дистилляты, кроме газойлей, естественной окраски, которые при соответствующих колориметрических характеристиках в растворе (К) имеют вязкость (В):

- не более, чем показано в строке I нижеследующей таблицы, при содержании сульфатной золы менее 1% по методу ASTM D 874 и индексе омыления менее 4 по методу ASTM D 939-54;

- более, чем показано в строке II, при температуре текучести не менее 10ºC по методу ASTM D 97;

- более, чем показано в строке I, но не более, чем показано в строке II, если 25 об.% или более перегоняется при 300ºC по методу ASTM D 86 или если менее 
25 об.% перегоняется при 300ºC, и температура текучести превышает минус 10ºC по методу ASTM D 97. Данные параметры распространяются на фракции и продукты с колориметрическими характеристиками в растворе менее 2.

Термин «вязкость В» означает кинематическую вязкость при 50ºC, измеряемую в 0,000001 м2/с по методу ASTM D 445.

Термин «колориметрическая характеристика в растворе К» означает цвет продукта, определенный по методу ASTM D 1500, после того, как одну часть (по объему) продукта смешивают с 100 частями (по объему) четыреххлористого углерода. Цвет следует определять немедленно после образования раствора.

## Таблица соответствия колориметрических характеристик в растворе К и вязкости В

| Колоримет-рическая характерис-тика (К) |  | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость (В) | I | 4 | 4 | 4 | 5,4 | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1580 | 2650 |
|  | II | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1580 | 2650 |

5. В позицию 2741 включается дизельное топливо, предназначенное для дизелей общего назначения, тепловозных и судовых дизелей. Дизельное топливо [diesel fuel, diesel oil] относится к тяжелым газойлям, с цетановым числом от 40 до 45, температурой вспышки от 30 до 65ºC. Диапазон температур, при котором перегоняется данный продукт, составляет: для 50 об.% - от 255 до 280, для 90 об.% - от 330 до 360ºC.

Выделяются две группы дизельного топлива:

- дистиллятные маловязкие, применяемые в быстроходных форсированных двигателях;

- высоковязкие остаточные, используемые в тихоходных дизелях.

Для производства дистиллятных дизельных топлив используют керосино-газойлевые фракции прямой перегонки нефти и частично (до 20%) газойли каталитического крекинга.

Топлива для тихоходных дизелей вырабатывают из смеси мазутов с керосино-газойлевыми фракциями нефти.

В рамках первой группы выделяются марки дизельного топлива – арктическое, зимнее, летнее и специальное, различающиеся вязкостью, температурой застывания и температурой вспышки.

В позицию 2741 включаются только дизельные топлива первой группы (кроме специального).

Специальные дизельные топлива первой группы включаются в позицию 2742.

Дизельные топлива второй группы включаются в позицию 2743.

В нижеследующей таблице приведены основные свойства дистиллятных дизельных топлив (кроме специальных).

| Топлива | Вязкость при 20°С, не более, сст1 | Цетановое число | Содержание серы, не более % | t заст, 0С | t всп, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для автотракторных двигателей

| Малосернистые: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - арктическое | 2,5–4,0 | 40 | 0,2 | -60 | 35 |
| - зимнее | 3,5–6,0 | 40 | 0,2 | -45 | 50 |
| - летнее | 3,5–8,0 | 45 | 0,2 | -10 | 60 |
| Сернистые: |  |  |  |  |  |
| - арктическое | 1,5–2,5 | 45 | 0,4 | -55 | 30 |
| - зимнее | 2,2–3,2 | 45 | 0,6 | -35 | 35 |
| - летнее | 3,0–6,0 | 45 | 1,0 | -10 | 40 |

Для тепловозных и судовых двигателей

| Зимнее | 2,2–5,0 | 45 | 0,5 | -35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Летнее | 3,5–6,5 | 45 | 0,5 | -10 | 65 |

1cсm = 10-6 м2/cek.

6. В позицию 2742 включаются прочие газойли [Gas oils, nos].

7. В позицию 2743 включаются грузы, именуемые как «мазут легкий, суперлегкий [Light fuel oils])», и представляющие собой высоковязкие остаточные дизельные топлива, используемые, обычно, в судовых двигателях (флотский мазут), газотурбинных установках и установках для отопления бытовых или производственных помещений (печное топливо). Легкие мазуты получают из продуктов прямой перегонки нефти с добавлением до 25% керосино-газойлевых фракций каталитического или термического крекинга.

Примерные характеристики для легких мазутов приведены ниже:

| Топлива | Вязкость при 50°С, не более, сст1 | Коксуемость, не более, % | Содержание серы, не более % | t заст, 0С | t всп, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут легкий | 35 – 80 | 3 – 6 | 0,5 – 2 | -10 – -5 | 65 – 90 |

1cсm = 10-6 м2/cek.

8. В позицию 2744 включаются грузы, именуемые как «мазут тяжелый [heavy fuel oils]», и представляющие прочие остатки после отгона от нефти бензина, лигроина, керосина и фракций дизельного топлива. В зависимости от химического состава и свойств тяжелый мазут может быть использован как жидкое котельное топливо, для получения дистиллятных и остаточных смазочных масел, для крекинга или гидрирования с целью получения моторного топлива (бензина, дизельного топлива), для производства битумов, кокса и других целей.

Примерные характеристики для тяжелых мазутов приведены ниже:

| Топлива | Вязкость при 80°С, не более, сст1 | Зольность, не более, % | Содержание серы, не более % | t заст, 0С | t всп, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут тяжелый | 60 – 120 | 0,04 – 0,14 | 0,5 – 3,5 | 10 – 25 | 90 – 110 |

1cсm = 10-6 м2/cek.

к Главе 99

Примечание к позициям 9921, 9922 и 9924-9927:

При оформлении документов согласно положениям СМГС и правилам пользования грузовыми вагонами в международном сообщении используются коды 99210000, 99220000, 99240000, 99250000, 99260000 и 99270000. В остальных случаях, коды 99240000, 99250000, 99260000 и 99270000 не используются.

Примечание к позиции 9980:

К универсальным среднетоннажным контейнерам, принадлежащим железной дороге, относятся универсальные металлические закрытые контейнеры, параметры которых удовлетворяют соответствующим требованиям § 2 Приложения 8 к СМГС.

Перечень железнодорожных станций, открытых для операций с универсальными среднетоннажными контейнерами, принадлежащими железной дороге, приведен в Приложении 8.1 к СМГС».