|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу Минтранса России от________________ №_____ |
| --- | --- |

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦВ-ЦЛ 022-2000 «Устройства автосцепные подвижного состава железных дорог. Нормы безопасности»:

1) название таблицы 1 изложить в следующей редакции: «Нормы безопасности устройств сцепных подвижного состава железных дорог»;

2) раздел 1   таблицы 1  «установочные (габаритные) размеры автосцепного устройства»  исключить;

3) пункт 2.4  таблицы 1   «нагрузка начала текучести автосцепки при растяжении»  исключить;

4) пункт 2.5 таблицы 1    «максимальные напряжения в корпусе автосцепки при растяжении и сжатии»  исключить;

5) пункт 3.4  таблицы 1   «допустимое с вероятностью 0,05 превышение силы 2 МН при номинальной энергоемкости»  исключить;

6) в графе 2 пункта 3.3  таблицы 1   показатель «максимальная (при среднем значении силы 3 МН или максимальном ходе аппарата) энергоемкость поглощающих аппаратов»  исключить;

7) в графах 2 и 4 пункта 3.3 таблицы 1    требования к поглощающим аппаратам класса Т0  исключить с 1 января 2010 г;

8) в графе 6 пункта 2.3  таблицы 1   слова «проверка шаблонами» заменить словами «измерительный контроль»;

9) в графе 2 пункта 3.1 таблицы 1    после слов  «поглощающего аппарата» добавить слова «кроме фрикционного типа»;

10) в графе 2 пункта 3.2  таблицы 1   после слов «затяжки аппарата» добавить слова «кроме фрикционного типа»;

11) в графе 5 пункта 3.5   после слов «СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.06-99» добавить слова «и СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.05-99»;

12) таблицу 1  дополнить новыми разделами  4 и 5 в следующей редакции:

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Сцепка для пассажирского подвижного состава |  |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение сцепляемости с автосцепкой по ГОСТ 21477 (непосредственно или через переходное приспособление) | Вводится настоящими НБ | Автоматическое сцепление на прямых и кривых участках пути заданного радиуса с разницей высот от 0 до 110 мм | СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.01-99 | Испытания |
| 4.2. Нагрузка начала текучести при сжатии элементов сцепного устройства, передающих сжимающую нагрузку, МН, не менее: Для сцепок вагонов локомотивной тяги Для сцепок моторвагонного и высокоскоростного подвижного состава | Вводится настоящими НБ | 2,5 1,5 | СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.02-99 | Испытания |
| 4.3. Нагрузка начала текучести при растяжении элементов сцепного устройства, передающих растягивающую нагрузку, МН, не менее: Для сцепок вагонов локомотивной тяги Для сцепок моторвагонного и высокоскоростного подвижного состава | Вводится настоящими НБ | 1,5 1,0 | СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.02-99 | Испытания |

| 5. Поглощающий аппарат для пассажирского подвижного состава |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Номинальная энергоёмкость при максимальном значении силы: 1,5 МН (для вагонов локомотивной тяги), кДж, не менее 1,0 МН (для моторвагонного и высокоскоростного подвижного состава), кДж, не менее | ГОСТ Р 51690 Вводится настоящими НБ | 35 20 | СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.05-99 | Расчетно-экспериментальный |
| 5.2. Усилие начальной затяжки аппарата, МН | ГОСТ Р 51690 | от 0,025 до 0,08 | СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.04-99 | Испытания |
| 5.3. Изменение энергоемкости поглощающих аппаратов (кроме неавтоматических сцепок вагонов высокоскоростного подвижного состава, а также головных сцепок при наличии аварийного амортизатора), при температурах: плюс 50 С, %, не более минус 40 С, %, не более Изменение энергоемкости поглощающих аппаратов после нагружения на полный конструктивный ход при температуре минус 60 С, определяемое при температуре плюс 18 С, %, не более | Вводится настоящими НБ | 30 30 30 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 5.4. Ресурс поглощающего аппарата: Снижение энергоемкости от номинальной (п.4.3) после введения 25 МДж энергии, %, не более | Вводится настоящими НБ | 10 | СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.05-99 | Испытания |

13) дополнить таблицей 2 в следующей редакции»

«Перечень нормативной документации. 								Таблица 2.

| Обозначение нормативных документов | Наименование нормативных документов | Кем утвержден Год утверждения |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 21447 | Контур зацепления автосцепки. Размеры | Госстандарт 1975 |
| СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.01-99  СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 09.10-99 | Автосцепное устройство подвижного состава железных дорог колем 1520 мм. Типовые методики испытаний | МПС России 1999 |
| СТ ССФЖТ ЦВ 09.11-2000 | Методика испытаний автосцепок на ресурс при соударении | МПС России 2000 |
| ГОСТ Р 51690-2000 | Вагоны пассажирские магистральные железных дорог колеи 1520 мм | Госстандарт России 2000 |