ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Минтранса России

от _______________№______

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 012-99 «Гидравлические демпферы подвижного состава железнодорожного транспорта. Нормы безопасности»:

1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности гидравлических демпферов подвижного состава железнодорожного транспорта

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Безопасность движения |  |  |  |  |
| 1.1. Отклонение фактических сил сопротивлений от номинальных, заявленных в конструкторской документации (далее – КД), при контрольных скоростях (Vконт) относительных перемещений точек крепления демпфера и температуре демпферной жидкости (40±5)°С1), %, не более | ГОСТ 52279-2004 | ± 20 | Приложение А | Испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Отклонение фактической площади рабочей диаграммы (энергоемкости) от номинальной, заявленной в КД, при максимальной контрольной скорости (Vконт_макс) и температуре демпферной жидкости (40±5)°С, %, не более | ГОСТ 52279-2004 | ± 20 | Приложение А | Испытания |
| 1.3. Отклонение силы сопротивления демпфера при контрольной скорости Vконт=0,15м/c2) и температуре демпферной жидкости 80°С от силы сопротивления при температуре демпферной жидкости (40±5)°С , %, не более | ГОСТ 52279-2004 | 25 | Приложение А | Испытания |
| 1.4. Отклонение силы сопротивления демпфера при контрольной скорости Vконт=0,15м/с2) и температуре демпферной жидкости, соответствующей температуре нижней границы климатического исполнения, от силы сопротивления при температуре демпферной жидкости (40±5)°С , %, не более | ГОСТ 52279-2004 | 50 | Приложение А | Испытания |
| 1.5. Изменение фактических сил сопротивления при контрольных скоростях (Vконт) и температуре демпферной жидкости (40±5)°С после стендовых циклических испытаний , %, не более | ГОСТ 52279-2004 | ± 15, но не более ± 25 от номинальной, заявленной в КД | Приложение А | Испытания |
| 1.6. Изменение фактической площади рабочей диаграммы (энергоемкости) при максимальной контрольной скорости (Vконт_макс) и температуре демпферной жидкости (40±5)°С после стендовых циклических испытаний, %, не более | ГОСТ 52279-2004 | ± 15, но не более ± 25 от номинальной, заявленной в КД | Приложение А | Испытания |
| 1.7. Отсутствие подтекания демпферной жидкости с каплепадением | ГОСТ 52279-2004 | Отсутствие подтекания с каплепадением | Приложение А, ГОСТ 52279-2004 (п.п. 8.4, 8.7, 8.9) | Испытания. Визуальный контроль |
| 1.8. Прочность конструкции демпфера, включая эластичные элементы узлов крепления | ГОСТ 52279-2004 | Отсутствие трещин и разрушений | Приложение А, ГОСТ 52279-2004 (п. 8.9) | Испытания. Визуальный контроль |
| 2. Пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 2.1.Стойкость демпферной жидкости к воспламенению | ГОСТ 52279-2004 | Стойкость к воспламенению | ГОСТ 52279-2004 (п. 6.1) | Наличие пожарного сертификата |
| 3. Экологическая безопасность и безопасность персонала |  |  |  |  |
| 3.1. Нетоксичность демпферной жидкости | ГОСТ 52279-2004 | Нетоксичность | ГОСТ 52279-2004 (п. 6.1) | Наличие гигиенического заключения |
| 1) Здесь и далее в таблице 1 температура демпферной жидкости определяется температурой нижней части корпуса демпфера (в зоне днища резервуара со стенкой минимальной толщины). 2) В случае перехода демпфера с дроссельного на клапанный режим на скорости, близкой к V=0,15 м/с, контрольная скорость Vконт=0,15 м/с может быть увеличена, но не должна быть больше Vконт=0,2 м/с. Об увеличении контрольной скорости должна быть сделана запись в конструкторской документации и в протоколе испытаний. |  |  |  |  |

2) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативных документов

Таблица 2

| Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа | Год утверждения, внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 52279-2004 | Демпферы гидравлические рельсового подвижного состава. Общие технические условия | 2005 |

3) дополнить приложением в следующей редакции:

«Приложение А

Методы проверки (контроля, испытаний) сертификационных показателей по пунктам 1.1-1.8

Испытаниям и контролю по пунктам 1.1-1.8 подвергают два образца из одного типоразмерного ряда демпферов. К одному типоразмерному ряду относят демпферы, изготовленные одним производителем и имеющие:

идентичное обозначение типа демпфера (для демпферов, изготовленных по ГОСТ Р 52279-2004, обозначение типа в соответствии с приведенным в первом столбце таблицы 1 пункта 4.1 указанного ГОСТ Р);

одинаковые диаметры рабочих цилиндров, поршневых и клапанных механизмов;

одинаковые конструкции уплотнений штока демпфера.

Из одного типоразмерного ряда для испытаний выбирается тип демпфера, имеющий максимальную силу сопротивления на контрольной скорости относительных перемещений точек крепления Vконт=0,15 м/c. Образцы для сертификационных испытаний выбирают из числа демпферов, принятых службой технического контроля предприятия-изготовителя.

В испытаниях реализуют контрольные скорости относительных перемещений точек крепления демпфера и установку демпфера в стенде, приведенные в таблице А.1.

Таблица А.1

| Тип демпфера1) | Контрольные скорости Vконт при испытаниях по пунктам 1.1 и 1.5, [м/c] | Максимальная контрольная скорость Vконт_макс при испытаниях по пунктам 1.2 и 1.6, [м/c] | Установка демпфера в стенде2) при испытаниях по пунктам 1.1-1.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц и ЦГ | 0, 0753); 0,154) и 0,3 | 0,3 | горизонтальная |
| ЦВ | 0, 0753); 0,154) и 0,3 | 0,3 | угол установки от вертикали – 45° |
| ДВЛ | 0, 02; 0,154) и 0,3 | 0,3 | горизонтальная |
| БВ и БГ | 0, 0753); 0,154); 0,3 и 0,6 | 0,6 | угол установки от вертикали – 30° |
| 1)Расшифровка обозначения типов демпферов приведена в ГОСТ Р 52279-2004, в таблице 1. 2)Если в конструкторской документации на демпфер предусматривается диапазон угла его установки (угол установки относительно вертикали или горизонтали), то при испытаниях угол установки демпфера в стенде выбирают наиболее близким к горизонтальному положению. При ограничении угла установки демпфера от номинального, заявленного производителем в технической документации, установку демпфера в стенде выполняют с реализацией предельного отклонения от номинального. Информацию об угле установки демпфера в стенде приводят в протоколе испытаний. 3)В случае перехода демпфера с дроссельного на клапанный режим на скорости, близкой к V=0,075 м/с, контрольная скорость Vконт=0,075 м/с может быть снижена, но не должна быть менее Vконт=0,05 м/с. О снижении контрольной скорости должна быть сделана запись в конструкторской документации и в протоколе испытаний. 4)В случае перехода демпфера с дроссельного на клапанный режим на скорости, близкой к V=0,15 м/с, контрольная скорость Vконт=0,15 м/с может быть увеличена, но не должна быть больше Vконт=0,2 м/с. Об увеличении контрольной скорости должна быть сделана запись в конструкторской документации и в протоколе испытаний. |  |  |  |

Методы контроля показателей 1.1-1.6 приведены в ГОСТ Р 52279-2004, в пунктах 8.4-8.6. Показатели определяют по записям процессов усилий, перемещений и/или скоростей за один полный период работы демпфера.

Контроль показателей 1.5 и 1.6 выполняют по окончании стендовых циклических испытаний, которые проводят на базе 1 миллион циклов нагружения по низшей частоте при двухчастотном режиме колебаний или 2 миллиона циклов нагружения при одночастотном режиме. Базу циклических испытаний выбирают в зависимости от характеристик стенда. Требования к стендам и условия проведения испытаний приведены в ГОСТ Р 52279-2004, в Приложении Б.»