ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Минтранса России

от________________№_____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦТ 020-99 «Диски тормозные моторвагонного подвижного состава железных дорог. Нормы безопасности» (далее - нормы):

1) в наименовании норм слова «Диски тормозные моторвагонного подвижного состава железных дорог» заменить словами «Элементы дискового тормоза железнодорожного подвижного состава.»;

2) по всему тексту слова «диски тормозные чугунные механических тормозов моторвагонного подвижного состава» заменить   словами «элементов дискового тормоза подвижного состава»;

3)  в главе 1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами  «: тормозные диски, тормозные накладки дискового тормоза и клещевой механизм тормозного блока»;

4) главу 2 изложить в следующей редакции:

«2 Общие положения

2.1 Реализация установленных настоящими нормами показателей безопасности осуществляется путем обязательного их включения в нормативные документы, Технические задания (Технические требования) и Технические условия на элементы дискового тормоза подвижного состава.

2.2  Выполнение требований настоящих норм безопасности является необходимым условием обеспечения безопасности движения, безопасности для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды.

2.3  Оценка соответствия элементов дискового тормоза подвижного состава настоящим нормам безопасности осуществляется при проведении работ по сертификации в Системе сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте. Для подтверждения соответствия используются протоколы испытаний.»

5) главу 3 изложить в следующей редакции:

«3 Нормы безопасности

Параметры, характеристики и функциональные требования, обеспечивающие безопасность элементов дискового тормоза подвижного состава приведены в таблице 1. Сведения о нормативных документах, на которые даны ссылки в таблице 1, приведены в таблице 2.

При проведении сертификационных испытаний отдельных элементов дискового тормоза по разделам 1, 2 или 3 обязательно проводить испытания фрикционных свойств пары трения дискового тормоза раздел 4.»

6) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Нормы безопасности для элементов дискового тормоза подвижного состава железных дорог

Таблица 1

| Наименование сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие требования к сертификационному показателю | Нормативное значение сертификационного показателя | Нормативные документы, устанавливающие методы проверки (контроля, испытаний) сертификационного показателя | Регламентируемый способ подтверждения соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Тормозные диски |  |  |  |  |
| 1.1. Требование к рабочим поверхностям шероховатость поверхности трения Rz, мкм, не более до 200 км/ч, включительно от 200 до 250 км/ч, включительно для стальных дисков свыше 200 км/ч отклонение от плоскостности фрик-ционной поверхности, не более, мм отклонение от параллельности фрик-ционных поверхностей осевых дисков по отношению друг к другу, не более, мм торцевое биение фрикционных поверхностей, не более, мм | Устанавливается настоящими нормами | 20 161) 0,11) 0,21) 0,31) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерительный контроль |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Механические свойства допускаемая неоднородность твердости материала одной поверхности трения, %, не более | Устанавливается настоящими нормами | 51) | ГОСТ 9012 | Испытания |
| временное сопротивление разрыву, МПа, не менее |  |  | ГОСТ 1497 |  |
| для чугунных дисков |  | 250-3201) |  |  |
| для стальных дисков |  |  |  |  |
| до 200 км/ч, включительно |  | 8501) |  |  |
| свыше 200 км/ч |  | 9501) |  |  |
| предел текучести для стальных дисков, МПа, не менее |  |  | ГОСТ 1497 | - « - |
| до 200 км/ч, включительно |  | 7001) |  |  |
| от 200 до 250 км/ч, включительно |  | 8501) |  |  |
| относительное удлинение для стальных дисков, %, не менее |  | 81) | ГОСТ 1497 | - « - |
| ударная вязкость для стальных дисков при температуре минус 60 С, Дж/см2, не менее |  |  | ГОСТ 9454 | - « - |
| до 200 км/ч, включительно, КСU |  | 101) |  |  |
| от 200 до 250 км/ч, включи-тельно, КСV |  | 101) |  |  |
| 1.3. Трещиностойкость тормозных дисков | Устанавливается настоящими нормами |  | ГОСТ 25.506 | Испытания |
| статическая вязкость разрушения) стали KIC, МПа•м1/2, не менее |  | 501) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Остаточный дисбаланс (осевой диск в сборе, колесный тормозной диск каждый в отдельности), кг∙см, не более до 200 км/ч, включительно, статический от 200 до 250 км/ч, включительно, динамический | Устанавливается настоящими нормами | 3,01) 1,61) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 2. Тормозные накладки дискового тормоза |  |  |  |  |
| 2.1. Допускаемая неоднородность материала тормозных накладок, %, не более твердость прочность на сжатие модуль упругости | Устанавливается настоящими нормами | 81) 81) 81) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 3. Клещевой механизм тормозного блока |  |  |  |  |
| 3.1. Внешний вид трещины рычагов, затяжек, тормозных башмаков | Устанавливается настоящими нормами | Не допускаются1) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 3.2. Сопротивление циклическому нагружению 2 1)104 клещевого механизма в сборе изменение показателей силы нажатия, %, не более изменение показателей зазоров в отпущенном состоянии, %, не более | Устанавливается настоящими нормами | 101) 101) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 3.3. Стабильная работоспособность узла при предельных температурах нижних и верхних в зависимости от климатического исполнения | Устанавливается настоящими нормами | Функционирование по предназначению. Разрушения не допускаются | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Функциональные испытания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Фрикционные свойства пары трения дискового тормоза |  |  |  |  |
| 4.1. Коэффициенты трения пары диск-накладка с допустимой скоростью до 250 км/ч, среднее значение при скорости начала торможения в сухую до 160 км/ч, включительно от 160 до 200 км/ч, включительно от 200 до 250 км/ч, включительно с подачей воды, не менее | Устанавливается настоящими нормами | 0,30-0,451) 0,30-0,421) 0,28-0,421) 0,251) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 4.2. Отклонения значений коэффициентов трения при испытаниях с подачей воды от соответствующих значений при испытаниях всухую, %, не более | Устанавливается настоящими нормами | 151) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 4.3. Коэффициенты статического трения пары диск-накладка подвижного состава, не менее | Устанавливается настоящими нормами | 0,281) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 4.4. Огнестойкость открытое пламя на поверхности трения при торможении | Устанавливается настоящими нормами | Не допускается1) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |
| 4.5. Сопротивление термо-механической усталости при длительных и остановочных торможениях трещины, кольцевые выработки, прижеги в виде кольцевых полос или пятен диаметром более 80 мм температура, при которой сохраняются фрикционные свойства материала накладок, С, не менее полимерных накладок металлокерамических накладок | Устанавливается настоящими нормами | Не допускаются1) 4501) 5501) | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Испытания |

7) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень нормативных документов

Таблица 2

| Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа | Год введения, внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГОСТ 1497 | Металлы. Методы испытаний на растяжение. | 1990 |
| ГОСТ 9012 | Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю. | 1990 |
| ГОСТ 9454 | Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах. | 1988 |
| ГОСТ 25.506 | Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении. | 1985 |