ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к приказу Минтранса России

от _______________ № _____

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦШ 125-2003 «Датчик индуктивно-приводной» (далее-нормы):

- в наименовании норм слово «приводной» заменить словом «проводной»;

- в главе 2 абзацы: «ОСТ 32.17-92.., РД 32 ЦШ 1115842.05-95…, РТМ 32 ЦШ 1115842.02-93…, Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации…, Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации…» исключить;

- главу 2 дополнить абзацами в следующей редакции:

«ГОСТ Р 51318.22-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний

ОСТ 32.18-92 Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие правила нормирования показателей безопасности»;

- пункты 3.3 и 3.4 главы 3 после слова «класс»  дополнить словом «(критерий)»;

- пункт 3.5 главы 3 изложить в следующей редакции:

«3.5 индуктивно-проводной датчик (ИПД), состоящий из блока электроники (БЭ) и шлейфа»;

- главу 3 дополнить пунктами 3.9 в следующей редакции:

«3.9 минимальное значение напряжения сети электропитания (Umin)

  - максимальное значение напряжения сети электропитания (Umax)

3.11 электромагнитная совместимость (ЭМС) – способность технического средства (ТС) функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим ТС»;

таблица 1:

- в графе 4 пункта 1.1 слова «Аттестованная методика аккредитованного в ССФЖТ испытательного центра» заменить на слова «Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории)»;

- в графе 5 пункта 1.1 слова «Стендовые испытания» заменить словом «Измерение».

- пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Отклонение от резонансной (номинальной) частоты, %, не более | ГОСТ 12997 | ±10% | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерение и расчет |

10)	дополнить пунктами 1.5, 1.6 в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 Активное сопротивление шлейфа, Ом | ГОСТ 12997 | 1,2 – 3,0 | Аттестованная методика аккредитованного испытательного центра (лаборатории) | Измерение |
| 1.6 Индуктивность шлейфа на частоте 1 кГц, мкГн | То же | 950 - 1300 | То же | То же |

- в графе 4 пункта 2.1.1 слово «РД32ЦШ1115842.01» исключить;

- графу 5 пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции: «Экспертиза ПОБ, ДБ или анализ статистических данных, полученных в результате эксплуатации»;

- пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 Средняя наработка до отказа, ч, не менее | ГОСТ 12997 | 15000 | ГОСТ 27.410 для плана [NUr] | Экспертиза |

- графе 3 пунктов 2.2.1 и 2.2.4 слово «класс» заменить словом «критерий»;

- в графе 5 пунктов 2.2.1 и 2.2.4 слова «Стендовые испытания» заменить словом «Испытания»;

- графу 1 пункта 2.2.4 изложить в следующей редакции: «Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания по степени жесткости – 2»;

- дополнить пунктом 2.2.5 в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.5 Устойчивость при воздействии радиочастотного электромагнитного поля в полосе частот 800-960 МГц, 1400-2000 МГц по степени жесткости - 3 | ГОСТ Р 51317.4.3 | Критерий качества функционирования В | ГОСТ Р 51317.4.3 р.8 | Испытания |

- графу 5  пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции: «Визуальный контроль и экспертиза КД»;

- графу 1 пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции: «Степень защиты БЭ от попадания внутрь его корпуса твердых тел и  воды»;

- в графе 5 пункта 2.3.2 слова «Стендовые испытания» заменить словом «Испытания»;

- пункт 2.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.3 Электрическое сопротивление изоляции БЭ в нормальных климатических условиях, МОм, не менее |  |  |  |  |

- дополнить пунктами 2.3.3.1 и 2.3.3.1 в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.3.1 Между контактами 1 и 2 соединителя «220В 50Гц», соединенными между собой, и корпусом | ГОСТ 12997 | 200 | ГОСТ 12997 п.5.11 | Измерение |
| 2.3.3.2 Между контактами 3, 4, 11, 12 соединителя «СИГНАЛЫ», соединенными между собой, и корпусом | ГОСТ 12997 | 40 | ГОСТ 12997 п.5.11 | То же |

- пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.4 Электрическая прочность изоляции БЭ в нормальных климатических условиях, В, не менее |  |  |  |  |

- дополнить пунктами 2.3.4.1 и 2.3.4.2 в следующей редакции

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.4.1 Между контактами 1 и 2 соединителя «220В 50Гц», соединенными между собой, и корпусом | ГОСТ 12997 | 1500 | ГОСТ 12997 п.5.11 | Испытания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.4.2 Между контактами 3, 4, 11, 12 соединителя «СИГНАЛЫ», соединенными между собой, и корпусом | ― " ― | 300 | ― " ― | То же |

- пункт 2.3.5 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.5 Стойкость к воздействию механических нагрузок БЭ по классу МС 3.1 | ОСТ 32.146 | Класс качества функционирования А | ОСТ 32.146 (п.7.2) | Испытания |

- дополнить пунктом 2.3.5 в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.6 Стойкость к воздействию климатических факторов БЭ по классу К3 для диапазона рабочих температур от -45 ºС до +55ºС | ОСТ 32.146 | Класс качества функционирования А | ОСТ 32.146 (п.7.2) | Испытания |

- графу 1 пункта 2.3.7 изложить в следующей редакции: «Стойкость при изменениях напряжения электропитания (Uн=220В, Umin=180В, Umax=242В)»;

- в графе 5 пункта 2.3.7 слова «Стендовые испытания» заменить словом «Испытания»;

- пункт 2.3.9 исключить.