УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от__________ № __________

# Изменения, которые вносятся в Федеральные правила 
использования воздушного пространства Российской Федерации

1. В пункте 2:

определение «вертикальное эшелонирование» после слов «установленные интервалы» дополнить словами «, выражаемые в величинах абсолютной (относительной) высоты при полетах на высоте перехода и ниже, и через эшелоны полета при полетах на эшелоне перехода и выше;»;

определение «система наблюдения обслуживания воздушного движения» изложить в следующей редакции:

««система наблюдения обслуживания воздушного движения» – общий термин, под которым в отдельности понимаются системы радиовещательного автоматического зависимого наблюдения, первичного обзорного радиолокатора, вторичного обзорного радиолокатора или любая другая наземная система, позволяющая опознать воздушное судно и обеспечивающая уровень безопасности полетов и характеристики не хуже обеспечиваемых моноимпульсным вторичным обзорным радиолокатором;»

в определении «эшелон перехода» после слов «высоты перехода» заменить точку на точку с запятой.

Пункт 2 дополнить в алфавитном порядке следующими определениями:

««связь «диспетчер – пилот» по линии передачи данных» – средство связи между диспетчером обслуживания воздушного движения и пилотом в целях обслуживания воздушного движения с использованием линии передачи данных;

«сокращенный интервал вертикального эшелонирования (RVSM)» – интервал вертикального эшелонирования, применяемый в диапазоне от эшелона полета 290 до эшелона полета 410 для эшелонирования воздушных судов, имеющих допуск к полетам с применением RVSM;

«требуемые навигационные характеристики (RNP)» – перечень навигационных характеристик, необходимых для выполнения полетов в пределах специально установленной части воздушного пространства;

«эшелон полета» – поверхность постоянного атмосферного давления, отнесенная к установленной величине давления 760,0 мм ртутного столба (1013,2 гектопаскалей) и отстоящая от других таких поверхностей на величину установленных интервалов давления.».

2.	В абзаце втором пункта 7 слова «эшелон 8100 м» заменить словами «эшелон полета 265».

3.	В подпункте в) пункта 10 цифры «3000» заменить цифрами «3050».

4.	Пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68.	В воздушном пространстве устанавливаются минимальные интервалы вертикального эшелонирования.

68.1.	Минимальные интервалы вертикального эшелонирования при полетах воздушных судов по правилам полета по приборам устанавливаются:

а) до эшелона полета 290 – 300 м (1000 футов);

б) от эшелона полета 290 до эшелона полета 410:

300 м (1000 футов) – между воздушными судами, допущенными к полетам с RVSM;

600 м (2000 футов) между:

государственными воздушными судами, не допущенными к полетам с RVSM, и любыми другими воздушными судами;

государственными воздушными судами, выполняющими полет в составе группы, и любыми другими воздушными судами;

воздушным судном, внезапное ухудшение работы оборудования которого не обеспечивает выдерживания заданного эшелона полета, и любыми другими воздушными судами;

воздушным судном, попавшим в зону сильной турбулентности, вызванной метеорологическими условиями или вихревым следом, непосредственно влияющей на способность воздушного судна выдерживать заданный эшелон полета, и любыми другими воздушными судами;

между воздушным судном, выполняющим полет с отказавшей радиосвязью, и любыми другими воздушными судами.

Вход в воздушное пространство от эшелона полета 290 до эшелона полета 410 воздушным судам (кроме государственных воздушных судов), не допущенных к полетам с RVSM, запрещен.

в) выше эшелона полета 410 – 600 м (2000 футов).

68.2.	Минимальный интервал вертикального эшелонирования между воздушными судами, выполняющими полеты  по правилам визуального полета выше эшелона перехода устанавливается до эшелона полета 265 – 300 м (1000 футов).

68.3.	Минимальный интервал вертикального эшелонирования выше эшелона перехода между воздушными судами, выполняющими полет по правилам визуального полета, и воздушными судами, выполняющих полет по правилам полета по приборам, должен быть не менее 300 м 
(1000 футов).».

5.	Пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69.	Вертикальное эшелонирование в воздушном пространстве осуществляется по полукруговой системе относительно истинного меридиана согласно приложению к настоящим Федеральным правилам.

В случаях, когда путевые углы наибольших по протяженности участков маршрута обслуживания воздушного движения находятся в пределах одного полукруга, а остальные – в пределах другого полукруга, орган обслуживания воздушного движения (управления полетами) в зависимости от воздушной обстановки и при условии соблюдения требований безопасности полетов может устанавливать единый эшелон полета исходя из общего направления наибольших по длине участков.».

6.	Дополнить подпунктом 77.1 следующего содержания:

«77.1. Минимальные интервалы продольного эшелонирования при полетах воздушных судов по правилам полетов по приборам без использования системы наблюдения обслуживания воздушного движения в условиях использования контрактного автоматического зависимого наблюдения и связи «диспетчер – пилот» по линии передачи данных при движении по одному маршруту на одной высоте, по пересекающимся маршрутам на одной высоте, по одному маршруту с пересечением занятых попутных эшелонов, по одному маршруту с пересечением занятых встречных эшелонов при районном диспетчерском обслуживании устанавливаются:

100 км – при полетах в условиях навигационного обеспечения не хуже RNP10 и максимального интервала передачи периодического донесения контрактного автоматического зависимого наблюдения не более 22 минут;

100 км – при полетах в условиях навигационного обеспечения не хуже RNP4 и максимального интервала передачи периодического донесения контрактного автоматического зависимого наблюдения не более 32 минут;

60 км – при полетах в условиях навигационного обеспечения не хуже RNP4 и максимального интервала передачи периодического донесения контрактного автоматического зависимого наблюдения не более 14 минут.».

7.	Дополнить приложением следующего содержания:

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Федеральным правилам

использования воздушного

пространства Российской Федерации

Вертикальное эшелонирование воздушных судов 
в воздушном пространстве Российской Федерации

| Истинный путевой угол от 000° до 179° |  |  |  |  |  |  | Истинный путевой угол от 180° до 359° |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полеты по ППП |  |  | Полеты по ПВП |  |  |  | Полеты по ППП |  |  | Полеты по ПВП |  |  |
| эшелон полета | абсолютная (относительная) высота |  | эшелон полета | абсолютная высота |  | эшелон полета |  | абсолютная (относительная) высота |  | эшелон полета | абсолютная высота |  |
|  | метры | футы |  | метры | футы |  |  | метры | футы |  | метры | футы |
| 010 | 300 | 1000 | - | - | - | 020 |  | 600 | 2000 | - | - | - |
| 030 | 900 | 3000 | 035 | 1050 | 3500 | 040 |  | 1200 | 4000 | 045 | 1350 | 4500 |
| 050 | 1500 | 5000 | 055 | 1700 | 5500 | 060 |  | 1850 | 6000 | 065 | 2000 | 6500 |
| 070 | 2150 | 7000 | 075 | 2300 | 7500 | 080 |  | 2450 | 8000 | 085 | 2600 | 8500 |
| 090 | 2750 | 9000 | 095 | 2900 | 9500 | 100 |  | 3050 | 10000 | 105 | 3200 | 10500 |
| 110 | 3350 | 11000 | 115 | 3500 | 11500 | 120 |  | 3650 | 12000 | 125 | 3800 | 12500 |
| 130 | 3950 | 13000 | 135 | 4100 | 13500 | 140 |  | 4250 | 14000 | 145 | 4400 | 14500 |
| 150 | 4550 | 15000 | 155 | 4700 | 15500 | 160 |  | 4900 | 16000 | 165 | 5050 | 16500 |
| 170 | 5200 | 17000 | 175 | 5350 | 17500 | 180 |  | 5500 | 18000 | 185 | 5650 | 18500 |
| 190 | 5800 | 19000 | 195 | 5950 | 19500 | 200 |  | 6100 | 20000 | 205 | 6250 | 20500 |
| 210 | 6400 | 21000 | 215 | 6550 | 21500 | 220 |  | 6700 | 22000 | 225 | 6850 | 22500 |
| 230 | 7000 | 23000 | 235 | 7150 | 23500 | 240 |  | 7300 | 24000 | 245 | 7450 | 24500 |
| 250 | 7600 | 25000 | 255 | 7750 | 25500 | 260 |  | 7900 | 26000 | 265 | 8100 | 26500 |
| 270 | 8250 | 27000 | - | - | - | 280 |  | 8550 | 28000 | - | - | - |
| 290 | 8850 | 29000 | - | - | - | 300 |  | 9150 | 30000 | - | - | - |
| 310 | 9450 | 31000 | - | - | - | 320 |  | 9750 | 32000 | - | - | - |
| 330 | 10050 | 33000 | - | - | - | 340 |  | 10350 | 34000 | - | - | - |
| 350 | 10650 | 35000 | - | - | - | 360 |  | 10950 | 36000 | - | - | - |
| 370 | 11300 | 37000 | - | - | - | 380 |  | 11600 | 38000 | - | - | - |
| 390 | 11900 | 39000 | - | - | - | 400 |  | 12200 | 40000 | - | - | - |
| 410 | 12500 | 41000 | - | - | - | 430 |  | 13100 | 43000 | - | - | - |
| 450 | 13700 | 45000 | - | - | - | 470 |  | 14350 | 47000 | - | - | - |
| 490 | 14950 | 49000 | - | - | - | 510 |  | 15550 | 51000 | - | - | - |
| и т. д. | и т. д. | и т. д. | и т. д. | и т. д. | и т. д. | и т. д. |  | и т. д. | и т. д. | и т. д. | и т. д. | и т. д. |

_______________