ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Минтранса России

от _______________ № _____

Методика расчета технической возможности аэропортов

I.	Исходные данные для расчета пропускной способности
основных объектов аэропортов

1. Методика расчета технической возможности аэропортов (далее – Методика) разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2009 г. № 599 «О порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3836).

2.	Исходные данные для расчета пропускной способности объектов аэропортов формируются на базе показателей технических возможностей объектов аэропорта, обеспечивающих обслуживание убывающих (прибывающих) пассажиров, грузов, воздушных судов (далее – ВС).

3.	Для определения показателей технических возможностей объектов аэропорта отчетные данные обрабатываются с помощью методов математической статистики.

4.	При отсутствии данных о фактических полных суточных и часовых объемах воздушных перевозок пассажиров, интенсивности движения ВС, данные показатели определяются расчетным способом как среднесуточные.

5.  Значение среднесуточного объема пассажирских воздушных перевозок в аэропорту определяется по формуле:

Псср=ПГ365,

где:  	Псср - среднесуточный объем пассажирских воздушных перевозок (человек);

ПГ - годовой объем пассажирских воздушных перевозок (тыс. человек).

6.  Значение среднесуточного объема грузовых   воздушных перевозок в аэропорту определяется по формуле:

Гсср=ГГ365,

где:	Гсср– среднесуточный объем грузовых воздушных перевозок (тонн);

ГГ– годовой объем грузовых воздушных перевозок (тыс. тонн).

7.   Значение среднесуточной интенсивности движения ВС в аэропорту определяются по формуле:

Исср=i=1nПГ⋅δi⋅100bi⋅Δi⋅365+i=1nГГ⋅δi⋅100Зi⋅Δi⋅365,

где:	Исср – среднесуточная интенсивность движения ВС в аэропорту (взлеты и посадки);

δi – доля перевозок по типам ВС в общем объеме
перевозок аэропорта;

bi – количество пассажирских кресел ВС i-го типа;

Зi – предельная коммерческая загрузка ВС i-го типа
(тонн);

Δi – процент загрузки ВС i-го типа;

n – количество типов ВС.

8.  Максимальная суточная интенсивность движения ВС, взлетов и посадок (Исмакс) определяется по формуле:

Исмакс=Исср⋅kc,

где:	kс – коэффициент суточной неравномерности движения ВС, отражающий неравномерность движения ВС по суткам.

9. Значение коэффициента суточной неравномерности движения ВС в аэропорту определяется по формуле:

kс=2⋅γ⋅(1+βp⋅ν),

где:	γ – удельный вес движения ВС в летний сезон;

βр – нормированное отклонение интенсивности движения ВС от среднесуточного значения принимается βр=3;

ν – коэффициент вариации движения ВС в летний сезон.

10. Удельный вес интенсивности движения ВС в летний сезон определяется по формуле:

γ=i=1nИЛiИГi,

где:	ИЛi – суммарная интенсивность движения ВС i-го типа за
летний сезон (взлеты и посадки);

ИГi – суммарная годовая интенсивность движения ВС i-го типа (взлеты и посадки).

11. Коэффициент вариации интенсивности движения ВС, учитывающий колебания интенсивности движения ВС в летний сезон, определяется по формуле:

ν=δИс(Л)ср,

где:	δ – среднее квадратическое отклонение, показывающее отклонение
суточной интенсивности движения ВС от своего среднего значения;

Ис(Л)ср – среднесуточная интенсивность движения ВС за летний
сезон (взлеты и посадки).

12. Среднесуточная интенсивность движения ВС в летний сезон определяется по формуле, указанной в пункте 7 Методики, но вместо общего годового объема перевозок принимается часть, выполняемая в летний сезон.

Для нахождения численных значений среднесуточной интенсивности движения ВС, среднего квадратического отклонения, коэффициента вариации используются методы математической статистики.

13. Значение среднечасовой интенсивности движения ВС в период, в течение которого часовая интенсивность движения ВС в аэропорту остается примерно постоянной (стационарный период), определяется по формуле:

Ичср=ИсмаксТс,

где:	Ичср – среднечасовая интенсивность движения ВС в стационарный период (взлеты и посадки);

Тс – продолжительность стационарного периода (час).

14. Максимальная часовая интенсивность движения ВС определяется по формуле:

Ичмакс=Ичср⋅Кч,

где:	Ичмакс – максимальная часовая интенсивность движения ВС (взлеты и посадки);

Кч – коэффициент часовой неравномерности движения, отражающий
неравномерность движения по часам в течение суток.

15. Коэффициент часовой неравномерности движения определяется по формуле:

Кч=Кчст⋅24Тс	,

где:	Кчст – коэффициент часовой неравномерности в стационарный период, определяемый по формуле:

Кчст=1+βs⋅ИчсрИчср,

где:	βs – квантиль стандартного нормального распределения, отвечающий
заданной вероятности S.

16. Максимальные суточные и максимальные часовые объемы перевозок пассажиров и грузов определяются аналогично по формулам, указанным в пунктах 13 – 15 Методики.

17.	При оценке технических возможностей зданий и сооружений аэропортов по обеспечению входящих на обслуживание потоков пассажиров, грузов и ВС выполняется сопоставление пропускной способности объектов аэропортов с фактическими показателями потоков пассажиров, грузов, ВС, объемов авиационного топлива.

II.	Аэродром

18. Пропускная способность одной взлетно-посадочной полосы (далее – ВПП), работающей в режиме чередования взлетающих и приземляющихся ВС (без учета пропускной способности воздушного пространства), определяется по формуле:

ПВПП=3600ТВВ⋅1−βn2+ТПП⋅βn2+βn⋅ТВП+ТПВ⋅1−βn,

где:	ПВПП – пропускная способность ВПП (взлетов-посадок/час);

ТВВ,ТПП,ТВП,ТПВ – средние допустимые интервалы времени между взлетно-посадочными операциями ВС, которые рассчитываются для следующих режимов функционирования ВПП: «взлет-взлет», «посадка-посадка», «взлет-посадка», «посадка-взлет» (секунда);

βn – доля приземляющихся ВС в общей интенсивности движения.

19. При необходимости расчета пропускной способности ВПП в определенный промежуток времени, отличный от 1 часа, в формуле, указанной в пункте 18 Методики вместо числителя 3600 принимается значение данного промежутка времени, выраженное в секундах.

20.	Средние допустимые интервалы времени между взлетно-посадочными операциями зависят от минимально допустимых интервалов времени между смежными взлетно-посадочными операциями ВС, которые устанавливаются из условий обеспечения безопасности полетов на аэродроме по следующим зависимостям:

ТВВ=tВВ1−1⋅р1р1+tВВ1−2р1р2+tВВ1−3р1р3+...+tВВ1−nр1рn++tВВ2−1⋅р2р1+tВВ2−2р2р2+tВВ2−3р2р3+...+tВВ2−nр2рn==i=1mj=1mtВВi−j⋅рiрj,

ТПП=tПП1−1⋅р1р1+tПП1−2р1р2+tПП1−3р1р3+...+tПП1−nр1рn++tПП2−1⋅р2р1+tПП2−2р2р2+tПП2−3р2р3+...+tПП2−nр2рn==i=1mj=1mtППi−j⋅рiрj,

ТВП=tВП1−1⋅р1р1+tВП1−2р1р2+tВП1−3р1р3+...+tВП1−nр1рn++tВП2−1⋅р2р1+tВП2−2р2р2+tВП2−3р2р3+...+tВП2−nр2рn==i=1mj=1mtВПi−j⋅рiрj,

ТПВ=tПВ1−1⋅р1р1+tПВ1−2р1р2+tПВ1−3р1р3+...+tПВ1−nр1рn++tПВ2−1⋅р2р1+tПВ2−2р2р2+tПВ2−3р2р3+...+tПВ2−nр2рn==i=1mj=1mtПВi−j⋅рiрj,

где:	tВВi−j,tППi−j,tВПi−j,tПВi−j – минимально допустимые интервалы времени между смежными взлетно-посадочными операциями «взлет-взлет», «посадка-посадка», «взлет-посадка», «посадка-взлет» для «i» и «j» ВС (секунда);

рi,рj – доля i и j ВС в общей интенсивности движения;

i,j – переменные индексы, соответствующие: i-ВС, совершающему взлетно-посадочные операции первым; j-ВС, совершающему взлетно-посадочные операции вторым, при этом i и j последовательно изменяются от 1 до m;

m – количество типов ВС, рассматриваемых в расчете.

21. В целях настоящей Методики для удобства вычислений каждому типу ВС до проведения расчетов присваивается постоянный индекс (1, 2, 3 и т.д.). Минимально допустимые интервалы времени между взлетно-посадочными операциями определяются для всех возможных комбинаций взлетающих и приземляющихся ВС (выражение tВВ1−2 – обозначает минимально допустимый интервал времени для случая «взлет ВС 1 – взлет ВС 2»; tПП2−3 – обозначает минимально допустимый интервал времени для случая «посадка ВС 2 – посадка ВС 3»).

Значения ТВВ, ТПП, ТВП, ТПВ определяются как средневзвешенные величины из произведений минимально допустимых интервалов времени между возможными комбинациями ВС на их долю в общей интенсивности движения.

22.	Минимально допустимые интервалы времени между взлетно-посадочными операциями определяются исходя из следующих условий.

Режим «взлет-взлет»:

tВВi−j1=tвырj+tиспj+tразбjс

tВВi−j=max       tВВi−j2=tразбi+tнабi		  ,

tВВi−j3=tmincв

где:	tвырj,tиспj – время выруливания и стоянки на исполнительном старте второго ВС (секунда);

tразбiс – время разбега первого ВС до точки, соответствующей месту расположения предварительного старта второго ВС (до точки «с») (секунда), согласно Приложению № 1 к настоящей Методике;

tразбi,tнабi – время разбега до отрыва и набора высоты первым ВС (секунда);

tmincв– минимальный временной интервал, учитывающий влияние спутного следа при взлете ВС (секунда).

Режим «посадка-посадка»:	Для режима «посадка-посадка» временной интервал выбирается наибольшим из следующих:

tППi−j1=tпланi+tкi'+tпробi+tотрi

tППi−j=max   tППi−j2=tглисj			    ,

tППi−j3=tmincП

где:	tпланi,tкi',tпробi,tотрi – время, необходимое первому приземляющемуся ВС для движения от точки, соответствующей точке ухода на второй круг, до торца ВПП (tпланi), от торца до касания ВПП (tк'), для пробега (tпробi) и отруливания с ВПП (tотрi) (секунда);

tглисj – время движения второго приземляющегося ВС по глиссаде из условия обеспечения необходимого продольного эшелонирования (секунда);

tmincП – минимальный временной интервал, учитывающий влияние спутного следа при посадке ВС (секунда).

Режим «взлет-посадка»:

tВПi−j=tпланj+tкj'+tразбi+tТi,

где:	tТi – время, затрачиваемое взлетающим ВС для полета от точки отрыва до торца ВПП (секунда).

Режим «посадка-взлет»:

tПВi−j=max      tПВi−j1=tВi−j+tвырj+tиспj+tразбj+tТjtПВi−j2=tпланi+tпробi+tотрi+tкi'   ,

где:	tВi−j – время движения приземляющегося ВС (индекс i) от точки, соответствующей точке ухода на второй круг до точки «в», соответствующей расположению на предварительном старте взлетающего ВС (индекс j) (секунда), согласно Приложению № 2 к настоящей Методике;

tТj –  время  движения  взлетающего  ВС от точки отрыва до торца ВПП (секунда).

23.	Доли приземляющихся ВС в общей интенсивности движения и доли отдельных типов ВС определяются по формулам:

βп=UnUч;	Рi=UiUч,

где:	Ui – интенсивность движения i-го типа ВС в полный час (ВС/час);

Un – интенсивность движения приземляющихся ВС в аэропорту в полный час (ВС/час).

24.	Время разбега ВС по ВПП (tразбi) определяется по формуле:

tразбi=7,2⋅LразбiкtкHкуi1ρ⋅V1i,

где:	Lразбi – длина разбега i-го ВС в стандартных условиях расположения
аэродрома (метр);

куi – поправочный коэффициент, учитывающий средний продольный уклон ВПП, определяется по следующим формулам:

при Lф≤1000м		куi=1+5⋅iср,

при Lф1000м		куi=1+9⋅iср

Lф – фактическая длина ВПП (метр), определяется по исполнительной документации (на строительство или реконструкцию ВПП), а при ее отсутствии – по материалам обследования аэродрома;

iср – средний продольный уклон ВПП, определяется отношением разности отметок высот концов ВПП к фактической длине ВПП, отметки высот концов определяются по исполнительному профилю ВПП;

кН – поправочный коэффициент, учитывающий высоту ВПП над уровнем моря (метр) определяется по формуле:

кН=1+2,33⋅10−4⋅НИВПП,

НИВПП – наивысшая точка поверхности ВПП относительно уровня моря (метр), определяется по исполнительному продольному профилю ВПП (метр);

кt – поправочный коэффициент, учитывающий температуру воздуха на аэродроме определяется по формуле:

кt=1+0,01⋅tрасч−tст,

tрасч=1,07⋅t13−3о – расчетная температура воздуха на аэродроме (С);

t13 – среднемесячная температура воздуха на аэродроме в 13 ч самого жаркого месяца в году (С), принимается по климатологическим справочникам;

tст=15о−0,0065⋅НИВПП – температура стандартной атмосферы на высоте расположения аэродрома над уровнем моря (С);

V1i – скорость отрыва i-го ВС (км/час);

ρ – поправочный коэффициент, учитывающий относительную плотность воздуха определяется по формуле:

ρ=0,379⋅Р273+tрасч,

где: Р – атмосферное давление, (миллиметров ртутного столба), принимаемое в зависимости от высоты расположения аэродрома.

25. Время набора высоты при взлете (tнабi) определяется по формуле:

tнабi=7,2⋅HiV1i+V2isinαi1ρ,

где:	Hi – высота, на которой заканчивается взлет i-го ВС; принимается равной 10,7 (метр);

V2i – воздушная скорость полета i-го ВС при наборе высоты 10,7 метров (км/час);

αi – угол наклона траектории полета ВС при взлете.

26.	Время выруливания ВС на исполнительный старт определяется по формуле:

tвырi=3,6⋅LвырiVвырi,

где:	Lвырi – длина пути выруливания i-го ВС на исполнительный старт; принимается в зависимости от схемы организации движения ВС на аэродроме (метр);

Vвырi – скорость выруливания i-го ВС на исполнительный старт, принимается 20-30 (км/час).

27. При определении времени разбега i-го ВС до точки «с»
согласно Приложению № 1 к настоящей Методике, соответствующей расположению j-го ВС на предварительном старте (tразбсij), применяется три расчетных случая:

1)	если	Lстарi≥Lci,	то	tразбcij=0;

2)	если	Lcj>Lстарi	и	кt⋅кН⋅кyi⋅Lразбi+LстарiLcj,

то	tразбcij=Lcj−LстарiLразбiкtкНкyitразбi;

3)	если	Lcj>Lстарi	и	Lcj>кtкНкyiLразбi+Lстарi,

то	tразбcij=tразбi+Lcj−Lстарi−LразбiкtкHкyiHisinαitнабi,

где:	Lстарi – удаление точки, соответствующей расположению исполнительного старта i-го ВС на ВПП от торца ВПП (метр);

Lcj – удаление точки, соответствующей расположению предварительного старта j-го ВС от торца ВПП (метр).

Расчетные случаи, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Методики возможны, когда j-ое ВС выруливает на исполнительный старт по РД, примыкающей не к торцевому участку ВПП, а также в случае отсутствия РД, примыкающих к торцевому участку ВПП.

28.	Время движения при взлете i-го ВС от точки отрыва до торца ВПП (tторцi) определяется по формуле:

tторц=7,2⋅LВПП−LразбiкtкНкyi−LстарiV1i+V3i1ρ,

где:	LВПП – длина ВПП (метр);

V3i – скорость набора высоты i-го ВС у противоположного торца ВПП (допускается принимать равной V2i) (км/час).

29.	При определении времени пробега ВС по ВПП (tпробi) в зависимости от схемы его движения, возможны два расчетных случая:

- 1)	пробег ВС осуществляется на ВПП, при этом ВС отруливает на ближайшую РД без разворота на ВПП:

tпробi=7,2⋅LпробiV4i1ρ+V5i,

где:	Lпробi – длина пробега i-го ВС до точки схода с ВПП, принимается в зависимости от геометрической схемы РД (количество, конфигурация и места примыкания РД) (метр);

V4i – скорость касания ВПП i-ым ВС (км/час);

V5i – скорость отруливания i-го ВС с ВПП, (км/час), для скоростных РД V5i принимается 80-100 км/час.

- 2)	пробег ВС осуществляется на ВПП, при этом для схода необходимо осуществить разворот на ВПП:

tпробi=7,2⋅LпробiV4i1ρ+V6i+3,6⋅π⋅BV6i+7,2⋅L1iV5i+V6i,

где:	В – ширина ВПП (метр);

L1i – длина участка движения i-го ВС от точки, соответствующей началу разворота на ВПП до точки, соответствующей сходу ВС
с ВПП (метр);

V6i – скорость разворота i-го ВС на ВПП, принимается не более 10 км/час.

30.	Время отруливания ВС с ВПП (tотрулi) определяется по формуле:

tотрулi=7,2⋅LотрiV5i+Vкi,

где:	Lотрi – длина пути отруливания, принимается в зависимости от геометрической схемы РД (метр);

Vкi – скорость ВС в конце участка отруливания (км/час).

31.	При определении безопасного интервала времени при движении ВС по глиссаде (tглисi) используются следующие случаи посадки ВС:

- посадка ВС осуществляется без учета метеоминимумов, тогда:

tглисi=tинт

посадка ВС осуществляется в условиях метеоминимумов I, II и III категории ИКАО, тогда:

tглисi=3,6⋅НТi−НViVпризi1ρ⋅sinθ,

где:	HTi – высота, соответствующая точке входа ВС в глиссаду (метр);

θ – угол наклона глиссады;

НVi – высота, соответствующая точке ухода на второй круг (метр);

tинт – интервал продольного эшелонирования, установленный правилами полетов (секунда).

32.	Время движения ВС от точки ухода на второй круг до торца ВПП (tпланi) определяется по формуле:

tпланi=3,6⋅НVi−15Vпризi1ρ⋅sinθ

33.	При определении времени движения i-го ВС от высоты,  соответствующей точке ухода на второй круг до точки «в» согласно Приложению № 2 к настоящей Методике, соответствующей расположению предварительного старта j-го ВС (tBi−j), используются следующие расчетные случаи:

1)	точка приземления i-го ВС удалена от торца ВПП дальше, чем точка «с» (предварительный старт j-го ВС, расположен на участке планирования i-го ВС), т.е. выполняется условие:

Lпланi≥Lcj,

где:	Lпланi – длина участка от торца ВПП до точки, соответствующей касанию i-ым ВС (метр), принимается равной 800 метров для ВС массой более 100 тонн, 600 метров – для ВС массой 45-100 тонн и  400 метров – для ВС массой 10-45 тонн и до 10 тонн.

В этом случае:

tBi−j=tпланi+3,6⋅LcjV4i1ρ

2)	точка приземления i-го ВС расположена от торца ВПП ближе, чем точка «с» (предварительный старт j-го ВС расположен на участке пробега i-го ВС), т.е выполняется условие:

Lcj>Lпланi

В этом случае:

tBi−j=tпробi+tпланi+V4i3,61ρ−V4i3,621ρ−2⋅AiLcj−LпланiAi,

где:	Ai – замедление при движении i-го ВС по ВПП (метр/секунда2);

Ai=V4i3,621ρ−Vконi3,622⋅Lпробi,

где:	Vконi – скорость в конце участка пробега, принимается равной V5i  или V6i  в зависимости от расчетного случая пробега (км/час).

34.	Время движения ВС от порога ВПП до точки касания (tкi') для случаев «посадка-посадка», «взлет-посадка» определяется по формуле:

tкi'=7,2⋅LпланiVпризi+V4i1ρ,

35. Время стоянки ВС на исполнительном старте принимается: для ВС массой более 100 тонн – 60 секунд, для ВС массой 45-100 тонн – 50 секунд, для ВС массой 10-45 тонн – 35 секунд, для ВС массой до 10 тонн – 30 секунд.

Необходимые взлетно-посадочные характеристики ВС определяются на основании руководств по летной эксплуатации.

36.	Пропускная способность одной ВПП, работающей на чередование только приземляющихся или взлетающих ВС, определяется по формулам:

ПВ=3600ТВВ,

где:	ПВ – пропускная способность ВПП, работающей в режиме чередования взлетающих ВС, (взлет/час);

ПП=3600ТПП,

где:	ПП – пропускная способность ВПП, работающей в режиме чередования приземляющихся ВС, (посадка/час).

37.	Пропускная способность разнесенных (независимых) ВПП, работающих каждая на чередовании взлетающих и приземляющихся ВС, определяется по формуле:

П=П1+П2,

где:	П1, П2 – пропускные способности, соответственно первой и второй
ВПП, работающих в режиме чередования взлетно-посадочных операций, (взлет-посадка/час).

Пропускные способности П1 и П2 определяются по следующим формулам:

П1=3600ТВВ⋅1−рn12+ТПП1рn12+рn1ТВП1+ТПВ11−рn1,

П2=3600ТВВ⋅1−рn22+ТПП2рn22+рn2ТВП2+ТПВ21−рn2,

где:	ТВВ1,ТПП1,ТВП1,ТПВ1,	– средние допустимые интервалы времени между 
	ТВВ2,ТПП2,ТВП2,ТПВ2	   взлетно-посадочными операциями, соответственно

для первой и второй ВПП, (секунда);

рn1,рn2	– доля приземляющихся ВС в общей интенсивности

движения для первой и второй ВПП.

38.	Для близкорасположенных (зависимых) ВПП пропускная способность определяется исходя из специфических особенностей управления воздушным движением на конкретном аэродроме, возможных ограничений на движение ВС, взаимного влияния ВПП друг на друга, возможных сочетаний взлетающих и приземляющихся ВС на обеих ВПП.

39.	При проведении расчетов по определению пропускной способности ВПП (как одной, так и системы ВПП) учитываются особенности организации движения ВС на аэродроме, в том числе, переруливание ВС (или буксировку ВС) через ВПП, руление (буксировку ВС) по ВПП. Учет данных особенностей осуществляется введением в расчет дополнительного или дополнительных временных ограничительных интервалов времени, например:

tперер=LрулVрул,

где:	Lрул – длина пути руления (буксировки) ВС от занятия ВПП до ее
освобождения, (метр);

Vрул – средняя скорость руления (буксировки), (метр/секунда).

Значение этого интервала или интервалов сравниваются со значением средневзвешенного времени занятия ВПП в соответствии со знаменателями, указанными в формулах пунктов 18, 36, 37 Методики. В расчеты пропускной способности принимаются бóльшие из них.

40.	При определении пропускной способности ВПП, выраженной годовым количеством взлетно-посадочных операций, следует учитывать долю времени работы каждого из направлений посадки и взлета.

Годовая пропускная способность ВПП определяется по следующей зависимости:

PWg=a⋅PWt1+1−a⋅PWt28760−Tr−Ts−Tm−Te,

где:	PWg – годовая пропускная способность ВПП (взлет-посадка/год);

a – доля использования определенного направления ВПП в течение года;

Tr – время закрытия ВПП в течение года на производство ремонтных и профилактических работ (час);

Ts – время закрытия ВПП в течение года на очистку от атмосферных осадков (час);

Tm – время закрытия ВПП в течение года из-за недостаточного минимума аэродрома (час);

Te – время закрытия ВПП в течение года по другим причинам (экологические, отсутствие светосигнального оборудования) (час);

PWt1,PWt2 – часовая пропускная способность ВПП для первого и второго направлений посадки (взлет-посадка /час).

41.	Пропускная способность перрона рассчитывается на основании количества мест стоянок (далее – МС) ВС и их вида:

1) МС, размеры которых позволяют осуществлять стоянку и обслуживание ВС любого типа (далее – универсальные МС);

2) МС, размеры которых позволяют осуществлять стоянку и обслуживание ВС определенных типов (далее – частично универсальные МС);

3) МС, размеры которых позволяют осуществлять стоянку и обслуживание ВС только определенного типа (специализированные МС).

42.	Пропускная способность пассажирского перрона определяется по графику, согласно Приложению № 3 к настоящей Методике. Учитывая количество МС и вид МС, по графику определяют произведение Uпос⋅Тст,

где:   Uпос – возможное количество прибытий ВС на пассажирский перрон для стоянки и обслуживания (пропускная способность);

Тст – среднее время стоянки ВС на пассажирском перроне, (час). На основании полученного произведения определяют:

Uпос=Uпос⋅ТстТст.

43.	Среднее время стоянки ВС на пассажирском перроне следует принимать: 2 часа – для ВС массой более 100 тонн, 1,5 часа –для ВС массой 45-100 тонн и 1 час – для ВС массой 10-45 тонн и до 10 тонн. Для универсальных и частично универсальных МС среднее время стоянки ВС принимается наибольшим из типов ВС, которые могут их занимать.

44. Пропускная способность рулежных дорожек (далее – РД) определяется, исходя из скорости руления (буксировки) и допустимого интервала между ВС, осуществляющими руление (за исключением РД, примыкающих к ВПП, на которых располагаются взлетающие ВС, ожидающие своей очереди для выполнения взлета):

ПРД=VРlинт,

где:	ПРД -  пропускная способность РД

VР – средняя скорость руления (буксировки) ВС принимается для руления ВС – 20-30 км/час, для буксировки ВС – 5-7 км/час;

lинт – допустимый интервал между ВС, (метр), принимается 150-200 метров.

45. При определении пропускной способности РД в конкретном аэропорту в формуле пункта 44 Методики дополнительно учитываются временные интервалы, предусматривающие особенности руления (организация движения ВС на аэродроме, наличия путей руления, пересечений путей руления), определяемые на основе данных хронометража.

III.	Аэровокзальный комплекс

46.	Среднее время, необходимое на выполнение технологических операций по обслуживанию воздушных перевозок пассажиров в аэровокзале, принимается по таблице согласно Приложению № 4 к настоящей Методике.

Время и удельные площади обслуживания пассажиров в зонах пограничного, таможенного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, санитарно-карантинного контроля регламентируются в соответствии с нормативными актами Пограничной службы ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзора и Россельхоза.

47.	Удельная площадь зон обслуживания воздушных перевозок пассажиров приведена в Приложении № 5 к настоящей Методике.

48.	Время ожидания для обслуживания пассажиров по операциям приведено в Приложении № 6 к настоящей Методике.

49.	Перечень основных показателей для определения пропускной способности технологических процессов в аэровокзале при обслуживании воздушных перевозок пассажиров приведен в Приложении № 7 к настоящей Методике.

50.	Пропускная способность одного пункта обслуживания воздушных перевозок пассажиров в аэровокзалах приведена в Приложении № 8 к настоящей Методике. Пропускная способность пунктов пограничного, таможенного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного, санитарно-карантинного обслуживания воздушных перевозок пассажиров регламентируются в соответствии с нормативными актами Пограничной службы ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзора и Россельхоза.

51.	Для определения необходимых площадей зон обслуживания воздушных перевозок пассажиров в аэропортах используются показатели, приведенные в Приложении № 9 к настоящей Методике.

52.	Оценка пропускной способности терминалов основана на двух параметрах: количестве пассажиров, обслуживаемых на 1 метр2 терминала, и пропускной способности каждой зоны (с учетом времени ожидания одной группы пассажиров).

53.	Для расчета необходимого размера зоны обслуживания пассажиров используется формула определения требуемого размера площади:

Sт = Пр ∙ Sу ∙ То,

где:	Sт – площадь зоны обслуживания (м2);

Пр – расчетная часовая пропускная способность аэровокзала (пассажир/час);

Sу – удельная площадь на 1 пассажира в зоне обслуживания пассажиров (метр2/пассажир);

То – приемлемое время ожидания пассажира (час).

54.	Показатель общей загруженности терминала (Кз) определяет количество пассажиров, обслуживаемых на 1 метр2 площади терминала и определяется по формуле:

Кз = (Пр + ПВ) ∙ Тр / Sт,

где:	Пр – расчетная часовая пропускная способность аэровокзала, (пассажир/час);

ПВ – провожающие и встречающие (при наличии в этой зоне), (пассажир);

Тр – расчетное время нахождения пассажира в конкретной технологической зоне, (час);

Sт – площадь рассматриваемой зоны терминала, (метр2).

IV.	Грузовой комплекс

55. Пространство грузового комплекса состоит из двух основных частей: площади, непосредственно используемые для хранения груза, и площади, не используемые для хранения груза. Соотношение этих площадей в пропорции составляет не менее чем 2:1, если иное не предусмотрено заданием на проектирование. Расчет  складских площадей осуществляется по формуле:

S скл. = S1 + S2,

где:	S1 – площади, непосредственно используемые для хранения груза;

S2 – прочие площади (административно-бытовые, площади зон
приемки и комплектации).

При этом S2 = 0,5 S1 (принимается на стадии макропроектирования и общей оценки мощностей проектируемого грузового терминала).

56.	Средний суточный грузооборот проектируемого грузового комплекса (Г сут.) определяется по формуле:

Г сут. = (Г г. / N) ∙ Кс,

где:	Г г. – годовой грузооборот грузового комплекса  (тонн);

N – число рабочих дней  в году;

Кс – коэффициент суточной неравномерности поступления грузовых
потоков определяется по формуле:

Кс=1,52+6,88Гг.,

где:	Г г. – годовой грузооборот грузового комплекса (тонн).

57. Единовременная вместимость складской зоны грузового комплекса (далее – склад) (емкость) (Е) определяется по формуле:

Е = Г сут. ∙ t,

где:	Г сут. – средний грузооборот склада за сутки (тонн);

t – срок хранения груза.

58. Расчетное количество грузовых единиц (А гр.р) определяется по формуле:

А гр.р = E /k,

где:	Е – общий вес груза, который будет храниться в данной зоне с
использованием заданной грузовой единицы (тонн);

k – нагрузка на одну грузовую единицу (тонн).

Учитывая невозможность стопроцентного заполнения стеллажного объема из-за ряда ограничений, при расчете количества грузовых единиц учитывается коэффициент заполнения стеллажа, который определяется на основании фактических данных. При отсутствии таких данных коэффициент заполнения стеллажа принимается равным 0,6.

59. Потребное количество грузовых единиц (А гр.п) определяется по формуле:

А гр.п = А гр.р ∙ К зс,

где:	K зс – коэффициент заполнения стеллажа.

60. Пропускная способность грузового склада (грузовых единиц в сутки) (С пр) определяется по формуле:

С пр = А гр.п/t,

где:	А гр.п – потребное количество грузовых единиц;

t – срок хранения груза.

61. Единовременная вместимость склада определяется по формуле:

n

Е = ∑ Mk ∙ Nk ,

k=1

где: 	Е – единовременная вместимость склада (емкость) (тонн);

n – количество используемых на грузовом терминале типов поддонов;

М – максимальный вес груза, который допускается помещать на
данный тип поддона (тонн);

N – количество поддонов данного типа, которые возможно разместить
на складе.

62.	Необходимое число оборудования для хранения (стеллажей)       (А ст) определяется по формуле:

А ст = А гр.п /V,

где: 	А гр.п – количество грузовых единиц определенного вида (шт.),
определяется из соотношения пункта 58 Методики.

V – колличество грузовых единиц, помещающихся в один стеллаж (шт.).

В зависимости от технических характеристик используемого оборудования, показатель V будет меняться.

63. Количество грузовых единиц, помещающихся в один стеллаж определяется по формуле:

V = K ∙ En,

где: 	К – число ячеек стеллажа;

En – число грузовых единиц, подлежащих хранению в одной ячейке.

64.	Величина общей площади грузового склада (Sобщ.)  представляет собой сумму следующих площадей:

Sобщ. = Sхран. + Sпр.город + Sкомпл.город + Sпр.перрон +

+ Sкомпл.перрон + Sсл.,

где: 	Sхран. – площадь, занятая непосредственно под хранения различных
категорий грузов, (метр2);

Sпр.город – площадь участка приема/выдачи груза со стороны города,
(метр2);

Sкомпл.город – площадь участка комплектации груза на складские
поддоны, (метр2);

Sпр.перрон – площадь участка приема/выдачи груза со стороны
перрона, (метр2);

Sкомпл.перрон – площадь участка комплектации/раскомплектации
груза со стороны перрона, (метр2);

Sсл. – площадь в помещениях складов, отведенная для рабочих мест работников склада, (метр2);

65. Величина площади хранения грузового склада (S хран.)  определяется по формуле:

S хран.  = ∑ Si,

i=9

где: 	S1 – общая площадь стеллажного склада;

S2 – общая площадь контейнерного склада;

S3 – площадь зоны хранения тяжеловесных и длинномерных грузов;

S4 – площадь зоны хранения опасных грузов;

S5 – площадь зоны хранения скоропортящихся грузов;

S6 – площадь зоны хранения ценных грузов;

S7 – площадь зоны хранения радиоактивных грузов;

S8 –  площадь зоны хранения особых грузов;

S9 – площадь зоны хранения животных, птиц, растений и других
грузов.

Определив данные о процентном соотношении категорий грузов, подсчет числа грузовых единиц (поддонов, контейнеров) осуществляется по формулам, предусмотренным в пунктах 60-63 Методики в зависимости от сроков хранения и способа хранения груза (стеллажного, напольного).

66. Общая площадь склада определяется в зависимости от полезной площади с применением коэффициента использования площади зоны хранения в соотношении:

S хран. = V хран./(N ярусов ∙ К исп.п.),

где: 	S хран. – требуемая площадь зоны хранения, (метр2);

V хран. – требуемый объем единовременного хранения, выраженный в
единицах хранения (грузовых единиц - паллет, лотков, коробов);

N ярусов – количество ярусов размещения единиц хранения (ярусов);

К исп.п.– коэффициент использования площади зоны хранения.

Коэффициент использования площади зоны хранения (К исп.п.)
для паллетного хранения на фронтальных стеллажах принимается равным 0,33.

67. Общая площадь специализированных зон хранения для различных категорий грузов (Sгр)  определяется по формуле:

Sгр = Г сут /(g ∙ Кр.з.),

где:     Г сут – суточный грузооборот для заданной категории груза (тонн);

g – усредненная нормативная нагрузка рассчитываемой категории груза на 1 метр2 площади складирования при высоте укладки 1 метр (тонн);

Кр.з. – коэффициент использования площади зоны хранения
рассчитываемой категории груза. Принимается равным 0,27 (для опасных грузов), 0,5 (для живых грузов).

68.	Общий коэффициент использования площади склада (K общ.) является показателем эффективности использования складской площади и определяется по формуле:

K общ. = Sпол. /Sобщ.,

где: 	Sпол. – полезная площадь склада (площадь занятая под складское
оборудование – стеллажи, весы, роликовые дорожки, комплектовочные столы), (метр2);

Sобщ. – общая площадь склада, (метр2).

Общий коэффициент использования площади склада в зависимости от типа складского помещения, его планировки, используемого оборудования и других факторов может иметь значение от 0,25 до 0,6.

# V.	Цех бортового питания

69.	Потребности воздушных перевозчиков характеризуют следующие рационы:

рацион холодное питание (холодный обед (ужин)/завтрак);

рацион горячее питание (горячий обед (ужин)/завтрак);

легкая закуска.

70.	Средние коэффициенты трудоемкости изготовления рационов бортового питания определяются по таблице согласно Приложению № 10 к настоящей Методике.

71.	Усредненное соотношение количества рационов бортового питания производимых цехами бортового питания в международных аэропортах Российской Федерации определяется по таблице согласно Приложению № 11 к настоящей Методике.

72.	Усредненное соотношение количества рационов бортового питания для отдельных международных аэропортов Российской Федерации, обслуживающих рейсы продолжительностью более 4,5 часов и продолжительностью более 6 часов принимается по таблице согласно Приложению № 12 к настоящей Методике.

73.	Суточные потребности аэропортов в рационах бортового питания для обслуживания определяются исходя из максимального количества отправки пассажиров в час пик.

74.	Требования к максимальной суточной производительности цехов бортового питания в рационах бортового питания определяется исходя из максимальной суточной потребности в бортовом питании по максимальному пику воздушных перевозок пассажиров.

Расчетные потребности аэропорта в рационах бортового питания в сутки определяется по формуле:

Рпотр. = П ∙ Кт гп к гп ∙ УК гп +  П ∙ Кт хп к гп ∙ УК хп +

+ П ∙ Кт лз к гп ∙ УК лз.,

где:	Рпотр. – потребность аэропорта в рационах;

П – максимальное  количество пассажиров на вылет;

Кт гп к гп – коэффициент трудоемкости изготовления рациона горячего питания, приведенный к рациону горячего питания;

Кт хп к гп – коэффициент трудоемкости изготовления рациона  холодного питания, приведенный к рациону горячего питания;

Кт лз к гп – коэффициент трудоемкости изготовления рациона легкая закуска, приведенный к рациону горячего питания;

УК гп – усредненный коэффициент количества рационов горячего
питания;

УК хп – усредненный коэффициент количества рационов холодного
питания;

УК лз – усредненный коэффициент количества рационов легкая
закуска.

75.	Для расчета необходимой численности персонала цеха бортового питания и площади производственных помещений при укороченных производственных циклах используются данные согласно Приложению № 13 к настоящей Методике с усредненными показателями производительности труда и удельных габаритов рабочего места.

76.	Усредненные показатели, характеризующие производительность цехов бортового питания в приведенных рационах горячего питания
определены в Приложении № 14 к настоящей Методике.

VI.	Объекты авиатопливообеспечения

77.	Рабочий объем топливного хранилища (Vраб) определяется по формуле:

Vраб=V−V1−V2−V3−V4−V5−V6,

где:	V – общий объем резервуарного парка склада горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) (тонн), может быть определен исходя из технической документации аэропорта на резервуары (паспорт резервуара);

V1 – общий объем невыбираемых остатков топлива, находящихся в резервуарах хранения, ниже линии забора авиационного топлива (тонн). Для определения данного объема используются характеристики,  градуировочные таблицы и паспорта резервуаров;

V2 – объем резервуарного парка, занятого авиационным топливом для особого периода в соответствии с мобилизационным заданием (тонн).

V3 – объем резервуарного парка для авиационного топлива, слитого из баков ВС (тонн). Для определения величины используется фактическая документация склада ГСМ аэропорта;

V4 – объем резервуарного парка, предназначенного для приема некондиционного авиационного топлива (тонн). Для определения используется фактическая документация слада ГСМ аэропорта;

V5 – объем выделенного по правилам промышленной безопасности резервуарного парка для случаев чрезвычайных ситуаций (тонн). Расчет величины объема выделенного под данные цели ведется с учетом регламентирующих актов промышленной безопасности;

V6 – временный объем резервуарного парка, выведенного из технологического процесса на период реконструкции (тонн).

78.	Объем авиационного топлива, заправленный всеми воздушными перевозчиками за год (Q). Данный показатель является качественной характеристикой работоспособности топливо-заправочного комплекса (далее – ТЗК).

Q определяется по формуле:

Q=R⋅T,

где:	R – средний суточный расход авиационного топлива, выдаваемый на заправку ВС всем воздушным перевозчикам за сутки (тонн).

T – количество рабочих дней склада хранения авиационного топлива.

Расчет величины производится следующим образом:

в случае оценки технической оснащенности уже существующего склада ГСМ, данная характеристика является фактической величиной. Ее значение берется исходя из фактических заправок ВС;

в случае проектирования вновь возводимого склада ГСМ, в том числе альтернативных ТЗК в аэропортах, средний суточный расход авиационного топлива рассчитывается исходя из загрузки аэропорта – количества вылетов, типов обслуживаемых ВС и определяется по формуле:

Q=i=1nqn,

где:	qn – количество обслуженных заправкой взлетов ВС.

79.	Неснижаемый остаток авиационного топлива в сутки (N), определяющий минимальное количество авиационного топлива, которое должно оставаться на складе ГСМ для обеспечения его бесперебойной работы определяется по формуле:

N=TN⋅R,

где:	R – средний суточный расход авиационного топлива (тонн);

TN – срок, на который рассчитывается неснижаемый остаток
авиационного топлива для каждого поклажедателя (не менее, суток) определяется по формуле:

TN=Т1+Т2,

где:	Т1 – время технологического цикла с учетом времени отстаивания авиационного топлива 4 часа на метр взлива после каждой перекачки (2 раза) (сутки);

Т2 – время транспортного цикла доставки для смешанного поступления
авиационного топлива на склад (сутки).

При расчете ТN округление результата производится в сторону большего целого значения.

80. Расчет времени транспортного цикла доставки производится следующими способами:

в случае расчета технических характеристик уже существующего аэропорта данная характеристика является фактической величиной;

при расчете вновь проектируемого склада ГСМ время транспортного цикла доставки определяется по формуле:

Т2=maxi=1nT2n1,i=1nT2n2,...,i=1nT2nj,

где:	Т2n1,T2n2,...,T2nj – время одного цикла разовой поставки топлива;

n – вид поставки топлива в цикле (вид транспорта);

j – порядковый номер цикла поставки авиационного топлива в году.

81.	Нормативный запас авиационного топлива для аэропорта (G) определяется по формуле:

G=TG⋅R,

где:	R – средний суточный расход авиационного топлива, выдаваемый на заправку ВС всем воздушным перевозчикам за сутки (тонн);

TG – время действия нормативного запаса авиационного топлива для аэропорта (не менее суток).

82. Время действия нормативного запаса авиационного топлива (TG) определяется по формуле:

TG=T1+Т2+Т3+Т4,

где:	Т1 – время технологического цикла с учетом времени отстаивания авиационного топлива 4 часа на метр взлива после каждой перекачки (2 раза), (сутки);

Т2 – время транспортного цикла доставки для смешанного поступления авиационного топлива на склад, (сутки);

Т3 – срок, на который складируется минимальный запас авиационного топлива, (сутки);

Т4 – срок, на который предусмотрен страховой запас авиационного топлива, (сутки).

При расчете ТG округление результата производится в сторону большего целого значения.

83.	Время заправки в случае применения аэродромного автотопливозаправщика и аэродромного топливозаправщика (далее – топливозаправщик АТЗ/ТЗА) определяется по формуле:

ТТЗ=tпо+tc+tз+40⋅n⋅К,

где:	tпо – время подъезда-отъезда включает в себя: подъезд к ВС, присоединение наконечника нижней заправки (далее – ннз), заправку, отсоединение ннз, отъезд от ВС топливозаправщика (минута). Величина замеряется и определяется для каждого аэропорта в отдельности с учетом следующих факторов:

расположение (удаленность) топливозаправщика АТЗ/ТЗА от мест стоянки ВС;

тип ВС;

тип топливозаправщика;

метеоклиматические условия;

расположение подъездных путей;

трафик средств наземного обслуживания по аэродрому.

tс – время заправки ВС включает в себя: присоединение ннз, заправку, отсоединение ннз, отъезд от ВС (минута). Данная величина замеряется и определяется нормативом для каждого аэропорта в отдельности с учетом следующих факторов:

тип ВС,

тип топливозаправщика;

tз – время закачки цистерны топливозаправщика АТЗ/ТЗА на складе ГСМ для проведения складских анализов авиационного топлива (минута);

40 – время отстоя и проверки содержания воды в топливе в емкости
цистерны на складе и на перроне (минута);

n – общая численность парка топливозаправщиков АТЗ/ТЗА (шт.).

К – коэффициент использования топливозаправщика АТЗ/ТЗА, принимается равным 0,7.

84.	Время заправки в случае применения диспенсера централизованной заправки определяется по формуле:

ТД=tпо+tc+tпр+10⋅n⋅К,

где:	ТД – время заправки в случае применения диспенсера (минута);

tпо – время подъезда – отъезда диспенсера (минута). Величина замеряется и определяется для каждого аэропорта в отдельности с учетом следующих факторов:

расположение (удаленность) диспенсера от мест стоянки ВС;

тип ВС;

тип диспенсера;

метеоклиматические условия;

расположение гидрантного колодца диспенсера;

расположение подъездных путей;

трафик средств наземного обслуживания по аэродрому.

tс – время заправки ВС (минута). Величина определяется нормативом для каждого аэропорта в отдельности с учетом следующих факторов:

тип ВС;

тип диспенсера.

tпр – время присоединения, отсоединения от гидранта в гидрантном
колодце (минута);

10 – время проведения технологического обслуживания (проведение аэродромного контроля качества топлива, выдаваемого на заправку ВС) (минута).

n – общая численность диспенсеров (шт);

К – коэффициент использования диспенсера, принимается равным 0,9.

85.	Среднее время заправки (ТСВЗ.ТЗ) одного ВС одним топливозаправщиком АТЗ/ТЗА определяется по формуле:

ТСВЗ.ТЗ=ТТЗ1⋅NВС+ТТЗ2⋅NВС+ТТЗ3⋅NВС+ТТЗ4⋅NВСNВС,

где:	ТТЗ1 – время заправки ВС массой более 100 тонн;

ТТЗ2– время заправки ВС массой 45 – 100  тонн;

ТТЗ3 – время заправки ВС массой 10 – 45  тонн;

ТТЗ4 – время заправки ВС массой до 10  тонн;

NВС – количество ВС, обслуживаемых в аэропорту за одну рабочую смену (шт).

86. Количество ВС, которое может заправить один АТЗ/ТЗА за одну рабочую смену NСМ.ТЗ, определяется по формуле:

NСМ.ТЗ=ТСМ.ТЗТСВЗ.ТЗ,

где:	ТСМ.ТЗ – продолжительность рабочей смены ТЗ/ТЗА.

87. Количество требуемых топливозаправщиков АТЗ/ТЗА для бесперебойной работы аэропорта с учетом одного резервного рабочего топливозаправщика АТЗ/ТЗА NСЗ.ТЗ определяется по формуле:

NСЗ.ТЗ=NВСNСМ.ТЗ+1,

где:	NВС – количество ВС, вылетающих из аэропорта в течение рабочей смены (шт).

88.	Среднее время заправки ТСВЗ.Д одного ВС одним диспенсером определяется по формуле:

ТСВЗ.Д=ТД1⋅NВС+ТД2⋅NВС+ТД3⋅NВС+ТД4⋅NВСNВС,

где:	ТТД1 – время заправки ВС массой более 100 тонн;

ТТД2– время заправки ВС массой 45 – 100  тонн;

ТТД3 – время заправки ВС массой 10 – 45  тонн;

ТТД4 – время заправки ВС массой до 10  тонн;

NВС – количество ВС, обслуживаемых в аэропорту за одну рабочую смену (шт).

89. Количество ВС, которое может заправить один диспенсер за одну рабочую смену NСМ.Д определяется по формуле:

NСМ.Д=ТСМ.ДТСВЗ.Д,

где:	ТСМ.Д – продолжительность рабочей смены диспенсера.

90. Количество требуемых диспенсеров для бесперебойной работы аэропорта с учетом одного резервного рабочего диспенсера NСЗ.Д определяется по формуле:

NСЗ.Д=NВСNСМ.Д+1,

где:	NВС – количество ВС, вылетающих из аэропорта в течение рабочей смены (шт).

91.	Расчет максимально возможного количества заправок ВС в час (пиковый расход) с использованием диспенсеров для любого воздушного перевозчика (NДС) производится по формуле:

NДС=QЦЗСVСР⋅КДС,

где:	QЦЗС – производительность системы централизованной заправки ВС  (метр3/час);

VСР – средний объем заправки одного ВС, (метр3);

КДС – коэффициент привлечения диспенсеров.

92. Коэффициент привлечения диспенсеров определяется по формуле:

КДС=tвсtвс+tкк+tпо ,

где:	tвс – среднее время заправки ВС (по технологическому графику) (час). В случае разброса величин принимается среднее арифметическое;
          tкк – время на проведение технологических операций контроля качества (час);

tпо – время подъезда – отъезда топливозаправщика от пункта налива до ВС и обратно (время технологического цикла движения) (час).

Расчет максимально возможного количества заправок ВС в час (пиковый расход) с использованием топливозаправщиков для любого воздушного перевозчика (Nтз) производится по формуле:

Nтз=QpnVтз⋅Ктз,

где:	Qрп – суммарная производительность налива топливозаправщиков на
пункте налива, (метр3/час);

Vтз – средний арифметический объем одной цистерны топливозаправщика, (метр3);

Ктз – коэффициент привлечения топливозаправщиков.

93. Коэффициент привлечения топливозаправщиков рассчитывается
по формуле:

Ктз=tвсtвс+tн+tкк+tпо,

где:	tн – время наполнения среднего объема цистерны топливозаправщика
на пункте налива.

94. В случае заправки ВС с использованием и топливозаправщиков АТЗ/ТЗА и диспенсеров расчет максимально возможного количества заправок ВС в час (пиковый расход) для любого воздушного перевозчика (Nмах) производится по формуле:

Nмах=(QцзсVср+QpnVтз)⋅Коднв,

где:	Коднв – коэффициент одновременности работы двумя типами
передвижных заправочных средств определяется по формуле:

Коднв=Ктз⋅Nтз+Кдс⋅Nдс÷Nтз+Nдс

95. Расчет технически максимально возможного количества заправляемых ВС в сутки (Nсут) определяется по формуле:

Nсут=Nмах⋅24⋅Kсз,

где:	Ксз – коэффициент использования подвижных средств заправки рассчитывается по формуле:

Ксз=Кдс+Ктз

96.	Технически максимально возможный объем выдачи авиационного топлива из расходных резервуаров на заправку ВС в сутки (Vсут), определяется по формуле:

Vсут=V−V1−V2−V3−V4−V5−V6−V7⋅КзКпп,

где:	V – общий объем резервуарного парка;

V7 – объем авиационного топлива, находящегося на отстаивании в резервуарах в сутки;

V1,2,3,4,5,6 – определяются по формуле, указанной в пункте 77 Методики, применительно к расходной группе резервуаров склада (расходного склада) ГСМ;

Кз – коэффициент заполнения резервуарного парка;

Кпп – коэффициент пополнения запасов авиационного топлива в расходных резервуарах определяется по формуле:

,

где:	Vпп – объем пополнения запасов авиационного топлива в расходных резервуарах в сутки, зависящий от производительности наполнения резервуаров (перекачек).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Методике (пункты 22, 27)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Методике (пункты 22,33)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Методике (пункт 42)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Методике (пункт 46)

Среднее время, необходимое на выполнение технологических операций
по обслуживанию воздушных перевозок пассажиров в аэровокзале

| Технологические операции | Исполнители (одно рабочее место) | Среднее время обслуживания одного пассажира (минут) |
| --- | --- | --- |
| Вылет |  |  |
| Регистрация билета и оформление багажа | Воздушный перевозчик или уполномоченный агент | 1,5 |
| Предполетный досмотр | Сотрудник службы авиационной безопасности с участием сотрудников органа внутренних дел | 0,5 |
| Прилет |  |  |
| Послеполетный досмотр | Сотрудник службы авиационной безопасности с участием сотрудников органа внутренних дел | 1,5 (красный коридор) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Методике (пункт 47)

Удельная площадь зон обслуживания воздушных перевозок пассажиров

| Наименование зоны обслуживания | Характеристики или удельная площадь (м2/пасс.) |
| --- | --- |
| Зоны общего пользования пассажиров и провожающих лиц до начала регистрации | 1,7 |
| Зона регистрации | 1,8 |
| Зона предполетного досмотра | 1,0 |
| Зона ожидания вылета, включая предприятия общественного питания и розничной торговли | 1,8 |
| Зона прилета до пограничного контроля | 1,0 |
| Зона трансфера | 1,2 |
| Зона выдачи багажа | 1,7 |
| Зона встречающих | 1,8 |
| Зона посадки / высадки пассажиров перед зданием аэровокзала | Длина фронта посадки/высадки определяется конфигурацией здания аэровокзала. Ширина фронта посадки/высадки 18-20м для одноуровневого аэровокзального комплекса (далее – АВК) или для зоны вылета многоуровневого АВК. Ширина фронта посадки/высадки для одноуровневого АВК или для зоны прилета/ вылета многоуровневого АВК. |
| Зона остановки общественного транспорта, такси |  |
| Зона парковок | Зоны парковок располагаются, на расстоянии не менее 50 м от здания АВК. Парковки транспорта персонала и клиентов размещаются раздельно. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Методике (пункт 48)

Время ожидания для обслуживания пассажиров по операциям

| Технологическая операция по обслуживанию воздушной перевозки пассажиров в аэровокзале | Приемлемый минимум (мин) | Приемлемый максимум (мин) |
| --- | --- | --- |
| Эконом-класс – регистрация | 0-12 | 12-30 |
| Первый-класс, бизнес-класс – регистрация | 0-3 | 3-5 |
| Зона выдачи багажа | 0-12 | 12-18 |
| Контроль безопасности | 1-3 | 3-7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Методике (пункт 49)

Перечень основных показателей для определения пропускной

способности технологических процессов

| № п/п | Наименование процесса (этапа)/канала обслуживания | Пропускная способность в пасс/мин., пасс/час | Удельная площадь в зоне обслуживания, м2/пасс. | Максимальное время ожидания в зоне обслуживания, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль безопасности на входе в аэровокзал | 0,3 минуты 3,3 пасс./мин. 200 пасс./час | 1,5 Зона для ожидания на входе в аэровокзал не менее 35 м2 на один пункт досмотра | 7,0 |
| 2 | Регистрация | 1,5 минуты 40 пасс./час на одну стойку регистрации | 1,8 Зона ожидания у каждой пассажирской стойки, с учетом зоны обслуживания, составляющей около 6м2, должна быть не менее 42м2 | 30,0 |
| 3 | Предполетный досмотр службой авиационной безопасности с участием сотрудников органа внутренних дел | 0,5 минуты 120 пасс./час на один пункт досмотра | 1,0 Зона ожидания очереди 14 м2 и 26 м2 на оборудование одной зоны досмотра, всего 40 м2 | 7,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Методике (пункт 50)

Пропускная способность одного пункта обслуживания
воздушных перевозок пассажиров в аэровокзалах

| Наименование зоны или пункта обслуживания | Пропускная способность зоны или пункта обслуживания |
| --- | --- |
| Контроль безопасности на входе в аэровокзал | 200 пассажиров в час |
| Пункт предполетного досмотра | 120 пассажиров в час |
| Пункт регистрации пассажиров и багажа | 40 пассажиров в час |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Методике (пункт 51)

Площади зон обслуживания воздушных перевозок пассажиров в аэропортах

| Наименование зоны или канала обслуживания воздушных перевозок пассажиров в аэровокзале | Исходные данные для расчета |
| --- | --- |
| 1. Зона предполетного досмотра | 1,0 м2/пасс. Приемлемое время ожидания в очереди: на прилет/вылет до 7 мин. |
| 2. Зона регистрации пассажиров и багажа | 1,8 м2/пасс. Приемлемое время ожидания в очереди: 30 мин. |
| 3. Зона выдачи багажа | 1,7 м2/пасс. Приемлемое время ожидания получения: 18 мин. |
| 4. Зона ожидания вылета после регистрации | 1,8 м2/пасс. Среднее время нахождения пассажиров зоне: для международных рейсов 40 мин.; для внутренних рейсов 20 мин. |
| 5. Зона ожидания аэровокзала, общего пользования | 1,5 м2/пасс. (прилет + вылет) и сопровождающих лиц (45% от числа пассажиров на прилет и вылет) Среднее время нахождения пассажиров и ожидающих в зоне 20 мин. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Методике (пункт 70)

Средние коэффициенты трудоемкости рационов бортового питания

| Рационы | Расчетные коэффициенты трудоемкости | Коэффициент трудоемкости приведенный к трудоемкости рационов горячий обед (ужин)/завтрак |
| --- | --- | --- |
| горячий обед (ужин)/завтрак | 2,1 | 1 |
| холодный обед (ужин)/завтрак | 1,5 | 0,7 |
| легкая закуска | 0,65 | 0,3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Методике (пункт 71)

Усредненное соотношение количества рационов бортового питания, производимых цехами бортового питания в международных аэропортах Российской Федерации

| Вид рациона | горячий обед (ужин)/завтрак | холодный обед (ужин)/завтрак | легкая закуска |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент от общего кол-ва | 30 % | 10 % | 60 % |
| Коэффициент | 0,3 | 0,1 | 0,6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Методике (пункт 72)

Усредненное соотношение количества рационов бортового питания для отдельных международных аэропортов Российской Федерации, обслуживающих рейсы продолжительностью более 4,5 часов и продолжительностью более 6 часов

| Вид рациона | горячий обед (ужин)/завтрак | холодный обед (ужин)/завтрак | легкая закуска |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент от общего кол-ва | 70 % | 23 % | 7 % |
| Коэффициент | 0,7 | 0,23 | 0,07 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к Методике (пункт 75)

Усредненные показатели производительности труда

и удельных габаритов рабочего места

| Наименование производственного участка | Усредненная производительность труда персонала в сутки (количество продукции на 1 сотрудника на участке) | Оптимальная площадь одного рабочего места с учетом расстановки технологического оборудования и движения в зоне |
| --- | --- | --- |
| Цех выпечки | 1 000 булочек | 6 м2 |
| Разделочный цех | 1 000 полуфабрикатов для приготовления рационов горячего питания в сутки | 4,5 м2 |
| Холодный цех | 600 холодных блюд или закусок | 4,5 м2 |
| Цех комплектации рационов | 600 рационов | 6 м2 |
| Горячий цех | 1 500 горячих блюд | 6 м2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Методике (пункт 76)

Усредненные показатели, характеризующие производительность цехов бортового питания в приведенных рационах горячего питания

| Суточная производительность на 1 сотрудника из среднесписочного состава штатного расписания цеха бортового питания за год | 25 рационов в сутки на 1 сотрудника |
| --- | --- |
| Средняя производительность рационов бортового питания в сутки на один кв. метр помещения общей площади цеха бортового питания при полном производственном цикле | 2,66 рациона на 1 кв. метр в сутки |
| Средняя производительность автолифтов по доставке рационов бортового питания | 1000 рационов бортового питания на 1 автолифт в сутки |
| Необходимое количество мест стоянок автолифтов у цеха бортового питания для загрузки продукции (возможно совмещенных со стоянками автолифтов для загрузки грязной посуды с борта ВС) | 1 стоянка на 1 500 рационов |
| Необходимая площадь холодильника для хранения готовой продукции | Не менее 0,016 м2 на приведенный рацион бортового питания |