ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства Российской Федерации

от _______________ № _______

Характеристики участка

автомобильной дороги общего пользования

федерального значения М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж,

Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на обходе г. Елец 
(км 355+079 – км 414+700) в Липецкой области, используемого 
на платной основе

1. Начальный и конечный пункты: км 355+079 – км 414+700

2. Перечень пересечений с другими автомобильными дорогами и примыканий к другим автомобильным дорогам:

- отмыкание обхода г. Елец от существующей автомобильной дороги  М-4 «Дон» II категории;

- пересечение с участком автомобильной дороги III- IV категории «Становое - Лебедянь»;

- пересечение с участком автомобильной дороги IV категории «Трегубово - Белевец»;

- пересечение с участком автомобильной дороги III- IV категории «Елец-Красное»;

- пересечение с участком автомобильной дороги IV категории «Ольшанец - Сахаровка»;

- пересечение с участком автомобильной дороги IV категории «Колпаки - Ольшанец»;

- пересечение с участком автомобильной дороги IV категории «Екатериновка - Чибисовка»;

- пересечение с участками автомобильных дорог II - III категории (Кольцевая транспортная развязка с двумя путепроводами на 
г. Липецк, на г. Елец, примыкание существующей автомобильной дороги М-4 «Дон» к обходу г. Елец);

- пересечение с участком автомобильной дороги IV категории «Тимирязевка - Секретаровка»;

- примыкание в одном уровне к с. Владимировка;

- пересечение с участком автомобильной дороги IV категории «Б.Извалы - Ивлевка»;

- пересечение с участком автомобильной дороги IV категории «Хмелинец - Крутой Верх»;

- примыкание в одном уровне к с. Каменка;

3. Технические характеристики участка автомобильной дороги:

| - категория | I-Б |
| --- | --- |
| - число полос движения, шт | 4 |
| - ширина земляного полотна, м | 27,5 |
| - ширина проезжей части, м | 7,5×2 |
| - ширина разделительной полосы, м | 5 |
| - тип дорожной одежды | капитальный |
| - вид покрытия | асфальтобетон |
| - расчетные нагрузки | А-11; НК80 и 115 Кн |
| - мосты, шт./м - путепроводы, шт./м - эстакада, шт./м | 7/1389,69 16/1244,57 1/432,20 |
| - развязка в разных уровнях, шт. | 9 |

4. Протяженность, км. 	56,1

5. Характеристики участка автомобильной дороги, по которому осуществляется альтернативный бесплатный проезд транспортных средств:

| - маршрут | Становое – Тростное – г. Елец – Буевка – Екатериновка – Тимирязевка |
| --- | --- |
| - протяженность, км | 59,62 |
| - категория | II - III |
| - число полос движения, шт. | 2 ÷ 4 |
| - ширина земляного полотна, м | 15 ÷ 25 |
| - ширина проезжей части, м | 8 ÷ 15,5 |
| - ширина разделительной полосы, м | - |
| - тип дорожной одежды | капитальный |
| - вид покрытия | асфальтобетон |
| - расчетные нагрузки | А-11и НК-80; 80/30 |
| - мосты, шт./м | 4/432,14 |
| - развязка в разных уровнях, шт. | - |

6. Срок использования участка автомобильной дороги на платной основе: бессрочно.