ПРИЛОЖЕНИЕ                       к приказу Минтранса России

от ________________ №____

Изменения

в приказ Министерства транспорта Российской Федерации

от 18 января 2005 г. № 1 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации»

(зарегистрирован Минюстом России 10 марта 2005 г.,

регистрационный № 6383)

1. В преамбуле и в пункте 1 приказа слово «аэродромов» исключить.

2. В Федеральных авиационных правилах:

1) в пункте 1 слово «аэродромов» исключить;

2) в пункте 2 слова «авиационных работ по летным проверкам» заменить словами «летных проверок»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Периодичность летных проверок наземных средств РТОП, связи и систем ССО и перечень параметров средств РТОП, связи и систем ССО, проверяемых при летных проверках, приведены в приложениях № 1 и 2. Срок проведения очередной проверки средств РТОП, связи и систем ССО исчисляется с даты утверждения акта предыдущей летной проверки средства или системы»;

4) в пункте 9:

а) абзац третий исключить;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«восстановления работы оборудования после исключения из регламента на срок, превышающий интервал периодических летных проверок - по программе, утвержденной руководителем организации, осуществляющей техническую эксплуатацию этих средств»;

в) абзац шестой исключить;

г) абзац седьмой после слов «азимутально-дальномерных радиомаяков (PMA/VOR, РМД/DME и РСБН)» дополнить словами «локальных контрольно-корректирующих станций (далее - ЛККС/GBAS)»;

д) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«изменения угла наклона глиссады радиомаячной системы инструментального захода воздушных судов на посадку (далее - РМС) - по программе ввода в эксплуатацию»;

е) в абзацах десятом и одиннадцатом слово «аэродрома» исключить;

ё) в абзаце двенадцатом слова «более трех» и «аэродрома» исключить;

ж) абзац шестнадцатый исключить;

з) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«оборудования центра управления воздушным движением аппаратурой отображения информации, не входящей в комплект радиолокационной станции - по программе, утвержденной руководителем организации, осуществляющей техническую эксплуатацию этих средств»;

и) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«проверки электромагнитной совместимости наземных средств РТОП и связи с другими радиоэлектронными средствами, выявления источников радиопомех и других причин неустойчивой работы средств - по программе, утвержденной руководителем организации, осуществляющей техническую эксплуатацию этих средств»;

й) дополнить абзацем девятнадцатым в следующей редакции:

«изменения схемы захода на посадку по ЛККС/GBAS - по программе, утвержденной руководителем организации, осуществляющей техническую эксплуатацию данного средства»;

к) дополнить абзацем двадцатым в следующей редакции:

«изменения (повышения) категории ИКАО РМС - проверяются основной и резервный комплекты оборудования по программе, утвержденной руководителем организации, осуществляющей техническую эксплуатацию данного средства»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Организацию, полноту и качество летных проверок наземных средств РТОП, связи и систем ССО гражданской авиации обеспечивает руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию этих средств и систем»;

6) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Своевременность выполнения летных проверок наземных средств РТОП, связи и систем ССО на аэродроме совместного базирования и аэродроме совместного использования обеспечивает старший авиационный начальник аэродрома, а организацию, полноту и качество летных проверок наземных средств РТОП, связи и систем ССО – руководитель организации, осуществляющей техническую эксплуатацию этих средств и систем»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Своевременное и качественное выполнение летных проверок наземных средств РТОП, связи и систем ССО экипажами воздушных судов-лабораторий авиационных предприятий, имеющих сертификат эксплуатанта в соответствии со статьей 61 Воздушного кодекса Российской Федерации, обеспечивает руководитель этого авиационного предприятия»;

8) в пункте 18:

а) слова «принятой на оснащение в гражданской авиации и» исключить;

б) дополнить абзацем в следующей редакции:

«Летные проверки средств РТОП, связи и ССО, не требующие применения специальной аппаратуры летного контроля, допускается выполнять с привлечением специально выделенного или рейсового воздушного судна. Пространственные характеристики радиолокационных станций (далее - РЛС) могут оцениваться с помощью автоматизированных систем наземного контроля радиолокационных станций (далее - АСК РЛС) по рейсовым воздушным судам. Результаты обработки информации АСК РЛС прикладываются к акту летной проверки РЛС»;

9) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Выполнение летных проверок с использованием воздушного судна-лаборатории (далее - ВСЛ) осуществляется экипажами, в которых все члены экипажа прошли обучение и допущены к проведению соответствующих авиационных работ»;

10) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Летные проверки параметров и характеристик различных средств РТОП, связи и системы ССО допускается проводить одновременно. Возможность совмещения измерений при летных проверках параметров различных наземных средств определяется бортовым инженером-оператором совместно с персоналом организации, осуществляющей эксплуатацию средств РТОП, связи и систем ССО, исходя из технических характеристик аппаратуры летного контроля»;

11) в пункте 21:

а) абзац первый после слов «воздушного судна-лаборатории» дополнить словами «(ВСЛ) или воздушного судна (ВС)»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

«аэронавигационный паспорт аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) (инструкцию по производству полетов в районе данного аэродрома (вертодрома, аэроузла)»;

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«координаты центров антенно-фидерных систем средств РТОП, порога взлетно-посадочной полосы и перечень воздушных трасс (коридоров). Координаты предоставляются в системе ПЗ-90.02»;

г) в абзацах пятом и шестом слова «WGS-84» заменить словами «ПЗ-90.02»;

д) абзац восьмой после слова «аэродрома» дополнить словами «(вертодрома, посадочной площадки)»;

12) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Экипаж ВСЛ (ВС):

согласовывает с организацией, осуществляющей эксплуатацию средств РТОП, связи и системы ССО, программу проведения летной проверки;

при необходимости уточняет схему размещения средств РТОП, связи и систем ССО на аэродроме (вертодроме, посадочной площадке);

определяет канал связи между экипажем ВСЛ (ВС) и наземными службами;

координирует свои действия со службой управления воздушным движением и инженерно-техническим персоналом организации, осуществляющей эксплуатацию средств РТОП, связи, системы ССО;

строго выдерживает заданный режим полета и соблюдает меры безопасности при выполнении летной проверки.

Экипаж ВСЛ дополнительно:

оценивает расчетные зоны действия средств РТОП, связи, подлежащих летной проверке;

при необходимости определяет координаты антенно-фидерных устройств, порога взлетно-посадочной полосы, тип и схему системы ССО и другие необходимые сведения;

совместно с организацией, осуществляющей эксплуатацию средств РТОП, связи, системы ССО, определяет канал передачи информации»;

методически правильно выполняет измерения (оценку) параметров и характеристик средств РТОП, связи, системы ССО;

проводит анализ и оценку полученных результатов проверки;

качественно, достоверно и своевременно документирует результаты проделанной работы»;

13) в пункте 23:

а) в абзацах первом и пятом слова «воздушного судна-лаборатории» заменить словами «ВСЛ (ВС)»;

б) абзац шестой после слова «(аэроузла)» дополнить словами «вертодрома, посадочной площадки)»;

в) абзац седьмой после слова «аэродромы» дополнить словами «(вертодромы, посадочные площадки)»;

14) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Отчетным документом о выполнении летной проверки наземных средств РТОП, связи и систем ССО является акт летной проверки.

Качественное, достоверное составление акта летной проверки и отражение в нем результатов летной проверки наземных средств РТОП, связи и системы ССО с оценкой соответствия параметров и характеристик проверяемого средства (системы) требованиям нормативно-технической документации обеспечиваются:

при выполнении летной проверки воздушным судном-лабораторией –командиром воздушного судна и бортовым инженером-оператором ВСЛ, а также персоналом организации, осуществляющей эксплуатацию средств РТОП;

при выполнении летной проверки специально выделенным ВС – ответственным персоналом организации, осуществляющей эксплуатацию средств РТОП, и командиром ВС (в части касающейся);

при  выполнении летной проверки рейсовыми ВС – персоналом организации, осуществляющей эксплуатацию средств РТОП»;

15) в пункте 31:

а) абзац первый исключить;

б) в абзаце пятом слово «аэродрома» исключить;

в) дополнить абзацем в следующей редакции:

«При выполнении летной проверки параметров средства РТОП, связи или системы ССО с использованием рейсового (специально выделенного) ВС акт летной проверки оформляется персоналом организации, осуществляющей эксплуатацию средств РТОП, связи и системы ССО»;

16) в пункте 32:

а) в абзаце третьем слово «дешифрированные» исключить;

б) в абзаце шестом слово «аэродрома» заменить словом «ССО»; слова «(2 фото 10х15 или 13х18)» заменить словами «(4 фото 10х15)»;

в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«при использовании АСК РЛС - результаты обработки полученной информации»;

17) в пунктах 33 и 34 слово «дешифрированными» исключить;

18) пункт 34 дополнить абзацем в следующей редакции:

«При вводе в эксплуатацию системы ССО оформляется третий экземпляр акта летной проверки»;