- УТВЕРЖДЕН

- приказом  Минтранса России

- от ______________ № ______

- ПОРЯДОК

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств

1. Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля, разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 31 Федерального закона от 
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и устанавливает порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядок организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах Российской Федерации.

2. При весовом и габаритном контроле:

2.1. на федеральных автомобильных дорогах:

2.1.1. Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (далее – Ространснадзором):

2.1.1.1. в отношении перевозчиков, участвующих в международной автомобильной перевозке, на стационарных и передвижных пунктах весового и габаритного контроля осуществляется:

2.1.1.1.1. остановка транспортных средств и проверка наличия у водителя документов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

В случае если стационарный пункт весового и габаритного контроля  оборудован автоматизированными средствами весового и (или) габаритного контроля транспортных средств в движении, то решение об остановке транспортного средства в целях осуществления весового и габаритного контроля может быть принято исключительно на основании результатов предварительного взвешивания, полученных посредствам использования указанных систем;

2.1.1.1.2. взвешивание транспортных средств и измерение их габаритов;

- 2.1.1.1.3. составление акта по результатам взвешивания и (или) измерения габаритов транспортного средства согласно рекомендованному в приложении к настоящему Порядку образцу;

2.1.1.1.4. сравнение весовых и габаритных параметров транспортного средства с весовыми и габаритными параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – специальное разрешение), а также установленного в специальном разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного средства;

2.1.1.1.5. проверка выполнения особых условий движения, указанных в специальном разрешении, а также срока действия специального разрешения;

2.1.1.1.6. в случае выявления нарушений применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

2.1.1.2. в отношении российских перевозчиков, участвующих в перевозке грузов по территории Российской Федерации, на стационарных пунктах весового  контроля осуществляется:

2.1.1.2.1. взвешивание транспортных средств;

- 2.1.1.2.2. составление акта по результатам взвешивания и (или) измерения габаритов транспортного средства согласно рекомендованному в приложении к настоящему Порядку образцу;

2.1.1.2.3. сравнение весовых параметров транспортного средства с весовыми параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении, а также установленного в специальном разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного средства;

2.1.1.2.4. проверка выполнения особых условий движения, указанных в специальном разрешении, а также срока действия специального разрешения;

2.1.1.2.5. в случае установления расхождения весовых параметров транспортного средства с весовыми параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении, а также установление несоблюдения установленного в специальном разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного средства, акт по результатам взвешивания и (или) измерения габаритов транспортного средства направляется в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения МВД России и Федеральное дорожное агентство;

2.1.2. Государственной инспекцией безопасности дорожного движения МВД России (далее - Госавтоинспекцией):

2.1.2.1. в отношении всех групп перевозчиков в рамках предоставленных полномочий по государственному контролю (надзору) за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения с использованием специальных технических и транспортных средств для выявления и фиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за техническим состоянием транспортных средств и дорог осуществляется:

2.1.2.1.1. остановка транспортных средств и проверка наличия у водителя документов, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.

В случае использования автоматизированных средств весового и (или) габаритного контроля транспортных средств в движении, решение об остановке транспортного средства в целях осуществления весового и габаритного контроля может быть принято исключительно на основании результатов предварительного взвешивания, полученных посредствам использования указанных систем.

2.1.2.1.2. взвешивание транспортных средств и измерение их габаритов;

2.1.2.1.3. составление акта по результатам взвешивания и (или) измерения габаритов транспортного средства согласно рекомендованному в приложении к настоящему Порядку образцу;

2.1.2.1.4. сравнение весовых и габаритных параметров транспортного средства с весовыми и габаритными параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении, а также установленного в специальном разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного средства;

2.1.2.1.5. проверка выполнения особых условий движения, указанных в специальном разрешении, а также срока действия специального разрешения;

2.1.2.1.6. в случае выявления нарушений применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

2.2. на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения:

2.2.1. Ространснадзором:

2.2.1.1. в отношении перевозчиков, участвующих в международной автомобильной перевозке, на стационарных и передвижных пунктах весового и габаритного контроля осуществляется:

2.2.1.1.1. остановка транспортных средств и проверка наличия у водителя документов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

В случае если стационарный пункт весового и габаритного контроля  оборудован автоматизированными средствами весового и (или) габаритного контроля транспортных средств в движении, то решение об остановке транспортного средства в целях осуществления весового и габаритного контроля может быть принято исключительно на основании результатов предварительного взвешивания, полученных посредствам использования указанных систем;

2.2.1.1.2. взвешивание транспортных средств и измерение их габаритов.

Допускается привлечение для взвешивания транспортных средств организаций, уполномоченных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- 2.2.1.1.3. составление акта по результатам взвешивания и (или) измерения габаритов транспортного средства согласно рекомендованному в приложении к настоящему Порядку образцу;

- 2.2.1.1.4. сравнение весовых и габаритных параметров транспортного средства с весовыми и габаритными параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении, а также установленного в специальном разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного средства;

2.2.1.1.5. проверка выполнения особых условий движения, указанных в специальном разрешении, а также срока действия специального разрешения;

2.1.1.1.6. в случае выявления нарушений применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

2.2.2. Госавтоинспекцией:

2.2.2.1. в отношении всех групп перевозчиков в рамках предоставленных полномочий по государственному контролю (надзору) за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения при использовании специальных технических и транспортных средств для выявления и фиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за техническим состоянием транспортных средств и дорог осуществляется:

2.2.2.1.1. остановка транспортных средств и проверка наличия у водителя документов, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.

В случае использования автоматизированных средств весового и (или) габаритного контроля транспортных средств в движении решение об остановке транспортного средства в целях осуществления весового и габаритного контроля может быть принято исключительно на основании результатов предварительного взвешивания, полученных посредствам использования указанных систем;

2.2.2.1.2. взвешивание транспортных средств и измерение их габаритов.

Допускается привлечение для взвешивания транспортных средств организаций, уполномоченных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

2.2.2.1.3. составление акта по результатам взвешивания и (или) измерения габаритов транспортного средства согласно рекомендованному в приложении к настоящему Порядку образцу;

2.2.2.1.4. сравнение весовых и габаритных параметров транспортного средства с весовыми и габаритными параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении, а также установленного в специальном разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного средства;

2.2.2.1.5. проверка выполнения особых условий движения, указанных в специальном разрешении, а также срока действия специального разрешения;

2.2.2.1.6. в случае выявления нарушений применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

2.3. на автомобильных дорогах местного значения:

2.3.1. Ространснадзором:

2.3.1.1. в отношении перевозчиков, участвующих в международной автомобильной перевозке, на стационарных и передвижных пунктах весового и габаритного контроля осуществляется:

2.3.1.1.1. остановка транспортных средств и проверка наличия у водителя документов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

В случае если стационарный пункт весового и габаритного контроля оборудован автоматизированными средствами весового и (или) габаритного контроля транспортных средств в движении, то решение об остановке транспортного средства в целях осуществления весового и габаритного контроля может быть принято исключительно на основании результатов предварительного взвешивания, полученных посредствам использования указанных систем;

2.3.1.1.2. взвешивание транспортных средств и измерение их габаритов.

Допускается привлечение для взвешивания транспортных средств организаций, уполномоченных органами местного самоуправления;

- 2.3.1.1.3. составление акта по результатам взвешивания и (или) измерения габаритов транспортного средства согласно рекомендованному в приложении к настоящему Порядку образцу;

2.3.1.1.4. сравнение весовых и габаритных параметров транспортного средства с весовыми и габаритными параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении, а также установленного в специальном разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного средства;

2.3.1.1.5. проверка выполнения особых условий движения, указанных в специальном разрешении, а также срока действия специального разрешения;

2.3.1.1.6. в случае выявления нарушений применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

2.3.2. Госавтоинспекцией:

2.3.2.1. в отношении всех групп перевозчиков в рамках предоставленных полномочий по государственному контролю (надзору) за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения при использовании специальных технических и транспортных средств для выявления и фиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за техническим состоянием транспортных средств и дорог:

2.3.2.1.1. остановка транспортных средств и проверка наличия у водителя документов, предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Федерации.

В случае использования автоматизированных средств весового и (или) габаритного контроля транспортных средств в движении решение об остановке транспортного средства в целях осуществления весового и габаритного контроля может быть принято исключительно на основании результатов предварительного взвешивания, полученных посредствам использования указанных систем;

2.3.2.1.2. взвешивание транспортных средств и измерение их габаритов.

Допускается привлечение для взвешивания транспортных средств организаций, уполномоченных органами местного самоуправления;

2.3.2.1.3. составление акта по результатам взвешивания и (или) измерения габаритов транспортного средства согласно рекомендованному в приложении к настоящему Порядку образцу;

2.3.2.1.4. сравнение весовых и габаритных параметров транспортного средства с весовыми и габаритными параметрами, установленными на территории Российской Федерации или указанными в специальном разрешении, а также установленного в специальном разрешении маршрута движения с фактическим маршрутом следования транспортного средства;

2.3.2.1.5. проверка выполнения особых условий движения, указанных в специальном разрешении, а также срока действия специального разрешения;

2.3.2.1.6. в случае выявления нарушений применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

2.4. На частных автомобильных дорогах общего пользования весовой и габаритный контроль осуществляется органами государственной власти в рамках предоставленных полномочий и организациями, уполномоченными собственником частной дороги.

3. Осуществление весового и габаритного контроля транспортных средств не должно создавать помех в дорожном движении.

4. Допускается расхождение весовых параметров транспортного средства, определенных по результатам взвешивания, от установленных на территории Российской Федерации или указанных в специальном разрешении, если оно не превышает 2% .

5. При предъявлении водителем транспортного средства международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств взвешивание транспортного средства не осуществляется, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 5 Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанного в 
г. Чолпон-Ата 16 апреля 2004 г.*

6. Организация, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание стационарных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств, пунктов государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Участки автомобильных дорог на подходах к стационарным пунктам весового и габаритного контроля транспортных средств должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектом организации движения на данном участке автомобильной дороги для обеспечения заблаговременного перестроения транспортных средств и заезда на пункт весового и габаритного контроля транспортных средств.

8. Участки автомобильных дорог, где установлены автоматизированные средства весового и (или) габаритного контроля транспортных средств, позволяющие определять весовые и габаритные параметры без снижения установленной скорости движения транспортного средства, оборудуются техническими средствами организации дорожного движения, позволяющими в случаях, когда показания автоматизированных средств весового и (или) габаритного контроля транспортных средств превышают весовые и габаритные параметры, установленные на территории Российской Федерации, направлять транспортное средство на взвешивание и измерение габаритов.

9. Стационарный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств, а также стационарный пункт государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок размещаются в пределах полосы отвода автомобильной дороги и должны обеспечивать возможность контроля весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств в двух направлениях движения.

# 10. Весовое оборудование, применяемое на стационарном пункте весового и габаритного контроля транспортных средств, а также на стационарном пункте государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок, должно соответствовать установленным метрологическим и техническим требованиям.

11. Стационарные пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, а также стационарные пункты государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок, указанные в настоящем Порядке, включают:

дополнительную полосу движения с переходно-скоростной полосой с параметрами и типом покрытия, соответствующими требованиям, предъявляемым к автомобильной дороге, на участке которой размещается стационарный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств, имеющей размеры и уклоны в соответствии с паспортом размещенного на ней весового оборудования;

стационарные динамические весы;

систему видеоконтроля;

площадку для взвешивания и замера габаритов транспортных средств, временной их стоянки, а также специализированную стоянку для хранения задержанного транспортного средства до устранения причин задержания;

весовое оборудование для взвешивания транспортных средств и измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

наружное освещение территории, на которой расположен стационарный пункт весового и габаритного контроля транспортных средств или стационарный пункт государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок;

помещение, предназначенное, оборудованное для работы персонала в круглосуточном режиме и оснащенное:

системой жизнеобеспечения;

средствами связи, в том числе доступом в Интернет;

автоматизированной системой сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры;

необходимым комплектом нормативной правовой, технической и справочной литературы, рабочей документацией;

терминал для приема электронных платежей.

12. Передвижные пункты государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок и передвижные посты Госавтоинспекции размещаются на площадках, расположенных в полосе отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог и отвечающих следующим требованиям:

наличие переходно-скоростных полос;

соответствие параметров и типа покрытия площадки, размеров и уклонов паспорту применяемых средств измерения;

наличие наружного освещения переходно-скоростных полос и площадки.

Передвижные пункты государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок, указанные в настоящем Порядке, включают:

# переносное весовое оборудование, соответствующее установленным метрологическим и техническим требованиям;

измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

автоматизированную систему сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры;

комплект необходимых дорожных знаков.

Передвижные посты Госавтоинспекции, указанные в настоящем Порядке, включают:

# переносное весовое оборудование, соответствующее установленным метрологическим и техническим требованиям;

измерительные приборы для контроля габаритов транспортных средств;

автоматизированную систему сбора, анализа, накопления, хранения и передачи информации в специализированные центры;

комплект необходимых дорожных знаков.

Приложение

к Порядку

Рекомендуемый образец:

АКТ № ___________

по результатам взвешивания и (или) измерения габаритов

транспортного средства

«____» _________ 20__ года                                                               ___ час. _____ мин.

1. Наименование, дислокация и принадлежность пункта весового и габаритного

контроля _______________________________________________________________

2. Марка, модель и регистрационный номер транспортного средства:

тягач, одиночное транспортное средство _________________________________

прицеп, полуприцеп __________________________________________________

3. Владелец транспортного средства (наименование, адрес, телефон) _____________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Характеристика груза (делимый, неделимый, спецавтотранспорт)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Маршрут движения с указанием пройденного расстояния по 
федеральным автомобильным дорогам/по автомобильным дорогам регионального/межмуниципального/местного значения) (км) __________________  ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

6. Полная масса, т: допустимая ________________ фактическая __________________

7. Расстояния между осями, м

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

8. Масса, приходящаяся на ось, т:

допустимые

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

фактические

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

указанные в специальном разрешении

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

9. Габариты транспортного средства:

длина (м)___________________________________________________________

ширина (м)__________________________________________________________

высота (м) __________________________________________________________

10. Подпись водителя _____________________________________________________

(подпись, ф.и.о.)

________________________________________________________________________

11. Подпись должностного лица (осуществившего взвешивание и (или) измерение габаритов транспортного средства) __________________________________________

(подпись, ф.и.о.)

________________________________________________________________________

М.П.

12. Первый экземпляр акта получил _________________________________________

(подпись водителя транспортного средства)

Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 30 (ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582; № 39, ст. 4532; № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 45, ст. 5753; 2011, № 7, ст. 901; № 15, ст. 2041.

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3805; 2000, № 2, ст. 130; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2005, № 52 (ч. 2), ст. 5602; 2006, № 52 (ч. 2), ст. 5504; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29; № 18, ст. 2117; № 46, ст. 5553; ст. 5554, 2009, № 1, ст. 17; № 14, ст. 1582, № 29, ст. 3582; 2011, № 1, ст. 6.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, 
ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 (ч. 1), ст. 2700; № 27 (ч. 2), ст. 2708, 2717; № 46 (ч. 1), ст. 4434, 4440; № 50, 
ст. 4847, 4855; № 52 (ч. 1), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. 1), ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 
№ 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, 
ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 2), ст. 3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, 
ст. 5247; № 52 (ч. 1), ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 (ч. 1), ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (ч. 1), 
ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; 
№ 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009; 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 
№ 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, 3601, 3582; 
№ 45, ст. 5143; № 49, ст. 5745, 5738, 5748; № 52, ст. 6235, 6236, 6248, 6227; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777, 771; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3131,3132; № 29, ст. 3642, 3635, 3597,3599; № 30, ст. 3735; ст. 3739.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 52 (ч. 3), ст. 5733; 2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, ст. 1882; 2009, № 2, ст. 233; № 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471).

* Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 г. № 427 «О реализации на территории Российской Федерации Соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 30, ст. 3393).

 На территории Российской Федерации, а также в период действия временного ограничения.