|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от______________ № ____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Астрахань

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Астрахань (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») (далее – Закон о морских портах), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г.          № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила) и отражают особенности морского порта Астрахань.

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Астрахань (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта и на подходах к нему; описание зоны действия службы управления движением судов и правила плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта, а также сведения о границах морского порта; сведения о границах морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания, информацию.

- Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту, стоянка судов в акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в устьевой части реки Волга и пролегает от 3029,0 километра реки Волга – остановочный пункт Стрелецкое (46°28¢ северной широты, 47°59¢ восточной долготы), являющегося северной границей морского порта, до 3063,7 километра реки Волга и далее по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу (далее – ВКМСК) до южной границы морского порта, 65,3 километр ВКМСК (45°48¢ северной широты, 47°32¢ восточной долготы).

Южная граница акватории морского порта является смежной с северной границей акватории морского порта Оля.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2009 г. № 1977-р).

- Морской порт обслуживает суда, используемые для перевозки пассажиров и грузов, включая опасные грузы 3, 4, 5, 8, 9 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Морской порт принимает суда длиной до 150 метров и шириной до 20 метров, с максимальной осадкой на 0,2 метра меньше объявленной фактической глубины акватории морского порта.

- Морской порт является замерзающим портом.

- В морском порту при льдообразовании на акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт открыт  для навигации круглый год, осуществляет работу круглосуточно, имеет грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов.	Операции по постановке судов на якорь и снятию их с якоря, швартовные операции судов осуществляются с разрешения капитана морского порта.

- Регулирование движения судов на акватории морского порта и проведение операций, указанных в пункте 12 настоящих Обязательных постановлений, осуществляются службой управления движением судов (далее – СУДС).

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов).

- Описание береговых навигационных знаков, регулирующих движение судов в акватории морского порта, приведено в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорных стоянках морского порта приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций с судами с носовым бульбом приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах очень высокой частоты (далее – ОВЧ) морского порта приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт входит в зону действия морского района А1 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ).

- Правым берегом при движении в акватории морского порта считается правый берег по течению реки Волга.

- В акватории морского порта расположены основной и дополнительные судовые ходы (фарватеры).

Основной судовой ход (фарватер) проходит по реке Волга от 3029,0 километра реки Волга (остановочный пункт Стрелецкое) по рукаву Трусовский, справа от острова Городской, далее слева огибает остров Ильинский, и далее по рукаву Бахтемир до южной границы акватории морского порта.

Дополнительными судовыми ходами (фарватерами) по отношению к основному судовому ходу (фарватеру) в акватории морского порта являются:

судовой ход (фарватер), проходящий по воложке Ильинская справа от острова Ильинский;

судовой ход (фарватер), проходящий по рукаву Городской слева от острова Городской;

судовые ходы (фарватеры), выходящие к основному судовому ходу из рукавов Кривая и Прямая Болда, Кизань, Старая Волга, воложки Серебряной, из проток Ямная, Талыча, Подстепок.

- Основной судовой ход (фарватер) огражден латеральными знаками системы МАМС регион А.

- Волго-Каспийский морской судоходный канал проходит по рукаву Бахтемир до южной границы морского порта. Исчисление километража ВКМСК ведется от знака «0 км» (поселок Красные Баррикады).

- На акватории морского порта в  осенне-зимний период знаки плавучего ограждения снимаются.

- Акваторию морского порта Астрахань пересекают:

Автодорожный мост – 3040,5 километр реки Волга;

Астраханский мост (железнодорожный мост) – 3045,1 километр реки Волга;

линия электропередач (далее – ЛЭП) – 3063,4 километр реки Волга;

грузопассажирская паромная переправа – 24,5 километр ВКМСК (с. Маячное);

грузопассажирская паромная переправа – 40,0 километр ВКМСК (пос. Трудфронт);

грузопассажирская паромная переправа – 51,7 километр ВКМСК (с. Федоровка).

- Гидрометеорологические условия морского порта характеризуются следующими особенностями:

изменение глубин вследствие сезонно-паводковых  явлений и объема сбросов воды с гидроузлов;

ветры восточных направлений со скоростью 20 метров в секунду и выше;

пыльные бури, способствующие ухудшению видимости;

частые туманы в ночное и утреннее время в осенний и весенний периоды;

смерзшийся, не дрейфующий лед в зимний период.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- В морском порту осуществляется охрана судов и портовых средств в соответствии с требованиями главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств).

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна  в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с пунктами 47– 48, 50– 51 Общих правил по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта и на подходах к нему

- Посадка и высадка лоцманов производятся:

при следовании судов с моря – в точке с координатами 4445,8 северной широты и 47456 восточной долготы;

при следовании судов  из морского порта Оля – у причалов или на якорных стоянках морского порта Оля;

при следовании судов с внутренних водных путей (далее – ВВП) – в районе 3028,0-3029,0 км реки Волга.

Для судов, стоящих у причалов и на якорных стоянках в морском порту, посадка и высадка лоцманов производится у причалов или на якорных стоянках морского порта.

- В зависимости от ледовой обстановки, капитан морского порта доводит до сведения капитанов судов информацию о месте посадки (высадки) лоцманов.

- От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются:

ледоколы;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на  акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (суда портового флота);

суда длиной менее 20 метров;

пассажирские суда, совершающие плавание исключительно в акватории морского порта, а также выходящие за границы морского порта с возвращением в этот же морской порт, при условии, что продолжительность разового пребывания судна за границами морского порта не превышает 72 часов (пассажирские суда местного плавания);

суда, капитанам которых предоставлено право осуществлять плавание без лоцмана капитаном морского порта.

На участке акватории морского порта Астрахань от 3029,0 км до 3063,7 км реки Волга от обязательной лоцманской проводки освобождаются суда, заходящие в морской порт Астрахань с ВВП и выходящие из порта на ВВП без захода в ВКМСК.

- По основному судовому ходу (фарватеру) осуществляется двустороннее движение судов.

- Для судов длиной более 50 метров действует одностороннее движение на участках ВКМСК:

7,1–9,3 километр (район села Бахтемир);

39,7–41,0 километр (район поселка Трудфронт);

50,5–54,5 километр (район села Федоровка);

57,3–60,8 километр (район села Вахромеево);

62,5–65,3 километр (район Шадинской узкости).

На проход по участку с односторонним  движением судно обязано получить разрешение СУДС.

О занятии участка судно объявляет на 16 канале ОВЧ.

- Суда, следующие по основному судовому ходу (фарватеру), пользуются преимущественным правом движения.

Суда, идущие из  дополнительных судовых ходов (фарватеров), должны уступать дорогу судам, следующим по основному судовому ходу (фарватеру).

Суда, пересекающие судовой ход (фарватер), могут расходиться любыми бортами, согласовав действия по расхождению между собой.

- В морском порту допускается плавание судов, не выходящих в морские районы и оборудованных сигнальными огнями в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям (далее – ППВВП)).

- Заход судов в рукав Городской осуществляется против течения, выход  по течению. Пассажирским судам, осуществляющим движение в акватории морского порта, заход и выход разрешаются в обоих направлениях.

- Суда, выходящие против течения из рукава Городской, пропускают суда, входящие в рукав Кривая Болда и выходящие из него.

- В воложку Ильинская суда заходят против течения. Судам длиной менее 20 метров разрешается заход по течению.

- Выход судов из воложки Ильинская осуществляется против течения.

- В акватории морского порта обгон судов, осуществляющих расхождение, не допускается.

- Проход под мостами разрешается в судоходные пролеты, оборудованные навигационными знаками и огнями.

- Движение судов под Автодорожным мостом осуществляется в рукаве Трусовский под следующими пролетами:

для судов, идущих по течению – под четвертым пролетом от правого берега;

для судов, идущих против течения – под пятым пролетом от правого берега.

- Движение судов под Автодорожным мостом в рукаве Городской в обоих направлениях осуществляется под вторым пролетом от правого берега.

- Движение судов под Астраханским мостом осуществляется:

для судов, идущих по течению – под вторым пролетом от правого берега;

для судов, идущих против течения – под третьим пролетом от правого берега;

для судов, высотные габариты которых не позволяют проход под второй и третий пролет, движение осуществляется под четвертым пролетом от правого берега при поднятой подъемной ферме моста, оборудованной сигнальными огнями: зеленый - «проход разрешен», красный – «проход запрещен».

- Движение судов под подъемной фермой Астраханского моста осуществляется с разрешения СУДС.

- До включения разрешающего сигнала на подъемной ферме суда, идущие по течению, не должны проходить ниже 3043,5 километра реки Волга, а идущие против течения – выше 3046,0 километра реки Волга.

- При снятых знаках плавучего ограждения движение судов под Автодорожный мост в рукаве Трусовский устанавливается под четвертым пролетом от правого берега в обоих направлениях.

- При одновременном подходе судов к мосту с одним судоходным пролетом суда, идущие против течения, уступают дорогу судам, идущим по течению.

- Середина судового хода в судоходных пролетах мостов обозначена:

красными щитами в виде ромба – для судов, идущих по течению;

красными щитами в виде квадрата – для судов, идущих против течения;

двумя красными постоянными огнями, расположенными по вертикали.

Подмостовые габариты и кромки судовых ходов (фарватеров) в судоходных пролетах мостов обозначены:

квадратными щитами белого цвета;

постоянными огнями зеленого цвета.

Количество щитов (огней) указывает высоту пролета: один до 10 метров, два 10–13 метров, три 13–16 метров, четыре более 16 метров.

- Высота воздушного перехода ЛЭП (3063,4 километр реки Волга) 
30,1 метра от максимального уровня воды в период паводка. Проход судов с высотой, не позволяющей осуществить проход под воздушным переходом ЛЭП, производится после опускания проводов ЛЭП.

- Проход судов при опущенных проводах воздушного перехода ЛЭП осуществляется с разрешения СУДС.

- Суда при подходе к паромным переправам на расстояние 1,5 километра должны оповестить о своем подходе на канале 16 ОВЧ. Паромные переправы пропускают проходящие суда.

- Судам, осуществляющим плавание по ВКМСК, в районах паромных переправ не разрешается:

следовать ходом, создающим волнение;

становиться на якорь.

- Плавание судов длиной менее 20 метров в акватории морского порта осуществляется за пределами судовых ходов (фарватеров). В случае, когда по условиям пути такое плавание невозможно, они могут идти по судовому ходу (фарватеру) вдоль правой по ходу кромки в пределах до 10 метров от кромки.

- Суда длиной менее 20 метров могут пересекать судовой ход (фарватер) под углом, близким к прямому.

Пересечение пути проходящих судов судами длиной менее 20 метров осуществляется за кормой.

- Судам длиной менее 20 метров при плавании в акватории морского порта не разрешается:

создавать помехи движению и стоянке судов;

швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у объектов инфраструктуры морского порта;

пересекать судовой ход (фарватер) при видимости менее 1 километра.

- В период действия обязательной ледокольной проводки судов на акватории морского порта точки приема и высадки лоцманов устанавливаются капитаном морского порта.

- Бункеровка судов производится с установкой боновых заграждений:

с причалов, предназначенных для бункеровочных работ,

с самоходных бункеровщиков у причалов и на якорных стоянках № 1–7.

- В акватории морского порта не допускается:

подход самоходных бункеровщиков к судам при силе ветра свыше 14 метров в секунду и высоте волны более 1 метра;

одновременная бункеровка двух судов одним бункеровщиком.

- При буксировке в акватории морского  порта не допускается:

буксировка судов под бортом или способом толкания, когда не обеспечивается круговой обзор с поста управления или видимость ходовых огней;

совместная буксировка и толкание состава несколькими буксирными судами при отсутствии между ними взаимной радиотелефонной связи;

буксировка плавучих кранов с поднятой стрелой (за исключением случаев перестановки их в местах производства работ при отсутствии воздушных переходов ЛЭП, мостов);

буксировка, если у буксируемого объекта ошвартованы другие плавучие средства.

- В акватории морского порта не допускается:

движение всех судов с вытравленными якорями;

движение всех судов в акватории морского порта при видимости менее 1 километра, за исключением судов, участвующих в  аварийно-спасательных операциях;

плавание самоходных судов, ошвартованных друг к другу, за исключением аварийных случаев;

использование в ночное время прожекторов и других ярких источников света на всех судах, в том числе и дноуглубительных;

производить девиационные работы путем маневрирования.

- Сведения  об организации плавания судов во льдах в морском порту
 и на подходах к нему

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов в морском порту, ограничения для судов по режиму ледового плавания, а также периода ледокольной проводки судов устанавливаются капитаном морского порта в соответствии с пунктом 172 Общих правил.

- В зависимости от фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и с учетом ее развития капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В период ледокольной проводки судов в морском порту создается Штаб ледовых операций (далее – Штаб). Руководство работой Штаба осуществляет капитан морского порта. Штаб осуществляет планирование и управление  движением судов и работой ледоколов на акватории морского порта и подходах к нему.

- Ледокольная проводка на акватории морского порта начинается с началом льдообразования на акватории морского порта и заканчивается после освобождения основной части акватории морского порта ото льда.

- При развитии тяжелых ледовых условий, сжатии, торошении льда, невозможности судов выдерживать установленную скорость движения в караване вводятся ограничения по мощности судовой энергетической установки не менее 1000 кВт.

- В зависимости от степени развития льдообразования на акватории морского порта распоряжением капитана морского порта могут вводиться другие режимы ледокольной проводки (применительно к ледовому классу, возрасту, мощности судовой энергетической установки судов).

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках и у причалов, сведения о которых приведены в приложениях № 3 и 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Стоянка судов у причалов разрешается не более чем в два корпуса.

- При наличии льда постановка судна к причалу разрешается только после околки льда у причала. Проведение околки обеспечивает оператор терминала.

- Готовность причала к приему судна подтверждается оператором терминала за 1 час до подхода судна.

- Швартовные операции к причалам морского порта осуществляются при скорости ветра не более 18 метров в секунду и видимости не менее 1 километра.

- Швартовка к причалам осуществляется против течения.

- Количество и мощность буксиров для проведения швартовных операций с судами с носовым бульбом определяется капитаном судна с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций с судами с носовым бульбом, приведенных в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Одновременное проведение швартовных операций на смежных причалах запрещается.

- Погрузочно-разгрузочные работы запрещаются:

на судне, к борту которого швартуется или от борта которого отшвартовывается другое судно;

на причале, у которого проводятся швартовные операции.

- В период паводка швартовка судна вторым корпусом осуществляется с отдачей якоря.

VII. Сведения о глубинах акватории морского порта и технических возможностях морского порта в части приема судов

- Сведения о фактических глубинах  акватории и у причалов морского порта, а также проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до  мореплавателей ежегодно или по мере их изменения.

- Для судов с габаритами, превышающими установленные, распоряжением капитана морского порта определяется особый порядок плавания.

- Описание зоны действия службы управления движением судов 
и правила плавания судов в этих зонах

- Разрешение на движение в зоне действия СУДС запрашивается судном за 10 минут до его начала.

Разрешение считается аннулированным и запрашивается заново, если судно в течение 30 минут не начинает движение.

Информация о фактическом времени начала и окончания движения доводится до сведения СУДС незамедлительно.

- Связь СУДС с судами осуществляется на каналах ОВЧ, приведенных в

приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Радиосвязь с СУДС должна быть установлена судном не менее чем за 5 километров до подхода к границам акватории морского порта Астрахань.

- При ухудшении видимости до 2 километров суда на ходу устанавливают радиосвязь с СУДС и руководствуются указаниями СУДС в отношении режима движения. В первую очередь указания даются на суда, находящиеся на участках с односторонним движением.

IX. Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту осуществляется прием с судов нефтесодержащих, льяльных и фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов.

- Зачистка судов от нефтепродуктов осуществляется у специализированного причала на 3059,8 километре правого берега реки Волга.

- Суда, следующие в морской порт, должны произвести замену изолированного балласта.

Замена балласта производится на участке от буя № 52 (44°28,2 северной широты и 48°01,2 восточной долготы) до входа в ВКМСК с моря (44°45,8 северной широты и 47°45,6 восточной долготы).

- Санитарно-карантинный контроль судов прибывших из районов с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой или на борту которых имеются инфекционные больные, осуществляется в районе  13,4–13,7 километра ВКМСК у левого берега.

- Карантинная стоянка судов осуществляется на 3051,2 километре реки Волга у левого берега.

X. Правила пользования специальными средствами связи 
на территории и акватории морского порта

- Все суда в акватории морского порта несут радиовахту на канале 16 ОВЧ (частота 156,8 мГц).

- В акватории морского порта дополнительно используются следующие каналы ОВЧ:

6 канал (частота 156,3 мГц) для связи между судами при швартовных, буксировочных операциях и ледокольной проводке судов;

1 канал (частота 156,050 мГц) для передачи прогнозов погоды (ежесуточно в 03:40, 07:40, 11:40, 15:40), штормовых предупреждений и другой гидрометеорологической и навигационной информации, позывной             «Астрахань-радио».

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указываются:

тип, название судна;

местонахождение судна;

характер угрозы;

источник получения информации об угрозе;

предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке акций диверсионно-террористического характера, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на каналах 9 и 68 ОВЧ, а также используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- На канале 68 ОВЧ передаются:

оповещения капитана морского порта о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна;

оповещения лиц командного состава, ответственных за охрану судна, и должностных лиц портовых средств, ответственных за охрану, о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровней охраны судов, находящихся в морском порту или намеревающихся зайти в морской порт, и портовых средств капитаном морского порта.

Оповещения и подтверждения получения указанных оповещений осуществляются незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(пп. 10, 62)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта

| Ледовая обстановка | Суда, которым не рекомендовано плавание во льдах | Суда, которые могут проводиться ледоколами и осуществлять самостоятельное плавание по рекомендациям ледоколов |
| --- | --- | --- |
| Образование первичной формы льда (шуга, блинчатый лед) | Спортивные суда всех типов и классов, суда длиной менее 20 метров | Без ледового класса, с ледовым классом Ice 1 и выше |
| Толщина сплошного ледяного покрова от 5 до 15 сантиметров | Без ледового класса | Суда с ледовым классом Ice 1 и выше |
| Толщина сплошного ледяного покрова от 15 до 35 сантиметров или толщина мелкобитого разряженного льда 20 сантиметров и более | Суда без ледового класса, с ледовым классом Ice 1 возрастом 30 лет и более | Суда с ледовым классом Ice 1 возрастом до 30 лет, Ice 2 и выше |
| Толщина сплошного ледяного покрова 35–50 сантиметров или толщина мелкобитого разряженного льда 40 сантиметров и более | Суда без ледового класса, с ледовым классом Ice 1 и Ice 2 возрастом 30 лет и более и суда с мощностью судовой энергетической установки менее 2 600 киловатт | Суда с ледовым классом Ice 2, возрастом до 30 лет, Ice 3 и выше |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров или толщина мелкобитого разряженного льда 55 сантиметров и более | Суда без ледового класса, с ледовым классом Ice 1, Ice 2, Ice 3 возрастом 30 лет и более | Суда с ледовым классом Ice 3, возрастом до 30 лет, Arc 4 и выше |

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Обязательным постановлениям

- (п. 15)

Описание береговых навигационных знаков, регулирующих движение судов на акватории морского порта

1.Запрещающие знаки:

1) Знак «Расхождение и обгон запрещены» обозначает участок судового хода, где обгон и расхождение судов запрещены: щит круглый, окаймленный красной полосой и разделенный красной диагональной полосой, с символом – две черные вертикальные стрелки в разных направлениях, пересекающих диагональную полосу.

Ночью – затмевающийся желтый огонь.

2) Знак «Якоря не бросать» обозначает зону подводного перехода, где запрещено отдавать якоря, опускать цепи и лоты: щит, окаймленный красной полосой и разделенный красной диагональной полосой. Символ – якорь черного цвета.

Ночью – два постоянных желтых огня, расположенных вертикально.

3) Знак «Не создавать волнение» обозначает участки водного пути, где запрещено создавать волнение: круглый щит, окаймленный красной полосой и разделенный красной диагональной полосой. Символ – две горизонтальные волнистые линии черного цвета.

Ночью – затмевающийся желтый огонь.

2. Предупреждающие и предписывающие знаки:

1) Предписывающие знаки размещаются на прямоугольном белом щите, окаймленном красной полосой, с рисунком (силуэтом) черного цвета.

2) Знак «Внимание» обозначает участки судоходного пути, где необходимо соблюдать особую осторожность: рисунок – восклицательный знак.

Ночью – проблесковый желтый огонь.

3) Знак «Пересечение судового хода» для обозначения мест пересечения судового хода судами и паромными переправами.

Рисунок – вертикальная широкая заостренная полоса и горизонтальная узкая полоса.

Ночью – проблесковый желтый огонь.

4) Знак «Соблюдать надводный габарит» обозначает мостовой и надводный переход. Цифра показывает минимальную проходную высоту надводного перехода, высоту подмостового судоходного габарита судоходного пролета моста от расчетного уровня воды (м).

Щит квадратный, окаймленный красной полосой. В верхней части щита под полосой – черный треугольник вершиной вниз.

Ночью – два постоянных желтых огня, расположенных горизонтально.

3. Указательные знаки:

1) Знак «Место оборота судов» для обозначения участка, где наиболее безопасно производить разворот судна. Белый квадратный щит в виде ромба с символом – одна круговая стрелка черного цвета.

Ночью – постоянный желтый огонь.

2) Знак «Указатель рейда» для обозначения границы рейда: два белых щита в форме равнобедренного треугольника. На переднем знаке щит вершиной вверх, на заднем – вершиной вниз. При наличии нескольких рейдов цифра показывает порядковый номер рейда.

Допускается установка дополнительных щитов, где стрелка указывает направление рейда, а цифры – длину рейда в метрах.

Ночью – постоянные огни, на левом берегу зеленого цвета, на правом – красного цвета.

4. Ответственность за надлежащее содержание и надежность действия навигационных знаков, а также установленного на них оборудования несут организации и предприятия, установившие данные знаки.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 15, 67)

Сведения о якорных стоянках  морского порта

| Стоянка | Расположение, назначение | Глубина (метры) на якорных стоянках при показаниях водомерного поста Астрахань + 301 сантиметр |
| --- | --- | --- |
| № 1 | у левого берега на 3058,7 – 3059,7 километре реки Волга для стоянки и обслуживания нефтеналивных судов | 4–6 метров |
| № 2 | выше острова Ильинский на 3053,0 – 3054,0 километре реки Волга для стоянки и обслуживания нефтеналивных судов | 3–6 метров |
| № 3 | у острова Пролетарский на 3048,8 – 3049,3 километре реки Волга для стоянки и обслуживания сухогрузных или пассажирских судов; | 3,5–4,8 метра |
| № 4 | у левого берега на 3047,2 – 3048,6 километре реки Волга для стоянки и оформления нефтеналивных судов | 4,8–10,8 метра |
| № 5 | у левого берега на 3046,2 – 3046,8 километре реки Волга для стоянки и оформления судов (кроме нефтеналивных) | 4,8 метра |
| № 6 | у левого берега на 3036,7 – 3038,1 километре реки Волга для стоянки и обслуживания сухогрузных и рыболовных судов | 4,8 метра |
| № 7 | у левого берега на 3033,0 – 3036,0 километре реки Волга для стоянки сухогрузных судов | 4,8–7,8 метра |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 15, 67)

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Наименование причалов | Расположение причала | Технические характеристики |  |  |  |  |  | Назначение причала / классы ИМО опасности грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина причала (метров) | Глубина у причала (метров) | Параметры расчетного судна |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Водоиз-мещение (тонн) | Длина наиболь-шая (метров) | Ширина (метров) | Осадка в грузу (метров) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Причал № 1 | 3030,0 километр реки (далее – км р.) Волга (правый берег) | 189,0 | 4,0 | 7500 | 98 | 14,2 | 3,5 | Универсальный |
| Причал № 2 | 3032,5 км р. Волги (правый берег) | 273,0 | 5,2 | 5640 | 107,4 | 16,5 | 3,86 | Универсальный |
| Причал № 3 | 3037,0 км р. Волга (правый берег) | 95,0 | 3,5 | 60 | 25 | 10 | 2,5 | Универсальный |
| Причал № 4 | 3037,6 км р. Волга (правый берег) | 190,0 | 3,3 | 4000 | 110 | 14 | 4,0 | Универсальный |
| Причал № 5 | 3038,8 км р. Волга (правый берег) | 455,84 | 4,2 | 5300 | 140 | 16,6 | 3,5 | Универсальный |
| Причал № 6 | 3040,1 км р. Волга (правый берег) | 74,8 | 3,8 | 6700 | 120 | 15 | 4,2 | Универсальный |
| Причал № 7 | 3040,8 км р. Волга (правый берег) | 117,6 | 2,4 | 3000 | 100 | 13 | 3,5 | Универсальный |
| Причал № 8 | 3041,0 км р. Волга (правый берег) | 115,0 | 5,35 | 4097 | 119,2 | 13,2 | 3,5 | Зерновой |
| Причал № 9 | 3043,3 км р. Волга (правый берег) | 250,0 | 5,01 | 4406 | 110,76 | 13 | 3,65 | Универсальный/ 4 класс опасности ИМО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Причал № 10 | 3044,0 км р. Волга (правый берег) | 400,0 | 5,45 | 6729 | 140 | 16,56 | 3,5 | Универсальный |
| Причал № 11 | 3044,4 км р. Волга (левый берег) | 157,7 | 3,1 | 1690 | 72 | 10,8 | 4,3 | Универсальный/ 3, 4, 8, 9 классы опасности ИМО |
| Причал № 12 | 3046,0 км р. Волга (правый берег) | 408,0 | 5,5 | 2000 | 81 | 12 | 4,0 | Нефтеналивной/ 3, 9 классы опасности ИМО |
| Причал № 13 | 3049,2 км р. Волга (правый берег) | 241,6 | 4,0 | 6750 | 138,3 | 16,65 | 3,53 | Специализированный |
| Причал № 14 | 3049,5 км р. Волга (правый берег) | 214,56 | 3,3 | - | - | - | - | Отстой судов |
| Причал № 15 | 3055,2 км р. Волга (левый берег) | 232,5 | 4,55 | 4375 | 108,4 | 15 | 3,26 | Нефтеналивной/ 3 класс опасности ИМО |
| Причал № 16 | 3057,1 км р. Волга (правый берег) | 210 | 5,0 | 5000 | 120 | 18 | 3,8 | Нефтеналивной/ 3, 9 класс опасности ИМО |
| Причал № 17 | 3059,8 км р. Волга (правый берег) | 153,66 | 4,4 | - | 135 | 16 | 4,5 | Грузовой |
| Причал № 18 | 3060,2 км р. Волга (правый берег) | 49,48 | 3,8 | - | 70,18 | 10 | 3,4 | Отстой нефтеналивных судов для зачистки |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(пп. 15, 73)

Минимальное количество и мощность буксирных судов для обеспечения швартовных операций с судами с носовым бульбом

| Длина судна в метрах | Швартовка к причалу |  | Отшвартовка от причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество буксиров | Мощность в кВт | Количество буксиров | Мощность в кВт |
| менее 100 более 100 | 2 1+1 | 220 440+265 | 2 1+1 | 220 440+265 |

При буксировочных операциях в условиях льдообразования рекомендуется использовать третий буксир соответствующего ледового класса.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 15, 80)

Сведения о каналах очень высокой частоты морского порта

| Службы морского порта | Каналы |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочий | резервный |  |
| Инспекция государственного портового контроля | 5(частота 300.200 мГц.), 9 (частота 156.45 мГц.), | - | Порт-Контроль Астрахань |
| Отдел планирования движения судов | 5 (частота 300,200 мГц.), 9 (частота 156,45 мГц). | - | Астрахань-радио 11 |
| СУДС | 5 (частота 300,200 мГц), 42 (частота 300,075 мГц), 74 (частота 156,725 мГц). | 80 (частота 157,025 мГц) | Астрахань СУДС |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688.

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246.

)  Приказ Минтранса России № 140 от 20 августа 2009 г. «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября    2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 № 69 «О внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 140» (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г. № 17054).

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 51, ст. 6382.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2011 года № 5 «Об установлении районов обязательной лоцманской проводки судов в морском порту Астрахань» (зарегистрирован Минюстом России 17 февраля 2011 г., регистрационный № 19873).

) Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 746 «О реализации положений         главы XI-2 Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного кодекса по охране судов и портовых средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5585).

) Приказ Минтранса РФ от 14 октября 2002 № 129 «Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2002 № 4088), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 31 марта 2003 № 114.