| ### МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ### (МИНТРАНС РОССИИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### П Р И К А З |  |  |
| ___________________________ | ###### Москва | №_________________________ |

Об утверждении Правил буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов на внутреннем водном транспорте

В соответствии со статьями 4 и 88 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 50, ст. 5279; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30; № 18 (ч. 1), ст. 2141; № 29, ст. 3625; № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020) и пунктом 5.2.29 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612; № 24, ст. 2601; № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740; № 11 (ч. 1), ст. 1029; № 17, ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 13, ст. 1558; № 18 (ч. 2), ст. 2249; № 32, ст. 4046; № 33, ст. 4088; № 36, ст. 4361; № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650; № 6, ст. 652; № 11, ст. 1222; № 12, ст. 1348; № 13, ст. 1502; № 15, ст. 1805; № 25, ст. 3172; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935), приказываю:

Утвердить прилагаемые Правила буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов на внутреннем водном транспорте.

Министр И.Е. Левитин

Каменская Надежда Николаевна

(495) 626 14 13

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минтранса России

от____________ №________

ПРАВИЛА

буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов

на внутреннем водном транспорте

I. Общие положения

- Правила буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов на внутреннем водном транспорте (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьями 4 и 88 Федерального закона от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» (далее – КВВТ),   пунктом 5.2.29 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от                30 июля 2004 г. № 395.

Правила определяют порядок предъявления судов, плотов и иных плавучих объектов (далее – буксируемый объект) для буксировки, порядок оформления перевозочных документов, порядок буксировки буксируемых объектов, порядок оформления документов, связанных с простоем буксируемых объектов, порядок сдачи буксируемых объектов.

- Правила применяются при осуществлении буксировки буксируемых объектов не зависимо от метода буксировки (на буксире, толканием или под бортом) по внутренним водным путям Российской Федерации.

- Буксировка буксируемых объектов осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденными Приказом Минтранса России от 14.10.2002 № 129, Правилами пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации, утвержденными Приказом Минтранса России от 24.07.2002 № 100, Порядком диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации, утвержденным Приказом Минтранса России от 01.03.2010 № 47, и иными нормативными правовыми актами внутреннего водного транспорта.

- Если буксируемый объект является товаром, находящимся под таможенным контролем, то его буксировка, определяемая настоящими Правилами, осуществляется с соблюдением таможенного законодательства таможенного союза и таможенного законодательства Российской Федерации.

- Настоящие Правила не распространяются на буксировки, осуществляемые в ходе спасательной операции.

II. Порядок предъявления буксируемого объекта для буксировки

- Буксируемый объект должен быть предъявлен для буксировки его владельцем или уполномоченным им лицом (далее - отправитель) в состоянии, пригодном для безопасного плавания и безопасной буксировки в соответствии со статьей 89 КВВТ.

Буксируемый объект должен быть застрахован перед третьими лицами за возможную гибель объекта, а также повреждение гидротехнических сооружений (причалы, шлюзы, мосты), плавучей навигационной обстановки, а также при навалах и столкновениях с судами.

Предъявляемые к буксировке суда и иные плавучие объекты должны иметь исправные якорные, швартовные, буксирные и сигнальные устройства, балластно-осушительную систему и не иметь водотечности.

При отсутствии на буксируемом судне и ином плавучем объекте балластно-осушительной системы на буксирующем судне должны находиться мобильные средства осушения.

Предъявляемые к буксировке плоты должны иметь исправные якорные, буксирные и сигнальные устройства, оснастку и такелаж.

- При буксировке буксируемого объекта несколькими судами одновременно, сторона договора буксировки, взявшая на себя обязанность своевременно и в сохранности отбуксировать судно, плот или иной плавучий объект из пункта отправления в пункт назначения с соблюдением условий буксировки  и сдать его получателю (далее – буксировщик), назначает старшего из числа капитанов этих судов, ответственного за проводку состава (далее – капитан буксирующего судна).

- Отправитель назначает для буксируемого объекта сопровождающий экипаж, а для плота – проводников.

- В случаях, когда по условиям буксировки управление буксируемым объектом в пути не требуется или когда нахождение сопровождающего экипажа (проводников) на буксируемом объекте затруднительно или опасно, должно быть предусмотрено одно из условий:

размещение сопровождающего экипажа (проводников) на буксирующем судне;

буксировка без сопровождения экипажем (проводниками), с возложением их обязанностей на экипаж буксирующего судна.

- Минимальная численность сопровождающего экипажа (проводников) определяется исходя из необходимости исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 13 настоящих правил и с учетом соблюдения норм, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

- Члены сопровождающего экипажа (проводники) обязаны исполнять распоряжения капитана буксирующего судна в части обеспечения безопасности судоходства, сохранности буксируемого объекта и принимать меры по предупреждению транспортных происшествий с буксируемым объектом. Список сопровождающего экипажа (проводников) прикладывается к перевозочным документам с указанием старшего экипажа (старшего проводника).

- Капитан буксирующего судна при приеме буксируемого объекта к буксировке инструктирует старшего сопровождающего экипажа (старшего проводника) о порядке передачи распоряжений вахтенного начальника буксирующего судна путем переговоров с помощью средств связи, а также передачи звуковых, световых и других сигналов по вопросам управления буксируемым объектом во время движения и стоянки.

- В обязанности сопровождающего экипажа (проводников) буксируемого объекта входят:

переформирование плотов в процессе буксировки для их прохода под мостами, через шлюзы и другие затруднительные участки внутренних водных путей;

подъем и отдача якорей на буксируемом объекте;

круглосуточное наблюдение за состоянием буксируемого объекта;

охрана буксируемого объекта;

профилактический ремонт буксируемого объекта в пути и на стоянке;

уменьшение нанесенного транспортным происшествием с буксируемым объектом ущерба и ликвидация последствий транспортного происшествия с буксируемым объектом;

участие в сдаче буксируемого объекта получателю, указанному в транспортной накладной, или уполномоченному им лицу (далее – получатель) в пункте назначения.

- Буксируемый объект должен быть осмотрен буксировщиком или его представителем до приема буксируемого объекта к буксировке.

- Отправитель должен письменно известить буксировщика о готовности буксируемого объекта к осмотру.

Отправитель должен подать предварительное извещение не позднее, чем за три дня до предполагаемой готовности буксируемого объекта, а буксировщик должен письменно уведомить отправителя о получении данного извещения.

Буксируемый объект должен быть предъявлен отправителем для осмотра не позднее, чем за 12 часов до времени отправления в определенном в договоре буксировки месте.

- При отсутствии извещения отправителя или несвоевременном извещении о готовности буксируемого объекта к осмотру, буксировщик назначает более поздний, чем определенный договором буксировки, срок осмотра буксируемого объекта и письменно извещает об этом отправителя, либо расторгает договор буксировки.

При этом в связи с задержкой начала буксировки, капитаном буксирующего судна составляется в двух экземплярах акт о простое буксирующего судна (судов) по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

- К месту осмотра буксируемый объект доставляется силами и средствами отправителя. Буксировщик и отправитель должны обеспечить нахождение в месте осмотра буксируемого объекта своих представителей.

- При приеме буксируемого объекта к буксировке осмотр буксируемого объекта производится буксировщиком (уполномоченным лицом) совместно с отправителем (уполномоченным лицом). При отсутствии на месте осмотра отправителя, буксируемый объект не осматривается.

- В ходе осмотра буксируемого судна или иного плавучего объекта проверяются:

трюмы и междудонные пространства на предмет отсутствия водотечности;

исправность якорных, швартовных, буксирных и сигнальных устройств;

состояние надводного борта судна или иного плавучего объекта на предмет отсутствия не закрытых отверстий (люков), а также запас надводного борта для безопасного плавания в районе буксировки;

габаритные размеры (длина, ширина, осадка, надводный габарит, высота надстроек и мачт) буксируемого судна или иного плавучего объекта;

наличие пожарного и аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, укомплектованность буксируемого судна или иного плавучего объекта сопровождающим экипажем.

- В ходе осмотра надводной части плота проверяются:

соответствие плота требованиям его оснастки и формирования;

габариты плота – (длина, ширина и осадка) и их соответствие требованиям технических условий формирования и оснастки плотов, а также установленным габаритам пути по маршруту следования;

количество сплоточных единиц в плоту и соответствие крепления и оборудования плота требованиям технических условий формирования и оснастки плотов;

укомплектованность плота проводниками.

Проверка качества такелажа при осмотре плота не осуществляется. Испытание его на прочность (разрывное усилие) производится отправителем до предъявления плота к осмотру. Буксировщику (уполномоченному лицу) представляются копии актов проверки средств крепления.

- На предъявляемый к осмотру плот отправителем составляется заверенная его подписью и печатью следующая документация:

сводная спецификация сплоточных единиц, в которой для каждой сплоточной единицы должны быть указаны: порода древесины, ее сортимент, толщина бревен, а также габаритные размеры (длина, ширина, осадка) и объем в м3;

спецификация (фактура) сплоточного такелажа с указанием видов и количества находящихся на плоту средств такелажа (тросы, цепи, сжимы и т.п.), а также их массы в кг;

опись инвентаря и оборудования плота, в которой перечисляются все  находящиеся на плоту средства инвентаря и оборудования (якоря, лоты, цепи-волокуши, сигнальные огни и т.п.) с указанием их количества;

список проводников с указанием старшего проводника.

В тех случаях, когда плот сформирован в один пункт назначения в адреса двух и более получателей, вышеуказанная документация (за исключением списка проводников) составляется на каждую часть плота.

- Результаты осмотра буксируемого объекта оформляются в двух экземплярах актом осмотра судна (плавучего объекта), принимаемого к буксировке, по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Правилам или актом осмотра плота, принимаемого к буксировке, по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящим Правилам. Один экземпляр передается отправителю, второй – капитану буксирующего судна.

- Обнаруженные в результате осмотра буксируемого объекта дефекты, недостатки или несоответствия буксируемого объекта габаритам пути, препятствующие буксировке, отражаются в акте осмотра судна (плавучего объекта), принимаемого к буксировке, по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Правилам или акте осмотра плота, принимаемого к буксировке, по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящим Правилам с указанием сроков их устранения.

После устранения отправителем указанных в акте дефектов и недостатков буксировщик (уполномоченное лицо) совместно с отправителем (уполномоченным лицом) производит повторный осмотр.

Если, в связи с устранением отправителем недостатков, обнаруженных при осмотре, начало буксировки задерживается, то капитаном буксирующего судна составляется в двух экземплярах акт о простое буксирующего судна (судов) по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

- При отсутствии или после устранения дефектов и недостатков, препятствующих буксировке, буксировщиком (уполномоченным лицом) и отправителем (уполномоченным лицом) составляется акт о готовности судна (плавучего объекта) к буксировке по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящим Правилам или акт о готовности плота к буксировке по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящим Правилам.

- После составления акта о готовности буксируемого объекта к буксировке отправитель заполняет транспортную накладную и предъявляет ее буксировщику (уполномоченному лицу) для завершения оформления перевозочных документов.

При буксировке судов или иных плавучих объектов к перевозочным документам отправитель обязан приложить документы, предусмотренные пунктом 42 настоящих Правил.

- Плата за буксировку и иные причитающиеся буксировщику платежи вносятся отправителем до момента начала буксировки из пункта отправления, если иное не установлено соглашением сторон. При несвоевременном внесении указанных платы и платежей буксировка может быть задержана до их внесения.

- Буксируемый объект считается принятым к буксировке после оформления перевозочных документов – транспортной накладной, дорожной ведомости и квитанции о приеме буксируемого объекта для буксировки.

- Срок доставки буксируемого объекта, перемещаемого в рамках процедуры таможенного транзита, устанавливается таможенным органом отправления в соответствии со статьей 219 Таможенного кодекса таможенного союза, приведенного в приложении к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза.

III. Порядок оформления перевозочных документов.

- На буксировку судов, плотов и иных плавучих объектов оформляется комплект перевозочных документов по форме ГУ-5, приведенной в Приложении № 11 к настоящим Правилам в порядке, приведенном в Приложении №  12 к настоящим правилам.

- К перевозочным документам на буксировку буксируемых объектов относятся: транспортная накладная, дорожная ведомость, квитанция о приеме буксируемого объекта к буксировке, которые в равной степени подтверждают заключение договора буксировки буксируемого объекта.

- Если буксируемый объект является товаром, подлежащим декларированию, то к перевозочным документам прилагается таможенная декларация на товар, оформленная в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза, приведенным в приложении к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза.

- Если буксируемый объект является товаром таможенного союза, то к перевозочным документам прилагается распечатанная на бумажном носителе заполненная статистическая форма с присвоенным ей регистрационным номером, в соответствии с Правилами ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2011 № 40 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС».

- Оформленные в соответствии с настоящими Правилами:

транспортная накладная следует с буксируемым объектом до пункта назначения и выдаётся получателю буксируемого объекта под роспись в соответствующей графе дорожной ведомости до начала сдачи буксируемого объекта;

дорожная ведомость следует с буксируемым объектом до пункта назначения и остаётся по окончании буксировки буксируемого объекта у буксировщика с отметками получателя буксируемого объекта о выдаче ему транспортной накладной и сдаче буксируемого объекта;

квитанция о приеме буксируемого объекта к буксировке выдается буксировщиком в пункте отправления отправителю буксируемого объекта в подтверждение приема буксируемого объекта к буксировке.

- Отправитель буксируемого объекта несет перед буксировщиком и третьими лицами ответственность за достоверность сведений о буксируемом объекте, внесённых в перевозочные документы, а также за последствия, возникшие вследствие недостоверности, неточности или неполноты сведений, указанных отправителем буксируемого объекта в перевозочных документах.

Буксировщик имеет право проверить достоверность и полноту сведений, указанных отправителем буксируемого объекта в перевозочных документах.

- Если буксируемый объект является товаром, находящимся под таможенным контролем, то отправитель уведомляет буксировщика об этом. Таможенное оформление буксируемого объекта и получение разрешения таможенного органа на буксировку объекта, а так же меры по обеспечению соблюдения таможенного законодательства при перемещении буксируемого объекта в рамках процедуры таможенного транзита осуществляются экспедитором (представителем отправителя, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации).

- Бланки перевозочных документов должны строго соответствовать форме, установленной настоящими Правилами.

Оформление приема буксируемого объекта для буксировки на бланках или в электронном виде, не соответствующих установленным настоящими Правилами формам не допускается.

- Отправитель буксируемого объекта заполняет перевозочные документы в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком на каждую буксировку, осуществляемую в адрес одного получателя буксируемого объекта в один пункт назначения.

Бланки перевозочных документов должны быть заполнены отчетливо в двух экземплярах. Они могут быть заполнены компьютерным, машинописным способом или вручную шариковой ручкой с применением копировальной бумаги, а также штемпелями-трафаретами.

Подчистки и помарки в перевозочных документах не допускаются. При необходимости внесения изменений в перевозочные документы, отправитель буксируемого объекта заполняет новые бланки перевозочных документов. Ранее оформленные перевозочные документы отправитель передает буксировщику для уничтожения.

Изменения и дополнения сведений, внесенных в перевозочные документы капитаном буксирующего судна, должны быть согласованы с отправителем буксируемого объекта и заверены подписями лиц, уполномоченными буксировщиком и отправителем буксируемого объекта на оформление перевозочных документов и судовой печатью судна. Капитан буксирующего судна, без согласования с отправителем, может внести в перевозочные документы замечания, касающиеся реального состояния буксируемого объекта.

- В соответствии с договором буксировки заполнение буксировщиком перевозочных документов по просьбе отправителя буксируемого объекта осуществляется на возмездной основе. При этом отправитель буксируемого объекта обязан проверить правильность заполнения перевозочных документов буксировщиком и подписать их.

- При оформлении перевозочных документов в пункте отправления, отправитель присваивает им общий номер, соответствующий номеру отправки. Порядок учета отправок буксируемых объектов из пунктов отправления определяется отправителем самостоятельно внутренними нормативными документами (положениями, регламентами, инструкциями и т.д.).

- После приема буксируемого объекта для буксировки, если иного не предусмотрено договором буксировки, капитан буксирующего судна делает отметки в перевозочных документах, подтверждающие приём буксируемого объекта.

- В пути следования отметки в перевозочных документах, предусмотренные настоящими правилами, делаются капитаном буксирующего судна.

- При изменении пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта с (без) оформлением новых перевозочных документов делаются отметки в перевозочных документах. Сделанные отметки (исправления) заверяются подписью лица, уполномоченного буксировщиком на оформление изменения пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта и судовой печатью буксирующего судна.

VI. Порядок буксировки судов или иных плавучих объектов

- Отправитель должен представить буксировщику судовые документы на буксируемое судно, предусмотренные статьей 14 КВВТ.

В случае если буксируемое судно или иной плавучий объект следует с грузом, отправитель должен представить документы на груз.

В случае если буксировка судна осуществляется через бассейны, существенно отличающиеся от района плавания, предусмотренного классом судна, а также в случае буксировки наплавного моста отправитель должен представить буксировщику свидетельство на разовый перегон, оформленное в соответствии с Правилами освидетельствования судов в эксплуатации, утвержденными распоряжением Минтранса России от 29 ноября 2002 г. № НС-148-р.

- Во время буксировки судна или иного плавучего объекта контроль за его состоянием осуществляется сопровождающим экипажем, если объект следует без экипажа – то силами экипажа буксирующего судна.

- О состоянии буксируемого судна или иного плавучего объекта старший сопровождающего экипажа или член экипажа буксирующего судна (в случае буксировки без сопровождающего экипажа) обязан проинформировать вахтенного начальника за 15 минут до заступления его на вахту (в соответствии с расписанием вахт на буксирующем судне).

- Если на затруднительных для судоходства участках пути договором буксировки предусмотрено участие вспомогательных судов, вахтенный начальник буксирующего судна должен после установления связи со вспомогательным судном предупредить старшего сопровождающего экипажа о подходе такого судна. Старший сопровождающего экипажа должен обеспечить прием со вспомогательного судна буксирных тросов и их крепление. Капитан вспомогательного судна подчиняется капитану буксирующего судна и не должен отдавать распоряжения старшему сопровождающего экипажа.

- После получения штормового предупреждения о силе ветра и величине волны, превышающих максимально допустимые для буксируемого судна или иного плавучего объекта, капитан буксирующего судна обязан:

отбуксировать буксируемое судно или иной плавучий объект в ближайшее место убежища;

отдать старшему сопровождающего экипажа распоряжение о необходимости проверки и обеспечении герметичности бортовых и палубных отверстий (люков).

Старший сопровождающего экипажа в этом случае обязан:

подготовить буксируемый объект к плаванию в штормовых условиях и доложить вахтенному начальнику буксирующего судна;

принять меры по обеспечению непотопляемости буксируемого судна или иного плавучего объекта;

проверить надежность счаливания буксируемого судна или иного плавучего объекта с буксирующим судном;

установить непрерывный контроль за состоянием буксируемого судна или иного плавучего объекта вплоть до его постановки в месте убежища;

обеспечить передачу на буксирующее судно информации о возникших на буксируемом судне или ином плавучем объекте обстоятельствах, угрожающих его гибели или сохранности.

В случае отсутствия сопровождающего экипажа, обязанности, возложенные на сопровождающий экипаж, исполняются экипажем буксирующего судна.

- В случае транспортного происшествия с буксируемым судном или иным плавучим объектом сопровождающий экипаж, а в случае его отсутствия экипаж буксирующего судна по указанию капитана буксирующего судна должен оценить характер полученных буксируемым судном или иным плавучим объектом повреждений и его состояние. Собранная информация должна быть передана капитану буксирующего судна.

О транспортном происшествии с буксируемым судном или иным плавучим объектом капитан буксирующего судна или другое должностное лицо в порядке, установленном Положением по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 29 декабря 2003 года № 221 обязаны:

известить в кратчайший срок ближайшее подразделение бассейнового органа государственного управления на внутреннем водном транспорте, территориальный орган Ространснадзора, судовладельца, а также диспетчера ближайшего порта;

совместно со старшим сопровождающего экипажа составить акт о транспортном происшествии с буксируемым судном или иным плавучим объектом.

- В случае, если буксируемому судну или иному плавучему объекту угрожает затопление, сопровождающий экипаж должен его покинуть и перейти на буксирующее судно.

- Капитан буксирующего судна после получения информации от старшего сопровождающего экипажа обязан сообщить о транспортном происшествии буксировщику.

- Капитан буксирующего судна совместно с сопровождающим экипажем принимает меры к уменьшению последствий транспортного происшествия, которые должны включать недопущение или локализацию разлива нефти и нефтепродуктов, а также попадание в воду других вредных веществ из буксируемого судна или иного плавучего объекта, поддержание буксируемого судна или иного плавучего объекта на плаву, уменьшение вреда, нанесенного ему транспортным происшествием, а также по возможности ремонт буксируемого судна или иного плавучего объекта.

- В случае, если полученные буксируемым судном или иным плавучим объектом повреждения препятствуют дальнейшей буксировке, а его ремонт силами экипажа буксирующего судна и сопровождающего буксируемое судно или иной плавучий объект экипажа невозможен, капитан буксирующего судна сообщает об этом буксировщику.

Буксировщик вызывает к месту транспортного происшествия отправителя для принятия решения об окончании буксировки в месте, в котором буксируемое судно или иной плавучий объект находится после транспортного происшествия или о ремонте его в этом месте.

Отправитель извещает буксировщика о принятом им решении относительно продолжения буксировки буксируемого судна или иного плавучего объекта.

- Если отправителем принимается решение об окончании буксировки в месте, в котором буксируемое судно или иной плавучий объект находится после транспортного происшествия, буксировщиком (его представителем) составляется акт окончания буксировки судна (плавучего объекта) по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящим Правилам, который подписывается буксировщиком (его представителем) и отправителем (его представителем). Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта остается у капитана буксирующего судна для передачи буксировщику, второй выдается отправителю. Переданный отправителю акт служит основанием для расчетов с буксировщиком за непройденное расстояние буксировки. В транспортной накладной и дорожной ведомости капитаном буксирующего судна делается отметка о прекращении буксировки, причинах и о составлении акта об окончании буксировки. Транспортная накладная выдается отправителю под роспись в дорожной ведомости о приеме буксируемого судна или иного плавучего объекта, которая остается у капитана буксирующего судна для передачи буксировщику.

- Если отправителем принимается решение о ремонте буксируемого судна или иного плавучего объекта в месте, в котором оно находится после транспортного происшествия, капитаном буксирующего судна и отправителем в произвольной форме составляется акт приема-передачи буксируемого судна или иного плавучего объекта для ремонта, в котором подробно описывается состояние буксируемого судна или иного плавучего объекта на момент передачи его отправителю. Если отправитель принимает решение продолжить буксировку объекта тем же буксирующим судном, отправитель обязан согласовать с буксировщиком время ожидания буксируемого объекта буксирующим судном. Не предусмотренный договором буксировки простой буксирующего судна осуществляется на возмездной основе. По окончании ремонта буксируемое судно или иной плавучий объект по такому же акту передается для дальнейшей буксировки. Перевозочные документы остаются у капитана буксирующего судна.

- Работы, выполняемые экипажем буксирующего судна в пути следования и не предусмотренные договором буксировки, осуществляются на возмездной основе.

V. Порядок буксировки плотов

- Подготовка плота к буксировке входит в обязанности его владельца или отправителя и включает в себя:

формирование плота в соответствии с Техническими условиями формирования и оснастки плотов;

маркировку плота;

составление документации на плот.

- Технические условия формирования и оснастки плотов должны содержать:

эксплуатационные характеристики плота (габаритные размеры – длина, ширина, осадка, тип плота – озерный или речной, объем древесины в м3 в отдельной сплоточной единице и в плоту в целом);

технические требования к сплотке лесоматериалов в сплоточные единицы (вид сплоточной единицы – пучок, плитка, пакет, кошма и т.д.; состав древесины в сплоточной единице – лиственные, хвойные породы с указанием процентного содержания хвойных пород к числу бревен в сплоточной единице, способ скрепления бревен в сплоточной единице – количество обвязок, усилие их затяжки, размеры сплоточной единицы – длина ширина, высота и ее объем в м3);

технические требования к формированию составных частей (секций) плота (габаритные размеры – длина, ширина, осадка, с учетом габаритов судового хода, установленных для района буксировки и габаритов судоходных пролетов мостов и размеров шлюзов, расположенных в районе буксировки, объем древесины в секции в м3, расположение сплоточных единиц в секции плота по длине и ширине, способы крепления сплоточных единиц между собой, наличие поперечных креплений секции (брустверов), с указанием количества бревен в них и способа их крепления между собой и со сплоточными единицами);

технические требования к формированию плота (расположение секций в плоту по длине и ширине, способы крепления секций плота между собой);

технические требования к формировочному такелажу (виды применяемого такелажа – тросы, цепи, замки, обвязочная проволока и т.д., требования к состоянию такелажа);

требования к средствам управления и оснастке плотов (сигнальные огни; становой и тормозной такелаж – якоря, лоты, цепи-волокуши; инвентарь и оборудование для ремонта плота в пути следования – тросы, замки, скобы, коуши, бортовые комплекты и т.д.);

указания буксировщику в отношении предельных условий плавания (по высоте волны, силе ветра, скорости буксировки) и другие ограничения в процессе буксировки;

количество проводников, необходимое для безопасного осуществления буксировки, с учетом требований пункта 8 настоящих Правил.

В качестве приложения к Техническим условиям формирования и оснастки плотов должны быть приведены чертежи сплоточных единиц, секций плота и плота в целом, с указанием расположения сплоточных единиц в секции и секций в плоту, а также мест крепления формировочного такелажа (мест прокладки тросов, брустверов и т.д.).

Технические условия формирования и оснастки плотов должны учитывать разряд внутренних водных бассейнов («Р», «Л», «О» и «М») на конкретных участках внутренних водных путей, установленный в соответствии с Правилами классификации и постройки судов внутреннего плавания, утвержденных распоряжением Минтранса России от 11 ноября 2002 г. № НС-137-р (Часть 1 «Корпус», Приложение 1) .

Технические условия формирования и оснастки плотов, предназначенных для буксировки по внутренним водным путям, на которых габариты судового хода изменяются в течение навигационного периода, должны учитывать такие изменения.

- Отправитель должен представить буксировщику (его представителю) технические условия формирования и оснастки плотов, которые разрабатываются изготовителями плотов, согласовываются с территориальными органами Ространснадзора и утверждаются бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте.

- Вся древесина, сформированная в плот, должна быть адресована в один пункт назначения (порт, причал, терминал). Допускается формировать плоты в один пункт назначения в адрес двух и более получателей.

- Каждая сплоточная единица, секция плота и плот в целом должны быть замаркированы его отправителем. Реквизиты наносят несмываемой краской или другими средствами, обеспечивающими сохранность реквизитов до получения лесоматериалов потребителем.

Маркировка, наносимая на сплоточную единицу, должна содержать:

наименование изготовителя плота;

порядковый номер сплоточной единицы;

наибольшую осадку сплоточной единицы.

Маркировка сплоточной единицы наносится несмываемой краской или вырезается на одном из верхних бревен или на специальном металлическом или деревянном ярлыке, закрепленном проволокой к поперечной обвязке сплоточной единицы в месте соединения ее концов. Номер сплоточной единицы должен дублироваться нанесением на нескольких бревнах или на втором ярлыке.

Маркировка плота в целом должна содержать:

номер плота;

пункт отправления;

пункт назначения;

наибольшую осадку плота;

общий объем плота в м3;

Маркировка плота наносится на деревянном щите с обеих его сторон, шрифтом, высотой не менее 25 см. Щит устанавливается на плоту на видном месте на высоте не менее 1 м.

- Если в соответствии с технологией буксировки, в пути следования предусмотрено расформирование плота, каждая секция плота должна иметь дополнительную маркировку на обоих ее брустверах (в головной и хвостовой частях секции) вырезанную или нанесенную несмываемой краской. Такая маркировка должна содержать номер плота и через дробную черту – номер секции в плоту.

- Буксировщик обязан ежегодно перед началом навигации согласовать плотовые трассы с бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте и территориальными органами Ространснадзора.

Под плотовой трассой в настоящих правилах понимаются участки внутренних водных путей бассейна, в пределах которых разрешается осуществлять буксировку плотов.

Согласованные плотовые трассы должны быть нанесены на картах внутренних водных путей.

По каждой согласованной плотовой трассе буксировщик обязан разработать и представить в бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транспорте и территориальные органы Ространснадзора технологию буксировки.

Технология буксировки должна предусматривать, в частности:

характеристики буксируемых плотов;

места расположения причальных устройств в пунктах отправления и назначения плотов;

количество и мощность буксирующих судов с учетом характеристик плотов и условий плавания;

порядок счаливания плотов и их вывода из мест формирования (включая схему счаливания);

места убежища плотов на участках внутреннего водного пути разрядов «О» или «М» (включая порядок постановки плотов с указанием расположения причальных устройств);

порядок проводки плотов под мостами, через шлюзы и другие затруднительные для судоходства участки плотовой трассы, необходимость выделения отправителем вспомогательных судов для такой проводки с указанием их количества, а также схему использования вспомогательных судов;

пункты переформирования плотов с указанием мест расположения причальных устройств;

места расположения контрольно-ремонтных пунктов, зону плотовой трассы, охватываемой каждым из таких пунктов, а также виды работ, выполняемые в них;

зоны плотовой трассы, обслуживаемые разъездными ремонтными бригадами, и порядок их вызова для проведения ремонта плотов.

- Буксировщик обязан организовать получение информации о путевых условиях плавания на участках плотовой трассы непосредственно на судах, буксирующих плоты.

- Перед выводом плота на участок внутреннего водного пути разрядов «О» или «М» отправитель (его представитель) обязан осуществить:

вычалку подъемов и понтонов и снятие тормозного и станового такелажа;

проверку состояния плота совместно с представителем буксировщика;

необходимое подкрепление плота для обеспечения его безопасной буксировки по участку внутреннего водного пути разрядов «О» или «М», а также профилактический ремонт;

необходимое переформирование плота.

О выполнении указанных работ составляется в двух экземплярах акт по форме, приведенной в Приложении № 12 к настоящим Правилам.

- Если в соответствии с технологией буксировки по плотовой трассе предусмотрено переформирование плота в пути следования для прохода под мостами, через шлюзы и другие, затруднительные для судоходства участки внутренних водных путей, отправитель обязан оборудовать причальные устройства в пунктах переформирования и организовать выполнение в них следующих операций:

осмотр и необходимый ремонт плотов;

переформирование плота в соответствии с габаритами участков внутреннего водного пути, по которым будет осуществляться буксировка плота;

расчалка и счаливание плотов;

снятие поперечных счалов и другого такелажа на плотах при расчалке;

выделение вспомогательных судов, если это предусмотрено технологией буксировки;

установка поперечных счалов и другого такелажа при счаливании и формировании плота для дальнейшей буксировки;

выполнение других работ, предусмотренных технологией буксировки.

- При необходимости экипаж буксирующего судна может участвовать в переформировании плота, а буксировщиком могут выделяться вспомогательные суда для прохода под мостами, через шлюзы и другие затруднительные для судоходства участки. Если выполнение таких работ не предусмотрено договором буксировки, они выполняются на возмездной основе.

- Капитан буксирующего судна, получив в пути следования штормовое предупреждение, обязан принять меры по постановке плота в ближайшее место убежища.

Оборудование мест убежища, указанных в технологии буксировки по плотовой трассе, осуществляется отправителем плота.

- В случаях, когда буксирующему судну, застигнутому штормом на участках внутреннего водного пути разрядов «О» или «М», требуется помощь вспомогательной тяги, буксировщик по сообщению капитана буксирующего судна обязан направить к месту нахождения плота вспомогательные суда или привлечь для оказания помощи по договору суда других судовладельцев.

- В случае транспортного происшествия с плотом, проводники и экипаж буксирующего судна, обязаны под руководством капитана буксирующего судна, принять все возможные меры к спасению людей, древесины, такелажа и другого имущества плота, а также по ликвидации последствий транспортного происшествия, в частности предотвратить дальнейший выплыв древесины из плота, принять меры к локализации и предотвращению самостоятельного движения древесины, выплывшей из плота, во избежание создания помех для судоходства.

- О транспортном происшествии с плотом капитан буксирующего судна или другое должностное лицо в порядке, установленном Положением по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 29 декабря 2003 года № 221 обязаны:

известить в кратчайший срок ближайшее подразделение бассейнового органа государственного управления на внутреннем водном транспорте, территориальный орган Ространснадзора, судовладельца, а также диспетчера ближайшего порта;

совместно со старшим проводником составить акт о транспортном происшествии с плотом.

Если в результате транспортного происшествия произошел роспуск древесины из плота, в акте должно быть указано количество древесины, подлежащее сбору.

- Капитан буксирующего судна обязан сообщить о транспортном происшествии с плотом буксировщику.

- Профилактический и аварийный ремонт плота в пути производятся его отправителем.

Для ремонта плота его отправитель должен иметь разъездные ремонтные бригады и контрольно-ремонтные пункты в местах, установленных технологией буксировки.

- Профилактический ремонт плотов выполняется проводниками за исключением профилактического ремонта, осуществляемого перед выводом плотов на участок внутреннего водного пути разрядов «О» или «М», который осуществляется разъездными ремонтными бригадами или в контрольно-ремонтных пунктах.

- Разъездные ремонтные бригады вызываются старшим проводником и капитаном буксирующего судна в случае, предусмотренном пунктом 71 настоящих Правил, а также, если аварийный ремонт плота в пути следования не может быть произведен силами проводников. Вызов ремонтной бригады осуществляется в порядке, установленном технологией буксировки. Ремонт плотов разездными бригадами выполняется на ходу или на стоянке, что устанавливается капитаном буксирующего судна и старшим проводником в зависимости от объема ремонтных работ, а также от характера повреждений.

- При профилактическом или аварийном ремонте плота с остановкой в пути следования или в контрольно-ремонтном пункте плот передается капитаном буксирующего судна разъездной ремонтной бригаде или контрольно-ремонтному пункту и принимается от них обратно после ремонта по акту приема-передачи плота, в котором должны быть указаны номер плота, количество поврежденных и неповрежденных сплоточных единиц. Для поврежденных сплоточных единиц должно быть указано ориентировочное количество древесины в них. Акт составляется передающей плот стороной в двух экземплярах, подписывается передающей и принимающей плот сторонами, у которых остается по одному экземпляру такого акта.

- В случае если ремонт плота производится с остановкой в пути следования, капитан буксирующего судна сообщает об этом буксировщику.

Если по указанию буксировщика буксирующее судно ожидает окончания ремонта, перевозочные документы остаются у его капитана.

Если по указанию буксировщика буксирующее судно покидает место ремонта плота, перевозочные документы передаются старшему проводнику под расписку, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество передавшего и принявшего документы, номер накладной и дорожной ведомости, объем плота, а также должны быть указаны все приложенные к накладной и дорожной ведомости документы. После возвращения буксирующего судна указанные документы также под расписку выдаются  капитану буксирующего судна. Буксировщик имеет право после ремонта плота продолжить буксировку другим буксирующим судном (судами).

- Затраты по аварийному ремонту плота в процессе буксировки несет виновная сторона, определенная по заключению территориальных органов Ространснадзора.

- Для осуществления расчетов по ремонту плота после его окончания составляется акт выполненных работ произвольной формы, в котором указываются виды проведенных ремонтных работ и их продолжительность. Акт составляется в трех экземплярах и подписывается старшим разъездной ремонтной бригады или представителем контрольно-ремонтного пункта, капитаном буксирующего судна и старшим проводником. Один экземпляр акта остается у старшего разъездной ремонтной бригады (или представителем контрольно-ремонтного пункта), второй - у капитана буксирующего судна для передачи буксировщику, а третий – старшему проводнику для передачи отправителю.

- Сбор древесины, распущенной при буксировке плотов, входит в обязанности буксировщика в границах следующих участков внутренних водных путей (за исключением трехкилометровой зоны ниже пунктов формирования плотов):

на р.Волге ниже Рыбинска (исключая зоны водохранилищ); на р.Каме (Воткинская ГЭС – Ижевский источник); на р.Белой от г.Уфы до устья; на р.Оби от г.Новосибирска до устья; на р.Иртыше от г.Тобольска до устья; на р.Амуре от г.Благовещенска до устья; на р.Печоре от устья р.Цильмы до устья; на Ладожском и Онежском обходных каналах и реках Свири и Шексне на всем их протяжении.

Сбор древесины, распущенной при буксировке плотов на остальных участках внутренних водных путей, входит в обязанности лесосплавляющих организаций.

Границы, в которых сбор распущенной из плотов древесины осуществляется лесосплавляющими организациями, должны быть указаны в технологии буксировки по каждой плотовой трассе.

- Если сбор распущенной древесины входит в обязанности лесосплавляющей организации, она должна в этих целях обеспечить прибытие к месту сбора разъездной ремонтной бригады, а буксировщик обеспечить наличие на месте сбора своего представителя.

Старший проводник передает свой экземпляр акта о транспортном происшествии с плотом, составленного в соответствии с пунктом 69 настоящих Правил, старшему разъездной ремонтной бригады, а капитан буксирующего судна – буксировщику.

За несобранное отправителем количество древесины буксировщик ответственности не несет.

Если транспортное происшествие с плотом произошло по вине проводников, то на время ожидания прибытия к месту сбора древесины разъездной ремонтной бригады капитаном буксирующего судна составляется в двух экземплярах акт о простое буксирующего судна (судов) по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

- Сбор древесины, распущенной при буксировке плотов производится в соответствии с пунктом 78 настоящих Правил. Без заключения договора с буксировщиком или лесосплавляющими организациями сбор распущенной из плотов древесины другими юридическими и физическими лицами не допускается.

- Собранная древесина должна быть доставлена и сдана буксировщиком получателю независимо от того, по чьей вине произошел роспуск древесины из плота. Если на момент сдачи собранной древесины получателю уже выдан буксировщиком коммерческий акт на недостачу, получатель обязан вернуть буксировщику этот акт, а буксировщик, если сданное количество древесины не покрывает недостачу, выдать ему новый коммерческий акт, составленный с учетом дополнительно сданной древесины.

- Если обязанность по сбору распущенной из плотов древесины лежит на буксировщике, а повреждение плота допущено по вине проводников, отправитель обязан возместить буксировщику затраты по сбору древесины.

- Если обязанность по сбору распущенной из плотов древесины лежит на лесосплавляющей организации, а повреждение плота допущено по вине буксировщика, он обязан возместить отправителю затраты по сбору древесины, определяемую соглашением сторон или, в случае разногласий, решением арбитражного суда. Указанные затраты не должны превышать полную стоимость древесины в момент транспортного происшествия с плотом, исходя из цены, обычно взимаемой за аналогичную древесину в месте ее сбора.

- При утере в пути следования такелажа (якорей, цепей, лотов, тросов и т.п.) старший проводник обязан немедленно сообщить об этом капитану буксирующего судна, который должен принять меры к подъему утерянного такелажа. При невозможности подъема утерянного такелажа капитан буксирующего судна должен сообщить об этом в бассейновый орган государственного управления на внутреннем водном транспорте и территориальный орган Ространснадзора, указав точное место нахождения утерянного такелажа для своевременного извещения других судоводителей о возможной опасности на внутреннем водном пути.

VI. Порядок оформления документов, связанных с простоем

буксирующего судна (судов) при буксировке

- При наступлении неблагоприятных гидрометеорологических условий (штормовой погоды, половодья, ледохода, внезапного и стремительного понижения уровня воды на участках внутренних водных путей) или иных чрезвычайных обстоятельств, связанных с необходимостью захода буксирующего судна в порт или иное место убежища, время, затраченное буксирующим судном на постановку буксируемого объекта в место убежища, стоянку в таком месте и выход из него, а также время на выполнение маневров и работ, связанных с ремонтом буксируемого объекта, в срок доставки буксируемого объекта не включается и буксировщик не несет ответственности за связанную с этим просрочку в доставке буксируемого объекта. О времени, причинах и продолжительности захода в место убежища капитаном буксирующего судна составляется акт о простое буксирующего судна (судов) по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам, который заверяется подписями капитана буксирующего судна и, в случае буксировки с экипажем, старшего сопровождающего экипажа (проводников).

- В случае простоя буксирующего судна, связанного с аварийным ремонтом буксируемого объекта, необходимость в котором возникла по вине его экипажа (проводников), капитаном буксирующего судна составляется акт о простое буксирующего судна (судов) по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Акт подписывается капитаном буксирующего судна и старшим экипажа (проводников). Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр акта остается у капитана буксирующего судна для передачи буксировщику, второй выдается старшему экипажа (проводников) буксируемого объекта для передачи отправителю.

- При плановой смене буксирующего судна прием и сдача буксируемого объекта осуществляется экипажами буксирующих судов с обязательным осмотром буксируемого объекта и оформлением акта приема-передачи буксируемого судна (плавучего объекта) по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящим Правилам или акта приема-передачи буксируемого плота, по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящим правилам.

При неплановой замене буксирующего судна (судов), кроме оформления акта приема-передачи буксируемого объекта делается отметка в транспортной накладной и дорожной ведомости о времени простоя буксирующего судна.

При смене буксирующего судна (судов) допускается отсутствие представителя отправителя, если иное не предусмотрено договором буксировки.

VII. Порядок сдачи буксируемого объекта

- Буксировщик должен письменно известить получателя о времени прибытия буксируемого объекта в пункт назначения не позднее, чем за 24 часа, а также повторно за 6 часов до его прибытия.

- Получатель обязан в течение двух часов после получения повторного извещения буксировщика, указать буксировщику и капитану буксирующего судна место постановки буксируемого объекта и место его приема, а также обеспечить безопасную постановку буксируемого объекта, включая обеспечение вспомогательными судами, бригадой рабочих с такелажем для расчалки буксируемого объекта.

- Если постановка и прием буксируемого объекта осуществляются в разных местах, буксировка его с места постановки до места приема и наоборот осуществляется буксировщиком на возмездной основе, если иное не установлено договором буксировки.

- При отсутствии указания получателя о местах постановки и приема буксируемого объекта в сроки, указанные в пункте 89 настоящих Правил, а также при отсутствии получателя буксируемого объекта, буксировщик имеет право поставить буксируемый объект в пункте назначения в выбранном им месте. В этом случае получатель обязан принять буксируемый объект в выбранном буксировщиком месте. Перестановка буксируемого объекта в другое место приема осуществляется буксировщиком в соответствии с договором буксировки на возмездной основе на основании письменного заявления получателя.

- Если буксировщик не известил получателя о времени прибытия буксируемого объекта в сроки, указанные в пункте 88 настоящих Правил, а буксируемый объект был поставлен в выбранном буксировщиком месте в пункте назначения, то по требованию получателя буксировщик обязан переставить буксируемый объект за свой счет в указанное получателем место приема.

- Прием буксируемого объекта начинается после его постановки в указанном получателем месте приема или в ином месте, предусмотренном пунктом 91 настоящих Правил. С момента постановки буксируемого объекта в указанное получателем место приема ответственность за его сохранность несет получатель.

- Лицо, уполномоченное получателем на получение буксируемого объекта, должно представить капитану буксирующего судна доверенность на получение буксируемого объекта, оформленную в установленном порядке.

- Осмотр буксируемого объекта в месте приема осуществляется буксировщиком (его представителем) совместно с получателем (его представителем). По результатам осмотра представителем буксировщика (капитаном буксирующего судна) составляется акт окончания буксировки судна (плавучего объекта) по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящим Правилам или акт окончания буксировки плота по форме, приведенной в Приложении № 9 к настоящим Правилам. Акт составляется в трех экземплярах, один экземпляр акта остается у капитана буксирующего судна для передачи буксировщику, второй выдается получателю, а третий – старшему сопровождающего экипажа (старшему проводнику) для передачи отправителю.

- Плоты, доставленные без повреждений, принимаются получателем без проверки количества древесины в них путем подсчета сплоточных единиц в плоту.

- Если буксируемый объект был доставлен с признаками повреждений, буксировщик (его представитель) совместно с получателем буксируемого объекта осуществляют его осмотр и оценку повреждений. Характер повреждений указывается в акте  окончания буксировки, оформленном в соответствии с пунктом 95 настоящих Правил.

При этом в акте окончания буксировки плота, приведенном в Приложении 9 к настоящим Правилам, указывается количество сплоточных единиц, прибывших в исправном состоянии, и количество  древесины в них без пересчета бревен на основании спецификаций, приложенных к транспортной накладной. Количество древесины в поврежденных сплоточных единицах указывается ориентировочно.

- Окончательная сдача и прием древесины из поврежденных сплоточных единиц осуществляются при выкатке бревен из воды на берег или путем пересчета их в воде представителями буксировщика и получателя в течение 6 суток со времени прибытия плота. Если в указанные сроки подсчет древесины в поврежденных единицах не будет осуществлен, количество древесины устанавливается в соответствии с данными, указанными в акте окончания буксировки.

- Обстоятельства, являющиеся основанием имущественной ответственности, в соответствии со статьей 160 КВВТ удостоверяются коммерческими актами или актами общей формы, составленными буксировщиком (или его представителем) по заявлению отправителя (получателя) буксируемого объекта.

- Коммерческий акт в отношении буксируемого объекта составляется при выдаче буксируемого объекта в случае выявления следующих обстоятельств:

- несоответствие фактического наименования буксируемого объекта указанному в перевозочном документе;

- обнаружение буксируемого объекта без перевозочных документов, а также перевозочного документа без буксируемого объекта;

- повреждение буксируемого объекта;

- недостача древесины и такелажа в поврежденных плотах;

- возвращение буксировщику похищенного буксируемого объекта.

Коммерческий акт должен быть составлен непосредственно после осмотра буксируемого объекта до выхода буксирующего судна из пункта назначения. Коммерческий акт должен содержать следующую информацию:

- признаки, позволяющие установить время и место обстоятельств, послуживших основанием для составления коммерческого акта;

- точное и подробное описание буксируемого объекта и тех обстоятельств, при которых он обнаружен;

- характер повреждений;

- признаки умышленного повреждения (при их наличии);

- количество сплоточных единиц, прибывших в исправном состоянии, и количество древесины в них без пересчета бревен на основании спецификаций, приложенных к транспортной накладной;

- количество сплоточных единиц, прибывших с признаками повреждений, и количество в них древесины, установленное в соответствии с пунктом 97 настоящих правил;

- маркировка сплоточных единиц, прибывших с признаками повреждений;

- нарушение требований технических условий формирования и оснастки плотов (при их наличии);

- сведения о составленных в процессе буксировки актах общей формы;

- Коммерческий акт подписывают представитель буксировщика, уполномоченный на выдачу груза получателю, представитель получателя, капитан буксирующего судна.

- О составлении коммерческого акта буксировщиком делаются отметки в транспортной накладной и дорожной ведомости, приведенным в Приложении № 10 к настоящим Правилам, в реквизите 5 «Отметки буксировщика».

- При выявлении иных обстоятельств, являющихся основанием имущественной ответственности и не предусмотренных пунктом 99 настоящих правил, обнаруженные в пункте отправления, в пути следования и в пункте назначения до начала сдачи буксируемого объекта, оформляются акты общей формы.

Акт общей формы также составляется при обнаружении обстоятельств, являющихся основанием для составления коммерческого акта, если такие обстоятельства были обнаружены до сдачи буксируемого объекта в пункте назначения. В случае если обстоятельства, удостоверенные актом общей формы, не подтвердятся при сдаче буксируемого объекта или отправитель (получатель) буксируемого объекта не заявит о составлении коммерческого акта, коммерческий акт не оформляется.

Акт общей формы составляется буксировщиком или его представителем непосредственно после обнаружения таких обстоятельств на основании заявления отправителя, либо по собственной инициативе, в зависимости от вида и места обнаружения обстоятельств, фиксируемых в акте.

К составлению актов общей формы привлекается лицо, обнаружившее удостоверяемое актом обстоятельство.

- Акт общей формы подписывается не менее чем двумя лицами, участвующими в удостоверении обстоятельств, послуживших основанием для его составления.

- О составлении акта общей формы буксировщиком делаются отметки в транспортной накладной и дорожной ведомости, приведенным в Приложении № 10 к настоящим Правилам, в реквизите 5 «Отметки буксировщика».

В тех случаях, когда в транспортной накладной имеется отметка о составлении акта общей формы, а в комплекте перевозочных документов, прибывших с грузом, указанный акт отсутствует, по требованию получателя и при наличии оснований для этого в пункте назначения составляется коммерческий акт.

- Коммерческий акт и акт общей формы составляются в двух экземплярах и заполняются без помарок и каких-либо исправлений.

При необходимости, буксировщиком может быть составлен третий экземпляр соответствующего акта.

Один экземпляр актов, указанных в пункте 43 настоящих правил, остается у буксировщика и используется им для расследования обстоятельств, послуживших основанием для составления соответствующего акта, второй экземпляр выдается получателю и (или) отправителю.

- В подтверждении получения буксируемого объекта получатель расписывается в оригинале дорожной ведомости. После этого получателю выдается транспортная накладная и все приложенные к ней документы (в т.ч. акты, составленные в пути следования).

Приложение № 1

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 16, 23, 79, 85, 86)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № ____________ |
| --- | --- |

А К Т  № _______

о простое буксирующего судна (судов)

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 20 г. (дата составления) |
| --- | --- |

1. Буксируемый объект _______________________________________________ должен быть  готов

(номер или название)

к буксировке "_____"_________________20___г. в  ___________час.

Буксирующее судно (суда) _____________________________________________________________

(номер или название)

мощностью _______________________________________________________________________кВт

прибыло в __________________________              "_____"_______________20___г. в                   час.

(наименование пункта)

для буксировки, ремонта, отстоя ________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)                                         (номер или название буксируемого объекта)

2. Буксируемый объект принят к буксировке "_____"_______________20___г. в                      час.

3.Сверхнормативный простой буксирующего судна составил                    часов.

Простой допущен по причине ___________________________________________________________

(указываются причины простоя – устранение

_____________________________________________________________________________________

отправителем недостатков и дефектов буксируемого объекта, ремонт в пути по вине

_____________________________________________________________________________________

сопровождающего экипажа (проводников) и т.д.)

Подписи:

Капитан буксирующего судна ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель отправителя (получателя)

буксируемого объекта                                ________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 22, 23)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № ___________ |
| --- | --- |

А К Т  № ________

осмотра судна (плавучего объекта) принимаемого к буксировке

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 20 г. (дата составления) |
| --- | --- |

Начало буксировки согласно договора ___________________________________________________

(дата, время)

Осмотр буксируемого судна (плавучего объекта) __________________________________________

(наименование, номер)

которое по извещению отправителя должно быть готово к буксировке “	”___________ 20 ___ г.

в 		 час. Начат _______________________________________________________________

(дата, время)

I. При осмотре буксируемого судна (плавучего объекта) установлено:

1. Водоизмещение согласно паспорту, ТУ 			 м3.

2. Размеры буксируемого судна (плавучего объекта):

длина 						 м;

ширина 					 м;

осадка 					 м;

надводный габарит 				 м;

высота надстроек и мачт 			 м.

3. Наличие и исправность оснастки и оборудования буксируемого судна (плавучего объекта):

якоря (да / нет)

швартовые устройства (да / нет)

буксирные устройства (да / нет)

сигнальные огни (да / нет)

пожарный и аварийно-спасательный инвентарь (да / нет).

4. Состояние трюмов и междудонного пространства _______________________________________

(наличие воды)

5. Состояние надводного борта _________________________________________________________

(состояние люков, вырезов, отверстий, запас высоты надводного борта)

____________________________________________________________________________________

6. Укомплектованность сопровождающим экипажем _________ чел.

II. Заключение о состоянии буксируемого судна (плавучего объекта):

_____________________________________________________________________________________

(указать размеры буксируемого судна (плавучего объекта) соответствуют (не соответствуют), указанным в

_____________________________________________________________________________________

договоре буксировки; все обнаруженные при осмотре дефекты и недостатки)

Указанные дефекты должны быть устранены не позднее ______ час “____”	_____________20 ___ г.

Подписи представителей:

Буксировщика_________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя	__________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Продолжение приложения № 2

III. При повторном осмотре буксируемого судна (плавучего объекта) установлено:

_____________________________________________________________________________________ (дефекты устранены, если не устранены – указать какие)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Осмотр закончен в                     час “         “                                  20       г.

Подписи представителей:

Буксировщика_________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя	__________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 3

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 24)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № ____________ |
| --- | --- |

А К Т  № ________

о готовности судна (плавучего объекта) к буксировке

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 20 г. (дата составления) |
| --- | --- |

Буксируемое судно (плавучий объект)____________________________________________________

(наименование, номер)

к буксировке готово.

Сопровождение буксируемого судна (плавучего объекта) осуществляется экипажем в количестве _______ чел. под руководством ________________________________________________________

(фамилия,  имя, отчество)

Буксирующее судно ____________	_____________________________	___ прибыло к буксируемому

(номер или название судна)

судну (плавучему объекту) “            ”                             20       г. в                   час

Буксируемое судно (плавучий объект) забуксировано “        ”			 20 ___ г.

в _________ час.

Подписи представителей:

Буксировщика_________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя	__________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 87)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № ___________ |
| --- | --- |

А К Т  № _________

приема-передачи буксируемого судна (плавучего объекта)

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 20 г. (дата составления) |
| --- | --- |

Начало буксировки согласно договора____________________________________________________

(дата, время)

Осмотр буксируемого судна (плавучего объекта)___________________________________________

(наименование, номер)

Начат

(дата, время)

I. При осмотре буксируемого судна (плавучего объекта) установлено:

1. Водоизмещение согласно паспорту, ТУ 			 м3.

2. Размеры буксируемого судна (плавучего объекта):

длина 						 м;

ширина 					 м;

осадка 					 м;

надводный габарит 				 м;

высота надстроек и мачт 			 м.

3. Наличие и исправность оснастки и оборудования буксируемого судна (плавучего объекта):

якоря (да / нет)

швартовые устройства (да / нет)

буксирные устройства (да / нет)

сигнальные огни (да / нет)

пожарный и аварийно-спасательный инвентарь (да / нет).

4. Состояние трюмов и междудонного пространства________________________________________

(наличие воды)

5. Состояние надводного борта__________________________________________________________

(состояние люков, вырезов, отверстий, запас высоты надводного борта)

_____________________________________________________________________________________

6. Укомплектованность сопровождающим экипажем 		 чел.

II. Заключение о состоянии буксируемого судна (плавучего объекта):

_____________________________________________________________________________________

(указать размеры буксируемого судна (плавучего объекта) соответствуют (не соответствуют) указанным в

_____________________________________________________________________________________

договоре буксировки; все обнаруженные при осмотре дефекты и недостатки)

Указанные дефекты должны быть устранены не позднее              час “     ”		 200 ___ г.

Подписи:

Капитан буксирующего судна, сдающий буксируемый объект _____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Капитан буксирующего судна, принимающий буксируемый объект ________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Продолжение приложения № 4

III. При повторном осмотре буксируемого судна (плавучего объекта) установлено:

_____________________________________________________________________________________(дефекты устранены, если не устранены – указать какие)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Осмотр закончен в                     час “         “                                  20       г.

Подписи:

Капитан буксирующего судна, сдающий буксируемый объект _____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Капитан буксирующего судна, принимающий буксируемый объект ________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 5

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 52, 95)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № ____________ |
| --- | --- |

А К Т  № _______

окончания буксировки судна (плавучего объекта)

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 20 г. (дата составления) |
| --- | --- |

1. Буксируемое судно (плавучий объект) _________________________________________________,

(наименование, номер)

прибывшее за буксирующим судном ____________________________________________________,

(наименование, номер)

и ________________________________________ в _________________________________________

(наименование пункта)		(наименование пункта)

в адрес получателя ___________________________ в                   час “            ”                      20 ___ г.

поставлено в соответствии с его указанием _______________________________________________

(место постановки)

2. Извещения о прибытии буксируемого судна (плавучего объекта) переданы получателю:

1) в                  час “              ”                                     20 ___ г.

2) в                  час “              ”                                     20 ___ г.

3. Буксируемое судно (плавучий объект) доставлено _______________________________________

(без повреждений / с повреждениями,

_____________________________________________________________________________________________________

с указанием характера повреждений)

4. Утеряно такелажа в пути следования (заполняется при наличии актов о транспортных происшествиях) ______________________________________________________________________

(якорей, цепей, тросов и др.)

Подписи представителей:

Буксировщика_________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя	__________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 6

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 22, 23)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № ___________ |
| --- | --- |

А К Т  № _______

осмотра плота, принимаемого к буксировке

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 20 г. |
| --- | --- |

Осмотр плота № ________ назначением в _____________, который по извещению должен

быть готов к буксировке "___"____________20 ____г. в ____ час. Начат _______________________

(дата, часы, мин,)

I. При осмотре надводной части плота установлено:

1. Тип плота __________________________________      Сплотка _____________________________

(лежневой, секционный, хлыстовой)                                                           (летняя, зимняя)

2. Объем плота согласно транспортной накладной и спецификации отправителя _____________ м3.

3. Буксируемый плот состоит из _____________________________ шлюзуемых частей или секций.

(количество прописью)

4. Количество сплоточных единиц в буксируемом плоту всего ___________ ед.

5. Размеры плота по фактическому обмеру (наибольшие): длина _______ м, ширина __ ____ м,

осадка _________ см., в т. ч. по шлюзуемым частям:

| №№ шлюз.частей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадка, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во сплот. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Оснащение: якорей _____ шт. _____кг., лотов ____ шт. _____кг, цепей волокуш ____ шт.____кг.

Лежни бортовые, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Лежни средние, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Счалы поперечные, шт. ________ диаметр _________ мм, % годности ________

7. Хвойного подплава по данным спецификации ___________ %.

II. Заключение о состоянии плота

_____________________________________________________________________________________

(указать соответствие крепления и оборудования плота Правилам (техническим условиям) сплотки и формирования,

_____________________________________________________________________________________

все обнаруженные в надводной части плота дефекты и т. д.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Указанные дефекты должны быть устранены не позднее ______ час. "___"__________ 20 ____г.

Подписи представителей:

Буксировщика_________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя	__________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Продолжение приложения № 6

III. При вторичном осмотре плота установлено:

_____________________________________________________________________________________(дефекты устранены, если не устранены – указать какие)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Осмотр закончен в                     час “         “                                  20       г.

Подписи представителей:

Буксировщика_________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя	__________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 7

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 24)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № ____________ |
| --- | --- |

А К Т  № _______

о готовности плота к буксировке

| Место составления _____________________ (наименование пункта) | “ ” 20 г. (дата составления) |
| --- | --- |

Плот принимается к буксировке с проверкой количества сплоточных единиц.

Количество древесины определено владельцем плота.

Охрана древесины, такелажа, инвентаря и прочего оборудования осуществляется проводниками в количестве _______ чел. под руководством _______________________________________________

(фамилия,  имя, отчество)

Буксирующее судно ____________________________________________________ прибыло к плоту

(номер или название судна)

“           ”                                 20 ___ г. в                     час

Плот №________________ в количестве ___________ сплоточных единиц _____________м3

забуксирован “	”			_ 20 ___ г. в _______ час.

Подписи представителей:

Буксировщика_________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя	___________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 8

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 87)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной №____________ |
| --- | --- |

А К Т  № ______

приема-передачи буксируемого плота

| Место составления_____________________________ (порт, пристань) | “ ” 20 г. |
| --- | --- |

Осмотр плота № ______________________________ назначением в __________________________

Начат _______________________________________

(дата, часы, мин,)

I. При осмотре надводной части плота установлено:

1. Тип плота _________________________________       Сплотка _____________________________

(лежневой, секционный, хлыстовой)                                                              (летняя, зимняя)

2. Объем плота согласно транспортной накладной и спецификации отправителя ____________ м3.

3. Буксируемый плот состоит из _____________________________ шлюзуемых частей или секций.

(количество прописью)

4. Количество сплоточных единиц в буксируемом плоту всего ___________ ед.

5. Размеры плота по фактическому обмеру (наибольшие): длина ______ м, ширина __ _ м,

осадка _________ см., в т. ч. по шлюзуемым частям:

| №№ шлюз.частей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадка, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во сплот. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Оснащение: якорей _____ шт. _____кг., лотов ____ шт. _____кг, цепей волокуш ___ шт.___кг.

Лежни бортовые, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Лежни средние, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Счалы поперечные, шт. ________ диаметр _________ мм, % годности ______

7. Хвойного подплава по данным спецификации ___________ %.

II. Заключение о состоянии плота

_____________________________________________________________________________________

(указать все обнаруженные в надводной части плота дефекты, соответствие крепления и

_____________________________________________________________________________________

оборудования плота Правилам (техническим условиям) сплотки и формирования и т. д.)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Указанные дефекты должны быть устранены не позднее ______ час. "___"______20 ____г.

Подписи:

Капитан буксирующего судна, сдающий буксируемый плот ______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Капитан буксирующего судна, принимающий буксируемый плот __________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Продолжение приложения № 8

III. При вторичном осмотре плота установлено:

_____________________________________________________________________________________

(дефекты устранены, если не устранены – указать какие)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Осмотр закончен в                     час “         “                                  20       г.

Подписи:

Капитан буксирующего судна, сдающий буксируемый плот ______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Капитан буксирующего судна, принимающий буксируемый плот __________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 9

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 95, 97)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной № _____________ |
| --- | --- |

А К Т  № _______

окончания буксировки плота

| Место составления_____________________ (наименование пункта) | “ ” 20 г. (дата составления) |
| --- | --- |

1. Плот № _________, прибывший за буксирующим судном_________________________________

(название или номер)

из _______________________________________ в _________________________________________

(наименование пункта)                                                               (наименование пункта)

для _________________________________________ в _____ час. “_____”______________ 20 ___ г.

(наименование получателя)

поставлен по указанию получателя ______________________________________________________

(указать место постановки)

2. Извещения о прибытии плота переданы получателю:

1) в                  час “          ”                                20 __ г.

2) в                  час “          ”                                20 __ г.

3. Плот доставлен ____________________________________________________

(безаварийно, с повреждениями или с авариями в пути)

4. Количество древесины в плоту (таблица заполняется при наличии актов о транспортных происшествиях):

| №№ шлюзуемых частей или секций | Значится древесины по накладным |  | В пути |  |  |  | Сдано окончательно безаварийных сплоточных единиц |  | Сдано предварительно поврежденных сплоточных единиц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вычалено древесины по актам |  | утрачено древесины по аварийным актам |  |  |  |  |  |
|  | к-во ед. | м3 | к-во ед. | м3 | к-во ед. | м3 | к-во ед. | м3 | к-во ед. | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выкатка леса из поврежденных сплоточных единиц: начата ____________ окончена ____________

5. Количество недостающей древесины (по ассортименту) из поврежденных сплоточных единиц в м3:

| №№ сплоточных ед. | Наименование древесины | До 24 см |  |  | Свыше 24 см |  |  | Дрова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I с. | IIс. | IIIс. | I с. | IIс. | IIIс. | хвойн. | береза |

Продолжение приложения № 9

6. Утеряно такелажа в пути следования (по актам о транспортных происшествиях):

| Наименование утерянного такелажа | Кол-во шт. | % годности | Размеры или масса |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи представителей:

Буксировщика_________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отправителя	__________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 10

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 102, 105)

| Буксировщик__________________________ (наименование) | К транспортной накладной №____________ |
| --- | --- |

А К Т

о выполнении работ № _________

Буксирующее судно (суда) 	_____________________________________________________________

(номер или название)

прибыло в ______________________________ "_____"_______________20___г. в  		  час.

(наименование пункта)

Плот № ______________________________ назначением в __________________________________

(наименование пункта)

I. При осмотре надводной части плота установлено:

1. Тип плота ___________________________________             Сплотка ________________________

(лежневой, секционный, хлыстовой)                                                             (летняя, зимняя)

2. Объем плота согласно транспортной накладной и спецификации отправителя ____________ м3.

3. Буксируемый плот состоит из _____________________________ шлюзуемых частей или секций.

(количество прописью)

4. Количество сплоточных единиц в буксируемом плоту всего ___________ ед.

5. Размеры плота по фактическому обмеру (наибольшие): длина _________ м, ширина ________ м,

осадка _________ см., в т. ч. по шлюзуемым частям:

| №№ шлюз.частей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осадка, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во сплот. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Оснащение: якорей _____ шт. _____кг., лотов ____ шт. _____кг, цепей волокуш ___ шт.___кг.

Лежни бортовые, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Лежни средние, шт. ________ диаметр ________ мм, % годности ________

Счалы поперечные, шт. ________ диаметр _________ мм, % годности ______

7. Хвойного подплава по данным спецификации ___________ %.

II. Заключение о состоянии плота

_____________________________________________________________________________________

(указать все обнаруженные в надводной части плота дефекты и т.д.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Капитан буксирующего судна ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель отправителя плота _________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Продолжение приложения № 12

III. Выполнены работы

_____________________________________________________________________________________

(указать выполненные работы)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. При вторичном осмотре плота установлено:

_____________________________________________________________________________________

(дефекты устранены, если не устранены – указать какие)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Работы окончены в                     час “        “                                  20       г.

Подписи:

Капитан буксирующего судна ____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Представитель отправителя плота _________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 11

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 29)

ГУ – 5 (лицевая сторона)

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ № ___________________ от  “____”______________20___г.

на буксировку судов, плотов и иных плавучих объектов

название или № буксирующего судна (судов) ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

владелец буксирующего судна (судов)     ___________________________________________________________________________

| Буксировщик (полное наименование) | ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ИНН_____________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Отправитель (полное наименование) | __________________________________ __________________________________ __________________________________ ИНН______________________________ | Получатель (полное наименование) | _________________________________ _________________________________ _________________________________ ИНН_____________________________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Номер (название) буксируемого объекта | Данные по определению отправителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, ширина, осадка (м) | Объём плота (м3) | Масса или водоизмещение (т) |

Сплотка (зимняя, летняя) _________________________________________________________________________________________

Объём плота или

водоизмещение судна _____________________________________________________________________________________________

(прописью)

Приложены документы:

а) спецификация №___________ от “___”_______________20___г.                       Экипаж буксируемого объекта _______ чел.

б) фактуры на такелаж №__________ от “___”_______________20___г.              под руководством __________________________

(ФИО)

в) ____________________________________________________________

г) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво)

Условия оплаты:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение приложения № 11

ГУ 5 (оборотная сторона)

1. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного буксировщиком ____________________________________________________________________________

2. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного отправителем ______________________________________________________________________________

| 3. Плот сформирован и оснащён согласно Технических условий сплотки, формирования и оснастки плотов правильно. Должность, фамилия и подпись лица, уполномоченного отправителем ________________________________________________________________________________________________________________________ | 4. Особые заявления и отметки отправителя. |
| --- | --- |
| 5. Отметки буксировщика. | 6. Отметки о сдаче буксируемого объекта. |

Судовая печать, дата, время.

| приёма буксируемого объекта к буксировке | прибытия буксируемого объекта в пункт назначения |
| --- | --- |

Продолжение приложения № 11

ГУ-5 (лицевая сторона)

ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ________________ от    “____”______________20___г.

на буксировку судов, плотов и иных плавучих объектов

название или № буксирующего судна (судов) ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

владелец буксирующего судна (судов)     ___________________________________________________________________________

| Буксировщик (полное наименование) | ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ИНН_____________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Отправитель (полное наименование) | __________________________________ __________________________________ __________________________________ ИНН______________________________ | Получатель (полное наименование) | _________________________________ _________________________________ _________________________________ ИНН_____________________________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Номер (название) буксируемого объекта | Данные по определению отправителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, ширина, осадка (м) | Объём плота (м3) | Масса или водоизмещение (т) |

Сплотка (зимняя, летняя) _________________________________________________________________________________________

Объём плота или

водоизмещение судна _____________________________________________________________________________________________

(прописью)

Приложены документы:

а) спецификация №___________ от “___”_______________20___г.                       Экипаж буксируемого объекта _______ чел.

б) фактуры на такелаж №__________ от “___”_______________20___г.              под руководством __________________________

(ФИО)

в) ____________________________________________________________

г) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво)

Условия оплаты:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение приложения № 11

ГУ-5 (оборотная сторона)

1. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного буксировщиком ____________________________________________________________________________

2. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного отправителем ______________________________________________________________________________

| 3. Плот сформирован и оснащён согласно Технических условий сплотки, формирования и оснастки плотов правильно. Должность, фамилия и подпись лица, уполномоченного отправителем ________________________________________________________________________________________________________________________ | 4. Особые заявления и отметки отправителя. |
| --- | --- |
| 5. Отметки буксировщика. | 6. Отметки о сдаче буксируемого объекта. |

Буксируемый объект получил “___”_______________ 20___г.

по доверенности № _______________ от “___”_______________ 20___г.

_____________________________________________________________________________________

(ФИО)

Паспорт серии______ № __________ выдан_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

дата выдачи______________________________ код подразделения ___________________________

адрес места жительства г.______________________ ул._______________________ дом № ______ кор. №____ кв. № _____

Должности, фамилия, инициалы и подписи лиц, уполномоченных:

________________________________________          ________________________________________

(буксировщиком)                                                                                                             (получателем)

Судовая печать, дата, время.

| приёма буксируемого объекта к буксировке | прибытия буксируемого объекта в пункт назначения |
| --- | --- |

Продолжение приложения № 11

ГУ-5 (лицевая сторона)

КВИТАНЦИЯ № ___________________ от    “____”______________20___г.

на буксировку судов, плотов и иных плавучих объектов

название или № буксирующего судна (судов) _______________________________________________________________________

________________________________________________________________

владелец буксирующего судна (судов)     ____________________________________________________________________________

| Буксировщик (полное наименование) | ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ИНН_____________________________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |
| Отправитель (полное наименование) | __________________________________ __________________________________ __________________________________ ИНН______________________________ | Получатель (полное наименование) | _________________________________ _________________________________ _________________________________ ИНН_____________________________ |
| Почтовый адрес |  | Почтовый адрес |  |
| Пункт отправления |  | Пункт назначения |  |

| Номер (название) буксируемого объекта | Данные по определению отправителя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина, ширина, осадка (м) | Объём плота (м3) | Масса или водоизмещение (т) |

Сплотка (зимняя, летняя) _________________________________________________________________________________________

Объём плота или

водоизмещение судна _____________________________________________________________________________________________

(прописью)

Приложены документы:

а) спецификация №___________ от “___”_______________20___г.                       Экипаж буксируемого объекта _______ чел.

б) фактуры на такелаж №__________ от “___”_______________20___г.              под руководством __________________________

(ФИО)

в) ____________________________________________________________

г) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво)

Условия оплаты:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжение приложения № 11

ГУ-5 (оборотная сторона)

1. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного буксировщиком ____________________________________________________________________________

2. Должность, фамилия и подпись

лица, уполномоченного отправителем ______________________________________________________________________________

| 3. Плот сформирован и оснащён согласно Технических условий сплотки, формирования и оснастки плотов правильно. Должность, фамилия и подпись лица, уполномоченного отправителем ________________________________________________________________________________________________________________________ | 4. Особые заявления и отметки отправителя. |
| --- | --- |

Судовая печать, дата, время.

приёма буксируемого объекта к буксировке

Приложение № 12

к Правилам буксировки судов, плотов

и иных буксируемых объектов

на внутреннем водном транспорте

(п. 29, 63)

Порядок оформления перевозочных документов (ГУ-5)

1. Отправителем буксируемого объекта при оформлении перевозочных документов заполняются следующие реквизиты:

«Отправитель (полное наименование)» - указывается точное и полное наименование отправителя буксируемого объекта в соответствии с документом о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

«Почтовый адрес» - указывается юридический адрес отправителя с почтовым индексом. Не допускается указывать сокращённые или условные адреса;

«Получатель (полное наименование)» - указывается точное и полное наименование получателя буксируемого объекта в соответствии с документом о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

«Почтовый адрес» - указывается юридический адрес получателя с почтовым индексом. Не допускается указывать сокращённые или условные адреса;

«Пункт отправления» - указывается точное наименование порта (причала), терминала отправления в соответствии с Перечнем речных портов, публикуемым в порядке, предусмотренном статьей 53 КВВТ;

«Пункт назначения» - указывается точное наименование порта (причала), терминала назначения в соответствии с Перечнем речных портов, публикуемым в порядке, предусмотренном статьей 53 КВВТ.

В случае если пункт отправления (назначения) не содержится в Перечне речных портов, то в перевозочных документах указывается географическое наименование пункта и километраж пути по атласу внутренних водных путей Российской Федерации;

«Номер (название) буксируемого объекта» - указывается номер или название объекта, при буксировке плотосостава, состоящего из отдельных или шлюзуемых плотов указывается: «Сборная буксировка: накладные № ___»;

«Длина, ширина, осадка, надводный габарит (м.)» - указываются габаритные размерения буксируемого объекта в соответствии с судовым свидетельством или паспортными данными (длина и ширина) и обмера осадки или по грузовой марке;

«Объём плота (м3)» - указывается количество древесины в плоту в кубических метрах плотной древесной массы (фестметров);

«Масса или водоизмещение (т)» - для плота указывается масса древесины в тоннах, определённая по таблице перевода объёмных мер в весовые, приведенной в приложении к Правилам приёма грузов для перевозки на внутреннем водном транспорте; для судна (плавучего объекта) - его водоизмещение;

«Сплотка (зимняя, летняя)» - указывается, в какое время производилась сплотка;

«Объём плота или полное водоизмещение судна (объекта) (прописью)» - указывается прописью объём плота или водоизмещение судна (объекта);

«Приложены документы:___» - указываются номера спецификации и фактуры на такелаж, приложенных к перевозочным документам и подписанных отправителем и дата их составления. Данный реквизит заполняется при буксировке плотов;

«Экипаж___ чел. Капитан ________» - указывается количество человек, входящих в состав экипажа буксирующего судна и фамилия имя отчество капитана судна;

«Сопровождение___ чел. Под руководством ________» - указывается количество человек, сопровождающих буксируемый объект, включая таможенное сопровождение, и фамилия имя отчество бригадира или агента (проводника), назначенных отправителем для руководства выполняемых работ на буксируемом объекте в пути следования.

При отсутствии сопровождающих в данной графе ставится прочерк;

«Должность, фамилия, инициалы и подпись отправителя разборчиво» - лицо, уполномоченное отправителем буксируемого объекта, заверяет своей подписью правильность сведений, внесённых им в перевозочные документы с указанием своей должности, фамилии, инициалов и либо проставляет печать, либо прикладывает к дорожной ведомости доверенность, которая выдана отправителем буксируемого объекта указанному лицу на право подписания перевозочных документов и заверяет его подпись. В данном реквизите указывается номер доверенности.

На оборотной стороне перевозочных документов, в реквизите 3 «Плот сформирован и оснащён согласно Технических условий правильно» заполняется в соответствии с требованиями Технических условий сплотки, формирования и оснастки плотов, разрабатываемых изготовителями плотов. Эти сведения заверяются подписью лица, уполномоченного отправителем буксируемого объекта с указанием его должности, фамилии и инициалов.

На оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 4 «Особые заявления и отметки отправителя» отправителем делаются отметки, предусмотренные настоящими Правилами и Техническими условиями сплотки, формирования и оснастки плотов, разрабатываемых изготовителями плотов.

2. Буксировщик при оформлении перевозочных документов в пункте отправления заполняет следующие реквизиты:

«Накладная №____», «Дорожная ведомость №____», «Квитанция №___» - указывается соответствующий порядковый номер отправки, присваиваемый и регистрируемый буксировщиком с начала навигационного периода;

«Название или номер буксирующего судна» - указывается точное наименование или номер судна, которое осуществляет буксировку;

«Дата составления» - указывается дата составления перевозочных документов;

«Буксировщик» - указывается точное и полное наименование буксировщика в соответствии с документом о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

«Почтовый адрес» - указывается почтовый (с индексом) адрес буксировщика с наименованием города (селения), улицы и номера дома. Не допускается указывать сокращённые или условные адреса;

«Условия оплаты» - порядок внесения отправителем платы за буксировку и иных, предусмотренных договором платежей.

3. После приёма буксируемого объекта для буксировки, если иного не предусмотрено договором буксировки, капитаном буксирующего судна в нижней части оборотной стороны перевозочных документов ставится судовая печать, дата и временя приёма буксируемого объекта для буксировки.

4. В пути следования все предусмотренные правилами буксировки отметки делаются капитаном буксирующего судна на оборотной стороне перевозочных документов в реквизите 5 «Отметки буксировщика».

При составлении актов, относящихся к данной буксировке, указываются номер акта, дата его составления, о чём составлен акт.

5. При изменении пункта назначения и получателя буксируемого объекта с оформлением новых перевозочных документов в реквизите 5 делаются отметки следующего содержания:

в первоначальных перевозочных документах - «Изменение пункта назначения и получателя произведено по заявлению _________ (фамилия, должность лица, давшего распоряжение)             от _______ г. №_____ в пункт ____________ (наименование нового пункта назначения), получателю _____________________ (наименование нового получателя буксируемого объекта);

в новых перевозочных документах - «Изменение пункта назначения и получателя произведено по заявлению _________ (фамилия, должность лица, давшего распоряжение)              от _______ г. №_____ первоначальная накладная № _____, пункт отправления _________, пункт назначения __________, получатель _____________________».

Отметки заверяются подписью лица, уполномоченного буксировщиком на оформление изменения пункта назначения и получателя буксируемого объекта и судовой печатью буксирующего судна.

6. При изменении пункта назначения или получателя буксируемого объекта без оформления новых перевозочных документов, наименование пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта в перевозочных документах зачёркиваются (так, чтобы при необходимости можно было прочитать зачёркнутое) и указываются новые данные в соответствии с заявлением об изменении пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта.

Кроме того, в реквизите 5 оборотной стороны перевозочных документов делается отметка «Изменение пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта произведено по заявлению _________ (фамилия, должность лица, подавшего заявление) от _______ г. №_____ в пункт ______ (наименование нового пункта назначения), получателю ___________ (наименование нового получателя буксируемого объекта)».

Сделанные исправления заверяются подписью лица, уполномоченного буксировщиком на оформление изменения пункта назначения и (или) получателя буксируемого объекта и судовой печатью буксирующего судна.

7. В пункте назначения на оборотной стороне перевозочных документов заполняются следующие реквизиты:

в реквизите «6. Отметки о сдаче буксируемого объекта» капитаном буксирующего судна и получателем буксируемого объекта делаются отметки о сдаче буксируемого объекта получателю, а также отметки о выданных актах;

в реквизите «Судовая печать, дата, время прибытия буксируемого объекта в пункт назначения» - капитаном буксирующего судна проставляется судовая печать, дата, время прибытия буксируемого объекта в пункт назначения, с одновременным уведомлением получателя буксируемого объекта о прибывшем в их адрес буксируемом объекте.

8. В подтверждение получения буксируемого объекта получатель буксируемого объекта и капитан буксирующего судна заполняют следующие реквизиты дорожной ведомости на оборотной стороне:

«Буксируемый объект получил (принял) __ числа ______ месяца ____ г.» - заполняется получателем буксируемого объекта

«По доверенности № ____ от ___________20__ г.» - заполняется капитаном буксирующего судна с указанием номера представленной уполномоченным лицом получателя буксируемого объекта доверенности на получение буксируемого объекта и даты её выдачи, доверенность изымается для приобщения к транспортной накладной буксировщика.

Данный реквизит может не заполняться, если уполномоченное лицо получателя буксируемого объекта заверяет свою подпись печатью получателя.

Данный реквизит не заполняется, если буксируемый объект получает сам получатель (физическое лицо) без посредников.

Внесённые в дорожную ведомость сведения заверяются подписями буксировщика и получателя буксируемого объекта.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №11, ст.1001; 2003, № 14, ст. 1256; № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009; № 1, ст. 30; № 18 (ч. 1), ст. 2141; № 29, ст. 3625; № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020

Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612; № 24, ст. 2601; № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740; № 11 (ч. 1), ст. 1029; № 17, ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 13, ст. 1558; № 18 (ч. 2), ст. 2249; № 32, ст. 4046; № 33, ст. 4088; № 36, ст. 4361; № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650; № 6, ст. 652; № 11, ст. 1222; № 12, ст. 1348; № 13, ст. 1502; № 15, ст. 1805, № 25, ст. 3172; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935

- Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2002 г. № 4088 (с изменениями внесенными Приказом Минтранса России от 31.03.2003 № 114, зарегистрирован Минюстом России 07 апреля 2003 г. № 4387)

- Зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2002 г. № 3643

Зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2010 г. № 17010

Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6615 (Договор)

Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6615 (Договор)

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 6, ст. 889

С изменениями, внесенными распоряжением Минтранса России от 31.12.2008 № ИЛ-88-р

Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2004 г. № 5493

С изменениями, внесенными  распоряжением Минтранса России от 31.12.2008 № ИЛ-88-р

Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2004 г. № 5493