|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от___________________№______ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Де-Кастри

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Де-Кастри (далее  Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ), ,Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Де-Кастри (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах судов к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в заливе Чихачева, границы акватории морского порта включают участок водной поверхности Татарского пролива.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 540-р).

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.

Границы районов обязательной  и района необязательной  лоцманской проводки судов в морском порту установлены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Судоходство в морском порту осуществляется в гидрометеорологических условиях, связанных с постоянными приливо-отливными и переменными ветровыми течениями скоростью от 0,5 до 2 узлов и приливо-отливными колебаниями уровня моря, достигающими 2,5 метров.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации).

- Сведения о якорных стоянках судов, районе № 15 А, подходном канале, глубинах акватории морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе  VIII настоящих Обязательных постановлений и в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о районах № 69А и № 69Г акватории морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах очень высокой частоты (далее - ОВЧ), используемых в морском порту, приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В районах акватории морского порта № 69А и № 69Г не допускается постановка судов на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, придонное траление, подводные и дноуглубительные работы, плавание судов с вытравленной якорь–цепью, а также взрывные работы.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для проведения швартовных операций с судами в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт является замерзающим. В морском порту осуществляется ледокольная проводка судов в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

Ограничения по режиму ледового плавания судов в Восточной части Финского залива приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт осуществляет грузовые операции, в том числе с опасными грузами 3 класса опасности Международной морской организации (далее - ИМО).

- В морском порту осуществляется снабжение судов продовольствием, пресной водой, прием сухого мусора и пищевых отходов.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление прихода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения судов.

- Операции по постановке судов на якорь и снятию их с якоря, швартовные операции судов осуществляются с разрешения капитана морского порта.

- График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 17 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет.

- Подход к причалам № 1 и 2 суда осуществляют по подходному каналу, сведения о котором приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту установлены следующие участки акватории морского порта с особым режимом плавания в виде окружностей с центрами в точке, находящейся в центре выносного точечного причала (далее – ВТП):

участок акватории морского порта с особым режимом плавания, используемый для стоянки танкеров у ВТП, радиусом 500 метров (далее -        участок А);

участок акватории морского порта с особым режимом плавания, используемый для маневрирования танкеров при швартовке к ВТП, радиусом 820 метров (далее - участок В);

участок акватории морского порта с особым режимом плавания, используемый для подхода танкеров к ВТП, радиусом одна морская миля (далее – участок С).

- На участках акватории морского порта с особым режимом плавания не допускается:

на участке А - движение судов, за исключением судов, обеспечивающих работы по погрузке танкеров у ВТП;

на участке В - движение судов, не участвующих в работах по швартовке и отшвартовке танкеров у ВТП;

на участке С - движение судов, за исключением обеспечивающих движение танкеров от или к ВТП.

- Движение судов на акватории морского порта осуществляется при видимости не менее 5 кабельтовых и скорости ветра не более:

15 метров в секунду – за исключением судов, следующих к ВТП и от ВТП на выход из морского порта;

17 метров в секунду – для судов, следующих к ВТП и от ВТП на выход из морского порта.

- При получении прогноза об усилении скорости ветра свыше 15 метров в секунду суда, стоящие у причалов морского порта (кроме стоящих у ВТП), должны быть готовы к незамедлительному выходу из морского порта по  требованию капитана морского порта.

- При получении прогноза об усилении скорости ветра до 25 метров в секунду и более или высоте волны 3,5 метра и более суда, стоящие у ВТП, выходят из морского порта.

- Лоцманская проводка судов на акватории морского порта осуществляется  с 8-00 до 22-00 часов по местному времени.

- Суда обеспечиваются лоцманами на основании заявок в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту с учетом очередности  движения судов, установленной Общими правилами

- Место посадки лоцманов для судов, заходящих в морской порт, место высадки лоцманов для судов, выходящих из морского порта, находится в районе, ограниченном параллелями 51º26'18" северной широты, 51º26'0" северной широты и меридианами 140º53'0" восточной долготы, 140º53'30" восточной долготы (район № 175).

- При скорости ветра более 10 метров в секунду и высоте волны более            2 метров место посадки/высадки лоцманов на суда находится в районе, ограниченном параллелями 51º27'26" северной широты,  51º27'40" северной широты и меридианами 140º49'18" восточной долготы, 140º49'41" восточной долготы.

- Лоцманская проводка судна с неисправными винторулевым комплексом, судовой энергетической установкой (далее – СЭУ) или якорным устройством осуществляется по согласованию с капитаном морского порта и с  использованием буксирного обеспечения судна.

- От обязательной лоцманской проводки судов освобождаются:

суда валовой вместимостью менее 500;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на  акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота);

суда, имеющие подруливающее устройство;

суда длиной менее 20 метров, спортивные и прогулочные суда.

- Суда, осуществляющие лов рыбы в морском порту, не должны создавать помех другим судам.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов на акватории морского порта осуществляется на якорных стоянках судов, в районе № 15А и у причалов морского порта.

- Перестановка самоходных судов с ошвартованными у борта плавучими средствами не допускается.

- Швартовные операции, перестановка и перетяжка судов в морском порту на расстояние более 50 метров выполняются с обязательным лоцманским и буксирным обеспечением, за исключением:

судов валовой вместимостью менее 500;

судов портового флота;

судов, имеющих подруливающее устройство;

судов длиной менее 20 метров, спортивных и прогулочных судов.

- Швартовные операции в морском порту производятся в светлое время суток.

- Швартовные операции к причалам морского порта, за исключением швартовных операций к ВТП, осуществляются при скорости ветра не более                    10 метров в секунду.

Швартовные операции у ВТП осуществляются при скорости ветра не более      17 метров в секунду.

- Швартовку судна осуществляют швартовщики в количестве двух человек, а также руководитель швартовщиков, обеспеченный радиосвязью с лоцманом или капитаном судна.

- Швартовные операции у причалов № 1, 2 судов с осадкой более 6,5 метров производятся при максимальном уровне воды во время прилива.

- Работа винтами судов, стоящих у причала, не допускается, за исключением пробных пусков и выполнения швартовных операций.

- Буксировка судов на акватории морского порта разрешается способами: «за кормой» и «лагом». Длина буксирного троса при буксировке судов способом «за кормой» не должна превышать 30 метров.

- Буксировка судов с неисправной судовой энергетической установкой (далее – СЭУ), а также плавкранов и крупнотоннажных судов на акватории морского порта осуществляется при скорости ветра не более 10 метров в секунду.

- Операции по сливу-наливу нефти и нефтепродуктов в морском порту производятся у ВТП и в районе № 15А, сведения о котором приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Осуществление грузовых операций у ВТП при скорости ветра свыше  22,5 метров в секунду не допускается, при этом:

суда, погрузочно-разгрузочные операции на которых производятся с носовой части, остаются пришвартованными к ВТП, а шланги, соединяющие судовой трубопровод со сливоналивными устройствами причала, остаются подсоединенными;

суда, погрузочно-разгрузочные операции на которых производятся с бортов, остаются пришвартованными, а шланги, соединяющие судовой трубопровод со сливоналивными устройствами причала, отсоединяются.

- В районе № 15А в точке с координатами 51°28'45" северной широты и 140°52'27" восточной долготы расположен манифольд, соединенный с трубопроводом, проходящим через точки с координатами:

№ 1 51°29'29"северной широты и 140°50'48" восточной долготы;

№ 2 51°29'18"северной широты и 140°50'49"восточной долготы;

№ 3 51°29'06"северной широты и 140°50'54" восточной долготы;

№ 4 51°28'59"северной широты и 140°51'12" восточной долготы;

№ 5 51°28'45" северной широты и 140°52'27" восточной долготы.

- Постановка судна в районе № 15А осуществляется на четыре швартовные бочки с отдачей якоря.

- Работа винтами судов в районе № 15А не допускается.

- Постановка судов на якорь в район № 15А не допускается:

при скорости ветра свыше 12,4 метров в секунду;

при высоте волны свыше 1 метра;

при скорости течения свыше 0,45 метров в секунду;

при видимости менее 700 метров.

- Бункеровка судов осуществляется на якорных стоянках № 171А и 171Б.

- Бункеровка судов в морском порту допускается при скорости ветра не более 10 метров в секунду.

- На акватории морского порта судам длиной менее 20 метров, спортивным и прогулочным судам не допускается:

подходить к судам, стоящим на якоре на акватории морского порта и у причалов;

создавать помехи движению судов, включая маневрирование на акватории морского порта;

швартоваться к причалам морского порта.

- Перевозка и высадка членов экипажа и пассажиров с судов длиной менее 20 метров, спортивных и прогулочных судов допускается при скорости ветра не более 10 метров в секунду, высоте волны не более 1 метра и видимости не менее      5 кабельтовых.

- При прогнозе об усилении ветра свыше 15 метров в секунду суда, стоящие у причалов морского порта (кроме стоящих у ВТП), должны быть готовы к незамедлительному выходу из морского порта по требованию капитана морского порта.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту не осуществляется приём с судов нефтесодержащих и сточных вод, за исключением случая, указанного в пункте 57 настоящих Обязательных постановлений.

- Нефтесодержащие воды сдаются с судов в аварийных случаях на судно, несущее аварийно-спасательное дежурство в порту, по заявке капитана судна.

- Суда, заходящие в морской порт, должны иметь достаточные емкости для хранения нефтесодержащих и сточных вод (далее – судовые отходы) в период нахождения судов в морском порту, обеспечивающие хранение судовых отходов до места их последующей сдачи или сброса.

Суда, находящиеся на стоянке в морском порту (кроме стоящих у ВТП), сдают сухой мусор и пищевые отходы на причалах № 1, 2.

На причалах расположены 6 контейнеров ёмкостью 7,2 кубических метра для приема сухого мусора и пищевых отходов.

Суда, стоящие у ВТП, сдают сухой мусор и пищевые отходы оператору терминала ВТП.

- На акватории морского порта судно может производить слив изолированного балласта, если не будет происходить изменение цвета морской воды, и замена сливаемого изолированного балласта была произведена в Японском море, о чем в судовом журнале имеется подтверждающая запись.

- О случаях сброса любых вредных веществ на акватории морского порта, как со своего судна, так и с любого другого судна, а также о замеченных загрязнениях морской среды суда немедленно сообщают капитану морского порта на каналах 12 и 16 ОВЧ.

- В случае разлива нефти или нефтепродуктов на судне либо на акватории морского порта в районе осуществления операций по сливу-наливу нефти или нефтепродуктов, бункеровочные и сливо-наливные операции прекращаются, принимаются меры по локализации разлива нефти или нефтепродуктов.

Судам пересекать загрязненную акваторию не допускается.

При прохождении вблизи района, где происходит уборка нефти или нефтепродуктов, судно снижает ход до минимального.

- Санитарно-карантинный досмотр судов в морском порту производится на якорных стоянках № 171А, 171Б, 174, у причалов № 1, 2,  ВТП.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасных инфекций, вместе с экипажем, пассажирами и грузом отводится для проведения противоэпидемиологических мероприятий на якорные стоянки № 174 (для сухогрузных судов), № 171А (для танкеров).

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Судно, следующее в морской порт, устанавливает радиосвязь с капитаном морского порта на канале 16 ОВЧ, позывной «Де–Кастри–5».

- Связь с судами, находящимися на якорных стоянках и у причалов морского порта, осуществляется по радио на каналах ОВЧ или по телефону.

Сведения о каналах ОВЧ приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Суда, находящиеся на якорных стоянках и у причалов морского порта, несут постоянную радиовахту на канале 16 ОВЧ.

- Ведение радиопереговоров, не связанных с обеспечением безопасности мореплавания, на каналах 12 и 16 ОВЧ в морском порту не допускается.

- Сведения о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, доводятся до сведения мореплавателей капитаном морского порта.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

- Морской порт принимает суда:

у причалов № 1 и 2 – с осадкой до 7,11 метров в грузу, длиной до 120, 7 метров и шириной до 25 метров;

в районе № 15А – с осадкой до 13 метров и длиной до 200 метров;

у ВТП - с осадкой до 14, 5 метров в грузу, длиной до 250 метров и шириной до 40 метров.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в приложении № 3 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- Грузовые операции с нефтью и нефтепродуктами выполняются в светлое время суток.

- Хранение нефти и нефтепродуктов в морском порту не осуществляется.

- При грозовой метеорологической обстановке в морском порту все грузовые операции с нефтью и нефтепродуктами прекращаются.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- Информация о подходе судна к точке начала ледокольной проводки судна (далее – ТЛП) передается за 72 часа и подтверждается за 24 часа до ожидаемого подхода к ТЛП в соответствии с пунктом 17 настоящих Обязательных постановлений.

- Время и порядок следования судов через лед, а также число проводимых одновременно судов  определяются капитаном морского порта на 10.00 каждых суток  и размещаются в сети Интернет. При осложнении ледовой обстановки и необходимости внесения изменений время и порядок следования судов через лед уточняется по состоянию на 20:00 текущих суток с последующим размещением в сети Интернет.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 7 к настоящим Обязательным постановлениям и устанавливает место нахождения ТЛП. Уведомление об ограничениях по ледовому плаванию и месте нахождения ТЛП размещается в сети Интернет не позднее, чем за 14 суток до вступления в силу ограничений по ледовому плаванию и места нахождения ТЛП.

Ограничения по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам  в возрасте не старше 15 лет и имеющим свидетельство Российского морского регистра судоходства о допустимых условиях ледового плавания с указанием возможности самостоятельного плавания во льдах или плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания, указанные в свидетельстве Российского морского регистра судоходства о допустимых условиях ледового плавания.

- Суда, следующие в морской порт, прибывают в ТЛП с использованием рекомендаций капитана морского порта. Суда, не имеющие возможности следовать в ТЛП самостоятельно, по заявке судовладельца (капитана судна) обеспечиваются ледокольной проводкой. Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется ледоколами и портовыми буксирами.

- Ледокольная проводка судна обеспечивается капитаном морского порта в соответствии с пунктом 76 настоящих Обязательных постановлений, исходя из:

времени подхода судна к ТЛП;

времени поступления заявки на заход в морской порт или выход из морского порта;

очередности движения судов, установленной Общими правилами;

ограничений для судов по режиму ледового плавания.

С подходом к ТЛП судно устанавливает радиосвязь с капитаном морского порта и действует в соответствии с его указаниями.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций капитана морского порта по маршруту самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, обязаны информировать капитана морского порта о проходе назначенных капитаном морского порта контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не менее чем на 5 суток с момента подхода судна к ТЛП, для захода судна в морской порт. При нахождении судна в районе ледокольной проводки судов более чем 5 суток с момента подхода судна к ТЛП капитан морского порта предпринимает неотложные меры по проводке судна в морской порт.

- В период ледокольной проводки судов, до подхода судна к причалу, участок акватории у причала, необходимый для швартовки судна, должен быть очищен ото льда оператором причала.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется в случае штормового предупреждения или по запросу на каналах 12 и 16 ОВЧ.

- В случае получения капитаном морского порта штормового предупреждения об ожидаемом увеличении скорости ветра свыше 15 метров в секунду, капитаны судов, находящихся в морском порту, операторы морских терминалов, операторы причалов, другие лица и организации, осуществляющие деятельность в морском порту, оповещаются об этом на канале 16 ОВЧ.

- Штормовые предупреждения доводятся до сведения мореплавателей немедленно.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 7)

Границы районов обязательной и района необязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Район № 1 обязательной лоцманской проводки судов – ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 51º29'02,0" северной широты и 140º49'34.0" восточной долготы;

№ 2 51º27'55,0" северной широты и 140º49'02.0" восточной долготы;

№ 3 51º26'47,5" северной широты и 140º47'07.0" восточной долготы.

Район № 2 обязательной лоцманской проводки судов – ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 51º28'25,0" северной широты и 140º52'44.0" восточной долготы;

№ 2 51º28'25,0" северной широты и 140º55'00.0" восточной долготы;

№ 3 51º26'55,6" северной широты и 140º55'00.0" восточной долготы;

№ 4 51º26'55,6" северной широты и 140º52'44.0" восточной долготы.

Район № 3 обязательной лоцманской проводки судов – ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 51º28'52,0" северной широты и 140º52'10.0" восточной долготы;

№ 2 51º29'18,0" северной широты и 140º54'18.0" восточной долготы;

№ 3 51º28'47,0" северной широты и 140º54'18.0" восточной долготы;

№ 4 51º28'24,0" северной широты и 140º52'24.0" восточной долготы.

Район необязательной лоцманской проводки судов – установлен в границах акватории морского порта, утвержденных распоряжением  Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 540-р, за исключением районов обязательной лоцманской проводки судов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Обязательным постановлениям

(пп. 11, 22, 45)

Сведения о якорных стоянках судов, районе № 15 А, подходном канале и глубинах акватории морского порта

| Наименование | Расположение | Длина (метры)/ площадь (квадратные километры (далее – кв.м.) | Глубины (метры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Якорная стоянка № 171А | № 1 51°29'48" северной широты и 140°54'18" восточной долготы; № 2 51°29'48" северной широты и 140°55'00"восточной долготы; № 3 51°29'00" северной широты и 140°55'00" восточной долготы; № 4 51°29'00" северной широты и 140°54'18" восточной долготы. | 0,637 кв.км | 21 – 23 |
| Якорная стоянка № 171Б | № 1 51°26'56" северной широты и 140°54'18" восточной долготы; № 2 51°26'56" северной широты и 140°55'00" восточной долготы; № 3 51°26'32" северной широты и 140°55'00" восточной долготы; № 4 51°26'32" северной широты и 140°54'18" восточной долготы. | 0,318 кв.км | 29 – 30 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Якорная стоянка № 174 | № 1 51°26'31" северной широты и 140°48'12" восточной долготы; № 2 51°26'31" северной широты и 140°49'24" восточной долготы; № 3 51°25'53" северной широты и 140°49'24" восточной долготы; № 4 51°25'53" северной широты и 140°48'12" восточной долготы. | 0,875 кв.км | 6 – 8,6 |
| Район № 15А | № 1 51°28'39,4" северной широты и 140°52'48,1" восточной долготы; № 2 51°28'33" северной широты и 140°52'20" восточной долготы; № 3 51°28'51" северной широты и 140°52'09.5" восточной долготы; № 4 51°28'57.5"северной широты и 140°52'39" восточной долготы. | 0,195 кв.км | 14,4 – 16,2 |
| Подходной канал | № 1 51°27'37"северной широты и 140°47'55" восточной долготы; № 2 51°27'48"северной широты и 140°47'00" восточной долготы; | 1100 метров | 6,3 – 7,8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(пп.11, 70)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Наименование причалов | Расположение причала | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина причала (метров) | глубина у причала (метров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Причал № 1 | В 3,1 кабельтовых к югу от м.ыса Спасения | 145 | 7,85 |
| Причал № 2 | К северо-западу от причала № 1 | 147,6 | 7,85 |
| Выносной точечный причал (ВТП) | 51°27'72''северной широты и 140°53'98'' восточной долготы | диаметр 30 | 21 |
| Причал портового флота | к юго-западу от причала № 1 | участок АБ – 37,8; участок БВ – 40,6 | 7,85 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п. 11)

Сведения о районах № 69А и № 69Г акватории морского порта

Район № 69А ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами

№ 1 51°29'27"северной широты и 140°50'19" восточной долготы;

№ 2 51°29'06"северной широты и 140°50'30"восточной долготы;

№ 3 51°28'44"северной широты и 140°51'07" восточной долготы;

№ 4 51°28'34"северной широты и 140°52'19" восточной долготы;

№ 5 51°28'40"северной широты и 140°52'49" восточной долготы;

№ 6 51°28'58"северной широты и 140°52'39" восточной долготы;

№ 7 51°29'10"северной широты и 140°51'38" восточной долготы.

Район № 69Г ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 51°29'14"северной широты и 140°49'49" восточной долготы;

№ 2 51°28'13"северной широты и 140°52'15.6"восточной долготы;

№ 3 51°27'56.4"северной широты и 140°53'44.4" восточной долготы;

№ 4 51°27'41.4"северной широты и 140°53'33.6" восточной долготы;

№ 5 51°27'59"северной широты и 140°52'04" восточной долготы;

№ 6 51°29'01"северной широты и 140°49'32.4" восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(пп. 11, 66)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дежурный | рабочий |  |
| Администрация морского порта Де-Кастри | 16 | 12 | Де–Кастри–5 |
| Оператор причалов № 1, 2 | 16 | 9 | Мастер |
| Лоцман | 16 | 8 | Лоцман–Де–Кастри |
| Оператор выносного точечного причала | 16 | 74 | Сокол–Марин |
| Отделение пограничного контроля | 16 | 14 | Лебедь–46 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 13)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту)

| Параметры судна |  |  |  | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина (метры) |  | Дедвейт (тонны) |  | швартовка | отшвартовка |  |
| Выносной точечный причал |  |  |  |  |  |  |
| от 180 до 247 | от 50 000 до110 000 |  |  | 1 ×10000 киловатт и 1 × 2000 киловатт |  | 1 ×10000 киловатт и 1 × 2000 киловатт |
| Причалы № 1, 2 |  |  |  |  |  |  |
| от 80 до 120,7 |  |  | от 3500 до 9830 | 1 ×2000 киловатт и 1 ×2000 киловатт |  | 1 ×2000 киловатт и 1 ×2000 киловатт |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(пп. 14, 77)

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

2) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, № 48, ст. 6728.

3) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября          2009 г., регистрационный № 14863), с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г.        № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010г., регистрационный  № 17054).

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 17, ст. 2130.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст.5844).

) За исключением судов портового флота, судов валовой вместимостью менее 500; судов, имеющих подруливающее устройство; судов длиной менее 20 метров, спортивных и прогулочных судов.

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.