Приложение № 1

к Порядку (пункт 9)

Формат и структура описания сообщений официальной информации аэропорта

1.	Структура формализованного описания официальной информации  (ОФИ) аэропорта представлена в таблице 1.

1.1.	Сообщения формируются на основе внутренних кодификаторов с применением букв кириллицы (при отсутствии кодовых обозначений на кириллице, могут использоваться коды Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) на латинице).

1.2.	В зависимости от указанного в сообщении режима времени, параметры, описывающие календарные даты, дни недели и время, могут указываться относительно всемирного координированного времени (далее UTC) или местного времени каждого аэропорта.

1.3.	Для обозначения ключевых слов всегда используется пять символов.

1.4	Максимальная длина строки сообщения зависит от возможностей систем передачи данных по каналам связи. Для сети АФТН длина строки не должна превышать 69 знаков, а максимальный объем одного сообщения - 1500 знаков (включая печатающиеся и непечатающиеся знаки, такие как переключение регистров, возврат каретки и переход на следующую строку). Если объём информации в строке превышает установленный предел, то строка логически продлевается на строку продолжения данных. Строка может быть разбита только в местах, где форматом предусмотрены разделители (запятая или слэш), вместо которых указывается символ + (знак плюс). Физическая строка продолжения также начинается со знака +, за которым  следуют  данные.

2.	Идентификатор сообщения - включает код вида сообщения и код сезона расписания, указываемых в одной строке, а также режим времени,  ссылку создателя сообщения и информацию об уровне аэропорта в трёх последующих строках.

2.1.	Используется один код вида сообщения - ОФИ, который указывается первым, а после него - обозначение кода сезона расписания, включающее:

Код сезона обозначается буквой: летний - “Л”, зимний - “З”;

Двузначное число – соответствует двум последним цифрам из обозначения календарного года, в котором начинается сезон.

Пример	ОФИ Л08

2.2.	Режим времени - признак ЛТ, указывающий на использование в сообщении местного времени. Отсутствие признака означает, что в сообщении используется время UTC.

Таблица 1

| № п/п | Структура Сообщения |  | Наименование структурной единицы сообщения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор сообщения | ОФИ З08 ЛТ 11ЯНВ5/ВВО/ГЛАВНЫЙ ОПЕРАТОР | код вида сообщения и код сезона расписания; режим времени; ссылка создателя сообщения; |
| 2 | Указатель действия | ИЗМ | код указателя действия; |
| 3 | Период действия коррекции (ПДК) | ПДК 20ЯНВ29ФЕВ | ПДК и границы его действия; |
| 4 | Описание ОФИ аэропорта, стандартного минимального времени стыковки (МВС) и исключений из него (МВСИС) | РЕЖИМ/20ЯНВ29ФЕВ/1234567/08002200/К23ЬЬ ШУМНТ МЕТЕО/КГСУТ РЕМОГ/04ФЕВ24ФЕВ/4/14001800/ВСЕВС ТЕХНТ МВССТ/АПОРТ/ВВ0100/ВМ0100/МВ0100/ММ0100 МВСИС/АПОРТ/АКОМП/ДД-ДД/ГОРОД+ +МОВ-ЬЬЬ/ВВ0050 МВСИС/АПОРТ/ОБОРД/ЬЬ5-ЬЬ/ВВ0130/ВМ0230+ +МВ0230/ММ0300 | режим работы и принимаемые типы ВС; ограничения по шуму; режим работы АМСГ; ремонтные ограничения по приёму ВС; нет технологических ограничений стандартное МВС исключение из стандартного МВС; (продолжение строки); исключение из стандартного МВС (продолжение строки): |
| 5 | Описание пропускной способности | ВППОК/10/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП/2 ОКСЕН/АПОРТ/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП+ +И1234/15/О1234/8/ПО767/3/ОТ767/1 ПКСЕН/АПОРТ/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП+ +ВСЕГО/1000/ВЫЛЕТ/600 ГТФПК/АПОРТ/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП+ +ВСЕГО/500/ВЫЛЕТ/300 ГТФПК/АПОРТ/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП+ +/ВСЕГО/1500/ВЫЛЕТ/800 ПЕРРН/АПОРТ/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП+ +ВСЕВС/35 | норматив по ВПП; норматив по количеству операций ВС за скользящий час (с/ч); норматив по количеству пассажиров за скользящий час (с/ч); граница и таможня за фиксированный час (ф/ч) по количеству операций ВС; таможня и погранконтроль за (ф/ч) по количеству пассажиров; количество мест стоянок на перроне (продолжение строки); |

2.3.	Ссылка создателя сообщения включает:

дату отправления информации в Центральный банк расписания и слотов (далее – ЦБРС) в формате ДДМММ, где ДД – порядковый номер дня месяца, МММ – трёхбуквенный код месяца.

Пример	-	11МАР

сквозной порядковый номер сообщения в пятизначном цифровом диапазоне, начинающийся с единицы при смене сезонов расписания.

Пример	-	11МАР5

код аэропорта - трёхсимвольный код аэропорта, направляющего информацию в ЦБРС. Отделяется от сквозного порядкового номера заявки знаком “/”.

Пример	-	11МАР5/ВВО

наименование структурной единицы аэропорта, представившей

информацию. Указывается текст (до 30 символов) в свободном формате, раскрывающий наименование исполнителя, например – главный оператор,  СОПП, ПДСП и т.д.

Пример	-	11МАР5/ВВО/ГЛАВНЫЙ ОПЕРАТОР

3.	Указатель действия, используются два кода:

НОВ	-	представление ОФИ для сезона расписания;

ИЗМ	-	изменение ранее представленной ОФИ.

- Период действия коррекции (ПДК), применяется только с указателем действия ИЗМ. Включает:

ключевое слово ПДК;

разделитель - пробел

даты начала и окончания действия изменений к ОФИ, в виде ДДМММДДМММ, где ДД – число месяца, МММ - код месяца.

Пример	ПДК 20ИЮН31ИЮЛ

5.	Формализованное описание ОФИ аэропорта.

5.1. Формализованное описание календарных периодов с указанием  дней недели и времени суток, в течение которых аэропорт обеспечивает операции отправления и/или прибытия воздушных судов, допущенных к эксплуатации в данном аэропорту (режим работы аэропорта).

Формат

| 1 | ключевое слово | - | РЕЖИМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / |  |
| 3 | календарный период выполнения операций отправления и/или прибытия в виде: | - | ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ - дата начала периода, а вторые - дата окончания, из них ДД - число месяца, МММ - код месяца; |  |
| 4 | разделитель слэш | - | / |  |
| 5 | дни недели | - | указываются слитно последовательностью цифр от 1 до 7; |  |
| 6 | разделитель слэш | - | / |  |
| 7 | время выполнения операций отправления и/или прибытия в течение суток в виде: | - | ЧЧММЧЧММ где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ - часы, ММ - минуты; |  |
| 8 | разделитель слэш | - | / |  |
| 9 | ссылки на принимаемые типы ВС в виде: | - | КЬЬЬЬ, где вместо символов (Ь) могут быть указаны до 4-х кодов классов ВС (в порядке возрастания): КЬЬЬ4 - ВС 4-го класса; К1234 - ВС 1, 2, 3 и 4 классов; или 3-х символьных модификаций типов ВС, указываемых через запятую; |  |
| 10 | разделитель слэш | - |  | / |
| 11 | ключевое слово (при необходимости) |  |  | КРОМЕ - только после ссылок вида КЬЬЬЬ для описания исключений из принимаемых типов ВС; |
| 12 | разделитель слэш | - |  | / (не применяется, если не используется п.11.) |
| 13 | перечень исключений из принимаемых типов ВС |  |  | до 5-ти 3-х символьных кодов модификаций типов ВС, указанных через запятую; (не применяется, если не используется п.11.) |
| 14 | разделитель слэш | - |  | / (не применяется, если не используется п.11.) |
| 15 | ссылка на вид операции, для которой действует описание | - |  | ключевое слово - ПРИЕМ или ВЫПСК, для обозначения операций по приёму или выпуску ВС. Если вид операции не указан, то режим устанавливается для всех операций. Описание для приёма / выпуска / всех операций выполняется раздельно, начиная с п.1. на новой строке. |

Примечание: Если существуют ограничения по шуму и/или ремонтным работам, то при описании ОФИ аэропорта нет необходимости исключать периоды действия этих ограничений из календарного периода, указанного в режиме работы аэропорта.

Пример

РЕЖИМ/31ОКТ26МАР/1234567/00002400/К1234/КРОМЕ/380

или

РЕЖИМ/31ОКТ26МАР/1234567/08001900/ТУ5,Т5М,752,ТУ3,ЯК2,АН4,АН2

РЕЖИМ/31ОКТ26МАР/12345/06000755/АН4/ВЫПСК

РЕЖИМ/31ОКТ26МАР/12345/19052100/АН4/ПРИЕМ

5.2. Ограничения по шуму - ограничение времени работы аэропорта по уровню шума при отправлении и/или прибытии ВС. Включает в себя указание календарных периодов, дней недели и времени суток,  в течение которых действует этот вид ограничения и перечень типов воздушных судов, на которые распространяется ограничение.

Формат

| 1 | ключевое слово | - | ШУМОГ - есть ограничения по шуму или ШУМНТ - нет ограничений по шуму |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.1. указано ШУМНТ) |
| 3 | календарный период действия ограничений в виде: | - | ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ - дата начала периода, а вторые - дата окончания, из них ДД – число месяца, МММ - код месяца; |
| 4 | разделитель слэш | - | / |
| 5 | дни недели | - | указываются слитно, последовательностью цифр от 1 до 7 |
| 6 | разделитель слэш | - | / |

| 7 |  | время действия ограничений в виде: | - | ЧЧММЧЧММ, где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ - часы, ММ – минуты; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | разделитель слэш | - | / |
| 9 |  | ссылки на типы ВС, на которые действуют ограничения в виде: | - | ВСЕВС - ограничения действуют для всех принимаемых аэропортом типов ВС; или КЬЬЬЬ, где вместо символов (Ь) могут указываться до 4-х кодов классов ВС (в порядке возрастания), напрмер: КЬ23Ь или 3-х символьных модификаций типов ВС, указываемых через запятую; |
| 10 |  | разделитель слэш | - | / |
| 11 | ключевое слово (при необходимости) |  |  | КРОМЕ - только после ссылок вида ВСЕВС или КЬЬЬЬ для описания исключений из “шумящих” типов ВС; |
| 12 | разделитель слэш |  | - | / (не применяется, если не используется п.11.) |
| 13 | перечень исключений из “шумящих” ВС |  |  | до 5-ти 3-х символьных кодов модификаций типов ВС, указанных через запятую; (не применяется, если не используется п.11.) |
| 14 | разделитель слэш |  | - | / (не применяется, если не используется п.11.) |
| 15 | ссылка на вид операции, для которой действует описание |  | - | ключевое слово - ПРИЕМ или ВЫПСК, для обозначения операций по приёму или выпуску ВС. Если вид операции не указан, то шум устанавливается для всех операций. Описание для приёма / выпуска / всех операций выполняется раздельно, начиная с п.1. на новой строке. |

Пример

ШУМОГ/28МАР31ОКТ/1234567/23000600/ТУ5,Т5М

ШУМОГ/28МАР31ОКТ/1234567/23000600/ВСЕВС/

ШУМОГ/28МАР31ОКТ/1234567/23000600/К12ЬЬ/КРОМЕ/732,733,735,319

или

ШУМНТ

5.3.	Режим работы авиационной метеорологической станции (АМСГ).

Режим работы АМСГ – календарные периоды с указанием  дней недели и времени суток, в течение которых осуществляется метеорологическое обеспечение полетов по данному аэропорту.

Формат

| 1 | ключевое слово | - | МЕТЕО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / |
| 3 | ссылки на календарный период работы АМСГ в виде: | - | КГСУТ - круглосуточная работа АМСГ; или РЖМАП - по режиму работы аэропорта, т.е. метеообеспечение позволяет выполнять прибытия и/или отправления ВС в периоды, дни недели и время суток, указанные в информации о режиме работы; или ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ - дата начала периода, а вторые – дата окончания, из них ДД - число месяца, МММ - код месяца; Применяется, если АМСГ работает не круглосуточно, но период работы и дни недели больше указанных в информации о режиме работы; |
| 4 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.3. указано КГСУТ или РЖМАП) |
| 5 | дни недели | - | указываются слитно, последовательностью цифр от 1 до 7 (не применяется, если в п.3. указано КГСУТ или РЖМАП) |
| 6 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.3. указано КГСУТ или РЖМАП) |
| 7 | ссылка на время суток в виде: | - | ЧЧММЧЧММ, где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ – часы, ММ - минуты; (не применяется, если в п.3. указано КГСУТ или РЖМАП) |

Пример

МЕТЕО/28ОКТ29МАР/135/07002100

или

МЕТЕО/РЖМАП

или

МЕТЕО/КГСУТ

5.4.	График проведения ремонтных работ аэропорта и/или технологических перерывов - календарные периоды с днями недели и временем суток, в течение которых операции прибытия и/или отправления воздушных судов, с учетом всех действующих ВПП, выполняются с ограничениями для всех или определенных типов ВС.

Формат

| 1 | ключевое слово | - | РЕМОГ – есть ограничения по ремонту или РЕМНТ - нет ограничений по ремонту и ТЕХОГ - есть технологические ограничения или ТЕХНТ - нет технологических ограничений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.1. указано РЕМНТ) |
| 3 | календарный период действия ограничений в виде: | - | ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ - дата начала периода, а вторые - дата окончания, из них ДД – число месяца, МММ - код месяца; |
| 4 | разделитель слэш | - | / |
| 5 | дни недели | - | указываются слитно, последовательностью цифр от 1 до 7 |
| 6 | разделитель слэш | - | / |
| 7 | время действия ограничений в виде: | - | ЧЧММЧЧММ, где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ - часы, ММ – минуты; |
| 8 | разделитель слэш | - | / |
| 9 | ссылки на типы ВС, на которые действуют ограничения в виде: | - | ВСЕВС - ограничения для всех принимаемых аэропортом типов ВС; или КЬЬЬЬ, где вместо символов (Ь) могут указываться до 4-х кодов классов ВС (в порядке возрастания); или 3-х символьных модификаций типов ВС, указываемых через запятую; |
| 10 | разделитель слэш | - | / |
| 11 | ключевое слово (при необходимости) |  | КРОМЕ - только после ссылок вида ВСЕВС или КЬЬЬЬ для описания исключений из типов ВС с ограничениями; |
| 12 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если не используется п.11.) |
| 13 | исключения из перечня ВС с ограничениями в виде: |  | до 5-ти 3-х символьных кодов модификаций типов ВС, указанных через запятую; (не применяется, если не используется п.11.) |
| 14 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если не используется п.11.) |
| 15 | ссылка на вид операции, для которой действует описание | - | ключевое слово - ПРИЕМ или ВЫПСК, для обозначения операций по приёму или выпуску ВС. Если вид операции не указан, то ремонт действует для всех операций. Описание для приёма / выпуска / всех операций выполняется раздельно, начиная с п.1. на новой строке. |

Пример

РЕМОГ/11ЯНВ31ЯНВ/123/08001200/ВСЕВС

РЕМОГ/08ФЕВ25ФЕВ/567/13001700/К12ЬЬ/КРОМЕ/АНФ/ВЫПСК

ТЕХОГ/01НОЯ15ДЕК/1234567/08001000/К1234

или

РЕМНТ

ТЕХНТ

5.5.	Минимальное время стыковки (МВС).

Формализованное описание МВС для аэропорта (терминала) может включать информацию о стандартном МВС и, при необходимости,  исключениях из него.

5.5.1.	Описание стандартного МВС.

При формировании трансферных маршрутов, необходимым условием является применение МВС между рейсами/участками рейсов, продолжительность которого определяется исходя из статуса в аэропорту прибытия (трансфера) первого стыкуемого участка и статуса в аэропорту отправления (трансфера) второго стыкуемого участка.

Перечень параметров оценки статуса трансферных маршрутов

Таблица 2

| № п/п | Статус трансферного маршрута |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Статус перевозки в рейсе прибытия | Статус перевозки в рейсе отправления | Применяемые сокращения |
| 1 | Внутренняя | Внутренняя | ВВцццц |
| 2 | Внутренняя | Международная | ВМцццц |
| 3 | Международная | Внутренняя | МВцццц |
| 4 | Международная | Международная | ММцццц |
| где: цццц - четырехзначное число, обозначающее продолжительность МВС, первые две цифры – часы, вторые две – минуты; |  |  |  |

Формат

| 1 | ключевое слово | - | МВССТ - описание стандартного МВС; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / |
| 3 | ключевое слово | - | АПОРТ - норматив для аэропорта в целом; Если указывается, то описание по терминалам не выполняется. или ТРМЬЬ - норматив для терминала; вместо символов (ЬЬ) указывается код терминала, например: ТРМ1Ь, ТРМ2Ф. При наличии нескольких терминалов описание выполняется раздельно для каждого терминала, начиная с п.1. на новой строке. |
| 4 | разделитель слэш | - | / |
| 5 | статус трансферного маршрута | - | перечень необходимых для описания МВС сокращённых наименований, указываемых в порядке определённом Таблицей 2, разделённых слэшем (/). |

Пример

МВССТ/ТРМ1Ь/ВВ0050/ВМ0110/МВ0130/ММ0145

МВССТ/ТРМ2Ь/ММ0110

или

МВССТ/АПОРТ/ВВ0100/ВМ0100/МВ0100/ММ0100

5.5.2.	Описание исключений из стандартного МВС.

Описания исключений из стандартного МВС выполняется при необходимости, и могут определять продолжительность времени стыковки в зависимости от сочетания различных факторов.

Перечень факторов для оценки исключений из стандартного МВС

Таблица 3

| № п/п | Наименование факторов для оценки исключений из стандартного МВС |  | Применяемые сокращения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | обслуживание стыкуемых рейсов: |  | - |
|  | в одном аэровокзале (терминале) | - | АПОРТ или ТРМЬЬ |
|  | или |  | - |
|  | в разных терминалах | - | ТРМЬЬ-ТРМЬЬ |
| 2 | стыкуемые рейсы прибывают / убывают из/в определённого перечня стран | - | СТРАН/ЬЬ-ЬЬ |
| 3 | выполнение стыкуемых рейсов одним или разными перевозчиками | - | АКОМП/ЬЬ-ЬЬ |
| 4 | стыкуемые рейсы прибывают / убывают из/в определённого перечня городов | - | ГОРОД/ЬЬЬ-ЬЬЬ |
| 5 | выполнение стыкуемых рейсов на определённом типе оборудования (тип ВС, автобус, железнодорожный или водный транспорт и т.д.) | - | ОБОРД/ЬЬЬ-ЬЬЬ |
| 5.1. | категории оборудования в зависимости от пассажировместимости (мест): |  |  |
|  | до 50 | - | ЬЬ1 |
|  | от 51 до 124 | - | ЬЬ2 |
|  | от 125 до 180 | - | ЬЬ3 |
|  | от 181 до 250 | - | ЬЬ4 |
|  | от 251 до 350 | - | ЬЬ5 |
|  | от 351 до 500 | - | ЬЬ6 |
|  | более 500 | - | ЬЬ7 |

Формат

| 1 | ключевое слово | - | МВСИС - описание исключений из стандартного МВС; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / |
| 3 | сокращённое наименование для фактора из п.1. таблицы 3 (обязательно) | - | АПОРТ - норматив для аэропорта в целом; Если указывается, то описание по терминалам не выполняется. или ТРМЬЬ - норматив для терминала; вместо символов (ЬЬ) указывается код терминала, например: ТРМ1Ь, ТРМ2Ф. При необходимости описание выполняется раздельно для каждого терминала, начиная с п.1. на новой строке. или ТРМЬЬ-ТРМЬЬ - норматив для комбинации терминалов; Вместо символов (ЬЬ) могут быть указаны коды терминалов. Символ (-) обозначает перемещение между указанными терминалами при трансферной стыковке. Символы (ЬЬ), не заменённые на конкретный код терминала, обозначают – “любой терминал”. Описание выполняется раздельно для каждой требуемой комбинации терминалов, начиная с п.1. на новой строке. |
| 4 | разделитель слэш | - | / |
| 5 | сокращённое наименование для фактора из п.2. таблицы 3 (при необходимости) | - | СТРАН/ЬЬ-ЬЬ вместо первых двух символов (ЬЬ) может быть указан код страны, из которой прибывает стыковочный рейс; вместо вторых двух символов (ЬЬ) может быть указан код страны, в которую убывает стыковочный рейс; Символ (-) обозначает последовательность перевозки между указанными странами при трансферной стыковке. Обязательно явное указание хотя бы одного из кодов стран. Символы (ЬЬ), не заменённые на конкретный код страны, обозначают – “любая страна”. Описание выполняется раздельно для каждой требуемой комбинации стран, начиная с п.1. на новой строке. |
| 6 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если не заполнялся п.5.) |
| 7 | сокращённое наименование для фактора из п.3. таблицы 3 (при необходимости) | - | АКОМП/ЬЬ-ЬЬ вместо первых двух символов (ЬЬ) может быть указан код перевозчика, который выполняет стыковочный рейс прибытия; вместо вторых двух символов (ЬЬ) может быть указан код перевозчика, который выполняет стыковочный рейс отправления; Символ (-) обозначает последовательность выполнения перевозки указанными авиакомпаниями при трансферной стыковке. Обязательно явное указание хотя бы одного из кодов перевозчика. Символы (ЬЬ), не заменённые на конкретный код перевозчика, обозначают – “любой перевозчик”. Описание выполняется раздельно для каждой требуемой комбинации перевозчиков, начиная с п.1. на новой строке. |
| 8 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если не заполнялся п.7.) |
| 9 | сокращённое наименование для фактора из п.4. таблицы 3 (при необходимости) | - | ГОРОД/ЬЬЬ-ЬЬЬ вместо первых трёх символов (ЬЬЬ) может быть указан код города, из которого прибывает стыковочный рейс; вместо вторых трёх символов (ЬЬЬ) может быть указан код города, в который убывает стыковочный рейс; Символ (-) обозначает последовательность городов перевозки в трансферном маршруте. Обязательно явное указание хотя бы одного из кодов городов. Символы (ЬЬЬ), не заменённые на конкретный код города, обозначают – “любой город”. Описание выполняется раздельно для каждой требуемой комбинации городов, начиная с п.1. на новой строке. |
| 10 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если не заполнялся п.9.) |

| 11 | сокращённое наименование для фактора из п.5. таблицы 3 (при необходимости) | - | ОБОРД/ЬЬЬ-ЬЬЬ вместо первых трёх символов (ЬЬЬ) могут быть указаны: а) код типа оборудования, на котором выполняется стыковочный рейс прибытия; или б) сокращённое наименование категории оборудования из п.5.1. таблицы 3; вместо вторых трёх символов (ЬЬЬ) могут быть указаны: а) код типа оборудования, на котором выполняется стыковочный рейс убытия; или б) сокращённое наименование категории оборудования из п.5.1. таблицы 3; Символ (-) обозначает последовательность применения оборудования в трансфере. Обязательно явное указание хотя бы одного из видов оборудования. Символы (ЬЬЬ), не заменённые на конкретный код, обозначают – “любое оборудование”. Описание выполняется раздельно для каждой требуемой комбинации оборудования, начиная с п.1. на новой строке. |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если не заполнялся п.11.) |
| 13 | статус трансферного маршрута (обязательно) | - | перечень необходимых для описания МВС сокращённых наименований, указываемых в порядке определённом Таблицей 2, разделённых слэшем (/). |

Пример

МВСИС/АПОРТ/АКОМП/ДД-ДД/ГОРОД/ВВО-ЬЬЬ/ВВ0050

МВСИС/АПОРТ/ОБОРД/ЬЬ6-ЬЬЬ/ВВ0130/ВМ0230/МВ0230/ММ0300

5.6.	Описание ОФИ аэропорта (вместе с идентификатором сообщения и указателем действия).

Внимание! Период и время действия ограничений по ремонту не исключены из периода и времени работы, указанных в режиме аэропорта.

Пример

ОФИ З08

ЛТ

11МАР5/ВВО/ГЛАВНЫЙ ОПЕРАТОР

НОВ

РЕЖИМ/28ОКТ29МАР/1234567/08002200/310,735,747,АН4,АНР,И6М,ИЛ6+

+ТУ5,Т5М,ТУ3,ЯК2

ШУМНТ

МЕТЕО/КГСУТ

РЕМОГ/04НОЯ24МАР/4/14001800/ВСЕВС

ТЕХНТ

МВССТ/АПОРТ/ВВ0100/ВМ0100/МВ0100/ММ0100

МВСИС/АПОРТ/АКОМП/ДД-ДД/ГОРОД/МОВ-ЬЬЬ/ВВ0050

МВСИС/АПОРТ/ОБОРД/ЬЬ6-ЬЬЬ/ВВ0130/ВМ0230/МВ0230/ММ0300

6.	Формализованное описание пропускной способности ВПП и служб аэропорта.

6.1.	Пропускная способность ВПП аэропорта.

Формат

| 1 | ключевое слово | - | ВППОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / |
| 3 | контролируемый интервал времени в течение часа | - | 5 - норматив для интервала в 5 минут; или 10 - норматив для интервала в 10 минут; |
| 4 | разделитель слэш | - | / |
| 5 | ссылки на календарный период, для которого устанавливается норматив в виде: |  | РЖМАП- (по режиму работы аэропорта), т.е. норматив установлен для периодов и дней недели, указанных в режиме работы ; или ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ – дата начала периода, а вторые - дата окончания, из них ДД - число месяца, МММ - код месяца; Применяется, если в течение периода и/или дням недели действуют разные нормативы пропускной способности; |
| 6 | разделитель слэш | - | / |
| 7 | дни недели | - | указываются слитно, последовательностью цифр от 1 до 7. (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 8 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 9 | ключевое слово | - | ВРЕМЯ |
| 10 | разделитель слэш | - | / |

| 11 | ссылки на интервал времени в сутках, для которого устанавливается норматив в виде: | - | РЖМАП - по режиму работы аэропорта, т.е. норматив установлен для времени суток, указанного в режиме работы; или ЧЧММЧЧММ где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ – часы, ММ – минуты; Применяется если в течение суток действуют разные нормативы пропускной способности; |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | разделитель слэш | - | / |
| 13 | значение норматива | - | до двух цифр |
| 14 | если значения норматива различаются по часам суток, то описание для каждого интервала времени повторяется, начиная с п.10. на этой же строке (не применяется, если в п.11. указано РЖМАП); |  |  |
| 15 | если, значения норматива различаются по периодам и/или дням недели, то описание повторяется, начиная с п.1. на новой строке (не применяется, если в п.5. и п.11. указано РЖМАП); |  |  |

Пример

ВППОК/10/РЖМАП/ВРЕМЯ/08002055/3/21000755/2

или

ВППОК/10/28ОКТ29МАР/1357/ВРЕМЯ/08002055/3/21000755/2

ВППОК/10/28ОКТ29МАР/246/ВРЕМЯ/00052400/1

или

ВППОК/5/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП/2

6.2.	Норматив технической возможности аэровокзала (терминала).

6.2.1. Норматив технической возможности аэровокзала (терминала), выраженный количеством операций воздушных судов, обслуживаемых за фиксированный  или скользящий час, как правило, указывается отдельно по терминалам. Если аэровокзальный комплекс не имеет разделения на терминалы, то указывается в целом для аэропорта.

Перечень параметров оценки технической возможности аэровокзала (терминала), выраженной количеством операций воздушных судов, обслуживаемых за фиксированный  или скользящий час

Таблица 4

| № п/п | Наименование параметров оценки пропускной способности по операциям | Применяемые сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | прибытия и отправления по классам ВС | ИЬЬЬЬ, где вместо символов (Ь) могут указываться до 4-х кодов классов ВС (в порядке возрастания), например: И1234; И12ЬЬ; ИЬ23Ь; |
| 2 | только отправления по классам ВС (указывается при необходимости, если величина норматива меньше указанного в п.1) | ОЬЬЬЬ, где вместо символов (Ь) могут указываться до 4-х кодов классов ВС (в порядке возрастания), например: О1234, О1ЬЬЬ, ОЬЬ34; |
| 3 | прибытия и отправления по типам (модификациям) ВС (указывается при необходимости, если величина норматива меньше указанного в п.1) | ПОЬЬЬ, где вместо символов (Ь) указывается символьный код типа (модификации) ВС, например: ПО737; ПО752; ПОТУ5; |
| 4 | только отправления по типам (модификациям) ВС (указывается при необходимости, если величина норматива меньше указанного в п.п.1 и/или 2) | ОТЬЬЬ, где вместо символов (Ь) указывается символьный код типа (модификации) ВС, например: ОТ732; ОТ777; ОТИЛ9; |

Формат

| 1 | единица оценки пропускной способности, контролируемый интервал времени и вид расписания в виде: | - | ОКХЬЬ, где: ОК - обозначает норматив в виде количества операций ВС, выполняемых в течение часа; Х - принимает значения Ф или С для норматива по фиксированному или скользящему часу соответственно; ЬЬ - принимает значения или ВН, или МЖ, или ЕН, обозначающие норматив для внутреннего, международного или общего для всех видов расписания соответственно; Описание выполняется раздельно по видам расписания с новой строки. Если указывается общее значение норматива, то раздельные описания по видам расписания не выполняются. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / |
| 3 | ключевое слово | - | АПОРТ - норматив для аэропорта в целом; Если указывается, то описание по терминалам не выполняется. или ТРМЬЬ - норматив для терминала; вместо символов (ЬЬ) указывается код терминала, например: ТРМ1Ь, ТРМ2Ф. При наличии нескольких терминалов описание выполняется раздельно для каждого терминала, начиная с п.1. на новой строке. |
| 4 | разделитель слэш | - | / |

| 5 | ссылки на календарный период, для которого устанавливается норматив в виде: |  | РЖМАП- по режиму работы аэропорта, т.е. норматив установлен для периодов и дней недели, указанных в режиме работы; или ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ – дата начала периода, а вторые - дата окончания, из них ДД - число месяца, МММ - код месяца; Применяется, если в течение периода и/или дням недели действуют разные нормативы; |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | разделитель слэш | - | / |
| 7 | дни недели | - | указываются слитно, последовательностью цифр от 1 до 7. (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 8 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 9 | ключевое слово | - | ВРЕМЯ |
| 10 | разделитель слэш | - | / |
| 11 | ссылки на интервал времени в сутках, для которого устанавливается норматив в виде: | - | РЖМАП - по режиму работы аэропорта, т.е. норматив установлен для времени суток, указанного в режиме работы; или ЧЧММЧЧММ где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ – часы, ММ – минуты; Применяется, если в течение суток действуют разные нормативы пропускной способности; |
| 12 | разделитель слэш | - | / |
| 13 | параметр оценки пропускной способности | - | сокращённое наименование для описания норматива из Таблицы 4; |
| 14 | разделитель слэш | - | / |
| 15 | величина норматива | - | число (до трёх цифр), максимальное количество обслуживаемых за час воздушных судов. |
| 16 | повторение описания, начиная с п.12., для всех необходимых параметров оценки пропускной способности |  |  |
| 17 | если значения норматива различаются по часам суток, то описание для каждого интервала времени повторяется, начиная с п.10. на этой же строке (не применяется, если в п.11. указано РЖМАП); |  |  |
| 18 | если, значения норматива различаются по периодам и/или дням недели, то описание повторяется, начиная с п.1. на новой строке (не применяется, если в п.5. и п.11. указано РЖМАП); |  |  |

Пример

ОКСВН/ТРМ1Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/08002055/И1234/10/О1234/7/ПОИЛ9/2+

+ОТИЛ9/1/21000755/И1234/3

ОКСМЖ/ТРМ2Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП/И1234/8/О1234/4

или

ОКСЕН/АПОРТ/28ОКТ29МАР/12345/ВРЕМЯ/00052400/И1234/10/О1234/8

ОКСЕН/АПОРТ/28ОКТ29МАР/67/ВРЕМЯ/00052400/И1234/8

6.2.2.	Норматив технической возможности аэровокзала (терминалов), выраженный максимальным количеством пассажиров, обслуживаемых за час, как правило, указывается отдельно по терминалам. Если аэровокзальный комплекс не имеет разделения на терминалы, то указывается в целом для аэропорта.

Перечень параметров оценки технической возможности аэровокзала (терминалов), выраженный максимальным количеством пассажиров, обслуживаемых за час.

Таблица 5

| № п/п | Наименование параметров оценки пропускной способности | Применяемые сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пассажиры, всего | ВСЕГО |
| 2 | Вылетающие пассажиры | ВЫЛЕТ |

Формат

| 1 | единица оценки пропускной способности, контролируемый интервал времени и вид расписания в виде: | - | ПКХЬЬ, где: ПК - пропускная способность в виде количества пассажиров, обслуживаемых в течение часа; Х - принимает значения Ф или С для фиксированного или скользящего часа соответственно; ЬЬ - принимает значения или ВН, или МЖ, или ЕН, означающие норматив для внутреннего, международного или общего для всех видов расписания соответственно; Описание выполняется раздельно по видам расписания с новой строки. Если указывается общее значение норматива, то раздельные описания по видам расписания не выполняются. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / |
| 3 | ключевое слово | - | АПОРТ - норматив для аэропорта в целом; Если указывается, то описание по терминалам не выполняется. или ТРМЬЬ - норматив для терминала; вместо символов (ЬЬ) указывается его код; При наличии нескольких терминалов описание выполняется раздельно для каждого терминала, начиная с п.1. на новой строке. |
| 4 | разделитель слэш | - | / |
| 5 | ссылка на календарный период, для которого устанавливается норматив в виде: |  | РЖМАП- по режиму работы аэропорта, т.е. норматив установлен для периодов и дней недели, указанных в режиме работы; или ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ - дата начала периода, а вторые - дата окончания, из них ДД - число месяца, МММ - код месяца; Применяется, если в течение периода и/или дням недели действуют разные нормативы пропускной способности; |
| 6 | разделитель слэш | - | / |
| 7 | дни недели | - | указываются слитно, последовательностью цифр от 1 до 7. (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 8 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 9 | ключевое слово | - | ВРЕМЯ |
| 10 | разделитель слэш | - | / |
| 11 | ссылка на интервал времени в сутках, для которого устанавливается норматив в виде: | - | РЖМАП - (по режиму работы аэропорта), т.е. норматив установлен для времени суток, указанного в режиме работы; или ЧЧММЧЧММ где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ – часы, ММ – минуты; Применяется если в течение суток действуют разные нормативы; |
| 12 | разделитель слэш | - | / |
| 13 | параметр оценки пропускной способности | - | сокращённое наименование для описания норматива из Таблицы 5; |
| 14 | разделитель слэш | - | / |
| 15 | величина норматива | - | число (до пяти цифр), максимальное количество обслуживаемых за час пассажиров. |
| 16 | повторение описания, начиная с п.12., для всех необходимых параметров оценки пропускной способности |  |  |
| 17 | если значения норматива различаются по часам суток, то описание для каждого интервала времени повторяется, начиная с п.10. на этой же строке (не применяется, если в п.11. указано РЖМАП); |  |  |
| 18 | если, значения норматива различаются по периодам и/или дням недели, то описание повторяется, начиная с п.1. на новой строке (не применяется, если в п.5. и п.11. указано РЖМАП); |  |  |

Пример

ПКСВН/ТРМ1Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/08002055/ВСЕГО/1500/ВЫЛЕТ/600+

+21000755/ ВСЕГО/600/ВЫЛЕТ/300

ПКСМЖ/ТРМ2Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП//ВСЕГО/800/ВЫЛЕТ/300

или

ПКСЕН/АПОРТ/28ОКТ29МАР/12345/ВРЕМЯ/00052400/ВСЕГО/1000/ВЫЛЕТ+

+600

ПКСЕН/АПОРТ/28ОКТ29МАР/67/ВРЕМЯ/00052400/ ВСЕГО/2000/ВЫЛЕТ150

6.2.3.	Формализованное описание пропускной способности аэровокзала (терминалов) может включать одновременно как информацию о нормативах пропускной способности, выраженную в операциях отправления / прибытия ВС, так и о нормативах пропускной способности аэровокзала (терминала), выраженную количеством обслуживаемых пассажиров.

6.3.	Пропускная способность аэровокзала (терминалов) при таможенном и пограничном контроле. Норматив указывается только для аэропортов, имеющих статус -  “международный”.

6.3.1.	Пропускная способность аэровокзала (терминалов) при таможенном и пограничном контроле, выраженная максимальным количеством воздушных судов, обслуживаемых за фиксированный или скользящий час.

Перечень параметров оценки пропускной способности при таможенном и пограничном контроле.

Таблица 6

| № п/п | Наименование параметров оценки пропускной способности по операциям | Применяемые сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | прибытия и отправления по классам ВС | ИЬЬЬЬ, где вместо символов (Ь) могут указываться до 4-х кодов классов ВС (в порядке возрастания), например: И1234; И12ЬЬ; ИЬ23Ь; |
| 2 | только отправления по классам ВС (указывается при необходимости, если величина норматива меньше указанного в п.1) | ОЬЬЬЬ, где вместо символов (Ь) могут указываться до 4-х кодов классов ВС (в порядке возрастания), например: О1234, О1ЬЬЬ, ОЬЬ34; |
| 3 | прибытия и отправления по типам (модификациям) ВС (указывается при необходимости, если величина норматива меньше указанного в п.1) | ПОЬЬЬ, где вместо символов (Ь) указывается символьный код типа (модификации) ВС, например: ПО737; ПО752; ПОТУ5; |
| 4 | только отправления по типам (модификациям) ВС (указывается при необходимости, если величина норматива меньше указанного в п.п.1 и/или 2) | ОТЬЬЬ, где вместо символов (Ь) указывается символьный код типа (модификации) ВС, например: ОТ732; ОТ777; ОТИЛ9; |

Как правило, норматив указывается отдельно по терминалам. Если аэровокзальный комплекс не имеет разделения на терминалы, то указывается в целом для аэропорта.

Формат

| 1 | наименование норматива, контролируемый интервал времени и единица оценки пропускной способности в виде: | - | ГТХОК, где: ГТ - обозначает норматив для таможенного и пограничного контроля; Х - принимает значения Ф или С для норматива по фиксированному или скользящему часу соответственно; ОК - обозначает пропускную способность в виде количества операций воздушных судов, выполняемых в течение часа; или ГТНЕТ - для аэропортов, не имеющих статус - “международный” |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.1. указано ГТНЕТ) |
| 3 | ключевое слово | - | АПОРТ - норматив для аэропорта в целом; Если указывается, то описание по терминалам не выполняется. или ТРМЬЬ - норматив для терминала; вместо символов (ЬЬ) указывается код терминала, например: ТРМ1Ь, ТРМ2Ф. При наличии нескольких терминалов описание выполняется раздельно для каждого терминала, начиная с п.1. на новой строке. |
| 4 | разделитель слэш | - | / |
| 5 | ссылка на календарный период, для которого устанавливается норматив в виде: |  | РЖМАП- по режиму работы аэропорта, т.е. норматив установлен для периодов и дней недели, указанных в режиме работы; или ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ - дата начала периода, а вторые - дата окончания, из них ДД - число месяца, МММ - код месяца; Применяется, если в течение периода и/или дням недели действуют разные нормативы пропускной способности; |
| 6 | разделитель слэш | - | / |
| 7 | дни недели | - | указываются слитно, последовательностью цифр от 1 до 7. (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 8 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 9 | ключевое слово | - | ВРЕМЯ |
| 10 | разделитель слэш | - | / |
| 11 | ссылка на интервал времени в сутках, для которого устанавливается норматив в виде: | - | РЖМАП - по режиму работы аэропорта, т.е. норматив установлен для времени суток, указанного в режиме работы; или ЧЧММЧЧММ где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ – часы, ММ – минуты; Применяется если в течение суток действуют разные нормативы пропускной способности; |
| 12 | разделитель слэш | - | / |
| 13 | параметр оценки пропускной способности | - | сокращённое наименование для описания норматива из Таблицы 6; |
| 14 | разделитель слэш | - | / |
| 15 | величина норматива | - | число (до трёх цифр), максимальное количество обслуживаемых за час воздушных судов. |
| 16 | повторение описания, начиная с п.12., для всех необходимых параметров оценки пропускной способности |  |  |
| 17 | если значения норматива различаются по часам суток, то описание для каждого интервала времени повторяется, начиная с п.10. на этой же строке (не применяется, если в п.11. указано РЖМАП); |  |  |
| 18 | если, значения норматива различаются по периодам и/или дням недели, то описание повторяется, начиная с п.1. на новой строке (не применяется, если в п.5. и п.11. указано РЖМАП); |  |  |

Пример

ГТСОК/ТРМ1Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/08002055/И1234/10/О1234/6/ПОИЛ9/2+

+ОТИЛ9/1/21000755/И1234/5/О1234/2

ГТСОК/ТРМ2Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП/И1234/8

или

ГТНЕТ

6.3.2.	Пропускная способность аэровокзала (терминала) по таможенному и пограничному контролю, выраженная максимальным количеством обслуживаемых в час пассажиров.

Перечень параметров оценки пропускной способности при таможенном и пограничном контроле.

Таблица 7

| № п/п | Наименование параметров оценки пропускной способности | Применяемые сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пассажиры, всего | ВСЕГО |
| 2 | Вылетающие пассажиры | ВЫЛЕТ |

Как правило, норматив указывается отдельно по терминалам. Если аэровокзальный комплекс не имеет разделения на терминалы, то указывается в целом для аэропорта.

Формат

| 1 | наименование норматива, контролируемый интервал времени и единица оценки пропускной способности в виде: | - | ГТХПК, где: ГТ - обозначает норматив для таможенного и пограничного контроля; Х - принимает значения Ф или С для норматива по фиксированному или скользящему часу соответственно; ПК - обозначает пропускную способность в виде количества пассажиров, обслуживаемых в течение часа; или ГТНЕТ - для аэропортов, не имеющих статус - “международный” |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / |
| 3 | ключевое слово | - | АПОРТ - норматив для аэропорта в целом; Если указывается, то описание по терминалам не выполняется. или ТРМЬЬ - норматив для терминала; вместо символов (ЬЬ) указывается код терминала, например: ТРМ1Ь, ТРМ2Ф. При наличии нескольких терминалов описание выполняется раздельно для каждого терминала, начиная с п.1. на новой строке. |
| 4 | разделитель слэш | - | / |
| 5 | ссылка на календарный период, для которого устанавливается норматив в виде: | - | РЖМАП- по режиму работы аэропорта, т.е. норматив установлен для периодов и дней недели, указанных в режиме работы; или ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ - дата начала периода, а вторые - дата окончания, из них ДД - число месяца, МММ - код месяца; Применяется, если в течение периода и/или дням недели действуют разные нормативы пропускной способности; |
| 6 | разделитель слэш | - | / |
| 7 | дни недели | - | указываются слитно, последовательностью цифр от 1 до 7. (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 8 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 9 | ключевое слово | - | ВРЕМЯ |
| 10 | разделитель слэш | - | / |
| 11 | ссылка на интервал времени в сутках, для которого устанавливается норматив в виде: | - | РЖМАП - по режиму работы аэропорта, т.е. норматив установлен для времени суток, указанного в режиме работы; или ЧЧММЧЧММ где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ – часы, ММ – минуты; Применяется если в течение суток действуют разные нормативы; |
| 12 | разделитель слэш | - | / |
| 13 | параметр оценки пропускной способности | - | сокращённое наименование для описания норматива из Таблицы 7; |
| 14 | разделитель слэш | - | / |
| 15 | величина норматива | - | число (до пяти цифр), максимальное количество обслуживаемых за час пассажиров. |
| 16 | повторение описания, начиная с п.12., для всех необходимых параметров оценки пропускной способности |  |  |
| 17 | если значения норматива различаются по часам суток, то описание для каждого интервала времени повторяется, начиная с п.10. на этой же строке (не применяется, если в п.11. указано РЖМАП); |  |  |
| 18 | если, значения норматива различаются по периодам и/или дням недели, то описание повторяется, начиная с п.1. на новой строке (не применяется, если в п.5. и п.11. указано РЖМАП); |  |  |

Пример

ГТСПК/ТРМ1Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП/ВСЕГО/1000/ВЫЛЕТ/700

ГТСПК/ТРМ2Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП/ВСЕГО/600/ВЫЛЕТ/300

или

ГТФПК/АПОРТ/РЖМАП/ВРЕМЯ/21000655/ВСЕГО/500/ВЫЛЕТ/300

ГТФПК/АПОРТ/РЖМАП/ВРЕМЯ/07002055/ВСЕГО/1500/ВЫЛЕТ/800

6.3.3. Формализованное описание пропускной способности аэропорта (терминала) по таможенному и пограничному контролю может включать информацию как о нормативах пропускной способности, выраженной в операциях отправления и прибытия различных типов ВС, так и о нормативах пропускной способности аэровокзала (терминала), по количеству обслуживаемых пассажиров.

6.4.	Пропускная способность перрона.

Пропускная способность перрона выражается количеством мест стоянок, предусмотренных для разных типов ВС. Количество мест стоянок может дифференцироваться по принадлежности к терминалам.

Формат

| 1 | ключевое слово | - | ПЕРРН |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | разделитель слэш | - | / |
| 3 | ключевое слово | - | АПОРТ - норматив для аэропорта в целом; Если указывается, то описание по терминалам не выполняется. или ТРМЬЬ - норматив для терминала; вместо символов (ЬЬ) указывается код терминала, например: ТРМ1Ь, ТРМ2Ф. При наличии нескольких терминалов описание выполняется раздельно для каждого терминала, начиная с п.1. на новой строке. |
| 4 | разделитель слэш | - | / |
| 5 | ссылка на календарный период, для которого устанавливается норматив в виде: |  | РЖМАП- (по режиму работы аэропорта), т.е. норматив установлен для периодов и дней недели, указанных в режиме работы; или ДДМММДДМММ, где первые пять символов ДДМММ - дата начала периода, а вторые - дата окончания, из них ДД - число месяца, МММ - код месяца; Применяется, если в течение периода и/или дням недели действуют разные нормативы пропускной способности; |
| 6 | разделитель слэш | - | / |
| 7 | дни недели | - | указываются слитно, последовательностью цифр от 1 до 7. (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 8 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если в п.5. указано РЖМАП); |
| 9 | ключевое слово | - | ВРЕМЯ |
| 10 | разделитель слэш | - | / |

| 11 | ссылка на интервал времени в сутках, для которого устанавливается норматив в виде: | - | РЖМАП - по режиму работы аэропорта, т.е. норматив установлен для времени суток, указанного в режиме работы; или ЧЧММЧЧММ где первые четыре символа ЧЧММ - время начала, а вторые - окончания суточного интервала, из них ЧЧ – часы, ММ – минуты; Применяется если в течение суток действуют разные нормативы; |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | разделитель слэш | - | / |
| 13 | ссылки на типы ВС, для которых указывается норматив в виде: | - | ВСЕВС – норматив для всех принимаемых аэропортом типов ВС; или КЬЬЬЬ, где вместо символов (Ь) могут указываться до 4-х кодов классов ВС; или 3-х символьных модификаций типов ВС, указываемых через запятую; |
| 14 | разделитель слэш | - | / |
| 15 | ключевое слово (при необходимости) |  | КРОМЕ - только после ссылок вида ВСЕВС или КЬЬЬЬ для описания исключений из перечня типов ВС; |
| 16 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если не используется п.15.) |
| 17 | перечень исключений из ВС | - | до 5-ти 3-х символьных кодов модификаций типов ВС, указанных через запятую; (не применяется, если не используется п.15.) |
| 18 | разделитель слэш | - | / (не применяется, если не используется п.15.) |
| 19 | величина норматива | - | число (до трёх цифр); |
| 20 | если значения норматива различаются по часам суток, то описание для каждого интервала времени повторяется, начиная с п.10. на этой же строке (не применяется, если в п.11. указано РЖМАП); |  |  |
| 21 | если, значения норматива различаются по периодам и/или дням недели, то описание повторяется, начиная с п.1. на новой строке (не применяется, если в п.5. и п.11. указано РЖМАП); |  |  |

Пример

ПЕРРН/ТРМ1Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП/ВСЕВС/25

ПЕРРН/ТРМ2Ь/РЖМАП/ВРЕМЯ/22000755/К12ЬЬ/КРОМЕ/380,747/18

или

ПЕРРН/АПОРТ/30МАР25ОКТ/1246/ВРЕМЯ/00001200/ВСЕВС/35

ПЕРРН/АПОРТ/30МАР25ОКТ/357/ВРЕМЯ/12052400/ВСЕВС/30

6.5.	Пример описания пропускной способности ВПП и служб аэропорта.

ВППОК/10/РЖМАП/ВРЕМЯ/РЖМАП/2

ОКСЕН/АПОРТ/28ОКТ29МАР/12345/ВРЕМЯ/00002400/И12ЬЬ/5/ИЬЬ34+

+6/О12ЬЬ/4/ОЬЬ34/4/ПОИЛ9/2/ОТИЛ9/1

ОКСЕН/АПОРТ/28ОКТ29МАР/67/ВРЕМЯ/00002400/И1234/15/О1234

ПКСЕН/АПОРТ/28ОКТ29МАР/12345/ВРЕМЯ/00002400/ВСЕГО/1000/ВЫЛЕТ+

+600

ПКСЕН/АПОРТ/28ОКТ29МАР/67/ВРЕМЯ/00002400/ ВСЕГО/2000/ВЫЛЕТ+

+150

ГТФПК/АПОРТ/РЖМАП/ВРЕМЯ/21000655/ВСЕГО/500/ВЫЛЕТ/300

ГТФПК/АПОРТ/РЖМАП/ВРЕМЯ/07002055/ВСЕГО/1500/ВЫЛЕТ/800

ПЕРРН/АПОРТ/30МАР25ОКТ/1246/ВРЕМЯ/00001200/ВСЕВС/35

ПЕРРН/АПОРТ/30МАР25ОКТ/357/ВРЕМЯ/12052400/ВСЕВС/30

6.6.	Допускается объединение в одном документе информации о регламенте работы и нормативах пропускной способности. В этом случае идентификатор сообщения, указатель действия и ПДК указываются один раз.