Приложение № 3

к Порядку (пункт 10)

Форматы и структура сообщений при согласовании слотов

1.	Общие принципы формирования сообщений

  - Сообщения могут формироваться как на основе внутренних кодификаторов, с применением букв кириллицы, так и кодификаторов Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

1.2.	В зависимости от указанного в сообщении режима времени, параметры, описывающие календарные даты, дни недели и время, могут указываться относительно всемирного координированного времени (далее UTC) или местного времени каждого аэропорта запроса слотов.

1.3. 	Сообщение включает информацию только по одному коду вида сообщений.

1.4.	Для детального информирования аэропорта о последовательности выполнения рейсов по графику оборота и продолжительности занятости перронных мест стоянок, необходимо информацию о прибытии и отправлении взаимосвязанных рейсов включать в одну строку данных. Таким же образом формируются и запросы слотов в аэропортах промежуточных посадок. При изменении слотов, распределённых таким образом, в  последующих запросах на их корректировку необходимо повторять все неизменяемые элементы запроса, чтобы сохранить ссылку на график оборота. Если нельзя однозначно определить последовательность выполнения по графику оборота, то запрос слотов выполняется в разных строках данных - раздельно для прибытия и отправления.

- Структура сообщения

В примере представлен вариант формализованного сообщения для запроса слотов по каналам АФТН, а в таблице 1 описана его структура.

Пример:

СЦР

//БЛОК/ФВ155/avi@ne.ru

Л07

25ФЕВ

ШРМ

РЕПЛ/ШРМ2515

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП

НФВ2286 ФВ2297 31МАЙ15ИЮЛ 1234567 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП

ЦФВ76 05ИЮН25ИЮН 1234567 072ТУ3 СЫВУХТ0715 П

РФВ76 05ИЮН25ИЮН 1234567 072ТУ3 ПЧРУХТ0715 П

ДИ  СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА - БЛОК

ПД СИДОРОВ

или

SCR

//BLOCK/8J155/avi@ne.ru

S07

25FEB

SVO

REYT/SVO2515

N8JВ2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ

N8J2286 8J2297 31MAY15JUL 1234567 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ

C8J76 05JUN25JUN 1234567 072TU3 SCWUCT0715 J

R8J76 05JUN25JUN 1234567 072TU3 PEXUCT0715 J

SI  SPECIAL PROCESSING - BLOCK

GI СИДОРОВ

Таблица 1

| № п/п | Структура Сообщения |  |  |  | Пояснения к структурной единице сообщения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адресная часть (две строки) |  | ГГ УУЕЕАПБФ |  | Код срочности и адрес получателя |  |  |
|  |  |  | 131536 УУЫЫКМЦС |  | Номер телеграммы и адрес отправителя |  |  |
| 2 | Идентификатор сообщения |  | СЦР или SCR |  | Код вида сообщения |  |  |
| 3 | Строка создателя сообщения |  | //БЛОК/ФВ155/avi@ne.ru или //BLOCK/8J155/ avi@ne.ru |  | Может содержать до 4-х элементов данных, разделенных знаком “/”: - признак использования в сообщении местного времени; - признак специальной обработки; - ссылка создателя сообщения; - адрес электронной почты |  |  |
| 4 | Сезон расписания |  | Л07 или S07 |  | Код сезона расписания |  |  |
| 5 | Дата формирования сообщения |  | 25ФЕВ или 25FEB |  | Число и месяц формирования сообщения |  |  |
| 6 | Обозначение аэропорта запроса слотов |  | ШРМ или SVO |  | 3-х буквенный код аэропорта |  |  |
| 7 | Ссылка на входное сообщения |  | РЕПЛ/ШРМ2515 или REYT/SVO2515 |  | Используется только в ответном сообщении для идентификации сообщения, на которое даётся ответ. РЕПЛ (REYT) – признак ссылки ШРМ2515 (SVO2515) – номер отправителя |  |  |
| 8 | Текстовая часть | Информационные строки |  |  |  |  | Количество строк зависит от количества запрашиваемых слотов и периодов выполнения рейсов. Строки могут иметь логическое продление на строку продолжения. |
|  |  | НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП НФВ2286 ФВ2297 31МАЙ15ИЮЛ 1234567 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП ЦФВ76 05ИЮН25ИЮН 1234567 072ТУ3 СЫВУХТ0715 П РФВ76 05ИЮН25ИЮН 1234567 072ТУ3 ПЧРУХТ0715 П Или N8JВ2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ N8J2286 8J2297 31MAY15JUL 1234567 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ C8J76 05JUN25JUN 1234567 072TU3 SCWUCT0715 J R8J76 05JUN25JUN 1234567 072TU3 PEXUCT0715 J |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Дополнительная информация |  | ДИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА - БЛОК или SI SPECIAL PROCESSING - BLOCK |  | Вспомогательная информация, которую невозможно указать формализовано. Даже если код ключевого слова указан на латыни, сам текст может быть на кириллице. |  |
| 10 |  | Подпись |  | ПД СИДОРОВ или GI СИДОРОВ |  | Подпись уполномоченного лица |  |

  - Адресная часть – формат определяется требованиями к используемой

для переписки системе передачи данных.

  - Идентификатор сообщения – состоит из 1-ой строки, содержащей код

вида сообщения. Пример:	СЦР,	SCR

Коды видов применяемых сообщений отображены в таблице 2. Коды на кириллице применяются для формирования сообщений с использованием внутренних кодификаторов, коды на латыни – при использовании кодификаторов ИАТА. Коды видов сообщений ОИС и НДИ, не имеют аналогов на латыни, но могут применяться в сообщениях, информационные строки которых сформированы с использованием латыни.

Таблица 2

| № п/п | Код вида сообщения |  | Наименование и использование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кириллица | латынь |  |
| 1 | СХЛ | SHL | Формирование перечня исторических слотов Используется: Аэропортом - для представления перевозчикам информации об историческом праве перевозчиков на слоты; Росавиацией - рассмотрение и принятие решения по конфликтным ситуациям или, если аэропорт не представил перечень исторических слотов, установление перечня исторических слотов для указанного аэропорта по данным ЦБРС; ЦБРС – для формирования по указанию Росавиации перечня исторических слотов аэропорта, не представившего свои данные. |
| 2 | СИР | SIR | Информирование о состоянии слотов Используется: Перевозчиком - для запросов информации об актуальном состоянии слотов; Аэропортом - для информирования перевозчиков об актуальном состоянии слотов; ЦБРС - для запросов и информирования об актуальном состоянии слотов. |
| 3 | СМА | SMA | Согласование расписания движения Используется: Перевозчиком - в процессе согласования расписания в аэропортах, не имеющих ограничений по технической возможности |
| 4 | СЦР | SCR | Запрос / Подтверждение слотов Используется: Перевозчиком - для ведения диалога с аэропортами при запросе слотов; Аэропортом: 1. Для ведения диалога с перевозчиками при запросе слотов. 2. Для оповещения ЦБРС о подтверждении / изменении / отмене слотов сообщениями с кодами действия К и/или Х для перевозчиков, копии которых направляются в ЦБРС. |
| 5 | ВИР | WIR | Запрос / ответ о состоянии листа ожидания Используется: Перевозчиком - для запроса информации в аэропортах о запросах на слоты, находящихся на листе ожидания; Аэропортом – для информирования о состоянии листа ожидания. |
| 6 | ОИС | - | Оперативное изменение слота Используется: ЦБРС - для информирования перевозчиков и аэропортов о проведенной корректировке ЦБРС по следующим причинам: - решение Росавиации; - исключение слотов, если на дату начала действия оперативного этапа, они не опубликованы в расписании наступающего сезона; - исключение слотов, полученных в период оперативного этапа, если они в установленный срок не опубликованы в расписании. |
| 7 | НДИ | - | Нарушение достоверности информации - сообщение ЦБРС направляемое: - в Аэропорт - информация о нарушении формата, ошибках, несоответствии параметрам лицензий, и/или официальной информации по аэропортам в сообщениях СХЛ/SHL, СЦР/SCR; - Перевозчику - информация о нарушении формата, ошибках в сообщениях СИР/SIR, или несоответствии информации в СЦР/SCR, полученной из аэропорта, ранее опубликованному расписанию перевозчика (при изменении слотов, относительно которых осуществлялись предыдущие публикации расписания) и необходимости корректировки расписания в соответствии с измененным разрешением. |

2.3.	Строка создателя сообщения. Может включать до 4-х элементов

данных, разделённых знаком слэш -  “/”, включаемых при необходимости и указываемых в следующем порядке:

признак использования в сообщении местного времени;

признак специальной обработки;

ссылка создателя сообщения;

адрес электронной почты

Если в описание информации включается признак использования местного времени и/или признак специальной обработки, строка должна начинаться с двух знаков слэш – “//”, в остальных случаях с одного знака слэш “/”.

Пример:	//БЛОК/ФВ17/koc@gmail.com	или 	/schedule@uralairlines.ru

2.3.1.	Признак ЛТ на кириллице, или LT на латыни, указывающий на

использование в  сообщении местного времени. При отсутствии признака ЛТ/LT

считается, что в сообщении используется время UTC.

    - Признак специальной обработки используется только перевозчиками и

предназначен для информирования аэропорта о взаимосвязи всех информационных строк с запросами слотов в сообщении(ях). Обозначает комплексную обработку конкретного сообщения (или сообщений, при обмене слотов разных перевозчиков),  предполагающую, - или подтверждение всех строк запроса, или отказ по всем строкам, с сохранением ранее действующих распределений слотов. В качестве признаков специальной обработки используются:

а)	для обозначения связанности всех строк одного сообщения – БЛОК на кириллице, или BLOCK на латыни;

б)	при обмене слотов между разными перевозчиками – СВАП на кириллице, или SWAP  на латыни. Каждый перевозчик, участвующий в обмене слотов, направляет в аэропорт соответствующий запрос, который будет рассмотрен аэропортом только после получения запросов от всех участников. Результаты в виде подтверждения или отказа получит каждый отправитель запросов.

2.3.3.	Ссылка создателя сообщения состоит из комбинации следующих данных, указываемых слитно:

код отправителя - 2-х или 3-х символьный (при отсутствии 2-х символьного) для перевозчиков, 3-х символьный для аэропортов;

нарастающий порядковый номер сообщения - число от 1 до 99999. Номер первого сообщения, с информацией по новому сезону расписания, начинается с  единицы, незначащие нули не указываются. Например: ФВ155	 SVO2515

Для вида сообщений - НДИ, формируемых ЦБРС, ведется уникальная для каждого адресата нумерация.

2.3.4.	Адрес электронной почты. Если применяется, то указывается последним в строке.

2.4.	Сезон расписания – 3-х символьный код сезона расписания.

Летний сезон обозначается на кириллице буквой - “Л”, зимний - “З”,  на латинице “S” и “W” соответственно. За буквой следует двузначное число,  соответствующее двум последним цифрам из обозначения календарного года, в котором начинается сезон. Например – Л07

2.5.	Дата формирования сообщения -	число и месяц формирования сообщения. Формат элемента данных – ДДМММ, где ДД – число месяца, а МММ – код месяца.

2.6.	Обозначение аэропорта запроса слотов - трехбуквенный код аэропорта, слот и/или информация в котором запрашивается перевозчиком, или сообщается аэропортом, или по которому ЦБРС передает фрагмент обобщенной информации.

2.7.	Ссылка на входное сообщение – используется только в ответном сообщении для идентификации сообщения, на которое даётся ответ. Состоит из признака - РЕПЛ/ на кириллице, или REYT/ на латыни, после которого вставляется ссылка создателя из входного сообщения.

Пример:	РЕПЛ/С7419	REYT/S7419	РЕПЛ/АХГ28	REPL/ARH28

2.8.	Текстовая часть сообщений вида СХЛ/SHL, СИР/SIR, СЦР/SCR, СМА/SMA, ВИР/WIR и ОИС

2.8.1.	В целях однозначного определения информации и порядка ее обработки при вводе формализованных сообщений в компьютерные системы, необходимо, при составлении текстовой части сообщения, руководствоваться следующими понятиями:

Сообщение – блок информации, содержащий данные о запросе нового слота,

актуальном состоянии, отмене или изменении параметров данных, в ранее подтверждённых аэропортом слотах.

Дополнительная информация – начинается с ключевого слова ДИ на

кириллице или SI на латыни и содержит неформализованные комментарии отправителя к формализованному тексту сообщения. Даже если код ключевого слова на латыни  – SI, сам текст может быть на кириллице. После кода ДИ(SI)  всегда следует пробел. Объем дополнительной информации не должен превышать 5 строк. Если дополнительная информация не помещается в одну строку и требуется ее перенос на другую, то строка продолжения может не начинаться ключевого слова ДИ(SI).

Пример:	ДИ ОБМЕН СЛОТАМИ НА ПЕРИОД С 15ДЕК ПО 20ФЕВ

или

SI ОБМЕН СЛОТАМИ НА ПЕРИОД С 15ДЕК ПО 20ФЕВ

    - Сообщение начинается строкой с кодом вида сообщения и заканчивается строкой с ключевым словом ПД на кириллице или GI на латыни, в которой указывается фамилия лица, ответственного за информацию в сообщении. Не допускается формирование текстовой части сообщения, состоящего только из описания  дополнительной информации.

2.9.	Текстовая часть сообщений вида НДИ

2.9.1.	Каждое сообщение начинается строкой с кодом вида сообщения и заканчивается строкой с ключевым словом ПД(GI), в которой указывается фамилия лица, ответственного за информацию в сообщении.

2.9.2.	В текстовой части содержится информация об ошибках в сообщениях СХЛ/SHL, СИР/SIR, СЦР/SCR, обнаруженных ЦБРС при структурном и семантическом контроле текста, которые не позволяют однозначно трактовать полученную информацию. После ключевого слова ТЕСТ следует перечисление нарушений по структуре, размерности параметров,  использованию несуществующих кодов объектов, неправильных  значений числовых параметров.

2.10.	Требования к составлению сообщений

Информация, связанная с процессом запроса и согласования слотов

описывается построчно, начиная с левого края строки, то есть левая ориентация.

Максимальная длина строки сообщения зависит от возможностей систем

передачи данных по каналам связи. Для сети АФТН длина строки не должна

превышать 69 знаков, а максимальный объем одного сообщения - 1500 знаков

(включая печатающиеся и непечатающиеся знаки, такие как переключение

регистров, возврат каретки и переход на следующую строку). Если объём

информации в строке превышает установленный предел, то строка логически

продлевается на строку продолжения данных. Строка может быть разбита

только в местах, где форматом сообщения предусмотрен пробел. Физическая

строка продолжения данных начинается со знака “/”, за которым всегда следует пробел.

3.	Описание элементов данных (ЭД) информационных строк сообщения

Информационные строки сообщения могут включать обязательную и

дополнительную информацию, состоящую из различных элементов данных.

Обязательная информация всегда следует перед дополнительной. Как правило,

обязательная и дополнительная информация указываются в разных строках,

называемых основной и дополнительной строками данных.

3.1.	Описание элементов информации основных строк данных

Каждая основная строка начинается с ЭД – “Код действия” и заканчивается

ЭД – “Недельная частота выполнения рейса” (если он применяется). В таблице 3

приведена последовательность описания элементов данных, включаемых в

основную строку данных.

Таблица 3

| № п/п | Наименование ЭД |
| --- | --- |
| 1 | Код действия |
| 2 | Информация о рейсе: обозначение рейса прибытия; пробел; обозначение рейса отправления; |
| 3 | Пробел |
| 4 | Информация о периоде (датах) и днях выполнения: начальная дата периода; конечная дата периода; пробел; дни выполнения; |
| 5 | Пробел |
| 6 | Информация о воздушном судне (ВС): количество мест; код модификации ВС; |
| 7 | Пробел |
| 8 | Информация о маршруте и времени: начальный аэропорт маршрута; предыдущий аэропорт маршрута; время прибытия пробел; время отправления; указатель изменения дней выполнения / дат (переход через сутки), если используется; следующий аэропорт маршрута; конечный аэропорт маршрута; |
| 9 | Пробел |
| 10 | Информация о виде перевозок: вид перевозок рейса прибытия; вид перевозок рейса отправления; |
| 11 | Указатель недельной частоты выполнения рейса (если используется) |

3.1.1.	Код действия

Код действия обозначает функцию сообщения при запросах или ответах  в

процессе получения разрешений на использование слотов в аэропорту.

Подробное описание кодов действия приведено в разделе 4.

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

Где: H(N) – код действия (новый слот).

3.1.2.	Информация о рейсе

Информация о рейсе содержит обозначения прибывающего и/или отправляющегося рейсов. Обозначение рейса составлено из следующих элементов:

а) 	Обозначение перевозчика	-	2-х или 3-х символьный код перевозчика; 3-х символьный код указывается при отсутствии 2-х символьного кода.

б)	Номер рейса			-	от  1-ой  до  4-х  цифр;

в)	Операционный суффикс 	-	одна буква, если суффикс применяется.

При записи обозначения рейса не допускается использование каких-либо

разделителей между его элементами. Если в запросе указано единственное

обозначение рейса и между ним и кодом действия нет пробела, то это

обозначение рейса прибытия. Пробел между кодом действия и информацией о

рейсе показывает, что обозначения рейса прибытия нет, указанное обозначение

рейса идентифицирует только рейс отправления и относящиеся к нему данные.

Примеры:

1.	информация относится и к рейсу прибытия, и к рейсу отправления:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

2.	информация относится только к рейсу прибытия:

КХЮ116 30МАР 17АН8 ЮЖХ0900 П или KCQ116 30MAR 17A28 UUC0900 J

3.	информация относится только к рейсу отправления:

К ХЮ117 02АПР 17АН8 1850ЮЖХ П или K CQ117 02APR 17A28 1850UUC J

Где: ФВ2286 ФВ2297 (8J2286 8J2297) или ХЮ116(CQ116) и ХЮ117(CQ117) обозначения рейсов прибытия и отправления.

3.1.3.	Информация о периоде / датах и днях выполнения

Каждый период выполнения рейсов описывается в сообщении отдельной строкой, использование обозначения – 00ХХХ, как даты начала или окончания периода не разрешается. При необходимости, перевозчик должен предусмотреть запросы соответствующих слотов для переходных дат сезонов расписания, а также для рейсов, начинающихся и/или заканчивающихся вне координируемого сезона расписания. Рекомендуется при запросе слотов на весь сезон расписания, но с не ежедневной частотой, использовать для описания начала и окончания периода даты, совпадающие с датами начала и окончания сезона расписания, даже если они не совпадают с планируемыми, относительно заявленных дней выполнения,  датами начала / окончания. Однако при использовании параметра – “Указатель недельной частоты движения”, дата начала периода должна быть первой планируемой датой выполнения рейса, а дата окончания – последней. Информация о периоде / датах и днях выполнения указывается относительно заданного режима времени прибытия (или отправления, для запросов слотов только для отправлений) аэропорта запроса слота. Если рейсы имеют несколько периодов выполнения, то информация о таких рейсах описывается в сообщении количеством строк соответствующих числу периодов их выполнения. При этом каждая строка в сообщении должна быть расположена в порядке возрастания дат начала этих периодов.

3.1.3.1.	Период выполнения описывается элементами данных “Начальная дата периода” и “Конечная дата периода” следующим образом: первые две цифры – число месяца, затем следует трехбуквенный код месяца. С учетом конкретных дней выполнения по дням недели, фактическая дата начала может быть позднее указанной на срок до 6 дней, а фактическая дата окончания раньше на этот же срок. То есть, если указан период выполнения с 17окт (вторник) по 19ноя (воскресенье), а день выполнения - 1 (понедельник), то фактическими датами начала и окончания выполнения будут: 23окт и 13ноя. Если запрашиваемое разрешение на слоты нельзя описать одним периодом, то формируется несколько информационных строк. В запросах слотов на отдельные даты  допускается указание нескольких дат в одной информационной строке. Даты указываются подряд в порядке возрастания и отделяются друг от друга знаком  “/”. Количество указываемых дат ограничено оставшейся длиной заполняемой строки, при этом строка не может заканчиваться знаком  “/”, т.к. в соответствии с п.п. 2.10. - строка может быть разбита только в местах, где форматом сообщения предусмотрен пробел, в данном случае перед ЭД - “Информация о типе ВС”. Следующая строка должна начинаться  знаком “/”, за которым после пробела следует продолжение сообщения, начиная с информации о воздушном судне. Если и таким образом не удаётся описать все требуемые даты выполнения, то оставшиеся даты указываются на новых основных и строках продления.

Пример: в приведенной ниже строке использовано 68 знаков, из разрешенных 69:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР/15МАЙ/17МАЙ/15ИЮН/20ИЮЛ/28ИЮЛ/12АВГ/31АВГ/25СЕН

Далее следует строка продления с продолжением основной строки данных:

/ 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

      - Дни выполнения описываются цифровыми кодами дней недели. Дни выполнения рейса указываются в порядке возрастания кодов дней недели. Дни недели, по которым рейс не выполняется, должны быть обозначены нулём (0). Например: 1234507  обозначает выполнение рейса по всем дням недели, кроме субботы. Элемент данных - “Дни выполнения” не применяется, если запрос составлен на отдельные даты. Для отображения регулярного выполнения рейса с частотой меньше еженедельной, следует использовать ЭД -  “Указатель недельной частоты движения”.

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

НФВ2286 ФВ2297 31МАР/15МАЙ/16ИЮН 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

или

N8J2286 8J2297 31MAR/15MAY/16JUN 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

3.1.4.	Информация о воздушном судне (ВС)

Информация о воздушном судне включает следующие элементы:

а)	Указатель количества мест в ВС - 3 цифры, для грузовых рейсов указываются нули (000). Если вместимость ВС находится в диапазоне от 1 до 99 мест, то её значение дополняется незначащими нулями до 3-х цифр;

б)  Обозначение модификации ВС - 3-х символьный код модификации основного типа ВС;

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

Где: 068ТУ3 (068TU3) обозначает вместимость 68 мест для ВС типа ТУ-134.

3.1.5.	Информация о маршруте и времени

Может включать информацию о рейсе прибытия и/или рейсе отправления.

Формат

а)	Код начального аэропорта маршрута прибывающего рейса;

б)	Код предыдущего аэропорта маршрута прибывающего рейса (относительно аэропорта запроса слота);

в)	Четыре цифры, из которых первые две - часы, а вторые две – минуты,

обозначающие планируемое время прибытия ВС в аэропорт запроса слота;

г)	пробел	-	разделитель;

д)	Четыре цифры, из которых первые две - часы, а вторые две – минуты,

обозначающие планируемое время отправления ВС из аэропорта запроса слота;

е)	Указатель изменения дней выполнения /дат (переход через сутки) – признак, указывающий, что выполнение рейса отправления осуществляется в

последующие, относительно рейса прибытия, сутки. Значение ЭД выражается

числом, которое обозначает количество переходов суток, т.е. один переход – ‘1’,

два перехода – ‘2’ и т.д:

1 – 1 переход     через сутки, отправление в следующие сутки;

2 – 2 перехода   через сутки;

3 – 3 перехода   через сутки;

4 – 4 перехода   через сутки;

5 – 5 переходов через сутки;

6 – 6 переходов через сутки.

Максимальное значение указателя равно 6 (шести) переходам через сутки.

Если ЭД отсутствует, то перехода через сутки нет.

Пример:

НФВ2298  ФВ2297  31МАР15МАЙ  1030507  068ТУ3  СЫВ2315  00201СЫВ  ПП

Где: в описании 00201СЫВ  – подчёркнутая единица обозначает переход суток

ж)	Код следующего аэропорта маршрута рейса отправления (относительно

аэропорта запроса слота). Если подпункт (е) отсутствует, то указывается без

пробела после подпункта (д);

з)	Код конечного аэропорта в маршруте рейса отправления.

Планируемое время отправления и/или прибытия указывается кратным пяти

минутам. Описание кодов для пунктов (б) и (ж) формата может не выполняться,

если оно совпадает с описанием кодов, сделанным для пунктов (а) и (з)

соответственно. Другие аэропорты маршрута рейса в информацию не включаются.

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

Где: УХТСЫВ1610 (UCTSCW1610) – показывает, что у рейса прибытия коды начального и предыдущего аэропортов маршрута УХТ и СЫВ соответственно, время прибытия - 1610. Описание - 1710СЫВУХТ(1710SCWUCT) показывает, что в рейсе отправления коды следующего и конечного аэропортов маршрута – СЫВ и УХТ соответственно, а время отправления - 1710

3.1.6.	Информация о виде перевозок

Информация о виде перевозок состоит из следующих элементов:

а)	Вид  перевозок рейса прибытия - однобуквенный код вида перевозок;

б)	Вид перевозок рейса отправления - однобуквенный код вида перевозок;

Код вида перевозок рейса прибытия указывается первым, а рейса отправления

вторым. Если в информации о виде перевозок указан только один код, то он

относится к рейсу или прибытия, или отправления, в зависимости от того, какие

элементы указаны в информации о рейсе.

Коды видов перевозки приведены в таблице № 2 Приложения 4.

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

Где: ПП(JJ) – коды видов перевозки.

3.1.7.	Указатель недельной частоты выполнения рейса

Если рейс выполняется регулярно по определенным дням недели, но с

цикличностью больше однонедельного интервала, то используется “Указатель

недельной частоты выполнения рейса”. ЭД указывается после информации о

виде перевозок (без пробела). При еженедельной частоте выполнения рейсов,

ЭД не указывается. Значение этого ЭД, выражаемое числом 2 (два), обозначает

количество недель, образующих цикл, т.е. две недели и указывается после

информации о виде перевозок. При не еженедельной цикличности повторения

дней выполнения рейса, границы начала и окончания периода выполнения

рейса должны быть первой и последней датами его выполнения. Если для рейса

определен более чем один день выполнения, то первая дата выполнения

каждого из них должна находиться в рамках семидневного интервала,

определенного “Информацией о периоде / датах и днях выполнения”, начиная с

начальной даты выполнения рейса. “Указатель недельной частоты выполнения

рейса ” не должен применяться при описании рейсов, выполняемых по датам.

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

Где: в описании ПП2  (JJ2)  – подчёркнутая цифра два является указателем недельной частоты.

3.2.	Описание элементов информации дополнительных строк данных

Дополнительная строка данных содержит вспомогательную информацию и, как  правило, начинается на новой строке, в начале и конце которой указывается

слэш /. Если длина основной строки данных не превышает 69 знаков, то

информация дополнительной строки данных, заключённая между слэшами,

может следовать непосредственно за информацией основной строки (без

пробела), при условии, что объединённая длина строк не превысит 69 знаков. В

таблице 4 дано описание элементов информации дополнительных строк

данных и рекомендуемая последовательность её описания.

Таблица 4

| № п/п | Наименование ЭД | Признак Кириллица | Признак Латынь | В каких видах сообщений применяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указатель пассажирского терминала |  |  | СЦР/SCR, ОИС, СХЛ/SHL, СИР/SIR, ВИР/WIR, СМА/SMA |
|  | Прибытие | ТА | TA |  |
|  | Отправление | ТД | TD |  |
| 2 | Диапазон сдвига |  |  | СЦР/SCR, ВИР/WIR |
|  | Прибытие | ФА | FA |  |
|  | Отправление | ФД | FD |  |
| 3 | Код причины отказа / корректировки |  |  | СЦР/SCR, ОИС |
|  | Прибытие | ЦА | CA |  |
|  | Отправление | ЦД | CD |  |
| 4 | Регистрационное обозначение ВС | РЕ | RE | СЦР/SCR, ВИР/WIR |
| 5 | Минимальное Время стоянки | МТ | MT | СЦР/SCR, ВИР/WIR, СМА/SMA |

Указанная последовательность предполагает, что если не используется информация по терминалам, то описание строки начинается с диапазона сдвига, если отсутствует и он, то с кода причины отказа и т.д.

3.2.1.	Указатель пассажирского терминала

Элемент данных “Указатель пассажирского терминала” применяется для

запроса слотов в аэропортах, имеющих более одного пассажирского терминала.

Формат

а)	разделитель	-	пробел;

б)	2-х символьный признак из таблицы 4, идентифицирующий терминал прибытия или отправления;

в)	символ точка	-	.

г)	код соответствующего терминала из кодификатора терминалов;

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

/ ТА.1 ТД.2 ФА.15551625 ФД.17051730 РЕ.RA65045 МТ.040/

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

/ TA.1 TD.2 FA.15551625 FD.17051730 RE.RA65045 MT.040/

Где: ТА.1 ТД.2 (TA.1 TD.2)  – коды терминалов прибытия и отправления - 1 и 2

соответственно.

3.2.2.	Диапазон сдвига

Применяется для обозначения приемлемых для отправителя сообщения

допусков на сдвиг времени прибытия и/или отправления  рейсов, относительно

запрошенных перевозчиком, или предложенных аэропортом. Формат:

а)	разделитель	-	пробел;

б)	2-х символьный признак из таблицы 4, идентифицирующий операцию прибытия или отправления;

в)	символ точка	-	.

г)	группа из 8-ми цифр, описывающая допустимые сдвиги времени прибытия

или отправления рейса: первые 4 цифры – граница самого раннего времени

прибытия (отправления) и другие 4 цифры – граница самого позднего времени

прибытия (отправления);

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

/ ТА.1 ТД.2 ФА.15551625 ФД.17051730 РЕ.RA65045 МТ.040/

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

/ TA.1 TD.2 FA.15551625 FD.17051730 RE.RA65045 MT.040/

Где: ФА.15551625 ФД.17051730  – диапазоны сдвига для операций прибытия и

отправления соответственно.

Для взаимосвязанных логикой выполнения рейсов, необходимо сопоставлять

использованные при назначении слотов для прибытия и отправления, величины

“Диапазона сдвига”. Например, запрос перевозчика составлен следующим

образом:

НБТ2399 БТ2400 31МАР15МАЙ 1000000 156Т5М СЫВ1600 1710СЫВ ПП

/ ФА.15301630 ФД.16301730/

Если, в соответствии с “Диапазоном сдвига” для прибытия, аэропорт разрешит

Слот в 1630, а в соответствии с “Диапазоном сдвига” для отправления также

слот в 1630, то в результате межрейсовая стоянка будет равна нулю.

3.2.3.	Код причины отказа / корректировки

Элемент данных “Код причины отказа / корректировки” применяется в

сообщениях аэропорта вида СХЛ/SHL и СЦР/SCR для раскрытия причины,

почему запрошенный слот не квалифицируется как исторический, или почему

запрошенный слот не был подтверждён в соответствии с запросом, а также в

сообщениях ЦБРС вида ОИС для указания причины изменения ранее

подтверждённых слотов. Коды причин отказа или корректировки указаны

в таблице 5.

Формат

а)	разделитель	-	пробел;

б)	2-х символьный признак из таблицы 4, идентифицирующий операцию

прибытия или отправления;

в)	символ точка	-	.

г)	код причины из таблицы 5 (от 2-х до 4-х символов);

Примеры:

УФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

/ ЦА.ТА ЦД.РА/

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

/ CA.TA CD.RA/

Таблица 5

| Код причины отказа / корректировки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Аэропорт |  |  |  | № п/п | ЦБРС |  |  |
|  | Код |  |  | Расшифровка кода |  | Код |  | Расшифровка кода |
|  | Кир. | Лат. |  |  |  | Кир. | Лат. |  |
|  | Для сообщений вида СХЛ/SHL, СЦР/SCR |  |  |  |  | Для сообщений вида ОИС |  |  |
| 1 | Н80 |  | N80 | Коэффициент использования слотов менее 80% | 1 | ФАВ | - | Решение Росавиации |
|  |  |  |  |  | 2 | ИНС | - | Исключение неопубликованных слотов на дату завершения этапа подтверждения слотов. |
| 2 | АА |  | AA | Пропускная способность Перрона | 3 | НСП | - | Нарушение срока публикации расписания на оперативном этапе подтверждения слотов. |
| 3 | ОК |  | OK | Нарушений нет |  |  |  |  |
| 4 | РА |  | RA | Ограничение по ВПП |  |  |  |  |
| 5 | ТА |  | TA | Ограничение пропускной способности терминала (аэровокзала) |  |  |  |  |
| 6 | АМГ |  | - | Нарушение по режиму работы АМСГ |  |  |  |  |
| 7 | ГПР |  | - | Нарушение графика проведения ремонтных работ |  |  |  |  |
| 8 | КТП |  | - | Нарушение пропускной способности по таможенному и пограничному контролю |  |  |  |  |
| 9 | РЖА |  | - | Нарушение режима работы аэропорта |  |  |  |  |
| 10 | ШУМ |  | - | Нарушение ограничений по шуму |  |  |  |  |

3.2.4.	Регистрационное обозначение ВС

Формат

а)	разделитель	-	пробел;

б)	2-х символьный признак из таблицы 4, идентифицирующий информацию о

регистрационном обозначении ВС;

г)	символ точка	-	.

д)	от 2-х до 10-ти символов текста с буквенно-цифровым обозначением,

присвоенным воздушному судну соответствующим сертификационным

органом;

Примеры:

НХХХ111 31МАЙ 005СА5 ШРМ1610 Я/ ТА.1 РЕ.FGARL/

или

NХХХ111 31MAY 005CNJ SVO1610 D/ TA.1 RE.FGARL/

Внимание! В приведённых примерах информация дополнительной строки

следует непосредственно за данными основной строки.

3.2.5.	Минимальное время стоянки

Может использоваться получателем сообщения для определения возможных

альтернативных вариантов распределения слотов. Если запрашиваются слоты и

для рейса прибытия, и для рейса отправления, то указание этого ЭД позволяет

получателю сообщения варьировать временем в диапазоне между

первоначально заданными параметрами прибытия и отправления, с

сохранением заданной величины минимальной стоянки. Формат:

- разделитель	-	пробел;

- 2-х символьный признак из таблицы 4 идентифицирующий информацию о

минимальном времени стоянки;

- символ точка	-	.

- 3 – х значное число, определяющее продолжительность стоянки в минутах.

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП2

/ ТА.1 ТД.2 МТ.040/

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ2

/ TA.1 TD.2 MT.040/

4.	Коды действия

В таблицах 6, 7, 8 представлены коды действия, применяемые в процессе

согласования слотов в зависимости от видов сообщений и их отправителей:

Коды действия, используемые перевозчиком. 			Таблица 6

| № п/п | Код |  | Наименование кода действия | Виды сообщений, в которых применяется код действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кириллица | Латынь |  |  |
| 1 | А | A | Альтернативное предложение принято | СЦР/SCR, СМА/SMA |
| 2 | Ц | C | Слоты, подлежащие изменениям |  |
| 3 | Д | D | Отмена слота |  |
| 4 | Е | E | Отмена группы (нескольких) слотов |  |
| 5 | Ф | F | Исторический слот | СЦР/SCR |
| 6 | Л | L | Изменение слота (Альтернативные предложения неприемлемы) |  |
| 7 | Н | N | Новый слот | СЦР/SCR, СМА/SMA |
| 8 | П | P | Альтернативные предложения принимаются, но ожидается улучшение |  |
| 9 | Р | R | Изменение слота (Альтернативные предложения приемлемы) |  |
| 10 | Щ | Q | Информация о слотах | ВИР/WIR, СИР/SIR |
| 11 | Э | Z | Альтернативное предложение не принято | СЦР/SCR, СМА/SMA |

Коды действия, используемые аэропортом.			Таблица 7

| № п/п | Код |  | Наименование кода действия | Виды сообщений, в которых применяется код действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кириллица | Латынь |  |  |
| 1 | Я | H | Сохранение действующего состояния / исторический слот | СЦР/SCR, СХЛ/SHL СИР/SIR, СМА/SMA |
| 2 | К | K | Подтверждение | СЦР/SCR, СМА/SMA |
| 3 | О | O | Альтернативное предложение | СЦР/SCR, СИР/SIR, СМА/SMA |
| 4 | П | P | Ожидание рассмотрения | СЦР/SCR, ВИР/WIR СИР/SIR |
| 5 | У | U | Отказ / не исторический слот | СЦР/SCR, СХЛ/SHL, СМА/SMA |
| 6 | В | W | Невозможно сопоставить информацию о рейсе | СЦР/SCR, СМА/SMA |
| 7 | Х | X | Отмена разрешений |  |

Коды действия, используемые ЦБРС.				Таблица 8

| № п/п | Код |  | Наименование кода действия | Виды сообщений, в которых применяется код действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кириллица | Латынь |  |  |
| 1 | Я | H | Действующее состояние / исторический слот | СХЛ/SHL, СИР/SIR |
| 2 | У | U | Не исторический слот | СХЛ/SHL |
| 3 | К | K | Подтверждение | ОИС |
| 4 | Х | X | Отмена разрешений |  |
| 5 | Щ | Q | Информация о слотах | СИР/SIR |

4.1.	Коды действия, используемые перевозчиком

4.1.1.	А(A)	-	Альтернативное предложение принято.

Используется перевозчиком, чтобы принять предложение, сделанное

аэропортом. Если по одному запросу слота сделано несколько альтернативных

предложений, то принятие перевозчиком одного из них будет означать, что

перевозчик отказывается от всех остальных предложений по этому запросу.

В ответном сообщении аэропорта указывается код действия Х(X) в

информационной строке для существующего / запрошенного слота и код К(K)

в строке с информацией принятого перевозчиком альтернативного предложения

по слотам. В случае, если аэропорт в течении 3-х рабочих дней не получит ответное сообщение на альтернативные предложения, он отменяет их, направляя перевозчику сообщение, в котором в информационной строке с альтернативным предложением будет указан код действия  Х(X).

Примеры:

АФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1630 1730СЫВ ПП

или

A8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

4.1.2.	Ц(C)	-	Слоты, подлежащие изменениям.

Используется для изменения имеющихся слотов. Код действия Ц(C) может использоваться только при наличии у перевозчика ранее подтверждённых слотов. Применяется в сообщении совместно с одной или более информационных строк с данными, имеющими код действия  Р(R) или Л(L) (далее Р(R)/Л(L). Использование этого кода означает, что перевозчик планирует изменить имеющиеся слоты, информация о которых содержится в строках сообщения с кодом Ц(C), на слоты, информация о которых содержится в строках с кодами Р(R)/Л(L).

Примеры:

ЦФВ76 05ИЮН25ИЮН 1234567 072ТУ3 СЫВУХТ0715 П

РФВ76 05ИЮН25ИЮН 1234567 160ТУ5 СЫВУХТ0715 П

или

C8J76 05JUN25JUN 1234567 072TU3 SCWUCT0715 J

R8J76 05JUN25JUN 1234567 160TU5 SCWUCT0715 J

4.1.3.	Д(D)	-	Отмена слота.

Используется для полного или частичного удаления имеющихся

распределённых слотов. При этом описание сообщения с кодом Д(D) должно

полностью совпадать с описанием распределённых слотов, кроме информации о

периоде и днях выполнения, которые подлежат отмене. Записи Д(D) следуют

перед записями Н(N) с таким же обозначением рейса, если речь идёт об одном и

том же периоде / дате. Ответ аэропорта на сообщение должен поступить с

использованием кода действия Х(X).

Примеры:

ДФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1610 1710СЫВ ПП

или

D8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1610 1710SCW JJ

4.1.4.	Е(E)	-	Отмена группы (нескольких) слотов.

Используется при удалении нескольких слотов на весь сезон или определенный период, или отдельные даты, или по видам операций (отправление и/или прибытие). Записи Е(E) следуют перед записями Н(N), с таким же обозначением рейса, если речь идёт об одном и том же периоде / дате. Ответ аэропорта на сообщение должен поступить с использованием кода действия Х(X) с детальным перечислением всех удаляемых слотов.

Примеры:

а)	Удалить все слоты для прибытия и отправления рейсов ФВ2284 и ФВ2283 с

31 марта по 10 апреля:

ЕФВ2284 ФВ2283 31МАР10АПР	или	 E8J2284 8J2283 31MAR10APR

Ответ аэропорта:

ХФВ2284 ФВ2283 31МАР05АПР 0204060 068ТУ3 СЫВ1610 1710СЫВ ПП

ХФВ2284 ФВ2283 06АПР10АПР 0000507 048АН4 УХТ1520 1605УХТ ПП

б)	Удалить все слоты, выделенные для прибытий и отправлений всех рейсов авиакомпании ФВ:	ЕФВ ФВ 	или	E8J 8J2

Ответ аэропорта:

ХФВ27 ФВ115 01МАЙ30СЕН 0200000 076ТУ3 СЫВ0900 1210СЫВ ПП

ХФВ1115 ФВ233 01АВГ16ОКТ 0234000 048АН4 СЫВ0700 1010СЫВ ПП

4.1.5.	Ф(F)	-	Исторический слот.

Используется перевозчиком для запроса слота, который является историческим относительно предыдущего эквивалентного сезона. Запросы с кодом действия Ф(F) применяются к рейсам из перечня исторических слотов, сформированного аэропортами.

Примеры:

ФФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1610 1710СЫВ ПП

или

F8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1610 1710SCW JJ

4.1.6.	Л(L)	-	Изменение слота (Альтернативные предложения

неприемлемы).

Используется в запросах на выделение слотов, всегда вместе с одной или

несколькими строками данных с кодом Ц(C). В строках с кодом Л(L)

отображаются варианты изменения слота. Подразумевается, что никакие другие

альтернативы аэропорта неприемлемы для перевозчика. Использование этого

кода означает, что:

Перевозчик планирует отказаться от подтверждённых слотов, указанных в

строках данных с кодом Ц(C), при условии, что будут подтверждены все слоты, содержащиеся в  строках данных с кодом Л(L). В противном случае сохраняются слоты, соответствующие информации содержащейся в строках с кодом Ц(C).

Если строки Л(L) с данными будут подтверждены, то слоты, соответствующие строкам данных с кодом Ц(C) аннулируются.

Если аэропорт выделяет слот, в соответствии с данными строк Л(L), то в

ответе указывается код действия Х(X) – отменяющий слоты с данными в строках с кодом Ц(C) и код действия К(K) – подтверждающий слоты с данными в строках с кодом Л(L). Если слот выделить невозможно, то аэропорт указывает код действия  Я(H) - для строк данных с кодом Ц(C)  и кодом У(U) – для строк данных с кодом Л(L).

Примеры:

ЦФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1610 1710СЫВ ПП

ЛФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1705СЫВ ПП

или

C8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1610 1710SCW JJ

L8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1600 1705SCW JJ

4.1.7.	Н(N)	-	Новый слот.

Используется:

в сообщениях вида СЦР/SCR для получения разрешения на использование

совершенно нового слота;

в сообщениях вида СМА/SMA для информирования аэропортов 1-го уровня о новом расписании полетов.

Код Н(N) может использоваться на любом этапе процесса согласования слотов

в аэропортах.

Примеры:

НФВ2286 ФВ2297 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 УХТСЫВ1610 1710СЫВУХТ ПП

или

N8J2286 8J2297 31MAR15MAY 1234507 068TU3 UCTSCW1610 1710SCWUCT JJ

4.1.8.	П(P)	-	Альтернативное предложение принимается, но  ожидается  улучшение.

Использование кода означает, что перевозчик принимает альтернативное

предложение, но в дальнейшем будет ожидать улучшения полученных слотов

до времени первоначального запроса. Аэропорт, получив сообщение с таким

кодом действия, должен поставить в очередь ожидания первоначальный запрос

перевозчика.

Примеры:

ПФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1630 1730СЫВ ПП

или

P8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

4.1.9.	Р(R)	-	Изменение слота  (Альтернативные предложения

приемлемы).

Используется в запросах на выделение слотов, всегда вместе с одной или

несколькими строками данных с кодом Ц(C). В строках с кодом Р(R)

отображаются варианты изменения слотов. Подразумевается, что даже, если, в

запросе не указан диапазон сдвига, перевозчик готов рассмотреть возможные

альтернативы в диапазоне между имеющимися и запрошенными слотами.

Использование этого кода означает, что:

Перевозчик намерен отказаться от подтверждённых слотов, указанных в

строках данных с кодом Ц(C), при условии, что будут подтверждены все слоты, содержащиеся в строках данных с кодом Р(R) или приняты альтернативные предложения аэропорта. В противном случае сохраняются слоты соответствующие информации содержащейся в  строке(ах) Ц(C).

Если строки Р(R) с данными будут подтверждены, или перевозчик

принимает альтернативное предложение аэропорта, то слоты, соответствующие строке данных с кодом Ц(C) аннулируются.

Если аэропорт выделяет слот, в соответствии с данными строки Р(R), то в

ответе указывается код действия Х(X), отменяющий слот с данными в строке с кодом Ц(C) и код действия К(K) – подтверждающий слот с данными в строке с кодом Р(R).

Если слот выделить невозможно, то указывается код действия  Я(H) - для

строк данных с кодом Ц(C), код У(U) - для строк данных с кодом Р(R), и, по возможности, - строки с кодом О(O), содержащие альтернативные варианты аэропорта по распределению слотов.

Примеры:

ЦФВ76 05ИЮН25ИЮН 1234567 072ТУ3 СЫВУХТ0715 П

РФВ76 05ИЮН25ИЮН 1234567 072ТУ3 СЫВУХТ0830 П

или

C8J76 05JUN25JUN 1234567 072TU3 SCWUCT0715 J

R8J76 05JUN25JUN 1234567 072TU3 SCWUCT0830 J

4.1.10.	Щ(Q)	-	Информация о слотах.

Используется для запросов информации о выделенных, или находящихся на

листе ожидания запросах на слоты.

Примеры:

Запрос информации о прибытии всех рейсов перевозчика ФВ с 05 июля по 31

июля:

ЩФВ  05ИЮЛ31ИЮЛ

или

Q8J  10APR15APR

В ответе аэропорта (ЦБРС) могут перечисляться:  действующие разрешения с

кодами Я(H), предложенные альтернативы с кодом О(O), запросы, ожидающие

рассмотрения с кодом П(P).

ЯФВ221 ФВ222 05ИЮЛ11ИЮЛ 1234567 048АН4 МДС1215 1525МДС ПП

ЯФВ221 12ИЮЛ/22ИЮЛ 048АН4 МДС1215 П

ОФВ331 ФВ312 23ИЮЛ30ИЮЛ 1234567 048АН4 КПМПЕВ1315 1610ПЛЯ ПП

ПФВ331 15ИЮЛ20ИЮЛ 1034507 048АН4 КПМПЕВ1315 П

4.1.11.	Э(Z)	-	Альтернативное предложение не принято.

Используется перевозчиком для отклонения альтернативных предложений

аэропорта. Код указывается для каждой информационной строки с кодом

действия О(O), если ни одно из альтернативных предложений не принимается.

Если, после информационной строки с кодом Э(Z), не следуют строки с кодами

Н(N), Ц(C) и Р(R)/Л(L), то в ответном сообщении аэропорта могут быть

указаны строки с комбинацией кодов действия Я(H) и X(Х), или У(U) и X(Х).

При этом:

а)	код Я(H) указывает на сохранение ранее действующего разрешения, для запросов по его модификации;

б)	код У(U) указывает на отклонение строки с вновь запращиваемым слотом, для новых запросов слотов;

в)	код X(Х) указывает на аннулирование альтернативного предложения, сделанного аэропортом.

В случае, если аэропорт в течении 3-х рабочих дней не получит ответное сообщение на альтернативные предложения, он отменяет их, также направляя перевозчику сообщение, содержащее строки с комбинацией кодов действия Я(H) и X(Х), или У(U) и X(Х).

Если, после информационной строки с кодом Э(Z), следуют строки с кодами Н(N), Ц(C) и Р(R)/Л(L), то аэропорт также аннулирует свои предыдущие альтернативные предложения и рассмотрит запрошенные варианты в строках с кодами Н(N), Ц(C) и Р(R)/Л(L). По результатам анализа в адрес перевозчика будет направлено соответствующее сообщение.

Примеры:

ЭФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1630 1730СЫВ ПП

или

Z8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

4.2.	Коды действия, используемые аэропортом

4.2.1.	(H)	-	Сохранение действующего состояния / Исторический

слот.

В зависимости от вида сообщения применяется или для информирования

перевозчика о его праве на исторический слот при формировании аэропортом

перечня исторических слотов – в СХЛ/SHL, или для сохранения действующего,

т.е. ранее подтверждённого слота, при обработке комбинаций строк типа Ц(C) и

Р(R)/Л(L) в СЦР/SCR и СМА/SMA, или для отображения действующего, т.е.

ранее распределённого слота – в СИР/SIR.

Использование кода возможно в сочетании с другими кодами действия:

В(W), для оповещения перевозчика о том, что слот, который у него есть, не

соответствует данным в информационной строке с кодом действия Ц(C) в комбинации Ц(C) и Р(R)/Л(L), или приведет к дублированию обозначения рейса в указанные даты;

У(U), для оповещения перевозчика о сохранении действующих слотов при

отказе в подтверждении строк Л(L) в комбинации Ц(C) и Л(L);

У(U) и O(O), для оповещения перевозчика о сохранении действующих

слотов при невозможности подтверждения строк Р(R) в комбинации Ц(C) и Р(R) с одновременным формированием альтернативных предложений с кодом О(O;

Х(X), если от перевозчика не будет получено сообщение о принятии альтернативного предложения в течение 3 рабочих дней.

Примеры:

ЯФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1630 1730СЫВ ПП

или

H8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

ЯФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1630 1730СЫВ ПП

УФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1650 1750СЫВ ПП

ОФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1620 1740СЫВ ПП

ОФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1800СЫВ ПП

или

H8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

U8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

O8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

O8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

ЯФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1630 1730СЫВ ПП

ХФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1620 1740СЫВ ПП

ХФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1800СЫВ ПП

или

H8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

X8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

X8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

4.2.2.	К(K)	-	Подтверждение.

Используется для уведомления перевозчика и ЦБРС о подтверждении слотов,

запрошенных перевозчиком.

Примеры:

КФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1630 1730СЫВ ПП

или

K8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1630 1730SCW JJ

4.2.3.	О(O)	-	Альтернативное предложение.

Используется, чтобы предложить перевозчику альтернативный слот, который

является самым ближайшим свободным слотом относительно запрошенного

перевозчиком. Может применяться в различных комбинациях с кодами

действия У(U) и Я(H), но никогда без кода действия У(U). При использовании

необходимо соблюдать следующие правила:

Если аэропорт не может удовлетворить новый запрос перевозчика на

выделение слотов, но  при этом в запросе заданы  диапазоны сдвига, позволяющие предложить альтернативные варианты как до, так и после запрошенных времен, то он должен сформировать ответное сообщение, в котором:

а)сначала следуют информационные строки с кодом действия У(U), по

содержанию соответствующие информационным строкам с кодом действия

Н(N) в запросе перевозчика;

б)	последующие строки  с кодом действия О(O) являются альтернативными вариантами.

Если аэропорт не может удовлетворить новый запрос перевозчика на

выделение слота, и нет альтернативных вариантов, даже при заданных диапазонах сдвига, то он формирует ответное сообщение с информационными строками с кодом действия У(U), по содержанию соответствующие информационным строкам с кодом действия Н(N) в запросе перевозчика.

Если аэропорт не может подтвердить запрос на изменение действующих слотов при обработке комбинаций строк типа Ц(C) и Р(R), в которых не указаны допустимые диапазоны сдвига, но существуют альтернативные варианты в интервале времени между имеющимися и запрошенными слотами, то он формирует ответное сообщение, в котором:

а)	сначала следуют информационные строки с кодом действия Я(H), по содержанию соответствующие информационным строкам с кодом действия Ц(C)  из запроса перевозчика. Это означает, что до получения ответа на альтернативное предложение, за перевозчиком сохраняется действующие слоты;

б)	затем следуют информационные строки с кодом действия У(U), соответствующие по содержанию информационным строкам с кодом действия Р(R) из запроса перевозчика;

в)	последующие строки  с кодом действия О(O) являются альтернативными вариантами.

Если аэропорт не может подтвердить запрос на изменение существующих слотов при обработке комбинаций строк типа Ц(C) и Р(R), в которых не указаны диапазоны  сдвига и нет альтернативных  вариантов в диапазоне между имеющимися и запрошенными слотами, то он формирует ответное сообщение, в котором:

а)	сначала следуют информационные строки с кодом действия Я(H), по содержанию соответствующие информационным строкам с кодом действия Ц(C) из запроса перевозчика;

б)	затем следуют информационные строки с кодом действия У(U), по содержанию соответствующие информационным строкам с кодом действия Р(R) из запроса перевозчика.

Если в течение 3-х рабочих дней от перевозчика не будет получено сообщений о принятии или отклонении альтернативных предложений, то аэропорт:

а)	по запросам на изменение существующих слотов укажет в ответе код действия Я(H), для информационных строк по содержанию соответствующих информационным строкам с кодом действия Ц(C) из запроса перевозчика, чтобы указать на сохранение действующих слотов и код действия Х(X) в строках по содержанию соответствующих информационным строкам с альтернативными предложениями для их отмены.

б)	по запросам новых слотов направит перевозчику сообщение с кодом действия Х(X) в строках, по содержанию соответствующих информационным строкам с альтернативными предложениями, для их отмены.

Примеры:

Первоначальный запрос перевозчика.

НТЖ940 ТЖ9411 29МАР10СЕН 1234567 019Л4Т КЫЫ1030 1130СВР ПП

/ ФА.10001100 ФД.11001200/

Ответ аэропорта.

УТЖ940 ТЖ9411 29МАР10СЕН 1234567 019Л4Т КЫЫ1030 1130СВР ПП

/ ЦА.АА ЦД.АА/

ОТЖ940 ТЖ9411 29МАР10СЕН 1234567 019Л4Т КЫЫ1000 1100СВР ПП

ОТЖ940 ТЖ9411 29МАР10СЕН 1234567 019Л4Т КЫЫ1100 1200СВР ПП

Ответ перевозчика на альтернативное предложение.

АТЖ940 ТЖ9411 29МАР10СЕН 1234567 019Л4Т КЫЫ1000 1100СВР ПП

Аэропорт, после получения сообщения перевозчика о принятии

альтернативного предложения, подтверждает принятое перевозчиком

альтернативное предложение,при этом, другие альтернативные предложения

автоматически аннулируются.

КТЖ940 ТЖ9411 29МАР10СЕН 1234567 019Л4Т КЫЫ1000 1100СВР ПП

Если в течение 3-х рабочих дней от перевозчика не будет получено сообщение

о принятии альтернативных предложений, то аэропорт направит перевозчику

сообщение об отмене альтернативных предложений, используя в

информационных строках код действия Х(X).

ХТЖ940 ТЖ9411 29МАР10СЕН 1234567 019Л4Т КЫЫ1000 1100СВР ПП

ХТЖ940 ТЖ9411 29МАР10СЕН 1234567 019Л4Т КЫЫ1100 1200СВР ПП

4.2.4.	П(P)	-	Ожидание рассмотрения.

Используется при обмене слотов или при информировании о состоянии листа ожидания.

ПФВ2284 ФВ2283 3МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1700СЫВ ПП

или

P8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1600 1700SCW JJ

4.2.5.	У(U)	-	Отказ.

В зависимости от вида сообщения применяется или для отказа в подтверждении права перевозчика на исторический слот - в СХЛ/SHL, или для отклонения запросов СЦР/SCR на изменение действующих, или получение новых слотов. Использование кода без строк с кодами О(O) указывает, что отсутствуют какие-либо альтернативные предложения. В сообщениях СМА/SMA без строк с

кодами О(O) не используется.

Примеры:

УФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1700СЫВ ПП

или

U8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1600 1700SCW JJ

4.2.6.	В(W)	-	Невозможно сопоставить информацию о рейсе.

Используется для информирования о несоответствии информационных строк Ц(C), Д(D), Е(E), А(A), Э(Z) в запросах перевозчиков, ранее подтверждённым аэропортами слотам, или сделанным, ими же, альтернативным предложениям. В сообщениях на выделение слотов посредством кода П(P), комбинаций Ц(C) и Р(R)/Л(L), или удаление с помощью кодов Д(D) или Е(E), аэропорт рассматривает данные только тех информационных строк, по которым, имеющаяся у него информация о распределённых слотах совпадает с данными в информационных строках П(P), Ц(C), Д(D) или Е(E). Строки данных, не соответствующие имеющимся слотам, аэропорт не использует и направляет перевозчику ответное сообщение, в котором сначала следуют эти строки с кодом действия В(W), а за ними строки о действующих слотах, помеченные кодом действия Я(H). Если у аэропорта вообще нет данных о распределенных слотах на дни выполнения / календарные даты, указанные в запросе перевозчика в информационных строках с кодами действия Ц(C), П(P), Д(D) или E(E), то в ответе аэропорта в строке о действующих слотах с кодом действия Я(H) указывается “НЕТ”. Если сообщение перевозчика содержит несколько связанных информационных строк Ц(C) или П(P), или Д(D) или E(E) и хотя бы одна из этих строк содержит информацию, не совпадающую с имеющейся в аэропорту, то аэропорт отправит ответное сообщение с кодом действия В(W) для всех присланных информационных строк с кодами действия Ц(C) или П(P), или Д(D) или E(E), за которыми будет указана также информация о действующих слотах с кодом действия Я(H). Если строки сообщения содержат информацию о принятии или отклонении перевозчиком альтернативных предложений с кодами действия А(A) и Э(Z), но в них имеется несоответствие данных, то аэропорт не будет их принимать во внимание и отправит ответное сообщение с кодом действия В(W) для присланных информационных строк с кодами действия А(A) и Э(Z), за которыми будет указана информация о действующих альтернативных предложениях с кодом действия Я(H). Для одного уникального обозначения рейса, в конкретную дату, в одном и том же аэропорту, разрешение выдается только для одного времени прибытия и/или одного времени отправления. Если в сообщениях содержатся запросы на дополнительные слоты, то аэропорт не рассматривает  информационные строки, подтверждение которых, приведет к дублированию обозначений рейсов. В ответе аэропорта перевозчику строки с такой информацией будут помечены кодом действия В(W), а за ними будет помещена информация о действующих слотах с кодом действия Я(H). Данная процедура позволяет перевозчику исправить заявку.

Примеры:

1.

Запрос перевозчика:

ЦФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1550 1645СЫВ ПП

РФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1700СЫВ ПП

или

CФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1550 1645СЫВ ПП

R8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1600 1700SCW JJ

Ответ аэропорта:

ВФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1550 1645СЫВ ПП

ЯФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1550 1705СЫВ ПП

или

WФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1550 1645СЫВ ПП

H8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1550 1705SCW JJ

2.

Вариант ответа аэропорта при отсутствии у него информации о действующих

слотах на дни выполнения / календарные даты, указанные перевозчиком в

информационной строке с кодами действия Ц(C), П(P), Д(D) или E(E).

ВФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1645СЫВ ПП

ЯНЕТ

или

WФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1645СЫВ ПП

HНЕТ

4.2.7.	Х(X)	-	Отмена разрешения.

Используется для:

подтверждения перевозчикам и ЦБРС отмены действующих слотов, запрошенных  перевозчиками с использованием кодов действия  Ц(C), Д(D) или Е(E);

отмены альтернативных предложений, направленных перевозчикам, из-за  отсутствия ответа на них в течение 3-х дней.

Примеры:

ХФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1645СЫВ ПП

илиX8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1600 1645SCW JJ

4.3.	Коды действия используемые ЦБРС

4.3.1.	Я(H)	-	Действующее состояние / Исторический слот.

Использование:

в сообщениях СИР/SIR для информирования о действующем состоянии ранее распределённых слотов;

в сообщениях СХЛ/SHL для формирования по указанию Росавиации перечня исторических слотов аэропорта, не представившего свои данные. Информационные строки из проекта перечня, использующие код действия Я(H), применяются для идентификации претендентов на исторический статус.

Примеры:

ЯФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1645СЫВ ПП

или

H8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1600 1645SCW JJ

4.3.2.	У(U)	-	Не исторический слот.

Если по указанию Росавиации перечень исторических слотов формируется по данным ЦБРС, то используется для его согласования с перевозчиками при наличии расхождений в идентификации претендентов на исторический статус. Строки с кодом действия У(U), определяют слоты рейсов, не имеющих право на исторический статус.

Примеры:

УФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1645СЫВ ПП

или

U8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1600 1645SCW JJ

4.3.3.	К(K)	-	Подтверждение.

Используется для информирования перевозчиков и аэропортов о  корректировках ЦБРС по решениям Росавиации.

Примеры:

КФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1645СЫВ ПП

или

K8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1600 1645SCW JJ

4.3.4.	Х(X)	-	Отмена разрешения.

Используется в сообщениях ОИС для информирования перевозчиков и аэропортов об отмене и/или сокращении срока действия разрешений по причинам: решения Росавиации;

исключение слотов после завершения этапа подтверждения слотов и формирования расписания движения для соответствующего сезона, то есть тех слотов, расписания по которым не опубликованы полностью или опубликованы не в полном объёме;

исключение слотов, полученных в период оперативного этапа согласования и подтверждения слотов, если по ним в течение 3-х рабочих дней не произведена публикация расписания.

Пример:

ХФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1645СЫВ ПП

/ЦА.ФАВ ЦД.ФАВ/

4.3.5.	Щ(Q)	-	Информации о слотах.

Используется для запросов и информирования об актуальном состоянии слотов.

Примеры:

ЩФВ2284 ФВ2283 31МАР15МАЙ 1234507 068ТУ3 СЫВ1600 1645СЫВ ПП

/ ТА.1 ТД.2/

или

Q8J2284 8J2283 31MAR15MAY 1234507 068TU3 SCW1600 1645SCW JJ

/ TA.1 TD.2/

4.4.	Особенности формирования комбинаций строк с кодами действия Ц(C) и Р(R)/Л(L).

4.4.1.	Строка данных с кодом Ц(C) может быть связана более чем с одной строкой данных с кодами Р(R)/ Л(L). Соответственно, одной строке данных с кодом Р(R)/Л(L), может предшествовать более чем одна связанная с ней строка данных с кодом действия Ц(C).

    - Максимальное количество связанных между собой записей Ц(C)и Р(R)/Л(L), для телеграфных сообщений, не должно превышать 20 строк. Для сообщений, отправляемых по факсу или электронной почте, количество строк не ограничено.

    - Комбинация строк данных с кодами Ц(C)/Р(R) или Ц(C)/Л(L) должна составлять одну полную комбинацию. Все строки данных с кодом Ц(C) в пределах  комбинации должны быть указаны первыми.

    - Информация в строке(ах) Ц(C) должна полностью соответствовать имеющемуся разрешению, но при этом допускается указание как всех разрешённых периодов и дней выполнения, или отдельных дат, так и только их части, из имеющихся в разрешении.

    - Информация о состоянии разрешения на слоты, за пределами периодов и дней выполнения (отдельных дат), указанных в строке(ах) Ц(C), остается неизменной.

    - Период(ы) и дни выполнения (или отдельные даты), указанные в строке(ах) Ц(C), заменяются на период(ы) и дни выполнения (или отдельные даты), указанные в строке(ах) Р(R)/ Л(L). Не допускается дублирование слотов в оставшейся (неизменяемой) части распределённых слотов, слотами из нового запроса, содержащимися в строках Р(R)/ Л(L).

4.4.7.	Если строки данных с кодом Л(L) не будут подтверждены, то будут сохранены слоты, соответствующие строкам Ц(C). Для этого в ответном сообщении СЦР/SCR, аэропорт использует код действия Я(H) для строк данных, указанных с кодом Ц(C) во входном сообщении и код У(U) для строк данных, указанных с кодом Л(L). Если строки Л(L) с данными подтверждены с кодом К(K), то слоты, соответствующие строкам данных с кодом Ц(C) аннулируются  кодом Х(X).

4.4.8.	Если строки данных с кодом Р(R) не будут подтверждены, и перевозчик не принимает альтернативные предложения, то аэропорт в сообщении СЦР/SCR использует код действия Я(H) для строк данных, указанных с кодом Ц(C) и код У(U) для строк данных, указанных с кодом Р(R). Если строки Р(R) с данными будут подтверждены с кодом К(K), или перевозчик принимает альтернативное предложение, то слоты, соответствующие строке данных с кодом Ц(C), аннулируются кодом Х(X).

  - Особенности обмена слотами между перевозчиками – СВАП(SWAP) процедуры

Для обмена слотами между перевозчиками используются запросы с признаком специальной обработки - СВАП на кириллице, или SWAP  на латыни. Каждый перевозчик, участвующий в обмене слотами, направляет в аэропорт соответствующий запрос с комбинацией строк Ц(C)/Л(L).  На каждый такой запрос аэропорт направляет ответное сообщение с кодом действия П(P), которое означает, что обмен находится в стадии рассмотрения до  получения запросов от всех участников. После анализа запросов всех участников обмена, аэропорт направит результаты в виде подтверждения или отказа каждому отправителю запросов.

Пример:

а)	Фрагмент запроса одного из перевозчиков:

СЦР

//СВАП/АА87

З06

15ОКТ

ВВО

ЦАА821 АА822 26ОКТ27МАР 1234567 164ТУ5 ЕМВ0530 0700ЕМВ ПП

ЦББ15 ББ16 26ОКТ27МАР 1234567 300ИЛВ ХБР0600 0800ХБР ПП

ЛАА821 АА822 26ОКТ27МАР 1234567 164ТУ5 ЕМВ0600 0800ЕМВ ПП

ЛББ15 ББ16 26ОКТ27МАР 1234567 300ИЛВ ХБР0530 0700ХБР ПП

б)	Сообщение аэропорта об ожидании рассмотрения до получения запросов

от всех перевозчиков, участвующих в обмене:

СЦР

/ВВО96

З06

16OCT

ВВО

РЕПЛ/АА87

ПАА821 АА822 26ОКТ27МАР 1234567 164ТУ5 ЕМВ0530 0700ЕМВ ПП

ПББ15 ББ16 26ОКТ27МАР 1234567 300ИЛВ ХБР0600 0800ХБР ПП

ПАА821 АА822 26ОКТ27МАР 1234567 164ТУ5 ЕМВ0600 0800ЕМВ ПП

ПББ15 ББ16 26ОКТ27МАР 1234567 300ИЛВ ХБР0530 0700ХБР ПП

в)	Подтверждение обмена слотов из аэропорта:

СЦР

/ВВО97

З06

17OCT

ВВО

РЕПЛ/АА87

ХАА821 АА822 26ОКТ27МАР 1234567 164ТУ5 ЕМВ0530 0700ЕМВ ПП

ХББ15 ББ16 26ОКТ27МАР 1234567 300ИЛВ ХБР0600 0800ХБР ПП

КАА821 АА822 26ОКТ27МАР 1234567 164ТУ5 ЕМВ0600 0800ЕМВ ПП

КББ15 ББ16 26ОКТ27МАР 1234567 300ИЛВ ХБР0530 0700ХБР ПП

г)	Подтверждение обмена слотов из аэропорта  в адрес ЦБРС:

СЦР

/ВВО1

З06

17OCT

ВВО

ХАА821 АА822 26ОКТ27МАР 1234567 164ТУ5 ЕМВ0530 0700ЕМВ ПП

ХББ15 ББ16 26ОКТ27МАР 1234567 300ИЛВ ХБР0600 0800ХБР ПП

КАА821 АА822 26ОКТ27МАР 1234567 164ТУ5 ЕМВ0600 0800ЕМВ ПП

КББ15 ББ16 26ОКТ27МАР 1234567 300ИЛВ ХБР0530 0700ХБР ПП