- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

- к Порядку (п. 12)

Виды дефектов содержания автомобильных дорог

| Код дефекта | Вид дефекта | Описание дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА |  |  |
| 1.1 | Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части | Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с перепадом высотных отметок более 4 см) относительно прилегающей кромки проезжей части в местах их сопряжения |
| 1.2 | Отдельные повреждения (деформации и разрушения) | Наличие повреждений, разрушений |
| 1.3 | Необеспеченный водоотвод (застой воды) | Скопление воды в системе водоотвода, вызванное недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений, нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, водоотводных канав) или неудовлетворительной снегоуборкой |
| 1.4 | Повреждения откосов насыпей и выемок | Искажение профиля откосов в виде впадин, углублений, взбугриваний |
| 1.5 | Повреждения системы водоотвода (водосбросы, дренажи, водоотводные канавы и др.) | Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Необеспеченный продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений. |
| 1.6 | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах | Не обустроенные в соответствии с нормативными требованиями съезды с автомобильной дороги |
| 1.7 | Мусор и посторонние предметы | Наличие грязи, мусора на конструктивных элементах автомобильной дороги и (или) в полосе отвода Наличие посторонних предметов (дорожных материалов, изделий, конструкций и др.), не предусмотренных проектом организации дорожного движения и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| 1.8 | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода | Повреждение окраски и конструкции, ухудшение видимости элементов обозначения границ полосы отвода |
| 1.9 | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги | Наличие посторонних предметов (осыпи камней, валунов, остатков деревьев и т.п.), представляющих угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, за исключением чрезвычайных ситуаций |
| 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА |  |  |
| 2.1 | Деформации и разрушения | Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок) |
|  | Деформации и разрушения | Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала. Нарушение целостности покрытия с удалением материала (выбоины, выкрашивание, шелушение, проломы, сколы кромок, гребенка) |
|  | Просадки | Искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающееся сеткой трещин |
|  | Выбоины | Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубиной и 200 кв. см по площади) |
|  | Выкрашивание | Разрушение дорожного покрытия за счет потери зерен минерального материала (менее 3 см глубиной и 200 кв. см по площади) |
|  | Шелушение | Разрушение поверхности покрытия за счет отслаивания тонких пленок и чешуек материала, разрушаемого под действием воды и мороза |
|  | Проломы | Полное разрушение дорожной одежды на всю её толщину с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин |
|  | Сколы кромок | Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами |
| 2.2 | Необработанные места выпотевания вяжущего | Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадью более 1 кв. м |
| 2.3 | Нарушение профиля, гребенка | Искажение профиля в виде впадин, углублений, взбугриваний, разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений |
| 2.4 | Трещины | Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей. Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии проезжей части с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора |
| 2.5 | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии | Загрязнение, наличие посторонних включений, разрушение самих швов и покрытий около них, наличие и состояние деталей крепления и элементов швов |
| 2.6 | Колейность | Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин (глубина до 30 мм) с образованием углублений по полосам наката с гребнями или без гребней выпора |
| 2.7 | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами | Нарушение целостности дорожной одежды до 50 м2, с выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием покрытия |
| 2.8 | Полосы загрязнения у кромок покрытия | Наличие загрязнения покрытия из пыли, грязи и мусора у кромок |
| 2.9 | Посторонние предметы на проезжей части | Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающие предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| 3. ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| 3.1 МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| Мостовое полотно |  |  |
| 3.1.1 | Загрязнение мостового полотна | Загрязнения покрытия мостовых сооружений вдоль тротуаров и ограждений |
| 3.1.2 | Застой воды на проезжей части и тротуарах | Покрытие проезжей части и тротуаров не имеет уклонов к водоотводным устройствам, вода не сбрасывается водоотводными устройствами за пределы сооружения |
| 3.1.3 | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах | Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, сквозные локальные проломы (разрушения) тротуарных плит |
| 3.1.4 | Засорение водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках | Разрушение конструкции и засорение, наличие мусора, снега и льда на водоотводных лотках перед мостом, под деформационными швами и водоотводными трубками |
| Ограждения проезжей части |  |  |
| 3.1.5 | Повреждения отдельных секций металлического барьерного ограждения | Высота ограждений не соответствует нормам, стойки и компенсаторы деформированы, отсутствуют световозвращающие элементы (катафоты), болтовые соединения барьерного ограждения отсутствуют, не закреплены |
| Перильные ограждения тротуаров |  |  |
| 3.16 | Повреждения отдельных секций перил | Механические повреждения стоек по высоте или в местах крепления, а также повреждение окраски поручня или решетки в отдельных секциях мостовых и перильных ограждений. Перильные ограждения 1,10 м, плоскость перильного ограждения не вертикальна |
| Деформационные швы |  |  |
| 3.1.7 | Трещины в покрытии над деформационными швами, протечки в деформационных швах | Нарушение герметичности деформационных швов под воздействием динамических нагрузок от транспортных средств. Засорение пазов для перемещения листов в деформационных швах перекрытого типа. Засорение резинового заполнителя, а так же его разрывы и иные повреждения. Засорение зазора и отсутствие резино-битумной мастики в швах мастичного типа |
| Пролетные строения |  |  |
| 3.1.8 | Износ досок верхнего настила деревянных конструкций | Нарушение целостности верхнего настила покрытия с потерей материала |
| 3.1.9 | Загрязнение насадок опор, опорных частей, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним | Загрязнение, растительность, мох, снежно-ледяная масса в местах установки опорных узлов между пролетными строениями ,опорами и насадками опор, лестничных сходов, перил и ограждений безопасности на мостовых сооружениях и на подходах к ним |
| 3.1.10 | Мусор, загрязнение, растительность на пролетных строениях, конусах, под тротуарными блоками, загрязнение подмостовой зоны | Наличие мусора, загрязнений, мха, древесно-кустарниковой растительности, лишний грунт и трава на конусах, посторонние предметы в подмостовой зоне |
| 3.1.11 | Дефекты болтов и заклепок | Отсутствие или потеря крепежной способности (ржавые, не затянутые и т.п.) болтовых и заклепочных соединений |
| Опоры и опорные части |  |  |
| 3.1.12 | Дефекты вант и пилонов вантовых мостов | Недостаточное натяжение ванта, дефекты пилонов (ржавление свыше 25%) |
| Подмостовая зона |  |  |
| 3.1.13 | Разрушенные откосы регуляционных сооружений, конусов и насыпи | Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпи, лишний грунт не спланирован |
| 3.1.14 <*> | Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкции | Одиночные сколы бетона без обнажения арматуры, одиночные трещины и швы раскрытием более 0,3 мм, сколы бетона с обнажением арматуры, сколы и иные повреждения защитного слоя бетона, одиночные подтеки на наружных поверхностях пролетных строений и опор (в металлических конструкциях повреждение окрасочного слоя на отдельных участках без коррозии металла), ненадлежащее состояние соединения стальных балок с железобетонными плитами и фермами |
| 3.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ |  |  |
| 3.2.1 | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи | Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов водопропускных труб |
| 3.2.2 | Заиливание водопропускных труб | Отложение илистых частиц в сечении и у оголовков труб |
| 3.2.3 | Повреждения оголовков водопропускных труб | Нарушение целостности и выкрашивание материала оголовков водопропускных труб. Смещение оголовков и открылков от проектного положения |
| 3.2.4 | Размыв русел водотоков у оголовков водопропускных труб | Образование промоин у оголовков водопропускных труб вследствие вымывания грунта и материала укрепления русел водотоков |
| 3.2.5 | Смещение секций трубы в плане и в профиле | Нарушение целостности и геометрии в плане и профиле. Просадки, размывы, промоины в основании тела трубы. |
| 3.2.6 | Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб | Нарушение герметичности стыков между звеньями |
| 3.3 ТОННЕЛИ, ГАЛЕРЕИ, ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ |  |  |
| 3.3.1 | Локальные повреждения обделки тоннеля | Дефекты гидроизоляции, наличие сколов, трещин, выщелачивания, вымывания породы и раствора, образование наледей на стенах и сводах тоннелей |
| 3.3.2 | Оползание грунта над порталами тоннеля | Нарушение системы водоотвода, целостности укрепительных сооружений, отсутствие либо неработоспособное состояние противоэрозионного озеленения. |
| 3.3.3 | Дефекты надземных (подземных) пешеходных переходов | Загрязнения и повреждения кровли и стен крытых надземных (подземных) пешеходных переходов |
| 3.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ |  |  |
| 3.4.1 | Повреждение конструкции подпорных стенок | Наличие разрушений кладки, повреждение штукатурки и окраски, трещины, нарушение целостности обвязки, герметичности деформационных швов подпорных стенок, отклонение от проектных отметок в вертикальной плоскости, засорение (разрушение) дренажных окон, трубок и пр. |
| 3.4.2 | Подмывы и размывы | Не обеспечен водоотвод, водоотводные лотки загрязнены, наличие деревьев и кустарниковой растительности |
| 3.5 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
| 3.5.1 | Мусор и посторонние предметы | Наличие мусора и посторонних предметов, находящихся в санитарной зоне очистных сооружений, водоподводящих и водоотводящих канавах (трубах), на приемных решетках, акватории буферной копани гидроботанических площадок и других конструктивных элементах очистного сооружения. |
| 3.5.2 | Нарушение системы водоочистки | Отсутствие или несвоевременная замена (предусмотренная технической и нормативной документацией) фильтрующих элементов и их наполнителей. Наличие протечек и наличие негерметичных стыков в конструкции очистных сооружений, наличие масляных и нефтяных пятен на поверхности воды на выходе очистных сооружений |
| 3.5.3 | Иловые отложения | Скопление иловых отложений в канавах, прудах, отстойниках очистных сооружений |
| 3.5.4 | Растительность | Наличие не скошенной растительности в канавах, на санитарной территории, прудах и отстойниках очистных сооружений (кроме предусмотренной технической документацией) |
| 3.5.5 | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений | Отсутствие, деформация, разрушения и повреждения конструктивных элементов очистных сооружений (люков очистных сооружений, ограждений санитарной территории, откосов прудов и отстойников, электрооборудования и другие) |
| 3.6 ПРОЧЕЕ |  |  |
| 3.6.1 | Дефекты судовой сигнализации | Неисправность осветительных приборов судовой сигнализации, повреждения линз, отражателей и креплений, ненормативные размеры, недостаточная видимость сигналов светофоров судовой сигнализации |
| 3.6.2 | Дефекты паромных переправ | Наличие неисправностей двигателей, систем буксировки и других устройств паромных переправ, несоответствие нормативным требованиям зоны сопряжения причалов и автомобильных дорог, нарушение целостности конструкции и удерживающей способности ограждений на пароме и др. |
| 4. ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |
| 4.1 | Дефекты установки технических средств организации дорожного движения: | Технические средства организации дорожного движения, применяемые с отступлением от нормативных требований или отсутствие технических средств организации дорожного движения, предусмотренных соответствующими проектами организации дорожного движения |
| 4.1.1 | Дефекты дорожных знаков (в т.ч. табло с изменяющейся информацией), направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб и т.д.), противоослепляющих экранов, светофоров дорожных | Несоответствие их установки по: высоте, расстоянию от края проезжей части (бровки земляного полотна), количеству, типоразмеру, условиям видимости, колориметрическим и фотометрическим характеристикам и др. |
| 4.2 | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) дорожной разметки | Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки с отступлением от утвержденного проекта организации дорожного движения. Несоответствие линий по: длине, ширине, толщине, коэффициенту сцепления, условиям видимости, светотехническим параметрам и др. |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющих их восприятие | Наличие повреждений (деформаций) знаков и элементов их крепления с нарушением символики, яркости элементов изображения, потеря световозвращающей способности и нормативной видимости |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов | Находятся в нерабочем состоянии или имеются видимые механические повреждения, влияющие на безопасность движения |
| 4.5 | Дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.) | Наличие деформаций, трещин, сколов на поверхности, влияющих на безопасность дорожного движения. Необеспеченный световозвращающий эффект, затруднение восприятия, в том числе из-за неудовлетворительной и не своевременной снегоочистки |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) | Отсутствие, деформация отдельных секций, стоек, болтов и др., дефекты крепления. Трещины и сколы на железобетонных конструкциях. Отсутствие антикоррозионного покрытия, наличие коррозии на поверхности. |
| 4.7 | Дефекты дорожных светофоров | Наличие видимых повреждений и разрушений колонок, козырьков, рассеивателей, отражателей, равно как их отсутствие. Недостаточная распознаваемость сигналов (от 100 метров и более), а также символов, наносимых на рассеиватели (от 50 метров и более). Применение нестандартных элементов, снижающих эксплуатационные показатели. |
| 4.8 | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек | Наличие деформации и разрушений на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек |
| 4.9 | Дефекты дорожных зеркал | Наличие трещин и сколов, неправильный угол обзора, затрудняющий видимость |
| 4.10 | Видимые повреждения бордюров | Наличие разрушений и сколов открытой поверхности бордюров, занижений (высотой менее 15 см от уровня проезжей части до верхней плоскости), отсутствие линий вертикальной разметки |
| 4.11 | Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г и Т-образные опоры) | Отклонение от вертикальной оси более чем на 5 градусов, наличие повреждений и открытой коррозии |
| 4.12 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки и кратковременной стоянки транспортных средств | Наличие повреждений конструкции павильона, урн, скамеек, информационных табличек и т.д. Деформации и разрушения покрытия посадочных площадок, площадок отдыха и мест стоянок автомобилей, наличие на них посторонних предметов, грязи, мусора, а также зимней скользкости, не обработанной противогололедными материалами, отсутствие мусоросборников. |
| 4.13 | Дефекты линий наружного электроосвещения | Отказы в работе наружных осветительных установок, неисправные лампы, светильники, обрыв проводов, кабелей, поломка трансформаторов и других элементов электроосвещения, недостаточная освещенность конструктивных элементов автомобильной дороги, отклонение от вертикального состояния (более чем на 5 градусов), потеря несущей способности опор наружного электроосвещения, шелушение поверхности опор и др. |
| 5. ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ |  |  |
| 5.1 | Зимняя скользкость | Образование снежного наката, слоя стекловидного льда или гололеда, значительно снижающих сцепные свойства покрытий |
| 5.2 | Рыхлый снег | Неуплотненный слой снега, откладываемый на дорожное покрытие во время снегопада и метелей |
| 5.3 | Стекловидный лед | Лед на покрытии гладкой стекловидной пленки толщиной от 1 до 3 мм или в виде матовой белой шероховатой корки толщиной до 10 мм и более |
| 5.4 | Гололед | Гладкая пленка льда толщиной от 1 до 10 мм, вызванная замерзанием жидких осадков (дождя, тумана и талой воды) на поверхности покрытия |
| 5.5 | Снежный накат | Слой снега, уплотненный колесами проходящих транспортных средств |
| 5.6 | Талый снег | Снег, превращенный в жидкую массу применением противогололедных материалов и движением транспортных средств |
| 5.7 | Снежный вал | Накопление снега, в виде продольного вала высотой не более 0,5 м, образованного в результате сдвигания снега с дорожного покрытия |
| 5.8 | Лавинные отложения | Результат лавинных процессов, связанных с образование снежных завалов |
| 5.9 | Снежно-ледяные отложения в теле трубы | Наличие в теле трубы снежно-ледяных отложений, препятствующих пропуску весеннего паводка |
| 5.10 | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов | Наличие на крышах (козырьках) снежно-ледяных отложений, безопасный проезд транспортных средств не обеспечен |
| 5.11 | Необеспеченность работоспособной снегозащитой | Отсутствие (недостаточное количество) снегозащитных устройств (насаждений) на снегозаносимых участках автомобильной дороги приводящее к образованию снежных заносов |
| 5.12 | Снежно-ледяные отложения на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементов | Снег, ледяные отложения, иней, затрудняющие восприятие информации на дорожных знаках, табло с изменяющейся информацией, световозвращающих элементах с нормативного расстояния видимости |

--------------------------------

<*> Указаны вид и описание дефектов, встречающихся на других искусственных сооружениях (тоннели, пешеходные переходы, подпорные стенки).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к Порядку (п. 13)

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

| Код показателя |  |  |  |  | Наименование показателя, дефекта содержания дорог |  |  | Категория автомобильной дороги |  | Уровень содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимый |  |  |  |  |  | Средний |  | Высокий |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см. Срок ликвидации возвышения или занижения обочин не более 7 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. м общей площади обочин, не более, кв. м. (В скобках: глубина повреждения, не более, см) Срок ликвидации повреждения не более: для IА, IБ - 5 суток; для IВ, II - 6 суток; для III, IV - 7 суток. |  |  | IА |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ, IВ |  | 5,0 (5) |  |  | 5,0 (5) |  |  |  |  | 5,0(5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 7,0 (7) |  |  | 7,0 (7) |  |  |  |  | 5,0(5) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 15,0 (10) |  |  | 15,0 (10) |  |  |  |  | 7,0 (7) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  | 15,0 (10) |  |  | 15,0 (10) |  |  |  |  | 15,0 (10) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | Застой воды на обочине Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ - 3 суток; для IВ, II - 4 суток; для III, IV - 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос, на 1000 кв. м общей площади, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации повреждения не более 14 суток. (В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность, которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий) |  |  | IА |  | 0,3 (1,0) |  |  | Не доп. (0,5) |  |  |  |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ, IВ |  | 0,3(1,5) |  |  | Не доп. (1,0) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 1,5 (3,5) |  |  | 1,0 (2,0) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 2,5 (7,0) |  |  | 1,5 (3,5) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | Повреждения системы водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода «весенней распутицы») Срок ликвидации повреждений, не более 5 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах Срок ликвидации таких съездов устанавливается Заказчиком |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, встречающиеся чаще, чем через м. Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ, IВ - 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток. |  |  | IА |  | 100 |  |  | 200 |  |  |  |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ, IВ, II, III, IV, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 1.8 |  |  |  |  | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода Срок ликвидации дефектов для всех категорий не более 3 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков, пучин в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ - 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток. Примечание: Не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  | Превышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений не более, ‰ Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ - 10 суток; для IВ, II - 12 суток; для III, IV, V - 14 суток |  |  | IА, IБ, IВ |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 20 |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 30 |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |
| 1.11 |  |  |  |  | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода: - приближающегося поезда (на железнодорожных переездах без дежурных менее 400 м на удалении 50 м от ближнего рельса), - в зоне треугольника видимости на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне (менее: 600 м для IБ, IВ; 300 м для II; 250 м для III, IV, V категорий автомобильных дорог) Срок ликвидации дефекта не более 2 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  |  |  |  | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой более 25 см Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается (кроме деревьев, отделенных от проезжей части ограждением или расположенных на расстоянии более 4 м от её края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | Деформации и разрушения, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Предельные размеры деформаций и разрушений, не более: длина – 15 см; ширина – 60 см; глубина – 5 см. (В скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодно-климатических условий) Срок устранения деформаций и разрушений с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток; для V – 20 суток. Примечание: При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный |  |  | IА |  | 0,3 (1,0) |  |  |  |  |  | Не доп. (0,5) |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ, IВ |  | 0,3 (1,5) |  |  |  |  |  | Не доп. (1,0) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 1,5 (3,5) |  |  |  |  |  | 1,0 (2,0) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 2,5 (7,0) |  |  |  |  |  | 1,5 (3,5) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  | 7,0 (15,0) |  |  |  |  |  | 5,0 (10,0) |  | 2,5 (5,0) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 15,0 (30,0) |  |  |  |  |  | 10,0 (20,0) |  | 5,0 (10,0) |  |
| 2.2 |  |  |  |  | Необработанные участки выпотевания вяжущего, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием вяжущего, с момента обнаружения не более 4 суток |  |  | IА |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 7,0 |  | 5,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  | Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м Срок устранения не более: для IV - 10 суток; для V - 14 суток. |  |  | IА, IБ IВ, II, III |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  | 100 |  |  |  |  |  | 70 |  | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 150 |  |  |  |  |  | 100 |  | 50 |  |
| 2.4 |  |  |  |  | Раскрытые необработанные трещины на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях шириной раскрытия более 3 мм и суммарной длиной на 1000 м, не более, м Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий |  |  | IА, IБ |  | 400 |  |  |  |  |  | 200 |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ, II III |  | 300 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий |  |  | IА, IБ IВ, II III |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  | Колейность глубиной до 30 мм, на 1000 м покрытия, не более, в погонных метрах Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ, IВ - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток. |  |  | IА |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ, IВ |  | 20 |  |  |  |  |  | 15 |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II, III, IV |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами, на 1000 кв.м. покрытия, не более, кв.м. (В скобках: требования для весеннего периода) Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ, IВ - 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – 14 суток. |  |  | IА, IБ, IВ |  | 3(6) |  |  |  |  |  | Не допускается (2) |  | Не допускается |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II, III |  | 5(10) |  |  |  |  |  | 3(6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  | 7(14) |  |  |  |  |  | 5(10) |  | 2 (4) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  | Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, не более, м. Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток. |  |  | IА, IБ |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  | 200 |  |  |  |  |  | 100 |  | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 300 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 500 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  | Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, не более 3 часа. При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  |  |  | Застой воды на проезжей части Срок ликвидации дефекта для всех категорий не более 3 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Мостовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мостовое полотно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и тротуаров вдоль тротуаров и ограждений, % от протяженности Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров не более, см: в населенных пунктах – 0,5; остальных – 1,0 Срок ликвидации не более 3 суток. |  |  | IА, IБ IВ, II III |  | 7 |  |  |  |  |  | 5 |  | Не допускается |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 20 |  |  |  |  |  | 15 |  | 10 |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  | Застой воды на проезжей части и тротуарах Срок ликвидации дефекта, не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV – 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  |  |  | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 10 суток. |  |  | IА |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ, IВ |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 2,0 |  |
| 3.1.4 |  |  |  |  | Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках, не более % от общего количества Срок устранения не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |  | Не допускаются |  |
| Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  |  |  | Высота ограждений не соответствует нормам |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  |  |  | Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы Срок устранения не более 5 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  |  |  | Ограждения не очищены от грязи, % от протяженности Срок ликвидации не более 5 суток |  |  | IА, IБ, IВ, II, III |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  | Не допускается |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 15 |  |  | 10 |  |  |  |  | 7 |  |
| 3.1.8 |  |  |  |  | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях Срок устранения не более 5 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перильные ограждения тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  |  |  |  | Высота перил менее 110 см |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  |  |  |  | Загрязненные перила |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 |  |  |  |  | Перила не окрашены Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 |  |  |  |  | Плоскость перильного ограждения не вертикальна Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 |  |  |  |  | Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение Срок устранения не более 3 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деформационные швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 |  |  |  |  | Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток. |  |  | IА, IБ |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  | 5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  |
| 3.1.15 |  |  |  |  | Протечки в деформационных швах в тротуарах |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 |  |  |  |  | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м протяженности шва, не более, м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток. |  |  | IА, IБ |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  | 5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  |
| Пролетные строения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 |  |  | Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, не более % от общего количества. Срок ликвидации повреждения: досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 суток; бордюрного бруса и тротуаров – 3 суток |  |  |  |  | IА, IБ, II, III |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  | Не допускается |  |
| 3.1.18 |  |  |  |  | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности, пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности. % от общей площади Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  | Не допускается |  |
| 3.1.19 |  |  |  |  | Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.20 |  |  |  |  | Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие) Срок устранения не более 5 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.21 |  |  |  |  | Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов Срок восстановления разметки в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.22 |  |  |  |  | Не затянутые болты, дефекты заклепок Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток. | Для всех категорий |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.23 |  |  |  |  | Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами Срок ликвидации не более 1 суток | Для всех категорий |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.24 |  |  |  |  | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных), не более % от общего количества Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | IА |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ, IВ |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  | Не доп. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II, III |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 20 |  |  |  |  |  | 15 |  | 10 |  |
| Опоры и опорные части |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.25 |  |  |  |  | Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.26 |  |  |  |  | Застой воды на насадках опор Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.27 |  |  |  |  | Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.28 |  |  |  |  | Дефекты вант и пилонов вантовых мостов Срок ликвидации не более 1 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.29 |  |  |  |  | Металлические элементы опорных частей не окрашены, не более % от общего количества Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | IА |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ, IВ |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  | Не доп. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II, III |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 20 |  |  |  |  |  | 15 |  | 10 |  |
| 3.1.30 |  |  |  |  | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры Трещины и швы не затерты или не загерметизированы Срок устранения не более 5 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.31 |  |  |  |  | Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны гидрофобизирующими составами, не более кв. м на 100 кв. м Срок восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий |  |  | IА, IБ |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 1,0 |  |
| Подмостовая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.32 |  |  |  |  | Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность, в % от общей площади конусов Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | Для всех категорий |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | Не допускается |
| 3.1.33 |  |  |  |  | Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав (по необходимости, определяется заказчиком) Срок ликвидации не более 7 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.34 |  |  |  |  | Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками Срок ликвидации не более 7 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.35 |  |  |  |  | Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.36 |  |  |  |  | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.37 |  |  |  |  | Высота травы более 30 см Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подходы и регуляционные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.38 |  |  |  |  | Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, размороженные элементы лотков не заменены Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.39 |  |  |  |  | Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи. Застой воды в гасителе Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.40 |  |  |  |  | Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 7 суток; для IV, V – 10 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.41 |  |  |  |  | Размывы откосов и обочин подходов на длине 6м, а также около водоотводных лотков и за гасителем, на 100 кв. м. не более кв. м. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  | IА,IБ |  |  |  | 1,0 |  | 0,5 |  |  |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  |  |  | 1,5 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  | 2,0 | 1,5 |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  | 2,5 | 1,6 |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV,V |  |  |  | 3,0 | 2,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Лестничные сходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.42 |  |  |  |  | Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.43 |  |  |  |  | Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.44 |  |  |  |  | Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.45 |  |  |  |  | Высота травы более 30 см |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.46 |  |  |  |  | Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II, III – 6 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более, кв. м Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  |  |  | IА |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ |  |  |  | 0,5 | 0,3 |  |  |  |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  |  |  | 0,8 | 0,5 |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  | 1,2 | 0,8 |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III, IV |  |  |  | 1,5 | 1,2 |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Заиливание водопропускных труб, не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы в летне-осенний период. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  |  |  | IА, IБ IВ, II |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |  |  | 1/20 |  |  |  | Не допускается |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  | 1/12 |  |  |  | 1/15 |  | 1/20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/12 |  | 1/15 |  |
| 3.2.3 |  | Повреждения оголовков трубы, не более, кв. м Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток. |  |  |  |  |  | IА |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,1 |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,5 |  | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III, IV |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,8 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 5 суток; для IV, V – 7 суток. |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 |  | Смещение секций трубы в плане и в сечении Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 10 суток; для II, III –12 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 |  | Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 10 суток; для II, III –12 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  | Застой воды у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ- 7 суток; для II, III –10 суток; для IV, V –14 суток |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  | Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  |  | Локальные повреждения обделки тоннеля, не более, % от общей площади Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  | IА, IБ |  | 3 |  |  |  |  |  | Не допускаются |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 10 |  |  |  |  |  | 7 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 20 |  |  |  |  |  | 13 |  | 7 |  |
| 3.3.2 |  |  |  | Оползание грунта над порталами тоннеля Срок ликвидации оползания грунта не более 1 суток с момента обнаружения для всех категорий автомобильных дорог. |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  |  |  | Локальные повреждения лестничных сходов Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  |  |  | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 12 часов; для II, III, IV, V – 1 суток. |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  |  |  | Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток. |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  |  |  | Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов. Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 2 суток; для II, III – 3 суток; для IV, V – 4 суток. |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 |  |  |  | Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных переходов Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Подпорные стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  | Видимые повреждения конструкции подпорных стенок Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  | Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок, % от площади. Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ - 10 суток; для II, III – 14 суток; для IV, V – 20 суток. |  |  |  |  | IА |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  | Не допускается |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III, IV, V |  |  |  | 20 |  |  |  | 15 |  | 10 |  |
| 3.4.3 |  |  | Подмывы и размывы у подпорных стен Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ - 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток. |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  |  |  |  | Мусор и посторонние предметы Срок ликвидации 3 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  |  |  |  | Нарушение системы водоочистки Срок ликвидации не более 2 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 |  |  |  |  | Иловые отложения Срок ликвидации не более 5 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 |  |  |  |  | Растительность Срок ликвидации не более 3 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 |  |  |  |  | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений Срок ликвидации не более 3 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1* | Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений Срок ликвидации не более 1 суток. |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2* | Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов Срок ликвидации не более 1 суток. |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3* | Неисправность судовой сигнализации Срок ликвидации не более 1 суток. |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4* | Ненадлежащее состояние паромных переправ Срок ликвидации не более 1 суток |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 Приложения 1 Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков, не более 3 суток Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков), не более 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части Срок устранения нарушений производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие Срок устранения повреждений дорожных знаков в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков приоритета - в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций, влияющие на пропускную способность и сохранность дорог, а также обеспечение безопасности движения Срок устранения повреждений не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.), влияющие на безопасность движения Срок устранения повреждения в течение 5 суток после обнаружения повреждения. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения не более, м Срок ликвидации при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже + 5 °С): для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток |  |  | IА |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III, IV, V |  | 20 |  |  |  |  |  | 15 |  | 10 |  |
| 4.8 |  |  |  |  | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных (на неосвещенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества Срок установки или замены не более: для IА, IБ – 1 суток; для IВ, II – 2 суток; для III, IV, V – 3 суток |  |  | IА |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IБ, IВ, II, III, IV, V |  | 10 |  |  |  |  |  | 7 |  | 5 |  |
| 4.9 |  |  |  |  | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покрытия не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений не более: для дорожек, проложенных вдоль IА, IБ, IВ – 5 суток; для дорожек, проложенных вдоль II – 7 суток; для дорожек, проложенных вдоль III – 10 суток. |  |  | Для всех категорий |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 0,5 |  |
| 4.11 |  |  |  |  | Дефекты дорожных зеркал Срок устранения дефектов не более 3 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  |  |  |  | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика) Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  |  |  |  | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 |  |  |  |  | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, не более % от площади открытой поверхности, при условии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. Срок ликвидации не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. |  |  | Для всех категорий |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |  | Не допускается |  |
| 4.15 |  |  |  |  | Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г, Т-образные опоры) Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 |  |  |  |  | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств Срок ликвидации дефектов не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – `14 суток для V – 20 суток. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 |  |  |  |  | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества. (Количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.) Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./ч. - Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения. |  |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 |  | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках, состоящих на балансе у заказчика, не более, штук на 1 км автомобильной дороги. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 7 суток; для II, III – 10 суток; для IV, V – 14 суток |  |  |  |  |  | IА, IБ |  | 3 |  |  |  |  |  | Не допускаются |  | Не допускаются |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IВ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | II |  | 10 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV, V |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  | 10 |  |
| 4.19 |  | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток. |  |  |  |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: 1 Перечень выполняемых Исполнителем работ по:

- обслуживанию паромных переправ, очистных сооружений, судовой сигнализации, наплавных и разводных мостов;

- ликвидации последствий обвалов, оползней, паводков, селевых потоков;

- сборке и разборке сезонных (временных) сооружений

- при необходимости дополнительно определяется Заказчиком и включается в условия государственного контракта (договора).

- 2. Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к Порядку (п. 13)

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в зимний период

| Код показателя | Наименование показателя, дефекта содержания |  | Категория автомобильной дороги |  |  | Уровень содержания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Допустимый |  |  |  | Средний |  | Высокий |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |
| 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см Ширина очистки обочин IА, IБ, IВ – 100 %, для остальных – 50 % Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части не более, ч |  | IА, IБ |  |  | 1,0 (2,0) см 4 ч |  |  |  |  |  | 1,0 (2,0) см 3 ч |
|  |  |  | IВ, II |  |  | 1,0 (2,0) см 5 ч |  |  |  | 1,0 (2,0) см 4 ч |  | 1,0 (2,0) см 4 ч |
|  |  |  | III |  |  | 3,0 (6,0) см 7 ч |  |  |  | 3,0 (6,0) см 6 ч |  | 3,0 (6,0) см 5 ч |
|  |  |  | IV V |  |  | - 15 ч |  |  |  | - 12 ч |  | - 10 ч |
| 1.3 | Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ, IВ – 1 суток; для II, III – 2 суток; для IV, V – 3 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Снежные валы высотой более 0,5 м: - на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; - ближе 5 м от пешеходного перехода; - ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; - на тротуарах. Срок ликвидации не более – 1 суток. |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром. Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток; для IV, V – 5 суток |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |
| 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разрушение проезжей части на 1000 кв. м ее площади не более, кв. м Предельные размеры разрушений, не более: длина – 15 см; ширина – 60 см; глубина – 5 см. Срок ликвидации разрушений, не более: - для IА, IБ, IВ, II – 5 суток; - для III – 7 суток; - для IV – 14 суток; - для V – 20 суток. Примечание: При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный |  |  | IА, IБ |  |  | 1,0 |  |  | 0,5 |  | Не допускается |
|  |  |  |  | IВ |  |  | 1,5 |  |  | 1,0 |  | 0,5 |
|  |  |  |  | II |  |  | 3,5 |  |  | 2,0 |  | 1,0 |
|  |  |  |  | III |  |  | 7,0 |  |  | 3,5 |  | 2,0 |
|  |  |  |  | IV |  |  | 15,0 |  |  | 10,0 |  | 5,0 |
|  |  |  |  | V |  |  | 30,0 |  |  | 20,0 |  | 10,0 |
| 2.2 | Срок снегоочистки проезжей части не более, ч |  |  | IА, IБ |  |  | 4 ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IВ, II |  |  | 5 ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III |  |  | 6 ч |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV, V |  |  | 6 ч |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Уплотненный снег на проезжей части, толщиной не более, см Для дорог, содержащихся под снежным накатом, – превышение допустимого слоя уплотненного снега. Примечание: При превышении допустимого слоя уплотненного снега на проезжей части срок ликвидации дефекта не более 6 ч. |  |  | IА, IБ, IВ, II, III |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV |  |  | Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом – 4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V |  |  | Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом – 6) |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Зимняя скользкость на проезжей части Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 4 ч; для II, III – 5 ч; для IV, V – 6 ч. |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации дефекта для всех категорий не более 3 суток |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |
| 3. ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Мостовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями мостовые и перильные ограждения. Срок устранения повреждений в течение 5 суток после обнаружения дефектов. |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах, за исключением тротуаров и лестничных сходов, не имеющих регулярного пешеходного движения во время снегопада и до окончания снегоуборки, толщиной не более, см Срок ликвидации дефекта: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч |  |  | IА, IБ |  |  |  | 6 (5) | 4 (4) |  |  | 2 (3) |
|  |  |  |  | IВ, II |  |  |  | 8 (7) | 6 (5) |  |  | 4 (4) |
|  |  |  |  | III |  |  |  | 10 (10) | 8 (7) |  |  | 6 (5) |
|  |  |  |  | IV, V |  |  |  | 12 (12) | 10 (10) |  |  | 8 (7) |
| 3.1.3 | Не посыпанные противогололедным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. Примечание: При отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания |  |  | Для всех категорий |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений. Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для IА, IБ, IВ – 12 часов; для II, III, IV, V – 1 суток. |  | Для всех категорий |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Водопропускные трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния |  |  | Для всех категорий |  | Не допускается более 2/3 диаметра трубы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб. Срок ликвидации дефекта – до начала периода обильного снеготаяния |  |  | Для всех категорий |  | В период обильного снеготаяния не допускается |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Тоннели, галереи, пешеходные переходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей. Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IА, IБ, IВ – 3 ч; для II, III, IV, V – 12 ч. |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов Срок ликвидации после окончания события (метели, снегопада и т.д.), не более: для IА, IБ, IВ – 3 ч; для II, III, IV, V – 12 ч. |  |  | Для всех категорий |  |  | Не допускаются |  |  |  |  |  |
| 4. ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в п.п. 4.1.1 Приложения 1 Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков, не более 3 суток Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков), не более 5 суток. |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения. Срок ликвидации не более 1 суток с момента обнаружения |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие - Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в течение 3 суток после обнаружения, а знаков приоритета – в течение суток. Срок устранения повреждений табло не более 10 суток |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов, влияющие на пропускную способность автомобильных дорог, а также обеспечение безопасности движения. Срок устранения повреждений, не более: для IА, IБ, IВ – 3 суток; для II, III – 4 суток. |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.), влияющие на безопасность движения, также применима установка вешек (флажков и т.д.) с последующей заменой на дорожные сигнальные столбики после оттаивания земляного полотна Срок ликвидации дефектов в течение 5 суток после обнаружения повреждения. |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. - Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов. |  |  |  | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных, устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества Срок установки и замены, не более – 3 суток. Срок очистки для всех категорий, не более – 5 суток. |  |  | IА | 7 |  |  |  |  |  | 5 | 3 |
|  |  |  |  | IБ, IВ II, III IV, V | 10 |  |  |  |  |  | 7 | 5 |
| 4.8 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток. Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток. |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих регулярное пешеходное движение. Срок ликвидации валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов: свыше 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Дефекты дорожных зеркал Срок устранения дефектов не более 3 суток |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика) Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки. |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Дефекты стоек дорожных знаков Срок ликвидации дефектов, не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств Срок ликвидации не более: для IА, IБ, IВ – 5 суток; для II – 7 суток; для III – 10 суток; для IV – `14 суток для V – 20 суток. |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более: для IА, IБ – 3 суток; для IВ, II – 4 суток; для III, IV, V – 5 суток. Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.) Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./ч. Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения, после окончания снегоуборки. Срок ликвидации дефекта не более: для IА, IБ – 1 суток; для IВ, II – 2 суток; для III – 3 суток; для IV, V – 4 суток. |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см Срок ликвидации после окончания снегопада не более 6 ч. |  |  | IА, IБ | 2 (0) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IВ, II, III | 6 (4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IV, V | 8 (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств не более, см Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток. |  |  | IА, IБ | 12 (9) |  |  |  |  |  | 10 (7) | 8 (5) |
|  |  |  |  | IВ, II | 13 (10) |  |  |  |  |  | 11 (8) | 9 (6) |
|  |  |  |  | III | 14 (11) |  |  |  |  |  | 12 (9) | 10 (7) |
|  |  |  |  | IV, V | 15 (12) |  |  |  |  |  | 13 (10) | 11 (8) |
| 4.19 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, не более, см Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток. |  |  | IА, IБ | 6 (5) |  |  |  |  |  | 4 (4) | 2 (3) |
|  |  |  |  | IВ, II | 8 (7) |  |  |  |  |  | 6 (5) | 4 (4) |
|  |  |  |  | III | 10 (10) |  |  |  |  |  | 8 (7) | 6 (5) |
|  |  |  |  | IV, V | 12 (12) |  |  |  |  |  | 10 (10) | 8 (7) |
| 4.20 | Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов, не более, ч: более 250 чел./ч – не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч – не более 2 ч; менее 100 чел./ч – не более 3 ч. Примечание: При отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания |  |  | Для всех категорий | Не допускается |  |  |  |  |  |  |  |

- Примечание: 1. Перечень выполняемых Исполнителем работ по содержанию ледовых переправ, автозимников, пропуску ледохода и паводковых вод, а также по противолавинным мероприятиям и уборке лавинных отложений при необходимости дополнительно включается Заказчиком в условия контракта (договора).

- 2. Сроки ликвидации дефектов приняты с учетом категории автомобильной дороги для допустимого уровня содержания.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- к Порядку (п. 14)

- Рекомендуемый образец

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

весенне-летне-осенний период

Название автомобильной дороги: ___________________________________________

Категория автомобильной дороги: ____________________________

Адрес участка, км ________________________________________________________

Характерный период: ВЕСНА-ЛЕТО-ОСЕНЬ; Год: __________; Месяц: __________

Требуемый уровень содержания:

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА |  |  |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см | 1<*> (0,5)<**> |  |
| 1.2 | Повреждения (деформации, разрушения) обочин | 0,5 (0,25) |  |
| 1.3 | Застой воды на обочине | 0,4 (0,2) |  |
| 1.4 | Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос | 1 (0,5) |  |
| 1.5 | Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок | 0,2 (0,1) |  |
| 1.6 | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд) | 0,2 (0,1) |  |
| 1.7 | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае наезда | 0,3 (0,15) |  |
| 1.8 | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода | 0,05 (0,03) |  |
| 1.9 | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги | 0,4 (0,2) |  |
| 1.10 | Превышение поперечного уклона обочин | 0,2 (0,1) |  |
| 1.11 | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода | 1 (0,5) |  |
| 1.12 | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи | 0,3 (0,15) |  |
| 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА |  |  |  |
| 2.1 | Деформации и разрушения на проезжей части | 1 (0,5) |  |
| 2.2 | Необработанные участки выпотевания вяжущего (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.3 | Нарушение профиля, гребенка на проезжей части | - (0,5) |  |
| 2.4 | Раскрытые необработанные трещины на покрытии | 0,5 (0,25) |  |
| 2.5 | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии | 0,7 (0,35) |  |
| 2.6 | Колейность | 0,5 (0,25) |  |
| 2.7 | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.8 | Полосы загрязнения у кромок покрытия | 0,05 (0,03) |  |
| 2.9 | Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения | 1 (0,5) |  |
| 2.10 | Застой воды на проезжей части (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 3. ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| Мостовое полотно |  |  |  |
| 3.1.1 | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.2 | Застой воды на проезжей части и тротуарах | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.3 | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.4 | Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно)) | 0,3 (0,15) |  |
| Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |  |  |  |
| 3.1.5 | Высота ограждений не соответствует нормам | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.6 | Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.7 | Ограждения не очищены от грязи | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.8 | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент) | 0,3 (0,15) |  |
| Перильные ограждения тротуаров |  |  |  |
| 3.1.9 | Высота перил менее 110 см | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.10 | Загрязненные перила | 0,2 (0,01) |  |
| 3.1.11 | Перила не окрашены | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.12 | Плоскость перильного ограждения не вертикальна | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.13 | Элементы перильного ограждения закреплены, деформированные элементы заменены, нарушено перильное заполнение | 0,3 (0,15) |  |
| Деформационные швы |  |  |  |
| 3.1.14 | Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.15 | Протечки в деформационных швах в тротуарах | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.16 | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой | 0,3 (0,15) |  |
| Пролетные строения |  |  |  |
| 3.1.17 | Износ досок верхнего настила деревянного моста | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.18 | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.19 | Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.20 | Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены. | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.21 | Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.22 | Не затянутые болты, дефекты заклепок | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.23 | Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.24 | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных) | 0,4 (0,2) |  |
| Опоры и опорные части |  |  |  |
| 3.1.25 | Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.26 | Застой воды на насадках опор | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.27 | Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.28 | Дефекты вант и пилонов вантовых мостов | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.29 | Металлические элементы опорных частей не окрашены | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.30 | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.31 | Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны | 0,1 (0,05) |  |
| Подмостовая зона |  |  |  |
| 3.1.32 | Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.33 | Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.34 | Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.35 | Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.36 | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.37 | Высота травы более 30 см | 0,1 (0,05) |  |
| Подходы и регуляционные сооружения |  |  |  |
| 3.1.38 | Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.39 | Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.40 | Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.41 | Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем | 0,3 (0,15) |  |
| Лестничные сходы |  |  |  |
| 3.1.42 | Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.43 | Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.44 | Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-ти метровой зоны не очищены от грязи, мусора | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.45 | Высота травы более 30 см | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.46 | Повреждения отдельных элементов лестничных сходов | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ |  |  |  |
| 3.2.1 | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса) | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2.2 | Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.2.3 | Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка) | 0,1 (0,05) |  |
| 3.2.4 | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2.5 | Смещение секций трубы в плане и в профиле | 1,0 (0,5) |  |
| 3.2.6 | Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.2.7 | Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.2.8 | Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода | 0,3 (0,15) |  |
| 3.3 ТОННЕЛИ, ГАЛЕРЕИ, ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ |  |  |  |
| 3.3.1 | Локальные повреждения обделки тоннеля | 0,4 (0,2) |  |
| 3.3.2 | Оползание грунта над порталами искусственного тоннеля (для каждого портала) | 0,5 (0,25) |  |
| 3.3.3 | Локальные повреждения лестничных сходов (для каждого лотка, схода) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.4 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи и др. | 1,0 (0,5) |  |
| 3.3.5 | Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении, загрязнение прохожей части надземных пешеходных переходов | 0,1 (0,05) |  |
| 3.3.6 | Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов (для каждого участка длиной 10 метров) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.7 | Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных пешеходных переходов | 0,2 (0,1) |  |
| 3.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ |  |  |  |
| 3.4.1 | Видимые повреждения конструкции подпорных стенок | 0,2 (0,1) |  |
| 3.4.2 | Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок | 0,1 (0,05) |  |
| 3.4.3 | Подмывы и размывы у подпорных стен | 0,3 (0,15) |  |
| 3.5 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 3.5.1 | Мусор и посторонние предметы | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.2 | Нарушение системы водоочистки | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.3 | Иловые отложения | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.4 | Растительность | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.5 | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений | 0,2 (0,1) |  |
| 3.6 ПРОЧЕЕ |  |  |  |
| 3.6.1 | Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений | 0,6 (0,3) |  |
| 3.6.2 | Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов | 1,0 (0,5) |  |
| 3.6.3 | Неисправность судовой сигнализации | 1,0 (0,5) |  |
| 3.6.4 | Ненадлежащее состояние паромных переправ | 1,0 (0,5) |  |
| 4. ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп. 4.1.1 Приложении 1 (для каждого технического средства) | 1 (0,5) |  |
| 4.2 | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака) Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие (для каждого табло) | 0,7 (0,4) 0,2 (0,1) |  |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения и метеостанций (для каждого элемента) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.7 | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка, протяженностью не более 100 метров) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.8 | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: - для дорожных ограждений – на 100 м дорожного ограждения не более 2-х светоотражателей; - для сигнальных столбиков – на каждом. | 0,3 (0,15) |  |
| 4.9 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.10 | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек | 0,2 (0,1) |  |
| 4.11 | Дефекты дорожных зеркал | 0,1 (0,05) |  |
| 4.12 | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки | 0,5 (0,25) |  |
| 4.13 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) | 0,5 (0,25) |  |
| 4.14 | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (для каждого бордюра) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.15 | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.16 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных средств (для каждого пункта (площадки)) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.17 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 метров) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.18 | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках | 0,2 (0,1) |  |
| 4.19 | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для каждого технического средства) | 1 (0,5) |  |
| 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |
|  | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог | 1 (1) |  |

--------------------------------

<*> Без скобок, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: IА, IБ, IВ, II.

<**> В скобках, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог III, IV, V.

Представитель Заказчика                                                                                                                                                      Представитель Исполнителя

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

- к Порядку (п. 14)

- Рекомендуемый образец

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

зимний период

Название дороги: ________________________________________________________

Категория дороги: __________________________________________

Адрес участка, км ________________________________________________________

Характерный период: ЗИМА; Год: _______________; Месяц: ______________

Требуемый уровень содержания:

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА |  |  |  |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью | 1 (1) |  |
| 1.2 | Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки | 0,4 (0,2) |  |
| 1.3 | Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) | 0,5 (0,25) |  |
| 1.4 | Снежные валы в местах, где их формирование не допускается | 1 (1) |  |
| 1.5 | Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным (h 0,15 м) бордюром. | 0,5 (0,25) |  |
| 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА |  |  |  |
| 2.1 | Разрушение проезжей части Примечание: При наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный | 0,4 (0,2) 1 (1) |  |
| 2.2 | Нарушение нормативного срока снегоочистки | 0,4 <*> (0,2) <**> |  |
| 2.3 | Уплотненный снег на проезжей части. Для дорог, содержащихся под снежным накатом, – превышение допустимого слоя уплотненного снега | 1 (0,5) |  |
| 2.4 | Зимняя скользкость на проезжей части | 0,5 (0,25) |  |
| 2.5 | Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом (для каждого места) | 0,5 (0,25) |  |
| 3. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1 МОСТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
| 3.1.1 | Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями секции перильного и барьерного ограждения | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.2 | Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и лестничных сходах во время снегопада и до окончания снегоуборки | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.3 | Не посыпанные своевременно противогололедным материалом (без применений солей) тротуары и лестничные сходы в населенных пунктах | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.4 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений | 1,0 (0,5) |  |
| 3.2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ |  |  |  |
| 3.2.1 | Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка (для каждой трубы). | 0,2 (0,1) |  |
| 3.2.2 | Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб после начала периода обильного снеготаяния (для каждой трубы). | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3 ТОННЕЛИ, ГАЛЕРЕИ, ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ |  |  |  |
| 3.3.1 | Слой снежно-ледяных отложений на подъездах к тоннелям, внутри тоннелей | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.2 | Снежно-ледяные отложения на поверхности надземных пешеходных переходов | 0,5 (0,25) |  |
| 4. ЭЛЕМЕНТЫ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |  |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в п.п. 4.1.1 Приложения 1 (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 1 (0,5) |  |
| 4.2 | Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения (для каждого технического средства организации дорожного движения). | 0,2 (0,1) |  |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака), затрудняющие их восприятие. Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие. | 0,7 (0,4) 0,2 (0,1) |  |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения, метеостанций и автоматических систем распределения противогололедных материалов (для каждого элемента) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.) (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения (для каждого участка, протяженностью не более 100 метров) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.7 | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.8 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.9 | Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках | 1 (0,5) |  |
| 4.10 | Дефекты дорожных зеркал (для каждого зеркала) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.11 | Износ линий горизонтальной дорожной разметки | 0,5 (0,25) |  |
| 4.12 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для группы знаков) | 0,5 (0,25) |  |
| 4.13 | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.14 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств (для каждого пункта, площадки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.15 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 метров) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.16 | Неочистка, равно как частичная очистка от снежно-ледяных отложений технических средств организации дорожного движения, информирующих водителей об условиях движения (сигнальные тумбы, буфера и т.д.) после окончания снегоуборки (для каждого технического средства организации дорожного движения) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.17 | Недопустимая толщина слоя рыхлого (уплотненного) снега на покрытии посадочных площадок остановок общественного транспорта (для каждой площадки) | 1 (0,5) |  |
| 4.18 | Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств во время снегопада и до окончания снегоуборки (для каждой площадки и стоянки) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.19 | Недопустимая толщина слоя рыхлого снега на тротуарах, пешеходных дорожках во время снегопада и до окончания снегоуборки | 0,4 (0,2) |  |
| 4.20 | Не посыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Превышение нормативного срока посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) | 0,7 (0,4) |  |
| 5. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог | 1 (1) |  |

--------------------------------

<*> Без скобок, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог: IА, IБ, IВ, II.

<**> В скобках, рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий дорог III, IV, V.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

- к Порядку (п. 14)

- Рекомендуемый образец

Итоговая ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ)

Название автомобильной дороги: ______________________________

Категория автомобильной дороги: ________________

Адрес участка, км ___________________________________________

Характерный период: _________; Год: ____; Месяц: _____________

Требуемый уровень содержания: ______________________________

Дата:

| № п/п | Километры с выявленными дефектами содержания | Земляное полотно, полоса отвода |  | Дорожная одежда |  | Искусственные и защитные дорожные сооружения |  | Элементы обустройства автомобильных дорог |  | Безопасность дорожного движения |  | Коэффициент снятия по километру | Коэффициент снятия по искусственным дорожным сооружениям | Оценка в баллах уровня содержания километра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Итого обследовано: _____________________________ км

Из них:

Недопустимый уровень (оценка 2) ________________ км

Допустимый уровень (оценка 3) __________________ км

Средний уровень (оценка 4) _____________________ км

Высокий уровень (оценка 5) ____________________    км

Средняя оценка по дороге (участку) _____________

Уровень содержания __________________________

Не соответствует заданному уровню: _____________ км

Количество снятых с выполнения километров: _____ км

Заказчик:                                                                                           Исполнитель:

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

- к Порядку (п. 14)

- Рекомендуемый образец

АКТ

приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог

За отчетный период с ____ месяц 20__ г по ____ месяц 20__ г

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Представитель Исполнителя:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Представитель органа государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления _____________________________________

________________________________________________________________________

Произвела с "__" _______ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. натурные обследования  и оценку уровня содержания автомобильной дороги __________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

И установила следующее:

1. Всего обследовано:

1.1. По автомобильной дороге _______________________________________ км;

1.2. По искусственным дорожным сооружениям ____________________ шт/пог.м;

2. Не соответствуют заданному уровню содержания следующие километры, в том числе с дефектами искусственных дорожных сооружений: ____________________

________________________________________________________________________

Всего:

- по автомобильной дороге _______________________________________ км;

- по искусственным дорожным сооружениям _____________________ шт/пог.м;

3 Соответствует заданному уровню:

Всего: _____________________________________________________________ км;

- по автомобильной дороге _______________________________________ км;

- по искусственным дорожным сооружениям _____________________ шт/пог.м;

4 Средняя оценка уровня содержания ____;

5 Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог (не зарегистрированы или зарегистрированы на участке/участках/, указать адрес/адреса/ участков):

________________________________________________________________________

6 Количество километров, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания:

Всего: _____________________________________________________________ км;

7 Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений, подлежащих снятию с выполнения работ, с учетом значимости обнаруженных дефектов содержания:

Всего: _______________________________________________________ шт/пог.м;

8 Стоимость работ по Контракту (договору) за отчетный период:

8.1. По автомобильной дороге ___________ руб.;

8.2. По искусственным дорожным сооружениям ___________ руб.

В результате проверки Комиссия считает:

1 Предусмотренный Техническим заданием к Государственному контракту (договору) состав работ по содержанию конструктивных элементов автомобильной дороги, их составляющих и требуемый уровень содержания за отчетный период ______________________________ 20__ г.

выполнен (нужное оставить):

А) Полностью: (работы принимаются в полном объеме)

Б) Частично:

Процент снижения объема выполнения:

По автомобильной дороге: ________________________________ руб.;

По искусственным дорожным сооружениям: __________________ руб.;

Объем работ принятый к выполнению:

По автомобильной дороге: ________________________________ руб.;

По искусственным дорожным сооружениям: __________________ руб.;

Подлежит оплате за отчетный период __________________________________ руб.

Представитель Заказчика				Представитель Исполнителя

______________________				________________________

М.П.								М.П.

- Приложение № 8

- к Порядку (п. 14)

- Рекомендуемый образец

ПРЕДПИСАНИЕ №_____

Должностному лицу______________________________________________________________________________________

Исполнитель

________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество

В соответствии с Государственным контрактом (договором) № ___________ от «___»___________ 20__г. и на основании акта проверки от «___» ___________ 20__ г. в целях устранения выявленных нарушений (дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий по устранению нарушений (дефектов, замечаний) | км+м | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Информацию о выполнении указанных в предписании мероприятий по устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) представьте в ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

до «___»_________________20___г.

В случае невыполнения предписания к Вам будут применены предусмотренные вышеуказанным Государственным контрактом (договором) штрафные санкции.

Представитель Заказчика ______________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

«___»___________20__г.                                                                                                                подпись

Предписание получил:

Представитель Исполнителя__________________________________________________

должность, Ф.И.О.

«___»___________20__г.                                                                                                                подпись

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

- К Порядку (п. 23)

- Рекомендуемый образец

АКТ
проверки исполнения предписания об устранении замечаний

от «__»______20__г. №_________, выявленных в ходе оценки уровня содержания автомобильных дорог за отчетный период

с «__» ____ 20__г. по «__» ____ 20__г.

«___» ________ 20__								№___________

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:___________________________________________________________,

Представитель Исполнителя:__________________________________________________________,

провели совместный осмотр километров, отмеченных в предписании при приемке выполненных работ по содержанию участка автомобильной дороги ________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км___+___ - км___+___ (договор от «__» ___ 20__г. №_________).

По результатам комиссионного осмотра установлено следующее:

Таблица 1

| № п.п. | Перечень километров, с отмеченными нарушения (дефекты, замечания) | Наименование нарушения (дефекты, замечания) | Группа дефектов | Фактическое исполнение, устранено/ не устранено | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Результат: Нарушения (дефекты, замечания), отмеченные в предписании устранены в установленные директивные сроки в полном объеме/частично/не устранены.

(не нужное зачеркнуть)

Решение: С целью определения оценки уровня содержания участка автомобильной дороги ___________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

км___+___ - км___+___ (договор от «__» ___ 20__г. №_________), исключить из промежуточной ведомости от «__» ________ 20__г. №_______________ следующие километры:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Предписание считать исполненным в полном объеме/частично.

(не нужное зачеркнуть)

К Исполнителю применить/не применять санкции в соответствии с

(не нужное зачеркнуть)

условиями заключенного государственного контракта (договора) и действующим законодательством Российской Федерации.

Представитель Заказчика: _______________________________/_______________/

(должность)                                  (подпись)                       (Ф.И.О)

Представитель Исполнителя: _____________________________/_______________/

(должность)                                  (подпись)                       (Ф.И.О)

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку (п. 14)

- Рекомендуемый образец

АКТ

- оценки уровня содержания автомобильной дороги, сети автомобильных дорог

(за период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__г.)

Комиссия в составе:

Представитель Заказчика:_________________________________________________

Представитель Исполнителя:______________________________________________

Произвела оценку уровня содержания автомобильной дороги (сети автомобильных дорог) и искусственных дорожных сооружений на нем (них): __________________

(наименование автомобильной дороги)

км___+___ - км___+___ (договор от «__» ___ 20__г. №_________).

И установила следующее:

- Всего обследовано:  ______ км;

- Не соответствует ______________ уровню содержания следующие километры:

(уровень содержания по гос. контракту (договору)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего: ______ км:

- Соответствует ____________________________  уровню содержания:

(уровень содержания по гос. контракту (договору)

Всего: ______ км:

- Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог (не зарегистрированы/зарегистрированы на участке (указать адрес /адреса):

________________________________________________________________________

- Уровень содержания по участку автомобильной дороги: _________________;

(указывается уровень содержания)

- Средняя оценка уровня содержания участка автомобильной дороги Оуч: ____;

- Количество километров, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2»:____ км;

- Количество километров в процентах от общей протяженности участка автомобильной дороги, на которых зафиксирован «не допустимый» уровень содержания с оценкой «2»:____ %.

Подписи:

Представитель Заказчика:     ____________________ /______________ /

Представитель Исполнителя: ___________________ /______________/

- Акту присваивается номер предписания, по которому производится комиссионный осмотр.