|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от______________ № ____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Калининград

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту Калининград (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Калининград (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах к нему; описание зоны действия системы управления движением судов и правил плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее - ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту и на подходах к нему; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в юго-восточной части Балтийского моря.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009г. № 1534-р).

- Суда, подходящие к морскому порту или выходящие из него, следуют по рекомендованному пути: с северо-запада – рекомендованный путь № 32, с севера – рекомендованный путь № 33, и подходному фарватеру Ф-35, ведущему в Калининградский морской канал.

- Сведения о рекомендованных путях, подходных фарватерах морского порта и глубинах приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт Калининград включает в себя три грузовых района: Калининградский, Светловский и Балтийский, а также удаленный морской терминал Пионерский на северном побережье Калининградской области у города Пионерский в заливе между мысом Гвардейским и мысом Купальный.

- Причалы морского порта расположены на северной стороне Калининградского морского канала, а также в устьевой части реки Преголя с примыкающими гаванями.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе X и приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Навигация в морском порту осуществляется круглый год, за исключением Калининградского залива зимой  в период ледостава.

Морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- .Металлические пикетные знаки установлены через каждые 100 метров на берегах и дамбах Калининградского морского канала.

Отсчёт идёт с моря от пикета № 0, расположенного на западной оконечности дамбы №1, до двухъярусного железнодорожного моста в г. Калининграде (пикет №402).

Нумерация пикетов в районе г.Балтийска от  пикета  № 0 до пикета № 29а (входные молы) принята в обратном направлении с индексом "а". Пикетные знаки нанесены на морские навигационные карты.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А1 и А2 ГМССБ.

- Сведения о каналах очень высокой частоты (далее ОВЧ) морского порта приведены в приложении № 3 настоящих Обязательных постановлений.

- Якорные стоянки рейдов не защищены от преобладающих ветров северного и западного направления и волнения.

Сведения о якорных стоянках, районах ожидания (далее – РОЖ) приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Участки Калининградского морского канала и реки Преголя между  пикетами № 2 и № 12, № 34 и № 38, № 145 и № 150, № 200 и № 205, № 371 и № 375, № 376 и № 384, № 388 и № 393 и прилегающие к ним гавани являются зонами маневрирования и разворотов.

- Морской порт осуществляет пассажирские и грузовые операции с любыми видами грузов, включая опасные грузы классов опасности №№ 1-9 международной морской организации (далее – ИМО).

- В морском порту имеются возможности пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод,  всех категорий мусора, а также проведения ремонта судов, оборудования и водолазного осмотра судов.

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.

Сведения о районах обязательной лоцманской проводки приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о количестве швартовщиков для швартовки судов к причалам морского порта приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения об ограничении для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт включен в перечень морских портов Российской Федерации, в которые разрешаются заходы судов и иных плавательных средств с ядерными энергетическими установками (далее - ЯЭУ) и радиационными источниками (далее -РИ)).

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта в соответствии с пунктами 47 – 48, 50 – 51 Общих правил по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения для движения всех судов, за исключением судов длиной менее 20 метров.

Операции по постановке судов на якорь и снятию их с якоря, швартовные операции судов, а также  регулирование движения судов на акватории морского порта осуществляются с разрешения капитана морского порта.

- Движение судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

График расстановки и движения судов в морском порту составляется капитаном морского порта ежедневно на основании заявок капитанов судов (судовладельцев либо морских агентов) и операторов причалов.

- В зависимости от длины судна и метеорологических условий на акватории морского порта на участке от входных молов (пикет № 29 а) до пикета № 15 установлен следующий порядок плавания судов:

длиной до 135 метров – круглосуточный при скорости ветра до 16 метров в секунду;

свыше 135 метров до 155 метров – круглосуточный в грузу при скорости ветра до 15 метров в секунду, в балласте при скорости ветра до 13 метров в секунду;

свыше 155 метров до 170 метров – круглосуточный в грузу при скорости ветра до 14 метров в секунду, в балласте – до 12 метров в секунду, скорости попутного течения не более 2 узлов;

свыше 170 метров до 185 метров – в светлое время суток в грузу при скорости ветра до 12 метров в секунду, в балласте при скорости ветра до 10 метров в секунду, скорости попутного течения не более 2 узлов;

свыше 185 метров до 200 метров – в светлое время суток в грузу при скорости ветра до 10 метров в секунду, в балласте – до 8 метров в секунду, скорости попутного течения не более 2 узлов.

- В зависимости от длины судна и метеорологических условий на акватории морского порта на участке от пикета № 15 до пикета № 208 установлен следующий порядок плавания судов:

длиной до 135 метров – круглосуточный при скорости ветра до 16 метров в секунду;

свыше 135 метров до 155 метров – круглосуточный в грузу при скорости ветра до 15 метров в секунду, в балласте при скорости ветра до 13 метров в секунду;

свыше 155 метров до 170 метров – круглосуточный в грузу при скорости ветра до 13 метров в секунду, в балласте – до 10 метров в секунду, скорости попутного течения не более 2 узлов;

свыше 170 метров до 190 метров – в светлое время суток при скорости ветра до 7 метров в секунду, скорости попутного течения не более 1 узла.

- В зависимости от длины судна и метеорологических условий на акватории морского порта на участке от  пикета № 208  до двухъярусного моста  установлен следующий порядок плавания судов:

длиной до 120 метров – круглосуточный при скорости ветра до 16 метров в секунду;

свыше 120 метров до 135 метров – 	круглосуточный в грузу при скорости ветра до 16 метров в секунду, в балласте – до 13 метров в секунду;

свыше 135 метров до 155 метров – в светлое время суток в грузу при скорости ветра до 13 метров в секунду, в балласте – до 10 метров в секунду,

свыше 155 метров до 170 метров – в светлое время суток в грузу при скорости ветра до 10 метров в секунду, в балласте – до 8 метров в секунду, скорости попутного течения не более 2 узла.

свыше 170 метров до 175 метров – в светлое время суток в грузу при скорости ветра до 8 метров в секунду, в балласте – до 6 метров в секунду, скорости попутного течения не более 1 узла.

- Для судов, имеющих дополнительную парусность из-за палубного груза, предельные скорости ветра, указанные в пп. 33, 34, 35 уменьшаются на 3 метра в секунду от допустимого для обычных судов такой же длины.

- Для самоходных плавучих кранов, в зависимости от их грузоподъемности и метеорологических условий, установлен следующий режим плавания:

при грузоподъемности крана до 100 тонн – круглосуточный при скорости ветра до 10 метров в секунду;

при грузоподъемности крана свыше 100 тонн – в светлое время суток при скорости ветра до 10 метров в секунду.

- На акватории Калининградского морского канала установлен следующий порядок движения (время местное):

с 03.00 до 04.00 часов вход судов с моря в морской порт;

с 08.00 до 11.00 часов выход судов из морского порта;

с 15.00 до 16.00 часов вход судов с моря в морской порт;

с 20.00 до 23.00 часов выход судов из морского порта.

- Допускается расхождение в Калининградском морском канале при  ветре до 10 метров в секунду и видимости более 2 миль (далее – благоприятных метеорологических условиях) круглосуточно по всему Калининградскому морскому каналу судам:

длиной до 20 метров и судам, осуществляющим операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся  на акватории морского порта и подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота) с судами длиной до 120 метров и с буксирами с лихтерами;

с осадкой до 4,0 метров и длиной до 115 метров  друг с другом  на участке Калининградского морского канала от  пикета № 10 до  пикета № 208.

в установленных местах расхождений, приведённых в  приложении № 4

- Допускается расхождение в Калининградском морском канале при благоприятных метеорологических условиях в светлое время суток по всему Калининградскому морскому каналу судам:

длиной до 35 метров и судам портового флота с судами длиной до 135 метров;

длиной до 65 метров с судами длиной до 115 метров или самоходными плавучими кранами грузоподъемностью до 100 тонн.

- Под воздушными линиями электропередач (пикеты № 343-345) могут проходить суда габаритной высотой не более 54 метров  при нулевом уровне воды на ординаре.

- Скорости движения судна в Калининградском морском канале не должны превышать:

для судов с осадкой до 4 метров – 9 узлов;

для судов с осадкой от 4 до 6 метров – 8 узлов;

для судов с осадкой от 6 до 7 метров – 7 узлов;

для судов с осадкой более 7 метров – 6 узлов.

На открытом участке Калининградского морского канала (между пикетами №77 - 116) в Калининградском заливе скорость судна может быть увеличена относительно указанных выше на 1 узел.

- Для всех судов с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт, прогулочных парусных и спортивных судов на участке от двухъярусного моста до устья реки Преголя, а также в районах стоянки судов установлено:

ограничение по скорости до 13,5 узлов;

маршрут движения вдоль правого берега реки Преголя на расстоянии 20 метров от береговой черты, оставляя остров Коссе к югу.

- Суда с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт, прогулочные парусные и спортивные суда при плавании по Калининградскому морскому каналу должны держаться в стороне от фарватера.

Отклонение от маршрута, заход в гавани, подход к гидротехническим сооружениям порта, навигационным знакам, буям, а также подход к другим судам, за исключением судов, осуществляющих работы по обеспечению безопасности и охраны окружающей среды, не допускается.

- На акватории морского порта районами повышенной осторожности плавания являются районы якорных стоянок, приведенные в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Движение парусных судов по Калининградскому морскому каналу разрешается только при помощи механической установки или на буксире.

- Дноуглубительные суда, осуществляющие работы по дноуглублению Калининградского морского канала, обязаны освобождать судоходный фарватер и подходы к причалам порта для беспрепятственного прохода судов, длиной свыше 35 метров.

- Не допускается обгон и расхождение:

всем судам (кроме рыболовных судов длиной до 35 метров, судов портового флота, лоцманских судов с судами до 155 метров) в пределах двух кабельтовых до и после траверза входных молов (пикет № 29а);

на участке от восточной оконечности северо-западной дамбы (траверз здания СУДС) до  пикета № 2 Калининградского морского канала – всем судам.

- Плавание по Калининградскому морскому каналу разрешается при видимости не менее двух кабельтовых – для сухогрузных судов длиной до 135 метров и при видимости не менее 6 кабельтовых – для судов длиной свыше 135 метров и всех танкеров.

- При видимости менее 1 мили плавание судов с неисправными радиолокационными системами, гирокомпасом по Калининградскому морскому каналу не допускается.

- Заход и выход судов длиной до 185 метров на акваторию судостроительного завода «Янтарь» допускается в светлое время суток при совокупности условий:

ветров южных и северных направлений - до 3 метров в секунду; ветров западных и восточных направлений — до 5 метров в секунду;

попутных направлений течений — не более 0,5 узла; встречных направлений — не более 1,0 узла и видимости — не менее 2 миль;

Движение по Калининградскому морскому каналу к востоку от пикета № 208 осуществляется в обеспечении двух буксиров общей мощностью не менее 2942 киловатт.

Плавание по Калининградскому морскому каналу судов длиной более 135 метров   восточнее  пикета № 208 допускается только в светлое время суток.

- При плавании судов по Калининградскому морскому каналу управление рулём должно осуществляться в ручном режиме, якоря должны быть приготовлены к отдаче.

- От обязательной лоцманской проводки на акватории морского порта в районах обязательной лоцманской проводки освобождаются суда:

длиной менее 35 метров;

суда портового, дноуглубительного флота, суда местных сообщений;

портовые бункеровщики валовой вместимостью менее 600 тонн – круглосуточно;

портовые бункеровщики валовой вместимостью более 600 тонн – в светлое время суток, в пределах грузовых районов;

- От пикета № 29 а до пикета № 62 – все корабли и суда под флагом ВМФ России, ПУ ФСБ России, МЧС России, базирующие в Балтийской ВМБ. В необходимых случаях лоцманская проводка для указанных кораблей и судов на этом участке может осуществляться по заявкам.

Выдача  свидетельств и справок об освобождении от лоцманской проводки  капитанам судов производится капитаном морского порта на основании заключения постоянно действующей квалификационной комиссии.

- В случае невозможности посадки или высадки морского лоцмана на судно в точке приёма морского лоцмана по метеоусловиям, судно длиной до 155 метров может осуществить заход в канал до траверза молов под проводкой СУДС и методом лидирования за лоцманским катером при условии наличия у капитана судна опыта захода в морской порт Калининград.  В этом случае посадка и высадка морского лоцмана осуществляется в канале.

- Об аварийном случае или происшествии, имеющему отношение к безопасности стоянки, плавания судов на акватории порта или обеспечению безопасности человеческой жизни на воде следует немедленно оповестить капитана морского порта на каналах 67 или 74 ОВЧ.

- При вынужденной остановке на Калининградском морском канале или значительном уменьшении хода судно должно предупредить об этом следующие за ним суда, капитана морского порта на каналах 67 и 74 ОВЧ. В тёмное время суток такое предупреждение дублируется подачей световых сигналов, обращающих на себя внимание, согласно пр.34(d) МППСС-72.

- Заявки на перешвартовки судов подаются капитанами судов (морскими агентами, или судовладельцами) не позднее, чем за 4 часа до начала действий по перешвартовке в лоцманскую службу.

- В случае если судно не готово к выходу из морского порта или входу в морской порт согласно ранее поданной заявке, капитан судна, судовладелец или морской агент не позднее, чем за 4 часа до назначенного времени обязан отменить заявку или указать другой срок готовности судна.

- Судно, оказавшееся не готовым к движению в назначенное согласно заявки время, или судно, заявка на движение которого была подана с нарушением требований, пропускается по Калининградскому морскому каналу по мере возможности. В том случае, если движение судна не осуществляется в течение 20 минут, разрешение на начало движения запрашивается повторно.

- Выход судов  на фарватер Ф-35, на участке Калининградского морского канала от входных молов (пикета № 29а) до  пикета №350 осуществляется с разрешения капитана морского порта полученного через СУДС.

- Суда, которые намерены отойти от причалов или выйти на фарватер Калининградского морского канала на участке от  пикета № 350 до двухъярусного моста города Калининграда, должны запросить разрешение у капитана морского порта. На участке от двухъярусного моста до  пикета № 246 все суда и корабли должны поддерживать связь с капитаном морского порта.

- Подход и отход судов от ремонтного пирса 33-го судоремонтного завода  осуществляются только в светлое время суток.

- Проводка судов в гавань Товарной протоки  и выход из нее производится круглосуточно для судов длиной до 130 метров. Для судов длиной от 130 до 141 метров –  в светлое время суток.

- Для буксировки судов на акватории морского порта устанавливается следующий режим плавания:

для несамоходных судов длиной до 65 метров – круглосуточный при скорости ветра не более 16 метров в секунду;

для несамоходных судов длиной от 65 метров до 100 метров – круглосуточный при скорости ветра не более 14 метров в секунду;

для несамоходных судов длиной от 100 метров до 135 метров – в светлое время суток при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

-для несамоходных судов длиной 135 – 190 метров – в светлое время суток при скорости ветра не более 10 метров в секунду.

- Заход, выход, буксировка и перешвартовка судов в реке Преголя на участке от причала № 15 до двухъярусного железнодорожного моста допускается только в светлое время суток.

- Допускается одновременная буксировка несамоходных судов, за исключением нефтеналивных судов, не более чем по две единицы, с таким расчётом, чтобы длина сформированного каравана не превышала 100 метров, а ширина – 30 метров.

- При швартовых операциях танкеров длиной более 120 метров у рейдового причала пикета №40 и у плавпричала нефтяного терминала в районе  пикета №38 (пункт Восточный) использование буксиров является обязательным.

- Швартовные операции у причала пикета № 40 в тёмное время суток разрешаются только при включённом освещении причала.

Нахождение людей на переходных мостиках, за исключением швартовных команд, во время швартовых операций не допускается.

- Буксирное обеспечение обязательно для:

танкеров на участке от судоходного фарватера Калининградского морского канала до (от) причалов нефтетерминала, расположенного на северном берегу Калининградского морского канала в районе между пикетами № 194 - № 202  (посёлок Ижевское) к причалу городской электростанции «ГРЭС – 2» в районе между пикетами № 148 - № 154, нефтетерминала на северном берегу Калининградского морского канала в районе  между пикетами № 154 - № 156 (город Светлый);

судов длиной более 115 метров на участке причалам № 1 и № 2 производственного комплекса находящегося на северном берегу Калининградского морского канала в районе  пикета № 208 - № 220 (посёлок Волочаевское).

- Суда, следующие с акваторий судоремонтных заводов после ремонта главных двигателей или винто-рулевого комплекса на ходовые испытания, обязаны следовать по Калининградскому морскому каналу с буксирным обеспечением.

Выполнять какие-либо проверки или испытания на судне во время этого перехода по Калининградскому морскому каналу не допускается.

- Морские агенты, судовладельцы или капитаны судов подают заявки на буксирное обеспечение не менее чем за 3 часа до начала операции, с учётом времени перехода буксира к месту работы.

- Для захода, выхода и перешвартовки судна капитан судна обязан пользоваться услугами морского лоцмана, заказать необходимое количество буксиров в соответствии с настоящими Обязательными постановлениями, и подготовить главный двигатель к работе.

Перестановка судна от одного причала к другому допускается только при наличии на судне капитана судна или старшего помощника и старшего механика или второго механика.

- Перетяжка судна вдоль причала более чем на одну длину судна или с выходом на судоходный фарватер, а также разворот судна у причала для смены борта загрузки  и разгрузки осуществляются с морским лоцманом на борту.

- Перестановка судов с выведенными из эксплуатации главными двигателями, рулевым или якорным устройствами осуществляется только с помощью буксиров.

- О готовности причала к швартовым операциям оператор причала сообщает капитану морского порта

- Швартовая операция одного судна к борту другого согласовывается с капитаном судна, стоящего у причала.

Стоящее у причала судно, давшее согласие на швартовку к его борту другого судна, должно подготовить борт судна к швартовке, не допускать крена в сторону борта швартовки и обеспечить необходимое количество швартовщиков из числа экипажа.

- Швартовные и отбойные устройства причального сооружения должны находиться в исправном состоянии на всём протяжении причалов и соответствовать по своим характеристикам судам, швартующимся к причалам.

Швартовые тумбы должны иметь нумерацию с указанием расстояния до соседних тумб.

- При швартовке судов к причалам Вольной и Индустриальной гаваней следует соблюдать осторожность, так как береговые краны расположены в 0,9 метра от причальной линии.

- Суда портового флота: буксиры, танкеры-бункеровщики, сборщики льяльных вод, работающие с танкерами у нефтеналивных терминалов, элеваторов, складов и причалов с огне- и взрывоопасными грузами, должны иметь искрогасительную защиту.

V.	Описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- Границы зоны действия СУДС включают в себя:

участок внешнего рейда, ограниченный окружностью радиусом 7 морских миль, проведённой от окончания северного мола входных ворот п. Калининград;

Калининградский морской канал от входных молов до пикета №350;

Калининградский залив.

- Суда, следующие к терминалам морского порта с моря и из Вислинского залива, входящие в зону действия СУДС, обязаны связаться с СУДС и сообщить необходимые сведения о судне в соответствии с п. 38 Общих правил.

- СУДС несёт постоянную радиовахту на рабочих каналах ОВЧ:

канал 74 – основной;

канал 69 – резервный;

канал 16 – бедствия.

- Помощь в судовождении предоставляется на фарватере Ф-35 и на участке Калининградского морского канала от входных молов (пикет № 29а) до траверза башни поста рейдовой службы (ПРС) (пикет № 10а) по запросу судна или по инициативе СУДС.

- Суда, получившие сообщения от СУДС, должны давать подтверждения в их получении и готовности следовать полученным рекомендациям и указаниям. В случае: если по каким – либо причинам судно не может следовать рекомендациям и указаниям СУДС, капитан судна должен сообщить об этом оператору СУДС и информировать о намерениях в отношении своих дальнейших действий.

- На участке Калининградского морского канала от двухъярусного моста в городе Калининграде до  пикета  № 350 информационное обеспечение осуществляет капитан морского порта на канале 67 ОВЧ, позывной «Калининград – порт-контроль».

- На участке Калининградского морского канала от пикета № 350 до траверза входных молов, на рейде морского порта Калининград и на рекомендованном путях Калининградского залива регулирование движения кораблей и судов торгового мореплавания капитан морского порта осуществляет через СУДС, позывной «Балтийск – трафик».

Информационное обеспечение судов на этих участках осуществляет СУДС.

- На участке Калининградского морского канала от пикета № 246 до границы рейда морского порта Калининград и на рекомендованных путях Калининградского залива суда должны поддерживать связь с СУДС на канале 74 ОВЧ.

На участке Калининградского морского канала от пикета  № 246 до двухъярусного моста города Калининград суда должны поддерживать связь с капитаном морского порта на канале 67 ОВЧ.

VI. Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов на акватории морского порта осуществляется на якорных стоянках № 65, 68, 68а, 68б, 68в, 68г, 68д.

- При выполнении швартовых операций должна быть обеспечена надежная связь оператора причала и швартовой бригады с судном.

- Для кратковременного пребывания судов в дрейфе с целью ожидания разрешения на вход в морской порт и выход из морского порта, встречи морского лоцмана, расхождения со встречными судами на внешнем и внутреннем рейдах и в Калининградском морском канале расположены районы ожидания, информация о которых приведена в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Постановка судов на якорь производится по указанию СУДС, которая определяет судну номер якорной стоянки и координаты точки постановки на якорь, при необходимости или по запросу судна оказывает навигационную помощь, информирует судно о направлении и расстоянии до места якорной стоянки.

- Суда, стоящие на внешнем рейде, должны принимать метеорологическую информацию от береговых метеостанций и СУДС, держать главный двигатель, якорное устройство в готовности к снятию с якоря и даче хода для ухода с якорной стоянки в соответствии с прогнозом самостоятельно или по рекомендации СУДС.

- Стоянка судов в зоне маневрирования и разворотов у правого берега реки Преголя от  пикета  № 376 до  пикета  № 380 не допускается.

- Стоянка судов в зоне маневрирования и разворотов от пикета № 380 до пикета № 384 допускается только одним корпусом.

- Стоянка судов у причалов, примыкающих к главному судоходному фарватеру, допускается на ширину не более 20 метров, у причалов станций расхождения стоянка судов разрешается только одним корпусом.

- Судно с выведенным из строя двигателем или рулевым устройством должно быть отшвартовано у причала первым корпусом.

- При неблагоприятных фактических или прогнозируемых метеоусловиях на судне, находящемся на акватории порта, должны быть предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасной стоянки судна.

  - Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В порту имеются приемные сооружения для приема нефтесодержащих льяльных вод, сточных вод и мусора, предусмотренные требованиями Приложений I, IV и V МАРПОЛ 73/78).

- В порту имеется карантинный причал, расположенный на северной стороне Калининградского морского канала в районе  пикетов  №132-№134(северная станция расхождения).

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Суда при нахождении на акватории порта на ходу и на якоре должны нести радиовахту  на  каналах 67 или 74 ОВЧ, при стоянке  у причалов грузовых терминалов порта -  на канале 14 ОВЧ.

- Водолазные суда при производстве работ несут постоянную радиовахту на одном из следующих каналов ОВЧ: 14, 74 или 67.

- При швартовных операциях связь между буксирами и буксируемым судами осуществляется в районе Балтийского грузового района на каналах 12 и 69 ОВЧ, в районе Светловского и Калининградского грузовых районов осуществляется на каналах 6 или 11 или 77 ОВЧ.

В случае необходимости изменить рабочий радиоканал морской лоцман должен оповестить об этом капитана морского порта или СУДС.

- Сведения о дополнительных средствах связи для обмена информацией, включая номера телефонов, доводятся до сведения мореплавателей капитаном морского порта.

IX. Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Акватория морского порта находится в зоне действия морских районов А1 и А2 ГМССБ.

- Связь с судами в районах А1 и А2 ГМССБ обеспечивается базовой станцией «Калининград», позывной «Калининград – 1», MMSI 002734417.

- Морской район A1 ГМССБ ограничен окружностью радиусом, равным 28,8 морских миль с центром в точке с координатами: 54°53,0' северной широты и 19°56,0' восточной долготы.

- Морской район A2 ГМССБ ограничен окружностью радиусом, равным 125 морских миль, с центом в точке с координатами: 54°45,0' северной широты и 20°35,0' восточной долготы.

X. Сведения технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- Морской порт принимает суда длиной:

до 200 метров – от пикета № 29а до пикета № 15 (город Балтийск);

до 170 метров – от пикета № 15 до пикета № 38 (пункт Восточный)

до 190 метров – от причала ПК-40 до пикета № 208 (посёлок Взморье);

до 175 метров – от пикета №208 до Вольной гавани.

- Морской порт принимает суда с осадкой:

до 8,0 метров (при нуле глубин на ординаре и минимальной глубине на судоходном фарватере Калининградского морского канала – 9,0 метров) – на участке от пикета №208 до двухъярусного моста города Калининград;

до 9,6 метров (при нуле глубин на ординаре и минимальной глубине на судоходном фарватере Калининградского морского канала – 10,5 метров) – на участке от входных молов (пикет № 29а) до пикета № 208.

- К смежным причалам морского порта, имеющим один причальный фронт, допускается швартовка судов длиной до 175 метров.

К причалам, расположенным на акватории удаленного морского терминала Пионерский, допускается швартовка судов, длиной до 120 метров.

- Сведения о глубинах у причалов морского порта приведены в приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Владельцы и арендаторы причалов, операторы морских терминалов, эксплуатирующие причалы, должны ежегодно до 1 декабря предоставлять капитану морского порта сведения о промерах глубин у причалов и на подходах к ним, выполненные лицензированной организацией.

- Сведения о фактических глубинах на акватории и у причалов морского порта, а также о предельно допустимых осадках судов на акватории и у причалов морского порта доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно или по мере их изменения.

- Морской порт Калининград является универсальным, многофункциональным портом. На терминалах предоставляются услуги по накоплению, хранению и перевалке всех видов грузов. Имеется возможность пополнения запасов продовольствия, воды и бункера, оказания квалифицированной медицинской помощи.

- Грузовые операции с использованием портальных кранов, автокранов и судовых погрузочных средств в морском порту допускаются при скорости ветра до 15 метров в секунду, а с использованием плавкрана – при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- Перевозка пассажиров с судна на берег и с берега на судно может выполняться только на судах, предназначенных для таких перевозок.

- Сведения о переработке опасных грузов

- На акватории морского порта осуществляются грузовые операции с опасными грузами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Грузовые операции с опасными грузами  5-го и 6-го  классов опасности ИМО производятся на:

причалах Калининградского грузового района: № 1, № 2, № 3 (восточный берег Вольной гавани), № 4, № 5, № 6 (западный берег Вольной гавани), № 15, № 16 (левый (южный) берег реки Преголя);

причалах Ро-Ро № 1, Ро-Ро № 2 (левый (южный) берег реки Преголя;

причалах № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 (восточный берег Индустриальной гавани);

причалах Балтийского грузового района.

- В случае если на судне ведутся работы с опасными грузами, бункеровка судна топливом не допускается.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки в морском порту, ограничения для судов по режиму ледового плавания устанавливаются капитаном морского порта в соответствии с пунктом 172 Общих правил.

- В морском порту при льдообразовании на акватории морского порта осуществляется ледокольная проводка судов с помощью буксиров в соответствии с требованиями Общих правил и настоящих Обязательных постановлений.

- Основания ввода ограничений по ледовому классу судов в зависимости от состояния ледовой обстановки на акватории морского порта приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна, либо лицо командного состава, ответственное за охрану судна, незамедлительно информируют об этом лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

В информации об угрозе акта незаконного вмешательства указывается:

- тип, название судна;

- местонахождение судна;

- характер угрозы;

- источник получения информации об угрозе;

- предполагаемое время совершения противоправного акта.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке акций диверсионно-террористического характера, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на каналах ОВЧ, используя дополнительные средства связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно капитаном морского порта с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Оповещения и подтверждения получения указанных оповещений осуществляются незамедлительно.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется на каналах 67, 74 и 14 ОВЧ.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, производится на  каналах 16, 74, 67 ОВЧ немедленно.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений предваряется оповещением на канале 16 ОВЧ.

Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 8)

Сведения о рекомендованных путях, подходных фарватерах морского порта и глубинах

| Название фарватера (Калининградского морского канала), расположение, № точки | Длина, мили | Направление, градусы | Ширина, метры | Глубина, метры | Объявленная осадка, метры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УМТ Пионерский |  |  |  |  |  |
| Рекомендованный путь №36 (рекомендованный путь -36), для судов, следующих с западного направления. Точка №1: 55°00,60´ северной широты, 19°38,00´ восточной долготы Точка №2: 55°00,60´ северной широты, 20°12,88´ восточной долготы Далее по створу Пионерский. | 20,0 | 270,0-90,0 | Открытое море без навигационных опасностей. Без ограничений |  |  |
| Рекомендованный путь №37, для судов, следующих с северо – западного направления. Точка №1: 55°09,40´ северной широты, 20°03,80´ восточной долготы Точка №2: 55°00,60´ северной широты, 20°12,88´ восточной долготы Далее по створу Пионерский. | 10,2 | 329,4-149,4 |  |  |  |
| Рекомендованный путь №38, для судов, следующих с северо – восточного направления. Точка №1: 55°15,50´ северной широты, 20°30,00´ восточной долготы Точка №2: 55°00,00´ северной широты, 20°22,70´ восточной долготы Точка №3: 54°59,10´ северной широты, 20°13,10´ восточной долготы Далее по створу Пионерский. | 16,0 5,6 | 15,0-195,0 80,7-260,7 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подходной фарватер, ведущий в УМТ Пионерский (по створу Пионерский). Начальная точка фарватера 54°59,1´ северной широты, 20°13,1´ восточной долготы Тока №1: 54°57,66´ северной широты, 20°13,27´ восточной долготы Точка №2: 54°57,54´ северной широты, 20°12,95´ восточной долготы | 1,4 0,25 | 355,5-175,5 235,9-55,9 | 70,0 70,0 | 19-4,5 4,2-3,2 | Определяется ежегодно, на основании промеров Распоряжением капитана морского порта |
| Порт Калининград |  |  |  |  |  |
| Рекомендованный путь №32, для судов, следующих с северо – западного направления. Точка №101: 54°50,00´ северной широты, 19°18,00´ восточной долготы Точка №79: 55°45,30´ северной широты, 20°22,70´ восточной долготы Далее по створу Балтийских маяков в Калининградском морском канале | 10,6 | 116,0 -296,0 | Открытое море, без навигационных опасностей. Без ограничений |  |  |
| Рекомендованный путь №33, для судов, следующих с северного направления. Точка №65: 55°10,50´ северной широты, 19°41,20´ восточной долготы Точка №99: 55°03,00´ северной широты, 19°37,40´ восточной долготы Точка №78: 54°44,10´ северной широты , 19°37,40´ восточной долготы Далее по створу Балтийских маяков в Калининградском морском канале | 7,7 18,9 | 197,0-17,0 180,0-0,0 |  |  |  |
| № Ф-35. Подходный фарватер к порту Калининград. Начальная точка фарватера: 54°45,30´ северной широты, 19°34,60΄ восточной долготы Точка №1: 54°45,30´ северной широты, 19°34,60΄ восточной долготы Точка №2: 54°38,94´ северной широты, 19°52,09΄ восточной долготы (входные молы) Точка №3: 54°38,94´ северной широты, 19°52,09΄ восточной долготы (Морской канал) | 12 1 | 122,1 136,2 | 1852 110 | Более 10,5 10,5 | 9,6 9,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Калининградский залив |  |  |  |  |  |
| Рекомендованный путь №34. От Калининградского морского канала (буй №11 калининградского морского канала) до Российско – Польской границы. Точка №1: 54°38,75´ северной широты, 20°03,50΄ восточной долготы (буй №11) Точка №2: 54°35,00´ северной широты, Д=19°56,50΄В Точка №3: 54°26,90´ северной широты, 19°43,80΄ восточной долготы (буй №10 Российско – Польской границы) | 5,54 11,0 | 227,3-47,3 222,3-42,3 | 150,0 150,0 | 3,8 | 3,4 |
| Рекомендованный путь №35. От Калининградского залива (буй №5 рекомендованный путь №34) до устья реки Преголя. Точка №1: 54°35,00´ северной широты, 19°56,50΄ восточной долготы (буй №5 рекомендованный путь №34) Точка №2: 54°40,78´ северной широты, 20°21,05΄ восточной долготы (буй №32 рекомендованный путь №35) Точка №3: 54°41,40´ северной широты, 20°22,65΄ восточной долготы (буй №37 калининградского морского канала) | 15,4 1,1 | 67,9-247,9 56,5-236,5 | 150,0 40,0 | 1,7 | 1,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(пп. 10, 107, 112)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Причалы | Расположение причала |  |  | Технические возможности причала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина причала, м | глубина у причала, м |
|  | Широта северная |  | Долгота восточная |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Калининградский грузовой район Левый (южный) берег реки Преголя на запад от двухъярусного моста |  |  |  |  |  |
| Причал №16, восточная граница | Ш=54º42′13″9 С Д=20º28′55″5 В, далее на запад по линии причального фронта до западной оконечности причала №15 с координатами: Ш=54º42′15″5 С Д=20º28′36″0 В |  |  | 100,8 | 8,0 |
| Причал №15. Западная оконечность |  |  |  | 250,0 | 8,2 |
| Вольная гавань |  |  |  |  |  |
| Причал №1. Северо - западная оконечность | Ш=54º42′13″4 С Д=20º28′34″2 В, далее на юго – восток по линии причального фронта причалов №1-3 до торца (причал №3а) с координатами: Ш=54º42′00″8 С Д=20º28′46″2 В |  |  | 146,0 | 8,4 |
| Причал №2 |  |  |  | 150,0 | 8,3 |
| Причал №3 Юго – восточная оконечность |  |  |  | 145,0 | 8,3 |
| Причал №3а (торец Вольной гавани) | Ш=54º42′00″8 С Ш=54º41′59″2 С |  | Д=20º28′46″2 В Д=20º28′41″7 В | 90,0 | 4,8 |
| Причал №4 | Ш=54º41′59″2 С Д=20º28′41″7 В |  |  | 175,0 | 8,3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Причал №5 | Далее на северо – запад по линии причального фронта причалов №4-7 до северо – западной оконечности причала №7 с координатами: Ш=54º42′17″4 С Д=20º28′20″4 В |  |  | 170,0 | 8,4 |
| Причал №6 |  |  |  | 152,2 | 8,2 |
| Причал №7 |  |  |  | 152,2 | 8,1 |
| Причал Ро-Ро 2 Восточная граница причала | Ш=54º42′18″1 С Д=20º27′53″1 В Далее на юго – запад по линии причального фронта до западной оконечности причала Ро – Ро 1 с координатами: Ш=54º42′15″4 С Д=20º27′30″5 В |  |  | 210,3 | 8,4 |
| Причал Ро-Ро 1 Западная оконечность причала |  |  |  | 172,8 | 8,3 |
| Индустриальная гавань |  |  |  |  |  |
| Причал №8 Северо – западная оконечность | Ш=54º42′11″6 С Д=20º27′31″2 В Далее на юго – восток по линии причального фронта причалов №8- 14 до юго – восточной оконечности причала №14 (торец – причал №17) с координатами: Ш=54º41′57″4 С Д=20º28′26″6 В |  |  | 143,5 | 8,3 |
| Причал №9 |  |  |  | 143,5 | 8,1 |
| Причал №10 |  |  |  | 160,0 | 8,4 |
| Причал №11 |  |  |  | 161,4 | 8,4 |
| Причал №12 |  |  |  | 160,0 | 7,9 |
| Причал №13 |  |  |  | 155,0 | 8,2 |
| Причал №14, Юго – восточная оконечность |  |  |  | 156,0 | 8,4 |
| Причал №17 (торец Индустриальной гавани) | Ш=54º41′57″4 С Ш=54º41′55″2 С |  | Д=20º28′26″6 В Д=20º28′25″0 В | 70,0 | 4,0 |
| Причал №18, Юго – восточная оконечность | Ш=54º41′54″9 С Д=20º28′23″7 В Далее на северо – запад по линии причального фронта причалов №18 – 24 до северо – западной оконечности причала № 24 с координатами: Ш=54º42′08″4 С Д=20º27′23″5 В |  |  | 130,0 | 7,6 |
| Причал №19 |  |  |  | 195,0 | 8,4 |
| Причал №20 |  |  |  | 150,0 | 8,4 |
| Причал №21 |  |  |  | 150,0 | 8,4 |
| Причал №22 |  |  |  | 160,0 | 8,4 |
| Причал №23 |  |  |  | 150,0 | 8,4 |
| Причал №24 Северо –западная оконечность |  |  |  | 160,0 | 7,8 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Лесная гавань |  |  |  |  |  |
| Причал №25 Северо – западная оконечность | Ш=54º42′03″3 С Д=20º27′07″9 В Далее на юго – восток по линии причального фронта причалов №25 – 31 до юго - восточной оконечности причала №31 (торца причала Лесной гавани) с координатами: Ш=54º41′49″1 С Д=20º27′58″5 В Ш=54º42′03″3 С Д=20º27′07″9 В |  |  | 90,0 | 7,9 |
| Причал №26 |  |  |  | 150,0 | 8,4 |
| Причал №27 |  |  |  | 160,0 | 8,3 |
| Причал №28 |  |  |  | 190,0 | 8,4 |
| Причал №29 |  |  |  | 140,0 | 7,6 |
| Причал №30 |  |  |  | 140,0 | 7,4 |
| Причал №31 |  |  |  | 135,0 | 7,0 |
| Паромный причал | Ш=54º41′47″8 С Ш=54º41′49″7 С |  | Д=20º27′57″5 В Д=20º27′50″7 В | 134,8 | 7,6 |
| Причалы судоремонтного завода «Преголь» |  |  |  |  |  |
| Причал №6 | Ш=54º41′51″9 С Ш=54º41′51″2 С |  | Д=20º27′23″4 В Д=20º27′26″0 В | 50,0 | 5,9 |
| Причал №5 Юго – восточная сторона | Ш=54º41′52″4 С Д=20º27′21″0 В Далее на северо – запад до северо – западной оконечности причала №4 с координатами: Ш=54º41′55″8С Д=20º27′09″2 В |  |  | 120,0 | 7,5 |
| Причал №4 Северо - западная сторона |  |  |  | 120,0 | 7,4 |
| Доковая стенка | Ш=54º41′47″8 С Ш=54º41′43″6 С Ш=54º41′43″3 С Ш=54º41′47″6 С |  | Д=20º27′14″8 В Д=20º27′11″3 В Д=20º27′12″2 В Д=20º27′15″7 В | 50,0 | 6,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Причалы топливно –грузового комплекса рыбного порта |  |  |  |  |  |
| Причал №1 Юго – восточная граница | Ш=54º41′26″4 С Д=20º25′29″3 В Ш=54º41′31″2 С Д=20º25′23″9 В Ш=54º41′31″2 С Д=20º25′23″0 В Ш=54º41′31″2 С Д=20º25′18″3 В |  |  | 90,0 | 6,2 |
| Причал №2 Северо – западная оконечность Северная граница причала |  |  |  | 90,0 | 5,3 |
| Причал №3 | Ш=54º41′32″1 С Ш=54º41′31″7 С |  | Д=20º25′18″7 В Д=20º25′13″7 В | 70,0 | 8,4 |
| Причал №4 | Ш=54º41′30″6 С Ш=54º41′30″2 С |  | Д=20º25′07″3 В Д=20º25′02″4 В | 90,0 | 8,4 |
| Причал пикета №339 | Ш=54º41′23″6 С Ш=54º41′25″7 С |  | Д=20º23′45″9 В Д=20º24′00″6 В | 271,8 | 5,0 |
| Правый (северный) берег реки Преголя на запад от двухъярусного моста |  |  |  |  |  |
| Причалы тралфлота | Ш=54º42′22″1 С Д=20º29′25″2 В Далее на запад по берегу реки Преголя до точки с координатами: Ш=54º42′17″5 С Д=20º29′06″0 В |  |  | 427,0 | 6,9 |
| Пирс №6 | Ш=54º42′17″6 С Ш=54º42′17″6 С |  | Д=20º29′01″3 В Д=20º29′03″3 В | 116,0 | 6,5 |
| Причал «Правая набережная» | Ш=54º42′18″3 С Ш=54º42′17″9 С |  | Д=20º28′48″7 В Д=20º28′58″2 В | 172,3 | 6,4 |
| Причал плавдока (причал тяжеловесов) | Ш=54º42′26″3 С Ш=54º42′24″7 С |  | Д=20º28′11″0 В Д=20º28′14″6 В | 45,6 | 5,4 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Причалы Калининградского судоремонтного завода |  |  |  |  |  |
| Причал №1 - 10 | Восточная оконечность причала №1: Ш=54º42′00″4 С Д=20º26′46″2 В Далее на юго – запад до оконечности причала №10 с координатами: Ш=54º41′50″0 С Д=20º26′25″5 В |  |  | 495,0 | 4,6- 5,4 |
| Доковые причалы | Ш=54º41′49″0 С |  | Д=20º26′22″1 В |  |  |
| Доковые причалы | Ш=54º41′50″5 С Ш=54º41′48″6 С Ш=54º41′49″2 С Ш=54º41′51″1 С Ш=54º41′51″4 С |  | Д=20º26′20″0 В Д=20º26′15″4 В Д=20º26′14″6 В Д=20º26′19″1 В Д=20º26′18″8 В |  |  |
| Причал «Цепрусс» |  |  |  |  |  |
| Причал «Цепрусс» | Ш=54º41′39″7 С Ш=54º41′42″3 С Ш=54º41′44″7 С |  | Д=20º25′46″6 В Д=20º26′01″1 В Д=20º26′07″7 В | 267,0 | 6,3 |
| Светловский грузовой район. Посёлок Взморье |  |  |  |  |  |
| Причал «Западный» | Ш=54º41′17″0 С Ш=54º41′12″3 С |  | Д=20º15′01″4 В Д=20º15′05″4 В | 160,0 | 4,3 |
| Причал «Южный» | Ш=54º41′12″3 С Ш=54º41′12″0 С |  | Д=20º15′05″4 В Д=20º15′16″3 В | 190,0 | 4,1 |
| Причал «Восточный» | Ш=54º41′12″0 С Ш=54º41′13″0 С |  | Д=20º15′16″3 В Д=20º15′19″5 В | 55,0 | 3,0 |
| Посёлок Волочаевское |  |  |  |  |  |
| Пирс, западная сторона, причал №1 | Ш=54º41′30″8 С Ш=54º41′23″8 С |  | Д=20º12′01″3 В Д=20º11′57″7 В | 260,0 | 10,0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Пирс, восточная сторона, причал №2 | Ш=54º41′23″6 С Ш=54º41′30″6 С |  | Д=20º11′58″8 В Д=20º12′02″4 В | 260,0 | 10,0 |
| Причал №3 | Ш=54º41′32″3 С Ш=54º41′30″8 С |  | Д=20º11′52″3 В Д=20º12′01″3 В | 169,0 | 5,3 |
| Причал №4 | Ш=54º41′30″6 С Ш=54º41′29″1 С |  | Д=20º12′58″8 В Д=20º12′10″6 В | 186,0 | 6,0 |
| Посёлок Ижевское |  |  |  |  |  |
| Причал №1 Западная оконечность | Ш=54º41′30″7 С Д=20º10′53″1 В Далее на восток по линии причального фронта до точки с координатами: Ш=54º41′30″6 С Д=20º11′38″5 В |  |  | 184,0 | 10,0 |
| Причал №2 |  |  |  | 220,0 | 10,0 |
| Причал №3 |  |  |  | 320,0 | 7,1 |
| Причал №5 Восточная граница |  |  |  | 120,0 | 5,3 |
| Причал №6 | Ш=54º41′30″6 С Д=20º11′38″5 В Ш=54º41′28″7 С Д=20º11′40″4 В Ш=54º41′28″6 С Д=20º11′45″7 В |  |  | 160,0 | 6,8 |
| г. Светлый Причалы судоремонтного завода |  |  |  |  |  |
| Причал №1, Северо - восточная оконечность | Ш=54º40′46″8 С Д=20º09′10″5 В Далее на юго - запад вдоль линии причального фронта до юго – западной оконечности причала №3 с координатами: Ш=54º40′39″7 С Д=20º08′58″5 В |  |  | 100,0 | 6,6 |
| Причал №2 |  |  |  | 100,0 | 5,7 |
| Причал №3 |  |  |  | 100,0 | 5,1 |
| Причал №4 | Ш=54º40′35″6 С Ш=54º40′32″8 С |  | Д=20º08′52″3 В Д=20º08′47″6 В | 117,0 | 5,8 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Причал №5 | Ш=54º40′32″8 С Ш=54º40′31″4 С |  | Д=20º08′47″6 В Д=20º08′50″1 В | 60,0 | 6,1 |
| Причал №6 Северо – восточная оконечность причала | Ш=54º40′31″4 С Д=20º08′50″1 В Далее на юго – запад до западной оконечности причала №7 с координатами: Ш=54º40′26″6 С Д=20º08′41″8 В |  |  | 105,0 | 6,1 |
| Причал №7 |  |  |  | 105,0 | 6,4 |
| Причалы №1-8 межколхозной производственной базы | Ш=54º39′28″5 С Ш=54º39′42″3 С |  | Д=20º07′13″2 В Д=20º07′14″4 В | 430,0 | 3,9 |
| Причалы рыбного порта |  |  |  |  |  |
| Причал №5, юго – западная оконечность причала | Ш=54º39′27″5 С Д=20º07′11″4 В и далее на северо – восток вдоль линии причального фронта до северо восточной оконечности причала №6 с координатами: Ш=54º39′16″0 С Д=20º06′33″5 В |  |  | 200,0 | 5,1 |
| Причал №6, северо - западная оконечность причала |  |  |  | 198,0 | 5,5 |
| Причалы КУ СЗБФ ФГУП «Росморпорт» |  |  |  |  |  |
| Причал «Северный», станция расхождения | Ш=54º39′10″4 С Ш=54º39′12″1 С |  | Д=20º06′08″6 В Д=20º06′20″6 В | 223,2 | 7,4 |
| Причал «Южный», станция расхождения | Ш=54º39′01″4 С Ш=54º39′03″1 С |  | Д=20º05′42″1 В Д=20º05′54″3 В | 226,2 | 6,6 |
| Балтийский грузовой район |  |  |  |  |  |
| Причал у пикета №40 (рейдовый), южная сторона | Ш=54º38′12″5 С Ш=54º38′13″4 С |  | Д=19º57′38″5 В Д=19º57′49″8 В | 206,6 | 10,0 |
| Плавпричал пункта Восточный, (секционный понтонный, ширина 10м) | Ш=54º38′18″1 С Д=19º57′32″5 В Ш=54º38′24″4 С Д=19º57′33″7 В Западная сторона Восточная сторона |  |  | 195,0 195,0 | 8,7 8,4 |
| Причал №81 | Ш=54º38′14″7 С Ш=54º38′11″6 С |  | Д=19º55′28″5 В Д=19º55′30″8 В | 103,0 | 5,6 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Причал №82 | Ш=54º38′11″6 С Ш=54º38′09″0 С |  | Д=19º55′30″8 В Д=19º55′20″3 В | 205,0 | 9,4 |
| Причал №83 | Ш=54º38′08″0 С Ш=54º38′02″5 С |  | Д=19º55′28″5 В Д=19º55′20″3 В | 200,0 | 8,3 |
| Причал № 84 (паромный причал с подъёмно -переходным мостом) | Ш=54º38′01″9 С Ш=54º38′02″0 С Ш=54º38′05″0 С |  | Д=19º55′16″1 В Д=19º55′17″6 В Д=19º55′29″8 В | 240,0 | 10,0 |
| Судоремонтный пирс (№50) | Ш=54º38′13″5 С Ш=54º38′14″4 С Ш=54º38′13″9 С Ш=54º38′05″0 С |  | Д=19º54′15″8 В Д=19º54′10″1 В Д=19º54′09″9 В Д=19º54′29″8 В | 100,0 | 6,4 |
| Удалённый морской терминал (УМТ) Пионерский |  |  |  |  |  |
| Причал №1 Северная оконечность причала | Ш=54º57′30″9 С Д=20º12′57″8 В Далее на юго – восток вдоль линии причального фронта до южной оконечности причала №4 с координатами: Ш=54º57′20″1 С Д=20º13′05″8 В |  |  | 90,0 | 3,4 |
| Причал №2 |  |  |  | 90,0 | 5,1 |
| Причал №3 |  |  |  | 90,0 | 4,7 |
| Причал №4 Южная оконечность причала |  |  |  | 90,0 | 3,4 |
| Причал №5 Восточная оконечность причала | Ш=54º57′20″1 С Д=20º13′05″8 В Далее на юго – запад вдоль линии причального фронта до западной оконечности причала №7 с координатами: Ш=54º57′18″2 С Д=20º12′51″8 В |  |  | 80,0 | 5,7 |
| Причал №6 |  |  |  | 80,0 | 5,7 |
| Причал №7 Западная оконечность причала |  |  |  | 80,0 | 5,9 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Причал №8 Южная оконечность причала | Ш=54º57′18″2 С Д=20º12′51″8 В Далее на северо – запад вдоль линии причального фронта до северной оконечности причала №14 с координатами: Ш=54º57′32″1 С Д=20º12′37″8 В |  |  | 75,0 | 5,9 |
| Причал №9 |  |  |  | 75,0 | 6,9 |
| Причал №10 |  |  |  | 75,0 | 5,8 |
| Причал №11 |  |  |  | 75,0 | 6,0 |
| Причал №12 |  |  |  | 75,0 | 5,4 |
| Причал №13 |  |  |  | 75,0 | 5,4 |
| Причал №14 Северная оконечность причала |  |  |  | 75,0 | 5,7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(п.15)

Сведения о каналах очень высокой частоты морского порта

| № | Наименование абонента | Позывной | Канал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инспекция государственного портового контроля в г. Калининграде | Калининград-5 | 14 |
|  | Инспекция государственного портового контроля в городе Светлом | Светлый- 49 | 11 |
|  | Инспекция государственного портового контроля в городе Балтийске | Балтийск - 5 | 14 |
|  | Инспекция государственного портового контроля в городе Пионерский | Пионерский - 49 | 11 |
|  | Пост регулирования и контроля за движением судов города Калининград | Калининград-порт-контроль | 67 |
|  | Морской спасательно-координационный центр Калининград | Калининград-1 | 70 ЦИВ, 16, 3, 7 |
|  | Портовая СУДС Балтийск | Балтийск-трафик | 74, 16 (69 резерв) |
|  | Лоцманская служба | Калининград-11 | 67 |
|  | Дежурный по рейдам Балтийск | Восход-16 | 16, 72 |
|  | Диспетчер терминала причалов №1-16, РоРо | Калининград-2 | 14 |
|  | Диспетчер терминала причалов №17-31 | Калининград - 31 | 9 |
|  | Диспетчер нефтетерминала рыбного порта | Калининград -45 | 9 |
|  | Диспетчер нефтетерминала пункта Восточный | Стендер | 77 |
|  | Диспетчер терминала причалов №81-84 в городе Балтийске | Стивидор | 29 |
|  | Подразделение пограничного контроля в городе Балтийске | Импульс | 68 |
|  | Подразделение таможенных органов в городе Балтийске | Меч | 68 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(п.16, 39, 445, 91)

Сведения о якорных стоянках морского порта и районах ожидания и расхождения

1. Стоянка судов на рейдах акватории морского порта осуществляется на якорных стоянках, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

Якорная стоянка № 65 на  рейде УМТ Пионерский:

№ 1 55º 02,50' северной широты и 20º 15,50' восточной долготы;

№ 2 55º 02,50' северной широты и 20º 20,00' восточной долготы;

№ 3 55º 00,80' северной широты и 20º 20,00' восточной долготы;

№ 4 50º 00,00' северной широты и 20º 18,10' восточной долготы;

№ 5 55º 00,00' северной широты и 20º 15,50' восточной долготы;

Наименьшая глубина – 22,0 метра.

Якорная стоянка № 68 на  рейде морского порта Калининград:

№ 1 54º 38,70' северной широты и 19º 45,47' восточной долготы;

№ 2 54º 39,56' северной широты и 19º 46,33' восточной долготы;

№ 3 54º 38,45' северной широты и 19º 49,35' восточной долготы;

№ 4 54º 37,65' северной широты и 19º 48,40' восточной долготы;

Наименьшая глубина – 16,8 метра.

Якорная стоянка № 68а на  рейде морского порта Калининград:

№ 1 54º 37,91' северной широты и 19º 48,70' восточной долготы;

№ 2 54º 39,08' северной широты и 19º 50,07' восточной долготы;

№ 3 54º 38,90' северной широты и 19º 50,60' восточной долготы;

№ 4 54º 37,70' северной широты и 19º 49,25' восточной долготы;

Наименьшая глубина – 14,8 метра.

Якорная стоянка № 68б на  рейде морского порта Калининград:

№ 1 54º 39,76' северной широты и 19º 46,55' восточной долготы;

№ 2 54º 40,19' северной широты и 19º 47,00' восточной долготы;

№ 3 54º 39,08' северной широты и 19º 50,07' восточной долготы;

№ 4 54º 38,65' северной широты и 19º 49,57' восточной долготы;

Наименьшая глубина – 16,8 метра.

2. Стоянка судов на внутреннем рейде осуществляется на якорной стоянке № 68в, ограниченной прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 54º 37,46' северной широты и 19º 53,39' восточной долготы;

№ 2 54º 37,57' северной широты и 19º 53,29' восточной долготы;

№ 3 54º 37,55' северной широты и 19º 54,03' восточной долготы;

№ 4 54º 37,46' северной широты и 19º 54,03' восточной долготы.

Наименьшая глубина – 4,2 метра. Постановка на якорь – с разрешения с разрешения оперативного дежурного старшего морского начальника г. Балтийска.

3. Стоянка судов в Калининградском заливе осуществляется на якорных стоянках, ограниченных прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

Якорная стоянка № 68г:

№ 1 54º 37,40' северной широты и 20º 00,83' восточной долготы;

№ 2 54º 37,46' северной широты и 20º 00,71' восточной долготы;

№ 3 54º 37,80' северной широты и 20º 01,31' восточной долготы;

№ 4 54º 28,00' северной широты и 19º 44,00' восточной долготы.

Наименьшая глубина – 3,6 м.

Якорная стоянка №68д:

Район ограничен окружностью радиусом, равным 2,0 кабельтова с центром в точке:

54º 37,80' северной широты и 20º 01,31' восточной долготы;

Наименьшая глубина – 4,0 метра.

4. Для кратковременного пребывания судов в дрейфе с целью ожидания разрешения на вход (выход) в морской порт, встречи морского лоцмана, расхождения со встречными судами на  рейдах и в Калининградском морском канале расположены следующие районы ожидания судов:

а) РОЖ № 21. Ограничен окружностью радиусом 2 кабельтовых с центром в точке с координатами 54º 39,60' северной широты и 19º 49,40' восточной долготы.

Постановка на якорь в районе не допускается.

б) на Внутреннем рейде акватории морского порта

РОЖ №24. Район бассейна № 3  (пикет №10) – акватория внутри круга, радиусом равным 120 метрам, с центром, расположенным по пеленгу 274 градусов от юго – западной оконечности причала №83, в дистанции, равной 185 метрам. С юга ограничен северной кромкой судоходного фарватера. Для судов с осадкой до 8 метров.

5. Стоянка судов в районе у  пикета  № 40 осуществляется на акватории внутри круга, радиусом, равным 120 метрам с центром, расположенным по пеленгу, равному 275 градусам от западной оконечности причала  пикета №40, в дистанции, равной 150 метров.

Для судов с осадкой до 8 метров.

6. Стоянка судов на рейде Комсомольский осуществляется на акватории внутри круга, радиусом равным 155 метрам с центром, расположенным по пеленгу, равному 165 градусам от юго – западного угла причала ГРЭС, в дистанции, равной 220 метров. С юго – востока ограничен северной кромкой судоходного фарватера.

Для судов с осадкой до 7 метров.

7. Стоянка судов в районе поселка Ижевское осуществляется на акватории внутри круга, радиусом, равным 180 метрам с центром, расположенным по пеленгу, равному 190 градусам  от южной оконечности причала №4 нефтетерминала в дистанции, равной 280 метров. С юга ограничен северной кромкой судоходного фарватера.

Для судов с осадкой до 7,7 метров.

8. Стоянка судов в районе поселка Волочаевское осуществляется на акватории внутри круга, радиусом 180 метров с центром, расположенным по пеленгу равному 206 градусам от навигационного знака «Волочаевское Южный», в дистанции, равной 190 метров. С юга ограничен северной кромкой судоходного фарватера. Для судов с осадкой до 8 метров.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 20)

Сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Район обязательной лоцманской проводки судов на участке морского порта Калининград, ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 54°39'42,487" северной широты и 19°49'53,491" восточной долготы;

№ 2 54°39'45,410" северной широты и 19°49'57,033" восточной долготы;

№ 3 54°38'58,075" северной широты и 19°52'14,356" восточной долготы;

№ 4 54°38'28,358" северной широты и 20°1'8,365" восточной долготы;

№ 5 54°38'58,160" северной широты и 20°4'44,589" восточной долготы;

№ 6 54°42'23,062" северной широты и 20°29'28,371" восточной долготы;

№ 7 54°42'20,362" северной широты и 20°29'30,225" восточной долготы;

№ 8 54°41'18,040" северной широты и 20°22'38,582" восточной долготы;

№ 9 54°41'22,036" северной широты и 20°22'26,277" восточной долготы;

№ 10 54°38'57,913" северной широты и 20°5'22,225" восточной долготы;

№ 11 54°38'21,011" северной широты и 20°1'10,035" восточной долготы;

№ 12 54°37'55,508" северной широты и 19°54'5,261" восточной долготы;

№ 13 54°38'0,504" северной широты и 19°53'21,026" восточной долготы;

№ 14 54°38'49,779" северной широты и 19°52'0,845" восточной долготы;

Район обязательной лоцманской проводки судов на участке морского порта Калининград и на подходном фарватере, ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 54°59'1,979" северной широты и 20°12'40,956" восточной долготы;

№ 2 54°59'2,044" северной широты и 20°12'47,663" восточной долготы;

№ 3 54°57'40,141" северной широты и 20°13'20,645" восточной долготы;

№ 4 54°57'31,379" северной широты и 20°12'59,620" восточной долготы;

№ 5 54°57'38,142" северной широты и 20°12'5,458" восточной долготы;

№ 6 54°57'40,681" северной широты и 20°13'17,110" восточной долготы.

| № | Широта | Долгота | Вид линии |
| --- | --- | --- | --- |
| Координаты района обязательной лоцманской проводки Грузовые районы морского порта: «Балтийск», «Светлый», «Калининград» |  |  |  |
| 1 | 54°39'42.487" Северной широты | 19°49'53.491" Восточной долготы |  |
| 2 | 54°39'45.410" Северной широты | 19°49'57.033" Восточной долготы | 1-2 Прямая линия |
| 3 | 54°38'58.075" Северной широты | 19°52'14.356" Восточной долготы | 2-3 Прямая линия |
| 4 | 54°38'28.385" Северной широты | 20°1' 8.365" Восточной долготы | 3-4 Береговая черта |
| 5 | 54°38'58.160" Северной широты | 20°4'44.589" Восточной долготы | 4-5 Прямая линия |
| 6 | 54°42'23.062" Северной широты | 20°29'28.371" Восточной долготы | 5-6 Береговая черта |
| 7 | 54°42'20.362" Северной широты | 20°29'30.225" Восточной долготы | 6-7 Прямая линия |
| 8 | 54°41'18.040" Северной широты | 20°22'38.582" Восточной долготы | 7-8 Береговая черта |
| 9 | 54°41'22.036" Северной широты | 20°22'26.277" Восточной долготы | 8-9 Прямая линия |
| 10 | 54°38'57.913" Северной широты | 20°5'22.225" Восточной долготы | 9-10 Береговая черта |
| 11 | 54°38'21.011" Северной широты | 20°1'10.035" Восточной долготы | 10-11 Прямая линия |
| 12 | 54°37'55.508" Северной широты | 19°54' 5.261" Восточной долготы | 11-12 Береговая черта |
| 13 | 54°38' 0.504" Северной широты | 19°53'21.026" Восточной долготы | 12-13 Прямая линия |
| 14 | 54°38'49.779" Северной широты | 19°52' 0.845" Восточной долготы | 13-14 Береговая черта |
| 1 | 54°39'42.487" Северной широты | 19°49'53.491" Восточной долготы | 14-1 Прямая линия |
| Координаты района обязательной лоцманской проводки Удаленный морской терминал порта Калининград «Пионерский» |  |  |  |
| 1 | 54°59' 1.979" Северной широты | 20°12'40.956" Восточной долготы |  |
| 2 | 54°59' 2.044" Северной широты | 20°12'47.663" Восточной долготы | 1-2 Прямая линия |
| 3 | 54°57'40.141" Северной широты | 20°13'20.645" Восточной долготы | 2-3 Прямая линия |
| 4 | 54°57'31.379" Северной широты | 20°12'59.620" Восточной долготы | 3-4 Прямая линия |
| 5 | 54°57'38.142" Северной широты | 20°13' 5.458" Восточной долготы | 4-5 Береговая черта |
| 6 | 54°57'40.681" Северной широты | 20°13'17.110" Восточной долготы | 5-6 Прямая линия |
| 1 | 54°59' 1.979" Северной широты | 20°12'40.956" Восточной долготы | 6-1 Прямая линия |

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к Обязательным постановлениям

(п.21)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту

| Длина судна в метрах | Швартовка к причалу |  | Отшвартовка от причала |  | Перешвартовка в морском порту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество буксиров | Суммарная мощность, (киловатт) | Количество буксиров | Суммарная мощность, (киловатт) | Количество буксиров | Суммарная мощность, (киловатт) |
| До 115 м | По решению капитана судна |  |  |  |  |  |
| Свыше 115-до145 | 1-2 | 1765,2 | 1-2 | 1765,2 | 1-2 | 1765,2 |
| Свыше 145-до170 | 2 – 3 | 2647,8 | 2 – 3 | 2647,8 | 2 | 2647,8 |
| Свыше 170-до175 | 2 – 3 | 2942 | 2 – 3 | 2942 | 2-4 | 2942 |
| Свыше 175-до200 | 3 | 3677,5 | 3 | 3677,5 | 3 | 3677,5 |

Примечание: меньшее количество буксиров используется при наличии подруливающего устройства на судне, большее количество буксиров используется при отсутствии подруливающего устройства на судне.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Обязательным постановлениям

(п.22)

Сведения о количестве швартовщиков для швартовки судов к причалам морского порта

| Валовая вместимость судна | Число швартовщиков |
| --- | --- |
| До 500т | 1 |
| Свыше 500т до 3000т | 2 |
| Свыше 3 000т до 10 000т | Не менее 4 |
| Свыше 10 000 | Не менее 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 23, 124)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта

| Ледовая обстановка | Суда, которым не рекомендовано самостоятельное плавание во льдах | Суда, которые могут проводиться буксирами в караване и осуществлять самостоятельное плавание по рекомендациям |
| --- | --- | --- |
| Толщина мелкобитого льда 10-60 сантиметров и по прогнозу предполагается сохранение низкой температуры | Суда портового флота (кроме портовых буксиров) | Все остальные суда |

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5134

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.01.1997 г. №14-р.

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).