Приложение № 12

Изменения и дополнения

в Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам

1. Пункт 1.5.1 изложить в следующей редакции:

«1.5.1. Опасные грузы, отмеченные в колонке 14 «Специальные условия» Алфавитного указателя опасных грузов цифрами «2», «2а», перевозятся в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей) с соблюдением требований настоящих Правил и правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.

Порожняя неочищенная тара из-под опасных грузов, а также порожние неочищенные вагоны и контейнеры из-под опасных грузов, отмеченные в колонке 14 «Специальные условия» цифрами «5», «5а», «5б», перевозятся в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителя (грузополучателя) на условиях опасного груза.

Без указанного сопровождения вагоны к перевозке не принимаются».

2. Пункт 2.1.26, абз.5 после слов «полностью очищены» дополнить слова «а после выгрузки жмыхов (шрота) – промыты».

3. Пункт 2.2.9 изложить в следующей редакции:

«2.2.9. Фосген (номер ООН 1076) и хлорциан стабилизированный (номер ООН 1589) являются высокотоксичными газами ингаляционного действия, обладают кумулятивным действием. Перевозка таких грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов».

4. Пункт 2.2.12 изложить в следующей редакции:

«2.2.12. Грузы: акрилонитрил стабилизированный (номер ООН 1093), сероуглерод (номер ООН 1131), этилмеркаптан (номер ООН 2363), изопропилнитрат (номер ООН 1222), самин (номер ООН 1992) должны предъявляться к перевозке в стандартных герметичных и опломбированных бочках. Бочки должны быть погружены в вагоны только в один ярус пробками вверх.

Перевозка изопропилнитрата и самина с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов».

5. Пункт 2.2.13. – в первом предложении после слова «метанол» включить слова: «(номер ООН 1230)».

6. Текст пункта 2.2.16 - изложить в следующей редакции: «Зарезервировано».

7. Пункт 2.2.21 - после слова «целлулоида» включить в скобках слова «(номер ООН 2000)».

8. Пункт 2.2.22 - после слов «спички безопасные» включить в скобках слова «(номер ООН 1944)».

9. Пункт 2.2.23 - после слова «Сера» включить в скобках слова «(номер ООН 1350)».

10. Пункт 2.2.26, абз.4, изложить в новой редакции: «Перевозка жмыха (шрота) навалом/насыпью  допускается  в крытых вагонах с цельнометаллическим кузовом и вагонах-зерновозах».

11. Пункт 2.2.27 - В первом предложении после слов: «Фосфор белый (желтый)» включить в скобках слова: «(номер ООН 1381)». После слова «порожняя» включить слово «неочищенная».

12. Пункт 2.2.29 - изложить в следующей редакции:

«2.2.29. Перевозка Катализатора ЦН (номер ООН 2813) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов».

13. Пункт 2.2.33 - после слов «селитра аммиачная» включить: «номер ООН 1942».

14. Пункт 2.2.35 - изложить в следующей редакции:

«2.2.35. Перевозка аммония перхлората, анозита (номер ООН 1442), водорода пероксида концентрации свыше 60% (номер ООН 2015) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.

Тара для водорода пероксида водного раствора (номер ООН 2014 и номер ООН 2015) должна быть оборудована устройством (клапаном), обеспечивающим выход образующегося газа и препятствующим выходу жидкости».

15. Пункт 2.2.40 - классификационные шифры 5211, 5221, а также 3-й и 4-й абзацы, - исключить. Пункт дополнить текстом следующего содержания: «Перевозка веществ класса 5.2 с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов».

16. Пункт 2.2.44  изложить в следующей редакции:

«Жидкость этиловая (номер ООН 1649), ацетонциангидрин (номер ООН 1541) и мышьяка (Ш) оксид (ангидрид мышьяковистый) (номер ООН 1561) являются сильными ядами. Они особенно опасны тем, что их отравляющее действие проявляется не сразу и на первой стадии отравления незаметно для пострадавшего.

Указанные грузы должны перевозиться в стандартных герметичных и опломбированных бочках.

Бочки с этиловой жидкостью и ацетонциангидрином размещают в один ярус пробками вверх.

Перевозка жидкости этиловой и мышьяка (Ш) оксид с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов».

17. Пункт 2.2.45 - изложить в следующей редакции: «Перевозка акванита (номер ООН 2927), цианидов с номерами ООН: 1051, 1565, 1575, 1587, 1588 (для грузов с техническими наименованиями: цианплав, кадмия цианид), 1613, 1614, 1620, 1636, 1642, 1680, 1684, 1689, 1713, 1935, 3294, 3413, 3414, а также цинхонина (номер ООН 1544), стрихнина (номер ООН 1692), ртути дихлорида (номер ООН 1624), киновари натуральной (номер ООН 2025) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов».

18. Пункт 2.2.46. - изложить в следующей редакции: «Энит (номер ООН 2810), пронит (номер ООН 2810), а также порожняя тара из-под этих грузов должны перевозиться в специально оборудованных крытых вагонах грузоотправителя (грузополучателя). Допускается перевозка энита и пронита в специализированных контейнерах (ёмкостях). Перевозка указанных грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов».

19. Пункт 2.2.50 - изложить в следующей редакции: «Кислота азотная красная дымящая, меланж (номер ООН 2032) допускаются к перевозке, в том числе в специальных ёмкостях грузоотправителя (грузополучателя). Перевозка указанных грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов».

20. Пункт 2.2.51. - после слова «Ртуть» включить слова: «номер ООН 2809».