ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку (пп. 14, 17, 21)

Форматы и структура сообщений при формировании, изменении (корректировке) и опубликовании расписания

Раздел 1. 	Общие требования

1.1. Представленные форматы и способы описания рейсов обеспечивают совместимость с международными стандартами формирования и корректировки расписаний.

1.2. Форматы описания рейсов позволяют перевозчикам с учетом конкретной коммерческой ситуации формировать и корректировать расписания, используя для описания элементов данных, как кириллицу, так и латиницу.

1.3. В зависимости от указанного в сообщении режима времени, параметры, описывающие календарные даты, дни недели и время, могут указываться относительно всемирного координированного времени (далее - UTC) или местного времени для каждого аэропорта маршрута рейса.

Раздел 2. Элементы информации, необходимые для отображения расписаний

2.1. Требования к данным

Для обмена информацией используются стандартизированный состав и форматы элементов данных. Для этой цели  каждый элемент данных должен описываться как последовательность букв, арабских цифр и символов, которые в зависимости от контекста имеют единственное значение. Каждый отдельный элемент данных должен одинаково пониматься пользователем, описываться и использоваться одним и тем же способом. Для описания элементов информации о рейсах расписания могут использоваться как внутренние кодификаторы, использующие буквы кириллицы, так и коды ИАТА, использующие латинские буквы. Учитывая возможность появления одинаковых кодов, описывающих объекты различных кодификаторов, в целях однозначного понимания информации, каждый реквизит данных должен быть строго позиционирован. Изменения и дополнения кодификаторов, используемых в настоящем приложении, производятся по предложениям перевозчиков, аэропортов или по решению Росавиации.

2.1.1. Установленные знаки

Для обеспечения передачи информации телеграфом и средствами передачи данных используются следующие знаки:

буквы:

кириллица - А до Я (31 знак, кроме ё и ъ)

латиница - A до  Z (26 знаков)

цифры: - 0  -    9 (10 знаков)

точка	 - .  (1 знак)

слэш - / (1 знак)

минус - - (1 знак)

плюс - + (1 знак)

2.1.2. Обозначения (символы)

Формы, схемы и примеры, описанные в настоящем приложении, с использованием следующих обозначений:

| № п/п | Символ | Применение |
| --- | --- | --- |
| 1 | а | буква (обязательна) |
| 2 | ц | цифра (обязательна) |
| 3 | х | буква или цифра (обязательна) |
| 4 | (а) | буква (по выбору) |
| 5 | (ц) | цифра (по выбору) |
| 6 | (х) | буква, цифра или другая характеристика (по выбору) |
| 7 | → | обязательный пробел |
| 8 | (→) | пробел (по выбору) |
| 9 | 0 | ноль |
| 10 | (…) | информация включается при необходимости |

2.1.3. Разделение информации

Элементы данных могут указываться слитно или разделяться пробелом (→). Как правило, после каждого указателя элемента данных, в качестве разделителя используется слэш (/). Подсообщения разделяются комбинацией - двойной слэш (//). В некоторых случаях данные в пределах элемента данных разделяются одним слэшем (/).

2.1.4. Характеристика элементов данных

При формализованном описании информации необходимо учитывать обязательность использования тех или иных элементов, составляющих эту информацию. Для указания этих характеристик элемента используются следующие обозначения:

1. М - обязательно

Элемент, содержащий информацию, составляющую основную часть передаваемых данных и обязательно указывается при всех обстоятельствах.

2. С - условно

Элемент, становится обязательным при наличии определенных условий его применения. Элемент может быть опущен при отсутствии этих условий. Эти условия обычно зависят от других элементов или от наличия, изменения или отсутствия основных данных.

3. О - по выбору

Необязательный элемент и может быть опущен, если нет требования о его наличии. Не использование этого элемента не зависит от других элементов и не влияет на них.

4. -- - прочерк

Не разрешен.

2.2. Элементы данных и указатели элементов данных

Для описания информации о расписаниях используются элементы данных(ЭД),  которые позволяют отображать как характеристики расписаний, так и способы формирования данных при их передаче в виде сообщений или файлов. Многие элементы расписаний определяются посредством цифрового  указателя элементов данных (УЭД). Если у ЭД есть цифровой УЭД, то он указывается рядом в соответствующей графе. В некоторых случаях УЭД используются только при формировании сообщений, а в файловой структуре отсутствуют, так как соответствующие им элементы находятся на строго выделенных им местах файловой структуры.

2.2.1. Общие соотношения между элементами данных и их указателями

УЭД - это номер (определитель), относящийся к ЭД, за исключением случаев, когда непосредственно УЭД обозначает определенное понятие (информацию). В общем случае УЭД уточняет тип информации, содержащейся в ЭД, и используется для детализации характеристик различных ЭД, или описания дополнительной информации о рейсе. Подробное описание применения УЭД приведено для каждого ЭД. В  сообщениях может применяться пояснительный  текст в свободном формате, до и после которого, на отдельных строках указывается комбинация двойной     слэш (//). Для описания ЭД, относящихся к участкам маршрута только для заданных сегментов, или группы сегментов, может применяться несколько УЭД. Последовательность аэропортов, в которых запланированы операции отправления и/или прибытия под одним и тем же обозначением рейса,  образует маршрут рейса. Аэропорт отправления и следующий за ним аэропорт прибытия образуют участок маршрута (перелет). Участки маршрута указываются в соответствии с хронологическим порядком их выполнения между первоначальным пунктом отправления и конечным пунктом назначения в маршруте рейса.

2.2.2. Группировка элементов данных

ЭД группируются по основному признаку. Например: основной признак воздушное судно включает информацию о типе воздушного судна, его конфигурации / версии, владельце, принадлежности бортпроводников, экипажа. Используются следующие основные признаки:

| № п/п | Наименование признака | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время | Учёт действия поправок для перевода времени UTC в местное время |
| 2 | Воздушное судно (ВС) | Информация, связанная с использованием ВС |
| 3 | Дублирование рейса/ участка маршрута | Отображение взаимосвязи между выполняемыми и фиктивными (невыполняемыми) участками маршрута |
| 4 | Коммерческие соглашения | Отображение условий соглашений |
| 5 | Рейс | Описание отображения рейсов |
| 6 | Часть маршрута между любым пунктом отправления и любым другим пунктом прибытия в рамках одного и того же рейса, которая может включать один или более перелетов (далее –сегмент) | Описание отображения информации на сегментах рейсов |
| 7 | Сервис | Информация о сервисе в полете и в аэропорту |
| 8 | Сообщение | Параметры, применяемые при формировании сообщений по расписанию. |
| 9 | УЭД | Описание указателей элементов данных |

2.2.3. Перечень элементов данных

| № п/п | Признак элемента данных | Наименование элемента данных | УЭД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время | Уточнение отклонения времени UTC от местного времени | 97 |
| 2 | Воздушное судно (ВС) | Бортпроводники, владелец (принадлежность) | 5 |
| 3 |  | Владелец ВС | 3 |
| 4 |  | Замена ВС без изменения его типа | 210 |
| 5 |  | Конфигурация воздушного судна (КВС) |  |
| 6 |  | КВС - превышение длины описания | 108 |
| 7 |  | Код бронирования пассажирских мест (КБПМ) |  |
| 8 |  | КБПМ - превышение длины описания | 106 |
| 9 |  | Регистрационное обозначение ВС | 898 |
| 10 |  | Резервирование пассажирских мест и/или средств пакетирования груза | 104 |
| 11 |  | Тип воздушного судна |  |
| 12 |  | Экипаж, владелец (принадлежность) | 4 |
| 13 | Дублирование рейса / участка маршрута. | Перекрестная ссылка – определитель фиктивных рейсов/ участков. | 10 |
| 14 |  | Перекрестная ссылка – определитель выполняемого рейса /участка | 50 |
| 15 | Коммерческие соглашения | Совместное использование провозной ёмкости (СПЕ) | 2 |
| 16 |  | Расширенное раскрытие фактического перевозчика | 127 |
| 17 | Рейс | Аэропорт – пункт |  |
| 18 |  | Аэропорт базирования ВС | 899 |
| 18 |  | Вид перевозки (код) |  |
| 20 |  | Время подготовки | 897 |
| 21 |  | Дата ввода в действие расписания |  |
| 22 |  | Дата окончания действия расписания |  |
| 23 |  | Дни выполнения рейса |  |
| 24 |  | Изменение даты (переход через сутки) |  |
| 25 |  | Информация о питании пассажиров в полете | 7 |
| 26 |  | Информация о питании – превышение длины описания | 109 |
| 27 |  | Код перевозчика |  |
| 28 |  | Коммерческая загрузка | 105 |
| 29 |  | Недельная частота выполнения рейса |  |
| 30 |  | Номер рейса |  |
| 31 |  | Обозначение рейса |  |
| 32 |  | Обозначение обратного / последующего рейса | 6 |
| 33 |  | Операционный суффикс |  |
| 34 |  | Отправление воздушного судна по расписанию |  |
| 35 |  | Отправление пассажиров по расписанию |  |

| 36 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 |  | Перевозки, к которым применяются различные виды ограничений | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ограничения только по перевозке грузов | 172 |
|  |  | Ограничения только по перевозке грузов и почты | 171 |
|  |  | Ограничения только по перевозке пассажиров | 170 |
|  |  | Ограничения только по перевозке почты | 173 |
|  |  | Ограничения только в пункте высадки пассажиров из ВС | 711 |
|  |  | Ограничения только в пункте посадки пассажиров в ВС | 710 |
|  |  | Ограничения в пунктах посадки и высадки пассажиров в/из ВС | 712 |
|  |  | Ограничения – свободный текст с информацией по ограничениям | 713-799 |
| 37 |  | Перевозка, требующая согласования с правительственными органами | 201 |
| 38 |  | Период и даты выполнения рейса |  |
| 39 |  | Прибытие воздушного судна по расписанию |  |
| 40 | Рейс | Прибытие пассажиров по расписанию |  |
| 41 |  | Посадка ВС в пункте «Прибытие» только при наличии вылетающих из него пассажиров | 303 |
| 42 |  | Посадка ВС в пункте «Прибытие» только при наличии прилетающих в него пассажиров | 301 |
| 43 |  | Посадка ВС в пункте «Прибытие» только при наличии прилетающих и вылетающих из него пассажиров | 302 |
| 44 |  | Терминал пассажирский (сообщения вида РСП, ОКР, ИНФ) |  |
| 45 |  | Терминал пассажирский в пункте «Отправление» (сообщения вида SSM) | 99 |
| 46 |  | Терминал пассажирский в пункте «Прибытие» (сообщения вида SSM) | 98 |
| 47 |  | Участок маршрута, указатель изменения (сообщения вида SSM) |  |
| 48 |  | Уточнение состава участников | 11 |
| 49 |  | Электронный билет | 505 |
| 50 | Сегмент | Сегмент - обозначение и состав информации |  |
| 51 |  | КБПМ, уточнение для сегмента | 101 |
| 52 |  | Питание, уточнение информации о видах питания на сегменте | 111 |
| 53 |  | Терминал, указатель изменения пассажирского терминала на сегменте в пункте «Отправление» | 199 |
| 54 |  | Терминал, указатель изменения пассажирского терминала для сегмента в пункте «Прибытие» | 198 |
| 55 |  | Указатель статуса рейса (международный / внутренний) в пунктах участка маршрута |  |
| 56 |  | Уточнение указателя статуса рейса (международный / внутренний) в пунктах участка маршрута или сегмента | 220 |
| 57 | Сервис | Информация по обслуживанию в полете | 503 |
| 58 |  | Информация о регистрации пассажиров | 299 |
| 59 |  | Резервирование по предварительному запросу | 507 |
| 60 | Сообщение | Дата сообщения |  |
| 61 |  | Дополнительная информация (ДИ/SI) |  |
| 62 |  | Порядковый номер сообщения |  |
| 63 |  | Порядковый номер группы сообщений (сообщения вида SSM) |  |
| 64 |  | Номер сообщения внутри группы (сообщения вида SSM) |  |

| 65 | Сообщение | Режим времени |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 |  | Сезон расписания |  |
| 67 |  | Ссылка на входное сообщение (сообщения вида ОКР/OKR, НДИ, ИНФ) |  |
| 68 |  | Ссылка на последовательность сообщений |  |
| 69 |  | Ссылка создателя сообщения (сообщения вида SSM) |  |
| 70 |  | Код вида сообщения |  |
| 71 |  | Указатель действия |  |
| 72 | УЭД | Указатель элемента данных (УЭД) |  |
| 73 |  | Указатель элемента данных (свободный формат внутреннего использования) | 900-999 |
| 74 |  | Указатель элемента данных (свободный формат двухстороннего использования) | 800-890 |

2.3. Пояснения к словарю элементов данных

Словарь элементов данных может состоять из следующих компонентов:

таблица элемента данных (ЭД), которая включает:

а) имя ЭД;

б) УЭД, если применяется;

в) описание ЭД:

г) формат ЭД – только структура и символы, применяемые для раскрытия информации, описываемой данным элементом данных (без номера УЭД и принадлежности к сегменту);

д) пример заполнения;

е) специфические особенности – детализируется область применения ЭД.

Пример таблицы ЭД:

| Имя элемента данных: ВЛАДЕЛЕЦ ВОЗДУШНОГО СУДНА |  | УЭД 3 |
| --- | --- | --- |
| Описание ЭД: применяется для информирования пользователей о том, что рейс выполняется воздушным судном, не принадлежащим перевозчику, указанному в обозначении рейса |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(а) или Х | AB или Х |  |
| Специфические особенности: УЭД 3 указывается только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

подразумеваемое значение в случае отсутствия ЭД.

Формат

детализация описания формата ЭД в сообщениях по расписанию с указанием номера УЭД и разделителей.

Использование:

общие принципы применения, принадлежность вида информации в контексте её применения в сообщениях. Например, если указано – «Относится к информации о сегментах», то ЭД используется вместе с описанием сегмента.

Размерность (значения) данных:

разрешенные значения для ЭД или ссылки, где эти данные находятся.

Например:

описание формата ЭД в сообщениях по расписанию с указанием сегмента (если это необходимо), для которого раскрывается информация, номера УЭД и разделителей.

Все ЭД, описанные в словаре, могут применяться для отображения информации о рейсах расписания как в виде формализованных сообщений, так и в виде файловой структуры.

2.4. Словарь элементов данных

2.4.1. Время

| Уточнение отклонения времени UTC от местного времени |  | УЭД 97 |
| --- | --- | --- |
| Указывает вектор отклонения в часах и минутах между временем UTC и местным временем, и используется в случаях, когда отправитель сообщений желает заменить значение отклонения UTC/местное время |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ааа/Ацццц | БРЯ/П0300 |  |
| УЭД 97 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

элемент необязателен, если разница соответствует стандартным значениям.

Формат

а) УЭД 97;

б) разделитель - / (слэш);

в) ааа – код пункта, к которому применяется поправка;

г) разделитель - / (слэш);

д) А - вектор отклонения времени, принимает значения:

на кириллице - М (минус)  или П (плюс);

на латинице - соответственно M и P;

отклонение отрицательное, если время UTC позднее местного времени.

е) цццц – значение отклонения времени, четырехзначное число, первые две цифры – часы, вторые две - минуты. Например: местное время, совпадающее с временем UTC для пункта с кодом ааа указывается как 97/ааа/П0000.

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута. Как правило, необходимость использования возникает при переходе на зимнее время и возникающем при этом дублировании времени суток с 02часов 00 минут до 02часов 59 минут. УЭД 97 позволяет определить какое именно время данного интервала  – до перевода стрелок или после подразумевается в сообщении о расписании.

Размерность (значения) данных:

информация о сезонных отклонениях между временем UTC и местным временем по странам мира содержится в Руководстве по составлению расписаний ИАТА - Standard Schedules Information Manual (SSIM).

Например:

в сообщениях данная информация указывается в строках с информацией о сегментах:

ДМДЧЛБ 97/ЧЛБ/П0500,

где ДМДЧЛБ – сегмент (ДМД – код аэропорта отправления, ЧЛБ – код аэропорта прибытия), в котором для кода аэропорта ЧЛБ уточняется отклонение UTC/местное время.

2.4.2. Воздушное судно

| Бортпроводники. Владелец (принадлежность) |  | УЭД 5 |
| --- | --- | --- |
| Информирует пользователей о том, что рейс обслуживается бригадой бортпроводников, которые не являются служащими владельца воздушного судна |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(a) | С7 |  |
| УЭД 5 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то принадлежность бортпроводников могут определять или код  перевозчика из обозначения рейса, или код, указанный в УЭД 2, или код владельца ВС в УЭД 3, или код, указанный в УЭД 127.

Формат

а) УЭД 5 (не применяется в файле);

б) разделитель - / (слэш);

в) код перевозчика, служащими которого являются бортпроводники.

Например:

5/Д9

Использование:

относится к информации об участке маршрута. Если значение по умолчанию неприменимо, ЭД становится обязательным.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах перевозчиков содержится в кодификаторах.

Например:

в сообщениях данная информация может указываться в строке с обозначением рейса или в строке с информацией о ВС, или в строке с информацией об участке маршрута. При использовании ЭД в строке с обозначением рейса описание ЭД может быть следующим:

ЯМ145 5/Д9

где ЯМ145 – обозначение рейса,  5/Д9 – описание принадлежности бортпроводников к перевозчику Д9.

2.4.3.	Воздушное судно

| Владелец ВС |  | УЭД 3 |
| --- | --- | --- |
| Информирует пользователей о том, что рейс выполняется воздушным судном, не принадлежащим перевозчику, указанному в обозначении рейса |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(a) | ПЛ |  |
| УЭД 3 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то владельца ВС могут определять: или код перевозчика из обозначения рейса, или код, указанный в УЭД 2, или код, указанный в УЭД127.

Формат

а) УЭД 3 (не применяется в файле);

б) разделитель - / (слэш);

в) код перевозчика, которому принадлежит ВС;

Например:

3/Е3

Использование:

относится к информации об участке маршрута. Если значение по умолчанию неприменимо, ЭД становится обязательным.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах перевозчиков содержится в соответствующих кодификаторах.

Например:

в сообщениях данная информация может указываться в строке с обозначением рейса, или в строке с информацией о ВС, или в строке с информацией об участке маршрута. При использовании ЭД в строке с обозначением рейса описание ЭД может быть следующим: НИ517 3/АД, где НИ517 – обозначение рейса, 3/АД -  информация о владельце ВС перевозчике – АД.

    - Воздушное судно

| Замена ВС без изменения его типа |  | УЭД 210 |
| --- | --- | --- |
| Указывает на физическую замену ВС, но без изменения его типа на заданном сегменте |  |  |
| Формат | Например: |  |
| - | - |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то замена ВС не производится.

Формат

а) УЭД 210;

Например:

210

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута. В рейсах с промежуточными посадками замена типа ВС на маршруте очевидна из кодов типов ВС, указанных  для каждого из участков рейса. Однако если имеет место замена одного ВС на другой, того же типа,  должен использоваться УЭД 210, который указывается для аэропорта, в котором имела место замена ВС.

Размерность (значения) данных:

применение УЭД 210 уже подразумевает условие замены ВС, никакие дополнительные данные не требуются.

Например:

рейс по маршруту Москва – Новосибирск - Хабаровск выполняется на ВС типа ИЛ-86, в Новосибирске производится физическая замена самолета, и пассажиры переходят из одного ВС в другой такого же типа. Для описания этого в сообщении, в строках с информацией о сегментах следует указать УЭД 210 для участка  Новосибирск - Хабаровск: ТЛЧХБР 210.

2.4.5. Воздушное судно

| Конфигурация воздушного судна (КВС) |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Используется для определения физической компоновки ВС |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а(х)(х)(х)….. | ПБЭ П10Б24Э115 БЭЛЛ20ПП15ЖЖ9405 |  |

Значение по умолчанию:

ЭД указывается или самостоятельно, или совместно с кодом бронирования пассажирских мест (КБПМ). Параметры КБПМ и КВС разделяются знаком точка (.).

Формат

описание КВС всегда начинается с точки (.). В зависимости от вида перевозки могут применяться два способа описания КВС:

способ №1: для пассажирских и/или грузопассажирских перевозок КВС указывается в виде последовательности пассажирских и/или грузовых кодов, описываемых в порядке, определенном таблицей 1, и с указанием в случае необходимости, за каждым кодом ненулевой количественной характеристики  вместимости. Последовательность кодов может заканчиваться обозначением ЖЖ (на кириллице), или VV (на латинице), после которого следует код ссылки на версию воздушного судна. Ссылка заранее рассылается перевозчиком по аэропортам в расшифрованном виде и может содержать или детальный план салона ВС для использования при регистрации пассажиров, или раскрывать специфические особенности данного ВС при обслуживании в аэропорту.

Варианты описания:

а) П5Б15Э120ЛЛ20ПП15, где: П5, Б15, Э120 – количество мест в салонах первого, бизнес и экономического классов, соответственно; ЛЛ20 и ПП15 – вместимость грузовых отсеков для размещения контейнеров и поддонов, соответственно;

б) Э150ЖЖС7А320, где: Э150 – 150 мест в салоне экономического класса; ЖЖ – признак, после которого следует код ссылки, заранее переданной в аэропорты; С7А320 -  код ссылки, формируется по произвольным правилам, здесь С7 – код перевозчика, А320 – код типа ВС;

способ №2: для грузовых перевозок КВС описывается обозначением ББ (на кириллице) или  BB (на латинице), что подразумевает перевозку только груза и/или почты. Предполагается, что воздушное судно может перевозить такой груз и/или почту без необходимости сообщения его характеристик.

Допускается использование обозначения ББ в комбинации с грузовыми кодами из таблицы 1. Например: ББЛЛ10ПП15.

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

КВС детализирует физическую компоновку/план салонов ВС и/или имеющегося оборудования для перевозки груза и/или почты. КВС определяет физические пассажирские места ВС независимо от того, сколько из них поступает в продажу.

Примечание 1. Если в КВС применяется детализация по количеству мест, то общее количество мест должно соответствовать пассажировместимости воздушного судна.

Примечание 2. Каждая цифровая детализация не должна превышать трех знаков, в начале могут использоваться нули.

Примечание 3. Информация о передвижных перегородках  включается, если это необходимо в УЭД 800-899 (свободный формат двустороннего использования) или 900-999 (свободный Формат внутреннего использования), или как ссылка после обозначения ЖЖ (VV).

Примечание 4. Информация о зарезервированных местах и/или средствах пакетирования груза указывается в УЭД 104.

Размерность (значения) данных:

пассажирские и грузовые коды, используемые при описании КВС, приведены в таблице 1. Данные о пассажирской и грузовой вместимости салонов и отсеков ВС указываются в зависимости от конкретных характеристик ВС. Длина последовательности пассажирских и/или грузовых кодов может быть ограничена соотношением комбинации элементов данных, указанных в строке с информацией о ВС и максимальной длиной этой строки. Если объем информации в строке превышает установленный предел, то строка логически продлевается на строку продолжения данных.

Например:

в сообщениях информация о КВС указывается в строке с информацией о ВС после КБПМ, а при его отсутствии после кода типа ВС:

а) для пассажирских рейсов - П 762 .П5Б8Э120ЛЛ20ПП15ЖЖСУ762ЕВРО

ШРМ, где: П – код вида перевозки (пассажирский); 762 – код модификации типа ВС; .П5Б8Э120ЛЛ20ПП15ЖЖСУ762ЕВРО – КВС; ШРМ -  код аэропорта базирования ВС;

б) для грузовых рейсов	 – Г ИЛ7 .ББ ДМД где: Г - код перевозки (грузовой);

ИЛ7 - код модификации типа ВС; .ББ – КВС; ДМД - код аэропорта базирования ВС;

Таблица 1

| Пассажирские коды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Группы кодов (салон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | специальные коды |  |  |  |  |
|  | первый класс |  |  | бизнес класс |  |  |  |  | экономический класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАТА | P | F | A | J | C | D | I | Z | W | S | Y | B | H | K | L | M | N | Q | T | V | X | G | U | E | O | R |
| Внутренний | Ф | П | А | И | Б | Д | Ы | З | Ю | С | Э | В | Я | К | Л | М | Н | Щ | Т | Ж | Х | Г | У | Е | О | Р |
| Наименование | Премиальный | Первый | Со скидкой | Премиальный | Бизнес | Со скидкой |  |  | Премиальный | Экономический |  | Со скидкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условное резервирование | Резервирование не требуется | Резервирования нет | По усмотрению перевозчика |  |
| Грузовые Коды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние |  |  |  | ИАТА |  |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛЛ |  |  |  | LL |  |  |  |  |  |  |  | Средства пакетирования груза (Контейнеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП |  |  |  | PP |  |  |  |  |  |  |  | Поддоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.6.	Воздушное судно

| КВС – превышение длины описания |  | УЭД 108 |
| --- | --- | --- |
| Используется, если описание КВС ограничено длиной строки, или занимает более двадцати символов в файловой структуре |  |  |
| Формат | Пример |  |
| а(х)(х)(х)….. | П5Б8Э120ЛЛ20ПП15ЖЖСУ762ЕВРО |  |

Значение по умолчанию:

отсутствие ЭД означает, что описание КВС выполнено стандартным способом.

Формат

а) УЭД 108;

б) разделитель - / (слэш);

в) описание КВС способом 1 или 2, при этом точка (.) как признак начала описания не используется.

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

Размерность (значения) данных:

пассажирские и грузовые коды, используемые при описании КВС, приведены в таблице 1. Данные о пассажирской и грузовой вместимости салонов и отсеков ВС указываются в зависимости от конкретных характеристик ВС.

Например:

ДМДХБР 108/П5Б8Э120ЛЛ20ПП15ЖЖСУ762ЕВРО

2.4.7. Воздушное судно

| Код Бронирования Пассажирских Мест (КБПМ) |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Применяется для публикации информации по бронированию и описания кодов резервируемых классов, может отличаться от физической компоновки ВС, указанной в КВС |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а(x)(x)(x)… | ПБЖЩ |  |

Значение по умолчанию:

отсутствие ЭД означает, что описание КБПМ не выполняется.

Формат

последовательность пассажирских кодов из таблицы 1 в произвольном порядке. После кодов может следовать ненулевое количество мест для каждого кода или группы кодов. Каждая цифровая детализация не должна превышать трех знаков, могут использоваться незначащие нули. В сообщениях длина КБПМ может быть ограничена соотношением комбинации элементов данных, указанных в строке с информацией о ВС, и максимальной длиной этой строки. Если объем информации в строке превышает установленный предел, то строка логически продлевается на строку продолжения данных.

Варианты описания:

КБПМ без цифровой детализации – ФАБДЫКЛМНЭ;

цифровая детализация КБПМ для каждого кода - Ф2А3Б6Д7К8Л9Э90;

цифровая детализация КБПМ по группам кодов - ПАФ10БДИ20КЛМНТЭ90.

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

Если сегмент состоит из перелетов с разными значениями КБПМ, то применяется УЭД 101, уточняющий КБПМ для всего сегмента, если УЭД 101 отсутствует, то по умолчанию для сегмента применяется КБПМ участка с тем же аэропортом отправления. КБПМ  определяет количество и условия продажи мест. Коды, используемые в КБПМ, могут отличаться от кодов, указанных в КВС. С информацией о КВС и КБПМ связан и использует для описания те же коды элемент данных «Информация о питании пассажиров в полете».

Например:

в сообщениях информация о КБПМ указывается в строке с информацией о воздушном судне после кода типа ВС и при необходимости в информации о сегментах с использованием УЭД 101. Фрагмент описания  только строк, где может быть указана информация о КБПМ:

а) П ТУ5 Д8И2С20Ю20В30Я30.Б10Э130ЖЖХ8515 ХБР

б) ХБР1615 ОВБ/ТЛЧ1720

в) П Т24 Б6Д2И2Э130.Б10Э140ЖЖХ8УКР ХБР

г) ОВБ/ТЛЧ1900 ИЕВ/БСП(Б)2000

д) ХБРБСП	101/Б6И2Э110,

где:

а) - строка с информацией о воздушном судне, данные связаны со строкой б);

П – код вида перевозки; ТУ5 – код типа ВС;  Д8И2С20Ю20В30Я30 – описание КБПМ; после КБПМ – разделитель знак точка (.); Б10Э130ЖЖХ8515 – описание КВС; ХБР – код аэропорта базирования;

б) - строка с информацией об участке маршрута; ХБР и ОВБ/ТЛЧ – коды городов/аэропортов участка маршрута; 1615 и 1720 – времена отправления и прибытия;

в) - строка  с информацией о воздушном судне,  данные соотносятся со строкой г); П – код вида перевозки; Т24 – код типа ВС; Б6Д2И2Э130– описание КБПМ;

после КБПМ – разделитель знак точка (.); Б10Э140ЖЖХ8УКР – описание КВС;

ХБР – код аэропорта базирования;

г) - строка с информацией об участке маршрута; ОВБ/ТЛЧ и ИЕВ/БСП – коды городов/аэропортов участка маршрута; (Б) – код терминала; 1900 и 2000 – времена отправления и прибытия;

д) - строка с информацией о сегменте, уточняет информацию о КБПМ для сегмента ХБРБСП, состоящего из двух перелетов ХБР – ТЛЧ и ТЛЧ – БСП, описание КБПМ для которых выполнено в строках  (а) и (в);  101 – номер УЭД, / - разделитель слэш;  Б6И2Э110 – КБПМ для пассажиров следующих из ХБР в БСП.

2.4.8.	Воздушное судно

| КБПМ - превышение длины описания |  | УЭД 106 |
| --- | --- | --- |
| Используется, если описание КБПМ ограничено длиной строки, или занимает более двадцати символов в файловой структуре |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а(x)(x)(x)… | П5А5Ф10Б12Д10И20КЛМНТЭ90 |  |

Значение по умолчанию:

отсутствие ЭД означает, что описание КБПМ выполнено стандартным способом.

Формат

а) УЭД 106;

б) разделитель - / (слэш);

в) описание КБПМ;

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

Размерность (значения) данных:

коды, используемые при описании КБПМ, приведены в таблице 1.

Например:

ДМДХБР 106/П5А5Ф10Б12Д10И20КЛМНТЭ90

2.4.9. Воздушное судно

| Регистрационное обозначение ВС |  | УЭД 898 |
| --- | --- | --- |
| Используется для идентификации каждого конкретного ВС |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(х) (х) (х) (х) (х) (х) … | RA42442 |  |
| УЭД 898 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то передача сведений о регистрационном обозначении ВС в сообщении не производится.

Формат

а) УЭД 898;

б) разделитель - / (слэш);

в) текст с буквенно-цифровым обозначением, присвоенным воздушному судну соответствующим сертификационным органом;

Например:

898/EIGBA

Использование:

относится к информации об участке маршрута. Применяется на этапе оперативного планирования и управления перевозками.

Размерность (значения) данных:

от двух до десяти знаков.

Например:

в сообщениях данная информация может указываться или в строке с обозначением рейса, или в информации о ВС, или в информации об участке маршрута. Если маршрут рейса состоит из нескольких перелетов, каждый из которых выполняется ВС с одним и тем же регистрационным обозначением ВС, то описание ЭД выполняется в строке с обозначением рейса. Если нет, то в информации о ВС или об участке маршрута для каждого из перелетов, выполняемых ВС с разными регистрационными обозначениями ВС.

ЯМ525 - строка с информацией о рейсе;

27МАР 27МАР 2 	- строка с информацией о периоде / частоте;

П АН4 Э МИР 898/RA46117 - строка с информацией о воздушном судне;

ЛСК1150 МИР1230 - строка с информацией об участке маршрута;

П ТУ5 Э МИР 898/RA85113 - строка с информацией о воздушном судне;

МИР1410 ОВБ/ТЛЧ1355 - строка с информацией об участке маршрута;

ОВБ/ТЛЧ1600 КРР/КПА(Д)1710 - строка с информацией об участке маршрута.

В примере указаны регистрационные номера ВС для участков маршрута, выполняемых на разных типах ВС. Если бы участки маршрута МИР - ТЛЧ и ТЛЧ – КПА выполнялись на ВС с разными регистрационными номерами, то ЭД нужно было бы указывать в строках описания этих участков.

2.4.10. Воздушное судно

| Резервирование пассажирских мест и/или средств пакетирования груза |  | УЭД 104 |
| --- | --- | --- |
| Элемент данных используется для указания перевозчиком количества мест или средств пакетирования по отсекам, зарезервированных из общего числа, указанного в КВС |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а(а)ц(х)… | П1Б3 или ЛЛ2 или П1ЛЛ2 |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то резервирование не применяется.

Формат

а) УЭД 104;

б) разделитель - / (слэш);

в) последовательность кодов, описываемых в порядке определенном таблицей №1 с указанием за каждым кодом ненулевой количественной характеристики  зарезервированных ресурсов, Например: Б2Э8ЛЛ1.

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута. ЭД может описывать бронируемые места для резервного экипажа, или отображать блоки мест, выделенные для реализации другим перевозчикам, или других целей.

Размерность (значения) данных:

пассажирские и/или грузовые коды, используемые при описании резервируемых ресурсов, приведены в таблице 1.

Например:

в сообщениях данная информация указывается в строках с информацией о сегментах. ДМДМДС 104/Б3Э7, где ДМДМДС – сегмент, на котором зарезервировано 3 места в салоне бизнес класса и 7 мест в экономическом классе.

2.4.11. Воздушное судно

| Тип воздушного судна |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Используется для обозначения производителя и модификации ВС |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ххх | ИЛВ |  |

Значение по умолчанию:

в сообщениях с кодами указателей действия НОВ, ИЗМ, NEW, RPL, CON, EQT – указание  ЭД обязательно.

Формат

используется код, обозначающий производителя и модификацию коммерческого воздушного судна.

Например:

ЯКД, 772

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах модификаций типов ВС содержится в соответствующих кодификаторах. Коды описываются тремя символами.

Например:

в сообщениях данная информация указывается в строке с информацией о воздушном судне после кода вида перевозки. Описание ЭД может быть следующим: П Т24 .Э140 ХБР где: П – вид перевозки; Т24 – код модификации ВС; .Э140 – КВС; ХБР – код аэропорта базирования.

2.4.12. Воздушное судно

| Экипаж, владелец (принадлежность) |  | УЭД 4 |
| --- | --- | --- |
| Информирует пользователей о том, что экипаж ВС не входит в штат владельца ВС |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(a) | ФШ |  |
| УЭД 4 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то принадлежность экипажа могут определять или код перевозчика из обозначения рейса, или код, указанный в УЭД 2, или код, указанный в УЭД 3, или код, указанный в УЭД 127.

Формат

а) УЭД 4 (не применяется в файле);

б) разделитель - / (слэш);

в) код перевозчика, в штат которого входит экипаж.

Например:

4/7Б

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

Если значение по умолчанию неприменимо, ЭД становится обязательным.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах перевозчиков содержится в кодификаторах.

Например:

в сообщениях данная информация может указываться в строке с обозначением рейса, или в строке с информацией о ВС, или в строке с информацией об участке маршрута. При использовании ЭД в строке с обозначением рейса описание ЭД может быть следующим:

К715 4/ЮТ

где К715 – обозначение рейса,  4/ЮТ – описание принадлежности экипажа к перевозчику ЮТ.

2.4.13. Дублирование рейса/участка маршрута

Дублирование подразумевает ситуацию, при которой к одному и тому же выполняемому участку  маршрута рейса, имеющего собственное обозначение, при продаже перевозок применяются и другие обозначения фиктивных рейсов, то есть как минимум, если один и тот же участок рейса отображен в системах бронирования  под обозначением перевозчика, выполняющего рейс, и кодом иного перевозчика. Фиктивным называется невыполняемый  рейс (участок рейса), опубликованный по коммерческим причинам под различными обозначениями. Выполняемый участок (рейс) – это перелет, имеющий обозначение, под которым осуществляется фактическое выполнение рейса.

Для отображения статуса участков маршрута и взаимосвязи между выполняемыми и фиктивными участками маршрутов рейсов используются:

УЭД 10 - «Перекрестная ссылка – определитель фиктивных рейсов/участков»;

УЭД 50 – «Перекрестная ссылка – определитель выполняемого рейса/участка».

Перекрестные ссылки могут устанавливаться как  между участками маршрутов рейсов разных перевозчиков, так  и  между участками маршрутов рейсов одного и того же перевозчика. Применение этих ссылок связано с условиями совместного использования провозной ёмкости.

| Перекрестная ссылка – определитель фиктивных рейсов/участков. |  | УЭД 10 |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается только на выполняемом участке действующего рейса для ссылок на обозначения (допускается суффикс) фиктивных участков рейсов, дублирующих реальный участок по техническим / коммерческим причинам. Элемент данных фиксирует обозначения рейсов с фиктивными участками |  |  |
| Формат | Например: |  |
| xх(а)ц(ц)(ц)(ц)(a)[/xх(а)ц(ц)(ц)(ц)(a)…] | ДД391/ДД393 |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) УЭД 10;

б) разделитель - / (слэш);

в) обозначения  рейсов с фиктивными участками маршрута, отделенные друг от друга знаком слэш (/).

Например:

10/ДД391/ДД393/Х81715/К7123

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

УЭД 10 устанавливается только на выполняемых участках маршрута рейсов.

Размерность (значения) данных:

при невозможности размещения информации на одной строке, данные указываются на следующих строках, на которых повторно указывается информация о сегменте и УЭД 10. Информация об обозначениях фиктивных рейсов, относящаяся к одному и тому же сегменту, интерпретируется как единый блок данных, независимо от количества строк. Последующая корректировка информации о сегменте с использованием УЭД 10 полностью замещает предыдущую информацию, независимо от количества строк с данными.

Например:

первоначально переданная в сообщении о рейсе НН119 информация со ссылками на фиктивные обозначения состояла:

ДМДУФА 10/С74119/Ж94119/Е5123, где ДМДУФА – выполняемый участок маршрута рейса НН119, к которому в системах бронирования при продаже перевозок кроме обозначения НН119, применяются и обозначения: С74119, Ж94119, Е5123. При последующих корректировках рейса НН119 в УЭД 10 была описана следующая информация: ДМДУФА 10/СУ7575, это означает, что выполняемый участок маршрута ДМДУФА рейса НН119, в системах бронирования продается и под обозначением  СУ7575, а ранее переданные обозначения: С74119, Ж94119, Е5123 больше не применяются. Если в последующих сообщениях вообще будет отсутствовать УЭД 10, это будет означать отмену дублирования участка ДМДУФА рейса НН119 участками с фиктивными обозначениями.

Например:

в сообщениях УЭД 10 указывается в строках с информацией о сегментах:

ШРММДС 10/7Б545

2.4.14. Дублирование рейса/участка маршрута

| Перекрестная ссылка – определитель выполняемого рейса / участка. |  | УЭД 50 |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается только на фиктивных участках маршрута рейсов, дублирующих фактически выполняемые участки маршрута действующих рейсов, для ссылки на обозначение (допускается суффикс) рейса с выполняемым участком маршрута. Элемент данных фиксирует обозначение действующего рейса с выполняемым участком |  |  |
| Формат | Например: |  |
| xх(а)ц(ц)(ц)(ц)(a) | ДД359 |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) УЭД 50;

б) разделитель - / (слэш);

в) одно обозначение рейса с выполняемым участком маршрута;

Например:

50/Е3161

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

УЭД 50 устанавливается только на фиктивных  участках маршрута, то есть участках маршрута, дублирующих фактически выполняемые участки маршрута действующих рейсов. УЭД 50 не применяется без комбинации с УЭД 2.

Размерность (значения) данных:

последующая корректировка информации о сегменте с использованием     УЭД 50 полностью замещает предыдущую информацию.

Например:

в сообщениях УЭД 50 указывается в строках с информацией о сегментах БББВВВ 50/АА305, где БББ и ВВВ - коды аэропортов отправления и прибытия на участке БББ – ВВВ,   50/АА305 – описание УЭД 50: 50 – номер УЭД; / - разделитель; АА305 - обозначение рейса с выполняемым участком маршрута.

2.4.15. Коммерческие соглашения

| Совместное использование провозной ёмкости (СПЕ) |  | УЭД 2 |
| --- | --- | --- |
| Используется для определения статуса коммерческого соглашения и фактического перевозчика, выполняющего рейс/участки рейса. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(а) или Ь | ФЕ или Ь |  |
| УЭД 2 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то перевозчика, выполняющего рейс, определяют или код перевозчика из обозначения рейса, или код, указанный в УЭД 127.

Формат

а) УЭД 2, определяющий статус коммерческого соглашения;

б) разделитель - / (слэш);

в) код перевозчика, раскрывающий фактического перевозчика. Вместо кода перевозчика допускается указание: на кириллице буквы - Ь, или на латинице буквы - X, означающих, что применяется комбинированный вид коммерческих соглашений и раскрытие исполнителя будет сделано с применением  УЭД 127;

Например:

2/Е5; 2/Ь

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

ЭД определяет статус применяемого к рейсу коммерческого соглашения и  указывает фактического перевозчика рейса или участков рейса, если перевозчик в обозначении рейса определен  кодом  перевозчика, арендовавшего  провозную емкость (ресурс мест) на участках рейса фактического перевозчика. Частным случаем СПЕ является продажа фактическим перевозчиком ресурса мест одного и того же фактически выполняемого рейса (участка рейса), не только под присвоенным ему номером, но и под другими фиктивными номерами. То есть коды перевозчиков, выполняющего рейс и арендующего ресурс мест, одинаковы. При СПЕ перевозчик позволяет продавать часть своей провозной емкости другим перевозчикам под их собственными обозначениями рейсов. Таким образом, для одного фактически выполняемого рейса используется более одного обозначения – как минимум одно с кодом фактического перевозчика и одно с кодом не выполняющего перевозчика. Каждый из перевозчиков, участвующих в соглашении по СПЕ, является перевозчиком, контролирующим бронирование при продаже провозной емкости под собственным обозначением рейса. Каждый перевозчик – участник обеспечивает публикацию этих рейсов под собственным обозначением. Все участники как фактический, так и все невыполняющие перевозчики, обеспечивают перекрестные ссылки между реальным и фиктивными рейсами (участками) с  использованием УЭД№ 10 и 50.

УЭД 2 в сообщении означает:

1) рейс / участок является фиктивным  и к нему применяется соглашение об СПЕ;

2) в описании фиктивного рейса/участка  должна  быть  установлена перекрестная ссылка на фактически выполняемый рейс/участок. В фактически выполняемом рейсе/участке также должна быть установлена перекрестная ссылка на  данный фиктивный рейс/участок;

3) если в УЭД 2 вместо кода перевозчика указана буква Ь (X), то это означает, что к рейсу / участку применяется комбинированный вид коммерческих соглашений, поэтому в информации о сегментах будет указан УЭД 127 с раскрытием фактического перевозчика.

УЭД 127 может применяться и при явном указании в УЭД 2 кода перевозчика, как правило, для расширенного раскрытия корпоративного / сетевого имени перевозчика в целях маркетинга.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах перевозчиков содержится в кодификаторах.

Например:

УЭД 2 всегда применяется в комбинации с УЭД 50 и при необходимости с УЭД 127. В сообщениях УЭД 2 может указываться в строке с обозначением рейса, или в строке с информацией о ВС или в строке с информацией об участке маршрута.

Отображаемая ситуация:

перевозчик ХВ выполняет рейс по маршруту ААА – ВВВ под обозначением ХВ810 и по соглашению «Совместное использование провозной ёмкости (СПЕ)» разрешает использовать часть мест этого рейса перевозчику ХА, который продает их под обозначением ХА2810.

Публикация расписания:

а) перевозчик ХВ при публикации рейса ХВ810 использует УЭД 10 для перекрестной ссылки АААВВВ 10/ХА2810, где: АААВВВ – описание выполняемого участка рейса ХВ810; 10 – УЭД 10; / - разделитель; ХА2810 – перекрёстная ссылка на фиктивный рейс;

б) не выполняющий перевозчик ХА публикует фиктивный рейс ХА2810 с использованием УЭД 2, в котором  указывается реальный исполнитель рейса:

ХА2810  2/ХB

АААВВВ 50/ХВ810

где: 2/ХB – УЭД 2 с кодом фактического перевозчика; АААВВВ 50/ХВ810 – перекрестная ссылка на выполняемый рейс.

2.4.16. Коммерческие соглашения

| Расширенное раскрытие фактического перевозчика |  | УЭД 127 |
| --- | --- | --- |
| Применяется для расширенного раскрытия фактического перевозчика |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(а) или хх(а)/х(х)… или /х(х)… | ПЛ - формат «код перевозчика» или ПЛ/ПУЛКОВО - формат «код перевозчика и наименование» или /ЭЙР НИГЕР - формат «только текст» |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то исполнителя определяют или код перевозчика из обозначения рейса, или коды, указанные в УЭД 2.

Формат

а) УЭД 127;

б) разделитель - / (слэш);

в) один их трёх вариантов отображения исполнителя рейса:

1) только код перевозчика - УУ

2) код перевозчика и его наименование, разделённые слэшем: Ю/АВИАГАРАНТ

3) только текст - свободный текст с раскрытием исполнителя; перед текстом ставится разделитель слэш (/) - / ANTARES AIR

Варианты форматов описания:

127/УУ				-	тип № 1;

127/АЮ/АВИАГАРАНТ	-	тип № 2;

127//ANTARES AIR		-	тип № 3.

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута. Элемент данных, позволяющий расширить описания перевозчиков, участников коммерческого соглашения.

Наличие УЭД 127 в описании рейса / участка означает:

1) данный рейс / участок может быть как фиктивным, так и выполняемым;

2) в сообщении также присутствует УЭД 2 для дополнительного раскрытия которых применяется УЭД 127;

Размерность (значения) данных:

свободный текст.

Например:

в сообщениях элемент данных указывается в информации о сегментах. Фрагмент сообщения с использованием УЭД 2 и № 127:

ЛА177 2/7К - строка с информацией о рейсе;

ДМДКОГ 127/7К/ООО АВИАКОМПАНИЯ КОГАЛЫМАВИА - строка с информацией о сегменте;

где:

а) ЛА177 - обозначение рейса, 2/7К – УЭД 2 и код перевозчика, выполняющего рейс;

б) ДМДКОГ – наименование сегмента, к которому применен УЭД 127;

7К/ООО АВИАКОМПАНИЯ КОГАЛЫМАВИА – код и полное наименование перевозчика, выполняющего рейс.

2.4.17.	Рейс

| Аэропорт - пункт |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Идентификация аэропорта воздушной линии |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ааа | ПЛК |  |

Значение по умолчанию:

указание ЭД обязательно.

Формат

каждый аэропорт (пункт) описывается трехбуквенным кодом из соответствующих кодификаторов.

Например:

АБН, ДМД, РЩН

Использование:

относится к информации об участке маршрута и сегменте.

Размерность (значения) данных:

ЭД формируется трехбуквенным кодом.

Например:

в сообщениях ЭД может указываться в строках с информацией об участке маршрута и информацией о сегментах:

а) МОВ/ШРМ(1)1405 КЯА/ЕМВ2230 - строка с информацией об участке маршрута;

б) КЯАЕМВ0325/1 ВВО1015/1 - строка с информацией об участке маршрута;

в) ШРМВВО 125/Е3/7Б - строка с информацией о сегменте.

2.4.18. Рейс

| Аэропорт базирования ВС |  | - - - (899) |
| --- | --- | --- |
| Трехбуквенный код аэропорта, относительно которого планируется оборот воздушного судна |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ааа или 899/ааа | ВНК или 899/VVO |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

1. В сообщениях вида РСП, ОКР/OKR и ИНФ ЭД указывается в строках с информацией о воздушном судне после КВС. Аэропорт базирования описывается трехбуквенным кодом из соответствующих кодификаторов.

Например:

БАН, ВНК, ТЛЧ

2. В сообщениях вида SSM ЭД указывается в строках с информацией о воздушном судне после КВС следующим образом:

а) УЭД 899;

б) разделитель - / (слэш);

в) код аэропорта базирования;

Например:

899/DME

Использование:

относится к информации о воздушном судне. Описывает код аэропорта, относительно которого планируется оборот воздушного судна.

Размерность (значения) данных:

ЭД описывается трехбуквенным кодом совместно или без УЭД 899.

Например:

П АН4 Э БКВ - (РСП, ОКР/OKR, ИНФ)

J 762 CY.C10Y150 899/DME	- (SSM)

2.4.19. Рейс

| Вид перевозки (код) |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Классифицирует рейс по типу предоставляемого обслуживания |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а | П |  |

Значение по умолчанию:

применение ЭД обязательно.

Формат

имеет однобуквенное обозначение в соответствующем кодификаторе.

Например:

Б,  Д,  П

Использование:

относится к информации: о воздушном судне.

Применяется для классификации рейса по типу предоставляемого обслуживания.

Коды видов перевозки приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Код |  | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кирил лица | лати ница |  |
| 1 | А | A | Допрейсы - грузопочтовые; груз/почта |
| 2 | Э | G | Допрейсы - пассажирские; обычные |
| 3 | В | B | Допрейсы - пассажирские; челночные |
| 4 | Р | R | Допрейсы - грузопассажирские; пассажиры/груз в салоне (фрахт) |
| 5 | И | H | Чартер; груз и/или почта |
| 6 | Л | L | Чартер; пассажиры и груз и/или почта |
| 7 | Д | C | Чартер; только пассажиры |
| 8 | О | O | Чартер; при спец.наземном обслуживании (мигранты/иммигранты) |
| 9 | Н | N | Бизнес авиация/авиатакси |
| 10 | Я | D | Авиация общего назначения |
| 11 | Е | E | Специальные [правительственные органы/литерные рейсы] |
| 12 | Ф | W | Военные |
| 13 | Ю | P | Некоммерческие [перегонка; засылка; демонстрационные полеты] |
| 14 | Ь | I | Государственный/дипломатический/воздушный госпиталь [слоты] |
| 15 | Т | T | Контрольно-технические [облет материальной части] |
| 16 | Х | X | Техническая посадка [только при запросе слотов] |
| 17 | К | K | Тренировочный полет |
| 18 | Г | F | Регулярные - грузопочтовые;свободный и/или подготовленный груз |
| 19 | М | M | Регулярные - грузопочтовые; почта |
| 20 | Ж | V | Регулярные - грузопочтовые; перевозки наземным транспортом |
| 21 | П | J | Регулярные - пассажирские; обычные |
| 22 | У | U | Регулярные - пассажирские; перевозки наземным транспортом |
| 23 | С | S | Регулярные - пассажирские; челночные |
| 24 | Б | Q | Регулярные - грузопассажирские; пассажиры/груз в салоне(фрахт) |

Размерность (значения) данных:

ЭД описывается однобуквенным кодом.

Например:

в сообщениях ЭД указывается первым в строках с информацией о воздушном судне:

Д  ТУ3 Э СМШ

2.4.20. Рейс

| Время подготовки |  | УЭД 897 |
| --- | --- | --- |
| Время начала подготовки ВС, выполняющего рейс, к полету в начальном (базовом или оборотном) аэропорту маршрута рейса |  |  |
| Формат | Например: |  |
| цццц(/Мццц) | 0800/М1 |  |
| УЭД 897 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то подразумеваются значения из таблицы 3.

Формат

а) УЭД 897;

б) разделитель - / (слэш);

в) цццц - четырехзначное число, обозначающее время начала подготовки ВС, первые две цифры – часы, вторые две – минуты;

г) разделитель - / (слэш);

д) М - минус, то есть время подготовки находится в предыдущих сутках; если буква М не указана, то время подготовки находится в текущих сутках;

е) ццц - указатель перехода через сутки, показывает количество

переходов суток; применяется только вместе с буквой М;

1 – переход в предыдущие сутки, 2 – двое суток назад;

Например:

897/2000/М2	-	время подготовки начинается в 20 час. 00 мин. и раньше времени отправления на два перехода суток;

897/2000	-	время подготовки начинается в 20 час. 00 мин. текущих суток.

Использование:

относится к информации об участке маршрута. Информация о времени подготовки используется при расчете потребного количества ВС для выполнения расписания. Обычно ЭД  применяется только для начальных аэропортов маршрута рейса, однако, для рейсов, участки которых выполняются на разных типах ВС, ЭД может применяться и для промежуточных аэропортов маршрута. Как правило, описание времени подготовки с несколькими переходами суток применяется для отображения длительного простоя ВС вне базового аэропорта.

Размерность (значения) данных:

максимальная длина ЭД с разделителями не более 13 символов.

Например:

ЯНВ 14 - строка с информацией о периоде / частоте;

Д Т5М Э ВВО - строка с информацией о воздушном судне;

УТП0130 ХОШ0300 897/2230/М12	 - строка с информацией об участке маршрута - означает, что ВС, вылетающее 14 января в 01час. 30 мин. из УТП, простаивает в этом аэропорту с 22 час. 30 мин 02 января.

Значения продолжительности времени подготовки воздушного судна к выполнению рейса в начальном аэропорту (базовом или оборотном).

Таблица 3

| № п/п | Тип воздушного судна |  |  | Время предстоящего перелета (Тпредст.) --------------------------------------------------- продолжительность времени подготовки (Тподг.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Основной код типа ВС |  |  |  |  |  |  |
| Пассажирские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аэробус Индустри А310/А319/А320/ А321 |  | 310/32C | Тпредст. < 3 час ----------------------- Тподг = 1 час 10 мин |  |  | Тпредст. > 3 час ---------------------- Тподг = 1 час 30 мин |  |  |
| 2 | Боинг 737- 800/900 Боинг 757 |  | 737/757 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Туполев Ту-154/204/ 214 |  | ТУ5/Т20/Т24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Авро RJ70/85/100 |  | АРЙ | Тпредст. < 1 час ----------------- Тподг = 0час50мин |  | 1час < Тпредст. < 2 час ------------------------- Тподг = 1час00мин |  |  | Тпредст. > 2 час ----------------------- Тподг = 1час05мин |
| 5 | Аэробус Индустри А318 |  | 32С |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Бритиш Аэроспейс 146 |  | 146 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Боинг 737-100/200/ 300/400/500/600/700 |  | 737 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Канадэйр (Бомбардье) Регионал Джет 700/705 /900 |  | ЦРЙ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Туполев Ту-134 |  | ТУ3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Эмбраер 170/175/190/ 195 |  | ЕМЙ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Яковлев Як-42/42Д/ 42МЛ/142 |  | ЯК2 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Тип воздушного судна |  |  |  | Время предстоящего перелета (Тпредст.) --------------------------------------------------- продолжительность времени подготовки (Тподг.) |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Основной код типа ВС |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Аэробус Индустри А330/340/350/380 |  | 330/340/350/ 380 | Тпредст. < 2 час ----------------- Тподг = 1час25мин |  | 2 час < Тпредст < 4час ------------------------- Тподг = 1час35мин |  |  | Тпредст. > 4 час ----------------------- Тподг = 2час00мин |
| 13 | Боинг 747/767/777/787 |  | 747/767/777/ 787 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ильюшин Ил-86/96 |  | ИЛВ/ИЛ9 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ильюшин Ил-62/62М |  | ИЛ6/И6М | Тпредст. < 5 час ----------------- Тподг = 1 час 30 мин |  | 5 час < Тпредст < 8час ------------------------- Тподг = 1 час45мин |  |  | Тпредст. > 8 час Тподг = 2 час00мин |
| 16 | Ильюшин Ил-18 |  | ИЛ8 | Тпредст. < 5 час 30 мин ----------------- Тподг = 1 час 05 мин |  |  |  | Тпредст. > 5 час 30 мин ----------------- Тподг = 1 час 45 мин |  |
| 17 | Антонов Ан-24/26/28/ 30/38/72/74/140/148 |  | АН4/АН6/АН8/ А38/А72/А74/ А40/А81 |  | Тпредст. < 6 час ------------------------- Тподг = 0 час 45 мин |  |  |  |  |
| 18 | АТР 42/72 |  | АТР |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ильюшин Ил-114 |  | И14 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Канадэйр (Бомбардье) Регионал Джет 100/200 |  | ЦРЙ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сааб 2000 |  | С20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Де Хэвилленд (Бомбардье) ДХЦ-8 |  | ДХ8 |  | Тпредст. < 4 час ------------------------- Тподг = 0 час 30 мин |  |  |  |  |
| 23 | Лет Л410 |  | Л4Т |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Сааб 340 |  | СФ3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Эмбраер 120 |  | ЕМ2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Яковлев Як-40 |  | ЯК4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Антонов Ан-2/3 |  | АН2,АН3 |  | Тпредст. < 4 час ------------------------- Тподг = 0 час 15 мин |  |  |  |  |
| 28 | Миль Ми-8/17/171/ 172 |  | МИ8 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Пилатус ПЦ-12 |  | ПЛ2 |  |  |  |  |  |  |
| Грузовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Антонов Ан-8/12/26/ 28/32 | А8Т/АНФ/АН6 АН8 |  |  | Тпредст. < 10 час ------------------------- Тподг = 08 час 00 мин |  |  |  |  |
| 2 | Антонов Ан-22/124/ 225 | АНА/АНР/АНМ |  |  | Тпредст. < 12 час ------------------------- Тподг = 12 час 00 мин |  |  |  |  |
|  | Ильюшин Ил-76 | ИЛ7 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: значения, указанные для основного кода типа ВС, применяются для всех его модификаций.

2.4.21. Рейс

| Дата ввода в действие расписания |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Дата начала действия расписания в периоде выполнения |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ццааа(цц) | 01МАЙ01 |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

состоит из буквенно-цифровой комбинации: первые две цифры – число месяца, следующие три буквы – код месяца года, затем двузначное число – соответствует двум последним цифрам из обозначения календарного года. Год может не указываться, если дата отстоит от данного момента на  11 и менее месяцев.

Например:

07ФЕВ06  27МАЙ

Использование:

относится к информации о периоде / частоте выполнения рейса. ЭД используется для описания информации о начале периода выполнения рейса. Дата ввода всегда соотносится с временем отправления ВС по расписанию из начального пункта маршрута рейса и соответствует установленному режиму времени (UTC или местное). Это означает, что при переходе от одного режима времени к другому могут изменяться и даты ввода.

Размерность (значения) данных:

максимальная длина ЭД не более 7 символов.

Например:

УР5565 - строка с информацией о рейсе;

15ИЮН 31АВГ 1357 - строка с информацией о периоде / частоте выполнения рейса,

где: 15ИЮН – дата начала действия расписания.

2.4.22. Рейс

| Дата окончания действия расписания |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Дата прекращения действия расписания в периоде выполнения |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ццааа(цц) | 18АВГ03 |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

состоит из буквенно-цифровой комбинации: первые две цифры – число месяца, следующие три буквы – код месяца года, затем двузначное число – соответствует двум последним цифрам из обозначения календарного года. Год может не указываться, если дата отстоит от данного момента на  11 и менее месяцев.

Например:

17ДЕК	27АВГ00

Использование:

относится к информации о периоде / частоте выполнения рейса. ЭД используется для описания информации об окончании периода выполнения рейса. Дата прекращения всегда соотносится с временем отправления ВС по расписанию из начального пункта маршрута рейса и соответствует установленному режиму времени (UTC или местное). Это означает, что при переходе от одного режима времени к другому могут изменяться и даты прекращения.

Размерность (значения) данных:

максимальная длина ЭД не более семи символов.

Например:

ФМ717 - строка с информацией о рейсе

25ИЮЛ 30СЕН 13 - строка с информацией о периоде/частоте,

где: 30СЕН – дата окончания действия расписания.

2.4.23. Рейс

| Дни выполнения рейса |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Элемент определяет дни недели выполнения рейса |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ц(ц)(ц)(ц)(ц)(ц)(ц) | 1357 |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

дни недели указываются последовательностью цифр от 1 до 7 включительно, где 1 - понедельник. При этом обязательно порядок цифр располагать по возрастанию. Дни, в которые рейс не выполняется, в сообщении не указываются.

Использование:

относится к информации о периоде / частоте выполнения рейса.

ЭД определяет еженедельную частоту и конкретные дни выполнения рейса в заданный календарный период. Дни выполнения указываются в соответствии с действующим режимом времени (UTC, местное) и соотносятся с временем отправления ВС по расписанию из начального пункта маршрута рейса. В сообщениях каждый участок навигации с днями выполнения является общим для всех участков маршрута рейса, но корректен только для  времени отправления на первом участке маршрута. Даты выполнения операций прибытия и отправления в /из остальных пунктов маршрута рейса определяются с учетом ЭД – «Изменение даты (переход через сутки)». Таким образом, последующие участки маршрута рейса с временем прибытия / отправления в следующий (или предыдущий) дни имеют измененные относительно  предыдущих участков маршрута даты и дни выполнения.

Размерность (значения) данных:

максимальное заполнение элемента  -  1234567, минимальное заполнение элемента    -  1.

Например:

в сообщениях ЭД указывается в строках с информацией о периоде / частоте выполнения через пробел после описания периода выполнения.

ПЛ8489 - строка с информацией о рейсе

25АПР 30МАЙ 136 - строка с информацией о периоде / частоте,

где 136 – коды дней недели, по которым выполняется рейс (понедельник, среда, суббота).

2.4.24. Рейс

| Изменение даты (переход через сутки) |  | - |
| --- | --- | --- |
| Указатель соотношения между днями и временами прибытия / отправления по участкам маршрута рейса относительно начального пункта отправления |  |  |
| Формат | Например: |  |
| (М)ц | 1 |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то перехода через сутки нет.

Формат

а) разделитель - / (слэш);

б) М - минус, то есть время прибытия / отправления находится в предыдущих сутках; если вектор не указан, то время прибытия / отправления находится в текущих или последующих сутках;

в) ц - показывает количество переходов суток;

Соотношение дней и времени прибытия / отправления по расписанию задаётся следующим образом:

1 - прибытие / отправление на следующий день

2 - прибытие / отправление через 2 дня;

0 - прибытие / отправление в тот же день (указание необязательно)

М1 - прибытие / отправление в предыдущий день.

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

ЭД используется для определения дней выполнения операций отправления и прибытия на участках маршрута относительно отправления из начального аэропорта маршрута рейса.

Размерность (значения) данных:

ЭД описывается одной буквой и/или одной цифрой, или двумя цифрами.

Например:

в сообщениях ЭД указывается в строках с информацией об участке маршрута, сразу после параметров времени прибытия или отправления.

КРР/КПА(Д)1950 ЕКБ/КЛЦ0030/1 - строка с информацией об участке маршрута;

ЕКБ/КЛЦ 0155/1	ИКТ0835/1 - строка с информацией об участке маршрута;

ИКТ1005/1	ХБР1510/1 - строка с информацией об участке маршрута;

2.4.25. Рейс

| Информация о питании пассажиров в полете |  | УЭД 7 |
| --- | --- | --- |
| Используется для публикации информации о предлагаемом в полете питании |  |  |
| Формат | Например: |  |
| аа(а)(/аа(а))… или /а(а) или аа(а)(/аа(а))…(//а(а)) | ПОД/БД/ЭП или /Л или ПД//С |  |
| УЭД 7 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) УЭД 7;

б) разделитель - / (слэш);

в) коды, указанные в КБПМ (или КВС, если отсутствует КБПМ), для которых выполняется описание информации о питании;

г) переменный формат (ПФ) из одного или двух кодов вида питания из таблицы 4;

д) если питание публикуется более чем для одного кода, то информация перечисляется в порядке следования кодов в КБПМ или КВС. Если описание видов питания выполнено не для всех кодов из КБПМ или КВС, то считается, что для отсутствующих в описании кодов отсутствует достоверная информация о питании, а не его отсутствие. Для отображения полного отсутствия питания следует использовать код Н (N).

Если питание для всех кодов или группы кодов одинаково, то применяется упрощение. Первый из кодов КБПМ, начиная с которого действует одинаковое описание ПФ, заменяется слэшем (/), за которым следует описание только одного ПФ.

Например:

в КБПМ использованы коды: ПБЭКЯ. Ряд возможных вариантов описания информации о питании:

а) 7/ПОД/БД/ЭЛ/КС/ЯФ	-	для каждого кода КБПМ;

б) 7/ПД/БХ/КР	-	только для кодов П, Б и К, для остальных кодов достоверная информация о питании отсутствует;

в) 7//Л - упрощение - питание одинаково для всех кодов КБПМ;

г) 7/ПОД/БД//Р - для кодов П и Б указано отличающееся питание, а для кодов Э, К и Я питание одинаково.

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

Указывается в строках с информацией об участках маршрута. Информация о питании, относящаяся к каждому участку сегмента, относится и ко всему сегменту, если иное не устанавливает УЭД 111 – «Уточнение информации о видах питания на сегменте».

Размерность (значения) данных:

ЭД имеет переменную длину и может состоять из комбинаций кодов, указанных в таблицах 1 и 3, или только в таблице 3 - при упрощенном описании. В случаях, когда объем информации в строке превышает установленный предел, то строка логически продлевается на строку продолжения.

Например:

П ТУ5 БДЫСЭЮ.Б12Э140 МИР - строка с информацией о ВС (выделен КБПМ);

АНА1700 АБН0040/1 7/БДЦ/ДДП/ЫДП/СК/ЭК/ЮО -	 строка с информацией об участке маршрута;

АБН0210/1 ПЛЯ0810/1 7//Ф - строка с информацией об участке маршрута;

ПЛЯ0930/1 МИР1010/1 7//Н - строка с информацией об участке маршрута;

Для участка маршрута АНА – АБН указаны виды питания для каждого кода КБПМ; для участка АБН – ПЛЯ питание за плату для всех кодов; на участке ПЛЯ – МИР питание не предлагается.

Таблица 4

| № п/п | Коды видов питания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кириллица | латиница | Наименование питания |
| 1 | Б | B | Завтрак |
| 2 | Ц | C | Бесплатные алкогольные напитки |
| 3 | Д | D | Обед |
| 4 | Ф | F | Питание за отдельную плату |
| 5 | Г | G | Напитки и питание за отдельную плату |
| 6 | Х | H | Горячие закуски |
| 7 | К | K | Континентальный Завтрак |
| 8 | Л | L | Ланч |
| 9 | М | M | Основной термин, используется, если конкретный вид питания не обозначен (то есть предусмотрена какая-то еда) |
| 10 | Н | N | Питание отсутствует |
| 11 | О | O | Холодные закуски |
| 12 | П | P | Алкогольные напитки за отдельную плату |
| 13 | Р | R | Прохладительные напитки - бесплатно |
| 14 | С | S | Легкие закуски или Поздний завтрак |
| 15 | Ж | V | Прохладительные напитки - за плату |

2.4.26. Рейс

| Информация о питании – превышение длины описания |  | УЭД 109 |
| --- | --- | --- |
| Используется, если описание информации о питании ограничено длиной строки, или выполняется более чем для пяти кодов из КБПМ (КВС) |  |  |
| Формат | Например: |  |
| аа(а)(/аа(а))… или /а(а) или аа(а)(/аа(а))…(//а(а)) | ПОД/БД/ЭП или /Л или ПД//С |  |
| УЭД 7 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) УЭД 109;

б) разделитель - / (слэш);

в) код из КБПМ (или КВС, если отсутствует КБПМ), для которого выполняется описание информации о питании;

г) переменный формат (ПФ) из одного или двух кодов вида питания из таблицы 4;

д) если питание публикуется более чем для одного кода, то описание информации повторяется с подпункта (б) и перечисляется в порядке следования кодов в КБПМ или КВС. Если описание видов питания выполнено не для всех кодов из КБПМ или КВС, то считается, что для отсутствующих в описании кодов отсутствует достоверная информация о питании, а не его отсутствие. Для отображения полного отсутствия питания следует использовать код Н (N).

Если питание для всех кодов или группы кодов одинаково, то применяется упрощение. Первый из кодов КБПМ, начиная с которого действует одинаковое описание ПФ, заменяется слэшем (/), за которым следует описание только одного ПФ.

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

Размерность (значения) данных:

ЭД имеет переменную длину и может состоять из комбинаций кодов, указанных в таблицах 1 и 3, или только в таблице 3 - при упрощенном описании.

Например:

ДМДВВО 109/ФБЦ/ПБЦ/АБ/ИБ/ДБ/ЮК/ЭК/ЛЛЖ

2.4.27. Рейс

| Код перевозчика |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Используются двухсимвольные коды перевозчиков, могут использоваться трехбуквенные коды ИКАО |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(а) | ПЛ или ПЛК |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

формат предусматривает использование двухсимвольных кодов, а при их отсутствии - трёхбуквенных кодов из соответствующих кодификаторов.

Например:

ПМ   В2   9В   ЦХФ   CHF

Использование:

может использоваться в информации об обозначении рейса, информации о ВС, информации об участке маршрута, информации о сегментах. ЭД используется для идентификации перевозчика.

Размерность (значения) данных:

ЭД формируется из кодов, описание которых приведено в соответствующих кодификаторах.

Например:

использование ЭД в строке с обозначением рейса:

КД717 - строка с обозначением рейса.

2.4.28. Рейс

| Коммерческая загрузка. |  | УЭД 105 |
| --- | --- | --- |
| Определяет коммерческую загрузку ВС в килограммах или фунтах, если стандартная загрузка воздушного судна ограничивается на определенном участке маршрута. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| (ц)(ц)(ц)(ц)(ц)ца | 12000К или 35000Л |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

формат предусматривает использование числового значения коммерческой загрузки и одной из букв – К/K и Л/L. На кириллице к цифрам для обозначения фунтов добавляется символ «Л», а килограммов – «К». На латинице – L и K, соответственно.

Например:

12000К	35000Л

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

ЭД используется для информирования об ограничении стандартной коммерческой загрузки ВС.

Размерность (значения) данных:

размерность ЭД зависит от отображаемого значения коммерческой загрузки.

Например:

ЭД указывается в строках с информацией о сегменте.

ДМДЕМВ 105/8000К

2.4.29. Рейс

| Недельная частота выполнения рейса |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Указывает на регулярное выполнение рейса по определенным дням недели, но только с двухнедельной цикличностью, то есть раз в две недели |  |  |
| Формат | Например: |  |
| /Вц | /В2 |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то цикличность повторяемости дней выполнения рейса соответствует еженедельному интервалу.

Формат

а) разделитель -	/ (слэш);

б) буква В на кириллице, или W на латинице;

г) цифра 2 - указатель двухнедельной цикличности, обозначающий количество недель, образующих цикл, то есть каждые 2 недели

Например:

/В2	/W2

Использование:

относится к информации о периоде / частоте.

ЭД всегда используется вместе с элементом данных «Период и даты выполнения рейса», который определяет границы периода выполнения рейса.  При не еженедельной цикличности повторения дней выполнения рейса, в отличие от еженедельной частоты,  границы начала и окончания периода выполнения рейса должны быть первой и последней датами его выполнения. Не разрешается указание границ периода выполнения в виде 00ХХХ00 или 00ХХХ. Элемент данных «Недельная частота выполнения рейса» не должен применяться  при описании рейсов, выполняемых по отдельным датам.

Например:

рейс выполняется  с 24 мая по 25 июня 2006 года по 1, 3 и 7 дням недели через каждые 2 недели.  24 мая – среда, 25 июня – воскресенье. Описание «24МАЙ 25ИЮН 137/В2»  будет означать выполнение рейса по следующим датам:

первый (1) день недели	    третий день (3) недели	седьмой день (7)  недели

29 мая;12 июня		    24 мая;07 июня;		28 мая;11 июня;

21 июня			    25 июня

Размерность (значения) данных:

максимальная длина ЭД с разделителем – три символа.

Например:

в сообщениях элемент данных указывается в строке с информацией о периоде/частоте сразу после описания кодов дней недели.

29МАР 28МАЙ 1234567/В2 - для 2007 года это будет означать выполнение рейса в периоды:

29 марта	по	04 апреля	ежедневно;

12 апреля	по	18 апреля	ежедневно;

26 апреля	по	02 мая	ежедневно;

10 мая	по	16 мая	ежедневно;

24 мая	по	28 мая	по 1,4,5,6 и 7 дням.

2.4.30.	Рейс

| Номер рейса |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Номер рейса является многоцелевой ссылкой для планирования и организации перевозок |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ц(ц)(ц)(ц) | 7 |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

число состоящее не более чем из четырех цифр

Например:

1	001	15	353	7845

Использование:

может использоваться в информации об обозначении рейса, информации об участке маршрута и информации о сегменте.

Цели и порядок назначения номеров рейсов:

1) номер рейса определяет полет или серию аналогичных полетов. Если для формирования  расписаний требуется операционный суффикс, то он считается составной частью номера рейса;

2) номер рейса является частью обозначения рейса, поэтому не указывается без кода перевозчика;

3) в течение суток (по UTC или местному времени) номер рейса может идентифицировать только одно запланированное отправление из любого начального пункта маршрута;

4) в любом пункте в течение суток (по UTC или местному времени) не должно быть более одного отправления или прибытия рейсов с одинаковыми номерами;

5) номер рейса должен определять рейс так, чтобы ни один пункт маршрута не повторялся более одного раза, за исключением случая, когда начальный пункт маршрута рейса совпадает с пунктом назначения (конечным пунктом маршрута рейса); правильно: ААА - ААА или ААА – ВВВ – ССС - ААА; неправильно:	ААА – БББ – ААА – ССС – ДДД;

6) номер рейса может состоять не более чем из четырех цифр. Незначащие нули могут не указываться;

7) при назначении номеров рейсам, выполняемым по маршруту  «туда и обратно», образуется, как правило, пара номеров рейсов из прямого рейса, имеющего нечетный номер  и обратного, с четным номером на единицу больше номера прямого рейса;

8) нечетные номера, как правило, назначаются рейсам, выполняемым из аэропортов базирования. Разным парам рейсов, выполняемым по одной авиалинии, рекомендуется назначать номера из смежного цифрового диапазона;

9) рейсы, дополняющие друг друга периодами и/или днями выполнения и имеющие остальные одинаковые параметры, рекомендуется объединять в рейс под одним номером;

10) назначение номеров рейсов осуществляется перевозчиком в диапазоне чисел от 0001 до 8999.

Размерность (значения) данных:

ЭД может включать до четырех цифр.

Например:

описание номера рейса в строке с обозначением рейса:

БФ8785 - строка с обозначением рейса.

2.4.31. Рейс

| Обозначение рейса |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Определяет рейс или серию аналогичных рейсов, выполняемых перевозчиком |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(а)ц(ц)(ц)(ц)(а) | БЮ7 |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

а) код фактического или не выполняющего перевозчика;

б) до четырех цифр номера рейса;

в) одна буква с операционным суффиксом (при необходимости);

Например:

ЖЛ17	Ж9139	ПМ115Ф	КЙЦ145	KGL45

Использование:

может использоваться в информации об обозначении рейса, информации об участке маршрута и информации о сегменте.

Размерность (значения) данных:

максимальная длина элемента данных с операционным суффиксом  – 8 символов

Например:

описание номера рейса в строке с обозначением рейса:

НН849 - строка с обозначением рейса.

2.4.32. Обозначение обратного / последующего рейса

| Обозначение обратного / последующего рейса |  | УЭД 6 |
| --- | --- | --- |
| Определяет обозначение обратного / последующего рейса в графике оборота одного и того же ВС |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(а)ц(ц)(ц)(ц)(а)(/ц) | БФ115Ф/1 |  |
| УЭД 6 применяется только в сообщениях |  |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) УЭД 6;

б) разделитель - / (слэш);

в) обозначение последующего по цепочке выполнения рейса;

г) разделитель - / (слэш);

д) цифра - указатель перехода через сутки, показывает количество переходов 	суток, если отправление последующего рейса производится по другим, по сравнению с прибытием текущего рейса, датам. Текущим считается рейс, в описании которого использован УЭД 6.

Использование:

относится к информации об участке маршрута рейса. ЭД определяет последовательность выполнения рейсов в графике оборота одного и того же ВС.

Размерность (значения) данных:

максимальная длина элемента данных с разделителями до 12 символов.

Например:

при использовании ЭД в строке с обозначением рейса описание ЭД может быть следующим: Е361 6/Е378/1-	строка  с обозначением текущего рейса (Е361); запись означает, что на следующие сутки после прибытия рейса Е361, ВС будет выполнять рейс Е378.

2.4.33. Рейс

| Операционный суффикс |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Код, назначенный перевозчиком для оперативных целей |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а | Ф |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

Одна буква, следующая сразу же за последней цифрой номера рейса.

Например:

Х835Ф

Использование:

может использоваться в информации об обозначении рейса, информации об участке маршрута и информации о сегменте.

Операционный суффикс формируется перевозчиком для идентификации рейсов, имеющих совпадение двух и более полетов под одним номером в одну и ту же дату (по местному времени или времени UTC). При использовании суффиксов ни в одну дату не должно быть опубликовано более одного рейса с одинаковым номером и суффиксом. Рейсы с суффиксами не могут существовать самостоятельно, то есть в любой период (даты) действия рейса с суффиксом должен существовать рейс с таким же обозначением, но без суффикса. Рейсы с суффиксом не являются  новым обозначением рейса и рассматриваются как одно из состояний  рейса, обозначения которых отличаются только суффиксом. Суффиксы используются в следующих случаях:

для идентификации рейсов по отдельным датам в случаях вынужденной замены типа ВС при  уже  произведенной  продаже билетов и необходимости выполнения рейса под одним номером  двумя  и более  ВС  в одни и те же даты;

при дублировании рейсов в одну и ту же дату во времени UTC, при этом дублирования в местном времени не происходит. Как правило, такие ситуации возникают при изменении вариантов расписания ежедневных рейсов, дни выполнения которых, по UTC и местному времени находятся в разных сутках.

Размерность (значения) данных:

ЭД состоит из одной буквы. Для обозначения суффиксов к номерам рейсов внутреннего расписания используют буквы: на кириллице  - Б, Г, Д, Е, Ф; на латинице - B, G, D, E, F.

Например:

описание номера рейса в строке с обозначением рейса:

ЮК417Ф - строка с обозначением рейса.

2.4.34. Рейс

| Отправление воздушного судна по расписанию |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Время отправления воздушного судна |  |  |
| Формат | Например: |  |
| цццц | 0515 |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

Время отправления воздушного судна по расписанию всегда выражается четырьмя цифрами, из которых первые две обозначают часы, а вторые две – минуты.

Например:

1330	0010		0115

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

ЭД определяет конкретное время выполнения операции отправления ВС в течение суток и находится в диапазоне от 00час. 05мин. до 24час. 00мин. Отправление в полночь (то есть в конце текущего дня) -  указывается как 2400.

Размерность (значения) данных:

длина ЭД фиксирована и состоит из четырех цифр.

Например:

в сообщениях вида РСП, ОКР/OKR ИНФ - описание выполняется в строке с информацией об участке маршрута после кода терминала отправления, а при его отсутствии – после кода аэропорта отправления:

СПТ/ПЛК(1)0210 ПЛЯ0810 - строка с информацией об участке маршрута.

В сообщениях вида SSM - описание выполняется в строке с информацией об участке маршрута после кода аэропорта отправления.

2.4.35. Рейс

| Отправление пассажиров по расписанию |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Время отправления пассажиров по расписанию от терминала в аэропорту |  |  |
| Формат | Например: |  |
| цццц | 0745 |  |

Значение по умолчанию:

если элемент данных не указан, то время отправления пассажира по расписанию такое же, как время отправления воздушного судна по расписанию.

Формат

а) разделитель - / (слэш);

б) четыре цифры - время отправления пассажиров по расписанию.

Например:

/1730     /0110     /0005

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

ЭД устанавливает время отправления пассажиров, отличающееся от времени отправления воздушного судна в том случае, если доставка пассажиров к воздушному судну производится на значительное расстояние. Определяет конкретное время выполнения операции в течение суток и находится в диапазоне от 00час. 05мин.  до 24час. 00мин. Время отправления пассажиров по расписанию всегда раньше времени отправления ВС по расписанию. Отправление в полночь (то есть в конце текущего дня) указывается как 2400.

Размерность (значения) данных:

длина ЭД фиксирована и состоит из пяти символов.

Например:

описание выполняется в строке с  информацией об участке маршрута после ЭД – «Изменение даты (переход через сутки)», а при его отсутствии сразу после описания времени отправления ВС:

АНЫ2140/2100 ХБР0020/1	- строка с информацией об участке маршрута;

ХБР0220/1/0200 ИКТ0345/1	- строка с информацией об участке маршрута.

Для аэропорта АНЫ это означает отправление ВС в 2140, отправление пассажиров к месту посадки в ВС в 2100. Для аэропорта ХБР - продолжение этого же рейса уже на следующие сутки – отправление ВС в 0220, отправление пассажиров в 0200.

2.4.36. Рейс

| Перевозки, к которым применяются различные виды ограничений |  | УЭД 8 |
| --- | --- | --- |
| Используется для отображения различных видов ограничений, применяемых раздельно к перевозке пассажиров, груза и/или почты, ко всему рейсу или его части |  |  |
| Формат | Например: |  |
| аааааа 8/а(/ццц/(x)(x)(x)(x)..) | ДМДХБР 8/Э/782/СТОПОВЕР 72 ЧАСА |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то ограничений на перевозку нет;

если ЭД включён в описание рейса, но отсутствует детализация, считается, что любое установленное ограничение относится ко всем услугам по перевозке пассажиров, грузов и/или почты, предоставляемых на рейсе как в начальном пункте сегмента, так и в конечном.

Формат

а) описание сегмента;

б) разделитель - пробел;

в) УЭД 8 о наличии ограничений;

г) разделитель - / (слэш);

д) код ограничения из таблицы 5;

е) разделитель - / (слэш);

ё) детализирующий УЭД по видам ограничения;

ж) разделитель - / (слэш);

з) код ограничения из таблицы 4 или свободный текст.

Например:

ДМДХБР 8/Э/782/СТОПОВЕР 72 ЧАСА

Описание по подпунктам е), ё), ж) и з) выполняется только в случае применения в описании подпункта д) кода ограничения Э(Z).

Использование:

относится к информации о сегменте.

Коды ограничений на перевозку применяются перевозчиком для указания любых ограничений прав на перевозку, которые он желает включить в публикуемое расписание. Если действие ограничений не распространяется на все виды услуг на рейсе (пассажиры, груз и/или почта), то для описания ограничений по каждому виду услуг используются детализирующие УЭД №№ 170 - 173 и №№  710 - 799. Если для одного и того же сегмента применяется более одного кода ограничения, то  каждое ограничение указывается отдельно. Код ограничения Э(Z) используется в следующих случаях:

а) для сегмента действуют несколько видов ограничений;

б) для  перевозки грузов, почты и  пассажиров введены разные коды ограничений;

в) код ограничения применен по отношению только к одной или двум категориям обслуживания, но не одновременно ко всем трем.

В случаях применения кода ограничений Э(Z) полная детализация ограничений должна осуществляется с использованием одного или более детализирующих УЭД и связанных с ними элементов данных:

УЭД 170	- ограничения только по пассажирам;

УЭД 171	- ограничения только по грузу и почте;

УЭД 172	- ограничения только по грузу;

УЭД 173	- ограничения только по почте;

УЭД 710	- ограничения в пункте посадки пассажиров;

УЭД 711	- ограничения в пункте высадки пассажиров;

УЭД712 - ограничения в пунктах посадки и высадки пассажиров из ВС;

УЭД№ 713 –799 - свободный текст с информацией по ограничениям.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах ограничения выражается кодами из таблицы 4 или свободным текстом до 58 символов.

Например:

в сообщениях информация об ограничениях указывается в строках с описанием сегментов. Отображаемая ситуация:

перевозчик обслуживает маршрут  ДМД -  КЛЦ – ИКТ – ХБР - ПРЛ, при этом:

а) в пункте маршрута ИКТ - техническая посадка (не в целях коммерческой перевозки), то есть  действует ограничение с кодом И(I));

б) для сегмента ДМД  – КЛЦ действуют различные ограничения для пассажиров и грузов (код ограничения Э(Z)), а именно:

для пассажиров - код ограничения К;

для грузов - код ограничения А.

В соответствии с заданными условиями в описание должна быть включена следующая информация:

ДМДКЛЦ 8/Э/170/К

ДМДКЛЦ 8/Э/172/А

ДМДИКТ 8/И

КЛЦИКТ 8/И

ИКТХБР 8/И

ИКТПРЛ 8/И

Таблица 5

| № п/п | Коды ограничений на перевозки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кириллица | латиница | Наименование |
| 1 | А | A | Перевозка по сегменту запрещена. Пассажир или груз не допускаются на борт в начальной точке сегмента, если перевозка заканчивается в его конечной точке. См. также ограничение И(I) |
| 2 | Б | B | Перевозка только по сегменту. Ограничений нет, но этот сегмент не должен использоваться как часть какой-либо опубликованной стыковки |
| 3 | Ц | C | Перевозка только по сегменту или не международная стыковочная перевозка. Ограничений нет, но этот сегмент не должен использоваться как часть опубликованной стыковочной перевозки, если предыдущий или последующий стыковочный сегмент является сегментом международного рейса |
| 4 | Д | D | Международная стыковка с остановкой (стоповером) или без остановки (стоповера ) рейсов одного перевозчика (онлайн стыковка). Код Д(D) эквивалентен коду Щ(Q) в том, что они действуют только для сегмента международной онлайн стыковки и международного онлайн стоповера. Дополнительно, - перевозка будет недействительной, если ограничения Д(D), Е(E) или Г(G) существуют для прибытия и отправления во всех онлайн пунктах стыковки для перевозчиков, которых касается ограничение |
| 5 | Е | E | Только стыковка между рейсами одного перевозчика (онлайн стыковка) или перевозка с остановкой (стоповером). Код Е(E) эквивалентен коду Ь(X) в том, что они действуют только для сегмента онлайн стыковки и онлайн стоповера |
| № | Коды ограничений на перевозки |  |  |
|  | кириллица | латиница | Наименование |
| 6 | Ф | F | Только перевозка по сегменту и стыковка между рейсами одного перевозчика (онлайн стыковка). Ограничений нет, но этот сегмент не должен использоваться как часть опубликованного интерлайнового стыковочного сегмента |
| 7 | Г | G | Только стыковка между рейсами одного перевозчика (онлайн стыковка). Код Г(G) эквивалентен коду Ы(Y)в том, что они действуют только для сегмента с онлайн стыковкой |
| 8 | Х | H | Сегмент не должен отображаться. Ограничений нет, но этот сегмент не должен отображаться или использоваться как часть опубликованной стыковочной перевозки |
| 9 | И | I | Техническая посадка. В связи с отсутствием коммерческих прав (технический статус посадки) пассажиры или груз не могут допускаться на борт ВС или покидать его в таком пункте. На все сегменты, начальная и/или конечная точка которых приходится на техническую посадку, должно налагаться ограничение с использованием кода И (I) |
| 10 | К | K | Только стыковочная перевозка. Сегмент должен иметь, по крайней мере, одну стыковку |
| 11 | М | M | Только международная перевозка с остановкой (стоповером) на рейсах одного перевозчика (онлайн стоповер). Относительно перевозки грузов и/или почты код эквивалентен коду А(A) |
| 12 | Н | N | Только международная стыковочная перевозка. Сегмент должен иметь хотя бы одну международную стыковку |
| 13 | О | O | Только международная стыковка между рейсами одного перевозчика (онлайн стыковка). Допускается только международная онлайн стыковка. Сегмент должен иметь хотя бы одну международную онлайн стыковку |
| 14 | Щ | Q | Только международная стыковка между рейсами одного перевозчика (онлайн стыковка) или перевозка с остановкой (стоповером). Для грузов и/или почты, данный код эквивалентен коду О(O) |
| 15 | Т | T | Перевозка только с остановкой (стоповером) на рейсах одного перевозчика (онлайн стоповером). Сегмент должен иметь, по крайней мере, один онлайн стоповер. Все сегменты стоповера должны быть онлайн. Для грузов и/или почты данный код эквивалентен коду А(A) |
| 16 | Ж | V | Только стыковочная перевозка или перевозка с остановкой (стоповером). Допускается стыковка или перевозка со стоповером. Перевозка может быть выполнена, если хотя бы одно из двух условий выполнено. Для грузов и/или почты данный код эквивалентен коду К(K) |
| 17 | В | W | Только международная стыковочная перевозка или международная перевозка с остановкой (стоповером). Допускается только международная стыковка или международная перевозка со стоповером. Перевозка может быть выполнена, если хотя бы одно из двух условий выполнено. Для груза и/или почты этот код эквивалентен коду Н(N) |
| 18 | Ь | X | Только стыковка между рейсами одного перевозчика (онлайн стыковка) или перевозка с остановкой (стоповером). Допускается только онлайн стыковка или перевозка с онлайн стоповером. Перевозка может быть выполнена, если хотя бы одно из двух условий выполнено. Для груза и/или почты этот код эквивалентен коду Н(N) |
| № | Коды ограничений на перевозки |  |  |
|  | кириллица | латиница | Наименование |
| 19 | Ы | Y | Только стыковка между рейсами одного перевозчика (онлайн стыковка). Допускается только онлайн стыковка. Сегмент должен иметь, по крайней мере, одну онлайн стыковку. Все стыкуемые сегменты должны быть онлайн |
| 20 | Э | Z | Существуют разные ограничения для перевозки пассажиров, груза и/или почты. Для детализации применяются УЭД№ 170 – 173 и №№ 710 – 799 |

2.4.36.1.	Рейс

| Ограничения только по перевозке грузов |  | УЭД 172 |
| --- | --- | --- |
| Ограничивается перевозка грузов на рейсе |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а | Т |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует и не применяется УЭД 8, то ограничений на перевозку нет;

если ЭД отсутствует, но в описании рейса есть УЭД 8, считается, что любое установленное ограничение относится ко всем услугам по перевозке пассажиров, грузов и/или почты, предоставляемых на рейсе, как в начальном пункте сегмента, так и в конечном.

Формат

а) УЭД 172;

б) разделитель - / (слэш);

в) код ограничения из таблицы 4.

Например:

172/Т

Использование:

относится к информации о сегменте.

Применяется только в комбинации с УЭД 8, в котором использован код ограничения - Э(Z), и действие ограничений распространяется только на перевозку грузов.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах ограничения выражается кодами из таблицы 4.

Например:

в сообщениях указывается как часть описания УЭД 8:

ДМДКЛЦ 8/Э/172/Т

2.4.36.2. Рейс

| Ограничения только по перевозке грузов и почты |  | УЭД 171 |
| --- | --- | --- |
| Ограничивается перевозка грузов и почты на рейсе |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а | К |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует и не применяется УЭД 8, то ограничений на перевозку нет;

если ЭД отсутствует, но в описании рейса есть УЭД 8, считается, что любое установленное ограничение относится ко всем услугам по перевозке пассажиров, грузов и/или почты, предоставляемых на рейсе, как в начальном пункте сегмента, так и в конечном.

Формат

а) УЭД 171;

б) разделитель - / (слэш);

в) код ограничения из таблицы 4.

Например:

171/К

Использование:

относится к информации о сегменте.

Применяется только в комбинации с УЭД 8, в котором использован код ограничения - Э(Z), и действие ограничений распространяется только на перевозку грузов  и почты.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах ограничения выражается кодами из таблицы 4.

Например:

в сообщениях указывается как часть описания УЭД 8:

ХБРВВО 8/Э/171/К

2.4.36.3. Рейс

| Ограничения только по перевозке пассажиров |  | УЭД 170 |
| --- | --- | --- |
| Ограничивается перевозка пассажиров на рейсе |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а | А |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует и не применяется УЭД 8, то ограничений на перевозку нет;

если ЭД отсутствует, но в описании рейса есть УЭД 8, считается, что любое установленное ограничение относится ко всем услугам по перевозке пассажиров, грузов и/или почты, предоставляемых на рейсе, как в начальном пункте сегмента, так и в конечном.

Формат

а) УЭД 170;

б) разделитель - / (слэш);

в) код ограничения из таблицы 4.

Например:

170/А

Использование:

относится к информации о сегменте.

Применяется только в комбинации с УЭД 8, в котором использован код ограничения - Э(Z), и действие ограничений распространяется только на перевозку пассажиров.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах ограничения выражается кодами из таблицы 4.

Например:

в сообщениях указывается как часть описания УЭД 8:

МДСАНЫ 8/Э/170/А

2.4.36.4. Рейс

| Ограничения только по перевозке почты |  | УЭД 173 |
| --- | --- | --- |
| Ограничивается перевозка почты на рейсе |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а | Х |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует и не применяется УЭД 8, то ограничений на перевозку нет;

если ЭД отсутствует, но в описании рейса есть УЭД 8, считается, что любое установленное ограничение относится ко всем услугам по перевозке пассажиров, грузов и/или почты, предоставляемых на рейсе, как в начальном пункте сегмента, так и в конечном.

Формат

а) УЭД 173;

б) разделитель - / (слэш);

в) код ограничения из таблицы 4.

Например:

173/Х

Использование:

относится к информации о сегменте.

Применяется только в комбинации с УЭД 8, в котором использован код ограничения - Э(Z), и действие ограничений распространяется только на перевозку пассажиров.

Размерность (значения) данных:

информация о кодах ограничения выражается кодами из таблицы 4.

Например:

в сообщениях указывается как часть описания УЭД 8:

АНЫПЕВ 8/Э/173/Х

2.4.36.5. Рейс

| Ограничения только в пункте высадки пассажиров из ВС |  | УЭД 711 |
| --- | --- | --- |
| Ограничения действуют только в пункте высадки пассажиров из ВС. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| - | - |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует и не применяется УЭД 8, то ограничений нет.

если ЭД отсутствует, но в описании рейса есть УЭД 8, считается, что любое установленное ограничение относится ко всем услугам по перевозке пассажиров, грузов и/или почты, предоставляемых на рейсе, как в начальном пункте сегмента, так и в конечном.

Формат

а) УЭД 711;

Например:

711

Использование:

относится к информации о сегменте.

Применяется только в комбинации с УЭД 8. Не применяется вместе с УЭД 710 и 712 для одного и того же сегмента.

Размерность (значения) данных:

применение УЭД 711 уже подразумевает условие действия, никакие дополнительные данные не требуются.

Например:

в сообщениях указывается как часть описания УЭД 8.

ПРЛООЛ 8/К/711

2.4.36.6. Рейс

| Ограничения только в пункте посадки пассажиров в ВС |  | УЭД 710 |
| --- | --- | --- |
| Ограничения действуют только в пункте посадки пассажиров в ВС. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| - | - |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует и не применяется УЭД 8, то ограничений нет;

если ЭД отсутствует, но в описании рейса есть УЭД 8, считается, что любое установленное ограничение относится ко всем услугам по перевозке пассажиров, грузов и/или почты, предоставляемых на рейсе, как в начальном пункте сегмента, так и в конечном.

Формат

а) УЭД 710;

Например:

710

Использование:

относится к информации о сегменте.

Применяется только в комбинации с УЭД 8. Не применяется вместе с        УЭД 711 и 712 для одного и того же сегмента.

Размерность (значения) данных:

применение УЭД 710 уже подразумевает условие действия, никакие дополнительные данные не требуются.

Например:

в сообщениях указывается как часть описания УЭД 8:

ЯКТМИР 8/К/710

2.4.36.7. Рейс

| Ограничения в пунктах посадки и высадки пассажиров в/из ВС |  | УЭД 712 |
| --- | --- | --- |
| Ограничения действуют в пунктах посадки и высадки пассажиров в/из ВС |  |  |
| Формат | Например: |  |
| - | - |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует и не применяется УЭД 8, то ограничений нет;

если ЭД отсутствует, но в описании рейса есть УЭД 8, считается, что любое установленное ограничение относится ко всем услугам по перевозке пассажиров, грузов и/или почты, предоставляемых на рейсе, как в начальном пункте сегмента, так и в конечном.

Формат

УЭД 712.

Например:

712

Использование:

относится к информации о сегменте.

Применяется только в комбинации с УЭД 8. Не применяется вместе с УЭД 710 и УЭД 711 для одного и того же сегмента.

Размерность (значения) данных:

применение УЭД 712 уже подразумевает условие действия, никакие дополнительные данные не требуются.

Например:

в сообщениях указывается как часть описания УЭД 8:

ВВОМДС 8/К/712.

2.4.36.8. Рейс

| Ограничения – свободный текст с информацией по ограничениям |  | УЭД 713 - 799 |
| --- | --- | --- |
| Свободный текст для передачи дополнительной информации по ограничениям |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ххххххх……. | Ограничения относятся к экономическому классу |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует то или ограничений нет, или они отображены без применения свободного текста.

Формат

а) УЭД 713-799;

б)  разделитель - / (слэш);

в) свободный текст.

Например:

722/стоповер не менее 72 часов.

Использование:

относится к информации о сегменте.

Применяется только в комбинации с УЭД 8.

Размерность (значения) данных:

свободный текст до 58 символов.

Например:

в сообщениях указывается как часть описания УЭД 8:

ВВОМДС 8/К/761/КРОМЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ АЛЬЯНСА «ВОСТОК»

2.4.37. Рейс

| Перевозка, требующая согласования с правительственными органами |  | УЭД 201 |
| --- | --- | --- |
| Используется для указания того, что перевозка на участке или сегменте маршрута требует согласования с правительственными органами |  |  |
| Формат | Например: |  |
| - | - |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

УЭД 201.

Например:

201

Использование:

относится к информации о сегменте.

ЭД может применяться при полетах в /из специфических пунктов, регионов (например, мест стихийных бедствий, эпидемий, ведения боевых действий).

Размерность (значения) данных:

применение УЭД 201 уже подразумевает условие необходимости согласования с правительственными органами, никакие дополнительные данные не требуются.

Например:

описание выполняется в строках с информацией о сегментах:

ДМДДБЙ 210

2.4.38. Рейс

| Период и даты выполнения рейса |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Определяет продолжительность выполнения рейса в течение сезона действия расписания |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ццааа(цц) ццааа(цц) или ааа цц цц цц … | 01ИЮЛ04 15СЕН или МАЙ 09 15 21 |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

ЭД может указываться тремя способами:

1. Одним или несколькими участками навигации, каждый из которых состоит из даты начала действия расписания и даты окончания действия расписания. Даты описываются следующим образом: первые две цифры - число, затем трехбуквенный код месяца и далее (при необходимости) две цифры - год. Цифры, обозначающие год могут быть опущены, если первая и последняя даты перевозки производятся с интервалом не более чем 11 месяцев. Разрешается использовать даты «включительно», поэтому, с учетом конкретных кодов дней выполнения, фактическая дата начала может быть позднее указанной на срок до 6 дней, а фактическая дата окончания раньше на этот же срок.

Например:

03АПР 28АПР 6, где 03АПР 28АПР – начальная и конечная даты периода; 6 – выполнение по 6-м дням недели. Фактически это описание означает, что первой и последней датами выполнения будут 08 и 22 апреля, так как 03 апреля – понедельник, а 28 апреля – пятница.

2. Перечислением отдельных дат. В этом случае сначала  указывается трехбуквенный код месяца, затем, через пробелы, следует перечисление чисел месяца, по которым выполняется рейс. Каждый новый месяц начинается на отдельной строке.

Например:

АВГ	05 09 17 29

СЕН	12 21

3. Период выполнения может отображаться смешанным образом в виде участков навигации и/или отдельных дат, перечисляемых строго по возрастанию их хронологии.

Например:

23АПР 05МАЙ	123457

МАЙ 13

ИЮН 17

21ИЮН 07ИЮЛ 123457

ИЮЛ 15

Использование:

относится к информации о периоде / частоте выполнения рейсов.

ЭД обозначает продолжительность выполнения рейсов, а в случаях применения с указателями действия ОТМ и CNL ЭД определяет период, который будет отменен. Даты начала и окончания периода выполнения/отдельные даты относятся к вылету из начального пункта отправления маршрута рейса. Даты начала и окончания периода выполнения/отдельные даты всегда соотносятся со временем отправления воздушного судна по расписанию. В сообщениях каждый участок навигации является общим для всех участков маршрута рейса, но корректен только для первого, для остальных корректность границ определяется с учетом ЭД –            «Изменение даты (переход через сутки)». Период выполнения должен соответствовать режиму времени, то есть при переходе от местного к времени UTC  должны при необходимости корректироваться и даты начала/окончания. Допускается дублирование или пересечение границ периодов выполнения, но не дат выполнения, для описания выполнения рейса по разным дням недели.

Например:

рейс выполняется с 15 мая по 25 июня, в период по 25 мая частота выполнения по 1 и 2 дням недели, с 26 мая добавляется четвертый день недели.

Варианты описания:

| Допускается | Допускается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| 15МАЙ 25МАЙ 12 26МАЙ 18ИЮН 124 | 15МАЙ 18ИЮН 1 15МАЙ 18ИЮН 2 26МАЙ 18ИЮН 4 | 15МАЙ 18ИЮН 12 26МАЙ 18ИЮН 4 |

Размерность (значения) данных:

описание ЭД выполняется в строках с информацией о периоде / частоте выполнения рейса и не должно состоять более чем из тридцати строк.

Например:

23АПР  05МАЙ  123457

где 23АПР 05МАЙ – период выполнения рейса, 123457- дни выполнения рейса.

2.4.39. Рейс

| Прибытие воздушного судна по расписанию |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Время прибытия воздушного судна |  |  |
| Формат | Например: |  |
| цццц | 0425 |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

Время прибытия воздушного судна по расписанию всегда выражается четырьмя цифрами, из которых первые две обозначают часы, а вторые две – минуты.

Например:

2330		0015		0245

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

ЭД определяет конкретное время выполнения операции прибытия ВС в течение суток и находится в диапазоне от 00час. 05мин.  до 24час. 00мин. Прибытие в полночь (то есть в конце текущего дня) - указывается как 2400.

Размерность (значения) данных:

длина ЭД фиксирована и состоит из четырех цифр.

Например:

в сообщениях вида РСП, ОКР/OKR ИНФ - описание выполняется в строке с  информацией об участке маршрута после кода терминала прибытия, а при его отсутствии – кода аэропорта прибытия:

МДН/МДС1345 МОВ/ВНК(Д)1335	 - строка с информацией об участке маршрута.

В сообщениях вида SSM описание выполняется в строке с информацией об участке маршрута после кода аэропорта прибытия.

2.4.40. Рейс

| Прибытие пассажиров по расписанию |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Время прибытия пассажиров по расписанию к терминалу в аэропорту |  |  |
| Формат | Например: |  |
| цццц | 0635 |  |

Значение по умолчанию:

если элемент данных не указан, то время прибытия пассажиров по расписанию такое же, как время прибытия воздушного судна по расписанию.

Формат

а) разделитель - / (слэш);

б) четыре цифры - время прибытия пассажиров по расписанию.

Например:

/1930		/2255		/0005

Использование:

относится к информации об участке маршрута (перелете).

ЭД устанавливает время прибытия пассажиров к терминалу в аэропорту, отличающееся от времени прибытия воздушного судна в том случае, если доставка пассажиров от воздушного судна производится на значительное расстояние. Определяет конкретное время выполнения операции в течение суток и находится в диапазоне от 00час. 05мин.  до 24час. 00мин. Прибытие в полночь (то есть в конце текущего дня) указывается как 2400. Время прибытия пассажиров по расписанию всегда позже времени прибытия ВС по расписанию.

Размерность (значения) данных:

длина ЭД фиксирована и состоит из пяти символов.

Например:

описание выполняется после ЭД – «Изменение даты (переход через сутки)», а при его отсутствии сразу после времени прибытия ВС по расписанию в строке с информацией об участке маршрута:

БРЯ2240 ИВВ0045/1/0115 - строка с информацией об участке маршрута.

Для аэропорта ИВВ это означает, что ВС прибывает в 0045 следующих суток, относительно вылета из БРЯ, а время прибытия пассажиров в 0115.

2.4.41. Рейс

| Посадка ВС в пункте «Прибытие» только при наличии вылетающих из него пассажиров |  | УЭД 303 |
| --- | --- | --- |
| Указывает, что условием посадки ВС в пункте «Прибытие» является наличие в этом пункте вылетающих этим рейсом пассажиров |  |  |
| Формат | Например: |  |
| - | - |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то посадка ВС в пункте «Прибытие» обязательна.

Формат

УЭД 303.

Например:

303

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута. Как правило, применяется для публикации расписаний рейсов, маршрут движения которых непосредственно зависит от наличия пассажирского спроса.

Размерность (значения) данных:

применение УЭД 303 уже подразумевает условие необходимости посадки ВС, никакие дополнительные данные после УЭД не требуются.

Например:

указывается в строках с информацией о сегментах:

КПМООЛ 303 - строка с информацией о сегменте - означает посадку ВС в пункте ООЛ только при наличии вылетающих из него пассажиров.

2.4.42. Рейс

| Посадка ВС в пункте «Прибытие» только при наличии прилетающих в него пассажиров |  | УЭД 301 |
| --- | --- | --- |
| Указывает, что условием посадки ВС в пункте «Прибытие» является наличие на борту ВС пассажиров, для которых пункт «Прибытие» является конечным пунктом назначения |  |  |
| Формат | Например: |  |
| - | - |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то посадка в пункте «Прибытие» обязательна.

Формат

а) УЭД 301.

Например:

301

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

Как правило, применяется для публикации расписаний рейсов, маршрут движения которых непосредственно зависит от наличия пассажирского спроса.

Размерность (значения) данных:

применение УЭД 301 уже подразумевает условие необходимости посадки ВС, никакие дополнительные данные после УЭД не требуются.

Например:

указывается в строках с информацией о сегментах:

ПЕВКПМ 301 - строка с информацией о сегменте - означает посадку ВС в пункте КПМ только при наличии на борту ВС пассажиров, для которых пункт КПМ является конечным пунктом назначения.

2.4.43. Рейс

| Посадка ВС в пункте «Прибытие» только при наличии прилетающих и вылетающих из него пассажиров |  | УЭД 302 |
| --- | --- | --- |
| Указывает, что условием посадки ВС в пункте «Прибытие» является как наличие в этом пункте вылетающих этим рейсом пассажиров, так и наличие на борту пассажиров, для которых пункт «Прибытие» является конечным пунктом назначения |  |  |
| Формат | Например: |  |
| - | - |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то посадка в пункте «Прибытие» обязательна.

Формат

УЭД 302;

Например:

302

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

Как правило, применяется для публикации расписаний рейсов, маршрут движения которых непосредственно зависит от наличия пассажирского спроса.

Размерность (значения) данных:

применение УЭД 302 уже подразумевает условие необходимости посадки ВС, никакие дополнительные данные после УЭД не требуются.

Например:

указывается в строках с информацией о сегментах:

МКОЧБХ 302 - строка с информацией о сегменте;

что означает посадку ВС в пункте ЧБХ, только при наличии на борту ВС пассажиров, для которых пункт ЧБХ является конечным пунктом назначения, а также при наличии в ЧБХ вылетающих из него этим рейсом пассажиров.

2.4.44. Рейс

| Терминал пассажирский (сообщения вида РСП, ОКР, ИНФ) |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Элемент данных применяется для определения пассажирского терминала в пунктах отправления и/или прибытия |  |  |
| Формат | Например: |  |
| х(х) | 2Ф |  |

Значение по умолчанию:

как правило, отсутствие элемента обозначает, что аэровокзальный комплекс состоит не более чем из одного терминала.

Формат (только для сообщений вида РСП, ОКР, ИНФ)

а)  разделитель левая скобка - (

б) код терминала (до двух символов)

в)  разделитель правая скобка - )

Например:

(1)	(1А)	(ВН)	(11)	(Д1)	(М2)

Использование:

в сообщениях вида РСП, ОКР и ИНФ относится к информации об участке маршрута. ЭД идентифицирует коды терминалов в аэропортах, имеющих их более одного, для четкого информирования пассажиров о месте (территории) их обслуживания до отправления и после прибытия воздушных судов по расписанию.

Размерность (значения) данных:

включает до двух буквенно-цифровых символов. Коды терминалов содержатся в соответствующих кодификаторах.

Например:

в сообщениях вида РСП, ОКР и ИНФ ЭД указывается в строках с информацией об участке маршрута сразу после кода аэропорта отправления:

СПТ/ПЛК(1)1110 МОВ/ВНК(Д)1230 - строка с информацией об участке маршрута - означает отправление из ПЛК от терминала с кодом 1 и прибытие в ВНК к терминалу с кодом Д.

2.4.45. Рейс

| Терминал пассажирский в пункте «Отправление» (сообщения вида SSM) |  | УЭД 99 |
| --- | --- | --- |
| Элемент данных применяется для определения пассажирского терминала в пункте отправления |  |  |
| Формат | Например: |  |
| х(х) | 2Ф |  |

Значение по умолчанию:

как правило, отсутствие элемента обозначает, что аэровокзальный комплекс состоит не более чем из одного терминала.

Формат (только для сообщений вида SSM)

а) УЭД 99;

б) разделитель - / (слэш);

в) код терминала (до двух символов).

Например:

99/D

Использование:

в сообщениях вида SSM относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

ЭД идентифицирует коды терминалов в аэропортах, имеющих их более одного, для четкого информирования пассажиров о месте (территории) их обслуживания до отправления воздушных судов по расписанию.

Размерность (значения) данных:

включает до двух буквенно-цифровых символов. Коды терминалов содержатся в соответствующих кодификаторах.

Например:

в сообщениях вида SSM ЭД указывается в строках с информацией о сегментах:

VKOVVO 99/3A - строка с информацией о сегменте - означает отправление из VKO от терминала с кодом 3A.

2.4.46. Рейс

| Терминал пассажирский в пункте «Прибытие» (сообщения вида SSM) |  | УЭД 98 |
| --- | --- | --- |
| Элемент данных применяется для определения пассажирского терминала в пункте прибытия |  |  |
| Формат | Например: |  |
| х(х) | ИФ |  |

Значение по умолчанию:

как правило, отсутствие элемента обозначает, что аэровокзальный комплекс состоит не более, чем из одного терминала.

Формат (только для сообщений вида SSM)

а) УЭД 98;

б) разделитель - / (слэш);

в) код терминала (до двух символов);

Например:

98/B

Использование:

в сообщениях вида SSM относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

ЭД идентифицирует коды терминалов в аэропортах, имеющих их более одного, для четкого информирования пассажиров о месте (территории) их обслуживания после прибытия  воздушных судов по расписанию.

Размерность (значения) данных:

включает до двух буквенно-цифровых символов. Коды терминалов содержатся в соответствующих кодификаторах.

Например:

в сообщениях вида SSM ЭД указывается в строках с информацией о сегментах:

VVOLED 98/1 - строка с информацией о сегменте – означает прибытие в LED к терминалу с кодом 1.

2.4.47. Рейс

| Участок маршрута, указатель изменения (сообщения вида SSM) |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Определяет участок маршрута или группу последовательных участков, подвергавшихся изменениям |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ааа/ааа(/ааа)… | LED/OVB/UUS |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) код аэропорта первого пункта, информация по которому подлежит изменению;

б) разделитель	- / (слэш);

в) код аэропорта последующего пункта маршрута, на который действует изменение;

г) если действие изменений распространяется более чем на два пункта маршрута, то их описание продолжается, начиная с подпункта б).

Например:

VKO/SVX/IKT

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

В сообщениях вида SSM используется с указателями действия ADM, CON, EQT. Указывает, что действие изменений распространяется только на перечисленные пункты маршрута. При описании  новых данных  коды аэропортов в описании информации о сегментах не должны отличаться от кодов, указанных в ЭД – «Участок маршрута, указатель изменения».

Размерность (значения) данных:

ЭД может включать не более десяти пунктов маршрута, подвергшихся изменениям.

Например:

ЭД с пунктами маршрута, на который действуют изменения, указывается в строках с информацией об участке маршрута, а заменяемые УЭД – в строках, предусмотренных для их описания:

ADM - строка с указателем действия;

GDX/KHV/VVO 7//D - строка с новой информацией об участке маршрута;

GDXKHV 10/H8402 - строка с новой информацией по сегменту.

Данное сообщение заменяет существующую информацию о питании (УЭД7) для участков маршрута GDX – KHV - VVO и перекрестную ссылку на фиктивный рейс (УЭД 10) для участка GDX - KHV.

2.4.48. Рейс

| Уточнение состава участников |  | УЭД 11 |
| --- | --- | --- |
| Отображение в системах бронирования и в справочниках по расписаниям сегментов, представленных в рамках партнерства или альянсов |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(х)….. | АЛЬЯНС ОТКРЫТОЕ НЕБО |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) УЭД 11;

б) разделитель - / (слэш);

в) свободный текст.

Например:

11/ЕВРОКЛУБ

Использование:

относится к информации о сегментах.

Если необходимо определить один и тот же сегмент рейса, как относящегося более чем к одному альянсу, описание ЭД производится несколько раз. ЭД идентифицирует участки/сегменты рейсов, на которые распространяются действия соглашений о партнерском сотрудничестве/альянсе между различными перевозчиками. В многоперелетных рейсах нельзя сегмент, состоящий из нескольких перелетов, без УЭД 11 идентифицировать как выполняемый в рамках партнерства на том основании, что входящие в него участки маршрута имеют такой признак. Например: в рейсе по маршруту ААА – БББ – ССС участки ААА – БББ и БББ – ССС помечены, как выполняемые в рамках альянса – «ХХХ», однако это не значит, что и сегмент ААА – ССС выполняется на основе партнерства.

Размерность (значения) данных:

свободный текст до 35 символов.

Например:

ЭД указывается в строках с информацией о сегментах:

МДСХБР 11/СОДРУЖЕСТВО - строка с информацией о сегменте.

2.4.49. Рейс

| Электронный билет |  | 505 |
| --- | --- | --- |
| Идентифицирует участок рейса, где осуществляется продажа перевозок с использованием электронных билетов |  |  |
| Формат | Например: |  |
| аа | ЕН |  |

Значение по умолчанию:

отсутствие ЭД в сообщении по рейсу не может означать отсутствие электронной продажи.

Формат

а) УЭД 505;

б) разделитель - / (слэш);

в)  код ЕН на кириллице (EN на латинице) - не применяется электронная продажа;

или

код ЕТ (на кириллице или латинице) - применяется электронная продажа;

Например:

505/ЕН	505/ЕТ

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

ЭД идентифицирует участки маршрута рейсов, для которых применятся или не применяется электронная продажа билетов. Любой сегмент маршрута, состоящий из участков, на каждом из которых применяется электронная продажа, также считается доступным для неё.

Размерность (значения) данных:

обозначение из двух букв.

Например:

ЭД указывается в строках с информацией о сегментах:

ХБРШРМ 505/ЕТ	 - строка с информацией о сегменте;

МДСПЕВ 505/ЕН - строка с информацией о сегменте.

2.4.50. Сегмент

| Сегмент обозначение и состав информации |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Обозначает операцию между пунктом отправления и любым другим пунктом прибытия для одного и того же рейса |  |  |
| Формат | Например: |  |
| аааааа | ДМДХБР |  |

Значение по умолчанию:

ЭД указывается в описании информации о сегментах. Если ЭД отсутствует, то для информации, связанной с многоучастковыми сегментами, по умолчанию применяются:

в информации об электронном билете - многоучастковый сегмент может быть использован для электронной продажи только в случае, если все входящие в него участки разрешены  для электронной продажи.

В КБПМ - значения информации по умолчанию возможны, если для сегмента не применялся УЭД 101 – «Уточнение КБПМ на сегменте». Например: рейс имеет КБПМ – «БДСЦМ» на участке маршрута ААА -  БББ и «СЦМ» - для участка маршрута БББ – ССС. Если УЭД 101 для перекрытия информации о КБПМ на сегменте ААА – ССС не применялся, то считается, что для сегмента ААА – ССС действует КБПМ – «БДСЦМ», как применённый для участка с таким же аэропортом отправления (то есть ААА), что и в многоучастковом сегменте.

Формат

а) описание сегмента - в виде аааааа, где первые три символа обозначают код начального пункта сегмента, а вторые три символа – код конечного;

б) разделитель - пробел

в) номер УЭД;

г) разделитель -/ (слэш);

д) описание ЭД (если применяются).

Например:

ДМДХБР 101/П5Б15Э97

Для сокращения объема сообщения может использоваться специальное обозначение пункта отправления / прибытия, на кириллице – «ЩЩЩ», на латинице – «QQQ», что позволяет применять его внутри сегмента для обозначения всех пунктов отправления и/или всех пунктов прибытия. Например: использование описания ЩЩЩВВВ или ВВВЩЩЩ  в маршруте  ААА – БББ – ВВВ – ГГГ - ДДД  обозначает все комбинации сегментов в/из пункта ВВВ. Описание ЩЩЩЩЩЩ  означает все комбинации сегментов  маршрута ААА – БББ – ВВВ – ГГГ - ДДД.

Использование:

относится к информации о сегменте.

Описание сегмента без указания относящихся к нему УЭД не используется. Первоначально переданные данные для сегмента с использованием УЭД могут быть  изменены или удалены следующим образом:

1. В сообщениях РСП, ОКР/OKR и ИНФ - указателями действия ИЗМ и ОТМ (замена или удаление всех данных по рейсу).

2. В сообщениях SSM - используя указатель действия RPL, ADM и оператор NIL.

Размерность (значения) данных:

обозначение самого сегмента состоит из шести букв, остальная информация зависит от типа применяемого УЭД.

Например:

ЭД указывается в строках с информацией о сегментах: DYRGDX 111/NIL.

2.4.51. Сегмент

| КБПМ, уточнение для сегмента |  | УЭД 101 |
| --- | --- | --- |
| Уточняет коды бронирования для сегмента, состоящего более чем из одного участка маршрута |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а(x)(x)(x)… ( 57 символов) | П24Б64Э254 |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то значение КБПМ для сегмента определяется в соответствии с правилами, изложенными в описании элемента данных –  «Сегмент обозначение и состав информации».

Формат

а) УЭД 101;

б) разделитель - / (слэш);

в) последовательность пассажирских кодов из таблицы 1 с включением или без включения цифровой детализации по количеству мест;

Например:

101/П24Б64Э140

Использование:

относится к информации о сегменте.

Явно определяет значение КБПМ для сегментов, состоящих более чем из одного участка маршрута.

Размерность (значения) данных:

длина ЭД до 57 символов.

Например:

описание выполняется в строках с информацией о сегментах:

П ИЛВ ФБМ.ПБЭ - строка с информацией о ВС;

МОВ/ДМД2230 КЯА/ЕМВ0710/1 - строка с информацией об участке маршрута;

П ТУ5 ПБМ.ПБЭ - строка с информацией о ВС;

КЯА/ЕМВ0940/1 ВВО1735/1	 - строка с информацией об участке маршрута;

ДМДВВО 101/АБЭ - строка с информацией о сегменте,

где ФБМ – КБПМ для участка ДМД – ЕМВ; ПБМ – КБПМ для участка ЕМВ – ВВО; 101/АБЭ – уточнение КБПМ для сегмента ДМД – ВВО.

2.4.52. Сегмент

| Питание, уточнение информации о видах питания на сегменте |  | УЭД 111 |
| --- | --- | --- |
| Уточняет информацию о питании на участке маршрута применительно к сегменту |  |  |
| Формат | Например: |  |
| aa(a)/aa(a)/aa(a)/aa(a)/aa(a)/аа(а)...(//a(a)) | ПЛО/БХ//М |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то действует информация о питании, применяемая к участкам маршрута.

Формат

а) УЭД 111;

б)  разделитель - / (слэш);

в) коды, указанные в КБПМ (или КВС, если отсутствует КБПМ), для которых выполняется описание информации о питании;

г) переменный формат (ПФ) из одного или двух кодов вида питания из таблицы 3;

д) если питание публикуется более чем для одного кода, то информация перечисляется в порядке следования кодов в КБПМ или КВС. Если описание видов питания выполнено не для всех кодов из КБПМ или КВС, то считается, что для отсутствующих в описании кодов отсутствует достоверная информация о питании, а не его отсутствие. Для отображения полного отсутствия питания следует использовать код Н (N).

Если питание для всех кодов или группы кодов одинаково, то применяется упрощение. Первый из кодов КБПМ (КВС), начиная с которого действует одинаковое описание ПФ, заменяется слэшем (/), за которым следует описание только одного ПФ.

Например:

111//Д

Использование:

относится к информации о сегменте.

Явно определяет виды питания для сегментов, состоящих более чем из одного участка маршрута (перелета). Если питание определяется для сегмента, к которому применен УЭД 101 – «КБПМ. Уточнение для сегмента», то описание питания выполняется для указанных в нём кодов.

Размерность (значения) данных:

в описании ЭД используется до пятидесяти семи символов.

Например:

для рейса с маршрутом  ААА – БББ – ССС предусмотрен «Завтрак» на каждом перелёте, что по умолчанию означает получение двух завтраков пассажирами, следующими из ААА в ССС. Если в информации о сегментах указать: АААССС 111//Б - то это будет означать, что пассажиры, следующие из ААА в ССС, получат этот вид питания только один раз.

2.4.53. Сегмент

| Терминал, указатель изменения пассажирского терминала на сегменте в пункте «Отправление» |  | УЭД 199 |
| --- | --- | --- |
| Указывает терминал отправления, применяемый не для участка, а для сегмента |  |  |
| Формат | Например: |  |
| х(х) | ИН |  |

Значение по умолчанию:

информация о терминале для сегмента совпадает с информацией для участка.

Формат

а) УЭД 199;

б) разделитель - / (слэш);

в) код терминала (до двух символов);

Например:

199/1А

Использование:

относится к информации о сегментах.

Для условий, при которых отправление  пассажиров  одного и того же рейса  производится с разных терминалов (например: внутреннего, международного).

Размерность (значения) данных:

включает до двух буквенно-цифровых символов. Коды пассажирских терминалов публикуются оператором аэропорта.

Например:

ПЛКСИП 199/2 - строка с информацией о сегменте - означает отправление пассажиров следующих из ПЛК в СИП от терминала № 2.

2.4.54.Сегмент

| Терминал, указатель изменения пассажирского терминала для сегмента в пункте «Прибытие» |  | УЭД 198 |
| --- | --- | --- |
| Для определения терминала прибытия, который применяется не по отдельным участкам, а по сегменту |  |  |
| Формат | Например: |  |
| х(х) | Д |  |

Значение по умолчанию:

информация о терминале для сегмента совпадает с информацией для участка.

Формат

а) УЭД 198;

б) разделитель - / (слэш);

в) код терминала (до двух символов);

Например:

198/3Б

Использование:

относится к информации о сегментах.

Для условий,  при  которых пассажиры одного и того же рейса прибывают на разные терминалы (например: внутренний, международный).

Размерность (значения) данных:

включает до двух буквенно-цифровых символов. Коды пассажирских терминалов содержатся в соответствующих кодификаторах.

Например:

СИПШРМ 198/1 - строка с информацией о сегменте - означает прибытие  пассажиров  следующих  из  СИП  в  ШРМ  в  терминал №1.

2.4.55. Сегмент

| Указатель статуса рейса (международный / внутренний) в пунктах участка маршрута |  | - - - |
| --- | --- | --- |
| Определяет статус в пунктах отправления и прибытия каждого участка маршрута для применения минимального времени стыковки (МВС) при организации трансферных маршрутов |  |  |
| Формат | Например: |  |
| Применяется только в файловой структуре |  |  |

Значение по умолчанию:

если коды стран аэропортов отправления и прибытия участка маршрута рейса одинаковы, то это внутренний участок перевозки, если коды стран разные, то участок перевозки -  международный. По умолчанию считается, что внутренний участок имеет обозначение – ВВ (на кириллице) и DD (на латинице), а международный – ММ (на кириллице) и II (на латинице).

Формат

В файловой структуре используются два фиксированных поля для указания статуса участка маршрута для аэропортов отправления и прибытия.

Использование:

относится к информации об участке маршрута.

При формировании трансферных маршрутов необходимым условием является применение МВС между рейсами / участками рейсов, продолжительность которого определяется исходя из статуса (внутренний, международный)  в аэропорту прибытия (трансфера) первого стыкуемого участка и статуса (внутренний, международный)  в аэропорту отправления (трансфера) второго стыкуемого участка. В случаях, когда формально определение статуса участка по умолчанию неприемлемо, применяется УЭД 220 – «Уточнение указателя статуса рейса (международный / внутренний) в пунктах участка маршрута или сегмента».

Размерность (значения) данных:

ЭД состоит из двух однобуквенных символов.

2.4.56. Сегмент

| Уточнение указателя статуса рейса (международный / внутренний) в пунктах участка маршрута или сегмента |  | УЭД 220 |
| --- | --- | --- |
| Уточняет статус в пунктах отправления и прибытия каждого участка маршрута или сегмента для применения МВС при организации трансферных маршрутов |  |  |
| Формат | Например: |  |
| а/а | В/М |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то действуют значения по умолчанию.

Формат

а) УЭД 220;

б) разделитель - / (слэш);

в) односимвольный индикатор, относящийся к пункту отправления;

г) разделитель - / (слэш);

д) односимвольный индикатор, относящийся к пункту прибытия.

В качестве индикаторов используются символы: на кириллице В (внутренний) и М (международный); на латинице D (внутренний) и I (международный). Индикаторы применяются только вместе.

Например:

В/В	В/М	М/В   М/М

Использование:

относится к информации о сегменте.

ЭД применяется для изменения значения статуса,  установленного для участка маршрута по умолчанию и для явного определения статуса в многоперелетных сегментах. Указывает, что участок маршрута или сегмент, с точки зрения применения МВС, должен рассматриваться индивидуально.

Размерность (значения) данных:

ЭД состоит из двух однобуквенных символов.

Например:

для рейса, выполняемого по маршруту  Петропавловск-Камчатский – Магадан – Анкоридж, по умолчанию действуют следующие статусы: ПРЛМДС ВВ, ПРЛАКР ММ, МДСАКР ММ,

где ПРЛ - код аэропорта Петропавловск-Камчатский, МДС – код аэропорта Магадан, ВВ – внутренний по вылету и прибытию на участке ПРЛМДС; ПРЛ - код аэропорта Петропавловск-Камчатский, АКР – код аэропорта Анкоридж, ММ – международный по вылету и прибытию; МДС – код аэропорта Магадан, АКР – код аэропорта Анкоридж, ММ – международный по вылету и прибытию. Специфика обслуживания рейса такова, что с точки зрения применения МВС участок ПРЛАКР считается внутренним по вылету и международным по прибытию, для описания этого применяется УЭД 220.

ПРЛАКР 220/В/М.

2.4.57. Сервис

| Информация об обслуживании в полете |  | УЭД 503 |
| --- | --- | --- |
| Применяется для описания вида обслуживание на борту ВС по участкам маршрута |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ц(ц)(ц)(/ц(ц)(ц))… | 1/7/8 |  |

Значение по умолчанию:

при отсутствии ЭД в сообщении однозначно определить виды обслуживания нельзя.

Формат

а) УЭД 503;

б) разделитель - / (слэш);

в) код вида услуги из таблицы 6;

г) если отображается более чем один вид услуг, то следует указание кодов вида услуг через разделитель слэш (/).

Например:

503/1/7/9

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

ЭД идентифицирует виды услуг на участках маршрута рейсов.

Размерность (значения) данных:

ЭД может включать до 57 символов.

Например:

МУНАХГ 503/9

Таблица 6

| № п/п | Вид услуги | Код услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кинофильм | 1 |
| 2 | Телефон | 2 |
| 3 | Телекс | 3 |
| 4 | Аудио программы | 4 |
| 5 | Телевидение | 5 |
| 6 | Сервис по бронированию пассажирских мест | 6 |
| 7 | Свободная торговля | 7 |
| 8 | Курение | 8 |
| 9 | Курение запрещено | 9 |
| 10 | Короткое видео | 10 |
| 11 | Отсутствие свободной торговли | 11 |
| 12 | Источник электропитания в пассажирском кресле | 12 |
| 13 | Доступ в интернет | 13 |
| 14 | Электронная почта | 14 |

2.4.58. Сервис

| Информация о регистрации пассажиров |  | УЭД 299 |
| --- | --- | --- |
| Определяет исполнителя и/или место (например, стойка, зал), где перевозчик или уполномоченный агент, осуществляют регистрацию пассажиров на рейс |  |  |
| Формат | Например: |  |
| хх(а) или хх(а)/х(х)… или /х(х)… | ПЛ - формат «код перевозчика» или ПЛ/СТОЙКИ №№ 15-21 - формат «код перевозчика и пояснительный текст» или /ЗАЛ А - формат «только пояснительный текст» |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) УЭД 299;

б) разделитель - / (слэш);

в) один их трёх типов отображения исполнителя регистрации рейса:

1. только код перевозчика - МЛ

2. код перевозчика и пояснительный текст, разделённые слэшем: ПЛ/ЗАЛ Б

3. только текст - свободный текст с раскрытием исполнителя; Перед текстом ставится разделитель слэш (/) - /ИСТЛАЙН ХЭНДЛИНГ

Например:

299/МЛ - тип № 1;

299/ПЛ/ЗАЛ Б - тип № 2;

299//ИСТЛАЙН ХЭНДЛИНГ - тип № 3.

Использование:

относится к информации о сегменте, при этом сегмент не должен состоять более чем из одного участка маршрута.

Раскрывает информацию о регистрации пассажиров в пункте отправления.

Размерность (значения) данных:

ЭД может включать до 57 символов.

Например:

ПЛКШРМ 299/ПЛ

2.4.59. Сервис

| Бронирование по предварительному запросу |  | УЭД 507 |
| --- | --- | --- |
| Указывает, что агенты должны заблаговременно запрашивать все бронирования в центре бронирования перед каждой продажей перевозчик требует предварительного запроса по резервированию |  |  |
| Формат | Например: |  |
| - | - |  |
| УЭД уже подразумевает условие, никакие дополнительные данные не требуются |  |  |

Значение по умолчанию:

при отсутствии ЭД разрешено бронирование с использованием автоматизированных  систем бронирования.

Формат

УЭД 507.

Например:

507

Использование:

относится к информации о сегменте.

ЭД указывает на требование перевозчика к агентам о заблаговременном обращении в центр бронирования, вместо использования средств бронирования, например,  «Free Sale/Свободная продажа», «Sell and Report/Продажа» и отчет.

Размерность (значения) данных:

применение УЭД 507 уже подразумевает условие необходимости предварительного запроса при бронировании, никакие дополнительные данные не требуются.

Например:

ООЛКПМ 507

2.4.60. Сообщение

| Дата сообщения |  | - |
| --- | --- | --- |
| Дата формирования сообщения / ответа по расписанию |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ццааа | 07НОЯ |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

Состоит из двух цифр (дата) и трех букв (код месяца).

Например:

13МАЙ

Использование:

ЭД является частью ссылки на последовательность сообщений.

Размерность (значения) данных:

ЭД состоит из пяти символов.

Например:

17МАР24/КД

2.4.61. Сообщение

| Дополнительная информация (ДИ/SI) |  | - |
| --- | --- | --- |
| Произвольный вспомогательный текст |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ДИ (х)(х)(х)…… | ДИ лицензия «СЗ 01 – 1517» |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) ключевое слово ДИ на кириллице, или SI на латинице, всегда указывается в начале новой строки;

б) разделитель, всегда пробел;

в) свободная текстовая информация;

г) описание ДИ/SI заканчивается разделителем – двойной слэш (//) на отдельной строке.

Использование:

ЭД является текстовой информацией, которую невозможно указать формализовано.

ЭД всегда начинается с новой строки.

Размерность (значения) данных:

размерность ДИ  не более пяти строк.

Например:

ЭД размещается после каждого подсообщения или в конце всего сообщения:

ДИ РЕЙСХ835 СОВМЕЩЕН С РЕЙСОМ Х8339

2.4.62. Сообщение

| Порядковый номер сообщения |  | - |
| --- | --- | --- |
| Номер, указывающий на последовательность сообщений. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ццццц | 10001 |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

может включать до пяти цифр, незначащие нули не указываются.

Например:

575

Использование:

ЭД является частью ссылки на последовательность сообщений.

Размерность (значения) данных:

размерность ЭД до пяти цифр.

Например:

17МАР24/КД

2.4.63. Сообщение

| Порядковый номер группы сообщений (сообщения вида SSM) |  | - |
| --- | --- | --- |
| Пятизначное число, определяющее последовательность групп сообщений в течение каждого дня. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ццццц | 00001 |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

Пятизначное число, задаваемое каждый день, начиная с 00001 в возрастающем порядке. Незначащие нули указываются.

Например:

00165

Использование:

ЭД является частью ссылки на последовательность сообщений и применяется для контроля последовательности групп сообщений в течение каждого дня.

Размерность (значения) данных:

ЭД состоит из 5 цифр.

Например:

23JAN00121Е001

2.4.64. Сообщение

| Номер сообщения внутри группы (сообщения вида SSM) |  | - |
| --- | --- | --- |
| Трёхзначное число, определяющее последовательность сообщения внутри группы. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ццц | 003 |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

Трёхзначное число, начиная с 001 в возрастающем порядке, определяющее последовательный номер сообщения внутри одной группы сообщений. Незначащие нули указываются.

Например:

003

Использование:

ЭД является частью ссылки на последовательность сообщений и применяется для контроля последовательности сообщений внутри одной группы.

Размерность (значения) данных:

ЭД состоит из трех цифр.

Например:

11APR00021C002

2.4.65. Сообщение

| Режим времени |  | - |
| --- | --- | --- |
| Указывает, какое именно время – всемирное координированное или местное, используется для передачи данных |  |  |
| Формат | Например: |  |
| аа(а) | УТЦ |  |

Значение по умолчанию:

если ЭД отсутствует, то информация указана во всемирном координированном времени.

Формат

Всемирное координированное время на кириллице обозначается УТЦ, на латинице – UTC, местное – ЛТ или LT, соответственно.

Использование:

ЭД является частью идентификатора сообщений.

Размерность (значения) данных:

размерность ЭД до трех букв.

Например:

описание выполняется после строки с указателем вида сообщения РСП Л07:

ЛТ.

2.4.66. Сообщение

| Сезон расписания |  | - |
| --- | --- | --- |
| Указывает действие расписаний в определенный сезон |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ацц | Л99 |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

Летний сезон обозначается на кириллице буквой – «Л», зимний – «З», а на латинице «S» и «W», соответственно. За буквой следует двузначное число – соответствует двум последним цифрам из обозначения календарного года, в котором начинается сезон.

Например:

Л07

Использование:

ЭД является частью идентификатора сообщений.

Размерность (значения) данных:

ЭД состоит из трех символов.

Например:

в сообщениях вида ОКР/OKR, НДИ, ИНФ описание выполняется в строке с кодом вида сообщения:

РСП З07

2.4.67. Сообщение

| Ссылка на входное сообщение (сообщения вида ОКР/OKR, НДИ, ИНФ) |  | - |
| --- | --- | --- |
| Ссылка на входное сообщение в ответе при обмене сообщениями по расписанию |  |  |
| Формат | Например: |  |
| /х(х)(х)(х)……………… | /15МАР26/Х8 |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

а) разделитель - / (слэш);

б) до десяти символов, состоящих из даты сообщения и порядкового номера сообщения;

в) разделитель  - / (слэш);

г) код перевозчика – отправителя входного сообщения;

Подробнее правила формирования ссылок изложены в разделе 3.

Например:

/17МАР15/5Н

Использование:

ЭД является частью ссылки на последовательность сообщений. Применяется ЦБРС в сообщениях вида ОКР/OKR, ИНФ, НДИ. Содержит ссылку на номер сообщения перевозчика.

Размерность (значения) данных:

длина ЭД до 15 символов.

Например:

описание выполняется в строке со ссылкой на последовательность сообщений:

17МАР1723/17МАР48/Е5

2.4.68. Сообщение

| Ссылка на последовательность сообщений |  | - |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор, определяющий взаимосвязь между сообщениями и их частями. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| сообщения вида РСП и ИНФ |  |  |
| ццааац(ц)(ц)(ц)(ц)/хх | 20СЕН1957/В2 |  |
| сообщения вида SSM |  |  |
| ццааацццц/аццц | 07NOV00181C003 |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат (только для сообщений вида РСП и ИНФ):

а) дата формирования сообщения в виде ДДМММ;

б) порядковый номер сообщения (до пяти цифр);

в) разделитель - / (слэш);

г) код отправителя (до трёх символов).

Например:

17МАЙ1269/5Н

Формат (только для сообщений вида SSM)

а) дата формирования сообщения в виде DDMMM;

б) порядковый номер группы сообщений (пять цифр);

в) буква - C (продолжение), если сообщение не является конечным в данной группе сообщений, или E (окончание), если  сообщение завершает данную группу сообщений;

г) номер сообщения внутри группы (три цифры).

Например:

09MAY00099C004

Использование:

ЭД применяется для контроля последовательности, как групп самих сообщений, так и сообщений внутри каждой группы, а также определения взаимосвязи между входными и выходными сообщениями.

Размерность (значения) данных:

ЭД может включать до 14 символов.

Например:

25ИЮЛ11/У6   		(формат РСП и ИНФ)

или

18AUG00001C001	(формат SSM)

2.4.69. Сообщение

| Ссылка создателя сообщения (сообщения вида SSM) |  | - |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор, создаваемый автором сообщения для использования (при необходимости) в качестве ссылки. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| /х(х)(х)(х)(х)…35 символов | /ABC056 S09/05FEB /email@airline.com/ all adf001 S09/15JAN |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат (только для сообщений вида SSM)

а) разделитель - / (слэш);

б) до 34 символов свободного описания.

Рекомендуется, чтобы последние 6 символов описания состояли из символа – (/) слэш и даты отправления сообщения. Если в ссылку создателя включается адрес электронной почты, то он должен быть указан первым.

Например:

/REF788 W08/25DEC

или

/air@aerj.com/ REF W08 S09/12MAR

Использование:

ЭД используется по усмотрению создателя сообщения.

В сообщениях может указываться после ссылки на последовательность сообщений или самостоятельно

Размерность (значения) данных:

ЭД может включать до 35 символов.

Например:

21MAR000121E002/ADS@SEDR.DFG/S09899/6G/15MAR

или

/DOS@DR.ABC/REFS09/15MAR

2.4.70. Сообщение

| Код вида сообщения |  | - |
| --- | --- | --- |
| Используется для определения вида сообщения |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ааа | РСП |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

Трехбуквенный код указателя вида сообщения из таблицы 7.

Например:

РСП

Использование:

ЭД является частью идентификатора сообщений.

Размерность (значения) данных:

ЭД состоит из трех букв.

Например:

РСП Л07

Таблица 7

| № п/п | Код |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кириллица | латиница |  |
| 1 | РСП | - | Заявка перевозчика на изменение расписания |
| 2 | ОКР | OKR | Выходное сообщение ЦБРС по изменению расписания. Ответ на сообщения вида РСП и SSM, формируемый ЦБРС. |
| 3 | ИНФ | - | Информирование ЦБРС об оперативных изменениях расписания. Ответное сообщение ЦБРС направляется только подателю сообщения. |
| 4 | НДИ | - | Сообщение о недостоверности заявки |
| 5 | - | SSM | Стандартное сообщение по расписанию в формате ИАТА |

2.4.71. Сообщение

| Указатель действия |  | - |
| --- | --- | --- |
| Показывает степень отличия информации в сообщении от предшествующей и определяет действия при работе с сообщением |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ааа | НОВ |  |

Значение по умолчанию:

ЭД является обязательным.

Формат

Трехбуквенный код указателя действия из таблицы 8.

Например:

НОВ

Использование:

ЭД включается в текстовую часть сообщений по расписанию.

Размерность (значения) данных:

ЭД состоит из трех букв.

Например:

НОВ - строка с указателем действия;

Е523 - строка с обозначением рейса;

27МАР 14МАЙ 1234567 - строка с информацией о периоде/частоте.

Таблица 8

| № п/п | Код указателя действия |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кириллица | латиница |  |  |  |
| Сообщения вида РСП, ОКР/OKR, ИНФ, НДИ |  |  |  |  |  |
| 1 | НОВ | - | Включение в сезонное расписание рейса с новым обозначением |  |  |
| 2 | ИЗМ | - | Изменение действующей информации о рейсе в рамках заданного периода действия коррекции (ПДК) |  |  |
| 3 | ОТМ | - | Отмена выполнения рейса по всему маршруту по указанным периодам и дням выполнения и/или датам |  |  |
| Сообщения вида SSM |  |  |  |  |  |
| 1 | - | NEW |  | Основные | Ввод нового рейса или увеличение периода и или частоты выполнения уже существующего рейса |
| 2 | - | CNL |  |  | Отмена выполнения рейса по всему маршруту по указанным периодам и дням выполнения |
| 3 | - | RPL |  |  | Замена существующей информации о рейсе в указанные период и дни выполнения |
| 4 | - | SKD |  |  | Обновление расписания - отмена всей существующей информации по рейсу в указанный период |
| № п/п | Код указателя действия |  | Значение |  |  |
|  | кириллица | латиница |  |  |  |
| 5 | - | ADM | Вспомогательные |  | Изменение существующей информации о рейсе, выраженной только указателями элементов данных |
| 6 | - | CON |  |  | Изменение конфигурации воздушного судна (КВС) и/или кода бронирования пассажирских мест (КБПМ) |
| 7 | - | EQT |  |  | Изменение информации о типе ВС (оборудовании) в рамках уже существующей информации относящейся к данному номеру рейса в указанные период и дни выполнения |
| 8 | - | NAC |  |  | Не обработано - информирование отправителя, о том, что его сообщение не прошло контроль системы получателя |
| 9 | - | REV |  |  | Пересмотр периодов выполнения и/или дней выполнения без изменения остальных параметров рейса |
| 10 | - | TIM |  |  | Изменение времени отправления и/или прибытия в рамках уже существующей информации относящейся к данному номеру рейса в указанные период и дни выполнения |

2.4.72.	Указатель элемента данных (УЭД)

| Указатель элемента данных (УЭД) |  | - |
| --- | --- | --- |
| Номер, относящийся к определенному элементу данных |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ц(ц)(ц) | 809 |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

Цифровой  код указателя элемента данных.

Например:

505

Использование:

УЭД - это номер, относящийся к ЭД, определяющий тип информации, и используемый для модификации и/или детализации характеристик различных ЭД.

Размерность (значения) данных:

цифровой код указателя элемента данных может включать до трех цифр.

Например:

КЛЦВВО 210

2.4.73. Указатель элемента данных (УЭД)

| Указатель элемента данных (свободный формат внутреннего использования) |  | 900 - 999 |
| --- | --- | --- |
| Элементы свободного формата указываются перевозчиком для внутренних целей |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ххх…. | Инструкция |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) УЭД 900 - 999;

б) разделитель - / (слэш);

в) свободный текст.

Например:

932/ИНСТРУКЦИЯ

Использование:

относится к информации о сегментах.

Размерность (значения) данных:

свободный текст до 57 символов.

Например:

МДСХБР 953/№5 ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК

2.4.74. Указатель Элемента Данных (УЭД)

| Указатель элемента данных (свободный формат двухстороннего использования) |  | 800 - 890 |
| --- | --- | --- |
| Элементы свободного формата указываются перевозчиком для двухстороннего обмена информцией. |  |  |
| Формат | Например: |  |
| ххх…. | 7879 – план салона |  |

Значение по умолчанию:

значений по умолчанию нет.

Формат

а) УЭД 800 - 890;

б)  разделитель - / (слэш);

в) свободный текст.

Например:

885/СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использование:

относится к информации о сегментах.

Размерность (значения) данных:

свободный текст до 57 символов.

Например:

ИКТКЛЦ  805/МЕМОРАНДУМ 5 -	 строка с информацией о сегменте.

Раздел 3.	Составление формализованных сообщений вида РСП, ОКР/OKR, ИНФ и НДИ  для опубликования и корректировки  расписаний

Сообщения вида РСП могут формироваться перевозчиками в качестве запросов для ввода или изменения рейсов расписания в ЦБРС. Ответом на них являются сообщения вида ОКР/OKR, формируемые ЦБРС в том же формате. Сообщения вида ИНФ формируются перевозчиками в качестве запросов для ввода или изменения рейсов расписания в ЦБРС на период менее пяти дней до даты ввода в действия планируемых изменений расписания. В этих случаях ответным сообщением ЦБРС также является сообщение вида ИНФ, которое направляется только в адрес подателя. Сообщения НДИ содержат информацию об ошибках в сообщениях вида РСП или ИНФ. Описание информации в сообщения видах РСП, ОКР, ИНФ и НДИ выполняется только на кириллице, в сообщениях вида OKR – на латинице.

3.1. Требования к составлению сообщений РСП, ОКР/OKR, ИНФ

Сообщение - блок информации, состоящий из одного или более подсообщений с описанием  вариантов выполнения рейса в направлении туда и/или обратно. Каждое сообщение начинается с идентификатора сообщения и  заканчивается строкой, содержащей ключевое слово «ПОД»  (подпись). Вариант(ы) выполнения рейса - одно или несколько описаний рейсов с одним и тем же обозначением, но различными параметрами. Рейсы, обозначения которых отличаются только суффиксами, являются вариантами выполнения рейсов с одним обозначением.

Сообщение по расписанию описывается построчно, начиная с левого края строки, то есть левая ориентация. Максимальная длина строки сообщения ограничена возможностями сети передачи данных по каналам связи. Если объём информации в строке превышает установленный предел, то не поместившиеся ЭД переносятся на дополнительную строку, которая указывается ниже и должна начинаться с УЭД. Строка может разбиваться только в местах, где форматом сообщения предусмотрен пробел. Чтобы не превышать максимальный объём одного сообщения рекомендуется разбивать его на части. Например: раздельные сообщения по рейсам «туда» и «обратно».

3.2. Информационные уровни текста подсообщений

Текстовая часть формализованного подсообщения содержит  девять информационных уровней описания параметров рейсов (см. таблицу 9). Каждый из уровней начинается на отдельной строке.

Таблица 9

| № уровня | Содержание информации, описываемой на данном уровне | Максимальное количество строк с информацией |
| --- | --- | --- |
| 1 | Указатель действия (единый для подсообщений с одним обозначением рейса) | 1 |
| 2 | Период действия коррекции (ПДК) | От 0 до 30 |
| 3 | Информация о рейсе | 1 |
| 4 | Информация о периоде / частоте | До 30 |
| 5 | Информация о воздушном судне (ВС) | От 0 до 9 |
| 6 | Информация об участках маршрута | От 0 до 9 |
| 7 | Информация о сегментах или ЭД, выраженная через УЭД | Зависит от количества используемых УЭД |
| 8 | Дополнительная информация (ДИ) | До 5 |
| 9 | Подпись | 1 |

В зависимости от структуры рейса использование ЭД должно осуществляться на максимально возможном верхнем уровне применения и не повторяться на более низких уровнях в том же подсообщении. Если существуют различные способы расположения, то при описании каждого варианта выполнения рейса в одном подсообщении, УЭД могут быть указаны следующим образом:

1. Если действие УЭД идентично для всех участков маршрута рейса, то УЭД должны быть указаны на уровне № 3 (информация о рейсе).

2. Если действие УЭД не одинаково по участкам маршрута рейса, или распространяется не на все участки маршрута, то УЭД указываются на уровне:

а) № 5 (информация о ВС), если УЭД относится ко всем последовательным участкам маршрута рейса на данном типе ВС;

б) № 6 (информация об участке маршрута), если УЭД относится только к определенному участку маршрута, а информация о ВС относится более чем к одному участку маршрута рейса.

Все УЭД с двухзначными и трёхзначными номерами (кроме №№ 897 и 898) указываются на уровне № 7 – информация о сегментах.

3.3. Структура сообщений вида РСП, ОКР и ИНФ представлена в таблице 10

Таблица 10

| № п/п | Структура Сообщения |  |  | Наименование структурной единицы сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адресная часть |  | ГГ УУУУТРЦС 210831 УЛЛЛДМЬЬ | Код срочности и адрес ЦБРС. Номер телеграммы и адрес отправителя |
|  |  |  | или schedule@pulkovo.ru | если используется электронная почта |
| 2 | Идентификатор сообщения |  | РСП Л06 ЛТ 01МАР186/ПЛ | Вид сообщения и код сезона расписания. Режим времени. Ссылка на последовательность сообщений |
| 3 | Текстовая часть сообщения | Код указателя действия | НОВ | Указатель действия для всех вариантов выполнения прямых рейсов |
| 4 |  | Подсообщение 1 | ПЛ771 18МАЙ 14СЕН 4 П Т24 Э ПЛК ВНК(Д)0330 ОМС1000 // | Информация с описанием параметров одного из вариантов выполнения рейса в направлении туда |
| 5 |  | Подсообщение 2 | ПЛ771 20МАЙ 16СЕН 6 П Т24 Э ПЛК ВНК(Д)1935 ОМС0200/1 // | Информация с описанием параметров одного из вариантов выполнения рейса в направлении туда |
| 6 |  | Код действия | ИЗМ | Указатель действия для всех вариантов выполнения обратных рейсов |
|  |  | Период действия коррекции (ПДК) | ПДК 15МАЙ 30СЕН 1234567 | ПДК для всех вариантов выполнения обратных рейсов |
| 7 |  | Подсообщение 3 | ПЛ772 18МАЙ 14СЕН 4 П Т24 Э ПЛК ОМС1150 ВНК(Д)1235 // | Информация с описанием параметров одного из вариантов выполнения рейса в направлении обратно |

| 7 | Текстовая часть сообщения | Подсообщени 4 | ПЛ772 21МАЙ 17СЕН 7 П Т24 Э ПЛК ОМС0350 ВНК(Д)0430 // | Информация с описанием параметров одного из вариантов выполнения рейса в направлении обратно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Дополнительная информация |  | ДИ СЛОТ ВНК ОМС УУВЖЛКЬЬ СОГЛАСОВАН // | Вспомогательная информация, которую невозможно указать формализовано |
| 9 | Подпись |  | ПОД ВАСИЛЬЕВ |  |

3.3.1. Адресная часть - определяется требованиями систем передачи данных.

Например:

при передаче перевозчиком сообщений в ЦБРС по каналу AFTN, адресная часть состоит из двух строк:

первая строка:

а) код срочности сообщения (например, ГГ, КК);

б) телеграфный код ЦБРС;

вторая строка:

а) номер телеграммы (число и время отправления);

б) телеграфный код отправителя.

3.3.2. Идентификатор сообщения - включает код вида сообщения и код сезона расписания, указываемых в одной строке, а также режим времени и ссылку на последовательность сообщения (формат РСП и ИНФ) в двух последующих строках.

3.3.2.1. Код вида сообщения указывается первым, а после него - обозначение кода сезона расписания.

Например:

РСП Л06

3.3.2.2. Режим времени - если не указан, то информация сформирована в UTC.

3.3.2.3. Ссылка на последовательность сообщения (формат РСП и ИНФ)

а) для сообщения вида РСП и ИНФ – ссылка устанавливает связь с предыдущей заявкой по изменению расписания данного перевозчика и включает:

дату отправления перевозчиком заявки в ЦБРС;

сквозной порядковый номер заявки в пятизначном цифровом диапазоне (порядковый номер сообщения). Порядковый номер начинается с единицы при смене сезонов расписания. Для сообщений вида РСП и ИНФ перевозчиком ведется сквозная нумерация;

код перевозчика – обозначение перевозчика (до трех символов), направляющего заявку в ЦБРС. Отделяется от сквозного порядкового номера заявки знаком «/».

Например:

05АВГ21/ФМ

б) для выходных сообщений вида ОКР или ИНФ – ссылка устанавливает связь с предыдущей выходной телеграммой ЦБРС по изменению параметров рейса расписания данного сезона. Нумерация сообщений ОКР общая для всех перевозчиков, нумерация сообщений ИНФ – уникальная для каждого перевозчика. Ссылка включает:

дату отправления ЦБРС выходной телеграммы;

сквозной порядковый номер выходной телеграммы в пятизначном цифровом диапазоне (порядковый номер сообщения). Порядковый номер начинается с единицы при смене сезонов расписания;

ссылку на входную заявку перевозчика, в ответ на которую формируется  сообщение ОКР или ИНФ. В качестве ссылки используется информация, сформированная  перевозчиком во входном сообщении в соответствии с подпунктом а). Ссылка отделяется от сквозного порядкового номера выходной телеграммы знаком «/».

Например:

05АВГ175/05АВГ21/ФМ

В порядковом номере для сообщений всех видов незначащие нули не указываются.

3.3.3. Текстовая часть сообщений вида РСП, ИНФ и ОКР

3.3.3.1. Коды указателей действия и период действия коррекции (ПДК)

Код действия указывается один раз для всех вариантов выполнения рейса в направлении туда и один раз для всех вариантов в направлении обратно. Коды указателей действия для описания рейса в направлении туда и обратно могут отличаться.

НОВ - включение в сезонное расписание рейсов с новыми обозначениями, то есть рейсов, обозначения которых или отсутствуют в данном сезонном расписании, или ранее были полностью исключены из него. Полностью исключенным считается рейс, не имеющий ни одной даты выполнения в границах сезонного расписания. Последующие корректировки рейса, после его включения в сезонное расписание хотя бы на одну дату, производятся с использованием кодов указателей действия ИЗМ или ОТМ.

Внимание: нельзя формировать сообщения с кодом НОВ, состоящие только из подсообщения(й) о рейсе(ах) с суффиксом(ами), то есть рейсы с суффиксами могут включаться в расписание только теми сообщениями, с кодом НОВ, в которых есть комбинация подсообщений с описанием вариантов рейса с суффиксом и без них.

ОТМ - отмена выполнения рейса по всему опубликованному маршруту в указанные периоды (один или несколько) и дни выполнения и/или датам. В другие периоды и дни выполнения, и/или даты, информация о рейсе остается без изменения. Код указателя действия ОТМ может использоваться как для полной отмены выполнения рейсов в сезоне, так и для сокращения периода выполнения и частоты движения по дням недели и/или датам.

ИЗМ - замена действующей информации о рейсе. Используется только в комбинации с оператором ПДК для полного замещения предшествующей информации о рейсе в указанный оператором ПДК период и/или даты. Информация о рейсе за пределами ПДК остается без изменения. Оператор(ы) ПДК являются общим(и) для всех подсообщений по одному и тому же обозначению рейса, включая суффиксы. ПДК может содержать от одной до тридцати строк, включающих периоды выполнения с днями недели и/или датами.

Например:

ПДК 15ЯНВ 20МАР 1234567

или

ПДК 15АПР 27МАЙ 36

ПДК 18ИЮН 31ИЮЛ 3456

ПДК АВГ 18 31

Новое (замещающее) состояние вариантов выполнения рейса описывается в текстовой части подсообщений, при этом информация о периодах и днях выполнения и/или датам, указанная в подсообщениях по одному и тому же обозначению рейса, включая суффиксы, должна находиться в границах заданных всеми операторами ПДК. Если периоды выполнения и частота выполнения по дням недели (датам), указанные в замещающей информации, меньше заданных в ПДК, то всё не включенное  отменяется по умолчанию.

Внимание: нельзя формировать сообщения с кодом ИЗМ, состоящие только из подсообщения(й) о рейсе(ах) с суффиксом(ами), то есть рейсы с суффиксами публикуются в  расписании только теми сообщениями с кодом действия ИЗМ, в которых есть комбинация подсообщений с описанием вариантов рейса с суффиксом и без них.

3.3.3.2. Подсообщение - информация с описанием параметров только одного варианта выполнения рейса в направлении туда или обратно. Подсообщение по корректировке параметров рейса в направлении туда и/или обратно начинается с обозначения рейса и заканчивается разделителем «//». При использовании кодов действия НОВ и ИЗМ, если прямой или обратный рейс имеют несколько вариантов выполнения, описание каждого варианта оформляется отдельным подсообщением. В этом случае код указателя действия указывается только один раз перед первым подсообщением, относящимся к рейсу в направлении туда или обратно, и является общим для всех подсообщений с одним и тем же обозначением рейса. Подсообщения с описанием прямого и обратного рейса могут иметь различные коды указателей действия.

3.3.3.3. Дополнительная информация (ДИ) – вспомогательная информация, формат данных приведен в разделе 2 настоящего приложения. Описывается в отдельном подсообщении, которое является общим для всех подсообщений по рейсам в направлении туда и/или обратно. Как правило, в ДИ включаются:

а) сведения о корректировке или вводе в расписание рейса, использующего дублированный код ИАТА. Описание выполняется следующим образом: через пробел после ключевого слова ДУБЛ указывается код перевозчика и через слэш его наименование.

Например:

ДИ ДУБЛ ФА/АЭРОФЛОТ - КАРГО

б) пояснения о взаимосвязи корректировок рейсов из разных сообщений. Информация указывается в произвольной форме.

Например:

ДИ СОКРАЩЕНИЕ ЧАСТОТЫ РЕЙСА ДА-3975 ЗА СЧЕТ

ДИ ВВОДА РЕЙСА ДА-3857

3.3.3.4. Подпись – информация об уполномоченном лице -  включает ключевое слово ПОД и после пробела фамилию ответственного лица.

3.3.3.5. Параметры рейсов в текстовой части сообщений описываются элементами данных в соответствии с разделом 2 настоящего приложения.

3.4. Структура сообщений вида НДИ представлена в таблице 11. Сообщения данного вида формируются автоматически в ЦБРС при обнаружении ошибок в сообщениях вида РСП или ИНФ.

Таблица 11

| № п/п | Структура сообщения |  |  | Наименование структурной единицы сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адресная часть |  | ГГ УЛЛЛЦСЬЬ 210831 УУУУТРЦС | Код срочности и адрес получателя Номер телеграммы и адрес ЦБРС |
|  |  |  | или schedule@pulkovo.ru | Если используется электронная почта |
| 2 | Идентификатор сообщения |  | НДИ Л08 ЛТ 22АПР14/21АПР400/ПЛ | Вид сообщения и код сезона расписания. Режим времени. Ссылка на последовательность сообщений |
| 3 | Текстовая часть сообщения | Код вида нарушения | ТЕСТ | Невыполнение требований по описанию параметров рейса и формату сообщения |
|  |  | Описание нарушений | 4 ДАТА (52МАЙ) 6 ДНИ (1359) 8 А/П (ВЩК) | Расшифровка нарушений с указанием строк сообщения |
|  |  | Код вида нарушения | ЛИЦЕНЗИЯ | Нарушения параметров и условий выполнения лицензии |
|  |  | Описание нарушений | 8 П 762 БЭ ВНК 9 МОВ/ВНК1300 СОЧ1600 В ЧАСТИ В СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭКСПЛУАТАНТА НЕТ 762 | Расшифровка нарушений с указанием строк сообщения |
|  |  | Код вида нарушения | СЛОТ | Отсутствие согласованных с аэропортами слотов или несоответствие официальной информации по аэропортам, используемой при формировании сезонных расписаний |
|  |  | Описание нарушений | НЕТ СОГЛАСОВАНИЯ С А/П ВНК ЮЖХ | Расшифровка нарушений с указанием строк сообщения |
| 4 | Подпись |  | ПОД ЦБРС |  |

3.4.1.	Адресная часть - определяется требованиями систем передачи данных.

Например:

при передаче сообщений из ЦБРС по каналу AFTN, адресная часть состоит из двух строк:

первая строка:

а) код срочности сообщения (например, ГГ, КК);

б) телеграфный код адресата;

вторая строка:

а) номер телеграммы (число и время отправления);

б) телеграфный код ЦБРС.

Идентификатор сообщения - включает код вида сообщения и код сезона расписания, указываемых в одной строке, а также режим времени и ссылку на последовательность сообщения в двух последующих строках.

3.4.2.1. Код вида сообщения указывается первым, а после него - обозначение кода сезона расписания.

Например:

НДИ Л08

3.4.2.2. Режим времени - если не указан, то информация сформирована в UTC.

3.4.2.3. Ссылка на последовательность сообщений

Для сообщений вида НДИ – ссылка устанавливает связь с предыдущей выходной телеграммой ЦБРС по отклонению заявок данного перевозчика и включает:

дату отправления ЦБРС сообщения по отклонению заявки;

сквозной порядковый номер (для каждого перевозчика нумерация ведется отдельно) выходной телеграммы в пятизначном цифровом диапазоне (порядковый номер сообщения). Порядковый номер начинается с единицы при смене сезонов расписания;

ссылку на входную заявку перевозчика, в ответ на которую формируется данное сообщение НДИ. В качестве ссылки на входное сообщение используется информация, сформированная перевозчиком во входном сообщении. Ссылка отделяется от сквозного порядкового номера выходной телеграммы знаком «/».

Например:

05АВГ333/05АВГ21/ФМ

В порядковом номере незначащие нули не указываются.

3.4.2. Текстовая часть сообщений вида НДИ

3.4.2.1. Текстовая часть сообщения содержит информацию о причинах отклонения заявки перевозчика на ввод или изменение параметров рейса. Включает коды видов нарушений и описание (в свободном формате) конкретных нарушений. При составлении текстовой части сообщения НДИ применяются следующие коды видов нарушений:

тест - невыполнение требований по описанию параметров рейса (раздел 2 настоящего приложения) и формату сообщений (раздел 3 настоящего приложения);

лицензия - нарушены параметры и условия выполнения лицензии;

слот - отсутствие согласованных с аэропортами слотов или несоответствие официальной  информации по аэропортам, используемой при формировании сезонных расписаний.

В одном сообщении НДИ может содержаться информация с кодами по всем видам нарушений, обнаруженных во входной заявке.

3.4.3.2. Подпись – информация об уполномоченном лице - включает ключевое слово ПОД и после пробела фамилию ответственного лица.

3.4.3.3. Для описания нарушений в текстовой части сообщений НДИ используются Элементы данных в соответствии с разделом 2 и свободный текст.

3.5. Примеры формирования сообщений

3.5.1. Сообщение с указателем действия «НОВ»

Выделена информация, содержащая КБПМ, КВС и УЭД.

РСП Л07

ЛТ

15ИЮН34/УР

НОВ

УР5565 3/СД 4/СД 5/СД 6/УР17

ОКТ 27

П ТУ5 БДЭЖ.Б15Э130 ТЛЧ 898/RA86517

СОЧ1040 ОВБ/ТЛЧ1750 7/БХР/ДХР//Р 897/0930

ОВБ/ТЛЧ1910 МИР0050/1

П АН4 Э48 МИР

МИР0205/1 ЛСК0245/1

ЛСК0320/1 ОЛК0415/1

СОЧТЛЧ 11/АЭЛИТА

СОЧТЛЧ 105/15000К

СОЧТЛЧ 299/УР/СЕКЦИИ 25-30

СОЧТЛЧ 505/ЕТ

ТЛЧМИР 503/1/6/7

МИРЛСК 10/ЛВ789

МИРЛСК 97/МИР/П0900

МИРЛСК 302

ЛСКОЛК 507

//

ДИ НА УЧАСТКЕ МИР - ЛСК СПЕ / РЕСУРСА МЕСТ

//

ПОД ЗУБОВ

где

РСП - код вида сообщения;

Л07 - код сезона расписания;

ЛТ - информация в местном времени;

15ИЮН34/УР - ссылка на последовательность сообщений, включающая: дату подачи – 15ИЮН, порядковый номер - 34, разделитель - /, УР - код перевозчика, сформировавшего сообщение;

НОВ - код указателя действия;

УР5565 3/СД 4/СД 5/СД 6/УР17 - строка с информацией о рейсе, включающая: УР5565- обозначение рейса, 3 – номер УЭД,  разделитель - /, СД – владелец ВС, 4 – номер УЭД,  разделитель - /, СД – принадлежность экипажа, 5 – номер УЭД,  разделитель - /, СД – принадлежность бортпроводников, 6 – номер УЭД, разделитель - /, УР19 - обозначение обратного рейса;

ОКТ 27 - информация о дате выполнения;

П ТУ5 БДЭЖ.Б15Э130 ТЛЧ 898/RA86517 - информация о воздушном судне, включающая: код вида перевозки – П, код типа ВС – ТУ5, коды бронирования пассажирских мест – БДЭЖ, разделитель – (.), конфигурацию воздушного судна - Б15Э130, код аэропорта базирования – ТЛЧ, 898 – номер УЭД, разделитель - /, регистрационное обозначение ВС - RA86517;

СОЧ1040 ОВБ/ТЛЧ1750 7/БХР/ДХР//Р 897/0930 - информация об участке маршрута, включающая: код города/аэропорта отправления – СОЧ, время отправления ВС по расписанию -1040, код города прибытия – ОВБ, разделитель - /, код аэропорта прибытия – ТЛЧ, время прибытия ВС по расписанию -1750, номер УЭД -7, разделитель - /, описание вида питания - ХР для кода Б из КБПМ, разделитель - /, описание вида питания - ХР для кода Д из КБПМ, разделитель - /, /Р - упрощённый формат описания вида питания - Р для кодов Э и Ж из КБПМ, 897 – номер УЭД, разделитель - /, 0930 – время начала подготовки ВС;

ОВБ/ТЛЧ1910 МИР0050/1 - информация об участке маршрута, включающая: код города отправления – ОВБ, разделитель - /, код аэропорта отправления – ТЛЧ, время отправления ВС по расписанию - 1910, код города/аэропорта прибытия – МИР, время прибытия ВС по расписанию - 0050, разделитель - /, указатель перехода через сутки – 1;

П АН4 Э48 МИР - информация о воздушном судне, включающая: код вида перевозки – П, код типа ВС – АН4, конфигурацию воздушного судна – Э48, код аэропорта базирования – МИР;

МИР0205/1 ЛСК0245/1 - информация об участке маршрута, включающая: код города/аэропорта отправления – МИР, время отправления ВС по расписанию – 0205 (после перевода стрелок – см. УЭД 97), разделитель - /, указатель перехода через сутки – 1, код города/аэропорта прибытия – ЛСК, время прибытия ВС по расписанию - 0245, разделитель - /, указатель перехода через сутки – 1;

ЛСК0320/1 ОЛК0415/ - информация об участке маршрута, включающая: код города/аэропорта отправления – ЛСК, время отправления ВС по расписанию - 0320, разделитель - /, указатель перехода через сутки – 1, код города/аэропорта прибытия – ОЛК, время прибытия ВС по расписанию - 0415, разделитель - /, указатель перехода через сутки – 1;

СОЧТЛЧ 11/АЭЛИТА - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – СОЧТЛЧ, номер УЭД – 11, разделитель - /, название партнерского сотрудничества / альянса - АЭЛИТА;

СОЧТЛЧ 105/15000К - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – СОЧТЛЧ, номер УЭД – 105, разделитель - /, информация об ограничении коммерческой загрузки – 15000К;

СОЧТЛЧ 299/УР/СЕКЦИИ 25-30 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – СОЧТЛЧ, номер УЭД – 299, разделитель - /, код исполнителя регистрации– УР, место проведения регистрации рейса - СЕКЦИИ 25-30;

СОЧТЛЧ 505/ЕТ - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – СОЧТЛЧ, номер УЭД – 505, разделитель - /, ЕТ – применяется продажа электронных билетов;

ТЛЧМИР 503/1/6/7 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – ТЛЧМИР, номер УЭД – 503, разделитель - /, информация об обслуживании в полёте : 1 – кинофильм, 6 -  сервис по бронированию пассажирских мест, 7 – свободная торговля;

МИРЛСК 10/ЛВ789 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – МИРЛСК, номер УЭД – 10, разделитель - /, обозначение фиктивного рейса – ЛВ789;

МИРЛСК 97/МИР/П0900 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – МИРЛСК, номер УЭД – 97, разделитель - /, МИР – код аэропорта, к которому применяется поправка, П (плюс) – вектор отклонения времени, 0900 – значение отклонения времени;

МИРЛСК 302 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – МИРЛСК, 302 - номер УЭД ( приземление в ЛСК только при наличии прилетающих и вылетающих пассажиров);

ЛСКОЛК 507 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – ЛСКОЛК, 507 - номер УЭД (бронированию по предварительному запросу);

// - разделитель подсообщений;

ДИ НА УЧАСТКЕ МИР - ЛСК СПЕ / РЕСУРСА МЕСТ - дополнительная информация, включающая свободный неформализованный текст;

// - разделитель подсообщений;

ПОД ЗУБОВ - подпись уполномоченного лица, включающая ключевое слово – ПОД и фамилию ЗУБОВ.

3.5.2. Сообщение с указателем действия «ИЗМ»

Данный указатель действия применяется для корректировки рейсов, которые имели хотя бы одну дату выполнения в текущем сезонном расписании. Выделена информация  по УЭД.

РСП З07

ЛТ

20ОКТ27/МЛ

ИЗМ

ПДК 25ЯНВ 13МАР 135

ПДК МАР 27

МЛ1815 2/ДД

28ЯНВ 25ФЕВ 5

28ФЕВ 11МАР 135

П Т5М .БЭ МДС

МДН/МДС1050 ПРЛ1325 7//К

ПРЛ1455 АКР2215/М1 7//К

МДСПРЛ 50/ДД1717

ПРЛАКР 50/ДД1717

МДСАКР 111//Д

МДСАКР 220/В/М

//

ПОД ЛОМОВ

где

РСП - код вида сообщения;

З07 - код сезона расписания;

ЛТ - информация в местном времени;

20ОКТ27/МЛ - ссылка на последовательность сообщений, включающая: дату подачи – 20ОКТ, порядковый номер - 27, разделитель - /, МЛ - код перевозчика, сформировавшего сообщение;

ИЗМ - код указателя действия;

ПДК 25ЯНВ 13МАР 135 - первый из периодов действия коррекции, включает: ПДК – оператор, 25ЯНВ – дата начала периода действия коррекции, 13МАР - дата окончания периода действия коррекции, 135 – коды дней недели, на которые распространяется действие коррекции;

ПДК МАР 27 - второй из периодов действия коррекции, включает: ПДК – оператор, МАР – код месяца и 27 - дата действия коррекции;

МЛ1815 2/ДД - строка с информацией о рейсе, включающая: МЛ1815 - обозначение рейса, 2 – номер УЭД,  разделитель - /, код перевозчика фактически выполняющего рейс - ДД;

28ЯНВ 25ФЕВ 5 - информация о периоде выполнения;

28ФЕВ 11МАР 135 - информация о периоде выполнения;

П Т5М .БЭ МДС - информация о воздушном судне, включающая: код вида перевозки – П, код типа ВС – Т5М, конфигурацию воздушного судна - БЭ, код аэропорта базирования – МДС;

МДН/МДС1050 ПРЛ1325 7//К - информация об участке маршрута, включающая: код города отправления – МДН, разделитель - /, код аэропорта отправления – МДС, время отправления ВС по расписанию -1050, код города/аэропорта прибытия – ПРЛ, время прибытия ВС по расписанию -1325, номер УЭД -7, разделитель - /, /К – упрощённый формат описание вида питания - К для кодов Б и Э из КВС;

ПРЛ1455 АКР2215/М1 7//К - информация об участке маршрута, включающая: код города/аэропорта отправления – ПРЛ, время отправления ВС по расписанию -1455, код города/аэропорта прибытия – АКР, время прибытия ВС по расписанию -2215, М1 – прибытие в предыдущий день, номер УЭД -7, разделитель - /, /К – упрощённый формат описания вида питания - К для кодов Б и Э из КВС;

МДСПРЛ 50/ДД1717 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – МДСПРЛ, номер УЭД – 50, разделитель - /, обозначение фактически выполняемого рейса – ДД1717;

ПРЛАКР 50/ДД1717 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – ПРЛАКР, номер УЭД – 50, разделитель - /, обозначение фактически выполняемого рейса – ДД1717;

МДСАКР 111//Д - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – МДСАКР, номер УЭД – 111, разделитель - /, /Д – упрощённый формат описания по уточнению вида питания - Д для кодов Б и Э из КВС на сегменте;

МДСАКР 220/В/М - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – МДСАКР, номер УЭД – 220, разделитель - /, уточнение указателя статуса в пунктах маршрута: В – внутренний в аэропорту отправления, М – международный в аэропорту прибытия;

// - разделитель подсообщений;

ПОД ЛОМОВ - подпись уполномоченного лица, включающая ключевое слово – ПОД и  фамилию ЛОМОВ.

3.5.3. Сообщение с указателем действия «ОТМ»

Отмена периода и отдельных дат:

ОКР Л07

ЛТ

25ИЮН7375/25ИЮН53/ПЛ

ОТМ

ПЛ999

15ИЮЛ 31ИЮЛ 246

АВГ 02 09 17

СЕН 17 30

//

ПОД ИВАНОВ

где

ОКР - код вида сообщения;

Л07 - код сезона расписания;

ЛТ - информация в местном времени;

25ИЮН7375/25ИЮН53/ПЛ - ссылка на последовательность сообщений, включающая: 25ИЮН - дата формирования выходного сообщения ЦБРС, 7375 - порядковый номер выходной телеграммы, разделитель - /, 25ИЮН53/ПЛ - ссылка на входную заявку перевозчика, состоящую из даты подачи – 25ИЮН, порядкового номера - 53, разделителя - /, кода перевозчика, сформировавшего сообщение - ПЛ;

ОТМ - код указателя действия;

ПЛ999 - строка с информацией о рейсе, включающая: ПЛ999 - обозначение рейса;

15ИЮЛ 31ИЮЛ 246 - период и дни недели отмены рейса: 15ИЮЛ – начальная дата отмены, 31ИЮЛ – конечная дата отмены, 246 – коды дней недели, в которые отменяется рейс;

АВГ 02 09 17 - даты отмены рейса в августе;

СЕН 17 30 - даты отмены рейса в сентябре;

// - разделитель подсообщений;

ПОД ИВАНОВ - подпись уполномоченного лица, включающая ключевое слово – ПОД и  фамилию ИВАНОВ.

3.5.4. Сообщения вида НДИ

Формируются автоматически при обнаружении ошибок в сообщениях вида РСП или ИНФ. В примерах сообщений вида РСП выделены ошибки, которые будут указаны в сообщении вида НДИ. В сообщении вида НДИ в строках с указанием ошибок в первой позиции указывается номер строки сообщения вида РСП, в которой допущены ошибки.

| № строки в сообщении РСП | Сообщение вида РСП | Сообщение вида НДИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | РСП Л07 | НДИ Л07 ЛТ 22АПР14/21АПР400/Ж5 ТЕСТ 5 ДАТА (52МАЙ) 7 ДНИ (1359) 9 А/П (ВЩК) 10 ВРЕМЯ (005) // СЛОТ НЕТ СОГЛАСОВАНИЯ С А/П ВНК ЮЖХ // ПОД ЦБРС |
| 2 | ЛТ |  |
| 3 | 21АПР400/Ж5 |  |
| 4 | ИЗМ |  |
| 5 | ПДК 52МАЙ 15ИЮН |  |
| 6 | Ж515 |  |
| 7 | 12МАЙ 15ИЮН 1359 |  |
| 8 | П ИЛВ БЭ ВНК |  |
| 9 | ВЩК1515 ТЛЧ2205/Т |  |
| 10 | ТЛЧ005 ЮЖХ1035/1 |  |
| 11 | // |  |
| 12 | ПОД ШАРОВ |  |

3.6. Особенности использования латинских кодов в сообщениях вида OKR по опубликованию и корректировке расписания

- Сообщения вида OKR, формируемые в ответ на сообщения РСП, не отличаются от сообщений ОКР по формату и имеют с ними общую нумерацию, но при их формировании используется только латиница. Сообщения OKR могут формироваться в виде самостоятельных ответов на сообщения РСП, или совместно с сообщением ОКР, в этом случае нумерация у них одинакова. Используемые латинские аналоги кодов видов сообщений, ключевых слов, сезонов расписания, указателей действия, обозначенные в разделе 2 настоящего приложения, показаны в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование |  |  | Код |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кириллица | латиница |
| 1 | Код вид сообщения |  |  | РСП | - |
|  |  |  |  | ОКР | OKR |
|  |  |  |  | ИНФ | - |
| 2 | Код сезона расписания |  | «лето» | Л | S |
|  |  |  | «зима» | З | W |
| 3 | Режим времени | всемирное координированное |  | УТЦ | UTC |
|  |  | местное |  | ЛТ | LT |
| 4 | Код указателя действия |  |  | НОВ | NOV |
|  |  |  |  | ИЗМ | IZM |
|  |  |  |  | ОТМ | OTM |
| 5 | Оператор |  |  | ПДК | PDK |
| 6 | Ключевое слово |  |  | ДУБЛ | DUBL |
|  |  |  |  | ДИ | SI |

- В сообщениях OKR при описании элементов информации рейсов используются нормативно справочная информация и кодификаторы ИАТА.

- Вариант формирования сообщения OKR:

OKR S07

LT

30JAN557/29JAN15/FV

NOV

FV401

06APR 25MAY 2

14SEP 26OCT 2

J TU3 .Y LED

LED/LED(1)0050 SVX/SVX0535

SVX/SVX0645 BTK1325

//

POD CBRS

Раздел 4. Составление формализованных сообщений вида SSM для опубликования и корректировки  расписаний

Сообщения вида SSM могут формироваться перевозчиками в качестве запросов для ввода или изменения рейсов расписания в ЦБРС. Ответом ЦБРС являются сообщения вида OKR в форматах SSM - сообщений.

4.1. Сообщение SSM - блок информации, состоящий из одного или более подсообщений, по одному или нескольким обозначениям рейсов одного и того же перевозчика. Каждое подсообщение должно включать код указателя действия, обозначение рейса, новые или изменяемые элементы данных и заканчиваться разделителем подсообщений. В сообщение может включаться подсообщение с дополнительной информацией для всего сообщения.

Сообщение описывается построчно, начиная с левого края строки, длина строки сообщения может иметь ограничения из-за возможностей сети передачи данных по каналам связи. Если объём информации в строке превышает установленный предел, то не поместившиеся ЭД переносятся на дополнительную строку, которая указывается ниже и должна начинаться с УЭД. Строка может разбиваться только в местах, где форматом сообщения предусмотрен пробел. Если имеются ограничения по максимальной длине всего сообщения то, чтобы не превышать установленные лимиты, следует разбивать его на отдельные части. Описание информации в сообщениях SSM и OKR выполняется только на латинице.

4.2. Информационные уровни подсообщений SSM

Информационная часть подсообщения состоит из восьми уровней описания параметров рейсов (таблица 13). Каждый из уровней начинается на отдельной строке.

Таблица 13

| № уровня | Содержание информации, описываемой на данном уровне |
| --- | --- |
| 1 | Указатель действия |
| 2 | Информация о рейсе |
| 3 | Информация о периоде / частоте |
| 4 | Информация о воздушном судне (оборудовании) |
| 5 | Информация об участках маршрута |
| 6 | Информация о сегментах или ЭД, выраженная через УЭД |
| 7 | Дополнительная информация (SI) для подсообщения |
| 8 | Дополнительная информация (SI) для всего сообщения |

В зависимости от структуры рейса, использование ЭД должно осуществляться на максимально возможном верхнем уровне применения и не повторяться на более низких уровнях в том же подсообщении. Если существуют различные способы расположения, то УЭД должны быть указаны следующим образом:

4.2.1. Если действие УЭД идентично для всех участков маршрута рейса, то УЭД должны быть указаны на уровне № 2 (информация о рейсе).

4.2.2. Если действие УЭД не одинаково по участкам маршрута рейса, или распространяется не на все участки маршрута, то УЭД указываются на уровне:

а) № 4 (информация о ВС), если УЭД относится ко всем последовательным участкам маршрута рейса на данном типе ВС;

б) № 5 (информация об участке маршрута), если УЭД относится только к конкретному участку маршрута рейса, а информация о воздушном судне относится более чем к одному участку рейса.

Все УЭД с двухзначными и трёхзначными номерами (кроме УЭД 897 и УЭД 898) указываются на уровне № 6 – информация о сегментах.

4.3. Состав сообщений SSM

Подробная спецификация сообщений представлена в таблице 14. Ниже приводится описание основных компонентов:

4.3.1. Адресная часть – формат определяется требованиями систем передачи данных.

4.3.2. Идентификатор сообщения – состоит из трех строк и включает код вида сообщения, режим времени и ссылку на сообщение

4.3.2.1. Код вида сообщения указывается первым.

Например:

SSM

4.3.2.2. Режим времени - если не указан, то по умолчанию считается UTC.

4.3.2.3.	Ссылка на сообщение может состоять из ссылки на последовательность сообщений (формат SSM) и /или ссылки создателя сообщения, формализованной специальным образом.

а) для входных сообщений SSM эти элементы данных устанавливают связь с предыдущей заявкой по изменению расписания, при этом обязательно указание только формализованной ссылки создателя сообщения. В общем случае формат описания следующий:

1) дата формирования сообщения в виде DDMMM;

2) порядковый номер группы сообщений (пять цифр);

3) буква:

C (продолжение), если  сообщение не является конечным в данной группе сообщений;

или

E (окончание), если  сообщение завершает данную группу сообщений;

4) номер сообщения внутри группы (три цифры);

5) разделитель - / (слэш);

6) обозначение кода сезона расписания;

7) дата формирования перевозчиком заявки в ЦБРС в виде DDMMM

8) сквозной порядковый номер заявки в пятизначном цифровом диапазоне, незначащие нули не указываются. Порядковый номер начинается с единицы при смене сезонов расписания;

9) разделитель - / (слэш);

10) код перевозчика - обозначение перевозчика (до трех символов), направляющего заявку в ЦБРС.

Параметры, указанные в подпунктах 1 – 4 включительно, описывают ссылку на последовательность сообщений (формат SSM),  их включение в сообщение необязательно. Параметры, отражающие формат формализованной ссылки создателя сообщения, указаны в пунктах 5 – 10 включительно, их описание всегда указывается в сообщении.

Например:

05NOV00017C002/W0805NOV335/GH

или

/W0805NOV335/GH

б) Для выходных сообщений вида OKR – ссылка устанавливает связь с предыдущей выходной телеграммой ЦБРС по изменению параметров рейса расписания данного сезона. Нумерация сообщений OKR общая для всех перевозчиков. Ссылка включает:

дату отправления ЦБРС выходной телеграммы;

сквозной порядковый номер выходной телеграммы в пятизначном цифровом диапазоне. Порядковый номер начинается с единицы при смене сезонов расписания;

ссылку на входную заявку перевозчика, в ответ на которую формируется  сообщение OKR. В качестве ссылки используется формализованная ссылка создателя сообщения, но без кода сезона расписания. Ссылка отделяется от сквозного порядкового номера выходной телеграммы знаком «/».

Например:

05NOV175/05NOV335/GH

4.3.3. Подсообщения с информацией о расписании - неотъемлемая часть сообщений SSM, указатели действия, применяемые в них, подразделяются на основные и вспомогательные.

4.3.3.1 Основные указатели действия:

NEW - добавление новой информации о рейсе

Подсообщение вводит новый рейс или добавляет новый период и дни выполнения уже существующему рейсу. При использовании вместе с SKD, данные, содержащиеся в подсообщении  NEW, замещают данные для периода, определенного в подсообщении SKD.

CNL - отмена

Подсообщение отменяет выполнение рейса по всему маршруту в пределах указанного периода и дней выполнения.

RPL - замена существующей информации о рейсе

Подсообщение заменяет всю существующую информацию о рейсе в пределах указанного периода и дней выполнения на новую. Другие периоды и/или другие дни выполнения в пределах указанного периода если существуют, не затрагиваются. Для продления периодов выполнения и/или добавления дней выполнения не применяется.

SKD - обновление расписания

Подсообщение отменяет всю существующую информацию о рейсе в рамках всего указанного периода. Пересмотренная информация, если таковая имеется, должна следовать сразу же в одном или более связанных подсообщений с кодом действия NEW с указанием того же номера рейса. В сообщении, или группе сообщений, связанных ссылкой на последовательность сообщений, указатель действия SKD может использоваться только один раз, при этом он указывается первым в группе связанных с ним подсообщений действия.

4.3.3.2. Вспомогательные указатели действия:

ADM - изменение существующей информации о рейсе только в части выраженной УЭД

Подсообщение изменяет / отменяет в рамках заданного периода и дней выполнения существующие ЭД, но только те, описание которых есть в данном подсообщении. Другие ЭД, периоды и/или другие дни выполнения в пределах указанного периода (если существуют) не затрагиваются. Указатель действия позволяет изменить только те существующие ЭД, которые были выражены с применением УЭД. Для отмены действия УЭД применяется оператор NIL. Если изменения связаны с сегментом, то заменяющая информация передаётся только для сегмента, где происходит изменение. Например: если существующая информация с использованием УЭД включала описание нескольких сегментов с УЭД 10, то для изменения достаточно передать информацию только по тем, которые подлежат изменению.

CON - изменение конфигурации воздушного судна (КВС)

Подсообщение изменяет только КВС и/или условные ЭД (если имеются), которые могут быть переданы в сообщении данного типа. Условные ЭД, ранее переданные получателям, но не включенные в данное сообщение, остаются неизменными. Другие периоды и дни выполнения не затрагиваются.

EQT - изменение информации о ВС (оборудовании)

Подсообщение изменяет только информацию о ВС и/или условные ЭД (если имеются), которые могут быть переданы в сообщении такого типа. Условные ЭД, ранее переданные получателям, но не включенные в данное сообщение, остаются неизменными. Другие периоды и дни выполнения не затрагиваются.

NAC - не обработано

Подсообщение информирует отправителя о том, что его сообщение не прошло контроль системы получателя. Содержит текстовое сообщение с перечнем ошибок.

REV - пересмотр периодов и/или дней выполнения

Подсообщение изменяет только период и/или дни выполнения без изменения остальных параметров рейса. Предполагается, что тип ВС (оборудование), маршрут и времена отправлений / прибытий в границах пересматриваемого периода остаются неизменными. Периоды и/или дни выполнения, указанные в замещающей информации могут быть увеличены (если они ещё не существуют) или уменьшены относительно пересматриваемого периода и/или дней выполнения. Если периоды выполнения и/или частота по дням недели (датам), указанные в замещающей информации, меньше пересматриваемых, то всё не включенное  отменяется по умолчанию.

TIM - изменение времени отправления и/или прибытия

Подсообщение изменяет все времена (и связанные ЭД) в рамках уже существующей информации, относящейся к данному номеру рейса в указанные период и дни выполнения. Другие элементы данных, периоды и дни выполнения не затрагиваются.

4.3.4.Подсообщение  с  дополнительной  информацией   для   всего   сообщения (SI).

Вспомогательная информация, формат данных приведен в разделе 2 настоящего приложения.

Дополнительная информация, относящаяся ко всему сообщению, указывается после описания всех подсообщений. Дополнительная информация, относящаяся только к подсообщению, указывается в конце этого подсообщения.

4.3.5. Параметры рейсов в сообщениях SSM описываются элементами данных в соответствии с разделом 2 настоящего приложения.

Спецификация сообщений SSM

Таблица 14

| Элемент данных | Указатели действия и их статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат | Например: ЭД |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NEW | CNL | RPL | SKD | ADM | CON | EQT | NAC | REV | TIM |  |  |  |  |
| Идентификатор сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код сообщения | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | SSM | SSM |  |  |
| Конец строки | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | <≡ |  |  |  |
| Режим времени | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | aa(a) | UTC или LT |  | Если ЭД не указан, то UTC |
| Конец строки | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | <≡ |  |  |  |
| Ссылка на сообщение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ссылка на последовательность сообщений | C | C | C | M | C | C | C | C | C |  | nnaaannnnnannn | 05NOV00025E003 |  |  |
| Формализованная ссылка создателя сообщения | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | /annnnaaan(n)(n)(n) (n)/xx(a) | /W0805NOV59/FV |  |  |
| Конец строки | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | <≡ |  |  |  |
| Код действия | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | aaa | SKD |  |  |
| Конец строки | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | <≡ |  |  |  |
| Информация о рейсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение рейса | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | XX(a)nnn(n) | LX544 |  |  |
| Операционный суффикс | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | a | A |  |  |
| Пробел |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  | → | пробел |  |  |
| Существующий период выполнения - даты С и ПО |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  | nnaaa(nn) → nnaaa(nn) | 12AUG02 → 30SEP02 | Даты С и ПО разделяются пробелом |  |
| Пробел |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  | → | Пробел |  |  |
| Существующие дни выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | М |  | n(n)(n)(n)(n)(n)(n) | 1(2)(3)(4)(5)(6)(7) |  |  |
| Существующая недельная частота |  |  |  |  |  |  |  |  | С |  | /W2 | /W2 | Если применяется, то начинается со слэш (/) |  |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |  |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |  |

| Элемент данных | Указатели действия и их статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат | Например: ЭД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NEW | CNL | RPL | SKD | ADM | CON | EQT | NAC | REV | TIM |  |  |  |
| Совместное использование провозной ёмкости (СПЕ) - (УЭД 2) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 2/хх(а) или 2/Х | 2/DL или 2/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Воздушное судно, владелец - (УЭД 3) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 3/хх(а) или 3/Х | 3/LX или 3/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Экипаж, владелец (УЭД 4) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 4/хх(а) или 4/Х | 4/LX или 4/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Бортпроводники, владелец - (УЭД 5) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 5/хх(а) или 5/Х | 5/LX или 5/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Обозначение обратного рейса (УЭД 6) | О |  | О |  | О | О | О |  |  |  | 6/хх(а)nnn(n)(a)(/n) | 6/SQ103/1 | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Регистрационное обозначение ВС (УЭД 898) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 898/xx(x)(x)(x)(x)…. | 898/RA42422 | Если необходимо |
| Конец строки | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | <≡ |  |  |
| Для других обозначений рейсов с идентичными данными, повторить, начиная с информации о рейсе |  | С |  |  | С | С | С |  |  |  |  |  | Если необходимо |

| Элемент данных | Указатели действия и их статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат | Например: ЭД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NEW | CNL | RPL | SKD | ADM | CON | EQT | NAC | REV | TIM |  |  |  |
| Информация о периоде / частоте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала действия расписания |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  | nnaaa(nn) | 12AUG | Год не обязателен |
| Пробел |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | → | Пробел |  |
| Дата окончания действия расписания |  |  |  | M |  |  |  |  |  |  | nnaaa(nn) | 25SEP | Год не обязателен |
| Период выполнения - даты С и ПО | М | М | М |  | М | М | М |  | М | М | nnaaa(nn) → nnaaa(nn | 12AUG → 30SEP02 | Даты С и ПО разделяются пробелом |
| Пробел | М | М | М |  | М | М | М |  | М | М | → | Пробел |  |
| Дни выполнения | М | М | М |  | М | М | М |  | М | М | n(n)(n)(n)(n)(n)(n) | 1(2)(3)(4)(5)(6)(7) |  |
| Недельная частота | С | С | С |  | С | С | С |  | С | С | /W2 | /W2 | Если применяется, то начинается со слэш (/) |
| Пробел | C |  | C |  | C |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Совместное использование провозной ёмкости (СПЕ) - (УЭД 2) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 2/хх(а) или 2/Х | 2/DL или 2/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Воздушное судно, владелец - (УЭД 3) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 3/хх(а) или 3/Х | 3/LX или 3/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Экипаж, владелец (УЭД 4) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 4/хх(а) или 4/Х | 4/LX или 4/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Бортпроводники, владелец - (УЭД 5) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 5/хх(а) или 5/Х | 5/LX или 5/Х | Если необходимо |

| Элемент данных | Указатели действия и их статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат | Например: ЭД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NEW | CNL | RPL | SKD | ADM | CON | EQT | NAC | REV | TIM |  |  |  |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Обозначение обратного рейса (УЭД 6) | О |  | О |  | О | О | О |  |  |  | 6/хх(а)nnn(n)(a)(/n) | 6/SQ103/1 | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Конец строки | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | <≡ |  |  |
| Для других пересматриваемых периодов и частот с отличающимися данными, повторить, начиная с информации о периоде /частоте | С | С | С |  | С | С | С |  | С |  |  |  | Если необходимо |
| Информация о ВС (оборудовании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид перевозки (код) | М |  | М |  |  | М | М |  |  |  | a | G |  |
| Пробел | М |  | М |  |  | М | М |  |  |  | → | Пробел |  |
| Код бронирования пассажирских мест (КБПМ) | C |  | C |  |  | C | C |  |  |  | a(x)(x)(x)(x)… | FCML | Если не применяется, то обязательно указание КВС |
| Конфигурация воздушного судна (КВС) | C |  | C |  |  | C | C |  |  |  | .а(х)(х)(х)(х)… | .FCM | Если применяется, то начинается с точки(.) |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Совместное использование провозной ёмкости (СПЕ) - (УЭД 2) | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | 2/хх(а) или 2/Х | 2/DL или 2/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Воздушное судно, владелец - (УЭД 3) | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | 3/хх(а) или 3/Х | 3/LX или 3/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Элемент данных | Указатели действия и их статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат | Например: ЭД | Примечание |
|  | NEW | CNL | RPL | SKD | ADM | CON | EQT | NAC | REV | TIM |  |  |  |
| Экипаж, владелец (УЭД 4) | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | 4/хх(а) или 4/Х | 4/LX или 4/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Бортпроводники, владелец - (УЭД 5) | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | 5/хх(а) или 5/Х | 5/LX или 5/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Обозначение обратного рейса (УЭД 6) | О |  | О |  |  | О | О |  |  |  | 6/хх(а)nnn(n)(a)(/n) | 6/SQ103/1 | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Регистрационное обозначение ВС (УЭД 898) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 898/xx(x)(x)(x)(x)… | 898/RA42422 | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Код аэропорта базирования (УЭД 899) | M |  | M |  | M | M | M | M |  |  | 899/aaa | 899/DME | Указание обязательно |
| Конец строки | M |  | M |  |  | M | M |  |  |  | <≡ |  |  |
| Информация об участках маршрута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указатель изменения участка маршрута |  |  |  |  | С | С | С |  |  |  | ааа/ааа(/ааа[-10]) | LOS/ABJ | Используется, если изменение касается не всего маршрута |
| Код аэропорта отправления | М |  | М |  |  |  |  |  |  | М | ааа | GVA |  |
| Отправление воздушного судна по расписанию | M |  | M |  |  |  |  |  |  | M | Nnnn | 1830 |  |
| Переход суток | С |  | С |  |  |  |  |  |  |  | /(М)n | /1 | Если применяется, то начинается со слэш (/) |
| Отправление пассажиров по расписанию | С |  | С |  |  |  |  |  |  | С | /nnnn | /1815 | Если применяется, то начинается со слэш (/) |

| Элемент данных | Указатели действия и их статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат | Например: ЭД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NEW | CNL | RPL | SKD | ADM | CON | EQT | NAC | REV | TIM |  |  |  |
| Пробел | М |  | М |  |  |  |  |  |  | М | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Код аэропорта прибытия | М |  | М |  |  |  |  |  |  | М | ааа | FRA |  |
| Прибытие воздушного судна по расписанию | М |  | М |  |  |  |  |  |  | М | nnnn | 1945 |  |
| Переход суток | С |  | С |  |  |  |  |  |  | С | /(М)n | /0 | Если применяется, то начинается со слэш (/) |
| Прибытие пассажиров по расписанию | С |  | С |  |  |  |  |  |  | С | nnnn | /1955 | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Совместное использование провозной ёмкости (СПЕ) - (УЭД 2) | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | 2/хх(а) или 2/Х | 2/DL или 2/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Воздушное судно, владелец - (УЭД 3) | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | 3/хх(а) или 3/Х | 3/LX или 3/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Экипаж, владелец (УЭД 4) | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | 4/хх(а) или 4/Х | 4/LX или 4/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Бортпроводники, владелец - (УЭД 5) | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | 5/хх(а) или 5/Х | 5/LX или 5/Х | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Обозначение обратного рейса (УЭД 6) | О |  | О |  | О |  |  |  |  |  | 6/хх(а)nnn(n)(a)(/n) | 6/SQ103/1 | Если необходимо |
| Элемент данных | Указатели действия и их статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат | Например: ЭД | Примечание |
|  | NEW | CNL | RPL | SKD | ADM | CON | EQT | NAC | REV | TIM |  |  |  |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  | С | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Информация о питании пассажиров в полете (УЭД 7) | О |  | О |  | О |  |  |  |  | О | 7/аа(а)(/аа(а))[4] или 7//а(а) или 7/аа(а)(/aa(a)[3]//a/ (a)) | 7/FDC/CD/YS/MS/LS 7//S 7/CL//S |  |
| Пробел | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Время подготовки (УЭД 897) | С |  | С |  |  |  |  |  |  |  | 897/nnnn(/Mnnn) | 897/2000/M2 | Если необходимо |
| Пробел | С |  | С |  |  | С | С |  |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть следующий элемент данных |
| Регистрационное обозначение ВС (УЭД 898) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  | 898/xx(x)(x)(x)(x)…. | 898/RA42422 | Если необходимо |
| Конец строки | M |  | M |  | C | C | C |  |  | M | <≡ |  |  |
| Для последующих участков маршрута повторить, начиная с информации об участках маршрута, при этом, если отличается тип ВС, то повторение начинается с информации о типе ВС (оборудовании) | С |  | С |  | С | С | С |  |  |  |  |  | Если необходимо |
| Информация о сегментах или ЭД, выраженная через УЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозки, к которым применяются различные виды ограничений (УЭД 8) | С |  | С |  | С |  |  |  |  |  | aaaaaa→8/a(/nnn) (/x(x[53]) | GVAFRA 8/Z/173/A | Если необходимо |
| Или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочая информация о сегменте | С |  | С |  | С | С | С |  |  | С | aaaaaa→nn(n)(/x(x [-57]) | GVAFRA 10/LX836 | Если необходимо |
| Элемент данных | Указатели действия и их статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат | Например: ЭД | Примечание |
|  | NEW | CNL | RPL | SKD | ADM | CON | EQT | NAC | REV | TIM |  |  |  |
| Конец строки | С |  | С |  | С | С | С |  |  | С | <≡ |  | Обязателен, если есть описание сегмента |
| Для последующих сегментов повторить, начиная с информации о сегментах | С |  | С |  | С | С | С |  |  | С |  |  | Если необходимо |
| Дополнительная информация для подсообщения | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O |  |  | Последующие элементы включаются, если есть указатель SI |
| Указатель SI | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | SI | SI |  |
| Пробел | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | → | Пробел |  |
| Описание информации | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | х(х)… | ABCDEF | Свободный текст |
| Конец строки | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | <≡ |  |  |
| Разделитель подсообщений | C | C | C | C | C | C | C |  | C | C | // |  |  |
| Конец строки | C | C | C | C | C | C | C |  | C | C | <≡ |  | Обязателен, если используется разделитель подсообщений |
| Для последующих подсообщений повторить, начиная с кода действия, или создать новое сообщение. начиная с идентификатора сообщения | C | C | C | C | C | C | C |  | C | C |  |  | Если необходимо |
| Дополнительная информация для всего сообщения | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O |  |  |  |
| Указатель SI | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | SI | SI |  |
| Пробел | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | → | Пробел |  |
| Описание информации | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | х(х)… | KLMNUYT | Свободный текст |
| Конец строки | M | M | M | M | M | M | M |  | M | M | <≡ |  |  |
| Отклоненная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пустая строка |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | <≡ |  |  |
| Строка с ошибкой (первая) |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | nnn | 004 |  |
| Пробел |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | → | Пробел |  |
| Элемент данных | Указатели действия и их статус |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формат | Например: ЭД | Примечание |
|  | NEW | CNL | RPL | SKD | ADM | CON | EQT | NAC | REV | TIM |  |  |  |
| Причина отказа |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | х(х[63] | Ошибка в УЭД 711 |  |
| Конец строки |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | <≡ |  |  |
| Строка с ошибкой (следующая) |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  | nnn | 006 |  |
| Пробел |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | → | Пробел | Обязателен, если есть другие строки с ошибками |
| Причина отказа (следующая) |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | х(х[63] | Ошибка в кодах |  |
| Конец строки |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | <≡ |  | Обязателен, если есть другие строки с ошибками |
| Описание выполняется для всех строк с ошибками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повтор отклоненного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пустая строка |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | <≡ |  |  |
| Строки сообщения до кода действия |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  | х(х)… |  |  |
| Строки сообщения с кода действия |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | х(х)… |  |  |
| Конец строки |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | <≡ |  |  |

4.4. Примеры формирования сообщений

4.4.1. Сообщение с указателем действия «NEW»

SSM

LT

24MAY00055E004/S0824MAY144/LX

NEW

LX544 3/LX 4/LH 5/LX 6/LX545/1

12AUG 30SEP 1234567/W2

G M80 FCYML.FCY 899/TXL

GVA1830/1815 FRA1945/1955 7/FDC/CD/YS/MS/LS

GVAFRA 8/Z/173/A

GVAFRA 10/LX836

где

SSM - код вида сообщения;

LT - режим времени;

24MAY00055E004/S0824MAY144/LX - ссылка на сообщение, включающая: 24MAY00055E004 – ссылку на последовательность сообщений и /S0824MAY144/LX  - формализованную ссылку перевозчика, сформировавшего сообщение;

NEW - код указателя действия;

LX544 3/LX 4/LH 5/LX 6/LX545/1 - строка с информацией о рейсе, включающая: LX544 - обозначение рейса, 3 – номер УЭД,  разделитель - /, LX – владелец ВС, 4 – номер УЭД, разделитель - /, LX - принадлежность экипажа, 5 – номер УЭД,  разделитель - /, LX – принадлежность бортпроводников, 6 – номер УЭД, разделитель - /, LX545 - обозначение обратного рейса, разделитель - /, 1 – отправление обратного рейса на следующие сутки;

12AUG 30SEP 1234567/W2 - информация о периоде выполнения:

12AUG 30SEP – начальная и конечная даты периода, 1234567 – дни недели, по которым выполняется рейс, разделитель - /, W2 – недельная частота;

G M80 FCYML.FCY 899/TXL - информация о воздушном судне, включающая: код вида перевозки – G, код типа ВС – M80, код бронирования пассажирских мест – FCYML, разделитель – (.), конфигурация воздушного судна - FCY; номер УЭД – 899, разделитель - /, TXL – код аэропорта базирования;

GVA1830/1815 FRA1945/1955 7/FDC/CD/YS/MS/LS - информация об участке маршрута, включающая: код аэропорта отправления – GVA, время отправления ВС по расписанию -1830, разделитель - /, время отправления пассажиров по расписанию -1815, код аэропорта прибытия – FRA, время прибытия ВС по расписанию -1945, разделитель - /, время прибытия пассажиров по расписанию -1955, номер УЭД -7, разделитель - /, описание вида питания - DC для кода F из КБПМ, разделитель - /, описание вида питания - D для кода C из КБПМ, разделитель - /,  описание вида питания - S для кода Y из КБПМ, разделитель - /, описание вида питания - S для кода M из КБПМ, разделитель - /, описание вида питания - S для кода L из КБПМ;

GVAFRA 8/Z/173/A - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – GVAFRA, номер УЭД – 8, разделитель - /, Z – множественные ограничения, разделитель - /, 173 – номер УЭД, разделитель - /, A – код ограничения;

GVAFRA 10/LX836 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – GVAFRA, номер УЭД – 10, разделитель - /, обозначение фиктивного рейса – LX836.

4.4.2. Сообщение с указателем действия «CNL»

SSM

UTC

/W0815AUG90/B2

CNL

B21841

26OCT 22MAR 7

где

SSM - код вида сообщения;

UTC - режим времени;

/W0815AUG90/B2 - формализованная ссылка перевозчика, сформировавшего сообщение;

CNL - код указателя действия;

B21841 - строка с информацией о рейсе, включающая: B21841 - обозначение рейса;

226OCT 22MAR 7 - информация о периоде и днях отмены выполнения рейса;

226OCT 22MAR – начальная и конечная даты периода отмены, 7 – день недели, по которому отменяется рейс.

4.4.3. Сообщение с указателем действия «RPL»

SSM

UTC

/S0813AUG92/SQ

RPL

SQ102 2/QF 3/QF 4/SQ 5/MH

12AUG 30SEP 1234567

C 310 F10Y100.F10Y120 899/LHR

SIN0730/0715 KUL0820/0835 7/FB/YS

QQQQQQ 8/Z/171/A

QQQQQQ 50/QF123

где

SSM - код вида сообщения;  S08 - код сезона расписания;

UTC - режим времени;

/S0813AUG92/SQ	 - формализованная ссылка перевозчика, сформировавшего сообщение;

RPL - код указателя действия;

SQ102 2/QF 3/QF 4/SQ 5/MH - строка с информацией о рейсе, включающая: SQ102- обозначение рейса; 2 – номер УЭД,  разделитель - /, QF – фактический перевозчик, 3 – номер УЭД,  разделитель - /, QF – владелец ВС,  4 – номер УЭД, разделитель - /, SQ - принадлежность экипажа, 5 – номер УЭД,  разделитель - /, MH – принадлежность бортпроводников;

12AUG 30SEP 1234567 - информация о периоде и днях выполнения рейса:

12AUG 30SEP – начальная и конечная даты выполнения, 1234567 – дни выполнения;

C 310 F10Y100.F10Y120 899/LHR -	информация о воздушном судне, включающая: код вида перевозки – C, код типа ВС – 310, код бронирования пассажирских мест – F10Y100, разделитель – (.), конфигурация воздушного судна – F10Y120; номер УЭД – 899, разделитель - /, LHR – код аэропорта базирования;

SIN0730/0715 KUL0820/0835 7/FB/YS - информация об участке маршрута, включающая: код аэропорта отправления – SIN, время отправления ВС по расписанию -0730, разделитель - /, время отправления пассажиров по расписанию -0715, код аэропорта прибытия – KUL, время прибытия ВС по расписанию -0820, разделитель - /, время прибытия пассажиров по расписанию - 0835, номер УЭД - 7, разделитель - /, описание вида питания - B для кода F из КБПМ, разделитель - /, описание вида питания - S для кода Y из КБПМ;

QQQQQQ 8/Z/171/A - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – QQQQQQ (то есть все комбинации сегментов рейса), номер УЭД – 8, разделитель - /, Z – множественные ограничения, разделитель - /, 171 – номер УЭД, разделитель - /, A – код ограничения;

QQQQQQ 50/QF123 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – QQQQQQ (то есть все комбинации сегментов рейса), номер УЭД – 50, разделитель - /, обозначение выполняемого рейса – QF123.

4.4.4. Сообщение с указателем действия «SKD»

4.4.4.1. Как правило, этот указатель используется в комбинации с указателем действия – «NEW» для полной замены информации о рейсе на заданный период:

SSM

LT

15AUG00009C002/W0815AUG799/B2

SKD

B2845

26OCT 28MAR

//

NEW

B2845

26OCT 27MAR 57

J CRJ CY.C10Y40 899/MSQ

MSQ0935 KBP1040

MSQKBP 10/VV4445

MSQKBP 98/B

MSQKBP 503/9

MSQKBP 505/ET

SI MSG REF NUM 058978

где

SSM - код вида сообщения;

LT - режим времени;

/W0815AUG799/B2 - формализованная ссылка перевозчика, сформировавшего сообщение;

SKD - код указателя действия;

B21845 - строка с информацией о рейсе;

26OCT 28MAR - информация о периоде, на который выполняется полный пересмотр информации о рейсе;

// - разделитель подсообщений;

NEW - код указателя действия;

B21845 - строка с информацией о рейсе;

26OCT 27MAR 57 – информация о пересмотренном периоде выполнения;

J CRJ CY.C10Y40 899/MSQ -	пересмотренная информация о воздушном судне;

MSQ0935 KBP1040 -	пересмотренная информация об участке маршрута;

MSQKBP 10/VV4445 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – MSQKBP, номер УЭД – 10, разделитель - /, VV4445 – обозначение фиктивного рейса;

MSQKBP 98/B - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – MSQKBP, номер УЭД – 98, разделитель - /, B – код терминала в аэропорту прибытия;

MSQKBP 503/9 - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – MSQKBP, номер УЭД – 503, разделитель - /, 9 – запрет курения;

MSQKBP 505/ET - информация о сегменте, включающая: MSQKBP - описание сегмента, номер УЭД – 505, разделитель - /, ET – применяется электронная продажа билетов;

SI MSG REF NUM 058978 – дополнительная информация для всего сообщения.

4.4.4.2. Если указатель действия NEW отсутствует, то это означает полную отмену рейса на указанный период.

SSM

LT

/W0815SEP899/B2

SKD

B2846

29OCT 27MAR

4.4.5.	Сообщение с указателем действия «ADM»

SSM

UTC

/S0830JUL916/RG

ADM

RG878 3/AV 4/AV 5/RG

12AUG 30SEP 1234567

GIG/BOG 7/CDC/YD

QQQQQQ 111/NIL

где

SSM - код вида сообщения;

UTC - режим времени;

/S0830JUL916/RG - формализованная ссылка перевозчика, сформировавшего сообщение;

ADM - код указателя действия;

RG878 3/AV 4/AV 5/RG - строка с информацией о рейсе: RG878 – обозначение рейса, 3/AV 4/AV 5/RG - информация, замещающая ранее переданную посредством УЭД информацию;

12AUG 30SEP 1234567	 - информация о периоде;

GIG/BOG 7/CDC/YD - строка с информаций об участке маршрута, на который действуют изменения: GIG – код аэропорта первого пункта маршрута, на который действуют изменения, разделитель - /, BOG -  код аэропорта второго пункта маршрута, на который действуют изменения, 7/CDC/YD – информация, замещающая ранее переданную посредством УЭД информацию;

QQQQQQ 111/NIL - информация о сегменте, включающая: описание сегмента – QQQQQQ, номер УЭД – 111, разделитель - /, оператор  NIL, отменяющий действие ранее переданного УЭД 111.

4.4.6. Сообщение с указателем действия “CON”

SSM

UTC

/S0814AUG576/B2

CON

B21333

02OCT 23OCT 246

J 733 CY.C18Y130

Где

SSM - код вида сообщения;

UTC - режим времени;

/S0814AUG576/B2 - формализованная ссылка перевозчика, сформировавшего сообщение;

CON - код указателя действия;

B21333 - строка с информацией о рейсе;

02OCT 23OCT 246 - информация о периоде;

J 733 CY.C18Y130 – строка с информаций о ВС (оборудовании), содержащая обновлённые данные о конфигурации ВС.

4.4.7.	Сообщение с указателем действия «EQT»

SSM

LT

/W0821DEC191/MS

EQT

MS855 3/MS 4/BA 5/MS

12JAN 25FEB 1234567

G 767 FY.FCM

где

SSM - код вида сообщения;

LT - режим времени;

/W0821DEC191/MS - формализованная ссылка перевозчика, сформировавшего сообщение;

EQT - код указателя действия;

MS855 3/MS 4/BA 5/MS - строка с информацией о рейсе;

12JAN 25FEB 1234567 - информация о периоде;

G 767 FY.FCM – строка с новой информацией о ВС (оборудовании), содержащая обновлённые данные.

4.4.8. Сообщение с указателем действия «NAC»

SSM

LT

/W0817NOV26/IC

NAC

004 AIRCRAFT TYPE INVALID

006 TIME INVALID

LONABCR

.FRASPLH 170/54NOV01

SSM

LT

/W0817NOV26/IC

NEW

IC953

01JUN 30SEP 26

J 32T DW

BLR0/0/45 MAA0/130/ 7//S

MAA0/625 KUL+820/ 7//S

MAAKUL 99/2

где

SSM - код вида сообщения;

LT - режим времени;

/W0817NOV26/IC - формализованная ссылка перевозчика, сформировавшего сообщение (взята из входного сообщения);

NAC - код указателя действия;

004 AIRCRAFT TYPE INVALID – первая строка с ошибочной информацией;

006 TIME INVALID – вторая строка с ошибочной информацией;

Последующие строки являются повтором входного сообщения, включая адресную часть.

4.4.9.	Сообщение с указателем действия «REV»

SSM

UTC

/S0814AUG99/3G

REV

3G443 02OCT 23OCT 4

20SEP 15OCT 4

где

SSM - код вида сообщения;

UTC - режим времени;

/S0814AUG99/3G	 - формализованная ссылка перевозчика, сформировавшего сообщение;

REV - код указателя действия;

3G443 02OCT 23OCT 4 – обозначение рейса и пересматриваемый период и дни выполнения;

20SEP 15OCT 4 – пересмотренный (замещающий) период выполнения.

4.4.10. Сообщение с указателем действия «TIM»

SSM

UTC

/S0814AUG121/GH

TIM

GH354

01OCT 24OCT 135

MSQ1200 VKO1320

где

SSM - код вида сообщения;

UTC - режим времени;

/S0814AUG121/GH - формализованная ссылка перевозчика, сформировавшего сообщение;

TIM - код указателя действия;

GH354 - обозначение рейса;

01OCT 24OCT 135 - информация о периоде;

MSQ1200 VKO1320 - информация об участке маршрута рейса с изменённым временем.