УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минтранса России                      от ________________ №____

ТРЕБОВАНИЯ

к порядку согласования строительства зданий и сооружений в районе аэродрома и на приаэродромной территории в части введения ограничений для жилой застройки и возведения опасных для гражданской авиации объектов

I. Общие положения

1. Требования к порядку согласования строительства зданий и сооружений в районе аэродрома и на приаэродромной территории в части введения ограничений для жилой застройки и возведения опасных для гражданской авиации объектов (далее – Требования) предназначены для использования в работе при согласовании строительства зданий и сооружений на приаэродромной территории и в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки).

2. Требования устанавливают порядок взаимодействия старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) и юридического и физического лица (далее – заказчик), заинтересованного в размещении объектов на приаэродромной территории и в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки), при согласовании строительства зданий и сооружений.

3. Приаэродромная территория, включающая в себя прилегающую к аэродрому зону ограничения жилищно-гражданского, культурно-бытового и промышленного строительства, устанавливается в целях соблюдения требований безопасности полетов воздушных судов, минимизации возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье людей и на деятельность организаций.

Границы приаэродромной территории, как зоны с особыми условиями использования территории, должны быть отражены в схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации.

4. К зданиям и сооружениям относятся объекты индивидуального жилищного строительства (малоэтажные дома, дачи, хозяйственные постройки, здания и сооружения различного типа и предназначения, линии связи и электропередачи, радиотехнические и другие радиоизлучающие объекты) которые могут угрожать безопасности полётов воздушных судов и другой деятельности в воздушном пространстве, или создавать помехи в работе радиотехнического, радионавигационного оборудования, предназначенного для обеспечения полётов и обслуживания воздушного движения.

II. Порядок взаимодействия старшего авиационного начальника аэропорта (аэродрома, вертодрома, посадочной площадки) и заказчика

5. Заказчик, заинтересованный в строительстве объектов на приаэродромной территории и в пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки), представляет в адрес старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) материалы, содержащие:

письменное обращение;

наименование объекта, его краткую характеристику;

месторасположение объекта (геодезические координаты в системе координат ПЗ-90.02, расположение его относительно близлежащего населенного пункта), высоту (абсолютную и истинную), размеры (этажность при строительстве зданий, занимаемую объектом площадь), частотную характеристику (для радиоизлучающих устройств);

карту масштаба 1:500 или выкопировку с нее с указанием месторасположения объекта, или ситуационный план;

градостроительное обоснование размещения объекта, согласованное в установленном порядке;

схему размещения на объекте ночных и дневных маркировочных знаков в соответствии с требованиями воздушного законодательства Российской Федерации (при необходимости).

6. Основанием для отказа рассмотрения представленных материалов являются:

неполный комплект документов;

заявление заказчика о прекращении рассмотрения обращения.

7. Рассмотрение представленных материалов производится старшим авиационным начальником аэродрома (вертодрома, посадочной площадки), либо комиссией по согласованию строительства в районе аэродрома и на приаэродромной территории, организуемой при необходимости.

8. Представленные материалы рассматриваются с учетом:

расположения планируемого к строительству объекта относительно контрольной точки аэродрома (относительно порогов взлетно-посадочных полос);

установленных в данном районе местных воздушных линий;

схем маневрирования воздушных судов;

влияния объекта на работу радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, систем посадки, радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов;

возможного негативного воздействия оборудования аэродрома, полетов воздушных судов на здоровье граждан с учетом схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации;

установленного минимума аэродрома для выполнения взлетов и посадок воздушных судов;

перспективы развития аэропорта с учетом схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации.

9. Срок рассмотрения материалов и подготовки заключения составляет 
30 дней со дня получения материалов, после чего старший авиационный начальник аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) согласовывает планируемый к строительству объект или отказывает в таком согласовании.

Срок повторного рассмотрения и согласования материалов, доработанных с учетом замечаний, не должен превышать 15 дней со дня их получения.

10. Старший авиационный начальник аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) отказывает в согласовании планируемого к строительству объекта, если характеристики и место его расположения будут представлять угрозу безопасности полетов, а также, если оборудование аэродрома и полеты воздушных судов будут оказывать негативное воздействие на здоровье граждан.

11. В случае отказа в согласовании строительства заказчик может обжаловать действия старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Старший авиационный начальник аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) может обжаловать неправомерные действия заказчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. После окончания строительства объекта заказчик направляет в адрес старшего авиационного начальника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) исполнительную документацию с указанием абсолютной отметки верха сооружения и наличия светоограждения (при необходимости).