|  |  | # УТВЕРЖДЕНЫ # приказом Минтранса России от______________ № ____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту Кандалакша

- Общие положения

- Обязательные постановления в морском порту Кандалакша (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта Кандалакша (далее – морской порт), правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов в акватории морского порта и на подходах к нему; описание зоны действия систем управления движением судов и правил плавания судов в этих зонах; правила стоянки судов в морском порту и указания мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной и необязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта и подходов к нему; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляются в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен в северо-западной части Кандалакшского залива Белого моря.

- Границы морского порта установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 419-р).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, морской порт осуществляет работу круглосуточно, имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации)

- Движение судов к морскому порту осуществляется по подходному фарватеру, шириной 120 метров.

Сведения о подходном фарватере приведены в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе X и приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт является местом убежища для судов в штормовую погоду.

- Морской порт не входит в зону действия морских районов А1 и А2 ГМССБ.

- Сведения о каналах очень высокой частоты (далее - ОВЧ), используемых в морском порту, приведены в приложении № 3 настоящих Обязательных постановлений.

- Сведения о якорной стоянке и районе № 1 морского порта приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской     порт    осуществляет   операции   с   грузами,  в  том  числе  с опасными   грузами   классов   опасности   №№ 1, 2, 3, 4, 9    Международной   морской организации  (далее – ИМО).

- В морской порт разрешен заход судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками ).

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.

Границы района обязательной лоцманской проводки судов в морском порту и на подходах к нему приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов.

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовых операций судов в морском порту приведены в приложении № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта приведены в приложении № 7 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод,  всех категорий мусора.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна в морской порт передается капитану морского порта по адресу в сети Интернет: www.portcall.marinet.ru.

- Оформление захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта осуществляется круглосуточно.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 20 настоящих Обязательных постановлений, и размещается по адресу в сети Интернет: www.mapm.ru.

- Движение судов на подходном фарватере  является односторонним.

- Движение судов на акватории порта осуществляется со скоростью  не более 6 узлов, в Районе № 1 не более 4 узлов.

Сведения о Районе № 1 приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Проведение девиационных работ на акватории порта допускается только в районе Кандалакшского створа к юго-востоку от острова Малый.

- Движение судов на подходном фарватере при видимости менее 7 морских миль и силе ветра более 15 метров в секунду не допускается.

- Прием и высадка лоцмана производятся у причалов морского порта и в точке с координатами 67°03'06" северной широты и 32°39'00" восточной долготы.

- От обязательной лоцманской проводки освобождаются:

маломерные, спортивные и прогулочные суда;

суда, осуществляющие операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта (далее – суда портового флота).

- Маломерным, прогулочным и спортивным судам не допускается:

плавание по фарватеру;

плавание без ОВЧ радиосвязи;

пересечение курсов впереди по носу и маневрирование в непосредственной близости от иных судов, осуществляющих движение;

плавание в районе № 1.

- Капитан судна, выходящего на ходовые испытания, оформляет выход из морского порта в соответствии с Общими правилами, с обязательным предоставлением капитану морского порта свидетельства (акта), выданного российскими организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов, на разовый выход на ходовые испытания.

    - Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

35. Зоной действия системы управления движением судов морского порта является акватория морского порта и подходной фарватер.

36Движения судов на акватории морского порта и подходном фарватере регулируется капитаном морского порта.

  - Суда, следующие в морской порт, устанавливают связь с капитаном морского порта на рабочем канале 67 ОВЧ.

При следовании в порт капитан судна  не менее чем за 2 часа до подхода к месту приема лоцмана устанавливает связь с капитаном морского порта на 67 канале ОВЧ, позывной «Кандалакша-радио-5» и уточняет время подхода к точке приема лоцмана и сообщает об изменениях в подходной информации.

При входе судна в порт капитан судна:

-  сообщает о приеме на борт лоцмана и запрашивает разрешение на движение по фарватеру;

-  сообщает о прохождении травеза о. Большой Березовый и о.Малый.

- запрашивает разрешение на швартовку к причалу.

При выходе судна из порта капитан судна:

-  сообщает о прохождении траверза о.Малый и получить разрешение на движение по фарватеру:

-  сообщает о прохождении траверза о.Большой Березовый;

-  сообщает о времени высадки лоцмана.

    - Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорной стоянке, сведения о которой приведены приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям, а также у причалов. Постановка на якорь судов в районе № 1 морского порта не допускается.

- Швартовные операции в морском порту осуществляются круглосуточно с обязательным буксирным обеспечением.

- Не допускается проведение швартовных операций в морском порту при скорости ветра более 10 метров в секунду.

- Швартовка судов в морском порту осуществляется непосредственно к причалу или с использованием понтонов-проставок размером 8 х 12 метров.

Понтоны-проставки должны быть оборудованы кранцевой защитой.

Схема постановки и погрузки с указанием расстановки понтонов, позиции судна и минимальная глубина согласовывается с капитаном порта.

- О предстоящей перешвартовке, перетяжке судна капитан судна сообщает капитану морского порта не позднее чем:

за 2 часа до назначенного срока, если операции планируются в период с 10.00 до 17.00 по местному времени текущих суток;

до 15 часов текущих суток, если операции планируются в период 17.00  текущих до 10.00 по местному времени следующих суток.

- Работа винтами у причалов морского порта не допускается.

  - Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту имеются приемные сооружения для приема судовых отходов, предусмотренных требованиями Приложений I, IV и V к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года).

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий к карантинному причалу № 1.

В случае невозможности постановки судна к карантинному причалу № 1, судно становится на якорь на акватории морского порта в районе, сведения о котором приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

  - Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- .

- Суда, находящиеся на акватории морского порта, несут постоянную радиовахту на каналах 16 и/или 67 ОВЧ.

IX. Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и о глубинах акватории морского порта

- В морском порту суда становятся к причалам №№ 1,2,3,4,9.

Осадка судов ограничивается минимальными глубинами вдоль линии причалов, сведения о которых приведены в приложении № 2.

- Морской порт принимает суда длиной до  190 метров и шириной  до 28 метров.

- Суда с размерами более длинны причала,  могут одновременно становиться к двум причалам № № 1, 2  или  № № 3,4 с использованием понтонов-проставок размерами  8х12 метров.

Длина судов при такой постановке не должна превышать 190 метров, а осадка этих судов ограничиваются  минимальными  глубинами на отстоянии 8 или 12 метров от линии причала в зависимости от положения понтонов-проставок у причалов.

Причалы морского порта должны иметь исправные отбойные устройства,  разметку причальной линии через каждые 2 метра в направлении с севера на юг.

Швартовые тумбы должны иметь нумерацию с указанием расстояния до соседней тумбы.

- В период ледокольной проводки судов в морском порту лед в причальной зоне должен быть взломан, прикордонная часть причала должна быть очищена от снега и посыпана песком.

- При швартовке судна к причалу с использованием швартовных понтонов-проставок  должна быть заранее приготовлена береговая сходня для установки ее с причала на судно.

- Расстановка портальных кранов в морском порту не должна затруднять швартовку.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта, доводятся капитаном морского порта до мореплавателей ежегодно и по мере их изменения.

При запросе капитаном судна сведения о фактических глубинах предоставляются капитаном морского порта в письменной форме.

X. Сведения о переработке опасных грузов

- На акватории морского порта осуществляются грузовые операции с опасными грузами 1,2,3,4,9 классов опасности  ИМО.

- Погрузка и выгрузка опасных грузов 1 класса  опасности ИМО производится только по прямому варианту с обязательным уведомлением капитана морского порта не позднее, чем за 48 часов до начала погрузки или выгрузки

- Бункеровка судов производится у причалов и на рейде морского порта.

- Все операции с приемом топлива на бункеровщик и бункеровка судов топливом производится с разрешения  капитана морского порта.

XI. Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледокольной проводки судов на акватории морского порта и подходах к нему объявляется капитаном морского порта.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания в соответствии с приложением № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

Ограничения по режиму ледового плавания, указанные в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям, не применяются к судам валовой вместимостью более 30000 в возрасте не старше 15 лет и соответствующим  требованиям, установленным правилами Российского морского регистра судоходства в части возможности самостоятельного плавания  во льдах и плавания во льдах под проводкой ледокола. В этом случае применяются ограничения по режиму ледового плавания установленные правилами Российского морского регистра судоходства для таких судов.

- Судно для следования в морской порт или из морского порта в период ледокольной проводки судов должно иметь возможность ручного управления главным двигателем.

- Ледокольная проводка судов осуществляется ледоколами.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать по акватории и подходному фарватеру самостоятельно.

Суда, следующие самостоятельно, информируют капитана порта о ледовой обстановке.

XII. Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитану морского порта предоставляется информация об уровне охраны портовых средств и об уровне охраны судов, находящихся в морском порту, а также о любых изменениях в их уровнях охраны.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений, осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

XIII. Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Передача навигационной и гидрометеорологической информации судам, находящимся в морском порту, осуществляется на канале 67 ОВЧ.

- Передача срочной навигационной и гидрометеорологической информации, а также штормовых предупреждений капитанам судов, находящихся у причалов морского порта, производится на канале 67 ОВЧ немедленно.

- Передача особо важных сообщений и штормовых предупреждений предваряется оповещением на канале 67 ОВЧ.

Суда подтверждают получение особо важных сообщений и штормовых предупреждений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 8)

Сведения о подходном фарватере морского порта

Подходной фарватер начинается от места встречи лоцманов в точке 67°03'1 северной широты и 032°39'0 восточной долготы и продолжается по направлению Крестового створа (137,9° - 317,9°) до поворотной точки 67°03'7 северной широты и 032°37'6 восточной долготы. Далее по направлению Анисимовского створа (357,7° - 177,7°) до поворотной точки 67°04'7 северной широты и 032°37'5 восточной долготы, далее по направлению Кандалакшского створа (296,3° - 116,3°) до поворотной точки 67°06'8 северной широты и 032°26'7 восточной долготы и далее по направлению (315° - 135°) в морской порт.

Ширина судового хода подходного фарватера составляет 120 метров. Минимальная глубина на фарватере составляет 9,1 метра, ограждена красным буем, установленным в точке 67°05'28" северной широты и 32°33'42" восточной долготы. В целях повышения безопасности плавания рекомендуется оставлять эту глубину при заходе в морской порт с левого, а при выходе из морского порта с правого борта.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

- к Обязательным постановлениям

(пп.. 9, 48)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах

| Наименование причала | Расположение причала | Технические характеристики причалов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина причалов (метрах) | Глубина проектная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Причал № 1 | 67°08'20,00" северной широты и 32°24'40,00" восточной долготы | 130 | 5,3 |
| Причал № 2 | 67°08'16,50" северной широты и 32°24'37,00" восточной долготы | 88,7 | 5,3 |
| Причал № 3 | 67°08'13,00" северной широты и 32°24'36,50" восточной долготы | 140 | 7,6 |
| Причал № 4 | 67°08'09,50" северной широты и 32°24'37,00" восточной долготы | 110 | 7,6 |
| Причал № 9 | 67°07'52,00" северной широты и 32°24'58,50" восточной долготы | 115,75 | 4,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 12)

Сведения о каналах очень высокой частоты морского порта

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |
| Инспекция Государственного портового контроля | - | 67 | Кандалакша - радио 5 |
| Лоцманская служба | - | 68 | Кандалакша - лоцман |
| Диспетчер Кандалакшского морского торгового порта | - | 14 | Кандалакша - радио 2 |
| Портовый флот | - | 11 | Кандалакша - радио 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 13, 24, 38, 46)

Сведения о якорной стоянке и районе № 1 морского порта

Якорная стоянка морского порта ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 6708'40,00" северной широты и 3223'36,00" восточной долготы;

№ 2 67°08'40,00'' северной широты и 32°21'33,00'' восточной долготы;

№ 3 67°07'51,00'' северной широты и 32°21'17,00'' восточной долготы;

№ 4 67°07'13,00'' северной широты и 32°24'36,00'' восточной долготы;

№ 5 6707'36,00" северной широты и 3224'53,00" восточной долготы;

№ 6 6707'45,00" северной широты и 3224'00,00" восточной долготы.

Район № 1, ограничен береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 6708'40,00" северной широты и32°24'24,00'' восточной долготы;

№ 2 6708'40,00" северной широты и3223'36,00" восточной долготы;

№ 3 6707'45,00" северной широты и3224'00,00" восточной долготы;

№ 4 6707'36,00" северной широты и3224'53,00" восточной долготы;

№ 5 67°07'50,64'' северной широты и32°25'02,89'' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 16)

Границы района обязательной лоцманской проводки в морском порту и на подходах к нему.

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту включает в себя следующие участки:

- участок № 1, установленный в границах акватории морского порта, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 419-р.

участок № 2  ограничен прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 6707'50,64" северной широты и 3225'02,89" восточной долготы;

№ 2 67°07'13,00'' северной широты и 32°24'36,00'' восточной долготы;

№ 3 67°06'37,50'' северной широты и 32°26'12,00'' восточной долготы;

№ 4 67°04'40,70'' северной широты и 32°36'27,50'' восточной долготы;

№ 5 67°03'08,20'' северной широты и 32°37'32,50'' восточной долготы;

№ 6 6703'36,40" северной широты и 3239'07,00" восточной долготы;

№ 7 6705'00,00" северной широты и 3239'07,00" восточной долготы;

№ 8 6706'11,00" северной широты и 3231'10,00" восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(п. 17)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швартовных операций с судами в морском порту

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| от 3500 до 14000 | 2 x 883 | 2 x 883 |
| от 14000 до 28000 | 2 х 1324 | 2 х 1324 |
| от 28000 до 45 000 | 3 x 1692 | 2 x 1692 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

- к Обязательным постановлениям

- (пп. 18, 60)

Ограничения для судов по режиму ледового плавания на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

)	Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

)	 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27         (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46,           ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29,          ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45,     ст. 6335, № 48, ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128.

)	Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России                     24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, ст. 1747.

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 января 1997 г. № 14-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 3, ст. 396; 2008, № 8, ст. 806; 2010, № 14, ст. 1680; 2011, № 41 (ч. 2), ст. 5798.

) Постановление Совета Министров СССР от 30 сентября 1983 г. № 947 «О присоединении СССР к Протоколу 1978 года к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года» (Постановления Совета Министров СССР, 1983, сентябрь, с. 127).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.