|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Минтранса России от_________________№_____ |
| --- | --- | --- |

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

в морском порту  Корсаков

- Общие положения

- Обязательные постановления в морскому порту  Корсаков (далее – Обязательные постановления) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»), Общими правилами плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним) (далее – Общие правила).

- Настоящие Обязательные постановления содержат описание морского порта   Корсаков (далее – морской порт); правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта; правила плавания судов на акватории морского порта; описание зоны действия системы управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне; правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки; правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту; правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта; сведения о границах морского порта; сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (далее – ГМССБ); сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов; сведения о периоде навигации; сведения о районах обязательной лоцманской проводки судов; сведения о глубинах акватории морского порта; сведения о переработке опасных грузов; сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту; сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту; сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту; иную предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации в области торгового мореплавания информацию.

- Настоящие Обязательные постановления подлежат исполнению судами независимо от их национальной и ведомственной принадлежности, а также физическими лицами и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющими деятельность в морском порту.

- Плавание судов в морском порту и на подходах к нему, стоянка судов на акватории морского порта осуществляется в соответствии с Общими правилами и настоящими Обязательными постановлениями.

- Описание морского порта

- Морской порт расположен на южном побережье острова Сахалин в заливе Анива, севернее мыса Томари-Анива.

Морской терминал по наливу нефти Пограничное (далее – терминал Пограничное), расположен в Охотском море, у северо-восточного побережья острова Сахалин.

Морской терминал по комплексному обслуживанию рыбопромыслового флота Озерский (далее – терминал Озерский), расположен в 4,5 кабельтовых к северо-востоку от мыса с координатами 46º36’ северной широты  и 143º06 восточной долготы.

- Границы морского порта утверждены распоряжением Правительства Российской федерации от 21 апреля 2010 № 610-р).

- Морской порт имеет грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации).

- Навигация в морском порту осуществляется круглогодично, за исключением терминалов Пограничное и Озерский. На терминале Пограничное навигация открывается 15 мая и осуществляется до 15 декабря. На терминале Озерский навигация открывается 15 апреля и осуществляется до 15 октября.

- Морской порт осуществляет работу с 08.00 до 24.00 часов местного времени.

- Морской порт не является местом убежища для судов в штормовую погоду.

Акватория морского порта не защищена от ветров и волнения  юго-западного, западного и северо-западного направлений.

- В морском порту лоцманская проводка обязательна.

- В морском порту осуществляются: перевозка пассажиров, грузовые операции с любыми видами грузов, за исключением опасных грузов  5 и 7 классов опасности Международной морской организации (далее – ИМО).

- Морской порт имеет возможности для пополнения запасов продовольствия, топлива, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, изолированного балласта, всех категорий мусора.

- Морской порт входит в зону действия морских районов А 1 и А 2  ГМССБ.

- Сведения о подходном фарватере терминала Озерский, рекомендованных путях № 23 и 24, фарватерах № 19 и 20 и районе повышенной осторожности плавания указаны в приложении № 1 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов и причалах приведены в главе X и приложении № 2 к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о якорных стоянках и местах морского порта приведены  в приложении № 3  к настоящим Обязательным постановлениям.

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту (далее – ОВЧ), приведены в приложении № 4 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется обязательная лоцманская проводка судов.

Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту приведены в приложении № 5 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В морском порту осуществляется буксирное обеспечение судов. Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту приведены  в приложении № 7  к настоящим Обязательным постановлениям.

- Сведения о районе 72-В морского порта, «Внешнем рейде», «Внутренней акватории», «Внешней акватории», терминале Пограничное, терминале Озерский, Южном и Северном пирсах приведены в приложении № 8 к настоящим Обязательным постановлениям.

- В восточной части внутренней акватории морского порта расположена отмель с глубинами менее 5 метров.

- Правила захода судов в морской порт и выхода судов из морского порта

- Информация о заходе судна и выходе из морского порта передается в информационную систему государственного портового контроля  по адресу в сети интернет: www.portcall.marinet.ru

- Оформление судов в морском порту осуществляется круглосуточно, за исключением терминала Пограничное. Суда могут следовать на терминал Пограничное только после оформления прихода в морском порту.

Оформление судов на рейде морского порта допускается при скорости ветра не более 12 метров в секунду или высоте волны не более 1,5 метра.

- Правила плавания судов на акватории морского порта

- В морском порту действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту.

- График расстановки и движения судов в морском порту утверждается капитаном морского порта ежедневно на основании информации о заходе судна, передаваемой в соответствии с пунктом 19 настоящих Обязательных постановлений.

- Движение судов на акватории морского порта и проведение операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту. До начала движения судно должно запросить разрешение службы капитана морского порта на начало движения и сообщить о полученном разрешении Службе управления движением судов (далее – СУДС).

- В районе № 72-В морского порта не допускаются постановка на якорь и плавание с вытравленной якорь-цепью.

- На акватории терминала Пограничное  не допускается придонное траление, подводные и дноуглубительные работы, плавание с вытравленной якорь-цепью.

- В морском порту прием/высадка  лоцманов на/с судна осуществляется в точке с координатами 46о37,30'  северной широты и 142o44,0'  восточной долготы и у причалов морского порта.

- От обязательной лоцманской проводки  в морском порту освобождаются  суда валовой вместимостью менее 500.

- Суда, следующие на терминал Пограничное, прием лоцмана осуществляют при оформлении прихода в морской порт. Во время производства грузовых операций на терминале Пограничное, лоцман должен находиться на борту танкера.

- Движение судов на акватории  терминала Пограничное допускается при скорости ветра, не превышающей 12 метров в секунду и/или видимости не менее 10 кабельтовых.

- Постановка танкера на терминале Пограничное осуществляется с помощью одного буксира мощностью 2200 киловатт.

- Одновременный вход судов в терминал Озерский и выход судов с терминала Озерский не допускается. При этом входящие суда уступают дорогу выходящим судам.

- Суда, входящие на внутреннюю акваторию морского порта и терминал Озерский и выходящие с внутренней акватории морского порта и терминала Озерский, должны следовать с минимальной скоростью, достаточной для удержания судна на курсе.

- На внутренней акватории морского порта  не допускается протаскивать якорь по грунту, за исключением случаев  обеспечения безопасной швартовки судна к причалу.

- При подходе к причалам № 1 – 4 Южного пирса суда должны проходить отдельно лежащую опасность с  координатами 46037'13'' северной широты и 1420 45' 12'' восточной долготы на расстоянии 50 метров от неё.

- Судно должно сообщить капитану морского порта о подходе к терминалу Озерский за один час до подхода.

- При  буксировке  несамоходных  судов по  «Внутренней акватории» морского порта длина буксирного троса не должна превышать 30 метров.

- Суда с выведенными из эксплуатации главными  двигателями, рулевым или якорным устройствами, а также  плавкраны буксируются и переставляются в морском порту при скорости ветра не более 12 метров в секунду.

- На акватории морского порта маломерным судам, спортивным и прогулочным судам запрещается:

плавание при скорости ветра свыше 10 метров в секунду и/или  видимости менее 3 кабельтовых;

плавание в районах  якорных  стоянок,  создающее помехи для маневрирования судов;

подход и швартовка к судам, стоящим на  якоре или у причалов морского порта на акватории порта;

швартовка к причалам морского порта;

плавание при отсутствии средств радиосвязи;

пересечение курсов судов по носу и маневрирование в непосредственной близости от судов и плавучих средств, находящихся на ходу.

- Описание зоны действия систем управления движением судов и правила плавания судов в этой зоне

- На акватории морского порта действует  служба  управления движением судов залива Анива (далее – СУДС).

Зона действия СУДС ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1) 46º37,5´ северной широты и  142º26,0´ восточной долготы;

2) 46º25,0´ северной широты и  142º30,0´ восточной долготы;

3) 46º25,0´ северной широты и  143º04,0´ восточной долготы;

4) 46º35,7´ северной широты и  143º04,0´ восточной долготы;

- В зоне действия СУДС осуществляется обнаружение и устойчивое сопровождение судов.

- В зоне действия СУДС обеспечивается надежная ОВЧ радиотелефонная связь с судами. Рабочая зона базовых станций автоматической информационной (идентификационной) системы полностью покрывает зону действия СУДС залива Анива.

- Суда, следующие в морской порт, за 1 час до пересечения линии зоны действия СУДС должны установить радиотелефонную связь с СУДС, передать информацию в соответствии с требованиями Общих правил.

- Скорость движения судов на фарватерах не должна превышать 8 узлов для всех судов.

- О факте и времени пересечения зоны действия СУДС капитан судна должен доложить СУДС.

- В зоне действия СУДС главные двигатели судов на ходу должны быть готовыми к немедленному выполнению любых маневров.

- Правила стоянки судов в морском порту и указание мест их стоянки

- Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках № 1 – 4 и 371 районе, а также на терминалах Пограничное и Озерский.

- Постановка судов  на якорь вне якорных стоянок не допускается, за исключением маломерных судов, спортивных и прогулочных судов.

- Стоянка на якоре на акватории морского порта несамоходных судов, судов без экипажа и  судов с неисправными судовой энергетической установкой (далее – СЭУ), рулевым, якорным устройствами, не  разрешается.

- На терминале Пограничное не допускается постановка судов  с выведенными из эксплуатации СЭУ или неисправными якорными устройствами.

- Постановка  судов на якорь   на  внутренней акватории морского порта не  допускается.

- Швартовные операции судов выполняются с  обязательным буксирным обеспечением, с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту, которые приведены  в приложении № 7  к настоящим Обязательным постановлениям.

- Швартовые операции в морском порту производятся с 08.00 местного времени до 23.00 местного времени, за исключением отшвартовки. Отшвартовка производится круглосуточно.

- Швартовка  судов к  причалам Северного и Южного пирсов морского порта  осуществляется  лагом, носом  на выход без отдачи якорей, за исключением причала № 6 либо случаев, когда конструкция таких судов не позволяет осуществить швартовку указанным способом.

- Швартовка  к  причалу № 6 осуществляется лагом, правым  бортом, за исключением случаев, когда конструкция таких судов не позволяет осуществить швартовку указанным способом.

- Одновременное проведение швартовных операций судов на смежных причалах в морском порту не допускается.

- Опускание аппарели накатных судов (типа Ро-Ро) на причал разрешается только  на 4 причале Северного пирса.

- При постановке танкера на терминал Пограничное:

скорость подхода танкера должна быть минимальной, обеспечивающей  управляемость судна;

швартовое оборудование танкера должно быть подготовлено к постановке на швартовные бочки;

на судне должно быть не менее двенадцати швартовных концов окружностью не менее 229 миллиметров.

- Постановка  танкера на швартовные бочки терминала Пограничное  производится с помощью буксира мощностью 2200 киловатт. На каждую швартовную бочку заводится  не менее двух швартовых концов.

Танкер должен быть ошвартован так, чтобы исключить его перемещение под влиянием ветра и волнения.

- Во время стоянки судна на терминале Пограничный, главный двигатель судна должен находиться в готовности к немедленной даче хода.

- На терминале Пограничное при необходимости экстренного (аварийного) прекращения налива нефтепродуктов, танкер подает три продолжительных сигнала судовым тифоном или свистком.

- Судно должно быть немедленно отшвартовано и выведено с терминала Пограничное после окончания грузовых операций и оформления документов на груз.

- Стоянка судов в два корпуса у причалов морского порта не допускается.

- Судам, стоящим у причалов морского порта, разрешается кратковременное проворачивание винтов на минимальных оборотах для прогрева главного двигателя перед отходом от причала.

- Срок готовности главных двигателей к даче хода при стоянке судов у причалов порта не должен превышать:

в период с 01 апреля по 31августа – 1 час;

в период с 01 сентября по 31 марта – 30 минут.

- Капитан морского порта извещается о перемене места стоянки судна не позднее, чем за 2 часа до назначенного срока, если перестановка судна планируется в рабочее время, и до 15-00 текущих суток, если перестановка судна планируется в период с 17-00 до 08-00 следующих суток.

- Постановка судов на длительную стоянку у причалов Северного и Южного пирсов, причалов БПН № 1-3 морского порта не допускается.

- Бункеровка судов, стоящих на якоре на акватории морского порта, производится судами-бункеровщиками при скорости ветра не более 10 метров в секунду и высоте волны не более  одного метра.

- Бункеровка судов, а также  слив нефтепродуктов осуществляется через береговые колонки на причалах № 3, 6 и 7 Северного пирса. Обоновка судов обязательна.

- Бункеровка судов топливом на терминале Озерский осуществляется у причала № 2. Обоновка судов обязательна.

- Допускается бункеровка судов судами-бункеровщиками у причалов и на рейде морского порта во время грузовых операций с грузами, не относящимися к опасным в пожарном отношении.

- Одновременный слив нефтепродуктов у причала № 6 и бункеровка судов у причала № 7 Северного пирса не допускается.

- Во время слива нефтепродуктов и бункеровки судов на причалах № 3, 6 и  7  Северного пирса не допускается  работа портальных и мобильных кранов, запрещается выполнение работ, связанных с применением огня  ближе 250 метров от танкера или бункеруемого судна.

- При получении штормового предупреждения суда, ошвартованные у причалов, должны быть готовы к незамедлительному отходу от причалов морского порта в соответствии с указаниями капитана морского порта.

- С получением  штормового предупреждения выход маломерных судов, спортивных и прогулочных судов из внутренней гавани не допускается.  Маломерные суда, спортивные и прогулочные суда, находящихся за пределами внутренней гавани, должны зайти  во внутреннюю. С получением штормового предупреждения маломерные суда, находящиеся вблизи акватории терминала Озерский, заходят в терминал Озерский.

- Постановка танкера на терминал Пограничное допускается при скорости ветра не более 12 метров в секунду и/или высоте волны не более 1,5 метров.

- Грузовые операции на терминале Пограничный разрешается проводить при скорости ветра не более 12 метров в секунду и/или высоте волны не более 1,5 метров.

- Стоянка у причалов морского порта  судов валовой вместимостью 6000 и менее допускается при ветрах  западного, юго-западного и северо-западного направлений – со скоростью до 15 метров в секунду и высоте волны до 1,5 метров; при ветрах  северо-восточных, восточных и юго-восточных направлений - со скоростью до 18 метров в секунду.

Допускается стоянка судов валовой вместимости свыше 6000  при ветрах западного, северо-западного и юго-западного направлений со скоростью ветра до 12 метров в секунду, и 15 метров в секунду всех остальных направлений.

- Перетяжку судов  вдоль причала допускается производить при скорости ветра не более 15 метров в секунду и высоте волны не более 1,5 метра не более чем на длину причала.

Перетяжка судна осуществляется на длину не более корпуса судна вдоль причала. Перемещение судна на длину более корпуса вдоль причала осуществляется с буксирным обеспечением с учетом сведений о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту, которые приведены  в приложении № 7  к настоящим Обязательным постановлениям.

- При получении штормового предупреждения или фактическом ухудшении погоды (при ветрах западных направлений скоростью выше 10 метров в секунду, восточных направлений 15 метров в секунду  и волне свыше 1,5 метра) все грузовые операции с нефтью и нефтепродуктами должны быть прекращены, танкер должен быть готов к съемке со швартовых.

- Посадка и высадка  пассажиров в морском  порту осуществляется на причале № 4 Южного пирса. В отдельных  случаях посадка и высадка пассажиров допускается  у других причалов морского порта. Во время посадки или высадки пассажиров грузовые операции на причале не допускаются.

- Правила обеспечения экологической безопасности, соблюдения карантина в морском порту

- В морском порту разрешается сброс балласта в том случае, если балласт принят или заменен в Японском или Охотском морях, о чем сделана запись в судовом журнале.

- Сточные и нефтесодержащие воды, а также мусор в морском порту принимаются в сборные емкости нефтемусоросборщиков. Количество принятых жидких отходов определяется по замерам, произведенным в танках сдающего судна и приемных емкостях принимающего судна.

- Перед выходом судна из морского порта отходы и мусор на судне должны быть сданы на приемные сооружения, за исключением пищевых отходов и нефтесодержащих льяльных вод в количестве, не превышающую 25 % накопительной емкости судна.

- Судно, на котором выявлен больной с симптомами, предполагающими наличие особо опасной инфекции, вместе с экипажем, пассажирами и грузом встает для проведения противоэпидемиологических мероприятий к причалу № 2 южного пирса либо на якорную стоянку района № 371

- Правила пользования специальными средствами связи на территории и акватории морского порта

- Связь между судами и службами морского порта осуществляется на каналах ОВЧ, приведенных в приложении № 4 к настоящим постановлениям, или по телефону.

- Регулирование движения судов в акватории морского порта осуществляется СУДС на вызывном канале 16 ОВЧ, рабочем канале 74 ОВЧ и резервном канале 67 ОВЧ, позывной Анива-трафик.

Регулирование движения судов на терминале Озерский осуществляется на канале 11 ОВЧ, «Озерск-59».

- Маломерные суда, спортивные и прогулочные суда на акватории морского порта обязаны нести постоянную радиовахту на канале 16 ОВЧ.

- Все суда, находящиеся на акватории терминала Пограничное, обязаны нести постоянную радиовахту на канале  16 ОВЧ.

- Все суда, находящиеся на акватории терминала Озерский, обязаны нести постоянную радиовахту на вызывном 16 канале ОВЧ, рабочем 11 канале ОВЧ.

- Суда, ведущие промысел в заливе Анива обязаны нести постоянную радиовахту на частоте промежуточных волн / коротких волн (далее – ПВ / КВ) 2200 килогерц радиостанции и на  канале 16 ОВЧ.

- Связь судов на акватории терминала Пограничное с терминалом по наливу нефти и нефтепродуктов осуществляется на вызывном канале 16 ОВЧ, рабочем  канале 14 ОВЧ, позывной «Набиль-радио-3».

- Связь танкеров на акватории терминала Пограничное с обеспечивающими буксирами и водолазным ботом осуществляется на каналах 16 и 19 ОВЧ, позывной водолазного бота – «Бот».

- Информация с судов о загрязнении акватории  морского порта передается на  канале 16 ОВЧ, за исключением акватории терминала Пограничное. Информация с судов о загрязнении акватории  терминала Пограничное передается на канале 14 ОВЧ.

- Информация о дополнительных средствах связи для передачи информации, включая номера телефонов, объявляется капитаном морского порта.

- Использование каналов ОВЧ, приведенных в настоящих Обязательных постановлениях, для связи между береговыми корреспондентами не допускается.

- Информация о подходе судна к терминалу Озерский передается на канале  11 ОВЧ.

- Сведения о границах морских районов А1 и А2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности

- Морской порт, терминалы Пограничное и Озерский входят в границы  морских  районов  А1   и   А2   указаны в приложении  № 9.

- Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции, расположенной на горе Татарская (47001,7’ северной широты и 142003,1’ восточной долготы), радиус действия которой составляет 31 милю.

- Связь в морском районе А2 ГМССБ обеспечивается работой базовой станции, расположенной на горе Плотская (46038,4’ северной широты и 141051,5’ восточной долготы), радиус действия которой составляет 165 миль.

- Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

- Морской порт  принимает на «Внешнем рейде» суда с садкой до 15 метров, у причалов – суда длиной до 180 метров, шириной до 30 метров и осадкой до 7,5 метров.

Терминал Пограничное принимает танкеры длиной до 183 метров, шириной до 33 метров и осадкой до 8,9 метров.

Терминал Озерский принимает суда длиной до 40 метров и осадкой до 2,3 метра.

- Сведения о фактических глубинах акватории и у причалов морского порта и проходные осадки судов доводятся капитаном морского порта до сведения мореплавателей ежегодно и при их изменении.

- Сведения о переработке опасных грузов

- Переработка в морском порту опасных  грузов 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 классов ИМО допускается на причалах № 1, 2, 3 Южного пирса.

- На терминале Пограничное осуществляются грузовые операции с опасными  грузами 3 класса опасности ИМО.

- Для слива нефтепродуктов и бункеровки судов в морском порту имеются береговые колонки на причалах № 3, 6, 7 Северного пирса.

- При наличии на танкере нефтепродуктов одновременный слив нефтепродуктов с  танкера и обработка сухогрузного судна допускается при расстоянии между указанными судами не менее 250 метров.

В случаях невозможности обеспечения между судами расстояния в 250 метров, суда становятся под обработку в соответствии с графиком движения и расстановки судов в морском порту. Во время слива нефтепродуктов и бункеровки судов на причалах № 3, 6 и 7 Северного пирса не допускается  работа портальных  и мобильных кранов.

- Сведения об организации плавания судов во льдах в морском порту

- Начало и окончание периода ледовой навигации на акватории морского порта и заливе Анива объявляется капитаном морского порта.

- В зависимости от прогнозируемой ледовой обстановки на акватории морского порта, капитан морского порта устанавливает ограничения по режиму ледового плавания судов в соответствии с приложением № 6 к настоящим Обязательным постановлениям.

- Уведомление об ограничениях по режиму ледового плавания судов размещается в сети Интернет по адресу: amp-sakhalin.ru не позднее, чем за 14 суток до вступления в силу ограничений.

- На акватории морского порта ледокольная проводка судов к причалам морского порта осуществляется портовыми буксирами.

- После прихода в морской порт судно должно предоставить капитану морского порта карту наблюдаемой ледовой обстановки на пути следования судна к морскому порту.

- С учетом фактической ледовой обстановки на акватории морского порта и технических характеристик судов, суда могут следовать с использованием рекомендаций СУДС по маршруту самостоятельно.

- Суда, следующие в морской порт, обязаны информировать СУДС о проходе назначенных СУДС контрольных точек рекомендованного маршрута и сообщать ледовую обстановку на маршруте движения.

- Суда, осуществляющие плавание на подходах к морскому порту могут получить у капитана морского порта факсимильную карту предполагаемой ледовой обстановки в  заливе Анива и проливе Лаперуза.

- Сведения о передаче информации капитанами судов, находящихся в морском порту, при возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту

- При возникновении угрозы акта незаконного вмешательства в морском порту капитан судна либо лицо командного состава, ответственное  за охрану судна, незамедлительно информируют об этом должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, а также капитана морского порта.

- Капитан судна направляет открытый сигнал тревожного оповещения с судна на берег по любым каналам связи кроме Судовой Системы Оповещения.

- Оповещения о возникновении угрозы актов незаконного вмешательства в морском порту и об изменении уровня охраны судна, а также подтверждение получения указанных оповещений осуществляется незамедлительно с момента возникновения указанных в оповещениях обстоятельств на каналах ОВЧ.

- Обо всех происшествиях, связанных с обнаружением подозрительных предметов или взрывных устройств, о признаках подготовки и проведении актов незаконного вмешательства, фактах незаконного проникновения на суда, при получении какой-либо информации о подготовке террористических актов, а также обо всех нарушениях установленного порядка или подозрительных лицах в морском порту капитаны судов, находящихся в морском порту, незамедлительно информируют капитана морского порта, должностное лицо портового средства, ответственное за охрану, на рабочих каналах ОВЧ, а также дополнительными средствами связи, которые доводятся до сведения заинтересованных лиц капитаном морского порта.

- Сведения о передаче навигационной и гидрометеорологической информации капитанам судов, находящихся в морском порту

- Навигационная, гидрометеорологическая и иная информация передается на каналах ОВЧ, сведения о которых приведены в приложении № 4.

В состав передаваемой информации может включаться:

метеорологическая информация и предупреждения;

информация о состоянии средств навигационного оборудования;

информация о факторах, затрудняющих движение судов;

информация  об изменениях в режиме работы СУДС;

другая информация по указанию капитана порта.

- При получении штормового предупреждения капитан морского порта немедленно оповещает об этом суда, находящиеся у причалов и на якорных стоянках морского порта на канале  16 ОВЧ. На терминалах Пограничное и Озерский суда получают информацию от капитана морского порта.

- При получении особо важных сообщений и штормовых предупреждений  суда подтверждают получение таких сообщений и предупреждений.

- Передача суточного прогноза погоды осуществляется ежедневно в 17.00 местного времени.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о  подходном фарватере терминала Озерский, рекомендованных путях № 23 и 24, фарватерах № 19 и 20 и районе повышенной осторожности плавания

Подходной фарватер терминала Озерский обозначен створами, проходит через точки с координатами: 46036’08” северной широты и 143007’12” восточной долготы (направление оси фарватера 130,40 – 310,40), 46036’11” северной широты и 143007’06” восточной долготы (направление оси фарватера 2700 – 900), 46036’11” северной широты и  143007’06” восточной долготы (направление оси фарватера 2300 – 500). В 0,9 кабельтовых от оси створов фарватера при заходе на него расположены осыхающие рифы; с правой стороны фарватера расположено затонувшее судно, огражденное в летнее время буем. Буй ограждения затонувшего судна выставляется в период с 15.04 по 15.10 в координатах 46036'12’’ северной широты и 143007'07'' восточной долготы.

При заходе в морской терминал Озерский, суда следуют по оси створов подходного фарватера морского терминала Озерский и идти по створам курсом 130,40 – 310,40 до тех пор, пока не состворятся огни на оконечностях молов, далее – курсом  2300 - 500 на вход в терминал Озерский, оставив справа затонувшее судно, или выставленный в летнее время буй ограждения.

Рекомендованный путь № 23 ведет от системы разделения движения у мыса Крильон до фарватера, ведущего в морской порт  с направлением движения 31°–211° от точки с координатами 45°52'60" северной широты и 142°11'80" восточной долготы в точку с координатами 46°24'70" северной широты и 142°39'50" восточной долготы.

Рекомендованный путь № 24 ведет от системы разделения движения до фарватера, ведущего в морской порт  с направлением движения 336,6°–156,6° от точки с координатами 46°00'00" северной широты и 143°06'30" восточной долготы в точку с координатами 46°24'70" северной широты  и 142°50'80" восточной долготы.

Фарватер № 19 морского порта имеет направление 205,5°–25,5° и ширину 1,0 милю, ведет из точки с координатами 46°24'80" северной широты и 142°39'50" восточной долготы в точку с координатами 46°31'20" северной широты и 142°43'90" восточной долготы и направлением 0°–180° шириной 0,8 мили, в точку с координатами  46°31'20" северной широты и 142°43'90" восточной долготы.

Фарватер № 20 морского порта имеет направление  323°–143° и ширину 1,0 милю, ведет из района повышенной осторожности плавания в точке с координатами 46°24'70" северной широты и 142°50'80" восточной долготы в точку с координатами 46°31'20" северной широты и 142°43'90" восточной долготы.

В окружности радиусом 1,5 мили с центром в точке с координатами 46°24'30" северной широты и 142°51'06" восточной долготы установлен район повышенной осторожности плавания.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о технических возможностях морского порта в части приема судов

| Причалы | Расположение причала | Технические возможности причала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина причала (метров) | Глубина у причала расчетная (метров) |  |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Северный пирс |  |  |  |  |
| № 2 | 46037’44” северной широты и 142045’36”восточной долготы | 135 | 4,5 | 6,7 |
| № 3 | 46037’42” северной широты и 142045’33”восточной долготы | 135 | 6,7 | 7,3 |
| № 4 | 46037’40” северной широты и 142045’27”восточной долготы | 135 | 7 | 7,3 |
| № 5 | 46037’39”северной широты и 142045’21”восточной долготы | 135 | 7,3 | 7,3 |
| № 6 | 46037’40” северной широты и 142045’17”восточной долготы | 110 | 6,8 | 6,8 |
| № 7 | 46037’42” северной широты и 142045’20”восточной долготы | 150 | 6 | 5,5 |
| № 8 | 46037’44” северной широты и 142045’25”восточной долготы | 119 | 5,5 | 2,3 |
| Южный пирс |  |  |  |  |
| № 1 | 46037'14'' северной широты и 142045’20’’восточной долготы | 100 | 6,6 | 7,5 |
| № 2 | 46037'13'' северной широты и 142045’26’’восточной долготы | 140 | 6 | 6,6 |
| № 3 | 46037'12'' северной широты и 142045’32’’восточной долготы | 140 | 5,4 | 6 |
| № 4 | 46037’11” северной широты и 142045’39”восточной долготы | 140 | 4,5 | 5,4 |
| Центральный ковш |  |  |  |  |
| А-Б | 46037’17” северной широты и 142046’03”восточной долготы | 56,7 | 5,4 | 5,4 |
| Б-В | 46037’18” северной широты и 142046’05”восточной долготы | 52,1 | 2,26 | 2,26 |
| В-Г | 46037’18” северной широты и 142046’06”восточной долготы | 49,35 | 5,4 | 5,4 |
| Г-Д-Е | 46037’20” северной широты и 142046’05”восточной долготы | 84,4 | 5,4 | 5,4 |
| БПН № 1 | 46037’14” северной широты и 142045’51”восточной долготы | 42 | 3 | 4 |
| БПН № 2 | 46037’16” северной широты и 142045’50”восточной долготы | 102 | 4 | 6 |
| БПН № 3 | 46037’18” северной широты и 142045’49”восточной долготы | 108 | 6 | 7 |
| № 1 | 46037’16” северной широты и 142045’58”восточной долготы | 130 | 6,2 | 6,2 |
| № 2 | 46037’15” северной широты и 142045’53”восточной долготы | 41 | 6 | 6 |
| № 3 | 46037’17” северной широты и 142045’51”восточной долготы | 108 | 6 | 6 |
| Южный мол | 46037’16” северной широты и 142045’55”восточной долготы | 108 | 3 | 4 |
| № 7 | 46037’31” северной широты и 142046’04”восточной долготы |  | 4,7 | 4,7 |
| № 8-9 | от 46037’30” северной широты и 142046’05”восточной долготы до 46037’29” северной широты и 142046’07”восточной долготы | 83 | 4,7 | 4,7 |
| № 10 | 46037’28” северной широты и 142046’05”восточной долготы | 87,5 | 5 | 5 |
| № 11 | 46037’26” северной широты и 142046’04”восточной долготы | 70 | 4,9 | 4,9 |
| № 12 | 46037’24” северной широты и 142046’05”восточной долготы | 80 | 4,4 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о якорных стоянках и местах морского порта

Якорная  стоянка № 1 ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46037’21” северной широты и 142043’37” восточной долготы;

№ 2 46036’54” северной широты и 142042’40” восточной долготы;

№ 3 46036’54” северной широты и 142040’10” восточной долготы;

№ 4 46038’26” северной широты и 142042’03” восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для линейных и пассажирских судов.

Якорная  стоянка № 2 ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46036’49” северной широты и 142039’34” восточной долготы;

№ 2 46039’27” северной широты и 142040’35” восточной долготы;

№ 3 46038’40” северной широты и 142041’45” восточной долготы;

Точки 1 и 2 соединяются линией границы акватории порта.

Якорная стоянка предназначена для танкеров.

Якорная  стоянка № 3 ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46039’40” северной широты и 142040’49” восточной долготы;

№ 2 46040’20” северной широты и 142041’41” восточной долготы;

№ 3 46039’35” северной широты и 142042’50” восточной долготы;

№ 4 46038’52” северной широты и 142041’59” восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для крупнотоннажных судов.

Якорная  стоянка № 4 ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46037’37” северной широты и 142043’51” восточной долготы;

№ 2 46038’40” северной широты и 142042’20” восточной долготы;

№ 3 46039’21” северной широты и 142043’09” восточной долготы;

№ 4 46038’20” северной широты и 142044’40” восточной долготы.

Якорная стоянка предназначена для арестованных судов.

Якорная  стоянка № 371  ограничена  прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46035’43” северной широты и 142040’00” восточной долготы;

№ 2 46035’43” северной широты и 142041’30” восточной долготы;

№ 3 46036’80” северной широты и 142041’00” восточной долготы;

№ 4 46036’80” северной широты и 142040’00” восточной долготы.

На акватории терминала Пограничное расположена якорная стоянка, ограниченная параллелями 50о21,5' и 50о23,5' северной широты и  меридианами 143о47,5' и 143о51,0' восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4

к Обязательным постановлениям

(пп. 15, 89, 123)

Сведения о каналах очень высокой частоты, используемых в морском порту

| Абонент | Каналы очень высокой частоты |  | Позывной | Период работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вызывной канал | рабочий канал |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Инспекция государственного портового контроля | 16 | 13 | «радио-3» | Круглосуточно |
| Система управления движением судов | 16 | 74 рабочий (67 резервный) | «Анива-Трафик» | Круглосуточно |
| Лоцманская станция | 16 | 10 | лоцманская станция | Круглосуточно |
| Диспетчер ского морского торгового порта | 16 | 14 | «радио-2» | Круглосуточно |
| Диспетчер «Инфлот» | 9 | 9 | «радио-7» | С 09.00 до 18.00 часов |
| Диспетчер «Шельф-флот» | 16 | 68, 69 | «Шельф» | В рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов |
| Диспетчер «Трансфес-Сахалин» | 16 | 17-22 | «Трансфес» | В рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов |
| Сахалинское Бассейновое управление | 16 | 30 | «радио-12» | Круглосуточно |
| Диспетчер «Моринфлот» | 16 | 10 | «Моринфлот» | Круглосуточно |
| Диспетчер «Боринф» | 16 | 11 | «Боринф» | В рабочие дни с 8.00 до 18.00 часов |
| Контрольно-пропускной пункт Пограничной службы Федеральной службы безопасности России | 16 | 12 | «Тезис-5» | Круглосуточно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подразделение морской охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности России | 16 | 12 | «радио-5» | Круглосуточно |
| Морской спасательный подцентр (МСПЦ) | 16 | 16 | «Сахалин-радио-СПЦ» | Круглосуточно |
| Диспетчер «Сахалин-Внештранс-Сервис» | 16 | 69 | «Внештранс» | В рабочие дни с 8.30 до 18.00 |
| Буксиры и водолазный бот | 16, 19 | 16, 19 | Бот | Круглосуточно |
| Диспетчер «Пристань» | 16 | 10 | «Радио-10» | Круглосуточно |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Обязательным постановлениям

(п. 15)

Сведения о районе обязательной лоцманской проводки судов в морском порту

Район обязательной лоцманской проводки судов в морском порту ограничен береговой линией острова Сахалин и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

№ 1 46°37’12” северной широты и 142°45’18” восточной долготы;

№ 2 46°37’12” северной широты и 142°44’30” восточной долготы;

№ 3 46°37’41” северной широты и 142°44’30” восточной долготы;

№ 4 46°37’41” северной широты и 142°45’17” восточной долготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Обязательным постановлениям

(пп. 16, 112)

Ограничения по режиму ледового плавания судов на акватории морского порта)

| Ледовая обстановка | Суда, допускаемые к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно | Суда, допускаемые к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов | Суда, не допускаемые к плаванию во льдах |
| --- | --- | --- | --- |
| Толщина сплошного ледяного покрова 10-15 сантиметров | Суда категории Ice1 и выше | Суда без ледовых усилений | Буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 15-30 сантиметров | Суда категории Ice2 и выше | Суда категории Ice1 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова 30-50 сантиметров | Суда категории Ice3 и выше | Суда категории Ice1 и Ice2 | Суда без ледовых усилений, буксирно-баржевые составы |
| Толщина сплошного ледяного покрова более 50 сантиметров | Суда категории Arc4 и выше | Суда категории Ice2 и Ice3 | Суда без ледовых усилений и категорий Ice1, буксирно-баржевые составы |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7

к Обязательным постановлениям

(пп. 17, 55, 82)

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовных операций судов в морском порту)

| Дедвейт судна (тонны) | Минимальное количество буксиров и их мощность (киловатты) |  |
| --- | --- | --- |
|  | швартовка | отшвартовка |
| 500 до 1000 | 1 х 1200 | 1 х 1200 |
| 1001 до 3000 | 1 х 1200 1 х 1600 | 1 х 1200 1 х 1600 |
| 3001 до 10000 | 2 х 1600 | 2 х 1600 |
| 10001 до 30000 | 2 х 1600 1 х 1200 | 2 х 1600 1 х 1200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8

к Обязательным постановлениям

(п. 18)

Сведения о районе морского порта 72-В, «Внешнем рейде», «Внутренней акватории», «Внешней акватории», терминале Пограничное, терминале Озерский, Южном и Северном пирсах

Район №72-В запретный для постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями лова, придонного траления, подводных и дноуглубительных работ, взрывных работ и плавания с вытравленной якорь-цепью. Район ограничен линиями, соединяющими точки:

    - 46005,50 северной широты 142027,50 восточной долготы

    - 46005,50 северной широты 142032,50 восточной долготы

    - 46000,50 северной широты 142032,50 восточной долготы

    - 46000,50 северной широты 142027,50 восточной долготы

«Внутренняя акватория» ограничена:

от оконечности Южного пирса от точки № 1 с координатами   46037,2’ северной широты и  142045,2’ восточной долготы кордонами причалов Южного пирса № 1, 2, 3, 4 до точки № 2 с координатами   46037,1’ северной широты и  142045,8’ восточной долготы соприкосновения с береговой чертой;

с восточной стороны –  кордоном причалов Внутренней гавани до точки № 3 с координатами 46037,7’ северной широты и  142045,6’ восточной долготы соприкосновения береговой черты с основанием Северного Пирса;  далее – вдоль  кордона линии причалов Северного Пирса  №  2, 3, 4, 5 до оконечности Пирса в точке № 4 с координатами 46037,6’ северной широты и  142045,3’ восточной долготы;

с запада – линией, соединяющей оконечности Северного и Южного Пирсов из точки № 1 в точку № 4.

«Внешняя акватория» с юга ограничена линией, проведенной из точки № 1 с координатами 46037,2’ северной широты и   1420 45,2’ восточной долготы по направлению 260 градусов,  с восточной стороны – прямой линией, соединяющей оконечности Южного и Северного пирсов, далее – по линии причала № 6, далее –  по линии причалов № 7, 8  Северного пирса до точки № 8  с координатами 46037,5’ северной широты и 142045,4’ восточной долготы, соединяющей оконечность Северного пирса с береговой чертой.

С севера  «Внешняя акватория» ограничена линией, проведенной  из основания Северного пирса из точки № 8 по направлению 323 градуса. С запада внешняя акватория ограничена дугой окружностью,  радиусом 4 мили с центром в светящем знаке порта, расположенном на оконечности Южного пирса, пересекающей линии, ограничивающие акваторию морского порта с Севера и юга  в точках № 7  с координатами 46040,2’ северной широты и  142041,4’ восточной долготы   и  № 2 с координатами 46036,1’ северной широты и  142039,4’ восточной долготы.

«Внешний рейд» расположен в Охотском море у северо-восточного побережья острова Сахалин. Акватория Внешнего рейда ограничена прямыми линиями, соединяющими по  порядку точки с координатами:

- 52°42'5'' северной широты и 143°43'5'' восточной долготы;

- 52°42'5'' северной широты и 143°46'5'' восточной долготы;

- 52°40'5'' северной широты и 143°43'5'' восточной долготы;

- 52°40'5'' северной широты и 143°46'5'' восточной долготы.

Акватория терминала Пограничное ограничена с запада береговой линией острова Сахалин, с севера - параллелью 50о25’ северной широты, с юга - параллелью 50о15’ северной широты, с востока - прямой линией, соединяющей точки на указанных параллелях, расположенные в 4 милях от береговой линии.

На акватории терминала Пограничное расположен Полигон рейдового налива нефти, ограниченный прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

1) 50°19'5'' северной широты и  143°47'1'' восточной долготы;

2) 50°19'5'' северной широты и  143°51'1'' восточной долготы;

3) 50°17'5'' северной широты и  143°50'5'' восточной долготы;

4) 50°17'5'' северной широты и  143°48'3'' восточной долготы.

На терминале Пограничное выставлено 5 швартовных бочек в точках с координатами:

1) 50о18,320’ северной широты и 143о48,525’ восточной долготы;

2) 50о18,360’ северной широты и 143о48,580’ восточной долготы;

3) 50о18,315’ северной широты и 143о48,610’ восточной долготы;

4) 50о18,250’ северной широты и 143о48,605’ восточной долготы;

5) 50о18,240’ северной широты и 143о48,575’ восточной долготы.

Нефтепровод терминала Пограничное длиной 1200 метров проложен между точками с координатами:

1) 50о18,30’ северной широты и 143о47,70’ восточной долготы;

2) 50о18,29’ северной широты и 143о48,525’ восточной долготы.

В точке № 2 конца нефтепровода оборудован манифольд, рядом установлен буй, обозначающий конец нефтепровода в точке с координатами: 50о18,255’ северной широты и 143о48,520’ восточной долготы.

Терминал по обслуживанию промыслового флота Озерский (далее – терминал Озерский), расположен в 4,5 кабельтовых к северо-востоку от мыса с координатами 46º36’ северной широты  и 143º06' восточной долготы.

Вход в терминал Озерский шириной 25 метров, расположенный между оконечностями молов, обращен на северо-восток. Глубина на входе 2,4-2,7 метров, а в средней части 1,7-2,7 метра. Восточный мол ковша с внешней стороны окаймлен подводными камнями и осыхающими рифами, выступающими от морского терминала на расстоянии до 1.1 кабельтова к юго-востоку. На оконечностях северного и восточного молов установлены левый и правый входные огни. Створ светящихся знаков «Озерский» установлен к северу от морского терминала, направление 130,4º -310,4º, и ведет к входу в терминал. Подходной светящийся буй установлен в 1.3 мили к юго-востоку от оконечности восточного мола. Морской терминал принимает рыболовные суда типа РС, МРС, рыболовные шхуны и транспортные суда с осадкой не более 2.3 метра.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17,             ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4594.

) Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,  № 18, ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377, № 15, ст. 1519; 2005, № 52 (1 ч.), ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418,  № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30, № 29, ст. 3625; 2010, № 27, ст. 3425, № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253, № 25, ст. 3534, № 30 (ч. 1), 4590, ст. 4596, № 45, ст. 6335, № 48,   ст. 6728.

) Приказ Минтранса России от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2009 г., регистрационный № 14863) с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 22 марта 2010 г. № 69 (зарегистрирован Минюстом России 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17054).

)  Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 17, ст. 2138.

) 	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 1724-р  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 49, ст. 5844).

) Категории ледовых усилений приведены в классификации Российского морского регистра судоходства.

) Швартовные операции одновинтовых судов валовой вместимостью  более 1000, не имеющих носовых подруливающих устройств